Alfred Arnold

Makroassembler AS V1.42

-----------------------------------------------------------------

Benutzeranleitung

Stand Juli 2025

IBM,  PPC403Gx,  OS/2  und  PowerPC  sind eingetragene Warenzeichen der

IBM Corporation.

Intel,  MCS-48,  MCS-51,  MCS-251,  MCS-96,  MCS-196  und  MCS-296 sind

eingetragene Warenzeichen der Intel Corp. .

Motorola  und  ColdFire  sind  eingetragene  Warenzeichen  von Motorola

Inc. .

MagniV    ist    ein    eingetragenes    Warenzeichen   von   Freescale

Semiconductor.

PicoBlaze ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xilinx Inc.

eZ80 und Z80 sind eingetragene Warenzeichen von Zilog Inc.

UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open Group.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Thorvalds.

Microsoft,  Windows  und  MS-DOS  sind  eingetragene  Warenzeichen  der

Microsoft Corporation.

Alle  anderen Warenzeichen, die nicht  ausdr�cklich in diesem Abschnitt

genannt  wurden und in diesem  Handbuch verwendet werden, sind Eigentum

der entsprechenden Eigent�mer.

Dieses    Dokument   wurde   mit   dem   LaTeX-Satzsystem   unter   dem

Betriebssystem Linux angefertigt und formatiert.

Inhalt

1. Allgemeines

1.1. Lizenzbedingungen

1.2. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

1.3. Unterst�tzte Plattformen

2. Benutzung des Assemblers

2.1. Hardware-Anforderungen

2.2. Lieferumfang

2.3. Installation

2.4. Aufruf, Parameter

2.5. Format der Eingabedateien

2.6. Format des Listings

2.7. Symbolkonventionen

2.8. Tempor�re Symbole

2.8.1. Tempor�re Symbole mit Namen

2.8.2. Zusammengesetzte tempor�re Symbole

2.9. Formelausdr�cke

2.9.1. Integerkonstanten

2.9.2. Gleitkommakonstanten

2.9.3. Stringkonstanten

2.9.4. String- zu Integerwandlung und Zeichenkonstanten

2.9.5. Evaluierung

2.9.6. Operatoren

2.9.7. Funktionen

2.10. Vorw�rtsreferenzen und andere Desaster

2.11. Registersymbole

2.12. Sharefile

2.13. Prozessor-Aliase

3. Pseudobefehle

3.1. Definitionen

3.1.1. SET, EQU und CONSTANT

3.1.2. SFR und SFRB

3.1.3. XSFR und YSFR

3.1.4. LABEL

3.1.5. BIT

3.1.6. DBIT

3.1.7. DEFBIT und DEFBITB

3.1.8. DEFBITFIELD

3.1.9. PORT

3.1.10. REG und NAMEREG

3.1.11. LIV und RIV

3.1.12. CHARSET

3.1.13. CODEPAGE

3.1.14. ENUM, NEXTENUM und ENUMCONF

3.1.15. PUSHV und POPV

3.2. Codebeeinflussung

3.2.1. ORG

3.2.2. RORG

3.2.3. CPU

3.2.4. SUPMODE, FPU, PMMU, CUSTOM

3.2.5. ACCMODE

3.2.6. CIS, EIS, FIS und FP11

3.2.7. FULLPMMU

3.2.8. PADDING

3.2.9. PACKING

3.2.10. MAXMODE

3.2.11. EXTMODE und LWORDMODE

3.2.12. SRCMODE

3.2.13. PLAINBASE

3.2.14. BIGENDIAN

3.2.15. WRAPMODE

3.2.16. PANEL

3.2.17. WARNRELATIVE

3.2.18. SEGMENT

3.2.19. PHASE und DEPHASE

3.2.20. SAVE und RESTORE

3.2.21. ASSUME

3.2.22. CKPT

3.2.23. EMULATED

3.2.24. Z80SYNTAX

3.2.25. EXPECT und ENDEXPECT

3.3. Datendefinitionen

3.3.1. DC[.size]

3.3.2. DS[.size]

3.3.3. BLKB, BLKW, BLKL, BLKD

3.3.4. DN,DB,DW,DD,DQ,DT & DO

3.3.5. FLT2, FLT3, FLT4

3.3.6. x_FLOATING

3.3.7. DS, DS8

3.3.8. BLKx

3.3.9. BYT oder FCB

3.3.10. BYTE

3.3.11. DC8

3.3.12. ADR oder FDB

3.3.13. DDB

3.3.14. DCM

3.3.15. WORD

3.3.16. DW16

3.3.17. ACON

3.3.18. LONG

3.3.19. SINGLE, DOUBLE und EXTENDED

3.3.20. FLOAT und DOUBLE

3.3.21. SINGLE und DOUBLE

3.3.22. EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT

3.3.23. Qxx und LQxx

3.3.24. DATA

3.3.25. ZERO

3.3.26. FB und FW

3.3.27. ASCII, ASCIC und ASCIZ

3.3.28. STRING und RSTRING

3.3.29. PACKED

3.3.30. RADIX50

3.3.31. FCC

3.3.32. TEXT

3.3.33. DFS oder RMB

3.3.34. BLOCK

3.3.35. SPACE

3.3.36. RES

3.3.37. BSS

3.3.38. DSB und DSW

3.3.39. DS16

3.3.40. ALIGN

3.3.41. LTORG

3.4. Makrobefehle

3.4.1. MACRO

3.4.2. IRP

3.4.3. IRPC

3.4.4. REPT

3.4.5. WHILE

3.4.6. EXITM

3.4.7. SHIFT

3.4.8. MAXNEST

3.4.9. FUNCTION

3.5. Strukturen

3.5.1. Definition

3.5.2. Nutzung

3.5.3. geschachtelte Strukturen

3.5.4. Unions

3.5.5. Namenlose Strukturen

3.5.6. Strukturen und Sektionen

3.5.7. Strukturen und Makros

3.6. bedingte Assemblierung

3.6.1. IF / ELSEIF / ENDIF

3.6.2. SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

3.7. Listing-Steuerung

3.7.1. PAGE, PAGESIZE

3.7.2. NEWPAGE

3.7.3. MACEXP_DFT und MACEXP_OVR

3.7.4. LISTING

3.7.5. PRTINIT und PRTEXIT

3.7.6. TITLE

3.7.7. RADIX

3.7.8. OUTRADIX

3.8. lokale Symbole

3.8.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

3.8.2. Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

3.8.3. PUBLIC und GLOBAL

3.8.4. FORWARD

3.8.5. Geschwindigkeitsaspekte

3.9. Diverses

3.9.1. SHARED

3.9.2. INCLUDE

3.9.3. BINCLUDE

3.9.4. MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL

3.9.5. READ

3.9.6. INTSYNTAX

3.9.7. RELAXED

3.9.8. COMPMODE

3.9.9. END

4. Prozessorspezifische Hinweise

4.1. 6811

4.2. PowerPC

4.3. PALM

4.4. DSP56xxx

4.5. H8/300

4.6. H8/500

4.7. SH7000/7600/7700

4.8. HMCS400

4.9. H16

4.10. OLMS-40

4.11. OLMS-50

4.12. MELPS-4500

4.13. 6502UNDOC

4.14. MELPS-740

4.15. MELPS-7700/65816

4.16. M16

4.17. CP-3F

4.18. 4004/4040

4.19. MCS-48

4.20. MCS-51

4.21. MCS-251

4.22. 8080/8085

4.23. 8085UNDOC

4.24. 8086..V35

4.25. 8X30x

4.26. XA

4.27. AVR

4.28. Z80, Z18, Z280, Z380

4.29. Z80UNDOC

4.30. GB_Z80 bzw. LR35902

4.31. Z380

4.32. Z8, Super8 und eZ8

4.33. Z8000

4.33.1. Bedingungen

4.33.2. Flags

4.33.3. Indirekte Adressierung

4.33.4. Direkte versus unmittelbare Adressierung

4.34. TLCS-900(L)

4.35. TLCS-90

4.36. TLCS-870

4.37. TLCS-47

4.38. TLCS-9000

4.39. TC9331

4.40. 29xxx

4.41. 80C16x

4.42. PIC16C5x/16C8x

4.43. PIC17C4x

4.44. SX20/28

4.45. ST6

4.46. ST7

4.47. ST9

4.48. 6804

4.49. TMS3201x

4.50. TMS320C2x

4.51. TMS320C3x/C4x

4.52. TMS9900

4.53. TMS70Cxx

4.54. TMS370xxx

4.55. MSP430(X)

4.56. TMS1000

4.57. COP8

4.58. SC/MP

4.59. SC144xxx

4.60. NS32xxx

4.61. uPD78(C)1x

4.62. 75K0

4.63. 78K0

4.64. 78K2/78K3/78K4

4.65. uPD772x

4.66. uCOM-43

4.67. F2MC16L

4.68. MN161x

4.69. CDP180x

4.70. KENBAK

4.71. HP Nanoprocessor

4.72. IM61x0

5. Dateiformate

5.1. Code-Dateien

5.2. Debug-Dateien

6. Hilfsprogramme

6.1. PLIST

6.2. BIND

6.3. P2HEX

6.4. P2BIN

6.5. AS2MSG

A. Fehlermeldungen von AS

B. E/A-Fehlermeldungen

C. Programmierbeispiele

C.1. 16-Bit-Befehle per Makro

D. H�ufig gestellte Fragen

E. Pseudobefehle und Integer-Syntax, gesammelt

F. Vordefinierte Symbole

G. Mitgelieferte Includes

G.1. BITFUNCS.INC

G.2. CTYPE.INC

H. Danksagungen

I. �nderungen seit Version 1.3

J. Hinweise zum Quellcode von AS

J.1. Verwendete Sprache

J.2. Abfangen von Systemabh�ngigkeiten

J.3. Systemunabh�ngige Dateien

J.3.1. Von AS genutzte Module

J.3.2. Zus�tzliche Module f�r die Hilfsprogramme

J.4. W�hrend der Erzeugung von AS gebrauchte Module

J.5. Generierung der Nachrichtendateien

J.5.1. Format der Quelldateien

J.6. Dokumentationserzeugung

J.7. Testsuite

J.8. Einh�ngen eines neuen Zielprozessors

J.9. Lokalisierung auf eine neue Sprache

1. Allgemeines

==============

Diese  Anleitung  wendet  sich  an  Programmierer,  die bereits mit der

Programmierung   in   Assembler   vertraut   sind   und   sich  dar�ber

informieren  m�chten,  wie  man  mit  AS  umgeht. Sie hat eher die Form

eines  Referenz- und  nicht Benutzerhandbuches.  Als solches  macht sie

weder  den Versuch,  die Sprache  Assembler an  sich zu  erkl�ren, noch

erl�utert    sie   die    Architektur   bestimmter    Prozessoren.   Im

Literaturverzeichnis  habe  ich  weiterf�hrende  Literatur aufgelistet,

die  bei  der  Implementation  der  einzelnen Codegeneratoren ma�gebend

war.  Um Assembler von  Grund auf zu  lernen, kenne ich  kein Buch; ich

habe es im wesentlichen im ,,Trial and error''-Verfahren gelernt.

1.1. Lizenzbedingungen

----------------------

Bevor es in medias res geht, erst einmal der unvermeidliche Prolog:

AS  in  der  vorliegenden  Version  untersteht  der  GNU General Public

License   (GPL);  die   Details  dieser   Lizenz  k�nnen   Sie  in  der

beiliegenden  Datei  COPYING  nachlesen.  Falls  Sie diese nicht mit AS

erhalten  haben, beschweren  Sie sich  bei demjenigen,  von dem  Sie AS

erhalten haben!

Kurz gesagt, beinhaltet die GPL folgende Punkte:

- Auf AS aufbauende Programme m�ssen ebenfalls der GPL unterstehen;

- Weiterverbreitung ausdr�cklich erlaubt;

- expliziter   Haftungsausschlu�  f�r  durch   die  Anwendung  dieses

Programms entstehende Sch�den.

...aber  f�r die  Details bitte  ich wirklich,  in den Originaltext der

GPL zu schauen!

Um   eine   m�glichst   schnelle   Fehlerdiagnose   und  -korrektur  zu

erm�glichen, bitte ich, Fehlerberichten folgende Angaben beizuf�gen:

- Betriebssystem (DOS, Windows, Linux...) mit Version

- benutzte Version von AS bzw. Datum des EXE-Files

- bei   selbst  kompilierten  Versionen:   verwendeter  Compiler  und

Version

- m�glichst die Quelldatei, bei der der Fehler auftritt

Zu erreichen bin ich folgenderma�en:

- per Post:

Alfred Arnold

Hirschgraben 29

52062 Aachen

- per E-Mail: alfred@ccac.rwth-aachen.de

Wer  mir pers�nlich  Fragen stellen  will (und  in der  N�he von Aachen

wohnt),  kann dies  mit hoher  Wahrscheinlichkeit donnerstags von 20.00

bis  21.00 Uhr im Computerclub an  der RWTH Aachen (Elisabethstra�e 16,

erster Stock, rechter Flur).

Von   Telefonanrufen  bitte  ich  abzusehen.  Erstens,  weil  sich  die

komplizierten  Zusammenh�nge  am  Telefon  nur  �u�erst schwer er�rtern

lassen, und zweitens ist die Telekom schon reich genug...

Die  neueste Version von AS (DPMI,  Win32, C) findet sich auf folgendem

Server:

http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as

oder auch kurz

http://www.alfsembler.de

Wer  �ber keinen  FTP-Zugang verf�gt,  kann den  Assembler auch von mir

anfordern.  Ich  werde  aber  nur  Anfragen  beantworten, die einen CD-

Rohling  und einen passenden,  frankierten R�ckumschlag enthalten. KEIN

Geld schicken!!!

So.  Nach diesem unvermeidlichen  Vorwort k�nnen wir  wohl beruhigt zur

eigentlichen Anleitung schreiten:

1.2. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

------------------------------------------

AS  bietet im  Gegensatz zu  normalen Assemblern  die M�glichkeit, Code

f�r   v�llig  verschiedene  Prozessoren   zu  erzeugen.  Momentan  sind

folgende Prozessorfamilien implementiert:

- Motorola 68000..68040, 683xx, Coldfire inkl. Koprozessor und MMU

- Motorola ColdFire

- Motorola DSP5600x,DSP56300

- Motorola/IBM MPC601/MPC505/PPC403/MPC821

- IBM PALM

- Motorola M-Core

- Motorola 6800, 6801, 68(HC)11(K4) sowie Hitachi 6301

- Motorola/Freescale 6805, 68HC(S)08

- Motorola 6809 / Hitachi 6309

- Motorola/Freescale 68HC12(X) inklusive XGATE

- Freescale/NXP S12Z (''MagniV'')

- Freescale 68RS08

- Motorola 68HC16

- Konami 052001

- Hitachi H8/300(H)

- Hitachi H8/500

- Hitachi SH7000/7600/7700

- Hitachi HMCS400

- Hitachi H16

- Rockwell  6502, 65(S)C02,  Commodore 65CE02,  WDC W65C02S, Rockwell

65C19 und Hudson HuC6280

- Rockwell PPS-4

- CMD 65816

- Mitsubishi MELPS-740

- Mitsubishi MELPS-7700

- Mitsubishi MELPS-4500

- Mitsubishi M16

- Mitsubishi M16C

- DEC PDP-11

- DEC VAX

- Western Digital WD16

- Intel 4004/4040

- Intel  MCS-48/41,  einschlie�lich  Siemens  SAB80C382  und der OKI-

Varianten

- Intel MCS-51/251, Dallas DS80C390

- Intel MCS-96/196(Nx)/296

- Intel 8080/8085

- Intel i960

- Signetics 8X30x

- Signetics 2650

- Philips XA

- Atmel (Mega-)AVR

- AMD 29K

- Siemens 80C166/167

- Zilog  Z80 (einschlie�lich  undokumentierter Befehle),  Z180, Z280,

Z380, eZ80

- Sharp LR35902 (,,Gameboy-Z80'')

- Sharp SC61860

- Sharp SC62015

- Zilog Z8, Super8, Z8 Encore

- Zilog Z8000

- Xilinx KCPSM/KCPSM3 ('PicoBlaze')

- LatticeMico8

- Toshiba TLCS-900(L)

- Toshiba TLCS-90

- Toshiba TLCS-870(/C)

- Toshiba TLCS-47

- Toshiba TLCS-42

- Toshiba TLCS-9000

- Toshiba TC9331

- Microchip PIC16C54..16C57

- Microchip PIC16C84/PIC16C64

- Microchip PIC17C42

- Parallax SX20/SX28

- SGS M380/GI LP8000

- SGS-Thomson ST6

- SGS-Thomson ST7/STM8

- SGS-Thomson ST9

- SGS-Thomson 6804

- Texas Instruments TMS32010/32015

- Texas Instruments TMS3202x

- Texas Instruments TMS320C3x/TMS320C4x

- Texas Instruments TMS320C20x/TMS320C5x

- Texas Instruments TMS320C54x

- Texas Instruments TMS320C6x

- Texas Instruments TMS99xx/TMS99xxx

- Texas Instruments TMS7000

- Texas Instruments TMS1000

- Texas Instruments TMS370xxx

- Texas Instruments MSP430(X)

- National Semiconductor IMP-16

- National Semiconductor IPC-16 ('PACE'), INS8900

- National Semiconductor SC/MP

- National Semiconductor INS807x

- National Semiconductor COP4

- National Semiconductor COP8

- National Semiconductor SC144xx

- National Semiconductor NS32xxx

- Olympia CP-3F (bzw. SGS M380, GI LP8000)

- Fairchild ACE

- Fairchild F8

- NEC �PD78(C)0x/�PD78(C)1x

- NEC �COM-43/44/45

- NEC �PD75xx

- NEC �PD75xxx (alias 75K0)

- NEC 78K0

- NEC 78K2

- NEC 78K3

- NEC 78K4

- NEC �PD7720/7725

- NEC �PD77230

- NEC V60

- Fujitsu F�MC8L

- Fujitsu F�MC16L

- OKI OLMS-40

- OKI OLMS-50

- Panafacom MN1610/MN1613

- Renesas RX

- Padauk PMS/PMC/PFSxxx

- Symbios Logic SYM53C8xx (ja, die kann man programmieren!)

- Intersil CDP1802/1804/1805(A)

- Intersil IM6100/6120

- XMOS XS1

- MIL STD 1750

- KENBAK-1

- GI CP-1600

- HP Nano Processor

in Arbeit / Planung / �berlegung :

- ARM

- Analog Devices ADSP21xx

- DEC VAX

- SGS-Thomson ST20

- Texas Instruments TMS320C8x

- Zilog eZ80

ungeliebt, aber doch vorhanden :

- Intel 8086, 80186, NEC V30..V55 inkl. Koprozessor 8087

Die  Umschaltung  des  Codegenerators  darf  dabei  auch  mitten in der

Datei erfolgen, und das beliebig oft!

Der  Grund f�r diese  Flexibilit�t ist, da�  AS eine Vorgeschichte hat,

die  auch in der  Versionsnummer deutlich wird:  AS ist als Erweiterung

eines   Makroassemblers   f�r   die   68000er-Familie  entstanden.  Auf

besonderen   Wunsch  habe  ich  den  urspr�nglichen  Assembler  um  die

F�higkeit  zur �bersetzung  von 8051-Mnemonics  erweitert, und  auf dem

Weg  (Abstieg?!)  vom  68000  zum  8051  sind  eine  Reihe anderer fast

nebenbei  abgefallen...die restlichen  Prozessoren wurden  allesamt auf

Benutzeranfrage  hin  integriert.  Zumindest beim prozessorunabh�ngigen

Kern  kann man also getrost davon  ausgehen, da� er gut ausgetestet und

von  offensichtlichen  Bugs  frei  ist.  Leider  habe  ich  aber h�ufig

mangels   passender  Hardware   nicht  die   M�glichkeit,  einen  neuen

Codegenerator    praktisch   zu   testen,   so   da�   bei   Neuerungen

�berraschungen  nie  ganz  auszuschlie�en  sind.  Das  in Abschnitt 1.1

gesagte hat also schon seinen Grund...

Diese  Flexibilit�t  bedingt  ein  etwas  exotisches  Code-Format,  f�r

dessen   Bearbeitung   ich   einige   Tools   beigelegt   habe.   Deren

Beschreibung findet sich in Abschnitt 6.

AS  ist ein Makroassembler, d.h.  dem Programmierer ist die M�glichkeit

gegeben,   sich   mittels   Makros   neue  ,,Befehle''  zu  definieren.

Zus�tzlich   beherrscht  er  die   bedingte  Assemblierung.  Labels  in

Makror�mpfen werden automatisch als lokal betrachtet.

Symbole  k�nnen  f�r  den  Assembler  sowohl Integer-, String- als auch

Gleitkommawerte  haben.  Diese  werden  ---  wie Zwischenergebnisse bei

Formeln  --- mit  einer Breite  von 32  Bit f�r Integerwerte, 80/64 Bit

f�r  Gleitkommawerte und 255 Zeichen  f�r Strings gespeichert. F�r eine

Reihe    von   Mikrokontrollern   besteht    die   M�glichkeit,   durch

Segmentbildung   die   Symbole   bestimmten   Klassen  zuzuordnen.  Dem

Assembler  kann man auf  diese Weise die  --- begrenzte --- M�glichkeit

geben, Zugriffe in falsche Adre�r�ume zu erkennen.

Der    Assembler   kennt   keine    expliziten   Beschr�nkungen   bzgl.

Verschachtelungstiefe  von  Include-Dateien  oder  Makros,  eine Grenze

bildet    lediglich   die    durch   den    Hauptspeicher   beschr�nkte

Rekursionstiefe.  Ebenso  gibt  es  keine  Grenze  f�r die Symboll�nge,

diese wird nur durch die maximale Zeilenl�nge begrenzt.

Ab  Version  1.38  ist  AS  ein Mehrpass-Assembler. Dieser hochtrabende

Begriff  bedeutet nicht mehr,  als das die  Anzahl der Durchg�nge durch

die    Quelltexte   nicht    mehr   zwei    sein   mu�.    Sind   keine

Vorw�rtsreferenzen  im  Quellcode  enthalten,  so  kommt  AS  mit einem

Durchgang  aus. Stellt  sich dagegen  im zweiten  Durchgang heraus, da�

ein  Befehl mit einer  k�rzeren oder l�ngeren  Kodierung benutzt werden

mu�,  so wird  ein dritter  (vierter, f�nfter...)  Durchgang eingelegt,

um  alle Symbolreferenzen  richtig zu  stellen. Mehr  steckt hinter dem

Begriff  ,,Multipass''  nicht...er  wird  im  weiteren  Verlauf  dieser

Anleitung deswegen auch nicht mehr auftauchen.

Nach  soviel Lobhudelei  ein dicker  Wermutstropfen: AS  erzeugt keinen

linkf�higen   Code.  Eine   Erweiterung  um   einen  Linker   w�re  mit

erheblichem Aufwand verbunden und ist momentan nicht in Planung.

Wer  einen  Blick  in  die  Quellen  von  AS  werfen will, besorge sich

einfach   die  Unix-Version  von  AS,  die  als  Quelltext  zum  Selber

�bersetzen  kommt.  Die  Quellen  sind  mit  Sicherheit  nicht in einem

Format,  da�  das  Verst�ndnis  m�glichst  leicht  macht  -  an  vielen

Stellen  schaut  noch  der  originale  Pascal-Quellcode heraus, und ich

teile einige h�ufig vertretene Ansichten �ber 'guten' C-Stil nicht...

1.3. Unterst�tzte Plattformen

-----------------------------

Obwohl  AS  als  ein  reines  DOS-Programm  angefangen hat, stehen auch   DOS

eine  Reihe von Versionen  zur Verf�gung, die  etwas mehr als den Real-

Mode  eines  Intel-Prozessors  ausnutzen  k�nnen.  Diese  sind in ihrer

Benutzung  soweit als  m�glich kompatibel  gehalten zur DOS-Version, es

ergeben  sich nat�rlich bisweilen Unterschiede  in der Installation und

der  Einbindung in die  jeweilige Betriebssystemumgebung. Abschnitte in

dieser  Anleitung, die  nur f�r  eine bestimmte  Version von AS gelten,

sind  mit einer entsprechenden Randbemerkung  (an diesem Absatz f�r die

DOS-Version)  gekennzeichnet.  Im  einzelnen  existieren die folgenden,

weiteren Versionen (die als getrennte Pakete distributiert werden):

F�r  den Fall, da� man bei  der �bersetzung gro�er, komplexer Programme   DPMI

unter  DOS Speicherplatzprobleme  bekommt, existiert  eine DOS-Version,

die  mittels eines DOS-Extenders  im Protected Mode  abl�uft und so das

komplette  Extended Memory eines ATs  nutzen kann. Die �bersetzung wird

durch  den  Extender  merklich  langsamer,  aber immerhin l�uft es dann

noch...

F�r  Freunde von  IBM's Betriebssystem  OS/2 gibt  es eine native OS/2-   OS/2

Version  von AS. Seit 1.41r8 ist  diese nur eine volle 32-bittige OS/2-

Anwendung,  was nat�rlich  zur Folge  hat, da�  OS/2 2.x und ein 80386-

Prozessor jetzt zwingend erforderlich sind.

Den  reinen PC-Bereich  verl��t man  mit der  C-Version von  AS, die so   UNIX

gehalten  wurde,  da�  sie  auf  einer  m�glichst gro�en Zahl von UNIX-

artigen  Systemen  (dazu  z�hlt  aber  auch  OS/2 mit dem emx-Compiler)

ohne  gro�artige  Verrenkungen  �bersetzbar  ist.  Im  Gegensatz zu den

vorherigen  Versionen  (die  auf  den  auf Anfrage erh�ltlichen Pascal-

Sourcen  basieren) wird  die C-Version  im Quellcode ausgeliefert, d.h.

man  mu�  sich  mittels  eines  Compilers selbst die Binaries erzeugen.

Dies  ist  aber  (f�r  mich)  der  eindeutig  einfachere  Weg,  als ein

Dutzend  Binaries  f�r  Maschinen  vorzukompilieren,  auf  die ich auch

nicht immer Zugriff habe...

2. Benutzung des Assemblers

===========================

Scotty: Captain, we din' can reference it!

Kirk: Analysis, Mr. Spock?

Spock: Captain, it doesn't appear in the symbol table.

Kirk: Then it's of external origin?

Spock: Affirmative.

Kirk: Mr. Sulu, go to pass two.

Sulu: Aye aye, sir, going to pass two.

2.1. Hardware-Anforderungen

---------------------------

Je nach Version von AS variieren die Hardware-Anforderungen deutlich:

Die  DOS-Version  l�uft  prinzipiell  auf  allen  IBM-kompatiblen  PCs,   DOS

angefangen  vom PC/XT mit vierkommawenig  Megaherz bis hin zum Pentium.

Wie  bei  vielen  anderen  Programmen  aber auch, steigt der Lustgewinn

mit   der   Hardware-Ausstattung.   So   d�rfte  ein  XT-Benutzer  ohne

Festplatte   erhebliche  Probleme  haben,  die  �ber  500  Kbyte  gro�e

Overlay-Datei   von   AS   auf   einer  Diskette  unterzubringen...eine

Festplatte  sollte  der  PC  also  schon  haben,  allein um vern�nftige

Ladezeiten   zu   erreichen.   Im   Hauptspeicherbedarf  ist  AS  recht

gen�gsam:  Das Programm  selber belegt  knapp 300  Kbyte Hauptspeicher,

AS  sollte also  ab einer  Hauptspeichergr��e von  512 Kbyte ausf�hrbar

sein.

Die   Version  von  AS   f�r  das  DOS-Protected-Mode-Interface  (DPMI)   DPMI

ben�tigt  zum  Ablaufen  mindestens  einen  80286-Prozessor und 1 Mbyte

freies  Extended  Memory.  Daher  stellen  2  Mbyte  Hauptspeicher  das

absolute  Minimum dar, wenn man im  XMS sonst keine anderen Spielereien

(Platten-Cache,  RAM-Disk,  hochgeladenes  DOS)  installiert hat, sonst

entsprechend  mehr. Falls man die DPMI-Version in einer DOS-Box von OS/

2  laufen l��t,  so sollte  DPMI auch  in den DOS-Einstellungen der Box

erlaubt   sein   (Einstellung   An   oder   Auto)   und  der  Box  eine

entsprechende  Menge  von  XMS-Speicher  zugeordnet sein. Die virtuelle

Speicherverwaltung  von OS/2  sorgt hier  �brigens daf�r,  da� man sich

keine  Gedanken  machen  mu�,  ob  der  eingestellte Speicher auch real

verf�gbar ist.

Die  C-Version  von  AS  wird  im  Quellcode ausgeliefert und erfordert   UNIX

damit  ein Unix-  oder OS/2-System  mit einem  C-Compiler. Der Compiler

mu�  dem  ANSI-Standard  gen�gen  (GNU-C  erf�llt  diese  Bedingung zum

Beispiel).   Ob  Ihr  UNIX-System  bereits  getestet  und  die  n�tigen

Definitionen   vorgenommen   wurden,   k�nnen   Sie   der  README-Datei

entnehmen.  Als  zur  Kompilation  ben�tigten  Plattenplatz sollten Sie

ca.  15 Mbyte veranschlagen; dieser Wert  (und der nach der �bersetzung

noch   ben�tigte   Platz   f�r   die  �bersetzten  Programme)  variiert

allerdings  stark von System zu System, so  da� man diesen Wert nur als

Richtschnur betrachten sollte.

2.2. Lieferumfang

-----------------

Prinzipiell   erh�lt   man   AS   in   einer   von   zwei  Formen:  Als

Bin�rdistribution    oder   Quellcodedistribution.   Im   Falle   einer

Bin�rdistribution  bekommt man AS  mit den zugeh�rigen Dienstprogrammen

und  Hilfsdateien fertig �bersetzt,  so da� man  nach dem Auspacken des

Archivs    an   die    gew�nschte   Stelle    direkt   loslegen   kann.

Bin�rdistributionen  werden  f�r  verbreitete  Plattformen gemacht, bei

denen   die  Mehrzahl  der  Benutzer   keinen  Compiler  hat  oder  die

�bersetzung  trickreich ist  (im Moment  sind dies  DOS und OS/2). Eine

Quellcodedistribution  enth�lt im  Gegensatz den  kompletten Satz an C-

Quellen,  um AS  zu generieren;  es ist  letzten Endes ein Schnappschu�

des  Quellenbaumes,  an  dem  ich  AS weiterentwickele. Die Generierung

von  AS aus  dem Quellcode  und dessen  Struktur ist  n�her in Anhang J

beschrieben,  weshalb  an  dieser  Stelle  nur  auf  den Umfang und die

Installation einer Bin�rdistribution beschrieben wird:

Das    Archiv    des    Lieferumfangs    gliedert    sich   in   einige

Unterverzeichnisse,   so  da�  man  nach  dem  Auspacken  sofort  einen

Verzeichnisbaum erh�lt. Die Verzeichnisse enthalten im einzelnen:

-  BIN: ausf�hrbare Programme, Text-Resourcen;

-  INCLUDE:     Include-Dateien    f�r    Assemblerprogramme,    z.B.

Registerdefinitionen oder Standardmakros;

-  MAN: Kurzreferenzen f�r die Programme im Unix-Man-Format;

-  DOC: diese Dokumentation in verschiedenen Formaten;

-  LIB: vorgesehen f�r Initialisierungsdateien.

Eine  Auflistung der Dateien, die  in jeder Bin�rdistribution enthalten

sind,  findet sich in Tabelle  2.0. Falls eine der  in diesen (oder den

folgenden)   Tabellen  aufgef�hrten  Dateien   fehlt,  hat  jemand  (im

Zweifelsfalle ich) beim Kopieren geschlafen...

Tabelle 2.1: Standardumfang einer Bin�rdistribution

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Datei               | Funktion                                        |

+---------------------+-------------------------------------------------+

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis BIN     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| AS.EXE              | Programmdatei Assembler                         |

| PLIST.EXE           | listet Inhalt von Codedateien auf               |

| PBIND.EXE           | kopiert Codedateien zusammen                    |

| P2HEX.EXE           | wandelt Code- in Hexdateien um                  |

| P2BIN.EXE           | wandelt Code- in Bin�rdateien um                |

| AS.MSG              | Textresourcen zu AS *)                          |

| PLIST.MSG           | Textresourcen zu PLIST *)                       |

| PBIND.MSG           | Textresourcen zu PBIND *)                       |

| P2HEX.MSG           | Textresourcen zu P2HEX *)                       |

| P2BIN.MSG           | Textresourcen zu P2BIN *)                       |

| TOOLS.MSG           | gemeinsame Textresourcen zu den Tools *)        |

| CMDARG.MSG          | gemeinsame Textresourcen zu allen Programmen *) |

| IOERRS.MSG          |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| *) nur DOS                                                            |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis DOC     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| AS_DE.DOC           | deutsche Dokumentation, ASCII-Format            |

| AS_DE.HTML          | deutsche Dokumentation, HTML-Format             |

| AS_DE.TEX           | deutsche Dokumentation, LaTeX-Format            |

| AS_EN.DOC           | englische Dokumentation, ASCII-Format           |

| AS_EN.HTML          | englische Dokumentation, HTML-Format            |

| AS_EN.TEX           | englische Dokumentation, LaTeX-Format           |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis INCLUDE |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| BCDIC.INC           | Definition BCDIC/Codepage 359                   |

| BITFUNCS.INC        | Funktionen zur Bitmanipulation                  |

| CTYPE.INC           | Funktionen zur Klassifizierung von              |

|                     | Zeichen                                         |

| EBCDIC.INC          | Inkludiert alle EBCDIC-Varianten                |

| CP037.INC           | Definition EBCDIC (Codepage 037)                |

| CP5100.INC          | Definition Zeichensatz IBM 5100                 |

| CP5110.INC          | Definition EBCDIC (IBM 5110)                    |

| 80C50X.INC          | Registeradressen SAB C50x                       |

| 80C552.INC          | Registeradressen 80C552                         |

| H8_3048.INC         | Registeradressen H8/3048                        |

| KENBAK.INC          | Registeradressen Kenbak-1                       |

| RADIX50.INC         | Definition RADIX 50 Zeichensatz                 |

| REG166.INC          | Adressen & Befehlsmakros 80C166/167             |

| REG251.INC          | Adressen & Bits 80C251                          |

| REG29K.INC          | Peripherieadressen AMD 2924x                    |

| REG53X.INC          | Registeradressen H8/53x                         |

| REG6303.INC         | Registeradressen 6303                           |

| REG683XX.INC        | Registeradressen 68332/68340/68360              |

| REG7000.INC         | Registeradressen TMS70Cxx                       |

| REG78310.INC        | Registeradressen & Vektoren 78K3                |

| REG78K0.INC         | Registeradressen 78K0                           |

| REG96.INC           | Registeradressen MCS-96                         |

| REGACE.INC          | Registeradressen ACE                            |

| REGAVROLD.INC       | Register- & Bitadressen AVR-Familie (veraltet)  |

| REGAVR.INC          | Register- & Bitadressen AVR-Familie (aktuell)   |

| REGCOLD.INC         | Registeradressen ColdFire                       |

| REGCOP8.INC         | Registeradressen COP8                           |

| REGEZ80.INC         | Registeradressen eZ80                           |

| REGF8.INC           | Register- & Speicheradressen F8                 |

| REGGP32.INC         | Registeradressen 68HC908GP32                    |

| REGH16.INC          | Registeradressen H16                            |

| REGHC12.INC         | Registeradressen 68HC12                         |

| REGM16C.INC         | Registeradressen Mitsubishi M16C                |

| REGMSP.INC          | Registeradressen TI MSP430                      |

| REGPDK.INC          | Register- & Bitadressen PMC/PMS/PFSxxx          |

| REGS12Z.INC         | Register- & Bitadressen S12Z-Familie            |

| REGST6.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST6 (aktuell)     |

| REGST7.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST7               |

| REGSTM8.INC         | Register- & Makrodefinitionen STM8              |

| REGST9.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST9               |

| REGZ280.INC         | Registeradressen Z280                           |

| REGZ380.INC         | Registeradressen Z380                           |

| STDDEF04.INC        | Registeradressen 6804                           |

| STDDEF16.INC        | Befehlsmakros und Registeradressen              |

|                     | PIC16C5x                                        |

| STDDEF17.INC        | Registeradressen PIC17C4x                       |

| STDDEF18.INC        | Registeradressen PIC16C8x                       |

| STDDEF2X.INC        | Registeradressen TMS3202x                       |

| STDDEF37.INC        | Register- & Bitadressen TMS370xxx               |

| STDDEF3X.INC        | Peripherieadressen TMS320C3x                    |

| STDDEF4X.INC        | Peripherieadressen TMS320C4x                    |

| STDDEF47.INC        | Befehlsmakros TLCS-47                           |

| STDDEF51.INC        | Definition von SFRs und Bits f�r                |

|                     | 8051/8052/80515                                 |

| STDDEF56K.INC       | Registeradressen DSP56000                       |

| STDDEF5X.INC        | Peripherieadressen TMS320C5x                    |

| STDDEF60.INC        | Befehlsmakros & Registeradressen                |

|                     | PowerPC                                         |

| STDDEF62.INC        | Registeradressen & Makros ST6 (veraltet)        |

| STDDEF75.INC        | Registeradressen 75K0                           |

| STDDEF87.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-870           |

| STDDEF90.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-90            |

| STDDEF96.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-900           |

| STDDEFXA.INC        | SFR-& Bitadressen Philips XA                    |

| STDDEFZ8.INC        | Registeradressen Z8-Familie (alt)               |

| REGV60.INC          | Registeradressen NEC V60                        |

| REGZ8.INC           | Registeradressen Z8-Familie (neu)               |

| REGSX20.INC         | Register- & Bitadressen Parallax SX20/28        |

| AVR/*.INC           | Register- & Bitadressen AVR-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGAVR.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| COLDFIRE*.INC       | Register- & Bitadressen ColdFire-Familie        |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGCOLD.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| EZ80*.INC           | Register- & Bitadressen eZ80-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGEZ80.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| PDK*.INC            | Register- & Bitadressen PMC/PMS/PFSxxx          |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGPDK.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| S12Z*.INC           | Register- & Bitadressen S12Z-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGS12Z.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| ST6*.INC            | Register- & Bitadressen ST6-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGST6.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| ST7*.INC            | Register- & Bitadressen ST7-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGST7.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| STM8*.INC           | Register- & Bitadressen STM8-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGSTM8.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| Z8*.INC             | Register- & Bitadressen Z8-Familie              |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGZ8.INC               |

|                     | inkludieren)                                    |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis LIB     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis MAN     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| ASL.1               | Kurzanleitung zu AS                             |

| PLIST.1             | Kurzanleitung zu PLIST                          |

| PBIND.1             | Kurzanleitung zu PBIND                          |

| P2HEX.1             | Kurzanleitung zu P2HEX                          |

| P2BIN.1             | Kurzanleitung zu P2BIN                          |

+---------------------+-------------------------------------------------+

Je  nach  Plattform  kann  eine  Bin�rdistribution  aber  noch  weitere

Dateien  enthalten, um  einen Betrieb  zu erm�glichen,  wie es z.B. bei

DOS-Extendern  der Fall ist. F�r  die DOS-DPMI-Version ergeben sich die   DPMI

in  Tabelle  2.1  gelisteten  Erg�nzungen.  Es  spricht �brigens nichts

dagegen,  als Hilfsprogramme  die Versionen  aus einer DOS-Distribution

zu  verwenden, da diese einerseits  ohne den Extender-Overhead deutlich

schneller  ablaufen und andererseits  den vom Extender bereitgestellten

erweiterten Speicher nicht ben�tigen.

+-----------------+-------------------------------+

| Datei           | Funktion                      |

+-----------------+-------------------------------+

+-----------------+-------------------------------+

| Verzeichnis BIN |                               |

+-----------------+-------------------------------+

| DPMI16BI.OVL    | DPMI-Server f�r den Assembler |

| RTM.EXE         | Laufzeit-Modul des Extenders  |

+-----------------+-------------------------------+

Tabelle 2.1: Zus�tzliche Dateien in einer DPMI-Bin�rdistribution

Eine  OS/2-Bin�rdistribution enth�lt neben  den Basisdateien eine Reihe   OS/2

von  DLLs,  die  zur  Laufzeitumgebung  des  verwendeten  emx-Compilers

geh�ren  (Tabelle  2.2).  Falls  man  diese DLLs (oder neuere Versionen

davon)  bereits besitzt, kann  man diese auch  wieder l�schen und seine

eigenen benutzen.

+-----------------+---------------------------------+

| Datei           | Funktion                        |

+-----------------+---------------------------------+

+-----------------+---------------------------------+

| Verzeichnis BIN |                                 |

+-----------------+---------------------------------+

| EMX.DLL         | Laufzeitbibliotheken f�r AS und |

| EMXIO.DLL       | die Dienstprogramme             |

| EMXLIBC.DLL     |                                 |

| EMXWRAP.DLL     |                                 |

+-----------------+---------------------------------+

Tabelle 2.2: Zus�tzliche Dateien in einer OS/2-Bin�rdistribution

2.3. Installation

-----------------

Eine    besondere    Installation    ist    f�r   die   Nutzung   einer   DOS

Bin�rdistribution  nicht notwendig, es gen�gt,  das Archiv an passender

Stelle  auszupacken  und  dann  noch  einige Kleinigkeiten zu erg�nzen.

Als  Beispiel  hier  eine  Installation,  wie  sie vielleicht ein UNIX-

Anh�nger vornehmen w�rde:

Legen  Sie ein  Verzeichnis c:\as  an (im  folgenden nehme  ich an, da�

Sie  AS auf  Laufwerk C  installieren wollen),  wechseln Sie  in dieses

und  entpacken Sie  das Archiv  unter Erhalt  der Verzeichnisnamen (bei

Verwendung   von   PKUNZIP   ist   dazu   die  Kommandozeilenoption  -d

erforderlich). Sie sollten jetzt folgenden Verzeichnisbaum haben:

c:\as

c:\as\bin

c:\as\include

c:\as\lib

c:\as\man

c:\as\doc

Erg�nzen  Sie  jetzt  die  PATH-Anweisung  in Ihrer AUTOEXEC.BAT um das

Verzeichnis  c:\as\bin, so da�  AS und seine  Hilfsprogramme vom System

gefunden   werden.  In  dem  lib-Verzeichnis  erzeugen  Sie  mit  einem

beliebigen Texteditor eine Datei AS.RC mit folgendem Inhalt:

-i c:\as\include

Diese  sogenannte Key-Datei zeigt  AS, in welchem  Verzeichnis er seine

Include-Dateien  suchen soll. Damit  AS diese Key-Datei  bei Start auch

beachtet, mu� noch folgende Anweisung in die AUTOEXEC.BAT:

set ASCMD=@c:\as\lib\as.rc

Was  Sie alles  noch in  der Key-Datei  voreinstellen k�nnen,  steht im

folgenden Abschnitt.

Die  Installation der DPMI-Version sollte  im Prinzip genauso verlaufen   DPMI

wie   der  reinen  DOS-Version;  wenn   der  Pfad  das  bin-Verzeichnis

enth�lt,  werden  die  Dateien  des  DOS-Extenders automatisch gefunden

und   man  sollte   von  dieser   Mimik  (mit   Ausnahme  der  l�ngeren

Anlaufzeit...)  nichts  mitbekommen.  Theoretisch  ist  es m�glich, da�

Sie  auf  80286-Rechnern  beim  ersten  Start  mit  einer  Meldung  der

folgenden Form konfrontiert werden:

machine not in database (run DPMIINST)

Da  das  Tool  DPMIINST  bei  neueren  Versionen  des DOS-Extenders von

Borland  aber  nicht  mehr  dabei  ist,  nehme ich einmal an, da� diese

Sache sich erledigt hat...falls doch nicht, bitte ich um R�ckmeldung!

Die   Installation  der  OS/2-Version  kann  in  weiten  Z�gen  genauso   OS/2

ablaufen  wie f�r  die DOS-Version,  nur da�  dem System  noch die DLLs

bekannt  gemacht werden m�ssen.  Wenn Sie den  LIBPATH-Eintrag in Ihrer

CONFIG.SYS  nicht erweitern wollen, ist  es nat�rlich auch m�glich, die

DLLs  in ein  Verzeichnis zu  verschieben, das  bereits dort aufgef�hrt

ist.

Wie  bereits  erw�hnt,  beschr�nkt  sich  die Installationsbeschreibung

hier  nur auf Bin�rdistributionen.  Da eine Installation  unter Unix im   UNIX

Augenblick  immer  eine  Quellcodedistribution  ist,  geht  der Verweis

hier unisono in Anhang J.

2.4. Aufruf, Parameter

----------------------

AS  ist  ein  Kommandozeilen-gesteuertes  Programm, d.h. alle Parameter

und Dateiangaben sind in der Kommandozeile anzugeben.

Zu  AS  geh�rt  eine  Reihe  Reihe von Nachrichtendateien (erkennbar an

der  Endung  MSG,  aus  denen  AS  zur  Laufzeit  die f�r die jeweilige

Landessprache  dynamisch nachl�dt. AS sucht  nach diesen Dateien in den

folgenden Verzeichnissen:

- im aktuellen Verzeichnis;

- im Verzeichnis der EXE-Datei;

- in   dem  in   der  Environment-Variablen   AS_MSGPATH  angegebenen

Verzeichnis,   oder  alternativ   in  den   in  der  PATH-Variablen

gelisteten Verzeichnissen;

- In  dem Verzeichnis,  das AS  zur Kompilationszeit  durch das Makro

LIBDIR mitgegeben wurde.

Diese  Dateien  werden  von  AS  zwingend  zum  Betrieb  ben�tigt, d.h.

findet AS diese Dateien nicht, bricht er an dieser Stelle sofort ab.

Die  Auswahl der  Sprache (momentan  Deutsch oder  Englisch) orientiert

sich  unter DOS und OS/2 an  der COUNTRY-Einstellung in der CONFIG.SYS,

unter Unix an der LANG-Environment-Variablen.

Um  den  Speicherbedarf  von  AS  unter  DOS  �berhaupt  befriedigen zu   DOS

k�nnen,  wurden  die  verschiedenen  Codegeneratormodule  in  der  DOS-

Version  in einen  Overlay verlegt,  der Teil  des EXE-Files  ist. Eine

getrennte  OVR-Datei wie bei  fr�heren Versionen von  AS existiert also

nicht  mehr, AS versucht aber wie  bisher auch weiterhin, die durch das

Overlaying  entstehenden  Verz�gerungen  durch  Nutzung von eventuellem

EMS-  oder  XMS-Speicher  zu  reduzieren.  Sollte  diese  Verwendung zu

Problemen  f�hren,  so  k�nnen  Sie  die  Verwendung  von  EMS bzw. XMS

unterbinden,  indem Sie einer  Environment-Variablen USEXMS bzw. USEEMS

den Wert n zuweisen. So kann man z.B. mit dem Befehl

SET USEXMS=n

die Verwendung von Extended Memory verhindern.

Da  AS  alle  Ein-und  Ausgaben  �ber das Betriebssystem abwickelt (und

daher  unter DOS auch auf nicht  ganz so kompatiblen PCs laufen sollte)

und  eine  rudiment�re  Bildschirmsteuerung  ben�tigt,  gibt er w�hrend

der  Assemblierung ANSI-Steuersequenzen aus. Falls  Sie in den Ausgaben

von  AS also  seltsame Zeichen  sehen sollten,  fehlt offensichtlich in   DOS/

Ihrer  CONFIG.SYS die  Einbindung des  ANSI-Treibers (device=ansi.sys),

die  weitere  Funktion  von  AS  wird  dadurch  aber  nicht beeinflu�t.   DPMI

Alternativ  k�nnen Sie aber  auch die Ausgabe  von ANSI-Sequenzen durch

das Setzen der Environment-Variablen USEANSI auf n ganz unterdr�cken.

Der    DOS-Extender    der    DPMI-Version    l��t   sich   in   seiner   DPMI

Speicherbelegung  durch  diverse  Kommandozeilenoptionen  beeinflussen.

Diese   k�nnen  Sie  bei  Bedarf   der  Datei  DPMIUSER.DOC  entnehmen.

Zus�tzlich  ist sie  in der  Lage, bei  Bedarf den vorhandenen Speicher

durch   eine  Swap-Datei   zu  ,,erweitern''.   Dazu  belegt  man  eine

Environment-Variable ASXSWAP folgenderma�en:

SET ASXSWAP=<Gr��e>[,Dateiname]

Die  Gr��enangabe  erfolgt  in  Megabytes  und  mu� gemacht werden. Der

Name  der Datei ist dagegen optional;  fehlt er, so wird die Swap-Datei

im  aktuellen Verzeichnis  unter dem  Namen ASX.TMP  angelegt. In jedem

Falle wird die Swap-Datei nach Programmende wieder gel�scht.

Die  Kommandozeilenparameter  k�nnen  grob  in  drei Klassen eingeteilt

werden:       Schalter,       Key-File-Referenzen       (s.u.)      und

Dateispezifikationen.  Parameter dieser beiden  Klassen k�nnen beliebig

gemischt   in  der  Kommandozeile  auftreten,  AS  wertet  zuerst  alle

Parameter  aus  und  assembliert  dann  die angegebenen Dateien. Daraus

folgen zwei Dinge:

- Die    angegebenen   Schalter    wirken   auf    alle   angegebenen

Quelldateien.   Sollen  mehrere  Quelldateien  mit  unterschiedlich

gesetzten  Schaltern assembliert werden, so  mu� dies in getrennten

L�ufen erfolgen.

- Es  k�nnen in  einem Durchgang  mehrere Dateien assembliert werden.

Um  der  Sache  die  Krone  aufzusetzen,  d�rfen  die  Dateiangaben

Jokerzeichen enthalten.

Schalterparameter  erkennt AS  daran, da�  sie durch einen Schr�gstrich

(/)  oder  Bindestrich  (-)  eingeleitet  werden.  Es gibt dabei sowohl

Schalter,  die nur  aus einem  Buchstaben bestehen,  als auch Schalter,

die  aus  einem  ganzen  Wort  bestehen.  Immer  wenn AS einen Schalter

nicht  als  ,,Wort-Schalter''  verstehen  kann,  so  versucht  er,  die

Buchstaben  des Wortes  als einzelne  Schalter zu  interpretieren. Wenn

man also z.B.

-queit

anstelle von

-quiet

geschrieben  h�tte,  w�rde  AS  die  Buchstaben  q,  u,  e, i und t als

einzelne  Schalter  auffassen.  Mehrbuchstabige  Schalter unterscheiden

sich   weiterhin  von   einbuchstabigen  dadurch,   da�  AS  bei  ihnen

beliebige     Gro�-und     Kleinschreibungen     akzeptiert,    w�hrend

einbuchstabige    Schalter   je   nach   Gro�-   oder   Kleinschreibung

unterschiedliche Bedeutung haben.

Momentan sind folgende Schalter definiert:

- l:  Assemblerlisting  auf  Konsole  ausgeben.  Falls mehrere Passes

ausgef�hrt  werden m�ssen, landen im  Gegensatz zur n�chsten Option

die Listings aller Durchg�nge auf der Ausgabe!

- L:  Assemblerlisting  auf  Datei  schreiben.  Die  Listdatei erh�lt

dabei  den gleichen Namen wie  die Quelldatei, lediglich die Endung

wird durch LST ersetzt, es sei denn...

- OLIST:  mit  einem  zus�tzlichen  Argument  legt einen anderen Pfad

bzw.   Namen  f�r   die  Listdatei   fest.  Falls  mehrere  Dateien

assembliert   werden,  kann  diese  Option  auch  mehrfach  gegeben

werden.

- listline-prefix:  Mit  dieser  Option  k�nnen  die  Daten  bestimmt

werden,  die  im  Listing  jeder  Zeile  vorangestellt  werden. Der

Aufbau   des   daf�r   verwendeten   Formatstrings   ist   in   2.6

beschrieben.

-  list-unknown-values   bzw.  no-list-unknown-values:  Schaltet  die

Anzeige   von   im   ersten   Durchlauf   unbekannten   Werten  als

Fragezeichen an bzw. aus.

- RADIX:  Stellt das  Default-Zahlensystem auf  einen Wert zwischen 2

und  36, anstelle von  10. Dieser Wert  kann durch die gleichnamige

Anweisung im Programm �bersteuert werden.

- LISTRADIX:  Defaultm��ig  erfolgen  alle  Zahlenausgaben im Listing

(Adressen,  erzeugter  Code,  Symboltabelle)  im Hexadezimalsystem.

Mit  diesem Schalter  kann ein  beliebiges anderes  Zahlensystem im

Bereich  2 bis 36 angegeben werden,  z.B. '-listradix 8' f�r oktale

Ausgaben.  Wird  der  Zahlenwert  mit  f�hrender  Null  geschrieben

(also  z.B. 08 anstelle 8), wird  der Programmz�hler im Listing mit

f�hrenden Nullen geschrieben.

- SPLITBYTE   [Zeichen]:   Zahlen   im   Listing   werden  Byte-weise

dargestellt,  mit dem  angegebenen Zeichen  als Trenner.  Ein Punkt

wird  als  Trenner  verwendet,  wenn  kein Zeichen angegeben wurde.

Diese  Option wird �blicherweise  zusammen mit der LISTRADIX-Option

verwendet;  Listradix  8  zusammen  mit  einem  Punkt  als  Trenner

ergibt die sogenannte ''Split-Octal''-Darstellung.

- o:Bestimmt  einen neuen  Namen f�r  die von  AS zu erzeugende Code-

Datei.   Wird  diese  Option  mehrfach  verwendet,  so  werden  die

angegebenen    Namen    nacheinander    den    zu   assemblierenden

Quelldateien   zugeordnet;   Negation   (s.u.)   dieser  Option  in

Verbindung  mit  einem  Namen  l�scht  den  Namen  aus  der  Liste;

Negation ohne Namensangabe l�scht die komplette Liste.

- SHAREOUT:dito, nur f�r eine eventuell zu erzeugende SHARE-Datei

- c:  SHARED-Variablen  werden  in  einem  Format  abgelegt,  das die

Einbindung  in eine C-Quelldatei erlaubt.  Die Endung der Datei ist

H.

- p:  SHARED-Variablen  werden  in  einem  Format  abgelegt,  das die

Einbindung  in den CONST-Block  eines Pascal- oder Modula-Programms

erlaubt. Die Endung der Datei ist INC.

- a:  SHARED-Variablen  werden  in  einem  Format  abgelegt,  das die

Einbindung  in  eine  Assembler-Quelldatei  erlaubt. Die Endung der

Datei ist INC.

Zu  Sinn  und  Funktion  der  SHARED-Symbole  siehe  Kapitel  2.12 bzw.

3.9.1.

- g  [Format]: Mit diesem Schalter  erzeugt AS zus�tzlich eine Datei,

die  Debug-Informationen  f�r  dieses  Programm enth�lt. Als Format

ist  dabei  entweder  ein  AS-eigenes  Format  (  Format=MAP), eine

NoICE-kompatible  Kommandodatei  (  Format=NOICE)  oder  das Format

der  AVR-Tools  (  Format=ATMEL)  erlaubt.  Zu  den  im  MAP-Format

gespeicherten  Informationen  geh�rt  zum  einen die Symboltabelle,

zum  anderen eine  Zuordnung von  Quellzeilen zu Maschinenadressen.

Eine  genauere Beschreibung des  benutzten MAP-Dateiformates findet

sich  in  Abschnitt  5.2.  Die  Endung  der Datei ist MAP, NOI bzw.

OBJ,  je nach  gew�hltem Format.  Wird keine explizite Formatangabe

gemacht, wird das MAP-Format gew�hlt.

- noicemask  [Wert]: Normalerweise listet  AS in NoICE-Debuginfos nur

Symbole  aus  dem  CODE-Segment.  Mit  dieser  Option und einem als

Bitmaske  zu  verstehenden  Wert  lassen  sich  andere  Symbole aus

anderen  Segmenten zuschalten. Die Zuordnung  von Bits zu Segmenten

kann Tabelle 5.1 entnommen werden.

- w: Ausgabe von Warnungen unterdr�cken;

- E  [Datei]: Die von  AS erzeugten Fehlermeldungen  und Warnungen in

eine  Datei  umleiten.  Anstatt  einer  Datei  k�nnen  auch  die  5

Standardhandles  (STDIN..STDPRN)  als  !0  bis !4 angegeben werden.

Default  ist !2, also STDERR.  Wird die Dateiangabe weggelassen, so

ist  der Name  der Fehlerdatei  gleich dem  der Quelldatei, nur mit

der Endung LOG.

- q:  Dieser Schalter unterdr�ckt alle  Meldungen von AS mit Ausnahme

von  Fehlermeldungen  und  vom  Programm selber erzeugten Ausgaben.

Die  Assemblierzeit kann dadurch  geringf�gig reduziert werden, und

beim  Aufruf aus  einer Shell  heraus kann  man sich eine Umleitung

ersparen.  Der  Nachteil  ist,  da�  man  u.U.  einige Minuten ,,im

Dunklen''  steht... Anstelle von 'q'  darf auch 'quiet' geschrieben

werden.

- v:  Dies  fordert  auf�hrliche  Angaben  an, also das Gegenteil zum

Quiet-Modus.   Die   einzige   Angabe,   die   momentat  zus�tzlich

ausgegeben wird, ist die Versionsinformation.

- version: Gibt Versionsinformationen aus und beendet sich.

- h:   Hexadezimalzahlen  mit  Klein-   anstelle  von  Gro�buchstaben

ausgeben.   Diese  Option  ist  in  erster  Linie  eine  Frage  des

pers�nlichen Geschmacks.

- i  <Pfadliste>:  gibt  eine  Liste  von Verzeichnissen an, in denen

der  Assembler automatisch nach  Include-Dateien suchen soll, falls

er  diese  nicht  im  aktuellen  Verzeichnis  findet. Die einzelnen

Verzeichnisse m�ssen durch Semikolons getrennt werden.

- u:  eine Liste  der in  den Segmenten  belegten Bereiche berechnen.

Sie  ist  nur  sinnvoll,  falls  ein  Listing  erzeugt  wird. Diese

Option    ben�tigt    erhebliche    zus�tzliche    Speicher-    und

Rechenleistung,  im  Normalbetrieb  sollte  sie  daher abgeschaltet

sein.  Da  AS  aber  unabh�ngig  vom  eingeschalteten  Listing  mit

dieser  Option  auf  �berlappende  Speicherbelegung  pr�ft, hat sie

auch unabh�ngig vom Listing einen gewissen Sinn...

- C:  erzeugt eine Liste mit  Querverweisen. Aufgelistet wird, welche

(globalen)  Symbole in  welchen Dateien  in welchen  Zeilen benutzt

werden.  Auch  diese  Liste  wird  nur generiert, falls ein Listing

erzeugt  wird  und  belegt  w�hrend  der Assemblierung zus�tzlichen

Speicherplatz.

- s:  eine  Liste  aller  Sektionen  (s. Abschnitt 3.8) ausgeben. Die

Verschachtelung wird dabei durch Einr�ckungen angedeutet.

- I:  Analog zur Sektionsliste eine Liste aller bearbeiteten Include-

Dateien ausgeben.

- t  <Maske>: Mit  diesem Schalter  lassen sich  einzelne Komponenten

des    standardm��ig   ausgegebenen    Assembler-Listings   ein-und

ausblenden.  Welcher Teil dabei welchem  Bit zugeordnet ist, ist im

�bern�chsten  Abschnitt, der  genauer auf  das Format des Assembler

Listings eingeht, nachgelesen werden.

- D  <Symbolliste>:  Symbole  definieren.  Die  hinter  dieser Option

angegebenen,   durch  Kommas  getrennten   Symbole  werden  in  der

globalen  Symboltabelle  vor  Beginn  der  Assemblierung  abgelegt.

Defaultm��ig  werden diese  Symbole als  ganze Zahlen  mit dem Wert

TRUE  abgelegt,  mit  einem  nachgestellten Gleichheitszeichen kann

aber   auch   eine   andere   Belegung   gew�hlt  werden.  Der  dem

Gleichheitszeichen  folgende  Ausdruck  darf  dabei auch Operatoren

oder  interne Funktionen beinhalten,  jedoch KEINE anderen Symbole,

selbst   wenn  diese  schon  davor  in  der  Liste  definiert  sein

sollten!  Zusammen  mit  den  Befehlen  zur bedingten Assemblierung

(siehe  dort)  k�nnen  so  per  Kommandozeile  aus einer Quelldatei

unterschiedliche  Programmversionen  erzeugt  werden. ACHTUNG! Wenn

case-sensitiv   gearbeitet   werden   soll,   mu�   dies   in   der

Kommandozeile   vor  Symboldefinitionen   angegeben  werden,  sonst

werden   Symbolnamen  schon  an  dieser  Stelle  in  Gro�buchstaben

umgewandelt!

- A:  Die Liste globaler  Symbole in einer  anderen, kompakteren Form

ablegen.  Verwenden  Sie  diese  Option,  wenn  der  Assembler  bei

langen    Symboltabellen   mit   einem   Stapel�berlauf   abst�rzt.

Eventuell   kann  diese   Option  die   Arbeitsgeschwindigkeit  des

Assemblers erh�hen, dies h�ngt jedoch von den Quellen ab.

- x:  Legt die Ausf�hrlichkeitsstufe  von Fehlermeldungen fest. Jedes

Mal,  wenn  diese  Option  angegeben  wird,  wird die Stufe um eins

erh�ht  oder gesenkt. W�hrend auf Stufe  0 (Vorgabe) nur der Fehler

selber  ausgegeben  wird,  wird  ab  Stufe  1  noch eine erweiterte

Meldung  ausgegeben,  anhand  der  die  Identifizierung des Fehlers

erleichtert    werden    soll.    Welche   Fehlermeldungen   welche

Zusatzinformationen  tragen  k�nnen,  steht  in  Anhang  A  mit der

Liste   aller   Fehlermeldungen.   Auf   Stufe   2  (Maximum)  wird

zus�tzlich noch die betroffene Quellzeile mit ausgegeben.

- n:  Wird diese  Option angegeben,  so werden  Fehlermeldungen nicht

nur  mit  ihrem  Klartext,  sondern  auch  mit  ihren  im  Anhang A

genannten  internen  Nummern  ausgegeben.  Diese  Option ist prim�r

f�r  Shells  und  Entwicklungsumgebungen  gedacht, denen mit diesen

Nummern die Identifizierung von Fehlern erleichtert werden soll.

- U:  Mit dieser Option schaltet man  AS in den case-sensitiven Modus

um,    d.h.   in    Namen   von    Symbolen,   Sektionen,   Makros,

Zeichentabellen  und  selbst  definierte  Funktionen  werden Klein-

und  Gro�buchstaben  unterschieden,  was  normalerweise  nicht  der

Fall ist.

- P:   weist   AS   an,   den   von   Makroprozessor   und  bedingter

Assemblierung  bearbeiteten  Quelltext  in  einer  Datei abzulegen.

Dieser  Datei  fehlen  zus�tzlich  Leer- und reine Kommentarzeilen.

Die Endung der Datei ist I.

- M:   mit  diesem  Schalter  erzeugt  AS  eine  Datei,  in  der  die

Definitionen  der Makros  aus der  Quelldatei abgespeichert werden,

die   die  EXPORT-Option  verwenden.  Diese   neue  Datei  hat  den

gleichen  Namen wie  die Quelldatei,  lediglich die  Endung wird in

MAC ge�ndert.

- G:  Dieser Schalter bestimmt, ob AS  Code erzeugen soll oder nicht.

Ist  er ausgeschaltet, wird die  Datei zwar assembliert, aber keine

Code-Datei    geschrieben.   Dieser   Schalter   ist   defaultm��ig

aktiviert (logisch, sonst bek�me man ja auch gar kein Code-File).

- r  [n]: Warnungen ausgeben, falls  Situationen eintreten, die einen

weiteren  Pass  erfordern.  Diese  Information kann genutzt werden,

um  die Anzahl der Durchl�ufe zu  verringern. Optional kann man die

Nummer  des Passes angeben, ab  dem diese Warnungen erzeugt werden;

ohne  Angabe kommen  die Warnungen  ab dem  ersten Pass. Machen Sie

sich  aber  so  oder  so  auf  einen ziemlichen Haufen an Meldungen

gefa�t!!

- bigendian:   Mit  diesem  Schalter  schaltet  man  vom  Beginn  des

Programms  die Ablage  von Werten  im Speicher  im Big Endian Modus

ein,  sofern  die  Zielarchitektur  den  gleichnamigen Pseudobefehl

unterst�tzt (siehe Abschnitt 3.2.14).

- plainbase:   Mit  diesem  Schalter  erlaubt   man  vom  Beginn  des

Programms  an  das  Fortlassen  eines  leeren Indexarguments (siehe

Abschnitt 3.2.13).

- underscore-macroargs:  Erlaubt die Verwendung  von Unterstrichen in

Namen von Makro-Argumenten (siehe 3.4.1).

- relaxed:  Mit diesem  Schalter aktiviert  man den RELAXED-Modus vom

Beginn   des   Programms   an,   der   ansonsten   erst  durch  die

gleichnamige     Pseudoanweisung     (siehe     Abschnitt    3.9.7)

eingeschaltet werden mu�.

- intsyntax:  Mit diesem Schalter  kann man vom  Beginn des Programms

an  die Liste  der erlaubten  Schreibweisen f�r Ganzzahl-Konstanten

erweitern     oder    reduzieren,    analog    zur    gleichnamigen

Pseudoanweisung  (siehe  Abschnitt  3.9.6  f�r  eine Liste erlauber

Argumente).

- supmode:  Mit diesem Schalter erlaubt  man vom Beginn des Programms

an  die Verwendung  von Maschinenbefehlen,  die nur  im Supervisor-

Modus  des  Prozessors  verwendet  werden  d�rfen  (siehe Abschnitt

3.2.4).

- Y:  Mit  diesem  Schalter  weist  man  AS  an, alle Fehlermeldungen

wegen   zu   langer   Sprungdistanzen   zu  verwerfen,  sobald  die

Notwendigkeit   eines  neuen   Durchlaufs  feststeht.   In  welchen

(seltenen)  Situationen dieser Schalter notwendig  ist, kann man in

Abschnitt 2.10 nachlesen.

- cpu  <Name>: Hiermit kann  man man den  Zielprozessor vorgeben, f�r

den  AS Code erzeugen  soll, wenn die  Quelldatei keinen CPU-Befehl

enth�lt.  Falls das gew�hlte  Ziel CPU-Argumente unterst�tzt (siehe

Abschnitt  3.2.3),  k�nnen  diese  auch  hier angegeben werden. Ein

Aufruf  mit ?  oder list  als Argument  listet alle implementierten

Zielprozessoren auf.

- alias <neu>=<alt>:

definiert  den  Prozessortyp  <neu>  als  einen Alias f�r den Typen

<alt>. Zu den Sinn und Zweck von Aliasen siehe Abschnitt 2.13

-  gnuerrors:   Meldungen  �ber  Fehler   bzw.  Warnungen  und  deren

Position  nicht im Standardformat von AS,  sondern in einem dem GNU

C-Compiler   entlehnten  Format  anzeigen.   Dies  erleichtert  die

Integration  von  AS  in  f�r  dieses Format ausgelegte Umgebungen,

unterdr�ckt    aber   gleichzeitig   die   Anzeige   der   pr�zisen

Fehlerposition innerhalb Makror�mpfen!

-  maxerrors  [n]: Weist den Assembler  an, nach der gegebenen Anzahl

von Fehlern die Assemblierung abzubrechen.

-  maxinclevel  [n]:  Weist  den  Assembler  an,  nach  der gegebenen

Include-Verschachtelungstiefe abzubrechen (Default ist 200).

-  Werror:   Weist  den   Assembler  an,   Warnungen  als  Fehler  zu

behandeln.

-  wrelative  bzw.  wno-relative:  Weist  den Assembler an, Warnungen

auszugeben,  falls ein  relativer anstelle  eines absoluten Sprungs

m�glich ist (nur f�r Z80-Target).

-  wsign-extension  bzw. wno-sign-extension: Weist  den Assembler an,

Warnungen  �ber implizite  Vorzeichen-Erweiterungen auszugeben (nur

68K, MOVEQ).

- compmode:  Dieser Schalter  weist den  Assembler an,  im Default im

Kompatibilit�tsmodus   zu   arbeiten.   Genauere  Informationen  zu

diesem Modus finden sich im Abschnitt 3.9.8.

- packing:  Dieser Schalter  �bersteuert den  Architektur- abh�ngigen

Default f�r die PACKING-Option (siehe Abschnitt 3.2.9).

Sofern  Schalter  keine  Argumente  ben�tigen  und ihre Zusammenziehung

keinen  mehrbuchstabigen Schalter ergibt,  k�nnen mehrere Schalter auch

auf einen Rutsch angegeben werden, wie z.B im folgenden Beispiel:

asl test*.asm firstprog -cl /i c:\as\8051\include

Es   werden  alle  Dateien  TEST*.ASM  sowie  die  Datei  FIRSTPROG.ASM

assembliert,   wobei  f�r   alle  Dateien   Listings  auf  der  Konsole

ausgegeben  und Sharefiles  im C-Format  erzeugt werden.  Nach Includes

soll  der  Assembler  zus�tzlich  im  Verzeichnis   C:\AS\8051\INCLUDE

suchen.

Dieses   Beispiel  zeigt   nebenbei,  da�   AS  als  Defaultendung  f�r

Quelldateien ASM annimmt.

Etwas  Vorsicht  ist  bei  Schaltern  angebracht,  die  ein  optionales

Argument  haben:  Folgt  auf  einen  solchen Schalter ohne Argument ein

Dateiname,  so  versucht  AS,  diesen  als  Argument  zu verwerten, was

naturgem�� schief geht:

as -g test.asm

Die   L�sung  w�re  in   diesem  Fall,  die   -g-Option  ans  Ende  der

Kommandozeile   zu   setzen   oder   ein   explizites  MAP-Argument  zu

spezifizieren.

Neben   der  Angabe  in  der  Kommandozeile  k�nnen  dauernd  ben�tigte

Optionen  in der Environment-Variablen ASCMD  abgelegt werden. Wer z.B.

immer  Listdateien  haben  m�chte  und  ein  festes Include-Verzeichnis

hat, kann sich mit dem Befehl

set ASCMD=-L -i c:\as\8051\include

eine  Menge Tipparbeit  ersparen. Da  die Environment-Optionen  vor der

Kommandozeile    abgearbeitet   werden,   k�nnen    Optionen   in   der

Kommandozeile widersprechende im Environment �bersteuern.

Bei  sehr langen Pfaden kann es  jedoch auch in der ASCMD-Variablen eng

werden.   F�r  solche   F�lle  kann   auf  eine   sogenannte  Key-Datei

ausgewichen   werden,  in   der  die   Optionen  genauso   wie  in  der

Kommandozeile  oder  ASCMD-Variablen  abgelegt  werden  k�nnen, nur da�

diese  Datei mehrere Zeilen  mit jeweils maximal  255 Zeichen enthalten

darf.   Wichtig  ist  dabei,   da�  bei  Optionen,   die  ein  Argument

ben�tigen,  sowohl  Schalter  als  auch  Argument in einer Zeile stehen

m�ssen.  Der  Name  der  Datei  wird  AS dadurch mitgeteilt, da� er mit

einem  vorangestellten  Klammeraffen  in  der  ASCMD-Variablen abgelegt

wird, z.B.

set ASCMD=@c:\as\as.key

Um   Optionen  in  der  ASCMD-Variablen  (oder  der  Key-Datei)  wieder

aufzuheben,  kann  die  Option  mit  einem  vorangestellten Pluszeichen

wieder  aufgehoben  werden.  Soll  in  einem  Einzelfall z.B. doch kein

Listing erzeugt werden, so kann es mit

as +L <Datei>

wieder  aufgehoben werden.  Nat�rlich ist  es nicht  ganz logisch, eine

Option mit einem Pluszeichen zu negieren...UNIX soit qui mal y pense.

Referenzen   auf  eine  Key-Datei  k�nnen  nicht  nur  von  der  ASCMD-

Variablen  aus  erfolgen,  sondern  auch  direkt  von der Kommandozeile

aus,   indem  man  analog  zur  ASCMD-Variablen  dem  Dateinamen  einen

Klammeraffen voranstellt:

as @<Datei> ....

Die  in einem solchen  Fall aus dem  Key-File gelesenen Optionen werden

so  eingearbeitet,  als  h�tten  sie  anstelle  dieser  Referenz in der

Kommandozeile  gestanden  -  es  ist  also  nicht  wie  bei  der ASCMD-

Variablen   so,  da�  sie   vor  allen  anderen  Kommandozeilenoptionen

abgearbeitet werden w�rden.

Das  Referenzieren eines Key-Files von  einem Key-File selber ist nicht

erlaubt und wird von AS mit einer Fehlermeldung quittiert.

F�r  den Fall, da� Sie  AS von einem anderen  Programm oder einer Shell

aufrufen  wollen und diese Shell nur  Klein- oder Gro�buchstaben in der

Kommandozeile  �bergeben  will,  existiert  folgendes  Workaround: Wird

vor  den  Buchstaben  der  Option  eine  Tilde  gesetzt,  so werden die

folgenden  Buchstaben immer  als Kleinbuchstaben  interpretiert. Analog

erzwingt  ein  Lattenzaun  die  Interpretation  als  Gro�buchstaben. Es

ergeben sich z.B. folgende Transformationen:

/~I --> /i

-#u --> -U

Abh�ngig   vom  Ablauf  der  Assemblierung   endet  der  Assembler  mit

folgenden Returncodes:

0 fehlerfreier Ablauf, h�chstens Warnungen aufgetreten

1 Der  Assembler hat  nur die  Aufrufparameter ausgegeben  und endete

danach sofort.

2 Es  sind Fehler bei  der Assemblierung aufgetreten,  es wurde keine

Code-Datei erzeugt.

3 Es  trat  ein  fataler  Fehler  w�hrend  des  Ablaufes auf, der zum

sofortigen Abbruch gef�hrt hat.

4 Bereits   w�hrend  des   Starts  des   Assemblers  ist  ein  Fehler

aufgetreten.  Dies kann  ein Parameterfehler  oder eine fehlerhafte

Overlay-Datei sein.

255 Bei    der   Initialisierung   ist    irgendein   interner   Fehler

aufgetreten,  der  auf  keinen  Fall auftreten sollte...neu booten,

noch   einmal  probieren,   und  bei   Reproduzierbarkeit  mit  mir

Verbindung aufnehmen!

Zus�tzlich  endet  jede  Assemblierung  einer  Datei  mit einer kleinen

Statistik,  die  Fehlerzahlen,  Laufzeit,  Anzahl  der  Durchl�ufe  und

freien  Speicher  ausgibt.  Bei  eingeschaltetem Assembler-Listing wird

diese Statistik zus�tzlich auch in das Listing geschrieben.

OS/2  erweitert wie  Unix das  Datensegment einer  Anwendung erst dann,   OS/2

wenn sie wirklich mehr Speicher anfordert. Eine Angabe wie

511 KByte verf�gbarer Restspeicher

bedeutet    also    nicht    einen    nahenden    Systemabsturz   wegen

Speichermangel,  sondern stellt nur den Abstand  zu der Grenze dar, bei

der OS/2 einfach ein paar mehr Kohlen in den Ofen schaufelt...

Da  es  unter  C  auf  verschiedenen  Betriebssystemen keine kompatible   UNIX

M�glichkeit   gibt,  den  noch  verf�gbaren   Speicher  bzw.  Stack  zu

ermitteln, fehlen bei der C-Version diese beiden Angaben ganz.

2.5. Format der Eingabedateien

------------------------------

Wie  die  meisten  Assembler  auch  erwartet  AS genau einen Befehl pro

Zeile  (Leerzeilen sind  nat�rlich auch  zugelassen). Die Zeilen d�rfen

nicht  l�nger als  255 Zeichen  werden, dar�ber  hinaus gehende Zeichen

werden abgeschnitten.

Eine einzelne Zeile hat folgendes Format:

[Label[:]]<Befehl>[.Attribut] [Parameter[,Parameter..]] [;Kommentar]

Eine  Zeile  darf  dabei  auch  �ber  mehrere  Zeilen in der Quelldatei

verteilt  sein, Folgezeichen  (\) verketten  diese Teile  dann zu einer

einzigen  Zeile. Zu beachten ist  allerdings, da� aufgrund der internen

Pufferstruktur  die Gesamtzeile  nicht 256  Zeichen �berschreiten darf.

Zeilenangaben  in Fehlermeldungen  beziehen sich  immer auf  die letzte

Zeile einer solchen zusammengesetzten Zeile.

Der  Doppelpunkt nach  dem Label  ist optional,  falls das Label in der

ersten  Spalte  beginnt  (woraus  folgt,  da�  ein  Befehl,  sei es ein

Maschinen-  oder Pseudobefehl niemals  in Spalte 1  beginnen darf). Man

mu�  ihn  aber  setzen,  falls  das  Label  nicht  in der ersten Spalte

beginnt,   damit  AS  es  von   einem  Befehl  unterscheiden  kann.  In

letzterem  Fall  mu�  �brigens  zwischen  Doppelpunkt  und  dem  Befehl

mindestens    ein   Leerzeichen   stehen,    falls   der   eingestellte

Zielprozessor  zu denjenigen geh�rt,  bei denen das  Attribut auch eine

mit   einem  Doppelpunkt  abgetrennte  Formatangabe  sein  darf.  Diese

Einschr�nkung  ist  aus  Eindeutigkeits-Gr�nden  n�tig,  da sonst keine

Unterscheidung   zwischen  Befehl  mit  Format  und  Label  mit  Befehl

m�glich w�re.

Einige  Signalprozessorreihen von  Texas Instruments  verwenden den f�r

das  Label  vorgesehenen  Platz  wahlweise  auch f�r einen Doppelstrich

(||),  der die  parallele Ausf�hrung  mit der vorangehenden Instruktion

anzeigt.  Wenn diese  beiden Instruktionen  auf Maschinenebene in einem

einzigen  Wort  vereinigt  werden  (C3x/C4x),  macht  ein  zus�tzliches

Label  vor der  zweiten Anweisung  nat�rlich keinen  Sinn und  ist auch

nicht    vorgesehen.   Anders   sieht   es    beim   C6x   mit   seinen

Instruktionspaketen  variabler L�nge aus:  Wer dort (unsch�nerweise...)

mitten  in ein Paket hinein springen will,  mu� das Label daf�r in eine

Extrazeile   davor  setzen   (das  gleiche   gilt  �brigens   auch  f�r

Bedingungen,  die  aber  zusammen  mit  dem Doppelstrich in einer Zeile

stehen d�rfen).

Das   Attribut  wird  von  einer  Reihe  von  Prozessoren  benutzt,  um

Spezialisierungen  oder  Kodierungsvarianten  eines  bestimmten Befehls

zu  spezifizieren.  Die  bekannteste  Nutzung  des  Attributs  ist  die

Angabe  der Operandengr��e,  wie z.  B. bei  der 680x0-Familie (Tabelle

2.3).

+----------+--------------------------------+---------------------+

| Attribut | arithmetisch-logischer Befehl  | Sprungbefehl        |

+----------+--------------------------------+---------------------+

+----------+--------------------------------+---------------------+

| B        | Byte (8 Bit)                   | 8-bit-displacement  |

| W        | Wort (16 Bit)                  | 16-Bit-Displacement |

| L        | Langwort (32 Bit)              | 16-Bit-Displacement |

| Q        | Vierfachwort (64 Bit)          | ---------           |

| C        | Half Precision (16 Bit)        | ---------           |

| S        | Single Precision (32 Bit)      | 8-Bit-Displacement  |

| D        | Double Precision (64 Bit)      | ---------           |

| X        | Extended Precision (80/96 Bit) | 32-Bit-Displacement |

| P        | Dezimalgleitkomma (80/96 Bit)  | ---------           |

+----------+--------------------------------+---------------------+

Tabelle 2.3: Erlaubte Attribute (Beispiel 680x0)

Da  sich diese  Anleitung nicht  gleichzeitig als  Handbuch f�r die von

AS  unterst�tzten  Prozessorfamilien  versteht,  ist  dies  leider auch

nicht  der richtige  Platz, um  hier alle  m�glichen Attribute f�r alle

unterst�tzten  Familien aufzuz�hlen.  Es sei  aber angemerkt,  da� i.a.

nicht   alle   Befehle   alle   Attribute  zulassen,  andererseits  das

Fortlassen  eines Attributs meist zur  Verwendung der f�r diese Familie

,,nat�rlichen''  Operandengr��e  f�hrt.  Zum  genaueren  Studium greife

man  auf  ein  Programmierhandbuch  f�r  die  jeweilige Familie zur�ck,

z.B. in [1] f�r die 68000er.

Bei  TLCS-9000, H8/500 und M16(C) dient  das Attribut sowohl der Angabe

der  Operandengr��e, falls  diese nicht  durch die  Operanden klar sein

sollte,  als auch der  des zu verwendenden  Befehlsformates. Dieses mu�

durch  einen Doppelpunkt  von der  Operandengr��e getrennt werden, z.B.

so:

add.w:g   rw10,rw8

Was  dieses Beispiel nicht  zeigt, ist, da�  die Formatangabe auch ohne

Operandengr��e   geschrieben  werden  darf.   Steht  demgegen�ber  eine

Operandengr��e   ohne  Formatangabe,   verwendet  AS   automatisch  das

k�rzeste  Format.  Die  erlaubten  Befehlsformate  und  Operandengr��en

sind  vom Maschinenbefehl  abh�ngig und  k�nnen z.B.  [169], [35], [66]

bzw. [67] entnommen werden.

Die  Zahl  der  Befehlsparameter  ist  abh�ngig  vom  Befehl  und  kann

prinzipiell  zwischen  0  und  20  liegen.  Die  Trennung der Parameter

voneinander  erfolgt ausschlie�lich  durch Kommas  (Ausnahme: DSP56xxx,

dessen  parallele  Datentransfers  durch  Leerzeichen getrennt werden),

wobei  in  Klammern  oder  Hochkommas  eingeschlossene Kommas nat�rlich

nicht beachtet werden.

Anstelle  eines Kommentars  am Ende  kann die  Zeile auch nur aus einem

Kommentar bestehen, wenn er in der ersten Spalte beginnt.

Bei  den Leerzeichen  zur Trennung  einzelnen Komponenten  darf es sich

genauso gut um Tabulatoren handeln.

2.6. Format des Listings

------------------------

Das  von AS  bei Angabe  der Kommandozeilenoptionen  l oder  L erzeugte

Listing l��t sich grob in folgende Teile gliedern:

1 Erg�nzte Wiedergabe des assemblierten Quellcodes;

2 Symbolliste;

3 Makroliste;

4 Funktionsliste;

5 Belegungsliste;

6 Querverweisliste.

Letztere   beide  werden  nur  erzeugt,   wenn  sie  durch  zus�tzliche

Kommandozeilenoptionen angefordert wurden.

Im  ersten  Teil  listet  AS  den  kompletten Inhalt aller Quelldateien

inklusive  des erzeugten  Codes auf.  Eine Zeile  in diesem Listing hat

dabei folgende Form:

[<n>] <Zeile>/<Adresse> <Code> <Quelle>

Im   Feld  n   zeigt  AS   die  Include-Verschachtelungstiefe  an.  Die

Hauptdatei  (die Datei,  mit der  die Assemblierung  begann), hat dabei

die  Tiefe 0, von dort aus eingebundene  Dateien haben Tiefe 1 usw. Die

Tiefe  0 wird  dabei nicht  angezeigt: F�r  Zeilen der  Hauptdatei wird

dieses  Feld  durch  eine  passende  Zahl von Leerzeichen ersetzt, oder

g�nzlich  fortgelassen, falls  es bisher  gar keine Include-Anweisungen

gegeben  hat. Das 'Ged�chtnis', ob  es Include-Anweisungen gegeben hat,

und  bis zu welcher  Tiefe, reicht �ber  den einzelnen Pass hinaus. Auf

diese  Weise 'lernt'  der Assembler  im ersten  Pass die maximale Tiefe

und   kann  in  folgenden  Durchl�ufen   dieses  Feld  mit  durchgehend

gleicher Breite ausgeben.

Im  Feld Zeile  wird die  Zeilennummer bezogen  auf die jeweilige Datei

ausgegeben.  Die  erste  Zeile  einer  Datei  hat  dabei  Nummer 1. Die

Adresse,  an  der  der  f�r  diese  Zeile erzeugte Code abgelegt wurde,

folgt  hinter dem  Schr�gstrich im  Feld Adresse.  Das daf�r verwendete

Zahlensystem   wird  durch  den  listradix-Schalter  festgelegt  (2.4),

ebenso  ob der  Wert mit  f�hrenden Nullen  angezeigt werden  soll oder

nicht.  Das  gerade  aktuell  verwendete  Target  mit  der Gr��e seines

Adre�raumes  bestimmt die  Breite des  Feldes: F�r  einen Prozessor mit

64  KByte Adre�raum  sind nur  4 Hex-Stellen  erforderlich, bei 4 GByte

dagegen acht.

Der  erzeugte Code  selber steht  dahinter im  Feld Code,  ebenfalls im

durch  den List-Radix gegebenen Zahlensystem.  Je nach Prozessortyp und

aktuellem   Segment  bzw.   Adre�raum  k�nnen   die  Werte   dabei  mit

unterschiedlicher  L�nge formatiert sein.  Das k�nnen Bytes  mit 8 Bits

sein,  aber auch Worte  mit 16 oder  32 Bits, wenn  der gerade genutzte

Adre�raum  nicht Byte-adressierbar ist,  oder die Instruktionsworte des

Prozessors  l�nger als 8  Bit sind. Dies  ist z.B. beim  68000 oder der

PDP-11   der   Fall:   Deren   Adre�raum  ist  Byte-weise  organisiert,

Instruktionsworte  sind aber 16  Bit lang. Bei  einigen wenigen Targets

sind   auch  L�ngen  m�glich,  die  nicht  ein  mehrfaches  von  8  Bit

betragen, zum Beispiel 12 Bit bei der PDP-8.

Bei  Vorw�rtsreferenzen  gibt  es  im  ersten  Durchlauf die Situation,

dass  der endg�ltige  Code gar  nicht angegeben  werden kann.  AS macht

dann  eine Annahme  f�r den  Wert, der  die weitere Assemblierung nicht

st�rt.  Bei einer  (zunehmenden) Zahl  von Targets  werden diese Felder

im  Code  auch  explizit  mit  Fragezeichen  angezeigt.  Die  folgenden

Targets unterst�tzen dies aktuell:

- 65xx/65XXX

- 6800/6805/68HC08/68HC11

- 8080/8085

- (e)Z80/Z180/Z280/Z380

- 8048

- 8051/80251

- 8096/80196/80296

- 8086/V20...V55

- AVR

- TMS370xxx

Falls  die  Fragezeichen  beim  Weiterverarbeiten  des Listings st�ren,

k�nn  diese Funktion �ber den Kommandozeilen-Schalter -no-list-unknown-

values abgeschaltet werden.

Sollte  mehr Code erzeugt  worden sein, als  in das Feld hineinpa�t, so

werden  im Anschlu� an  die Zeile weitere  Zeilen erzeugt, in denen nur

dieses Feld belegt ist.

Im  Feld  Quelle  schlu�endlich  wird  die  Zeile aus der Quelldatei in

ihrer Originalform ausgegeben.

Die  Struktur  der  Daten  vor  der  Quellcode-Zeile  wird intern durch

einen  Formatstring  gesteuert,  der  �ber  die Kommandozeilen-Option -

listline-prefix    ge�ndert   werden   kann.   Dieser   darf   folgende

Platzhalter enthalten:

-  %[c]i:    Die    aktuelle    Include-Verschachtelungstiefe,    mit

optionaler  Feldbreite. Ohne  Feldbreite wird  dies auf  gar nichts

oder  eine passende  Menge Leerzeichen  expandiert, falls die Tiefe

Null ist.

-  %[c]n:   Die   aktuelle   Zeilennummer,   mit   einer   optionalen

Feldbreite,  in der die  Zeilennummer rechtsb�ndig ausgegeben wird.

Der Default f�r die Feldbreite ist f�nf Zeichen.

-  %[c]a:  Analog  die  aktuelle  Speicheradresse,  wobei der Default

der Feldbreite der oben erw�hnte, Target-abh�ngige Wert ist.

In   allen  drei   F�llen  bedeutet   eine  f�hrende   Null  bei  einer

Feldbreite,  da� links  mit Nullen  anstelle von Leerzeichen aufgef�llt

werden  soll. Der Default f�r diesen  Formatstring ist %i%n/%a. Um eine

Ausgabe  zu  erhalten,  wie  sie  Versionen  von  AS vor 1.42 Build 249

erzeugten, kann als Formatstring %1i%5n/%8a verwendet werden.

Die  Symboltabelle ist so ausgelegt, da�  sie nach M�glichkeit immer in

80  Spalten  dargestellt  werden  kann.  F�r Symbole ,,normaler L�nge''

wird  eine zweispaltige  Ausgabe gew�hlt.  Sollten einzelne Symbole mit

ihrem  Wert  die  Grenze  von  40  Spalten �berschreiten, werden sie in

einer    einzelnen   Zeile   ausgegeben.   Die   Ausgabe   erfolgt   in

alphabetischer  Reihenfolge.  Symbole,  die  zwar  definiert,  aber nie

benutzt   wurden,   werden   mit   einem   vorangestellten   Stern  (*)

gekennzeichnet.

Die  bisher  genannten  Teile  sowie  die  Auflistung aller definierten

Makros  / Funktionen  lassen sich  selektiv aus  dem Gesamtlisting ein-

und    ausblenden,   und   zwar   mit    dem   bereits   erw�hnten   t-

Kommandozeilenschalter.  Intern existiert  in AS  ein Byte, dessen Bits

repr�sentieren,  welche Teile  ausgegeben werden  sollen. Die Zuordnung

von Bits zu den Teilen ist in Tabelle 2.4 aufgelistet.

+-----+-------------------------------+

| Bit | Teil                          |

+-----+-------------------------------+

+-----+-------------------------------+

| 0   | Quelldatei(en)+erzeugter Code |

| 1   | Symboltabelle                 |

| 2   | Makroliste                    |

| 3   | Funktionsliste                |

| 4   | Zeilennumerierung             |

| 5   | Registersymboltabelle         |

| 7   | Zeichentabellenliste          |

+-----+-------------------------------+

Tabelle 2.4: Zuordnung der Bits zu den Listingkomponenten

Defaultm��ig   sind  alle  Bits  auf  1  gesetzt,  bei  Verwendung  des

Schalters

-t <Maske>

werden   die   in   <Maske>   gesetzten   Bits  gel�scht,  so  da�  die

entsprechenden  Listing-Teile  unterdr�ckt  werden.  Analog lassen sich

mit  einem Pluszeichen einzelne Teile  wieder einschalten, falls man es

in   der  ASCMD-Variablen  �bertrieben  hat...will  man  z.B.  nur  die

Symboltabelle haben, so reicht

-t 2  .

In  der Belegungsliste  werden f�r  jedes Segment  einzeln die belegten

Bereiche  hexadezimal ausgegeben. Handelt es  sich bei einem Bereich um

eine  einzige Adresse, wird  nur diese ausgegeben,  ansonsten erste und

letzte Adresse.

In   der  Querverweisliste   wird  f�r   jedes  definierte   Symbol  in

alphabetischer Reihenfolge eine Ausgabe folgender Form erzeugt:

Symbol <Symbolname> (=<Wert>,<Datei>/<Zeile>):

Datei <Datei 1>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

.

.

Datei <Datei l>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

F�r  jedes Symbol  wird aufgelistet,  in welchen  Dateien es in welchen

Zeilen  angesprochen wurde. Sollte ein  Symbol mehrmals in der gleichen

Zeile  benutzt  worden  sein,  so  wird  dies  durch  eine  in Klammern

gesetzte  Anzahl hinter der Zeilennummer  angedeutet. Sollte ein Symbol

niemals  benutzt worden  sein, erscheint  es auch  nicht in  der Liste;

entsprechend  erscheint eine  Datei auch  �berhaupt nicht  in der Liste

eines   Symbols,   falls   es   in   der   entsprechenden  Datei  nicht

referenziert wurde.

ACHTUNG!  AS kann dieses Listing nur  dann korrekt aufs Papier bringen,

wenn  man ihm vorher die L�nge  und Breite des Ausgabemediums mit Hilfe

des  PAGE-Befehls  (siehe  3.7.1)  mitgeteilt  hat! Der voreingestellte

Default sind 60 Zeilen und eine unbegrenzte Zeilenbreite.

2.7. Symbolkonventionen

-----------------------

Symbole  d�rfen zwar (wie in der  Einleitung bereits angedeutet) bis zu

255   Zeichen  lang  werden  und  werden  auch  auf  der  ganzen  L�nge

unterschieden,   die  Symbolnamen  m�ssen   aber  einigen  Konventionen

gen�gen:

Symbolnamen  d�rfen  aus  einer  beliebigen Kombination von Buchstaben,

Ziffern,  Unterstrichen und  Punkten bestehen,  wobei das erste Zeichen

keine  Ziffer sein darf. Der Punkt wurde nur zugelassen, um der MCS-51-

Notation  von Registerbits  zu gen�gen,  und sollte  m�glichst nicht in

eigenen   Symbolnamen   verwendet   werden.   Zur   Segmentierung   von

Symbolnamen  sollte auf jeden Fall der  Unterstrich und nicht der Punkt

verwendet werden.

Defaultm��ig  ist  AS  nicht  case-sensitiv,  es  ist also egal, ob man

Gro�-oder       Kleinbuchstaben       verwendet.       Mittels      des

Kommandozeilenschalters   U  l��t   sich  AS   jedoch  in  einen  Modus

umschalten,  in dem  Gro�- und  Kleinschreibung unterschieden  wird. Ob

AS   umgeschaltet   wurde,   kann   mit   dem   vordefinierten   Symbol

CASESENSITIVE  ermittelt  werden:  TRUE  bedeutet Unterscheidung, FALSE

keine.

Tabelle 2.5 zeigt die wichtigsten, von AS vordefinierten Symbole.

+------------------+------------------------------------------------+

| Name             | Bedeutung                                      |

+------------------+------------------------------------------------+

+------------------+------------------------------------------------+

| TRUE             | logisch ,,wahr''                               |

| FALSE            | logisch ,,falsch''                             |

| CONSTPI          | Kreiszahl Pi (3.1415.....)                     |

| FLOATMAX         | gr��te darstellbare Gleitkommazahl             |

| VERSION          | Version von AS in BCD-Kodierung,               |

|                  | z.B. 1331 hex f�r Version 1.33p1               |

| ARCHITECTURE     | Zielplattform, f�r die AS �bersetzt wurde,     |

|                  | in der Form Prozesor-Hersteller-Betriebssystem |

| DATE             | Datum und                                      |

| TIME             | Zeitpunkt der Assemblierung (Beginn)           |

| MOMCPU           | momentan gesetzte Ziel-CPU                     |

| MOMCPUNAME       | dito, nur als voll ausgeschriebener String     |

| MOMFILE          | augenblickliche Quelldatei                     |

| MOMLINE          | Zeilennummer in Quelldatei                     |

| MOMPASS          | Nummer das laufenden Durchgangs                |

| MOMSECTION       | Name der aktuellen Sektion oder                |

|                  | Leerstring                                     |

| MOMSEGMENT       | Name des mit SEGMENT gew�hlten                 |

|                  | Adre�raumes                                    |

|  *, $, . bzw. PC | mom. Programmz�hler                            |

+------------------+------------------------------------------------+

Tabelle 2.5: Vordefinierte Symbole

VORSICHT!  W�hrend es im case-insensitiven  Modus egal ist, mit welcher

Kombination  von  Gro�-  und  Kleinbuchstaben man vordefinierte Symbole

anspricht,  mu� man  sich im  case-sensitiven Modus  exakt an  die oben

angegebene Schreibweise (nur Gro�buchstaben) halten!

Zus�tzlich  definieren  einige  Pseudobefehle  noch  Symbole,  die eine

Abfrage  des  damit  momentan  eingestellten  Wertes erm�glichen. Deren

Beschreibung findet sich bei den zugeh�rigen Befehlen.

Auf  den  meisten  Plattformen  ist  der  Name  INF  als Sonderwert f�r

Unendlich  im Gleitkomma-Format  reserviert und  kann nicht  f�r eigene

Symbole verwendet werden.

Ein  etwas  verstecktes  (und  mit  Vorsicht zu nutzendes) Feature ist,

Symbolnamen  aus String-Variablen zusammenzubauen,  indem man den Namen

des  Strings mit geschweiften  Klammern in den  Symbolnamen einbaut. So

kann  man z.B. den Namen eines  Symbols anhand des Wertes eines anderen

Symbols festlegen:

cnt		set	cnt+1

temp		equ	"\{CNT}"

jnz	skip{temp}

.

.

skip{temp}:	nop

ACHTUNG!  Der Programmierer  ist selber  daf�r verantwortlich, da� sich

dabei g�ltige Symbolnamen ergeben!

Eine  vollst�ndige  Auflistung  aller  von  AS  verwendeten Symbolnamen

findet sich in Anhang F.

Neben  seinem  Wert  besitzt  auch  jedes  Symbol  eine  Markierung, zu

welchen   Segment  es  geh�rt.   In  erster  Linie   wird  eine  solche

Unterscheidung   bei  Prozessoren  ben�tigt,   die  mehrere  Adre�r�ume

besitzen.  AS kann mit dieser  Zusatzinformation bei Zugriffen �ber ein

Symbol  warnen,  wenn  ein  f�r  diesen  Adre�raum  ungeeigneter Befehl

verwendet  wird.  Ein  Segmentattribut  wird  einem  Symbol automatisch

angeh�ngt,  wenn es als  Label oder mit  einem Spezialbefehl (z.B. BIT)

definiert   wird;  ein   mit  dem   ,,Universalbefehl''  SET  oder  EQU

definiertes  Symbol  ist  jedoch  ,,typenlos'',  d.h.  seine Verwendung

wird  niemals  Warnungen  ausl�sen.  Das  Segmentattribut eines Symbols

kann mit der eingebauten Funktion SYMTYPE abgefragt werden, etwa so:

Label:

.

.

Attr    equ     symtype(Label)  ; ergibt 1

Den  einzelnen  Segmenttypen  sind  die  in  Tabelle  2.6 aufgelisteten

Nummern   zugeordnet.  Die  aus  der  Ordnung  normaler  Symbole  etwas

herausfallenden   Registersymbole   sind   n�her   in   Abschnitt  2.11

erl�utert.  Mit  einem  undefinierten  Symbol  als Argument liefert die

SYMTYPE-Funktion -1 als Ergebnis.

Ob  ein  Symbol  definiert  ist,  kann  mit den Funktionen DEFINED bzw.

SYMEXIST  gepr�ft werden.  Der Unterschied:  SYMEXIST liefert bei einer

Vorw�rtsdeklaration  im ersten  Durchlauf ein  'false' und bei weiteren

Durchl�ufen  ein  'true'.  Im  Gegensatz  dazu liefert DEFINED nur dann

ein  'true', wenn das Symbol im  bis zu diesem Punkt assemblierten Code

definiert  wurde. Bei  Vorw�rtsdeklarationen bleibt  es also  bei einem

'false', unabh�ngig vom Durchlauf.

DEFINED  akzeptiert  nicht  nur  einen  einfachen  Symbolnamen, sondern

auch  einen  kompletten  Formelausdruck.  Der  R�ckgabewert  ist  in so

einem  Fall nur dann 'true', falls  der Ausdruck keine Symbole enth�lt,

die nach der im vorigen Absatz gegebenen Erkl�rung undefiniert sind.

+------------------+--------------+

| Segment          | R�ckgabewert |

+------------------+--------------+

| <keines>         |       0      |

| CODE             |       1      |

| DATA             |       2      |

| IDATA            |       3      |

| XDATA            |       4      |

| YDATA            |       5      |

| BITDATA          |       6      |

| IO               |       7      |

| REG              |       8      |

| ROMDATA          |       9      |

| EEDATA           |      10      |

| <Registersymbol> |      128     |

+------------------+--------------+

Tabelle 2.6: R�ckgabewerte der SYMTYPE-Funktion

2.8. Tempor�re Symbole

----------------------

Besonders  bei  Programmen  mit  vielen  aufeinanderfolgenden Schleifen

oder  IF-artigen  Strukturen  steht  man  immer wieder vor dem Problem,

sich  st�ndig neue  Namen f�r  Labels ausdenken  zu m�ssen.  Dabei wei�

man  an sich genau, da�  man dieses Label nie  wieder brauchen wird und

am  liebsten  in  irgendeiner  Weise  'verwerfen' m�chte. Eine einfache

L�sung,  wenn man nicht gleich  den gro�en Hammer des Sektionskonzeptes

(siehe  Kapitel  3.8)  schwingen  m�chte,  sind  tempor�re Symbole, die

solange  ihre  G�ltigkeit  behalten,  bis  ein  neues, nicht-tempor�res

Symbol   definiert  wird.  Andere   Assembler  bieten  einen  �hnlichen

Mechanismus  an, der dort  unter dem Stichwort  'lokale Symbole' l�uft,

zur  besseren  Abgrenzung  gegen  das  Sektionskonzept  m�chte ich aber

beim    Begriff   'tempor�re   Symbole'    bleiben.   AS   kennt   drei

unterschiedliche  Typen von  tempor�ren Symbolen,  um jedem 'Umsteiger'

ein  Konzept anzubieten, das den Umstieg  so einfach wie m�glich macht.

Leider  kocht  quasi  jeder  Assembler  bei  diesem  Thema sein eigenes

S�ppchen,   so  da�  es  nur  in  Ausnahmef�llen  eine  1:1-L�sung  f�r

existierenden Code geben wird:

2.8.1.  Tempor�re Symbole mit Namen

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein  Symbol,  dessen  Name  mit  zwei  Dollarzeichen  beginnt (dies ist

weder   f�r  normale   Symbole  noch   Konstanten  zul�ssig),  ist  ein

tempor�res  Symbol mit Namen. AS f�hrt  intern einen Z�hler mit, der zu

Beginn   der  Assemblierung  auf  Null   gesetzt  wird  und  bei  jeder

Definition  eines  nicht-tempor�ren  Symbols  inkrementiert  wird. Wird

ein  tempor�res  Symbol  definiert  oder  referenziert,  so  werden die

beiden  f�hrenden Dollarzeichen gestrichen und  der momentane Stand des

Z�hlers  wird angeh�ngt.  Auf diese  Weise erh�lt  man mit jedem nicht-

tempor�ren  Symbol sozusagen die Symbolnamen zur�ck  - man kommt an die

Symbole  vor dieser  Definition aber  auch nicht  mehr heran! Tempor�re

Symbole  bieten  sich  daher  besonders  f�r  den  Einsatz  in  kleinen

Anweisungsbl�cken  an,  typischerweise  etwa  ein  Dutzend Befehle, auf

keinen  Fall  mehr  als  eine  Bildschirmseite,  sonst kommt man leicht

durcheinander...

Hier ein kleines Beispiel:

$$loop: nop

dbra    d0,$$loop

split:

$$loop: nop

dbra    d0,$$loop

W�re  das zwischen  den Schleifen  liegende nicht-tempor�re Label nicht

vorhanden,  g�be es  nat�rlich eine  Fehlermeldung wegen  eines doppelt

definierten Symbols.

Namenlose Tempor�re Symbole

F�r  all  jene,  denen  tempor�re  Symbole  mit  Namen  noch  immer  zu

kompliziert  sind,  gibt  es  eine  noch einfachere Variante: Setzt man

als  Label ein  einfaches Plus-  oder Minuszeichen,  so werden diese in

die  Namen __forwnn bzw. __backmm umgesetzt,  wobei nn bzw. mm von Null

an  laufende Z�hler  sind. Referenziert  werden diese  Symbole �ber die

Sonderwerte  -  --  ---  bzw.  +  ++  +++,  womit sich die drei letzten

'Minussymbole'   bzw  die  drei  n�chsten  'Plussymbole'  referenzieren

lassen.  Welche Variante man  benutzt, h�ngt also  davon ab, ob man ein

Symbol vorw�rts oder r�ckw�rts referenzieren will.

Bei  der  Definition  namenloser  tempor�rer  Symbole gibt es neben dem

Plus-  und  Minuszeichen  noch  eine  dritte  Variante,  n�mlich  einen

Schr�gstrich   (/).   Ein   so   definiertes   tempor�res  Symbol  kann

gleicherma�en  vorw�rts  wie  r�ckw�rts  referenziert  werden; d. h. je

nach Referenzierung wird es wie ein Minus oder Plus behandelt.

Namenlose  tempor�re  Symbole  finden  ihre  Anwendung �blicherweise in

Konstruktionen,  die auf eine Bildschirmseite  passen, wie das bedingte

�berspringen  von ein  paar Maschinenbefehlen  oder kleinen Schleifen -

ansonsten  w�rde die Sache zu un�bersichtlich  werden (das ist aber nur

ein  gut gemeinter Rat...).  Ein Beispiel daf�r  ist das folgende St�ck

Code, zur Abwechslung mal als 65xx-Code:

cpu     6502

-       ldx     #00

-       dex

bne     -            ; springe zu 'dex'

lda     RealSymbol

beq     +            ; springe zu 'bne --'

jsr     SomeRtn

iny

+       bne     --           ; springe zu 'ldx #00'

SomeRtn:

rts

RealSymbol:

dfs     1

inc	ptr

bne 	+      	    ; springe zu 'tax'

inc 	ptr+1

+ 	tax

bpl 	++     	    ; springe zu 'dex'

beq 	+      	    ; springe vorwaerts zu 'rts'

lda 	#0

/  	rts            	    ; Schraegstrich = Wildcard

+ 	dex

beq 	-           ; springe rueckwaerts zu 'rts'

ptr:	dfs	2

2.8.2. Zusammengesetzte tempor�re Symbole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dies  ist vielleicht der  Typ von tempor�ren  Symbolen, der dem Konzept

von  lokalen Symbolen und  Sektionen am n�chsten  kommt. Wann immer der

Name  eines  Symboles  mit  einem  Punkt  (.)  anf�ngt, wird das Symbol

nicht  mit  diesem  Namen  in  der  Symboltabelle abgelegt. Stattdessen

wird  der  Name  des  zuletzt  definierten Symbols ohne vorangestellten

Punkt  davor geh�ngt. Auf diese Weise  nehmen Symbole, deren Name nicht

mit  einem  Punkt  anf�ngt,  quasi  die Rolle von 'Bereichsgrenzen' ein

und  Symbole,  deren  Name  mit  einem  Punkt  anf�ngt, k�nnen in jedem

Bereich  neu  verwendet  werden.  Sehen  wir  uns  das  folgende  kurze

Beispiel an:

proc1:                    ; nicht-temporaeres Symbol 'proc1'

.loop   moveq   #20,d0    ; definiert in Wirklichkeit 'proc1.loop'

dbra    d0,.loop

rts

proc2:                    ; nicht-temporaeres Symbol 'proc2'

.loop   moveq   #10,d1    ; definiert in Wirklichkeit 'proc2.loop'

jsr     proc1

dbra    d1,.loop

rts

Man  beachte,  da�  es  weiterhin  m�glich  ist,  auf  alle  tempor�ren

Symbole  zuzugreifen, auch  wenn man  sich nicht  im gleichen 'Bereich'

befindet,  indem man  einfach den  zusammengesetzten Namen benutzt (wie

z.B. 'proc2.loop' im voranstehenden Beispiel).

Zusammengesetzte   Symbole  lassen   sich  prinzipiell   mit  Sektionen

kombinieren  und  k�nnen  so  auch  zu  lokalen  Symbolen  werden.  Man

beachte   allerdings,  da�  das  zuletzt  definierte,  nicht  tempor�re

Symbol  nicht pro  Sektion gespeichert  wird, sondern lediglich global.

Das  kann  sich  aber  auch  irgendwann  einmal �ndern, man sollte sich

also nicht auf das augenblickliche Verhalten verlassen.

2.9. Formelausdr�cke

--------------------

An   den  meisten   Stellen,  an   denen  der  Assembler  Zahlenangaben

erwartet,  k�nnen nicht nur einfache  Symbole oder Konstanten angegeben

werden,   sondern  ganze  Formelausdr�cke.   Bei  den  Komponenten  der

Formelausdr�cke  kann es sich  sowohl um ein  einzelnes Symbol als auch

um   eine  Konstante  handeln.  Konstanten  d�rfen  entweder  Integer-,

Gleitkomma-, oder Stringkonstanten sein.

2.9.1.  Integerkonstanten

- - - - - - - - - - - - -

Integerkonstanten  bezeichnen ganze  Zahlen. Sie  werden als eine Folge

von  Ziffern  geschrieben.  Dies  kann  in verschiedenen Zahlensystemen

erfolgen,   deren  Notation   von  verwendeten   Zielprozessor  abh�ngt

(Tabelle 2.7).

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

|             |   Intel-Modus   | Motorola-Modus |  C-Modus  |     IBM-Modus    |

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

| dezimal     |      direkt     |     direkt     |   direkt  |      direkt      |

| hexadezimal |     Suffix H    |    Pr�fix $    | Pr�fix 0x | X'..' oder H'..' |

| Kennung     |       hexh      |      $hex      |   0xhex   |      x'hex'      |

|             |                 |                |           |      h'hex'      |

| bin�r       |     Suffix B    |    Pr�fix %    | Pr�fix 0b |       B'..'      |

| Kennung     |       binb      |      %bin      |   0bbin   |      b'bin'      |

| oktal       | Suffix O oder Q |    Pr�fix @    |  Pr�fix 0 |       O'..'      |

| Kennung     |       octo      |      @oct      |    0oct   |      o'oct'      |

|             |       octq      |                |           |                  |

| ASCII       |                 |                |           |       A'..'      |

| Kennung     |                 |                |           |      a'asc'      |

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

Tabelle 2.7: definierte Zahlensysteme und Schreibweisen

Falls  das  Zahlensystem  nicht  explizit  durch vor-oder nachgestellte

Zeichen vorgegeben wird, wird die Basis folgenderma�en bestimmt:

- Falls   ein  RADIX-Befehl   gegeben  wurde,   benutze  die  dadurch

definierte Basis, ansonsten:

- Falls  ein  -radix  Kommandozeilenschalter  gegeben  wurde, benutze

die dadurch definierte Basis, ansonsten:

- Verwende das Dezimalsystem (Basis 10).

Sowohl    mit   dem    RADIX-Befehl   als    auch   mit   dem   -radix-

Kommandozeilenschalter     lassen    sich     auch    ,,ungew�hnliche''

Zahlensysteme, d.h. andere als 2, 8, 10 oder 16 einstellen.

G�ltige  Ziffern sind die Zahlen  0 bis 9 sowie  die Buchstaben A bis Z

(Wert  10  bis  35)  bis  zur  Basis  des Zahlensystems minus eins. Die

ASCII-   Darstellung  f�llt  etwas  aus   diesem  System  heraus:  hier

beschreibt  der  ASCII-Wert  (bzw.  der  Code  im aktuell eingestellten

Zeichensatz,  siehe  Abschnitt  3.1.12)  ein  ganzes  Byte.  Solcherart

geschriebene  Integer-Konstanten sind  also letzten  Endes identisch zu

Multi-Character-Konstanten. Die beiden Schreibweisen:

'ABCD'

A'ABCD'

sind  also identisch, das vorangestellte  'A' ist eigentlich redundant.

Man  kann  diese  Schreibweise  aber  f�r  existierenden Code erlauben,

weil  einige  �ltere  Original-Assembler  (z.B.  Signetics  2650) diese

Schreibweise unterst�tzen.

Multi-Character-Konstanten   sind  bei  AS   grunds�tzlich  immer  Big-

Endian,  d.h.  'ABCD'  ergibt  den  Zahlenwert 0x41424344. Warum das so

ist?  Naja,  das  erste  AS-Target  war  der Motorola 68000, und es hat

sich  nie  jemand  dar�ber  beklagt...die  einzige  Ausnahme von dieser

Regel  ist  die  PDP-11  (und  der  einen LSI-11 nutzende WD16): zwecks

besserer  Kompatibilit�t zum  MACRO-11 von  DEC sind  solche Konstanten

ausnahmsweise Little-Endian, 'AB' ergibt also den Zahlenwert 0x4241.

Die  Verwendung von  Buchstaben in  Integerkonstanten bringt allerdings

auch  einige Mehrdeutigkeiten mit  sich, da Symbolnamen  ja auch Ketten

aus  Zahlen und  Buchstaben sind:  Ein Symbolname  darf nicht mit einem

Zeichen    von   0   bis   9   beginnen,   was   bedeutet,   da�   eine

Integerkonstante,  die nicht durch  ein anderes Sonderzeichen eindeutig

als  solche erkennbar ist, niemals  mit einem Buchstaben beginnen darf;

notfalls  mu� man  eine eigentlich  �berfl�ssige Null voranstellen. Der

bekannteste  Fall ist das Schreiben von Hexadezimalkonstanten im Intel-

Modus:  Ist  die  vorderste  Stelle  zwischen  A  und  F,  so hilft das

hintangestellte  H  �berhaupt  nichts,  es  mu�  noch  eine  Null davor

(statt  F0H  also  0F0H).  Die  Motorola-oder  C-Syntax,  die beide das

Zahlensystem  am  Anfang  einer  Integerkonstante  kennzeichnen, kennen

dieses Problem nicht.

Reichlich  heimt�ckisch  ist  auch,  da�  bei  immer h�heren, mit RADIX

eingestellten  Zahlensystemen,  die  bei  Intel- und C-Syntax benutzten

Buchstaben   zur  Zahlensystemkennung   immer  weiter  ,,aufgefressen''

werden;  so kann man  z.B. nach RADIX  16 keine bin�ren Konstanten mehr

schreiben,  und ab  RADIX 18  in Intel-Syntax  auch keine hexadezimalen

Konstanten mehr. Also VORSICHT!

Welche  Syntax  f�r  welchen  Zielprozessor  im Default verwendet wird,

ist  im  Anhang  E  gesammelt.  Unabh�ngig  von  diesem  Default ist es

m�glich,   einzelne  Schreibweisen  mit   dem  INTSYNTAX-Befehl  (siehe

Abschnitt   3.9.6)   weg-   oder   dazuzuschalten.   Die   unter  Ident

aufgef�hrten    Namen,   mit    einem   vorangestellten    Plus-   oder

Minuszeichen, dienen bei diesem Befehl als Argumente.

Eine  Art ''Generalschalter' f�r Integer-Schreibweisen ist der RELAXED-

Befehl  (siehe  Abschnitt  3.9.7):  Unabh�ngig vom Zielprozessor k�nnen

beliebige   Schreibweisen  verwendet   werden  kann   (auf  Kosten  der

Kompatibilit�t zu Standard-Assemblern).

Mit  INTSYNTAX  bzw.  RELAXED  er�ffnet  sich  insbesondere  die  'IBM-

Schreibweise',  wie man  sie bei  manchen Fremdassemblern antrifft, f�r

alle Ziele:

Bei  dieser  Schreibweise  wird  der  eigentliche  Wert  in  Hochkommas

geschrieben  und das  Zahlensystem ('x'  oder 'h'  f�r hexadezimal, 'o'

f�r  oktal  und  'b'  f�r  bin�r)  direkt  davor. Die Integer-Konstante

305419896 kann damit also folgenderma�en geschrieben werden:

x'12345678'

h'12345678'

o'2215053170'

b'00010010001101000101011001111000'

Als   weitere  Variante  dieser  Schreibweise  erlauben  einige  wenige

Targets    das   Fortlassen   des   schlie�enden   Hochkommas,   zwecks

Kompatibilt�t  zu  Code,  der  f�r  andere Assembler geschrieben wurde.

F�r eigenen, neu erstellten Code wird von der Verwendung abgeraten.

2.9.2. Gleitkommakonstanten

- - - - - - - - - - - - - -

Gleitkommazahlen    werden   in    der   �blichen   halblogarithmischen

Schreibweise geschrieben, die in der allgemeinsten Form

[-]<Vorkommastellen>[.Nachkommastellen][E[-]Exponent]

lautet.  ACHTUNG!  Der  Assembler  versucht  eine  Konstante zuerst als

Integerkonstante  zu verstehen  und macht  erst dann  einen Versuch mit

Gleitkomma,  falls  dies  gescheitert  ist.  Will man aus irgendwelchen

Gr�nden  die Auswertung als Gleitkommazahl  erzwingen, so kann man dies

durch Dummy-Nachkommastellen erreichen, z.B. 2.0 anstelle 2.

2.9.3. Stringkonstanten

- - - - - - - - - - - -

Stringkonstanten   m�ssen   in   einfache   oder   doppelte  Hochkommas

eingeschlossen  werden. Um  diese selber  und andere Sonderzeichen ohne

Verrenkungen   in  String-Konstanten  einbauen  zu  k�nnen,  wurde  ein

,,Escape-Mechanismus''  eingebaut,  der  C-Programmierer*innen  bekannt

vorkommen d�rfte:

Schreibt  man einen Backslash  mit einer maximal  dreiziffrigen Zahl im

String,   so  versteht   der  Assembler   dies  als   Zeichen  mit  dem

entsprechenden  dezimalen  ASCII-Wert.  Alternativ  kann der Zahlenwert

auch  hexadezimal  oder  oktal  mit  einem vorangestellten x oder einer

vorangestellten    0   geschrieben   werden.   F�r   die   hexadezimale

Schreibweise  reduziert sich  die Maximalanzahl  von Stellen  auf 2. So

kann  man z.B.  mit\3 ein  ETX-Zeichen definieren.  Vorsicht allerdings

mit  der Definition von  NUL-Zeichen! Da die  C-Version von AS momentan   UNIX

intern  zur  Speicherung  von  String-Symbolen  C-Strings  benutzt (die

durch  NUL-Zeichen  terminiert  werden),  sind  NUL-Zeichen  in Strings

momentan nicht portabel!

Einige  besonders  h�ufig  gebrauchte  Steuerzeichen  kann man auch mit

folgenden Abk�rzungen erreichen:

\b : Backspace    \a : Klingel      \e : Escape

\t : Tabulator    \n : Zeilenvorschub \r : Wagenr�cklauf

\\ : Backslash    \' oder \h : Hochkomma

\" oder \i : G�nsef��chen

Die  Kennbuchstaben  d�rfen  sowohl  gro�  als  auch  klein geschrieben

werden.

�ber  dieses Escape-Zeichen k�nnen sogar  Formelausdr�cke in den String

eingebaut  werden, wenn  sie in  geschweifte Klammern eingefa�t werden:

z.B. ergibt

message "Wurzel aus 81 : \{sqrt(81)}"

die Ausgabe

Wurzel aus 81 : 9

Der   Assembler  w�hlt  anhand   des  Formelergebnistyps  die  richtige

Ausgabeform,  zu vermeiden  sind lediglich  weitere Stringkonstanten im

Ausdruck,  da der  Assembler bei  der Gro�-zu-Kleinbuchstabenumwandlung

sonst   durcheinander  kommt.   Integer-Ausdr�cke  werden  defaultm��ig

hexadezimal  ausgegeben, dies l��t sich  jedoch mit dem OUTRADIX-Befehl

�ndern.

Bis  auf den Einbau von  Formelausdr�cken ist dieser Escape-Mechanismus

auch in als ASCII definierten Integerkonstanten zul�ssig, z.B. so:

move.b   #'\n',d0

Jedoch  hat alles  seine Grenzen,  weil der  dar�ber liegende Splitter,

der  die Zeile  in Opcode  und Parameter  zerlegt, nicht wei�, womit er

da eigentlich arbeitet, z.B. hier:

move.l   #'\'abc',d0

Nach  dem dritten  Hochkomma findet  er das  Komma nicht  mehr, weil er

vermutet,   da�  eine   weitere  Zeichenkonstante   beginnt,  und  eine

Fehlermeldung  �ber eine  falsche Parameterzahl  ist die Folge. Abhilfe

w�re z.B., \h anstelle \' zu schreiben.

2.9.4. String- zu Integerwandlung und Zeichenkonstanten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fr�here  Versionen von AS verfolgten  eine strikte Trennung von Strings

und  sogenannten  ''Zeichenkonstanten'':  Eine  Zeichenkonstante  sieht

auf  den  ersten  Blick  aus  wie  ein  String, nur sind die Zeichen in

einfache  Hochkommas statt doppelte  eingeschlossen. Ein solches Objekt

hatte  den Datentyp  'Integer', war  also eine  Zahl, deren  Wert durch

den  (ASCII-)Wert  des  jeweiligen  Zeichens  definiert  war, und wurde

strikt von einer String-Konstante unterschieden:

move.b   #65,d0

move.b   #'A',d0      ; gleichwertig

move.b   #"A",d0      ; nicht erlaubt in aelteren Versionen!

Diese  Unterscheidung existiert  nicht mehr,  es ist  also egal, ob man

einfache  oder  doppelte  Hochkommas  verwendet.  Wird  an einer Stelle

eine  Zahl als Argument erwartet, und  ein String verwendet, so erfolgt

die  Umwandlung  anhand  der  (ASCII-)Werte  ''on-the-fly''  an  dieser

Stelle.  Im obigen Beispiel  w�rden alle drei  Anweisungen den gleichen

Maschinencode erzeugen.

Eine  solche implizite  Wandlung findet  auch f�r  aus mehreren Zeichen

bestehende     Strings     statt,     die     dann     bisweilen    als

''Mehrzeichenkonstanten'' bezeichnet werden:

'A'    == $41

"AB"   == $4142

'ABCD' == $41424344

Mehrzeichenkonstanten  sind der  einzige Fall,  in denen die Verwendung

von  einfachen oder doppelten Hochkommas  noch einen Unterschied macht.

F�r   viele   Zielprozessoren   sind   Pseudobefehle   zur  Ablage  von

Konstanten   definiert,  die   als  Argument   verschiedene  Datentypen

akzeptieren.  Will man wirklich eine Zeichenkette  haben, so mu� man in

diesem Fall weiterhin doppelte Hochkommas verwenden:

dc.w    "ab"  ; legt zwei Worte (0x0041,0x0042) ab

dc.w    'ab'  ; legt ein Wort (0x4142) ab

Wichtig:  dies  ist  nicht  erforderlich,  wenn die Zeichenkette l�nger

als  die verwendete Operandegr��e  ist, in diesem  Beispiel also l�nger

als zwei Zeichen bzw. 16 Bit.

2.9.5.  Evaluierung

- - - - - - - - - -

Die  Berechnung von im  Formelausdruck entstehenden Zwischenergebnissen

erfolgt   immer  mit  der  h�chsten  auf  dem  Host-System  verf�gbaren

Wortbreite.   Bei  Ganzzahlen  sind  dies  32  oder  64  Bit,  und  bei

Gleitkommazahlen  ca. +/-1.8*10^308 (IEEE Double Precision) oder ca. +/

-1.1*10^4932  (IEEE  Extended  Precision).  Eine eventuelle Pr�fung auf

Wertebereichs�berschreitungen findet erst am Endergebnis statt.

2.9.6. Operatoren

- - - - - - - - -

Der  Assembler  stellt  zur  Verkn�pfung  die  in Tabelle 2.8 genannten

Operanden zur Verf�gung.

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|  Op.  | Funktion            | #Ops. |  Int | Float | String | Register | Rang |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|   <>  | Ungleichheit        |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   !=  | Alias f�r <>        |       |      |       |        |          |      |

|   >=  | gr��er o. gleich    |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   <=  | kleiner o. gleich   |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   <   | echt kleiner        |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   >   | echt gr��er         |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   =   | Gleichheit          |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   ==  | Alias f�r =         |       |      |       |        |          |      |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   !!  | log. XOR            |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  13  |

|   ||  | log. OR             |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  12  |

|   &&  | log. AND            |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  11  |

|   ~~  | log. NOT            |   1   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   2  |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   -   | Differenz           |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |  10  |

|   +   | Summe               |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |   nein   |  10  |

|   #   | Modulodivision      |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   9  |

|   /   | Quotient            |   2   | ja*) |   ja  |  nein  |   nein   |   9  |

|    *  | Produkt             |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |   9  |

|    ^  | Potenz              |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |   8  |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   !   | bin�res XOR         |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   7  |

|   |   | bin�res OR          |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   6  |

|   &   | bin�res AND         |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   5  |

|   ><  | Bitspiegelung       |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   4  |

|   >>  | log. Rechtsschieben |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   3  |

|   <<  | log. Linksschieben  |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   3  |

|    ~  | bin�res NOT         |   1   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   1  |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|                             *) Rest wird verworfen                            |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

Tabelle 2.8: in AS definierte Operatoren

Unter  ,,Rang''  ist  dabei  die  Priorit�t  zu  verstehen,  die dieser

Operator  bei der Teilung  eines Ausdruckes in  Unterausdr�cke hat, der

rangh�chste  Operator  wird  also  zuletzt ausgewertet. Die Reihenfolge

der Evaluierung l��t sich durch Klammerung neu festlegen.

Die  Vergleichsoperatoren liefern  TRUE, falls  die Bedingung zutrifft,

und  FALSE falls  nicht. Vergleiche  betrachten Integerzahlen dabei als

32  oder  64  Bit  breit  (je nach Host-System) und vorzeichenbehaftet.

F�r  die logischen Operatoren ist ein  Ausdruck TRUE, falls er ungleich

0 ist, ansonsten FALSE.

Grunds�tzlich  ist bei Operatoren mit  zwei Argumenten nicht definiert,

in  welcher  Reihenfolge  die  Operanden  bestimmt  werden. Die einzige

Ausnahme  von  dieser  Regel  sind  das  logische AND und OR: Falls das

Ergebnis  bereits durch  den linken  Operanden eindeutig  bestimmt ist,

wird der rechte Operand nicht mehr ausgewertet,

Bei  Vergleichen von  Register-Symbolen sind  zwei Details zu beachten.

Zum  einen sind  zwei Register-Symbole  dann gleich,  wenn sie  auf das

gleiche  Register verweisen. Da Register bei einigen Prozessoren Alias-

Namen  haben, werden diese  Aliase als gleich  betrachtet. Zum Beispiel

ist  das  Register  A7  auf  einem  68000  auch als SP ansprechbar, und

diese  beiden  Registersymbole  sind  gleich.  Zum anderen haben manche

Prozessoren  mehrere S�tze von Registern,  auf einem 68040 zum Beispiel

die  normalen  (Integer-)Register  und  die FPU-Register. Zwischen zwei

Registern  aus  unterschiedlichen  Gruppen  l��t  sich  keine  kleiner/

gr��er-Beziehung  angeben, die entsprechenden  Operatoren liefern immer

ein  FALSE zur�ck. Lediglich ein  Test auf Gleichheit oder Ungleichheit

ergibt einen Sinn.

Die  Bitspiegelung  ist  wohl  etwas  erkl�rungsbed�rftig: Der Operator

spiegelt   die   untersten   Bits   im   ersten   Operanden,  l��t  die

dar�berliegenden  Bits aber  unver�ndert. Die  Zahl der  zu spiegelnden

Bits ist der rechte Operand und darf zwischen 1 und 32 liegen.

Eine   keine  Fu�angel  beim  bin�ren  Komplement:  Da  die  Berechnung

grunds�tzlich   auf  32-   oder  64-Bit-Ebene   erfolgt,  ergibt  seine

Anwendung   auf  z.B.  8-Bit-Masken   �blicherweise  Werte,  die  durch

voranstehende  Einsen  nicht  mehr  im  entferntesten  in  8-Bit-Zahlen

hineinpassen.  Eine  bin�re  UND-Verkn�pfung  mit einer passenden Maske

ist daher unvermeidlich!

2.9.7. Funktionen

- - - - - - - - -

Zus�tzlich  zu den  Operatoren definiert  AS noch  eine Reihe in erster

Linie  transzendenter Funktionen mit  Gleitkomma-Argument, die Tabellen

2.8 und 2.8 auflisten.

Tabelle 2.9: vordefinierte Funktionen in AS - Teil 1 (Integer- und

Gleitkomma-Funktionen)

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

| Name     | Funktion            | Argument                | Ergebnis   |

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

| SQRT     | Quadratwurzel       | arg >= 0                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| SIN      | Sinus               | arg in R                | Gleitkomma |

| COS      | Kosinus             | arg in R                | Gleitkomma |

| TAN      | Tangens             | arg != (2*n+1)*(Pi)/(2) | Gleitkomma |

| COT      | Kotangens           | arg != n*Pi             | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| ASIN     | inverser Sinus      | | arg | <= 1            | Gleitkomma |

| ACOS     | inverser Kosinus    | | arg | <= 1            | Gleitkomma |

| ATAN     | inverser Tangens    | arg in R                | Gleitkomma |

| ACOT     | inverser Kotangens  | arg in R                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| EXP      | Exponentialfunktion | arg in R                | Gleitkomma |

| ALOG     | 10 hoch Argument    | arg in R                | Gleitkomma |

| ALD      | 2 hoch Argument     | arg in R                | Gleitkomma |

| SINH     | hyp. Sinus          | arg in R                | Gleitkomma |

| COSH     | hyp. Kosinus        | arg in R                | Gleitkomma |

| TANH     | hyp. Tangens        | arg in R                | Gleitkomma |

| COTH     | hyp. Kotangens      | arg != 0                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| LN       | nat. Logarithmus    | arg > 0                 | Gleitkomma |

| LOG      | dek. Logarithmus    | arg > 0                 | Gleitkomma |

| LD       | 2er Logarithmus     | arg > 0                 | Gleitkomma |

| ASINH    | inv. hyp. Sinus     | arg in R                | Gleitkomma |

| ACOSH    | inv. hyp. Kosinus   | arg >= 1                | Gleitkomma |

| ATANH    | inv. hyp. Tangens   | | arg | < 1             | Gleitkomma |

| ACOTH    | inv. hyp. Kotangens | | arg | > 1             | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| INT      | ganzzahliger Anteil | arg in R                | Integer    |

|          |                     |                         |            |

| BITCNT   | bin�re Quersumme    | Integer                 | Integer    |

| FIRSTBIT | niedrigstes 1-Bit   | Integer                 | Integer    |

| LASTBIT  | h�chstes 1-Bit      | Integer                 | Integer    |

| BITPOS   | einziges 1-Bit      | Integer                 | Integer    |

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

Tabelle 2.9: vordefinierte Funktionen in AS - Teil 2 (Integer- und

String-Funktionen)

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

| Name        | Funktion              | Argument     | Ergebnis     |

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

| SGN         | Vorzeichen (0/1/-1)   | Integer oder | Integer      |

|             |                       | Gleitkomma   |              |

| ABS         | Betrag                | Integer oder | Integer oder |

|             |                       | Gleitkomma   | Gleitkomma   |

| TOUPPER     | pass. Gro�buchstabe   | Integer      | Integer      |

| TOLOWER     | pass. Kleinbuchstabe  | Integer      | Integer      |

| UPSTRING    | wandelt alle Zeichen  | String       | String       |

|             | in Gro�buchstaben     |              |              |

| LOWSTRING   | wandelt alle Zeichen  | String       | String       |

|             | in Kleinbuchstaben    |              |              |

| STRLEN      | liefert L�nge eines   | String       | Integer      |

|             | Strings               |              |              |

| SUBSTR      | extrahiert Teil eines | String,      | String       |

|             | Strings               | Integer,     |              |

|             |                       | Integer      |              |

| CHARFROMSTR | extrahiert ein        | String,      | Integer      |

|             | Zeichen aus einem     | Integer      |              |

|             | String                |              |              |

| STRSTR      | sucht Teilstring in   | String,      | Integer      |

|             | einem String          | String       |              |

| VAL         | evaluiert Stringin-   | String       | abh. von     |

|             | halt als Ausdruck     |              | Argument     |

| EXPRTYPE    | liefert Typ des       | Integer,     | 0            |

|             | Arguments             | Gleitkomma,  | 1            |

|             |                       | String       | 2            |

| FSIZE       | liefert Dateigr��e    | String       | Integer      |

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

Die  Funktionen FIRSTBIT, LASTBIT  und BITPOS liefern  als Ergebnis -1,

falls  �berhaupt kein bzw. nicht genau  ein Bit gesetzt ist. Zus�tzlich

gibt BITPOS in einem solchen Fall eine Fehlermeldung aus.

Die   String-Funktion   SUBSTR   erwartet   als  ersten  Parameter  den

Quellstring,  als zweiten die Startposition  und als dritten die Anzahl

zu  extrahierender Zeichen (eine 0 bedeutet,  alle Zeichen bis zum Ende

zu  extrahieren).  Analog  erwartet  CHARFROMSTR  den  Quellstring  als

erstes  Argument und  die Zeichenposition  als zweites  Argument. Falls

die  angegebene Position gr��er oder  gleich der L�nge des Quellstrings

ist,  liefert  SUBSTR  einen  Leerstring,  w�hrend  CHARFROMSTR eine -1

ergibt.   Eine  Position  kleiner   Null  wird  von   SUBSTR  als  Null

behandelt,  w�hrend  CHARFROMSTR  in  diesem  Fall  ebenfalls  eine  -1

liefert.

Hier  ein Beispiel,  wie man  die beiden  Funktionen einsetzt, um einen

String   im  Speicher  abzulegen,  wobei   das  String-Ende  durch  ein

gesetztes MSB gekennzeichnet ist:

dbstr   macro   arg

if      strlen(arg) > 1

db     substr(arg, 0, strlen(arg) - 1)

endif

if      strlen(arg) > 0

db     charfromstr(arg, strlen(arg) - 1) | 80h

endif

endm

STRSTR  liefert das erste Auftreten des  zweiten Strings im ersten bzw.

-1,  falls das  Suchmuster nicht  gefunden wurde.  Analog zu SUBSTR und

CHARFROMSTR hat das erste Zeichen den Positionswert 0.

FSIZE  liefert die  Gr��e einer  Datei in  Bytes. Die Datei wird sowohl

im  aktuellen  Verzeichnis  gesucht,  als  auch relativ zum Verzeichnis

der  gerade  assemblierten  Quelldatei.  Im  Gegensatz  zu  INCLUDE und

BINCLUDE wird jedoch nicht im Include-Pfad gesucht!

Wenn  eine  Funktion  auch  Gleitkommaargumente  erwartet, so soll dies

nicht bedeuten, da� man nicht z.B.

wur2   equ      sqrt(2)

schreiben   d�rfte  ---  in  solchen  F�llen  findet  automatisch  eine

Typkonvertierung  statt.  Umgekehrt  mu�  allerdings  die  INT-Funktion

angewandt  werden,  um  eine  Gleitkommazahl  ganz zu bekommen. Bei der

Benutzung  dieser Funktion ist zu beachten,  da� sie als Ergebnis immer

einen   vorzeichenbehafteten  Integer  liefert,   sie  hat  also  einen

Wertebereich von ca. +/-2.0E9.

Schaltet  man AS in  den case-sensitiven Modus,  so k�nnen im Gegensatz

zu  vordefinierten Symbolen die  vordefinierten Funktionen weiterhin in

beliebiger  Schreibweise  angesprochen  werden.  Bei selbst definierten

Funktionen  (siehe Abschnitt 3.4.9  wird allerdings unterschieden. Dies

hat  zur Folge, da� z.B. bei der  Definition einer Funktion Sin man mit

Sin  diese  Funktion  auch  erreicht,  mit  allen anderen Schreibweisen

jedoch die eingebaute Funktion.

F�r  die korrekte Umwandlung von  Klein-zu Gro�buchstaben ist eine DOS-   DOS/

Version >= 3.30 erforderlich.

2.10. Vorw�rtsreferenzen und andere Desaster

--------------------------------------------

Dieser  Abschnitt  ist  das  Produkt  eines  gewissen  Grolls  auf  die   DPMI

(durchaus  legale) Art und  Weise, wie einige  Leute programmieren, die

in   Zusammenhang  mit  AS  bisweilen  das  eine  oder  andere  Problem

verursachen    kann.    Die    Rede    ist    hier    von   sogenannten

,,Vorw�rtsreferenzen''.  Was  unterscheidet  eine  Vorw�rtsreferenz von

einer    normalen    Referenz?    Dazu    sehe   man   sich   folgendes

Programmbeispiel  an (man sehe  mir bitte meine  -- auch im Rest dieser

Anleitung anzutreffende -- 68000-Lastigkeit nach):

move.l  #10,d0

loop:   move.l  (a1),d1

beq     skip

neg.l   d1

skip:   move.l  d1,(a1+)

dbra    d0,loop

Denkt  man sich  den Scheifenrumpf  mit dem  Sprung weg,  so bleibt ein

�u�erst   angenehm  zu  assemblierendes  Programm  �brig:  die  einzige

Referenz  ist  der  R�cksprung  zum  Anfang  des  Rumpfes,  und  da ein

Assembler  ein  Programm  von  vorne  nach hinten durcharbeitet, hat er

den   Symbolwert  bereits  ermittelt,  bevor  er  ihn  zum  erstem  Mal

ben�tigt.    Sofern   man   ein   Programm    hat,   das   nur   solche

R�ckw�rtsreferenzen  besitzt,  ist  man  in  der  angenehmen  Lage, nur

einmal  durch  den  Quellcode  gehen  zu  m�ssen,  um den korrekten und

optimalen  Maschinencode zu finden. Einige  Hochsprachen wie Pascal mit

ihrer  strikten  Regel,  da�  alles  vor der ersten Benutzung definiert

sein    mu�,   nutzen    genau   diese    Eigenschaft   aus,   um   den

�bersetzungsvorgang zu beschleunigen.

Leider  ist die  Sache im  Falle von  Assembler nicht  so einfach, denn

man  will  ja  bisweilen  auch  vorw�rts  im Code springen oder mu� aus

bestimmten  Gr�nden  Variablen  Definitionen  hinter den Code verlegen.

Dies  ist im Beispiel  der Fall f�r  den bedingten Sprung,  mit dem ein

anderer   Befehl  �bersprungen  wird.  Wenn  der  Assembler  im  ersten

Durchlauf  auf  den  Sprungbefehl  trifft,  so  sieht  er  sich mit der

Situation  konfrontiert, entweder  die Teilfelder  der Instruktion, die

die   Sprungadresse  beinhalten,   leer  zulassen,   oder  seitens  des

Formelparsers  (der das  Adre�argument ja  auswerten mu�)  anstelle des

korrekten,   aber  unbekannten   Wertes  einen   Wert  anzubieten,  der

,,niemandem  wehtut''.  Bei  einem  einfachen  Assembler,  der nur eine

Zielarchitektur  kennt  und  bei  dem  sich  die betroffenen Befehle an

einer  Hand  abz�hlen  lassen,  wird  man  sicher  die  erste  Variante

w�hlen,  bei  AS  mit  seinen  vielen  Dutzend Zielen w�re die Zahl der

Sonderabfragen  aber extrem  hoch geworden,  so da�  nur der zweite Weg

in  Frage kam: Falls  im ersten Pass  ein unbekanntes Symbol auftaucht,

so  liefert der  Formelparser den  momentanen Stand des Programmz�hlers

als  Ergebnis zur�ck! Nur dieser  Wert ist geeignet, relativen Spr�ngen

mit  Sprungdistanzen  unbekannter  L�nge  eine  Adresse anzubieten, die

nicht  zu Fehlern f�hrt. Dies  beantwortet auch die bisweilen gestellte

Frage,  warum  in  einem  Listing  des  ersten Passes (dies bleibt z.B.

stehen,  wenn  AS  aufgrund  anderer  Fehler  den zweiten Pass erst gar

nicht  beginnt), z.T.  falsche Adressen  im erzeugten Bin�rcode gezeigt

werden - dies sind noch nicht aufgel�ste Vorw�rtsreferenzen.

Das   obige   Beispiel   offenbart   allerdings   noch   eine   weitere

Schwierigkeit  von Vorw�rtsreferenzen:  Je nach  Abstand von Quelle und

Ziel  im  Code  kann  der  Sprungbefehl  entweder  lang oder kurz sein.

Diese  Entscheidung �ber die  Code-L�nge - und  damit auch die Adressen

folgender   Labels  -   kann  jedoch   mangels  genauer   Kenntnis  der

Zieladresse  im ersten  Pass nicht  erfolgen. Sofern  der Programmierer

nicht  explizit kenntlich  gemacht hat,  ob der  Sprung lang  oder kurz

sein  soll,  behelfen  sich  reine  2-Pass-Assembler  wie  �ltere MASM-

Versionen  von  Microsoft  damit,  im  ersten  Pass (nach diesem m�ssen

alle   Adressen   festliegen)   Platz   f�r   die  l�ngste  Version  zu

reservieren  und  im  zweiten  Pass  den  �bersch�ssigen Platz mit NOPs

aufzuf�llen.  AS-Versionen bis 1.37 taten  dieses ebenfalls, danach bin

ich   auf  das   Multipass-Verfahren  �bergegangen,   das  die  strenge

Einteilung  in  zwei  Passes  aufhebt  und  beliebig  viele  Durchg�nge

erlaubt.   Dazu  wird  im  ersten  Pass   der  optimale  Code  mit  den

angenommenen  Symbolwerten  erzeugt.  Stellt  AS  fest,  da� im zweiten

Pass  durch  Codel�ngenver�nderungen  sich  Werte von Symbolen ge�ndert

haben,  so wird einfach  noch ein dritter  Pass eingelegt, und da durch

die  neuen Symbolwerte  des zweiten  Passes auch  im dritten  Pass sich

der  Code wieder verk�rzen oder verl�ngern  kann, ist ein weiterer Pass

nicht  unm�glich. Ich habe schon  8086-Programme erlebt, bei denen erst

nach  12 Durchg�ngen  alles stimmte.  Leider erlaubt dieser Mechanismus

nicht  die  Vorgabe  einer  Maximalzahl  von  Durchl�ufen, ich kann als

Regel  nur sagen,  da� die  Anzahl von  Durchl�ufen sinkt,  je mehr man

davon Gebrauch macht, Sprung- oder Adre�l�ngen explizit vorzugeben.

Speziell   bei  gro�en  Programmen  kann   es  zu  einer  interessanten

Situation  kommen:  Die  Lage  eines  vorw�rts gerichteten Sprunges hat

sich  im zweiten Pass so weit  gegen�ber dem ersten verschoben, da� der

jetzt  noch  benutzte  Label-Wert  aus  dem  ersten  Pass au�erhalb der

erlaubten  Sprungdistanz liegt.  AS ber�cksichtigt  solche Situationen,

indem   er  jegliche  Fehlermeldungen  �ber  zu  weite  Sprungdistanzen

unterdr�ckt,  sobald  er  erkannt  hat,  da�  er  wegen  sich �ndernder

Symbolwerte   ohnehin  einen   weiteren  Durchlauf   machen  mu�.  Dies

funktioniert  zwar in 99% aller F�lle,  es gibt jedoch auch Konstrukte,

in  denen  der  erste,  derartig  kritische  Befehl  bereits auftaucht,

bevor   AS  eine   Chance  hat,   zu  erkennen,   da�  ein  neuer  Pass

erforderlich   ist.  Das  folgende  Beispiel  konstruiert  eine  solche

Situation  mit Hilfe einer Vorw�rtsreferenz (und  war der Anla� f�r die

�berschrift dieses Abschnitts...):

cpu   6811

org     $8000

beq     skip

rept    60

ldd    Var

endm

skip:   nop

Var     equ     $10

Aufgrund  der Adre�lage nimmt AS im  ersten Pass lange Adressen f�r die

LDD-Befehle  an,  was  eine  Code-L�nge  von  180  Bytes  ergibt und im

zweiten  Pass (zum Zeitpunkt  des BEQ-Befehls ist  noch der ,,falsche''

Wert  von skip  aktuell, d.h.  AS wei�  zu diesem Zeitpunkt noch nicht,

da�  der Code  in Wirklichkeit  nur 120  Bytes lang  ist) gibt  es eine

Fehlermeldung   wegen   einer   �berschrittenen  Sprungdistanz.  Dieser

Fehler l��t sich auf drei Arten vermeiden:

1 Weisen  Sie  AS  explizit  darauf  hin,  da� er f�r die LDD-Befehle

kurze Adressen verwenden darf (ldd <Var)

2 Entfernen  Sie diese vermaledeite,  verfluchte Vorw�rtsreferenz und

setzen  Sie  die  EQU-Anweisung  nach  vorne, wo sie hingeh�rt (OK,

ich beruhige mich ja schon wieder...)

3 F�r  ganz Unentwegte:  Benutzten Sie  die -Y-Option,  so da� AS die

Fehlermeldung  beim  Erkennen  der  Adre�verschiebung  nachtr�glich

verwirft. Nicht sch�n, aber...

Noch  ein Hinweis zum  EQU-Befehl: Da AS  nicht wissen kann, in welchem

Zusammenhang  ein  mit  EQU  definiertes  Symbol sp�ter verwendet wird,

wird  ein  EQU  mit  Vorw�rtsreferenzen  im ersten Pass �berhaupt nicht

durchgef�hrt.  Wird das mit EQU definierte  Symbol also im zweiten Pass

vorw�rts referenziert:

move.l  #sym2,d0

sym2    equ     sym1+5

sym1    equ     0

so  handelt man  sich im  zweiten Pass  eine Fehlermeldung  wegen eines

undefinierten  Symbols ein...aber warum  machen Leute eigentlich solche

Dinge ???

Zugegeben,  das  war  ein  ziemlich  l�nglicher  Ausflug, aber es mu�te

einfach   einmal  sein.  Was  sollte  man  als  Erkenntnis  aus  diesem

Abschnitt mitnehmen?

1 AS  versucht immer,  den k�rzest  m�glichen Code  zu erzeugen. Dazu

ben�tigt  er  eine  endliche  Zahl  von  Durchl�ufen.  Wenn man ihn

nicht gerade knebelt, kennt AS keine R�cksichten...

2 Wenn   sinnvoll  und  m�glich,  Sprung-  und  Adre�l�ngen  explizit

vorgeben.  Man kann damit  u.U. die Anzahl  der Durchl�ufe deutlich

reduzieren.

3 Vorw�rtsreferenzen   auf   das   allern�tigste   beschr�nken.   Man

erleichtert sich und AS das Leben damit erheblich!

2.11. Registersymbole

---------------------

G�ltigkeit:  PowerPC,  M-Core,  XGate,  4004/4040,  MCS-48/(2)51, 8086,

80C16x,  AVR, XS1,  Z8, KCPSM,  Mico8, MSP430(X),  ST9, M16,  M16C, H8/

300, H8/500, SH7x00, H16, i960, XA, 29K, TLCS-9000, KENBAK, SC/MP

Manchmal  ist es erw�nscht, nicht  nur einer Speicheradresse oder einer

Konstanten,  sondern  auch  einem  Register  einen  symbolischen  Namen

zuzuweisen,  um  seine  Funktion  in einem bestimmten Programmabschnitt

zu  verdeutlichen. Dies ist bei  Prozessoren, die die Register schlicht

als  einen  weiteren  Adre�raum  behandeln,  recht  problemlos,  da als

Register  damit  auch  Zahlenausdr�cke  erlaubt  sind  und  man  solche

Symbole  mit  schlichten  EQUs  definieren  kann  (z.B. bei MCS-96 oder

TMS7000).  Bei den  allermeisten Prozessoren  jedoch sind Registernamen

festgelegte   Literale,  und   AS  behandelt   sie  beim   Parsing  aus

Geschwindigkeitsgr�nden  gesondert, so da� auch  ein getrennter Typ von

Symbolen   f�r   solche   Registersymbole   oder   -aliase   existiert.

Registersymbole  k�nnen  wie  gew�hnliche  Symbole  mit  EQU  oder  SET

definiert  und umdefiniert werden, zudem  existiert eine spezielle REG-

Anweisung,   die  explizit  nur  Symbole  bzw.  Ausdr�cke  dieses  Typs

akzeptiert.

Registersymbole   unterliegen  einer  Reihe  von  Einschr�nkungen:  zum

einen  ist die Menge  der Literale beschr�nkt  und durch den jeweiligen

Zielprozessor  vorgegeben,  zum  anderen  kann man mit Registersymbolen

nicht rechnen. Etwas in dieser Form:

myreg   reg     r17         ; Definition Registersymbol

addi    myreg+1,3   ; geht nicht!

ist  also nicht zul�ssig.  Einfache Zuweisungen sind  dagegen auch �ber

mehrere Stufen hinweg erlaubt:

myreg   reg     r17         ; Definition Registersymbol

myreg2  reg     myreg       ; myreg2 -> r17

Des   weiteren  sind   Vorw�rtsreferenzen  bei   Registersymbolen  noch

kritischer  als bei  anderen Typen  von Symbolen.  Ist ein Symbol nicht

definiert,  so kann  AS nur  mutma�en, was  f�r ein  Typ von  Symbol es

sein  wird,  und  entscheidet  sich  in  Zweifelsfall f�r eine einfache

Zahl,  was bei den meisten Prozessoren  einem Zugriff auf eine absolute

Adresse  im Speicher gleichkommt. Nun  sind bei den meisten Prozessoren

die  Nutzungsm�glichkeiten  f�r  Speicheradressen  als Operand deutlich

eingeschr�nkter  als  f�r  Register.  Je  nach  Situation erh�lt man so

eine  Fehlermeldung �ber einen  nicht erlaubten Adressierungsmodus, und

es kommt zu keinem zweiten Pass...

Registersymbole  sind analog  zu normalen  Symbolen lokal zu Sektionen,

und  es  ist  auch  durch  Anh�ngen  eines in eckige Klammern gesetzten

Sektionsnamens  m�glich,  auf  ein  Registersymbol aus einer bestimmten

Sektion zuzugreifen.

2.12. Sharefile

---------------

Diese   Funktion  ist   ein  Abfallprodukt   aus  den  reinen  68000er-

Vorg�ngern  von  AS,  da  sie  vielleicht  doch  der  (die?!) eine oder

andere  gebrauchen  k�nnte,  habe  ich  sie drin gelassen. Grundproblem

ist   es,   an   bestimmte   beim   Assemblieren   entstehende  Symbole

heranzukommen,  weil man  evtl. mit  diesen Adre�informationen  auf den

Speicher  des Zielsystems  zugreifen m�chte.  Der Assembler erlaubt es,

mit  Hilfe  des  SHARED-Pseudobefehles  (siehe dort) Symbolwerte extern

zur  Verf�gung zu  stellen. Zu  diesem Zweck  erstellt der Assembler im

zweiten  Pass  eine  Textdatei  mit  den gew�nschten Symbolen und ihren

Werten,   die  mittels   Include  in   ein  Hochsprachen-oder  weiteres

Assemblerprogramm  eingebunden werden k�nnen.  Das Format der Textdatei

(C,  Pascal oder Assembler) wird  durch die Kommandozeilenschalter p, c

oder a festgelegt.

ACHTUNG!  Ist  keiner  dieser  Schalter  angegeben,  so wird auch keine

Datei  erzeugt, egal  ob sich  SHARED-Befehle im  Quelltext finden oder

nicht!

AS  pr�ft beim  Anlegen der  Share-Datei nicht,  ob bereits  eine Datei

gleichen   Namens   existiert,   eine   solche   wird   ggfs.   einfach

�berschrieben.  Eine Abfrage halte  ich nicht f�r  sinnvoll, da AS dann

bei  jedem Lauf  fragen w�rde,  ob er  die alte Version der Share-Datei

�berschreiben darf, und das w�re doch sehr l�stig...

2.13. Prozessor-Aliase

----------------------

Mit   Varianten  g�ngiger  Mikrocontroller-Familien   ist  es  wie  mit

Kaninchen:  Sie vermehren  sich schneller,  als man  mit der Versorgung

hinterher  kommen  kann.  Im  Zuge  der Entwicklung von Prozessorkernen

als  Bausteine  f�r  ASICs  und  von Controller-Familien mit vom Kunden

w�hlbarer  Peripherie wird die Zahl  von Controller-Varianten, die sich

von   einem   bekannten   Typ   nur   in   einigen   Peripherie-Details

unterscheiden,  immer  gr��er.  Die  Unterscheidung der einzelnen Typen

ist  aber trotz  meist identischer  Prozessorkerns wichtig,  um z.B. in

den   Include-Dateien  den   korrekten  Satz   von  Peripherieregistern

einzublenden.  Bisher habe ich mich  zwar immer bem�ht, die wichtigsten

Vertreter  einer Familie  in AS  einzubauen (und  werde das auch weiter

tun),   aber  manchmal  l�uft  mir  die  Entwicklung  einfach  auf  und

davon...es  mu�te also ein  Mechanismus her, mit  dem man die Liste der

unterscheidbaren Prozessortypen selbst erweitern kann.

Das     Ergebnis    davon     sind    Prozessor-Aliasse:     Mit    der

Kommandozeilenoption   alias   kann   man   einen   neuen  Prozessortyp

definieren,  der im Befehlssatz  einem anderen, in  AS fest eingebauten

Typ  entspricht. Bei Benutzung  dieses Typs im  CPU-Befehl wird sich AS

also  wie  beim  ,,Original''  verhalten,  mit  einem  Unterschied: Die

Variablen  MOMCPU  bzw.  MOMCPUNAME  werden  auf  den  Namen  des Alias

gesetzt,  wodurch  der  neue  Name  zur Unterscheidung z.B. in Include-

Dateien dienen kann.

Die   Definition   dieser   Aliasse   wurde   aus   zwei   Gr�nden  mit

Kommandozeilenoptionen  anstatt  Pseudobefehlen  vorgenommen: zum einen

w�re  es  ohnehin  nicht  m�glich  gewesen,  die Definition der Aliasse

zusammen  mit den Registerdefinitionen in  eine Include-Datei zu legen,

denn  in einem Programm,  das so eine  Datei benutzen wollte, m��te sie

ja   sowohl  vor  als  auch  nach  dem  CPU-Befehl  in  der  Hauptdatei

eingebunden   werden   -   eine   Vorstellung,  die  irgendwo  zwischen

unelegant   und   unm�glich   liegt.   Zum   zweiten  erm�glicht  diese

Implementierung,  die  Definition  der  neuen  Typen  in  eine Datei zu

legen,  die �ber  die ASCMD-Variable  beim Start automatisch ausgef�hrt

wird, ohne das sich das Programm darum k�mmern m��te.

3. Pseudobefehle

================

Nicht  f�r alle Prozessoren sind  alle Pseudobefehle definiert. Vor der

Beschreibung  eines Befehls  ist deshalb  jeweils vermerkt,  f�r welche

Prozessortypen dieser Befehl erlaubt ist.

3.1. Definitionen

-----------------

3.1.1.  SET, EQU und CONSTANT

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren, CONSTANT nur KCPSM(3)

SET  und EQU  erlauben die  Definition typenloser  Konstanten, d.h. sie

werden  keinem  Segment  zugeordnet  und  ihre  Verwendung  erzeugt  in

keinem   Fall  eine  Warnung  wegen  Segment-Vermischung.  W�hrend  EQU

Konstanten  definiert,  die  nicht  wieder  (mit  EQU)  ge�ndert werden

k�nnen,  erlaubt  SET  die  Definition  von Variablen, die sich w�hrend

des  Assemblerlaufes ver�ndern lassen.  Dies ist n�tzlich  z.B. bei der

Allokation  von  Resourcen  �  la  Interrupt-Vektoren, wie im folgenden

Beispiel:

VecCnt  SET     0         ; irgendwo am Anfang

...

DefVec  MACRO   Name      ; einen neuen Vektor belegen

Name    EQU     VecCnt

VecCnt  SET     VecCnt+4

ENDM

...

DefVec  Vec1      ; ergibt Vec1=0

DefVec  Vec2      ; ergibt Vec2=4

Intern  werden  Konstanten  und  Variablen  identisch  gespeichert, der

einzige  Unterschied ist,  da� sie  als unver�nderbar  markiert werden,

wenn  sie mit  EQU definiert  werden. Der  Versuch, eine  Konstante mit

SET zu ver�ndern, gibt eine Fehlermeldung.

Mit EQU/SET lassen sich Konstanten aller Typen definieren, z.B.

IntZwei   EQU   2

FloatZwei EQU   2.0

Einige  Prozessoren  besitzen  leider  bereits selber einen SET-Befehl.

Bei  diesen mu� EVAL anstelle von  SET verwendet werden, falls sich der

Maschinenbefehl  nicht durch  die andere  Anzahl der Argumente erkennen

l��t.   Alternativ   ist   es   auch   immer   m�glich,   durch   einen

vorangestellten  Punkt  (.SET  anstelle  SET) explizit den Pseudobefehl

aufzurufen.

Anstelle  von EQU  darf auch  .EQU oder  einfach ein Gleichheitszeichen

geschrieben  werden,  analog  kann  man  anstelle  von  SET  bzw.  EVAL

einfach   :=  schreiben.  Des  weiteren  existiert  eine  'alternative'

Syntax,  bei  der  der  Synbolname  nicht  aus  dem  Feld f�r das Label

genommen  wird,  sondern  das  erste  Argument  ist. Wahlweise darf man

also auch schreiben:

EQU   IntZwei,2

EQU   FloatZwei,2.0

Das Feld f�r das Label mu� in diesem Fall leer bleiben.

Aus  Kompatibilit�tsgr�nden  zum  Originalassembler  gibt  es  f�r  das

KCPSM-Target  auch den CONSTANT-Befehl,  der im Gegensatz  zu EQU Namen

und Wert immer als Argumente erwartet, also z.B. so:

CONSTANT  const1, 2

CONSTANT ist allerdings auf Integer-Konstanten beschr�nkt.

Defaultm��ig  sind  mit  SET  oder  EQU  definierte  Symbole  typenlos,

optional   kann   jedoch   als   zweites   bzw.  drittes  Argument  ein

Segmentname  (CODE, DATA,  IDATA, XDATA,  YDATA, BITDATA,  IO oder REG)

oder  MOMSEGMENT f�r das aktuell  gesetzte Segment angegeben werden, um

das  Symbol  einem  bestimmten  Adre�raum  zuordnen.  AS ber�cksichtigt

dabei  nicht,  ob  der  benutzte  Adre�raum  bei  dem aktuell gesetzten

Zielprozessor auch vorhanden ist!

Als  kleines verstecktes  Extra ist  es m�glich,  �ber SET oder EQU den

Programmz�hler  zu setzen, also  das zu machen,  wozu man ansonsten ORG

verwenden  w�rde. Dazu gibt man als  Symbolnamen den Sonderwert an, mit

dem  sich auch der aktuelle Programmz�hler  abfragen l��t, also je nach

gew�hlter  Zielarchitektur  ein  Stern,  ein  Dollarzeichen,  ein Punkt

oder PC.

Falls  die gew�hlte  Zielarchitektur ein  Attribut an  den Befehlen zur

Angabe  der  Operandengr��e  unterst�tzt  (z.B.  680x0),  so ist dieses

ebenfalls  bei SET  und EQU  erlaubt. Das  definierte Symbol  wird dann

mit   dieser  Operandengr��e  in   der  Symboltabelle  abgelegt.  Deren

Verwendung bei Benutzung des Symbols ist architekturab�ngig.

3.1.2. SFR und SFRB

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse, SFRB nur MCS-51

Diese  Befehle funktionieren  wie EQU,  nur sind  die damit definierten

Symbole  dem  direkt  adressierbaren  Datensegment zugeordnet, d.h. sie

dienen  bevorzugt  zur  Definition  von  (wie  der  Name ahnen l��t) im

Daten-  bzw.  I/O-Bereich  eingeblendeten  Hardwareregistern. Der dabei

zugelassene  Wertebereich ist  identisch mit  dem bei  ORG f�r das DATA

bzw.  IO-Segment  zugelassenen  (s.  Abschnitt  3.2.1).  SFR  und  SFRB

unterscheiden  sich darin,  da� SFRB  das Register  als bitadressierbar

kennzeichnet,   weshalb  AS  zus�tzlich  8  Symbole  erzeugt,  die  dem

Bitsegment zugeordnet werden und die Namen xx.0 bis xx.7 tragen, z.B.

PSW     SFR     0d0h   ; ergibt PSW = D0H (Datensegment)

PSW     SFRB    0d0h   ; zusaetzlich PSW.0 = D0H (Bit)

; bis PSW.7 = D7H (Bit)

Da  beim 80C251  grunds�tzlich alle  SFRs ohne  zus�tzliche Bit-Symbole

bitadressierbar  sind,  ist  der  SFRB-Befehl  f�r  ihn auch nicht mehr

definiert; die Bits PSW.0 bis PSW.7 sind automatisch vorhanden.

AS  �berpr�ft bei der Definition  eines bitadressierbaren Registers mit

SFRB,  ob  die  Speicherstelle  �berhaupt  bitadressierbar ist (Bereich

20h..3fh  bzw. 80h,  88h, 90h,  98h...0f8h). Ist  sie es nicht, so wird

eine   Warnung   ausgegeben;   die   dann  erzeugten  Bit-Symbole  sind

undefiniert.

3.1.3.  XSFR und YSFR

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: DSP56xxx

Auch  der  DSP56000  hat  einige  Peripherieregister  memory-mapped  im

Speicher  liegen, die Sache  wird jedoch dadurch  komplizierter, da� es

zwei   Datenbereiche  gibt,  den  X-und  Y-Bereich.  Diese  Architektur

erlaubt   einerseits  zwar  einen   h�heren  Parallelit�tsgrad,  zwingt

jedoch  andererseits dazu, den  normalen SFR-Befehl in  die beiden oben

genannten  Varianten  aufzuspalten.  Sie  verhalten  sich  identisch zu

SFR,  nur  da�  XSFR  ein  Symbol  im  X-Adre�raum  definiert  und YSFR

entsprechend  eines  im  Y-Adre�raum.  Der  erlaubte  Wertebereich  ist

0..$ffff.

3.1.4.  LABEL

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Die  Funktion  des  LABEL-Befehls  ist  identisch  zu EQU, nur wird das

Symbol  nicht  typenlos,  sondern  erh�lt  das Attribut ,,Code''. LABEL

wird   genau  f�r   einen  Zweck   ben�tigt:  Labels   in  Makros  sind

normalerweise  lokal, also  nicht au�erhalb  des Makros zugreifbar. Mit

einem  EQU-Befehl  kann  man  sich  zwar  aus  der  Aff�re  ziehen, die

Formulierung

<Name>   label    $

erzeugt aber ein Symbol mit korrekten Attributen.

3.1.5.  BIT

- - - - - -

G�ltigkeit:  MCS-(2)51, XA, 80C166,  75K0, STM8, ST9,  AVR, S12Z, SX20/

28, H16, H8/300, H8/500, KENBAK, Padauk

BIT  dient  dazu,  ein  einzelnes  Bit  einer  Speicherstelle mit einem

symbolischen   Namen  gleichzusetzen.   Da  die   Art  und  Weise,  wie

verschiedene  Prozessoren Bitverarbeitung  und -adressierung betreiben,

stark  variiert, verh�lt sich auch  dieser Befehl je nach Zielplattform

anders:

F�r  die MCS/51-Familie,  die einen  eigenen Adre�raum f�r Bitoperanden

besitzt,  ist die  Funktion von  BIT ganz  analog zu  SFR, d.h. es wird

einfach  ein Integer-Symbol  mit dem  angegebenen Wert  und dem Segment

BDATA  erzeugt. F�r  alle anderen  Prozessoren wird die Bitadressierung

dagegen  zweidimensional  mit  Adresse  und  Bitstelle  vorgenommen. In

diesem  Fall verpackt AS beide Teile  in einer vom jeweiligen Prozessor

abh�ngigen  Weise  in  ein  Integer-Symbol  und  dr�selt dieses bei der

Benutzung  wieder  in  die  beiden  Teile  auseinander.  Letzterer Fall

trifft auch schon f�r den 80C251 zu: W�hrend zum Beispiel der Befehl

Mein_Carry	bit	PSW.7

auf  einem  8051  noch  dem  Symbol  Mein_Carry  den Wert 0d7h zuweisen

w�rde,   w�rde  auf  einem  80C251   dagegen  ein  Wert  von  070000d0h

generiert  werden,  d.h.  die  Adresse  steht  in  Bit  0..7  sowie die

Bitstelle  in  Bit  24..26.  Dieses  Verfahren entspricht dem, das auch

beim   DBIT-  Befehl  des  TMS370   angewendet  wird  und  funktioniert

sinngem��  so auch beim  80C166, nur da�  dort Bitstellen von  0 bis 15

reichen d�rfen:

MSB     BIT     r5.15

Beim  Philips XA findet sich  in Bit 0..9 die  Bitadresse, wie sie auch

in  die  Maschinenbefehle  eingesetzt  wird,  f�r  Bits  aus  den  RAM-

Speicher wird in Bit 16..23 die 64K-Bank eingesetzt.

Noch  etwas weiter  geht der  BIT-Befehl bei  der 75K0-Familie: Da dort

Bitadressierungen  nicht nur  absolute Basisadressen  verwenden d�rfen,

sind sogar Ausdr�cke wie

bit1    BIT     @h+5.2

erlaubt.

Beim  ST9 ist es  hingegen m�glich, Bits  auch invertiert anzusprechen,

was beim BIT-Befehl auch ber�cksichtigt wird:

invbit  BIT     r6.!3

N�heres    zum   BIT-Befehl    beim   ST9    findet   sich    bei   den

prozessorspezifischen Hinweisen.

Im   Falle  des  H16   sind  die  Argumente   f�r  Speicheradresse  und

Bitposition   vertauscht.  Dies   wurde  getan,   um  die   Syntax  zur

Definition  von Bit identisch  zu den Maschinenbefehlen  zu machen, die

einzelne Bits manipulieren.

3.1.6. DBIT

- - - - - -

G�ltigkeit: TMS 370xxx

Die  TMS370-Reihe hat  zwar kein  explizites Bit-Segment, jedoch k�nnen

einzelne  Bits als  Symbol durch  diesen Befehl  simuliert werden. DBIT

ben�tigt    zwei   Operanden,   n�mlich    einmal   die   Adresse   der

Speicherstelle,  in der  das Bit  liegt, sowie  die genaue Position des

Bits im Byte. So definiert man z.B. mit

INT3            EQU     P019

INT3_ENABLE     DBIT    0,INT3

das  Bit, welches Interrupts von  Anschlu� INT3 freigibt. So definierte

Bits  k�nnen  dann  von  den  Befehlen  SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0 und

JBIT genutzt werden.

3.1.7. DEFBIT und DEFBITB

- - - - - - - - - - - - -

S12Z

....

Der  Prozessorkern  der  S12Z-Familie  verf�gt  �ber Befehle, mit denen

sich   einzelne  Bits  in  Register  oder  Speicherzellen  manipulieren

lassen.  Um  Bits  im  I/O-Bereich  des  Prozessors  (erste 4 KByte des

Adre�raumes)  bequem  ansprechen  zu  k�nnen,  kann man einem einzelnen

Bit,   definiert   durch   Speicheradresse   und   Bitposition,   einen

symbolischen Namen geben:

<Name>         defbit[.Size]   <Adresse>,<Position>

Die  Adresse mu� in den ersten  4 KByte liegen, als Operandengr��e sind

8,  16  oder  32  Bit  (Size=b/w/l)  zugelassen.  Dementsprechend  darf

Position  maximal  7,  15  oder  31  sein.  Falls keine Opoerandengr��e

angegeben   wird,  werden  8  Bit  (.b)  angenommen.  Ein  solcherma�en

definiertes  Bit kann  als Argument  f�r die  Befehle BCLR, BSET, BTGL,

BRSET und BRCLR verwendet werden:

mybit   defbit.b  $200,4

bclr.b    $200,#4

bclr      mybit

Die  beiden Aufrufe  von bclr  in diesem  Beispiel erzeugen identischen

Code.   Da  ein  solcherma�en   definiertes  Bit  seine  Operandengr��e

''kennt'', kann diese bei der Benutzung fortgelassen werden.

Bit-Definitionen  innerhalb einer  Struktur, die  sich auf  ein Element

einer Struktur beziehen, sind ebenfalls m�glich:

mystruct struct    dots

reg      ds.w      1

flag     defbit    reg,4

ends

org       $100

data     mystruct

bset      data.flag  ; entspricht bset.w $100,#4

Super8

......

Im  Gegensatz  zum  ''klassischen''  Z8  verf�gt  der  Super8-Kern �ber

Befehle,  mit  denen  sich  Bits  in  allgemeinen oder Arbeitsregistern

bearbeiten  lassen. Dabei ist jedoch zu  beachten, da� einige davon nur

auf  Bits arbeiten,  die Teil  eines der  16 Arbeitsregister  sind. Mit

der DEFBIT-Anweisung lassen sich Bits beider Sorten definieren:

workbit	defbit	r3,#4

slow	defbit	emt,#6

Derart  definierte  Bits  lassen  sich  dann  bei  den Befehlen wie ein

P�rchen aus Register und Bitposition einsetzen:

ldb	r3,emt,#6

ldb	r3,slo		; gleich bedeutend

bitc	r3,#4

bitc	workbit		; gleich bedeutend

Z8000

.....

Der  Z8000  verf�gt  zwar  �ber  Befehle  zum Setzen und R�cksetzen von

Bits,  diese k�nnen jedoch  nur auf Adressen  im Speicher- und nicht im

I/O-Adre�raum  wirken.  Aus  diesem  Grund  lassen sich mit DEFBIT bzw.

DEFBITB  auch  nur  Bit-Objekte  im  Speicher-Adre�raum definieren. Die

Unterscheidung  der Operandengr��e ist wichtig, weil der Z8000 ein Big-

Endian-Prozessor   ist:  Bit   n  eines   16-Bit-Worts  bei  Adresse  m

entspr�che Bit n eines 8-Bit-Byte bei Adresse m+1.

�PD7807...�PD7809

.................

Die  ersten  16  Byte  der  Working  Area  und Sonderregister mit einer

Adresse kleiner 16 sind bitadressierbar.

3.1.8.  DEFBITFIELD

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: S12Z

Der  Prozessorkern der S12Z-Familie  kann nicht nur  mit einzelnen Bits

umgehen,  sondern auch zusammenh�ngende Felder  von Bits in einem 8/16/

24/32-Bit-Wert  extrahieren oder schreiben. Analog  zu DEFBIT l��t sich

auch ein Bitfeld symbolisch definieren:

<Name>         defbitfield[.Size]   <Adresse>,<Breite>:<Position>

Im  Gegensatz  zu  einzelnen  Bits  sind  hier  auch  24  Bits (.p) als

Operandengr��e  zugelassen,  der  Wertebereich  von Position und Breite

ist  dementsprechend  von  0  bis  23  bzw.  1 bis 24. Auch hier ist es

wieder zul�ssig, Bitfelder als Teil von Strukturen zu definieren:

mystruct struct      dots

reg      ds.w        1

clksel   defbitfield reg,4:8

ends

org       $100

data     mystruct

bfext     d2,data.clksel ; fetch $100.w bits 4..11

; to D2 bits 0..7

bfins     data.clksel,d2 ; insert D2 bits 0..7 into

; $100.w bits 4..11

Die  interne  Darstellung  von  Bits,  die mit DEFBIT definiert wurden,

ist   gleich  der  von  Bitfeldern  der  Breite  eins.  Ein  symbolisch

definiertes  einzelnes Bit  kann also  auch als  Argument f�r BFINS und

BFEXT verwendet werden.

3.1.9. PORT

- - - - - -

G�ltigkeit:  PALM,  8008/8080/8085/8086,  XA,  Z80,  Z8000,  320C2x/5x,

TLCS-42/47, AVR, F8, IMP-16

PORT  arbeitet analog zu SFR, nur  wird das Symbol dem I/O-Adre�bereich

zugeordnet.  Erlaubte Werte sind  0..7 beim 3201x  und 8008, 0..15 beim

320C2x  und PALM, 0..65535 beim 8086,  Z8000 und 320C5x, 0..63 beim AVR

und 0..255 beim Rest.

Beispiel: eine PIO 8255 liege auf Adresse 20H:

PIO_Port_A PORT 20h

PIO_Port_B PORT PIO_Port_A+1

PIO_Port_C PORT PIO_Port_A+2

PIO_Ctrl   PORT PIO_Port_A+3

3.1.10. REG und NAMEREG

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, AVR, M*Core, ST9, 80C16x, Z8000, KCPSM,

PDP-11, WD16

(NAMEREG nur f�r KCPSM(3)), LatticeMico8, MSP430(X)

Obwohl  immer mit  gleicher Syntax,  hat diese  Anweisung von Prozessor

zu   Prozessor   eine   leicht   abweichende   Bedeutung:   Falls   der

Zielprozessor  f�r Register  einen eigenen  Adre�raum verwendet, so hat

REG  die Wirkung  eines simplen  EQUs f�r  eben diesen  Adre�raum (z.B.

beim    ST9).    F�r    alle    anderen   Prozessoren   definiert   REG

Registersymbole, deren Funktion in Abschnitt 2.11 beschrieben sind.

NAMEREG  existiert  aus  Kompatibilit�tsgr�nden  zum  Originalassembler

f�r  den KCPSM.  Es hat  die gleiche  Funktion, lediglich werden sowohl

Register-  als  auch  symbolischer  Name  als Argumente angegeben, z.B.

so:

NAMEREG  s08, treg

Auf  der PDP-11  darf REG  zus�tzlich ohne  Namen im Label-Feld benutzt

werden.  Es  wird  dann  als  einziges  Argument  entweder  ON oder OFF

erwartet,  und damit werden  die eingebauten Register-Aliase  (Rn = %n,

SP  =  R6,  PC  =  R7)  ein-  und  ausgeschaltet.  Sie  sind im Default

verf�gbar,  und sollten nur  abgeschaltet werden, wenn  sie mit eigenen

Symbolnamen   in  einem   Programm  kollidieren.   Die  augenblickliche

Einstellung l��t sich aus dem Symbol DEFAULT_REGSYMS lesen.

3.1.11. LIV und RIV

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 8X30x

LIV  und RIV dienen dazu,  sogenannte IV-Bus-Objekte zu definieren. Bei

diesen  handelt es sich um  Bitgruppen in peripheren Speicherzellen mit

einer  L�nge von  1..8 Bit,  die fortan  symbolisch angesprochen werden

k�nnen,   so  da�  man  bei  den  entsprechenden  Befehlen  nicht  mehr

Adresse,  L�nge  und  Position  separat  angeben  mu�.  Da  die  8X30x-

Prozessoren  zwei periphere  Adre�r�ume besitzen  (einen ,,linken'' und

einen  ,,rechten'',  sind  auch  zwei  separate  Befehle definiert. Die

Parameter  dieser  Befehle  sind  allerdings  identisch: es m�ssen drei

Parameter  sein, die Adresse, Startposition  und L�nge angeben. Weitere

Hinweise zur Benutzung von Busobjekten finden sich in Abschnitt 4.25.

3.1.12. CHARSET

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Einplatinen-Systeme,  zumal  wenn  sie  LCDs ansteuern, benutzen h�ufig

einen  anderen Zeichensatz als  ASCII, und da�  die Umlautkodierung mit

der  im  PC  �bereinstimmt,  d�rfte  wohl  reiner Zufall sein. Und dann

gibt  es  auch  (historische)  Systeme,  die  z.B. eine EBCDIC-Variante

verwenden...um  nun aber  keine fehlertr�chtigen  Umkodierungen im Code

per   Hand   vornehmen   zu   m�ssen,   enth�lt   der   Assembler  eine

Umsetzungstabelle  f�r Zeichen, die  jedem (ASCII-)zeichen im Quellcode

ein   Zielzeichen  zuordnet.  Zur   Modifikation  dieser  Tabelle  (die

initial  1:1  �bersetzt),  dient  der  Befehl CHARSET. CHARSET kann mit

verschiedenen Parameterzahlen und -typen aufgerufen werden:

Ein

CHARSET

ohne  jegliche  Argumente  setzt  die  �bersetzungstabelle auf den 1:1-

Default wieder zur�ck.

Wird  nur  ein  Argument  gegeben,  mu�  es sich dabei um einen String-

Ausdruck handeln, der von AS als Dateiname interpretiert wird:

CHARSET  "mapping.bin"

Aus  dieser Datei liest  AS dann die  ersten 256 Bytes  aus und kopiert

sie  in die  �bersetzungstabelle. Hiermit  lassen sich also komplexere,

extern erzeugte Tabellen mit einer Anweisung laden.

In  allen anderen Varianten wird ein  einzelner Eintrag oder ein ganzer

Bereich  von Eintr�gen in  der Tabelle modifiziert.  Mit zwei (Integer-

)Argumenten kann ein einzelner Eintrag neu gesetzt werden. Ein

CHARSET '�',128

bedeutet  zum  Beispiel,  da�  das  Zielsystem  das  � mit der Zahl 128

kodiert.  Es  ist  auch  m�glich  zu  definieren,  da�  ein  bestimmtes

Zeichen  �berhaupt nicht  dargestellt werden  kann. Daf�r  l��t man das

zweite Argument leer:

CHARSET '[',

Soll  fortan  das  ,,gel�schte''  Zeichen  irgendwo  in einem String im

Speicher abgelegt werden, f�hrt dies zu einer Fehlermeldung.

Anstelle   eines  einzelnen  Zeichens  kann  auch  ein  ganzer  Bereich

umgemappt  werden. Das erste und zweite  Argument geben den Bereich der

Zeichen  an, das  dritte das  Mapping des  ersten Zeichens.  Falls z.B.

das Zielsystem keine Kleinbuchstaben unterst�tzt, k�nnen mit

CHARSET 'a','z','A'

alle  Kleinbuchstaben  auf  die  passenden  Gro�buchstaben  automatisch

umgesetzt  werden. Und  auch ein  Bereich von  Zeichen kann als ,,nicht

verf�gbar'' markiert werden:

CHARSET 'a','z',

verbietet die Verwendung von Kleinbuchstabem.

In  der letzten  Variante (wieder  mit nur  zwei Argumenten) folgt nach

dem  Startindex  ein  String,  der  das  Mapping  ab  dem Start-Zeichen

auflistet.  Das Umlegen von  Klein- auf Gro�buchstaben  k�nnte man also

auch so formulieren:

CHARSET 'a',"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

ACHTUNG!  Das durch  CHARSET definierte  Mapping greift  nicht nur beim

Ablegen  von Strings im  Speicher, es greift  auch bei Multi-Character-

Konstanten,  also als  ,,ASCII'' formulierten  Integer-Konstanten. Dies

bedeutet,  da�  eine  bereits  modifizierte  Umsetzungstabelle  in  den

obigen Beispielen zu anderen Ergebnissen f�hren kann!

Mit  der eingebauten  Funktion CODEPAGE_VAL  kann die �bersetzung eines

einzelnen   Zeichens  abgefragt  werden.  F�r  nicht  gemappte  Zeichen

liefert die Funktion eine -1 zur�ck.

3.1.13.  CODEPAGE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  der  CHARSET-Anweisung  hat  man  zwar beliebige Freiheiten in der

Zeichenzuordnung  zwischen  Entwicklungs-  und  Zielplattform, wenn auf

der  Zielplattform  jedoch  verschiedene  Zeichens�tze existieren, kann

das  Umschalten  zwischen  diesen  jedoch  zu einer umst�ndlichen Orgie

von  CHARSET-Kommandos  werden.  Mit  der  CODEPAGE-Anweisung  kann man

jedoch  mehrere  Zeichentabellen  vorhalten  und  zwischen  diesen  mit

einem  Befehl  umschalten.  Als  Parameter  erwartet  CODEPAGE ein oder

zwei  Namen: zum  einen den  Namen der  fortan zu  benutzenden Tabelle,

zum  anderen optional den Namen der  Tabelle, die die initiale Belegung

der   Tabelle  vorgibt  (dieser  Parameter  hat  somit  auch  nur  eine

Bedeutung  beim  ersten  Umschalten  auf  eine  Tabelle, bei der AS sie

automatisch  anlegt). Fehlt der  zweite Parameter, so  ist die initiale

Belegung  der  neuen  Tabelle  gleich  der vorher aktiven Tabelle. Alle

folgenden   CHARSET-Anweisungen  ver�ndern  nur   die  momentan  aktive

Tabelle.

Zu  Beginn  eines  Durchlaufes  wird  von  AS automatisch eine einzelne

Zeichentabelle  mit  dem  Namen  STANDARD  erzeugt  und  1:1 vorbelegt.

Verwendet  man keine  CODEPAGE-Anweisungen, so  beziehen sich  alle mit

CHARSET gemachten Einstellungen auf diese Tabelle.

3.1.14. ENUM, NEXTENUM und ENUMCONF

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ENUM   dient   analog   zu   dem   entsprechenden  Befehl  in  C  dazu,

Aufz�hlungstypen   zu   definieren,   d.h.   eine  Reihe  von  Integer-

Konstanten,  denen fortlaufende  Werte (von  0 an beginnend) zugewiesen

werden.  Als  Parameter  werden  dabei  die  Namen der zu definierenden

Symbole angegeben, wie in dem folgenden Beispiel:

ENUM SymA,SymB,SymC

Dieser  Befehl weist den  Symbolen SymA, SymB  und SymC die  Werte 0, 1

und 2 zu.

M�chte   man  eine   Aufz�hlung  �ber   mehrere  Zeilen  verteilen,  so

verwendet  man ab der  zweiten Zeile den  Befehle NEXTENUM anstelle von

ENUM.   Der   interne   Z�hler,   der   den   Symbolen  der  Aufz�hlung

fortlaufende  Werte  zuweist,  wird  dann  nicht wieder auf Null zur�ck

gesetzt, wie in dem folgenden Fall:

ENUM     Januar=1,Februar,Maerz,April,Mai,Juni

NEXTENUM Juli,August,September,Oktober

NEXTENUM November,Dezember

An   diesem  Beispiel  sieht  man  auch,  da�  man  einzelnen  Symbolen

explizit  Werte  anstelle  des  aktuellen  Z�hlerstandes zuweisen kann.

Der interne Z�hler wird anhand dieses Wertes auch aktualisiert.

Die  Definition  von  Symbolen  mit  ENUM  gleicht einer Definition mit

EQU,  d.h.  es  ist  nicht  m�glich,  einem  Symbol  einen  neuen  Wert

zuzuweisen.

Die    ENUMCONF-Anweisung   erlaubt   das   Verhalten   von   ENUM   zu

beeinflussen.  ENUMCONF akzeptiert  ein oder  zwei Argumente, wobei das

erste  Argument  immer  der  Wert  ist,  um  den der interne Z�hler pro

Symbol in einer Aufz�hlung hochgez�hlt wird. Mit einem

ENUMCONF 2

werden  den Symbolen  also zum  Beispiel die  Werte 0,2,4,6... anstelle

0,1,2,3... zugewiesen.

Das   zweite  (optionale)  Argument   von  ENUMCONF  bestimmt,  welchen

Adre�raum  die  Symbole  zugeordnet  werden.  Per Default sind mit ENUM

definierte Symbole typenlos, man kann aber zum Beispiel mit einem

ENUMCONF 1,CODE

bestimmen,  da� sie im Instruktions-Adre�raum  liegen sollen. Die Namen

der  Adre�r�ume  sind  die  gleichen  wie beim SEGMENT-Befehl (3.2.18),

zus�tzlich  ist als Argument  ein NOTHING erlaubt,  um wieder typenlose

Symbole zu erzeugen.

3.1.15.  PUSHV und POPV

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  PUSHV und POPV ist es  m�glich, den Wert von (nicht Makro-lokalen)

Symbolen   tempor�r  zu  speichern  und  zu  einem  sp�teren  Zeitpunkt

wiederherzustellen.  Die Speicherung erfolgt  auf Stacks, d.h. Last-In-

First-Out-Speichern.  Ein Stack  hat einen  Namen, der  den allgemeinen

Symbolkonventionen   gen�gen  mu�,  und  existiert  so  lange,  wie  er

mindestens  ein Element  enth�lt: Ein  bisher nicht existierender Stack

wird  bei  PUSHV  automatisch  angelegt,  ein durch POPV leer werdender

Stack  wird automatisch wieder aufgel�st. Der  Name des Stacks, auf den

Symbole  abgelegt und  von dem  sie wieder  abgeholt werden sollen, ist

der  erste Parameter von  PUSHV bzw. POPV,  danach folgt eine beliebige

Menge   von  Symbolen  als   weitere  Parameter.  Alle   in  der  Liste

aufgef�hrten  Symbole  m�ssen  bereits  existieren,  es  ist also nicht

m�glich, mit einem POPV-Befehl implizit neue Symbole zu definieren.

Stacks  stellen eine globale Ressource dar,  d.h. ihre Namen sind nicht

lokal zu Sektionen.

Wichtig  ist,  da�  die  Variablenliste  immer  von  links  nach rechts

abgearbeitet  wird.  Wer  also  mehrere  Variablen  mit  POPV von einem

Stack  herunter holen will, mu�  diese in genau umgekehrter Reihenfolge

zum entsprechenden PUSHV angeben!

Der Name des Stacks kann auch weggelassen werden, etwa so:

pushv   ,var1,var2,var3

.

.

popv    ,var3,var2,var1

AS verwendet dann einen internen, vordefinierten Default-Stack.

Nach  Ende eines Durchlaufes  �berpr�ft AS, ob  noch Stacks existieren,

die  nicht leer  sind, und  gibt deren  Namen sowie  ,,F�llstand'' aus.

Mit  diesen Warnungen kann  man herausfinden, ob  an irgendeiner Stelle

die  PUSHV's  und  POPV's  nicht  paarig  sind. Es ist jedoch in keinem

Fall  m�glich,  Symbolwerte  in  einem  Stack  �ber  mehrere Durchl�ufe

hinwegzuretten:   Zu  Beginn  eines   Durchlaufes  werden  alle  Stacks

geleert!

3.2. Codebeeinflussung

----------------------

3.2.1.  ORG

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ORG  erlaubt  es,  den  Assembler-internen  Adre�z�hler mit einem neuen

Wert  zu besetzen. Der Wertebereich  ist vom momentan gew�hlten Segment

und  vom  Prozessortyp  abh�ngig  (Tabelle  3.1). Die untere Grenze ist

dabei immer 0; die obere Grenze der angegebene Wert minus eins.

Falls  in  einer  Familie  verschiedene Varianten unterschiedlich gro�e

Adre�r�ume haben, ist jeweils der maximale Raum aufgef�hrt.

ORG  wird in erster Linie ben�tigt,  um dem Code eine neue Startadresse

zu  geben und damit verschiedene,  nicht zusammenh�ngende Codest�cke in

einer  Quelldatei unterzubringen.  Sofern nicht  in einem Feld explizit

anders  angegeben, ist  die vorgegebene  Startadresse in  einem Segment

(d.h. die ohne ORG angenommene) immer 0.

WICHTIG:   Falls  auch  mit  dem   PHASE-Befehl  gearbeitet  wird,  mu�

ber�cksichtigt  werden, da� das Argument  von ORG immer die Ladeadresse

des  Codes ist, nicht  die Ausf�hrungsadresse. Ausdr�cke,  die sich mit

dem  $-  oder  *-Symbol  auf  den  aktuellen  Programmz�hler  beziehen,

liefern  aber die Ausf�hrungsadresse des  Codes und f�hren als Argument

von  ORG  nicht  zum  gew�nschten  Ergebnis.  In solchen F�llen ist die

RORG-Anweisung (3.2.2) das Mittel der Wahl.

Tabelle 3.1: Adre�bereiche f�r ORG

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Ziel       |  CODE  |  DATA |   I-  |   X-  |  Y-  | BIT- |   IO  | REG | ROM- |  EE-  |

|            |        |       |  DATA |  DATA | DATA | DATA |       |     | DATA |  DATA |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68xxx/     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MCF        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| DSP56000   |  64K/  |  ---  |  ---  |  64K/ | 64K/ |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| DSP56300   |   16M  |       |       |  16M  |  16M |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PowerPC    |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PALM       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M*Core     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6800,6301, |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 6811       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6805/      |   8K/  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| HC08       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6809,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 6309,      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 052001     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68HC12,    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 68HC12X,   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| XGATE      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| S12Z       |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68HC16     |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68RS08     |   16K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| H8/300     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| H8/300H    |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| H8/500     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| (Min)      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| H8/500     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| (Max)      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SH7000/    |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 7600/7700  |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HD614023   |   2K   |  160  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

| HD614043   |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

| HD614081   |   8K   |  512  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HD641016   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6502,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MELPS-     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 740        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HUC6280    |   2M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 65816,     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MELPS-     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 7700       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PPS-4      |   4K   |   4K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MELPS-     |   8K   |  416  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 4500       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M16        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M16C       |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PDP-11     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |  4M^10 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| VAX        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| WD16       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 4004       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8008       |   16K  |   8   |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-48,    | 1/2/4/ |  ---  |  256  | 256^8 |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MCS-41     | 6/8K^6 |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-51     |   64K  |  256  | 256^1 |  64K  |  --- |  256 |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80C390     |   16M  |  256  | 256^1 |  16M  |  --- |  256 |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-251    |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  512  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-96     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 196(N)/    |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 296        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8080,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| 8085       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80x86,     |   64K  |  64K  |  ---  |  64K  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| V20..55    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68xx0      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8X30x      |   8K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 2650       |   32K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| XA         |   16M  |  16M  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  2K^3 | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| AVR        | 128K^6 | 32K^6 |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   64  | --- |  --- |  8K^7 |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 29XXX      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80C166,    |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 80C167     |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| GBZ80      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---- | --- |  --- |  ---  |

| Z80,       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| Z180,      | 512K^2 |       |       |       |      |      |  256  |     |      |  ---  |

| Z280,      |  16M^2 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| eZ80,      |   16M  |       |       |       |      |      |  64K  |     |      |  ---  |

| Z380       |   4G   |       |       |       |      |      |   4G  |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8         |   64K  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| eZ8        |   64K  |  256  |  ---  |  64K  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8001,     |   8M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| Z8003      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8002,     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| Z8004      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KCPSM      |   256  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KCPSM3     |   256  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Mico8      |  4096  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 900(L)     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-90    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 870(/C)    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-42    |  512,  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   3,  | --- |  --- |  ---  |

| TLCS-42    |  1024  |       |       |       |      |      |   6   | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-47    |   64K  |   1K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 9000       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TC9331     |   320  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   2K   |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 16C5x      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   2K   |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 16C5x      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 16C64,     |   8K   |  512  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- | 256^6 |

| 16C86      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   64K  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 17C42      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SX20       |   2K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST6        |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST7        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| STM8       |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST9        |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | 256 |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6804       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 32010      |   4K   |  144  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   | --- |  --- |  ---  |

| 32015      |   4K   |  256  |       |       |      |      |   8   |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C2x     |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C3x     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C40     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C44     |   32M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C5x/    |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| 320C20x/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 320C54x    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 9900       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 70Cxx      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 370xxx     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSP430     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS1000    |   1K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| TMS1200    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS1100    |   2K   |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| TMS1300    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IMP-16     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  128  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IPC-16     |   16K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC/MP      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 807x       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| COP4       |   512  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| COP8       |   8K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC144xx    |   256  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NS16008/   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| NS32008/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS08032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS16032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32016/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32CG16   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NS32332/   |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| NS32532    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ACE        |  4K^4  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| CP-3F/     |   16K  |   48  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   |     |      |       |

| M380/      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| LP8000     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F3850      |   64K  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| F8         |   4K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 78(C)xx    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |   640  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 550        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  1000  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 554, 652   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  1000  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 547, 552   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 651        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  2000  |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 546, 553   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 556, 557   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 650        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7566       |   1K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7508       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 75K0       |   16K  |   4K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K0       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K2       |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K3       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K4       |  16M^5 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7720       |   512  |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  512 |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7725       |   2K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- | 1024 |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 77230      |   8K   |  ---  |  ---  |  512  |  512 |  --- |  ---  | --- |  1K  |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 70616      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  16M  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 53C8XX     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F^2MC8L    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F^2MC16L   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5840    |   2K   |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5842    |   768  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM58421   |  1.5K  |   40  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MSM58422   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5847    |  1.5K  |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5054    |   1K   |   62  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5055    |  1.75K |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5056    |  1.75K |   90  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM6051    |  2.5K  |  119  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MN1610     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MN1613     |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PMCxxx/    |   1..  |  64.. |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  32.. | --- |  --- |  ---  |

| PMSxxx/    |  4K^9  | 256^9 |       |       |      |      | 128^9 |     |      |       |

| PFSxxx     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 180x       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| XS1        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 1750       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KENBAK     |   256  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| CP1600     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NANO       |   2K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IM6100     |   4K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IM6120     |   32K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| RX...      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC61860    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC62015    |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^1 Initialwert 80h.                                                                    |

| Da der 8051 kein RAM jenseits 80h hat, mu� der Initialwert f�r den 8051                |

| als Zielprozessor auf jeden Fall mit ORG angepa�t werden.                              |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^2 Da Z180 und Z280 weiterhin logisch nur 64K ansprechen k�nnen, ist der               |

| ganze Adre�raum nur mittels PHASE-Anweisungen oder passenden ASSUME-                   |

| Werten f�r die MMU-Register erreichbar.                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^3 Initialwert 400h.                                                                   |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^4 Initialwert 800h bzw. 0C00h                                                         |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^5 Bereich f�r Programmcode auf 1 MByte begrenzt                                       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^6 Gr��e ist vom Zielprozessor abh�ngig                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^7 Gr��e und Verf�gbarkeit sind vom Zielprozessor abh�ngig                             |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^8 Nur auf Varianten mit MOVX-Anweisung                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^9 typabh�ngig                                                                         |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^10 modellabh�ngig                                                                     |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

3.2.2. RORG

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

RORG  setzt  wie  ORG  den  Programmz�hler  neu,  erwartet als Argument

allerdings   keine  absolute  Adresse,  sondern  einen  relativen  Wert

(positiv  oder  negativ),  der  zum  Programmz�hler  addiert wird. Eine

Anwendungsm�glichkeit  ist  das  Freilassen  einer bestimmten Menge von

Adre�raum,  oder die Anwendung in  Code-Teilen, die an mehreren Stellen

(z.B.  via Makros oder Includes)  eingebunden werden und lageunabh�ngig

arbeiten  sollen.  Eine  weitere  Anwendungsm�glichkeit  ergibt sich in

Code,  der eine Ausf�hrungsadresse  unterschiedlich zur Ladeadresse hat

(d.h.  es  wird  mit  der  PHASE-Anweisung  gearbeitet).  Es  gibt kein

Symbol,   �ber  das  man  in  so   einer  Situation  auf  die  aktuelle

Ladeadresse  zugreifen kann, aber  mittels RORG kann  man sich indirekt

darauf beziehen.

3.2.3.  CPU

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem Befehl wird  festgelegt, f�r welchen  Prozessor im weiteren

Code  erzeugt werden  soll. Die  Befehle der  anderen Prozessorfamilien

sind dann nicht greifbar und erzeugen eine Fehlermeldung!

Die  Prozessoren k�nnen grob  in Familien unterschieden  werden, in den

Familien    dienen    unterschiedliche    Typen    noch    einmal   zur

Feinunterscheidung:

a) 68008 -> 68000 -> 68010 -> 68012 ->

MCF5202 -> MCF5204 -> MCF5206 -> MCF5208->

MCF52274 -> MCF52277 -> MCF5307 -> MCF5329 -> MCF5373 ->

MCF5407 -> MCF5470 -> MCF5471 -> MCF5472 -> MCF5473 ->

MCF5474 -> MCF5475 -> MCF51QM ->

68332 -> 68340 -> 68360 ->

68020 -> 68030 -> 68040

In  dieser Familie  liegen die  Unterschiede in hinzukommenden Befehlen

und  Adressierungsarten  (ab  68020).  Eine  kleine Ausnahme stellt der

Schritt  zum 68030 dar, dem  2 Befehle fehlen: CALLM  und RTM. Die drei

Vertreter  der  683xx-Familie  haben  den  gleichen Prozessorkern (eine

leicht   abgemagerte   68020-CPU),   jedoch   v�llig   unterschiedliche

Peripherie.  MCF5xxx repr�sentiert  verschiedene ColdFire-Varianten von

Motorola/Freescale/NXP,   zum   680x0   bin�r  abw�rtskompatible  RISC-

Prozesoren.  Beim  68040  kommen  die  zus�tzlichen Steuerregister (via

MOVEC   erreichbar)   f�r   On-Chip-MMU   und   Caches   sowie   einige

Systembefehle f�r selbige hinzu.

b) 56000 --> 56002 --> 56300

W�hrend  der 56002  nur Befehle  zum Inkrementieren  und Dekrementieren

der  Akkus erg�nzt, ist der 56300-Kern  schon fast ein neuer Prozessor:

Er  vergr��ert alle Adre�r�ume  von 64K-W�rtern auf  16M und verdoppelt

fast die Anzahl der Befehle.

c) PPC403 -> PPC403GC -> MPC505 -> MPC601 -> MPC821 -> RS6000

Der   PCC403  ist  eine  abgespeckte  Version  der  PowerPC-Linie  ohne

Gleitkommaeinheit,  demzufolge  sind  s�mtliche  Gleitkommabefehle  bei

ihm  gesperrt;  daf�r  sind  einige Mikrocontroller-spezifische Befehle

enthalten,  die er als  einziges Mitglied in  dieser Familie kennt. Die

GC-Variante  des  PPC403  hat  zus�tzlich  eine  MMU und deshalb einige

Befehle  zu  deren  Steuerung  mehr.  Der MPC505 (eine Mikrokontroller-

Variante  mit  FPU)  unterscheidet  sich  solange  vom 601er nur in den

Peripherieregistern,  wie ich es nicht besser  wei� - [82] h�lt sich da

noch  etwas bedeckt... Die RS6000-Reihe  kennt noch einige Befehle mehr

(die   auf  vielen  601er-Systemen  emuliert  werden,  um  vollst�ndige

Kompatibilit�t   herzustellen),  au�erdem  verwendet  IBM  z.T.  andere

Mnemonics  f�r  diese  reinen  Workstation-Prozessoren, als Remineszenz

an die 370er-Gro�rechner...

d) IBM5100, IBM5110, IBM5120

Diese  drei Typen referenzieren  aktuell alle auf  den gleichen (PALM-)

Prozessorkern.

e) MCORE

f) XGATE

g) 6800 -> 6801 -> 6301 -> 6811

W�hrend  der 6301 nur einige neue  Befehle definiert (und der 6301 noch

ein  paar mehr),  bietet der  6811 neben  weiteren Befehlen ein zweites

Indexregister Y zur Adressierung.

h) 6809/6809UNDOC/6309 und 6805/68HC08/68HCS08

Diese  Prozessoren  sind  zwar  teilweise  Quellcode-kompatibel  zu den

anderen  68xx-ern, haben  aber ein  anderes Bin�rcode-Format  und einen

deutlich    eingeschr�nkteren    (6805)    bzw.    erweiterten   (6809)

Befehlssatz.  Der  6309  ist  eine  CMOS-Version  des  6809,  die  zwar

offiziell  nur kompatibel zum 6809  ist, inoffiziell aber mehr Register

und  deutlich  mehr  Befehle  besitzt  (siehe [56]). 6809UNDOC schaltet

die undokumentierte HCF-Instruktion frei.

i) 68HC12 --> 68HC12X

Der  12X-Kern bietet eine Reihe  neuer Befehle, bzw. bestehende Befehle

wurden um neue Adressierungsarten erg�nzt.

j) S912ZVC19F0MKH, S912ZVC19F0MLF,

S912ZVCA19F0MKH, S912ZVCA19F0MLF,

S912ZVCA19F0WKH, S912ZVH128F2CLQ,

S912ZVH128F2CLL, S912ZVH64F2CLQ,

S912ZVHY64F1CLQ, S912ZVHY32F1CLQ,

S912ZVHY64F1CLL, S912ZVHY32F1CLL,

S912ZVHL64F1CLQ, S912ZVHL32F1CLQ,

S912ZVHL64F1CLL, S912ZVHL32F1CLL,

S912ZVFP64F1CLQ, S912ZVFP64F1CLL,

S912ZVH128F2VLQ, S912ZVH128F2VLL,

S912ZVH64F2VLQ, S912ZVHY64F1VLQ,

S912ZVHY32F1VLQ, S912ZVHY64F1VL,

S912ZVHY32F1VLL, S912ZVHL64F1VLQ

Alle  Derivate beinhalten  den gleichen  Prozessorkern und den gleichen

Befehlssatz,   lediglich   die   on-Chip-Peripherie   und   die   Menge

eingebauten Speichers (RAM, Flash-ROM, EEPROM) variieren.

k) 68HC16

l) 052001

Dieser   Baustein  ist   eine  Eigenentwicklung   von  Konami   und  in

Architektur  und  Befehlssatz  an  den  Motorola 6809 angelehnt. Er ist

jedoch  nicht bin�rkompatibel  und stellt  auch nicht  alle Befehle und

Adressierungsarten des Vorbilds zur Verf�gung.

m) HD6413308 --> HD6413309

Diese  beiden Namen repr�sentieren die 300er und 300H-Varianten der H8-

Familie;  die  H-Version  besitzt  dabei  einen  gr��eren Adre�raum (16

Mbyte  statt 64Kbyte),  doppelt so  breite Register  (32 Bit) und kennt

einige  zus�tzliche  Befehle  und  Adressierungsarten. Trotzdem ist sie

bin�r aufw�rtskompatibel.

n) HD6475328 --> HD6475348 --> HD6475368 --> HD6475388

Diese   Prozessoren   besitzen   alle   den   gleichen   CPU-Kern;  Die

unterschiedlichen  Typen dienen lediglich  der Einbindung des korrekten

Registersatzes in der Datei REG53X.INC.

o) SH7000 --> SH7600 --> SH7700

Der  Prozessorkern des 7600ers  bietet eine Handvoll  Befehle mehr, die

L�cken  im  Befehlssatz  des  7000ers  schlie�en  (verz�gerte, bedingte

sowie  relative  und  indirekte  Spr�nge,  Multiplikationen mit 32-Bit-

Operanden  sowie  Multiplizier/Addier-Befehle).  Die 7700er-Reihe (auch

als  SH3 gel�ufig)  bietet weiterhin  eine zweite Registerbank, bessere

Schiebebefehle sowie Befehle zur Cache-Steuerung.

p) HD614023 --> HD614043 --> HD614081

Diese  drei  Varianten  der  HMCS400-Serie  unterscheiden  sich  in der

Gr��e des internen ROM- und RAM-Speichers.

q) HD641016

Dies ist aktuell das einzige Target mit H16-Kern.

r) 6502 -> 65(S)C02 -> 65CE02 / W65C02S

65C19 / MELPS740 / HUC6280 / 6502UNDOC

Die  CMOS-Version definiert  einige zus�tzliche  Befehle, au�erdem sind

bei  einigen Befehlen  Adressierungsarten hinzugekommen,  die beim 6502

nicht  m�glich  waren.  Der  W65SC02  erg�nzt  den 65C02-Befehlssatz um

zwei  Befehle, mit denen die  Low-Power-Modi der CPU feiner eingestellt

werden  k�nnen.  Dem  65SC02  fehlen  die  Bitmanipulationsbefehle  des

65C02.  Der 65CE02  erg�nzt Sprungbefehle  mit 16-Bit-Displacement, ein

Z-Register,  einen 16-bittigen Stack-Pointer,  eine Reihe neuer Befehle

und eine programmierbare Base-Page.

Der  65C19  ist  nicht  bin�r  aufw�rtskompatibel  zum originalen 6502!

Einige  Adressierungsarten  wurden  durch  andere ersetzt. Des weiteren

enth�lt    dieser   Prozessor    Befehlssatz-Erweiterungen,   die   die

Implementierung digitaler Signalverarbeitung erleichtern.

Die  Mitsubishi-Mikrokontroller dagegen  erweitern den 6502-Befehlssatz

in    erster    Linie    um    Bitoperationen   und   Multiplikations-/

Divisionsbefehle.  Bis  auf  den  unbedingten  Sprung  und  Befehle zur

Inkrementierung/Dekremetierung     des     Akkumulators     sind    die

Erweiterungen disjunkt.

Das  herausstechendste Merkmal des  HuC 6280 ist  der gr��ere Adre�raum

von  2  MByte  anstelle  64  KByte,  der  durch eingebaute Bankregister

erreicht   wird.  Des  weiteren  existieren  einige  Sonderbefehle  zur

Kommunikation   mit   dem   Videoprozessor   (dieser   Chip   wurde  in

Videospielen eingesetzt) und zum Kopieren von Speicherbereichen.

Mit  dem  Prozessortyp  6502UNDOC  sind  die ,,undokumentierten'' 6502-

Befehle  erreichbar, d.h. die Operationen,  die sich bei der Verwendung

nicht  als Befehle definierter Bitkombinationen  im Opcode ergeben. Die

von    AS   unterst�tzten   Varianten   sind   im   Kapitel   mit   den

prozessorspezifischen Hinweisen beschrieben.

s) MELPS7700, 65816

Neben  einer  ,,16-Bit-Version''  des  6502-Befehlssatzes  bieten diese

Prozessoren    einige    Befehlserweiterungen.    Diese    sind    aber

gr��erenteils  disjunkt,  da  sie  sich  an ihren jeweiligen 8-bittigen

Vorbildern   (65C02  bzw.  MELPS-740)   orientieren.  Z.T.~werden  auch

andere Mnemonics f�r gleiche Befehle verwendet.

t) PPS-4

u) MELPS4500

v) M16

w) M16C

x) PDP-11/03, PDP-11/04, PDP-11/05, PDP-11/10,

PDP-11/15, PDP-11/20, PDP-11/23, PDP-11/24,

PDP-11/34, PDP-11/35, PDP-11/40, PDP-11/44,

PDP-11/45, PDP-11/50, MicroPDP-11/53,

PDP-11/55, PDP-11/60, PDP-11/70,

MicroPDP-11/73, MicroPDP-11/83, PDP-11/84,

MicroPDP-11/93, PDP-11/94, T-11

Die   Modelle  der  PDP-11-Serien  unterscheiden  sich  im  Befehlssatz

(sowohl  dem eingebauten  als auch  den verf�gbaren  Erweiterungen) als

auch im verf�gbaren Adre�raum (64, 256 oder 4096 KByte).

y) WD16

Der  WD16 benutzt den gleichen Prozessor  wie der LSI-11, lediglich mit

anderem     Mikrocode.    Demensprechend    sind    Registersatz    und

Adressierungsarten  zur  PDP-11  identisch,  der Befehlsumfang ist aber

leicht  unterschiedlich und auf der  PDP-11 in gleicher Form vorhandene

Maschinenbefehle haben durchg�ngig andere Kodierungen.

z) MICROVAX-I, MICROVAX-II,

VAX-11/725, VAX-11/730, VAX-11/750,

VAX-11/780, VAX-11/782, VAX-11/785,

VAX-8200, VAX-8300, VAX-8500, VAX-8600

VAX-8650, VAX-8800

Alle  Implementierungen der  VAX-Architektur unterst�tzen  den gleichen

Kern-Befehlssatz.   Einige   Erweiterungen,   wie   z.B.   Befehle  zur

Verarbeitung  von  Strings,  gepackten  Dezimalzahlen  oder  bestimmten

Gleitkommaformaten, sind nicht immer in Hardware implementiert.

aa) CP-3F, LP8000, M380

Das  Prozessorelement des Chipsatzes  ist von AEG/Olympia,  GI und SGS-

Ates  unter den jeweiligen Namen  vertrieben worden. Im Befehlssatz und

den Adre�r�umen bestehen keine Unterschiede.

ab) 4004 -> 4040

Der   4040  besitzt  gegen�ber  seinem   Vorg�nger  ein  gutes  Dutzend

zus�tzlicher Maschineninstruktionen.

ac) 8008 -> 8008NEW

Intel   hat  1975  die  Mnemonics  des  8008  umdefiniert,  die  zweite

Variante  spiegelt diesen neuen  Befehlssatz wieder. Eine gleichzeitige

Unterst�tzung   beider  Varianten  war   nicht  m�glich,  da  teilweise

�berschneidungen vorliegen.

ad) 8021, 8022,

8401, 8411, 8421, 8461,

8039, (MSM)80C39, 8048, (MSM)80C48, 8041, 8042,

80C382

Bei  den ROM-losen Versionen 8039 und  80C39 sind die Befehle verboten,

die   den   BUS   (Port   0)   ansprechen.   Der  8021  und  8022  sind

Sonderversionen  mit  stark  abgemagertem  Befehlssatz,  wof�r der 8022

zwei  A/D-Wandler und die  dazugeh�rigen Steuerbefehle enth�lt. MAB8401

bis   8461  sind  von  Philips   entwickelte  Derivate,  die  in  ihrem

Befehssatz  irgendwo zwischen dem  8021/8022 und einem 'vollst�ndigen''

8048  stehen.  Daf�r  verf�gen  sie  �ber  serielle  Ports  und je nach

Variante bis zu 8 KByte Programmspeicher.

Die  CMOS-Versionen lassen sich mit dem  IDL- bzw. HALT-Befehl in einen

Ruhezustand  niedriger  Stromaufnahme  �berf�hren.  Der  8041  und 8042

haben  einige Zusatzbefehle  zur Steuerung  der Busschnittstelle, daf�r

fehlen  aber einige  andere Befehle.  Beim 8041,  8042, 84x1,  8021 und

8022  ist der  Programmadre�raum nicht  extern erweiterbar,  weshalb AS

das  Codesegment bei diesen Prozessoren auf  die Gr��e des internen ROM

beschr�nkt.   Der  (SAB)80C382  ist  eine   von  Siemens  speziell  f�r

Telefone  entwickelte Variante,  die ebenfalls  einen HALT-Befehl kennt

sowie  DJNZ  und  DEC  auch  mit  indirekter  Adressierung  erlaubt. Im

Gegenzug  wurden einige Befehle des  'normalen' 8048 entfernt. Die OKI-

Varienaten   (MSM...)   unterst�tzen   ebenfalls   DJNZ   und  DEC  mit

indirekter  Adressierung,  sowie  eine  erweiterte Steuerung der Power-

Down-Modi, ohne den Basis-MCS-48-Befehlssatz zu beschneiden.

ae) 87C750 -> 8051, 8052, 80C320, 80C501, 80C502,

80C504, 80515, und 80517

-> 80C390

-> 80C251

Der   87C750  kann  nur  max.  2  Kbyte  Programmspeicher  adressieren,

weshalb  die LCALL- und LJMP-Befehle bei  ihm fehlen. Zwischen den acht

mittleren  Prozessoren nimmt  AS selber  �berhaupt keine Unterscheidung

vor,  sondern  verwaltet  den  Unterschied  lediglich  in der Variablen

MOMCPU  (s.u.), die  man mit  IF-Befehlen abfragen  kann. Eine Ausnahme

stellt  lediglich der 80C504, der in  seiner momentanen Form noch einen

Maskenfehler  zeigt,  wenn  eine  AJMP-  oder  ACALL-Anweisung  auf der

vorletzten  Adresse einer 2K-Seite  steht. AS benutzt  in einem solchen

Fall  automatisch  lange  Sprungbefehle  bzw.  gibt  eine Fehlermeldung

aus.  Der  80C251  hingegen  stellt  einen  drastischen  Fortschritt in

Richtung    16/32   Bit,   gr��erer   Adre�r�ume   und   orthogonalerem

Befehlssatz  dar.  Den  80C390  k�nnte  man  vielleicht als die 'kleine

L�sung'  bezeichnen: Dallas  Semiconductor hat  den Befehlssatz und die

Architektur  nur  so  weit  ver�ndert,  wie  es f�r die 16 MByte gro�en

Adre�r�ume notwendig war.

af) 8096 -> 80196 -> 80196N -> 80296

Neben  einem anderen  Satz von  SFRs (die  �brigens von Unterversion zu

Unterversion   stark  differieren)  kennt  der  80196  eine  Reihe  von

zus�tzlichen  Befehlen  und  kennt  einen ,,Windowing''-Mechanismus, um

das  gr��ere  interne  RAM  anzusprechen.  Die  80196N-Familie wiederum

erweitert  den  Adre�raum  auf  16  Mbyte  und  f�hrt  eine  Reihe  von

Befehlen  ein, mit denen  man auf Adressen  jenseits 64 Kbyte zugreifen

kann.    Der   80296   erweitert   den    CPU-Kern   um   Befehle   zur

Signalverarbeitung   und  ein  zweites  Windowing-Register,  verzichtet

jedoch  auf den Peripheral Transaction  Server (PTS) und verliert damit

wieder zwei Maschinenbefehle.

ag) 8080 -> V30EMU -> 8085 -> 8085UNDOC

Der  8085  kennt  zus�tzlich  die  Befehle  RIM und SIM zum Steuern der

Interruptmaske  und  der  zwei  I/O-Pins.  Der  Typ  8085UNDOC schaltet

zus�tzliche,  nicht von Intel dokumentierte  Befehle ein. Diese Befehle

sind in Abschnitt 4.23 dokumentiert.

V30EMU  als Ziel  schaltet gegen�ber  einem 8080  die Befehle RETEM und

CALLN  frei,  mit  denen  die  8080-Emulation auf einem V20/V30/V40/V50

verlassen bzw. unterbrochen werden kann.

ah) 8088,8086

-> 80188,80186

-> V20,V30,V40,V50

-> V33,V53

-> V25,V35

-> V55

-> V55SC

-> V55PI

Prozessoren  in der gleichen Zeile  verf�gen �ber den gleichen CPU-Kern

und  damit den  gleichen Befehlssatz.  Von Zeile  zu Zeile  kommen neue

Befehle    hinzu,    wobei    die    NEC-CPUs   ausgehend   vom   'V20-

Basisbefehlssatz'    jeweils   �ber    unterschiedliche   Erweiterungen

verf�gen.

ai) 80960

aj) 8X300 -> 8X305

Der  8X305  besitzt  eine  Reihe  zus�tzlicher Arbeitsregister, die dem

8X300   fehlen  und  kann  mit   diesen  auch  zus�tzliche  Operationen

ausf�hren,   wie   das   direkte   Schreiben   von   8-Bit-Werten   auf

Peripherieadressen.

ak) XAG1, XAG2, XAG3

Diese  Prozessoren unterscheiden sich nur  in der Gr��e des eingebauten

ROMs, die in STDDEFXA.INC definiert ist.

al) AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S233, AT90S2343,

AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515,

AT90C8534, AT90S8535, ATTINY4, ATTINY5, ATTINY9,

ATTINY10, ATTINY11, ATTINY12, ATTINY13, ATTINY13A,

ATTINY15, ATTINY20, ATTINY24(A), ATTINY25,

ATTINY26, ATTINY28, ATTINY40, ATTINY44(A),

ATTINY45, ATTINY48, ATTINY84(A), ATTINY85,

ATTINY87, ATTINY88, ATTINY102, ATTINY104,

ATTINY167, ATTINY261, ATTINY261A, ATTINY43U,

ATTINY441, ATTINY461, ATTINY461A, ATTINY828,

ATTINY841, ATTINY861, ATTINY861A, ATTINY1634,

ATTINY2313, ATTINY2313A, ATTINY4313, ATMEGA48,

ATMEGA8, ATMEGA8515, ATMEGA8535, ATMEGA88,

ATMEGA8U2, ATMEGA16U2, ATMEGA32U2,

ATMEGA16U4, ATMEGA32U4, ATMEGA32U6, AT90USB646,

AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, AT43USB355,

ATMEGA16, ATMEGA161, ATMEGA162, ATMEGA163,

ATMEGA164, ATMEGA165, ATMEGA168, ATMEGA169,

ATMEGA32, ATMEGA323, ATMEGA324, ATMEGA325,

ATMEGA3250, ATMEGA328, ATMEGA329, ATMEGA3290,

ATMEGA406, ATMEGA64, ATMEGA640, ATMEGA644,

ATMEGA644RFR2, ATMEGA645, ATMEGA6450,

ATMEGA649, ATMEGA6490, ATMEGA103, ATMEGA128,

ATMEGA1280, ATMEGA1281, ATMEGA1284,

ATMEGA1284RFR2, ATMEGA2560, ATMEGA2561

Die  verschiedenen AVR-Varianten unterscheiden sich  in erster Linie in

der   Gr��e  des  On-Chip-Speichers  (Flash,   SRAM,  EEPROM)  und  der

integrierten  Peripherie  (GPIO,  Timer,  UART,  A/D-Wandler,...).  Die

ATmegas  bringen  im  Vergleich  zu  den  AT90...-Vorg�ngern  auch neue

Maschinenbefehle    mit,    den    ATtinys    fehlen    wiederum    die

Multiplikationsbefehle.

am) AM29245 -> AM29243 -> AM29240 -> AM29000

Je  weiter  man  sich  in  der  Liste nach rechts bewegt, desto weniger

Befehle  m�ssen  in  Software  emuliert  werden. W�hrend z.B. der 29245

noch  nicht  einmal  einen  Hardware-Multiplizierer besitzt, fehlen den

beiden  Vertretern in  der Mitte  nur die  Gleitkommabefehle. Der 29000

dient  dabei  als  ,,generischer''  Typ,  der  alle Befehle in Hardware

versteht.

an) 80C166 --> 80C167,80C165,80C163

80C167   und  80C165/163  haben  anstelle   256  Kbyte  max.  16  Mbyte

Adre�raum,   au�erdem  kennen   sie  einige   zus�tzliche  Befehle  f�r

erweiterte    Adressierungsmodi    sowie    atomare   Befehlssequenzen.

Untereinander   unterscheiden  sich  diese  Prozessoren  der  ,,zweiten

Generation'' nur in der eingebauten Peripherie.

ao) LR35902/GBZ80 -> Z80 -> Z80UNDOC

-> Z180

-> eZ80190, eZ80L92, eZ80F91,

eZ80F92, eZ80F93,

-> Z280

-> Z380

W�hrend  f�r  den  Z180  nur  die  zus�tzlichen  Befehle definiert sind

(d.h.  die Z180-MMU  findet noch  keine Ber�cksichtigung),  besitzt der

Z380  32-Bit-Register,  einen  linearen  4Gbyte-Adre�raum  sowie  neben

einer  Reihe  von  Befehlserweiterungen,  die  den Befehlssatz deutlich

orthogonaler    machen,   neue    Adressierungsmodi   (Ansprechen   der

Indexregisterh�lften,    Stack-relativ).   Zu    einem   kleinen   Teil

existieren   diese  Erweiterungen   aber  auch   schon  beim   Z80  als

undokumentierte  Befehle,  die  mit  der Variante Z80UNDOC zugeschaltet

werden  k�nnen. Eine  Liste mit  den zus�tzlichen  Befehlen findet sich

im Kapitel mit den prozessorspezifischen Hinweisen.

Der  im  Gameboy  verbaute  Prozessor  (offizielle Bezeichnung LR35902,

umgangssprachlich   auch  als  ,,Gameboy-Z80''   bezeichnet)  ist  eine

Mischung  aus Z80  und 8080.  Ihm fehlen  die IX/IY-Register,  der I/O-

Adre�raum,  die  zweite  Registerbank  sowie  eine  Reihe  von  16-Bit-

Befehlen.

Die  Zilog eZ80  Varianten erweitern  die Z80  Architektur um  einem 16

MByte  gro�en Adre�raum,  24 Bit  breite Register  sowie eine begrenzte

Zahl  neuer  Befehle.  Einige  Varianten  enthalten ein I-Register, das

nur  8 Bit breit  ist. Dem eZ80190  fehlen zus�tzlich einige String-I/O

Befehle.  Ansonsten  liegen  die  Unterschiede  nur  in  der  Menge des

eingebauten Speichers sowie der integrierten Peripherie.

ap) Z8601, Z8603, Z86C03, Z86E03, Z86C06, Z86E06,

Z86C08, Z86C21, Z86E21, Z86C30, Z86C31, Z86C32 Z86C40

-> Z88C00, Z88C01

-> eZ8, Z8F0113, Z8F011A, Z8F0123, Z8F012A,

Z8F0130, Z8F0131, Z8F0213, Z8F021A, Z8F0223, Z8F022A,

Z8F0230, Z8F0231, Z8F0411, Z8F0412, Z8F0413, Z8F041A,

Z8F0421, Z8F0422, Z8F0423, Z8F042A, Z8F0430, Z8F0431,

Z8F0811, Z8F0812, Z8F0813, Z8F081A, Z8F0821, Z8F0822,

Z8F0823, Z8F082A, Z8F0830, Z8F0831, Z8F0880, Z8F1232,

Z8F1233, Z8F1621, Z8F1622, Z8F1680, Z8F1681, Z8F1682,

Z8F2421, Z8F2422, Z8F2480, Z8F3221, Z8F3222, Z8F3281,

Z8F3282, Z8F4821, Z8F4822, Z8F4823, Z8F6081, Z8F6082,

Z8F6421, Z8F6422, Z8F6423, Z8F6481, Z8F6482

Die  Varianten  mit  Z8-Kern  unterscheiden  sich nur in Speicherausbau

und  Peripherie, d.h.  die Wahl  hat auf  den unterst�tzten Befehlssatz

keinen  Effekt.  Deutlich  anders  sind  jedoch  die  Super8-  und eZ8-

Varianten,   jeweils   mit   (in   unterschiedliche  Richtungen)  stark

erweiterten   Befehlss�tzen,   die   auch   auf   Quellcode-Ebene   nur

g��tenteils aufw�rts-kompatibel sind.

aq) Z8001, Z8002, Z8003, Z8004

�ber  die  Wahl  des  Prozessors  wird die Betriebsart (segmentiert f�r

Z8001  und  Z8003,  nicht  segmentiert  f�r  Z8002 und Z8004) bestimmt.

Eine  Unterscheidung zwischen dem  Z8001/8002 einerseits und Z8003/8004

andererseits findet aktuell nicht statt.

ar) KCPSM, KCPSM3

Bei  beiden  Prozessorkernen  handelt  es  sich um keine eigenst�ndigen

Bausteine,  sondern Logik-Kerne  f�r Gate-Arrays  der Firma Xilinx. Die

3er-Variante  bietet einen gr��eren  Adre�raum sowie einige zus�tzliche

Instruktionen.    Es   ist   zu   beachten,   da�   sie   nicht   bin�r

aufw�rtskompatibel ist!

as) MICO8_05, MICO8_V3, MICO8_V31

Leider  hat Lattice die Maschinencodes  des Mico8 mehrfach ge�ndert, so

da�  verschiedene  Targets  notwendig  wurden,  um  auch  alte  Designs

weiter  zu unterst�tzen.  Die erste  Variante entspricht  der Variante,

wie  sie  im  2005er-Manual  beschrieben  wurde, die beiden anderen die

Versionen 3.0 bzw. 3.1.

at) 96C141, 93C141

Diese  beiden  Prozessoren  repr�sentieren  die  beiden  Varianten  der

Prozessorfamilie:  TLCS-900  und  TLCS-900L.  Die  Unterschiede  dieser

beiden Varianten werden in Abschnitt 4.34 genauer beleuchtet.

au) 90C141

av) 87C00, 87C20, 87C40, 87C70

Die  Prozessoren  der  TLCS-870-Reihe  haben  zwar den identischen CPU-

Kern,     je     nach     Variante     aber    eine    unterschiedliche

Peripherieausstattung.  Zum  Teil  liegen  Register gleichen Namens auf

unterschiedlichen  Adressen. Die Datei  STDDEF87.INC benutzt analog zur

MCS-51-Familie  die  hier  m�gliche  Unterscheidung, um automatisch den

korrekten Symbolsatz bereitzustellen.

aw) TLCS-870/C

Momentan    ist   nur   der    Prozessorkern   der   TLCS-870/C-Familie

implementiert.

ax) 47C00 -> 470C00 -> 470AC00

Diese  drei Varianten  der TLCS-47-Familie  haben unterschiedlich gro�e

RAM-und   ROM-Adre�bereiche,   wodurch   jeweils   einige  Befehle  zur

Bankumschaltung hinzukommen oder wegfallen.

ay) 4240P, 4250N, 4260P, 4270N

42C00Y, 42C40P, 42C50N, 42C60P, 42C70N

Die  CMOS-Varianten verf�gen  �ber zwei  zus�tzliche Befehle. Ansonsten

unterscheiden  die Varianten sich  in der Anzahl  der I/O-Ports und der

Gr��e des Prorammspeichers.

az) 97C241

ba) TC9331

bb) 16C54 -> 16C55 -> 16C56 -> 16C57

Diese  Prozessoren unterscheiden  sich durch  den verf�gbaren Adre�raum

im  Programmspeicher, d.h. durch  die Adresse, ab  der der AS �berl�ufe

anmeckert.

bc) 16C64, 16C84

Analog   zur  MCS-51-Familie   findet  hier   keine  Unterscheidung  im

Codegenerator  statt,  die  unterschiedlichen  Nummern dienen lediglich

der Einblendung der korrekten SFRs in STDDEF18.INC.

bd) 17C42

be) SX20, SX28

Der SX20 steckt in einem kleineren Geh�use, weshalb der Port C fehlt.

bf) ST6200, ST6201, ST6203, ST6208, ST6209,

ST6210, ST6215, ST6218, ST6220, ST6225,

ST6228, ST6230, ST6232, ST6235, ST6240,

ST6242, ST6245, ST6246, ST6252, ST6253,

ST6255, ST6260, ST6262, ST6263, ST6265,

ST6280, ST6285

Die  einzelnen  ST6-Varianten  differieren  in  der  Menge der On-Chip-

Peripherie und dem eingebauten Speicher.

bg) ST7

ST72251G1, ST72251G2, ST72311J2, ST72311J4,

ST72321BR6, ST72321BR7, ST72321BR9, ST72325S4,

ST72325S6, ST72325J7, ST72325R9, ST72324J6,

ST72324K6, ST72324J4, ST72324K4, ST72324J2,

ST72324JK21, ST72325S4, ST72325J7, ST72325R9,

ST72521BR6, ST72521BM9, ST7232AK1, ST7232AK2,

ST7232AJ1, ST7232AJ2, ST72361AR4, ST72361AR6,

ST72361AR7, ST72361AR9, ST7FOXK1, ST7FOXK2,

ST7LITES2Y0, ST7LITES5Y0, ST7LITE02Y0,

ST7LITE05Y0, ST7LITE09Y0

ST7LITE10F1, ST7LITE15F1, ST7LITE19F1,

ST7LITE10BF0, ST7LITE15BF0, ST7LITE15BF1,

ST7LITE19BF0, ST7LITE19BF1,

ST7LITE20F2, ST7LITE25F2, ST7LITE29F2,

ST7LITE30F2, ST7LITE35F2, ST7LITE39F2,

ST7LITE49K2,

ST7MC1K2, ST7MC1K4, ST7MC2N6, ST7MC2S4,

ST7MC2S6, ST7MC2S7, ST7MC2S9, ST7MC2R6,

ST7MC2R7, ST7MC2R9, ST7MC2M9,

STM8

STM8S001J3, STM8S003F3, STM8S003K3, STM8S005C6,

STM8S005K6, STM8S007C8, STM8S103F2, STM8S103F3,

STM8S103K3, STM8S105C4, STM8S105C6, STM8S105K4,

STM8S105K6, STM8S105S4, STM8S105S6, STM8S207MB,

STM8S207M8, STM8S207RB, STM8S207R8, STM8S207R6,

STM8S207CB, STM8S207C8, STM8S207C6, STM8S207SB,

STM8S207S8, STM8S207S6, STM8S207K8, STM8S207K6,

STM8S208MB, STM8S208RB, STM8S208R8, STM8S208R6,

STM8S208CB, STM8S208C8, STM8S208C6, STM8S208SB,

STM8S208S8, STM8S208S6, STM8S903K3, STM8S903F3,

STM8L050J3, STM8L051F3, STM8L052C6, STM8L052R8,

STM8L001J3, STM8L101F1, STM8L101F2, STM8L101G2,

STM8L101F3, STM8L101G3, STM8L101K3, STM8L151C2,

STM8L151K2, STM8L151G2, STM8L151F2, STM8L151C3,

STM8L151K3, STM8L151G3, STM8L151F3, STM8L151C4,

STM8L151C6, STM8L151K4, STM8L151K6, STM8L151G4,

STM8L151G6, STM8L152C4, STM8L152C6, STM8L152K4,

STM8L152K6, STM8L151R6, STM8L151C8, STM8L151M8,

STM8L151R8, STM8L152R6, STM8L152C8, STM8L152K8,

STM8L152M8, STM8L152R8, STM8L162M8, STM8L162R8,

STM8AF6366, STM8AF6388, STM8AF6213, STM8AF6223,

STM8AF6226, STM8AF6246, STM8AF6248, STM8AF6266,

STM8AF6268, STM8AF6269, STM8AF6286, STM8AF6288,

STM8AF6289, STM8AF628A, STM8AF62A6, STM8AF62A8,

STM8AF62A9, STM8AF62AA, STM8AF5268, STM8AF5269,

STM8AF5286, STM8AF5288, STM8AF5289, STM8AF528A,

STM8AF52A6, STM8AF52A8, STM8AF52A9, STM8AF52AA,

STM8AL3136, STM8AL3138, STM8AL3146, STM8AL3148,

STM8AL3166, STM8AL3168, STM8AL3L46, STM8AL3L48,

STM8AL3L66, STM8AL3L68, STM8AL3188, STM8AL3189,

STM8AL318A, STM8AL3L88, STM8AL3L89, STM8AL3L8A,

STM8TL52F4, STM8TL52G4, STM8TL53C4, STM8TL53F4,

STM8TL53G4

Der  STM8-Kern erweitert  den Adre�raum  auf bis  zu 16 MByte und f�hrt

eine  ganze Reihe neuer Befehle ein.  Obwohl viele Befehle den gleichen

Maschinencode    wie   beim    ST7   haben,    ist   er   nicht   bin�r

aufw�rtskompatibel.

bh) ST9020, ST9030, ST9040, ST9050

Diese  4  Namen  vetreten  die  vier ,,Unterfamilien'' der ST9-Familie,

die   sich  durch   eine  unterschiedliche   Ausstattung  mit  On-Chip-

Peripherie  auszeichnen. Im  Prozessorkern sind  sie identisch,  so da�

diese   Unterscheidung  wieder   nur  in   der  Include-Datei  mit  den

Peripherieadressen zum Zuge kommt.

bi) 6804

bj) 32010 -> 32015

Der  TMS32010 besitzt  nur 144  Byte internes  RAM, weshalb AS Adressen

im  Datensegment auf eben  diesen Bereich begrenzt.  F�r den 32015 gilt

diese  Beschr�nkung  nicht,  es  kann  der  volle  Bereich  von  0--255

angesprochen werden.

bk) 320C25 -> 320C26 -> 320C28

Diese  Prozessoren  unterscheiden  sich  nur  leicht  in  der  On-Chip-

Peripherie sowie den Konfigurationsbefehlen.

bl) 320C30, 320C31 -> 320C40, 320C44

Der  320C31 ist eine  etwas ,,abgespeckte'' Version  des 320C30 mit dem

gleichen  Befehlssatz, jedoch weniger  Peripherie. In STDDEF3X.INC wird

diese  Unterscheidung  ausgenutzt.  Die  C4x-Varianten  sind Quellcode-

aufw�rtskompatibel,   unterscheiden   sich   im  Maschinencode  einiger

Befehle  jedoch  subtil.  Auch  hier  ist  ist der C44 eine abgespeckte

Version des C40, mit weniger Peripherie und kleinerem Adre�raum.

bm) 320C203 -> 320C50, 320C51, 320C53

Ersterer    ist    der    generelle    Repr�sentant   f�r   die   C20x-

Signalprozessorfamilie,   die  eine  Untermenge  des  C5x-Befehlssatzes

implementieren.  Die  Unterscheidung  zwischen  den  verschiedenen C5x-

Prozessoren wird von AS momentan nicht ausgenutzt.

bn) 320C541

Dies ist momentan der Repr�sentant f�r die TMS320C54x-Familie...

bo) TI990/4, TI990/10, TI990/12

TMS9900, TMS9940, TMS9995, TMS99105, TMS99110

Die    TMS99xx/99xxx-Prozessoren    sind    im   Prinzip   Single-Chip-

Implementierungen    der   TI990-Minicomputer,   einige   TI990-Modelle

basieren  auch  auf  einem  solchen  Prozessor  anstatt  einer  diskret

aufgebauten   CPU.   Die   einzelnen   Modelle  unterscheiden  sich  im

Befehlssatz  (der  TI990/12  hat  den  gr��ten),  und dem Vorhandensein

eines privilegierten Modus.

bp) TMS70C00, TMS70C20, TMS70C40,

TMS70CT20, TMS70CT40,

TMS70C02, TMS70C42, TMS70C82,

TMS70C08, TMS70C48

Alle   Mitglieder   dieser   Familie   haben   den  gleichen  CPU-Kern,

unterscheiden  sich im Befehlssatz also  nicht. Die Unterschiede finden

sich  nur  in  der  Datei  REG7000.INC,  in  der  Speicherbereiche  und

Peripherieadressen  definiert  werden.  Die  in  einer  Zeile stehenden

Typen  besitzen  jeweils  gleiche  Peripherie  und gleiche interne RAM-

Menge, unterscheiden sich also nur in der Menge eingebauten ROMs.

bq) 370C010, 370C020, 370C030, 370C040 und 370C050

Analog  zur MCS-51-Familie  werden die  unterschiedlichen Typen nur zur

Unterscheidung    der   Peripherie   in   STDDEF37.INC   genutzt,   der

Befehlssatz ist identisch.

br) MSP430 -> MSP430X

Die  X-Variante  des  CPU-Kerns  erweitert  den Adre�raum von 64 KiByte

auf  1 MiByte und erweitert  den Befehlssatz, um Instruktionen mehrfach

ausf�hren zu k�nnen.

bs) TMS1000, TMS1100, TMS1200, TMS1300

F�r  TMS1000 und TMS1200  sind jeweils 1  KByte ROM und  64 Nibbles RAM

vorgesehen,   f�r  TMS1100  und  TMS1300   jeweils  das  doppelte.  Des

weiteren  hat  TI  f�r  TMS1100  und  TMS1300  einen  deutlich  anderen

Default-Befehlssatz    vorgesehen   (AS   kennt    nur   die   Default-

Befehlss�tze!).

bt) IMP-16C/200, IMP-16C/300, IMP-16P/200, IMP-16P/300, IMP-16L

Beim  IMP-16L  sind  einige  zus�tzliche  Bits  im Statusregister sowie

weitere   Sprungbedingungen  definiert.   Den  erweiterten  Befehlssatz

unterst�tzt er ebenso wie die 300er-Varianten.

bu) IPC-16, INS8900

Der  INS8900 ist  lediglich eine  Re-Implementierung des  PACE in einem

modernerem  NMOS-Fertigungsprozess; es  bestehen keine  Unterschiede im

Befehlssatz.

bv) SC/MP

bw) 8070

Dieser   Prozessor   repr�sentiert   die   gesamte   807x-Familie  (die

mindestens  aus  den  8070,  8072  und  8073  besteht),  der jedoch ein

einheitlicher CPU-Kern gemeinsam ist.

bx) COP87L84

Dies  ist das  momentan einzige  unterst�tzte Mitglied der COP8-Familie

von   National  Semiconductor.   Mir  ist   bekannt,  da�  die  Familie

wesentlich  gr��er ist  und auch  Vertreter mit  unterschiedlich gro�em

Befehlssatz  existieren,  die  nach  Bedarf  hinzukommen werden. Es ist

eben  ein  Anfang,  und  die  Dokumentation  von  National ist ziemlich

umfangreich...

by) COP410 -> COP420 -> COP440 -> COP444

Die   COP42x-Derivate  bieten  einige  weitere  Befehle,  des  weiteren

wurden Befehlen in ihrem Wertebereich erweitert.

bz) SC14400, SC14401, SC14402, SC14404, SC14405,

SC14420, SC14421, SC14422, SC14424

Diese   Gruppe   von   DECT-Controller   unterscheidet  sich  in  ihrem

Befehlsumfang,   da   jeweils   unterschiedliche   B-Feld  Datenformate

unterst�tzt  werden und deren  Architektur im Laufe  der Zeit optimiert

wurde.

ca) NS16008, NS32008, NS08032, NS16032, NS32016, NS32032,

NS32332, NS32CG16, NS32532

National  hat  in  den  ersten  Jahren  die  CPUs der ersten Generation

mehrfach   umbenannt,  hinter   NS16008/NS32008/NS08032  bzw.  NS16032/

NS32016  versteckt  sich  der  gleiche  Baustein.  NS32332  und NS32532

unterst�tzen  eine  Adre�raum  von  4  GByte  statt  16  MByte, und der

NS32CG16  ist eine  Embedded-Variante mit  Zusatzbefehlen f�r Bitblock-

Transfers.

cb) ACE1101, ACE1202

cc) F3850, MK3850,

MK3870, MK3870/10, MK3870/12, "MK3870/20, MK3870/22,

MK3870/30, MK3870/32, MK3870/40, MK3870/42,

MK3872, MK3873, MK3873/10, MK3873/12, MK3873/20, MK3873/22,

MK3874, MK3875, MK3875/22, MK3875/42, MK3876, MK38P70/02,

MK38C70, MK38C70/10,

MK38C70/20, MK97400, MK97410, MK97500, MK97501, MK97503

Die  gro�e Menge an  Varianten ergibt sich  zum Teil daraus, da� Mostek

Anfang  der 80er-Jahre  diversen Varianten  neue Namen  gegeben hat. Am

neuen  Benamungsschema kann  man am  Suffix die  Menge internen ROMs (0

bis  4 f�r  0..4 KByte)  bzw. die  Menge des eingebauten Executable RAM

(0  oder 2 f�r 0  oder 64 Byte) ablesen.  3850 und MK975xx unterst�tzen

einen  64 KByte  gro�en Adre�raum,  beim Rest  ist er  4 KByte gro�. P-

Varianten  haben  einen  Piggyback-Sockel  f�r  ein  EPROM, C-Varianten

sind  in  CMOS  ausgef�hrt  und  kennen zwei neue Maschinenbefehle (HET

und  HAL).  Der  MK3873  enth�lt  als  ,,Spezialit�t''  eine eingebaute

serielle    Schnittstelle,    der    MK3875    bietet   einen   zweiten

Betriebsspannungsanschlu�,   um  den  internen  RAM-Inhalt  im  Standby

halten zu k�nnen.

cd) 7800, 7801, 7802

78C05, 78C06

7807, 7808, 7809

7810 -> 78C10, 78C11, 78C12, 78C14, 78C17, 78C18

�PD7800   bis  �PD7802  repr�sentieren  die  ''erste  Generation''  der

uCOM87-Familie  von NEC.  �PD78C05 und  �PD78C06 sind davon abgespeckte

Versionen,  die  nur  eine  Untermenge  des Befehlssatzes unterst�tzen.

7807  bis 7809  stellen die  uCOM87-Serie dar,  die um  weitere Befehle

und  erg�nzt wurde. Alle  �PD781x-Varianten geh�ren zur uCOM87AD-Serie,

die  dar�ber hinaus  um einen  A/D-Wandler erg�nzt  wurde, daf�r wurden

die  Befehle zur  Verarbeitung von  Bits wieder  entfernt. ACHTUNG! Der

Befehlssatz  ist generell  nur teilweise  bin�r aufw�rtskompatibel! Die

NMOS-Version  �PD7810  besitzt  keinen  STOP-Modus;  der  entsprechende

Befehl  sowie das  ZCM-Register fehlen  demzufolge. VORSICHT! NMOS- und

CMOS-Version   differieren  zum   Teil  in   den  Reset-Werten  einiger

Register!

ce) uPD550, uPD554, uPD652,

uPD547, uPD552, uPD651,

uPD546, uPD553, uPD556, uPD557, uPD650

Die  drei Gruppen vom  Controllers geh�ren jeweils  zur �COM-45-, �COM-

44-  und  �COM-43-Familie.  Die  ersten  beiden Familien implementieren

eine  Untermenge  des  �COM-43-Befehlssatzes.  Ansonsten  unterscheiden

die  Varianten  sich  in  der  Menge  des  integrierten  ROM-  und RAM-

Speichers.

cf) 7566 <-> 7508

Es  existieren in der �PD75xx-Familie  zwei verschiedene CPU-Kerne: Der

7566  repr�sentiert  den  'instruction  set  B',  der  deutlich weniger

Befehle,  einige Register weniger und  kleinere Adre�r�ume erlaubt. Der

7508   repr�sentiert  den  'vollen'   Befehlssatz  A.  VORSICHT!  Beide

Maschinen-Befehlss�tze sind nicht 100%-ig bin�rkompatibel!

cg) 75402,

75004, 75006, 75008,

75268,

75304, 75306, 75308, 75312, 75316,

75328,

75104, 75106, 75108, 75112, 75116,

75206, 75208, 75212, 75216,

75512, 75516

Dieses  ,,F�llhorn'' an Prozessoren  unterscheidet sich innerhalb einer

Gruppe  nur  durch  die  RAM-  und ROM-Gr��e; die Gruppen untereinander

unterscheiden   sich  einmal  durch  ihre  on-chip-Peripherie  und  zum

anderen durch die M�chtigkeit des Befehlssatzes.

ch) 78070

Dies  ist  das  einzige,  mir  momentan  vertraute  Mitglied  der 78K0-

Familie von NEC. Es gelten �hnliche Aussagen wie zur COP8-Familie!

ci) 78214

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K2-Familie von NEC.

cj) 78310

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K3-Familie von NEC.

ck) 784026

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K4-Familie von NEC.

cl) 7720 -> 7725

Der   �PD7725  bietet   im  Vergleich   zu  seinem   Vorg�nger  gr��ere

Adre�r�ume  und einige  zus�tzliche Befehle.  VORSICHT! Die Prozessoren

sind nicht zueinander bin�rkompatibel!

cm) 77230

cn) 70616

Dies ist momentan der Repr�sentant der V60-Familie von NEC.

co) SYM53C810, SYM53C860, SYM53C815, SYM53C825,

SYM53C875, SYM53C895

Die   einfacheren  Mitglieder   dieser  Familie   von  SCSI-Prozessoren

besitzen  einige  Befehlsvarianten  nicht,  au�erdem  unterscheiden sie

sich in ihrem Satz interner Register.

cp) MB89190

Dieser Prozessortyp repr�sentiert die F^2MC8L-Serie von Fujitsu...

cq) MB9500

...so  wie  dieser  es  momentan  f�r  die 16-Bit-Varianten von Fujitsu

tut!

cr) MSM5840, MSM5842, MSM58421, MSM58422, MSM5847

Diese  Varianten der OLMS-40-Familie  unterscheiden sich im Befehlssatz

sowie im internen Programm- und Datenspeicher.

cs) MSM5054, MSM5055, MSM5056, MSM6051, MSM6052

Gleiches  wie  bei  der  OLMS-40-Familie:  Unterschiede  im Befehlssatz

sowie im internen Programm- und Datenspeicher.

ct) MN1610[ALT] -> MN1613[ALT]

Zus�tzlich  zu  den  Funktionen  seines  Vorg�ngers  bietet  der MN1613

einen   gr��eren  Adre�raum,  eine  Floating-Point-Einheit  sowie  eine

ganze Reihe neuer Befehle.

cu) RXV1, RX110, RX111, RX113, RX130, RX210,

RX21A, RX220, RX610, RX621, RX62N, RX630,

RX631 -->

RXV2, RX140, RX230, RX231, RX64M,

RX651 -->

RXV3, RX660, RX671, RX72M, RX72N

Die   Controller  der  RX-Serie  k�nnen   grob  in  drei  Gruppen  bzw.

Generationen  eingeteilt  werden,  wobei  von  Generation zu Generation

(RXv1, RXv2, RXv3) jeweils neue Instruktionen hinzu gekommen sind.

cv) PMC150, PMS150, PFS154, PMC131, PMS130, PMS131

PMS132, PMS132B, PMS152, PMS154B, PMS154C, PFS173

PMS133, PMS134, DF69, MCS11, PMC232, PMC234, PMC251

PMC271,PMC884, PMS232, PMS234, PMS271

Die  Padauk-Controller  unterscheiden  sich  allesamt  in der Gr��e des

internen  (ROM/RAM)-Speichers,  der  Art  des  internen  ROMs (l�schbar

oder  OTP), der  eingebauten Peripherie  sowie in  Umfang und Kodierung

des Befehlssatzes.

cw) 1802 -> 1804, 1805, 1806 -> 1804A, 1805A 1806A

1804,  1805 und 1806  haben gegen�ber dem  'Original' 1802 einen leicht

erweiterten   Befehlssatz  sowie  on-chip-RAM  und  einen  integrierten

Timer.  Die A-Versionen erweitern den  Befehlssatz um DSAV, DBNZ, sowie

um Befehle f�r Addition und Subtraktion im BCD-Format.

cx) XS1

Dieser Typ repr�sentiert die XCore-''Familie''.

cy) 1750

MIL  STD 1750 ist ein  Standard, also gibt es  auch nur eine (Standard-

)Variante...

cz) KENBAK

Es hat nie einen KENBAK-2 gegeben...

da) CP-1600

db) HPNANO

dc) 6100 -> 6120

Der  IM6120  unterst�tzt  einen  gr��eren  Adre�raum  (32K anstelle 4K)

sowie zus�tzliche Maschinenbefehle.

dd) SC61860

Dies  ist  der  in  den  meisten  Sharp Pocket Computern (PC-12xx...PC-

15xx) verbaute Prozessor.

de) SC62015

Dies ist der im Sharp PC-E500 verbaute Prozessor.

Ein  spezielles, bisher  hier nicht  aufgelistetes Target  ist NONE. Es

ist  als Default  eingestellt, wenn  kein Target  per -cpu Argument auf

der   Kommandozeile  vorgegeben  wurde,  und  auch  bisher  keine  CPU-

Anweisung  assembliert  wurde.  Target-unabh�ngige  Pseudo-Befehle sind

in  diesem  Zustand  weiter  m�glich,  aber  es  kann kein Code erzeugt

werden,   weder   durch   Maschinenbefehle   noch   durch  Datenablage.

Prinzipiell  ist  es  auch  m�glich,  dieses  Target  per -cpu oder CPU

auszuw�hlen,   aber   der   praktische   Nutzen   davon  ist  nat�rlich

beschr�nkt.

Beim  CPU-Befehl mu�  der Prozessortyp  als einfaches Literal angegeben

werden, eine Berechnung � la

CPU     68010+10

ist also nicht zul�ssig. G�ltige Aufrufe sind z.B.

CPU     8051

oder

CPU     6800

Egal,   welcher   Prozessortyp   gerade   eingestellt   ist,   in   der

Integervariablen  MOMCPU wird der  momentane Status als Hexadezimalzahl

abgelegt.   F�r  den  68010  ist  z.B.  MOMCPU=$68010,  f�r  den  80C48

MOMCPU=80C48H.  Da  man  Buchstaben  au�er  A..F  nicht  als  Hexziffer

interpretieren  kann, mu�  man sich  diese bei  der Hex-Darstellung des

Prozessors wegdenken. F�r den Z80 ist z.B. MOMCPU=80H.

Dieses   Feature   kann   man   vorteilhaft   einsetzen,   um  je  nach

Prozessortyp  unterschiedlichen Code zu erzeugen.  Der 68000 z.B. kennt

noch    keinen    Befehl    f�r    den    Unterprogrammr�cksprung   mit

Stapelkorrektur.   Mit  der   Variablen  MOMCPU   kann  man  ein  Makro

definieren,  das  je  nach  Prozessortyp  den  richtigen Befehl benutzt

oder ihn emuliert:

myrtd   MACRO   disp

IF      MOMCPU$<$68010   ; auf 68008 und

MOVE.L (sp),disp(sp)    ; 68000 emulieren

LEA    disp(sp),sp

RTS

ELSEIF

RTD    #disp            ; ab 68010 direkt

ENDIF                    ; benutzen

ENDM

CPU     68010

MYRTD   12               ; ergibt RTD #12

CPU     68000

MYRTD   12               ; ergibt MOVE.. /

; LEA.. / RTS

Da  nicht alle Prozessornamen  nur aus Ziffern  und Buchstaben zwischen

A  und  F  bestehen,  wird  zus�tzlich  der  volle  Name in der String-

Variablen MOMCPUNAME abgelegt.

Implizit  schaltet  der  Assembler  mit  dem  CPU-Befehl  das  aktuelle

Segment  wieder auf Code  zur�ck, da dies  das einzige Segment ist, das

alle Prozessoren definieren.

Eine  wichtige �nderung: Das  Default-Target ist nicht  mehr der 68008.

Falls  kein -cpu  Kommandozeilen-Argument gegeben  wurde, dann  ist bis

zur  ersten  CPU-Anweisung  das  reservierte  Target  NONE gesetzt. Vom

Target   unabh�ngig  verf�gbare   Pseudo-Anweisungen  sind   in  dieser

Situation  weiterhin erlaubt,  zum Beispiel  um Konstanten  oder Makros

zu  definieren.  Es  ist  aber  nicht  m�glich,  irgendwelchen  Code zu

definieren,  weder �ber Maschinenbefehle, noch  durch Ablegen von Daten

im Speicher.

F�r  einige  Ziele  sind  Optionen  bzw.  Varianten  definiert,  die so

grundlegend  sind, da� sie  direkt zusammen mit  dem CPU-Befehl gew�hlt

werden  m�ssen. Solche  Optionen h�ngt  man direkt  an das Argument mit

Doppelpunkten an, und sie haben die Form von Variablenzuweisungen:

CPU <CPU-Name>:<var1>=<wert1>:<var2>=<wert2>:...

Ob  das  jeweilige  Ziel  solche  Optionen  unterst�tzt,  und  wenn  ja

welche,     wird    im    jeweils    zugeh�rigen    Unterkapitel    mit

prozessorspezifischen Hinweisen beschrieben.

3.2.4. SUPMODE, FPU, PMMU, CUSTOM

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- G�ltigkeit   SUPMODE:  680x0,  NS32xxx,   PDP-11,  i960,  TLCS-900,

SH7000, i960, 29K, Z280, XA, PowerPC, M*CORE, V60 und TMS9900

- G�ltigkeit FPU: 680x0, NS32xxx, 80x86

- G�ltigkeit PMMU: 680x0, NS32xxx

- G�ltigkeit CUSTOM: NS32xxx

Mit  diesen  Schaltern  kann  bestimmt  werden,  auf  welche  Teile des

Befehlssatzes   verzichtet   werden   soll,   weil  die  daf�r  n�tigen

Vorbedingungen   im  folgenden   Codest�ck  nicht   gegeben  sind.  Als

Parameter  f�r diese Befehle darf entweder  ON oder OFF gegeben werden,

der  momentan  gesetzte  Zustand  kann  aus  einer Variablen ausgelesen

werden,  die  entweder  TRUE  oder  FALSE  ist. Die Befehle bedeuten im

einzelnen folgendes:

- SUPMODE:  erlaubt  bzw.  sperrt  Befehle,  f�r deren Ausf�hrung der

Prozessor  im Supervisorstatus  sein mu�.  Die Statusvariable hei�t

INSUPMODE.

- FPU:  erlaubt bzw. sperrt die  Befehle des numerischen Koprozessors

8087,  NS32081/32381  bzw.  68881/68882.  Die  Statusvariable hei�t

FPUAVAIL.  F�r NS32xxx als Ziel darf  neben einem einfachen ON oder

OFF  auch  der  FPU-Typ  (NS32081,  NS32181,  NS32381 oder NS32580)

angegeben   werden,  um   die  erweiterten   Register  und  Befehle

freizugeben oder zu verbieten.

- PMMU:      erlaubt     bzw.     sperrt      die     Befehle     der

Speicherverwaltungseinheit  68851  bzw.  der  im  68030 eingebauten

MMU.  ACHTUNG!  Die  68030-MMU  erlaubt  nur  eine  relativ  kleine

Untermenge  der 68851-Befehle,  dies wird  �ber den FULLPMMU-Befehl

gesteuert.  Die  Statusvariable  hei�t  PMMUAVAIL.  F�r NS32xxx als

Ziel  darf  neben  einem  einfachen  ON  oder  OFF auch der MMU-Typ

(NS32082,   NS32382   oder   NS32532)   angegeben  werden,  um  den

jeweiligen MUU-Registersatz freizugeben.

- CUSTOM:  erlaubt  bzw.  sperrt  die  f�r  benutzerdefinierte Slave-

Prozessoren vorgesehenen Befehle.

Benutzung  von auf diese Weise  gesperrten Befehlen erzeugt bei SUPMODE

eine Warnung, bei PMMU und FPU eine echte Fehlermeldung.

3.2.5.  ACCMODE

- - - - - - - -

- G�ltigkeit: VAX

Die  VAX kennt  nicht nur  einen Supervisor-  un User-Mode, sonder vier

derartige   Privilegstufen.  Mit  absteigenden  Rechten  heissen  diese

Zugriffs-Modi  Kernel, Executive, Supervisor und User. Mit dem ACCMODE-

Befehl  teilt  man  dem  Assembler  mit,  in welchen Modus der folgende

Code  ausgef�hrt wird. Je  nach Modus sind  nicht alle Maschinenbefehle

erlaubt.  Als Argument sind entweder die  genannten Namen der vier Modi

zul�ssig,  oder  eine  Zahl  von  Null  (Kernel-Modus)  bis Drei (User-

Modus).  Im Default  wird der  User-Modus angenommen,  und die aktuelle

Einstellung  (als  Zahlenwert)  l�sst  sich  aus  dem  Symbol  gleichen

Namens lesen.

3.2.6. CIS, EIS, FIS und FP11

- - - - - - - - - - - - - - -

- G�ltigkeit: PDP-11

Mit  diesen Anweisungen schaltet man  die Verf�gbarkeit bestimmter PDP-

11-Befehlssatzerweiterungen   ein  oder  aus.   Voraussetzung  f�r  die

Verf�gbarkeit   einer  dieser  Anweisungen   ist,  da�  die  fraglichen

Befehle  nicht  bereits  im  Basis-Befehlssatz  enthalten sind, und da�

eine entsprechende Aufr�stm�glichkeit bestanden hat. Im einzelnen:

-  CIS:    ,,Commercial   Instruction   Set'',   d.h.   Befehle   zur

Verarbeitung   gepackter   und   nicht   gepackter  BCD-Zahlen  mit

variabler  L�nge. Diese  waren auf  dem LSI-11  sowie der PDP-11/44

als Option verf�gbar.

-  EIS:  Die  Befehle  MUL,  DIV,  ASH  und ASHC, die auf fr�hen bzw.

einfachen   PDP-11-Systemen   nicht   Teil  des  Basisbefehlssatzes

waren.  Auf dem LSI-11  bzw. der PDP-11/35  und PDP-11/40 waren sie

per Option nachr�stbar.

-  FIS:  Stack-orientierte  Befehle,  die  die  Grundrechenarten  f�r

Gleitkommazahlen  im F-Format (32 Bit) implementieren. Auf dem LSI-

11   bzw.  der  PDP-11/35  und   PDP-11/40  waren  sie  per  Option

nachr�stbar.

-  FP11:  Volle Gleitkomma-Unterst�tzung  mit separaten FPU-Registern

im F- und D-Format (32/64 Bit).

3.2.7. FULLPMMU

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0

Motorola  hat zwar ab  dem 68030 die  PMMU in den Prozessor integriert,

diese  aber nur mit  einer Funktionsuntermenge der  externen PMMU 68851

ausgestattet.   AS  sperrt  bei   aktiviertem  PMMU-Befehlssatz  (s.o.)

deshalb  alle  fehlenden  Befehle,  wenn  als  Zielprozessor 68030 oder

h�her  eingestellt wurde.  Nun kann  es aber  sein, da� in einem System

mit   68030-Prozessor  die  interne  MMU  abgeschaltet  wurde  und  der

Prozessor  mit  einer  externen  68851  betrieben wird. Mit FULLPMMU ON

kann  man  AS  dann  mitteilen,  da�  der  vollst�ndige MMU-Befehlssatz

zugelassen  ist. Umgekehrt kann  man, wenn man  portablen Code erzeugen

will,   alle   zus�tzlichen   Befehle   trotz  68020-Zielplattform  mit

FULLPMMU  OFF abschalten.  Die Umschaltung  darf beliebig oft erfolgen,

die   momentane  Einstellung   kann  aus   einem  gleichnamigen  Symbol

ausgelesen   werden.  ACHTUNG!   Der  CPU-Befehl   besetzt  f�r  680x0-

Argumente  implizit diese Einstellung vor!  FULLPMMU mu� also auf jeden

Fall nach dem CPU-Befehl kommen!

3.2.8.  PADDING

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, 68xx, M*Core, XA, H8, SH7000, TMS9900,

MSP430(X),  ST7/STM8, AVR (nur wenn  die Granularit�t des Code-Segments

8 Bit ist)

Diverse  Prozessorfamilien verlangen,  da� Objekte  von mehr  als einem

Byte   L�nge   auf   einer   geraden   Adresse   liegen  m�ssen.  Neben

Datenobjekten  schlie�t dies  auch Instruktionsworte  selber ein  - auf

einem  68000 l�sen Wortzugriffe auf  eine ungerade Adresse zum Beispiel

eine  Exception aus, andere  Prozessoren wie die  H8-Familie setzen das

unterste Adre�bit bei einem Wortzugriff einfach hart auf Null.

Mit  dem PADDING-Befehl kann man  einen Mechanismus aktivieren, mit dem

der  Assembler  versucht,  solches  'Misalignment'  nach M�glichkeit zu

verhindern.  Steht  die  Situation  an,  da� ein Instruktionswort, oder

auch  z.B.  mit  DC  angelegte  Daten  von  16  Bit oder mehr auf einer

ungeraden  Adresse landen  w�rden, dann  wird automatisch  ein F�llbyte

davor  eingef�gt. Im  Listing wird  dieses F�llbyte  in einer separaten

Zeile mit dem Hinweis

<padding>

ausgewiesen.

Steht  in der Quellzeile ein Label,  so verweist dieses Label weiterhin

auf  den  von  dieser  Zeile  erzeugten  Code,  also  auf  die  Adresse

unmittelbar  nach dem F�llbyte. Das gleiche  gilt auch f�r ein Label in

einer  separaten Zeile  unmittelbar davor,  sofern diese  Zeile alleine

das Label und selber keine Anweisung enth�lt. Im folgenden Beispiel:

padding  on

org      $1000

dc.b     1

adr1:  nop

dc.b     1

adr2:

nop

dc.b     1

adr3:  equ      *

nop

w�rden  die  Labels  adr1  und  adr2  die (durch ein F�llbyte auf einen

geraden  Wert  aufgerundete)  Adresse  der  jeweiligen NOP- Instruktion

beinhalten,  adr3 w�rde  jedoch auf  das F�llbyte  vor der dritten NOP-

Instruktion zeigen.

Als  Argument zu PADDING ist analog  zu den vorherigen Befehlen ON oder

OFF   erlaubt,  und  die  augenblickliche   Einstellung  kann  aus  dem

gleichnamigen  Symbol ausgelesen  werden. Defaultm��ig  ist PADDING nur

f�r  die  680x0-Familie  eingeschaltet,  f�r  alle  anderen werden erst

nach Umschaltung Padding-Bytes eingef�gt.

3.2.9.  PACKING

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 56000, AVR, TMS3203x/4x, TMS3206x, MN1610,

CP1600, �PD7720/7725, �PD77230

PACKING  ist  in  gewisser  Weise  �hnlich  zu PADDING, es arbeitet nur

gewisserma�en  anders  herum:  w�hrend  PADDING  die  abgelegten  Daten

erg�nzt,  um  komplette  Worte  und  damit  ein  Alignment zu erhalten,

quetscht  PACKING mehrere  Werte in  ein einzelnes  Wort. Dies macht im

Code-Segment  des AVR  Sinn, weil  dort mit  einem Spezialbefehl ( LPM)

auf  einzelne Bytes in  den 16-Bit-Worten zugegriffen  werden kann. Ist

diese  Option eingeschaltet (Argument  ON), so werden  immer zwei Byte-

Werte  bei DATA  in ein  Wort gepackt,  analog zu den einzelnen Zeichen

von   String-Argumenten.   Der   Wertebereich   der   Integer-Argumente

reduziert  sich  dann  nat�rlich  auf  -128...+255.  Ist  diese  Option

dagegen  ausgeschaltet,  (Argument  OFF),  so  bekommt  jedes  Integer-

Argument  sein  eigenes  Wort  und  darf auch Werte von -32768...+65535

annehmen.

Diese  Unterscheidung betrifft nur  Integer-Argumente von DATA, Strings

werden  immer  gepackt.  Zu  beachten  ist weiterhin, da� dieses Packen

nur  innerhalb  der  Argumente  eines  DATA-Befehls funktionieren kann,

wer  also  mehrere  DATA-Befehle  hintereinander  hat,  f�ngt  sich bei

ungeraden Argumentzahlen trotzdem halbvolle W�rter ein!

3.2.10. MAXMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: TLCS-900, H8

Die   Prozessoren   der   TLCS-900-Reihe   k�nnen  in  2  Betriebsarten

arbeiten,   dem   Minimum-und   Maximum-Modus.   Je   nach   momentaner

Betriebsart  gelten  f�r  den  Betrieb  und  den Assembler etwas andere

Eckwerte.  Mit diesem Befehl  und den Parametern  ON oder OFF teilt man

AS  mit, da� der folgende Code  im Maximum- oder Minimum-Modus abl�uft.

Die  momentane Einstellung kann aus  der Variablen INMAXMODE ausgelesen

werden. Voreinstellung ist OFF, d.h. Minimum-Modus.

Analog  dazu teilt  man im  H8-Modus AS  mit diesem  Befehl mit, ob mit

einem  64K- oder  16Mbyte-Adre�raum gearbeitet  wird. F�r den einfachen

300er  ist  diese  Einstellung  immer  OFF  und  kann  nicht  ver�ndert

werden.

3.2.11. EXTMODE und LWORDMODE

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Z380

Der  Z380 kann  in insgesamt  4 Betriebsarten  arbeiten, die sich durch

die  Einstellung  von  2  Flags  ergeben:  Das XM-Flag bestimmt, ob der

Prozessor  mit einem  64 Kbyte  oder 4  Gbyte gro�en Adre�raum arbeiten

soll  und  kann  nur  gesetzt  werden  (nach  einem Reset steht es Z80-

kompatibel  auf  0).  Demgegen�ber  legt  das  LW-Flag  fest,  ob Wort-

Befehle  mit einer  Wortl�nge von  16 oder  32 Bit arbeiten sollen. Die

Stellung  dieser  beiden  Flags beeinflu�t Wertebereichseinschr�nkungen

von  Konstanten  oder  Adressen,  weshalb  man  AS  �ber  diese  beiden

Befehle  deren Stellung  mitteilen mu�.  Als Default  nimmt AS  an, da�

beide  Flags  auf  0  stehen,  die  momentane Einstellung (ON oder OFF)

kann  aus  den  vordefinierten  Variablen  INEXTMODE  bzw.  INLWORDMODE

ausgelesen werden.

3.2.12. SRCMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: MCS-251

Intel  hat den Befehlssatz  der 8051er beim  80C251 deutlich erweitert,

hatte  aber  leider  nur  noch  einen  einzigen freien Opcode f�r diese

Befehle  frei. Damit der Prozessor nicht  auf alle Ewigkeit durch einen

Pr�fix  behindert bleibt, hat Intel  zwei Betriebsarten vorgesehen: Den

Bin�r-  und den Quellmodus. Im Bin�rmodus  ist der Prozessor voll 8051-

kompatibel,  alle erweiterten Befehle ben�tigen  den noch freien Opcode

als  Pr�fix. Im Quellmodus  tauschen diese neuen  Befehle ihre Position

in  der Code-Tabelle mit  den entsprechenden 8051-Instruktionen, welche

dann  wiederum mit einem Pr�fix versehen  werden m�ssen. Damit AS wei�,

wann  er Pr�fixe  setzen mu�  und wann  nicht, mu�  man ihm  mit diesem

Befehl  mitteilen, ob der Prozessor  im Quellmodus (ON) oder Bin�rmodus

(OFF)  betrieben  wird.  Die  momentane  Einstellung  kann  man aus der

Variablen INSRCMODE auslesen. Der Default ist OFF.

3.2.13. PLAINBASE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6809

Historisch  erlaubt  AS,  bei  indizierten  Adressierungsausdr�cken ein

leeres, erstes Argument wegzulassen. Ein

lda  x

zum Beispiel war also �quivalent zu

lda  ,x

Obwohl  als Feature  gedacht, wurde  dies jedoch  gelegentlich eher als

Bug  angesehen.  Deshalb  darf  ein  leeres  Index-Argument  nicht mehr

weggelassen   werden  bzw.  wird  mit  einer  Fehlermeldung  �ber  eine

falsche  Anzahl Argumente  quittiert. Falls  die Funktion gew�nscht ist

bzw. f�r existierenden Code gebraucht wird, kann sie mit einem

plainbase on

wieder  eingeschaltet  werden.  Die  aktuelle  Einstellung kann aus dem

gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

3.2.14. BIGENDIAN

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: MCS-51/251, PowerPC, SC/MP, 2650, NS32000

Bei   den  Prozessoren   der  8051-Serie   ist  Intel   seinen  eigenen

Prinzipien   untreu   geworden:   Der   Prozessor   verwendet  entgegen

jeglicher  Tradition  eine  Big-Endian-Orientierung von Mehrbytewerten!

W�hrend  dies bei den MCS-51-Prozessoren  noch nicht gro�artig auffiel,

da  der  Prozessor  ohnehin  nur  8-bittig auf Speicherzellen zugreifen

konnte,  man sich  die Byte-Anordnung  bei eigenen Datenstrukturen also

aussuchen  konnte, ist  dies beim  MCS-251 nicht  mehr so, er kann auch

ganze  (Lang-)Worte aus dem  Speicher lesen und  erwartet dabei das MSB

zuerst.  Da  dies  nicht  der  bisherigen  Arbeitsweise  von AS bei der

Konstantenablage   entspricht,   kann   man   nun   mit  diesem  Befehl

umschalten,  ob die  Befehle DB,  DW, DD,  DQ, DT  und DO mit Big- oder

Little-Endian-Orientierung   arbeiten   sollen.   Mit   BIGENDIAN   OFF

(Voreinstellung)   wird  wie   bei  �lteren   AS-Versionen  zuerst  das

niederwertigste  Byte  abgelegt,  mit  BIGENDIAN  ON  wird die MCS-251-

kompatible  Variante  benutzt.  Nat�rlich  kann  man  diese Einstellung

beliebig  oft im  Code �ndern;  die momentane  Einstellung kann aus dem

gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

F�r   Renesas  RX   ist  die   Endianess  ebenfalls   umschaltbar,  aus

Kompatibilit�t  zum  Original-Assembler  hei�t  der  Befehl hier jedoch

ENDIAN und akzeptiert ein LITTLE oder BIG als Argument.

3.2.15.  WRAPMODE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: Atmel AVR

Ist  dieser  Schalter  auf  ON  gesetzt,  so  veranla�t  man  AS  dazu,

anzunehmen,  der Programmz�hler  des Prozessors  habe nicht  die volle,

durch  die Architektur  gegebene L�nge  von 16  Bits, sondern  nur eine

L�nge,  die es gerade eben erlaubt,  das interne ROM zu adressieren. Im

Falle  des  AT90S8515  sind  dies  z.B.  12 Bit, entsprechend 4 KWorten

oder  8 KBytes. Damit  werden relative Spr�nge  vom Anfang des ROMs zum

Ende  und umgekehrt m�glich, die  bei strenger Arithmetik einen out-of-

branch   ergeben   w�rden,   hier   jedoch   funktionieren,   weil  die

�bertragsbits   bei  der   Zieladressenberechnung  'unter   den  Tisch'

fallen.  Vergewissern  Sie  sich  genau,  ob  die von Ihnen eingesetzte

Prozessorvariante  so arbeitet, bevor Sie  diese Option einschalten! Im

Falle  des  oben  erw�hnten  AT90S8515  ist diese Option sogar zwingend

n�tig,  um  �berhaupt  quer  durch  den  ganzen  Adre�raum  springen zu

k�nnen...

Defaultm��ig  steht dieser Schalter  auf OFF, der  momentane Stand l��t

sich aus einem gleichnamigen Symbol auslesen.

3.2.16. PANEL

- - - - - - -

G�ltigkeit: IM61x0

Mit  diesem Schalter teilt man dem  Assembler mit, ob der folgende Code

mit  gesetztem  oder  gel�schtem  Control  Panel  Flip-Flop  ausgef�hrt

wird.  Eine Reihe von  IOT-Instruktionen sind nur  bei einer bestimmten

Stellung  des  Flip-Flops  zul�ssig.  Ihre  Verwendung im anderen Modus

wird vom Assembler mit einer Fehlermeldung quittiert.

Die aktuelle Einstellung kann aus dem Symbol INPANEL gelesen werden.

3.2.17.  WARNRELATIVE

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Zx80

Mit  diesem  Schalter  teilt  man  dem  Assembler  mit, ob eine Warnung

erfolgen  soll, falls  ein relativer  anstelle eines  absoluten Sprungs

m�glich  gewesen  w�re.  Der  Default  ist  OFF  bzw.  das, was auf der

Kommandozeile   durch  die  Argumente   -wrelative  bzw.  -wno-relative

vorgegeben wurde.

Die  aktuelle  Einstellung  kann  aus  dem gleichnamigen Symbol gelesen

werden.

3.2.18. SEGMENT

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Bestimmte   Mikrokontroller   und   Signalprozessoren   kennen  mehrere

Adre�bereiche,  die nicht  miteinander mischbar  sind und  jeweils auch

verschiedene  Befehle zur Ansprache ben�tigen.  Um auch diese verwalten

zu  k�nnen, stellt der Assembler  mehrere Programmz�hler zur Verf�gung,

zwischen  denen  mit  dem  SEGMENT-Befehl  hin-und hergeschaltet werden

kann.   Dies   erlaubt   es,   sowohl   in  mit  INCLUDE  eingebundenen

Unterprogrammen  als  auch  im  Hauptprogramm  ben�tigte  Daten  an der

Stelle  zu  definieren,  an  denen  sie  benutzt  werden.  Im einzelnen

werden folgende Segmente mit folgenden Namen verwaltet:

- CODE: Programcode;

- DATA: direkt adressierbare Daten (dazu rechnen auch SFRs);

- XDATA:  im  extern  angeschlossenen  RAM  liegende  Daten  oder  X-

Adre�raum beim DSP56xxx oder ROM-Daten beim �PD772x;

- YDATA: Y-Adre�raum beim DSP56xxx;

- IDATA: indirekt adressierbare (interne) Daten;

- BITDATA:   der   Teil   des   8051-internen   RAMs,   der  bitweise

adressierbar ist;

- IO: I/O-Adre�bereich;

- REG: Registerbank des ST9;

- ROMDATA: Konstanten-ROM der NEC-Signalprozessoren;

- EEDATA: eingebautes EEPROM.

Zu  Adre�bereich und Initialwerten der  Segmente siehe Abschnitt 3.2.1.

(ORG).  Je  nach  Prozessorfamilie  sind  auch  nicht alle Segmenttypen

erlaubt.

Das  Bitsegment  wird  so  verwaltet,  als  ob es ein Bytesegment w�re,

d.h. die Adressen inkrementieren um 1 pro Bit.

Labels,  die in einem  Segment eines bestimmten  Typs definiert werden,

erhalten  diesen  Typ  als  Attribut.  Damit  hat  der  Assembler  eine

begrenzte  Pr�fm�glichkeit, ob  mit den  falschen Befehlen  auf Symbole

in   einem  Segment  zugegriffen  wird.  In  solchen  F�llen  wird  der

Assembler eine Warnung ausgeben.

Beispiel:

CPU     8051    ; MCS-51-Code

SEGMENT code    ; Testcodeblock

SETB    flag    ; keine Warnung

SETB    var     ; Warnung : falsches Segment

SEGMENT data

var     DB      ?

SEGMENT bitdata

flag    DB      ?

3.2.19. PHASE und DEPHASE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

In   manchen  Anwendungen  (speziell  Z80-Systeme)  mu�  Code  vor  der

Benutzung  in  einen  anderen  Adre�bereich  verschoben  werden. Da der

Assembler  davon  aber  nichts  wei�,  w�rde  er  alle Labels in dem zu

verschiebenden    Teil   auf    die   Ladeadressen    ausrichten.   Der

Programmierer   m��te  Spr�nge  innerhalb   dieses  Bereiches  entweder

lageunabh�ngig  kodieren oder  die Verschiebung  bei jedem  Symbol ,,zu

Fu�''   addieren.  Ersteres  ist  bei  manchen  Prozessoren  gar  nicht

m�glich, letzteres sehr fehleranf�llig.

Mit  dem  Befehlen  PHASE  und  DEPHASE  ist  es m�glich, dem Assembler

mitzuteilen,  auf  welcher  Adresse  der  Code  im  Zielsystem effektiv

ablaufen wird:

PHASE   <Adresse>

informiert   den  Assembler  davon,  da�  der  folgende  Code  auf  der

spezifizierten   Adresse   ablaufen   soll.   Der  Assembler  berechnet

daraufhin  die Differenz  zum echten  Programmz�hler und  addiert diese

Differenz bei folgenden Operationen dazu:

- Adre�angabe im Listing

- Ablage von Labelwerten

- Programmz�hlerreferenzen      in     relativen     Spr�ngen     und

Adre�ausdr�cken

- Abfrage des Programmz�hlers mit den Symbolen * bzw. $

Diese ,,Verschiebung'' wird mit dem Befehl

DEPHASE

wieder  auf den  vor der  zugeh�rigen PHASE-Anweisung  zur�ck ge�ndert.

PHASE  und DEPHASE k�nnen  also auf diese  Weise geschachtelt verwendet

werden.

Obwohl  dieses  Befehlspaar  vornehmlich  in  Codesegmenten Sinn macht,

verwaltet der Assembler f�r alle definierten Segmente Phasenwerte.

3.2.20.  SAVE und RESTORE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  dem Befehl SAVE legt der  Assembler den Inhalt folgender Variablen

auf einen internen Stapel:

- momentan gew�hlter Prozessortyp (mit CPU gesetzt);

- momentan aktiver Speicherbereich (mit SEGMENT gesetzt);

- Flag,   ob  Listing  ein-  oder   ausgeschaltet  ist  (mit  LISTING

gesetzt);

- Flags,  zu  welchem  Teil  Expansionen  folgender  Makos im Listing

ausgegeben werden sollen (mit MACEXP_DFT/MACEXP_OVR gesetzt).

- momentan    aktive    Zeichen�bersetzungstabelle    (mit   CODEPAGE

gesetzt).

Mit  dem Gegenst�ck  RESTORE wird  entsprechend der  zuletzt gesicherte

Zustand   von  diesem  Stapel   wieder  heruntergeladen.  Diese  beiden

Befehle  sind in erster Linie  f�r Include-Dateien definiert worden, um

in  diesen Dateien die  obigen Variablen beliebig  ver�ndern zu k�nnen,

ohne  ihren originalen  Inhalt zu  verlieren. So  kann es z.B. sinnvoll

sein,  in  Include-Dateien  mit  eigenen, ausgetesteten Unterprogrammen

die Listingerzeugung auszuschalten:

SAVE            ; alten Zustand retten

LISTING OFF     ; Papier sparen

..              ; der eigentliche Code

RESTORE         ; wiederherstellen

Gegen�ber  einem einfachen LISTING OFF..ON-P�rchen  wird hier auch dann

der  korrekte  Zustand  wieder  hergestellt,  wenn die Listingerzeugung

bereits vorher ausgeschaltet war.

Der  Assembler  �berpr�ft,  ob  die  Zahl von SAVE-und RESTORE-Befehlen

�bereinstimmt und liefert in folgenden F�llen Fehlermeldungen:

- RESTORE und der interne Stapel ist leer;

- nach Ende eines Passes ist der Stapel nicht leer.

Falls   das  aktuell  benutzte  Target  bereits  einen  Maschinenbefehl

namens  SAVE  bzw.  RESTORE  hat,  kann die Funktionalit�t �ber SAVEENV

bzw.  RESTOREENV erreicht werden. Wahlweise  ist es auch immer m�glich,

explizit  die Pseudobefehle  durch voran  gestellte Punkte  (.SAVE bzw.

.RESTORE) aufzurufen.

3.2.21.  ASSUME

- - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse

Mit  diesem Befehl kann man AS  den aktuellen Stand bestimmter Register

mitteilen,  deren Inhalt  sich nicht  mit einem  einfachen ON  oder OFF

beschreiben   l��t.   Typischerweise   sind   dies  Register,  die  die

Adressierungseinheiten  beeinflussen und deren Werte  AS wissen mu�, um

korrekte  Adressierungen  zu  erzeugen.  Wichtig  ist,  da�  man AS mit

ASSUME  diese Werte nur  mitteilt, es wird  kein Maschinencode erzeugt,

der diese Werte in die entsprechenden Register l�dt!

Ein   mit  ASSUME  definierter  Wert  l��t  sich  mit  der  eingebauten

Funktion  ASSUMEDVAL wieder  abfragen oder  in Ausdr�cke einbauen. Dies

gilt  f�r alle im  folgenden gelisteten Architekturen  mit Ausnahme des

8086.

65CE02

......

Der   65CE02  besitzt  ein  Register   'B',  mit  dem  die  'Base-Page'

festgelegt  wird.  Im  Gegensatz  zum  'einfachen' 6502 l��t sich damit

die  Speicherseite,  die  mit  kurzen (8-bittigen) Adressen ansprechbar

ist,  frei  im  64K-Adre'sraum  hin-  und herschieben. Nach einem Reset

steht  dieses Register auf Null, der  65CE02 verh�lt sich also wie sein

Vorbild.  Dies  ist  auch  die  Default-Annahme des Assemblers. Mittels

eines  ASSUME B:xx kann  man ihm den  aktuellen Wert mitteilen, und f�r

Adressen    in   dieser    Seite   werden    dann   automatisch   kurze

Adressierungsarten benutzt.

6809

....

Im  Gegensatz  zu  seinen  ,,Vorg�ngern''  wie  6800 und 6502 kann beim

6809  die Lage der  direct page, d.h.  des Adressbereiches, der mit ein

Byte  langen Adressen erreichbar ist,  frei bestimmt werden. Dazu dient

das   sog.  ,,Direct  Page  Register''   (DPR),  das  die  Seitennummer

festlegt.  Ihm mu�  man mittels  ASSUME einen  passenden Wert zuweisen,

wenn  man einen  anderen Wert  als die  Vorgabe von  0 in DPR schreibt,

sonst werden Adressen falscher L�nge erzeugt...

68HC11K4

........

Auch  beim HC11  kamen die  Entwickler letzen  Endes nicht um eine Form

von  Banking  herum,  um  mit  16  Adre�leitungen  mehr  als  64  Kbyte

anzusprechen.  Die Register MMSIZ,  MMWBR, MM1CR und  MM2CR legen fest,

ob  und wie die beiden zus�tzlichen  512K-Bereiche in den Adre�raum der

CPU  eingeblendet  werden  sollen.  Initial  nimmt AS den Reset-Zustand

dieser  Register an,  d.h. alle  mit $00  belegt und  das Windowing ist

abgeschaltet.

Weiterhin  kann  man  die  Werte  der  Register  CONFIG, INIT und INIT2

festlegen.  Aus  diesen  kann  der  Assembler die Lage der CPU-internen

Register  sowie  des  CPU-internen  RAM/EEPROM bestimmen. Deren Mapping

hat   eine  h�here  Priorit�t  als  die  per  Windowing  eingeblendeten

Speicherbereiche.

68HC12X

.......

Wie  die Variante ohne anh�ngendes 'X'  kennt auch der HC12X eine kurze

direkte  Adressierungsart,  die  hier  jedoch auch andere Adre�bereiche

als  die ersten 256 Byte erreichen  kann. �ber das DIRECT-Register kann

die   256-Byte-Seite   vorgegeben   werden,   die   mit  dieser  kurzen

Adressierungsart   angesprochen  wird.  Mittels   ASSUME  wird  AS  der

momentane  Stand  dieses  Registers  mitgeteilt,  so  da� bei absoluten

Adressen   automatisch   die   effizienteste  Adressierungsart  gew�hlt

werden kann. Default ist 0, was auch dem Reset-Zustand entspricht.

68HC16

......

Um  mit seinen nur  16 Bit breiten  Adre�operanden einen 1 Mbyte gro�en

Adre�raum  ansprechen zu  k�nnen, bedient  sich der  68HC16 einer Reihe

von   Bank-Registern,   die   die   fehlenden   oberen  vier  Adre�bits

nachliefern.  Davon  ist  das  EK-Register  f�r  absolute Datenzugriffe

(nicht   Spr�nge!)   zust�ndig.   AS   �berpr�ft  bei  jeder  absoluten

Adressierung,  ob die oberen vier Bits  der Adresse mit dem �ber ASSUME

spezifizierten  Wert  �bereinstimmen.  Differieren  die  Werte, gibt AS

eine Warnung aus. Der Vorgabewert f�r EK ist 0.

H8/500

......

Im  Maximum-Modus wird  der erweiterte  Adre�raum dieser Prozessorreihe

durch  eine  Reihe  von  Bank-Registern  adressiert.  Diese  tragen die

Namen  DP (Register 0..3, absolute Adressen),  EP (Register 4/5) und TP

(Stack).  Den momentanen Wert von DP  ben�tigt AS, um zu �berpr�fen, ob

absolute  Adressen  in  der  momentan  adressierbaren  Bank liegen; die

beiden   anderen  Register  werden  nur  f�r  indirekte  Adressierungen

benutzt  und  entziehen  sich  daher  der  Kontrolle; ob man ihre Werte

angibt  oder  nicht,  ist  daher  Geschmackssache.  Wichtig ist dagegen

wieder  das BR-Register,  das angibt,  auf welchen 256-Byte-Bereich mit

kurzen   Adressen   zugegriffen   werden   kann.  Allen  Registern  ist

gemeinsam,  da�  AS  keine  Initialwerte  f�r  sie annimmt, da sie nach

einem  Prozessor-Reset undefiniert sind;  wer absolut adressieren will,

mu� daher auf jeden Fall DR und DP belegen!

MELPS740

........

Die  Mikrokontroller  dieser  Reihe  kennen  f�r  den  JSR-Befehl  eine

besondere  Adressierungsart  ,,special  page'',  mit  deren  Hilfe  man

Spr�nge  in die oberste  Seite des internen  ROMs k�rzer kodieren kann.

Diese  ist nat�rlich  vom jeweiligen  Chip abh�ngig,  und es  gibt mehr

Chips,  als  es  mit  dem  CPU-Befehl sinnvoll w�re, zu kodieren...also

mu� ASSUME herhalten, um die Lage dieser Seite vorzugeben, z.B.

ASSUME SP:$1f ,

falls das interne ROM 8K gro� ist.

MELPS7700/65816

...............

Diese  Prozessoren beinhalten  eine Reihe  von Registern,  deren Inhalt

AS  kennen mu�, um den  korrekten Code zu erzeugen.  Es handelt sich um

folgende Register:

+--------+---------------------+--------------+---------+

| Name   | Bedeutung           | Wertebereich | Default |

+--------+---------------------+--------------+---------+

+--------+---------------------+--------------+---------+

| DT/DBR | Datenbank           | 0-$ff        | 0       |

| PG/PBR | Code-Bank           | 0-$ff        | 0       |

| DPR    | direkt adr. Seite   | 0-$ffff      | 0       |

| X      | Indexregisterbreite | 0 oder 1     | 0       |

| M      | Akkumulatorbreite   | 0 oder 1     | 0       |

+--------+---------------------+--------------+---------+

Um  mich nicht in  endlose Wiederholungen zu  ergehen, verweise ich f�r

die  Benutzung dieser  Werte auf  Kapitel 4.15.  Die Handhabung erfolgt

ansonsten  genauso  wie  beim  8086,  d.h.  es k�nnen auch hier mehrere

Werte  auf einmal  gesetzt werden  und es  wird kein  Code erzeugt, der

die  Register mit  den Werten  besetzt. Dies  bleibt wieder  einzig und

allein dem Programmierer �berlassen!

MCS-196/296

...........

Alle   Prozessoren  der  MCS-96-Familie  besitzen   ab  dem  80196  ein

Register  WSR, mit  dessen Hilfe  Speicherbereiche aus  dem erweiterten

internen  RAM  oder  dem  SFR-Bereich  in  Bereiche  des  Registerfiles

eingeblendet  werden  und  so  mit  kurzen Adressen angesprochen werden

k�nnen.  Teilt man  AS mit  Hilfe des  ASSUME-Befehls mit, welchen Wert

das  WSR-Register hat, so stellt  er bei absoluten Adressen automatisch

fest,  ob sie durch  das Windowing mit  1-Byte-Adressen erreicht werden

k�nnen;  umgekehrt  werden  auch  f�r  durch  das  Windowing �berdeckte

Register  automatisch  lange  Adressen  erzeugt.  Der 80296 besitzt ein

zus�tzliches,   zweites   Register   WSR1,   um  zwei  unterschiedliche

Speicherbereiche   gleichzeitig  in  das   Registerfile  einblenden  zu

k�nnen.   Sollte  es  m�glich  sein,   eine  Speicherzelle  �ber  beide

Bereiche zu adressieren, so w�hlt AS immer den Weg �ber WSR!

Bei  indirekter  Adressierung  k�nnen  Displacements  wahlweise kurz (8

Bit,  -128  bis  +127)  oder  lang  (16  Bit) sein. Der Assembler w�hlt

automatisch  anhand  des  Displacements  die k�rzestm�gliche Kodierung.

Es  ist  aber  m�glich,  durch  ein  vorangestelltes Gr��er-Zeichen (>)

eine  16-Bit-Kodierung  des  Displacements  zu erzwingen. Gleiches gilt

f�r  absolute  Adressen  im  Bereich  0ff80h...0ffffh,  die  mit  einem

kurzen Offset relativ zum "Nullregister" adressiert werden k�nnen.

8086

....

Der  8086 kann Daten  aus allen Segmenten  in einem Befehl adressieren,

ben�tigt    jedoch   sog.   ,,Segment-Pr�fixe'',   wenn   ein   anderes

Segmentregister  als  DS  verwendet  werden  soll.  Zus�tzlich  kann es

sein,  da� das  DS-Register auf  ein anderes  Segment verstellt ist, um

z.B.  �ber l�ngere  Strecken nur  Daten im  Codesegment zu adressieren.

Da  AS aber keine  Sinnanalyse des Codes  vornimmt, mu� ihm �ber diesen

Befehl  mitgeteilt  werden,  auf  welche  Segmente  die Segmentregister

momentan zeigen, z.B.

ASSUME  CS:CODE, DS:DATA    .

Allen  vier  Segmenten  des  8086  (SS,DS,CS,ES) k�nnen auf diese Weise

Annahmen  zugewiesen werden. Dieser Befehl  erzeugt jedoch keinen Code,

um  die Werte auch  wirklich in die  Segmentregister zu laden, dies mu�

vom Programm getan werden.

Die  Benutzung  diese  Befehls  hat  zum  einen  die  Folge, da� AS bei

sporadischen    Zugriffen    ins    Codesegment   automatisch   Pr�fixe

voranstellen  kann, andererseits da� man AS mitteilen kann, da� das DS-

Register  verstellt  wurde  und  man  sich  im folgenden explizite CS:-

Anweisungen sparen kann.

G�ltige  Argumente hinter dem Doppelpunkt  sind CODE, DATA und NOTHING.

Letzterer  Wert  dient  dazu,  AS  mitzuteilen, da� das Segmentregister

keinen   f�r  AS  verwendbaren   Wert  enth�lt.  Vorinitialisiert  sind

folgende ASSUMEs :

CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:NOTHING

Z180

....

Der  Z180 besitzt eine eingebaute  MMU, die den ,,logischen Adre�raum''

des  CPU-Kerns  von  64  KByte  auf  einen physischen Adre�raum von 512

KByte  �bersetzt.  Das  genaue  Mapping  wird  durch  die drei Register

CBAR,  CBR  und  BBR  gesteuert.  �hnlich  wie  beim  68HC11K4 nimmt AS

automatische  Umrechnungen  von  physischen  auf logische Adressen vor,

und  zwar sowohl  f�r absolute  Adressen als  auch Quelle  und Ziel von

relativen   Spr�ngen.  Es  ist  ebenfalls  m�glich,  auf  die  Mapping-

Tabellen �ber die Funktionen phys2cpu() und cpu2phys() zuzugreifen.

Z280

....

Beim  Z280 kann man �ber das  I-Bit im Trap Control Register festlegen,

ob  I/O-Zugriffe im  User-Modus erlaubt  sein sollen  oder nicht. Teilt

man AS �ber ein

assume i:1

mit,  dass  sie  verboten  sind,  dann  wird eine entsprechende Warnung

ausgegeben, falls I/O-Befehle im User-Modus verwendet werden.

Des  weiteren  enth�lt  der  Z280  eine  MMU,  um  den  logischen  64K-

Adre�raum   der  CPU  auf  die  physikalisch  adressierbaren  16  MByte

abzubilden.  Ihre Funktion wird  zum einen �ber  das MMU Master Control

Register  (  MMUMCR)  gesteuert,  zum  anderen  �ber 32 Page Descriptor

Register  ((  UPD0...UPD15,  SPD0...SPD15).  Die  aktuellen Werte aller

Register k�nnen AS via ASSUME-Anweisungen mitgeteilt werden.

F�r  die Berechnung  des aktuellen  Mappings werden  die folgenden Bits

des MMUMCR beachtet:

- Bit 15 (UTE): MMU im User-Modus einschalten

- Bit 14 (UPD): Programm/Data-Separation im User-Modus einschalten

- Bit 11 (STE): MMU im System-Modus einschalten

- Bit    10    (SPD):    Programm/Data-Separation   im   System-Modus

einschalten

Die folgenden Bits von UPDn/SPDn werden beachtet:

- Bit 3 (V): Seite g�ltig/aktiv

- Bit  15...4  bzw.  15...5:  Seitenadresse,  also  Bits 23...12 bzw.

23...13 der Startadresse im physischen Adressraum.

Abh�ngig  von den Registerwerten kann  die Adress�bersetzung im System-

und/oder  User-Modus  aktiv  sein  (STE  und/oder  UTE  gesetzt),  oder

�berhaupt  nicht (sowohl STE als auch  UTE nicht gesetzt). Die aktuelle

Einstellung  von  SUPMODE  hat  deshalb  auch  einen  Einflu�  auf  das

aktuelle  Mapping. Falls  es eingeschaltet  ist, kann  es f�r Code- und

Datenzugriffe  gleich oder unterschiedlich  sein (UPD/SPD nicht gesetzt

oder gesetzt).

eZ80

....

Der eZ80 kann in zwei Modi operieren:

- Im  Z80 Modus sind  die Register BC,  DE, HL, IX,  IY und SP 16 bit

breit,   und  nur  die  64K-Speicherseite,  die  durch  das  MBASE-

Register  definiert ist, kann adressiert  werden. Bei Befehlen, die

eine  absolute  Adresse  oder  einen  nicht-8-Bit Wert als Argument

beinhalten, werden zwei Bytes geladen.

- Im  ADL Modus sind  die Register BC,  DE, HL, IX,  IY und SP 24 Bit

breit,  und  der  komplette  16  MByte Adressraum kann angesprochen

werden.  Bei Befehlen, die eine  absolute Adresse oder einen nicht-

8-Bit Wert als Argument beinhalten, werden drei Bytes geladen.

Da   die  Bin�rkodierung  und  Adre�bereichspr�fung  von  diesem  Modus

abh�ngt,  mu�  der  Assembler  wissen,  welcher  Modus gerade verwendet

wird.  Indem man ADL mittels ASSUME entweder  auf 0 oder 1 setzt, teilt

man   dem  Assembler  den  Default-Modus   mit,  d.h.  den  Modus  ohne

Verwendung  expliziter Suffixe an  einem Befehl. Des  weiteren kann dem

Assembler  der  aktuelle  Wert  von  MBASE  (0  bis 0ff hex) mitgeteilt

werden.  Die Default-Annahme f�r beide Werte  ist 0, �hnlich den Werten

nach einem Hardware-Reset.

XA

..

Die  XA-Familie besitzt einen  Datenadre�raum von 16  Mbyte, ein Proze�

kann  jedoch  nur  immer  innerhalb  einer  64K-Seite  adressieren, die

durch  das DS-Register vorgegeben wird. AS  mu� man den momentanen Wert

dieses  Registers  vorgeben,  damit  er  Zugriffe auf absolute Adressen

�berpr�fen kann.

29K

...

Die  Prozessoren der 29K-Familie besitzen  ein Register RBP, mit dessen

Hilfe   B�nke  von  16  Registern   vor  der  Benutzung  im  User-Modus

gesch�tzt  werden  k�nnen.  Dazu  kann  man  ein  entsprechendes Bit in

diesem  Register setzen. Mit ASSUME kann  man AS nun mitteilen, welchen

Wert  RBP gerade  hat. Auf  diese Weise  kann AS warnen, falls versucht

wird, im User-Modus auf gesch�tzte Register zuzugreifen.

80C166/167

..........

Obwohl  keines  der  Register  im  80C166/167  breiter  als 16 Bit ist,

besitzt  dieser Prozessor  18/24 Adre�leitungen,  kann also  bis zu 256

Kbyte/16  Mbyte adressieren. Um  diesen Widerspruch unter  einen Hut zu

bekommen,  verwendet  er  nicht  die  von  Intel  her  bekannte (...und

ber�chtigte)  Segmentierung  oder  hat  unflexible Bankregister...nein,

er  macht Paging! Dazu wird der  ,,logische'' Adre�raum von 64 Kbyte in

4  Seiten  zu  16  Kbyte  eingeteilt,  und f�r jede Seite existiert ein

Seitenregister  (bezeichnet als DPP0...DPP3),  das bestimmt, welche der

physikalischen  16/1024  Seiten  dort  eingeblendet  wird.  AS versucht

nun,  den Adre�raum grunds�tzlich mit 256  Kbyte/16 Mbyte aus der Sicht

des   Programmierers  zu   verwalten,  d.h.   bei  absoluten  Zugriffen

ermittelt  AS  die  physikalische  Seite  und  schaut in der mit ASSUME

eingestellten  Seitenverteilung  nach,  wie  die  Bits  14  und  15 der

logischen  Adresse gesetzt werden m�ssen.  Pa�t kein Seitenregister, so

wird  eine Warnung ausgegeben.  Defaultm��ig nimmt AS  an, da� die vier

Register  linear die  ersten 64  Kbyte abbilden,  etwa in der folgenden

Form:

ASSUME  DPP0:0,DPP1:1,DPP2:2,DPP3:3

Der  80C167 kennt noch einige Befehle,  die die Seitenregister in ihrer

Funktion  �bersteuern  k�nnen.  Wie  diese Befehle die Adre�generierung

beeinflussen,  ist im  Kapitel mit  den prozessorspezifischen Hinweisen

beschrieben.

Einige  Maschineninstruktionen  kennen  ein  verk�rzte  Kodierung, wenn

das Argument in einem bestimmten Wertebereich liegt:

- MOV Rn,#<0..15>

- ADD/ADDC/SUB/SUBC/CMP/XOR/AND/OR Rn, #<0..7>

- LOOP Rn,#<0..15>

Der  Assembler verwendet  im Default  automatisch die k�rzere Kodierung

wenn  m�glich.  Falls  man  die  l�ngere erzwingen m�chte, schreibt man

analog  zum 65xx/68xx ein  Gr��erzeichen vor den  Operanden (hinter das

Doppelkreuz!).  Umgekehrt kann  man auch  ein Kleinerzeichen schreiben,

wenn  man die kurze  Kodierung erzwingen will.  Falls der Operand nicht

im  erlaubten Wertebereich liegt, gibt  es eine Fehlermeldung. Singem��

das  gleiche  gilt  f�r  Spr�nge,  die  mit  kurzem  Displacement  oder

langem, absolutem Argument kodiert werden k�nnen.

TLCS-47

.......

Der   von  der   Architektur  her   vorgegebene  Datenadre�raum  dieser

Prozessoren  (egal ob man direkt  oder �ber das HL-Register adressiert)

betr�gt  lediglich 256 Nibbles.  Da die ,,besseren'' Familienmitglieder

aber  bis zu  1024 Nibbles  RAM on  chip haben,  war Toshiba gezwungen,

einen   Bankingmechanismus  �ber   das  DMB-Register   einzuf�hren.  AS

verwaltet  das  Datensegment  als  einen  durchgehenden  Adre�raum  und

pr�ft  bei jeder direkten Adressierung, ob  die Adresse in der momentan

aktiven Bank liegt. Die von AS momentan angenommene Bank kann mittels

ASSUME  DMB:<0..3>

festgelegt werden. Der Default ist 0.

IPC-16/INS8900

..............

Der  Prozessor verf�gt �ber einen Eingangs-Pin  namens BPS, mit dem man

w�hlen  kann,  welcher  Adre�bereich  direkt  adressierbar  sein  soll:

entweder  die  untersten  256  Worte  des  Speichers,  oder die jeweils

obersten  und untersten 128  Worte. Der Default  is ersteres, mit einem

ASSUME BPS:1 schaltet man auf die zweite Variante um.

ST6

...

Die  Mikrokontroller der  ST6-Reihe sind  in der  Lage, einen  Teil (64

Byte)  des  Codebereiches  in  den  Datenbereich  einzublenden, z.B. um

Konstanten  aus  dem  ROM  zu  laden.  Dies  bedeutet aber auch, da� zu

einem  Zeitpunkt immer  nur ein  Teil des  ROMs adressiert werden kann.

Welcher  Teil dies  ist, wird  durch ein  bestimmtes Register bestimmt.

Dem  Inhalt dieses Registers  kann AS zwar  nicht direkt kontrollieren,

man  kann ihm aber  mit diesem Befehl  mitteilen, wenn man dem Register

einen  neuen  Wert  zugewiesen  hat.  AS  kann  dann  pr�fen  und ggfs.

warnen,  falls auf Adressen im  Codesegment zugegriffen wird, die nicht

im  ,,angek�ndigten''  Fenster  liegt.  Hat  die Variable VARI z.B. den

Wert 456h, so setzt

ASSUME  ROMBASE:VARI>>6

die  AS-interne  Variable  auf  11h,  und  ein Zugriff auf VARI erzeugt

einen Zugriff auf die Adresse 56h im Datensegment.

Anstelle  eines Symbols  kann auch  schlicht NOTHING  angegeben werden,

z.B.  wenn das  Bank-Register tempor�r  als Speicherzelle benutzt wird.

Dieser Wert ist auch die Voreinstellung.

Der  Programmz�hler dieser Mikrokontroller ist  lediglich 12 Bit breit.

Das  bedeutet f�r Varianten mit mehr  als 4 KByte Programmspeicher, da�

man  sich  eine  Art  von  Banking  einfallen lassen mu�te. Dazu werden

Adre�raum  und Programmspeicher  in 2  KByte-Seite eingeteilt.  Seite 1

des  Adre�raumes  greift  immer  auf  Seite 1 des Programmspeichers zu.

�ber  das  bei  diesen  Varianten  vorhandene  PRPR-Register  kann  der

Programmierer  bestimmen, welche  Seite des  Programmspeichers �ber die

Adressen  000h bis 7ffh  zugegriffen wird. AS  betrachtet den Adre�raum

in    erster   N�herung   als   linear    und   von   der   Gr��e   des

Programmspeichers.  Erfolgt  ein  Sprung  von  Seite  1  aus  auf  eine

Adresse  au�erhalb  dieser  Seite,  wird  gepr�ft, ob deren Adresse mit

dem   aktuell  angenommenen  Wert  des  PRPR-Registers  identisch  ist.

Erfolgt  ein  Sprung  von  einer  anderen  Seite  aus  auf eine Adresse

au�erhalb  Seite  1,  wird  gepr�ft,  ob  die Zieladresse innerhalb der

gleichen  Seite liegt. WICHTIG: Da der  Programmz�hler nur 12 Bit breit

ist,  ist es  nicht m�glich,  ohne einen  Umweg �ber  Seite 1 von einer

Seite  in  eine  andere  zu  springen  -  Mit  einem Umsetzen des PRPR-

Registers  au�erhalb von  Seite 1  w�rde man  sich seinen  eigenen Code

unter den F��en wegziehen.

ST9

...

Die  ST9-Familie verwendet zur Adressierung  von Code- und Datenbereich

exakt   die   gleichen   Befehle.   Welcher   Adre�raum  dabei  jeweils

angesprochen  wird, h�ngt vom  Stand des DP-Flags  im Flag-Register ab.

Damit  AS bei absoluten Zugriffen �berpr�fen  kann, ob man mit Symbolen

aus  dem korrekten  Adre�raum arbeitet  (das funktioniert nat�rlich nur

bei  absoluten Zugriffen!),  mu� man  ihm per  ASSUME mitteilen, ob das

DP-Flag  momentan auf  0 (Code)  oder 1  (Daten) steht. Der Initialwert

dieser Annahme ist 0.

uPD78(C)1x

..........

Diese  Prozessoren  besitzen  ein  Register  (V),  mit dessen Hilfe die

,,Zeropage'',  d.h.  die  Lage  der  mit  nur einem Byte adressierbaren

Speicherzellen  sich  in  Seitengrenzen  im  Speicher  frei verschieben

l��t. Da man aber aus Bequemlichkeitsgr�nden nicht mit Ausdr�cken wie

inrw    Lo(Zaehler)

arbeiten  will,  �bernimmt  AS  diese  Arbeit, allerdings nur unter der

Voraussetzung,  da� man ihm �ber einen  ASSUME-Befehl den Inhalt des V-

Registers  mitteilt. Wird  ein Befehl  mit Kurzadressierung benutzt, so

wird  �berpr�ft,  ob  die  obere  H�lfte  des  Adre�ausdrucks  mit  dem

angenommenen  Inhalt �bereinstimmt.  Stimmt sie  nicht, so erfolgt eine

Warnung.

78K2

....

78K2  ist  eine  8/16-Bit-Architektur,  die  nachtr�glich durch Banking

auf  einen  (Daten-)Adre�raum  von  einem  MByte  erweitert  wurde. Das

Banking  wird mit den Registern  PM6 (Normalfall) bzw. P6 (alternativer

Fall  mit vorangestelltem &) realisiert,  die die fehlenden oberen vier

Bits   nachliefern.   Zumindest   bei   absoluten   Adressen   kann  AS

�berpr�fen,  ob  die  gerade  angesprochene, lineare 20-bittige Adresse

innerhalb des gegebenen 64K-Fensters liegt.

78K3

....

Prozessoren  mit  78K3-Kern  besitzen  Registerb�nke  mit  insgesamt 16

Registern,  die  man  �ber  ihre  Nummern  ansprechen kann (R0 bis R15)

oder  ihre symbolischen Namen (X=R0,  A=R1, C=R2, B=R3, VPL=R8, VPH=R9,

UPL=R10,  UPH=R11,  E=R12,  D=R13,  L=R14,  H=R15).  Der  Prozessorkern

besitzt  ein Register-Auswahlbit (RSS), mit dem  man das Mapping von A/

X  und B/C von  R0..R3 auf R4..R7  umschaltet. Dies ist  in erste Linie

f�r  Befehle  wichtig,  die  implizit  eines  dieser  Register benutzen

(d.h.  bei denen  die Registernummer  nicht im  Maschinenbefehl kodiert

ist). Man kann dem Assembler aber auch �ber ein

assume rss:1

mitteilen,  da�  die  folgenden  Befehle  mit diesem ge�nderten Mapping

arbeiten.  Der Assembler wird f�r  Befehle, in denen die Registernummer

explizit  kodiert  ist,  dann  auch  die  alternativen  Registernummern

einsetzen.  Umgekehrt wird dann z.B. auch  R5 statt R1 im Quellcode wie

A behandelt.

78K4

....

78K4  war  als  'Upgrade-Pfad'  vom  78K3  konzipiert,  deshalb besitzt

dessen  Prozessorkern auch  ein RSS-Bit,  mit dem  man das  Mapping der

Register   AX  und  BC  umschalten  kann  (auch  wenn  NEC  von  dessen

Verwendung in neuem Code abr�t).

Neben   vielen   neuen   Befehlen   und   Adressierungsarten   ist  die

wesentliche  Erweiterung der  gr��ere Adre"raum  von 16  MByte, von dem

allerdings  nur das erste  MByte f�r Programmcode  genutzt werden kann.

Das   CPU-interne  RAM  sowie  die  Special  Function  Register  k�nnen

wahlweise  am oberen  Ende des  ersten MByte  oder der  ersten 64 KByte

Seite  liegen. Dies teilt  man dem Prozessor  durch den LOCATION-Befehl

mit,  der als  Argument wahlweise  eine 0  oder 15 akzeptiert. Parallel

damit  schaltet  der  Prozessor  auch  die  Adre�bereiche  um,  die mit

kurzen  (8-Bit) Adressen erreicht werden  k�nnen. Parallel dazu mu� man

dem   Assembler  mittels  ASSUME   LOCATION:..  ebenfalls  dieser  Wert

mitgeteilt  werden,  damit  er  kurze  Adressen  in  den dazu passenden

Bereichen  erzeugt. Der Assembler nimmt  f�r LOCATION einen Default von

Null an.

320C3x/C4x

..........

Da  alle  Instruktionsworte  dieser  Prozessorfamilie  nur  32 Bit lang

sind,  und  von  diesen  32  Bit  nur  16  Bit  f�r  absolute  Adressen

vorgesehen  wurden, m�ssen  die fehlenden  oberen 8/16  Bit aus dem DP-

Register  erg�nzt  werden.  Bei  Adressierungen  kann man aber trotzdem

die  volle 24/32-Bit-Adresse angeben,  AS pr�ft dann,  ob die oberen 8/

16  Bit mit  dem angenommenen  Inhalt von  DP �bereinstimmen. Gegen�ber

dem  LDP-Befehl  weicht  ASSUME  darin  ab,  da�  man  hier  nicht eine

beliebige  Adresse aus der Speicherbank  angeben kann, das Herausziehen

der oberen Bits mu� man also ,,zu Fu�'' machen, z.B. so:

ldp     @adr

assume  dp:adr>>16

.

.

.

ldi     @adr,r2

75K0

....

Da  selbst mit  Hilfe von  Doppelregistern (8  Bit) nicht der komplette

Adre�raum  von 12 Bit zu erreichen  ist, mu�te NEC (wie andere auch...)

auf  Banking zur�ck greifen: Die oberen 4 Adre�bits werden aus dem MBS-

Register  geholt (welchem  demzufolge mit  ASSUME Werte  zwischen 0 und

15  zugeordnet werden  k�nnen), das  aber nur  beachtet wird, falls das

MBE-Flag  auf 1 gesetzt  wurde. Steht es  (wie die Vorgabe  ist) auf 0,

so  kann man  die obersten  und untersten  128 Nibbles  des Adre�raumes

ohne  Bankumschaltung erreichen. Da der  75402 weder MBE-Flag noch MBS-

Register  kennt,  ist  f�r  ihn  der ASSUME-Befehl nicht definiert; Die

Initialwerte von MBE und MBS lassen sich daher nicht �ndern.

F�MC16L

.......

Wie  viele  andere  Mikrokontroller  auch,  leidet  diese Familie etwas

unter  der Knauserei seiner Entwickler:  einem 24 Bit breiten Adre�raum

stehen  16  Bit  breite  Adre�register  etwas unterbemittelt gegen�ber.

Also  mu�ten wieder mal  Bank-Register her. Im  einzelnen sind dies PCB

f�r  den Programmcode,  DTB f�r  alle Datenzugriffe,  ADB f�r indirekte

Zugriffe  �ber  RW2/RW6  und  SSB/USB  f�r  die Stacks. Sie k�nnen alle

Werte  zwischen 0 und  255 annehmen. Defaultm��ig  stehen alle Annahmen

von AS auf 0, mit Ausnahme von 0ffh f�r PCB.

Des  weiteren  existiert  das  DPR-Register,  das  angibt, welche Seite

innerhalb   der  durch   DTB  gegebenen   64K-Bank  mit  8-Bit-Adressen

erreicht  werden  kann.  Der  Default  f�r  DPR ist 1, zusammen mit dem

Default f�r DTB ergibt dies also eine Default-Seite bei 0001xxh.

MN1613

......

Beim  MN1613  wurde  eine  Architektur mit 16-Bit-Adressen nachtr�glich

erweitert,  Dies  wird  durch  einen  Satz  vier Bit breiter ,,Segment-

Register''  (CSBR, SSBR,  TSR0 und  TSR1) erreicht,  deren Wert  (um 14

Bit  nach links geschoben) zu den  16-Bit- Adressen hinzu addiert wird.

Ein  Proze� kann auf diese Weise immer  ein 64 KWorte gro�es Fenster im

256  KWorte  gro�en  Adre�raum  adressieren.  Der Assembler benutzt die

per  ASSUME  mitgeteilten  Werte,  um  zu  warnen,  wenn  eine absolute

Adresse  innerhalb des  256K-Adre�raums mit  den aktuellen Werten nicht

adressierbar  ist,  und  rechnet  ansonsten  den  korrekten 16-bittigen

Offset   aus.  Bei   indirekter  Adressierung   ist  so   eine  Pr�fung

(naturgem��) nicht m�glich.

IM61x0

......

Diese  Mikroprozessoren implementieren den  Befehlssatz einer PDP/8 und

unterst�tzen  grunds�tzlich  einen  Adre�raum  von  4 Kiloworten. Durch

Banking  kann  dieser  auf  acht  ,,Felder'' von 4 Kiloworten erweitert

werden.  Adressierung  von  Daten  und  Spr�nge sind prinzipiell nur im

gleichen  Feld m�glich, mit  einer Ausnahme: �ber  das IB-Register sind

Spr�nge  in ein  anderes 4K-Feld  m�glich. Dieses  gibt die oberen Bits

der  insgesamt 15 Bit  langen Zieladresse vor,  falls IB per ASSUME auf

einen Wert ungleich NOTHING gesetzt ist.

3.2.22.  CKPT

- - - - - - -

G�ltigkeit: TI990/12

Typ  12-Instruktionen  erfordern  f�r  ihre  Ausf�hrung ein sogenanntes

Checkpoint   Register.  Dieses  Register  kann  entweder  explizit  als

viertes  Argument angegeben werden,  oder es wird  mit dieser Anweisung

ein  Default f�r allen folgenden Code festgelegt. Wenn weder eine CKPT-

Anweisung  noch  ein  explizites  Register  angegeben  wurde, wird eine

Fehlermeldung  ausgegeben.  Der  Default  von  keinem  Default-Register

kann   wiederhergestellt  werden,  indem  man  die  CKPT-Anweisung  mit

NOTHING als Argument aufruft.

3.2.23.  EMULATED

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 29K

AMD  hat die Ausnahmebehandlung f�r undefinierte Befehle bei der 29000-

Serie  so  definiert,  da�  f�r  jeden  einzelnen Befehl ein Exception-

Vektor   zur  Verf�gung  steht.  Dies  legt  es  nahe,  durch  gezielte

Software-Emulationen   den   Befehlssatz   eines  kleineren  Mitgliedes

dieser  Familie  zu  erweitern.  Damit  nun  aber AS diese zus�tzlichen

Befehle  nicht als  Fehler anmeckert,  erlaubt es  der EMULATED-Befehl,

AS  mitzuteilen, da� bestimmte Befehle  doch erlaubt sind. Die Pr�fung,

ob  der  momentan  gesetzte  Prozessor  diesen  Befehl beherrscht, wird

dann    �bergangen.   Hat   man   z.B.   f�r   einen   Prozessor   ohne

Gleitkommaeinheit  ein Modul geschrieben, das aber nur mit 32-Bit-IEEE-

Zahlen umgehen kann, so schreibt man

EMULATED FADD,FSUB,FMUL,FDIV

EMULATED FEQ,FGE,FGT,SQRT,CLASS

BRANCHEXT  mit ON  oder OFF  als Argument  legt fest,  ob AS kurze, nur

mit    einem   8-Bit-Displacement    verf�gbare   Spr�nge   automatisch

,,verl�ngern'' soll, indem z.B. aus einem einfachen

bne     target

automatisch  eine  l�ngere  Sequenz  mit  gleicher Funktion wird, falls

das  Sprungziel  zu  weit  von  momentanen Programmz�hler entfernt ist.

F�r bne w�re dies z.B. die Sequenz

beq     skip

jmp     target

skip:

Falls  f�r eine Anweisung aber  kein passendes ,,Gegenteil'' existiert,

kann die Sequenz auch l�nger werden, z.B. f�r jbc:

jbc     dobr

bra     skip

dobr:   jmp     target

skip:

Durch   dieses  Feature  gibt  es   bei  Spr�ngen  keine  eineindeutige

Zuordnung    von   Maschinen-   und   Assemblercode   mehr,   und   bei

Vorw�rtsreferenzen  handelt man sich  m�glicherweise zus�tzliche Passes

ein. Man sollte dieses Feature daher mit Vorsicht einsetzen!

3.2.24. Z80SYNTAX

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 8008, 8080/8085, �PD78xx

Mit  ON als Argument  kann man Assmebler-Befehle  wahlweise auch in der

Form  schreiben, wie sie Zilog f�r  den Z80 definiert hat. Zum Beispiel

benutzt   man  einfach  nur   noch  LD  mit   sich  selbst  erkl�renden

Operanden,  wo man in der  originalen Syntax (bzw. neueren 8008-Syntax)

je  nach  Operanden  MVI,  LXI,  MOV,  STA, LDA, SHLD, LHLD, LDAX, STAX

oder SPHL schreiben mu�.

Weil    einige   Mnemonics    in   der    originalen   und   Z80-Syntax

unterschiedliche  Bedeutung  haben,  kann  man  nicht  zu 100% im 'Z80-

Stil'  programmieren. Alternativ  schaltet man  f�r 8080/8085 mit einem

EXCLUSIVE  als  Argument  die  originale  Syntax  ganz  ab.  Details zu

dieser Betriebsart kann man im Abschnitt 4.22 nachlesen.

Ein  eingebautes Symbol mit  gleichem Namen gestattet  es, die aktuelle

Betriebsart auszulesen. Es gilt 0=OFF, 1=ON und 2=EXCLUSIVE.

3.2.25.  EXPECT und ENDEXPECT

- - - - - - - - - - - - - - -

Mit  diesen beiden Befehlen  rahmt man ein  St�ck Quellcode ein, in dem

ein  oder mehrere Fehler erwartet werden.  Treten die �ber ihre Nummern

(siehe  Kapitel A)  identifizierten Fehler  oder Warnungen  auf, werden

sie  unterdr�ckt,  und  die  Assemblierung  l�uft  ohne  Fehler durch -

nat�rlich  ohne  an  dieser  Stelle  Code  zu erzeugen. Erwartete, aber

nicht  aufgetretene Fehler oder Warnungen  l�sen ihrerseits jedoch eine

Fehlermeldung  von  ENDEXPECT  aus.  Der  Haupt-Anwendungszweck  dieser

Befehle  findet  sich  in  den Selbst-Tests im tests/-Unterverzeichnis.

Z.B. kann man so testen, ob Wertebereiche korrekt gepr�ft werden:

cpu      68000

expect   1320     ; immediate-Shift nur 1..8

lsl.l    #10,d0

endexpect

3.3. Datendefinitionen

----------------------

Die  hier beschriebenen  Befehle �berschneiden  sich teilweise in ihrer

Funktionalit�t,  jedoch  definiert  jede  Prozessorfamilie andere Namen

f�r  die  gleiche  Funktion.  Um  mit den Standardassemblern konform zu

bleiben, wurde diese Form der Implementierung gew�hlt.

Sofern  nicht ausdr�cklich anders erw�hnt,  kann bei allen Befehlen zur

Datenablage   (nicht   bei   denen   zur   Speicherreservierung!)  eine

beliebige  Zahl  von  Parametern  angegeben  werden, die der Reihe nach

abgearbeitet werden.

3.3.1.  DC[.size]

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7x00, DSP56xxx,

XA, ST7/STM8, MN161x, IM61x0, CP-3F, SC61860

Dieser  Befehl legt  eine oder  mehrere Konstanten  des beim  durch das

Attribut  bestimmten  Typs  im  Speicher  ab. Die Attribute entsprechen

den  in Abschnitt  2.5 definierten,  zus�tzlich ist f�r Byte-Konstanten

die  M�glichkeit vorhanden, Stringausdr�cke  im Speicher abzulegen, wie

z.B.

String  dc.b    "Hello world!\0"

Die  Parameterzahl  darf  zwischen  1  und  20  liegen, zus�tzlich darf

jedem    Parameter   ein    in   eckigen    Klammern   eingeschlossener

Wiederholungsfaktor vorausgehen, z.B. kann man mit

dc.b    [(*+255)&$ffffff00-*]0

den   Bereich  bis   zur  n�chsten   Seitengrenze  mit  Nullen  f�llen.

Vorsicht!  Mit dieser  Funktion kann  man sehr  leicht die Grenze von 1

Kbyte erzeugten Codes pro Zeile Quellcode �berschreiten!

Sollte   die   Byte-Summe   ungerade   sein,   so  kann  vom  Assembler

automatisch  ein weiteres Byte angef�gt  werden, um die Wortausrichtung

von  Daten zu  erhalten. Dieses  Verhalten kann  mit dem PADDING-Befehl

ein- und ausgeschaltet werden.

Mit  diesem Befehl abgelegte  Dezimalgleitkommazahlen (DC.P ...) k�nnen

zwar  den  ganzen  Bereich  der  extended  precision  �berstreichen, zu

beachten  ist  dabei  allerdings,  da�  die  von  Motorola  verf�gbaren

Koprozessoren   68881/68882  beim   Einlesen  solcher   Konstanten  die

Tausenderstelle des Exponenten ignorieren!

Default-Attribut ist W, also 16-Bit-Integerzahlen.

Beim  DSP56xxx  ist  der  Datentyp  auf  Integerzahlen  festgelegt (ein

Attribut  ist  deshalb  weder  n�tig  noch  erlaubt),  die im Bereich -

8M..16M-1  liegen  d�rfen.  Stringkonstanten  sind  ebenfalls  erlaubt,

wobei jeweils drei Zeichen in ein Wort gepackt werden.

Es  ist im Gegensatz zum  Original Motorola-Assembler auch erlaubt, mit

diesem  Kommando Speicher  zu reservieren,  indem man  als Argument ein

Fragezeichen    angibt.   Diese    Erweiterung   haben    wohl   einige

Drittanbieter  von 68K-Assemblern  eingebaut, in  Anlehnung an das, was

Intel-Assembler  machen. Wer dies  benutzt, sollte sich  aber im klaren

sein,  da�  dies  zu  Problemen  beim  Portieren  von  Code  auf andere

Assembler  f�hren kann. Des weiteren  d�rfen Fragezeichen als Operanden

nicht mit 'normalen' Konstanten in einer Anweisung gemischt werden.

3.3.2.  DS[.size]

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7x00, DSP56xxx,

XA, ST7/STM8, MN161x, IM61x0, CP-3F, PPS-4, SC61860

Mit   diesem  Befehl  l��t   sich  zum  einen   Speicherplatz  f�r  die

angegebene  Zahl  im  Attribut  beschriebener  Zahlen  reservieren.  So

reserviert

DS.B    20

z.B. 20 Bytes Speicher,

DS.X    20

aber 240 Byte !

Die  andere Bedeutung ist die  Ausrichtung des Programmz�hlers, die mit

der Wertangabe 0 erreicht wird. So wird mit

DS.W    0

der Programmz�hler auf die n�chste gerade Adresse aufgerundet, mit

DS.D    0

dagegen  auf die n�chste  Langwortgrenze. Eventuell dabei freibleibende

Speicherzellen  sind nicht etwa  mit Nullen oder  NOPs gef�llt, sondern

undefiniert.

Vorgabe f�r die Operandengr��e ist --- wie �blich --- W, also 16 Bit.

Beim  56xxx ist  die Operandengr��e  auf Worte  (a 24  Bit) festgelegt,

Attribute gibt es deswegen wie bei DC auch hier nicht.

3.3.3. BLKB, BLKW, BLKL, BLKD

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Renesas RX

Mit  diesen Befehlen wird  auf dem Renesas  RX Speicher reserviert. Die

Gesamtgr��e  des reservierten  Speicher resultiert  aus dem Produkt des

Arguments  und der  durch den  Befehl gegebenen  Operandengr��e (1 Byte

f�r BLKB, 2 Byte f�r BLKW, 4 Byte f�r BLKL und 8 Byte f�r BLKD).

3.3.4. DN,DB,DW,DD,DQ,DT & DO

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Intel (au�er 4004/4040), Zilog, Toshiba, NEC, TMS370,

Siemens, AMD, M16(C), MELPS7700/65816, National, ST9,

Atmel, TMS7000, TMS1000, �PD77230, Signetics,

Fairchild, Intersil,

XS1, SC62015

Diese  Befehle  stellen  sozusagen  das  Intel-Gegenst�ck  zu DS und DC

dar, und wie nicht anders zu erwarten, ist die Logik etwas anders:

Zum   einen  wird  die  Kennung  der  Operandengr��e  in  das  Mnemonic

verlegt:

- DN: 4-Bit-Integer

- DB: Byte oder ASCII-String wie bei DC.B

- DW: 16-Bit-Integer oder Gleitkomma mit halber Genauigkeit

- DD: 32-Bit-Integer oder Gleitkomma mit einfacher Genauigkeit

- DQ: 64-Bit-Integer oder Gleitkomma mit doppelter Genauigkeit

- DT:   Gepackter  BCD   Integer  oder   Gleitkomma  mit  erweiterter

Genauigkeit (80 Bit)

- DO: Gleitkomma mit vierfacher Genauigkeit (128 Bit)

Zum  anderen erfolgt  die Unterscheidung,  ob Konstantendefinition oder

Speicherreservierung,  im  Operanden.  Eine  Reservierung  von Speicher

wird durch ein ? gekennzeichnet:

db  ?   ; reserviert ein Byte

dw  ?,? ; reserviert Speicher fuer 2 Worte (=4 Byte)

dd  -1  ; legt die Konstante -1 (FFFFFFFFH) ab !

Speicherreservierung  und  Konstantendefinition  d�rfen  nicht in einer

Anweisung gemischt werden:

db  "Hallo",?  ; -->Fehlermeldung

Zus�tzlich  ist  noch  der  DUP-Operator  erlaubt,  der  die  mehrfache

Ablage    von   Konstantenfolgen    oder   die    Reservierung   ganzer

Speicherbl�cke erlaubt:

db  3 dup (1,2) ; --> 1 2 1 2 1 2

dw  20 dup (?)  ; reserviert 40 Byte Speicher.

Wie  man  sehen  kann,  mu�  das  DUP-Argument  geklammert werden, darf

daf�r  aber auch wieder  aus mehreren Teilen  bestehen, die selber auch

wieder DUPs sein k�nnen...das ganze funktioniert also rekursiv.

DUP  ist aber  auch eine  Stelle, an  der man  mit einer anderen Grenze

des  Assemblers  in  Ber�hrung  kommen  kann:  maximal k�nnen 1024 Byte

Code  oder  Daten  in  einer  Zeile  erzeugt  werden. Dies bezieht sich

nicht  auf die  Reservierung von  Speicher, nur  auf die Definition von

Konstantenfeldern!

Der  DUP-Operator wird nur  erkannt, wenn er  selber geklammert ist und

links  von ihm ein nicht-leeres Argument  steht; auf diese Weise ist es

m�glich  ein  eventuell  definiertes  Symbol  gleichen  Namens auch als

Argument zu verwenden.

DB  und  DW  auf  65xx-  und  68xx-Plattformen verstehen neben dem DUP-

Operator  zus�tzlich  die  'Motorola-Variante'  davon,  n�mlich eine in

eckigen Klammern davor geschriebene Zahl von Wiederholungen.

Auf   verschiedenen  Plattformen  existieren  Befehle  mit  identischer

Funktionalit�t, jedoch anderem Namen:

- Um  mit dem  M80 vertr�glich  zu sein,  darf im  Z80-Modus anstelle

von DB/DW auch DEFB/DEFW geschrieben werden.

- BYTE/ADDR  bzw. WORD/ADDRW beim  COP4/8 stellen einen  Alias f�r DB

bzw.  DW dar, wobei die beiden  Paare sich jedoch in der Byte-Order

unterscheiden:  Die  Befehle,  die  von  National  zur  Adre�ablage

vorgesehen  waren,  benutzen  Big-Endian,  BYTE  bzw.  WORD  jedoch

Little-Endian.

- BYTE  bzw. WORD funktionieren  auf der PDP-11,  VAX und WD16 wie DB

bzw. DW, akzeptieren aber nur Ganzzahl-Argumente.

- LWORD  bzw.  QUAD  funktionieren  auf  der  VAX  wie  DD  bzw.  DQ,

akzeptieren aber nur Ganzzahl-Argumente.

- Auf dem Renesas RX existieren:

- BYTE (wie DB)

- WORD (wie DW, nur Ganzzahl-Argumente)

- LWORD (wie DD, nur Ganzzahl-Argumente)

- FLOAT (wie DD, nur Gleitkomma-Argumente)

- DOUBLE (wie DQ, nur Gleitkomma-Argumente)

Wird  DB  in  einem  Adre�raum  angewendet, der nicht byte-adressierbar

ist  (z.B. das CODE-Segment des Atmel  AVR), so werden immer zwei Bytes

in  ein  16-Bit-Wort  gepackt,  entsprechend  der durch die Architektur

gegebenen  Endinaness  -  das  untere  Byte wird bei Little-Endian also

zuerst  gef�llt. Ist  die Gesamtmenge  aller Bytes  ungerade, so bleibt

die  andere Worth�lfte  ungenutzt und  ist quasi  ''Padding''. Sie wird

auch  nicht  genutzt,  falls  im  Quellcode  eine  weitere DB-Anweisung

unmittelbar  folge  sollte.  Sinngem��  gilt  das  gleiche  f�r DN, nur

werden  hier  zwei  oder  vier  Nibbles  in  ein  Byte oder 16-Bit-Wort

gepackt.

Der  NEC 77230 nimmt  mit seiner DW-Anweisung  eine Sonderstellung ein:

Sie   funktioniert  eher   wie  DATA   bei  seinen  kleineren  Br�dern,

akzeptiert    aber   neben    String-   und    Integerargumenten   auch

Gleitkommawerte   (und  legt  sie  prozessorspezifischen  32-Bit-Format

ab). DUP gibt es nicht!

Bei  der Ablage von  Gleitkommazahlen ist zu  beachten, da� diese keine

h�here  Genauigkeit und Wertebereich haben k�nnen als das auf dem Host-

System  verwendete Format. Handelt es sich  dabei z.B. um das '�bliche'

IEEE  754 64-Bit-Format, so ist  der Wertebereich auf ca. +/-1.8*10^308

beschr�nkt  (siehe  Variable  FLOATMAX),  und  die  untersten zwei bzw.

acht Bytes bei DT bzw. DO sind Null.

3.3.5. FLT2, FLT3, FLT4

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: PDP-11 (FLT2, FLT4),

WD16 (FLT3)

FLT2  und  FLT4  funktionieren  analog  zu  DD  bzw.  DQ,  legen jedoch

ausschlie�lich  Gleitkomma-Konstanten im  DEC-eigenen F-  bzw. D-Format

ab.   Der   WD16   verwendet   hingegen   ein  eigenes,  48  Bit  (drei

Maschinenworte)  langes Format. Gleitkomma-Konstanten  in diesem Format

k�nnen mit der FLT3-Anweisung im Speicher abgelegt werden.

3.3.6. x_FLOATING

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: VAX

Mit  diesen Befehlen  werden auf  der VAX  Gleitkomma-Konstanten in den

DEC-eigenen  Formaten  im  Speicher  abgelegt,  wobei  x  f�r  die vier

unterst�tzten  Formate (F, D, G  und H) steht. FLOAT  ist ein Alias f�r

F_FLOATING,  DOUBLE  einer  f�r  D_FLOATING.  Die Befehle funktionieren

ansonsten wie DD und DQ.

3.3.7.  DS, DS8

- - - - - - - -

G�ltigkeit: Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370, Siemens, AMD, M16(C),

National, ST9, TMS7000, TMS1000, Intersil, 6502, 68xx

Dieser  Befehl  stellt  eine  Kurzschreibweise dar, um Speicherbereiche

zu reservieren:

DS <Anzahl>

ist eine Kurzschreibweise f�r

DB <Anzahl> DUP (?)

dar,   lie�e  sich  also  prinzipiell   auch  einfach  �ber  ein  Makro

realisieren,  nur  scheint  dieser  Befehl  in  den  K�pfen einiger mit

Motorola-CPUs   gro�   gewordener   Leute   (gell,  Michael?)  so  fest

verdrahtet    zu   sein,   da�   sie   ihn   als   eingebauten   Befehl

erwarten...hoffentlich sind selbige jetzt zufrieden ;-)

DS8  ist beim National  SC14xxx als Alias  f�r DS definiert. Achten Sie

aber  darauf, da� der  Speicher dieser Prozessoren  in Worten zu 16 Bit

organisiert   ist,   d.h.   es   ist   unm�glich,   einzelne  Bytes  zu

reservieren.  Falls das Argument  von DS ungerade  ist, wird es auf die

n�chstgr��ere gerade Zahl aufgerundet.

3.3.8. BLKx

- - - - - -

G�ltigkeit: VAX

Diese  Befehle  reservieren  Speicher  f�r  die  angegebene  Menge  von

Datenelementen,  deren Typ im letzten  Zeichen des Befehls kodiert ist.

Dementsprechend  ist  der  insgeamt  reservierte  Bereich  in Bytes bei

BLKB  gleich der  Anzahl der  Elemente, bei  BLKW das doppelte, und bei

BLKO und BLKH das sechzehnfache.

3.3.9. BYT oder FCB

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx, SC61860

Mit  diesem  Befehl  werden  im  65xx/68xx-Modus  Byte-Konstanten  oder

ASCII-Strings  abgelegt, er  entspricht also  DC.B beim  68000 oder bei

Intel  dem  DB  (was  ebenfalls  erlaubt  ist). Ein Wiederholungsfaktor

darf  analog  zu  DC  jedem  einzelnen  Parameter  in  eckigen Klammern

vorangestellt werden.

3.3.10.  BYTE

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, 320C2(0)x, 320C5x, MSP, TMS9900, CP-1600

Dito.  Ein im  320C2(0)x/5x-Modus vor  dem Befehl  stehendes Label wird

als  untypisiert  gespeichert,  d.h.  keinem  Adre�raum zugeordnet. Der

Sinn  dieses  Verhaltens  wird  bei den prozessorspezifischen Hinweisen

erl�utert.

Ob  beim MSP bzw. TMS9900 ungerade  Mengen von Bytes automatisch um ein

Null-Byte   erg�nzt   werden   sollen,   kann  mit  dem  PADDING-Befehl

eingestellt werden.

Auf  dem  CP-1600  weicht  die  Verhaltensweise  von BYTE etwas ab: die

angegebenen  16-Bit-Werte werden  in jeweils  zwei aufeinanderfolgenden

W�rtern   aufgeteilt  abgelegt   (LSB  zuerst).   Wenn  einzelne  Bytes

(gepackt)  abgelegt  werden  sollen,  mu�  stattdessen  TEXT  verwendet

werden!

3.3.11. DC8

- - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl  ist  ein  Alias  f�r  DB,  d.h.  mit  ihm  k�nnen Byte-

Konstanten oder Strings im Speicher abgelegt werden.

3.3.12.  ADR oder FDB

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx, SC61860

Mit  diesem Befehl  werden im  65xx/68xx-Modus Wortkonstanten abgelegt,

er  entspricht also  DC.W beim  68000 oder  bei Intel  dem DW (was auch

zul�ssig   ist).  Ein  Wiederholungsfaktor  darf  analog  zu  DC  jedem

einzelnen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

3.3.13. DDB

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502, MELPS-7700

Dieser  Befehl  funktioniert  analog  zu  ADR, nur mit dem Unterschied,

da� die 16-BitWerte im Big-Endian-Format im Speicher abgelegt werden.

3.3.14. DCM

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502

Mit  diesem Befehl  werden Gleitkomma-Konstanten  im Speicher abgelegt,

und  zwar in dem  in [3] beschriebenen  Format: Ein Exponent  von 8 Bit

und  eine  24-bittige  Mantisse  im  Zweierkomplement,  im  Big-Endian-

Format abgelegt.

3.3.15.  WORD

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, i960, 320C2(0)x, 320C3x/C4x/C5x, MSP, CP-1600,

IMP-16, IPC-16

F�r  den 320C3x/C4x und i960  werden hiermit 32-Bit-Worte abgelegt, f�r

die  alle anderen Familien 16-Bit-Worte.  Ein im 320C2(0)x/5x-Modus vor

dem  Befehl  stehendes  Label  wird  als  untypisiert gespeichert, d.h.

keinem  Adre�raum zugeordnet. Der  Sinn dieses Verhaltens  wird bei den

prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert.

3.3.16.  DW16

- - - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl ist beim  SC144xx der Weg,  Konstanten mit Wortl�nge (16

Bit) im Speicher abzulegen und damit ein ALIAS f�r DW.

3.3.17.  ACON

- - - - - - -

G�ltigkeit: 2650

ACON  arbeitet analog  zu DW,  jedoch werden  die 16-Bit-Zahlenwerte im

Big-Endian-Format abgelegt.

3.3.18.  LONG

- - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Hiermit  werden 32-Bit-Integer  im Speicher  abgelegt, und  zwar in der

Reihenfolge  LoWord-HiWord.  Ein  eventuell  vor  dem  Befehl stehendes

Label  wird  dabei  wieder  als  untypisiert  abgelegt (der Sinn dieser

Ma�nahme ist in den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.19. SINGLE, DOUBLE und EXTENDED

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C3x/C4x (nicht DOUBLE), 320C6x (nicht EXTENDED)

Mit   diesen   Befehlen   werden   Gleitkomma-Konstanten   im  Speicher

abgelegt,  jedoch beim 320C3x/C4x nicht  im IEEE-Format, sondern in den

vom  Prozessor  verwendeten  32-  und  40-Bit-Formaten. Da 40 Bit nicht

mehr  in eine Speicherzelle hineinpassen,  werden im Falle von EXTENDED

immer  derer 2 pro Wert  belegt. Im ersten Wort  finden sich die oberen

8  Bit (der  Exponent), der  Rest (Vorzeichen  und Mantisse) in zweiten

Wort.

3.3.20.  FLOAT und DOUBLE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Mit  diesen Befehlen  k�nnen 32-  bzw. 64-Bit-Gleitkommazahlen im IEEE-

Format  im  Speicher  abgelegt  werden.  Dabei wird das niederwertigste

Byte  jeweils  auf  der  ersten  Speicherstelle abgelegt. Ein eventuell

vor   dem   Befehl   stehendes   Label   wird  wieder  als  untypisiert

gespeichert     (der    Sinn    dieser     Ma�nahme    ist    in    den

prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.21. SINGLE und DOUBLE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: TMS99xxx

Mit   diesen  Befehlen  k�nnen   32-  bzw.  64-Bit-Gleitkommazahlen  im

prozessoreigenen   Format  im  Speicher  abgelegt  werden.  Das  Format

entspricht dem IBM/360-Gleitkommaformat.

3.3.22.  EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT

- - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Auch  diese Befehle  legen Gleitkommazahlen  im Speicher  ab, jedoch in

einem  nicht-IEEE-Format, das  evtl. leichter  von Signalprozessoren zu

verarbeiten ist:

- EFLOAT: Mantisse mit 16 Bit, Exponent mit 16 Bit

- BFLOAT: Mantisse mit 32 Bit, Exponent mit 16 Bit

- TFLOAT: Mantisse mit 64 Bit, Exponent mit 32 Bit

Gemeinsam  ist  den  Befehlen,  da�  die  Mantisse  vor  dem Exponenten

abgelegt  wird (Lo-Word  jeweils zuerst)  und beide im Zweierkomplement

dargestellt  werden. Ein eventuell vor  dem Befehl stehendes Label wird

wieder  als untypisiert  gespeichert (der  Sinn dieser  Ma�nahme ist in

den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.23.  Qxx und LQxx

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Mit  diesen Befehlen  k�nnen Gleitkommazahlen  in einem Festkommaformat

abgelegt  werden.  xx  ist  dabei  eine  zweistellige  Zahl,  mit deren

Zweierpotenz  der Gleitkommawert vor der  Umwandlung in eine ganze Zahl

multipliziert  werden soll.  Er bestimmt  also praktisch, wieviele Bits

f�r  die Nachkommastellen  reserviert werden  sollen. W�hrend  aber Qxx

nur  ein Wort (16 Bit)  ablegt, wird das Ergebnis  bei LQxx in 2 Worten

(LoWord zuerst) abgelegt. Das sieht dann z.B. so aus:

q05     2.5      ; --> 0050h

lq20    ConstPI  ; --> 43F7h 0032h

Mich  m�ge niemand steinigen, wenn ich  mich auf meinem HP28 verrechnet

haben sollte...

3.3.24.  DATA

- - - - - - -

G�ltigkeit: PIC, 320xx, AVR, MELPS-4500, H8/500,

HMCS400, 4004/4040, �PD772x, OLMS-40/50, Padauk

Mit  diesem Befehl  werden Daten  im aktuellen  Segment abgelegt, wobei

sowohl  Integer-  als  auch  Stringwerte  zul�ssig  sind.  Bei  Strings

belegt  beim 16C5x/16C8x, 17C4x im  Datensegment, beim 4500er, 4004 und

HMCS400  im  Code-Segement  ein  Zeichen  ein  Wort,  bei AVR, 17C4x im

Codesegment,  �PD772x  in  den  Datensegmenten  und  3201x/3202x passen

zwei  Zeichen  in  ein  Wort  (LSB  zuerst), beim �PD7725 drei und beim

320C3x/C4x  sogar  derer  4  (MSB  zuerst).  Im  Gegensatz  dazu mu� im

Datensegment  des  4500  bzw.  ein  Zeichen  auf  zwei  Speicherstellen

verteilt  werden, ebenso  wie beim  4004 und  HMCS400. Der Wertebereich

f�r  Integers entspricht  der Wortbreite  des jeweiligen  Prozessors im

jeweiligen   Segment.  Das  bedeutet,  da�  DATA  beim  320C3x/C4x  die

Funktion  von WORD mit einschlie�t (die  von SINGLE �brigens auch, wenn

AS das Argument als Gleitkommazahl erkennt).

3.3.25.  ZERO

- - - - - - -

G�ltigkeit: PIC, CP-1600

Dieser  Befehl legt  einen durch  den Parameter  spezifizierte Zahl von

Nullworten (=NOP bei PIC) im Speicher ab.

3.3.26. FB und FW

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: COP4/8

Mit  diesen  Befehlen  kann  ein  gr��erer  Block  von Speicher (dessen

L�nge  in Bytes bzw. Worten der erste Parameter angibt) mit einer Byte-

bzw.  Wortkonstanten gef�llt  werden, die  durch den  zweiten Parameter

angegeben wird.

3.3.27.  ASCII, ASCIC und ASCIZ

- - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, PDP-11, VAX, IMP-16, IPC-16 ( ASCII)

ST6, PDP-11, VAX ( ASCIZ)

PDP-11, VAX ( ASCIC)

Mit  diesen  Befehlen  k�nnen  Stringkonstanten  im  Speicher  abgelegt

werden.  W�hrend  ASCII  nur  die  reinen  Daten  im  Speicher  ablegt,

versieht  ASCIZ  automatisch  jeden  angegebenen  String mit einem NUL-

Zeichen am Ende, und ASCIC stellt ihm ein L�ngen- Byte voran.

3.3.28.  STRING und RSTRING

- - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Diese  Anweisungen  funktionieren  analog  zu  DATA, jedoch werden hier

Integer-Ausdr�cke   grunds�tzlich  als  Bytes  mit  einem  entsprechend

eingeschr�nkten  Wertebereich betrachtet, wodurch  es m�glich wird, die

Zahlen  zusammen mit anderen Zahlen oder  Zeichen paarweise in Worte zu

verpacken.  Die  beiden  Befehle  unterscheiden  sich  lediglich in der

Reihenfolge  der Bytes in einem Wort:  Bei STRING wird zuerst das obere

und danach das untere gef�llt, bei RSTRING ist es genau umgekehrt.

Ein   eventuell  vor  dem  Befehl   stehendes  Label  wird  wieder  als

untypisiert    gespeichert.   Der   Sinn   dieser   Ma�nahme   ist   im

entsprechenden   Kapitel   mit   den   prozessorspezifischen   Befehlen

erl�utert.

3.3.29.  PACKED

- - - - - - - -

G�ltigkeit: PDP-11, VAX

Mit  diesem Befehl  werden Zahlen  im gepackten  dezimalen Format (zwei

Stellen  pro  Byte)  im  Speicher  abgelegt. Als Argument sind entweder

eine  (vorzeichenbehaftete)  Ganzzahl  oder  ein  String erlaubt, wobei

letzterer  nat�rlich nur  dezimale Ziffern  und optional ein Vorzeichen

am  Anfang  enthalten  darf.  Die  Maximalzahl  Stellen ist 31, und das

Vorzeichen  wird als letzte  Stelle angef�gt, wobei  12 und 13 f�r Plus

bzw.  Minus  stehen.  Ist  die  Gesamtzahl  aus  Stellen und Vorzeichen

ungerade, wird vorne eine Null eingef�gt.

Optional  darf als  zweites Argument  des Name  eines Symbols angegeben

werden,   in  dem  die  Anzahl   Stellen  hinterlegt  wird.  In  dieser

Stellenzahl  sind  weder  Vorzeichen  noch  eine automatisch eingef�gte

Null zu Beginn enthalten.

3.3.30. RADIX50

- - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse

Mit  dieser Anweisung  kann ein  String im  gepackten RADIX50-Format im

Speicher  abgelegt  werden.  Diese  Darstellung  war  besonders im DEC-

Umfeld  f�r Dateinamen  g�ngig und  packt drei  Zeichen in  ein 16-Bit-

Wort.  RADIX50 ist keine eingebaute  Anweisung, sondern in der Include-

Datei radix50.inc als Makro definiert.

3.3.31. FCC

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx

Mit   diesem   Befehl   werden   im  65xx/68xx-Modus  String-Konstanten

abgelegt.  Beachten Sie jedoch, da�  im Gegensatz zum Originalassembler

AS11  von Motorola  (dessentwegen dieser  Befehl existiert,  bei AS ist

diese  Funktion  im  BYT-Befehl  enthalten),  String-Argumente  nur  in

G�nsef��chen    und   nicht    in   Hochkommas    oder   Schr�gstrichen

eingeschlossen  werden d�rfen!  Ein Wiederholungsfaktor  darf analog zu

DC   jedem  einzelnen  Parameter   in  eckigen  Klammern  vorangestellt

werden.

3.3.32.  TEXT

- - - - - - -

Mit  diesem Befehl  werden im  CP-1600-Modus String-Konstanten gepackt,

d.h. zwei Zeichen pro Wort, abgelegt.

3.3.33.  DFS oder RMB

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx

Dieser  Befehl dient im 65xx/68xx-Modus  zur Reservierung von Speicher,

er entspricht DS.B beim 68000 oder DB ? bei Intel.

3.3.34. BLOCK

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6

Dito.

3.3.35. SPACE

- - - - - - -

G�ltigkeit: i960

Dito.

3.3.36. RES

- - - - - -

G�ltigkeit: PIC, MELPS-4500, HMCS400, 3201x, 320C2(0)x,

320C5x, AVR, �PD772x, OLMS-40/50, Padauk, CP-1600,

PPS-4, 2650

Dieser  Befehl dient  zur Reservierung  von Speicher.  Er reserviert im

Codesegment  immer W�rter  (10/12/14/16 Bit),  im Datensegment  bei den

PICs  Bytes, beim  4500er, PPS-4  und OLMS-40/50  Nibbles sowie  bei TI

W�rter.

3.3.37. BSS

- - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C3x/C4x/C5x/C6x, MSP

BSS  arbeitet analog  zu RES,  lediglich ein  eventuell vor  dem Befehl

stehendes  Symbol wird  beim 320C2(0)x/5x  als untypisiert gespeichert.

Der    Sinn    dieser    Ma�nahme    kann    im    Kapitel    mit   den

prozessorspezifischen Hinweisen nachgelesen werden.

3.3.38. DSB und DSW

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: COP4/8

Diese  beiden  Befehle  stellen  im  COP4/8-Modus  die  zum  ASMCOP von

National  kompatible Methode dar, Speicher  zu reservieren. W�hrend DSB

nur  einzelne Bytes freih�lt, reserviert  DSW W�rter und damit effektiv

doppelt soviel Bytes wie DSB.

3.3.39.  DS16

- - - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl  reserviert  Speicher  in  Schritten  von  vollst�ndigen

Worten, d.h. 16 Bit. Er stellt einen Alias zu DW dar.

3.3.40. ALIGN

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ALIGN   mit  einem   Integerausdruck  als   Argument  erlaubt  es,  den

Programmz�hler   auf   eine   bestimmte   Adresse   auszurichten.   Die

Ausrichtung  erfolgt dergestalt, da� der  Programmz�hler so weit erh�ht

wird,  da�  er  ein  ganzzahliges  mehrfaches  des  Argumentes wird. In

seiner  Funktion entspricht  ALIGN also  DS.x 0  beim den 680x0ern, nur

ist die Ausrichtung noch flexibler.

Beispiel:

align 2

macht  den Programmz�hler  gerade. Wird  ALIGN in  dieser Form  mit nur

einem  Argument verwendet, ist  der Inhalt des  dadurch frei bleibenden

Speicherbereichs   nicht   definiert.   Alternativ   kann  als  zweites

Argument  ein  (Byte-)Wert  angegeben  werden,  mit  dem dieser Bereich

gef�llt wird.

3.3.41. LTORG

- - - - - - -

G�ltigkeit: SH7x00, IM61x0, IMP-16, IPC-16

Da  der SH7000-Prozessor seine Register  immediate nur mit 8-Bit-Werten

laden  kann,  AS  dem  Programmierer  jedoch  vorgaukelt,  da�  es eine

solche   Einschr�nkung  nicht  g�be,  mu�  er  die  dabei  entstehenden

Konstanten  irgendwo im  Speicher ablegen.  Da es  nicht sinnvoll w�re,

dies   einzeln  zu   tun  (wobei   jedes  Mal   Sprungbefehle  anfallen

w�rden...),    werden   die   Literale   gesammelt   und   k�nnen   vom

Programmierer  mit  diesem  Befehl  gezielt  blockweise  (z.B.  am Ende

eines  Unterprogrammes) abgelegt werden. Zu  den zu beachtenden Details

und  Fallen  sei  auf  das  Kapitel  mit den SH7000-spezifischen Dingen

hingewiesen.

3.4. Makrobefehle

-----------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Kommen   wir  nun  zu  dem,   was  einen  Makroassembler  vom  normalen

Assembler  unterscheidet:  der  M�glichkeit,  Makros zu definieren (ach

was ?!).

Unter  Makros verstehe ich hier erst  einmal eine Menge von Anweisungen

(normal  oder  Pseudo),  die  mit  bestimmten  Befehlen  zu einem Block

zusammengefa�t  werden und  dann auf  bestimmte Weise bearbeitet werden

k�nnen.  Zur Bearbeitung  solcher Bl�cke  kennt der  Assembler folgende

Befehle:

3.4.1.  MACRO

- - - - - - -

ist  der  wohl  wichtigste  Befehl  zur  Makroprogrammierung.  Mit  der

Befehlsfolge

<Name>  MACRO   [Parameterliste]

<Befehle>

ENDM

wird   das  Makro   <Name:  >   als  die  eingeschlossene  Befehlsfolge

definiert.  Diese Definition  alleine erzeugt  noch keinen  Code! Daf�r

kann   fortan  die  Befehlsfolge  einfach  durch  den  Namen  abgerufen

werden,  das Ganze  stellt also  eine Schreiberleichterung  dar. Um die

ganze  Sache etwas n�tzlicher  zu machen, kann  man der Makrodefinition

eine Parameterliste mitgeben.

W�hrend  der Makroname selber  nur den �blichen  Regeln f�r Symbolnamen

(2.7)   gen�gen  mu�,   gilt  f�r   die  Namen  der  (kommaseparierten)

Parameternamen  die weitere  Einschr�nkung, da�  sie keine Unterstriche

enthalten  d�rfen.  Dies  kann  durch  den  Kommandozeilen-Parameter  -

underscore-macroargs  aufgehoben  werden,  hat  aber Nebenwirkungen bei

der  Expansion  von  Makros  und  sollte  nur  eingesetzt  werden, wenn

unbedingt n�tig.

Sowohl  Makronamen als auch  -parameter sind von  einer Umschaltung von

AS in den case-sensitiven Modus betroffen.

Makros  sind �hnlich  wie Symbole  lokal, d.h.  bei Definition in einer

Sektion  sind  sie  nur  in  dieser  Sektion  und  ihren Untersektionen

bekannt.  Dieses  Verhalten  l��t  sich  aber  durch  die  weiter unten

beschriebenen Optionen PUBLIC und GLOBAL in weiten Grenzen steuern.

F�r   jeden  Makroparameter   kann  ein   Defaultwert  mit  angeh�ngtem

Gleichheitszeichen   angegeben  werden.   Dieser  Wert   wird  f�r  den

Parameter  eingesetzt, wenn  beim Makroaufruf  kein Argument f�r diesen

Parameter  angegeben wird,  bzw. wenn  ein Positionsargument (s.u.) f�r

diesen Parameter leer ist.

Neben  den  eigentlichen  Makroparametern  k�nnen in der Parameterliste

auch   Steuerparameter   enthalten   sein,   die  die  Abarbeitung  des

betroffenen  Makros beeinflussen;  diese Parameter  werden von normalen

Parametern  dadurch  unterschieden,  da�  sie  in  geschweifte Klammern

eingeschlossen sind. Es sind folgende Steuerparameter definiert:

- EXPAND/NOEXPAND  :  legen  fest,  ob  bei  der  sp�teren Verwendung

diese  Makros  der  expandierte  Code  mit  angezeigt  werden soll.

Default  ist  der  durch  den  Pseudobefehl  MACEXP_DFT festgelegte

Wert.

- EXPIF/NOEXPIF  : legen fest,  ob bei der  sp�teren Verwendung diese

Makros    Befehle   zur   bedingten   Assemblierung   und   dadurch

ausgeschlossener  Code  angezeigt  werden  soll.  Default  ist  der

durch den Pseudobefehl MACEXP_DFT festgelegte Wert.

- EXPMACRO/NOEXPMACRO  : legen  fest, ob  bei der sp�teren Verwendung

diese  Makros  darin  definierte  Makros  angezeigt  werden sollen.

Default  ist  der  durch  den  Pseudobefehl  MACEXP_DFT festgelegte

Wert.

- EXPREST/NOEXPREST  :  legen  fest,  ob  bei der sp�teren Verwendung

Code-Zeilen    angezeigt   werden   sollen,    die   weder   Makro-

Definitionen,    bedingte   Assemblierung   noch   durch   bedingte

Assemblierung  ausgeschlossene Zeilen  sind. Default  ist der durch

den Pseudobefehl MACEXP_DFT festgelegte Wert.

- PUBLIC[:Sektionsname]  :  ordnet  das  Makro  nicht  der aktuellen,

sondern  einer ihr �bergeordneten Sektion  zu. Auf diese Weise kann

eine  Sektion Makros  f�r die  ,,Au�enwelt'' zur Verf�gung stellen.

Fehlt  eine Sektionsangabe, so  wird das Makro  v�llig global, d.h.

ist �berall benutzbar.

- GLOBAL[:Sektionsname]  :  legt  fest,  da�  neben diesem Makro noch

ein  weiteres  Makro  abgelegt  werden  soll, das zwar den gleichen

Inhalt  hat, dessen Name aber zus�tzlich  mit dem Namen der Sektion

versehen   ist,   in   der   es   definiert   wurde   und  das  der

spezifizierten  Sektion zugeordnet  werden soll.  Bei dieser mu� es

sich  um eine Obersektion  zu der aktuellen  Sektion handeln; fehlt

die  Angabe, so  wird das  zus�tzliche Makro  global sichtbar. Wird

z.B.  ein Makro  A in  der Sektion  B definiert,  die wiederum eine

Untersektion  der Sektion  C ist,  so w�rde  neben z.B. dem Makro A

ein  weiteres globales mit  dem Namen C_B_A  erzeugt. W�rde dagegen

C  als Zielsektion  angegeben, so  w�rde das  Makro B_A  hei�en und

der   Sektion   C   zugeordnet.   Diese   Option  ist  defaultm��ig

ausgeschaltet  und hat auch  nur einen Effekt,  falls sie innerhalb

einer  Sektion benutzt wird. Das  lokal bekannte Originalmakro wird

von ihr nicht beeinflu�t.

- EXPORT/NOEXPORT  : legen fest,  ob die Definition  dieses Makros in

einer   getrennten   Datei   abgelegt   werden   soll,   falls  die

Kommandozeilenoption  -M  gegeben  wurde.  Auf  diese  Weise k�nnen

einzelne  Definitionen  ,,privater''  Makros  selektiv ausgeblendet

werden.  Der Default ist  FALSE, d.h. die  Definition wird nicht in

der  Datei  abgelegt.  Ist  zus�tzlich  die  GLOBAL-Option  gegeben

worden, so wird das Makro mit dem modifizierten Namen abgelegt.

- INTLABEL/NOINTLABEL  :  legen  fest,  ob  ein  in der Zeile mit dem

Makroaufruf   definiertes   Label   innerhalb   des   Rumpfes   als

zus�tzlicher  Parameter verwendet werden soll,  als einfach nur die

Adresse dieser Zeile zu 'labeln'.

- GLOBALSYMBOLS/NOGLOBALSYMBOLS  : legt fest,  ob im Makro definierte

Labels  lokal zu diesem  Makro sein sollen  oder auch au�erhalb des

Makros  verf�gbar sein  sollen. Der  Default ist,  da� Labels lokal

sind,  weil  mehrfache  Benutzung  eines Makros ansonsten schwierig

w�re.

Diese   eben  beschriebenen  Steuerparameter  werden  von  AS  aus  der

Parameterliste  ausgefiltert, haben  also keine  weitere Wirkung in der

folgenden Verarbeitung und Benutzung.

Beim   Aufruf  eines   Makros  werden   die  beim   Aufruf  angegebenen

Parameternamen  �berall  textuell  im  Befehlsblock  eingesetzt und der

sich  so ergebene  Assemblercode wird  normal assembliert. Sollten beim

Aufruf   zu  wenige  Parameter  angegeben  werden,  werden  Nullstrings

eingef�gt.  Wichtig  ist  zu  wissen,  da� bei der Makroexpansion keine

R�cksicht  auf  eventuell  in  der  Zeile  enthaltene  Stringkonstanten

genommen wird. Zu diesem Detail gilt die alte IBM-Regel:

It's not a bug, it's a feature!

Diese   L�cke  kann   man  bewu�t   ausnutzen,  um   Parameter  mittels

Stringvergleichen  abzupr�fen.  So  kann  man  auf  folgende Weise z.B.

pr�fen, wie ein Makroparameter aussieht:

mul     MACRO   para,parb

IF      UpString("PARA")<>"A"

MOV    a,para

ENDIF

IF      UpString("PARB")<>"B"

MOV    b,parb

ENDIF

!mul     ab

ENDM

Wichtig   ist   bei   obigem   Beispiel,   da�   der   Assembler   alle

Parameternamen  im case-sensitiven Modus  in Gro�buchstaben umsetzt, in

Strings  aber  nie  eine  Umwandlung  in  Gro�buchstaben  erfolgt.  Die

Makroparameternamen   m�ssen   in   den   Stringkonstanten  daher  gro�

geschrieben werden.

Des   weiteren  wird  die  Parameter-Ersetzung  davon  beeinflusst,  ob

Unterstriche  im Parameternamen erlaubt sind oder nicht. Falls nicht --

-   was   der   Default   ist   ---   wirken   Unterstriche   auch  als

'Begrenzungszeichen',  um Parameternamen im  Makrorumpf zu erkennen. Im

Default w�rde also im folgenden Beispiel

setled  macro led,value

out   led,value

ld    led_shadow,value

endm

der  Parameter 'led' in beiden  Zeilen ersetzt, mit dem Kommandozeilen-

Schalter  -underscore-macroargs jedoch  nur in  der ersten. Diverse der

mitgelieferten  Include-Dateien  setzen  das  Default-Verhalten voraus,

weshalb  dieser  Schalter  nur  wenn  unbedingt  n�tig  genutzt  werden

sollte.

Argumente  an ein  Makro k�nnen  in zwei  Formen angegeben  werden: als

Positionsargumente oder als Schl�sselwortargumente.

Bei  Positionsargumenten ergibt  sich die  Zuordnung von  Argumenten zu

Makro-Parametern  einfach durch ihre Position  in der Aufrufliste, d.h.

das  erste Argument  wird dem  ersten Parameter  zugeordnet, das zweite

Argument   dem  zweiten   Parameter  usw..   Werden  weniger  Argumente

angegeben  als  das  Makro  Parameter  hat, werden eventuell definierte

Defaultwerte  oder ein  Leerstring eingesetzt.  Gleiches gilt  auch f�r

leere Argumente.

Schl�sselwortargumente  geben  jedoch  explizit  an, f�r welchen Makro-

Parameter  sie gelten,  indem der  Parametername dem Wert vorangestellt

wird, z.B. so:

mul  para=r0,parb=r1

Wiederum   wird   f�r   nicht   definierte   Parameter   ein  eventuell

vorhandener Default oder ein Leerstring eingesetzt.

Im     Unterschied     zu     Positionsargumenten     ist     es    mit

Schl�sselwortargumenten    auch   m�glich,    einem   Parameter   einen

Leerstring zuzuweisen, der einen nicht-leeren Default-Wert hat.

Positions-  und  Schl�sselwortargumente  d�rfen  auch  in  einem Aufruf

gemischt  werden,  jedoch  d�rfen  ab  dem ersten Schl�sselwortargument

keine Positionsargumente mehr verwendet werden.

F�r  die  Makroparameter  gelten  die  gleichen  Konventionen  wie  bei

normalen  Symbolen,  mit  der  Ausnahme,  da�  hier  nur Buchstaben und

Ziffern  zugelassen sind,  also weder  Punkte noch  Unterstriche. Diese

Einschr�nkung  hat  ihren  Grund  in  einem  verstecktem  Feature:  Der

Unterstrich  erlaubt es,  einzelne Makroparameternamen  zu einem Symbol

zusammenzuketten, z.B. in folgendem Beispiel:

concat  MACRO   part1,part2

CALL    part1_part2

ENDM

Der Aufruf

concat  Modul,Funktion

ergibt also

CALL    Modul_Funktion

Neben  den  am  Makro  selber  angegebenen  Parametern  existieren vier

weitere  'implizite'  Parameter,  die  immer  vorhanden  sind und daher

nicht als eigene Makroparameter verwendet werden sollten:

-  ATTRIBUTE   bezeichnet  bei   Architekturen,  die   Attribute  f�r

Prozessorbefehle  zulassen,  das  bei  einem Makroaufruf angeh�ngte

Argument. F�r ein Beispiel siehe z.B. unten!

-  ALLARGS    bezeichnet    eine    kommaseparierte    Liste    aller

Makroargumente,    z.B.,    um    sie    an    eine   IRP-Anweisung

weiterzureichen.

-  ARGCOUNT  bezeichnet die  tat�chlich �bergebene  Anzahl der an das

Makro  �bergebenen  Argumente.  Zu  beachten  ist  allerdings,  da�

diese  Zahl niemals  geringer als  die Zahl  der formalen Parameter

ist, da AS fehlende Argumente mit Leerstrings auff�llt!

-  __LABEL__  bezeichnet das Label, das  in der das Makro aufrufenden

Zeile  stand.  Diese  Ersetzung  findet  nur statt, wenn f�r dieses

Makro die INTLABEL-Option gesetzt wurde!

WICHTIG:   Die  Namen  dieser  impliziten  Parameter  sind  auch  case-

insensitiv,  wenn  AS  insgesamt  angewiesen  wurde,  case-sensitiv  zu

arbeiten!

Der  Zweck,  ein  Label  'intern'  im  Makro  verwenden  zu k�nnen, ist

sicher  nicht  unmittelbar  einleuchtend.  Den  einen oder anderen Fall

mag  es ja  geben, in  dem es  sinnvoll ist,  den Einsprungpunkt in ein

Makro   irgendwo  in  seinen  Rumpf   zu  verschieben.  Der  wichtigste

Anwendungsfall     sind    aber    TI-Signalprozessoren,    die    eine

Parallelisierung   von  Befehlen  durch   einen  doppelten  senkrechten

Strich in der Label-Spalte kennzeichnen, etwa so:

instr1

||  instr2

(da   die   beiden   Instruktionen   im   Maschinencode   in  ein  Wort

verschmelzen,  kann  man  die  zweite  Instruktion  �brigens  gar nicht

separat  anspringen -  man verliert  also durch  das Belegen der Label-

Position  nichts). Das  Problem ist  aber, da� einige 'Bequemlichkeits-

Befehle'   durch   Makros   realisiert   werden.   Ein  vor  das  Makro

geschriebenes  Parallelisierungssymbol  w�rde  normalerweise  dem Makro

selber  zugeordnet, nicht dem  ersten Befehl im  Makro selber. Aber mit

diesem Trick funktioniert's:

myinstr    macro {INTLABEL}

__LABEL__  instr2

endm

instr1

||         myinstr

Das  Ergebnis  nach  der  Expansion  von  myinstr  ist identisch zu dem

vorherigen Beispiel ohne Makro.

Rekursion  von  Makros,  also  das  wiederholte  Aufrufen  eines Makros

innerhalb   seines   Rumpfes   oder   indirekt   �ber  andere  von  ihm

aufgerufene  Makros ist  vollkommen legal.  Wie bei  jeder Rekusion mu�

man   dabei  nat�rlich  sicherstellen,  da�  sie  irgendwann  ein  Ende

findet.  F�r den Fall,  da� man dies  vergessen hat, f�hrt  AS in jedem

definierten   Makro   einen   Z�hler   mit,   der   bei   Beginn  einer

Makroexpansion  inkrementiert  und  an  deren Ende wieder dekrementiert

wird.  Bei  rekursiven  Aufrufen  eines  Makros  erreicht dieser Z�hler

also  immer h�here Werte, und bei  einem per NESTMAX einstellbaren Wert

bricht   AS  ab.  Vorsicht,  wenn  man  diese  Bremse  abschaltet:  der

Speicherbedarf  auf dem  Heap kann  so beliebig  steigen und selbst ein

Unix-System in die Knie zwingen...

Um   alle  Klarheiten  auszur�umen,  ein  einfaches  Beispiel:  Ein  an

,,Intel-Syntax''  gew�hnter Programmierer m�chte  diex Befehle PUSH/POP

unbedingt auch auf dem 68000 haben. Er l�st das folgenderma�en:

push    MACRO   op

MOVE.ATTRIBUTE op,-(sp)

ENDM

pop     MACRO   op

MOVE.ATTRIBUTE (sp)+,op

ENDM

Schreibt man nun im Code

push    d0

pop.l   a2        ,

so wird daraus

MOVE.   d0,-(sp)

MOVE.L  (sp)+,a2

Eine    Makrodefinition    darf    nicht   �ber   Include-Datei-Grenzen

hinausgehen.

In  Makror�mpfen definierte  Labels werden  immer als lokal betrachtet,

au�er  bei  der  Definition  des  Makros wurde die GLOBALSYMBOLS-Option

verwendet.   Ist  es   aus  irgendwelchen   Gr�nden  erforderlich,  ein

einzelnes  Label in einem Makro global  zu machen, das ansonsten lokale

Labels  benutzt, so kann man es  mit LABEL definieren, dessen Anwendung

(wie bei BIT,SFR...) immer globale Symbole ergibt :

<Name>  LABEL   *

Da  der Assembler  beim Parsing  einer Zeile  zuerst die Makroliste und

danach    die   Prozessorbefehle    abklappert,   lassen    sich   auch

Prozessorbefehle  neu definieren.  Die Definition  sollte dann aber vor

der   ersten   Benutzung   des   Befehles   durchgef�hrt   werden,   um

Phasenfehler wie im folgenden Beispiel zu vermeiden:

BSR     ziel

bsr     MACRO   target

JSR     ziel

ENDM

BSR     ziel

Im  ersten Pass  ist bei  der Assemblierung  des BSR-Befehles das Makro

noch  nicht  bekannt,  es  wird  ein  4  Byte langer Befehl erzeugt. Im

zweiten  Pass jedoch steht  die Makrodefinition sofort  (aus dem ersten

Pass)  zur  Verf�gung,  es  wird  also  ein  6 Byte langer JSR kodiert.

Infolgedessen  sind  alle  darauffolgenden  Labels  um zwei zu niedrig,

bei  allen  weiteren  Labels  sind  Phasenfehler  die  Folge,  und  ein

weiterer Pass ist erforderlich.

Da  durch  die  Definition  eines  Makros  ein gleichnamiger Maschinen-

oder  Pseudobefehl nicht mehr  zugreifbar ist, gibt  es eine Hintert�r,

die  Originalbedeutung  zu  erreichen:  Stellt  man  dem Mnemonic ein !

voran,  so wird  das Durchsuchen  der Makroliste  unterdr�ckt. Das kann

beispielsweise  n�tzlich  sein,  um  Befehle  in  ihrer  M�chtigkeit zu

erweitern, z.B. die Schiebebefehle beim TLCS-90:

srl     macro   op,n      ; Schieben um n Stellen

rept    n         ; n einfache Befehle

!srl   op

endm

endm

Fortan hat der SRL-Befehl einen weiteren Parameter...

Expansion im Listing

....................

Wird  ein Makro  im Quellcode  aufgerufen, wird  der durch dieses Makro

definierte  Quellcode,  inklusiver  eingesetzter  Parameter,  an dieser

Stelle  im  Listing  expandiert.  Das  kann das Listing stark aufbl�hen

und  schwerer  lesbar  machen.  Es  ist  daher m�glich, diese Expansion

ganz  oder teilweise  zu unterdr�cken.  Generell teilt  AS die in einem

Makrorumpf enthaltenen Quelltext-Zeilen in drei Klassen ein:

- Darin  enthaltene Makrodefinitionen,  d.h. das  Makro wird benutzt,

um  seinerseits weitere Makros zu definieren, oder es enth�lt REPT/

IRP/IRPC/WHILE-Bl�cke.

- Befehle  zur  bedingten  Assemblierung  plus  Zeilen,  die aufgrund

solcher   Anweisungen   nicht   assembliert   werden.  Da  bedingte

Assemblierung  von Makro-Parametern abh�ngig  sein darf, kann diese

Untermenge ebenfalls davon abh�ngen.

- Alle  restlichen Zeilen, die nicht  unter die beiden ersten Klassen

fallen.

F�r  jedes  Makro  kann  einzeln  festgelegt  werden,  welche  Teile im

Listing  auftauchen oder  nicht auftauchen  sollen. Vorgabewert bei der

Definition   eines  Makros  ist  dabei   die  zuletzt  mit  dem  Befehl

MACEXP_DFT  (3.7.3) vorgegebene  Menge. Wird  bei der  Definition eines

Makros  eine der  Direktiven EXPAND/NOEXPAND,  EXPIF/NOEXPIF, EXPMACRO/

NOEXPMACRO  oder EXPREST/NOEXPREST gegeben,  so wirken diese zus�tzlich

und  mit  h�herer  Priorit�t.  Ist  z.B.  die Expansion global komplett

ausgeschaltet   (MACEXP_DFT  OFF),   so  bewirkt   das  Hinzuf�gen  von

EXPREST,  da� bei der Benutzung dieses  Makro nur die Zeilen im Listing

angezeigt   werden,   die   nach   Auswertung  bedingter  Assemblierung

verblieben sind und auch keine Makrodefinition selber sind.

Daraus  ergibt sich,  da� eine  �nderung der  Untermenge per MACEXP_DFT

keine  Auswirkungen  mehr  auf  Makros  hat,  die  vor dieser Anweisung

definiert  wurden.  Im  Listing  f�hrt  der  Abschnitt  mit definierten

Makros  f�r jedes Makro auf, welche  Direktiven in der Summe f�r dieses

Makro  gelten.  Die  in  geschweiften  Klammern  aufgef�hrte  Liste ist

dabei  soweit  gek�rzt,  da�  f�r  jede  Klasse  nur  die  letztg�ltige

Direktive  aufgef�hrt wird.  Ein per  MACEXP_DFT gegebenes  NOIF taucht

dort  also  nicht  mehr  auf,  falls  speziell  f�r  dieses  Makro  die

Direktive EXPIF gegeben wurde.

In  Einzelf�llen kann es  sinnvoll sein, die  f�r ein Makro definierten

Expansionsregeln  zu  �bersteuern,  egal  ob  diese per MACEXP_DFT oder

Direktiven  gesetzt wurden.  Dazu dient  der Befehl MACEXP_OVR (3.7.3),

der  auf in der Folge expandierte  Makros wirkt. Auch bei diesem Befehl

gilt,  da�  damit  gegebene  Direktiven  zus�tzlich  zu  denen in einem

Makro  hinterlegten und  mit h�herer  Priorit�t wirken.  Ein MACEXP_OVR

ohne jegliche Argumente schaltet so einen ''Override'' wieder ab.

3.4.2.  IRP

- - - - - -

ist  die  eine  vereinfachte  Form  von Makrodefinitionen f�r den Fall,

da�  eine Befehlsfolge  einmal auf  mehrere Operanden angewendet werden

soll  und danach  nicht mehr  gebraucht wird.  IRP ben�tigt  als ersten

Parameter  ein  Symbol  f�r  den  Operanden,  und  danach  eine  (fast)

beliebige  Menge von  Parametern, die  nacheinander in den Befehlsblock

eingesetzt  werden.  Um  eine  Menge  von  Registern  auf  den Stack zu

schieben, kann man z.B. schreiben

IRP     op, acc,b,dpl,dph

PUSH    op

ENDM

was in folgendem resultiert:

PUSH    acc

PUSH    b

PUSH    dpl

PUSH    dph

Die  Argumentliste darf analog zu  einer Makro-Definition die folgenden

Steueranweisungen    (durch    geschweifte    Klammern    als    solche

gekennzeichnet) enthalten:

- GLOBALSYMBOLS  bzw.  NOGLOBALSYMBOLS,  um  zu  steuern, ob benutzte

Labels f�r jeden Durchgang automatisch lokal sind oder nicht.

- EXPAND bzw. NOEXPAND

- EXPIF bzw. NOEXPIF

- EXPMACRO bzw. NOEXPMACRO

- EXPREST bzw. NOEXPREST

3.4.3. IRPC

- - - - - -

IRPC  ist eine Variante von IRP, bei  der das erste Argument in den bis

ENDM  folgenden Zeilen  nicht sukzessiv  durch die  weiteren Parameter,

sondern  durch  die  Zeichen  eines  Strings ersetzt wird. Einen String

kann man z.B. also auch ganz umst�ndlich so im Speicher ablegen:

irpc    char,"Hello World"

db      'CHAR'

endm

ACHTUNG!  Wie  das  Beispiel  schon  zeigt,  setzt IRPC nur das Zeichen

selber  ein,  da�  daraus  ein  g�ltiger  Ausdruck  entsteht (also hier

durch   die  Hochkommas,   inklusive  des   Details,  da�   hier  keine

automatische  Umwandlung in  Gro�buchstaben vorgenommen  wird), mu� man

selber sicherstellen.

3.4.4. REPT

- - - - - -

ist  die einfachste  Form der  Makrobenutzung. Der  im Rumpf angegebene

Code  wird  einfach  sooft  assembliert,  wie  der Integerparameter von

REPT  angibt. Dieser Befehl  wird h�ufig in  kleinen Schleifen anstelle

einer  programmierten Schleife  verwendet, um  den Schleifenoverhead zu

sparen.

Der Vollst�ndigkeit halber ein Beispiel:

REPT    3

RR      a

ENDM

rotiert den Akku um 3 Stellen nach rechts.

An Steueranweisungen sind die gleichen wie f�r IRP erlaubt.

Ist  das Argument von REPT kleiner  oder gleich Null, so wird �berhaupt

keine  Expansion  durchgef�hrt.  Dies  ist  ein Unterschied zu fr�heren

Versionen  von  AS,  die  hier  etwas  ,,schlampig''  waren  und  immer

mindestens eine Expansion ausf�hrten.

3.4.5.  WHILE

- - - - - - -

WHILE  arbeitet analog  zu REPT,  allerdings tritt  an die Stelle einer

festen  Anzahl als Argument  ein boolescher Ausdruck,  und der zwischen

WHILE  und ENDM  eingeschlossene Code  wird sooft  assenbliert, bis der

Ausdruck  logisch falsch  wird. Im  Extremfall kann  dies bedeuten, da�

der   Code  �berhaupt  nicht  assembliert  wird,  falls  die  Bedingung

bereits  beim Eintritt in  das Konstrukt falsch  ist. Andererseits kann

es  nat�rlich auch passieren, da� die  Bedingung immer wahr bleibt, und

AS  l�uft  bis  an  das  Ende  aller  Tage...hier sollte man also etwas

Umsicht  walten lassen,  d.h. im  Rumpf mu�  eine Anweisung stehen, die

die Bedingung auch beeinflu�t, z.B. so:

cnt     set     1

sq      set     cnt*cnt

while   sq<=1000

dc.l    sq

cnt      set     cnt+1

sq       set     cnt*cnt

endm

An Steueranweisungen sind die gleichen wie f�r IRP und REPT erlaubt.

Dieses Beispiel legt alle Quadratzahlen bis 1000 im Speicher ab.

Ein  unsch�nes Detail bei  WHILE ist im  Augenblick leider noch, da� am

Ende  der  Expansion  eine  zus�tzliche  Leerzeile,  die  im Quellrumpf

nicht  vorhanden  war,  eingef�gt  wird.  Dies ist ein ,,Dreckeffekt'',

der  auf einer Schw�che des Makroprozessors  beruht und leider nicht so

einfach zu beheben ist. Hoffentlich st�rt es nicht allzusehr....

3.4.6.  EXITM

- - - - - - -

EXITM  stellt  einen  Weg  dar,  um  eine Makroexpansion oder einen der

Befehle  REPT,  IRP  oder  WHILE  vorzeitig  abzubrechen.  Eine  solche

M�glichkeit  hilft  zum  Beispiel,  umfangreichere Klammerungen mit IF-

ENDIF-Sequenzen     in    Makros    �bersichtlicher    zu    gestalten.

Sinnvollerweise  ist ein EXITM  aber selber auch  immer bedingt, was zu

einem  wichtigen Detail f�hrt: Der Stack,  der �ber momentan offene IF-

oder  SWITCH-Konstrukte Buch f�hrt,  wird auf den  Stand vor Beginn der

Makroexpansion  zur�ck gesetzt. Dies ist  f�r bedingte EXITM's zwingend

notwendig,  da das den EXITM-Befehl  in irgendeiner Form einschlie�ende

ENDIF  oder ENDCASE nicht mehr erreicht  wird und AS ohne einen solchen

Trick   eine  Fehlermeldung  erzeugen  w�rde.   Weiterhin  ist  es  f�r

verschachtelte  Makrokonstruktionen  wichtig,  zu  beachten,  da� EXITM

immer  nur  das  momentan  innerste  Konstrukt abbricht! Wer aus seiner

geschachtelten  Konstruktion vollst�ndig  ,,ausbrechen'' will,  mu� auf

den h�heren Ebenen ebenfalls EXITM's vorsehen!

3.4.7.  SHIFT

- - - - - - -

SHIFT   ist  ein   Mittel,  um   Makros  mit  variablen  Argumentlisten

abzuarbeiten:  Es  verwirft  den  ersten  Parameter,  so da� der zweite

Parameter  seinen Platz einnimmt  usw. Auf diese  Weise k�nnte man sich

durch  eine variable Argumentliste  durcharbeiten...wenn man es richtig

macht. Folgendes funktioniert zum Beispiel nicht...

pushlist  macro reg

rept  ARGCOUNT

push  reg

shift

endm

endm

...weil  das  Makro  einmal  expandiert  wird,  seine  Ausgabe von REPT

aufgenommen  und dann n-fach  ausgef�hrt wird. Das  erste Argument wird

also n-fach gesichert...besser geht es schon so:

pushlist  macro reg

if      "REG"<>""

push    reg

shift

pushlist ALLARGS

endif

endm

Also  eine Rekursion, in  der pro Schritt  die Argumentliste ( ALLARGS)

um  eins  verk�rzt  wird.  Der  wichtige  Trick ist, da� jedes Mal eine

neue Expansion gestartet wird...

Auf  Plattformen,  bei  denen  SHIFT  bereits eine Maschineninstruktion

ist,  kann  stattdessen  SHFT  geschrieben  werden,  oder  man  spricht

explizit   die  Pseudoinstruktion  durch  einen  vorangestellten  Punkt

(.SHIFT anstelle SHIFT) an.

3.4.8.  MAXNEST

- - - - - - - -

Mit  MAXNEST kann  man einstellen,  wie oft  ein Makro maximal rekursiv

aufgerufen  werden  kann,  bevor  AS  mit einer Fehlermeldung abbricht.

Dies  darf  ein  beliebiger  ganzer,  positiver  Wert  sein,  wobei der

Sonderwert  0  diese  Sicherheitsbremse  komplett  abschaltet (vorsicht

damit...).  Der Vorgabewert f�r  die maximale Verschachtelungstiefe ist

256;  die momentane Einstellung kann  aus einer gleichnamigen Variablen

gelesen werden.

3.4.9. FUNCTION

- - - - - - - -

FUNCTION  ist zwar kein  Makrobefehl im engeren  Sinne, da hierbei aber

�hnliche  Mechanismen wie bei  Makroersetzungen angewendet werden, soll

er hier beschrieben werden.

Dieser  Befehl  dient  dazu,  neue  Funktionen  zu  definieren,  die in

Formelausdr�cken  wie  die  vordefinierten  Funktionen verwendet werden

k�nnen. Die Definition mu� in folgender Form erfolgen:

<Name>  FUNCTION <Arg>,..,<Arg>,<Ausdruck>

Die   Argumente  sind  die   Werte,  die  sozusagen   in  die  Funktion

,,hineingesteckt''  werden. In der Definition  werden f�r die Argumente

symbolische  Namen  gebraucht,  damit  der  Assembler bei der Benutzung

der  Funktion wei�, an welchen  Stellen die aktuellen Werte einzusetzen

sind. Dies kann man an folgendem Beispiel sehen:

isgit   FUNCTION ch,(ch>='0')&&(ch<='9')

Diese  Funktion �berpr�ft,  ob es  sich bei  dem Argument  (wenn man es

als   Zeichen  interpretiert)  um  eine  Ziffer  im  momentan  g�ltigen

Zeichencode  handelt  (der  momentane  Zeichencode  ist mittels CHARSET

ver�nderbar, daher die vorsichtige Formulierung).

Die  Argumentnamen (in  diesem Falle  CH) m�ssen  den gleichen h�rteren

Symbolkonventionen  gen�gen  wie  Parameter  bei einer Makrodefinition,

d.h. die Sonderzeichen . und _ sind nicht erlaubt.

Selbst  definierte  Funktionen  werden  genauso benutzt wie eingebaute,

d.h. mit einer durch Kommas getrennten, geklammerten Argumentliste:

IF isdigit(Zeichen)

message "\{Zeichen} ist eine Ziffer"

ELSEIF

message "\{Zeichen} ist keine Ziffer"

ENDIF

Bei  dem Aufruf der Funktion werden  die Argumente nur einmal berechnet

und   danach   an   allen   Stellen   der  Formel  eingesetzt,  um  den

Rechenaufwand   zu  reduzieren  und  Seiteneffekte  zu  vermeiden.  Bei

Funktionen  mit mehreren Argumenten m�ssen  die einzelnen Argumente bei

der Benutzung durch Kommata getrennt werden.

ACHTUNG!  Analog  wie  bei  Makros  kann  man  mit  der  Definition von

Funktionen  bestehende Funktionen umdefinieren.  Damit lassen sich auch

wieder  Phasenfehler  provozieren.  Solche  Definitionen  sollten daher

auf jeden Fall vor der ersten Benutzung erfolgen!

Der  Ergebnistyp kann  bei Funktionen  vom Typ  der Argumente abh�ngen.

So kann bei folgender Funktion

double  function x,x+x

das  Ergebnis ein  Integer, eine  Gleitkommazahl oder  sogar ein String

sein, je nach Typ des Arguments!

Bei   der  Definition  und  Ansprache  von  Funktionen  wird  im  case-

sensitiven  Modus zwischen Gro�-  und Kleinschreibung unterschieden, im

Gegensatz zu eingebauten Funktionen!

3.5. Strukturen

---------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Auch   in   Assemblerprogrammen   ergibt   sich   dann   und  wann  die

Notwendigkeit,      analog     zu     Hochsprachen     zusammengesetzte

Datenstrukturen  zu  definieren.  AS  unterst�tzt sowohl die Definition

als  auch die  Nutzung von  Strukturen mit  einer Reihe von Konstrukten

und Anweisungen, die im folgenden erl�utert werden sollen:

3.5.1. Definition

- - - - - - - - -

Die  Definition einer Struktur wird  duch den Befehl STRUCT eingeleitet

und  durch  ENDSTRUCT  abgeschlossen  (schreibfaule Zeitgenossen d�rfen

aber  auch stattdessen  STRUC bzw.  ENDSTRUC oder  ENDS schreiben). Ein

eventuell  diesen Befehlen  voranstehendes Label  wird als  Name der zu

definierenden  Struktur genommen; am  Ende der Definition  ist der Name

optional  und kann von  zur Festlegung des  L�ngennamens (s.u.) genutzt

werden.  Das restliche Verfahren ist simpel:  Mit einem STRUCT wird der

momentane  Programmz�hler gesichert  und auf  Null zur�ck gesetzt. Alle

zwischen  STRUCT und  ENDSTRUCT definierten  Labels ergeben  mithin die

Offsets  der einzelnen  Datenfelder in  der Struktur.  Die Reservierung

des  Platzes f�r die  einzelnen Felder erfolgt  mit den f�r den jeweils

aktiven        Zielprozessor       zul�ssigen        Befehlen       zur

Speicherplatzreservierung,  also z.B. DS.x f�r  die Motorolas oder DB &

Co.  f�r Intels.  Es gelten  hier auch  gleichfalls die  Regeln f�r das

Aufrunden  von L�ngen, um Alignments zu  erhalten - wer also 'gepackte'

Strukturen   definieren   will,   mu�   eventuell   ein   PADDING   OFF

voranstellen.   Umgekehrt  lassen  sich   Ausrichtungen  nat�rlich  mit

Befehlen wie ALIGN erzwingen.

Da  eine solche Definition nur  eine Art 'Prototypen' darstellt, k�nnen

nur  Befehle benutzt werden, die  Speicherplatz reservieren, aber keine

solchen, die Konstanten im Speicher ablegen oder Code erzeugen.

Innerhalb   von  Strukturen  definierte  Labels  (also  die  Namen  der

Elemente)  werden  nicht  direkt  abgespeichert,  sondern es wird ihnen

der   Name   der   Struktur   vorangestellt,   durch  ein  Trennzeichen

verbunden,  bei  dem  es  sich  defaultm��ig  um  den  Unterstrich  (_)

handelt.  Dieses  Verhalten  l��t  sich  aber  durch  dem STRUCT-Befehl

mitgegebene Argumente steuern:

- NOEXTNAMES  unterdr�ckt  das  Voranstellen  des Strukturnamens. Der

Programmierer  ist in diesem Falle  selber daf�r verantworlich, da�

Feldnamen nicht mehrfach verwendet werden.

- DOTS  weist AS  an, als  verbindendes Zeichen  einen Punkt anstelle

des  Unterstriches zu verwenden. Es  sei jedoch ausdr�cklich darauf

hingewiesen,   da�  der   Punkt  bei   vielen  Zielprozessoren  ein

Sonderfunktion  zur  Bitadressierung  hat  und  diese  zu Problemen

f�hren kann!

Des  weiteren  ist  es  m�glich,  die  Verwendung des Punktes durch den

Befehl

dottedstructs <on|off>

dauerhaft ein- bzw. auszuschalten.

Neben   den  Namen  der   Elemente  definiert  AS   beim  Abschlu�  der

Definition  ein  weiteres  Symbol  mit  dem  Namen  LEN,  das  nach dem

gleichen  Regeln um  den Namen  der Struktur  erweitert wird  - oder um

den Label-Namen, der optional bei ENDSTRUCT angegeben werden kann.

Das ganze sieht dan in der Praxis z.B. so aus:

Rec     STRUCT

Ident   db      ?

Pad     db      ?

Pointer dd      ?

Rec     ENDSTRUCT

Hier w�rde z.B. dem Symbol REC_LEN der Wert 6 zugewiesen.

3.5.2.  Nutzung

- - - - - - - -

Ist  eine Struktur  einmal definiert,  ist die  Nutzung denkbar einfach

und �hnlich wie ein Makro: ein einfaches

thisrec Rec

reserviert  Speicher  in  der  Menge,  wie  er  von der Struktur belegt

wird,  und definiert  gleichzeitig f�r  jedes Element  der Struktur ein

passendes   Symbol   mit   dessen   Adresse,   in   diesem  Falle  also

THISREC_IDENT,  THISREC_PAD  und  THISREC_POINTER.  Das  Label darf bei

dem  Aufruf einer Struktur  naturgem�� nicht fehlen;  wenn doch, gibt's

eine Fehlermeldung.

�ber  zus�tzliche  Argumente  ist  es  m�glich,  nicht nur Speicher f�r

eine  einzelne Struktur, sondern ein  ganzes Feld davon zu reservieren.

Die  (bis zu drei) Dimensionen werden  �ber in eckige Klammern gesetzte

Argumente definiert:

thisarray Rec [10],[2]

In  diesem Beispiel wird  Platz f�r 2*10=20  Strukturen reserviert, und

f�r  jede  Einzelstruktur  werden  Symbole  erzeugt, die die Indizes im

Namen enthalten.

3.5.3. geschachtelte Strukturen

- - - - - - - - - - - - - - - -

Es  ist  ohne  weiteres  erlaubt,  eine  bereits definierte Struktur in

einer  anderen Struktur aufzurufen. Das  dabei ablaufende Verfahren ist

eine   Kombination  aus  den  beiden   vorigen  Punkten:  Elemente  der

Substruktur   werden   definiert,   mit   dem   Namen   dieser  Instanz

vorangestellt,  und vor  diese zusammengesetzten  Namen wird wieder der

Name  der Struktur bzw.  sp�ter bei einer  Benutzung gesetzt. Das sieht

dann z.B. so aus:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

data    Rec

TreeRec endstruct

Ebenso  ist es erlaubt, eine Struktur  direkt in einer anderen Struktur

zu definieren:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

TreeData struct

name      db         32 dup(?)

id        dw         ?

TreeData endstruct

TreeRec endstruct

3.5.4. Unions

- - - - - - -

Eine  Union ist eine  Sonderform einer Struktur,  bei der die einzelnen

Elemente  nicht hintereinander, sondern  �bereinander liegen, d.h. alle

Elemente  liegen an Startadresse  0 innerhalb der  Struktur und belegen

den  gleichen Speicherplatz.  Naturgem�� tut  so eine  Definition nicht

mehr,  als einer Reihe von Symbolen  den Wert Null zuzuweisen, sie kann

aber  sinnvoll sein, um programmtechnisch  die �berlappung der Elemente

zu  verdeutlichen und  den Code  so etwas  'lesbarer' zu gestalten. Die

Gr��e einer Struktur ist das Maximum der Gr��en aller Elemente.

3.5.5. Namenlose Strukturen

- - - - - - - - - - - - - -

Der  Name einer Struktur oder Union  ist optional, allerdings nur, wenn

diese  Teil  einer  anderen,  nicht  namenlosen  Struktur ist. Elemente

dieser   Struktur  werden   dann  Teil   der  'n�chsth�heren'  benamten

Struktur:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

struct

name      db         32 dup(?)

id        dw         ?

endstruct

TreeRec endstruct

erzeugt also die Symbole TREEREC_NAME und TREEREC_ID.

Des  weiteren  wird  f�r  namenlose  Strukturen oder Unions kein Symbol

mit deren L�nge angelegt.

3.5.6. Strukturen und Sektionen

- - - - - - - - - - - - - - - -

Im  Verlaufe der Definition oder  der Nutzung von Strukturen definierte

Symbole  werden  genauso  behandelt  wie  normale Symbole, d.h. bei der

Nutzung  innerhalb  einer  Sektion  werden  diese  Symbole als lokal zu

dieser  Sektion definiert. Analoges  gilt aber auch  f�r die Strukturen

selber,  d.h.  eine  innerhalb  einer  Sektion definierte Struktur kann

nicht au�rhalb der Sektion benutzt werden.

3.5.7.  Strukturen und Makros

- - - - - - - - - - - - - - -

Will   man  Strukturen  �ber  Makros  instanziieren,  so  mu�  man  die

GLOBALSYMBOLS-Option  bei  der  Definition  des  Makros benutzen, damit

die  dar�ber  erzeugten  Symbole  auch  au�erhalb des Makros verwendbar

sind. Eine Reihe von Strukturen kann man z.B. so anlegen:

irp     name,{GLOBALSYMBOLS},rec1,rec2,rec3

name    Rec

endm

3.6. bedingte Assemblierung

---------------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Der  Assembler  unterst�tzt  die  bedingte  Assemblierung mit Hilfe der

Konstrukte   IF...  sowie   SWITCH...  .   Diese  Befehle   wirken  zur

Assemblierzeit,  indem entsprechend der  Bedingung Teile �bersetzt oder

�bersprungen  werden.  Diese  Befehle  sind  also  nicht  mit  den  IF-

Statements  h�herer Programmiersprachen zu  vergleichen (obwohl es sehr

verlockend  w�re, den  Assembler um  die Strukturierungsbefehle h�herer

Sprachen zu erweitern...).

Die  folgenden  Konstrukte  d�rfen  beliebig (bis zum Speicher�berlauf)

geschachtelt werden.

3.6.1.  IF / ELSEIF / ENDIF

- - - - - - - - - - - - - -

IF  ist das gebr�uchlichere und  allgemeiner verwendbare Konstrukt. Die

allgemeine Form eines IF-Befehles lautet folgenderma�en:

IF       <Ausdruck 1>

<Block 1>

ELSEIF   <Ausdruck 2>

<Block 2>

(evtl. weitere ELSEIFs)

ELSEIF

<Block n>

ENDIF

IF  dient  als  Einleitung  und  wertet  den  ersten  Ausdruck  aus und

assembliert  Block 1,  falls der  Ausdruck wahr  (d.h. ungleich 0) ist.

Alle  weiteren ELSEIF-Teile  werden dann  ignoriert. Falls der Ausdruck

aber  nicht  wahr  ist,  wird  Block  1  �bersprungen  und  Ausdruck  2

ausgewertet.  Sollte dieser  nun wahr  sein, wird  Block 2 assembliert.

Die  Zahl der ELSEIF-Teile  ist variabel und  ergibt eine IF-THEN-ELSE-

Leiter  beliebiger  L�nge.  Der  dem  letzten  ELSEIF  (ohne Parameter)

zugeordnete  Block wird  nur assembliert,  falls alle vorigen Ausdr�cke

falsch  ergaben und  bildet sozusagen  einen ,,Default-Zweig''. Wichtig

ist,  da� von  den Bl�cken  immer nur  einer assembliert wird, und zwar

der erste, dessen zugeordnetes IF/ELSEIF einen wahren Ausdruck hatte.

Die  ELSEIF-Teile sind  optional, d.h.  auf IF  darf auch  direkt ENDIF

folgen,  ein  parameterloses  ELSEIF  bildet  aber  immer  den  letzten

Zweig.  Ein  ELSEIF  bezieht  sich  immer  auf  das  letzte, noch nicht

abgeschlossene IF.

Neben IF sind noch folgende weitere bedingte Befehle definiert:

- IFDEF   <Ausdruck>  :  wahr,  falls   der  Ausdruck  keine  Symbole

enth�lt,  die  im  bis  zu  diesem  Punkt  assemblierten  Quellcode

(noch)  nicht definiert wurden.  ACHTUNG! Bei Vorw�rtsdeklarationen

liefert   diese   Abfrage   in   allen  Durchl�ufen  ein  negatives

Ergebnis!

- IFNDEF <Ausdruck> : Umkehrung zu IFDEF

- IFSYMEXIST   <Symbol>   :   wahr,   falls   dieses  Symbol  in  der

Symboltabelle   existiert.   ACHTUNG!   Bei   Vorw�rtsdeklarationen

liefert  diese Abfrage im ersten  Durchlauf ein negatives Ergebnis,

aber ein positives in allen weiteren!

- IFNSYMEXIST <Symbol> : Umkehrung zu IFSYMEXIST

- IFUSED  <Symbol> : wahr, falls  das Symbol bisher mindestens einmal

benutzt wurde.

- IFNUSED <Symbol> : Umkehrung zu IFUSED

- IFEXIST  <Name:  >  :  wahr,  falls die angegebene Datei existiert.

F�r  Schreibweise  und  Suchpfade  gelten  gleiche  Regeln wie beim

INCLUDE-Befehl (siehe Abschnitt 3.9.2).

- IFNEXIST <Name: > : Umkehrung zu IFEXIST

- IFB  <Arg-Liste> :  wahr, falls  alle Argumente  der Parameterliste

leer sind.

- IFNB <Arg-Liste> : Umkehrung zu IFB.

Anstelle  von ELSEIF darf  auch ELSE geschrieben  werden, weil das wohl

alle so gewohnt sind....

Zu  jeder  IF...-Anweisung  geh�rt  ein  entsprechendes ENDIF, 'offene'

Konstrukte    f�hren    zu    einer    Fehlermeldung    am   Ende   des

Assemblierungslaufes.  Die  Zuordnung,  welches  ENDIF  AS  mit welchem

IF...  'gepaart'  hat,  l��t  sich  im  Listing erkennen: dort wird die

Zeilennummer des entsprechenden IFs angezeigt.

3.6.2. SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SWITCH  ist ein Spezialfall  von IF und  f�r den Fall  gedacht, da� ein

Ausdruck  mit einer Reihe  von Werten verglichen  werden soll. Dies ist

nat�rlich  auch  mit  IF  und  einer  Reihe  von  ELSEIFs  machbar, die

folgende Form

SWITCH   <Ausdruck>

...

CASE     <Wert 1>

...

<Block 1>

...

CASE <Wert 2>

...

<Block 2>

...

(weitere CASE-Konstrukte)

...

CASE <Wert n-1>

...

<Block n-1>

...

ELSECASE

...

<Block n>

...

ENDCASE

bietet  aber  den  Vorteil,  da�  der  zu  pr�fende Ausdruck nur einmal

hingeschrieben   und  berechnet   werden  mu�,   er  ist  also  weniger

fehleranf�llig  und etwas schneller als  eine IF-Kette, daf�r nat�rlich

auch nicht so flexibel.

Es  ist  m�glich,  bei  den  CASE-Anweisungen  mehrere,  durch  Kommata

getrennte  Werte  anzugeben,  um  den  entsprechenden Block in mehreren

F�llen  assemblieren zu  lassen. Der  ELSECASE-Zweig dient wiederum als

,,Auffangstelle''   f�r  den  Fall,   da�  keine  der  CASE-Bedingungen

greift.  Fehlt er  und fallen  alle Pr�fungen  negativ aus,  so gibt AS

eine Warnung aus.

Auch  wenn  die  Wertelisten  der  CASE-Teile  sich �berlappen, so wird

immer  nur  ein  Zweig  ausgef�hrt,  und  zwar bei Mehrdeutigkeiten der

erste.

SWITCH  dient nur der  Einleitung des ganzen  Konstruktes; zwischen ihm

und  dem ersten  CASE darf  beliebiger Code  stehen (andere  IFs d�rfen

aber  nicht  offen  bleiben!),  im  Sinne  eines  durchschaubaren Codes

sollte davon aber kein Gebrauch gemacht werden.

Ist  SWITCH  auf  dem  gew�hlten  Target ein Maschinenbefehl, so leitet

man  das  Konstrukt  stattdessen  mit  SELECT  ein,  oder  spricht  den

Pseudobefehl  explizit  durch  einen  vorangestellten  Punk an (.SWITCH

anstelle von SWITCH).

�hnlich  wie bei IF...-Konstrukten,  mu� es f�r  jedes SWITCH genau ein

ENDCASE  geben.  Analog  zu  ENDIF  wird  bei  ENDCASE  im  Listing die

Zeilennummer des korrespondierenden SWITCH angezeigt.

3.7. Listing-Steuerung

----------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

3.7.1. PAGE, PAGESIZE

- - - - - - - - - - -

Mit  PAGE kann man AS die Dimensionen  des Papiers, auf dem das Listing

ausgedruckt  werden soll,  mitteilen. Als  erster Parameter  wird dabei

die  Anzahl  von  Zeilen  angegeben,  nach  der  AS  automatisch  einen

Zeilenvorschub  ausgeben soll.  Zu ber�cksichtigen  ist allerdings, da�

bei  dieser  Angabe  die  Kopfzeilen  inklusive  einer  evtl. mit TITLE

spezifizierten  Zeile  nicht  mitgerechnet  werden. Der Minimalwert f�r

die  Zeilenzahl ist  5, der  Maximalwert 255.  Eine Angabe  von 0 f�hrt

dazu,  da� AS  �berhaupt keine  automatischen Seitenvorsch�be ausf�hrt,

sondern  nur  noch  solche,  die  explizit  durch  NEWPAGE-Befehle oder

implizit  am  Ende  des  Listings  (z.B.  vor der Symboltabelle) von AS

ausgel�st wurden.

Die  Angabe  der  Breite  des  Listings  in Zeichen kann als optionaler

zweiter  Parameter erfolgen  und erf�llt  zwei Zwecke:  Zum einen l�uft

der  Zeilenz�hler  von  AS  korrekt  weiter, wenn eine Quell-Zeile �ber

mehrere  Listing-Zeilen  geht,  zum  anderen  gibt es Drucker (wie z.B.

Laserdrucker),   die  beim  �berschreiten   des  rechten  Randes  nicht

automatisch  in  eine  neue  Zeile  umbrechen, sondern den Rest einfach

,,verschlucken''.  Aus  diesem  Grund  f�hrt  AS auch den Zeilenumbruch

selbstst�ndig  durch,  d.h.  zu  lange  Zeilen  werden  in  Bruchst�cke

zerlegt,  die eine  L�nge kleiner  oder gleich  der eingestellten L�nge

haben.   In   Zusammenhang   mit   Druckern,  die  einen  automatischen

Zeilenumbruch  besitzen,  kann  das  aber zu doppelten Zeilenvorsch�ben

f�hren,  wenn  man  als  Breite  exakt  die  Zeilenbreite  des Druckers

angibt.  Die L�sung  in einem  solchen Fall  ist, als  Zeilenbreite ein

Zeichen   weniger   anzugeben.   Die   eingestellte  Zeilenbreite  darf

zwischen  5  und  255  Zeichen  liegen; analog zur Seitenl�nge bedeutet

ein  Wert von  0, da�  AS keine  Splittung der Listing-Zeilen vornehmen

soll;  eine  Ber�cksichtigung  von  zu  langen  Zeilen  im Listing beim

Seitenumbruch kann dann nat�rlich auch nicht mehr erfolgen.

Die  Defaulteinstellung  f�r  die  Seitenl�nge  ist  60 Zeilen, f�r die

Zeilenbreite  0; letztere Wert wird auch  angenommen, wenn PAGE nur mit

einem Argument aufgerufen wird.

Falls  PAGE auf dem  gew�hlten Target bereits  ein Maschinenbefehl ist,

benutzt  man  stattdessen  PAGESIZE.  Alternativ  ist es immer m�glich,

durch  Voranstellen eines  Punktes (.PAGE  anstelle PAGE)  explizit den

Pseudobefehl anzusprechen.

ACHTUNG!  AS hat keine M�glichkeit,  zu �berpr�fen, ob die eingestellte

Listing-L�nge und Breite mit der Wirklichkeit �bereinstimmen!

3.7.2.  NEWPAGE

- - - - - - - -

NEWPAGE  kann dazu  benutzt werden,  einen Seitenvorschub zu erzwingen,

obwohl  die  Seite  noch  gar  nicht  voll ist. Dies kann z.B. sinnvoll

sein,  um  logisch  voneinander  getrennte  Teile  im Assemblerprogramm

auch  seitenm��ig  zu  trennen.  Der  programminterne Zeilenz�hler wird

zur�ck  gesetzt, der Seitenz�hler um  Eins heraufgez�hlt. Der optionale

Parameter    steht   in    Zusammenhang   mit    einer   hierarchischen

Seitennumerierung,   die   AS   bis   zu   einer   Kapiteltiefe  von  4

unterst�tzt.  0  bedeutet  dabei  immer  die  tiefste Kapitelebene, der

Maximalwert  kann  sich  w�hrend  des  Laufes  ver�ndern, wenn das auch

verwirrend wirken kann, wie folgendes Beispiel zeigt:

Seite 1,    Angabe NEWPAGE 0    -> Seite 2

Seite 2,    Angabe NEWPAGE 1    -> Seite 2.1

Seite 2.1,  Angabe NEWPAGE 1    -> Seite 3.1

Seite 3.1,  Angabe NEWPAGE 0    -> Seite 3.2

Seite 3.2,  Angabe NEWPAGE 2    -> Seite 4.1.1

Je  nach momentan  vorhandener Kapiteltiefe  kann NEWPAGE <Nummer> also

an  verschiedenen  Stellen  eine  Erh�hung  bedeuten. Ein automatischer

Seitenvorschub  wegen Zeilen�berlauf  oder ein  fehlender Parameter ist

gleichbedeutend  mit NEWPAGE 0.  Am Ende des  Listings wird vor Ausgabe

der    Symboltabelle   ein    implizites   NEWPAGE    <bish.   Maximum>

durchgef�hrt, um sozusagen ein neues Hauptkapitel zu beginnen.

3.7.3.  MACEXP_DFT und MACEXP_OVR

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ist  ein  Makro  einmal  ausgestestet  und  'fertig', m�chte man es bei

Benutzung   vielleicht  gar  nicht  mehr   im  Listing  sehen.  Wie  im

Abschnitt  �ber Makros (3.4.1)  erl�utert, kann man  bei der Definition

eines  Makros  �ber  Zusatzargumente  steuern,  ob  und  wenn ja welche

Teile  des Makro-Rumpfes  im Listing  expandiert werden.  F�r den Fall,

da�  eine ganze  Reihe von  Makros in  Folge definiert  werden, mu� man

dies  jedoch  nicht  f�r  jedes  Makro  einzeln  festlegen.  Der Befehl

MACEXP_DFT  setzt  f�r  alle  im  folgenden  definerten  Makros, welche

Teile ihres Rumpfes expandiert werden sollen:

- ON bzw. OFF schalten die Expansion komplett ein bzw. aus.

- Mit  den  Argumenten  IF  bzw.  NOIF  werden  Befehle  im Rumpf zur

bedingten  Assemblierung und  derentwegen nicht  assemblierte Code-

Teile aus- bzw. eingeblendet.

- Makro-Definitionen  (dazu  z�hlen  auch  REPT,  WHILE  und  IRP(C))

k�nnen   �ber   die   Argumente   MACRO   bzw.   NOMACRO  ein-  und

ausgeblendet werden.

- Mit  den Argumenten  REST bzw.  NOREST k�nnen  die Zeilen  ein- und

ausgeblendet  werden,  die  nicht  in  die  ersten  beiden  Klassen

fallen.

Default  ist ON,  d.h. im  folgenden definierte  Makros werden komplett

expandiert,  au�er nat�rlich bei den  einzelnen Makros wurde dies durch

Direktiven  �bersteuert.  Weiterhin  wirken  angegebene Schalte relativ

zur  aktuellen  Einstellung:  ist  z.B.  initial  alles  eingeschaltet,

sorgt ein

MACEXP_DFT noif,nomacro

daf�r,  da� nur noch das gelistet  wird, was weder eine Makrodefinition

ist noch per bedingter Assemblierung ausgeschlossen wurde.

Mit  diesem Befehl  und den  pro Makro  setzbaren Direktiven  l��t sich

f�r  jedes  einzelne  Makro  genau  festlegen,  welche  Teile bei einer

Expansion  im  Listing  erscheinen  sollen  und  welche  nicht. Es kann

jedoch  in der Praxis  auch vorkommen, da�  man ein bestimmtes Makro an

einzelnen  Stellen  im  Quellcode  expandiert  haben m�chte, an anderen

jedoch   nicht.  Dies  ist  mit   dem  Befehl  MACEXP_OVR  m�glich:  er

akzeptiert  die gleichen  Argumente, diese  wirken jedoch als Overrides

f�r   alle   im   folgenden   expandierten   Makros,  im  Gegensatz  zu

MACEXP_DFT,  das auf  alle im  folgenden definierten  Makros wirkt. Ist

zum   Beispiel   f�r   ein   Makro   festgelegt   worden,   da�   weder

Makrodefinitionen   noch  per  bedingte  Assemblierung  ausgeschlossene

Teile gelistet werden sollen, so schaltet ein

MACEXP_OVR MACRO

f�r  folgende Expansionen das Listen  von Makrodefinitionen wieder ein,

w�hrend ein

MACEXP_OVR ON

wieder   alles  ins  Listing   expandiert.  MACEXP_OVR  ohne  Argumente

schaltet  wiederum s�mtliche  Overrides aus,  Makros verhalten sich bei

der   Expansion  wieder   so,  wie   zum  Zeitpunkt   ihrer  Definition

festgelegt.

Beide  Befehle  wirken  ebenfalls  auf  andere  Makro-artige Konstrukte

(REPT,   IRP,  IRPC   WHILE),  da   diese  aber  einmalig  ,,in-place''

expandiert  werden,  verschwimmt  der  funktionale Unterschied zwischen

den  beiden Befehlen  - im  Zweifelsfalle hat  aber der  per MACEXP_OVR

gesetzte Override eine h�here Priorit�t.

Die  momentane mit  MACEXP_DFT gesetzte  Einstellung l��t  sich aus dem

Symbol  MACEXP  auslesen.  Anstelle  von  MACEXP_DFT  darf auch einfach

MACEXP  geschrieben werden, davon sollte  aber in neuen Programmen kein

Gebrauch mehr gemacht werden.

3.7.4.  LISTING

- - - - - - - -

Mit  diesem  Befehl  kann  das  Listing komplett ein- und ausgeschaltet

werden. Nach einem

LISTING off

wird  �berhaupt  nichts  mehr  im  Listing  ausgegeben. Diese Anweisung

macht   Sinn  f�r  erprobte  Codeteile  oder  Include-Dateien,  um  den

Papierverbrauch  nicht  ins  Unerme�liche  zu  steigern.  ACHTUNG!  Wer

sp�ter  das Gegenst�ck  vergi�t, bekommt  auch keine Symboltabelle mehr

zu  sehen! Zus�tzlich zu  ON und OFF  akzeptiert LISTING auch NOSKIPPED

und   PURECODE  als  Argument.  Mit  der  NOSKIPPED-Einstellung  werden

aufgrund  bedingter  Assemblierung  nicht  assemblierte  Teile nicht im

Listing  aufgef�hrt,  w�hrend  PURECODE  -  wie  der Name schon erahnen

l��t  - auch die  IF-Konstrukte selber nicht  mehr im Listing auff�hrt.

Diese  Einstellungen  sind  n�tzlich,  wenn  man Makros, die anhand von

Parametern  verschiedene  Aktionen  ausf�hren,  benutzt, und im Listing

nur noch die jeweils benutzten Teile sehen m�chte.

Die  momentane  Einstellung  l��t  sich  aus dem Symbol LISTING (0=OFF,

1=ON, 2=NOSKIPPED, 3=PURECODE) auslesen.

3.7.5.  PRTINIT und PRTEXIT

- - - - - - - - - - - - - -

Bei  der  Listingausgabe  auf  Druckern  ist  es  oftmals sinnvoll, den

Drucker  in eine  andere Betriebsart  (z.B. Schmalschrift) umzuschalten

und  am  Ende  des  Listings  diese Betriebsart wieder zu deaktivieren.

Mit    diesen   Befehlen   kann   die   Ausgabe   dieser   Steuerfolgen

automatisiert werden, indem man mit

PRTINIT <String>

die  Zeichenfolge  angibt,  die  vor  Listingbeginn an das Ausgabeger�t

geschickt werden soll und mit

PRTEXIT <String>

analog  den  Deinitialisierungsstring.  In  beiden  F�llen mu� <String>

ein   Stringausdruck  sein.   Die  Syntaxregeln   f�r  Stringkonstanten

erm�glichen   es,  ohne   Verrenkungen  Steuerzeichen   in  den  String

einzubauen.

Bei  der  Ausgabe  dieser  Strings  unterscheidet  der Assembler nicht,

wohin  das  Listing  geschickt  wird,  d.h. Druckersteuerzeichen werden

r�cksichtslos auch auf den Bildschirm geschickt!

Beispiel :

Bei  Epson-Druckern ist  es sinnvoll,  f�r die  breiten Listings in den

Kompre�druck zu schalten. Die beiden Zeilen

PRTINIT "\15"

PRTEXIT "\18"

sorgen  daf�r,  da�  der  Kompre�druck  ein-  und nach dem Druck wieder

ausgeschaltet wird.

3.7.6.  TITLE

- - - - - - -

Normalerweise  versieht  der  Assembler  bereits  jede Listingseite mit

einer  Titelzeile,  die  Quelldatei,  Datum  und  Uhrzeit  enth�lt. Mit

diesem  Befehl kann  man den  Seitenkopf um  eine beliebige zus�tzliche

Zeile  erweitern.  Der  anzugebende  String  ist  dabei  ein beliebiger

Stringausdruck.

Beispiel:

Bei   dem  bereits   oben  angesprochenenen   Epson-Drucker  soll  eine

Titelzeile   im   Breitdruck   ausgegeben   werden,   wozu  vorher  der

Kompre�modus abgeschaltet werden mu�:

TITLE   "\18\14Breiter Titel\15"

(Epson-Drucker   schalten  den  Breitdruck  automatisch  am  Zeilenende

aus.)

3.7.7.  RADIX

- - - - - - -

RADIX  mit  einem  numerischen  Argument  zwischen  2  und  36 legt das

Default-Zahlensystem    f�r    Integer-Konstanten    fest,   d.h.   das

Zahlensystem,   das  angenommen  wird,  wenn  man  nichts  ausdr�cklich

anderes   angegeben  hat.  Defaultm��ig  ist   dies  10,  und  bei  der

Ver�nderung  dieses Wertes sind einige  Fallstricke zu beachten, die in

Abschnitt 2.9.1 beschrieben sind.

Unabh�ngig  von der momentanen  Einstellung ist das  Argument von RADIX

immer    dezimal;    weiterhin    d�rfen    keine   symbolischen   oder

Formelausdr�cke     verwendet    werden,     sondern    nur    einfache

Zahlenkonstanten!

Eine  RADIX-Anweisung  �bersteuert  einen  eventuell  gesetzten -radix-

Schalter auf der Kommandozeile.

Auf   dem  IM61x0  stehen   die  Anweisungen  DECIMAL   und  OCTAL  zur

Verf�gung,  dies  sind  Kurzschreibweisen  f�r RADIX 10 beziehungsweise

RADIX 8.

3.7.8. OUTRADIX

- - - - - - - -

OUTRADIX  is gewisserma�en  das Gegenst�ck  zu RADIX:  Mit ihm kann man

festlegen,  in  welchem  Zahlensystem  berechnete  Integer-Ausdr�cke in

Strings   eingesetzt  werden  sollen,  wenn  man  \{...}-Konstrukte  in

Stringkonstanten  verwendet (siehe Abschnitt  2.9.3). Als Argument sind

wieder Werte zwischen 2 und 36 erlaubt; der Default ist 16.

3.8. lokale Symbole

-------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Bei  den lokalen Labels und den  dazu eingef�hrten Sektionen handelt es

sich   um  eine  grundlegend  neue   Funktion,  die  mit  Version  1.39

eingef�hrt   wird.  Da  dieser  Teil  sozusagen  ,,1.0''  ist,  ist  er

sicherlich  noch  nicht  der  Weisheit  letzter  Schlu�. Anregungen und

(konstruktive)  Kritik  sind  daher  besonders  erw�nscht. Insbesondere

habe  ich die  Verwendung von  Sektionen hier  so dargestellt,  wie ich

sie  mir vorstelle.  Es kann  dadurch passiert  sein, da�  die Realit�t

nicht  ganz  meinem  Modell  im  Kopf  entspricht.  F�r  den  Fall  von

Diskrepanzen   verspreche  ich,  da�  die  Realit�t  der  Dokumentation

angepa�t  wird, und nicht  umgekehrt, wie es  bei gr��eren Firmen schon

einmal vorgekommen sein soll...

AS  erzeugt keinen  linkf�higen Code  (und wird  es wohl  auch nicht in

n�herer  Zukunft tun  :-( ).  Diese Tatsache  zwingt dazu, ein Programm

immer  im  ganzen  zu  �bersetzen.  Dieser Technik gegen�ber h�tte eine

Aufteilung in Linker-Module einige Vorteile:

- k�rzere  �bersetzungszeiten,  da  lediglich  die  ge�nderten Module

neu �bersetzt werden m�ssen;

- die   M�glichkeit,  durch  Definition   �ffentlicher  und  privater

Symbole    definierte    Schnittstellen    zwischen   den   Modulen

festzulegen;

- Durch  die geringere L�nge der  einzelnen Module reduziert sich die

Anzahl   der  Symbole  im  einzelnen  Modul,  so  da�  k�rzere  und

trotzdem eindeutige Symbolnamen benutzt werden k�nnen.

Insbesondere   der  letzte  Punkt  hat   mich  pers�nlich  immer  etwas

gest�rt:  War ein Label-Name einmal am  Anfang eines 2000 Zeilen langen

Programms  benutzt, so durfte er  nirgendwo wieder verwendet werden ---

auch  nicht  am  anderen  Ende  des  Quelltextes,  wo Routinen mit ganz

anderem  Kontext standen.  Ich war  dadurch gezwungen, zusammengesetzte

Namen der Form

<Unterprogrammname>_<Symbolname>

zu  verwenden, die  dann L�ngen  zwischen 15  und 25 Zeichen hatten und

das  Programm  un�bersichtlich  machten.  Das  im folgenden eingehender

beschriebene  Sektionen-Konzept  sollte  zumindest  den  beiden letzten

genannten  Punkten abhelfen.  Es ist  vollst�ndig optional:  Wollen Sie

keine  Sektionen  verwenden,  so  lassen  Sie  es  einfach  bleiben und

arbeiten weiter wie unter den �lteren AS-Versionen.

3.8.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eine  Sektion stellt  einen durch  spezielle Befehle  eingerahmten Teil

des   Assembler-Programms   dar   und   hat   einen  vom  Programmierer

festlegbaren, eindeutigen Namen:

...

<anderer Code>

...

SECTION <Sektionsname>

...

<Code in der Sektion>

...

ENDSECTION [Sektionsname]

...

<anderer Code>

...

Der  Name f�r eine  Sektion mu� den  Konventionen f�r einen Symbolnamen

entsprechen;  da  AS  Sektions-und  Symbolnamen  in getrennten Tabellen

speichert,  darf ein Name  sowohl f�r ein  Symbol als auch eine Sektion

verwendet  werden. Sektionsnamen  m�ssen in  dem Sinne  eindeutig sein,

da�  auf  einer  Ebene  nicht  zwei  Sektionen den gleichen Namen haben

d�rfen  (was  es  mit  den  ,,Ebenen''  auf  sich hat, erl�utere ich im

n�chsten  Abschnitt). Das Argument zu  ENDSECTION ist optional, es darf

auch  weggelassen  werden;  Falls  es  weggelassen  wird,  zeigt AS den

Namen  der Sektion  an, der  er das  ENDSECTION zugeordnet hat. Code in

einer  Sektion wird von  AS genauso behandelt  wie au�erhalb, lediglich

mit drei entscheidenden Unterschieden:

- Innerhalb  der  Sektion  definierte  Symbole (z.B. Labels, EQUs...)

werden   mit   einer   von   AS   intern  vergebenen,  der  Sektion

zugeordneten   Nummer  versehen.   Diese  Symbole   sind  von  Code

au�erhalb  der Sektion  nicht ansprechbar  (das l��t sich nat�rlich

durch Pseudobefehle variieren, aber dazu sp�ter mehr).

- Durch   das  zus�tzliche   Attribut  kann   ein  Symbolname  sowohl

au�erhalb  der  Sektion  als  auch  innerhalb definiert werden, das

Attribut  erlaubt also, Symbolnamen mehrfach  zu benutzen, ohne da�

AS Protest anmeldet.

- Falls  ein  Symbol  sowohl  au�erhalb  als auch innerhalb definiert

ist,  wird innerhalb der Sektion  das ,,lokale'' verwendet, d.h. AS

sucht   in  der   Symboltabelle  zuerst   nach  einem   Symbol  des

gew�nschten  Namens, das  auch gleichzeitig  der Sektion zugeordnet

wurde.  Erst danach wird  nach einem globalen  Symbol dieses Namens

gefahndet.

Mit  diesem Mechanismus  kann man  z.B. den  Code in  Module aufteilen,

wie  man es mit einem Linker  getan h�tte. Eine feinere Aufteilung w�re

dagegen,  alle Routinen  in getrennte  Sektionen zu  verpacken. Je nach

L�nge  der Routinen k�nnen die nur  intern ben�tigten Symbole dann sehr

kurze Namen haben.

Defaultm��ig  unterscheidet  AS  Gro�-und  Kleinschreibung in Sektions-

namen  nicht; schaltet man  jedoch in den  case-sensitiven Modus um, so

wird die Schreibweise genauso wie bei Symbolnamen ber�cksichtigt.

Die  bisher  beschriebene  Aufteilung  w�rde  in  etwa  der  Sprache  C

entsprechen,  in der  alle Funktionen  auf gleicher Ebene nebeneinander

stehen.  Da mein ,,hochsprachliches'' Vorbild  aber Pascal ist, bin ich

noch einen Schritt weiter gegangen:

3.8.2.  Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es  ist  erlaubt,  in  einer  Sektion  weitere Sektionen zu definieren,

analog  zu  der  M�glichkeit  in  Pascal,  in  einer  Prozedur/Funktion

weitere Prozeduren zu definieren. Dies zeigt folgendes Beispiel:

sym     EQU        0

SECTION    ModulA

SECTION    ProcA1

sym       EQU        5

ENDSECTION ProcA1

SECTION    ProcA2

sym       EQU        10

ENDSECTION ProcA2

ENDSECTION ModulA

SECTION    ModulB

sym      EQU        15

SECTION    ProcB

ENDSECTION ProcB

ENDSECTION ModulB

Bei  der Suche nach  einem Symbol sucht  AS zuerst ein  Symbol, das der

aktuellen  Sektion zugeordnet ist, und  geht danach die ganze ,,Liste''

der  Vatersektionen durch, bis er  bei den globalen Symbolen angekommen

ist.  Im Beispiel  sehen die  Sektionen die  in Tabelle 3.1 angegebenen

Werte f�r das Symbol sym.

+---------+------+----------------+

| Sektion | Wert | aus Sektion... |

+---------+------+----------------+

+---------+------+----------------+

| Global  | 0    | Global         |

+---------+------+----------------+

| ModulA  | 0    | Global         |

+---------+------+----------------+

| ProcA1  | 5    | ProcA1         |

+---------+------+----------------+

| ProcA2  | 10   | ProcA2         |

+---------+------+----------------+

| ModulB  | 15   | ModulB         |

+---------+------+----------------+

| ProcB   | 15   | ModulB         |

+---------+------+----------------+

Tabelle 3.1: F�r die einzelnen Sektionen g�ltigen Werte

Diese   Regel  kann  man  durchbrechen,   indem  man  explizit  an  den

Symbolnamen  die Sektion  anh�ngt, aus  der man  das Symbol holen will,

und zwar in eckigen Klammern am Ende des Symbolnamens:

move.l  #sym[ModulB],d0

Es   d�rfen  dabei   nur  Sektionsnamen   verwendet  werden,  die  eine

Obersektion  zur aktuellen Sektion darstellen.  Als Sonderwert sind die

Namen    PARENT0..PARENT9   erlaubt,   mit    denen   man   die   n-ten

,,Vatersektionen''  relativ  zur  momentanen  Sektion  ansprechen kann;

PARENT0  entspricht  also  der  momentanen  Sektion selber, PARENT1 der

direkt  �bergeordneten  usw.  Anstelle  PARENT1  kann man auch kurz nur

PARENT  schreiben.  L��t  man  dagegen  den Platz zwischen den Klammern

komplett frei, also etwa so

move.l  #sym[],d0 ,

so  erreicht man  das globale  Symbol. ACHTUNG!  Wenn man  explizit ein

Symbol  aus  einer  Sektion  anspricht,  so  wird auch nur noch bei den

Symbolen  dieser Sektion gesucht, der  Sektionsbaum wird nicht mehr bis

nach oben durchgegangen!

Analog   zu  Pascal   ist  es   erlaubt,  da�   verschiedene  Sektionen

Untersektionen   gleichen   Namens   haben   d�rfen,  das  Prinzip  der

Lokalit�t  verhindert  hier  Irritationen.  M.E.  sollte man davon aber

trotzdem  sparsamen Gebrauch machen,  da in Symbol-und Querverweisliste

Symbole   zwar  mit   der  Sektion,   in  der   sie  definiert  wurden,

gekennzeichnet  werden, aber  nicht mit  der �ber  dieser Sektion evtl.

liegenden  ,,Sektionshierarchie'' (das  h�tte einfach  den Platz in der

Zeile gesprengt); Unterscheidungen sind dadurch nicht erkennbar.

Da  ein SECTION-Befehl  von selber  kein Label  definiert, besteht hier

ein  wichtiger Unterschied  zu Pascal:  Eine Pascal-Prozedur  kann ihre

Unterprozeduren/funktionen  automatisch  ,,sehen'',  unter  AS  mu� man

noch  einen  Einsprungpunkt  extra  definieren.  Das  kann man z.B. mit

folgendem Makro-P�rchen tun:

proc    MACRO   name

SECTION name

name    LABEL   $

ENDM

endp    MACRO   name

ENDSECTION name

ENDM

Diese  Beispiel  zeigt  gleichzeitig,  da�  die Lokalit�t von Labels in

Makros  nicht von den Sektionen beeinflu�t  wird, deshalb der Trick mit

dem LABEL-Befehl.

Nat�rlich  ist  mit  dieser  Definition  das  Problen  noch  nicht ganz

gel�st,  bisher ist  das Einsprung-Label  ja noch  lokal und  von au�en

nicht  zu erreichen.  Wer nun  meint, man  h�tte das  Label einfach nur

vor  der  SECTION-Anweisung  plazieren  m�ssen,  sei jetzt bitte ruhig,

denn er verdirbt mir den �bergang auf das n�chste Thema:

3.8.3.  PUBLIC und GLOBAL

- - - - - - - - - - - - -

Die  PUBLIC-Anweisung erlaubt  es, die  Zugeh�rigkeit eines  Symbols zu

einer  bestimmten  Sektion  zu  ver�ndern.  Es  ist  m�glich, mit einem

PUBLIC-Befehl  mehrere  Symbole  zu  bearbeiten,  ohne Beschr�nkung der

Allgemeinheit  will  ich  aber  ein  Beispiel  mit  nur  einer Variable

verwenden:   Im   einfachsten   Falle   erkl�rt   man  ein  Symbol  als

vollst�ndig  global,  d.h.  es  ist  von  allen  Stellen  des Programms

ansprechbar:

PUBLIC  <Name>

Da  ein  Symbol  bei  seiner  Definition endg�ltig in der Symboltabelle

einsortiert  wird, mu� diese  Anweisung vor der  Definition des Symbols

erfolgen.  Alle PUBLICs werden  von AS in  einer Liste vermerkt und bei

ihrer  Definition  aus  dieser  Liste  wieder  entfernt. Bei Beendigung

einer  Sektion  gibt  AS  Fehlermeldungen  f�r  alle  nicht aufgel�sten

,,Vorw�rtsreferenzen'' aus.

Angesichts   des   hierarchischen   Sektionenkonzepts   erscheint   die

Methode,  ein Symbol  als vollst�ndig  global zu  definieren, reichlich

brachial.   Es  geht   aber  auch   etwas  differenzierter,  indem  man

zus�tzlich einen Sektionsnamen angibt:

PUBLIC  <Name>:<Sektion>

Damit  wird das Symbol der genannten  Sektion zugeordnet und damit auch

allen  ihren Untersektionen  zug�nglich (es  sei denn, diese definieren

wiederum  ein  Symbol  gleichen  Namens,  das  dann  das  ,,globalere''

�bersteuert).  Naturgem�� protestiert AS,  falls mehrere Untersektionen

ein  Symbol gleichen Namens  auf die gleiche  Ebene exportieren wollen.

Als  Spezialwert f�r <Sektion> sind  die im vorigen Abschnitt genannten

PARENTx-Namen    zugelassen,   um    das   Symbol    genau   n   Ebenen

hinaufzuexportieren.  Es sind als Sektionen  nur der momentanen Sektion

�bergeordnete  Sektionen  zugelassen,  also  keine,  die  im Baum aller

Sektionen   in  einem  anderen  Zweig  stehen.  Sollten  dabei  mehrere

Sektionen  den  gleichen  Namen  haben  (dies  ist  legal), so wird die

tiefste gew�hlt.

Mit diesem Werkzeug kann das obige Prozedurmakro nun Sinn ergeben:

proc    MACRO   name

SECTION name

PUBLIC  name:PARENT

name    LABEL   $

ENDM

Diese  Einstellung  entspricht  dem  Modell  von  Pascal,  in  der eine

Unterprozedur  auch  nur  von  ihrem  ,,Vater''  gesehen  werden  kann,

jedoch nicht vom ,,Gro�vater''.

Falls  mehrere Untersektionen versuchen, ein  Symbol gleichen Namens in

die  gleiche  Obersektion  zu  exportieren,  meckert  AS  �ber  doppelt

definierte  Symbole, was  an sich  ja korrekt  ist. War das gewollt, so

mu�  man die Symbole in  irgendeiner Weise ,,qualifizieren'', damit sie

voneinander  unterschieden  werden  k�nnen.  Dies  ist  mit der GLOBAL-

Anweisung   m�glich.  Die  Syntax   von  GLOBAL  ist   der  von  PUBLIC

identisch,   das  Symbol  bleibt  aber  lokal,  anstatt  einer  h�heren

Sektion  zugeordnet  zu  werden.  Stattdessen  wird ein weiteres Symbol

gleichen  Werts  erzeugt,  dem  jedoch  der Untersektionsname mit einem

Unterstrich   vorangestellt  wird,  und  nur  dieses  Symbol  wird  der

Sektionsangabe  entsprechend �ffentlich  gemacht. Definieren  z.B. zwei

Sektionen  A und  B ein  Symbol SYM  und exportieren  es mit  GLOBAL zu

ihrer  Vatersektion, so werden  dort die Symbole  unter den Namen A_SYM

und B_SYM eingeordnet.

Falls  zwischen Quell-  und Zielsektion  mehrere Stufen stehen sollten,

so  wird entsprechend der  komplette Namenszweig von  der Ziel- bis zur

Quellsektion dem Symbolnamen vorangestellt.

3.8.4.  FORWARD

- - - - - - - -

So  sch�n  das  bisher  besprochene  Modell  ist,  ein bei Pascal nicht

auftauchendes   Detail  macht   �rger:  die   bei  Assembler  m�glichen

Vorw�rtsreferenzen.  Bei  Vorw�rtsreferenzen  kann  es  sein, da� AS im

ersten  Pass auf  ein Symbol  einer h�heren  Sektion zugreift. Dies ist

an  sich nicht  weiter tragisch,  solange im  zweiten Pass das richtige

Symbol  genommen  wird,  es  k�nnen  aber  Unf�lle  der  folgenden  Art

passieren:

loop:   .

<Code>

..

SECTION sub

..              ; ***

bra.s   loop

..

loop:   ..

ENDSECTION

..

jmp     loop    ; Hauptschleife

AS  wird im  ersten Pass  das globale  Label loop verwenden, sofern das

Programmst�ck  bei <Code> hinreichend lang ist,  wird er sich �ber eine

zu  gro�e Sprungdistanz  beklagen und  den zweiten  Pass erst gar nicht

versuchen.   Um  die   Uneindeutigkeit  zu   vermeiden,  kann  man  den

Symbolnamen mit einem expliziten Bezug versehen:

bra.s   loop[sub]

Falls  ein lokales Symbol  h�ufig referenziert wird,  k�nnen die vielen

Klammern  mit  dem  FORWARD-Befehl  eingespart  werden. Das Symbol wird

damit  explizit als lokal  angek�ndigt. AS wird  dann bei Zugriffen auf

dieses  Symbol  automatisch  nur  im  lokalen  Symbolbereich suchen. In

diesem  Falle m��te  an der  mit ***  gekennzeichneten Stelle daf�r der

Befehl

FORWARD loop

stehen.  Damit FORWARD Sinn macht, mu�  es nicht nur vor der Definition

des  Symbols,  sondern  vor  seiner  ersten  Benutzung  in  der Sektion

gegeben  werden.  Ein  Symbol  gleichzeitig  privat  und  �ffentlich zu

definieren, ergibt keinen Sinn und wird von AS auch angemahnt.

3.8.5.  Geschwindigkeitsaspekte

- - - - - - - - - - - - - - - -

Die  mehrstufige Suche in  der Symboltabelle und  die Entscheidung, mit

welchem   Attribut   ein   Symbol   eingetragen   werden  soll,  kosten

naturgem��  etwas  Rechenzeit.  Ein  1800  Zeilen  langes 8086-Programm

z.B.  wurde  nach  der  Umstellung  auf  Sektionen  statt in 33 in 34,5

Sekunden  assembliert  (80386  SX,  16MHz,  3 Durchg�nge). Der Overhead

h�lt  sich also in  Grenzen: Ob man  ihn in Kauf  nehmen will, ist (wie

am  Anfang erw�hnt) eine Frage des  Geschmacks; man kann AS genauso gut

ohne Sektionen verwenden.

3.9. Diverses

-------------

3.9.1. SHARED

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem  Befehl  weist  man  den  AS  an, die in der Parameterliste

angegebenen  Symbole  (egal  ob  Integer,  Gleitkomma  oder  String) im

Sharefile  mit ihren Werten  abzulegen. Ob eine  solche Datei �berhaupt

und   in  welchem   Format  erzeugt   wird,  h�ngt   von  den   in  2.4

beschriebenen  Kommandozeilenschaltern ab. Findet  AS diesen Befehl und

es wird keine Datei erzeugt, f�hrt das zu einer Warnung.

VORSICHT!  Ein  eventuell  der  Befehlszeile anh�ngender Kommentar wird

in   die   erste,   ausgegebene   Zeile   mit  �bertragen  (sofern  die

Argumentliste   von   SHARED   leer   ist,   wird   nur  der  Kommentar

ausgegeben).  Falls  die  Share-Datei  f�r  C oder Pascal erzeugt wird,

sind  einen C/Pascal-Kommentar  schlie�ende Zeichenfolgen  (*/ bzw. *))

im Kommentar zu vermeiden. AS pr�ft dies nicht!

3.9.2.  INCLUDE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Dieser  Befehl f�gt die im Parameter  angegebene Datei (die optional in

G�nsef��chen  eingeschlossen  sein  darf)  so  im  Text ein, als ob sie

dort   stehen  w�rde.  Dieser  Befehl  ist  sinnvoll,  um  Quelldateien

aufzuspalten,  die alleine nicht in den  Speicher passen w�rden oder um

sich ''Toolboxen'' zu erzeugen.

Falls  der angegebene Dateiname keine Endung  hat, wird in einem ersten

Schritt  eine  Endung  .INC  angenommen.  Erst  wenn keine solche Datei

existiert,  oder  der  angegebene  Name  bereits  einen Punkt und damit

eine  Endung enth�lt, wird nach einer  Datei genau mit dem anggegebenen

Namen gesucht.

Der  Assembler versucht  als erstes,  die Datei  in dem  Verzeichnis zu

finden,  in dem  sich auch  die Quelldatei  befindet, die  das INCLUDE-

Statement  enth�lt - ein eventuell  in der Dateiangabe enthaltener Pfad

ist  also relativ zu deren Pfad, und  nicht zu dem Verzeichnis, von dem

aus man den Assembler aufgerufen hat. Mit der Kommandozeilenoption

-i <Pfadliste>

l��t  sich eine Liste von  Verzeichnissen angeben, in denen automatisch

zus�tzlich  nach der Include-Datei gesucht  werden soll. Wird die Datei

nicht  gefunden, so  ist dies  ein fataler  Fehler, d.h.  der Assembler

bricht sofort ab.

Aus  Kompatibilit�tsgr�nden ist  es erlaubt,  den Namen in G�nsef��chen

zu schreiben,

INCLUDE stddef51

und

INCLUDE "stddef51.inc"

sind  also �quivalent. ACHTUNG! Wegen  dieser Wahlfreiheit ist hier nur

eine Stringkonstante, aber kein Stringausdruck zul�ssig!

3.9.3. BINCLUDE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

BINCLUDE   dient  dazu,  in  den   von  AS  erzeugten  Code  Bin�rdaten

einzubetten,  die von einem  anderen Programm erzeugt  wurden (das kann

nat�rlich  theoretisch  auch  von  AS  selber  erzeugter Code sein...).

BINCLUDE hat drei Formen:

BINCLUDE <Datei>

In dieser Form wird die Datei komplett eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>

In  dieser Form wird der Inhalt der  Datei ab <Offset> bis zum Ende der

Datei eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>,<Len>

In dieser Form werden <Len> Bytes ab Offset <Offset> eingebunden.

Es  gelten  die  gleichen  Regeln  bez�glich  Suchpfaden und impliziten

Suffixen wie bei INCLUDE.

3.9.4.  MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Der  Assembler  pr�ft  zwar  die  Quelltexte  so streng wie m�glich und

liefert  differenzierte  Fehlermeldungen,  je  nach  Anwendung  kann es

aber   sinnvoll   sein,   unter   bestimmten   Bedingungen  zus�tzliche

Fehlermeldungen    auszul�sen,   mit   denen   sich   logische   Fehler

automatisch  pr�fen lassen. Der Assembler  unterscheidet drei Typen von

Fehlermeldungen,  die  �ber  die  drei  Befehle  auch dem Programmierer

zug�nglich sind:

- WARNING:    Fehler,   die   auf    m�glicherweise   falschen   oder

ineffizienten  Code  hinweisen.  Die  Assemblierung  l�uft  weiter,

eine Codedatei wird erzeugt.

- ERROR:  echte Fehler  im Programm.  Die Assemblierung l�uft weiter,

um  m�gliche  weitere  Fehler  in  einem  Durchgang  entdecken  und

korrigieren zu k�nnen. Eine Codedatei wird nicht erzeugt.

- FATAL:  schwerwiegende  Fehler,  die  einen  sofortigen Abbruch des

Assemblers    bedingen.   Eine    Codedatei   kann   m�glicherweise

entstehen, ist aber unvollst�ndig.

Allen   drei   Befehlen   ist   das   Format   gemeinsam,  in  dem  die

Fehlermeldung  angegeben  werden  mu�:  Ein beliebiger String-Ausdruck,

der  sowohl eine einfache  Konstante als auch  eine komplizierte Formel

sein  darf, die  zu einem  String evaluiert.  Dies schlie�t auch die in

2.7 beschriebene Funktion ein, um Zahlenwerte mit auszugeben:

message "Startadresse ist \{start_address}"

Diejenigen  Anweisungen, die  Warnungen oder  Fehlermeldungen erzeugen,

ergeben  nur in Zusammenhang mit  bedingter Assemblierung Sinn. Ist f�r

ein  Programm z.B. nur ein begrenzter  Adre�raum vorhanden, so kann man

den �berlauf folgenderma�en testen:

ROMSize equ     8000h   ; 27256-EPROM

ProgStart: ..

<das eigentliche Programm>

..

ProgEnd:

if      ProgEnd-ProgStart>ROMSize

error   "\aDas Programm ist zu lang!"

endif

Neben  diesen  fehlererzeugenden  Befehlen  gibt  es  noch  den  Befehl

MESSAGE,  der einfach nur  eine Meldung im  Listing und auf der Konsole

erzeugt  (letzteres nur,  wenn nicht  im quiet-Modus  gearbeitet wird).

Seine Benutzung ist den anderen drei Befehlen gleich.

3.9.5. READ

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

READ  ist sozusagen  das Gegenst�ck  zu der  vorigen Befehlsgruppe: mit

ihm  ist es m�glich,  w�hrend der Assemblierung  Werte von der Tastatur

einzulesen.  Wozu  das  gut  sein  soll?  Um  das darzulegen, soll hier

ausnahmsweise   einmal  das  Beispiel   vor  die  genauere  Erl�uterung

gezogen werden:

Ein  Programm  ben�tigt  zum  Datentransfer  einen Puffer mit einer zur

�bersetzungszeit   festzulegenden  Gr��e.  Um  die  Gr��e  des  Puffers

festzulegen,  k�nnte man  sie einmal  mit EQU  in einem Symbol ablegen,

es geht aber auch interaktiv mit READ :

IF      MomPass=1

READ    "Puffer (Bytes)",BufferSize

ENDIF

Auf   diese  Weise  k�nnen  Programme   sich  w�hrend  der  �bersetzung

interaktiv  konfigurieren, man kann sein  Programm z.B. jemandem geben,

der  es  mit  seinen  Parametern  �bersetzen  kann,  ohne  im Quellcode

,,herumstochern''  zu  m�ssen.  Die  im  Beispiel  gezeigte IF- Abfrage

sollte  �brigens immer verwendet werden,  damit der Anwender nur einmal

mit der Abfrage bel�stigt wird.

READ  �hnelt  sehr  stark  dem  SET-  Befehl,  nur  da�  der dem Symbol

zuzuweisende  Wert nicht  rechts vom  Schl�sselwort steht,  sondern von

der  Tastatur eingelesen wird.  Dies bedeutet z.B.  auch, da� AS anhand

der  Eingabe automatisch  festlegt, ob  es sich  um eine  Integer- oder

Gleitkommazahl   oder  einen  String  handelt  und  anstelle  einzelner

Konstanten auch ganze Formelausdr�cke eingegeben werden k�nnen.

READ  darf  entweder  nur  einen  Parameter  oder zwei Parameter haben,

denn  die Meldung zur  Eingabeaufforderung ist optional.  Fehlt sie, so

gibt AS eine aus dem Symbolnamen konstruierte Meldung aus.

3.9.6.  INTSYNTAX

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem Befehl kann  die Menge der  Schreibweisen, die f�r Integer-

Konstanten  in  verschiedenen  Zahlensystemen  zul�ssig sind, ver�ndert

werden.  Nach  Auswahl  eines  bestimmten  Zieles  gilt  ein bestimmter

Default-Satz   (siehe  Abschnitt  E),  der  um  einzelne  Schreibweisen

erg�nzt   oder  bereinigt   werden  kann.   INTSYNTAX  akzeptiert  eine

beliebige  Liste von Argumenten,  von denen jedes  mit einem Plus- oder

Minuszeichen  beginnt, direkt  gefolgt von  der Kennung  der jeweiligen

Schreibweise. So stellt man z.B. mit folgendem Befehl

intsyntax    -0oct,+0hex

ein,    da�   eine   f�hrende   Null   keine   Oktal-,   sondern   eine

Hexadezimalzahl  kennzeichnet, was  bei manchen  Assemblern f�r den SC/

MP  gebr�uchlich  ist.  Die  Kennungen  f�r die einzelnen Schreibweisen

finden  sich in  Tabelle 2.7.  Den Kombinationsm�glichkeiten sind keine

Grenzen   gesetzt,   au�er   wenn   sich   zwei   Schreibweisen  direkt

widersprechen.   Im  obigen  Beispiel  w�re   es  z.B.  nicht  erlaubt,

gleichzeitig 0oct und 0hex einzuschalten.

3.9.7.  RELAXED

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Defaultm��ig  ist  einer  Prozessorfamilie  eine bestimmte Schreibweise

von  Integer-Konstanten  zugeordnet  (die  i.a.  der  Herstellervorgabe

entspricht,   solange   der   nicht   eine   allzu  abgefahrene  Syntax

benutzt...).  Nun hat aber  jeder seine pers�nlichen  Vorlieben f�r die

eine  oder  andere  Schreibweise  und  kann  gut  damit leben, da� sich

seine  Programme  nicht  mehr  mit  dem  Standard-Assembler  �bersetzen

lassen. Setzt man ein

RELAXED ON

an  den Programmanfang, so kann  man fortan alle Schreibweisen beliebig

gemischt  und durcheinander  verwenden; bei  jedem Ausdruck versucht AS

automatisch  zu  ermitteln,  welche  Schreibweise  verwendet wurde. Da�

diese  Automatik  nicht  immer  das  Ergebnis  liefert,  das  man  sich

vorgestellt  hat,  ist  auch  der  Grund, weshalb diese Option explizit

eingeschaltet  werden  mu�  (und  man  sich  davor  h�ten  sollte,  sie

einfach  in  einem  existierenden  Programm  dazuzusetzen):  Ist  nicht

durch  vor-  oder  nachgestellte  Zeichen  zu  erkennen, da� es sich um

Intel-  oder Motorola-Konstanten  handelt, wird  im C-Modus gearbeitet.

Eventuell  vorangestellte,  eigentlich  �berfl�ssige  Nullen  haben  in

diesem Modus durchaus eine Bedeutung:

move.b  #08,d0

Diese  Konstante w�rde  als Oktalkonstante  verstanden werden, und weil

Oktalzahlen  nur Ziffern von 0..7 enthalten  k�nnen, f�hrt das zu einem

Fehler.  Dabei  h�tte  man  in  diesem  Fall noch Gl�ck gehabt, bei der

Zahl  077 z.B. h�tte man ohne  Meldung Probleme bekommen. Ohne RELAXED-

Modus  w�re  in  beiden  F�llen  klar  gewesen, da� es sich um dezimale

Konstanten handelt.

Die   momentane   Einstellung   kann   aus   dem  gleichnamigen  Symbol

ausgelesen werden.

3.9.8. COMPMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: verschiedene

Auch  wenn sich AS bem�ht, sich  m�glichst genauso zu verhalten wie die

jeweiligen  ''Original-Assembler'',  so  gibt  es  in  der Praxis immer

wieder  Details,  wo  ein  hundertprozentiges Nachbilden des jeweiligen

Original-  Verhaltens  Optimierungen  verhindern  w�rde, die aus meiner

Sicht valide und n�tzlich sind. Mit einem

compmode on

kann   man  in   eine  Betriebsart   umschalten,  die  dem  ''Original-

Verhalten''  Vorrang  vor  optimalem  Code  gibt.  Ob f�r das jeweilige

Target  solche F�lle vorliegen, ist  im jeweiligen Unterkapitel mit dem

prozessorspezifischen Hinweisen ausgef�hrt.

Im  Default  ist  dieser  Kompatibilit�ts-Modus ausgeschaltet, au�er er

wurde  durch die gleichnamige  Kommandozeilen-Option eingeschaltet. Die

momentane  Einstellung  kann  aus  dem  gleichnamigen Symbol ausgelesen

werden.

3.9.9.  END

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

END  kennzeichnet das Ende des  Assemblerprogrammes. Danach noch in der

Quelldatei  stehende Zeilen  werden ignoriert.  WICHTIG: END  darf zwar

aus  einem  Makro  heraus  aufgerufen  werden, der Stapel der bedingten

Assemblierung  wird  aber  nicht  automatisch  abger�umt.  Das folgende

Konstrukt f�hrt daher zu einer Fehlermeldung:

IF      KeineLustMehr

END

ENDIF

Optional  darf END auch einen  Integer-Ausdruck als Argument haben, der

den  Startpunkt des  Programms vermerkt.  Dieser wird  von AS  in einem

speziellen   Record  der  Datei  vermerkt   und  kann  z.B.  von  P2HEX

weiterverarbeitet werden.

END  war  eigentlich  schon  immer  in  AS  definiert,  nur  war es bei

fr�heren  Versionen  von  AS  aus  Kompatibilit�t zu anderen Assemblern

vorhanden und hatte keine Wirkung.

4. Prozessorspezifische Hinweise

================================

Ich   habe  mich   bem�ht,  die   einzelnen  Codegeneratoren  m�glichst

kompatibel  zu  den  Originalassemblern  zu  halten, jedoch nur soweit,

wie   es   keinen   unvertretbaren   Mehraufwand   bedeutete.  Wichtige

Unterschiede,   Details   und   Fallstricke   habe   ich  im  folgenden

aufgelistet.

4.1. 6811

---------

,,Wo  gibt es  denn das  zu kaufen,  den HC11  in NMOS?'',  fragt jetzt

vielleicht  der eine oder  andere. Gibt es  nat�rlich nicht, aber ein H

l��t  sich  nun  einmal  nicht  in  einer  Hexzahl  darstellen  (�ltere

Versionen  von AS h�tten  solche Namen deswegen  nicht akzeptiert), und

dann habe ich die Buchstaben gleich ganz weggelassen...

,,Jemand,  der  sagt,  etwas  sei  unm�glich,sollte  wenigstens  so

kooperativ  sein, denjenigen, der es  gerade tut, nicht am Arbeiten

zu hindern.''

Ab  und zu ist man gezwungen,  seine Meinung zu revidieren. Vor einigen

Versionen  hatte ich an  dieser Stelle noch  behauptet, ich k�nne es im

Parser  von AS nicht  realisieren, da� man  die Argumente von BSET/BCLR

bzw.  BRSET/BRCLR  auch  mit  Leerzeichen  trennen kann. Offensichtlich

kann   selbiger   aber   mehr,   als   ich   vermutet  habe...nach  der

soundsovielten  Anfrage  habe  ich  mich  noch  einmal drangesetzt, und

jetzt  scheint  es  zu  laufen.  Man  darf  sowohl Leerzeichen als auch

Kommas   verwenden,  aber  nicht  in   allen  Varianten,  um  es  nicht

uneindeutig   zu  machen:   Es  gibt   zu  jeder  Befehlsvariante  zwei

M�glichkeiten;  eine,  die  nur  Kommas  verwendet, sowie eine, wie sie

von  Motorola wohl definiert  wurde (leider sind  die Datenb�cher nicht

immer so gut wie die zugeh�rige Hardware...):

Bxxx  abs8 #mask         entspricht    Bxxx  abs8,#mask

Bxxx  disp8,X #mask      entspricht    Bxxx  disp8,X,#mask

BRxxx abs8 #mask adr     entspricht    BRxxx abs8,#mask,adr

BRxxx disp8,X #mask adr  entspricht    BRxxx disp8,X,#mask,adr

Dabei  steht  xxx  entweder  f�r  SET  oder  CLR  und  #mask f�r die zu

verwendende  Bitmaske; der Lattenzaun ist  dabei optional. Anstelle des

X-Registers darf nat�rlich auch Y verwendet werden.

Mit   der  K4-Version   des  HC11   hat  Motorola   ein  Banking-Schema

eingef�hrt,  mit  dem  man  zwar  einerseits  eine  zu  klein gewordene

Architektur  noch  einmal  aufbohren  kann,  den  Software-  und  Tool-

Entwicklern  aber  nicht  unbedingt  das  Leben  einfacher  macht...wie

stellt man so etwas vern�nftig dar?

Die  K4-Architektur erweitert  den Adre�raum  des HC11  um 2x512 Kbyte,

so  da�  jetzt  insgesamt  64+1024=1088  Kbyte zur Verf�gung stehen. AS

tut  so, als  ob es  sich dabei  um einen  Adre�raum handeln w�rde, der

folgenderma�en organisiert ist:

- $000000...$00ffff: der alte HC11-Adre�raum

- $010000...$08ffff: Fenster 1

- $090000...$10ffff: Fenster 2

�ber  den  ASSUME-Befehl  teilt  man  AS  mit, wie die Banking-Register

eingestellt  sind  und  damit,  wie  und  wo  die  erweiterten Bereiche

eingeblendet   werden.  Bei   absoluten  Adressierungen   mit  Adressen

jenseits   $10000  berechnet   AS  dann   automatisch,  welche  Adresse

innerhalb  der ersten 64K  anzusprechen ist. Das  kann nat�rlich wieder

nur  f�r  direkte  Adressierungsarten  funktionieren,  bei indizierten/

indirekten     Adre�ausdr�cken    ist     der    Programmierer    daf�r

verantwortlich,  �ber  die  momentan  aktiven  Banks  den  �berblick zu

behalten!

Wer  sich nicht ganz  sicher ist, ob  die momentane Einstellung korrekt

ist, kann den Pseudobefehl PRWINS benutzen, der dann z.B.

MMSIZ e1 MMWBR 84 MM1CR 00 MM2CR 80

Window 1: 10000...12000 --> 4000...6000

Window 1: 90000...94000 --> 8000...c000

ausgibt. Ein z.B. an Stelle $10000 liegender Befehl

jmp     *+3

w�rde effektiv einen Sprung auf Adresse $4003 ausl�sen.

4.2. PowerPC

------------

Sicher   hat  es  ein  bi�chen  den  Anflug  einer  Schnapsidee,  einen

Prozessor,  der eher f�r den  Einsatz in Workstations konzipiert wurde,

in   AS   einzubauen,   der   sich   ja   eher   an  Programmierer  von

Einplatinencomputern  wendet.  Aber  was  heute  noch  das Hei�este vom

Hei�en  ist, ist  es morgen  schon nicht  mehr, und  sowohl der Z80 als

auch  der  8088  haben  ja  inzwischen  die  Mutation  von der Personal

Computer-CPU   zum   sog.   ,,Mikrocontroller''   vollzogen.   Mit  dem

Erscheinen  von  MPC505  und  PPC403  hat  sich die Vermutung dann auch

best�tigt,  da� IBM und Motorola  diese Prozessorserie auf allen Ebenen

durchdr�cken wollen.

Die   Unterst�tzung   ist   momentan   noch   nicht   vollst�ndig:  Als

Pseudobefehle  zur Datenablage werden  momentan provisorisch die Intel-

Mnemonics  unterst�tzt  und  es  fehlen  die etwas ungew�hnlicheren, in

[81]    genannten   RS6000-Befehle   (die   aber   hoffentlich   keiner

vermi�t...).  Das wird aber  nachgeholt, sobald Informationen verf�gbar

sind!

4.3. PALM

---------

Der  PALM-Prozessor von  IBM war  lange Zeit  ,,Terra Incognita'', weil

er  au�erhalb  von  IBM  nie  eingesetzt  wurde. Des weiteren waren die

damit  best�ckten IBM-Systeme 5100  bis 5120 recht  exotisch und teuer,

und  gerieten �ber den  Erfolg des IBM  PC schnell in Vergessenheit. Es

ist  Christian  Corti  und  seinem  akribischen  Reverse Engineering zu

verdanken,  da�  dieses  Target  �berhaupt  implementiert werden konnte

[43].

Als  Christian mit dem Reverse  Engineering des PALM-Prozessors begann,

waren  ihm die  von IBM  definierten Assembler-Mnemonics nicht bekannt,

er  mu�te sich seine  eigenen ausdenken. Das  geschah nat�rlich mit dem

Wissen  im Hinterkopf  �ber all  die Architekturen,  die nach  1973 bis

heute entwickelt wurden.

Vergleicht  man seine  Mnemonics mit  den originalen  von IBM  (f�r die

dann  doch noch  eine Dokumentation  in [40]  aufgetaucht ist...), dann

dr�ngt  sich ein  Vergleich mit  den Mnemonics  f�r den Intel 8080/8085

auf  der einen Seite, und den Zilog  Z80 auf der anderen Seite auf: Die

einen  packen zum  Teil die  Adressierungsart mit  in den Befehlsnamen,

z.B.   MVI  f�r  ,,Move  Immediate''  oder  LDHD  f�r  ,,LoaD  Halfword

Direct''.  Dies ist  f�r einen  Assembler deutlich  einfacher zu parsen

und in Maschinencode umzusetzen.

Die   anderen  fassen   unter  einem   Mnemonic  alle  Maschinenbefehle

zusammen,  die  grob  das  gleiche  tun,  zum  Beispiel LD bzw. MOVE um

Daten  zu transferieren.  Das macht  die Nutzung  f�r den Programmierer

einfacher,    sie   sind   mit    den   als   Operanden   geschriebenen

Adressierungsarten   f�r  einen  Assembler   aber  etwas  komplexer  zu

parsen.

Auf  diese  Weise  haben  beide  Mnemonic-S�tze  ihre Berechtigung: Die

einen,   weil  sie   einfach  das   ,,Original''  sind   und  in  allen

Herstellerdokumenten  verwendet  werden,  und  die  anderen,  weil  sie

einfach  moderner,  zug�nglicher  und  praktischer  sind. Ich habe mich

deshalb  entschieden, beide  in meinem  Assembler zu  unterst�tzen, und

gl�cklicherweise  war dies  auch ohne  Konflikte m�glich.  Das schlie�t

auch  die ,,Makrobefehle'' CALL, RCALL, JMP,  BRA, LWI und RET ein. Und

was ich selber noch dazu gedichtet habe:

-  AND  und  OR  akzeptieren  auch  einen  Immediate-Wert als zweites

Argument.  Dies wird  auf SET  bzw. CLR  abgebildet, wobei  bei AND

nat�rlich das Einerkomplement des Wertes eingesetzt wird.

-  MOVE  akzeptiert auch einen immediate-Wert  als Quelle und erzeugt

dann den gleichen Code wie LWI. Gleiches gilt f�r MOVB und LBI.

Makrobefehle,  die  aus  mehr  als  einem (Halb-)Wort bestehen, bringen

allerdings  ein neues  Problem mit  sich: Der  PALM-Prozessor kennt als

bedingten     Sprung    nur    das     �berspringen    des    folgenden

Instruktionsworts.  Folgt  auf  so  einen  Sprung  ein  Makrobefehl, so

w�rde  dieser nur  teilweise �bersprungen.  Ich habe  daher eine kleine

State-Machine   vorgesehen,  die   solche  Befehlsfolgen   zu  erkennen

versucht und dann warnt.

Die  IBM-Systeme  5110  und  5120  verwenden  nicht  den heute �blichen

ASCII-Zeichensatz,  sondern den von  IBM-Gro�rechnern bekannten EBCDIC.

Im   Include-Verzeichnis  befindet   sich  eine   Datei,  die  man  zur

Umsetzung  von ASCII  nach EDCDIC  einbinden kann.  WICHTIG: EBCDIC ist

in  dieser Datei als  eigene Codepage definiert,  man mu� die Umsetzung

also noch mit einem

codepage        cp037

aktivieren.

Noch  ein  Wort  zur  Integer-Syntax:  Christian  Corti  hatte sich bei

seiner  Implementierung f�r die  Motorola-Syntax entschieden, also Hex-

Konstanten  mit vorangestelltem  Dollar-Zeichen. Ich  habe mich f�r die

'IBM-Syntax'  entschieden,  also  Zahlenkonstanten  in  Hochkommas, und

z.B.  ein vorangestelltes  X f�r  hexadezimal. Um die Programmbeispiele

auf   Christians  Seiten  ohne  �nderungen   zu  �bersetzen,  f�ge  man

folgenden Befehl zu Beginn ein:

intsyntax       +$hex,-x'hex'

4.4. DSP56xxx

-------------

Motorola,  was ist nur  in Dich gefahren!  Wer bei Dir  ist nur auf das

schmale   Brett  gekommen,  die   einzelnen  parallelen  Datentransfers

ausgerechnet  durch Leerzeichen zu  trennen! Wer immer  nun seine Codes

etwas �bersichtlicher formatieren will, z.B. so:

move    x:var9 ,r0

move    y:var10,r3   ,

der  ist  gekniffen,  weil  das  Leerzeichen  als  Trennung  paralleler

Datentransfers erkannt wird!

Sei's  drum;  Motorola  hat  es  so  definiert,  und  ich kann es nicht

�ndern.  Als  Trennung  der  Operationen  sind  statt  Leerzeichen auch

Tabulatoren  zugelassen, und  die einzelnen  Teile sind  ja wieder ganz

normal mit Kommas getrennt.

In  [76] steht, da�  bei den Befehlen  MOVEC, MOVEM, ANDI  und ORI auch

die  allgemeineren Mnemonics MOVE, AND  und OR verwendet werden k�nnen.

Bei AS geht das (noch) nicht.

4.5. H8/300

-----------

Bei  der Assemblersyntax  dieser Prozessoren  hat Hitachi reichlich bei

Motorola  abgekupfert (was so  verkehrt ja nun  auch nicht war...), nur

leider   wollte   die   Firma   unbedingt   ihr   eigenes   Format  f�r

Hexadezimalzahlen  einf�hren,  und  dazu  noch  eines, das ein einzelne

Hochkommas verwendet, etwa in dieser Form:

mov.w #h'ff,r0

Dieses  Format  wird  von  AS  im  Default  nicht  unterst�tzt, es wird

stattdessen  die ''Motorola-Syntax''  mit vorangestelltem Dollarzeichen

angeboten.  Falls  man  doch  unbedingt  die  'Hitachi-Syntax' benutzen

will,  z.B. um  existierenden Code  zu �bersetzen,  so mu� der RELAXED-

Modus  eingeschaltet werden.  Bitte beachten,  da� diese  Syntax bisher

wenig  getestet wurde  und ich  keine Garantie  geben kann,  da� sie in

allen F�llen funktioniert!

4.6. H8/500

-----------

Der  MOV-Befehl des  H8/500 bietet  eine interessante und ungew�hnliche

Optimierung:  Hat  der  Zieloperand  eine  L�nge  von 16 Bit, so ist es

trotzdem  m�glich, einen  nur 8-bittigen  (Immediate-)Quelloperanden zu

verwenden. Bei einer Anweisung der Form

mov.w #$ffff,@$1234

ist  es also m�glich,  den Immediate-Quellwert lediglich  in einem Byte

mit  dem Wert $ff  zu kodieren und  ein Byte einzusparen. Der Prozessor

f�hrt  eine Vorzeichenerweiterung durch, so  da� aus $ff das gew�nschte

$ffff  wird.  AS  kennt  diese  Optimierung  und benutzt sie auch, wenn

dies  nicht  durch  einen  expliziten :16-Suffix am Immediate-Operanden

verboten wird.

Es  hat  sich  in  diesem  Zusammenhang  nur  herausgestellt,  da�  der

Original-Assembler  von  Hitachi  diese  Optimierung anders umsetzt: er

scheint    von   einer   Null-   statt   einer   Vorzeichen-Erweiterung

auszugehen.  Das  bedeutet,  nicht  Argumente  von -128 bis +127 ($ff80

bis  $007f) werden als ein  Byte kodiert, sondern von  0 bis 255 ($0000

bis   $00ff).  Tests  an   echter  Hardware  haben   ergeben,  da�  das

Programmers   Manual  in  dieser  Hinsicht  Recht  hat:  Es  wird  eine

Vorzeichen-  Erweiterung durchgef�hrt. Deshalb  verwendet AS im Default

die  k�rzere Kodierung  nur, wenn  im Quellcode  ein Wert  von -128 bis

+127  bzw. ($ff80 bis $007f) benutzt  wird. F�r existierenden Code, der

sich  darauf verl��t,  da� Werte  von $80  bis $ff  mit nur  einem Byte

kodiert  werden, kann in  einen Kompatibilit�tsmodus geschaltet werden,

entweder durch ein

compmode on

im Quellcode oder den gleichnamigen Schalter auf der Kommandozeile.

Ansonsten   gelten   die   gleichen   Hinweise   bez�glich  der  Syntax

hexadezimaler Zahlen wie f�r H8/300.

4.7. SH7000/7600/7700

---------------------

Leider   hat  Hitachi  auch  hier   wieder  das  Extrawurst-Format  f�r

Hexadezimalzahlen  verwendet,  und  wieder  habe  ich  in  AS das nicht

nachvollzogen...bitte Motorola-Syntax benutzen!

Bei  der  Verwendung  von  Literalen  und  dem LTORG-Befehl sind einige

Details  zu  beachten,  wenn  man  nicht  auf  einmal  mit eigenartigen

Fehlermeldungen konfrontiert werden will:

Literale  existieren,  weil  der  Prozessor  nicht  in  der  Lage  ist,

Konstanten  au�erhalb  des  Bereiches  von  -128 bis 127 mit immediate-

Adressierung  zu  laden.  AS  (und  der  Hitachi-Assembler)  verstecken

diese    Unzul�nglichkeit,   indem    sie   automatisch   entsprechende

Konstanten   im  Speicher   ablegen,  die   dann  mittels  PC-relativer

Adressierung  angesprochen werden. Die Frage,  die sich nun erhebt, ist

die,  wo diese Konstanten  im Speicher abgelegt  werden sollen. AS legt

sie  nicht  sofort  ab,  sondern  sammelt  sie  so  lange  auf,  bis im

Programm  eine  LTORG-Anweisung  auftritt.  Dort werden alle Konstanten

abgelegt,  wobei  deren  Adressen  mit  ganz  normalen  Labels versehen

werden,  die man  auch in  der Symboltabelle  sehen kann. Ein Label hat

die Form

LITERAL_s_xxxx_n   .

Dabei  repr�sentiert  s  den  Typ  des  Literals.  Unterschieden werden

Literale,  die  16-Bit-Konstanten  (s=W),  32-Bit-Konstanten (s=L) oder

Vorw�rtsreferenzen,  bei denen  AS die  Operandengr��e nicht  im voraus

erkennen  kann  (s=F),  enthalten.  F�r  W  oder  L  bedeutet  xxxx den

hexadezimal  geschriebenen Wert der  Konstante, bei Vorw�rtsreferenzen,

bei  denen man  den Literalwert  ja noch  nicht kennt,  bezeichnet xxxx

eine   einfache   Durchnumerierung.   n   kennzeichnet   das  wievielte

Auftreten  dieses  Literals  in  dieser  Sektion.  Literale machen ganz

normal  die Lokalisierung  durch Sektionen  mit, es  ist daher zwingend

erforderlich,  in  einer  Sektion  entstandene  Literale mit LTORG auch

dort abzulegen!

Die  Durchnumerierung  mit  n  ist  erforderlich,  weil  ein Literal in

einer   Sektion  mehrfach  auftreten  kann.  Dies  ist  einmal  bedingt

dadurch,  da� die  PC-relative Adressierung  nur positive Displacements

erlaubt,  einmal mit  LTORG abgelegte  Literale also  im folgenden Code

nicht   mitbenutzt   werden   k�nnen,   andererseits   auch,  weil  die

Reichweite  der Displacements beschr�nkt ist  (512 bzw. 1024 Byte). Ein

automatisches  LTORG  am  Ende  des  Programms  oder beim Umschalten zu

einer  anderen CPU erfolgt nicht; findet  AS in einer solchen Situation

noch abzulegende Literale, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Da   bei   der   PC-relativen   Adressierung   der   zur   Adressierung

herangezogene  PC-Wert  der  Instruktionsadresse+4  entspricht,  ist es

nicht  m�glich,  ein  Literal  zu  benutzen,  welches direkt hinter dem

betroffenen Befehl abgelegt wird, also z.B. so:

mov     #$1234,r6

ltorg

Da  der Prozessor  dann aber  sowieso versuchen  w�rde, Daten  als Code

auszuf�hren,   sollte  diese  Situation   in  realen  Programmen  nicht

auftreten.  Wesentlich  realer  ist  aber  ein anderer Fallstrick: Wird

hinter  einem  verz�gerten  Sprung  PC-relativ  zugegriffen, so ist der

Programmz�hler  bereits  auf  die  Sprungzieladresse  gesetzt,  und das

Displacement  wird  relativ  zum  Sprungziel+2  berechnet. Im folgenden

Beispiel kann daher das Literal nicht erreicht werden:

bra     Target

mov	#$12345678,r4        ; wird noch ausgefuehrt

.

.

ltorg                        ; hier liegt das Literal

.

.

Target: mov     r4,r7                ; hier geht es weiter

Da  Target+2  hinter  dem  Literal  liegt,  w�rde  sich  ein  negatives

Displacement  ergeben. Besonders haarig wird  es, wenn mit den Befehlen

JMP,  JSR, BRAF  oder BSRF  verzweigt wird:  Da AS die Zieladresse hier

nicht  ermitteln  kann  (sie  ergibt  sich  erst  zur  Laufzeit aus dem

Registerinhalt),  nimmt AS hier  eine Adresse an,  die nach M�glichkeit

nie pa�t, so da� PC-relative Adressierung g�nzlich unm�glich wird.

Es  ist nicht direkt m�glich,  aus der Zahl und  Gr��e der Literale auf

den   belegten  Speicher  zu  schlie�en.   U.u.  mu�  AS  ein  F�llwort

einbauen,  um  einen  Langwort-Wert  auf  eine durch 4 teilbare Adresse

auszurichten,  andererseits  kann  er  m�glicherweise  Teile  eines 32-

bittigen    Literals   f�r   16-Bit-Literale   mitbenutzten.   Mehrfach

auftretende  Literale  erzeugen  nat�rlich  nur  einen  Eintrag. Solche

Optimierungen    werden   f�r    Vorw�rtsreferenzen   allerdings   ganz

unterdr�ckt, da AS den Wert dieser Literale noch nicht kennt.

Da  Literale die PC-relative Adressierung  ausnutzen, die nur beim MOV-

Befehl  erlaubt  sind,  beschr�nken  sich  Literale  ebenfalls  auf die

Verwendung  in MOV.  Etwas trickreich  ist hier  die Art  und Weise, in

der  AS die  Operandengr��e auswertet.  Eine Angabe  von Byte oder Wort

bedeutet,  da� AS  einen m�glichst  kurzen MOV-Befehl  erzeugt, der den

angegebenen  Wert  in  den  unteren  8  oder  16  Bit erzeugt, d.h. die

oberen  24  oder  16  Bit  werden  als  don't  care behandelt. Gibt man

dagegen  Langwort  oder  gar  nichts  an,  so  sagt  dies  aus, da� das

komplette  32-Bit-Register  den  angegebenen  Wert  enthalten soll. Das

hat z.B. den Effekt, da� in folgendem Beispiel

mov.b   #$c0,r0

mov.w   #$c0,r0

mov.l   #$c0,r0

der  erste Befehl echte immediate-Adressierung  erzeugt, der zweite und

dritte  jedoch  ein  Wort-Literal  benutzen:  Da  das Bit 7 in der Zahl

gesetzt  ist, erzeugt  der Byte-Befehl  effektiv $FFFFFFC0 im Register,

was  nach  der  Konvention  nicht  das  w�re,  was  man  im zweiten und

dritten  Fall  haben  m�chte.  Im  dritten  Fall  reicht auch ein Wort-

Literal,  weil das gel�schte Bit 15  des Operanden vom Prozessor in Bit

16..31 fortgesetzt wird.

Wie  man sieht, ist dieses ganze Literal-Konzept reichlich kompliziert;

einfacher  ging's aber  wirklich nicht.  Es liegt  leider in  der Natur

der  Sache,  da�  man  manchmal  Fehlermeldungen  �ber  nicht gefundene

Literale  bekommt,  die  eigentlich  logisch  nicht  auftreten k�nnten,

weil  AS die  Literale ja  komplett in  eigener Regie verwaltet. Treten

aber  bei  der  Assemblierung  Fehler  erst  im  zweiten  Pass  auf, so

verschieben   sich  z.B.   hinter  der   Fehlerstelle  liegende  Labels

gegen�ber  dem  ersten  Pass,  weil  AS  f�r  die  jetzt als fehlerhaft

erkannten  Befehle keinen Code mehr  erzeugt. Da aber Literalnamen u.a.

aus  den  Werten  von  Symbolen  erzeugt werden, werden als Folgefehler

davon  eventuell andere  Literalnamen nachgefragt,  als im  ersten Pass

abgelegt   wurden   und   AS   beschwert   sich  �ber  nicht  gefundene

Symbole...sollten  also  neben  anderen  Fehlern  solche Literal-Fehler

auftreten,  beseitigen Sie erst die anderen  Fehler, bevor Sie mich und

alle Literale verfluchen...

Wer  aus der Motorola-Ecke kommt  und PC-relative Adressierung explizit

benutzen  will (z.B. um Variablen  lageunabh�ngig zu erreichen), sollte

wissen,     da�    beim    Ausschreiben     der    Adressierung    nach

Programmierhandbuch, also z.B. so:

mov.l   @(Var,PC),r8

keine  implizite Umrechnung  der Adresse  auf ein Displacement erfolgt,

d.h.  der Operand wird so  eingesetzt, wie er ist  (und w�rde in diesen

Beispiel   wohl   mit   hoher   Wahrscheinlichkeit  eine  Fehlermeldung

hervorrufen...).  Will man  beim SH7x00  PC-relativ adressieren, so tut

man    das   einfach   mit    ,,absoluter''   Adressierung,   die   auf

Maschinenebene ja gar nicht existiert:

mov.l   Var,r8

Hier  wird das Displacement korrekt  berechnet (es gelten nat�rlich die

gleichen Einschr�nkungen f�r das Displacement wie bei Literalen).

4.8. HMCS400

------------

Beim  Befehlssatz dieser  4-Bit-Prozessoren f�hlte  ich mich spontan an

den  8080/8085 erinnert  - sehr  viele Menemonics, die Adressierungsart

(z.B.  indirekt oder direkt) ist in  den Befehl einkodiert, die Befehle

sind  zum Teil  nur schwer  zu merken.  Nat�rlich unterst�tzt  AS diese

Syntax,  wie  Hitachi  sie  seinerzeit  definiert  hat,  ich  habe aber

zus�tzlich  f�r die  meisten Befehle  eine -  finde ich  - sch�nere und

besser  lesbare Variante implementiert, so  wie Zilog es seinerzeit mit

den  Z80 gemacht hat. Zum  Beispiel k�nnen alle Maschineninstruktionen,

die  in  irgendeiner  Form  Daten  transferieren, egal ob die Operanden

Register,   Konstanten   oder   Speicherstellen   sind,  �ber  den  AS-

spezifischen  LD-Befehl  angesprochen  werden.  �hnliche 'Meta-Befehle'

gibt  es  f�r  arithmetische  und  logische  Befehle. Eine vollst�ndige

Liste  aller  Meta-Befehle  und  ihrer  Operanden  findet  sich  in den

Tabellen  4.8 und 4.8, ihre praktische  Verwendung kann man sich in der

Datei t_hmcs4x.asm ansehen.

+--------------------+------------------------------------+

| Meta-Instruktion   | Ersetzt                            |

+--------------------+------------------------------------+

| LD src, dest       | LAI, LBI, LMID, LMIIY,             |

|                    | LAB, LBA, LAY, LASPX, LASPY, LAMR, |

|                    | LWI, LXI, LYI, LXA, LYA, LAM, LAMD |

|                    | LBM, LMA, LMAD, LMAIY, LMADY       |

| XCH src, dest      | XMRA, XSPX, XSPY, XMA, XMAD, XMB   |

| ADD src, dest      | AYY, AI, AM, AMD                   |

| ADC src, dest      | AMC, AMCD                          |

| SUB src, dest      | SYY                                |

| SBC src, dest      | SMC, SMCD                          |

| OR src, dest       | OR, ORM, ORMD                      |

| AND src, dest      | ANM, ANMD                          |

| EOR src, dest      | EORM, EORMD                        |

| CP cond, src, dest | INEM, INEMD, ANEM, ANEMD, BNEM,    |

|                    | YNEI, ILEM, ILEMD, ALEM, ALEMD,    |

|                    | BLEM, ALEI                         |

| BSET bit           | SEC, SEM, SEMD                     |

| BCLR bit           | REC, REM, REMD                     |

| BTST bit           | TC, TM, TMD                        |

+--------------------+------------------------------------+

Tabelle 4.1: Meta-Befehle HMCS400

+-----------+-------------------------------------+

| Operand   | Typen                               |

+-----------+-------------------------------------+

| src, dest | A, B, X, Y, W, SPX, SPY (Register)  |

|           | M (Speicher adressiert durch X/Y/W) |

|           | M+ (dito, mit Autoinkrement)        |

|           | M- (dito, mit Autodekrement)        |

|           | #val (2/4 bit immediate)            |

|           | addr10 (Speicherzelle direkt)       |

|           | MRn (Memory-Register 0..15)         |

| cond      | NE (ungleich)                       |

|           | LE (kleiner oder gleich)            |

| bit       | CA (Carry)                          |

|           | bitpos,M                            |

|           | bitpos,addr10                       |

| bitpos    | 0..3                                |

+-----------+-------------------------------------+

Tabelle 4.2: Operandentypen f�r Meta-Befehle HMCS400

4.9. H16

--------

Der  Befehlssatz des H16-Kerns  verdient mit Recht  den Namen ,,CISC'':

komplexe  Adressierungsarten,  sehr  variable  Instruktionsl�ngen,  und

f�r  viele Befehle  mit g�ngigen  Operanden gibt  es Kurzschreibweisen.

So  gibt  es  f�r  diverse  Befehle  mehrere  ,,Formate'',  je  nachdem

welchen  Typ  Quell-  und  Zieloperand  haben. Die generelle Regel ist,

da�  AS  immer  das  k�rzestm�gliche  Format  benutzt,  es sei denn, es

wurde explizit angegeben:

mov.l     r4,r7     ; benutzt R-Format

mov.l     #4,r7     ; benutzt RQ-Format

mov.l     #4,@r7    ; benutzt Q-Format

mov.l     @r4,@r7   ; benutzt G-Format

mov:q.l   #4,r7     ; Q- statt RQ-Format erzwungen

mov:g.l   #4,r7     ; G- statt RQ-Format erzwungen

F�r   Immediate-Argumente   wird   die   ,,nat�rliche''  Operandenl�nge

benutzt,   also  z.B.  2  Bytes  f�r  16  Bits.  K�rzere  oder  l�ngere

Argumente  lassen sich  durch eine  angeh�ngte Operandengr��e  (.b, .w,

.l  oder  :8,  :16,  :32)  erzwingen.  Bei Displacements oder absoluten

Adressen  gilt  jedoch,  da�  ohne  explizite  L�ngenangabe  immer  die

k�rzestm�gliche  Schreibweise benutzt  wird. Das  schlie�t ein, da� bei

absoluten  Adressen  die  oberen  acht  Adre�bits  vom  Prozessor nicht

herausgegeben  werden: eine  Adresse $ffff80  kann also  mit einem Byte

($80) kodiert werden.

Des  weiteren kennt AS das  ''Akkumulator-Bit'', d.h. bei Instruktionen

mit  zwei  beliebigen  Operanden  kann  der  zweite Operand weggelassen

werden,  falls das Ziel Register Null  ist. Dieses Verhalten kann nicht

�bersteuert werden.

Des weiteren werden folgende Optimierungen durchgef�hrt:

- MOV  R0,<ea>  wird  zu  MOVF  <ea>  optimiert, sofern <ea> kein PC-

relativer  Ausdruck  ist  und  sich  die  L�nge  des  Displacements

�ndern   w�rde.  Diese   Optimierung  kann   durch  eine  explizite

Formatangabe unterdr�ckt werden.

- SUB  existiert nicht  im Q-Format,  kann aber  durch ein  ADD:Q mit

negiertem  immediate-Argument  ersetzt  werden,  falls das Argument

zu  SUB im Bereich  -127...+128 liegt. Auch  diese Optimierung kann

durch eine explizite Formatangabe unterdr�ckt werden.

4.10. OLMS-40

-------------

�hnlich  wie beim HMCS400  sind die Adressierungsarten  zu einem gro�en

Teil  in  die  Mnemonics  hineinkodiert,  und  ich  habe mich auch hier

daf�r  entschieden,  f�r  h�ufig  genutzte  Befehle  eine  alternative,

modernere   und   besser   lesbare   Notation   bereitzustellen.   Eine

vollst�ndige  Liste aller Meta-Befehle und  ihrer Operanden findet sich

in  den Tabellen  4.10 und  4.10, ihre  praktische Verwendung  kann man

sich in der Datei t_olms4.asm ansehen.

+------------------+----------------------------------------+

| Meta-Instruktion | Ersetzt                                |

+------------------+----------------------------------------+

| LD dest, src     | LAI, LLI, LHI, L,                      |

|                  | LAL, LLA, LAW, LAX, LAY, LAZ,          |

|                  | LWA, LXA, LYA, LPA, LTI, RTH, RTL      |

| DEC dest         | DCA, DCL, DCM, DCW, DCX, DCY, DCZ, DCH |

| INC dest         | INA, INL, INM, INW, INX, INY, INZ      |

| BSET bit         | SPB, SMB, SC                           |

| BCLR bit         | RPB, RMB, RC                           |

| BTST bit         | TAB, TMB, Tc                           |

+------------------+----------------------------------------+

Tabelle 4.3: Meta-Befehle OLMS-40

+-----------+---------------------------------------------+

| Operand   | Typen                                       |

+-----------+---------------------------------------------+

| src, dest | A, W, X, Y, Z, DPL, DPH (Register)          |

|           | T, TL, TH (Timer, obere/untere H�lfte)      |

|           | (DP), M (Speicher adressiert durch DPH/DPL) |

|           | #val (4/8 bit immediate)                    |

|           | PP (Port-Pointer)                           |

| bit       | C (Carry)                                   |

|           | (PP), bitpos                                |

|           | (DP), bitpos                                |

|           | (A), bitpos                                 |

| bitpos    | 0..3                                        |

+-----------+---------------------------------------------+

Tabelle 4.4: Operandentypen f�r Meta-Befehle OLMS-40

4.11. OLMS-50

-------------

Der  Datenspeicher  dieser  4-Bit-Controller  besteht  aus  bis  zu 128

Nibbles.  F�r die daf�r  ben�tigten sieben Adre�bits  war jedoch nur in

den  wenigsten Instruktionen  Platz, so  da� einmal  wieder Banking zur

Adressierung   herhalten  mu�.   Die  meisten   Befehle,  die  Speicher

adressieren,  enthalten nur  die untersten  vier Bits  der RAM-Adresse,

und  sofern nicht die untersten  16 Nibbles angesprochen werden sollen,

liefert   das  P-Register  die   notwendigen  obere  Adre�bits.  Dessen

aktuellen Wert teilt man dem Assembler �ber ein

assume  p:<Wert>

mit, z.B. direkt nach einem PAGE-Befehl.

Mit  PAGE ist  auch ein  anderes Thema  angeschnitten: sowohl  PAGE als

auch  SWITCH sind  auf diesen  Controllern Maschinenbefehle, d.h. haben

nicht  ihre von anderen Targets  �bliche Funktion. Der Pseudobefehl, um

ein   SWITCH/CASE-  Konstrukt  einzuleiten,   lautet  im  OLMS-50-Modus

SELECT, und die Seitengr��e des Listings legt man mit PAGESIZE fest.

4.12. MELPS-4500

----------------

Der  Programmspeicher  dieser  Mikrokontroller  ist  in  Seiten  zu 128

Worten   eingeteilt.   Diese   Einteilung   existiert   eigentlich  nur

deswegen,   weil  es  Sprungbefehle  gibt,  deren  Ziel  innerhalb  der

gleichen  Seite liegen darf, und  andererseits ,,lange'' Exemplare, die

den  ganzen  Adre�bereich  erreichen  k�nnen.  Die  Standard-Syntax von

Mitsubishi  verlangt  eigentlich,  da�  Seite  und Offset als getrennte

Argument  geschrieben werden m�ssen. Da  das aber reichlich unpraktisch

ist  (ansonsten hat man  als Programmierer keine  Veranlassung, sich um

Seiten  zu k�mmern, mit der  Ausnahme von indirekten Spr�ngen), erlaubt

es AS auch wahlweise, die Zieladresse linear zu schreiben, also z.B.

bl        $1234

anstelle

bl        $24,$34  .

4.13. 6502UNDOC

---------------

Da  die  undokumentierten  Befehle  des  6502 sich naturgem�� in keinem

Datenbuch   finden,  sollen  sie  an  dieser  Stelle  kurz  aufgelistet

werden.  Die  Verwendung  erfolgt  naturgem��  auf eigene Gefahr, da es

keine   Gew�hr   gibt,   da�   alle   Maskenversionen   alle  Varianten

unterst�tzen!  Bei  den  CMOS-Nachfolgern  des  6502  funktionieren sie

sowieso  nicht mehr,  da diese  die entsprechenden Bitkombinationen mit

offiziellen Befehlen belegen...

Es bedeuten:

&         bin�res UND

|         bin�res ODER

^        bin�res EXOR

<<        logischer Linksshift

>>        logischer Rechtsshift

<<<       Linksrotation

>>>       Rechtsrotation

<-        Zuweisung

(..)      Inhalt von ..

..        Bits ..

A         Akkumulator

X,Y       Indexregister X,Y

S         Stapelzeiger

An        Akkumulatorbit n

M         Operand

C         Carry

PCH       obere H�lfte Programmz�hler

Anweisung         : JAM, KIL oder CRS

Funktion          : keine, Prozessor wird angehalten

Adressierungsmodi : implizit

Anweisung         : SLO

Funktion          : M<-((M)<<1)|(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ANC

Funktion          : A<-(A)&(M), C<- A7

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : RLA

Funktion          : M<-((M)<<1)&(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : SRE

Funktion          : M<-((M)>>1)^(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ASR

Funktion          : A<-((A)&(M))>>1

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : RRA

Funktion          : M<-((M)>>>1)+(A)+(C)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ARR

Funktion          : A<-((A)&(M))>>>1

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : SAX

Funktion          : M<-(A)&(X)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, Y-indiziert kurz,

Y-indirekt

Anweisung         : ANE

Funktion          : M<-((A)&$ee)|((X)&(M))

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : SHA

Funktion          : M<-(A)&(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : X/Y-indiziert lang

Anweisung         : SHS

Funktion          : X<-(A)&(X), S<-(X), M<-(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : SHY

Funktion          : M<-(Y)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : SHX

Funktion          : M<-(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : X-indiziert lang

Anweisung         : LAX

Funktion          : A,X<-(M)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, Y-indiziert lang/kurz,

X/Y-indirekt

Anweisung         : LXA

Funktion          : X04<-(X)04 & (M)04,

A04<-(A)04 & (M)04

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : LAE

Funktion          : X,S,A<-((S)&(M))

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : DCP

Funktion          : M <-(M)-1, Flags<-((A)-(M))

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : SBX

Funktion          : X<-((X)&(A))-(M)

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : ISB

Funktion          : M<-(M)+1, A<-(A)-(M)-(C)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

4.14. MELPS-740

---------------

Die  Mikrokontroller dieser  Reihe haben  ein sehr  nettes, verstecktes

Feature:  Setzt man mit  dem Befehl SET  das Bit 5 des Statusregisters,

so  wird bei  allen arithmetischen  Operationen (und  Ladebefehlen) der

Akkumulator  durch die  durch das  X-Register adressierte Speicherzelle

ersetzt.  Dieses Feature syntaxm��ig sauber  zu integrieren, ist bisher

nicht   geschehen,  d.h.   es  kann   bisher  nur   im  ,,Handbetrieb''

(SET...Befehle mit Akkuadressierung...CLT) genutzt werden.

Nicht   alle  MELPS-740-Prozessoren  implementieren  alle  Befehle.  An

dieser  Stelle mu� der Programmierer aufpassen,  da� er nur die Befehle

benutzt,  die  auch  wirklich  vorhanden  sind,  da  AS die Prozessoren

dieser  Familie  nicht  n�her  unterscheidet.  Die  Besonderheiten  der

Special-Page-Adressierung  werden  bei  der  Erkl�rung von ASSUME n�her

erl�utert.

4.15. MELPS-7700/65816

----------------------

Offensichtlich  haben  diese  beiden  Prozessorfamilien  ausgehend  vom

6502    (�ber    ihre    8-bittigen    Vorg�nger)    etwas    disjunkte

Entwicklungswege  hinter sich. Kurz  aufgelistet, ergeben sich folgende

Unterschiede:

- der 65816 hat keinen B-Akkumulator.

- beim 65816 fehlen Multiplikations- sowie Divisionsbefehle.

- Die  Befehle SEB, CLB, BBC, BBS, CLM,  SEM, PSH, PUL und LDM fehlen

beim  65816. An deren  Stelle in der  Code-Tabelle finden sich TSB,

TRB, BIT, CLD, SED, XBA, XCE und STZ.

Identische Funktion, jedoch andere Namen haben folgende Befehle:

+-------+------------++-------+------------+

| 65816 | MELPS-7700 || 65816 | MELPS-7700 |

+-------+------------++-------+------------+

+-------+------------++-------+------------+

|  REP  |     CLP    ||  PHK  |     PHG    |

|  TCS  |     TAS    ||  TSC  |     TSA    |

|  TCD  |     TAD    ||  TDC  |     TDA    |

|  PHB  |     PHT    ||  PLB  |     PLT    |

|  WAI  |     WIT    ||       |            |

+-------+------------++-------+------------+

Besonders  t�ckisch sind  die Befehle  PHB, PLB  und TSB: diese Befehle

haben jeweils eine v�llig andere Funktion und Kodierung!

Leider  tun diese  Prozessoren mit  ihrem Speicher  etwas, was f�r mich

auf  der  nach  oben  offenen  Perversit�tsskala  noch  vor  der Intel-

m��igen  Segmentierung rangiert: sie  banken ihn! Nunja,  dies ist wohl

der  Preis  f�r  die  6502-Aufw�rtskompatibilit�t;  wie  dem  auch sei,

damit  AS  den  gew�nschten  Code  erzeugen  kann, mu� man ihn �ber den

ASSUME-Befehl �ber den Inhalt einiger Register in Kenntnis setzen:

Das  M-Flag bestimmt, ob  die Akkumulatoren A  und B 8  Bit (1) oder 16

Bit  (0)  breit  sein  sollen.  Analog  entscheidet das Flag X �ber die

Breite  der Indexregister  X und  Y. AS  ben�tigt die  Information �ber

die  Registerbreite bei  unmittelbarer Adressierung  (#<Konstante>), ob

das Argument 8 oder 16 Bit breit sein soll.

Der  Speicher ist in  256 B�nke zu  64 Kbyte geteilt.  Da alle Register

im  Prozessor  nur  maximal  16  Bit  breit sind, kommen die obersten 8

Adre�bits  aus  2  speziellen  Bank-Registern:  DT liefert die oberen 8

Bits  bei Datenzugriffen,  PG erweitert  den 16-bittigen Programmz�hler

auf  24 Bit.  Die vom  6502 her  bekannte ,,Zero-Page'' ist mittels des

16   Bit  breiten  Registers   DPR  frei  innerhalb   der  ersten  Bank

verschiebbar.  Trifft  AS  nun  im  Code  auf  eine Adresse (egal ob in

einem  absoluten,  indizierten  oder  indirekten Ausdruck), so versucht

er der Reihe nach folgende Adressierungsvarianten:

1 Liegt   die  Adresse  im  Bereich   von  DPR...DPR+$ff?  Falls  ja,

Verwendung von direkter Adressierung mit 8-Bit-Adresse.

2 Liegt   die   Adresse   innerhalb   der   durch  DT  (bzw.  PG  f�r

Sprungbefehle)   festgelegten  Seite?  Falls   ja,  Verwendung  von

absoluter Adressierung mit 16-Bit-Adresse.

3 Falls  nichts  anderes  hilft,  Verwendung  von langer Adressierung

mit 24-Bit-Adresse.

Aus  dieser Aufz�hlung folgt, da� das  Wissen �ber die momentanen Werte

von  DT,PG und  DPR f�r  die Funktion  von AS  essentiell ist; sind die

Angaben  fehlerhaft, adressiert  das Programm  ,,in die  W�ste''. Diese

Aufz�hlung   geht  �brigens  davon  aus,   da�  alle  drei  Adre�l�ngen

verf�gbar  sind; sollte  dies einmal  nicht der  Fall sein, so wird die

Entscheidungskette entsprechen k�rzer.

Die  oben  geschilderte,  automatische  Festlegung  der Adre�l�nge l��t

sich  auch durch  die Verwendung  von Pr�fixen  �bersteuern. Stellt man

der  Adresse ein  <, >  oder >>  ohne trennendes  Leerzeichen voran, so

wird  eine Adresse mit 1, 2 oder  3 Bytes benutzt, unabh�ngig davon, ob

dies  die optimale L�nge ist. Benutzt  man eine f�r diesen Befehl nicht

erlaubte   oder  f�r  die   Adresse  zu  kurze   L�nge,  gibt  es  eine

Fehlermeldung.

Um  die  Portierung  von  6502-Programmen  zu erleichtern, verwendet AS

f�r   Hexadezimalkonstanten  die  Motorola-Syntax  und  nicht  die  von

Mitsubishi    �brigens   f�r   die   740er   favorisierte   Intel/IEEE-

Schreibweise.  Ich  halte  erstere  auch  f�r die bessere Schreibweise,

und  die Entwickler  des 65816  werden dies  vermutlich �hnlich gesehen

haben   (da  man  mittels  der  RELAXED-Anweisung  auch  Intel-Notation

benutzen   kann,   wird   durch   diese   Entscheidung   auch   niemand

festgelegt).  Ein f�r die Portierung  �hnlich wichtiges Detail ist, da�

der  Akkumulator  A  als  Ziel  von Operationen auch weggelassen werden

darf,  anstelle  von  LDA  A,#0  darf  also  z.B.  auch  einfach LDA #0

geschrieben werden.

Ein    echtes   Bonbon   in   dem    Befehlssatz   sind   dagegen   die

Blocktransferbefehle   MVN  und  MVP.  Etwas  eigenartig  ist  nur  die

Adre�angabe:  Bit 0--15 im Indexregister, Bit  16--23 im Befehl. Bei AS

gibt  man  als  Argument  f�r  beide  Speicherbl�cke einfach die vollen

Adressen  an,  AS  fischt  sich  dann  die  passenden  Bits automatisch

heraus.   Dies  ist   ein  feiner,   aber  wichtiger   Unterschied  zum

Mitsubishi-Assembler,   bei   dem   man   die   oberen   8  Bit  selber

herausziehen  mu�. Richtig bequem wird es  aber erst mit einem Makro im

folgendem Stil:

mvpos   macro   src,dest,len

if      MomCPU=$7700

lda    #len

elseif

lda    #(len-1)

endif

ldx     #(src&$ffff)

ldy     #(dest&$ffff)

mvp     dest,src

endm

Vorsicht,  Falle: Steht im Akkumulator die  Zahl n, so transferiert der

Mitsubishi n Bytes, der 65816 jedoch n+1 Bytes!

Sehr  nett  sind  auch  die  Befehle  PSH  und  PUL, mit deren Hilfe es

m�glich  ist, mit einem Befehl einen  frei w�hlbaren Satz von Registern

auf  dem Stack zu sichern  oder von ihm zu  laden. Nach dem Mitsubishi-

Datenbuch[62]  mu�  die  Angabe  der  Bitmasken immediate erfolgen, der

Programmierer    soll   also   entweder   alle   Register<->Bitstellen-

Zuordnungen  im Kopf  behalten oder  sich passende  Symbole definieren.

Hier  habe ich  die Syntax  eigenm�chtig erweitert,  um die Sache etwas

angenehmer  zu machen: Es darf eine  Liste angegeben werden, die sowohl

immediate-Ausdr�cke  als auch Registernamen  enthalten darf. Damit sind

z.B. die Anweisungen

psh     #$0f

und

psh     a,b,#$0c

und

psh     a,b,x,y

�quivalent.  Da die immediate-Version weiterhin  erlaubt ist, bleibt AS

hier ,,aufw�rtskompatibel'' zu den Mitsubishi-Assemblern.

Nicht  ganz habe ich beim  Mitsubishi-Assembler die Behandlung des PER-

Befehles  verstanden: Mit  diesem Befehl  kann man eine 16-Bit-Variable

auf   den  Stack  legen,  deren   Adresse  relativ  zum  Programmz�hler

angegeben  wird.  Es  ist  aus  der  Sicht des Programmierers also eine

absolute  Adressierung  einer  Speicherzelle. Nichtsdestotrotz verlangt

Mitsubishi  eine immediate-Adressierung,  und das  Argument wird  so in

den  Code eingesetzt, wie es im  Quelltext steht. Die Differenz mu� man

selber  ausrechnen, was mit der  Einf�hrung von symbolischen Assemblern

ja   abgeschafft  werden   sollte...da  ich   aber  auch   ein  bi�chen

,,kompatibel''  denken mu�, enth�lt AS  eine Kompromi�l�sung: W�hlt man

immediate-Adressierung  (also mit  Gartenzaun), so  verh�lt sich AS wie

das  Original von Mitsubishi. L��t man  ihn jedoch weg, so berechnet AS

die  Differenz  vom  Argument  zum  momentanen Programmz�hler und setzt

diese ein.

�hnlich  sieht es  beim PEI-Befehl  aus, der  den Inhalt  einer 16-Bit-

Variablen  auf  der  Zeropage  auf  den  Stack legt: Obwohl der Operand

eine  Adresse  ist,  wird  wieder immediate-Adressierung verlangt. Hier

l��t AS schlicht beide Versionen zu (d.h. mit oder ohne Gartenzaun).

4.16. M16

---------

Die  M16-Familie  ist  eine  Familie �u�erst komplexer CISC-Prozessoren

mit    einem   entsprechend    komplizierten   Befehlssatz.    Zu   den

Eigenschaften  dieses Befehlssatzes  geh�rt es  unter anderem,  da� bei

Operationen  mit  zwei  Operanden  beide  Operanden verschiedene L�ngen

haben  d�rfen. Die bei Motorola  �bliche und von Mitsubishi �bernommene

Methode,  die  Operandengr��e  als  Attribut  an den Befehl anzuh�ngen,

mu�te  daher erweitert  werden: Es  ist erlaubt,  auch an die Operanden

selber Attribute anzuh�ngen. So wird im folgenden Beispiel

mov     r0.b,r6.w

Register  0 8-bittig  gelesen, auf  32 Bit  vorzeichenerweitert und das

Ergebnis  in Register  6 kopiert.  Da man  in 9  von 10 F�llen aber von

diesen  M�glichkeiten doch  keinen Gebrauch  macht, kann  man weiterhin

die Operandengr��e an den Befehl selber schreiben, z.B. so:

mov.w   r0,r6

Beide   Varianten   d�rfen   auch   gemischt   verwendet  werden,  eine

Gr��enangabe  am Operanden �bersteuert dann  den ,,Default'' am Befehl.

Eine  Ausnahme stellen Befehle  mit zwei Operanden  dar. Bei diesen ist

der  Default  f�r  den  Quelloperanden  die Gr��e des Zieloperanden. In

folgendem Beispiel

mov.h   r0,r6.w

wird  also auf  Register 0  32-bittig zugegriffen,  die Gr��enangabe am

Befehl  wird �berhaupt nicht mehr  benutzt. Finden sich �berhaupt keine

Angaben  zur  Operandengr��e,  so  wird  Wort(w)  verwendet.  Merke: im

Gegensatz zu den 68000ern bedeutet dies 32 und nicht 16 Bit!

Reichlich  kompliziert  sind  auch  die  verketteten Adressierungsmodi;

dadurch,   da�  AS   die  Verteilung   auf  Kettenelemente  automatisch

vornimmt,   bleibt  die  Sache  aber  einigerma�en  �bersichtlich.  Die

einzige   Eingriffsm�glichkeit,   die   bei   AS   gegeben   ist   (der

Originalassembler   von  Mitsubishi/Green  Hills  kann  da  noch  etwas

mehr),  ist  die  explizite  Festlegung von Displacement-L�ngen mittels

der Anh�ngsel :4, :16 und :32.

4.17. CP-3F

-----------

Der   CP-3F  wurde  Anfang  der  70er-Jahre  entwickelt,  wo  auch  die

Entwicklungssysteme  deutlich weniger leistungsf�hig  waren und bei der

Assembler-Syntax    auch    auf    die    leichte    Umsetzbarkeit   im

Maschinensprache  geachtet  wurde.  So  gruppieren  sich  die Original-

Mnemonics  in wenige  Gruppen: Befehle  mit 3/4-  oder 8-Bit-immediate-

Argument,  solche  mit  einem  Registeroperanden,  Spr�nge  und Befehle

ganz  ohne  Argumente.  Das  l�st  sich  mit  relativ  wenig Aufwand in

Maschinencode  �bersetzen, der  Lesbarkeit des  Quellcodes ist das aber

eher  abtr�glich - �hnlich  wie beim Intel  8080. Ich habe mich deshalb

entschlossen,  f�r  die  meisten  Befehle eine alternative Schreibweise

anzubieten,  die  verst�ndlicher  ausdr�ckt,  was  der jeweilige Befehl

tut:

Tabelle 4.5: Alternative Befehlsschreibweisen f�r CP-3F

+----------+---------------+----------------------------+

| Original | Alternativ    | Funktion                   |

+----------+---------------+----------------------------+

+----------+---------------+----------------------------+

| las imm4 | ld a,#<imm4   | A <-- 0:imm4               |

+----------+---------------+----------------------------+

| lal imm8 | ld a,#>imm8   | A <-- imm8                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| lss imm3 | ld s,#imm3    | S <-- imm3                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| lts imm3 | ld t,#imm3    | T <-- imm3                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| anl imm8 | and [a,]#imm8 | A <-- A & imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| eol imm8 | xor [a,]#imm8 | A <-- A ^ imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| orl imm8 | or [a,]#imm8  | A <-- A | imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| adl imm8 | add [a,]#imm8 | A <-- A + imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| cml imm8 | cp [a,]#imm8  | Flags <-- A - imm8         |

+----------+---------------+----------------------------+

| lav      | ld a,v        | A <-- V                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| law      | ld a,w        | A <-- W                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| lax      | ld a,x        | A <-- X                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| lay      | ld a,y        | A <-- Y                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sav      | ld v,a        | V <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| saw      | ld w,a        | W <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sax      | ld x,a        | X <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| say      | ld y,a        | Y <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sat      | ld t,a        | T <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sst      | ld st,a       | S|T <-- A                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| als      | sla [a]       | A(7..1) <-- A(6..0),       |

|          | sla [a],1     | A(0) <-- 0                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| ars      | srl [a]       | A(6..0) <-- A(7..1),       |

|          | srl [a],1     | A(7) <-- 0                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| alf      | sla [a],4     | A(7..4) <-- A(3..0),       |

|          |               | A(3..0) <-- 0              |

+----------+---------------+----------------------------+

| arf      | srl [a],4     | A(3..0) <-- A(7..4),       |

|          |               | A(7..4) <-- 0              |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar n    | ld a,n        | A <-- R(n), n=0..11        |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 12   | ld a,(st)     | A <-- R(S,T)               |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 13   | ld a,(st)-    | A <-- R(S,T),              |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 14   | ld a,(st)+    | A <-- R(S,T),              |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar n    | ld n,a        | R(n) <-- A, n=0..11        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 12   | ld (st),a     | R(S,T) <-- A               |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 13   | ld (st)-,a    | R(S,T) <-- A,              |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 14   | ld (st)+,a    | R(S,T) <-- A,              |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr n    | add a,n       | A <-- A + R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 12   | add a,(st)    | A <-- A + R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 13   | add a,(st)-   | A <-- A + R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 14   | add a,(st)+   | A <-- A + R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr n    | and a,n       | A <-- A & R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 12   | and a,(st)    | A <-- A & R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 13   | and a,(st)-   | A <-- A & R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 14   | and a,(st)+   | A <-- A & R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor n    | xor a,n       | A <-- A ^ R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 12   | xor a,(st)    | A <-- A ^ R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 13   | xor a,(st)-   | A <-- A ^ R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 14   | xor a,(st)+   | A <-- A ^ R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec n    | dec a,n       | R(n) <-- R(n) - 1, n=0..11 |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 12   | dec a,(st)    | R(S,T) <-- R(S,T) - 1      |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 13   | dec a,(st)-   | R(S,T) <-- R(S,T) - 1,     |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 14   | dec a,(st)+   | R(S,T) <-- R(S,T) - 1,     |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| six      | ld (z(x)),a   | (Z(module X)) <-- A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| lix      | ld a,(z(x))   | A <-- (Z(module X))        |

+----------+---------------+----------------------------+

| liy      | ld a,(z(y))   | A <-- (Z(module Y))        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sqx      | ld q(x),a     | Q(module X) <-- X|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sqy      | ld q(y),a     | Q(module Y) <-- Y|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| szx      | ld z(x),a     | Z(module X) <-- X|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| szy      | ld z(y),a     | Z(module Y) <-- Y|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

4.18. 4004/4040

---------------

John   Weinrich   sei   dank,   habe   ich  nun  auch  die  offiziellen

Datenbl�tter  von  Intel  �ber  diese 'Urv�ter' aller Mikroprozessoren,

und  die Unklarheiten  �ber die  Syntax von  Registerpaaren (f�r 8-Bit-

Operationen)  sind  f�rs  erste  ausger�umt.  Die  Syntax  lautet RnRm,

wobei  n bzw. m gerade Integers  im Bereich 0 bis E  bzw. 1 bis F sind.

Dabei gilt immer m = n + 1.

4.19. MCS-48

------------

Der  maximale  Adre�raum  dieser  Prozessoren  betr�gt  4 KByte, bzw. 8

KByte  bei  einigen  Philips-Varianten.  Dieser  Raum  ist jedoch nicht

linear  organisiert  (wie  k�nnte  das  bei Intel auch anders sein...),

sondern  in 2  B�nke zu  2 Kbyte  geteilt. Ein  Wechsel zwischen diesen

beiden  B�nken ist  nur durch  die Befehle  CALL und JMP erlaubt, indem

vor  dem Sprung das h�chste  Adre�bit mit den Befehlen  SEL MB0 bis SEL

MB3 vorgegeben wird.

Man kann dem Assembler mit einem

ASSUME MB:<0..3>

mitteilen,  welche  Speicherbank  gerade  f�r  Sprungziele gew�hlt ist;

wird  auf  eine  Adresse  gesprungen,  die au�erhalb dieser Bank liegt,

wird eine Warnung ausgegeben.

Wenn   der  Sonderwert  NOTHING  angegeben  wird  (dies  ist  auch  der

Default),  so  greift  eine  in  den  Befehlen  JMP und CALL eingebaute

Automatik  , die den Wechsel zwischen  den B�nken vereinfacht. Sie f�gt

automatisch   einen  SEL  MBx   Befehl  ein,  falls   die  Adresse  des

Sprungbefehles  und das Sprungziel  in unterschiedlichen B�nken liegen.

Die  explizite  Benutzung  der  SEL  MBx-Befehle  ist  dann  nicht mehr

notwendig  (obwohl  sie  m�glich  bleibt)  und  kann die Automatik auch

durcheinanderbringen, wie in dem folgenden Beispiel:

000:    SEL     MB1

JMP     200h

AS  nimmt an,  da� das  MB-Flag auf  0 steht  und f�gt  keinen SEL MB0-

Befehl  vor  dem  Sprung  ein,  mit  der  Folge,  da� der Prozessor zur

Adresse  A00h springt. Weiterhin ist  zu beachten, da� ein Sprungbefehl

durch diesen Mechanismus unter Umst�nden ein Byte l�nger wird.

4.20. MCS-51

------------

Dem  Assembler liegen die Dateien  STDDEF51.INC bzw. 80C50X.INC bei, in

denen  alle Bits  und SFRs  der Prozessoren  8051, 8052  und 80515 bzw.

80C501,   502  und  504  verzeichnet  sind.  Je  nach  Einstellung  des

Prozessortyps  mit dem  CPU-Befehl wird  dabei die  korrekte Untermenge

eingebunden,  die richtige  Reihenfolge f�r  den Anfang eines Programms

ist daher

CPU     <Prozessortyp>

INCLUDE stddef51.inc   ,

sonst   f�hren  die   MCS-51-Pseudobefehle  in   der  Include-Datei  zu

Fehlermeldungen.

Da  der 8051 keinen  Befehl kennt, um  die Register 0..7  auf den Stack

zu  legen, mu�  mit deren  absoluten Adressen  gearbeitet werden. Diese

h�ngen  aber  von  der  momentan  aktiven  Registerbank  ab.  Um diesem

Mi�stand  etwas abzuhelfen, ist in  den Include-Dateien das Makro USING

definiert,  dem als  Parameter die  Symbole Bank0..Bank3 gegeben werden

k�nnen.  Das  Makro  belegt  daraufhin  die  Symbole  AR0..AR7  mit den

passenden  absoluten Adressen  der Register.  Dieses Makro  sollte nach

jeder  Bankumschaltung benutzt  werden. Es  erzeugt selber  keinen Code

zur Umschaltung!

Das  Makro f�hrt in der Variablen  RegUsage gleichzeitig Buch �ber alle

jemals  benutzten Registerb�nke;  Bit 0  entspricht Bank  0, Bit  1 der

Bank  1  usw.  .  Der  Inhalt  kann  am  Ende  der  Quelldatei z.B. mit

folgendem Codest�ck ausgegeben werden:

irp     BANK,Bank0,Bank1,Bank2,Bank3

if      (RegUsage&(2^BANK))<>0

message "Bank \{BANK} benutzt"

endif

endm

Mit   der  Mehrpass-F�higkeit   ab  Version   1.38  wurde  es  m�glich,

zus�tzlich  die  Befehle  JMP  und  CALL einzuf�hren. Bei der Kodierung

von   Spr�ngen  mit  diesen   Befehlen  w�hlt  AS   je  nach  Adre�lage

automatisch  die  optimale  Variante,  d.h.  SJMP/AJMP/LJMP f�r JMP und

ACALL/LCALL   f�r  CALL.  Es  ist   nat�rlich  weiterhin  m�glich,  die

Varianten   direkt  zu  verwenden,  um   eine  bestimmte  Kodierung  zu

erzwingen.

4.21. MCS-251

-------------

Intel   hat  sich  beim   80C251  ja  bem�ht,   den  �bergang  f�r  den

Programmierer  auf die neue Familie so  weich wie m�glich zu gestalten,

was  darin gipfelt,  da� alte  Anwendungen ohne  Neu�bersetzung auf dem

neuen  Prozessor  ablaufen  k�nnen.  Sobald  man jedoch den erweiterten

Befehlssatz  der  80C251  nutzen  will,  gilt  es,  einige  Details  zu

beachten, die sich als versteckte Fu�angeln auftun.

An  vorderster Stelle steht  dabei die Tatsache,  da� der 80C251 keinen

getrennten   Bitadre�raum  mehr   hat.  Es   sind  nunmehr   alle  SFRs

unabh�ngig  von ihrer  Adre�lage sowie  die ersten  128 Speicherstellen

des  internen RAMs bitadressierbar. M�glich  wird dies dadurch, da� die

Bitadressierung   nicht   mehr   �ber   einen  zus�tzlichen  virtuellen

Adre�raum,  der andere  Adre�r�ume �berdeckt,  erfolgt, sondern  so wie

bei    anderen   Prozessoren    auch   durch    eine   zweidimensionale

Adressierung,  die  aus  der  Speicherstelle,  die  das  Bit beinhaltet

sowie  der Bitstelle im Byte besteht.  Dies bedeutet zum einen, da� bei

einer  Bitangabe wie  z.B. PSW.7  AS die  Zerlegung der Teile links und

rechts  vom  Punkt  selber  vornimmt.  Es  ist  also  nicht mehr n�tig,

mittels  eines SFRB-Befehls  wie noch  beim 8051  explizit 8 Bitsymbole

zu  erzeugen.  Dies  bedeutet  zum  anderen,  da�  es  den  SFRB-Befehl

�berhaupt  nicht mehr gibt. Wird  er in zu portierenden 8051-Programmen

benutzt, kann er durch einen einfachen SFR-Befehl ersetzt werden.

Weiterhin  hat  Intel  in  den  unterschiedlichen  Adre�r�umen des 8051

geh�rig  aufger�umt: Der Bereich  des internen RAMs  (DATA bzw. IDATA),

der  XDATA-Bereich  und  er  bisherige  CODE-Bereich  wurden  in  einem

einzigen,  16  Mbyte  gro�en  CODE-Bereich  vereinigt.  Das interne RAM

beginnt  bei Adresse  0, das  interne ROM  beginnt bei Adresse ff0000h,

dorthin  mu�  also  auch  der  Code  mittels  ORG  hinverlagert werden.

Ausgelagert  wurden dagegen  die SFRs  in einen  eigenen Adre�raum (der

bei  AS als IO-Segment definiert ist).  In diesem neuen Adre�raum haben

sie  aber die  gleichen Adressen  wie beim  8051. Der  SFR-Befehl kennt

diesen   Unterschied  und  legt  mit   ihm  erzeugte  Symbole  je  nach

Zielprozessor  automatisch ins DATA- bzw. IO-Segment. Da es keinen Bit-

Adre�raum   mehr  gibt,  funktioniert  der  BIT-Befehl  v�llig  anders:

anstelle  einer linearen Adresse  von 0 bis  255 beinhalten Bit-Symbole

jetzt  in Bit 0..7 die Adresse, in  Bit 24..26 die Bitstelle. Damit ist

es  jetzt leider  nicht mehr  so einfach  m�glich, Felder von Flags mit

symbolischen Namen anzulegen: Wo man beim 8051 noch z.B.

segment bitdata

bit1    db      ?

bit2    db      ?

oder

defbit	macro   name

name    bit     cnt

cnt     set     cnt+1

endm

schreiben  konnte,  hilft  jetzt  nur  noch die zweite Variante weiter,

z.B. so:

adr     set     20h     ; Startadresse Flags im internen RAM

bpos    set     0

defbit  macro   name

name    bit     adr.bpos

bpos    set     bpos+1

if      bpos=8

bpos     set     0

adr      set     adr+1

endif

endm

Ein  weiteres,  kleines  Detail:  Da  Intel  als  Kennzeichnung f�r den

Carry  nun CY  statt C  bevorzugt, sollte  man ein  eventuell benutztes

Symbol  umbenennen. AS versteht  aber auch weiterhin  die alte Variante

in  den  Befehlen  CLR,  CPL,  SETB,  MOV,  ANL, und ORL. Gleiches gilt

sinngem��   f�r   die   dazugekommenen   Register  R8..R15,  WR0..WR30,

DR0..DR28, DR56, DR60, DPX und SPX.

Intel  m�chte es gerne,  da� man absolute  Adressen in der Form XX:YYYY

schreibt,  wobei XX eine 64K-Bank im  Adre�raum angibt bzw. mit einem S

Adressen  im  IO-Raum  kennzeichnet.  Wie  man  sich schon denken kann,

halte  ich  davon  nicht  allzu  viel,  weshalb  man  an  allen Stellen

Adressen  genauso gut linear  angeben kann; lediglich  um das S f�r die

Kennzeichnung von I/O-Adressen kommt man nicht herum, z.B. hier:

Carry   bit   s:0d0h.7

Ohne  den  Pr�fix  w�rde  AS  die  absolute Adresse in das Code-Segment

legen, und dort sind ja nur die ersten 128 Byte bitadressierbar...

Wie  auch  schon  beim  8051  gibt  es  die generischen Befehle JMP und

CALL,   die  je  nach  Adre�lage   automatisch  die  k�rzeste  Variante

einsetzen.    W�hrend   JMP    aber   die    Variante   mit    24   Bit

mitber�cksichtigt,  tut  CALL  dies  aus  gutem Grund nicht: Der ECALL-

Befehl  legt n�mlich im  Gegensatz zu ACALL  und LCALL 3  Bytes auf den

Stack,  und man h�tte  sonst einen CALL-Befehl,  bei dem man nicht mehr

genau wei�, was er tut. Bei JMP tritt diese Problem nicht auf.

Aus  einer Sache  bin ich  nicht ganz  schlau geworden:  Der 80251 kann

auch   immediate-Operanden  auf  den  Stack   legen,  und  zwar  sowohl

einzelne  Bytes als  auch ganze  W�rter. F�r  beide Varianten  ist aber

der  gleiche  Befehl  PUSH  vorgesehen  --  und  woher  soll  bitte ein

Assembler bei einer Anweisung wie

push #10

wissen,  ob  ein  Byte  oder  ein  Wort  mit  dem Wert 10 auf den Stack

gelegt  werden soll?  Daher gilt  im Augenblick  die Regelung, da� PUSH

grunds�tzlich  ein  Byte  ablegt;  wer  ein Wort ablegen will, schreibt

einfach PUSHW anstelle PUSH.

Noch  ein gut gemeinter Ratschlag:  Wer den erweiterten Befehlssatz des

80C251  nutzt,  sollte  den  Prozessor  auch  tunlichst im Source-Modus

betreiben,  sonst  werden  alle  neuen  Anweisungen ein Byte l�nger! Um

die  origin�ren  8051-Anweisungen,  die  daf�r  im  Source-Modus l�nger

werden,  ist  es  nicht  besonders  schade:  Sie werden entweder von AS

automatisch   durch  neue,  leistungsf�higere  ersetzt  oder  sind  be-

treffen  veraltete  Adressierungsarten  (indirekte  Adressierung mit 8-

Bit-Registern).

4.22. 8080/8085

---------------

Wie schon weiter vorne erw�hnt, ist es m�glich, durch ein

Z80SYNTAX <OFF|ON|EXCLUSIVE>

f�r  die  allermeisten  8080/8085-Befehle  m�glich,  sie auch wahlweise

oder  ausschlie�lich  im  'Z80-Stil'  zu  schreiben,  d.h.  mit weniger

Mnemonics,  daf�r aber  mit deutlich  aussagekr�ftigeren Operanden. F�r

die  folgenden  Befehle  ist  die  Z80-Syntax im nicht-exklusiven Modus

nicht m�glich, da sie mit existierenden 8080-Mnemonics kollidieren:

- CP  ist in  der 'Intel-Syntax'  der Befehl  f�r 'Call on Positive',

in  der  Zilog-Syntax  jedoch  der  Befehl f�r 'Compare'. Verwendet

man  CP mit  einem absoluten  Zahlenwert als  Argument, so  ist f�r

den  Assembler  nicht  zu  erkennen,  ob  das  ein  Sprung zu einer

absoluten   Adresse  sein   soll  oder   ein  Vergleich  mit  einem

immediate-Wert.  Der Assembler wird  in so einem  Fall einen Sprung

kodieren,  da  die  Intel-Syntax  bei Mehrdeutigkeiten Vorrang hat.

M�chte  man den  Vergleich haben,  so kann  man den Akkumulator als

Zieloperanden  explizit  hinschreiben,  also  z.B. CP A,12h anstatt

CP 12h.

- JP  ist in der  Intel-Syntax der Befehl  f�r 'Jump on Positive', in

der   Zilog-Syntax   jedoch   der   allgemeine  Sprung-Befehl.  F�r

bedingte  Spr�nge  in  Zilog-Syntax  (JP  cond,addr)  ist die Sache

wegen  der zwei  Argumente eindeutig,  bei nur  einem Argument wird

der  Assembler  aber  den  bedingten  Sprung  kodieren.  Wer  einen

unbedingten  Sprung zu  einer absoluten  Adresse haben  m�chte, mu�

weiterhin die Intel-Variante (JMP addr) verwenden.

Der  8085  unterst�tzt  mit  RIM  und  SIM  zwei  Befehle,  die im Z80-

Befehlssatz  nicht existieren.  Diese k�nnen  ''Z80-artig'' als LD A,IM

bzw. LD IM,A geschrieben werden.

Der  beim  Z80-Target  definierte  'generische  Sprungbefehl' J ist bei

aktivierter  Z80-Syntax  ebenfalls  verf�gbar,  da der 8080/8085 jedoch

keine relativen Spr�nge unterst�tzt, wird J immer in JP �bersetzt.

4.23. 8085UNDOC

---------------

�hnlich   wie   beim   Z80   oder   6502,   sind  auch  beim  8085  die

undokumentierten  Befehle  nicht  n�her  von Intel spezifiziert worden,

weshalb  es nicht undenkbar ist,  da� andere Assembler andere Mnemonics

daf�r  verwenden. Deshalb sollen  auch diese Befehle  und ihre Funktion

hier  kurz aufgelistet werden. Und auch  hier wieder ist die Verwendung

dieser  Befehle  auf  eigenes  Risiko  -  schon  der  an  sich zum 8085

aufw�rtskompatible   Z80  benutzt  diese   Opcodes  f�r  v�llig  andere

Funktionen...

Anweisung : DSUB [reg]

Z80-Syntax : SUB HL,reg

Funktion  : HL <- HL - reg

Flags     : CY, S, X5, AC, Z, V, P

Argumente : reg = B f�r BC (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : ARHL

Z80-Syntax : SRA HL

Funktion  : HL,CY <- HL >> 1 (arithmetisch)

Flags     : CY

Argumente : keine bzw. fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : RDEL

Z80-Syntax : RLC DE

Funktion  : CY,DE <- DE << 1

Flags     : CY, V

Argumente : keine bzw. fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : LDHI d8

Z80-Syntax : ADD DE,HL,d8

Funktion  : DE <- HL + d8

Flags     : keine

Argumente : d8 = 8-Bit-Konstante, Register fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : LDSI d8

Z80-Syntax : ADD DE,SP,d8

Funktion  : DE <- SP + d8

Flags     : keine

Argumente : d8 = 8-Bit-Konstante, Register fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : RSTflag

Z80-Syntax : RST flag

Funktion  : Restart zu 40h wenn flag=1

Flags     : keine

Argumente : flag = V f�r Overflow-Bit

Anweisung : SHLX [reg]

Z80-Syntax : LD (reg),HL

Funktion  : [reg] <- HL

Flags     : keine

Argumente : reg = D/DE f�r DE (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : LHLX [reg]

Z80-Syntax : LD HL,(reg)

Funktion  : HL <-[reg]

Flags     : keine

Argumente : reg = D/DE f�r DE (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : JNX5 adr

Z80-Syntax : JP NX5, adr

Funktion  : springe zu adr wenn X5=0

Flags     : keine

Argumente : adr = absolute 16-Bit-Adresse

Anweisung : JX5 adr

Funktion  : springe zu adr wenn X5=1

Flags     : keine

Argumente : adr = absolute 16-Bit-Adresse

Mit  X5  ist  dabei  das  ansonsten  unbenutzte  Bit  5 im PSW-Register

gemeint.

4.24. 8086..V35

---------------

Eigentlich  hatte ich mir geschworen,  die Segmentseuche der 8086er aus

diesem  Assembler herauszuhalten.  Da aber  nun eine  Nachfrage kam und

Studenten  flexiblere  Menschen  als  die  Entwickler dieses Prozessors

sind,  findet  sich  ab  sofort  auch  eine  rudiment�re  Unterst�tzung

dieser  Prozessoren  in  AS.  Unter  ,,rudiment�r''  verstehe ich dabei

nicht,  da� der  Befehlssatz nicht  vollst�ndig abgedeckt wird, sondern

da�  ich nicht  den ganzen  Wust an  Pseudoanweisungen integriert habe,

die  sich bei  MASM, TASM  & Co.  finden. AS  ist auch  nicht in erster

Linie   geschrieben  worden,   um  PC-Programme   zu  entwickeln  (Gott

bewahre,  das hie�e  wirklich, das  Rad neu  zu erfinden),  sondern zur

Programmentwicklung  f�r  Einplatinenrechner,  die  eben  unter anderem

auch mit 8086ern best�ckt sein k�nnen.

F�r  Unentwegte, die mit  AS doch DOS-Programme  schreiben wollen, eine

kleine Liste dessen, was zu beachten ist:

- Es k�nnen nur COM-Programme erzeugt werden.

- Verwenden  Sie  nur  das  CODE-Segment,  und  legen  Sie  auch alle

Variablen darin ab.

- Alle   Segmentregister   werden   von   DOS   auf  das  Codesegment

vorinitialisiert.  Ein  ASSUME  DS:CODE,  SS:CODE am Programmanfang

ist daher notwendig.

- DOS  l�dt den Code ab  Adresse 100h. Ein ORG  auf diese Adresse ist

daher zwingend.

- Die  Umwandlung in eine Bin�rdatei  erfolgt mit P2BIN (s.u.), wobei

als als Adre�bereich $-$ anzugeben ist.

Allgemein   unterst�tzt  AS  f�r  diese   Prozessoren  nur  ein  Small-

Programmiermodell,  d.h. ein Codesegment  mit maximal 64  KByte und ein

ebenfalls  h�chstens 64 KByte gro�es  Datensegment mit (f�r COM-Dateien

uninitialisierten)  Daten.  Zwischen  diesen  beiden Segmenten kann mit

dem  SEGMENT-Befehl hin-und  hergeschaltet werden.  Aus dieser Tatsache

folgert,  da� Spr�nge  immer intrasegment�r  sind, sofern  sie sich auf

Adressen  im  Codesegment  beziehen.  Falls  weite  Spr�nge doch einmal

erforderlich  sein sollten,  k�nnen sie  mit CALLF  und JMPF  und einer

Speicheradresse  oder einen  Segment:Offset-Wert als  Argument erreicht

werden.

Ein    weiteres   gro�es   Problem   dieser   Prozessoren   ist   deren

Assemblersyntax,  deren  genaue  Bedeutung  nur  aus  dem  Zusammenhang

erkennbar  ist. So kann im folgenden  Beispiel je nach Symboltyp sowohl

unmittelbare als auch absolute Adressierung gemeint sein:

mov     ax,wert

Bei  AS  ist  immer  unmittelbare  Adressierung  gemeint,  wenn  um den

Operanden  keine eckigen  Klammern stehen.  Soll z.B.  die Adresse oder

der  Inhalt  einer  Variablen  geladen  werden,  so ergeben sich die in

Tabelle 4.5 aufgelisteten Unterschiede.

+-----------+--------------------+---------------+

| Assembler | Adresse            | Inhalt        |

+-----------+--------------------+---------------+

+-----------+--------------------+---------------+

| MASM      | mov ax,offset vari | mov ax,vari   |

|           | lea ax,vari        | mov ax,[vari] |

|           | lea ax,[vari]      |               |

|           |                    |               |

| AS        | mov ax,vari        | mov ax,[vari] |

|           | lea ax,[vari]      |               |

|           |                    |               |

+-----------+--------------------+---------------+

Tabelle 4.5: Unterschiede in der Adressierungssyntax AS<->MASM

Der  Assembler pr�ft  bei Symbolen,  ob sie  im Datensegment liegen und

versucht,  automatisch einen  passenden Segmentpr�fix  einzuf�gen, z.B.

falls  ohne  CS-Pr�fix  auf  Symbole  im  Code zugegriffen wird. Dieser

Mechanismus  kann  jedoch  nur  funktionieren,  falls der ASSUME-Befehl

(siehe dort) korrekt angewendet wurde.

Die  Intel-Syntax  verlangt  eine  Abspeicherung,  ob  an  einem Symbol

Bytes  oder  W�rter  abgelegt  wurden.  AS  nimmt diese Typisierung nur

vor,  falls in der gleichen  Zeile wie das Label  ein DB oder DW steht.

F�r  alle anderen F�lle mu� mit den  Operatoren WORD PTR, BYTE PTR usw.

explizit  angegeben  werden,  um  was  f�r  eine Operandengr��e es sich

handelt.  Solange  ein  Register  an  der Operation beteiligt ist, kann

auf  diese Kennzeichnung verzichtet werden,  da durch den Registernamen

die Operandengr��e eindeutig bestimmt ist.

Der  Koprozessor in  8086-Systemen wird  �blicherweise durch  den TEST-

Eingang  des Prozessors  synchronisiert, indem  selbiger mit  dem BUSY-

Ausgang   des  Koprozessors  verbunden   wird.  AS  unterst�tzt  dieses

Handshaking,  indem vor  jedem 8087-Befehl  automatisch ein WAIT-Befehl

eingef�gt  wird. Ist  dies aus  irgendwelchen Gr�nden unerw�nscht (z.B.

w�hrend  der  Initialisierung),  so  mu�  im  Opcode hinter dem F ein N

eingef�gt werden; aus

FINIT

FSTSW   [vari]

wird so z.B.

FNINIT

FNSTSW  [vari]

Diese Variante ist bei allen Koprozessorbefehlen erlaubt.

4.25. 8X30x

-----------

Die  Prozessoren dieser Reihe  sind auf eine  einfache Manipulation von

Bitgruppen  auf  Peripherieadressen  optimiert  worden.  Um mit solchen

Bitgruppen  auch symbolisch  umgehen zu  k�nnen, existieren die Befehle

LIV  und RIV, mit  denen einer solchen  Bitgruppe ein symbolischer Name

zugewiesen  wird.  Diese  Befehle  arbeiten  �hnlich wie EQU, ben�tigen

aber drei Parameter:

1 die   Adresse  der  peripheren  Speicherzelle,   in  der  sich  die

Bitgruppe befindet (0..255);

2 die Bitnummer des ersten Bits in der Gruppe (0..7);

3 die L�nge der Gruppe in Bits (1..8).

ACHTUNG!  Der  8X30x  unterst�tzt  keine  Bitgruppen,  die �ber mehrere

Speicherstellen   hinausreichen,  so  da�  je  nach  Startposition  der

Wertebereich  f�r  die  L�nge  eingeschr�nkt  sein  kann. AS nimmt hier

keine  Pr�fung  vor,  man  bekommt  lediglich  zur Laufzeit merkw�rdige

Ergebnisse!

Im  Maschinencode dr�cken sich L�nge  und Position durch ein 3-Bit-Feld

im  Instruktionswort  sowie  ein  passende  Registernummer  (LIVx  bzw.

RIVx)  aus.  Bei  der  Verwendung  eines  symbolischen Objektes wird AS

diese  Felder automatisch richtig  besetzen, es ist  aber auch erlaubt,

die  L�nge  als  dritten  Operanden  explizit anzugeben, wenn man nicht

mit   symbolischen   Busobjekten   arbeitet.   Trifft   AS   auf   eine

L�ngenangabe  trotz  eines  symbolischen  Operanden,  so  vergleicht er

beide  L�ngen  und  gibt  eine  Fehlermeldung bei Ungleichheit aus (das

gleiche  passiert �brigens  auch, wenn  man bei  einem MOVE-Befehl zwei

symbolische   Operanden  mit  unterschiedlicher  L�nge  benutzt  -  die

Instruktion hat einfach nur ein L�ngenfeld...).

Neben  den  eigentlichen  Maschinenbefehlen  des 8X30x implementiert AS

noch  �hnlich  wie  das  ,,Vorbild''  MCCAP einige Pseudoinstruktionen,

die als eingebaute Makros ausgef�hrt sind:

- NOP ist eine Kurzschreibweise f�r MOVE AUX,AUX

- HALT ist eine Kurzschreibweise f�r JMP *

- XML ii ist eine Kurzschreibweise f�r XMIT ii,R12 (nur 8X305)

- XMR ii ist eine Kurzschreibweise f�r XMIT ii,R13 (nur 8X305)

- SEL  <busobj>  ist  eine  Kurzschreibweise  f�r XMIT <adr>,IVL/IVR,

f�hrt   also  die   notwendige  Vorselektion   durch,  um  <busobj>

ansprechen zu k�nnen.

Die  bei MCCAP  ebenfalls noch  vorhandenen CALL- und RTN-Instruktionen

sind     mangels    ausreichender    Dokumentation    momentan    nicht

implementiert.  Das gleiche gilt f�r  einen Satz an Pseudoinstruktionen

zur Datenablage. Kommt Zeit, kommt Rat...

4.26. XA

--------

�hnlich  wie  sein  Vorg�nger  MCS/51,  jedoch im Unterschied zu seinem

,,Konkurrenten''  MCS/251  besitzt  der  Philips  XA  einen  getrennten

Bitadre�raum,  d.h.  alle  mit  Bitbefehlen  manipulierbaren Bits haben

eine  bestimmte, eindimensionale Adresse,  die in den Maschinenbefehlen

auch  so abgelegt  wird. Die  naheliegende M�glichkeit,  diesen dritten

Adre�raum  (neben Code  und Daten)  auch so  in AS anzubieten, habe ich

nicht  nutzen  k�nnen,  und  zwar  aus  dem  Grund,  da�  ein  Teil der

Bitadressen  im  Gegensatz  zum  MCS/51  nicht mehr eindeutig ist: Bits

mit  den  Adressen  256  bis  511  bezeichnen  Bits  der Speicherzellen

20h..3fh  aus  dem  aktuellen  Datensegment.  Dies  bedeutet  aber, da�

diese  Adressen  je  nach  Situation  unterschiedliche  Bits ansprechen

k�nnen  - ein definieren von Bits  mit Hilfe von DC-Befehlen, was durch

ein  extra Segment  m�glich geworden  w�re, w�rde  also nicht �berm��ig

viel  Sinn ergeben. Zur  Definition einzelner, symbolisch ansprechbarer

Bits  steht aber  nach wie  vor der  BIT-Befehl zur  Verf�gung, mit dem

beliebige  Bitadressen  (Register,  RAM,  SFR) definiert werden k�nnen.

F�r   Bitadressen  im  internen  RAM  wird  auch  die  64K-Bank-Adresse

gespeichert,  so  da�  AS  Zugriffe  �berpr�fen  kann,  sofern  das DS-

Register korrekt mit ASSUME vorbesetzt wurde.

Nichts  drehen kann man  dagegen an den  Bem�hungen von AS, potentielle

Sprungziele  (also  Zeilen  im  Code  mit  Label)  auf  gerade Adressen

auszurichten.  Dies  macht  AS  genauso  wie  andere  XA-Assembler auch

durch Einf�gen von NOPs vor dem fraglichen Befehl.

4.27. AVR

---------

Im  Gegensatz zum  AVR-Assembler verwendet  AS defaultm��ig  das Intel-

Format  zur  Darstellung  von  Hexadezimalkonstanten  und  nicht die C-

Syntax.    OK,   nicht    vorher   in    den   (freien)   AVR-Assembler

hineingeschaut,  aber als ich  mit dem AVR-Teil  anfing, gab es zum AVR

noch   nicht  wesentlich   mehr  als   ein  vorl�ufiges  Datenbuch  mit

Prozessortypen,   die  dann  doch  nie  kamen...mit  einem  RELAXED  ON

schafft man dieses Problem aus der Welt.

Optional  kann AS  f�r die  AVRs (es  geht auch  f�r andere  CPU's, nur

macht  es dort keinen  Sinn...) sogenannte ,,Objekt-Dateien'' erzeugen.

Das  sind Dateien,  die sowohl  Code als  auch Quellzeileninformationen

enthalten  und  z.B.  eine  schrittweise Abarbeitung auf Quellcodeebene

mit  dem  von  Atmel  gelieferten  Simulator  WAVRSIM  erlauben. Leider

scheint  dieser mit  Quelldateispezifikationen, die  l�nger als  ca. 20

Zeichen  sind,  seine  liebe  Not  zu haben: Namen werden abgeschnitten

oder   um   wirre   Sonderzeichen   erg�nzt,   wenn   die  Maximall�nge

�berschritten   wird.  AS  speichert   deshalb  in  den  Objekt-Dateien

Dateinamen   ohne  Pfadangabe,  so  da�  es  eventuell  Probleme  geben

k�nnte,  wenn  Dateien  (z.B.  Includes)  nicht  im  Arbeitsverzeichnis

liegen.

Eine  kleine  Besonderheit  sind  Befehle,  die  Atmel  bereits  in der

Architektur  vorgesehen hat, aber  noch in keinem  Mitglied der Familie

implementiert  wurden. Dabei  handelt es  sich um  die Befehle MUL, JMP

und  CALL. Besonders bei  letzteren fragt man  sich vielleicht, wie man

denn  nun den 4  KWorte gro�en Adre�raum  des AT90S8515 erreichen kann,

wenn  die 'n�chstbesten' Befehle RJMP und  RCALL doch nur 2 KWorte weit

springen   kann.   Der   Kunstgriff   lautet  'Abschneiden  der  oberen

Adre�bits' und ist n�her bei der WRAPMODE-Anweisung beschrieben.

F�r  alle  AVR-CPUs  ist  das  CPU-Argument  CODESEGSIZE definiert. Mit

einem

cpu atmega8:codesegsize=0

weist  man den Assembler an, das  Code-Segment (also das interne Flash-

ROM)  nicht als  in 16-Bit-Worten,  sondern in  8-Bit-Bytes organisiert

zu  betrachten. Dies  ist die  Sichtweise, wie  man sie beim LPM-Befehl

hat  und wie  sie einige  andere (nicht-Atmel)  Assembler grunds�tzlich

verfolgen.  Sie hat den  Vorteil, da� man  Adressen im CODE-Segment f�r

Datenzugriffe  nicht selber  mit zwei  multiplizieren mu�, andererseits

mu�  aber darauf geachtet  werden, da� Instruktionen  niemals auf einer

ungeraden  Adresse liegen  d�rfen -  sie w�rden  dann ja quasi halb auf

einem  und  halb  auf  dem  n�chsten  16-Bit-Wort  im Flash-ROM liegen.

PADDING  ist deshalb im Default aktiviert,  es bleibt aber m�glich, mit

DB   oder  DATA  Byte-Felder  zu  definieren,  ohne  da�  zwischen  den

Anweisungen   Padding-Bytes  eingestreut  werden.  Bei  relativen  oder

absoluten  Spr�ngen werden  die Adressen  im ''Byte-Modus'' automatisch

durch  zwei geteilt.  Default ist  die vom  Atmel-Assembler vorgegebene

Organisation  in unteilbare 16-Bit-Worte. Diese  kann auch explizit mit

dem Argument codesegsize=1 gew�hlt werden.

4.28. Z80, Z18, Z280, Z380

--------------------------

Der   Z80  kennt  zwei  Arten  von  Spr�ngen:  relativ  (  JR)  erlaubt

Sprungdistanzen  von  -128  bis  +127  Byte,  w�hrend man mit absoluten

Spr�ngen  (  JP)  den  kompletten  Adre�raum  erreicht.  AS unterst�tzt

einen   Pseudobefehl   J,   der   anhand   der   Zieladresse   und  der

Sprungbedingung   automatisch   die   k�rzestm�gliche   Variante  w�hlt

(relative  Spr�nge  sind  nicht  f�r  alle Bedingungen definiert). Dies

gilt  auch f�r alle  vom Z80 abgeleiteten  Targets, wie Z80UNDOC, Z180,

Z280, RABBIT2000 und LR35902.

F�r  den Z380  wird J  ebenfalls angeboten,  da der Z380 jedoch gr��ere

Sprungdistanzen   unterst�tzt,   wird   erst   auf   absolute   Spr�nge

ausgewichen,  wenn die  g��tm�gliche Sprungdistanz  (+/- 8 MByte) nicht

mehr ausreicht.

Generell  sollte  dieser  Befehl  mit  Bedacht eingesetzt werden, da JR

und  JP nicht  g�nzlich funktionsgleich  sind: Code, der ausschlie�lich

relative  Spr�nge benutzt, kann  positionsunabh�ngig ausgef�hrt werden,

w�hrend absolute Spr�nge einer Relozierung bed�rfen.

4.29. Z80UNDOC

--------------

Da   es   von   Zilog   naturgem��   keine   Syntaxvorgaben   f�r   die

undokumentierten   Befehle  gibt   und  wohl   auch  nicht   jeder  den

kompletten  Satz kennt, ist es  vielleicht sinnvoll, diese Befehle hier

kurz aufzuz�hlen:

Wie  auch beim Z280/Z380 und eZ80  ist es m�glich, die Byte-H�lften von

IX  und  IY  einzeln  anzusprechen.  Im  einzelnen  sind  dies folgende

Varianten:

INC Rx              LD R,Rx             LD  Rx,n

DEC Rx              LD Rx,R             LD  Rx,Ry

ADD/ADC/SUB/SBC/AND/XOR/OR/CP A,Rx

Dabei  stehen Rx bzw.  Ry f�r IXL,  IXU, IYL oder  IYU. Zu beachten ist

jedoch,  da� in der  LD Rx,Ry-Variante beide  Register aus dem gleichen

Indexregister stammen m�ssen.

Die  Kodierung  von  Schiebebefehlen  besitzt  noch  eine  undefinierte

Bitkombination,  die als  SL1-, SLI-,  SLIA- oder SLS-Befehl zug�nglich

ist.  Er funktioniert wie SLA, es wird  jedoch eine Eins und nicht eine

Null  in  Bit  0  eingeschoben.  ACHTUNG:  In  Internet  findet man f�r

diesen  Befehl  auch  den  Namen  SLL,  ich habe mich aber entschieden,

dies  nicht zu implementieren.  SLL steht f�r  ,,Shift Logically Left''

und  die  von  diesem  Befehl  ausgef�hrte Operation ist kein logischer

Linksshift  -  wenn  SLL  �berhaupt  definiert  werden sollte, dann als

Alias  zu SLA. Wer f�r existierenden Code SLL mit der Funktion von SL1/

SLI braucht, definiere sich daf�r ein Makro.

Dieser   undokumentierte   Schiebebefehl   kann,   wie   alle   anderen

Schiebebefehle auch, noch in zwei weiteren Varianten benutzt werden:

SLIA    R,(XY+d)

SLIA    (XY+d),R

Dabei  steht  R  f�r  ein  beliebiges  8-Bit-Register  (aber nicht eine

Indexregisterh�lfte...),  und  (XY+d)  f�r  eine normale indexregister-

relative  Adressierung.  Das  Ergebnis  dieser  Operation  ist, da� das

Schiebeergebnis    zus�tzlich   ins   Register   geladen   wird.   Dies

funktioniert auch bei den RES- und SET-Befehlen:

SET/RES R,n,(XY+d)

SET/RES n,(XY+d),R

Des weiteren gibt es noch zwei versteckte I/O-Befehle:

IN      (C) bzw. TSTI

OUT     (C),0

Deren   Funktionsweise  sollte  klar  sein.   ACHTUNG!  Es  gibt  keine

Garantie  daf�r, da�  alle Z80-Masken  alle diese  Befehle beherrschen,

und  die Z80-Nachfolger  l�sen zuverl�ssig  Traps aus.  Anwendung daher

auf eigene Gefahr...

4.30. GB_Z80 bzw. LR35902

-------------------------

Das  im originalen Gameboy verbaute SoC  namens LR35092 wurde von Sharp

entwickelt,  und der darin verbaute  Prozessorkern ist (vermutlich) der

gleiche  wie in  den SM83-Mikrokontrollern.  Dieser ist vom Befehlssatz

auf  dem  ,,halben  Weg''  zwischen  8080  und Z80, allerdings auch mit

seinen  eigenen Auslassungen  und Erweiterungen.  F�r die neuen Befehle

hat  Sharp nat�rlich eine Assembler-Syntax definiert, in der ,,Gameboy-

Szene''   haben  sich   aber  auch   einige  alternative  Schreibweisen

eingeb�rgert.  Ich  habe  mich  bem�ht,  diese  (so  weit  bekannt)  zu

ber�cksichtigen:

+---------------+---------------+------------------+

| Sharp         | alternativ    | Funktion         |

+---------------+---------------+------------------+

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(HLD)    | LD A,(HL-)    | A <-- (HL),      |

|               | LDD A,(HL)    | HL <-- HL-1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(HLI)    | LD A,(HL+)    | A <-- (HL),      |

|               | LDI A,(HL)    | HL <-- HL+1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (HLD),A    | LD (HL-),A    | (HL) <-- A,      |

|               | LDD (HL),A    | HL <-- HL-1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (HLI),A    | LD (HL+),A    | (HL) <-- A,      |

|               | LDI (HL),A    | HL <-- HL+1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(C)      | LD A,(FF00+C) | A <-- (0ff00h+C) |

|               | LDH A,(C)     |                  |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (C),A      | LD (FF00+C),A | (0ff00h+C) <-- A |

|               | LDH (C),A     |                  |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (FF00+n),A | LDH (n),A     | (0ff00h+n) <-- A |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(FF00+n) | LDH A,(n)     | A <-- (0ff00h+n) |

+---------------+---------------+------------------+

| LDHL SP,d     | LD HL,SP+d    | HL <-- SP + d    |

+---------------+---------------+------------------+

| LDX A,(nn)    | LD A,(nn)     | A <-- (nn) ^1    |

+---------------+---------------+------------------+

| LDX (nn),A    | LD (nn),A     | (nn) <-- A ^1    |

+---------------+---------------+------------------+

| ^1 erzwingt 16-Bit-Adressierung.                 |

+---------------+---------------+------------------+

4.31. Z380

----------

Da  dieser Prozessor als Enkel des  wohl immer noch beliebtesten 8-Bit-

Prozessors  konzipiert wurde,  war es  bei der Entwicklung unabdingbar,

da�  dieser  bestehende  Z80-Programme  ohne  �nderung  ausf�hren  kann

(nat�rlich  geringf�gig  schneller,  etwa  um  den  Faktor  10...). Die

erweiterten  F�higkeiten k�nnen daher  nach einem Reset  mit zwei Flags

zugeschaltet  werden,  die  XM  (eXtended  Mode, d.h. 32- statt 16-Bit-

Adre�raum)  und LW (long  word mode, d.h.  32- statt 16- Bit-Operanden)

hei�en.  Deren Stand mu� man AS  �ber die Befehle EXTMODE und LWORDMODE

mitteilen,  damit  Adressen  und  Konstantenwerte  gegen  die korrekten

Obergrenzen  gepr�ft werden.  Die Umschaltung  zwischen 32- und 16-Bit-

Befehlen  bewirkt nat�rlich  nur bei  solchen Befehlen  etwas, die auch

in  einer  32-Bit-Version  existieren;  beim  Z380  sind  das  momentan

leider  nur Lade-  und Speicherbefehle,  die ganze  Arithmetik kann nur

16-bittig  ausgef�hrt werden. Hier sollte  Zilog wohl noch einmal etwas

nachbessern,  sonst kann  man den  Z380 selbst  beim besten  Willen nur

als ,,16-Bit-Prozessor mit 32-Bit-Erweiterungen'' bezeichnen...

Kompliziert   wird   die   Sache   dadurch,   da�  sowohl  die  mit  LW

eingestellte  Operandengr��e,  als  auch  die  L�nge von immediate- und

absoluten  Operanden, f�r einzelne Befehle  mit den Pr�fixen DDIR W/LW/

IB/IW  AS merkt sich die  Verwendung solcher Befehle und ber�cksichtigt

sie  f�r den n�chsten Befehl automatisch  mit. Dabei sind die folgenden

F�lle zu unterscheiden:

Ging  gar  kein  DDIR-Befehl  voraus  bzw.  einer,  der keine explizite

Operandenl�nge  enthielt  (also  weder  IN,  IB,  noch IW), so wird die

Operandenl�nge  automatisch  festgelegt.  Ein  eventuell erforderlicher

DDIR-Pr�fix wird automatisch eingef�gt. Ein einzelnes

LD      BC,12345678h

wird  also  automatisch  um  ein  f�hrendes  DDIR IW erg�nzt. In diesem

Fall jedoch:

DDIR    LW

LD      BC,12345678h

wird  der  DDIR-Pr�fix  automatisch  um  ein  IW erg�nzt, effektiv wird

also der Code f�r

DDIR    LW,IW

LD      BC,12345678h

erzeugt.  Der  im  ersten  Schritt  erzeugte  Code  f�r  DDIR  LW  wird

verworfen, was an einem R im Listing zu erkennen ist.

Explizite  DDIR-Pr�fixe  mit  einem  IN,  IB,  oder  IW  k�nnen genutzt

werden,  um  eine  bestimmte  Operandenl�nge  zu  erzwingen.  Zu  lange

Operanden  f�hren  zu  einer  Fehlermeldung,  k�rzere werden mit Nullen

auf die geforderte L�nge gebracht. Ein

DDIR    IB

LD      BC,12345678h

f�hrt  also zu einer Fehlermeldung, weil  die Konstante nicht in 24 Bit

hineinpasst. Umgekehrt wird hier

DDIR    LW,IW

LD      BC,345678h

die   Konstante   mit   einem   Byte   mehr   kodiert,  als  eigentlich

erforderlich w�re.

4.32. Z8, Super8 und eZ8

------------------------

Der  Prozessorkern  der  Z8-Mikrokontroller  beinhaltet  keine  eigenen

Register.  Stattdessen kann ein 16er-Block  des internen Adre�raums aus

RAM  und I/O-Registern als 'Arbeitsregister' benutzt werden, die mit 4-

Bit-Adressen   angesprochen  werden  k�nnen.   Welcher  16er-Block  als

Arbeitsregister   benutzt  werden  soll,   wird  mit  den  RP-Registern

festgelegt:  Bits 4  bis 7  von RP  definieren beim  klassischen Z8 den

'Offset',  der  auf  die  4-Bit-Arbeitsregisteradresse addiert wird, um

eine  8-Bit-Adresse zu  erhalten. Beim  Super8-Kern existieren zwei RP-

Register  (RP0 und RP1),  die es erlauben,  obere und untere H�lfte der

Arbeitsregister an getrennte Stellen zu legen.

�blicherweise  werden  die  Arbeitsregister  in der Assemblersyntax als

Register  R0...R15  angesprochen,  man  kann diese Arbeitsregister aber

auch  als eine Methode zur  effizienteren (k�rzeren) Adressierung eines

16er-Bocks im internen RAM betrachten.

Mit  dem ASSUME-Befehl teilt man  AS den aktuellen Wert  von RP mit. AS

ist  dann  in  der  Lage,  bei  einer  Adresse  aus  dem  internen  RAM

automatisch  zu entscheiden, ob dieser  Operand mit einer 4-Bit Adresse

angesprochen  werden  kann  oder  eine  8-Bit-Adresse  verwendet werden

mu�.  Man  kann  diese  Funktion  auch  dazu benutzen, Arbeitsregistern

symbolische Namen zu verpassen:

op1     equ     040h

op2     equ     041h

srp     #040h

assume  rp:040h

ld      op1,op2		; entspricht ld r0,r1

Es  ist  auch  auf  dem  Super8  m�glich,  RP  als  Argument von ASSUME

anzugeben,  obwohl dieser  kein RP-Register  hat (nur  RP0 und RP1). In

diesem  Fall werden die angenommen Werte von  RP0 und RP1 auf wert bzw.

wert+8 gesetzt, analog zum SRP Maschinenbefehl auf dem Super8- Kern.

Im  Gegensatz zum  Original Zilog-Assembler  ist es nicht erforderlich,

eine  'Arbeitsregisteradressierung' explizit  durch ein vorangestelltes

Ausrufezeichen  anzufordern,  wobei  AS  diese  Syntax nichtsdestotrotz

versteht  -  ein  vorangestelltes  Ausrufezeichen erzwingt quasi 4-Bit-

Adressierung,  auch  wenn  die  Adresse  eigentlich  nicht  im durch RP

festgelegten    16-Bit-Fenster   liegt   (dann    wird   eine   Warnung

ausgegeben).  Umgekehrt  ist  es  durch  ein  vorangestelltes >-Zeichen

m�glich,  eine  Adressierung  mit  8  Bit  zu  erzwingen, auch wenn die

Adresse eigentlich im aktuellen 16er-Fenster liegt.

Beim  eZ8 wird  das Spielchen  quasi eine  Stufe weiter  getrieben: der

interne   Daten-Adre�bereich  ist  jetzt  12   statt  8  Bit  gro�.  Um

kompatibel  zum  alten  Z8-Kern  zu  sein,  hat  Zilog die zus�tzlichen

Banking-Bits  in den unteren  vier Bits von  RP untergebracht - ein RP-

Wert von 12h definiert also das 16er-Adre�fenster von 210h bis 21fh.

Die  unteren  vier  Bits  von  RP  definieren beim eZ8 gleichzeitig das

256er-Fenster,  das man mit  8-Bit-Adressen erreichen kann  - hier gilt

ein  analoger  Mechanismus,  der  daf�r  sorgt,  da� AS automatisch 12-

oder  8-Bit-Adressen  verwendet.  'Lange'  12-Bit-Adressen kann man mit

zwei vorangestellten >-Zeichen erzwingen.

4.33. Z8000

-----------

Der Z8001/8003 kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden:

-  Nicht   segmentiert:  Der  Speicheradre�raum   ist  auf  64  KByte

beschr�nkt,   alle   Adressen   sind   'einfache'  lineare  16-Bit-

Adressen.  Adre�register  sind  einfache  16-Bit-Register (Rn), und

absolute Adressen in Befehlen sind ein 16-Bit-Wort lang.

-  Segmentiert:  Der Speicher ist in bis  zu 128 Segmente von jeweils

maximal  64  KByte  aufgeteilt.  Adressen  bestehen  aus  einem  7-

bittigen  Segment und einem  16-bittigen Offset. Adre�register sind

immer  Registerpaare  (RRn).  Absolute  Adressen  in  Befehlen sind

zwei 16-Bit-Worte lang, au�er der Offset is kleiner 256.

Die  Betriebsart (segmentiert  oder nicht  segmentiert) hat  also einen

Einflu�  auf den erzeugten Code und  wird implizit �ber den verwendeten

Prozessortyp  umgeschaltet. Ist das  Ziel also z.B.  ein Z8001 im nicht

segmentierten Modus, so w�hlt man einfach Z8002 als Ziel.

Eine  'echte' Unterst�tzung eines  segmentierten Speichermodells bietet

AS   indes  f�r  den   Z8000  genauso  wenig   wie  f�r  den  8086.  Im

segmentierten  Modus  wird  die  Segmentnummer  einfach  als die oberen

sieben  Adre�bits  eines  gedacht  linearen  8MB-Adre�raums  behandelt.

Dies  ist eigentlich nicht  im Sinne des  Erfinders, aber es entspricht

der  Art  und  Weise,  wie  der  Z8001  in  Systemen  ohne MMU effektiv

betrieben wurde.

Generell    implementiert   AS   die    Assembler-Syntax   der   Z8000-

Maschinenbefehle  so, wie es von  Zilog in der Dokumentation vorgesehen

ist.   Es   existieren   jedoch   Assembler,   die  Erweiterungen  bzw.

Variationen unterst�tzen. AS implementiert davon folgendes:

4.33.1. Bedingungen

- - - - - - - - - -

Zus�tzlich  zu  den  von  Zilog  definierten  Bedingungen sind folgende

alternative Namen definiert:

+------------+-------+---------------------------+

| Alternativ | Zilog | Bedeutung                 |

+------------+-------+---------------------------+

+------------+-------+---------------------------+

| ZR         | Z     | Z = 1                     |

| CY         | C     | C = 1                     |

| LLE        | ULE   | (C OR Z) = 1              |

| LGE        | UGE   | C = 0                     |

| LGT        | UGT   | ((C = 0) AND (Z = 0)) = 1 |

| LLT        | ULT   | C = 1                     |

+------------+-------+---------------------------+

4.33.2. Flags

- - - - - - -

Als  Argument f�r  die Befehle  SETFLG, COMFLG  und RESFLG  werden auch

die folgenden alternativen Namen akzeptiert:

+------------+-------+------------+

| Alternativ | Zilog | Bedeutung  |

+------------+-------+------------+

+------------+-------+------------+

| ZR         | Z     | Zero-Flag  |

| CY         | C     | Carry-Flag |

+------------+-------+------------+

4.33.3.  Indirekte Adressierung

- - - - - - - - - - - - - - - -

Anstelle  @Rn  darf  auch  Rn^  geschrieben  werden,  falls  beim  CPU-

Statement  die Option AMDSyntax=1 gesetzt  wurde. Wird eine I/O-Adresse

indirekt  adressiert, so reicht  es mit dieser  Option auch aus, nur Rn

zu schreiben.

4.33.4.  Direkte versus unmittelbare Adressierung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bei  der  von  Zilog  vorgegebenen  Assembler-Syntax  mu�  unmittelbare

Adressierung  durch ein  vorangestelltes Doppelkreuz  kenntlich gemacht

werden.   Wurde  dem   CPU-Statement  jedoch   die  Option  AMDSyntax=1

mitgegeben,   wird   anhand   des   Arguments  (Label  oder  Konstante)

entschieden,   ob  direkte  oder  unmittelbare  Adressierung  verwendet

werden  soll.  Unmittelbare  Adressierung  kann erzwungen werden, indem

dem  Argument ein  Circumflex vorangestellt  wird, z.B.  um die Adresse

eines Labels in ein Register zu laden.

4.34. TLCS-900(L)

-----------------

Diese  Prozessoren  k�nnen  in  zwei  Betriebsarten  laufen,  einmal im

Minimum-Modus,      der      weitgehende      Z80-     und     TLCS-90-

Quellcodekompatibilit�t  bietet, und  zum anderen  im Maximum-Modus, in

dem   der  Prozessor  erst  seine   wahren  Qualit�ten  entfaltet.  Die

Hauptunterschiede zwischen den beiden Betriebsarten sind:

- Breite der Register WA,BC,DE und HL: 16 oder 32 Bit;

- Anzahl der Registerbanks: 8 oder 4;

- Programmadre�raum: 64 Kbyte oder 16 Mbyte;

- Breite von R�cksprungadressen: 16 oder 32 Bit.

Damit  AS  gegen  die  richtigen  Grenzen  pr�fen  kann, mu� man ihm zu

Anfang  mit  dem  Befehl  MAXMODE  (siehe  dort)  mitteilen, in welcher

Betriebsart  der Code  ausgef�hrt werden  wird; Voreinstellung  ist der

Minimum-Modus.

Je  nach  Betriebsart  m�ssen  demzufolge  auch  die  16-  oder 32-Bit-

Versionen  der  Bankregister  zur  Adressierung  verwendet werden, d.h.

WA,  BC, DE  und HL  im Minimum-Modus  sowie XWA,  XBC, XDE  und XHL im

Maximum-Modus.  Die Register XIX..XIZ  und XSP sind  immer 32 Bit breit

und  m�ssen  zur  Adressierung  auch  immer  in  dieser  Form verwendet

werden;  hier  mu�  bestehender  Z80-Code  also auf jeden Fall angepa�t

werden  (neben der Tatsache, da� es  gar keinen I/O-Adre�raum mehr gibt

und alle I/O-Register memory-mapped sind...).

Absolute  Adressen  sowie  Displacements  k�nnen  in  unterschiedlichen

L�ngen   kodiert  werden.   AS  wird   ohne  explizite   Angaben  immer

versuchen,   die  k�rzestm�gliche   Schreibweise  zu   verwenden;  dies

schlie�t  ein, da�  ein Displacement  von Null  �berhaupt nicht im Code

erscheint  und  aus  einen  (XIX+0)  einfach  ein  (XIX) wird. Ist eine

bestimmte  L�nge erw�nscht, so kann  sie durch Anh�ngen eines passenden

Suffixes  (:8, :16, :24) an das  Displacement bzw. die Adresse erreicht

werden.

Die  von Toshiba gew�hlte Syntax f�r  Registernamen ist in der Hinsicht

etwas  ungl�cklich, als da� zur  Anwahl der vorherigen Registerbank ein

Hochkomma   (')   benutzt   wird.   Dieses   Zeichen   wird   von   den

prozessorunabh�ngigen  Teilen  von  AS  bereits  zur  Kennzeichnung von

Zeichenkonstanten benutzt. Im Befehl

ld      wa',wa

erkennt  AS z.B. nicht das  Komma zur Parametertrennung. Dieses Problem

kann  man  aber  umgehen,  indem  man  ein  umgekehrtes  Hochkomma  (`)

verwendet, z.B.

ld      wa`,wa

Toshiba   liefert  f�r   die  TLCS-900-Reihe   selber  einen  Assembler

(TAS900), der sich in einigen Punkten von AS unterscheidet:

Symbolkonventionen

..................

- TAS900  unterscheidet Symbolnamen  nur auf  den ersten  32 Zeichen.

AS  dagegen speichert  Symbolnamen immer  in der  vollen L�nge (bis

255 Zeichen) und unterscheidet auch auf dieser L�nge.

- Unter  TAS900  k�nnen  Integerkonstanten  sowohl in C-Notation (mit

vorangestellter  0 f�r oktal  bzw. 0x f�r  hexadezimal) als auch in

normaler  Intel-Notation geschrieben werden.  AS unterst�tzt in der

Default-Einstellung   nur  die  Intel-Notation.  Mit  dem  RELAXED-

Befehl bekommt man (unter anderem) auch die C-Notation.

- AS  macht  keinen  Unterschied  zwischen Gro�- und Kleinschreibung,

TAS900   hingegen   unterscheidet   Gro�-und   Kleinbuchstaben   in

Symbolnamen.  Dieses  Verhalten  erh�lt  man  bei AS erst, wenn man

die -u-Kommandozeilenoption benutzt.

Syntax

......

AS  ist bei  vielen Befehlen  in der  Syntaxpr�fung weniger  streng als

TAS900,   bei   einigen   weicht   er   (sehr)  geringf�gig  ab.  Diese

Erweiterungen   bzw.   �nderungen   dienen   teilweise  der  leichteren

Portierung     von     bestehendem     Z80-Code,     teilweise    einer

Schreiberleichterung  und teilweise  einer besseren  Orthogonalit�t der

Assemblersyntax:

- Bei   den   Befehlen   LDA,   JP   und   CALL   verlangt  TAS,  da�

Adre�ausdr�cke  wie  XIX+5  nicht  geklammert  sein  d�rfen, wie es

sonst  �blich ist. AS verlangt im  Sinne der Orthogonalit�t f�r LDA

dagegen  immer eine  Klammerung, bei  JP und  CALL ist  sie dagegen

f�r einfache, absolute Adressen optional.

- Bei  den bedingten Befehlen JP,  CALL, JR und SCC  stellt AS es dem

Programmierer  frei, die  Default-Bedingung T  (= true)  als ersten

Parameter  anzugeben oder  nicht. TAS900  hingegen erlaubt  es nur,

die  Default-Bedingung implizit  zu benutzen  (also z.B. jp (xix+5)

anstelle von jp t,(xix+5)).

- AS  erlaubt  beim  EX-Befehl  auch Operandenkombinationen, die zwar

nicht  direkt  im  User's  Manual[166]  genannt  werden, aber durch

Vertauschung  auf  eine  genannte  zur�ck  gef�hrt  werden  k�nnen.

Kombinationen  wie EX f`,f  oder EX wa,(xhl)  werden damit m�glich.

TAS900 hingegen l��t nur die ,,reine Lehre'' zu.

- AS   erlaubt,  bei  den  Befehlen  INC   und  DEC  die  Angabe  des

Inkrements  oder  Dekrements  wegzulassen,  wenn  dies 1 ist. Unter

TAS900 dagegen mu� auch eine 1 hingeschrieben werden.

- �hnlich  verh�lt  es  sich  bei  allen  Schiebebefehlen: Ist der zu

verschiebende  Operand ein  Register, so  verlangt TAS900, da� auch

eine   Schiebeamplitude  von  1   ausgeschrieben  werden  mu�;  ist

dagegen  eine Speicherstelle  der Operand,  so ist  die Schiebezahl

(hardwarebedingt)  immer  1  und  darf  auch  nicht  hingeschrieben

werden.  Unter AS dagegen ist die  Schiebezahl 1 immer optional und

auch f�r alle Operandentypen zul�ssig.

Makroprozessor

..............

Der  Makroprozessor  wird  TAS900  als  externes Programm vorgeschaltet

und  besteht  aus  zwei  Komponenten:  einem C-artigen Pr�prozessor und

einer     speziellen    Makrosprache     (MPL),    die     an    h�here

Programmiersprachen   erinnert.  Der  Makroprozessor   von  AS  dagegen

orientiert  sich an  ,,klassischen'' Makroassemblern  wie dem  M80 oder

MASM  (beides Programme von  Microsoft). Er ist  fester Bestandteil des

Programms.

Ausgabeformat

.............

TAS900  erzeugt  relokatiblen  Code,  so  da�  sich  mehrere,  getrennt

assemblierte   Teile  zu  einem   Programm  zusammenbinden  lassen.  AS

hingegen  erzeugt  direkt  absoluten  Maschinencode,  der nicht linkbar

ist. An eine Erweiterung ist (vorl�ufig) nicht gedacht.

Pseudoanweisungen

.................

Bedingt  durch den fehlenden  Linker fehlen in  AS eine ganze Reihe von

f�r  relokatiblen  Code  erforderlichen  Pseudoanweisungen,  die TAS900

implementiert.   In  gleicher  Weise  wie   bei  TAS900  sind  folgende

Anweisungen vorhanden:

EQU, DB, DW, ORG, ALIGN, END, TITLE, SAVE, RESTORE,

wobei  die  beiden  letzteren  einen erweiterten Funktionsumfang haben.

Einige  weitere TAS900-Pseudobefehle lassen  sich durch �quivalente AS-

Befehle ersetzen (siehe Tabelle 4.6).

Von  Toshiba existieren zwei Versionen des Prozessorkerns, wobei die L-

Variante  eine ,,Sparversion''  darstellt. Zwischen  TLCS-900 und TLCS-

900L macht AS folgende Unterschiede:

- Die  Befehle MAX und  NORMAL sind f�r  die L-Version nicht erlaubt,

der MIN-Befehl ist f�r die Vollversion gesperrt.

- Die  L-Version kennt den  Normal-Stapelzeiger XNSP/NSP nicht, daf�r

das Steuerregister INTNEST.

Die  Befehle SUPMODE und MAXMODE  werden nicht beeinflu�t, ebenso nicht

deren  initiale  Einstellung  OFF.  Die  Tatsache, da� die L-Version im

Maximum-Modus  startet  und  keinen  Normal-Modus  kennt,  mu� also vom

Programmierer  ber�cksichtigt  werden.  AS  zeigt  sich jedoch insofern

kulant    gegen�ber   der   L-Variante,   als   da�   Warnungen   wegen

privilegierter Anweisungen im L-Modus unterdr�ckt werden.

+------------+-------------------+------------------------------------+

| TAS900     | AS                | Bedeutung/Funktion                 |

+------------+-------------------+------------------------------------+

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DL <Daten> | DD <Daten>        | Speicher in Langworten belegen     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSB <Zahl> | DB <Zahl> DUP (?) | Speicher byteweise reservieren     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSW <Zahl> | DW <Zahl> DUP (?) | Speicher wortweise reservieren     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSD <Zahl> | DD <Zahl> DUP (?) | Speicher langwortweise reservieren |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $MIN[IMUM] | MAXMODE OFF       | folgender Code im Minimum-Modus    |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $MAX[IMUM] | MAXMODE ON        | folgender Code im Maximum-Modus    |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $SYS[TEM]  | SUPMODE ON        | folgender Code im System-Modus     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $NOR[MAL]  | SUPMODE OFF       | folgender Code im User-Modus       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $NOLIST    | LISTING OFF       | Assemblerlisting ausschalten       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $LIST      | LISTING ON        | Assemblerlisting einschalten       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $EJECT     | NEWPAGE           | neue Seite im Listing beginnen     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

Tabelle 4.6: �quivalente Befehle TAS900<->AS

4.35. TLCS-90

-------------

Vielleicht   fragt  sich  der   eine  oder  andere,   ob  bei  mir  die

Reihenfolge  durcheinander gekommen ist,  es gab ja  von Toshiba zuerst

den  90er als  ,,aufgebohrten Z80''  und danach  den 900er  als 16-Bit-

Version.  Nun,  ich  bin  einfach  �ber  den  900er  zum  90er gekommen

(Danke,  Oliver!).  Die  beiden  Familien  sind  sich sehr artverwandt,

nicht  nur was ihre  Syntax angeht, sondern  auch ihre Architektur. Die

Hinweise  f�r den 90er sind daher  eine Untermenge derer f�r den 900er:

Da  Schieben,  Inkrementieren  und  Dekrementieren  hier  nur  um  eins

m�glich  sind,  braucht  und  darf  diese  Eins  auch  nicht als erstes

Argument  hingeschrieben  werden.  Bei  den  Befehlen  LDA, JP und CALL

m�chte  Toshiba  wieder  die  Klammern  um Speicheroperanden weglassen,

bei  AS m�ssen sie  aber aus Gr�nden  der Orthogonalit�t gesetzt werden

(der   tiefere   Grund   ist   nat�rlich,   da�   ich  mir  damit  eine

Sonderabfrage  im  Parser  gespart  habe,  aber  das  sagt man nicht so

laut).

Die  TLCS-90er  besitzen  bereits  prinzipiell  einen  Adre�raum  von 1

Mbyte,  dieser Raum  erschlie�t sich  aber nur  bei Datenzugriffen �ber

die  Indexregister. AS  verzichtet daher  auf eine Ber�cksichtigung der

Bankregister  und begrenzt den Adre�raum f�r  Code auf 64 Kbyte. Da der

Bereich   jenseits  aber   sowieso  nur   �ber  indirekte  Adressierung

erreichbar   ist,   sollte   dies   keine   allzu  gro�e  Einschr�nkung

darstellen.

4.36. TLCS-870

--------------

Schon  wieder  Toshiba...diese  Firma  ist  im Augenblick wirklich sehr

produktiv!    Speziell    dieser    Spro�    der    Familie   (Toshibas

Mikrokontroller    sind   sich   ja    alle   in   Bin�rkodierung   und

Programmiermodell   recht   �hnlich)   scheint   auf   den   8051-Markt

abzuzielen:  Die Methode, Bitstellen durch  einen Punkt getrennt an den

Adre�ausdruck  anzuh�ngen,  hatte  ja  beim  8051 ihren Ursprung, f�hrt

jetzt  aber  auch  genau  zu  den  Problemen,  die ich beim 8051 geahnt

hatte:  Der Punkt ist jetzt  einerseits legales Zeichen in Symbolnamen,

andererseits  aber auch Teil  der Adre�syntax, d.h.  AS mu� Adresse und

Bitstelle     trennen    und    einzeln    weiterverarbeiten.    Diesen

Interessenkonflikt  habe ich  vorerst so  gel�st, da�  der Ausdruck von

hinten  an nach  Punkten durchsucht  wird und  so der  letzte Punkt als

Trenner   gilt,  eventuelle  weitere   Punkte  werden  dem  Symbolnamen

zugerechnet.  Es  gilt  weiterhin  die  flehentliche  Bitte, im eigenen

Interesse  auf Punkte in  Symbolnamen zu verzichten,  sie f�hren nur zu

Verwirrungen:

LD      CF,A.7  ; Akku Bit 7 nach Carry

LD      C,A.7   ; Konstante A.7 nach Register C

4.37. TLCS-47

-------------

Mit  dieser 4-Bit-Prozessorfamilie  d�rfte wohl  das unter  Ende dessen

erreicht  sein, was AS  unterst�tzen kann. Neben  dem ASSUME-Befehl f�r

das  Datenbankregister  (siehe  dort)  ist  eigentlich  nur  ein Detail

erw�hnenswert:  im Daten-  und I/O-Segment  werden keine Bytes, sondern

Nibbles  reserviert (eben 4-Bitter...).  Die Sache funktioniert �hnlich

wie  das  Bitdatensegment  beim  8051,  wo  ein  DB ja nur einzelne Bit

reserviert, nur da� es hier eben Nibbles sind.

Toshiba    hat   f�r   diese   Prozessorfamilie   einen   ,,erweiterten

Befehlssatz''  in Makroform definiert, um  das Arbeiten mit diesem doch

recht  beschr�nkten Befehlssatz zu  erleichtern. Im Fall  von AS ist er

in   der   Datei   STDDEF47.INC   definiert.   Einige   Befehle,  deren

makrom��ige   Realisierung   nicht   m�glich   war,   sind   allerdings

,,eingebaut''   und  stehen  daher  auch  ohne  die  Include-Datei  zur

Verf�gung:

- der  B-Befehl, der  die jeweils  optimale Version des Sprungbefehls

(BSS, BS oder BSL) automatisch w�hlt;

- LD in der Variante HL mit immediate;

- ROLC und RORC mit einer Schiebeamplitude >1.

4.38. TLCS-9000

---------------

Hier  ist es  zum ersten  Mal passiert,  da� ich  einen Prozessor in AS

implementiert  habe, der  zu diesem  Zeitpunkt noch  gar nicht  auf dem

Markt   war.  Toshiba  hatte  sich  nach  meinen  Informationen  leider

zwischenzeitlich  auch dazu  entschieden, diesen  Prozessor ,,auf Eis''

zu  legen,  also  auch  kein  Silizium  geben.  Das hatte nat�rlich zur

Folge, da� dieser Teil

1. ein  ,,Paper-Design''  ist,  d.h.  noch  nicht  praktisch  getestet

wurde und

2. Die  Unterlagen,  die  ich  zum  9000er hatte [169], noch vorl�ufig

waren, also noch nicht bis ins letzte Klarheit lieferten.

und dieses Target foratn in einen Dornr�schenschlaf fiel...

...Schnitt,  20 Jahre  sp�ter: auf  einmal melden  sich Leute  bei mir,

da�  Toshiba  wohl  doch  TLCS-9000-Chips  an  Kunden verkauft hat, und

fragen  nach  den  Unterlagen,  weil sie Reverse-Engineering betreiben.

Vielleicht  bekommen wir ja  auf diesem Wege  noch das eine oder andere

unklare  Detail  best�tigt  oder  gekl�rt.  Fehler  in diesem Teil sind

also  weiterhin noch m�glich und  werden nat�rlich bereinigt. Zumindest

die Handvoll Beispiele in [169] werden aber richtig �bersetzt.

Displacements  im  Maschinenbefehl  selber  k�nnen  nur  eine bestimmte

maximale  L�nge  (z.B.  13  oder  9  Bit)  haben.  Ist das Displacement

l�nger,   mu�   dem   Befehl   ein   Pr�fix  mit  den  ''oberen  Bits''

vorangestellt  werden. AS  wird solche  Pr�fixe automatisch nach Bedarf

einsetzen,   man   kann   jedoch   auch   mit  einem  dem  Displacement

vorangestellten '>' das Setzen eines Pr�fix erzwingen, z.B. so:

ld:g.b  (0h),0       ; kein Praefix

ld:g.b  (400000h),0  ; Praefix automatisch erzeugt

ld:g.b  (>0h),0      ; Praefix erzwungen

4.39. TC9331

------------

Toshiba  hat  seinerzeit  f�r  diesen  Prozessor  einen (DOS-basierten)

Assembler  namens ASM31T  geliefert. Dieser  Assembler unterst�tzt eine

Reihe  von  Syntax-Elementen,  die  sich  auf  AS nicht ohne �nderungen

abbilden  lie�en, die die  Kompatibilit�t zu existierenden Quelldateien

f�r  andere  Targets  gef�hrdert  h�tten.  An  folgenden Stellen werden

m�glicherweise   �nderungen  erforderlich  sein,   um  f�r  den  ASM31T

geschriebene Programme mit AS �bersetzen zu k�nnen:

- ASM31T  unterst�tzt C-artige Kommentare (/*  ... */), die auch �ber

mehrere   Zeilen   gehen   d�rfen.   Diese   werden  von  AS  nicht

unterst�tzt   und  m�ssen  in   mit  einem  Semikolon  eingeleitete

Kommentare umgesetzt werden.

- Wie  ASM31T  unterst�tzt  AS  f�r  den  TC9331 Kommentare in runden

Klammern  ((  ...  )),  aber  nur innerhalb eines Befehlsarguments.

Enth�lt  ein  solcher  Kommentar  ein  Komma, wird dieses Komma als

Argument-Trenner  behandelt  und  der  Kommentar nicht beim Parsing

der Argumente �bersprungen.

- ASM31T  erlaubt  Symbol-  und  Label-Namen,  die  einen Bindestrich

enthalten.  Das ist  bei AS  nicht zugelassen,  der Bindestrich ist

hier  der Subtraktionsoperator und in  einem Ausdruck wie end-start

w�re  sonst nicht klar, ob ein  einzelnes Symbol oder die Differenz

von zwei Symbolen gemeint ist.

- ASM31T  verlangt zwingend ein END-Statement  am Ende des Programms;

bei AS ist dies optional.

Des  weiteren  fehlen  AS  im  Moment  die F�higkeiten, auf miteinander

kollidierende   Nutzungen  von   Funktionseinheiten  in   einem  Befehl

hinzuweisen.  Die Dokumentation von Toshiba  ist an diesem Punkt leider

etwas schwer verst�ndlich.

4.40. 29xxx

-----------

Wie  schon  beim  ASSUME-Befehl  beschrieben,  kann AS mit der Kenntnis

�ber  den Inhalt  des RBP-Registers  feststellen, ob  im User-Modus auf

gesperrte  Register zugegriffen  wird. Diese  F�higkeit beschr�nkt sich

nat�rlich   auf  direkte  Zugriffe  (also   nicht,  wenn  die  Register

IPA...IPC  benutzt werden), und  sie hat noch  einen weiteren Haken: da

lokale   Register   (also   solche   mit   Nummern>127)   relativ   zum

Stackpointer  adressiert werden,  die Bits  in RBP  sich aber immer auf

absolute  Nummern beziehen, wird die  Pr�fung f�r lokale Register NICHT

durchgef�hrt.  Eine  Erweiterung  auf  lokale  Register w�rde bedingen,

da�  AS zu  jedem Zeitpunkt  den absoluten  Wert von  SP kennt, und das

w�rde sp�testens bei rekursiven Unterprogrammen scheitern...

4.41. 80C16x

------------

Wie  in der Erkl�rung des  ASSUME-Befehls schon erl�utert, versucht AS,

dem  Programmierer die Tatsache, da�  der Prozessor mehr physikalischen

als  logischen Speicher hat, soweit  als m�glich zu verbergen. Beachten

Sie  aber, da�  die DPP-Register  nur Datenzugriffe  betreffen und auch

dort  nur absolute  Adressierung, also  weder indirekte noch indizierte

Zugriffe,  da AS ja  nicht wissen kann,  wie die berechnete Adresse zur

Laufzeit   aussehen  wird...Bei  Codezugriffen   arbeitet  die  Paging-

Einheit  leider nicht,  man mu�  also explizit  mit langen  oder kurzen

CALLs,  JMPs  oder  RETs  arbeiten.  Zumindest bei den ,,universellen''

Befehlen  CALL und  JMP w�hlt  AS automatisch  die k�rzeste  Form, aber

sp�testens   beim  RET  sollte  man   wissen,  woher  der  Aufruf  kam.

Prinzipiell  verlangen  JMPS  und  CALLS  dabei,  da�  man  Segment und

Adresse  getrennt angibt,  AS ist  jedoch so  geschrieben, da�  er eine

Adresse selber zerlegen kann, z.B.

jmps    12345h

anstelle von

jmps    1,2345h

Leider  sind nicht alle  Effekte der chipinternen Instruktions-Pipeline

versteckt:  Werden CP (Registerbankadresse), SP  (Stack) oder eines der

Paging-Register  ver�ndert, so steht  der neue Wert  noch nicht f�r den

n�chsten  Befehl  zur  Verf�gung.  AS  versucht,  solche Situationen zu

erkennen  und gibt  im Falle  eines Falles  eine Warnung aus. Aber auch

diese Mimik greift nur bei direkten Zugriffen.

Mit  BIT definierte Bits  werden intern in  einem 13-Bit-Wort abgelegt,

wobei  die  Bitadresse  in  Bit  4..11  liegt  und die Bitnummer in den

unteren  vier Bits. Diese  Anordnung erlaubt es,  das n�chsth�here bzw.

n�chstniedrigere   Bit   durch   Inkrementieren   bzw.   Dekrementieren

anzusprechen.  Bei  expliziten  Bitangaben  mit  Punkt funktioniert das

aber  nicht  �ber  Wortgrenzen  hinaus.  So  erzeugt folgender Ausdruck

eine Wertebereichs�berschreitung:

bclr    r5.15+1

Hier mu� ein BIT her:

msb     bit     r5.15

.

.

.

bclr    msb+1

F�r  den 80C167/165/163 ist der  SFR-Bereich verdoppelt worden; da� ein

Bit  im zweiten Teil  liegt, wird durch  ein gesetztes Bit 12 vermerkt.

Leider   hatte   Siemens   bei   der   Definition   des   80C166  nicht

vorausgesehen,   da�   256   SFRs   (davon   128  bitadressierbar)  f�r

Nachfolgechips   nicht  reichen  w�rden.  So  w�re  es  unm�glich,  den

zweiten   SFR-Bereich  von   F000H..F1DFH  mit   kurzen  Adressen  oder

Bitbefehlen   zu   erreichen,   h�tten   die   Entwickler  nicht  einen

Umschaltbefehl eingebaut:

EXTR    #n

Dieser   Befehl  bewirkt,  da�  f�r  die  n�chsten  n  Befehle  (0<n<5)

anstelle  des normalen  der erweiterte  SFR-Bereich angesprochen werden

kann.  AS  erzeugt  bei  diesm  Befehl  nicht  nur  den passenden Code,

sondern  setzt  intern  ein  Flag,  da�  f�r die n�chsten n Befehle nur

Zugriffe  auf den  erweiterten SFR-Bereich  zul��t. Da d�rfen nat�rlich

keine  Spr�nge  dabei  sein...  Bits  aus  beiden Bereichen lassen sich

nat�rlich  jederzeit  definieren,  ebenso  sind  komplette Register aus

beiden  SFR-Bereichen jederzeit mit  absoluter Adressierung erreichbar.

Nur   die  kurze  bzw.  Bitadressierung  geht  immer  nur  abwechselnd,

Zuwiderhandlungen werden mit einer Fehlermeldung geahndet.

�hnlich   sieht  es  mit  den  Pr�fixen  f�r  absolute  bzw.  indirekte

Adressierung  aus: Da  aber sowohl  Argument des  Pr�fixes als auch der

Adre�ausdruck  nicht immer  zur �bersetzungszeit  bestimmbar sind, sind

die  Pr�fungsm�glichkeiten durch  AS sehr  eingeschr�nkt, weshalb er es

auch  bei  Warnungen  bel��t...im  einzelnen  sieht  das folgenderma�en

aus:

- feste   Vorgabe  einer   64K-Bank  mittels   EXTS  oder  EXTSR:  Im

Adre�ausdruck  werden  direkt  die  unteren  16 Bit der Zieladresse

eingesetzt.  Haben sowohl  Pr�fix als  auch Befehl einen konstanten

Operanden,  so  wird  �berpr�ft,  ob  Pr�fixargument und Bit 16..23

der Zieladresse identisch sind.

- feste   Vorgabe  einer  16K-Seite  mittels   EXTP  oder  EXTPR:  Im

Adre�ausdruck  werden  direkt  die  unteren  14 Bit der Zieladresse

eingesetzt.  Bit 14  und 15  bleiben konstant  0, da  sie in diesem

Modus  nicht vom Prozessor ausgewertet  werden. Haben sowohl Pr�fix

als  auch Befehl einen konstanten  Operanden, so wird �berpr�ft, ob

Pr�fixargument und Bit 14..23 der Zieladresse identisch sind.

Damit  das etwas klarer wird, ein  Beispiel (die DPP-Register haben die

Reset-Vorbelegung) :

extp     #7,#1           ; Bereich von 112K..128K

mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0defh im Code

mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung

exts     #1,#1           ; Bereich von 64K..128K

mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0cdefh im Code

mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung

4.42. PIC16C5x/16C8x

--------------------

�hnlich   wie   die   MCS-48-Familie   teilen   auch   die  PICs  ihren

Programmspeicher  in  mehrere  B�nke  auf,  da im Opcode nicht gen�gend

Platz  f�r die vollst�ndige  Adresse war. AS  verwendet f�r die Befehle

CALL  und  GOTO  die  gleiche  Automatik,  d.h.  setzt  die  PA-Bits im

Statuswort  entsprechend Start-  und Zieladresse.  Im Gegensatz  zu den

48ern ist dieses Verfahren hier aber noch deutlich problematischer:

1 Die  Befehle  sind  nicht  mehr  nur  ein Wort, sondern bis zu drei

Worten  lang,  k�nnen  also  nicht  mehr  in  jedem  Fall mit einem

bedingten Sprung �bergangen werden.

2 Es    ist   m�glich,   da�   der   Programmz�hler   beim   normalen

Programmfortgang   eine   Seitengrenze   �berschreitet.   Die   vom

Assembler  angenommene Belegung der PA-Bits  stimmt dann nicht mehr

mit der Realit�t �berein.

Bei  den  Befehlen,  die  das  Register  W  mit  einem anderen Register

verkn�pfen,  mu� normalerweise als  zweiter Parameter angegeben werden,

ob  das  Ergebnis  in  W  oder  im  Register  abgelegt werden soll. Bei

diesem  Assembler ist  es erlaubt,  den zweiten  Parameter wegzulassen.

Welches  Ziel dann  angenommen werden  soll, h�ngt  vom Typ des Befehls

ab:  bei un�ren Operationen  wird defaultm��ig das  Ergebnis zur�ck ins

Register gelegt. Diese Befehle sind:

COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, RLF, RRF und SWAPF

Die  anderen Befehle betrachten W  defaultm��ig als Akkumulator, zu dem

ein Register verkn�pft wird:

ADDWF, ANDWF, IORWF, MOVF, SUBWF und XORWF

Die  von Microchip  vorgegebene Schreibweise  f�r Literale ist ziemlich

abstrus   und  erinnert   an  die   auf  IBM  360/370-Systemen  �bliche

Schreibweise  (Gr��e aus Neandertal...).  Um nicht noch  einen Zweig in

den  Parser einf�gen  zu m�ssen,  sind bei  AS Konstanten  in Motorola-

Syntax zu schreiben (wahlweise auch Intel oder C im RELAXED-Modus).

Dem  Assembler  liegt  die  Include-Datei  STDDEF16.INC bei, in der die

Adressen  der Hardware-Register  und Statusbits  verewigt sind. Daneben

enth�lt  sie eine  Liste von  ,,Befehlen'', die der Microchip-Assembler

als  Makro implementiert.  Bei der  Benutzung dieser  Befehlsmakros ist

gro�e  Vorsicht angebracht,  da sie  mehrere Worte  lang sind  und sich

somit nicht �berspringen lassen!!

4.43. PIC17C4x

--------------

F�r  diese  Prozessoren  gelten  im  wesentlichen die gleichen Hinweise

wie  f�r  ihre  kleinen  Br�der,  mit  zwei  Ausnahmen:  Die zugeh�rige

Include-Datei  enth�lt nur  Registerdefinitionen, und  die Probleme bei

Sprungbefehlen  sind deutlich kleiner.  Aus der Reihe  f�llt nur LCALL,

der  einen 16-Bit-Sprung  erlaubt. Dieser  wird mit folgendem ,,Makro''

�bersetzt:

MOVLW   <Adr15..8>

MOWF    3

LCALL   <Adr0..7>

4.44. SX20/28

-------------

Durch  die  beschr�nkte  L�nge  des  Instruktionswortes  ist  es  nicht

m�glich,  darin  eine  vollst�ndige  Programmspeicher-Adresse  (11 Bit)

oder   Datenspeicher-Adresse  (8  Bit)  unterzubringen.  Der  Prozessor

erg�nzt  die gek�rzten Adressen um  die PA-Bits aus dem STATUS-Register

bzw.  oberen Bits aus  dem FSR-Register. �ber  ASSUME-Befehle teilt man

dem   Assembler  deren   aktuellen  Inhalt   mit.  Falls  auf  Adressen

zugegriffen  wird,  die  mit  den  vermerkten  Werten  nicht zugreifbar

sind, erfolgt eine Warnung.

4.45. ST6

---------

Diese  Prozessoren k�nnen das Code-ROM  seitenweise in den Datenbereich

einblenden.  Weil ich  nicht die  ganze Mimik  des ASSUME-Befehles hier

wiederk�uen   m�chte,  verweise  ich   auf  das  entsprechende  Kapitel

(3.2.21),  in  dem  steht,  wie  man  mit  diesem  Befehl  einigerma�en

unfallfrei Konstanten aus dem ROM lesen kann.

Bei  n�herer  Betrachtung  des  Befehlssatzes  fallen einige eingebaute

,,Makros''  auf. Die  Befehle, die  mir aufgefallen  sind (es gibt aber

vielleicht noch mehr...), sind in Tabelle 4.7 aufgelistet.

+---------+-----------------+

| Befehl  | in Wirklichkeit |

+---------+-----------------+

+---------+-----------------+

| CLR A   | SUB A,A         |

| SLA A   | ADD A,A         |

| CLR adr | LDI adr,0       |

| NOP     | JRZ PC+1        |

+---------+-----------------+

Tabelle 4.7: versteckte Makros im ST6225-Befehlssatz

Insbesondere  der letztere  Fall verbl�fft  doch etwas... Leider fehlen

aber  einige  Anweisungen  wirklich.  So  gibt  es z.B. zwar einen AND-

Befehl,  aber  kein  OR...von  XOR  gar  nicht  zu  reden. In der Datei

STDDEF62.INC  finden  sich  deshalb  neben  den  Adressen der SFRs noch

einige Makros zur Abhilfe.

Der   Original-Assembler  AST6  von   SGS-Thomson  verwendet  teilweise

andere  Pseudobefehle als AS. Au�er  der Tatsache, da� AS Pseudobefehle

nicht  mit  einem  vorangestellten  Punkt  kennzeichnet,  sind folgende

Befehle identisch:

ASCII, ASCIZ, BLOCK, BYTE, END, ENDM, EQU, ERROR, MACRO,

ORG, TITLE, WARNING

Tabelle   4.8  zeigt   die  AST6-Befehle,   zu  denen   analoge  in  AS

existieren.

+----------+---------------------+--------------------------+

| AST6     | AS                  | Bedeutung/Funktion       |

+----------+---------------------+--------------------------+

+----------+---------------------+--------------------------+

| .DISPLAY | MESSAGE             | Meldung ausgeben         |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .EJECT   | NEWPAGE             | neue Seite im Listing    |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ELSE    | ELSEIF              | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ENDC    | ENDIF               | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .IFC     | IF...               | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .INPUT   | INCLUDE             | Include-Datei einbinden  |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .LIST    | LISTING, MACEXP_DFT | Listing-Einstellung      |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .PL      | PAGE                | Seitenl�nge Listing      |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ROMSIZE | CPU                 | Zielprozessor einstellen |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .VERS    | VERSION (Symbol)    | Version abfragen         |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .SET     | EVAL                | Variablen neu setzen     |

+----------+---------------------+--------------------------+

Tabelle 4.8: �quivalente Befehle AST6<->AS

4.46. ST7

---------

In   [133]   ist   der   '.w'-Postfix   f�r   16-Bit-Adressen  nur  f�r

speicherindirekte  Operanden definiert, um zu  vermerken, da� auf einer

Zeropageadresse  eine  16-bittige  Adresse  liegt;  AS  unterst�tzt ihn

jedoch  zus�tzlich  auch  f�r  absolute  Adressen oder Displacements in

indizierter  Adressierung,  um  trotz  eines  nur  8  Bit langen Wertes

(0..255) ein 16-bittiges Displacement zu erzeugen.

4.47. ST9

---------

Die  Bitadressierungsm�glichkeiten des ST9  sind relativ eingeschr�nkt:

Mit  Ausnahme des BTSET-Befehls ist es  nur m�glich, auf Bits innerhalb

des   aktuellen  Arbeitsregistersatzes  zuzugreifen.  Eine  Bit-Adresse

sieht also folgenderma�en aus:

rn.[!]b

wobei  !  eine  optionale  Invertierung  eines Quelloperanden bedeutet.

Wird  ein Bit  symbolisch mittels  des BIT-Befehles  definiert, so wird

die  Registernummer im  Symbolwert in  Bit 7..4,  die Bitnummer  in Bit

3..1   und  eine   optionale  Invertierung   in  Bit   0  vermerkt.  AS

unterscheidet  direkte  und  symbolische  Bitangaben  am  Fehlen  eines

Punktes,  der Name eines Bitsymboles  darf also keinen Punkt enthalten,

obwohl  sie  an  sich  zul�ssig  w�ren.  Es  ist auch zul�ssig, bei der

Referenzierung von Bitsymbolen diese zu nachtr�glich zu invertieren:

bit2    bit     r5.3

.

.

bld	r0.0,!bit2

Auf   diese  Weise  ist  es   auch  m�glich,  eine  inverse  Definition

nachtr�glich wieder aufzuheben.

Bitdefinitionen  finden  sich  in  gro�er  Zahl  in  der  Include-Datei

REGST9.INC,   in  der   die  Register-   und  Bitnamen  aller  On-Chip-

Peripherie  beschrieben sind.  Beachten Sie  jedoch, da�  deren Nutzung

nur  m�glich ist,  wenn die  Arbeitsregisterbank vorher  auch auf diese

Register ausgerichtet wurde!

Im   Gegensatz   zu   der   zum   AST9   von   SGS-Thomson   geh�renden

Definitionsdatei  sind f�r AS die  Namen der Peripherieregister nur als

allgemeine   Registernamen  definiert  (R...),   nicht  auch  noch  als

Arbeitsregister  (r...). Dies  ist so,  weil AS Geschwindigkeitsgr�nden

keine Aliasnamen f�r Register definieren kann.

4.48. 6804

----------

Eigentlich  habe ich  diesen Prozessor  ja nur  eingebaut, um mich �ber

das  seltsame Gebaren  von SGS-Thomson  zu beklagen:  Als ich das 6804-

Datenbuch  zum ersten  Mal in  die Hand  bekam, f�hlte  ich mich ob des

etwas  ,,unvollst�ndigen''  Befehlssatzes  und  der  eingebauten Makros

spontan  an  die  ST62-Serie  vom  gleichen  Hersteller  erinnert.  Ein

genauerer  Vergleich der  Opcodes f�rderte  erstaunliches zu  Tage: Ein

6804-Opcode  ergibt sich durch Spiegelung  aller Bits im entsprechenden

ST62-OpCode!  Thomson hat hier also offensichtlich etwas Prozessorkern-

Recycling  betrieben...wogegen  ja  auch  nichts einzuwenden w�re, wenn

nicht  so  eine  Verschleierungstaktik  betrieben  werden w�rde: andere

Peripherie,   Motorola-  anstelle   Zilog-Syntax  sowie   das  h��liche

Detail,   in   Opcodes   enthaltene   Argumente   (z.B.  Bitfelder  mit

Displacements)  nicht  zu  drehen.  Letzterer  Punkt hat mich auch nach

l�ngerem  �berlegen dazu bewogen, den 6804  doch in AS aufzunehmen. Ich

wage  �brigens keine  Spekulationen, welche  Abteilung bei  Thomson von

welcher abgekupfert hat...

Im  Gegensatz zur ST62-Version  enth�lt die Include-Datei  f�r den 6804

keine  Makros,  die  die  L�cken  im  Befehlssatz etwas ,,auspolstern''

sollen. Dies �berlasse ich dem geneigten Leser als Finger�bung!

4.49. TMS3201x

--------------

Offensichtlich   ist  es  Ehrgeiz   jedes  Prozessorherstellers,  seine

eigene   Notation   f�r   Hexadezimalkonstanten   zu   erfinden.  Texas

Instruments   war  bei  diesen  Prozessoren  besonders  originell:  ein

vorangestelltes  >-Zeichen! Die  �bernahme dieses  Formates in AS h�tte

zu  schweren  Konflikten  mit  den Vergleichs-und Schiebeoperatoren von

AS  im  Formelparser  gef�hrt.  Ich  habe  mich  deshalb f�r die Intel-

Notation  entschieden,  zu  der  sich  TI  bei  der 340x0-Serie und den

3201x-Nachfolgern ja dann auch durchgerungen hat...

Leider  hat  das  Instruktionswort  dieser  Prozessoren  nicht gen�gend

Bits,  um bei direkter  Adressierung alle 8  Bits zu enthalten, weshalb

der  Datenadre�raum logisch  in 2  B�nke zu  128 W�rtern gespalten ist.

AS  verwaltet diesen als ein durchgehendes  Segment von 256 W�rtern und

l�scht  bei direkten Zugriffen automatisch  das Bit 7 (Ausnahme: Befehl

SST,  der nur in die obere  Bank schreiben kann). Der Programmierer ist

daf�r erforderlich, da� das Bank-Bit stets den richtigen Wert hat!

Ein  weiterer, nur sehr  versteckt im Datenbuch  stehender Hinweis: Die

SUBC-Anweisung  ben�tigt  zur  Ausf�hrung  intern  mehr als einen Takt,

das  Steuerwerk arbeitet  jedoch schon  an dem  n�chsten Befehl weiter.

Im   auf  ein  SUBC  folgenden  Befehl   darf  deshalb  nicht  auf  den

Akkumulator zugegriffen werden. AS nimmt hier keine Pr�fung vor!

4.50. TMS320C2x

---------------

Da  ich nicht selber diesen  Codegenerator geschrieben habe (was nichts

an  seiner Qualit�t  mindert), kann  ich nur  kurz hier umrei�en, wieso

es  Befehle gibt, bei denen  ein vorangestelltes Label als untypisiert,

d.h.  keinem Adre�raum zugeordnet, gespeichert  wird: Der 20er der TMS-

Reihe  kennt sowohl  ein 64  Kbyte gro�es  Code- als auch Datensegment.

Je  nach externer  Beschaltung kann  man dabei  Code- und Datenbereiche

�berlappen,  um  z.B.  Konstanten  im  Codebereich zu abzulegen und auf

diese  als  Daten  zuzugreifen  (Ablage  im  Code  ist  notwendig, weil

�ltere  AS-Versionen  davon  ausgehen,  da�  ein  Datensegment  aus RAM

besteht,  das in  einem Standalone-System  nach dem  Einschalten keinen

definierten  Inhalt hat und verweigern  in Segmenten au�er Code deshalb

die  Ablage von Daten). Ohne dieses  Feature w�rde AS nun jeden Zugriff

auf  die  abgelegten  Daten  mit  einer  Warnung (,,Symbol aus falschem

Segment'')  quittieren.  Im  einzelnen  erzeugen folgende Pseudobefehle

untypisierte Labels:

BSS, STRING, RSTRING, BYTE, WORD , LONG, FLOAT

DOUBLE, EFLOAT, BFLOAT und TFLOAT

Sollten  doch  einmal  typisierte  Labels  gew�nscht  sein, so kann man

sich  behelfen, indem  man das  Label in  eine getrennte  Zeile vor dem

Pseudobefehl   schreibt.   Umgekehrt   kann   man   einen  der  anderen

Pseudobefehle  mit einem typenlosen  Label versehen, indem  man vor dem

Befehl das Label mit

<Name>  EQU     $

definiert.

4.51. TMS320C3x/C4x

-------------------

Die  gr��ten  Magenschmerzen  bei  diesem  Prozessor hat mir die Syntax

paralleler  Befehle  bereitet,  die  auf  zwei  Zeilen verteilt werden,

wobei   beide  Befehle  an  sich  auch  sequentiell  ausgef�hrt  werden

k�nnen.  Deshalb  erzeugt  AS  zuerst  den  Code f�r die einzelne erste

Operation,  wenn  er  dann  in  der  zweiten  Zeile  erkennt,  da� eine

parallele  Anweisung vorliegt, wird der  zuerst erzeugte Code durch den

neuen  ersetzt.  Im  Listing  kann  man  dies  daran  erkennen, da� der

Programmz�hler  nicht  weiterl�uft  und  in  der zweiten Zeile anstelle

eines Doppelpunktes ein R vor dem erzeugten Code steht.

Bez�glich  der doppelten senkrechten Striche  und ihrer Position in der

Zeile  ist man nicht  ganz so flexibel  wie beim TI-Assembler: Entweder

man  schreibt  sie  anstelle  eines  Labels  (d.h. in der ersten Spalte

oder  mit einem  angeh�ngten Doppelpunkt,  das ist  aber nicht mehr TI-

kompatibel...)  oder direkt  vor den  zweiten Befehl  ohne Leerzeichen,

sonst  bekommt der  Zeilenparser von  AS Probleme  und h�lt die Striche

f�r das Mnemonic.

4.52. TMS9900

-------------

Wie   bei  den   meisten  �lteren   Prozessorfamilien  auch,  hatte  TI

seinerzeit  ein eigenes  Format zur  Schreibweise von  Hexadezimal- und

Bin�rkonstanten  verwendet, anstelle  deren AS  die normale, heute auch

bei TI gebr�uchliche Intel-Notation verwendet.

Die  TI-Syntax  f�r  Register  erlaubt  es,  da�  anstelle eines echten

Namens   (entweder  Rx  oder  WRx)   auch  eine  einfache  Integer-Zahl

zwischen 0 und 15 benutzt werden kann. Dies hat zwei Folgen:

- R0...R15    bzw.    WR0..WR15    sind    einfache,    vordefinierte

Integersymbole  mit  den  Werten  0..15,  und  die  Definition  von

Registeraliasen funktioniert �ber schlichte EQUs.

- Im  Gegensatz  zu  einigen  anderen  Prozessoren kann ich nicht das

zus�tzliche  AS-Feature anbieten, da�  das Kennzeichen f�r absolute

Adressierung  (hier  ein  Klammeraffe)  weggelassen werden darf. Da

ein  fehlendes Kennzeichen hier aber  Registernummern (im Bereich 0

bis 15) bedeuten w�rde, war das hier nicht m�glich.

Weiterhin  wechselt  TI  mit  der  Registerbezeichnung  zwischen Rx und

WRx...vorerst ist beides zugelassen.

4.53. TMS70Cxx

--------------

Diese  Prozessorreihe geh�rt noch  zu den �lteren,  von TI entwickelten

Reihen,  und deswegen benutzt  TI in ihren  eigenen Assemblern noch die

herstellereigene   Syntax  f�r   hexadezimale  und   bin�re  Konstanten

(vorangestelltes  < bzw. ?).  Da das in  AS aber so  nicht machbar ist,

wird  defaultm��ig die Intel-Syntax verwendet.  Auf diese ist Texas bei

den  Nachfolgern dieser  Familie, n�mlich  den 370ern auch umgestiegen.

Beim  genaueren Betrachten des  Maschinenbefehlssatzes stellt man fest,

da�  ca.  80%  der  7000er-Befehle  bin�r  aufw�rtskompatibel sind, und

auch  die Assemblersyntax  ist fast  gleich -  aber eben  nur fast. Bei

der  Erweiterung des  7000er-Befehlssatzes hat  TI n�mlich  auch gleich

die  Chance  genutzt,  die  Syntax  etwas  zu  vereinheitlichen  und zu

vereinfachen.  Ich habe mich bem�ht,  einen Teil dieser �nderungen auch

in die 7000er Syntax einflie�en zu lassen:

- Anstelle    eines    Prozentzeichens    zur    Kennzeichnung    von

unmittelbarer  Adressierung  darf  auch  das  allgemein  bekanntere

Doppelkreuz verwendet werden.

- Wenn  bei den Befehlen AND, BTJO, BTJZ,  MOV, OR und XOR eine Port-

Adresse  (P...) als  Quelle oder  Ziel benutzt  wird, ist  es nicht

notwendig,   die  Mnemonic-Form  mit   explizit  angeh�ngtem  P  zu

benutzen - die allgemeine Form reicht genauso aus.

- Der   vorangestelle  Klammeraffe  f�r  absolute  oder  B-indizierte

Adressierung darf weggelassen werden.

- Anstelle  des CMPA-Befehls  darf auch  einfach CMP  mit A  als Ziel

benutzt werden.

- Anstelle  LDA oder STA  darf auch einfach  der MOV-Befehl mit A als

Ziel bzw. Quelle benutzt werden.

- Anstelle des MOVD-Befehls darf auch MOVW benutzt werden.

- Anstelle  von  RETS  oder  RETI  darf  auch  verk�rzt  RTS bzw. RTI

geschrieben werden.

- TSTA  bzw.  TSTB  d�rfen  auch  als  TST  A  bzw.TST  B geschrieben

werden.

- XCHB B ist als Alias f�r TSTB zugelassen.

Wichtig   -  diese  Varianten  sind  nur  beim  TMS70Cxx  zugelassen  -

entsprechende 7000er-Varianten sind bei den 370ern nicht erlaubt!

4.54. TMS370xxx

---------------

Obwohl  diese Prozessoren keine  speziellen Befehle zur Bitmanipulation

besitzen,  wird mit Hilfe  des Assemblers und  des DBIT-Befehles (siehe

dort)  die  Illusion  erzeugt,  als  ob  man einzelne Bits manipulieren

w�rde.  Dazu wird beim  DBIT-Befehl eine Adresse  mit einer Bitposition

zusammengefa�t   und  in  einem  Symbol  abgelegt,  das  man  dann  als

Argument  f�r die Pseudobefehle  SBIT0, SBIT1, CMPBIT,  JBIT0 und JBIT1

verwenden  kann. Diese  werden in  die Befehle  OR, AND,  XOR, BTJZ und

BTJO mit einer passenden Bitmaske �bersetzt.

An   diesen  Bit-Symbolen  ist  �berhaupt  nichts  geheimnisvolles,  es

handelt  sich um  schlichte Integerwerte,  in deren  unterer H�lfte die

Speicheradresse  und in  deren oberer  H�lfte die Bitstelle gespeichert

wird.  Man k�nnte  sich seine  Symbole also  auch ohne  weiteres selber

basteln:

defbit  macro   name,bit,adr

name    equ     adr+(bit<<16)

endm

aber  mit dieser Schreibweise erreicht  man nicht den EQU-artigen Stil,

den  Texas  vorgegeben  hat  (d.h.  das  zu  definierende  Symbol steht

anstelle  eines Labels).  ACHTUNG! Obwohl  DBIT eine  beliebige Adresse

zul��t,  k�nnen  f�r  die  Pseudobefehle  nur  die  Adressen 0..255 und

1000h..10ffh  verwendet  werden,  eine  absolute Adressierungsart kennt

der Prozessor an dieser Stelle nicht...

4.55. MSP430(X)

---------------

Der  MSP430  wurde  als  RISC-Prozessor  mit  minimalem  Stromverbrauch

konzipiert.  Aus  diesem  Grund  ist  der  Satz  von  Befehlen, die der

Prozessor  in Hardware  versteht, auf  das absolut notwendige reduziert

worden  (da  RISC-Prozessoren  keinen  Mikrocode  besitzen,  mu�  jeder

Befehl  mit zus�tzlichem  Silizium implementiert  werden und  erh�ht so

den   Stromverbrauch).  Eine  Reihe  von   Befehlen,  die  bei  anderen

Prozessoren  in Hardware  gegossen wurden,  werden beim  MSP durch eine

Emulation  mit anderen  Befehlen realisiert.  Fr�here Versionen  von AS

implementierten  diese  Befehle  �ber  Makros  in der Datei REGMSP.INC.

Wer  diese  Datei  nicht  einband,  erhielt  bei  �ber  der  H�lfte der

insgesamt   von  TI  definierten   Befehle  Fehlermeldungen.  Dies  ist

aktuell  nicht mehr so,  zusammen mit der  Erweiterung auf den CPU430X-

Befehlssatz    werden   die   Instruktionen    vom   Assembler   direkt

implementiert.  REGMSP.INC  enth�lt  nur  noch  die  Adressen  von I/O-

Registern.  Wer  aus  irgendwelchen  Gr�nden  die alten Makros braucht,

findet sie jetzt in der Datei EMULMSP.INC.

Die  emulierten Instruktionen  decken auch  einige Sonderf�lle  ab, die

der TI-Assembler nicht beherrscht. So wird zum Beispiel

rlc  @r6+

automatisch in

addc @r6+,-2(r6)

umgesetzt.

4.56. TMS1000

-------------

Der  erste Mikrocontroller der Welt nun endlich  auch in AS - lange hat

es  gedauert, nun  ist die  L�cke geschlossen.  Dieses Target  hat aber

einige  T�cken,  die  in  diesem  Abschnitt  kurz  angesprochen  werden

sollen.

Zum  einen  ist  der  Befehlssatz  dieser Controller teilweise �ber die

ROM-Maske  ver�nderbar, d.h. man  kann die Funktion  einiger Opcodes in

Grenzen   frei  definieren.  AS   kennt  nur  die   Befehle  und  deren

Kodierungen,  die  in  [163]  als Default-Kodierungen beschrieben sind.

Wer  f�r eine spezielle  Anwendung andere Befehle  bzw. gleiche Befehle

mit  anderem  Opcode  hat,  kann  diese  �ber  Makros  mit passende DB-

Befehlen �ndern.

Des  weiteren  ist  zu  beachten,  da� Spr�nge und Unterprogrammaufrufe

nur  die unteren  6 Bit  der Zieladresse  im Befehl  selber beinhalten.

Die  oberen 4 bzw. 5 Bits  kommen aus Page- bzw. Chapter-Registern, die

vorher  passend zu setzen  sind. AS selber  kann hier nicht �berpr�fen,

ob  die Register  vom Programmierer  korrekt gesetzt werden!. Zumindest

f�r  den  Fall,  da�  man  im  gleichen  Chapter  bleibt,  gibt  es die

Assembler-Pseudobefehle  CALLL bzw. BL, die  einen LDP- und einen CALL/

BR-Befehl     zusammenfassen     (was     angesichts     des    kanppen

Programmspeichers  eine bequeme,  aber nicht  immer effiziente Variante

ist).

4.57. COP8

----------

Leider   Gottes   hat   sich   auch   National  dazu  entschieden,  als

Schreibweise   f�r  nichtdezimale   Integer-Konstanten  die   von  IBM-

Gro�rechnern  bekannte (und von  mir nicht geliebte)  Variante X'... zu

benutzen.  Das geht nat�rlich (wie immer)  nicht. Zum Gl�ck scheint der

ASMCOP  aber auch  die C-Variante  zuzulassen, und  diese wurde deshalb

der Default f�r die COPs...

4.58. SC/MP

-----------

Benutzt  man beim  SC/MP indirekte  Adressierung mit  Displacement, und

ist  das benutzte Basis-  bzw. Pointer-Register nicht  P0 bzw. PC, dann

hat  ein Displacement von -128  (80 hex) eine Sonderbedeutung: Anstelle

eben  dieses  Werts  wird  der  Inhalt des E-Registers als Displacement

verwendet.  Im  'klassischen'  NS-Assembler  mu�  der  Programmierer um

diesen Umstand wissen bzw. ihn explizit benutzen, z.B. so:

ereg   equ -128

ld  ereg(p1)

Dies  birgt  aber  das  Risiko,  da�  sich  der  Wert  -128 auch einmal

'versehentlich'  als Teil einer Berechnung  ergeben kann, und man sucht

erst  einmal, warum  das Programm  nicht tut,  was erwartet  wurde. Ich

habe  mich deshalb entschlossen, diesen  Sonderwert etwas expliziter zu

machen:

Wird  ein  Displacement  von  -128  verwendet, so erfolgt eine Warnung.

Diese  Warnung  kann  man  ignorieren;  will  man  sie  los  werden, so

verwende  man  das  eingebaute  Literal  E,  das  eben  dieses Register

referenziert:

ld e(p1)

Da  das SC/MP-Target Registersymbole unterst�tzt,  ist es auch m�glich,

das 'eigene Symbol' passend zu definieren:

ereg   reg e

ld  ereg(p1)

Dies  sollte die  Anzahl notwendiger  Anpassungen in existierendem Code

auf ein Minimum reduzieren.

4.59. SC144xxx

--------------

Original  gab  es  f�r  diese  Reihe  von  DECT-Controllern mit relativ

einfachem   Befehlssatz  nur   einen  sehr   schlichten  Assembler  von

National  selber. Ein Assembler  von IAR Systems  ist angek�ndigt, aber

noch  nicht  erh�ltlich.  Da  die  Entwicklungstools von IAR allerdings

auch  nach M�glichkeit  CPU-unabh�ngig angelegt  sind, kann  man anhand

erh�ltlicher   Zielplattformen  in  ungef�hr   absch�tzen,  wie  dessen

Pseudobefehle  aussehen werden, und  damit im Blick  sind die (wenigen)

SC144xx-spezifisch  realisierten Befehle DC, DC8,  DW16, DS, DS8, DS16,

DW  angelegt.  Bei  Befehlen,  die  bereits  im  AS-Kern angelegt sind,

wollte  ich nat�rlich  nicht das  Rad neu  erfinden, deshalb  hier eine

Tabelle mit �quivalenzen:

Die  Befehle ALIGN, END,  ENDM, EXITM, MACRO,  ORG, RADIX, SET und REPT

exisieren  sowohl bei IAR als auch  AS und haben gleiche Bedeutung. Bei

folgenden Befehlen mu� man umstellen:

+---------------------+------------------+---------------------------------+

| IAR                 | AS               | Funktion                        |

+---------------------+------------------+---------------------------------+

+---------------------+------------------+---------------------------------+

| #include            | include          | Include-Datei einbinden         |

| #define             | SET, EQU         | Symbole definieren              |

| #elif, ELIF, ELSEIF | ELSEIF           | Weiterer Zweig einer IF-Kette   |

| #else, ELSE         | ELSE             | Letzter Zweig einer IF-Kette    |

| #endif, ENDIF       | ENDIF            | Beendet eine IF-Kette           |

| #error              | ERROR, FATAL     | Fehlermeldung erzeugen          |

| #if, IF             | IF               | Beginn einer IF-Kette           |

| #ifdef              | IFDEF            | Symbol definiert ?              |

| #ifndef             | IFNDEF           | Symbol nicht definiert ?        |

| #message            | MESSAGE          | Nachricht ausgeben              |

| =, DEFINE, EQU      | =, EQU           | Feste Wertzuweisung             |

| EVEN                | ALIGN 2          | Programmz�hler gerade machen    |

| COL, PAGSIZ         | PAGE             | Seitengr��e f�r Listing setzen  |

| ENDR                | ENDM             | Ende einer REPT-Struktur        |

| LSTCND, LSTOUT      | LISTING          | Umfang des Listings steuern     |

| LSTEXP, LSTREP      | MACEXP           | Expandierte Makros anzeigen?    |

| LSTXRF              |  <Kommandozeile> | Querverweisliste erzeugen       |

| PAGE                | NEWPAGE          | Neue Seite im Listing           |

| REPTC               | IRPC             | Repetition mit Zeichenersetzung |

+---------------------+------------------+---------------------------------+

Keine  direkte Entsprechung  gibt es  f�r die  Befehle CASEON, CASEOFF,

LOCAL, LSTPAG, #undef und REPTI.

Ein  direktes  �quivalent  der  Pr�prozessorbefehle ist nat�rlich nicht

m�glich,  solange  AS  keinen  C-artigen Pr�prozessor besitzt. C-artige

Kommentare  sind im Moment leider auch nicht m�glich. Achtung: Wer IAR-

Codes   f�r  AS  umsetzt,  mu�  die  Pr�prozessorstatements  nicht  nur

umwandeln,  sondern  auch  aus  Spalte  1  herausbewegen,  da bei AS in

Spalte 1 nur Labels stehen d�rfen!

4.60. NS32xxx

-------------

Wie  es  sich  f�r  CISC-Prozessoren  geh�rt,  verf�gt diese Serie �ber

ausgefeilte  und  komplexe  Adressierungsarten.  National  definiert in

ihren  Manuals f�r jede  davon die Assembler-Syntax,  und AS setzt auch

genau  diese um. Wie bei fast  jeder Architektur, f�r die Werkzeuge von

Drittherstellern  erstellt  wurden,  gibt  es  jedoch auch Abweichungen

und Erweiterungen, und ein paar davon habe ich auch ,,mitgenommen'':

Die  von National  vorgesehene Methode,  PC-relativ zu adressieren, ist

folgende:

movb r0,*+disp

Das  dr�ckt nat�rlich sehr klar aus,  was in diesem Fall passiert, will

man    aber   einfach   eine    bestimmte   Speicherstelle   PC-relativ

adressieren, dann mu� man die Distanz selber berechnen:

movb r0,*+(addr-*)

Die  erste Vereinfachung  ist, da�  es unter  bestimmten Umst�nden auch

ausreicht, einfach nur

movb r0,addr

zu    schreiben   -   absolute   Adressierung   wird   ja   durch   ein

vorangestelltes   @-Zeichen   kenntlich   gemacht.  Diese  vereinfachte

Schreibweise ist unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Immediate-Adressierung  ist  nicht  erlaubt,  z.B.  weil es sich um

einen  Zieloperanden  handelt,  so  da�  keine  Verwechslung  damit

m�glich ist.

- Es   wird  mit  einer   Index-Erweiterung  gearbeitet  (in  eckigen

Klammern   angeh�ngt),   die   nicht   mit   Immediate-Adressierung

kombinierbar ist.

Alternativ  unterst�tzt  AS  f�r  PC-relative  Addressierung  immer die

Schreibweise

movb r0,addr(pc)

Hier  wird  -  analog  zum  68000  -  die Distanz ebenfalls automatisch

berechnet.

F�r  den  External-Mode,  der  in  der  National-Syntax  folgenderma�en

geschrieben wird:

movb r0,ext(disp1)+disp2

wird auch die Variante

movb r0,disp2(disp1(ext))

unterst�tzt, die wohl im UNIX-Umfeld g�ngig war.

4.61. uPD78(C)1x

----------------

F�r  relative, unbedingte Spr�nge gibt  es den JR-Befehl (Sprungdistanz

-32...+31,  1 Byte) sowie den  JRE-Befehl (Sprungdistanz -256...+255, 2

Bytes).  AS  kennt  weiterhin  den  Pseudobefehl J, der automatisch den

k�rzestm�glichen Befehl benutzt.

Architektur  und Befehlssatz dieser Prozessoren  sind grob an den Intel

8080/8085   angelehnt  -   das  gilt   auch  f�r   die  Mnemonics.  Die

Adressierungsart   (direkt,  indirekt,   immediate)  ist   mit  in  das

Mnemonic  verpackt, und  16-Bit-Register (BC,  DE, HL)  werden wie beim

8080  mit  einem  Buchstaben  abgek�rzt.  Da  NEC  in der Erkl�rung der

einzelnen    Adressierungsarten    aber    immer    mal    wieder   die

ausgeschriebenen  Registernamen  benutzt,  und  auch  mal und mal nicht

Klammern  benutzt, um indirekte Adressierung  anzudeuten, habe ich mich

entschlossen,  neben  den  'offiziellen'  Notationen aus dem NEC-Manual

auch  einige alternative Notationen  zuzulassen. Einige nicht-NEC-Tools

wie   z.B.  Disassembler   scheinen  solche   Notationen  ebenfalls  zu

benutzen:

- Anstelle B darf auch BC, (B) oder (BC) geschrieben werden.

- Anstelle D darf auch DE, (D) oder (DE) geschrieben werden.

- Anstelle H darf auch HL, (H) oder (HL) geschrieben werden.

- Anstelle  D+  darf  auch  DE+,  (D+),  (DE+) oder (DE)+ geschrieben

werden.

- Anstelle  H+  darf  auch  HL+,  (H+),  (HL+) oder (HL)+ geschrieben

werden.

- Anstelle  D-  darf  auch  DE-,  (D-),  (DE-) oder (DE)- geschrieben

werden.

- Anstelle  H-  darf  auch  HL-,  (H-),  (HL-) oder (HL)- geschrieben

werden.

- Anstelle   D++   darf   auch   DE++,   (D++),  (DE++)  oder  (DE)++

geschrieben werden.

- Anstelle   H++   darf   auch   HL++,   (H++),  (HL++)  oder  (HL)++

geschrieben werden.

- Anstelle   D--   darf   auch   DE--,   (D--),  (DE--)  oder  (DE)--

geschrieben werden.

- Anstelle   H--   darf   auch   HL--,   (H--),  (HL--)  oder  (HL)--

geschrieben werden.

- Anstelle  H+A darf auch HL+A, A+H,  A+HL, (H+A), (HL+A), (A+H) oder

(A+HL) geschrieben werden.

- Anstelle  H+B darf auch HL+B, B+H,  B+HL, (H+B), (HL+B), (B+H) oder

(B+HL) geschrieben werden.

- Anstelle  H+EA  darf  auch  HL+EA,  EA+H,  EA+HL,  (H+EA), (HL+EA),

(EA+H) oder (EA+HL) geschrieben werden.

Da  Architektur  und  Befehlssatz  so  ,,8080-artig'' sind, lag es auch

nahe,  den  Schalter  Z80SYNTAX  zu  unterst�tzen,  so  da�  sich viele

Befehle   in  einer  eing�ngigeren  und   vertrauteren  Art  und  Weise

schreiben  lassen. Da die Architektur  und der Original-Befehlssatz der

uCOM87-Familie  sich jedoch in einigen  Punkten von 8080 unterscheiden,

ist   hier   keine   eins-zu-eins   Abbildung   m�glich:   Nicht   alle

Originalbefehle  haben ein  ,,Z80-�quivalent'', und  einge vom 8080/Z80

bekannten  Befehle haben kein  Pendant beim uCOM87.  Deshalb ergibt ein

Z80SYNTAX EXCLUSIVE hier auch keinen Sinn.

Die   folgende  Tabelle  listet  alle  im  Z80SYNTAX-Modus  definierten

Befehle und ihre �quivalente in der Original-Syntax:

Tabelle 4.10: Befehlsvarianten im Z80SYNTAX-Modus

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| Z80SYNTAX       | Original       | Operation             | CPUs      |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| LD r1,A         | MOV r1,A       | r1<-A                 | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=EAx) |

|                 |                |                       | 3,4       |

|                 |                |                       | (r1=EAx)  |

| LD A,r1         | MOV A,r1       | A<-r1                 | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=EAx) |

|                 |                |                       | 3,4       |

|                 |                |                       | (r1=EAx)  |

| LD sr,A         | MOV sr,A       | sr<-A                 | 1,2,3,4   |

| LD A,sr1        | MOV A,sr1      | A<-sr1                | 1,2,3,4   |

| LD r,(word)     | MOV r,word     | r<-(word)             | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD (word),r     | MOV word,r     | (word)<-r             | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD r,byte       | MVI r,byte     | r<-byte               | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD sr2,byte     | MVI sr2,byte   | sr2<-byte             | 2,3,4     |

| LD (wa),byte    | MVIW wa,byte   | (wa)<-byte            | 2,3,4     |

| LD (rpa1),byte  | MVIX rpa1,byte | (rpa1)<-byte          | 2,3,4     |

| LD (wa),a       | STAW wa        | (wa)<-A               | 1,2,3,4   |

| LD A,(wa)       | LDAW wa        | A<-(wa)               | 1,2,3,4   |

| LD (rpa),a      | STAX rpa       | (rpa)<-(wa)           | 1,2       |

| LD (rpa2),a     | STAX rpa2      | (rpa2)<-(wa)          | 3,4       |

| LD A,(rpa)      | LDAX rpa       | (wa)<-(rpa)           | 1,2       |

| LD A,(rpa2)     | LDAX rpa2      | (wa)<-(rpa2)          | 3,4       |

| LD rp3,EA       | DMOV rp3,EA    | rp3<-EA               | 3,4       |

| LD sr3,EA       | DMOV sr3,EA    | sr3<-EA               | 3,4       |

| LD EA,sr4       | DMOV EA,sr4    | EA<-sr4               | 3,4       |

| LD EA,rp3       | DMOV EA,rp3    | EA<-rp3               | 3,4       |

| LD (word),BC    | SBCD word      | (word)<-BC            | 1,2,3,4   |

| LD (word),DE    | SDED word      | (word)<-DE            | 1,2,3,4   |

| LD (word),HL    | SHLD word      | (word)<-HL            | 1,2,3,4   |

| LD (word),SP    | SSPD word      | (word)<-SP            | 1,2,3,4   |

| LD (rpa3),EA    | STEAX rpa3     | (rpa3)<-EA            | 3,4       |

| LD BC,(word)    | LBCD word      | BC<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD DE,(word)    | LDED word      | DE<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD HL,(word)    | LHLD word      | HL<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD SP,(word)    | LSPD word      | SP<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD EA,(rpa3)    | LDEAX rpa3     | EA<-(word)            | 3,4       |

| LD rp,word      | LXI rp,word    | rp<-word              | 1,2,3,4   |

| LD EA,word      | LXI EA,word    | EA<-word              | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADD A,(rpa)     | ADDX rpa       | A<-A+(rpa)            | 1,2,3,4   |

| ADD A,byte      | ADI A,byte     | A<-A+byte             | 1,2,3,4   |

| ADD r,byte      | ADI r,byte     | r<-r+byte             | 2,3,4     |

| ADD sr2,byte    | ADI sr2,byte   | sr2<-A+sr2            | 2,3,4     |

| ADD A,(wa)      | ADDW wa        | A<-A+(wa)             | 2,3,4     |

| ADD EA,r2       | EADD EA,r2     | EA<-EA+r2             | 3,4       |

| ADD EA,rp3      | DADD EA,rp3    | EA<-EA+rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADC A,(rpa)     | ADCX rpa       | A<-A+(rpa)+CY         | 1,2,3,4   |

| ADC A,byte      | ACI A,byte     | A<-A+byte+CY          | 1,2,3,4   |

| ADC r,byte      | ACI r,byte     | r<-r+A+CY             | 2,3,4     |

| ADC sr2,byte    | ACI sr2,byte   | sr2<-A+sr2+CY         | 2,3,4     |

| ADC A,(wa)      | ADCW wa        | A<-A+(wa)+CY          | 2,3,4     |

| ADC EA,rp3      | DADC EA,rp3    | EA<-EA+rp3+CY         | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADDNC A,(rpa)   | ADDNCX rpa     | A<-A+(rpa)            | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC A,byte    | ADINC A,byte   | A<-A+byte             | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC r,byte    | ADINC r,byte   | r<-r+A                | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC sr2,byte  | ADINC sr2,byte | sr2<-A+sr2            | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC A,(wa)    | ADDNCW wa      | A<-A+(wa)             | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC EA,rp3    | DADDNC EA,rp3  | EA<-EA+rp3            | 3, 4      |

|                 |                | skip if !CY           |           |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SUB A,(rpa)     | SUBX rpa       | A<-A-(rpa)            | 1,2,3,4   |

| SUB A,byte      | SUI A,byte     | A<-A-byte             | 1,2,3,4   |

| SUB r,byte      | SUI r,byte     | r<-r-A                | 2,3,4     |

| SUB sr2,byte    | SUI sr2,byte   | sr2<-A-sr2            | 2,3,4     |

| SUB A,(wa)      | SUBW wa        | A<-A-(wa)             | 2,3,4     |

| SUB EA,r2       | ESUB EA,r2     | EA<-EA-r2             | 3,4       |

| SUB EA,rp3      | DSUB EA,rp3    | EA<-EA-rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SBB A,(rpa)     | SBBX rpa       | A<-A-(rpa)-CY         | 1,2,3,4   |

| SBB A,byte      | SBI A,byte     | A<-A-byte-CY          | 1,2,3,4   |

| SBB r,byte      | SBI r,byte     | r<-r-A-CY             | 2,3,4     |

| SBB sr2,byte    | SBI sr2,byte   | sr2<-A-sr2-CY         | 2,3,4     |

| SBB A,(wa)      | SBBW wa        | A<-A-(wa)-CY          | 2,3,4     |

| SBB EA,rp3      | DSBB EA,rp3    | EA<-EA-rp3-CY         | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SUBNB A,(rpa)   | SUBNBX rpa     | A<-A-(rpa)            | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB A,byte    | SUINB A,byte   | A<-A-byte             | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB r,byte    | SUINB r,byte   | r<-r-A                | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB sr2,byte  | SUINB sr2,byte | sr2<-A-sr2            | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB A,(wa)    | SUBNBW wa      | A<-A-(wa)             | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB EA,rp3    | DSUBNB EA,rp3  | EA<-EA-rp3            | 3,4       |

|                 |                | skip if !CY           |           |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| AND A,r         | ANA A,r        | A<-A&r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| AND r,A         | ANA r,A        | r<-A&r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| AND A,(rpa)     | ANAX rpa       | A<-A&(rpa)            | 1,2,3,4   |

| AND A,byte      | ANI A,byte     | A<-A&byte             | 1,2,3,4   |

| AND r,byte      | ANI r,byte     | r<-r&byte             | 2,3,4     |

| AND sr2,byte    | ANI sr2,byte   | sr2<-sr2&byte         | 1,2,3,4   |

| AND A,(wa)      | ANAW wa        | A<-A&(wa)             | 2,3,4     |

| AND (wa),byte   | ANIW wa,byte   | (wa)<-(wa)&byte       | 1,2,3,4   |

| AND EA,rp3      | DAN EA,rp3     | EA<-EA&rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| OR A,r          | ORA A,r        | A<-A|r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| OR r,A          | ORA r,A        | r<-A|r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| OR A,(rpa)      | ORAX rpa       | A<-A|(rpa)            | 1,2,3,4   |

| OR A,byte       | ORI A,byte     | A<-A|byte             | 1,2,3,4   |

| OR r,byte       | ORI r,byte     | r<-r|byte             | 2,3,4     |

| OR sr2,byte     | ORI sr2,byte   | sr2<-sr2|byte         | 1,2,3,4   |

| OR A,(wa)       | ORAW wa        | A<-A|(wa)             | 2,3,4     |

| OR (wa),byte    | ORIW wa,byte   | (wa)<-(wa)|byte       | 1,2,3,4   |

| OR EA,rp3       | DOR EA,rp3     | EA<-EA|rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| XOR A,r         | XRA A,r        | A<-A^r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| XOR r,A         | XRA r,A        | r<-A^r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| XOR A,(rpa)     | XRAX rpa       | A<-A^(rpa)            | 1,2,3,4   |

| XOR A,byte      | XRI A,byte     | A<-A^byte             | 2,3,4     |

| XOR r,byte      | XRI r,byte     | r<-r^byte             | 2,3,4     |

| XOR sr2,byte    | XRI sr2,byte   | sr2<-sr2^byte         | 2,3,4     |

| XOR A,(wa)      | XRAW wa        | A<-A^(wa)             | 2,3,4     |

| XOR EA,rp3      | DXR EA,rp3     | EA<-EA^rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKGT A,r        | GTA A,r        | skip if A>r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKGT r,A        | GTA r,A        | skip if r>A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKGT A,(rpa)    | GTAX rpa       | skip if A>(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKGT A,byte     | GTI A,byte     | skip if A>byte        | 1,2,3,4   |

| SKGT r,byte     | GTI r,byte     | skip if r>byte        | 2,3,4     |

| SKGT sr2,byte   | GTI sr2,byte   | skip if sr2>byte      | 2,3,4     |

| SKGT A,(wa)     | GTAW wa        | skip if A>(wa)        | 2,3,4     |

| SKGT (wa),byte  | GTIW wa,byte   | skip if (wa)>byte     | 1,2,3,4   |

| SKGT EA,rp3     | DGT EA,rp3     | skip if EA>rp3        | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKLT A,r        | LTA A,r        | skip if A<r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKLT r,A        | LTA r,A        | skip if r<A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKLT A,(rpa)    | LTAX rpa       | skip if A<(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKLT A,byte     | LTI A,byte     | skip if A<byte        | 1,2,3,4   |

| SKLT r,byte     | LTI r,byte     | skip if r<byte        | 2,3,4     |

| SKLT sr2,byte   | LTI sr2,byte   | skip if sr2<byte      | 2,3,4     |

| SKLT A,(wa)     | LTAW wa        | skip if A<(wa)        | 2,3,4     |

| SKLT (wa),byte  | LTIW wa,byte   | skip if (wa)<byte     | 1,2,3,4   |

| SKLT EA,rp3     | DLT EA,rp3     | skip if EA<rp3        | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKNE A,r        | NEA A,r        | skip if A!=r          | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKNE r,A        | NEA r,A        | skip if r!=A          | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKNE A,(rpa)    | NEAX rpa       | skip if A!=(rpa)      | 1,2,3,4   |

| SKNE A,byte     | NEI A,byte     | skip if A!=byte       | 1,2,3,4   |

| SKNE r,byte     | NEI r,byte     | skip if r!=byte       | 2,3,4     |

| SKNE sr2,byte   | NEI sr2,byte   | skip if sr2!=byte     | 2,3,4     |

| SKNE A,(wa)     | NEAW wa        | skip if A!=(wa)       | 2,3,4     |

| SKNE (wa),byte  | NEIW wa,byte   | skip if (wa)!=byte    | 1,2,3,4   |

| SKNE EA,rp3     | DNE EA,rp3     | skip if EA!=rp3       | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKEQ A,r        | EQA A,r        | skip if A=r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKEQ r,A        | EQA r,A        | skip if r=A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKEQ A,(rpa)    | EQAX rpa       | skip if A=(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKEQ A,byte     | EQI A,byte     | skip if A=byte        | 1,2,3,4   |

| SKEQ r,byte     | EQI r,byte     | skip if r=byte        | 2,3,4     |

| SKEQ sr2,byte   | EQI sr2,byte   | skip if sr2=byte      | 2,3,4     |

| SKEQ A,(wa)     | EQAW wa        | skip if A=(wa)        | 2,3,4     |

| SKEQ (wa),byte  | EQIW wa,byte   | skip if (wa)=byte     | 1,2,3,4   |

| SKEQ EA,rp3     | DEQ EA,rp3     | skip if AEA=rp3       | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKON A,r        | ONA A,r        | skip if (A&r)!=0      | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKON r,A        | ONA r,A        | skip if (r&A)!=0      | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKON A,(rpa)    | ONAX rpa       | skip if (A&(rpa))!=0  | 1,2,3,4   |

| SKON A,byte     | ONI A,byte     | skip if (A&byte)!=0   | 1,2,3,4   |

| SKON r,byte     | ONI r,byte     | skip if (r&byte)!=0   | 2,3,4     |

| SKON sr2,byte   | ONI sr2,byte   | skip if (sr2&byte)!=0 | 2,3,4     |

| SKON A,(wa)     | ONAW wa        | skip if (A&(wa))!=0   | 2,3,4     |

| SKON (wa),byte  | ONIW wa,byte   | skip if (wa)&byte!=0  | 1,2,3,4   |

| SKON EA,rp3     | DON EA,rp3     | skip if (EA&rp3)!=0   | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKOFF A,r       | OFFA A,r       | skip if (A&r)=0       | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKOFF r,A       | OFFA r,A       | skip if (r&A)=0       | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKOFF A,(rpa)   | OFFAX rpa      | skip if (A&(rpa))=0   | 1,2,3,4   |

| SKOFF A,byte    | OFFI A,byte    | skip if (A&byte)=0    | 1,2,3,4   |

| SKOFF r,byte    | OFFI r,byte    | skip if (r&byte)=0    | 2,3,4     |

| SKOFF sr2,byte  | OFFI sr2,byte  | skip if (sr2&byte)=0  | 2,3,4     |

| SKOFF A,(wa)    | OFFAW wa       | skip if (A&(wa))=0    | 2,3,4     |

| SKOFF (wa),byte | OFFIW wa,byte  | skip if (wa)&byte=0   | 1,2,3,4   |

| SKOFF EA,rp3    | DOFF EA,rp3    | skip if (EA&rp3)=0    | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| INC r2          | INR r2         | r2<-r2+1              | 1,2,3,4   |

| INC (wa)        | INRW wa        | (wa)<-(wa)+1          | 1,2,3,4   |

| INC rp          | INX rp         | rp<-rp+1              | 1,2,3,4   |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| DEC r2          | DCR r2         | r2<-r2-1              | 1,2,3,4   |

| DEC (wa)        | DCRW wa        | (wa)<-(wa)-1          | 1,2,3,4   |

| DEC rp          | DCX rp         | rp<-rp-1              | 1,2,3,4   |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| CPU-Gruppe 1: 78C05, 78C06                                           |

| CPU-Gruppe 2: 7800, 7801, 7802                                       |

| CPU-Gruppe 3: 7807, 7808, 7809, 7810                                 |

| CPU-Gruppe 4: 7810, 78C1x                                            |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

4.62. 75K0

----------

Wie  bei einigen  anderen Prozessoren  auch, kennt die Assemblersprache

der  75er von NEC Pseudo-Bitoperanden, d.h.  man kann einem Symbol eine

Kombination   aus  Adresse   und  Bitnummer   zuweisen,  die  dann  bei

bitorientierten  Befehlen anstelle direkter  Ausdr�cke verwendet werden

kann.  Die  drei  folgenden  Befehle  erzeugen  daher  z.B. identischen

Code:

ADM     sfr     0fd8h

SOC     bit     ADM.3

skt     0fd8h.3

skt     ADM.3

skt     SOC

AS  unterscheidet  direkte  und  symbolische  Bitzugriffe  an einem bei

Symbolen  fehlenden Punkt; Punkte  in Symbolnamen darf  man daher nicht

verwenden, da es sonst zu Mi�verst�ndnissen bei der Aufl�sung kommt.

Die  Ablage  von  Bitsymbolen  orientiert  sich dabei weitgehend an der

bin�ren  Kodierung,  die  die  Prozessorhardware  selber  verwendet: Es

werden  16  Bit  belegt,  und  es  existieren  ein  ,,kurzes''  und ein

,,langes''   Format.   Das   kurze   Format   kann  folgende  Varianten

aufnehmen:

- direkte Zugriffe auf die Bereiche 0FBxH und 0FFxH

- indirekte Zugriffe der Form Adr.@L (0FC0H <= Adr <= 0FFFH)

- indirekte Zugriffe der Form @H+d4.bit

Das  obere Byte ist  auf 0 gesetzt,  das untere Byte  enth�lt den gem��

[106]  kodierten Bitausdruck. Das lange  Format kennt im Gegensatz dazu

nur  direkte Adressierung, kann daf�r  aber (korrekte Einstellungen von

MBS  und MBE vorausgesetzt)  den ganzen Adre�raum  abdecken. Bei langen

Ausdr�cken  stehen im unteren Byte  Bit 7..0 der Adresse,  in Bit 8 und

9  die  Bitstelle  sowie  in  Bit  10  und  11  konstant  01.  Letztere

erm�glichen   es,  langes   und  kurzes   Format  einfach  durch  einen

Vergleich  des  oberen  Bytes  gegen  Null  zu  unterscheiden. Die Bits

12..15  enthalten  Bit  8..11  der  Adresse;  sie werden zwar nicht zur

Generierung  des Kodes  ben�tigt, m�ssen  jedoch gespeichert werden, da

eine  Pr�fung auf  ein korrektes  Banking erst  bei der  Verwendung des

Symboles erfolgen kann.

4.63. 78K0

----------

NEC    benutzt   in   seinen   Datenb�chern   zur   Kennzeichnung   der

Zugriffsweise auf absolute Adressen verschiedene Schreibweisen:

- absolut kurz: kein Pr�fix

- absolut lang: vorangestelltes !

- PC-relativ: vorangestelltes $

Bei  AS  sind  diese  Pr�fixe  nur  notwendig, falls man eine bestimmte

Adressierung  erzwingen  will  und  der  Befehl  verschiedene Varianten

zul��t.  Setzt man keinen Pr�fix, so  w�hlt AS automatisch die k�rzeste

Variante.  Es d�rfte  daher in  der Praxis  sehr selten notwendig sein,

einen Pr�fix zu verwenden.

4.64. 78K2/78K3/78K4

--------------------

Analog  wie  beim  78K0  benutzt  NEC  auch  hier  wieder  Dollar-  und

Ausrufezeichen  f�r verschiedene  L�ngen von  Adre�ausdr�cken. Zwischen

langen  und kurzen Adressen (sowohl im  RAM- als auch SFR-Bereich) wird

wieder  automatisch  entschieden,  nur  relative  Adressierung  mu� man

manuell anw�hlen, wenn ein Befehl beides unterst�tzt (z.B. BR).

Noch  eine  Anmerkung  (die  im  �brigens  auch f�r den 78K0 gilt): Wer

mittels      RELAXED     mit      Motorola-Syntax     arbeitet,     mu�

Hexadezimalkonstanten  klammern, weil  das f�hrende  Dollarzeichen u.U.

als relative Adressierung mi�verstanden wird...

4.65. uPD772x

-------------

Sowohl  7720  als  auch  7725  werden  von  dem  gleichen Codegenerator

behandelt  und sind sich in  ihren Befehlssatz extrem �hnlich. Trotzdem

sollte  man  sich  nicht  zu  der  Annahme  verleiten lassen, sie seien

bin�r   kompatibel:  Um  die   l�ngeren  Adre�felder  und  zus�tzlichen

Befehle  unterbringen zu  k�nnen, haben  sich die Bitpositionen einiger

Felder  im Instruktionswort verschoben,  die Instruktionsl�nge hat sich

auch  insgesamt  von  23  auf  24  Bit  ge�ndert.  Im  Code-Format sind

deshalb auch unterschiedliche Header-Ids f�r beide reserviert.

Gemeinsam  ist beiden, da�  sie neben Code-  und Datensegment auch noch

ein  ROM zur Ablage von Konstanten besitzen.  Dieses ist bei AS auf das

ROMDATA-Segment abgebildet!

4.66. uCOM-43

-------------

Der  uCOM-43-Befehlssatz  enth�lt  einen  Befehl  CZP,  der es erlaubt,

einen  Unterprogrammaufruf auf eine  der Adressen 0,  4, 8, 12...60 mit

einem  einzigen Instruktions-Byte zu machen.  Leider ist die vorhandene

Dokumentation   dar�ber  unklar,   ob  der   Befehl  im  Quelltext  die

Zieladresse  (also einen durch vier teilbaren  Wert) oder den im Befehl

enthaltenen  Vektor (also eine  Zahl von 0  bis 15) erwartet. Im Moment

betreibt der Assembler ein wenig 'Kaffeesatzleserei':

- Falls  das Argument gr��er als 15 ist,  mu� es sich um eine Adresse

handeln, ansonsten:

- Falls  das Argument  kein mehrfaches  von vier  ist, mu� es sich um

einen Vektor handeln, ansonsten:

- Falls  das Argument  Null ist,  ist keine Unterscheidung notwendig,

ansonsten:

- Falls  das Argument ein  Symbol aus dem  CODE-Segment ist, z.B. ein

Label, mu� es sich um eine Adresse handlen, ansonsten:

- ist es ein Vektor.

Die  letzten beiden F�lle  treffen nur auf  die Werte 4,  8 oder 12 zu,

und   weil  die   Entscheidung  nicht   intuitiv  ist,   wird  bei  der

Entscheidung  f�r einen Vektor  eine Warnung ausgegeben.  F�r den Fall,

da�  wirklich die Adresse 4,  8 oder 12 gemeint  ist, definiere man den

Wert als Symbol im Code-Segment:

dest   label  4

.

.

.

czp dest

F�r  den Fall, da� ein Vektor gemeint  ist, und die Warnung st�rt, kann

man die Warnung folgender ma�en unterdr�cken:

vector equ    4

.

.

.

expect 480

czp    vector

endexpect

Ich  gestehe  ein,  da�  diese  Situation  nicht 100% befriedigend ist.

Falls   jemand  Informationen  �ber  das  Verhalten  des  Original-NEC-

Assemblers hat, w�re ich f�r eine Nachricht dankbar.

4.67. F2MC16L

-------------

Darauf,  da� man  bei Anwendungen  mit mehr  als 64K  ROM oder  64K RAM

darauf  achten  sollte,  AS  die  korrekte momentane Belegung der Bank-

Register  mitzuteilen, wurde  bereits in  Zusammenhang mit  dem ASSUME-

Befehl  erw�hnt.  AS  �berpr�ft  bei  jedem  absoluten  Zugriff  anhand

dieser   Annahmen,  ob  evtl.  ein   Zugriff  auf  eine  Speicherstelle

erfolgt,  die  momentan  �berhaupt  nicht  greifbar  ist. Standardm��ig

sind  daf�r nat�rlich  nur DTB  und DPR  wichtig, denn ADB bzw. SSB/USB

werden   nur  bei  indirekten  Zugriffen   �ber  RW2/RW6  bzw.  RW3/RW7

benutzt,  und bei  indirekten Zugriffen  greift diese Pr�fmimik ohnehin

nicht.  Nun ist  es aber  so, da�  man -  �hnlich wie beim 8086 - einem

Befehl  eine  Segmentpr�fix  voranstellen  kann,  mit  dem  DTB f�r den

folgenden  Befehl durch ein beliebiges  anderes Register ersetzt werden

kann.  AS f�hrt  deswegen �ber  die verwendeten  Pr�fixbefehle Buch und

schaltet  bei der  Pr�fung f�r  den n�chsten  Prozessorbefehl um - eine

zwischen    dem   Segmentpr�fix    und   Prozessorbefehl   eingestreute

Pseudoanweisung  l�scht  den  Merker  also  nicht.  Dies  gilt auch f�r

Pseudobefehle  zur Datenablage  oder Ver�nderung  des Programmz�hlers -

aber wer macht so etwas schon ;-)

4.68. MN161x

------------

F�r  dieses Target gilt  die Besonderheit, da�  man zwischen zwei Code-

Generatoren  w�hlen  kann:  Einer  wurde  freundlicherweise  von  Haruo

Asano  geschrieben  und  ist  �ber  die  CPU-Namen  MN1610  bzw. MN1613

erreichbar;  der andere wurde  von mir erstellt  und ist �ber die Namen

MN1610ALT  bzw.  MN1613ALT  aktivierbar.  Wer den erweiterten Adre�raum

von   256   KWorten   des   MN1613   verwenden   will,   oder  mit  dem

Gleitkommaformat  des MN1613 experimentieren will,  mu� das ALT- Target

verwenden.

4.69. CDP180x

-------------

Prozessoren   dieser  Reihe   kennen  sowohl   kurze  als   auch  lange

Sprungbefehle:  W�hrend ein  kurzer Sprung  nur innerhalb  der gleichen

Speicherseite  von  256  Byte  m�glich  ist,  kann man mit einem langen

Sprung  jedes beliebige Ziel  im Adre�raum von  64 KByte erreichen. Die

Assembler-Syntax  sieht f�r beide  Varianten unterschiedliche Mnemonics

vor  (die lange Variante mit vorangestelltem  'L'), aber keine, die dem

Assembler   gestatten  w�rde,  automatisch  einen  langen  oder  kurzen

Befehl einzusetzen. AS kennt solche 'Pseudobehle' als Erweiterung:

- JMP wird zu BR oder LBR.

- JZ wird zu BZ oder LBZ.

- JNZ wird zu BNZ oder LBNZ.

- JDF wird zu BDF oder LBDF.

- JPZ wird zu BPZ oder LBPZ.

- JGE wird zu BGE oder LBGE.

- JNF wird zu BNF oder LBNF.

- JM wird zu BM oder LBM.

- JL wird zu BL oder LBL.

- JQ wird zu BQ oder LBQ.

- JNQ wird zu BNQ oder LBNQ.

4.70. KENBAK

------------

Der  KENBAK-1  wurde  1970  entwickelt,  zu  einer  Zeit, als der erste

Mikroprozessor  noch drei Jahre entfernt  war. Man kann davon ausgehen,

da�  er f�r  die Hobbyisten,  die sich  den Bausatz  seinerzeit leisten

konnten,  ihr erster und  einziger Computer war.  Demzufolge hatten sie

auch  nichts, auf  dem sie  einen Assembler  f�r diesen Computer h�tten

laufen  lassen k�nnen -  der KENBAK-1 mit  seinem Speicher von 256 Byte

war  daf�r viel  zu klein.  Die pr�ferierte  Methode waren vorgedruckte

Tabellen,  in die man die Befehle  und ihren Maschinencode eintrug. War

man  mit  dieser  ,,Programmierung''  fertig,  konnte man den Code �ber

die Schalterleiste per Hand in den Computer laden.

Daraus  resultiert leider,  da� die  Assembler-Sprache des  KENBAK zwar

im   Programming  Manual   beschrieben,  aber   nicht  wirklich  formal

definiert  ist. Als Grant Stockly vor  ein paar Jahren neue KENBAK-Kits

herausbrachte,   hat  er   eine  erste   KENBAK-Portierung  f�r  meinen

Assembler   gemacht,  die  hat  ihren  Weg  jedoch  leider  nie  wieder

''upstream''  gefunden.  In  meiner  Implementierung habe ich versucht,

seine   Ideen  aufzugreifen,  jedoch   andererseits  auch  eine  Syntax

anzubieten,  wie  sie  Programmierern  eines  6502,  Z80 oder �hnlichem

eher  vertraut sein d�rfte.  In der folgenden  Tabelle sind die Syntax-

Unterschiede gegen�ber gestellt:

Tabelle 4.10: KENBAK-Befehlssyntax

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Stockly                            | Alternativ             | Bemerkung          |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Arithmetisch/Logisch (ADD/SUB/LOAD/STORE/AND/OR/LNEG)                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| instr Constant, Reg, Wert,         | instr Reg, #Wert       | immediate          |

| instr Memory, Reg, Addr,           | instr Reg, Addr        | direkt             |

| instr Indirect, Reg, Addr,         | instr Reg, (Addr)      | direkt             |

| instr Indexed, Reg, Addr,          | instr Reg, Addr,X      | indiziert          |

| instr Indirect-Indexed, Reg, Addr, | instr Reg, (Addr),X    | indirekt-indiziert |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Spr�nge                                                                          |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| JPD Reg, Cond, Addr                | JP Reg, Cond, Addr     | bedingt-direkt     |

| JPI Reg, Cond, Addr                | JP Reg, Cond, (Addr)   | bedingt-indirekt   |

| JMD Reg, Cond, Addr                | JM Reg, Cond, Addr     | bedingt-direkt     |

| JMI Reg, Cond, Addr                | JM Reg, Cond, (Addr)   | bedingt-indirekt   |

| JPD Unconditional, Cond, Addr      | JP Addr                | unbedingt-direkt   |

| JPI Unconditional, Cond, Addr      | JP (Addr)              | unbedingt-indirekt |

| JMD Unconditional, Cond, Addr      | JM Addr                | unbedingt-direkt   |

| JMI Unconditional, Cond, Addr      | JM (Addr)              | unbedingt-indirekt |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Sprungbedingungen                                                                |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Non-zero                           | NZ                     | != 0               |

| Zero                               | Z                      | = 0                |

| Negative                           | N                      | < 0                |

| Positive                           | P                      | >= 0               |

| Positve-Non-zero                   | PNZ                    | > 0                |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Skips                                                                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SKP 0, bit, Addr                   | SKP0 bit, Addr [,Dest] |                    |

| SKP 1, bit, Addr                   | SKP1 bit, Addr [,Dest] |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Bitmanipulation                                                                  |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SET 0, bit, Addr                   | SET0 bit, Addr         |                    |

| SET 1, bit, Addr                   | SET1 bit, Addr         |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Schiebe/Rotierbefehle                                                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SHIFT LEFT, cnt, Reg               | SFTL [cnt,] Reg        |                    |

| SHIFT RIGHT, cnt, Reg              | SFTR [cnt,] Reg        | arithm. Shift      |

| ROTATE LEFT, cnt, Reg              | ROTL [cnt,] Reg        |                    |

| ROTATE RIGHT, cnt, Reg             | ROTR [cnt,] Reg        |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

Es   gibt  keinen  Pseudobefehl,  um  zwischen  diesen  beiden  Syntax-

Varianten  umzuschalten. Beide d�rfen jederzeit  und auch in beliebiger

Mischung genutzt werden.

Die   Zieladresse  [Dest],  die  man  optional  bei  den  Skip-Befehlen

angeben  kann,  geht  nicht  in  den  erzeugten Code ein. Der Assembler

�berpr�ft  lediglich,  ob  der  Prozessor  zur  Laufzeit  wirklich  zur

angegebene  Adresse springen  w�rde. Dadurch  kann z.B. gepr�ft werden,

ob  man nicht  versehentlich versucht,  einen einzelnen Ein-Byte-Befehl

zu  �berspringen.  Ein  weggelassenes  Schiebeargument  [cnt] bedeutet,

da� um eine Stelle geschoben werden soll.

4.71. HP Nanoprocessor

----------------------

Der  HP  Nanoprocessor  verf�gt  �ber  keinerlei Befehle, Daten aus dem

ROM-  Adre�raum  zu  lesen  und  in  ein Register zu transferieren. Die

diesbez�glichen  Befehle  LDR  und  STR  sind  eher  das,  was  man bei

anderen  Prozessoren  als  ,,immediate-Adressierung'' bezeichnen w�rde.

Aus   diesen   Grund   sind   f�r   den   HP   Nanoprocessor  keinerlei

Pseudobefehen  definiert,  mit  denen  sich  Konstanten  im ROM ablegen

oder Platz reservieren l��t.

4.72. IM61x0

------------

Dieser   Mikroprozessor  ist   quasi  eine  Single-Chip-Implementierung

einer   PDP/8E,  weshalb   als  ,,Assembler-Referenz''   in  Quellcode-

Beispielen  �blicherweise  der  PAL-III  von  Digital Equipment benutzt

wird.  Die AS-Implementierung  weicht in  einigen Punkten  von der PAL-

III-Syntax  ab,  unter  anderem  auch,  weil  sich manche Dinge nur mit

gro�em  Aufwand  h�tten  bereit  stellen  lassen. Hier einige Hinweise,

wie sich bestehender Code anpassen l��t:

- Bei    PAL-III   werden   Label   durch   ein   angeh�ngtes   Komma

gekennzeichnet.   Bei  AS  ist  diese  ein  Doppelpunkt,  bzw.  gar

nichts, wenn das Label in der ersten Spalte beginnt.

- Die  Ablage  von  Daten  im  Speicher  erfolgt  bei PAL-III einfach

dadurch,   da�  man  die  Konstante   in  das  Feld  des  Mnemonics

schreibt.  AS  verwendet  zur  Datenablage  die  DC-Anweisung,  die

daf�r  auch  mehrere  Worte  auf  einmal  als  Argument akzeptiert.

Unter  Umst�nden kann man sich die  Ablage von Konstanten durch den

LTORG-Mechanismus aber auch teilweise ersparen.

- Den Programmz�hler setzt man mit ORG address anstelle*address.

5. Dateiformate

===============

In  diesem  Kapitel  sollen  die  Formate  von von AS erzeugten Dateien

beschrieben werden, deren Format sich nicht direkt erschlie�t.

5.1. Code-Dateien

-----------------

Das  vom Assembler  ausgegebene Codedatenformat  mu� in  der Lage sein,

die   Codeteile   f�r   unterschiedliche   Prozessoren  voneinander  zu

trennen,  und sieht daher etwas anders  aus als g�ngige Formate. Obwohl

dem  Assembler Tools  zur Bearbeitung  der Codedateien beiliegen, halte

ich es f�r guten Stil, das Format hier kurz offenzulegen:

Sofern  in der Datei Mehrbyte-Integers  gespeichert sind, werden sie im

Intelformat  abgelegt,  d.h.  mit  dem  LSB  zuerst.  Diese  Regel gilt

bereits  f�r  das  16-Bit-Kennungswort  mit  dem  Wert $1489, d.h. jede

Codedatei beginnt mit den Bytes $89/$14.

Danach  folgt eine Reihe beliebig  vieler ,,Records'', wobei ein Record

entweder  ein  zusammenh�ngendes  Teilfeld  des  Codes  darstellt  oder

bestimmte  Zusatzinformationen  enth�lt.  Eine  Datei  kann  auch  ohne

Umschaltung  des  Prozessortyps  mehrere  Records enthalten, wenn Code-

oder    Konstantenbereiche    durch    reservierte    (und   nicht   zu

initialisierende)  Speicherbereiche unterbrochen  werden. Der Assembler

versucht  auf diese Weise,  die Datei nicht  l�nger als n�tig werden zu

lassen.

Allen  Records ist gemein ist ein  Header-Byte, das den Typ des Records

und  die  damit  folgenden  Datenstrukturen  festlegt. In einer Pascal-

artigen    Form   l��t   sich    die   Record-Struktur   folgenderma�en

beschreiben:

FileRecord = RECORD CASE Header:Byte OF

$00:(Creator:ARRAY[] OF Char);

$01..

$7f:(StartAdr : LongInt;

Length   : Word;

Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);

$80:(EntryPoint:LongInt);

$81:(Header   : Byte;

Segment  : Byte;

Gran     : Byte;

StartAdr : LongInt;

Length   : Word;

Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);

END

Was  in dieser  Schreibweise nicht  ganz zum  Ausdruck kommt,  ist, da�

die L�nge von Datenfeldern variabel ist und von Length abh�ngt.

Ein  Record  mit  einem  Header-Byte  von  $81 ist ein Record, der Code

oder  Daten aus  beliebigen Segmenten  beinhalten kann.  Das erste Byte

(Header)  gibt  an,  f�r  welche  Prozessorfamilie  die folgenden Daten

bzw. der folgende Code bestimmt ist (siehe Tabelle 5.1).

Tabelle 5.1: Headerbytes f�r die verschiedenen Prozessorfamilien

+--------+--------------++--------------------------+---------+

| Header | Familie      ||          Header          | Familie |

+--------+--------------++--------------------------+---------+

+--------+--------------++--------------------------+---------+

|   $01  | 680x0, 6833x ||                          |         |

|        | $02          ||       ATARI_VECTOR       |         |

|        | $03          ||          M*Core          |         |

|        | $04          ||           XGATE          |         |

|        | $05          ||          PowerPC         |         |

|        | $06          ||           XCore          |         |

|        | $07          ||          TMS1000         |         |

|        | $08          ||          NS32xxx         |         |

|        | $09          ||         DSP56xxx         |         |

|        | $0a          ||          CP-1600         |         |

|        | $0b          ||     HP Nano Processor    |         |

|        | $0c          ||        IM6100/6120       |         |

|        | $0d          ||          NEC V60         |         |

|        | $0e          ||         IBM PALM         |         |

|        | $0f          ||           CP-3F          |         |

|        | $10          ||      Rockwell PPS-4      |         |

|        | $11          ||      65xx/MELPS-740      |         |

|        | $12          ||        MELPS-4500        |         |

|        | $13          ||            M16           |         |

|        | $14          ||           M16C           |         |

|        | $15          ||          F^2MC8L         |         |

|        | $16          ||         F^2MC16L         |         |

|        | $17          ||          IMP-16          |         |

|        | $18          ||      IPC-16/INS8900      |         |

|        | $19          ||     65816/MELPS-7700     |         |

|        | $1a          ||           PDK13          |         |

|        | $1b          ||           PDK14          |         |

|        | $1c          ||           PDK15          |         |

|        | $1d          ||           PDK16          |         |

|        | $1e          ||        Renesas RX        |         |

|        | $1f          ||          SC61860         |         |

|        | $20          ||          SC62015         |         |

|        | $21          ||          MCS-48          |         |

|        | $22          ||       Konami 052001      |         |

|        | $23          ||          PDP-11          |         |

|        | $24          ||           WD16           |         |

|        | $25          ||         SYM53C8xx        |         |

|        | $26          ||            VAX           |         |

|        | $27          ||          KENBAK          |         |

|        | $28          ||          �COM-43         |         |

|        | $29          ||           29xxx          |         |

|        | $2a          ||           i960           |         |

|        | $2b          ||          TLCS-42         |         |

|        | $31          ||          MCS-51          |         |

|        | $32          ||            ST9           |         |

|        | $33          ||            ST7           |         |

|        | $35          ||           Z8000          |         |

|        | $35          ||          Super8          |         |

|        | $36          ||          MN161x          |         |

|        | $37          ||           2650           |         |

|        | $38          ||         1802/1805        |         |

|        | $39          ||      MCS-96/196/296      |         |

|        | $3a          ||           8X30x          |         |

|        | $3b          ||            AVR           |         |

|        | $3c          ||            XA            |         |

|        | $3d          || AVR (8-Bit Code-Segment) |         |

|        | $3e          ||           8008           |         |

|        | $3f          ||         4004/4040        |         |

|        | $40          ||            H16           |         |

|        | $41          ||         8080/8085        |         |

|        | $42          ||         8086..V35        |         |

|        | $43          ||           SX20           |         |

|        | $44          ||            F8            |         |

|        | $45          ||           S12Z           |         |

|        | $46          ||           78K4           |         |

|        | $47          ||         TMS320C6x        |         |

|        | $48          ||          TMS9900         |         |

|        | $49          ||         TMS370xxx        |         |

|        | $4a          ||          MSP430          |         |

|        | $4b          ||        TMS320C54x        |         |

|        | $4c          ||        80C166/167        |         |

|        | $4d          ||          OLMS-50         |         |

|        | $4e          ||          OLMS-40         |         |

|        | $4f          ||       MIL STD 1750       |         |

|        | $50          ||         HMCS-400         |         |

|        | $51          ||     Z80/180/380/eZ80     |         |

|        | $52          ||         TLCS-900         |         |

|        | $53          ||          TLCS-90         |         |

|        | $54          ||         TLCS-870         |         |

|        | $55          ||          TLCS-47         |         |

|        | $56          ||         TLCS-9000        |         |

|        | $57          ||        TLCS-870/C        |         |

|        | $58          ||         NEC 78K3         |         |

|        | $59          ||            eZ8           |         |

|        | $5a          ||          TC9331          |         |

|        | $5b          ||          KCPSM3          |         |

|        | $5c          ||       LatticeMico8       |         |

|        | $5d          ||         NEC 75xx         |         |

|        | $5e          ||          68RS08          |         |

|        | $5f          ||           COP4           |         |

|        | $60          ||           78K2           |         |

|        | $61          ||     6800, 6301, 6811     |         |

|        | $62          ||         6805/HC08        |         |

|        | $63          ||           6809           |         |

|        | $64          ||           6804           |         |

|        | $65          ||          68HC16          |         |

|        | $66          ||          68HC12          |         |

|        | $67          ||            ACE           |         |

|        | $68          ||         H8/300(H)        |         |

|        | $69          ||          H8/500          |         |

|        | $6a          ||           807x           |         |

|        | $6b          ||           KCPSM          |         |

|        | $6c          ||          SH7000          |         |

|        | $6d          ||          SC14xxx         |         |

|        | $6e          ||           SC/MP          |         |

|        | $6f          ||           COP8           |         |

|        | $70          ||         PIC16C8x         |         |

|        | $71          ||         PIC16C5x         |         |

|        | $72          ||         PIC17C4x         |         |

|        | $73          ||         TMS-7000         |         |

|        | $74          ||         TMS3201x         |         |

|        | $75          ||         TMS320C2x        |         |

|        | $76          ||       TMS320C3x/C4x      |         |

|        | $77          ||      TMS320C20x/C5x      |         |

|        | $78          ||            ST6           |         |

|        | $79          ||            Z8            |         |

|        | $7a          ||        �PD78(C)10        |         |

|        | $7b          ||           75K0           |         |

|        | $7c          ||           78K0           |         |

|        | $7d          ||          �PD7720         |         |

|        | $7e          ||          �PD7725         |         |

|        | $7f          ||         �PD77230         |         |

|        |              ||                          |         |

+--------+--------------++--------------------------+---------+

Das  Segment-Feld  gibt  an,  in  welchen  Adre�raum des Prozessors der

folgende   Code  geh�rt.  Dabei  gilt  die  in  Tabelle  5.1  angegeben

Zuordnung.

+--------+---------------++--------+---------+

| Nummer | Segment       || Nummer | Segment |

+--------+---------------++--------+---------+

+--------+---------------++--------+---------+

|   $00  | <undefiniert> ||   $01  | CODE    |

|   $02  | DATA          ||   $03  | IDATA   |

|   $04  | XDATA         ||   $05  | YDATA   |

|   $06  | BDATA         ||   $07  | IO      |

|   $08  | REG           ||   $09  | ROMDATA |

+--------+---------------++--------+---------+

Tabelle 5.1: Kodierungen des Segment-Feldes

Das  Gran-Feld gibt die  ,,Granularit�t'' des Codes  an, d.h. die Gr��e

der  kleinsten, adressierbaren  Einheit im  folgenden Datensatz. Dieser

Wert  ist eine Funktion von Prozessortyp  und Segment und ein wichtiges

Detail   f�r  die  Interpretation  der  beiden  folgenden  Felder,  die

Startadresse  und L�nge angeben: W�hrend  die Startadresse sich auf die

Granularit�t  bezieht, erfolgt  die L�ngenangabe  immer in  Bytes! W�re

die  Startadresse  z.B.  $300  und  die  L�nge  12,  so  w�re  die sich

ergebende  Endadresse  bei  einer  Granularit�t  von  1 $30b, bei einer

Granularit�t  von z.B.  4 jedoch  $303! Andere  Granularit�ten als eins

sind  selten und treten in erster  Linie bei Signalprozessoren auf, die

nicht  auf  Einzelbyteverarbeitung  ausgelegt  sind deren Datenspeicher

z.B.  aus  64kWorten  zu  16  Bit  besteht (DSP56K). Der sich ergebende

Speicherplatz  betr�gt  dann  zwar  128  KByte,  er  ist  aber in 2 ^16

Worten  organisiert,  die  mit  Adressen  von 0,1,2,...65535 adressiert

werden!

Die  Startadresse  ist  32-bittig,  unabh�ngig  von der Adre�breite der

jeweiligen  Prozessorfamilie.  Im  Gegensatz  dazu ist die L�ngenangabe

nur  16 Bit lang, ein Record  kann also maximal (4+4+2+(64K-1)) = 65545

Byte lang werden.

Daten-Records    mit   den    Header-Bytes   $01..$7f    stellen   eine

Kurzschreibweise   dar  und   stellen  die   Abw�rtskompatibilit�t  mit

fr�heren  Definitionen  des  Dateiformats  her:  Das  Header-Byte  gibt

direkt  den Prozessortyp gem��  der ersten Tabelle  an, das Zielsegment

ist  auf  CODE  festgelegt  und  die  Granularit�t  ergibt sich aus dem

Prozessortyp,   aufgerundet  auf   eine  Zweierpotenz   von  Bytes.  AS

bevorzugt  diese  Records,  wenn  Daten  bzw. Code f�r das CODE-Segment

anstehen.

Der  Record mit  dem Typ-Byte  $80 legt  den Einsprungpunkt  fest, d.h.

die  Adresse, an der  mit der Ausf�hrung  des Programms begonnen werden

soll.  Ein  solcher  Record  ist  das  Ergebnis einer END-Anweisung mit

einer entsprechenden Adresse als Argument.

Der  letzte Record in  der Datei tr�gt  das Header-Byte $00 und besitzt

als  einziges Datenfeld einen  String, dessen Ende  durch das Dateiende

definiert  ist. Dieser String spezifiziert,  von welchem Programm diese

Datei erzeugt wurde und hat keine weitere Bedeutung.

5.2. Debug-Dateien

------------------

Debug-Dateien  k�nnen  optional  von  AS  erzeugt  werden  und  liefern

nachgeschalteten   Werkzeugen  wie  Disassemblern  oder  Debuggern  f�r

diese  wichtige  Informationen.  AS  kann  Debug-Informationen  in drei

Formaten  ausgeben: Zum einen im  Objekt-Format der AVR-Tools von Atmel

sowie  eine zu NoICE kompatible Kommandodatei  und zum anderen in einem

eigenen   Format.   Die   ersten   beiden   werden   in  [5]  bzw.  der

Dokumentation  zu  NoICE  ausf�hrlich  beschrieben,  deshalb beschr�nkt

sich die folgende Beschreibung auf das AS-eigene MAP-Format:

Diese Informationen in einer MAP-Datei teilen sich in drei Gruppen:

- Symboltabelle

- Speicherberlegung, auf Sektionen verteilt

- Maschinenadressen von Quellzeilen

Letzterer  Teil findet sich zuerst in  der Datei. Ein einzelner Eintrag

in  dieser  Liste  besteht  aus  zwei, von einem Doppelpunkt getrennten

Zahlen:

<Zeilennummer>:<Adresse>

Ein   solcher   Eintrag   besagt,   da�   der   aus   einer  bestimmten

Quellcodezeile  erzeugte  Maschinencode  auf  der  angegebenen  Adresse

(hexadezimal)  zu liegen  kam. Mit  einer solchen  Information kann ein

Debugger   beim   Durchsteppen   des   Programms   die   entsprechenden

Quellcodezeilen  anzeigen.  Da  ein  Programm  aber  auch  aus mehreren

Include-Dateien  bestehen  kann,  und  viele  Prozessoren  mehr als nur

einen  Adre�raum besitzen (von  dem zugegebenerma�en nur  in einem Code

liegt),  m�ssen  die  oben  beschriebenen  Eintr�ge sortiert werden. AS

tut   dies  in  zwei  Stufen:  Das  prim�re  Sortierkriterium  ist  das

Zielsegment,  innerhalb dieser  Segmente wird  noch einmal nach Dateien

sortiert.  Einzelne  Abschnitte  werden  dabei  durch  durch  spezielle

Zeilen der Form

Segment <Segmentname>

bzw.

File <Dateiname>

getrennt.

Die  Symboltabelle  folgt  der  Quellzeileninformation  und  ist wieder

prim�r  nach den Segmenten geordnet, aus  denen die Symbole stammen. Im

Gegensatz   zur  Zeileninformation  kommt   hier  allerdings  auch  der

Abschnitt  NOTHING  hinzu,  der  die  Symbole  beinhaltet,  die  keinem

speziellen  Adre�raum zugeordnet  sind (z.B.  Symbole, die  einfach mit

EQU   definiert  wurden).  Die  Einleitung  eines  Abschnittes  in  der

Symboltabelle erfolgt mit einer Zeile der Form

Symbols in Segment <Segmentname>   .

Innerhalb  eines Abschnittes sind die  Symbole nach Namen sortiert, und

ein  Symboleintrag belegt genau  eine Zeile. Eine  solche Zeile besteht

wiederum   aus  sechs   Feldern,  die   durch  jeweils  mindestens  ein

Leerzeichen getrennt sind:

Das  erste Feld  ist der  Name des  Symbols selber, eventuell erweitert

um  eine in  eckigen Klammern  eingeschlossene Sektionsnummer,  die den

G�ltigkeitsbereich   des   Symbols   einschr�nkt.   Die  zweite  Spalte

bezeichnet  den  Typ  des  Symbols:  Int  f�r  Integerzahlen, Float f�r

Gleitkommazahlen   und  String  f�r  Zeichenketten.  Die  dritte  Zeile

schlie�lich  beinhaltet  den  eigentliche  Wert  des Symbols. Falls das

Symbol  eine  Zeichenkette  beinhaltet,  ist  es notwendig, Steuer- und

Leerzeichen  mit einer gesonderten Notation  zu kennzeichnen, damit ein

im  String  enthaltenes  Leerzeichen  nicht  eventuell als Trennzeichen

zur  n�chsten Spalte  interpretiert werden  kann. AS  bedient sich dazu

der  bereits der in Assemblerquellen  �blichen Schreibweise, den ASCII-

Zahlenwert  mit  einem  f�hrenden  Backslash  (\)  einzusetzen. Aus dem

String

Dies ist ein Test

wird also z.B.

Dies\032ist\032ein\032Test

Die  Zahlenangabe ist immer dezimal  und dreistellig, und der Backslash

selber wird ebenfalls in dieser Schreibweise kodiert.

Das  vierte Feld gibt  - falls vorhanden  - die Gr��e der Datenstruktur

an,  die  an  der  durch  das  Symbol gekennzeichneten Adresse abgelegt

ist.  Ein  Debugger  kann  eine  solche  Information  z.B.  nutzen,  um

symbolisch  angesprochene  Variablen  direkt  in  der  korrekten  L�nge

aufzulisten.  Hat  AS  keine  Informationen  �ber  die  Symbolgr��e, so

steht in diesem Feld eine schlichte -1.

Das  f�nfte  und  letzte  Feld  gibt  an,  ob  das  Symbol  w�hrend der

Assemblierung   jemals  referenziert  wurde.   Ein  Programm,  da�  die

Symboltabelle  liest, kann auf diese  Weise z.B. nicht benutzte Symbole

automatisch  verwerfen,  da  sie  beim  folgenden  Debugging  oder  der

Disassemblierung  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  auch  nicht  ben�tigt

werden.

das  sechste und  letzte Feld  gibt schlu�endlich  durch eine  0 oder 1

an,  ob es sich bei dem Symbol  um eine Konstante (0) oder Variable (1)

handelt.  Konstanten  bekommen  einmalig  einen  Wert  zugewiesen (z.B.

�ber  die EQU-Anweisung  oder ein  Label), Variablen  k�nnen ihren Wert

beliebig  oft  �ndern.  In  der  MAP-Datei  wird  der letztg�ltige Wert

aufgef�hrt.

Der  dritte Abschnitt in  einer Debug-Datei beschreibt  die im Programm

benutzten  Sektionen n�her. Eine  solche Beschreibung ist erforderlich,

da  Sektionen den G�ltigkeitsbereich  von Symbolen einschr�nken k�nnen.

Je   nach   momentanem   Stand   des   Programmz�hlers  kann  z.B.  ein

symbolischer    Debugger    einzelne    Symboldefinitionen   f�r   eine

R�ck�bersetzung   nicht   nutzen   oder   mu�   Priorit�ten   bei   der

Symbolnutzung  beachten.  Die  Definition  einer  Sektion  beginnt  mit

einer Zeile der Form

Info for Section nn ssss pp     ,

wobei  nn die  Nummer der  Sektion angibt  (die Nummer, die als Postfix

f�r  Symbolnamen in der Symboltabelle genutzt  wird), ssss der Name der

Sektion  ist  und  pp  die  Nummer der Vatersektion darstellt. Letztere

Information  ben�tigt ein  R�ck�bersetzer, um  sich bei  der Auffindung

eines   Symbols  f�r  einen  Zahlenwert  ausgehend  von  der  aktuellen

Sektion   im  Baum  bis  zur  Wurzel  ,,durchhangeln''  kann,  bis  ein

passendes  Symbol  gefunden  wird.  Auf  diese  Zeile  folgt eine Reihe

weiterer  Zeilen,  die  den  von  dieser  Sektion belegten Code-Bereich

beschreiben.   Jeder   einzelne   Eintrag   (genau   einer  pro  Zeile)

beschreibt  entweder  eine  einzelne  Adresse  oder  einen  durch  zwei

Grenzwerte  beschriebenen  Bereich  (Trennung  von  Anfangs-und Endwert

durch  ein Minuszeichen).  Die Grenzen  sind dabei  ,,inklusive'', d.h.

die  Grenzen geh�ren  auch zu  dem Bereich.  Wichtig ist, da� ein einer

Sektion  zugeh�riger  Bereich  nicht  nochmals  f�r ihre Vatersektionen

aufgef�hrt   wird   (eine   Ausnahme   ist   nat�rlich,  wenn  Bereiche

absichtlich  mehrfach belegt  werden, aber  so etwas  macht man ja auch

nicht,  gelle?). Dies  dient einer  Optimierung der Bereichsspeicherung

w�hrend    der    Assemblierung    und    sollte    auch    f�r    eine

Symbolr�ck�bersetzung   keine   Probleme   darstellen,   da  durch  die

einfache   Kennzeichnung  bereits  der  Einstiegspunkt  und  damit  der

Suchpfad  im Sektionsbaum  gegeben ist.  Die Beschreibung einer Sektion

wird durch eine Leerzeile oder das Dateiende gekennzeichnet.

Programmteile,  die  au�erhalb  aller  Sektionen  liegen,  werden nicht

gesondert  ausgewiesen.  Diese  ,,implizite  Wurzelsektion''  tr�gt die

Nummer  -1 und  wird auch  als Vatersektion  f�r Sektionen benutzt, die

keine eigentliche Vatersektion besitzen.

Es   ist  m�glich,  da�  die   Datei  Leerzeilen  oder  Kommentarzeilen

(Semikolon   am   Zeilenanfang)   beinhaltet.   Diese  sind  von  einem

Leseprogramm zu ignorieren.

6. Hilfsprogramme

=================

Um  die Arbeit mit dem Codeformat  des Assemblers etwas zu erleichtern,

lege   ich  einige  Progamme  zu   deren  Bearbeitung  bei.  F�r  diese

Programme gilt sinngem�� das gleiche wie in 1.1!

Allen  Programmen  gemeinsam  sind  die  Returncodes,  die  sie liefern

(Tabelle 6.1).

+------------+-------------------------------+

| Returncode | tritt auf bei...              |

+------------+-------------------------------+

+------------+-------------------------------+

|      0     | kein Fehler                   |

|      1     | Kommandozeilenparameterfehler |

|      2     | I/O-Fehler                    |

|      3     | Dateiformatfehler             |

+------------+-------------------------------+

Tabelle 6.1: Returncodes der Dienstprogramme

Ebenso  eintr�chtig  wie  AS  lesen  sie  ihre  Eingaben  von STDIN und

schreiben  Meldungen auf STDOUT (bzw. Fehlermeldungen auf STDERR). Ein-

und Ausgaben sollten sich daher problemlos umleiten lassen.

Sofern   Programme  im  folgenden   Zahlen-oder  Adre�angaben  von  der

Kommandozeile   lesen,  d�rfen   diese  auch   hexadezimal  geschrieben

werden,   indem   man   sie   mit   einem   hintangestellten  h,  einem

voranstehenden  Dollarzeichen oder 0x wie in  C versieht (z.B. $10, 10h

oder 0x10 anstelle von 16).

Unix-Shells   ordnen  dem   Dollarzeichen  allerdings   eine  spezielle   UNIX

Bedeutung   zu  (Parameterexpansion),  weshalb   es  n�tig  ist,  einem

Dollarzeichen  direkt einen  Backslash voranzustellen.  Die 0x-Variante

ist hier sicherlich angenehmer.

Ansonsten  folgen  die  Aufrufkonventionen  und  -variationen  (bis auf

PLIST  und  AS2MSG)  denen  von  AS,  d.h.  man kann dauernd gebrauchte

Schalter  in einer  Environmentvariablen ablegen  (deren Name  sich aus

dem  Anh�ngen von  CMD an  den Programmnamen  ergibt, z.B.  BINDCMD f�r

BIND),   Optionen  negieren  und  Gro�-bzw.  Kleinschreibung  erzwingen

(n�heres zu dem Wie in Abschnitt 2.4).

Sofern  Adre�angaben benutzt  werden, beziehen  sie sich  immer auf die

Granularit�t  des  Adre�raumes  des  jeweiligen  Prozessors;  beim  PIC

bedeutet  z.B. eine  Adre�differenz von  1 nicht  ein Byte, sondern ein

Wort.

6.1. PLIST

----------

PLIST  ist das  einfachste Programm  der vier  mitgelieferten; es dient

einfach   nur  dazu,  die  in  einer  Codedatei  gespeicherten  Records

aufzulisten.  Da das Programm  nicht allzuviel bewirkt,  ist der Aufruf

ziemlich simpel:

PLIST $<$Dateiname$>$

Der  Dateiname wird automatisch um die  Endung P erweitert, falls keine

Endung vorhanden ist.

ACHTUNG!  An dieser Stelle  sind keine Jokerzeichen  erlaubt! Falls mit

einem  Befehl trotzdem mehrere  Programmdateien gelistet werden sollen,

kann man sich mit folgendem ''Minibatch'' behelfen:

for %n in (*.p) do plist %n

PLIST  gibt den  Inhalt der  Codedatei in  Tabellenform aus,  wobei f�r

jeden  Record  genau  eine  Zeile  ausgegeben  wird.  Die Spalten haben

dabei folgende Bedeutung:

- Codetyp: die Prozessorfamilie, f�r die der Code erzeugt wurde.

- Startadresse:  absolute Speicheradresse,  an die  der Code zu laden

ist.

- L�nge: L�nge des Codest�cks in Byte.

- Endadresse:   letzte   absolute   Adresse   des  Codest�cks.  Diese

berechnet sich als Startadresse+L�nge-1.

Alle Angaben sind als hexadezimal zu verstehen.

Zuletzt  gibt PLIST  noch einen  Copyrightvermerk aus,  sofern er einen

solchen in der Datei findet, und die Summe aller Codel�ngen.

PLIST  ist praktisch ein DIR f�r  Codedateien. Man kann es benutzen, um

sich  den  Inhalt  einer  Datei  auflisten  zu  lassen,  bevor  man sie

weiterbearbeitet.

6.2. BIND

---------

BIND  ist ein  Programm, mit  dem man  die Records mehrerer Codedateien

in   eine   Datei   zusammenkopieren   kann.   Die   dabei   vorhandene

Filterfunktion  erlaubt  es  aber  auch,  nur  Records eines bestimmten

Typs  zu  �bernehmen.  Auf  diese  Weise  kann BIND auch dazu verwendet

werden, um eine Codedatei in mehrere aufzuspalten.

Die allgemeine Syntax von BIND lautet

BIND <Quelldatei(en)> <Zieldatei> [Optionen]

Wie  auch  AS  betrachtet  BIND  alle  nicht  mit  einem  +,  -  oder /

eingeleiteten  Parameter  als  Dateiangaben,  von  denen die letzte die

Zieldatei  angeben mu�.  Alle anderen  Dateiangaben bezeichnen Quellen,

diese Angaben d�rfen auch wieder Jokerzeichen enthalten.

An Optionen definiert BIND momentan nur eine:

- f  <Header[,Header...]>:  gibt  eine  Liste  von Header-IDs an, die

kopiert  werden sollen. Alle anderen  Records werden nicht kopiert.

Ohne  diese Angabe  werden alle  Records kopiert.  Die in der Liste

angegebenen  entsprechen  dem  Header-Feld  in  der Recordstruktur,

wie  es in Abschnitt 5.1  beschrieben wurden. Die einzelnen Header-

Nummern in der Liste werden durch Kommas getrennt.

Um  z.B.  alle  MCS-51-Codeteile  aus  einer Programmdatei auszusieben,

benutzt man BIND folgenderma�en:

BIND <Quellname> <Zielname> -f $31

Fehlt  bei  einer  Dateiangabe  eine  Endung,  so  wird automatisch die

Endung P angef�gt.

6.3. P2HEX

----------

P2HEX    ist   eine    Erweiterung   von    BIND.   Es   besitzt   alle

Kommandozeilenoptionen  von  BIND  und  hat  die  gleichen Konventionen

bzgl.  Dateinamen. Im  Gegensatz zu  BIND wird  die Zieldatei  aber als

Hexfile  ausgegeben, d.h. als  eine Folge von  Zeilen, die den Code als

ASCII-Hexzahlen enthalten.

P2HEX    kennt   neun   verschiedene    Zielformate,   die   �ber   den

Kommandozeilenparameter F ausgew�hlt werden k�nnen:

- Motorola S-Record (-F Moto)

- MOS Hex (-F MOS)

- Intel-Hex (Intellec-8, -F Intel)

- 16-Bit Intel-Hex (MCS-86, -F Intel16)

- 32-Bit Intel-Hex (-F Intel32)

- Tektronix Hex (-F Tek)

- Texas Instruments DSK (-F DSK)

- Atmel AVR Generic (-F Atmel, siehe [5])

- Lattice Mico8 prom_init (-F Mico8)

- C-Arrays, zum Inkludieren in C(++)-Quelldateien (-F C)

Wird  kein  Zielformat  explizit  angegeben,  so w�hlt P2HEX anhand des

Prozessortyps  automatisch eines aus, und  zwar S-Records f�r Motorola-

Prozessoren,  Hitachi und TLCS-900(0), MOS  f�r 65xx/MELPS, DSK f�r die

16-Bit-Texas-Signalprozessoren,  Atmel Generic f�r  die AVRs und Intel-

Hex  f�r den Rest. Je nach  Breite der Startadresse kommen bei S-Record

Records  der Typen 1,2 oder  3 zum Einsatz, jedoch  nie in einer Gruppe

gemischt. Diese Automatik l��t sich mit der Kommandozeilenoption

-M <1|2|3>

teilweise  unterdr�cken:  Ein  Wert  von  2  bzw. 3 sorgt daf�r, da� S-

Records  mit einem Mindesttyp von 2  bzw. 3 benutzt werden, w�hrend ein

Wert von 0 der vollen Automatik entspricht.

Normalerweise  benutzt  das  AVR-Format  immer  eine  Adre�l�nge  von 3

Bytes.  Manche Programme m�gen das  leider nicht...deshalb kann man mit

dem Schalter

-avrlen <2|3>

die L�nge zur Not auf 2 Bytes reduzieren.

Das   Mico8-Format   unterscheidet   sich   insofern  aus  den  anderen

Formaten,   als  da�  es  keine  Adre�felder  besitzt  -  es  ist  eine

schlichte  Auflistung der  Instruktionsw�rter im  Programmspeicher. Bei

der   Benutzung   mu�   darauf   geachtet   werden,   da�  der  belegte

Adre�bereich  (der sich z.B. mit PLIST  anzeigen l��t) bei Null beginnt

und fortlaufend ist.

Die  Intel-,  Tektronix-  und  MOS-Formate  sind  auf  16  Bit-Adressen

beschr�nkt,  das  16-Bit  Intel-Format  reicht  4  Bit  weiter. L�ngere

Adressen   werden   von   P2HEX   mit   einer   Warnung   gemeldet  und

abgeschnitten(!).   F�r  die   PICs  k�nnen   die  drei  von  Microchip

spezifizierten  Varianten  des  Intel-Hex-Formates  erzeugt werden, und

zwar mit dem Schalter

-m <0..3>

Das  Format 0 ist INHX8M, in  dem alle Bytes in Lo-Hi-Ordnung enthalten

sind.  Die Adre�angaben verdoppeln sich, weil  bei den PICs die Adresse

sich  nur  um  1  pro  Wort  erh�ht. Dieses Format ist gleichzeitig die

Vorgabe.  Im Format 1 (INHX16M) werden  alle Worte in ihrer nat�rlichen

Ordnung  abgelegt. Dieses Format verwendet  Microchip f�r seine eigenen

Programmierger�te.  Format 2 (INHX8L) und  3 (INHX8H) trennen die Worte

in  ihre oberen und unteren Bytes  auf. Um die komplette Information zu

erhalten, mu� P2HEX zweimal aufgerufen werden, z.B. so:

p2hex test -m 2

rename test.hex test.obl

p2hex test -m 3

rename test.hex test.obh

F�r  das  Motorola-Format  verwendet  P2HEX  zus�tzlich  einen  in [12]

genannten  Recordtyp  mit  der  Nummer  5,  der  die Zahl der folgenden

Daten-Records  (S1/S2/S3)  bezeichnet.  Da  dieser Typ vielleicht nicht

jedem Programm bekannt ist, kann man ihn mit der Option

+5

unterdr�cken.

Das  C-Format f�llt insofern aus dem  Rahmen, als da� es immer explizit

ausgew�hlt   werden  mu�.  Die  Ausgabedatei   stellt  im  Prinzip  ein

vollst�ndiges  St�ck  C-  oder  C++-Code  dar,  das  die Daten als eine

Liste  von  C-Arrays  enth�lt.  Neben  den eigentlichen Daten wird noch

eine  Liste  von  Deskriptoren  geschrieben,  die Start, L�nge und Ende

der  Datenbl�cke  beschreiben.  Was  diese Deskriptoren enthalten, kann

mit der Option

-cformat <Format>

bestimmt  werden.  Jeder  Buchstabe  in  Format  legt  ein  Element des

Deskriptors fest:

- Ein  d oder D definiert einen Zeiger  auf die Daten. �ber den Gro�-

oder  Kleinbuchstaben wird festgelegt, ob die Hex- Konstanten Gro�-

oder Kleinbuchstaben verwenden sollen.

- Ein  s oder S  definiert die Startadresse  der Daten, wahlweise vom

Typ unsigned oder unsigned long.

- Ein  l  oder  L  definiert  die  L�nge der Daten, wahlweise vom Typ

unsigned oder unsigned long.

- Ein  e oder E  definiert die Endadresse  der Daten, d.h. die letzte

von  den Daten  benutzte Adresse,  wahlweise vom  Typ unsigned oder

unsigned long.

Finden   sich   Code-Records   verschiedener   Prozessoren   in   einer

Quelldatei,  so erscheinen  die verschiedenen  Hexformate auch gemischt

in  der  Zieldatei  ---  es  empfiehlt  sich  also  dringend,  von  der

Filterfunktion  Gebrauch zu machen, oder ein  fixes Format �ber die -F-

Option festzulegen.

Neben  dem  Codetypenfilter  kennt  P2HEX  noch  ein  Adre�filter,  das

n�tzlich ist, falls der Code auf mehrere EPROMs verteilt werden mu�:

-r <Startadresse>-<Endadresse>

Die  Startadresse  ist  dabei  die  erste Speicherzelle, die im Fenster

liegen  soll, die Endadresse die  der letzten Speicherzelle im Fenster,

nicht  die der ersten  au�erhalb. Um z.B.  ein 8051-Programm in 4 2764-

EPROMs aufzuteilen, geht man folgenderma�en vor:

p2hex <Quelldatei> eprom1 -f $31 -r $0000-$1fff

p2hex <Quelldatei> eprom2 -f $31 -r $2000-$3fff

p2hex <Quelldatei> eprom3 -f $31 -r $4000-$5fff

p2hex <Quelldatei> eprom4 -f $31 -r $6000-$7fff

Anstelle  einer festen Adresse  kann man als  Anfang bzw. Ende auch ein

einfaches  Dollarzeichen oder ein '0x'  angeben. Dies bedeutet, da� die

niedrigste  bzw.  h�chste  in  der  Quelldatei  gefundene  Adresse  als

Anfang  bzw. Ende genommen  wird. Der Default  f�r den Bereich ist '0x-

0x', d.h. es werden alle Daten aus der Quelldatei �bernommen.

ACHTUNG!  Die Splittung  �ndert nichts  an den  absoluten Adressen, die

in   den  Hexfiles  stehen!  Sollen  die  Adressen  im  Hexfile  bei  0

beginnen, so kann man dies durch den zus�tzlichen Schalter

-a

erreichen.  Um im Gegenteil die Adre�lage  auf einen bestimmten Wert zu

verschieben, kann man den Schalter

-R <Wert>

verwenden.  Der dabei angegebene Wert ist  ein Offset, d.h. er wird auf

die in der Code-Datei angegebenen Adressen aufaddiert.

Den  Inhalt einer  Datei kann  man mit  einem Offset auf eine beliebige

Position  verschieben; diesen Offset  h�ngt man einfach  in Klammern an

den  Dateinamen an. Ist der  Code in einer Datei  z.B. auf Adresse 0 in

der   P-Datei  abgelegt,  man  m�chte  ihn  jedoch  auf  Adresse  1000h

verschieben,   so  h�ngt  man  an   ($1000)  an  den  Dateinamen  (ohne

Leerzeichen!) an.

Sofern  die P-Datei nicht nur Daten  aus dem Code-Segment enth�lt, kann

man mit dem Schalter

-segment <name>

ausw�hlen,  aus  welchen  Segment  Daten  extrahiert und ins HEX-Format

gewandelt  werden  sollen.  Die  als Argument anzugebenden Segmentnamen

sind  die gleichen wie f�r  den SEGMENT-Befehl (3.2.18). Ein Sonderfall

ist  das  TI-DSK-Format,  das  als  einziges  Format vermerken kann, ob

Daten  ins Code- oder  Datensegment geh�ren. In  diesem Fall extrahiert

P2HEX   automatisch  beide  Segmente,  solange  kein  Segment  explizit

angegeben ist.

Analog zur -r Option kann man mit der Option

-d <Start>-<Ende>

ein Filter f�r das Datensegment angeben.

F�r das DSK-, Intel- und Motorola-Format relevant ist die Option

-e <Adresse> ,

mit  der man die in  die Hex-Datei einzutragende Startadresse festlegen

kann.  Fehlt diese  Angabe, so  wird nach  einen entsprechenden Eintrag

in  der  Code-Datei  gesucht.  Ist  auch  dort  kein  Hinweis auf einen

Einsprungpunkt  zu  finden,  so  wird  kein  Eintrag  in  die HEX-Datei

geschrieben   (DSK/Intel)  bzw.  das  entsprechende  Feld  wird  auf  0

gesetzt (Motorola).

Leider  ist sich die Literatur nicht ganz �ber die Endezeile f�r Intel-

Hexfiles  einig. P2HEX  kennt daher  3 Varianten,  einstellbar �ber den

Parameter i mit einer nachfolgenden Ziffer:

0  :00000001FF

1  :00000001

2  :0000000000

Defaultm��ig  wird die Variante  0 benutzt, die  die gebr�uchlichste zu

sein scheint.

Fehlt   der  Zieldateiangabe  eine  Endung,  so  wird  HEX  als  Endung

angenommen.

Defaultm��ig  gibt P2HEX  pro Zeile  maximal 16  Datenbytes aus, wie es

auch  die  meisten  anderen  Tools  tun, die Hex-Files erzeugen. Wollen

Sie dies �ndern, so k�nnen Sie dies mit dem Schalter

-l <Anzahl>

tun.   Der  erlaubte  Wertebereich  liegt  dabei  zwischen  2  und  254

Datenbytes;   ungerade  Werte  werden   implizit  auf  gerade  Anzahlen

aufgerundet.

Meist  werden die tempor�ren, von  AS erzeugten Code-Dateien nach einer

Umwandlung  nicht  mehr  unbedingt  gebraucht.  Mit der Kommandozeilen-

option

-k

kann  man  P2HEX  anweisen,  diese  automatisch  nach der Konversion zu

l�schen.

Anders  als BIND erzeugt P2HEX keine  Leerdatei, wenn nur ein Dateiname

(=Zieldatei)  angegeben  wurde,  sondern  bearbeitet  die  dazugeh�rige

Codedatei. Es ist also ein Minimalaufruf � la

P2HEX <Name>

m�glich, um <Name: >.HEX aus <Name: >.P zu erzeugen.

6.4. P2BIN

----------

P2BIN  funktioniert  wie  P2HEX  und  bietet die gleichen Optionen (bis

auf   die  a-  und  i-  Optionen,  die  bei  Bin�rdateien  keinen  Sinn

ergeben),  nur  wird  das  Ergebnis  nicht  als  Hexdatei,  sondern als

einfache  Bin�rdatei abgelegt. Dies kann dann  z.B. direkt in ein EPROM

gebrannt werden.

Zur  Beeinflussung  der  Bin�rdatei  kennt  P2BIN  gegen�ber P2HEX noch

drei weitere Optionen:

- l   <8-Bit-Zahl>:   gibt   den   Wert   an,   mit   dem  unbenutzte

Speicherstellen  in der  Datei gef�llt  werden sollen. Defaultm��ig

ist  der Wert $ff, so  da� ein halbwegs intelligenter EPROM-Brenner

sie   �berspringt.  Man   kann  aber   hiermit  auch  andere  Werte

einstellen,  z.B. enthalten die  gel�schten Speicherzellen der MCS-

48-EPROM-Versionen  Nullen.  In  einem  solchen  Falle  w�re  0 der

richtige Wert.

- s:  weist das  Programm an,  eine Pr�fsumme  �ber die Bin�rdatei zu

berechnen.  Die Pr�fsumme  wird einmal  als 32-Bit-Wert ausgegeben,

zum  anderen  wird  das  Zweierkomplement  der  Bits  0..7  in  der

letzten  Speicherstelle abgelegt, so da�  die Modulo-256-Summe zu 0

wird.

- m:  f�r den  Fall, da�  ein Prozessor  mit 16- oder 32-Bit-Datenbus

eingesetzt   wird   und   die   Bin�rdatei   f�r   mehrere   EPROMs

aufgesplittet   werden  mu�.  Das   Argument  kann  folgende  Werte

annehmen:

- ALL: alles kopieren

- ODD: alle Bytes mit ungerader Adresse kopieren

- EVEN: alle Bytes mit gerader Adresse kopieren

- BYTE0..BYTE3:  nur alle Bytes kopieren,  deren Adresse die Form

4n+0...4n+3 hat.

- WORD0,WORD1:  nur das untere bzw. obere 16-Bit-Wort der 32-Bit-

Worte kopieren.

Nicht  wundern:  Bei  letzteren  Optionen  ist  die  Bin�rdatei  um den

Faktor  2  oder  4  kleiner  als  bei  ALL.  Dies  ist  bei  konstantem

Adre�fenster logisch!

Falls  die  Code-Datei  keine  Startadresse  enth�lt,  kann  man  diese

analog   zu  P2HEX  �ber   die  -e-Kommandozeilenoption  vorgeben.  Auf

Anforderung  teilt P2BIN  ihren Wert  der Ergebnisdatei  voran. Mit der

Kommandozeilenoption

-S

wird   diese  Funktion  aktiviert.  Sie   erwartet  als  Argument  eine

Zahlenangabe  zwischen  1  und  4,  die  die  L�nge des Adressfeldes in

Bytes  bestimmt. Optional kann dieser Angabe  auch noch der Buchstabe L

oder   B  vorangestellt  werden,  um   die  Byte-Order  dieser  Adresse

festzulegen.  So erzeugt z.B. die Angabe B4 eine 4-Byte-Adresse in Big-

Endian-Anordnung,  L2  oder  nur  '2'  eine  2-Byte-Adresse  in Little-

Endian-Anordnung.

6.5. AS2MSG

-----------

Bei  AS2MSG handelt es  sich eigentlich um  kein Hilfsprogramm, sondern

um  ein Filter, das (gl�cklichen)  Besitzern von Borland-Pascal 7.0 das

Arbeiten   mit   dem   Assembler   erleichtern   soll.   In   den  DOS-

Arbeitsumgebungen  existiert  ein  ,,Tools''-Men�,  das  man  um eigene

Programme,  z.B.  AS  erweitern  kann.  Das  Filter erlaubt, die von AS

gelieferten  Fehlermeldungen mit  Zeilenangabe direkt  im Editorfenster

anzuzeigen.  Dazu mu� im  Tools-Men� ein neuer  Eintrag angelegt werden

(Options/Tools/New).  Tragen  Sie  in  die  einzelnen  Felder  folgende

Werte ein :

- Title: ~M~akroassembler

- Program path: AS

- Command line: -E !1 $EDNAME $CAP MSG(AS2MSG) $NOSWAP $SAVE ALL

- bei Bedarf einen Hotkey zuordnen (z.B. Shift-F7)

Die  Option  -E  sorgt  daf�r,  da�  Turbo-Pascal  nicht mit STDOUT und

STDERR durcheinander kommt.

Ich  setze dabei voraus,  da� sowohl AS  als auch AS2MSG  sich in einem

Verzeichnis  befinden, welches  in der  Pfadliste aufgef�hrt  ist. Nach

einem  Druck  auf  dem  passenden  Hotkey  (oder Auswahl aus dem Tools-

Men�)  wird AS  mit dem  Namen der  Textdatei im  aktiven Editorfenster

aufgerufen.  Die  dabei  aufgetretenen  Fehler  werden in ein separates

Fenster  geleitet, durch das  man nun ,,browsen''  kann. Mit Ctrl-Enter

springt  man eine fehlerhafte Zeile  an. Zus�tzlich enth�lt das Fenster

die  Statistik,  die  AS  am  Ende  der  Assemblierung  ausgibt.  Diese

erhalten als Dummy-Zeilennummer 1.

F�r  diese  Arbeitsweise  sind  sowohl  TURBO.EXE  (Real Mode) als auch

BP.EXE  (Protected  Mode)  geeignet.  Ich  empfehle  BP,  da  in dieser

Variante    beim   Aufruf    nicht   erst    der   halbe   DOS-Speicher

,,freigeswappt'' werden mu�.

A. Fehlermeldungen von AS

=========================

Im  folgenden findet sich eine  halb-tabellarische Auflistung der in AS

definierten   Fehlermeldungen.  Zu  jeder   Fehlermeldung  finden  sich

folgende Angaben:

- interne  Fehlernummer  (f�r  den  Anwender  nur  mit  der  n-Option

sichtbar);

- Fehlermeldung im Klartext;

- Typ:

- Warnung:  zeigt  m�gliche  Fehler  oder  ineffizienten Code an.

Assemblierung geht weiter.

- Fehler:  echte  Fehler.  Assemblierung  geht weiter, aber keine

Code-Datei wird geschrieben.

- Fatal: schwerwiegende Fehler. Assemblierung wird abgebrochen.

- Ursache: die Situation(en), in denen der Fehler ausgegeben wird;

- Argument:    Die   Ausgabe,   die   auf   Wunsch   als   erweiterte

Fehlermeldung erfolgt.

5 Displacement=0, �berfl�ssig

Typ:

Warnung

Ursache:

bei  680x0-,6809-  und  COP8-Prozessoren:  Das  Displacement in

einem  Adre�ausdruck  hat  den  Wert  0  ergeben.  Es  wird ein

Adre�ausdruck    ohne    Displacement    erzeugt.    Um   keine

Phasenfehler zu erzeugen, werden NOP-Befehle eingef�gt.

Argument:

keines

10 Kurzadressierung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

bei   680x0-,  6502-  und   68xx-Prozessoren  k�nnen  bestimmte

Speicherbereiche   mit  kurzen  Adressen  erreicht  werden.  Um

keine   Phasenfehler  zu   erzeugen,  wird   zwar  der  k�rzere

Ausdruck   erzeugt,  der   freie  Platz   wird  aber  mit  NOPs

aufgef�llt.

Argument:

keines

20 kurzer Sprung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

Bei  680x0  und  8086-Prozessoren  kann  der  Sprung sowohl mit

langem  als  auch  kurzem  Displacement  ausgef�hrt  werden. Da

kein  kurzer  Sprung  angefordert  wurde,  wurde im ersten Pass

Platz  f�r den langen  Sprung freigehalten. Es  wird ein kurzer

Sprung erzeugt, der freie Platz wird

Argument:

keines

25 relativer Sprung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

Spr�nge  k�nnen  beim  Z80  sowohl  absolut  als  auch  relativ

ausgef�hrt  werden. In  diesem Fall  wurde ein absoluter Sprung

angefordert, ein(k�rzerer) relativer w�re aber m�glich.

Argument:

das Sprungargument

30 kein Sharefile angelegt, SHARED ignoriert

Typ:

Warnung

Ursache:

Es  wurde eine  SHARED-Anweisung gefunden,  es wurde aber keine

Kommandozeilenoption   angegeben,   um   eine  Shared-Datei  zu

erzeugen.

Argument:

keines

40 FPU liest Wert evtl. nicht korrekt ein (>=1E1000)

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  BCD-Gleitkommaformat der  680x0-Koprozessoren erlaubt zwar

vierstellige  Exponenten,  lt.  Datenbuch  k�nnen  solche Werte

aber  nicht  korrekt  eingelesen  werden. Der vierstellige Wert

wird zwar erzeugt, eine Funktion ist aber nicht gew�hleistet.

Argument:

keines

50 Privilegierte Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Es  wurde eine  Anweisung benutzt,  die nur  im Supervisor-Mode

zul�ssig  ist, obwohl  dieser nicht  mittels SUPMODE  ON vorher

explizit angezeigt wurde.

Argument:

keines

60 Distanz 0 nicht bei Kurzsprung erlaubt (NOP erzeugt)

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  kurzer Sprung mit der Distanz  0 ist bei 680x0- bzw. COP8-

Prozessoren  nicht  erlaubt,  da  dieser  Sonderwert  f�r lange

Spr�nge   ben�tigt  wird.  Stattdessen   wurde  ein  NOP-Befehl

eingef�gt.

Argument:

keines

70 Symbol aus falschem Segment

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in dem Operanden benutzte  Symbol ist aus einem Adre�raum,

der nicht mit dem benutzten Befehl bearbeitet werden kann.

Argument:

keines

75 Segment nicht adressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in dem Operanden benutzte  Symbol ist aus einem Adre�raum,

der  mit keinem der Segmentregister  des 8086 adressiert werden

kann.

Argument:

Name des nicht adressierbaren Segments

80 �nderung des Symbolwertes erzwingt zus�tzlichen Pass

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Symbol hat einen  anderen Wert zugewiesen  bekommen als im

vorhergehenden  Pass. Diese Warnung  wird nur ausgegeben, falls

die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Der Name des fraglichen Symbols

90 �berlappende Speicherbelegung

Typ:

Warnung

Ursache:

Bei  der  Bildung  der  Belegungsliste  wurde festgestellt, da�

ein  Speicherbereich  im  Codesegment  mehrfach  benutzt wurde.

Ursache k�nnen un�berlegte ORG-Anweisungen sein.

Argument:

keines

95 �berlappende Registernutzung

Typ:

Warnung

Ursache:

In  der Anweisung wurden Register  ganz oder teilweise mehrfach

in nicht zul�ssiger Weise verwendet.

Argument:

Das den Konflikt ausl�sende Argument

100 keine CASE-Bedingung zugetroffen

Typ:

Warnung

Ursache:

bei   einem  SWITCH..CASE-Konstrukt  ohne  ELSECASE-Zweig  traf

keiner der CASE-Zweige zu.

Argument:

keines

110 Seite m�glicherweise nicht adressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in  dem  Operanden  benutzte  Symbol  liegt  nicht  in der

momentan mit ASSUME eingestellten Fenster (ST6,78(C)10).

Argument:

keines

120 Registernummer mu� gerade sein

Typ:

Warnung

Ursache:

Die   Hardware  erlaubt  nur  ein  Registerpaar  zu  verketten,

dessen Startadresse gerade ist (RR0, RR2..., nur Z8).

Argument:

keines

130 veralteter Befehl

Typ:

Warnung

Ursache:

Der  verwendete Befehl ist  zwar noch definiert,  ist in seiner

Funktion  aber durch  andere, neue  Befehle ersetzbar und daher

in   zuk�nftigen   Prozessorversionen   eventuell   nicht  mehr

vorhanden.

Argument:

keines

140 Nicht vorhersagbare Ausf�hrung dieser Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  verwendete  Adressierungsart  ist  bei  diesem Befehl zwar

prinzipiell  erlaubt, ein  Register wird  jedoch in einer Weise

doppelt  verwendet,  da�  je  nach  Aus�hrungsreihenfolge  sich

unterschiedliche Ergebnisse einstellen k�nnen.

Argument:

keines

150 Lokaloperator au�erhalb einer Sektion �berfl�ssig

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  vorangestellter Klammeraffe dient  dazu, sich explizit auf

zu  der  Sektion  lokale  Symbole  zu  beziehen.  Wenn man sich

au�erhalb   einer  Sektion  befindet,  gibt  es  keine  lokalen

Symbole, weshalb dieser Operator �berfl�ssig ist.

Argument:

keines

160 sinnlose Operation

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Anweisung ergibt entweder �berhaupt  keinen Sinn oder kann

auf andere Weise schneller und k�rzer ausgef�hrt werden.

Argument:

keines

170 unbekannter Symbolwert erzwingt zus�tzlichen Pass

Typ:

Warnung

Ursache:

AS  vermutet  eine  Vorw�rtsreferenz  eines  Symbols,  d.h. das

Symbol  wird benutzt, bevor es  definiert wurde, und h�lt einen

weiteren   Pass  f�r  unumg�nglich.   Diese  Warnung  wird  nur

ausgegeben, falls die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Der Name des fraglichen Symbols

180 Adresse nicht ausgerichtet

Typ:

Warnung

Ursache:

Eine  Adresse ist nicht ein  mehrfaches der Operandengr��e. Das

Datenbuch  verbietet zwar solche  Zugriffe, im Instruktionswort

ist  aber  Platz  f�r  diese  Adresse,  so  da� AS es bei einer

Warnung belassen hat.

Argument:

keines

190 I/O-Adresse darf nicht verwendet werden

Typ:

Warnung

Ursache:

Der   verwendete  Adressierungsmodus   oder  die  angesprochene

Adresse  sind zwar prinzipiell erlaubt,  die Adresse liegt aber

im  Bereich der Peripherieregister,  die in diesem Zusammenhang

nicht verwendet werden d�rfen.

Argument:

keines

200 m�gliche Pipeline-Effekte

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Register wird in einer  Befehlsfolge so verwendet, da� die

Befehlsausf�hrung      m�glicherweise     nicht      in     der

hingeschriebenen  Form  ablaufen  wird.  �blicherweise wird ein

Register benutzt, bevor der neue Wert zur Verf�gung steht.

Argument:

das die Verklemmung verursachende Register

210 mehrfache Adre�registerbenutzung in einer Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein   Adre�register  wird  in  mehreren  Adre�ausdr�cken  eines

Befehls   benutzt.  Sofern  einer   der  beiden  Ausdr�cke  das

Register   modifiziert,   sind   die   Ergebnisadressen   nicht

eindeutig festgelegt.

Argument:

das mehrfach verwendete Register

220 Speicherstelle ist nicht bitadressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Mit  einer SFRB-Anweisung  wurde versucht,  eine Speicherstelle

als   bitadressierbar   zu   deklarieren,   die   aufgrund  der

Architektur des 8051 nicht bitadressierbar ist.

Argument:

keines

230 Stack ist nicht leer

Typ:

Warnung

Ursache:

Am  Ende  eines  Durchlaufes  ist  ein vom Programm definierter

Stack nicht leer.

Argument:

der Name des Stacks sowie seine Resttiefe

240 NUL-Zeichen in Strings, Ergebnis undefiniert

Typ:

Warnung

Ursache:

Eine    String-Konstante   enth�lt    ein   NUL-Zeichen.   Dies

funktioniert  zwar mit der Pascal-Version,  in Hinblick auf die

C-Version  von AS ist  dies aber ein  Problem, da C Strings mit

einem  NUL-Zeichen terminiert,  d.h. der  String w�re  f�r C an

dieser Stelle zu Ende...

Argument:

keines

250 Befehl �berschreitet Seitengrenze

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Befehl steht  zu Teilen  auf verschiedenen  Seiten. Da der

Programmz�hler  des  Prozessors  aber  nicht �ber Seitengrenzen

hinweg  inkrementiert  wird,  w�rde  zur  Laufzeit anstelle des

Instruktionsbytes  von  der  Folgeseite  wieder  das erste Byte

der alten Seite geholt; das

Argument:

keines

255 Bereichsunterschreitung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Zahlenwert lag  unterhalb des  erlaubten Bereichs.  AS hat

den  Wert durch  ein Abschneiden  der oberen  Bitstellen in den

erlaubten  Bereich  gebracht,  es  ist jedoch nicht garantiert,

da�  sich durch  diese Operation  sinnvoller und korrekter Code

ergibt.

Argument:

keines

260 Bereichs�berschreitung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Zahlenwert  lag  oberhalb  des  erlaubten Bereichs. AS hat

den  Wert durch  ein Abschneiden  der oberen  Bitstellen in den

erlaubten  Bereich  gebracht,  es  ist jedoch nicht garantiert,

da�  sich durch  diese Operation  sinnvoller und korrekter Code

ergibt.

Argument:

keines

270 negatives Argument f�r DUP

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Wiederholungsargument einer DUP-Direktive  war kleiner als

0.  Es  werden  (analog  zu  einem  Argument von genau 0) keine

Daten abgelegt.

Argument:

keines

280 einzelner  X-Operand wird  als indizierte  und nicht  als implizite

Adressierung interpretiert

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  einzelner X-Operand kann sowohl als Register X als auch X-

indizierte  Adressierung  mit  Null-Displacement  interpretiert

werden,  da  sich  Motorola  hier  nicht festlegt. AS w�hlt die

letztere  Variante,  was  m�glicherweise  nicht  das  erwartete

ist.

Argument:

keines

300 Bit-Nummer wird abgeschnitten werden

Typ:

Warnung

Ursache:

Die   Instruktion  arbeitet   nur  auf   Byte-  bzw.  Langwort-

Operanden,  Bitnummern jenseits  7 bzw.  31 werden  von der CPU

modulo-8 bzw. modulo-32 behandelt werden.

Argument:

keines

310 Ung�ltiger Wert f�r Registerzeiger

Typ:

Warnung

Ursache:

G�ltige  bzw. sinnvolle  Werte f�r  den Registerzeiger sind nur

Werte   von   0x00...0x70   bzw.   0xf0,   weil   die   anderen

Registerbereiche unbelegt sind.

Argument:

keines

320 Makro-Argument umdefiniert

Typ:

Warnung

Ursache:

Einem  Makroparameter wurden zwei  oder mehr verschiedene Werte

zugewiesen.     Dies    kann    bei    der    Verwendung    von

Schl�sselwortparametern   auftreten.  Das   zuletzt  angegebene

Argument wird benutzt.

Argument:

Name des Makroparameters

330 veraltete Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Dies  Anweisung  ist  veraltet  und  sollte nicht mehr in neuen

Programmen verwendet werden.

Argument:

Die Anweisung, die stattdessen verwendet werden sollte.

340 Quelloperand l�nger oder gleich Zieloperand

Typ:

Warnung

Ursache:

Der   Quelloperand  ist   l�nger  oder   gleich  gro�  wie  der

Zieloperand,    gemessen    in    Bits.    Eine    Null-   oder

Vorzeichenerweiterung    ergibt   keinen    Sinn   mit   diesen

Argumenten.  Schlagen  Sie  im  Referenzhandbuch  der  CPU  das

Verhalten in diesem Fall nach.

Argument:

keines

350 TRAP-Nummer ist g�ltige Instruktion

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  TRAP mit dieser Nummer  benutzt den gleichen Maschinencode

wie ein von der CPU unterst�tzter Maschinenbefehl.

Argument:

keines

360 Padding hinzugef�gt

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Menge  abgelegter  Bytes  ist  ungerade;  eine  H�lfte des

letzten 16-Bit-Wortes bleibt ungenutzt.

Argument:

keines

370 Registernummer-Umlauf

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Startregisternummer  plus  die  Anzahl der Register ergibt

ein letztes Register jenseits des Endes der Registerbank.

Argument:

das Argument mit der Registeranzahl

380 verwende indizierte anstelle indirekter Adressierung

Typ:

Warnung

Ursache:

Indirekte  Adressierung ist an dieser  Stelle nicht erlaubt. Es

wird  stattdessen  indizierte  Adressierung  mit  einem (Dummy-

)Displacement von Null verwendet.

Argument:

das Argument mit dem Adressierungsausdruck

390 nicht im Normal-Modus erlaubt

Typ:

Warnung

Ursache:

Dieser  Maschinenbefehl  ist  nur  im  Panel-Modus und nicht im

,,Normalbetrieb'' erlaubt.

Argument:

die fragliche Instruktion

400 nicht im Panel-Modus erlaubt

Typ:

Warnung

Ursache:

Dieser  Maschinenbefehl ist nur  im ,,Nornalbetrieb'' und nicht

im Panel-Modus erlaubt.

Argument:

die fragliche Instruktion

410 Argument ausserhalb erlauben Bereichs

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Argument oder  die Summe  zweier Argumente liegt au�erhalb

des  f�r  diesen  Befehls  erlaubten  Bereichs,  obwohl  in der

Instruktion prinzipiell Raum f�r gr��ere Werte ist.

Argument:

das fragliche Argument

420 Versuch, eine Mehrwort-Instruktion zu �berspringen

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  vorherige Anweisung  war eine  Skip-Anweisung, die nur ein

Maschinenwort  im  Code  �berspringen  kann.  Da  die  aktuelle

Anweisung  l�nger  als  ein  Maschinenwort  ist, w�rde der Skip

mitten in die Anweisung springen.

Argument:

die fragliche Anweisung

430 implizite Vorzeichenerweiterung

Typ:

Warnung

Ursache:

Der     Prozessor    f�hrt     bei    diesem     Befehl    eine

Vorzeichenerweiterung  auf  die  volle  Registerbreite aus. Das

bedeutet,  dass die oberen  Bits f�r das  gegebene Argument mit

1  und nicht  mit 0  gef�llt werden.  Je nach folgender Nutzung

kann dies irrelevant sein, mu� aber nicht.

Argument:

der fragliche Wert

440 numerischer  Wert  -128  bedeutet  Nutzung des E-Registers (Literal

'E' verwenden, um diese Warnung zu vermeiden)

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Displacement von -128 bedeutet  beim SC/MP in diesem Fall,

dass  das Displacement  aus dem  E-Register genommen  wird. Der

Assembler  kann  in  diesem  Fall  nicht sicher entscheiden, ob

das  gewollt  ist  oder  der  Wert -128 sich unbeabsichtigt aus

einer Berechnung ergeben hat. Verwenden Sie

Argument:

das fragliche Displacement-Argument

450 I/O-Adresse mu� mit INS/OUTS angesprochen werden

Typ:

Warnung

Ursache:

I/O-Adressen  im Bereich des  Prozessormoduls (0..3) k�nnen nur

�ber  die Befehle INS  und OUTS erreicht  werden, nicht �ber IN

und OUT.

Argument:

das fragliche Adress-Argument

460 CASE-Limit passt nicht zur Anzahl der Sprungadressen

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  CASE-Anweisung erwartet  eine Sprungtabelle  mit so vielen

Eintr�gen,  wie  das  Limit-Argument  plus  eins angibt. Limit-

Wert und Anzahl der Sprungadressen passen nicht zueinander.

Argument:

das Limit-Argument

470 Befehl als NOP assembliert

Typ:

Warnung

Ursache:

Der   dieser  Anweisung  eigentlich   zugewiesene  Opcode  wird

anderweitig   verwendet.  Da   die  Anweisung   ohnehin  nichts

bewirkt, wird sie stattdessen als NOP assembliert.

Argument:

keines

480 Argument wird als Vektor behandelt

Typ:

Warnung

Ursache:

Anhand   des  Arguments  kann  nicht  zweifelsfrei  entschieden

werden,  ob es sich um eine  Adresse oder einen Vektor handelt.

Da  das Argument eine reine  Zahl und keinem Segment zugeordnet

ist, wird es als Vektor behandelt.

Argument:

das fragliche Argument

490 Zu grosse Integer-Konstante wird als Gleitkomma interpretiert

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Argument  ist  zwar  eine  syntaktisch  korrekte Ganzzahl-

Konstante,  ihr Wert ist aber  au�erhalb dessen, was intern als

Ganzzahl  dargestellt werden  kann. Die  Zahl wird deswegen als

Gleitkomma-Zahl gespeichert.

Argument:

das fragliche Argument

500 Code-Erzeugung ausserhalb des CODE-Segments

Typ:

Warnung

Ursache:

Maschinencode  kann  nur  innerhalb  des  CODE-Segments erzeugt

werden.  Die anderen Adressr�ume verf�gen  nicht �ber die daf�r

erforderliche Wortbreite.

Argument:

keines

1000 Symbol doppelt definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Einem  Symbol  wurde  durch  ein  Label  oder  EQU,  PORT, SFR,

LABEL,  SFRB oder BIT ein neuer  Wert zugewiesen, dies ist aber

nur bei SET/EVAL erlaubt.

Argument:

Name    des    fraglichen    Symbols,    bei    eingeschalteter

Querverweisliste zus�tzlich die Zeile der ersten Definition

1010 Symbol nicht definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  benutztes  Symbol  ist  auch  im  2.Pass noch nicht in der

Symboltabelle enthalten.

Argument:

Name des nicht gefundenen Symbols

1020 ung�ltiger Symbolname

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Symbolname  entspricht  nicht  den  Bedingungen  f�r einen

g�ltigen   Symbolnamen.   Beachten   Sie,   da�  f�r  Makro-und

Funktionsparameter strengere Regeln gelten!

Argument:

der fehlerhafte Symbolname

1030 reservierter Symbolname

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Symbolname ist zwar an  sich g�ltig, dieser spezielle Name

ist  aber  f�r  andere  Zwecke  reserviert,  und kann nicht f�r

selbst definierte Symbole verwendet werden.

Argument:

der reservierte Symbolname

1090 Ung�ltiges Format

Typ:

Fehler

Ursache:

Das benutzte Befehlsformat existiert bei diesem Befehl nicht.

Argument:

Der Kennbuchstabe des verwendeten Formates

1100 �berfl�ssiges Attribut

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  Befehl  (Prozessor  oder  Pseudo)  darf kein mit

einem Punkt angeh�ngtes Attribut haben.

Argument:

keines

1105 Attribut darf nur 1 Zeichen lang sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  mit einem  Punkt an  einen Befehl  angeh�ngte Attribut mu�

genau  ein  Zeichen  lang  sein;  weder  mehr  noch weniger ist

erlaubt.

Argument:

keines

1107 undefiniertes Attribut

Typ:

Fehler

Ursache:

Das an einem Befehl angef�gte Attribut ist ung�ltig.

Argument:

keines

1110 Unpassende Operandenzahl

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   bei  einem  Befehl  (Prozessor  oder  Pseudo)  angegebene

Operandenzahl  liegt nicht  in dem  f�r diesen Befehl erlaubten

Bereich.

Argument:

Die erwartete Anzahl Argumente bzw. Operanden

1112 Kann Argument nicht in Teile aufspaltenl

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei   bestimmten   Prozessoren   (z.B.   DSP56000)  m�ssen  die

kommaseparierten    Argumente    weiter    in   Einzeloperanden

aufgespalten werden, diese ist fehlgeschlagen.

Argument:

keines

1115 Unpassende Optionenzahl

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  bei  diesem  Befehl  angegebene  Zahl  von  Optionen liegt

nicht in dem f�r diesen Befehl erlaubten Bereich.

Argument:

keines

1120 nur immediate-Adressierung erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   benutzte   Befehl   l��t   nur  immediate-Operanden  (mit

vorangestelltem #) zu.

Argument:

keines

1130 Unpassende Operandengr��e

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Operand hat  zwar einen  f�r den  Befehl zugelassenen Typ,

jedoch nicht die richtige L�nge (in Bits).

Argument:

keines

1131 Widersprechende Operandengr��en

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebenen  Operanden  haben  unterschiedliche L�ngen (in

Bit).

Argument:

keines

1132 Undefinierte Operandengr��e

Typ:

Fehler

Ursache:

Aus  Opcode und  Operanden l��t  sich die  Operandengr��e nicht

eindeutig  bestimmen  (ein  Problem  des  8086-Assemblers). Sie

m�ssen  die Operandengr��e  durch einen  BYTE, WORD,  usw. PTR-

Pr�fix festlegen.

Argument:

keines

1133 Ganzzahl oder String erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  keine  Gleitkommazahl  als  Argument

verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1134 Ganzzahl erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  keine  Gleitkommazahl  als  Argument

verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1136 Gleitkommazahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser  Stelle  kann  kein  String  als  Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1137 Operandentyp-Diskrepanz

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  beiden Argumente eines Operanden  haben nicht den gleichen

Datentyp (Integer/Gleitkomma/String).

Argument:

keines

1138 String erwartet, aber Ganzzahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Ganzzahl als  Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1139 String erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  keine  Gleitkommazahl  als  Argument

verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1140 zu viele Argumente

Typ:

Fehler

Ursache:

Einem  Befehl  wurden  mehr  als  die  unter  AS  zul�ssigen 20

Parameter �bergeben.

Argument:

keines

1141 Ganzzahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser  Stelle  kann  kein  String  als  Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1142 Ganz- oder Gleitkommazahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser  Stelle  kann  kein  String  als  Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1143 String erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  nur  ein  (in  einfachen  Hochkommas

eingeschlossener) String als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1144 Ganzzahl erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser  Stelle  kann  nur  eine  ganze  Zahl  als  Argument

verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1145 Ganz-,   Gleitkommazahl  oder   String  erwartet,   aber  Register

bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann   kein  Registersymbol  als  Argument

verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1146 Ganzzahl oder String erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An    dieser    Stelle    kann    keine   Gleitkommazahl   oder

Registersymbol als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1147 Register erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann nur  ein Register als Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1148 Registersymbol f�r anderes Ziel

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   angesprochene  Registersymbol  wurde  f�r  einen  anderen

Zielprozessor  als  den  aktuell  verwendeten definiert und ist

nicht kompatibel.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1149 Gleitkomma-Argument erwartet, aber Ganzzahl bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  kein   Ganzzahl-,  sondern  nur  ein

Gleitkomma- Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1151 Ganz- oder Gleitkommazahl erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann kein  Register, sondern  nur eine Ganz-

oder Gleitkommazahl als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1152 Ganzzahl oder String erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  kein   Register,  sondern  nur  eine

Ganzzahl oder ein String als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1153 Ganzzahl erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser  Stelle  kann  kein   Register,  sondern  nur  eine

Ganzzahl als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1154 String zu lang

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  String  ist  zu  lang,  als  da� er mit vorangestelltem

L�ngen-Byte dargestellt werden k�nnte.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1200 Unbekannter Befehl

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  Befehl  ist  weder  ein Pseudobefehl von AS noch

ein Befehl des momentan eingestellten Prozessors.

Argument:

keines

1300 Klammerfehler

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Formelparser  ist  auf  einen (Teil-)Ausdruck gesto�en, in

dem   die  Summe  �ffnender  und  schlie�ender  Klammern  nicht

�bereinstimmt.

Argument:

der beanstandete (Teil-)Ausdruck

1310 Division durch 0

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer Division  oder Modulooperation  ergab die Auswertung

des rechten Teilausdruckes 0.

Argument:

keines

1315 Bereichsunterschreitung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   angegebene  Integer-Wert  unterschreitet  den  zul�ssigen

Bereich.

Argument:

aktueller  Wert  und  zul�ssiges  Minimum (manchmal, ich stelle

das seit Jahren um...)

1320 Bereichs�berschreitung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   angegebene  Integer-Wert   �berschreitet  den  zul�ssigen

Bereich.

Argument:

aktueller  Wert  und  zul�ssiges  Maximum (manchmal, ich stelle

das seit Jahren um...)

1322 keine Zweierpotenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Hier sind nur Zweierpotenzen (1,2,4,8...) als Wert erlaubt

Argument:

der fragliche Wert

1323 ung�ltige Dezimalstelle

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  String als Argument  zu PACKED darf  nur die Ziffern 0 bis

9 enthalten, sowie ein Plus- oder Minuszeiche nzu Anfang.

Argument:

das fragliche Argument

1324 Dezimalstring zu lang

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine gepackte Dezimalzahl darf maximal 31 Stellen lang sein.

Argument:

das fragliche Argument

1325 Adresse nicht ausgerichtet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene  direkte  Speicheradresse  entspricht nicht den

Anspr�chen  des Datentransfers,  d.h. ist  nicht ein mehrfaches

der    Operandengr��e.   Nicht    alle   Prozessoren   erlauben

unausgerichtete Datenzugriffe.

Argument:

keines

1330 Distanz zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  in  einem  Adre�ausdruck  enthaltene Displacement-Wert ist

zu gro�.

Argument:

keines

1331 Ziel nicht auf gleicher Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Befehl  und  Operandenadresse  m�ssen  auf  der  gleichen Seite

liegen.

Argument:

das fragliche Adre�-Argument

1340 Kurzadressierung nicht m�glich

Typ:

Fehler

Ursache:

Die    Adresse    des    Operanden    liegt    au�erhalb    des

Speicherbereiches, in dem Kurzadressierung m�glich ist.

Argument:

keines

1350 Unerlaubter Adressierungsmodus

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Adressierungsmodus  existiert generell  zwar, ist

an dieser Stelle aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1351 Adresse mu� gerade sein

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser  Stelle  sind  nur  gerade  Adressen erlaubt, da das

unterste  Bit f�r andere Zwecke  verwendet wird oder reserviert

ist.

Argument:

das fragliche Argument

1352 Adresse mu� ausgerichtet sein

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  sind nur  ausgerichtete (d.h  glatt durch 2,

4,  8... teilbare) Adressen erlaubt,  da die untersten Bits f�r

andere Zwecke verwendet werden oder reserviert sind.

Argument:

das fragliche Argument

1355 Adressierungsmodus im Parallelbetrieb nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  verwendeten Adressierungsmodi  sind zwar  im sequentiellen

Modus zul�ssig, jedoch nicht bei parallelen Instruktionen.

Argument:

keines

1360 undefinierte Bedingung

Typ:

Fehler

Ursache:

Die benutzte Bedingung f�r bedingte Spr�nge existiert nicht.

Argument:

keines

1365 inkompatible Bedingungen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  benutzte Kombination  von Bedingungen  kann nicht in einem

Befehl verwendet werden.

Argument:

die Bedingung, bei der die Unvertr�glichkeit entdeckt wurde.

1366 unbekanntes Flag

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Flag existiert nicht.

Argument:

Das Argument mit dem fraglichen Flag

1367 doppeltes Flag

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Flag wurde mehrfach in der Liste verwendet.

Argument:

Das Argument mit dem doppelten Flag

1368 unbekannter Interrupt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der angegebene Interrupt existiert nicht.

Argument:

Das Argument mit dem fraglichen Interrupt

1369 doppelter Interrupt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   angegebene   Interrupt   wurde   mehrfach  in  der  Liste

verwendet.

Argument:

Das Argument mit dem doppelten Interrupt

1370 Sprungdistanz zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und  Sprungziel  liegen  zu  weit auseinander, um

mit  einem  Sprung  der  benutzten  L�nge  �berbr�ckt werden zu

k�nnen.

Argument:

keines

1371 Sprungdistanz ist Null

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel liegen  direkt hintereinander, und

eine Sprungdistanz von null kann nicht kodiert werden.

Argument:

Die Zieladresse im Quellcode

1375 Sprungdistanz ist ungerade

Typ:

Fehler

Ursache:

Da  Befehle nur  auf geraden  Adressen liegen  d�rfen, mu� eine

Sprungdistanz  zwischen zwei  Befehlen auch  immer gerade sein,

das  Bit  0  der  Distanz  wird  anderweitig  verwendet.  Diese

Bedingung  ist  verletzt  worden.  Grund  ist �blicherweise die

Ablage einer ungeraden Anzah

Argument:

keines

1376 Skip-Ziel passt nicht

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene  Sprungziel  ist  nicht  die  Adresse,  die der

Prozessor bei Ausf�hrung der Skip-Anweisung anspringen w�rde.

Argument:

die angegebene (beabsichtigte) Sprungadresse

1380 ung�ltiges Schiebeargument

Typ:

Fehler

Ursache:

als  Argument f�r die Schiebeamplitude  darf nur eine Konstante

oder ein Datenregister verwendet werden. (nur 680x0)

Argument:

keines

1390 Nur Bereich 1..8 erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Konstanten  f�r  Schiebeamplituden  oder  ADDQ-Argumente d�rfen

nur im Bereich 1..8 liegen. (nur 680x0)

Argument:

keines

1400 Schiebezahl zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1410 Ung�ltige Registerliste

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Registerlisten-Argument  von  MOVEM  oder  FMOVEM  hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1420 Ung�ltiger Modus mit CMP

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   verwendete   Operandenkombination   von   CMP  ist  nicht

erlaubt. (nur 680x0)

Argument:

keines

1430 Ung�ltiger Prozessortyp

Typ:

Fehler

Ursache:

Den mit CPU angeforderten Zielprozessor kennt AS nicht.

Argument:

der unbekannte Prozessortyp

1431 Ung�ltiger FPU-Typ

Typ:

Fehler

Ursache:

Den  mit  FPU  angeforderten  numerischen  Koprozessor kennt AS

nicht.

Argument:

der unbekannte FPU-Typ

1432 Ung�ltiger PMMU-Typ

Typ:

Fehler

Ursache:

Die mit PMMU angeforderte MMU kennt AS nicht.

Argument:

der unbekannte PMMU-Typ

1440 Ung�ltiges Kontrollregister

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  bei  z.B.  MOVEC  benutzte  Kontrollregister kennt der mit

CPU gesetzte Prozessor (noch) nicht.

Argument:

keines

1445 Ung�ltiges Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  benutzte  Register  ist  zwar  prinzipiell vorhanden, hier

aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1446 Register mehr als einmal gelistet

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Register  taucht  in  der  Liste  der  zu  sichernden bzw.

wiederherzustellenden Register mehrfach auf.

Argument:

keines

1447 Register-Bank-Diskrepanz

Typ:

Fehler

Ursache:

In  einem Adre�ausdruck  werden Register  aus unterschiedlichen

B�nken verwendet.

Argument:

das fragliche Register

1448 Registerl�nge undefiniert

Typ:

Fehler

Ursache:

An   dieser   Stelle   k�nnen   Register   verschiedener  L�nge

verwendet  werden, und die Registerl�nge  ist nicht alleine aus

der Adresse ableitbar.

Argument:

das fragliche Argument

1449 ung�ltige Operation auf Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese  Operation  kann  auf  dieses  Register  nicht angewendet

werden,   z.B.  weil   das  Register   nur  gelesen   oder  nur

geschrieben werden darf.

Argument:

das fragliche Register

1450 RESTORE ohne SAVE

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde  ein  RESTORE-Befehl  gefunden,  obwohl kein mit SAVE

gespeicherter Zustand (mehr) auf dem Stapel vorhanden ist.

Argument:

keines

1460 fehlendes RESTORE

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  der  Assemblierung  sind  nicht  alle SAVE-Befehle wieder

aufgel�st worden.

Argument:

keines

1465 unbekannte Makro-Steueranweisung

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  beim  MACRO-Befehl  zus�tzlich angegebene Steueranweisung

ist AS unbekannt.

Argument:

die fragliche Anweisung

1470 fehlendes ENDIF/ENDCASE

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach   der  Assemblierung   sind  nicht   alle  Konstrukte  zur

bedingten Assemblierung aufgel�st worden.

Argument:

keines

1480 ung�ltiges IF-Konstrukt

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Reihenfolge  der  Befehle  in   einem  IF-  oder  SWITCH-

Konstrukt stimmt nicht.

Argument:

keines

1483 doppelter Sektionsname

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  existiert bereits  eine Sektion  gleichen Namens auf dieser

Ebene.

Argument:

der doppelte Name

1484 unbekannte Sektion

Typ:

Fehler

Ursache:

Im  momentanen  Sichtbarkeitsbereich  existiert  keine  Sektion

dieses Namens.

Argument:

der unbekannte Name

1485 fehlendes ENDSECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  Ende eines  Durchganges sind  nicht alle Sektionen wieder

geschlossen worden.

Argument:

keines

1486 falsches ENDSECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

die  bei ENDSECTION  angegebene Sektion  ist nicht die innerste

offene.

Argument:

keines

1487 ENDSECTION ohne SECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde  ein  ENDSECTION-Befehl  gegeben,  obwohl  gar  keine

Sektion offen war.

Argument:

keines

1488 nicht aufgel�ste Vorw�rtsdeklaration

Typ:

Fehler

Ursache:

ein  mit FORWARD  oder PUBLIC  angek�ndigtes Symbol wurde nicht

in der Sektion definiert.

Argument:

der   Name  des  fraglichen  Symbols,  plus  die  Position  der

Vorw�rts-Deklaration im Quelltext

1489 widersprechende FORWARD <->PUBLIC-Deklaration

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Symbol wurde sowohl als privat als auch global definiert.

Argument:

der Name des Symbols

1490 falsche Argumentzahl f�r Funktion

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Anzahl der  Argumente f�r  eine selbst definierte Funktion

stimmt nicht mit der geforderten Anzahl �berein.

Argument:

keines

1491 doppelter Funktions-Argumentenname

Typ:

Fehler

Ursache:

Zwei  oder mehrere Argumente einer  Funktion haben den gleichen

Namen

Argument:

das Argument mit dem doppelten Namen

1495 unaufgel�ste Literale (LTORG fehlt)

Typ:

Fehler

Ursache:

Am   Programmende  oder   beim  Umachalten   zu  einem  anderen

Zielprozessor blieben noch nicht abgelegte Literale �brig.

Argument:

keines

1500 Befehl auf dem ... nicht vorhanden

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   benutzte   Befehl   existiert   zwar  grunds�tzlich,  das

eingestellte   Mitglied  der  Prozessorfamilie  beherrscht  ihn

aber noch nicht.

Argument:

Die   Prozessorvarianten,   die   diesen   Befehl  unterst�tzen

w�rden.

1501 FPU-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  FPU-Befehlssatzerweiterungen  m�ssen  erlaubt  werden,  um

diesen Befehl zu benutzen

Argument:

keines

1502 PMMU-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  PMMU-Befehlssatzerweiterungen  m�ssen  erlaubt  werden, um

diesen Befehl zu benutzen

Argument:

keines

1503 voller PMMU-Befehlssatz nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser   Befehl   ist   nur   im   Befehlssatz  der  68851-PMMU

enthalten,  nicht im  reduzierten Befehlssatz  der integrierten

PMMU.

Argument:

keines

1504 Z80-Syntax nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl ist nur  erlaubt, wenn die  Z80-Syntax f�r 8080/

8085-Befehle freigeschaltet wurde.

Argument:

keines

1505 Adressierungsart auf dem ... nicht vorhanden

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Adressierungsmodus  existiert zwar grunds�tzlich,

das  eingestellte Mitglied der  Prozessorfamilie beherrscht ihn

aber noch nicht.

Argument:

Die    Prozessorvarianten,   die    diesen   Adressierungsmodus

unterst�tzen w�rden.

1506 nicht im Z80-Syntax Exklusiv-Modus erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl  ist  nicht  (mehr)  erlaubt, wenn nur noch Z80-

Syntax f�r 8080/8085-Befehle erlaubt wurde.

Argument:

keines

1507 FPU-Befehl auf dem ... nicht unterst�tzt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  FPU-Befehl  existiert  zwar  grunds�tzlich,  der

eingestellte FPU-Typ beherrscht ihn aber noch nicht.

Argument:

Der fragliche Befehl

1508 Custom-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die    benutzerdefinierten    Befehlssatzerweiterungen   m�ssen

erlaubt werden, um diesen Befehl zu benutzen.

Argument:

Der fragliche Befehl

1509 Befehls-Erweiterung nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl  ist  Teil  einer Befehlssatz-Erweiterung, deren

Benutzung nicht erlaubt wurde.

Argument:

Der Name der Erweiterung

1510 Ung�ltige Bitstelle

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene Bitnummer  ist nicht  erlaubt oder  eine Angabe

fehlt komplett.

Argument:

keines

1520 nur ON/OFF erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser Pseudobefehl darf als Argument nur ON oder OFF haben.

Argument:

keines

1530 Stack ist leer oder nicht definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Es   wurde  bei  einem  POPV   einen  Stack  anzusprechen,  der

entweder nie definiert oder bereits leerger�umt wurde.

Argument:

der Name des fraglichen Stacks

1540 Nicht genau ein Bit gesetzt

Typ:

Fehler

Ursache:

In  einer Bitmaske,  die der  BITPOS- Funktion �bergeben wurde,

war nicht genau ein Bit gesetzt.

Argument:

keines

1550 ENDSTRUCT ohne STRUCT

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  ENDSTRUCT-Anweisung wurde gegeben,  obwohl momentan keine

Strukturdefinition in Gange war.

Argument:

keines

1551 offene Strukturdefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  Ende  der  Assemblierung  waren  noch  nicht alle STRUCT-

Anweisungen durch passende ENDSTRUCTs abgeschlossen.

Argument:

die innerste, noch nicht abgeschlossene Strukturdefinition

1552 falsches ENDSTRUCT

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   Namensparameter   einer   ENDSTRUCT-Anweisung  entspricht

nicht der innersten, offenen Strukturdefinition.

Argument:

keines

1553 Phasendefinition nicht in Strukturen erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Was  gibt  es  dazu  zu  sagen?  PHASE  in  einem Record ergibt

einfach keinen Sinn und nur Verwirrung...

Argument:

keines

1554 ung�ltige STRUCT-Direktive

Typ:

Fehler

Ursache:

Als  Direktive f�r  STRUCT ist  nur EXTNAMES,  NOEXTNAMES, DOTS

und NODOTS zugelassen.

Argument:

die unbekannte Direktive

1555 Struktur redefiniert

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine Struktur dieses Namens wurde bereits definiert.

Argument:

der Name der Struktur

1556 nicht aufl�sbare Strukturelement-Referenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Element  bezieht  sich  auf  ein  anderes Element in einer

Strukturdefintions,   dieses  ist  aber  nicht  definiert  oder

dessen Referenz selber is nicht aufl�sbar.

Argument:

Name des Elements und seine Referenz

1557 Strukturelement doppelt

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   Element  dieses  Namens  ist   bereits  in  der  Struktur

enthalten.

Argument:

Name des Elements

1560 Anweisung nicht wiederholbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese  Maschinenanweisung  kann  nicht  mit  Hilfe  eines  RPT-

Konstruktes wiederholt werden.

Argument:

keines

1600 vorzeitiges Dateiende

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde  mit  einem  BINCLUDE-Befehl  versucht, �ber das Ende

einer Datei hinauszulesen.

Argument:

keines

1700 ROM-Offset geht nur von 0..63

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Konstanten-ROM  der  680x0-Koprozessoren  hat  nur max. 63

Eintr�ge.

Argument:

keines

1710 Ung�ltiger Funktionscode

Typ:

Fehler

Ursache:

Als    Funktionscodeargument   darf    nur   SFC,    DFC,   ein

Datenregister  oder eine Konstante  von 0..15 verwendet werden.

(nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1720 Ung�ltige Funktionscodemaske

Typ:

Fehler

Ursache:

Als  Funktionscodemaske darf  nur ein  Wert von 0..15 verwendet

werden. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1730 Ung�ltiges MMU-Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  MMU  hat  kein  Register  mit  dem angegebenen Namen. (nur

680x0-MMU)

Argument:

keines

1740 Level nur von 0..7

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Ebene f�r  PTESTW und  PTESTR mu�  eine Konstante von 0..7

sein. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1750 ung�ltige Bitmaske

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  bei  den  Bit-Feld-Befehlen  angegebene  Bitmaske  hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1760 ung�ltiges Registerpaar

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene  Registerpaar  ist  hier  nicht verwendbar oder

syntaktisch falsch. (nur 680x0)

Argument:

keines

1800 offene Makrodefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Makrodefinition  war  am  Dateiende  nicht abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1801 IRP ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   IRP-Block   war   am   Dateiende   nicht   abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1802 IRPC ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   IRPC-Block   war   am   Dateiende   nicht  abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1803 REPT ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   REPT-Block   war   am   Dateiende   nicht  abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1804 WHILE ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   WHILE-Block   war   am   Dateiende  nicht  abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1805 EXITM au�erhalb eines Makrorumpfes

Typ:

Fehler

Ursache:

EXITM  bricht  die  Expansion  von Makro-Konstrukten ab. Dieser

Befehl  macht  nur  innerhalb  von  Makros  Sinn  und  es wurde

versucht, ihn au�erhalb aufzurufen.

Argument:

keines

1810 mehr als 10 Makroparameter

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Makro darf h�chstens 10 Parameter haben.

Argument:

keines

1811 Schl�sselwortargument nicht in Makro definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Schl�sselwortargument bezog sich  auf einen Parameter, den

das aufgerufene Makro gar nicht besitzt.

Argument:

verwendetes Schl�sselwort bzw. Makroparameter

1812 Positionsargument    nach   Schl�sselwortargumenten   nicht   mehr

erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Positions-   und   Schl�sselwortargumente   d�rfen   in   einem

Makroaufruf    gemischt   werden,   aber    nach   dem   ersten

Schl�sselwortargument sind nur noch solche zugelassen.

Argument:

keines

1815 doppelte Makrodefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Makronamne wurde in einer Sektion doppelt vergeben.

Argument:

der doppelt verwendete Name

1820 Ausdruck mu� im ersten Pass berechenbar sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  Befehl  beeinflu�t  die  Codel�nge,  daher  sind

Vorw�rtsreferenzen hier nicht erlaubt.

Argument:

keines

1830 zu viele verschachtelte IFs

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1840 ELSEIF/ENDIF ohne ENDIF

Typ:

Fehler

Ursache:

es  wurde ein  ELSEIF- oder  ENDIF-Befehl gefunden, obwohl kein

offener IF-Befehl vorhanden ist.

Argument:

keines

1850 verschachtelter/rekursiver Makroaufruf

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1860 unbekannte Funktion

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   angesprochene   Funktion   ist   weder   eingebaut   noch

nachtr�glich definiert worden.

Argument:

der Funktionsname

1870 Funktionsargument au�erhalb Definitionsbereich

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   Argument  liegt  nicht   im  Bereich  der  angesprochenen

transzendenten Funktion.

Argument:

keines

1880 Gleitkomma�berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   Argument  liegt   zwar  im   Bereich  der  angesprochenen

transzendenten  Funktion,  das  Ergebnis  w�re  aber nicht mehr

darstellbar.

Argument:

keines

1890 ung�ltiges Wertepaar

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   benutzte  P�rchen  aus  Basis  und  Exponent  kann  nicht

berechnet werden.

Argument:

keines

1900 Befehl darf nicht auf dieser Adresse liegen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Prozessorhardware  erlaubt   keine  Spr�nge   von  dieser

Adresse.

Argument:

keines

1905 ung�ltiges Sprungziel

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Prozessorhardware   erlaubt   keine   Spr�nge  zu  dieser

Adresse.

Argument:

keines

1910 Sprungziel nicht auf gleicher Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel  m�ssen bei  diesem Befehl auf der

gleichen Seite liegen.

Argument:

keines

1911 Sprungziel nicht in gleicher Sektion

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel  m�ssen bei  diesem Befehl  in der

gleichen (64K-)Sektion liegen.

Argument:

keines

1920 Code�berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde  versucht,  mehr  als  1024  Bytes Code oder Daten in

einer Zeile zu erzeugen.

Argument:

keines

1925 Adre�berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Der Adre�raum dieses Prozessors wurde �berschritten.

Argument:

keines

1930 Konstanten und Platzhalter nicht mischbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Anweisungen,  die Speicher reservieren und  solche, die ihn mit

Konstanten  belegen,  d�rfen  nicht  in  einer  Pseudoanweisung

gemischt werden.

Argument:

keines

1940 Codeerzeugung in Strukturdefinition nicht zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   STRUCT-Konstrukt   dient   nur   der  Beschreibung  einer

Datenstruktur  und  nicht  dem  Anlegen  einer solchen, es sind

daher keine Befehle zugelassen, die Code erzeugen.

Argument:

keines

1950 Paralleles Konstrukt nicht m�glich

Typ:

Fehler

Ursache:

Entweder   sind  die  beiden  Instruktionen  prinzipiell  nicht

parallel   ausf�hrbar,  oder   sie  stehen   nicht  unmittelbar

untereinander.

Argument:

keines

1960 ung�ltiges Segment

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segment ist an dieser Stelle nicht anwendbar.

Argument:

der benutzte Segmentname

1961 unbekanntes Segment

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segment existiert bei diesem Prozessor nicht.

Argument:

der benutzte Segmentname

1962 unbekanntes Segmentregister

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segmentregister existiert nicht (nur 8086).

Argument:

keines

1970 ung�ltiger String

Typ:

Fehler

Ursache:

Der angegebene String hat ein ung�ltiges Format.

Argument:

keines

1980 ung�ltiger Registername

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene Register  existiert nicht  oder darf hier nicht

verwendet werden.

Argument:

keines

1985 ung�ltiges Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   angegebene  Befehl   darf  nicht   mit  einem  REP-Pr�fix

versehen werden.

Argument:

keines

1990 keine Indirektion erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

in   dieser  Kombination   ist  keine   indirekte  Adressierung

erlaubt.

Argument:

keines

1995 nicht im aktuellen Segment erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1996 nicht im Maximum-Modus zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Minimum-Modus definiert.

Argument:

keines

1997 nicht im Minimum-Modus zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Maximum-Modus definiert.

Argument:

keines

2000 Anweisungspaket �berschreitet Adre�grenze

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Anweisungspaket darf  nicht �ber  eine 32-Byte-Adre�grenze

reichen.

Argument:

keines

2001 Ausf�hrungseinheit mehrfach benutzt

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  der  Ausf�hrungseinheiten  des  Prozessors wurde in einem

Anweisungspaket mehrfach benutzt.

Argument:

der Name der Funktionseinheit

2002 mehrfache Lang-Leseoperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein    Ausf�hrungspaket   enth�lt    mehr   als    eine   Lang-

Leseoperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine    der   Funktionseinheiten,   auf    denen   eine   Lang-

Leseoperation ausgef�hrt wird

2003 mehrfache Lang-Schreiboperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein    Ausf�hrungspaket   enth�lt    mehr   als    eine   Lang-

Schreiboperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine    der   Funktionseinheiten,   auf    denen   eine   Lang-

Schreiboperation ausgef�hrt wird

2004 Lang-Lese- mit Schreiboperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Ausf�hrungspaket  enth�lt  sowohl  eine Lang-Leseoperation

als auch eine Schreiboperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine  der  Funktionseinheiten,  deren  Operationen  im Konflikt

stehen.

2005 zu viele Lesezugriffe auf ein Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Auf  das gleiche  Register wurde  mehr als  viermal im gleichen

Anweisungspaket Bezug genommen.

Argument:

der Name des Registers, das zu oft referenziert wurde

2006 �berlappende Ziele

Typ:

Fehler

Ursache:

Auf   das   gleiche   Register   wurde   mehrfach  im  gleichen

Ausf�hrungspaket geschrieben, was nicht erlaubt ist.

Argument:

der Name der fraglichen Registers

2008 zu viele absolute Spr�nge in einem Anweisungspaket

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   Anweisungspaket  beinhaltet   mehr  als   einen  direkten

Sprung, was nicht erlaubt ist.

Argument:

keines

2009 Anweisung nicht auf diese Funktionseinheit ausf�hrbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese   Anweisung  kann   nicht  auf   dieser  Funktionseinheit

ausgef�hrt werden.

Argument:

keines

2010 Ung�ltige Escape-Sequenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  mit einem  Backslash eingeleitete  Sonderzeichen ist nicht

definiert.

Argument:

keines

2020 ung�ltige Pr�fix-Kombination

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene  Kombination  von  Pr�fixen  ist nicht zul�ssig

oder nicht im Maschinenkode darstellbar.

Argument:

keines

2030 Konstante kann nicht als Variable redefiniert werden

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein einmal mit EQU als Konstante

definiertes Symbol kann nicht nachtr�glich mit

SET ver�ndert werden.

Argument:

der Name des fraglichen Symbols

2035 Variable kann nicht als Konstante redefiniert werden

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein einmal mit SET als Variable

definiertes Symbol kann nicht nachtr�glich als

Konstante deklariert werden (z.B. mit EQU.

Argument:

der Name des fraglichen Symbols

2040 Strukturname fehlt

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer  Strukturdefinition  fehlt  der zugeh�rende Name f�r

die Struktur.

Argument:

keines

2050 leeres Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

In   der   Argumentenliste   dieser   Anweisung   d�rfen  keine

Leerstrings benutzt werden.

Argument:

keines

2060 nicht implementierte Anweisung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Maschinenbefehl  ist dem  Assembler zwar bekannt,

ist   aber   aufgrund   fehlender   Dokumentation  seitens  des

Prozessorherstellers momentan nicht implementiert.

Argument:

Der benutzte Befehl

2070 namenlose Struktur nicht Teil einer anderen Struktur

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Struktur  oder  Union,  die  keinen  Namen hat, mu� immer

Teil einer anderen, benamten Struktur oder Union sein.

Argument:

keines

2080 STRUCT durch ENDUNION beendet

Typ:

Fehler

Ursache:

ENDUNION  darf  nur  zum  Beenden  der  Definition  einer Union

benutzt werden, nicht einer Struktur.

Argument:

Name der Struktur (falls vorhanden)

2090 Speicheradresse nicht auf aktiver Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Zieladresse  befindet   sich  nicht   in  der  durch  das

Seitenregister aktuell adressierbaren Speicherseite.

Argument:

keines

2100 unbekanntes Makro-Expansions-Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein    MACEXP_DFT/OVR    gegebenes    Argument   konnte   nicht

interpretiert werden.

Argument:

das unbekannte Argument

2105 zu viele Makro-Expansions-Argumente

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Anzahl   der   Argument   zur  Makro-Expansion  hat  ihre

Maximalzahl �berschritten

Argument:

das Argument, das zu viel ist

2110 widerspr�chliche Angaben zur Makro-Expansion

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Angabe  zur  Makroexpansion  und  ihr  genaues  Gegenteil

d�rfen  nicht  gleichzeitig  als  Argument  von  MACEXP_DFT/OVR

verwendet werden.

Argument:

keines

2130 erwarteter Fehler nicht eingetreten

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  per EXPECT  angek�ndigter Fehler  oder Warnung  ist in dem

durch ENDEXPECT abgeschlossenen Block nicht aufgetreten.

Argument:

Der erwartete Fehler

2140 Verschachtelung von EXPECT/ENDEXPECT nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Durch   EXPECT/ENDEXPECT   eingerahmte   Bl�cke   d�rfen  keine

geschachtelten EXPECT/ENDEXPECT-Bl�cke enthalten.

Argument:

keines

2150 fehlendes ENDEXPECT

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  per  EXPECT  ge�ffneter  Block  wurde  nicht per ENDEXPECT

abgeschlossen.

Argument:

keines

2160 ENDEXPECT ohne EXPECT

Typ:

Fehler

Ursache:

Zu einem ENDEXPECT gibt es kein vorhergehendes EXPECT.

Argument:

keines

2170 kein Default-Checkpoint-Register definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer  Typ-12-Instruktion  wurde  kein Checkpoint-Register

angegeben  und  es  wurde  auch  keines �ber die CKPT-Anweisung

vorher definiert.

Argument:

keines

2180 ung�ltiges Bitfeld

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Bitfeld  entspricht  nicht  der  erwarteten (start,count)-

Syntax.

Argument:

das fragliche Argument

2190 Argument-Wert fehlt

Typ:

Fehler

Ursache:

Argumente m�ssen die Form 'variable=wert' haben.

Argument:

das fragliche Argument

2200 unbekanntes Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses  Variable  wird  von  der  gew�hlten Zielplattform nicht

unterst�tzt.

Argument:

das fragliche Argument

2210 Indexregister muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Indexregister  beim  Z8000  m�ssen  eine  L�nge von 16 Bit (Rn)

haben.

Argument:

das fragliche Argument

2211 I/O Adressregister muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,  um  I/O-Adressen  zu  adressieren, m�ssen eine

L�nge von 16 Bit (Rn) haben.

Argument:

das fragliche Argument

2212 Adressregister im segmentierten Modus muss 32 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,  um Speicheradressen im  segmentierten Modus zu

adressieren, m�ssen eine L�nge von 32 Bit (RRn) haben.

Argument:

das fragliche Argument

2213 Adressregister im nicht-segmentierten Modus muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,   um  Speicheradressen  im  nicht-segmentierten

Modus  zu  adressieren,  m�ssen  eine  L�nge  von  16  Bit (Rn)

haben.

Argument:

das fragliche Argument

2220 ung�ltiges Strukturargument

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Argument  entspricht  keinem  der  Argumente,  die bei der

Expansion einer Struktur erlaubt sind.

Argument:

das fragliche Argument

2221 zu viele Array-Dimensionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Arrays von Strukturen d�rfen maximal drei Dimensionen haben.

Argument:

die Dimension, die zu viel ist

2230 unbekannte Integer-Notation

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   angegebene  Integer-Notation  existiert  nicht,  oder  es

fehlt das f�hrende Plus/Minuszeichen.

Argument:

das fehlerhafte Argument

2231 ung�ltige Liste an Integer-Schreibweisen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  geforderte  �nderung  der  Liste  von benutzbaren Integer-

Schreibweisen  kann  nicht  vorgenommen  werden,  weil  sie  zu

einem   Widerspruch   f�hren   w�rde.   Aktuell  betrifft  dies

lediglich  0hex  und  0oct,  die  nicht  gleichzeitig verwendet

werden d�rfen.

Argument:

keines

2240 ung�ltige Skalierung

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   angegebene  Argument  kann  nicht  als  Skalierungsfaktor

benutzt werden.

Argument:

das fragliche Argument

2250 widerspr�chliche String-Optionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene  String-Option  steht  im  Widerspruch zu einer

vorherigen in der Liste.

Argument:

die fragliche Option

2251 unbekannte String-Option

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene String-Option gibt es nicht.

Argument:

die fragliche Option

2252 ung�ltiger Cache-Invalidierungs-Modus

Typ:

Fehler

Ursache:

Es   k�nnen  nur   Daten-,  Instruktions-   oder  beide  Caches

invalidiert werden.

Argument:

das fragliche Argument

2253 ung�ltige Config-Liste

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Konfigurationsliste  ist  entweder  insgesamt  syntaktisch

falsch oder enth�lt ung�ltige Elemente.

Argument:

Die fragliche Liste oder ein Element daraus.

2254 widerspr�chliche Konfig-Optionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Das   angegebene   Option   steht   im   Widerspruch  zu  einer

vorherigen in der Liste oder ist dazu identisch.

Argument:

die fragliche Option

2255 unbekannte Konfig-Option

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Option gibt es nicht.

Argument:

die fragliche Option

2260 ung�ltiger Wert f�r CBAR

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  CBAR-Wert  ist  nicht  erlaubt  (CA  mu�  gr��er als BA

sein).

Argument:

keines

2270 Seite nicht zugreifbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Zieladresse  liegt  auf  einer  Speicherseite, die aktuell

nicht zugreifbar ist.

Argument:

keines

2271 aktueller Programmz�hler in nicht-zugreifbarer Seiter

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   aktuell   assemblierte   Instruktion   liegt   auf  einer

physischen  Adresse, die  nicht in  den logischen Adre�raum der

CPU   gemappt  ist.  Dies  ist  ein  Problem  bei  PC-relativer

Adressierung,   weil  f�r   die  Berechnung   der  Distanz  die

logische Adresse gebraucht wird.

Argument:

keines

2280 Feld nicht zugreifbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Zieladresse  liegt  in  einem  Speicherfeld,  das  aktuell

nicht zugreifbar ist.

Argument:

keines

2281 Ziel nicht in gleichem Feld

Typ:

Fehler

Ursache:

Befehl  und  Operandenadresse  m�ssen  im gleichen Speicherfeld

liegen.

Argument:

keines

2290 Ung�ltige Instruktions-Kombination

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese Befehle k�nnen nicht miteinander kombiniert werden.

Argument:

keines

2300 nicht-gemapptes Zeichen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die Zeichenkette enth�lt einen nicht abbildbares Zeichen.

Argument:

die fragliche Zeichenkette

keines

2310 Multi-Zeichenkonstante mit ung�ltiger L�nge

Typ:

Fehler

Ursache:

Multi-Zeichenkonstanten  m�ssen zwischen  ein und  vier Zeichen

lang sein.

Argument:

keines

2320 kein  Target  gesetzt  ('CPU  ...'  oder  '-cpu  ...', um eines zu

setzen)

Typ:

fatal

Ursache:

Es  wurde noch  kein Target  gesetzt, der  Assembler wei� daher

nicht, f�r welche CPU Code erzeugt werden soll.

Argument:

keines

2330 Ung�ltige Displacement-L�nge

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  diesem  Adressierungsmodus  kann  das  Displacement  diese

L�nge nicht haben.

Argument:

keines

10001 Fehler bein �ffnen der Datei

Typ:

fatal

Ursache:

Beim   Versuch,   eine   Datei   zu   �ffnen,  ist  ein  Fehler

aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10002 Listingschreibfehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim   Schreiben   des   Assemblerlistings   ist   ein   Fehler

aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10003 Dateilesefehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim Lesen aus einer Quelldatei ist ein Fehler aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10004 Dateischreibfehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim  Schreiben  von  Code-  oder  Share-Datei  ist  ein Fehler

aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10006 Speicher�berlauf

Typ:

fatal

Ursache:

Der    verf�gbare    Speicher    reicht    nicht   mehr,   alle

Datenstrukturen  aufzunehmen.  Weichen  Sie  auf die DPMI- oder

OS/2-Version von AS aus.

Argument:

keines

10007 Stapel�berlauf

Typ:

fatal

Ursache:

Der  Programmstapel ist wegen  zu komplizierter Formelausdr�cke

oder  einer  ung�nstigen  Anlage  der Symbol- oder Makrotabelle

�bergelaufen. Versuchen Sie es noch einmal mit der -A-Option.

Argument:

keines

10008 INCLUDE zu tief verschachtelt

Typ:

fatal

Ursache:

Die  Include-Verschachtelungstiefe hat  das gegebene  Limit (im

Default  200)  �berschritten.  Dieses  Limit  kann  �ber  den -

maxinclevel-Schalter  herauf  gesetzt  werden, eine fehlerhafte

(rekusive)   Verschachtelung  ist  aber  die  wahrscheinlichere

Ursache.

Argument:

Die INCLUDE-Anweisung, mit der das Limit �berschritten wurde.

10010 ung�ltiger Platzhalter in Listing Pro-Zeile-Pr�fix Format

Typ:

fatal

Ursache:

Als Platzhalter sind nur %i, %n oder %a zul�ssig.

Argument:

das ung�ltige Format

10011 zu   oft  verwendeter  Platzhalter  in  Listing  Pro-Zeile-Pr�fix

Format

Typ:

fatal

Ursache:

Die  Platzhalter %i und  %n d�rfen jeweils  nur maximal dreimal

im Formatstring enthalten sein. Gen�gt das nicht?

Argument:

das mehrfach verwendete Format

B. E/A-Fehlermeldungen

======================

Die  hier aufgelisteten Fehlermeldungen werden nicht  nur von AS bei E/

A-  Fehlern  ausgegeben,  sondern  auch  von den Hilfsprogrammen PLIST,

BIND,  P2HEX und P2BIN. Es sind nur  die Fehler n�her erkl�rt, die m.E.

bei   der  Arbeit  auftreten  k�nnen.  Sollte  doch  einmal  ein  nicht

erl�uterter   E/A-Fehler  auftreten,  so  d�rfte  der  Grund  in  einem

Programmfehler liegen. Melden Sie dies unbedingt!!

2 Datei nicht gefunden

Die  angegebene Datei existiert nicht  oder liegt auf einem anderen

Laufwerk.

3 Pfad nicht gefunden

Der  Pfad eines  Dateinamens existiert  nicht oder  liegt auf einem

anderen Laufwerk.

4 zu viele offene Dateien

DOS  sind  die  Dateihandles  ausgegangen.  Erh�hen Sie die FILES=-

Angabe in der CONFIG.SYS.

5 Dateizugriff verweigert

Entweder  reichen die Netzwerkrechte  f�r einen Dateizugriff nicht,

oder   es   wurde   versucht,   eine   schreibgesch�tzte  Datei  zu

�berschreiben  oder zu  ver�ndern. Bei  Benutzung in  DOS- Fenstern

von  Multitasking-  Systemen  ist  es  �berdies  m�glich,  da�  ein

andere Proze� die Datei in exklusivem Zugriff hat.

6 ung�ltiger Dateihandle

12 ung�ltiger Zugriffsmodus

15 ung�ltiger Laufwerksbuchstabe

Das angesprochene Laufwerk existiert nicht.

16 aktuelles Verzeichnis kann nicht gel�scht werden

17 RENAME geht nicht �ber Laufwerke

100 vorzeitiges Dateiende

Eine  Datei war zuende, obwohl sie  es aufgrund ihrer Struktur noch

nicht sein d�rfte. Vermutlich ist sie besch�digt.

101 Diskette/Platte voll

Das spricht wohl f�r sich! Aufr�umen!!

102 ASSIGN fehlt

103 Datei nicht offen

104 Datei nicht f�r Einlesen offen

105 Datei nicht f�r Ausgaben offen

106 Ung�ltiges numerisches Format

150 Diskette ist schreibgesch�tzt

Wenn  Sie schon  keine Festplatte  als Arbeitsmedium  verwenden, so

sollten Sie wenigstens den Schreibschutz entfernen!

151 Unbekanntes Ger�t

Sie  haben versucht, ein  Peripherieger�t anzusprechen, welches DOS

unbekannt  ist. Dies  sollte normalerweise  nicht auftreten, da der

Name dann automatisch als Datei interpretiert wird.

152 Laufwerk nicht bereit

Schlie�en Sie die Klappe des Diskettenlaufwerks.

153 unbekannte DOS-Funktion

154 Pr�fsummenfehler auf Diskette/Platte

Ein  harter Lesefehler  auf der  Diskette. Nochmal  versuchen; wenn

immer  noch vorhanden, Diskette neu  formatieren bzw. ernste Sorgen

um Festplatte machen!

155 ung�ltiger DPB

156 Positionierfehler

Der  Platten/Disketten-Controller  hat  eine  bestimmte  Spur nicht

gefunden. Siehe Nr. 154!

157 unbekanntes Sektorformat

DOS kann mit dem Format der Diskette nichts anfangen.

158 Sektor nicht gefunden

Analog  zu Nr.  158, nur  da� hier  der angeforderte Sektor auf der

Spur nicht gefunden werden konnte.

159 Papierende

Offensichtlich  haben  Sie  die  Ausgaben  von  AS direkt auf einen

Drucker umgeleitet. Assemblerlistings k�nnen seeehr lang sein...

160 Ger�telesefehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Lesefehler.

161 Ger�teschreibfehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Schreibfehler.

162 allgemeiner Ger�tefehler

Hier  ist  der  Ger�tetreiber  v�llig  ratlos,  was  passiert  sein

k�nnte.

C. Programmierbeispiele

=======================

Manche  Fragen, wie man  dieses oder jenes  realisiert, werden h�ufiger

gestellt,  und es ist vielleicht wert,  sie in einer 'Tipps und Tricks'

Ecke  zu dokumentieren.  Hier in  diesem Kapitel  werde ich sie sammeln

und vorstellen:

C.1. 16-Bit-Befehle per Makro

-----------------------------

Viele  8-Bit-Prozessoren k�nnen -  wie der Name  schon sagt - immer nur

acht  Bit  auf  einmal  verarbeiten.  Oft  sind  jedoch  genug Register

vorhanden,  um  zwei  davon  zu  einem  virtuellen '16 Bit Akkumulator'

zusammenzufassen.  Nun  soll  dieser  per  Makro definierte Befehlssatz

m�glichst  die  gleichen  Adressierungsarten  wie  die Hardware-Befehle

unterst�tzen.  Dazu m��te  man die  Makro-Argumente irgendwie  parsen -

aber wie?

Der  Motorola 6800 hat zum Beispiel zwei  Akkumulatoren A und B, und es

liegt   nahe,   diese   als   einem   16-Bit-Akku   zu  behandeln.  Die

Adressierungsarten   sollten   die   gleichen   sein   wie  bei  8-Bit-

Operationen:

- immediate

- direkt (Adresse innerhalb der ersten 256 Byte)

- erweitert (beliebige Adresse)

- indiziert

Ein  Makro, das  so einen  virtuellen 16-Bit-Befehl  implementiert, mu�

die ein oder zwei Argumente also analysieren:

1 Indizierte Adressierung hat als einzige zwei Argumente.

2 Immediate-Adressierung ist am f�hrenden Hash-Zeichen zu erkennen.

3 Ob  eine Adresse in den ersten 256  Byte liegt oder nicht, kann man

wieder dem Assembler �berlassen.

Um  Punkt 2  auszuf�hren, mu�  ein Argument  in einen  String �berf�hrt

werden.  Von diesem kann  das f�hrende Hash-Zeichen  dann auch entfernt

werden,    um   den   eigentlichen   Wert   zu   evaluieren.   Komplett

ausgeschrieben sieht das Makro dann so aus:

subd    macro   ARG1,ARG2

if      "ARG2" != ""            ; indexed?

suba    (ARG1)+1,ARG2

sbcb    ARG1,ARG2

elseif                          ; not indexed?

_SARG1   set     "ARG1"           ; convert to string

if      substr(_SARG1,0,1)='#' ; immediate?

_SARG1    set     substr(_SARG1,1,strlen(_SARG1)-1) ; yes->remove #

suba    #lo(VAL(_SARG1))      ; ...and subtract lo/hi bytes

sbcb    #hi(VAL(_SARG1))

elseif                         ; no immediate->ext. or direct

suba    (ARG1)+1              ; and subtract lo/hi bytes

sbcb    ARG1

endif

endif

endm

Makroargumente  wurden bewusst  in Gro�buchstaben  geschrieben, so dass

das  Makro unabh�ngig  davon funktioniert,  ob der  case-sensitve Modus

eingeschaltet  ist  oder  nicht.  Verwendet  werden kann das Makro z.B.

so:

subd    $0007                   ; direct

subd    $1234                   ; absolute

subd    #$55aa                  ; immediate

subd    $12,x                   ; indexed

Jetzt  ist  es  aber  so,  dass  man  nicht  nur 16-bittig subtrahieren

m�chte.  Man k�nnte f�r  jede Operation eine  eigene Version des Makros

hinschreiben,  es  geht  aber  auch  eleganter.  Ein  Makro kann selber

wieder  eine  Makro-Definition  enthalten.  Man  kann  also  ein 'Meta-

Makro' definieren, das die Befehlsnamen als Argumente erh�lt:

def16   macro   NEWINST,LOINST,HIINST

NEWINST macro   ARG1,ARG2

if      "ARG2" != ""            ; indexed?

LOINST  (ARG1)+1,ARG2

HIINST  ARG1,ARG2

elseif                          ; not indexed?

_SARG1   set     "ARG1"                 ; convert to string

if      substr(_SARG1,0,1)='#' ; immediate?

_SARG1    set     substr(_SARG1,1,strlen(_SARG1)-1) ; yes->remove #

LOINST  #lo(VAL(_SARG1))      ; ...and subtract lo/hi bytes

HIINST  #hi(VAL(_SARG1))

elseif                         ; no immediate->ext. or direct

LOINST  (ARG1)+1              ; ...and subtract lo/hi bytes

HIINST  ARG1

endif

endif

endm

endm

Dann sind die restlichen Definitionen Einzeiler:

def16   addd,adda,adcb

def16   subd,suba,sbcb

def16   andd,anda,andb

def16   ord,ora,orb

def16   eord,eora,eorb

D. H�ufig gestellte Fragen

==========================

In   diesem  Kapitel   habe  ich   versucht,  einige  besonders  h�ufig

gestellte   Fragen  mit   den  passenden   Antworten  zu  sammeln.  Die

Antworten  auf die  hier auftauchenden  Probleme finden  sich zwar auch

an  anderer Stelle in  der Anleitung, jedoch  findet man sie vielleicht

nicht auf den ersten Blick...

F: Ich bin DOS leid. F�r welche Plattformen gibt es AS sonst ?

A: Neben  der Protected-Mode-Version,  die AS  unter DOS mehr Speicher

zur  Verf�gung stellt,  existieren Portierungen  f�r OS/2 und Unix-

Systeme   wie  z.B.  Linux  (im  Teststadium).  An  Versionen,  die

Softwareherstellern   in  Redmond   beim  Geldscheffeln  zuarbeiten

w�rden,  ist  momentan  nicht  gedacht.  Sofern  jemand  anders  in

dieser  Hinsicht aktiv werden  will, stelle ich  ihm aber gerne die

AS-Quellen   zur   Verf�gung,   von   denen   sich  die  C-Variante

insbesondere  eignen d�rfte.  �ber Fragen  zu diesen Quellen hinaus

sollte er sich aber nicht viel von mir erwarten...

F: Ist eine Unterst�tzung des XYZ-Prozessors f�r AS geplant?

A: Es  kommen immer neue Prozessoren heraus,  und ich bem�he mich, bei

Erweiterung   von  AS  Schritt  zu   halten.  Der  Stapel  mit  der

Aufschrift  ,,Unerledigt''  auf  meinem Schreibtisch unterschreitet

aber  selten die 10cm-Grenze... Bei  der Planung, welche Kandidaten

zuerst   abgearbeitet   werden,   spielen   W�nsche  von  Anwendern

nat�rlich  eine gro�e  Rolle. Das  Internet und  die steigende Zahl

elektronisch    publizierter    Dokumentation    erleichtern    die

Beschaffung   von  Unterlagen,  speziell   bei  ausgefallenen  oder

�lteren  Architekturen wird  es aber  immer wieder  schwierig. Wenn

sich  die fragliche Prozessorfamilie nicht  in der Liste in Planung

befindlicher  Prozessoren  befindet  (siehe  Kapitel  1),  macht es

sich  sehr  gut,  der  Anfrage  auch gleich ein passendes Datenbuch

hinzuzupacken (zur Not auch leihweise!).

F: Ein  freier  Assembler  ist  ja  eine  feine Sache, aber eigentlich

br�uchte   ich  jetzt  auch  noch  einen  Disassembler...und  einen

Debugger...ein Simulator w�re auch ganz nett..

A: AS  ist ein  Freizeitprojekt von  mir, d.h.  etwas, was  ich in der

Zeit  tue, wenn  ich mich  nicht gerade  um den Broterwerb k�mmere.

Von  dieser Zeit  nimmt AS  schon einen  ganz erheblichen Teil ein,

und  ab und  zu genehmige  ich mir  auch mal  eine Auszeit,  um den

L�tkolben  zu  schwingen,  mal  wieder  eine Tangerine Dream-Platte

bewu�t  zu h�ren,  mich vor  den Fernseher  zu hocken  oder einfach

nur  dringenden  menschlichen  Bed�rfnissen  nachzugehen.  Ich habe

einmal  angefangen, einen  Disassembler zu  konzipieren, der wieder

voll  reassemblierbaren  Code  erzeugt  und  automatisch Daten- und

Code-Bereiche   trennt,  habe  das  Projekt  aber  relativ  schnell

wieder  eingestellt, weil die  restliche Zeit f�r  so etwas einfach

nicht  mehr reicht. Ich mache lieber  eine Sache gut als ein halbes

Dutzend  m��ig.  Von  daher  mu�  die  Antwort  also  wohl ,,nein''

hei�en...

F: In  den  Bildschirmausgaben  von  AS  tauchen seltsame Zeichen auf,

z.B. Pfeile und eckige Klammern. Warum?

A: AS  verwendet  zur  Bildschirmsteuerung  defaultm��ig  einige ANSI-

Terminal-Steuersequenzen.    Haben    Sie    keinen    ANSI-Treiber

installiert,  so kommen  diese Steuerzeichen  ungefiltert auf Ihrem

Bildschirm  heraus.  Installieren  Sie  entweder einen ANSI-Treiber

oder  schalten  Sie  die  Steuersequenzen  mit  dem  DOS-Befehl SET

USEANSI=N ab.

F: W�hrend  der  Assemblierung  bricht  AS  pl�tzlich  mit der Meldung

eines Stapel�berlaufes ab. Ist mein Programm zu kompliziert?

A: Ja  und  Nein.  Die  Symboltabelle  f�r  Ihr Programm ist nur etwas

unregelm��ig   gewachsen,  was  zu  zu  hohen  Rekursionstiefen  im

Zugriff   auf  die   Tabelle  gef�hrt   hat.  Diese  Fehler  treten

insbesondere  bei der 16-Bit-OS/2-Version von  AS auf, die nur �ber

einen  relativ kleinen  Stack verf�gt.  Starten Sie  AS noch einmal

mit  dem  -A-Kommandozeilenschalter.  Hilft  dies  auch  nicht,  so

kommen   als   m�gliche   Problemstellen   noch   zu   komplizierte

Formelausdr�cke  in  Frage.  Versuchen  Sie  in einem solchen Fall,

die Formel in Zwischenschritte aufzuspalten.

F: AS  scheint mein Programm  nicht bis zum  Ende zu assemblieren. Mit

einer �lteren Version von AS (1.39) hat es dagegen funktioniert.

A: Neuere  Versionen von  AS ignorieren  das END-Statement nicht mehr,

sondern  beenden  danach  wirklich  die Assemblierung. Insbesondere

bei  Include-Dateien ist  es fr�her  vorgekommen, da� Anwender jede

Datei  mit  einem  END-Statement  beendet  haben. Entfernen Sie die

�berfl�ssigen ENDs.

F: Weil   ich  noch   ein  paar   kompliziertere  Assemblierfehler  im

Programm  hatte, habe  ich mir  ein Listing  gemacht und  es einmal

genauer  angeschaut. Dabei ist mir  aufgefallen, da� einige Spr�nge

nicht auf das gew�nschte Ziel, sondern auf sich selbst zeigen!

A: Dieser  Effekt  tritt  bei  Vorw�rtsspr�ngen  auf,  bei  denen  der

Formelparser  von  AS  im  ersten  Pass  die Zieladresse noch nicht

kennen  kann. Da der  Formelparser ein unabh�ngiges  Modul ist, mu�

er  sich  in  einem  solchen  Fall  einen  Wert ausdenken, der auch

relativen  Spr�ngen mit  kurzer Reichweite  nicht wehtut,  und dies

ist  nun  einmal  die  aktuelle  Programmz�hleradresse  selber...im

zweiten  Pass w�ren die korrekten  Werte erschienen, aber zu diesem

ist  es nicht gekommen,  da schon im  ersten Pass Fehler auftraten.

Korrigieren  Sie die anderen  Fehler zuerst, so  da� AS zum zweiten

Pass kommt, und das Listing sollte wieder vern�nftiger aussehen.

F: Mein  Programm wird  zwar korrekt  assembliert, bei  der Umwandlung

mit P2BIN oder P2HEX erhalte ich aber nur eine leere Datei.

A: Dann   haben  Sie  wahrscheinlich  das  Adre�filter  nicht  korrekt

eingestellt.  Defaultm��ig ist  der Filter  abgeschaltet, d.h. alle

Daten   werden   �bernommen,   wenn   ein   manuell   eingestellter

Bereichsfilter  nicht zu den benutzten  Adressen pa�t, kann man mit

der '-r' Option aber (versehentlich) auch leere Dateien erzeugen.

F: Ich  bekomme unter Unix bei der  Benutzung von P2BIN oder P2HEX das

Dollarzeichen      nicht      eingegeben.      Die     automatische

Bereichsfestlegung   funktioniert   nicht,   stattdessen   gibt  es

eigenartige Fehlermeldungen.

A: Unix-Shells  benutzen  das  Dollarzeichen  zur Expansion von Shell-

Variablen.   Wollen  Sie   ein  Dollarzeichen   an  eine  Anwendung

durchreichen,  stellen Sie einen Backslash  (\) voran. Im Falle der

Adre�angabe  bei P2BIN  und P2HEX  darf aber  auch 0x  anstelle des

Dollarzeichens  benutzt werden,  was dieses  Problem von vornherein

vermeidet.

F: Ich  nutze  AS  auf  einem  Linux-System, das Ladeprogramm f�r mein

Zielsystem   l�uft  aber  auf  einem  Windows-Rechner.  Um  das  zu

vereinfachen,    greifen    beide    System    auf    das   gleiche

Netzwerklaufwerk  zu. Leider  will die  Windows-Seite aber  die von

der Linux-Seite erzeugten Hex-Dateien nicht lesen :-(

A: Windows-  und Linux-Systeme benutzen  ein etwas abweichendes Format

f�r   Textdateien,  unter  die  auch  Hex-Dateien  fallen.  W�hrend

Windows  jede Zeile  mit den  Zeichen CR  (Carriage Return)  und LF

(Linefeed)  abschlie�t, verwendet Linux nur  ein Linefeed. Es h�ngt

nun  von  der  ''Gutm�tigkeit''  eines  Windows-Programms ab, ob es

die  Dateien im Linux-Format akzeptiert.  Falls nicht, kann man die

Dateien  anstelle  �ber  ein  Netzwerklaufwerk  �ber  FTP im ASCII-

Modus  �bertragen,  oder  man  konvertiert  die  Dateien  unter ins

Windows-Format.  Das  Programm  unix2dos  kann  dazu z.B. verwendet

werden, oder unter Linux ein kleines Script:

awk '{print $0"\r"}' test.hex >test_cr.hex

F: Ich  habe in  meinem Programm  eine 16-bittige  Adresse und mu� die

obere  und  untere  H�lfte  in  getrennte  CPU-Register  laden. Wie

extrahiere  ich  diese  H�lften?  Bei  anderen  Assemblern  gibt es

daf�r eingebaute Funktionen.

A: Das   geht   zum   einen   ,,zu   Fu�''   mit   den  logischen  und

Schiebeoperatoren,  zum  anderen  bekommt  man  die Funktionen lo()

und  hi(), indem  man die  mitgelieferte Datei  bitfuncs.inc in das

Programm inkludiert.

E. Pseudobefehle und Integer-Syntax, gesammelt

==============================================

In  diesem Anhang  finden sich  noch einmal  als schnelle Referenz alle

von  AS zur Verf�gung  gestellten Pseudobefehle. Die  Liste ist in zwei

Teile  gegliedert: Im ersten  Teil finden sich  Befehle, die unabh�ngig

vom  eingestellten  Zielprozessor  vorhanden  sind,  danach  folgen f�r

jede Prozessorfamilie die zus�tzlich vorhandenen Befehle:

Immer vorhandene Befehle

........................

=             :=           ALIGN        BINCLUDE     CASE

CHARSET       CPU          DEPHASE      DOTTEDSTRUCTS ELSE

ELSECASE      ELSEIF       END          ENDCASE      ENDIF

ENDM          ENDS         ENDSECTION   ENDSTRUCT    ENUM

ENUMCONF      ERROR        EQU          .EQU         EVAL

EXITM         FATAL        FORWARD      FUNCTION     GLOBAL

IF            IFB          IFDEF        IFEXIST      IFNB

IFNDEF        IFNEXIST     IFNSYMEXIST  IFNUSED      IFSYMEXIST

IFUSED        INCLUDE      INTSYNTAX    IRP          LABEL

LISTING       MACEXP       MACECP_DFT   MACEXP_OVR   MACRO

MESSAGE       NEWPAGE      NEXTENUM     ORG          .PAGE

PHASE         POPV         PUSHV        PRTEXIT      PRTINIT

PUBLIC        READ         RELAXED      REPT         .RESTORE

RESTOREENV    RORG         .SAVE        SAVEENV      SECTION

SEGMENT       .SET         SHARED       .SHIFT       STRUC

STRUCT        .SWITCH      TITLE        UNION        WARNING

WHILE

Zus�tzlich existieren:

- SET   als   Alias   zu   EVAL,   falls   SET   nicht   bereits  ein

Prozessorbefehl ist.

- SHIFT bzw. SHFT, falls SHIFT bereits ein Prozessorbefehl ist.

- RESTORE  als Alias zu  RESTOREENV, falls RESTORE  nicht bereits ein

Prozessorbefehl ist.

- SAVE   als  Alias  zu   SAVEENV,  falls  SAVE   nicht  bereits  ein

Prozessorbefehl ist.

- PAGE bzw. PAGESIZE, falls PAGE bereits ein Prozessorbefehl ist.

- SWITCH bzw. SELECT, falls SWITCH bereits ein Prozessorbefehl ist.

Motorola 680x0/MCF5xxx

......................

Default Integer Syntax: Motorola

DC[.<size>]   DS[.<size>]  FULLPMMU     FPU          PADDING

PMMU          REG          SUPMODE

Motorola 56xxx

..............

Default Integer Syntax: Motorola

DC            DS           PACKING      XSFR         YSFR

PowerPC

.......

Default Integer Syntax: C

BIGENDIAN     DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

SUPMODE

IBM PALM

........

Default Integer Syntax: IBM

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT         REG

Motorola M-Core

...............

Default Integer Syntax: Motorola

DC[.<size>]   DS[.<size>]  REG          SUPMODE

Motorola XGATE

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DC[.<size>]  DFS          DS[.<size>]

FCB           FCC          FDB          PADDING      REG

RMB

Motorola 68xx/Hitachi 63xx

..........................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       PRWINS(68HC11K4) RMB

Motorola/Freescale 6805/68HC(S)08

.................................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       RMB

Motorola 6809/Hitachi 6309

..........................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING      PLAINBASE    RMB

Konami 052001

.............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>] DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       RMB

Motorola 68HC12

...............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>] DW FCB         FCC          FDB

PADDING       RMB

NXP S12Z

........

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DEFBIT

DEFBITFIELD   DFS          DS[.<size>]  DW           FCB

FCC           FDB          PADDING      RMB

Motorola 68HC16

...............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING      RMB

Freescale 68RS08

................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING

Hitachi H8/300(L/H)

...................

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DC[.<size>]  DS[.<size>]  MAXMODE      PADDING

REG

Hitachi H8/500

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ASSUME        BIT          COMPMODE     DATA         DC[.<size>]

DS[.<size>]   MAXMODE      PADDING      REG

Hitachi SH7x00

..............

Default Integer Syntax: Motorola

COMPLITERALS  DC[.<size>]  DS[.<size>]  LTORG        PADDING

REG           SUPMODE

Hitachi HMCS400

...............

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR

Hitachi H16

...........

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DC[.<size>]  DS[.<size>]  REG          SUPMODE

65xx/MELPS-740

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DCB

DDB           DFS          DS           DW           FCB

FCC           FDB          RMB

65816/MELPS-7700

................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DD

DDB           DN           DO           DQ           DS

DT            DW           DFS          FCB          FCC

FDB           RMB

Mitsubishi MELPS-4500

.....................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR

Rockwell PPS-4

..............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          DC           DS           RES

Mitsubishi M16

..............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

Mitsubishi M16C

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

DEC PDP-11

..........

Default Integer Syntax: C

BYTE          CIS          EIS          FIS          FLT2

FLT4          FP11         REG          SUPMODE      WORD

WD16

....

Default Integer Syntax: C

ASCII         ASCIZ       BYTE          FLT3         REG

WORD

DEC VAX

.......

ACCMODE       ASCIC        ASCII        ASCIZ        BLKB

BLKD          BLKF         BLKG         BLKH         BLKL

BLKO          BLKQ         BLKW         BYTE         D_FLOATING

DOUBLE        F_FLOATING   FLOAT        G_FLOATING   H_FLOATING

LONG          OCTA         QUAD         WORD

Olympia CP-3F/GI LP8000/SGS M380

................................

Default Integer Syntax: Intel

DC            DS           PORT

Intel 4004/4040

...............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          DS           REG

Intel 8008

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DFB          DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Z80SYNTAX

Intel MCS-48

............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

Intel MCS-(2)51

...............

Default Integer Syntax: Intel

BIGENDIAN     BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PORT          REG          SFR          SFRB         SRCMODE

Intel MCS-96

............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

Intel 8080/8085

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT

Intel 8086/80186/NEC V20...V5x

..............................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

REG

Intel i960

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           FPU          REG

SPACE         SUPMODE      WORD

Signetics 8X30x

...............

Default Integer Syntax: Motorola

LIV           RIV

Signetics 2650

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ACON          BIGENDIAN    DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

RES

Philips XA

..........

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DC[.<size>]  DD

DN            DO           DQ           DS[.<size>]  DT

DW            PADDING      PORT         REG          SUPMODE

Atmel AVR

.........

Default Integer Syntax: C

BIT           DATA         DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PACKING       PORT         REG          RES          SFR

AMD 29K

.......

Default Integer Syntax: C

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           EMULATED

ERG           SUPMODE

Siemens 80C166/167

..................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

REG

Zilog Zx80

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DEFB         DEFW         DN

DO            DQ           DS           DT           DW

EXTMODE       LWORDMODE    PRWINS(Z(1,2)80) REG      SUPMODE (Z280)

WARNRELATIVE

Zilog Z8

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DEFBIT       DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

SFR

Zilog Z8000

...........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DEFBIT       DEFBITB      DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PORT          REG

Xilinx KCPSM

............

Default Integer Syntax: Intel

CONSTANT      NAMEREG      REG

Xilinx KCPSM3

.............

Default Integer Syntax: Intel

CONSTANT      DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           NAMEREG

PORT          REG

LatticeMico8

............

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT         REG

Toshiba TLCS-900

................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           MAXIMUM      SUPMODE

Toshiba TLCS-90

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Toshiba TLCS-870(/C)

....................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Toshiba TLCS-47(0(A))

.....................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Toshiba TLCS-42

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Toshiba TLCS-9000

.................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

Toshiba TC9331

..............

Default Integer Syntax: Intel

Microchip PIC16C5x

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Microchip PIC16C8x

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Microchip PIC17C42

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Parallax SX20

.............

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DATA         SFR          ZERO

SGS-Thomson ST6

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASCII         ASCIZ        ASSUME       BIT          BYTE

BLOCK         SFR          WORD

SGS-Thomson ST7/STM8

....................

Default Integer Syntax: Intel

DC[.<size>]   DS[.<size>]  PADDING

SGS-Thomson ST9

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

REG

6804

....

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DFS          DS

DW            FCB          FCC          FDB          RMB

SFR

Texas Instruments TMS3201x

..........................

Default Integer Syntax: Intel

DATA          PORT         RES

Texas Instruments TMS32C02x

...........................

Default Integer Syntax: Intel

BFLOAT        BSS          BYTE         DATA         DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT       LONG         LQxx         PORT

Qxx           RES          RSTRING      STRING       WORD

Texas Instruments TMS320C3x/C4x

...............................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BSS          DATA         EXTENDED     PACKING

SINGLE        WORD

Texas Instruments TM32C020x/TM32C05x/TM32C054x

..............................................

Default Integer Syntax: Intel

BFLOAT        BSS          BYTE         DATA         DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT       LONG         LQxx         PORT

Qxx           RES          RSTRING      STRING       WORD

Texas Instruments TMS320C6x

...........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           DATA         DOUBLE       PACKING      SINGLE

WORD

Texas Instruments TMS99xx

.........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           BYTE         DOUBLE       PADDING      SINGLE

WORD

Texas Instruments Instruments TMS1000

.....................................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Texas Instruments TMS70Cxx

..........................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Texas Instruments TMS370

........................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DBIT         DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

Texas Instruments MSP430

........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           BYTE         PADDING      REG          WORD

National IMP-16

...............

Default Integer Syntax: IBM

ASCII         LTORG        PORT         WORD

National IPC-16/INS8900

.......................

Default Integer Syntax: IBM

ASCII         ASSUME       LTORG        WORD

National SC/MP

..............

Default Integer Syntax: C

ASCII         BIGENDIAN    BYTE         DB           DBYTE

DD            DN           DO           DQ           DS

DT            DW           REG

National INS807x

................

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

National COP4

.............

Default Integer Syntax: C

ADDR          ADDRW        BYTE         DB           DD

DO            DQ           DS           DSB          DSW

DT            DW           FB           FW           SFR

WORD

National COP8

.............

Default Integer Syntax: C

ADDR          ADDRW        BYTE         DB           DD

DQ            DS           DSB          DSW          DT

DW            FB           FW           SFR          WORD

National SC14xxx

................

Default Integer Syntax: C

DC            DC8          DS           DS8          DS16

DW            DW16

National NS32xxx

................

BIGENDIAN     BYTE         CUSTOM       DB           DD

DOUBLE        DO           DQ           DS           DT

DW            FLOAT        FPU          LONG         PMMU

REG           SUPMODE      WORD

Fairchild ACE

.............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fairchild F8

............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT

NEC �PD7800...�PD7806, �PD78(C)1x

.................................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           Z80SYNTAX

NEC �PD7807...�PD7809

.....................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DEFBIT      DD            DN

DO            DQ           DS           DT           DW

NEC 75xx

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC �COM-43

...........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC 75K0

........

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

SFR

NEC 78K0

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC 78K2

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC 78K3

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC 78K4

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC �PD772x

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          PACKING      RES

NEC �PD77230

............

Default Integer Syntax: Intel

DS            DW           PACKING

NEC V60

.......

Default Integer Syntax: Intel

DC[.<size>]   DS[.<size>]  PADDING      REG          SUPMODE

Symbios Logic SYM53C8xx

.......................

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fujitsu F^2MC8L

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fujitsu F^2MC16L

................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

OKI OLMS-40

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          RES          SFR

OKI OLMS-50

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          RES          SFR

Panafacom MN161x

................

Default Integer Syntax: IBM

DC            DS           PACKING

Padauk PMC/PMS/PFSxxx

.....................

Default Integer Syntax: C

BIT           DATA         RES          SFR

Intersil 180x

.............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

XMOS XS1

........

Default Integer Syntax: Motorola

DB            DD           DQ           DN           DO

DS            DT           DW           REG

ATARI Vector

............

Default Integer Syntax: Motorola

MIL STD 1750

............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          EXTENDED     FLOAT

KENBAK

......

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

CP-1600

.......

Default Integer Syntax: IBM (hex), C (oct)

BYTE          PACKING      RES          TEXT         WORD

ZERO

HP Nano Processor

.................

Default Integer Syntax: C

IM61x0

......

Default Integer Syntax: C

DC            DECIMAL      DS           LTORG        OCTAL

ZERO

Renesas RX

..........

Default Integer Syntax: Intel

BLKB          BLKW         BLKL         BLKD         BYTE

DOUBLE        ENDIAN       FLOAT        LWORD        WORD

Sharp SC61860

.............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC           DFS

DS            DW           FCB          FCC          FDB

RMB

Sharp SC62015

.............

Default Integer Syntax: Intel

DN            DB           DD           DO           DQ

DS            DT           DW

F. Vordefinierte Symbole

========================

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| Name          | Datentyp   | Definition  | Bedeutung                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| ARCHITECTURE  | String     | vordef.     | Zielplattform, f�r die AS     |

|               |            |             | �bersetzt wurde, in der Form  |

|               |            |             | Prozesor-Hersteller-Betriebs- |

|               |            |             | system                        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| BIGENDIAN     | Boolean    | normal      | Konstantenablage mit MSB      |

|               |            |             | first ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| CASESENSITIVE | Boolean    | normal      | Unterscheidung von Gro�-      |

|               |            |             | und Kleinbuchstaben in        |

|               |            |             | Symbolnamen ?                 |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| CONSTPI       | Gleitkomma | normal      | Kreiszahl Pi (3.1415.....)    |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| DATE          | String     | vordef.     | Datum des Beginns der         |

|               |            |             | Assemblierung (1.Pass)        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| FALSE         | Boolean    | vordef.     | 0 = logisch ,,falsch''        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| HASFPU        | Boolean    | dynam.(0)   | Koprozessor-Befehle           |

|               |            |             | freigeschaltet ?              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| HASPMMU       | Boolean    | dynam.(0)   | MMU-Befehle frei-             |

|               |            |             | geschaltet ?                  |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INEXTMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | XM-Flag f�r 4 Gbyte           |

|               |            |             | Adre�raum gesetzt ?           |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INLWORDMODE   | Boolean    | dynam.(0)   | LW-Flag f�r 32-Bit-Befehle    |

|               |            |             | gesetzt ?                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INMAXMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Maximum-         |

|               |            |             | Modus ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INSUPMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Supervisor-      |

|               |            |             | Modus ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INSRCMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Quellmodus ?     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| FULLPMMU      | Boolean    | dynam.(0/1) | voller PMMU-Befehlssatz ?     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| LISTON        | Boolean    | dynam.(1)   | Listing freigeschaltet ?      |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MACEXP        | Boolean    | dynam.(1)   | Expansion von Makrokon-       |

|               |            |             | strukten im Listing           |

|               |            |             | freigeschaltet ?              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMCPU        | Integer    | dynam.      | Nummer der momentan           |

|               |            | (68008)     | gesetzten Ziel-CPU            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMCPUNAME    | String     | dynam.      | Name der momentan             |

|               |            | (68008)     | gesetzten Ziel-CPU            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMFILE       | String     | Spezial     | augenblickliche Quelldatei    |

|               |            |             | (schlie�t Includes ein)       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMLINE       | Integer    | Spezial     | aktuelle Zeilennummer in      |

|               |            |             | der Quelldatei                |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMPASS       | Integer    | Spezial     | Nummer des laufenden          |

|               |            |             | Durchgangs                    |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMSECTION    | String     | Spezial     | Name der aktuellen Sektion    |

|               |            |             | oder Leerstring, fall au�er-  |

|               |            |             | halb aller Sektionen          |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMSEGMENT    | String     | Spezial     | Name des mit SEGMENT ein-     |

|               |            |             | gestellten Adre�raumes        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| NESTMAX       | Integer    | dynam.(256) | maximale Verschachtelungs-    |

|               |            |             | tiefe f�r Makros              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| PADDING       | Boolean    | dynam.(1)   | Auff�llen von Bytefeldern     |

|               |            |             | auf ganze Anzahl ?            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| RELAXED       | Boolean    | dynam.(0)   | Schreibweise von Integer-Kon- |

|               |            |             | stanten in beliebiger Syntax  |

|               |            |             | erlaubt ?                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| PC            | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (Thomson)                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| TIME          | String     | vordef.     | Zeit des Beginns der Assem-   |

|               |            |             | blierung (1. Pass)            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| TRUE          | Integer    | vordef.     | 1 = logisch ,,wahr''          |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| VERSION       | Integer    | vordef.     | Version von AS in BCD-Kodie-  |

|               |            |             | rung, z.B. 1331 hex f�r       |

|               |            |             | Version 1.33p1                |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| WRAPMODE      | Integer    | vordef.     | verk�rzter Programmz�hler     |

|               |            |             | angenommen?                   |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

|  *            | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (Motorola, Rockwell,          |

|               |            |             | Microchip, Hitachi)           |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| .             | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (IM61x0)                      |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| $             | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler (Intel,   |

|               |            |             | Zilog, Texas, Toshiba, NEC,   |

|               |            |             | Siemens, AMD)                 |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

Boolean-Symbole  sind eigentlich  normale normale  Integer-Symbole, mit

dem  Unterschied, da� ihnen von AS  nur zwei verschiedene Werte (0 oder

1,  entsprechend  FALSE  oder  TRUE)  zugewiesen werden. Spezialsymbole

werden  von  AS  nicht  in  der  Symboltabelle  abgelegt,  sondern  aus

Geschwindigkeitsgr�nden  direkt im Parser  abgefragt. Sie tauchen daher

auch   nicht   in   der   Symboltabelle   des   Listings  auf.  W�hrend

vordefinierte  Symbole  nur  einmal  am  Anfang  eines  Passes  besetzt

werden,   k�nnen  sich  die  Werte   dynamischer  Symbole  w�hrend  der

Assemblierung   mehrfach   �ndern,   da   sie   mit   anderen  Befehlen

vorgenommene Einstellungen widerspiegeln.

Die  hier  aufgelistete  Schreibweise  ist  diejenige,  mit der man die

Symbole auch im case-sensitiven Modus erreicht.

Die  hier  aufgef�hrten  Namen  sollte  man  f�r eigene Symbole meiden;

entweder  kann  man  sie  zwar  definieren, aber nicht darauf zugreifen

(bei  Spezialsymbolen), oder man erh�lt  eine Fehlermeldung wegen eines

doppelt   definierten   Symboles.   Im   gemeinsten   Fall   f�hrt  die

Neubelegung  durch AS zu Beginn eines  Passes zu einem Phasenfehler und

einer Endlosschleife...

G. Mitgelieferte Includes

=========================

Der  Distribution  von  AS  liegen  eine Reihe von Include-Dateien bei.

Neben  Includes, die sich  nur auf eine  Prozessorfamilie beziehen (und

deren  Funktion sich demjenigen unmittelbar  erschlie�t, der mit dieser

Familie   arbeitet),  existieren  aber  auch   ein  paar  Dateien,  die

prozessorunabh�ngig  sind  und  die  eine  Reihe  n�tzlicher Funktionen

implementieren.   Die   definierten   Funktionen   sollen   hier   kurz

beschrieben werden:

G.1. BITFUNCS.INC

-----------------

Diese  Datei definiert eine Reihe  bitorientierter Operationen, wie man

sie  bei  anderen  Assemblern  vielleicht  fest  eingebaut sind. Bei AS

werden    sie   jedoch   mit   Hilfe   benutzerdefinierter   Funktionen

implementiert:

-  mask(start,bits)  liefert einen  Integer, in  dem ab  Stelle start

bits Bits gesetzt sind;

-  invmask(start,bits) liefert das Einerkomplement zu mask();

-  cutout(x,start,bits)  liefert  ausmaskierte  bits  Bits  ab Stelle

start aus x, ohne sie auf Stelle 0 zu verschieben;

-  hi(x) liefert das zweitniedrigste Byte (Bit 8..15) aus x;

-  lo(x) liefert das niederwertigste Byte (Bit 0..7) aus x;

-  hiword(x) liefert das zweitniedrigste Wort (Bit 16..31) aus x;

-  loword(x) liefert das niederwertigste Wort (Bit 0..15) aus x;

-  odd(x) liefert TRUE, falls x ungerade ist;

-  even(x) liefert TRUE, falls x gerade ist;

-  getbit(x,n)  extrahiert das Bit n aus x  und liefert es als 0 oder

1;

-  shln(x,size,n)  schiebt  ein  Wort  x  der  L�nge  size  Bits um n

Stellen nach links;

-  shrn(x,size,n)  schiebt  ein  Wort  x  der  L�nge  size  Bits um n

Stellen nach rechts;

-  rotln(x,size,n)  rotiert die untersten size  Bits eines Integers x

um n Stellen nach links;

-  rotrn(x,size,n)  rotiert die untersten size  Bits eines Integers x

um n Stellen nach rechts;

G.2. CTYPE.INC

--------------

Dieser  Include  ist  das  Pendant  zu  dem  bei  C  vorhandenen Header

ctype.h,  der  Makros  zur  Klassifizierung  von Zeichen anbietet. Alle

Funktionen liefern entweder TRUE oder FALSE:

-  isdigit(ch) ist TRUE, falls ch eine Ziffer (0..9) ist;

-  isxdigit(ch)  ist TRUE,  falls ch  eine g�ltige Hexadezimal-Ziffer

(0..9, A..F, a..f) ist;

-  isascii(ch)  ist TRUE,  falls ch  sich im  Bereich normaler ASCII-

Zeichen ohne gesetztes Bit 7 bewegt;

-  isupper(ch)   ist   TRUE,   falls   ch   ein   Gro�buchstabe   ist

(Sonderzeichen ausgenommen);

-  islower(ch)   ist   TRUE,   falls   ch   ein   Kleinbuchstabe  ist

(Sonderzeichen ausgenommen);

-  isalpha(ch)  ist TRUE,  falls ch  ein Buchstabe ist (Sonderzeichen

ausgenommen);

-  isalnum(ch)  ist  TRUE,  falls  ch  ein Buchstabe oder eine Ziffer

ist);

-  isspace(ch)   ist  TRUE,   falls  ch   ein  'Leerzeichen'  (Space,

Formfeed, Zeilenvorschub, Wagenr�cklauf, Tabulator) ist);

-  isprint(ch)  ist TRUE, falls  ch ein druckbares  Zeichen ist (also

kein Steuerzeichen bis Code 31);

-  iscntrl(ch) ist das Gegenteil zu isprint();

-  isgraph(ch)  ist  TRUE,  falls  ch  ein  druckbares und sichtbares

Zeichen ist;

-  ispunct(ch)  ist TRUE,  falls ch  ein druckbares Sonderzeichen ist

(d.h. weder Space, Buchstabe noch Ziffer);

H. Danksagungen

===============

''If I have seen farther than other men,

it is because I stood on the shoulders of giants.''

--Sir Isaac Newton

''If I haven't seen farther than other men,

it is because I stood in the footsteps of giants.''

--unknown

Es  hei�t  ja  bisweilen,  die  Programme,  die  man schreibe, w�ren so

etwas  wie eigene  Kinder, die  man in  die Welt  setzt. Ich arbeite an

diesem  Assembler  seit  �ber  30  Jahren,  und  bin  mittlerweile  der

Ansicht,  so ein  Projekt ist  viel mehr  eine Reise,  auf die man sich

begibt:  Die  Begegnungen  mit  Menschen,  die  man  auf  den Stationen

dieses   Weges  trifft,  sind  mindestens   eben  so  wichtig  wie  das

vermeintliche  Ziel  selber.  Man  lernt  Neues kennen, und versteht im

besten  Falle, da�  man Dinge  auch aus  einer ganz anderen Warte sehen

kann. Wenn es gut l�uft, bringt das dann beide Seiten weiter.

Einige  Menschen  sind  mir  auf  diesem  Weg  besonders  in Erinnerung

geblieben,  weil  sie  auf  ihre  Weise  dazu beigetragen haben, dieses

Projekt  dorthin zu bringen,  wo es jetzt  ist. Die folgende Aufz�hlung

ist  notwendigerweise  unvollst�ndig,  einfach  weil  ich mich nach den

Jahren  nicht mehr an  jede Begebenheit erinnere.  Der zuvorderste Dank

gent  daher  an  all  die  Personen,  deren Namen ich in diesem Kapitel

unabsichtlich  unterschlagen habe.  Die Reise  geht immer  noch weiter,

und vielleicht kreuzen sich die Wege wieder!

AS  als Universalassembler, wie er jetzt  besteht, ist auf Anregung von

Bernhard       (C.)      Zschocke       entstanden,      der      einen

,,studentenfreundlichen'',  d.h.  kostenlosen  8051-Assembler  f�r sein

Mikroprozessorpraktikum  brauchte  und  mich  dazu  bewegt  hat,  einen

bereits  bestehenden 68000-Assembler zu erweitern.  Von dortan nahm die

Sache  ihren  Lauf...  Das  Mikroprozessorpraktikum  an der RWTH Aachen

hat  auch  immer  die  eifrigsten  Nutzer der neuesten AS-Features (und

damit  Bug-Sucher)  gestellt  und  damit  einiges zur jetzigen Qualit�t

von AS beigetragen.

Das  Internet und FTP  haben sich als  gro�e Hilfe bei  der Meldung von

Bugs  und der Verbreitung von  AS erwiesen. Ein Dank  geht daher an die

FTP-Administratoren  (Bernd Casimir  in Stuttgart,  Norbert Breidohr in

Aachen  und J�rgen  Mei�burger in  J�lich). Insbesondere  letzterer hat

sich sehr engagiert, um eine praxisnahe L�sung im ZAM zu finden.

Ach  ja, wo wir  schon im ZAM  sind: Wolfgang E.  Nagel hat zwar nichts

direkt  mit  AS  zu  tun,  immerhin  war  er  aber  mein  Betreuer  und

Vorgesetzter  und warf st�ndig vier Augen auf  das, was ich tue. Bei AS

scheint zumindest ein lachendes dabei zu sein...

Ein  Projekt wie AS ist ohne  Input und Informationen nicht zu leisten,

sei    es    zu    den    unterst�tzten    Prozessoren    selber,    zu

Programmiertechniken  oder wie Dinge  implementiert werden sollten. Ich

habe  von  einer  enormen  Anzahl  von Menschen R�ckmeldungen bekommen,

die  von einem  kleinen Tip  bis zu  ganzen Datenb�chern  reichen. Hier

eine  Aufz�hlung  (wie  wie  oben  gesagt, mit Sicherheit unvollst�ndig

ist!):

Ernst  Ahlers,  Charles  Altmann,  Marco  Awater,  Len  Bayles, Andreas

Bolsch,  Rolf  Buchholz,  Bernd  Casimir,  Nils  Eilers, Gunther Ewald,

Daniel  E. Germann Michael  Haardt, Stephan Hruschka,  Fred van Kempen,

Peter  Kliegelh�fer,  Ulf  Meinke,  Udo  M�ller, Matthias Paul, Norbert

Rosch,  Curt  J.  Sampson,  Steffen  Schmid,  Leonhard Schneider, Ernst

Schwab,  Michael  Schwingen,  Oliver  Sellke, Christian Stelter, Patrik

Str�mdahl,  Tadashi G.  Takaoka, Oliver  Thamm, Thorsten Thiele, Leszek

Ulman, Rob Warmelink, Andreas Wassatsch, John Weinrich,

...und  ein  leicht  ironischer  Dank  geht  an  Rolf-Dieter-Klein  und

Tobias   Thiel,  die  mich  mit   ihren  ASM68K  dazu  angeregt  haben,

�berhaupt  einen  eigenen  Assembler  zu  schreiben. einige Dinge darin

funktionierten  nicht so,  wie ich  es mir  vorgestellt hatte,  und das

war der Anlass, es besser oder zumindest anders zu machen.

So  ganz allein  habe ich  AS auch  nicht geschrieben.  Die DOS-Version

von  AS enthielt  die OverXMS-Routinen  von Wilbert  van Leijen, um die

Overlay-Module  ins Extended Memory verlagern  zu k�nnen. Eine wirklich

feine Sache, einfach und problemlos anzuwenden!

Die  TMS320C2x/5x-Codegeneratoren sowie die  Datei STDDEF2x.INC stammen

von  Thomas Sailer,  ETH Z�rich.  Erstaunlich, an  einem Wochenende hat

er  es  geschafft,  durch  meinen  Code  durchzusteigen  und  den neuen

Generator    zu   implementieren.   Entweder   waren   das   reichliche

Nachtschichten  oder  ich  werde  langsam  alt...gleiches  Lob  geb�hrt

Haruo  Asano f�r die Targets  MN1610/MN1613, IM6100, CP1600, Renesas RX

und HP NanoProcessor.

I. �nderungen seit Version 1.3

==============================

- Version 1.31:

- zus�tzlicher   MCS-51-Prozessortyp   80515.   Die  Nummer  wird

wiederum  nur vom  Assembler verwaltet.  Die Datei STDDEF51.INC

wurde  um  die  dazugeh�rigen  SFRs  erweitert. ACHTUNG! Einige

80515-SFRs haben sich adre�m��ig verschoben!

- zus�tzlich Prozessor Z80 unterst�tzt;

- schnellerer 680x0-Codegenerator.

- Version 1.32:

- Schreibweise  von  Zeropageadressen  f�r  65xx  nicht  mehr als

Adr.z, sondern wie beim 68xx als <Adr;

- unterst�tzt die Prozessoren 6800, 6805, 6301 und 6811;

- der 8051-Teil versteht jetzt auch DJNZ, PUSH und POP (sorry);

- im   Listing  werden   neben  den   Symbolen  jetzt   auch  die

definierten Makros aufgelistet;

- Befehle  IFDEF/IFNDEF  f�r  bedingte  Assemblierung,  mit denen

sich die Existenz eines Symboles abfragen l��t;

- Befehle  PHASE/DEPHASE  zur  Unterst�tzung  von  Code,  der zur

Laufzeit auf eine andere Adresse verschoben werden soll;

- Befehle     WARNING/ERROR/FATAL,     um     anwenderspezifische

Fehlermeldungen ausgeben zu k�nnen;

- Die  Datei STDDEF51.INC enth�lt zus�tzlich  das Makro USING zur

einfacheren Handhabung der Registerb�nke der MCS-51er;

- Kommandozeilenoption u, um Segmentbelegung anzuzeigen.

- Version 1.33:

- unterst�tzt den 6809;

- zus�tzlich Stringvariablen;

- Die  Befehle TITLE, PRTINIT, PRTEXIT,  ERROR, WARNING und FATAL

erwarten  jetzt einen Stringausdruck  als Parameter, Konstanten

m�ssen   demzufolge  nicht  mehr   in  Hochkommas,  sondern  in

G�nsef��chen  eingeschlossen  werden.  Analoges  gilt  f�r  DB,

DC.B und BYT;

- Befehl  ALIGN  zur  Ausrichtung  des Programmz�hlers bei Intel-

Prozessoren;

- Befehl  LISTING,  um  die  Erzeugung  eines  Listings  ein- und

ausschalten zu k�nnen;

- Befehl CHARSET zur Definition eigener Zeichens�tze.

- Version 1.34:

- Wenn  im ersten  Pass Fehler  auftreten, wird  gar kein zweiter

Pass mehr durchgef�hrt;

- neues  vordefiniertes Symbol  VERSION, welches  die Version von

AS enth�lt;

- Befehl  MESSAGE, um Durchsagen  und Meldungen programmgesteuert

zu erzeugen;

- Formelparser �ber Stringkonstanten zug�nglich;

- Bei  Fehler  in  Makroexpansionen  wird zus�tzlich die laufende

Zeile im Makro angezeigt;

- Funktion   UPSTRING,  um  einen  String  in  Gro�buchstaben  zu

wandeln.

- Version 1.35:

- Funktion  TOUPPER, um  ein einzelnes  Zeichen in Gro�buchstaben

zu wandeln;

- Befehl FUNCTION, um eigene Funktionen definieren zu k�nnen;

- Kommandozeilenoption  D,  um  Symbole  von  au�en definieren zu

k�nnen;

- Fragt  die  Environment-Variable  ASCMD  f�r  h�ufig gebrauchte

Optionen ab;

- bei   gesetzter  u-Option  wird  das  Programm  zus�tzlich  auf

doppelt belegte Speicherbereiche abgepr�ft;

- Kommandozeilenoption C, um eine Querverweisliste zu erzeugen.

- Version 1.36:

- unterst�tzt zus�tzlich die Familien PIC 16C5x und PIC17C4x;

- im   Listing  wird  zus�tzlich  die  Verschachtelungsebene  bei

Include-Dateien angezeigt;

- in  der Querverweisliste wird  zus�tzlich die Stelle angezeigt,

an der ein Symbol definiert wurde;

- Kommandozeilenoption   A,   um   eine   kompaktere  Ablage  der

Symboltabelle zu erzwingen.

- Version 1.37:

- unterst�tzt  zus�tzlich die Prozessoren  8086, 80186, V30, V35,

8087 und Z180;

- Befehle SAVE und RESTORE zur besseren Umschaltung von Flags;

- Operatoren zur logischen Verschiebung und Bitspiegelung;

- Kommandozeilenoptionen  k�nnen  mit  einem  Pluszeichen negiert

werden;

- Filter  AS2MSG zur  bequemen Arbeit  mit AS  unter Turbo-Pascal

7.0;

- ELSEIF  darf ein Argument  zur Bildung von IF-THEN-ELSE-Leitern

haben;

- Zur  bequemeren  bedingten  Assemblierung  zus�tzlich ein CASE-

Konstrukt;

- Selbst  definierte  Funktionen  d�rfen  mehr  als  ein Argument

haben;

- P2HEX kann nun auch Hexfiles f�r 65er-Prozessoren erzeugen;

- BIND,    P2HEX   und    P2BIN   haben    jetzt   die   gleichen

Variationsm�glichkeiten in der Kommandozeile wie AS;

- Schalter  i  bei  P2HEX,  um  3  Varianten  f�r den Ende-Record

einzustellen;

- Neue Funktionen ABS und SGN;

- Neue Pseudovariablen MOMFILE und MOMLINE;

- Ausgabem�glichkeit erweiterter Fehlermeldungen;

- Befehle  IFUSED  und  IFNUSED,  um  abzufragen,  ob  ein Symbol

bisher benutzt wurde;

- Die  Environment-Variablen  ASCMD,  BINDCMD  usw.  k�nnen  auch

einen  Dateinamen  enthalten,  in  dem  f�r  die  Optionen mehr

Platz ist;

- P2HEX  erzeugt nun  die von  Microchip vorgegebenen Hex-Formate

(p4);

- mit    der    Seitenl�ngenangabe    0    k�nnen    automatische

Seitenvorsch�be   im  Listing  vollst�ndig  unterdr�ckt  werden

(p4);

- neue    Kommandozeilenoption    P,    um    die   Ausgabe   des

Makroprozessors in eine Datei zu schreiben (p4);

- in  der Kommandozeile  definierte Symbole  d�rfen nun  auch mit

einem frei w�hlbaren Wert belegt werden (p5).

- Version 1.38:

- Umstellung   auf  Mehrpass-Betrieb.  Damit  kann  AS  auch  bei

Vorw�rtsreferenzen immer den optimalen Code erzeugen;

- Der 8051-Teil kennt nun auch die Befehle JMP und CALL;

- unterst�tzt zus�tzlich die Toshiba TLCS-900-Reihe (p1);

- Befehl    ASSUME,   um   dem   Assembler   die   Belegung   der

Segmentregister des 8086 mitzuteilen (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST6-Reihe von SGS-Thomson (p2);

- ..sowie   die  3201x-Signalprozessoren  von  Texas  Instruments

(p2);

- Option   F   bei   P2HEX,   um   die   automatische  Formatwahl

�bersteuern zu k�nnen (p2);

- P2BIN  kann nun auch durch  Angabe von Dollarzeichen Anfang und

Ende des Adre�fensters selbstst�ndig festlegen (p2);

- Der    8048-Codegenerator   kennt   nun   auch   die   8041/42-

Befehlserweiterungen(p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die Zilog Z8-Mikrokontroller(p3).

- Version 1.39:

- Definitionsm�glichkeit von Sektionen und lokalen Labels;

- Kommandozeilenschalter   h,  um   Hexadezimalzahlenausgabe  mit

Kleinbuchstaben zu erzwingen;

- Variable   MOMPASS,   um   die   Nummer   des  augenblicklichen

Durchganges abfragen zu k�nnen;

- Kommandozeilenschalter     t,    um    einzelne    Teile    des

Assemblerlistings ausblenden zu k�nnen;

- kennt   zus�tzlich  die   L-Variante  der   TLCS-900-Reihe  von

Toshiba und die MELPS-7700-Reihe von Mitsubishi (p1);

- P2HEX   akzeptiert   nun   auch   Dollarzeichen  f�r  Start-und

Endadresse (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS90-Familie von Toshiba (p2);

- P2HEX  kann Daten  zus�tzlich im  Tektronix- und  16-Bit Intel-

Hex-Format ausgeben (p2);

- bei Adre�berschreitungen gibt P2HEX Warnungen aus (p2);

- Include-Datei  STDDEF96.INC mit Adre�definitionen f�r die TLCS-

900-Reihe (p3);

- Befehl  READ,  um  Werte  w�hrend  der Assemblierung interaktiv

einlesen zu k�nnen (p3);

- Fehlermeldungen    werden   nicht   mehr    einfach   auf   die

Standardausgabe,  sondern  auf  den  von DOS daf�r vorgesehenen

Kanal (STDERR) geschrieben (p3);

- Der  beim 6811-Teil fehlende STOP-Befehl ist nun da (scusi,p3);

- unterst�tzt zus�tzlich die �PD78(C)1x-Familie von NEC (p3);

- unterst�tzt zus�tzlich den PIC16C84 von Microchip (p3);

- Kommandozeilenschalter   E,  um  die  Fehlermeldungen  in  eine

Datei umleiten zu k�nnen (p3);

- Die Unklarheiten im 78(C)1x-Teil sind beseitigt (p4);

- neben  dem  MELPS-7700  ist  nun  auch  das  ,,Vorbild''  65816

vorhanden (p4);

- Die  ST6-Pseudoanweisung ROMWIN  wurde entfernt  und mit in den

ASSUME-Befehl eingegliedert (p4);

- unterst�tzt zus�tzlich den 6804 von SGS-Thomson (p4);

- durch  die NOEXPORT-Option in der  Makrodefinition kann nun f�r

jedes  Makro einzeln festgelegt werden,  ob es in der MAC-Datei

erscheinen soll oder nicht (p4);

- Die  Bedeutung von MACEXP  f�r Expansionen von  Makros hat sich

wegen  der zus�tzlichen NOEXPAND-Option  in der Makrodefinition

leicht ge�ndert (p4);

- Durch  die  GLOBAL-Option  in  der  Makrodefinition  k�nnen nun

zus�tzlich   Makros   definiert   werden,   die   durch   ihren

Sektionsnamen eindeutig gekennzeichnet sind (p4).

- Version 1.40:

- unterst�tzt zus�tzlich den DSP56000 von Motorola;

- P2BIN  kann nun  auch das  untere bzw.  obere Wort  aus 32-Bit-

W�rtern abtrennen;

- unterst�tzt  zus�tzlich die  TLCS-870- und  TLCS-47-Familie von

Toshiba(p1);

- mit   einem   vorangestelltem   !   kann   man   durch   Makros

,,verdeckte'' Maschinenbefehle wieder erreichen(p1);

- mit  der  GLOBAL-Anweisung  lassen  sich  Symbolnamen  nun auch

qualifiziert exportieren(p1);

- mit  der  r-Option  kann  man  sich  nun eine Liste der Stellen

erzeugen lassen, die zus�tzliche Durchl�ufe erzwangen(p1);

- bei  der E-Option kann nun  die Dateiangabe weggelassen werden,

so da� ein passender Default gew�hlt wird(p1);

- mit  der  t-Option  kann  nun  die Zeilennumerierung im Listing

abgeschaltet werden(p1);

- Escapesequenzen   sind  nun  auch  in  in  ASCII  geschriebenen

Integerkonstanten zul�ssig(p1);

- Mit  dem Pseudobefehl  PADDING kann  das Einf�gen von F�llbytes

im 680x0-Modus ein- und ausgeschaltet werden (p2);

- ALIGN ist nun f�r alle Zielplattformen erlaubt (p2);

- kennt zus�tzlich die PIC16C64-SFRs (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich den 8096 von Intel (p2);

- Bei   DC  kann  zus�tzlich  ein  Wiederholungsfaktor  angegeben

werden (r3);

- unterst�tzt   zus�tzlich   die   TMS320C2x-Familie   von  Texas

Instruments  (Implementierung  von  Thomas  Sailer, ETH Z�rich,

r3); P2HEX ist auch entsprechend erweitert;

- statt   EQU  darf  nun   auch  einfach  ein  Gleichheitszeichen

benutzt werden (r3);

- zur  Definition  von  Aufz�hlungen  zus�tzlich  ein ENUM-Befehl

(r3);

- END hat jetzt auch eine Wirkung (r3);

- zus�tzliche   Kommandozeilenoption  n,  um  zu  Fehlermeldungen

zus�tzlich die internen Fehlernummern zu erhalten (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS-9000er von Toshiba (r4);

- unterst�tzt    zus�tzlich   die   TMS370xxx-Reihe   von   Texas

Instuments, wobei als neuer Pseudobefehl DBIT hinzukam (r5);

- kennt zus�tzlich die DS80C320-SFRs (r5);

- der  Makroprozessor kann  nun auch  Includes aus  Makros heraus

einbinden,  wozu  das  Format  von  Fehlermeldungen aber leicht

ge�ndert  werden  mu�te.  Falls  Sie AS2MSG verwenden, ersetzen

Sie es unbedingt durch die neue Version! (r5)

- unterst�tzt zus�tzlich den 80C166 von Siemens (r5);

- zus�tzlich  eine VAL-Funktion, um  Stringausdr�cke auswerten zu

k�nnen (r5);

- Mithilfe   von   in   geschweiften   Klammern  eingeschlossenen

Stringvariablen  lassen  sich  nun  selber  Symbole  definieren

(r5);

- kennt zus�tzlich die Eigenheiten des 80C167 von Siemens (r6);

- jetzt  gibt es  f�r die  MELPS740-Reihe auch  die special-page-

Adressierung (r6);

- mit  eckigen  Klammern  kann  man  explizit  Symbole  aus einer

bestimmten  Sektion ansprechen.  Die Hilfskonstruktion  mit dem

Klammeraffen gibt es nicht mehr (r6)!

- kennt zus�tzlich die MELPS-4500-Reihe von Mitsubishi (r7);

- kennt   zus�tzlich  die  H8/300   und  H8/300H-Prozessoren  von

Hitachi (r7);

- die  mit  LISTING  und  MACEXP  gemachten  Einstellungen lassen

sich  nun auch wieder aus gleichnamigen Symbolen auslesen (r7);

- kennt zus�tzlich den TMS320C3x von Texas Instruments (r8);

- kennt zus�tzlich den SH7000 von Hitachi (r8);

- der  Z80-Teil  wurde  um  die  Unterst�tzung des Z380 erweitert

(r9);

- der  68K-Teil  wurde  um  die  feinen  Unterschiede  der 683xx-

Mikrokontroller erweitert (r9);

- ein  Label mu�  nun nicht  mehr in  der ersten Spalte beginnen,

wenn man es mit einem Doppelpunkt versieht (r9);

- kennt zus�tzlich die 75K0-Reihe von NEC (r9);

- mit  dem neuen Kommandozeilenschalter o kann der Name der Code-

Datei neu festgelegt werden (r9);

- der  ~~-Operator ist  in der  Rangfolge auf  einen sinnvolleren

Platz gerutscht (r9);

- ASSUME   ber�cksichtigt  f�r  den  6809  jetzt  auch  das  DPR-

Register und seine Auswirkungen (pardon, r9);

- Der  6809-Teil  kennt  nun  auch  die versteckten Erweiterungen

des 6309 (r9);

- Bin�rkonstanten   k�nnen  jetzt  auch   in  C-artiger  Notation

geschrieben werden (r9).

- Version 1.41:

- �ber   das  Symbol   MOMSEGMENT  kann   der  momentan  gesetzte

Adre�raum abgefragt werden;

- anstelle   von  SET  bzw.  EVAL  kann  jetzt  auch  einfach  :=

geschrieben werden;

- mit  der  neuen  Kommandozeilenoption  q  kann  ein ,,stiller''

Assemblerlauf erzwungen werden;

- das   Schl�sselwort  PARENT  zum  Ansprechen  der  Vatersektion

wurde um PARENT0...PARENT9 erweitert;

- der   PowerPC-Teil   wurde   um  die  Mikrokontroller-Versionen

MPC505 und PPC403 erweitert;

- mit   SET  oder   EQU  definierte   Symbole  k�nnen  nun  einem

bestimmten Adre�raum zugeordnet werden;

- mit   SET  oder   EQU  definierte   Symbole  k�nnen  nun  einem

bestimmten Adre�raum zugeordnet werden;

- durch  das  Setzen  der  Environment-Variablen USEANSI kann die

Verwendung     von     ANSI-Bildschirmsteuersequenzen    an-und

ausgeschaltet werden (r1);

- der     SH7000-Teil    kennt    jetzt    auch    die    SH7600-

Befehlserweiterungen  (und sollte  jetzt korrekte Displacements

berechnen...) (r1).

- im   65XX-Teil   wird   jetzt   zwischen   65C02   und   65SC02

unterschieden (r1);

- neben  der  Variablen  MOMCPU  gibt  es  jetzt  auch den String

MOMCPUNAME, der den Prozessornamen im Volltext enth�lt (r1).

- P2HEX  kennt  jetzt  auch  die  32-Bit-Variante  des Intel-Hex-

Formates (r1);

- kennt jetzt auch die Einschr�nkungen des 87C750 (r2);

- die  Nummern f�r fatale Fehlermeldungen  wurden auf den Bereich

ab  10000 verschoben,  um Platz  f�r normale Fehlermeldungen zu

schaffen (r2);

- unbenutzte  Symbole  werden  in  der  Symboltabelle  jetzt  mit

einem Stern gekennzeichnet (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die 29K-Familie von AMD (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die M16-Familie von Mitsubishi (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die H8/500-Familie von Hitachi (r3);

- die  Anzahl von  Datenbytes, die  P2HEX pro  Zeile ausgibt, ist

jetzt variierbar (r3);

- der  Pass,  ab  dem  durch  die  -r-Option  erzeugte  Warnungen

ausgegeben werden, ist einstellbar (r3);

- der  Makroprozessor  kennt  jetzt  ein WHILE-Statement, mit dem

ein  Code-St�ck  eine  variable  Anzahl  wiederholt werden kann

(r3);

- der   PAGE-Befehl  erlaubt   es  nun   auch,  die   Breite  des

Ausgabemediums f�rs Listing anzugeben (r3);

- Um  neue  Pseudo-Prozessortypen  einf�hren  zu  k�nnen,  lassen

sich jetzt CPU-Aliasse definieren (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die MCS/251-Familie von Intel (r3);

- bei   eingeschalteter   Querverweisliste   wird   bei   doppelt

definierten   Symbolen   die   Stelle   der  ersten  Definition

angezeigt (r3);

- unterst�tzt   zus�tzlich   die   TMS320C5x-Familie   von  Texas

Instruments  (Implementierung  von  Thomas  Sailer, ETH Z�rich,

r3);

- die  OS/2-Version  sollte  jetzt  auch  mit  langen  Dateinamen

klarkommen.  Wenn man  nicht jeden  Mist selber kontrolliert...

(r3)

- �ber  den  Befehl  BIGENDIAN  kann  im  MCS-51/251-Modus  jetzt

gew�hlt  werden,  ob  die  Ablage  von  Konstanten im Big- oder

Little-Endian-Format erfolgen soll (r3);

- es   wird   beim   680x0   jetzt   zwischen   dem   vollen  und

eingeschr�nkten  MMU-Befehlssatz  unterschieden;  eine manuelle

Umschaltung ist mit dem FULLPMMU-Befehl m�glich (r3);

- �ber  die  neue  Kommandozeilenoption  I  kann eine Liste aller

eingezogenen    Include-Files    mit    ihrer   Verschachtelung

ausgegeben werden (r3);

- Beim  END-Statement  kann  jetzt  zus�tzlich ein Einsprungpunkt

f�r das Programm angegeben werden (r3).

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC16-Familie von Motorola (r3);

- P2HEX  und  P2BIN  erlauben  es  jetzt,  den Inhalt einer Code-

Datei adre�m��ig zu verschieben (r4);

- einem  SHARED-Befehl anh�ngende Kommentare  werden jetzt in die

Share-Datei mit �bertragen (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC12-Familie von Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die XA-Familie von Philips (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC08-Familie von Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die AVR-Familie von Atmel (r4);

- aus   Kompatibilit�t   zum   AS11   von   Motorola   existieren

zus�tzlich die Befehle FCB, FDB, FCC und RMB (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den M16C von Mitsubishi (r5);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  COP8  von  National Semiconductor

(r5);

- zwei  neue Befehle  zur bedingten  Assemblierung: IFB  und IFNB

(r5);

- Mit  dem EXITM-Befehl  ist es  nun m�glich, eine Makroexpansion

vorzeitig abzubrechen (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den MSP430 von Texas Instruments (r5);

- LISTING   kennt   zus�tzlich   die   Varianten   NOSKIPPED  und

PURECODE,   um  nicht   assemblierten  Code   aus  dem  Listing

auszublenden (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K0-Familie von NEC (r5);

- BIGENDIAN ist jetzt auch im PowerPC-Modus verf�gbar (r5);

- zus�tzlich  ein  BINCLUDE-Befehl,  um  Bin�rdaten  einbinden zu

k�nnen (r5);

- zus�tzliche  TOLOWER-  und  LOWSTRING-Funktionen,  um  Gro�- in

Kleinbuchstaben umzuwandeln (r5);

- es  ist  jetzt  m�glich,  auch  in  anderen  Segmenten als CODE

Daten  abzulegen. Das Dateiformat  wurde entsprechend erweitert

(r5);

- der  DS-Befehl, mit dem  man Speicherbereiche reservieren kann,

ist jetzt auch im Intel-Modus zul�ssig (r5);

- Mit  der  Kommandozeilenoption  U  ist  es jetzt m�glich, AS in

einen  case-sensitiven  Modus  umzuschalten,  in  dem Namen von

Symbolen,     selbst     definierten     Funktionen,    Makros,

Makroparametern     sowie    Sektionen     nach    Gro�-    und

Kleinschreibung unterschieden werden (r5);

- SFRB   ber�cksichtigt   jetzt   auch   die  Bildungsregeln  f�r

Bitadressen   im  RAM-Bereich;  werden  nicht  bitadressierbare

Speicherstellen angesprochen, erfolgt eine Warnung (r5);

- zus�tzliche   Pseudobefehle  PUSHV  und  POPV,  um  Symbolwerte

tempor�r zu sichern (r5);

- zus�tzliche  Funktionen  BITCNT,  FIRSTBIT,  LASTBIT und BITPOS

zur Bitverarbeitung (r5);

- bei   den   CPU32-Prozessoren   ist   jetzt   auch   der  68360

ber�cksichtigt (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST9-Familie von SGS-Thomson (r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  SC/MP  von National Semiconductor

(r6);

- unterst�tzt   zus�tzlich   die   TMS70Cxx-Familie   von   Texas

Instruments (r6);

- unterst�tzt    zus�tzlich   die   TMS9900-Familie   von   Texas

Instruments (r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  Befehlssatzerweiterungen des 80296

(r6);

- die unterst�tzten Z8-Derivate wurden erweitert (r6);

- ber�cksichtigt  zus�tzlich  die  Maskenfehler  des  80C504  von

Siemens (r6);

- zus�tzliche  Registerdefinitionsdatei f�r  die C50x-Prozessoren

von Siemens (r6);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST7-Familie von SGS-Thomson (r6);

- die  Intel-Pseudobefehle  zur  Datenablage  sind jetzt auch f�r

65816 bzw. MELPS-7700 zul�ssig (r6);

- f�r  65816/MELPS-7700 kann  die Adre�l�nge  jetzt durch Pr�fixe

explizit festgelegt werden (r6);

- unterst�tzt zus�tzlich die 8X30x-Familie von Signetics (r6);

- PADDING   ist  nur  noch  f�r  die  680x0-Familie  defaultm��ig

eingeschaltet (r7);

- �ber  das  neu  eingef�hrte,  vordefinierte Symbol ARCHITECTURE

kann  ausgelesen  werden,  f�r  welche  Plattform  AS �bersetzt

wurde (r7);

- Zus�tzliche  Anweisungen  STRUCT  und  ENDSTRUCT zur Definition

von Datenstrukturen (r7);

- Hex-  und Objekt-Dateien f�r die  AVR-Tools k�nnen jetzt direkt

erzeugt werden (r7);

- MOVEC kennt jetzt auch die 68040-Steuerregister (r7);

- zus�tzliche  STRLEN-Funktion,  um  die  L�nge  eines Strings zu

ermitteln (r7);

- M�glichkeit  zur Definition von  Registersymbolen (r7, momentan

nur Atmel AVR);

- kennt zus�tzlich die undokumentierten 6502-Befehle (r7);

- P2HEX  und  P2BIN  k�nnen  jetzt  optional  die  Eingabedateien

automatisch l�schen (r7);

- P2BIN   kann   der   Ergebnisdatei   optional   zus�tzlich  die

Startadresse voranstellen (r7);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  ColdFire-Familie von  Motorola als

Variation des 680x0-Kerns (r7);

- BYT/FCB,  ADR/FDB und  FCC erlauben  jetzt auch  den von DC her

bekannten Wiederholungsfaktor (r7);

- unterst�tzt zus�tzlich den M*Core von Motorola (r7);

- der     SH7000-Teil    kennt    jetzt    auch    die    SH7700-

Befehlserweiterungen (r7);

- der  680x0-Teil kennt  jetzt auch  die zus�tzlichen Befehle des

68040 (r7);

- der  56K-Teil  kennt  jetzt  auch  die Befehlserweiterungen bis

zum 56300 (r7).

- Mit  der  neuen  CODEPAGE-Anweisung  k�nnen  jetzt auch mehrere

Zeichentabellen gleichzeitig verwaltet werden (r8);

- Die Argumentvarianten f�r CHARSET wurden erweitert (r8);

- Neue String-Funktionen SUBSTR und STRSTR (r8);

- zus�tzliches IRPC-Statement im Makroprozessor (r8);

- zus�tzlicher  RADIX-Befehl,  um  das  Default-Zahlensystem  f�r

Integer-Konstanten festzulegen (r8);

- statt ELSEIF darf auch einfach ELSE geschrieben werden (r8);

- statt  =  darf  als  Gleichheitsoperator  auch  ==  geschrieben

werden (r8);

- BRANCHEXT  erlaubt es  beim Philips  XA jetzt,  die Sprungweite

von kurzen Spr�ngen automatisch zu erweitern (r8);

- Debug-Ausgaben sind jetzt auch im NoICE-Format m�glich (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die i960-Familie von Intel (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  �PD7720/7725-Signalprozssoren von

NEC (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  �PD77230-Signalprozssor  von  NEC

(r8);

- unterst�tzt   zus�tzlich  die   SYM53C8xx-SCSI-Prozessoren  von

Symbios Logic (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich den 4004 von Intel (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die SC14xxx-Serie von National (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  Befehlserweiterungen des PPC403GC

(r8);

- zus�tzliche  Kommandozeilenoption  cpu,  um  den Zielprozessor-

Default zu setzen (r8);

- Key-Files   k�nnen  jetzt   auch  von   der  Kommandozeile  aus

referenziert werden (r8);

- zus�tzliche     Kommandozeilenoption    shareout,     um    die

Ausgabedatei f�r SHARED-Definitionen zu setzen (r8);

- neuer    Pseudobefehl   WRAPMODE,    um   AVR-Prozessoren   mit

verk�rztem Programmz�hler zu unterst�tzen (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  C20x-Befehlsuntermenge im C5x-Teil

(r8);

- hexadezimale  Adre�angaben der Hilfsprogamme  k�nnen jetzt auch

in C-Notation gemacht werden (r8);

- Das  Zahlensystem f�r  Integerergebnisse in  \{...}- Ausdr�cken

ist jetzt per OUTRADIX setzbar (r8);

- Die  Registersyntax  f�r  4004-Registerpaare  wurde  korrigiert

(r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die F^2MC8L-Familie von Fujitsu (r8);

- f�r  P2HEX  kann  jetzt  die Minimall�nge f�r S-Record-Adressen

angegeben werden (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die ACE-Familie von Fairchild (r8);

-  REG ist jetzt auch f�r PowerPCs erlaubt (r8);

- zus�tzlicher   Schalter   in   P2HEX,   um   alle  Adressen  zu

verschieben (r8);

- Mit  dem Schalter x kann man  jetzt zus�tzlich in einer zweiten

Stufe bie betroffene Quellzeile ausgeben (r8).

- Version 1.42:

- Die Default-Zahlensyntax f�r Atmel AVR ist jetzt C-Syntax;

- zus�tzliche   Kommandozeilenoption   olist,   um  die  Listing-

Ausgabedatei zu setzen;

- unterst�tzt zus�tzlich die F^2MC16L-Familie von Fujitsu;

- zus�tzlicher Befehl PACKING f�r die AVR-Familie;

- zus�tzliche implizite Makroparameter ALLARGS und ARGCOUNT;

- zus�tzlicher    Befehl    SHIFT    zum   Abarbeiten   variabler

Argumentlisten von Makros;

- unterst�tzt tempor�re Symbole;

- zus�tzlicher   Befehl  MAXNEST  zum  Einstellen  der  maximalen

Verschachtelungstiefe von Makroexpansionen;

- zus�tzliche  Kommandozeilenoption noicemask,  um die  Menge der

in einem NoICE-Debuginfofile gelisteten Segmente zu steuern;

- unterst�tzt zus�tzlich die 180x-Familie von Intersil;

- unterst�tzt zus�tzlich das address windowing des 68HC11K4;

- P2HEX   kann  jetzt  die   Adre�feldl�nge  von  AVR-Hex-Dateien

variieren;

- mit    der   neuen   Kommandozeilenoption   -gnuerrors   k�nnen

Fehlermeldungen   in  einem   GNU-C-artigen  Format  ausgegeben

werden;

- unterst�tzt   zus�tzlich   die   TMS320C54x-Familie  von  Texas

Instruments;

- Neue Makro-Option INTLABEL;

- die   neuen  Instruktionen  und  Register  der  MEGA-AVRs  8/16

wurden hinzugef�gt;

-  ENDIF/ENDCASE   zeigen   im   Listing   die  Zeilennummer  des

zugeh�rigen �ffnenden Befehls an;

- der   8051-Teil   unterst�tzt   jetzt   auch   den  erweiterten

Adre�raum des Dallas DS80C390;

- namenlose tempor�re Symbole hinzugef�gt;

- unterst�tzt zus�tzlich die undokumentierten 8085-Befehle;

- verbesserte Behandlung von Strukturen;

- Funktion EXPRTYPE() hinzugef�gt;

- Zeilenfortsetzungszeichen zulassen;

- Unterst�tzung   f�r  KCPSM/PicoBlaze   von  Andreass  Wassatsch

integriert;

- unterst�tzt    zus�tzlich   die   807x-Familie   von   National

Semiconductor;

- unterst�tzt zus�tzlich den 4040 von Intel;

- unterst�tzt zus�tzlich den eZ8 von Zilog;

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K2-Familie von NEC;

- unterst�tzt zus�tzlich die KCPSM3-Variante von Xilinx;

- unterst�tzt zus�tzlich den LatticeMico8;

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  12X-Befehlserweiterungen  und den

XGATE-Kern der 68HC12-Familie;

- unterst�tzt zus�tzlich den Signetics 2650;

- unterst�tzt    zus�tzlich   die   COP4-Familie   von   National

Semiconductor;

- unterst�tzt zus�tzlich die HCS08-Erweiterungen von Freescale;

- unterst�tzt zus�tzlich die RS08-Familie von Freescale;

- unterst�tzt zus�tzlich den 8008 von Intel;

- weitere Syntax f�r Integer-Konstanten;

- Funktion CHARFROMSTR hinzugef�gt;

- Q f�r Oktalkonstanten im Intel-Modus hinzugef�gt;

- weitere Variante f�r tempor�re Symbole hinzugef�gt;

- der   PowerPC-Teil  wurde  um   Unterst�tzung  f�r  den  MPC821

erweitert (Beitrag von Marcin Cieslak);

- implizite Makro-Parameter sind immer case-insensitiv;

- das REG-Statement ist jetzt auch f�r den MSP430 erlaubt;

- unterst�tzt zus�tzlich den XS1 von XMOS;

- zus�tzliche  Parameter GLOBALSYMBOLS und  NOGLOBALSYMBOLS um zu

steuern, ob Labels in Makros lokal sind oder nicht;

- kennt zus�tzlich die 75xx-Reihe von NEC;

- kennt zus�tzlich die TMS1000-Controller von TI;

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K2-Familie von NEC;

- alle  neueren  Anderungen  werden  nur  noch  in  der separaten

changelog-Datei dokumentiert.

J. Hinweise zum Quellcode von AS

================================

Wie   in  der  Einleitung  erw�hnt,   gebe  ich  nach  R�cksprache  den

Quellcode  von  AS  heraus.  Im  folgenden  sollen  einige  Hinweise zu

dessen Handhabung gegeben werden.

J.1. Verwendete Sprache

-----------------------

Urspr�nglich  war AS  ein in  Turbo-Pascal geschriebenes  Programm. F�r

diese  Entscheidung gab es Ende der  80er Jahre eine Reihe von Gr�nden:

Zum  einen  war  ich  damit  wesentlich  vertrauter  als  mit  jedem C-

Compiler,  zum anderen waren  alle C-Compiler unter  DOS verglichen mit

der  IDE von  Turbo-Pascal ziemliche  Schnecken. Anfang  1997 zeichnete

sich  jedoch ab,  da� sich  das Blatt  gewendet hatte:  Zum einen hatte

Borland  beschlossen, die  DOS-Entwickler im  Stich zu lassen (nochmals

ausdr�cklich  keinen  sch�nen  Dank,  Ihr  Pappnasen von Borland!), und

Version  7.0  etwas  namens  'Delphi'  nachfolgen lie�en, was zwar wohl

wunderbar   f�r  Windows-Programme   geeignet  ist,   die  zu  90%  aus

Oberfl�che  und  zuf�llig  auch  ein  bi�chen  Funktion  bestehen,  f�r

kommandozeilenorientierte  Progamme wie  AS aber  reichlich unbrauchbar

ist.   Zum  anderen  hatte  sich  bereits  vor  diesem  Zeitpunkt  mein

betriebssystemm��iger    Schwerpunkt   deutlich    in   Richtung   Unix

verschoben,  und  auf  ein  Borland-Pascal  f�r  Linux  h�tte  ich wohl

beliebig  lange warten  k�nnen (an  alle die,  die jetzt sagen, Borland

w�rde  ja  an  soetwas  neuerdings  basteln: Leute, das ist Vapourware,

und  glaubt den Firmen nichts, solange  Ihr nicht wirklich in den Laden

gehen  und es kaufen k�nnt!).  Von daher war also  klar, da� der Weg in

Richtung C gehen mu�te.

Nach  der  Erfahrung,  wohin  die  Verwendung  von Inselsystemen f�hrt,

habe  ich  bei  der  Umsetzung  auf  C  Wert  auf  eine m�glichst gro�e

Portabilit�t   gelegt;  da   AS  jedoch   z.B.  Bin�rdateien  in  einem

bestimmten    Format    erzeugen    mu�    und   an   einigen   Stellen

betriebssystemspezifische  Funktionen  nutzt,  gibt  es einige Stellen,

an  denen man anpassen mu�, wenn man  AS zum ersten Mal auf einer neuen

Plattform �bersetzt.

AS   ist  auf   einen  C-Compiler   ausgelegt,  der  dem  ANSI-Standard

entspricht;  C++  ist  ausdr�cklich  nicht  erforderlich.  Wenn Sie nur

einen   Compiler   nach   dem   veralteten   Kernighan&Ritchie-Standard

besitzen,  sollten  Sie  sich  nach  einem  neuen Compiler umsehen; der

ANSI-Standard  ist  seit  1989  verabschiedet  und  f�r  jede  aktuelle

Plattform  sollte ein ANSI-Compiler verf�gbar  sein, zur Not, indem man

mit  dem  alten  Compiler  GNU-C  baut.  Im  Quellcode sind zwar einige

Schalter  vorhanden, um  den Code  K&R-n�her zu  machen, aber  dies ist

ein  nicht offiziell unterst�tztes Feature, das  ich nur intern f�r ein

ziemlich  antikes Unix benutze. Alles weitere  zum 'Thema K&R' steht in

der Datei README.KR.

Der   Sourcenbaum  ist   durch  einige   in  der  Pascal-Version  nicht

vorhandene   Features   (z.B.   dynamisch  ladbare  Nachrichtendateien,

Testsuite,   automatische  Generierung  der   Dokumentation  aus  einem

Quellformat)  deutlich  komplizierter  geworden.  Ich  werde versuchen,

die Sache Schritt f�r Schritt aufzudr�seln:

J.2. Abfangen von Systemabh�ngigkeiten

--------------------------------------

Wie  ich  schon  andeutete,  ist  AS  (glaube  ich  jedenfalls...)  auf

Plattformunabh�ngigkeit   und  leichte  Portierbarkeit  getrimmt.  Dies

bedeutet,  da�  man  die  Plattformunabh�ngigkeiten in m�glichst wenige

Dateien  zusammenzieht.  Auf  diese  Dateien  werde  ich  im  folgenden

eingehen,  und dieser Abschnitt steht ganz  vorne, weil es sicher eines

der wichtigsten ist:

Die  Generierung aller  Komponenten von  AS erfolgt  �ber ein zentrales

Makefile.   Damit  dies   funktioniert,  mu�   man  ihm  ein  passendes

Makefile.def  anbieten, das  die plattformabh�ngigen  Einstellungen wie

z.B.  Compilerflags  vorgibt.  Im Unterverzeichnis Makefile.def-samples

finden  sich  eine  Reihe  von  Includes,  die  f�r g�ngige Plattformen

funktionieren  (aber  nicht  zwangsweise  optimal sein m�ssen...). Wenn

die  von  Ihnen  benutzte  Plattform  nicht  dabei  ist, k�nnen Sie die

Beispieldatei  Makefile.def.tmpl als  Ausgangspunkt verwenden  (und das

Ergebnis mir zukommen lassen!).

Ein  weiterer  Anlaufpunkt  zum  Abfangen  von Systemabh�ngigkeiten ist

die  Datei  sysdefs.h.  Praktisch  alle  Compiler definieren eine Reihe

von  Pr�prozessorsymbolen  vor,  die  den benutzten Zielprozessor sowie

das  benutzte  Betriebsystem  beschreiben.  Auf  einer  Sun Sparc unter

Solaris  mit den  GNU-Compiler sind  dies z.B.  die Symbole __sparc und

__SVR4.   In  sysdefs.h  werden  diese  Symbole  genutzt,  um  f�r  die

restlichen,   systemunabh�ngigen  Dateien  eine  einheitliche  Umgebung

bereitzustellen.  Insbesondere  betrifft  dies Integer-Datentypen einer

bekannten  L�nge, es kann aber auch  die Nach- oder Redefinition von C-

Funktionen  betreffen, die  auf einer  bestimmten Plattform  nicht oder

nicht  standardgem��  vorhanden  sind.  Was  da  so  an Sachen anf�llt,

liest  man am besten  selber nach. Generell  sind die #ifdef-Statements

in    zwei    Ebenen    gegliedert:    Zuerst   wird   eine   bestimmte

Prozessorplattform  ausgew�hlt,  dann  werden  in  diesem Abschnitt die

Betriebssysteme auseinandersortiert.

Wenn  Sie AS  auf eine  neue Plattform  portieren, m�ssen  Sie zwei f�r

diese   Plattform  typische   Symbole  finden   und  sysdefs.h  passend

erweitern (und wieder bin ich an dem Ergebnis interessiert...).

J.3. Systemunabh�ngige Dateien

------------------------------

...stellen  den  g��ten  Teil  aller  Module  dar.  Alle  Funktionen im

Detail  zu beschreiben,  w�rde den  Rahmen dieser Beschreibung sprengen

(wer  hier mehr  wissen will,  steigt am  besten selbst  in das Studium

der  Quellen  ein,  so  katastrophal  ist mein Programmierstil nun auch

wieder  nicht...),  deshalb  hier  nur  eine  kurze  Auflistung, welche

Module vorhanden sind und was f�r Funktionen sie beinhalten:

J.3.1. Von AS genutzte Module

- - - - - - - - - - - - - - -

as.c

....

Diese  Datei ist  die Wurzel  von AS:  Sie enth�lt  die main()-Funktion

von    AS,   die   Verarbeitung   aller   Kommandozeilenoptionen,   die

�bergeordnete  Steuerung aller Durchl�ufe  durch die Quelldateien sowie

Teile des Makroprozessors.

asmallg.c

.........

In  diesem  Modul  werden  all  die  Befehle  bearbeitet,  die f�r alle

Prozessoren  definiert sind,  z.B. EQU  und ORG.  Hier findet sich auch

der  CPU-Befehl, mit  dem zwischen  den einzelnen  Prozessoren hin- und

hergeschaltet wird.

asmcode.c

.........

In  diesem Modul  befindet sich  die Verwaltung  der Code-Ausgabedatei.

Exportiert  wird  ein  Interface,  mit  dem sich eine Code-Datei �ffnen

und   schlie�en   l��t,   und   das   Routinen  zum  Einschreiben  (und

Zur�cknehmen)  von Code  anbietet. Eine  wichtige Aufgabe dieses Moduls

ist  die Pufferung des  Schreibvorgangs, die die Ausgabegeschwindigkeit

erh�ht, indem der erzeugte Code in gr��eren Bl�cken geschrieben wird.

asmdebug.c

..........

Optional  kann AS Debug-Informationen f�r  andere Tools wie Simulatoren

oder   Debugger  erzeugen,  die  einen   R�ckbezug  auf  den  Quellcode

erlauben,  in diesem  Modul gesammelt  und nach  Ende der Assemblierung

in einem von mehreren Formaten ausgegeben werden k�nnen.

asmdef.c

........

Dieses  Modul  enth�lt  lediglich  Deklarationen von �berall ben�tigten

Konstanten und gemeinsam benutzten Variablen.

asmfnums.c

..........

Intern  vergibt  AS  f�r  jede  benutzte  Quelldatei  eine fortlaufende

Nummer,  die  zur  schnellen  Referenzierung  benutzt wird. Die Vergabe

dieser  Nummern  und  die  Umwandlung  zwischen  Nummer  und Dateinamen

passiert hier.

asmif.c

.......

Hier  befinden  sich  alle  Routinen,  die  die  bedingte Assemblierung

steuern.  Exportiert  wird  als  wichtigste  Variable  das  Flag IfAsm,

welches  anzeigt,  ob  Codeerzeugung  momentan  ein- oder ausgeschaltet

ist.

asminclist.c

............

In  diesem  Modul  ist  die  Listenstruktur  definiert, �ber die AS die

Verschachtelung von Include-Dateien im Listing ausgeben kann.

asmitree.c

..........

Wenn  man in einer  Code-Zeile das benutzende  Mnemonic ermitteln will,

ist  das einfache Durchvergleichen mit  allen vorhandenen Befehlen (wie

es   noch  in  vielen  Codegeneratoren  aus  Einfachheit  und  Faulheit

passiert)  nicht unbedingt die effizienteste  Variante. In diesem Modul

sind   zwei   verbesserte   Strukturen   (Bin�rbaum  und  Hash-Tabelle)

definiert,  die eine  effizientere Suche  erm�glichen und  die einfache

lineare Suche nach und nach abl�sen sollen...Priorit�t nach Bedarf...

asmmac.c

........

In  diesem Modul finden  sich die Routinen  zur Speicherung und Abfrage

von  Makros. Der eigentliche Makroprozessor  befindet sich (wie bereits

erw�hnt) in as.c.

asmpars.c

.........

Hier   geht   es   ins   Eingemachte:   In   diesem  Modul  werden  die

Symboltabellen  (global  und  lokal)  in  zwei  Bin�rb�umen  verwaltet.

Au�erdem    findet   sich    hier   eine    ziemlich   gro�e   Prozedur

EvalExpression,   welche   einen   (Formel-)ausdruck   analysiert   und

auswertet.  Die  Prozedur  liefert  das  Ergebnis  (Integer, Gleitkomma

oder  String)  in  einem  varianten  Record  zur�ck. Zur Auswertung von

Ausdr�cken   bei   der   Codeerzeugung   sollten  allerdings  eher  die

Funktionen       EvalIntExpression,       EvalFloatExpression       und

EvalStringExpression  verwendet werden.  �nderungen zum  Einf�gen neuer

Prozessoren  sind  hier  nicht  erforderlich  und  sollten auch nur mit

�u�erster   �berlegung  erfolgen,  da  man   hier  sozusagen  an  ,,die

Wurzel'' von AS greift.

asmsub.c

........

Hier  finden  sich  gesammelt  einige  h�ufig gebrauchte Unterroutinen,

welche  in erster  Linie die  Bereiche Fehlerbehandlung  und 'gehobene'

Stringverarbeitung abdecken.

bpemu.c

.......

Wie  am  Anfang  erw�hnt,  war  AS  urspr�nglich  ein in Borland-Pascal

geschriebenes   Programm.  Bei  einigen  intrinsischen  Funktionen  des

Compilers   war  es   einfacher,  diese   zu  emulieren,  anstatt  alle

betroffenen Stelle im Quellcode zu �ndern. Na ja...

chunks.c

........

Dieses   Modul  definiert  einen  Datentyp,  mit  dem  eine  Liste  von

Adre�bereichen  verwaltet werden kann.  Diese Funktion wird  von AS f�r

die  Belegungslisten  ben�tigt,  au�erdem  benutzten  P2BIN  und  P2HEX

diese Listen, um vor �berlappungen zu warnen.

cmdarg.c

........

Dieses  Modul implementiert den  Mechanismus der Kommdozeilenparameter.

Es  ben�tigt eine  Spezifikation der  erlaubten Parameter,  zerlegt die

Kommadozeile   und   ruft   die   entsprechenden   Callbacks  auf.  Der

Mechanismus leistet im einzelnen folgendes:

- Mitbearbeitung  von  Optionen  in  einer Environment-Variablen oder

entsprechenden Datei;

- R�ckgabe   einer   Menge,   welche   die  noch  nicht  bearbeiteten

Kommandozeilenparameter beschreibt;

- Trenunng von positiven und negativen Schaltern;

- Eine  Hintert�r,  falls  die  dar�berliegende  Entwicklungsumgebung

die Kommandozeile nur in Gro�- oder Kleinschreibung �bergibt.

Dieses   Modul  wird   nicht  nur   von  AS,   sondern  auch   von  den

Hilfsprogrammen BIND, P2HEX und P2BIN verwendet.

codepseudo.c

............

Hier  finden  sich  Pseudobefehle,  die  von  mehreren  Codegeneratoren

verwendet  werden.  Dies  ist  einmal  die Intel-Gruppe mit der DB..DO-

Gruppe,  zum  anderen  die  Pendants  f�r  die 8/16-Bitter von Motorola

oder  Rockwell.  Wer  in  diesem  Bereich  um einen Prozessor erweitern

will,  kann  mit  einem  Aufruf  den  gr��ten  Teil  der  Pseudobefehle

erschlagen.

codevars.c

..........

Aus    Speicherersparnisgr�nden   sind   hier   einige   von   diversen

Codegeneratoren benutzen Variablen gesammelt.

endian.c

........

Doch  noch ein bi�chen  Maschinenabh�ngigkeit, jedoch ein  Teil, um den

man  sich nicht zu k�mmern braucht:  Ob eine Maschine Little- oder Big-

Endianess   benutzt,   wird   in   diesem   Modul   beim  Programmstart

automatisch  bestimmt.  Weiterhin  wird  gepr�ft,  ob  die in sysdefs.h

gemachten   Typfestlegungen  f�r  Integervariablen  auch  wirklich  die

korrekten L�ngen ergeben.

headids.c

.........

Gesammelt  sind hier  alle von  AS unterst�tzten Zielprozessorfamilien,

die  daf�r in  Code-Dateien verwendeten  Kennzahlen (siehe Kapitel 5.1)

sowie  das von  P2HEX defaultm��ig  zu verwendende  Ausgabeformat. Ziel

dieser   Tabelle  ist   es,  Das   Hinzuf�gen  eines  neuen  Prozessors

m�glichst  zu  zentralisieren,  d.h.  es  sind  im  Gegensatz zu fr�her

keine  weiteren Modifikationen  an den  Quellen der Hilfsprogramme mehr

erforderlich.

ioerrs.c

........

Hier   ist  die  Umwandlung   von  Fehlernummern  in  Klartextmeldungen

abgelegt.  Hoffentlich  treffe  ich  nie  auf  ein  System, auf dem die

Nummern  nicht als Makros definiert sind,  dann kann ich n�mlich dieses

Modul komplett umschreiben...

nlmessages.c

............

Die  C-Version von  AS liest  alle Meldungen  zur Laufzeit aus Dateien,

nachdem  die  zu  benutzende  Sprache  ermittelt  wurde. Das Format der

Nachrichtendateien   ist  kein   einfaches,  sondern   ein  spezielles,

kompaktes,  vorindiziertes Format,  das zur  �bersetzungszeit von einem

Programm  namens 'rescomp' (dazu kommen  wir noch) erzeugt wird. Dieses

Modul  ist das Gegenst�ck zu  rescomp, die den korrekten Sprachenanteil

einer   Datei  in  ein   Zeichenfeld  einliest  und  Zugriffsfunktionen

anbietet.

nls.c

.....

In   diesem  Modul  wird  ermittelt,  welche  nationalen  Einstellungen

(Datums-  und Zeitformat,  L�ndercode) zur  Laufzeit vorliegen. Das ist

leider  eine hochgradig systemspezifische Sache,  und momentan sind nur

drei  Methoden  definiert:  Die  von  MS-DOS,  die  von  OS/2  und  die

typische  Unix-Methode  �ber  die  locale-Funktionen.  F�r alle anderen

Systeme ist leider NO_NLS angesagt...

stdhandl.c

..........

Zum  einen  ist  hier  eine  spezielle  open-Funktion gelandet, die die

Sonderstrings  !0...!2  als  Dateinamen  kennt  und daf�r Duplikate der

Standard-Dateihandles  stdin,  stdout  und  stderr erzeugt, zum anderen

wird  hier  festgestellt,  ob  die  Standardausgabe  auf ein Ger�t oder

eine  Datei  umgeleitet  wurde.  Das  bedingt  auf  nicht-Unix-Systemen

leider auch einige Speziall�sungen.

stringlists.c

.............

Dies  ist nur  ein kleiner  ,,Hack'', der  Routinen zur  Verwaltung von

linearen  Listen  mit  Strings  als  Inhalt  definiert,  welche z.B. im

Makroprozessor von AS gebraucht werden.

strutil.c

.........

Hier sind einige h�ufig genutzte String-Operationen gelandet.

version.c

.........

Die   momentan   g�ltige   Version   ist   f�r   AS  und  alle  anderen

Hilfsprogramme hier zentral gespeichert.

code????.c

..........

Dies   Module  bilden   den  Hauptteil   der  AS-Quellen:  jedes  Modul

beinhaltet den Codegenerator f�r eine bestimmte Prozessorfamilie.

J.3.2.  Zus�tzliche Module f�r die Hilfsprogramme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hex.c

.....

Ein    kleines    Modul    zur    Umwandlung   von   Integerzahlen   in

Hexadezimaldarstellung.  In C nicht  mehr unbedingt erforderlich (au�er

zur   Wandlung  von   long  long-Variablen,   was  leider   nicht  alle

printf()'s  unterst�tzen), aber  es ist  im Rahmen  der Portierung eben

auch stehengeblieben.

p2bin.c

.......

Die Quellen von P2BIN.

p2hex.c

.......

Die Quellen von P2HEX.

pbind.c

.......

Die Quellen von BIND.

plist.c

.......

Die Quellen von PLIST.

toolutils.c

...........

Hier  sind gesammelt  die Unterroutinen,  die von allen Hilfsprogrammen

ben�tigt werden, z.B. f�r das Lesen von Code-Dateien.

J.4. W�hrend der Erzeugung von AS gebrauchte Module

---------------------------------------------------

a2k.c

.....

Dies  ist  ein  Minimalfilter,  das  ANSI-C-Files  in Kernighan-Ritchie

umwandelt.  Um  es  genau  zu  sagen:  es werden nur die Funktionsk�pfe

umgewandelt,  und auch nur dann, wenn  sie ungef�hr so formatiert sind,

wie  es mein Schreibstil eben  ist. Es komme also  keiner auf die Idee,

das w�re ein universeller C-Parser!

addcr.c

.......

Ein  kleiner  Filter,  der  bei  der  Installation  auf DOS- oder OS/2-

Systemen  gebraucht wird. Da DOS und  OS/2 den Zeilenvorschub mit CR/LF

vornehmen,   Unix-Systeme   jedoch   nur   mit   LF,  werden  s�mtliche

mitgelieferten  Assembler-Includes  bei  der  Installation durch diesen

Filter geschickt.

bincmp.c

........

F�r  DOS und OS/2 �bernimmt dieses  Modul die Funktion die Funktion des

cmp-Befehls,  d.h.  den  bin�ren  Vergleich  von  Dateien  w�hrend  des

Testlaufes.  W�hrend dies prinzipiell auch  mit dem mitgelieferten comp

m�glich  w�re,  hat  bincmp  keine  l�stigen interaktiven Abfragen (bei

denen  man  erst  einmal  herausfinden  mu�,  wie  man  sie  auf  allen

Betriebssystemversionen abstellt...)

findhyphen.c

............

Dies  ist das  Untermodul in  tex2doc, da�  f�r die  Silbentrennung von

Worten   sorgt.  Der   verwendete  Algorithmus   is  schamlos  von  TeX

abgekupfert.

grhyph.c

........

Die Definition der Silbentrennungsregeln f�r die deutsche Sprache.

rescomp.c

.........

Dies  ist der  'Resourcencompiler' von  AS, d.h.  das Werkzeug, das die

lesbaren  Dateien  mit  Stringresourcen  in  ein schnelles, indiziertes

Format umsetzt.

tex2doc.c

.........

Ein  Werkzeug, da� die  LaTeX-Dokumentation von AS  in ein ASCII-Format

umsetzt.

tex2html.c

..........

Ein  Werkzeug, da� die LaTeX-Dokumentation  von AS in ein HTML-Dokument

umsetzt.

umlaut.c und unumlaut.c

.......................

Diese      Progr�mmchen     besorgen      die     Wandlung     zwischen

Sonderzeichenkodierung  im  ISO-Format  (alle  AS-Dateien  verwenden im

Auslieferungszustand  die  ISO8859-1-Kodierung  f�r  Sonderzeichen) und

Sonderzeichenkodierung   im  systemspezifischen   Format.  Neben  einer

Plain-ASCII7-Variante  sind  dies  im  Augenblick  die IBM-Zeichens�tze

437 und 850.

ushyph.c

........

Die Definition der Silbentrennungsregeln f�r die englische Sprache.

J.5. Generierung der Nachrichtendateien

---------------------------------------

Wie   bereits  erw�hnt,   verwendet  der   C-Quellenbaum  von   AS  ein

dynamisches  Ladeverfahren f�r  alle (Fehler-)Meldungen.  Gegen�ber den

Pascal-Quellen,   in  denen   alle  Meldungen   in  einem  Include-File

geb�ndelt  waren und so in  die Programme hinein�bersetzt wurden, macht

es  dieses Verfahren �berfl�ssig, mehrere  sprachliche Varianten von AS

zur  Verf�gung  zu  stellen:  es  gibt  nur noch eine Version, die beim

Programmstart   die  zu  benutzende  Variante  ermittelt  und  aus  den

Nachrichtendateien   die  entsprechende   Komponente  l�dt.   Kurz  zur

Erinnerung:  Unter  DOS  und  OS/2  wird  dazu  die  gew�hlte  COUNTRY-

Einstellung  zu  Rate  gezogen,  unter  Unix  werden  die  Environment-

Variablen LC_MESSAGES, LC_ALL und LANG befragt.

J.5.1.  Format der Quelldateien

- - - - - - - - - - - - - - - -

Eine  Quelldatei  f�r  den  Message-Compiler  rescomp hat �blicherweise

die  Endung  .res.  Der  Message-Compiler  erzeugt aus dieser Datei ein

oder zwei Dateien:

- eine   bin�re   Datei,   die   zur   Laufzeit   von   AS  bzw.  den

Hilfsprogrammen gelesen wird;

- optional   eine  weitere  C-Header-Datei,   die  allen  vorhandenen

Nachrichten  eine Indexnummer zuweist.  �ber diese Indexnummern und

eine  Indextabelle in der  bin�ren Datei kann  zur Laufzeit schnell

auf einzelne Meldungen zugegriffen werden.

Die  Quelldatei f�r  den Message-Compiler  ist eine  reine ASCII-Datei,

also  mit jedem  beliebigen Editor  bearbeitbar, und  besteht aus einer

Reihe  von Steueranweisungen  mit Parametern.  Leerzeilen sowie Zeilen,

die  mit einem  Semikolon beginnen,  werden ignoriert.  Das Inkludieren

anderer Dateien ist �ber das Include-Statement m�glich:

Include <Datei>

Am  Anfang jeder Quelldatei  m�ssen zwei Statements  stehen, die die im

folgenden  definierten Sprachen beschreiben.  Das wichtigere der beiden

Statements ist Langs, z.B.:

Langs DE(049) EN(001,061)

beschreibt,  da�  zwei  Sprachen  im  folgenden  definiert  werden. Der

erste   Nachrichtensatz  soll  benutzt  werden,  wenn  unter  Unix  die

Sprache  per  Environment-Variablen  auf  DE  gestellt wurde bzw. unter

DOS  bzw. OS/2  der Landescode  049 eingestellt  wurde. Der zweite Satz

kommt  dementsprechend bei den  Einstellungen EN bzw.  061 oder 001 zum

Einsatz.  W�hrend  bei  den  'Telefonnummern'  mehrere  Codes auf einen

Nachrichtensatz  verweisen  k�nnen,  ist  die  Zuordnung  zu  den Unix-

Landescodes  eineindeutig. Dies ist in  der Praxis aber kein Beinbruch,

weil  die LANG-Variablen  unter Unix  Unterversionen einer  Sprache als

Anh�ngsel beschreiben, z.B. so:

de.de

de.ch

en.us

AS  vergleicht nur  den Anfang  der Strings  und kommt  so trotzdem zur

richtigen   Entscheidung.  Das  Default-Statement   gibt  vor,  welcher

Sprachensatz  verwendet  werden  soll,  wenn  entweder  �berhaupt keine

Sprache  gesetzt wurde oder  eine Kennung verwendet  wird, die nicht in

der Liste von Langs vorhanden ist. Typischerweise ist dies Englisch:

Default EN

Nach   diesen  beiden  Definitionen  folgt  eine  beliebige  Menge  von

Message-Statements, d.h. Definitionen von Meldungen:

Message ErrName

": Fehler "

": error "

Wurden   n  Sprachen  im  Langs-Statement  angek�ndigt,  so  nimmt  der

Message-Compiler  genau die folgenden n  Zeilen als die zu speichernden

Strings.   Es  ist  also  nicht   m�glich,  bei  einzelnen  Nachrichten

bestimmte  Sprachen  fortzulassen,  und  eine  auf die Strings folgende

Leerzeile   ist   keinesfalls   als   Endemarkierung   f�r   die  Liste

mi�zuverstehen;  eingef�gte  Leerzeilen  dienen  einzig  und allein der

besseren   Lesbarkeit.  Was  allerdings   erlaubt  ist,  ist,  einzelne

Meldungen  �ber  mehrere  Zeilen  in  der Quelldatei zu verteilen; alle

Zeilen  bis  auf  die  letzte  m�ssen  dann  mit  einem  Backslash  als

Fortsetzungszeichen enden:

Message TestMessage2

"Dies ist eine" \

"zweizeilige Nachricht"

"This is a" \

"two-line message"

Wie  bereits erw�hnt,  handelt es  sich bei  den Quelldateien  um reine

ASCII-Dateien;   Sonderzeichen  k�nnen   in  den   Meldungstexten  zwar

eingetragen  werden (und der  Compiler wird sie  auch so durchreichen),

der  gravierende Nachteil  ist aber,  da� eine  solche Datei nicht mehr

voll  portabel ist: Wird sie auf  ein anderes System gebracht, das z.B.

eine  andere Kodierung f�r Umlaute  verwendet, bekommt der Anwender zur

Laufzeit  nur  merkw�rdige  Zeichen  zu  sehen...Sonderzeichern sollten

daher  immer  mit  Hilfe  von  speziellen Sequenzen geschrieben werden,

die   von  HTML  bzw.   SGML  entlehnt  wurden   (siehe  Tabelle  J.1).

Zeilenvorsch�be  k�nnen  in  eine  Zeile  wie  von C her gewohnt mit \n

eingebracht werden.

+-----------------------------------------------+----------------------------+

| Sequenz...                                    | ergibt...                  |

+-----------------------------------------------+----------------------------+

+-----------------------------------------------+----------------------------+

|  &auml; &ouml; &uuml;                         | � � � (Umlaute)            |

|  &Auml; &Ouml; &Uuml;                         | � � �                      |

|  &szlig;                                      | � (scharfes s)             |

|  &agrave; &egrave; &igrave; &ograve; &ugrave; | � � � � � (Accent          |

|  &Agrave; &Egrave; &Igrave; &Ograve; &Ugrave; | 'A � 'I 'O 'U grave)       |

|  &aacute; &eacute; &iacute; &oacute; &uacute; | � � � � � (Accent          |

|  &Aacute; &Eacute; &Iacute; &Oacute; &Uacute; | `A `E `I `O `U agiu)       |

|  &acirc; &ecirc; &icirc; &ocirc; &ucirc;      | � � � � � (Accent          |

|  &Acirc; &Ecirc; &Icirc; &Ocirc; &Ucirc;      | ^A ^E ^I ^O ^U circonflex) |

|  &ccedil; &Ccedil;                            | � �(Cedilla)               |

|  &ntilde; &Ntilde;                            | � �                        |

|  &aring; &Aring;                              | � �                        |

|  &aelig; &Aelig;                              | � �                        |

|  &iquest; &iexcl;                             | umgedrehtes ! oder ?       |

+-----------------------------------------------+----------------------------+

Tabelle J.1: Sonderzeichenschreibweise des rescomp

J.6. Dokumentationserzeugung

----------------------------

In  einer Quellcodedistribution von AS  ist diese Dokumentation nur als

LaTeX-Dokument  enthalten. Andere  Formate werden  aus dieser mit Hilfe

von   mitgelieferten   Werkzeugen   automatisch   erzeugt.   Zum  einen

reduziert  dies  den  Umfang  einer  Quellcodedistribution, zum anderen

m�ssen  �nderungen  nicht  an  allen  Formatversionen  eines Dokumentes

parallel vorgenommen werden, mit all den Gefahren von Inkonsistenzen.

Als  Quellformat  wurde  LaTeX  verwendet,  weil...weil...weil  es eben

schon  immer vorhanden war. Zudem ist  TeX fast beliebig portierbar und

pa�t  damit recht gut  zum Anspruch von  AS. Eine Standard-Distribution

erlaubt   damit  eine  'ordentliche'  Ausgabe  auf  so  ziemlich  jedem

Drucker;  f�r eine Konvertierung in  die fr�her immer vorhandene ASCII-

Version  liegt der  Konverter tex2doc  bei; zus�tzlich  einen Konverter

tex2html, so da� man die Anleitung direkt ins Internet stellen kann.

Die Erzeugung der Dokumentation wird mit einem schlichten

make docs

angesto�en;  daraufhin werden die  beiden erw�hnten Hilfstools erzeugt,

auf  die TeX-Dokumentation angewandt und  schlu�endlich wird noch LaTeX

selber aufgerufen. Dies nat�rlich f�r alle Sprachen nacheinander...

J.7. Testsuite

--------------

Da  AS mit  bin�ren Daten  von genau  vorgegebener Struktur umgeht, ist

er     naturgem��     etwas     empfindlich     f�r     System-     und

Compilerabh�ngigkeiten.   Um  wenigstens  eine  gewisse  Sicherheit  zu

geben,  da�  alles  korrekt  durchgelaufen  ist, liegt dem Assembler im

Unterverzeichnis  tests eine  Menge von  Test-Assemblerquellen bei, mit

denen   man   den   frisch   gebauten   Assembler  testen  kann.  Diese

Testprogramme  sind  in  erster  Linie  darauf  getrimmt, Fehler in der

Umsetzung  des  Maschinenbefehlssatzes  zu  finden,  die besonders gern

bei  variierenden  Wortl�ngen  auftreten. Maschinenunabh�ngige Features

wie   der  Makroprozessor  oder   bedingte  Assemblierung  werden  eher

beil�ufig   getestet,  weil   ich  davon   ausgehe,  da�   sie  �berall

funktionieren, wenn sie bei mir funktionieren...

Der  Testlauf  wird  mit  einem  einfachen  make test angesto�en. Jedes

Testprogramm  wird assembliert,  in eine  Bin�rdatei gewandelt  und mit

einem  Referenz-Image  verglichen.  Ein  Test  gilt als bestanden, wenn

Referenz  und die  neu erzeugte  Datei Bit  f�r Bit  identisch sind. Am

Ende  wird summarisch die Assemblierungszeit  f�r jeden Test ausgegeben

(wer  will, kann  mit diesen  Ergebnissen die  Datei BENCHES erg�nzen),

zusammen  mit  dem  Erfolg  oder  Mi�erfolg.  Jedem  Fehler ist auf den

Grund  zu gehen, selbst  wenn er bei  einem Zielprozessor auftritt, den

Sie  nie  nutzen  werden!  Es  ist  immer  m�glich,  da� dies auf einen

Fehler  hinweist, der  auch bei  anderen Zielprozessoren  auftritt, nur

zuf�llig nicht in den Testf�llen.

J.8. Einh�ngen eines neuen Zielprozessors

-----------------------------------------

Der  mit  Abstand  h�ufigste  Grund,  im  Quellcode  von  AS  etwas  zu

ver�ndern,  d�rfte wohl  die Erweiterung  um einen  neuen Zielprozessor

sein.  Neben  der  Erg�nzung  der  Makefiles  um  das  neue  Modul  ist

lediglich   eine   Modifikation   der   Quellen   an   wenigen  Stellen

erforderlich,  den Rest erledigt  das neue Modul,  indem es sich in der

Liste   der   Codegeneratoren   registriert.   Im  folgenden  will  ich

kochbuchartig die zum Einh�ngen erforderlichen Schritte beschreiben:

Festlegung des Prozessornamens

..............................

Der f�r den Prozessor zu w�hlende Name mu� zwei Kriterien erf�llen:

1 Der  Name darf noch nicht von  einem anderen Prozessor belegt sein.

Beim  Aufruf  von  AS  ohne  Parameter  erh�lt  man  eine Liste der

bereits vorhandenen Namen.

2 Soll   der  Prozessorname  vollst�ndig   in  der  Variablen  MOMCPU

auftauchen,  so darf er au�er  am Anfang keine Buchstaben au�erhalb

des  Bereiches  von  A..F  enthalten.  In  der Variablen MOMCPUNAME

liegt   aber  zur   Assemblierzeit  immer   der  volle   Name  vor.

Sonderzeichen  sind generell nicht  erlaubt, Kleinbuchstaben werden

vom  CPU-Befehl bei  der Eingabe  in Gro�buchstaben umgewandelt und

sind daher auch nicht im Prozessornamen sinnvoll.

Der  erste Schritt der Registrierung  ist die Eintragung des Prozessors

oder   der  Prozessorfamilie  in  der   Datei  headids.c.  Wie  bereits

erw�hnt,  wird  diese  Datei  von  den  Hilfsprogrammen  mitbenutzt und

spezifiziert   die  einer   Prozessorfamilie  zugeordnete   Kenn-ID  in

Codedateien  sowie  das  zu  verwendende  Hex-Format.  Bei der Wahl der

Kenn-ID w�rde ich mir etwas Absprache w�nschen...

Definition des Codegeneratormoduls

..................................

Das  Modul, das  f�r den  neuen Prozessor  zust�ndig sein  soll, sollte

einer  gewissen Einheitlichkeit wegen den  Namen code.... tragen, wobei

.....  etwas mit dem  Prozessornamen zu tun  haben sollte. Den Kopf mit

den   Includes  �bernimmt  man  am  besten  direkt  aus  einem  bereits

vorhandenen Codegenerator.

Mit  Ausnahme einer Initialisierungsfunktion, die zu Anfang der main()-

Funktion  im Modul as.c  aufgerufen werden mu�,  braucht das neue Modul

keinerlei  Funktionen  oder  Variablen  zu  exportieren,  da  die ganze

Kommunikation  zur  Laufzeit  �ber  indirekte Spr�nge abgewickelt wird.

Die    dazu    erforderlichen    Registrierungen    m�ssen    in    der

Initialisierungsfunktion  des  Moduls  vorgenommen  werden,  indem  f�r

jeden  von  der  Unit  zu  behandelnden  Prozessortyp  ein  Aufruf  der

Funktion AddCPU erfolgt:

CPUxxxx = AddCPU("XXXX", SwitchTo_xxxx);

'XXXX'  ist dabei  der f�r  den Prozessor  festgelegte Name, der sp�ter

im   Assemblerprogramm  verwendet   werden  mu�,   um  AS   auf  diesen

Zielprozessor   umzuschalten.  SwitchTo_xxxx  (im  folgenden  kurz  als

,,Umschalter''  bezeichnet)  ist  eine  parameterlose Prozedur, die von

AS  aufgerufen wird,  sobald auf  diesen Prozessor  umgeschaltet werden

soll.  Als  Ergebnis  liefert  AddCPU  eine Zahlenwert, der als interne

,,Kennung''  f�r diesen  Prozessor fungiert.  In der globalen Variablen

MomCPU  wird st�ndig die Kennung  des momentan gesetzten Zielprozessors

mitgef�hrt.  Der von  AddCPU gelieferte  Wert sollte  in einer privaten

Variable  des  Typs  CPUVar  (hier  CPUxxxx  genannt)  abgelegt werden.

Falls  ein  Codegeneratormodul  verschiedene  Prozessoren  (z.B.  einer

Familie)  verwaltet, kann es so durch  Vergleich von MomCPU gegen diese

Werte feststellen, welche Befehlsuntermenge momentan zugelassen ist.

Dem   Umschalter   obliegt   es,   AS   auf   den  neuen  Zielprozessor

,,umzupolen''.  Dazu  m�ssen  im  Umschalter  einige  globale Variablen

besetzt werden:

- ValidSegs   :  Nicht  alle  Prozessoren   definieren  alle  von  AS

unterst�tzten  Adre�r�ume. Mit  dieser Menge  legt man fest, welche

Untermenge   f�r  den   jeweiligen  Prozessor   von  SEGMENT-Befehl

zugelassen  wird. Im mindesten  mu� das Code-Segment freigeschaltet

werden.  Die  Gesamtmenge  aller  vorhandenen  Segmenttypen kann in

der Datei fileformat.h nachgelesen werden (Seg.....-Konstanten).

- SegInits  : Dieses  Feld speichert  die initialen (ohne ORG-Befehl)

Startadressen  in  den  einzelnen  Segmenten. Nur in Ausnahmef�llen

(physikalisch  �berlappende,  aber  logisch  getrennte  Adre�r�ume)

sind hier andere Werte als 0 sinnvoll.

- Grans  : Hiermit  kann f�r  jedes Segment  die Gr��e  des kleinsten

adressierbaren  Elements  in  Bytes  festgelegt  werden,  d.h.  die

Gr��e  des Elements, f�r das eine  Adresse um eins erh�ht wird. Bei

den  allermeisten Prozessoren  (auch 16  oder 32  Bit) ist dies ein

Byte,  nur  z.B.  Signalprozessoren  und  die  PICs  fallen aus dem

Rahmen.

- ListGrans   :  Hiermit  kann  wieder  f�r  alle  Segmente  getrennt

festgelegt    werden,   in   was   f�r   Gruppen   die   Bytes   im

Assemblerlisting  dargestellt werden  sollen. Beim  68000 sind z.B.

Befehle  immer  ein  mehrfaches  von  2  Bytes  lang,  weshalb  die

entsprechende Variable auf 2 gesetzt ist.

- SegLimits  :  Dieses  Feld  legt  die  h�chste  Adresse  f�r  jedes

Segment  fest, z.B.  65535 f�r  einen 16-Bit-Adre�raum. Dieses Feld

braucht  nicht  ausgef�llt  zu  werden,  wenn der Codegenerator die

ChkPC-Methode selber �bernimmt.

- ConstMode   :  Diese   Variable  kann   die  Werte  ConstModeIntel,

ConstModeMoto  oder ConstModeC haben und  bestimmt, in welcher Form

Zahlensysteme  bei  Integerkonstanten  spezifiziert  werden  sollen

(sofern das Programm nicht vom Relaxed-Modus Gebrauch macht).

- PCSymbol  :  Diese  Variable  enth�lt  den  String, mit dem aus dem

Assembler-Programm  heraus der momentane  Stand des Programmz�hlers

abgefragt  werden  kann.  F�r  Intel-Prozessoren  ist dies z.B. ein

Dollarzeichen.

- TurnWords  :  Falls  der  Prozessor  ein  Big-Endian-Prozessor sein

sollte  und  eines  der  Elemente  von ListGrans ungleich eins ist,

sollte  dieses  Flag  auf  True  gesetzt  werden, um korrekte Code-

Dateien zu erhalten.

- SetIsOccupiedFnc   :   Einige   Prozessoren   verwenden   SET   als

Maschinenbefehl.   Ist  dieser   Callback  gesetzt,   so  kann  der

Codegenerator  dar�ber  melden,  da�  SET  nicht  als Pseudo-Befehl

interpretiert  werden  soll.  Der  R�ckgabewert  kann konstant True

sein,  die Entscheidung kann  aber auch z.B.  anhand der Anzahl der

Argumente fallen.

- HeaderID  :  Dieses  Byte  enth�lt  die  Kennung,  mit  der  in der

Codedatei   die   Prozessorfamilie   gekennzeichnet   wird   (siehe

Abschnitt  5.1). Um  Zweideutigkeiten zu  vermeiden, bitte ich, den

Wert  mit mir  abzusprechen. Bis  auf weiteres  sollten keine Werte

au�erhalb  des Bereiches  $01..$7f benutzt  werden, diese  sind f�r

Sonderzwecke   (wie  z.B.  eine  zuk�nftige  Erweiterung  um  einen

Linker)  reserviert. Auch wenn  dieser Wert in  den meisten �lteren

Codegeneratoren  hart  gesetzt  wird,  ist  es die heute bevorzugte

Methode, den Wert aus headids.h per FindFamilyByName zu holen.

- NOPCode   :  In  bestimmten  Situationen   kann  es  sein,  da�  AS

unbenutzte   Bereiche  im  Code  mit   NOPs  auff�llen  mu�.  Diese

Variable beinhaltet den dazu erforderlichen Code.

- DivideChars  :  Dieser  String  enth�lt  all  jene Zeichen, die als

Trennzeichen  f�r die  Parameter eines  Assemblerbefehls zugelassen

sind.  Nur f�r  extreme Ausrei�er  (wie den  DSP56) sollte  sich in

diesem String etwas anderes finden als ein Komma.

- HasAttrs  :  Einige  Prozessoren  wie  die  68k-Reihe  teilen einen

Maschinenbefehl  durch  einen  Punkt  noch  weiter  in Mnemonic und

Attribut  auf. Ist dies beim neuen  Prozessor auch der Fall, so ist

dieses  Flag auf  True zu  setzen. AS  liefert dann die Einzelteile

in  den Variablen  OpPart und  AttrPart. Setzt  man es  dagegen auf

False,  so bleibt der  Befehl in OpPart  zusammen, und AttrPart ist

immer   leer.  Sofern  der  Prozessor  keine  Attribute  verwendet,

sollte  man HasAttrs auf  jeden Fall auf  False setzen, da man sich

sonst  die  M�glichkeit  nimmt,  Makros  mit  einem  Punkt im Namen

(z.B. zur Emulation anderer Assembler) zu definieren.

- AttrChars  : Falls HasAttrs gesetzt  wurde, m�ssen in diesem String

alle  Zeichen  eingetragen  werden,  die  das  Attribut  vom Befehl

trennen k�nnen. Meist ist dies nur der Punkt.

Gehen   Sie  nicht   davon  aus,   da�  eine   dieser  Variablen  einen

vordefinierten Wert hat, sondern besetzen Sie ALLE Felder neu!!

Neben  diesen  Variablen  m�ssen  noch  einige  Funktionszeiger besetzt

wird, mit denen der Codegenerator sich in AS einbindet:

- MakeCode  : Diese  Routine wird  nach der  Zerlegung einer Zeile in

Mnemonic  und  Parameter  aufgerufen.  Das  Mnemonic  liegt  in der

Variablen  OpPart, die Parameter  in dem Feld  ArgStr. Die Zahl der

Parameter  kann  aus  der  Variablen  ArgCnt ausgelesen werden. Das

bin�re  Ergebnis  mu�  in  dem  Byte-Feld BAsmCode abgelegt werden,

dessen   L�nge  in  der  Variablen  CodeLen.  Falls  der  Prozessor

wortorientiert  wie  der  68000  oder  viele Signalprozessoren ist,

kann  Feld auch wortweise als  WAsmCode adressiert werden. F�r ganz

extreme  F�lle  gibt  es  auch  noch DAsmCode... Die Codel�nge wird

ebenfalls in solchen Einheiten angegeben.

- SwitchFrom:    Diese    parameterlose    Prozedur    erlaubt    dem

Codegeneratormodul,  noch  ,,Aufr�umarbeiten''  durchzuf�hren, wenn

auf  einen anderen Zielprozessor umgeschaltet  wird. So kann man an

dieser  Stelle z.B.  Speicher freigeben,  der im  Umschalter belegt

wurde  und  nur  ben�tigt  wird,  w�hrend dieses Codegeneratormodul

aktiv  ist. Im  einfachsten Fall  zeigt diese  Prozedurvariable auf

eine   leere  Prozedur.  Ein  Beispiel  f�r  die  Anwendung  dieser

Prozedur  finden  Sie  im  Modul  CODE370,  das  seine Codetabellen

dynamisch erzeugt und wieder freigibt.

- IsDef  :  Bestimmte  Prozessoren  kennen  neben  EQU  noch  weitere

Pseudobefehle,  bei  denen  ein  in  der  ersten  Spalte  stehender

Symbolname   kein  Label  darstellt,  z.B.  BIT  beim  8051.  Diese

Funktion  mu� TRUE  zur�ckliefern, falls  ein solcher, zus�tzlicher

Befehl  vorliegt.  Im  einfachsten  Fall  braucht  nur FALSE zur�ck

geliefert zu werden.

Optional   kann   ein   Codegenerator   auch   noch   folgende  weitere

Funktionszeiger besetzen:

- ChkPC  :  Obwohl  AS  die  Programmz�hler intern durchg�ngig mit 32

oder  64 Bit verwaltet, benutzen  die meisten Prozessoren nur einen

kleineren  Adre�raum. Diese  Funktion liefert  AS Informationen, ob

der  momentane Programmz�hler  den erlaubten  Bereich �berschritten

hat.  Bei Prozessoren  mit mehreren  Adre�r�umen kann diese Routine

nat�rlich  deutlich  komplizierter  ausfallen.  Ein  Beispiel daf�r

findet  sich  z.B.  im  Modul  code16c8x.c.  Falls alles in Ordnung

ist,  mu� die  Funktion TRUE  zur�ckliefern, ansonsten FALSE. Diese

Funktion  mu�  ein  Codegenerator  nur  implementieren, wenn er das

Feld  SegLimits nicht belegt. Das  kann z.B. notwendig werden, wenn

der  g�ltige  Adre�bereich  eines  Segments  nicht  zusammenh�ngend

ist.

- InternSymbol   :   Manche   Prozessoren,   z.B.  solche  mit  einer

Registerbank  im  internen  RAM,  defineren  diese  'Register'  als

Symbole  vor,  und  es  w�rde  wenig  Sinn  machen,  diese in einer

separaten  Include-Datei  mit  256  oder  m�glicherweise  noch mehr

EQUs  zu  definieren.  Mit  dieser  Funktion  erh�lt man Zugang zum

Formel-  Parser von AS:  Sie erh�lt den  Ausdruck als ASCII-String,

und  wenn sie eines der  'eingebauten Symbole' erkennt, besetzt sie

die  �bergebene  Struktur  des  Typs TempResult entsprechend. Falls

die  �berpr�fung nicht erfolgreich  war, mu� deren  Element Typ auf

TempNone   gesetzt  werden.  Die  Routine  sollte  im  Falle  eines

Mi�erfolges  keine Fehlermeldungen  ausgeben, weil  dies immer noch

anderweitig   g�ltige  Symbole   sein  k�nnen.   Seien  Sie  extrem

vorsichtig  mit  dieser  Routine,  da  sie  einen  Eingriff  in den

Parser darstellt!

- DissectBit  :  Falls  die  Zielplattform  Bit-Objekte  unterst�tzt,

d.h.  Objekte,  die  sowohl  eine Register/Speicheradresse als auch

eine   Bitposition   in   einer   einzelnen   Integer-Zahl  gepackt

abspeichern,  ist  dies  der  Callback,  �ber  den solche gepackten

Objekte   f�rs  Listing   wieder  in   eine  Quellcode-artige  Form

r�ck�bersetzt werden.

- DissectReg  : Falls die  Zielplattform Registersymbole unterst�tzt,

ist  dies  der  Callback,  �ber  den Registernummer und -l�nge f�rs

Listing   wieder  in   eine  Quellcode-artige   Form  r�ck�bersetzt

werden.    Falls    Registersymbole    unterst�tzt    werden,   ist

�blicherweise auch der InternSymbol-Callback auszuf�llen.

- QualifyQuote  :  �ber  diesen  optionalen  Callback  kann  f�r eine

bestimmte  Zielplattform von  Fall zu  Fall festgelegt  werden, da�

ein   einzelnes   Hochkomma   keine   Zeichenkette  einleitet.  Ein

Beispiel   daf�r   ist   die   als   AF'  geschriebene  alternative

Registerbank  beim  Z80,  oder  die  Hexadezimal-Syntax  H'...  bei

manchen Hitachi-Prozessoren.

Wer   will,  kann  sich  �brigens   auch  mit  einem  Copyright-Eintrag

verewigen,  indem er in der Initialisierung des Moduls (bei den AddCPU-

Befehlen)  einen  Aufruf  der  Prozedur  AddCopyright  einf�gt,  in der

folgenden Art:

AddCopyright("Intel 80986-Codegenerator (C) 2010 Hubert Simpel");

Der  �bergebene String wird  dann nach dem  Programmstart zus�tzlich zu

der Standardmeldung ausgegeben.

Bei  Bedarf kann  sich das  Modul im  Initialisierungsteil noch  in die

Kette  aller  Funktionen  eintragen,  die  vor Beginn eines Durchlaufes

durch  den Quelltext  ausgef�hrt werden.  Dies ist  z.B. immer dann der

Fall,  wenn die Code-Erzeugung im  Modul abh�ngig vom Stand bestimmter,

durch  Pseudobefehle beeinflu�barer Flags  ist. Ein h�ufig auftretender

Fall  ist  z.B.,  da�  ein  Prozessor  im  User-  oder Supervisor-Modus

arbeiten  kann, wobei  im User-Modus  bestimmte Befehle  gesperrt sind.

Im  Assembler-Quelltext  k�nnte  dieses  Flag,  das  angibt, in welchem

Modus  der  folgende  Code  ausgef�hrt  wird,  durch einen Pseudobefehl

umgeschaltet  werden. Es ist aber  dann immer noch eine Initialisierung

erforderlich,   die   sicherstellt,   da�   in  allen  Durchl�ufen  ein

identischer   Ausgangszustand   vorliegt.   Der   �ber   die   Funktion

AddInitPassProc  angebotene  Haken  bietet  die  M�glichkeit, derartige

Initialisierungen  vorzunehmen.  Die  �bergebene Callback-Funktion wird

vor Beginn eines Durchgangs aufgerufen.

Analog   zu  AddInitPassProc   funktioniert  die   �ber  AddCleanUpProc

aufgebaute  Funktionsliste,  die  es  den Codegeneratoren erlaubt, nach

dem   Abschlu�  der   Assemblierung  noch   Aufr�umarbeiten  (z.B.  das

Freigeben  von Literaltabellen o.�.)  durchzuf�hren. Dies ist sinnvoll,

wenn  mehrere Dateien mit einem  Aufruf assembliert werden, sonst h�tte

man  noch ,,M�ll''  aus einem  vorigen Lauf  in den  Tabellen. Momentan

nutzt kein Modul diese M�glichkeit.

Schreiben des Codegenerators selber

...................................

Nach  diesen Pr�liminarien ist nun  endlich eigene Kreativit�t gefragt:

Wie  Sie es  schaffen, aus  dem Mnemonic  und den  Argumenten die Code-

Bytes  zu  erzeugen,  ist  weitgehend  Ihnen  �berlassen. Zur Verf�gung

stehen  daf�r nat�rlich �ber den  Formelparser die Symboltabellen sowie

die  Routinen  aus  asmsub.c  und  asmpars.c.  Ich kann hier nur einige

generelle Hinweise geben:

- Versuchen  Sie, die Prozessorbefehle  in Gruppen aufzusplitten, die

gleiche  Operanden  erwarten  und  sich  nur  in  einigen  Kennbits

unterscheiden.  Alle  argumentlosen  Befehle  kann  man  z.B. so in

einer Tabelle abhandeln.

- Die   meisten   Prozessoren   haben   ein   festes  Repertoire  von

Adressierungsarten.     Verlagern    Sie    das    Parsing    eines

Adre�ausdrucks in eine getrennte Unterroutine.

- Die   Routine  WrError   definiert  eine   Vielzahl  von  m�glichen

Fehlermeldungen  und ist bei Bedarf  leicht erweiterbar. Nutzen Sie

das!  Bei  allen  Fehler  nur  lapidar  einen  ,,Syntaxfehler''  zu

melden, n�tzt niemandem!

Mit   Sicherheit  wird   auch  das   Studium  der   vorhandenen  Module

weiterhelfen.

�nderungen f�r die Dienstprogramme

..................................

Eine   winzige   �nderung   ist   auch   noch   an   den   Quellen  der

Dienstprogramme  n�tig,  und  zwar  in  der  Routine  Granularity()  in

toolutils.c:  Falls eines der Adre�r�ume  dieses Prozessors eine andere

Granularit�t  als 1 hat,  mu� dort die  Abfrage passend erg�nzt werden,

sonst verz�hlen sich PLIST, P2BIN und P2HEX...

J.9. Lokalisierung auf eine neue Sprache

----------------------------------------

Sie  haben Interesse  an diesem  Thema? Wunderbar!  Das ist eine Sache,

die  von Programmierern  gerne au�en  vor gelassen  wird, insbesondere,

wenn sie aus dem Land der unbegrenzten M�glichkeiten kommen...

Die  Lokalisierung auf eine  neue Sprache gliedert  sich in zwei Teile:

Die   Anpassung  der   Programmmeldungen  sowie   die  �bersetzung  der

Anleitung.   Letzteres   ist   sicherlich   eine  Aufgabe  herkulischen

Ausma�es,  aber die  Anpassung der  Programmeldungen sollte  in ein bis

zwei  Nachmittagen �ber  die B�hne  zu bekommen  sein, wenn  man sowohl

die  neue  als  auch  eine  der  bisher vorhandenen Sprachen gut kennt.

Leider  ist  die  �bersetzung  auch  nichts,  was  man  St�ck f�r St�ck

machen  kann,  denn  der  Ressourcencompiler  kann  im Moment nicht mit

einer  variablen  Zahl  von  Sprachen  in  den  verschiedenen Meldungen

umgehen, es hei�t also 'alles oder nichts'.

Als  erstes erg�nzt  man in  header.res die  neue Sprache.  Die f�r die

Sprache  passende zweibuchstabige Abk�rzung holt  man sich vom n�chsten

Unix-System   (wenn   man   nicht   ohnehin  darauf  arbeitet...),  die

internationale Vorwahl aus dem n�chsten DOS-Handbuch.

Im  zweiten Schritt geht man jetzt  durch alle anderen .res-Dateien und

erg�nzt  die  Message-Statements.  Nocheinmal  sei  darauf hingewiesen,

Sonderzeichen   in  der  HTML-artigen  Schreibweise  und  nicht  direkt

einzusetzen!

Wenn  dies  geschafft  ist,  kann  man  mit einem make alle betroffenen

Teile  neu bauen  und erh�lt  danach einen  Assembler, der eine Sprache

mehr   schickt.  Bitte   nicht  vergessen,   die  Ergebnisse   an  mich

weiterzuleiten,  damit mit der n�chsten  Release alle etwas davon haben

:-)

Literaturverzeichnis

====================

[ 1] Steve Williams:

68030 Assembly Language Reference.

Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1989

[ 2] Advanced Micro Devices:

AM29240, AM29245, and AM29243 RISC Microcontrollers.

1993

[ 3] Apple Corporation::

6502 Floating Point Routines.

Apple II Reference Manual (Red Book), January 1978, pages 94-95

http://www.6502.org/source/floats/wozfp3.txt

[ 4] Atmel Corp.:

AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book.

May 1996

[ 5] Atmel Corp.:

8-Bit   AVR   Assembler   and   Simulator   Object   File  Formats

(Preliminary).

(part of the AVR tools documentation)

[ 6] Commodore Semiconductor Group:

65CE02 Microprocessor Preliminary Data Sheet.

[ 7] CMD Microcircuits:

G65SC802/G65SC816 CMOS 8/16-Bit Microprocessor.

Family Data Sheet.

[ 8] Freescale Semiconductor:

Digital  Signal Processing  Libraries Using  the ColdFire eMAC and

MAC User's Manual. DSPLIBUM, Rev. 1.2, 03/2006

[ 9] National Semiconductor:

COP410L/COP411L/COP310L/COP311L        Single-Chip       N-Channel

Microcontrollers. RRD-B30M105, March 1992

[10] National Semiconductor:

COPS Family User's Guide.

[11] General Instrument Microelectronics:

Series 1600 Microprocessor System Documentation..

S16DOC-CP-1600-04, May 1975

http://www.bitsavers.org/components/gi/CP1600/

CP-1600_Microprocessor_Users_Manual_May75.pdf

[12] Digital Research:

CP/M 68K Operating System User's Guide.

1983

[13] Cyrix Corp.:

FasMath 83D87 User's Manual.

1990

[14] Dallas Semiconductor:

DS80C320 High-Speed Micro User's Guide.

Version 1.30, 1/94

[15] Fairchild Semiconductor:

ACE1101 Data Sheet.

Preliminary, May 1999

[16] Fairchild Semiconductor:

ACE1202 Data Sheet.

Preliminary, May 1999

[17] Fairchild Semiconductor:

ACEx  Guide  to  Developer  Tools.  AN-8004, Version 1.3 September

1998

[18] Fairchild Micro Systems:

F8 User's Guide. 67095665, 02-13-1976

[19] Fairchild Micro Systems:

F8 Guide to Programming 67095664, 1976

[20] Freescale Semiconductor:

S12XCPUV1 Reference Manual. S12XCPUV1, v01.01, 03/2005

[21] Freescale Semiconductor:

RS08 Core Reference Manual. RS08RM, Rev. 1.0, 04/2006

[22] Freescale Semiconductor:

MC9S12XDP512 Data Sheet. MC9S12XDP512, Rev. 2.11, 5/2005

[23] Fujitsu Limited:

June 1998 Semiconductor Data Book.

CD00-00981-1E

[24] Fujitsu Semiconductor:

F�MC16LX   16-Bit   Microcontroller   MB90500  Series  Programming

Manual.

CM44-00201-1E, 1998

[25]  CPU Comparison with Z80.

https://gbdev.io/pandocs/CPU_Comparison_with_Z80.html

[26] Hitachi Ltd.:

8-/16-Bit Microprocessor Data Book.

1986

[27] Trevor J.Terrel & Robert J. Simpson:

Understanding HD6301X/03X CMOS Microprocessor Systems.

published by Hitachi

[28] Hitachi Microcomputer:

H8/300H Series Programming Manual.

(21-032, no year of release given)

[29] Hitachi America, Ltd.:

HD641016 User's Manual.

ADE-602-003A, September 1989

[30]  HuC6280 CMOS 8-bit Microprocessor Software Manual.

[31] Rockwell:

R65C19 Microcomputer Data Sheet.

Document Number 29400N10, January 1992

[32] Hitachi Semiconductor Design & Development Center:

SH Microcomputer Hardware Manual (Preliminary).

[33] Hitachi Semiconductor and IC Div.:

SH7700 Series Programming Manual.

1st Edition, September 1995

[34] Hitachi  America Ltd.:  HMCS400 Series  Handbook: Users Manual AD-

E00078, March 1988

[35] Hitachi Semiconductor and IC Div.:

H8/500 Series Programming Manual.

(21-20, 1st Edition Feb. 1989)

[36] Hitachi Ltd.:

H8/532 Hardware Manual.

(21-30, no year of release given)

[37] Hitachi Ltd.:

H8/534,H8/536 Hardware Manual.

(21-19A, no year of release given)

[38] Hewlett Packard:

Nano Processor's Users Guide.

Drawing Number A-5955-0331-1

https://www.hp9845.net/9845/downloads/manuals/Nanoprocessor.pdf

[39] IBM Corp.:

PPC403GA Embedded Controller User's Manual.

First Edition, September 1994

[40] IBM Corp.:

IBM5100 ISA Opcodes Micro Instruction Set.

https://github.com/voidstar78/IBM_5100_DOCS/blob/main/

PDFs_5100/IBM5100_ISA_opcodes_micro-instruction_set.pdf

[41] IBM Corp.:

IBM5110 BASIC Reference Manual.

SA21-9306-0, First Edition, January 1978

http://www.bitsavers.org/pdf/ibm/5110/

SA21-9308-0_IBM_5110_BASIC_Reference_Manual_Jan1978.pdf

[42] IBM Corp.:

IBM5100 Maintenance Information Manual.

SY31-0405-3, October 1979

[43] Dokumentation zum IBM5110:

http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/

ibm_5110/technik/5110.html

[44] Intel Corp.:

Embedded Controller Handbook.

1987

[45] Intel Corp.:

Microprocessor and Peripheral Handbook, Volume I Microprocessor.

1988

[46] Intel Corp. :

MCS-48 Family of Single Chip Microcomputers User's Manual.

September 1980

[47] Intel Corp. :

80960SA/SB Reference Manual.

1991

[48] Intel Corp.:

8XC196NT Microcontroller User's Manual.

June 1995

[49] Intel Corp.:

8XC251SB High Performance CHMOS Single-Chip Microcontroller.

Sept. 1995, Order Number 272616-003

[50] Intel Corp.:

80296SA Microcontroller User's Manual.

Sept. 1996

[51] Intel Corp.:

4040: Single-Chip 4-Bit P-Channel Microprocessor.

(no year of release given)

[52] Intersil:

CDP1802A, CDP1802AC, CDP1802BC CMOS 8-Bit Microprocessors.

March 1997

[53] : RCA Inc.: CDP1804, CDP1804C Types Objective Data.

(no year of release given)

[54] Intersil:

CDP1805AC,  CDP1806AC CMOS  8-Bit Microprocessor  with On-Chip RAM

and Counter/Timer.

March 1997

[55] Intersil:

IM6100 CMOS 12 Bit Microprocessor.

(no year of release given)

[56] Hirotsugu Kakugawa:

A memo on the secret features of 6309.

(available via World Wide Web:

http://www.cs.umd.edu/users/fms/comp/CPUs/6309.txt)

[57] KENBAK:

Programming Reference Manual KENBAK-1 Computer.

4/1/1971

[58] Lattice Semiconductor Corporation:

LatticeMico8 Microcontroller Users Guide.

Reference Design RD1026, February 2008

[59] Microchip Technology Inc.:

Microchip Data Book.

1993 Edition

[60] US Department Of Defense:

Military    Standard   Sixteen-Bit    Computer   Instruction   Set

Architecture.

MIL-STD-1750A (USAF), 2 July 1980

[61] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8-Bit Microcomputers.

Vol.2, 1987

[62] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 16-Bit Microcomputers.

Enlarged edition, 1991

[63] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8 Bit Microcomputers.

Vol.2, 1992

[64] Mitsubishi Electric:

M34550Mx-XXXFP Users's Manual.

Jan. 1994

[65] Mitsubishi Electric:

7751 Series Software Manual.

Rev. 1.01, 980731

[66] Mitsubishi Electric:

M16 Family Software Manual.

First Edition, Sept. 1994

[67] Mitsubishi Electric:

M16C Software Manual.

First Edition, Rev. C, 1996

[68] Mitsubishi Electric:

M30600-XXXFP Data Sheet.

First Edition, April 1996

[69] documentation  about  the  M16/M32-developer's  package from Green

Hills Software

[70] Mostek Corporation:

Circuits and Systems Product Guide.

1980, STD No 01009

[71] Mostek Corporation:

3870/F8 Microcomputer Data Book.

1981, Publication Number MK79602

[72] Motorola Inc.:

Microprocessor, Microcontroller and Peripheral Data.

Vol. I+II, 1988

[73] Motorola Inc.:

MC68881/882 Floating Point Coprocessor User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989

[74] Motorola Inc.:

MC68851 Paged Memory Management Unit User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989,1988

[75] Motorola Inc.:

CPU32 Reference Manual.

Rev. 1, 1990

[76] Motorola Inc.:

DSP56000/DSP56001 Digital Signal Processor User's Manual.

Rev. 2, 1990

[77] Motorola Inc.:

MC68340 Technical Summary.

Rev. 2, 1991

[78] Motorola Inc.:

CPU16 Reference Manual.

Rev. 1, 1991

[79] Motorola Inc.:

Motorola M68000 Family Programmer's Reference Manual.

1992

[80] Motorola Inc.:

MC68332 Technical Summary.

Rev. 2, 1993

[81] Motorola Inc.:

PowerPC 601 RISC Microprocessor User's Manual.

1993

[82] Motorola Inc.:

PowerPC(tm) MPC505 RISC Microcontroller Technical Summary.

1994

[83] Motorola Inc.:

PowerPC(tm) MPC821 Portable Microprocessor User's Manual.

1996

[84] Motorola Inc.:

CPU12 Reference Manual.

1st edition, 1996

[85] Motorola Inc.:

CPU08 Reference Manual.

Rev. 1 (no year of release given im PDF-File)

[86] Motorola Inc.:

MC68360 User's Manual.

[87] Motorola Inc.:

MCF 5200 ColdFire Family Programmer's Reference Manual.

1995

[88] Motorola Inc.:

M*Core Programmer's Reference Manual.

1997

[89] Motorola Inc.:

DSP56300 24-Bit Digital Signal Processor Family Manual.

Rev. 0 (no year of release given im PDF-File)

[90] Motorola Inc.:

MC68HC11K4 Technical Data. 1992

[91] National Semiconductor:

SC/MP Programmier- und Assembler-Handbuch.

Publication Number 4200094A, Aug. 1976

[92] National Semiconductor:

COP800 Assembler/Linker/Librarian User's Manual.

Customer Order Number COP8-ASMLNK-MAN

NSC Publication Number 424421632-001B

August 1993

[93] National Semiconductor:

COP87L84BC       microCMOS       One-Time-Programmable       (OTP)

Microcontroller.

Preliminary, March 1996

[94] National Semiconductor:

IMP-16 Programming and Assembler Manual.

Order No. IMP-16S/102YB, Pub. No 4200002B, November 1973

[95] National Semiconductor:

IMP-16L Users Manual.

Order No. IMP-16L/928X, Pub. No 4200028X, April 1974

[96] National Semiconductor:

IPC-16A/520D MOS/LSI Single Chip Microprocessor (PACE).

[97] National Semiconductor:

PACE Microprocessor Assembly Language Programming Manual.

Order No. IPC-16S/969Y, Pub. No 4200130A, January 1977

[98] National Semiconductor:

INS8900 Single-Chip 16-Bit N-Channel Microprocessor.

1977

[99] National Semiconductor:

SC14xxx DIP commands Reference guide.

Application Note AN-D-031, Version 0.4, 12-28-1998

[100] National Semiconductor:

INS8070-Series Microprocessor Family. October 1980

[101] National Semiconductor:

Series 32000 Databook.

1986

[102] National Semiconductor:

NS32CG16-10/NS32CG16-15     High    Performance    Printer/Display

Processor.

Preliminary, November 1995

[103] National Semiconductor and Udo M�ller:

Series 32000 Instruction Set Manual.

6. September 2017, available via www.cpu.ns32k.net

[104] NEC Corp.:

�pD70108/�pD70116/�pD70208/�pD70216/�pD72091 Data Book.

(no year of release given)

[105] NEC Electronics Europe GmbH:

User's Manual �COM-87 AD Family.

(no year of release given)

[106] NEC Corp.:

�COM-75x Family 4-bit CMOS Microcomputer User's Manual.

Vol. I+II (no year of release given)

[107] NEC Corp.:

78K/II  Series 8-Bit  Single-Chip Microcontroller  User's Manual -

Instructions.

Document No. U10228EJ6V0UM00 (6th edition), December 1995

[108] NEC Corp.:

uPD78310/312CW/G 8 Bit CMOS Microcomputer Product Description.

[109] NEC Corp.:

Digital Signal Processor Product Description.

PDDSP.....067V20 (no year of release given)

[110] NEC Corp.:

�PD78070A,   78070AY  8-Bit   Single-Chip  Microcontroller  User's

Manual.

Document No. U10200EJ1V0UM00 (1st edition), August 1995

[111] NEC Corp.:

Data Sheet �PD78014.

[112] NEC Corp.:

�PD70616 Programmer's Reference Manual.

Preliminary Information, November 1986

[113] NEC Corp.:

�COM-43 Single Chip Microcomputer Users' Manual.

January 1978

[114] NXP/Freescale:

CPU S12Z Reference Manual.

CPUS12ZRM, Rev. 1.01, 01/2013

[115] NXP:

MC9S12ZVC-Family Reference Manual and Datasheet.

MC9S12ZVCRMV1, Rev. 1.9, 29-January-2018

[116] Parallax Inc.

SX20AC/SX28AC Data Sheet. Revision 1.7, 4/23/2008

[117] Digital Equipment Corporation:

PDP-11 Architecture Handbook. 1983 Edition, EB-23657-18

[118] Digital Equipment Corporation:

PDP-11  MACRO-11 Language Reference  Manual. March 1983, AA-V027A-

TC

[119] OKI Semiconductor:

Microcontroller Data Book. Second Edition, December 1986

[120] Philips Semiconductor:

MAB84X1, MAF84X1, MAF84AX1 Family Datasheet.

August 1990

[121] Philips Semiconductor:

16-bit 80C51XA Microcontrollers (eXtended Architecture).

Data Handbook IC25, 1996

[122] Rockwell International Corporation:

Parallel  Processing  System  (PPS-4)  Microcomputer  Data  Sheet.

Document No. 29003 N11, 1973

[123] RX Family Product Page,

https://www.renesas.com/us/en/products/

microcontrollers-microprocessors/

rx-32-bit-performance-efficiency-mcus

[124] RX Family Compiler and Assembler Manual:

https://www.renesas.com/us/en/document/mat/

high-performance-embedded-workshop-rx-family-

cc-compiler-package-v101-users-manual-includes-v102

[125] Sharp:

Pocket Computer PC-1350 Machine Language Reference Manual.

https://pockemul.com/wp-content/uploads/2022/12/

PC1350_ML_EN.pdf

[126] Sharp Corporation:

ESR-L Instruction Manual.

https://web.archive.org/web/20060521205349if_/http://

www.sarnau.info:80/files/ESR-LInstructionManual.pdf

[127] Signetics Corporation:

Signetics 2650 Microprocessor.

1975

[128] Signetics Corporation:

2650 User's Manual.

[129] SGS-Ates:

M3870 Microcomputer Family Databook.

1st edition, issued January 1983

[130] SGS-Thomson Microelectronics:

8 Bit MCU Families EF6801/04/05 Databook.

1st edition, 1989

[131] SGS-Thomson Microelectronics:

ST6210/ST6215/ST6220/ST6225 Databook.

1st edition, 1991

[132] SGS-Ates: M380 uP System and Instruction Set.

6.4.1976

[133] SGS-Thomson Microelectronics:

ST7 Family Programming Manual.

June 1995

[134] SGS-Thomson Microelectronics:

ST9 Programming Manual.

3rd edition, 1993

[135] Siemens AG:

SAB80C166/83C166 User's Manual.

Edition 6.90

[136] Siemens AG:

SAB C167 Preliminary User's Manual.

Revision 1.0, July 1992

[137] Siemens AG:

Telephone Controller (Single-Chip 8-Bit

CMOS Microcontroller) SAB80C382/SAB80C482.

May 1987

[138] Siemens AG:

SAB-C502 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's Manual.

Edition 8.94

[139] Siemens AG:

SAB-C501 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's Manual.

Edition 2.96

[140] Siemens AG:

C504 8-Bit CMOS Microcontroller User's Manual.

Edition 5.96

[141] ST Microelectronics:

STM8 CPU Programming Manual.

PM0044, Doc ID 13590 Rev 3, September 2011

[142] ST Microelectronics:

STM8S  Series and  STM8AF Series  8-bit Microcontrollers Reference

Manual.

RM0016, DocID14587 Rev 14, October 2017

[143] ST Microelectronics:

STM8S003F3 STM8S003K3 Data Sheet.

DS7147 Rev 10, August 2018

[144] C.Vieillefond:

Programmierung des 68000.

Sybex-Verlag D�sseldorf, 1985

[145] Symbios Logic Inc:

Symbios Logic PCI-SCSI-I/O Processors Programming Guide.

Version 2.0, 1995/96

[146] Texas Instruments:

Model   990  Computer/TMS9900   Microprocessor  Assembly  Language

Programmer's Guide.

1977, Manual No. 943441-9701

[147] Texas Instruments:

TMS9995 16-Bit Microcomputer.

Preliminary Data Manual 1981

[148] Texas Instruments:

TMS99105 and TMS99110A 16-Bit Microprocessors.

Preliminary Data Manual 1982

[149] Texas Instruments:

First-Generation TMS320 User's Guide.

1988, ISBN 2-86886-024-9

[150] Texas Instruments:

TMS7000 Family Data Manual.

1991, DB103

[151] Texas Instruments:

TMS320C3x User's Guide.

Revision E, 1991

[152] Texas Instruments:

TMS320C2x User's Guide.

Revision C, Jan. 1993

[153] Texas Instruments:

TMS320C4x User's Guide.

SPRU063C, May 1999

[154] Texas Instruments:

TMS370 Family Data Manual.

1994, SPNS014B

[155] Texas Instruments:

MSP430 Family Software User's Guide.

1994, SLAUE11

[156] Texas Instruments:

MSP430 Metering Application.

1996, SLAAE10A

[157] Texas Instruments:

MSP430 Family Architecture User's Guide.

1995, SLAUE10A

[158] Texas Instruments:

MSP430 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide.

October 2016, SLAU208

[159] Texas Instruments:

TMS320C62xx CPU and Instruction Set Reference Manual.

Jan. 1997, SPRU189A

[160] Texas Instruments:

TMS320C20x User's Guide.

April 1999, SPRU127C

[161] Texas Instruments:

TMS320C54x DSP Reference Set; Volume 1: CPU and Peripherals.

March 2001, SPRU172C

[162] Texas Instruments:

TMS320C54x DSP; Volume 2: Mnemonic Instruction Set.

March 2001, SPRU172C

[163] Texas Instruments:

TMS  1000  Series  MOS/LSI  One-Chip  Microcomputers  Programmer's

Reference Manual.

CM122-1 1275, 1975

[164] Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-90 Development System Manual.

1990

[165] Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-870 Series Data Book.

1992

[166] Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Users Manual.

1992

[167] Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Data Book:

TMP93CM40F/ TMP93CM41F.

1993

[168] Toshiba Corp.:

4-Bit   Microcontroller  TLCS-47E/47/470/470A  Development  System

Manual.

1993

[169] Toshiba Corp.:

TLCS-9000/16 Instruction Set Manual Version 2.2.

10. Feb 1994

[170] Toshiba Corp.:

TC9331 Digital Audio Signal Processor Application Information.

[171] Toshiba Corp.:

Microcomputer LSI Data Book. July 1984

[172] Valvo GmbH:

Bipolare Mikroprozessoren und bipolare LSI-Schaltungen.

Datenbuch, 1985, ISBN 3-87095-186-9

[173] Digital Equipment Corporation:

VAX Architecture Reference Manual.

Order Number EY-3459E-DP, 1987

[174] Western Digital Corporation:

WD16 Microcomputer Programmer's Reference Manual.

4 October 1976

[175] Ken Chapman (Xilinx Inc.):

PicoBlaze  8-Bit Microcontroller  for Virtex-E  and Spartan-II/IIE

Devices.

Application Note XAPP213, Version 2.1, February 2003

[176] Xilinx Inc.:

PicoBlaze  8-bit Embedded Microcontroller  User Guide for Spartan-

3, Virtex-II, and Virtex-II Pro FPGAs.

UG129 (v1.1) June 10, 2004

[177] David May::

The XMOS XS1 Architecture.

Publication Date: 2009/10/19, Copyright 2009 XMOS Ltd.

[178] data sheets from Zilog about the Z80 family

[179] Zilog Inc.:

Z8 Microcontrollers Databook.

1992

[180] Zilog Inc.:

Discrete Z8 Microcontrollers Databook.

(no year of release given)

[181] Zilog Inc.:

Z280 MPU Microprocessor Unit Technical Manual.

July 1987

[182] Zilog Inc.:

Z380 CPU Central Processing Unit User's Manual.

(no year of release given)

[183] Zilog Inc.:

eZ8 CPU User Manual.

UM01285-0503

[184] Zilog Inc.:

Z88C00 CMOS Super8 ROMless MCU Product Specification

2003, PS014602-0103

[185] Zilog Inc.:

Z8 Encore! F0830 Series Product Specification

2012, PS025113-1212

[186] Zilog Inc.:

Z8000 Technical Manual

January 1983

[187] Zilog Inc.:

eZ80 CPU User Manual

2015, UM007715-0415

[188] Zilog Inc.:

eZ80190 Product Specification

2008, PS006614-1208

[189] Zilog Inc.:

eZ80F91 MCU Product Specification

2022, PS019217-1222

[190] Zilog Inc.:

eZ80F92/eZ80F93 Product Specification

2020, PS015317-0120

[191] Zilog Inc.:

eZ80L92 MCU Product Specification

2016, PS013015-0316

''Ich schlage vor, dem Parlament ein Gesetz vorzulegen,

das einem Autor, der ein Buch ohne Index publiziert,

das Copyright entzieht und ihn au�erdem f�r sein Vergehen

mit einer Geldstrafe belegt.''

--Lord John Campbell