Alfred Arnold

Makroassembler AS V1.42

-----------------------------------------------------------------

Benutzeranleitung

Stand Dezember 2025

IBM,  PPC403Gx,  OS/2  und  PowerPC  sind eingetragene Warenzeichen der

IBM Corporation.

Intel,  MCS-48, MCS-51, MCS-251, MCS-96,  MCS-196 und MCS-296 sind ein-

getragene Warenzeichen der Intel Corp. .

Motorola  und  ColdFire  sind  eingetragene  Warenzeichen  von Motorola

Inc. .

MagniV  ist  ein  eingetragenes  Warenzeichen von Freescale Semiconduc-

tor.

PicoBlaze ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xilinx Inc.

eZ80 und Z80 sind eingetragene Warenzeichen von Zilog Inc.

UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open Group.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Thorvalds.

Microsoft,  Windows und  MS-DOS sind  eingetragene Warenzeichen der Mi-

crosoft Corporation.

Alle  anderen Warenzeichen, die nicht  ausdr�cklich in diesem Abschnitt

genannt  wurden und in diesem  Handbuch verwendet werden, sind Eigentum

der entsprechenden Eigent�mer.

Dieses  Dokument wurde  mit dem  LaTeX-Satzsystem unter dem Betriebssy-

stem Linux angefertigt und formatiert.

Inhalt

1. Allgemeines

1.1. Lizenzbedingungen

1.2. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

1.3. Unterst�tzte Plattformen

2. Benutzung des Assemblers

2.1. Hardware-Anforderungen

2.2. Lieferumfang

2.3. Installation

2.4. Aufruf, Parameter

2.5. Format der Eingabedateien

2.6. Format des Listings

2.7. Symbolkonventionen

2.8. Tempor�re Symbole

2.8.1. Tempor�re Symbole mit Namen

2.8.2. Zusammengesetzte tempor�re Symbole

2.9. Formelausdr�cke

2.9.1. Integerkonstanten

2.9.2. Gleitkommakonstanten

2.9.3. Stringkonstanten

2.9.4. String- zu Integerwandlung und Zeichenkonstanten

2.9.5. Evaluierung

2.9.6. Operatoren

2.9.7. Funktionen

2.10. Vorw�rtsreferenzen und andere Desaster

2.11. Registersymbole

2.12. Sharefile

2.13. Prozessor-Aliase

3. Pseudobefehle

3.1. Definitionen

3.1.1. SET, EQU und CONSTANT

3.1.2. SFR und SFRB

3.1.3. XSFR und YSFR

3.1.4. LABEL

3.1.5. BIT

3.1.6. DBIT

3.1.7. DEFBIT und DEFBITB

3.1.8. DEFBITFIELD

3.1.9. PORT

3.1.10. REG und NAMEREG

3.1.11. LIV und RIV

3.1.12. CHARSET

3.1.13. CODEPAGE

3.1.14. ENUM, NEXTENUM und ENUMCONF

3.1.15. PUSHV und POPV

3.2. Codebeeinflussung

3.2.1. ORG

3.2.2. RORG

3.2.3. CPU

3.2.4. SUPMODE, FPU, PMMU, CUSTOM

3.2.5. ACCMODE bzw. EXECMODE

3.2.6. CIS, EIS, FIS und FP11

3.2.7. FULLPMMU

3.2.8. PADDING

3.2.9. PACKING

3.2.10. MAXMODE

3.2.11. EXTMODE und LWORDMODE

3.2.12. SRCMODE

3.2.13. PLAINBASE

3.2.14. BIGENDIAN

3.2.15. WRAPMODE

3.2.16. PANEL

3.2.17. WARNRELATIVE

3.2.18. SEGMENT

3.2.19. PHASE und DEPHASE

3.2.20. SAVE und RESTORE

3.2.21. ASSUME

3.2.22. CKPT

3.2.23. EMULATED

3.2.24. Z80SYNTAX

3.2.25. EXPECT und ENDEXPECT

3.3. Datendefinitionen

3.3.1. DC[.size]

3.3.2. DS[.size]

3.3.3. BLKB, BLKW, BLKL, BLKD

3.3.4. DN,DB,DW,DD,DQ,DT & DO

3.3.5. FLT2, FLT3, FLT4

3.3.6. x_FLOATING

3.3.7. DS, DS8

3.3.8. BLKx

3.3.9. BYT oder FCB

3.3.10. BYTE

3.3.11. DC8

3.3.12. ADR oder FDB

3.3.13. DDB

3.3.14. DCM

3.3.15. WORD

3.3.16. DW16

3.3.17. ACON

3.3.18. LONG

3.3.19. SINGLE, DOUBLE und EXTENDED

3.3.20. FLOAT und DOUBLE

3.3.21. SINGLE und DOUBLE

3.3.22. EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT

3.3.23. Qxx und LQxx

3.3.24. DATA

3.3.25. ZERO

3.3.26. FB und FW

3.3.27. ASCII, ASCIC und ASCIZ

3.3.28. STRING und RSTRING

3.3.29. PACKED

3.3.30. RADIX50

3.3.31. FCC

3.3.32. TEXT

3.3.33. DFS oder RMB

3.3.34. BLOCK

3.3.35. SPACE

3.3.36. RES

3.3.37. BSS

3.3.38. DSB und DSW

3.3.39. DS16

3.3.40. ALIGN

3.3.41. LTORG

3.4. Makrobefehle

3.4.1. MACRO

3.4.2. IRP

3.4.3. IRPC

3.4.4. REPT

3.4.5. WHILE

3.4.6. EXITM

3.4.7. SHIFT

3.4.8. MAXNEST

3.4.9. FUNCTION

3.5. Strukturen

3.5.1. Definition

3.5.2. Nutzung

3.5.3. geschachtelte Strukturen

3.5.4. Unions

3.5.5. Namenlose Strukturen

3.5.6. Strukturen und Sektionen

3.5.7. Strukturen und Makros

3.6. bedingte Assemblierung

3.6.1. IF / ELSEIF / ENDIF

3.6.2. SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

3.7. Listing-Steuerung

3.7.1. PAGE, PAGESIZE

3.7.2. NEWPAGE

3.7.3. MACEXP_DFT und MACEXP_OVR

3.7.4. LISTING

3.7.5. PRTINIT und PRTEXIT

3.7.6. TITLE

3.7.7. RADIX

3.7.8. OUTRADIX

3.8. lokale Symbole

3.8.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

3.8.2. Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

3.8.3. PUBLIC und GLOBAL

3.8.4. FORWARD

3.8.5. Geschwindigkeitsaspekte

3.9. Diverses

3.9.1. SHARED

3.9.2. INCLUDE

3.9.3. BINCLUDE

3.9.4. MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL

3.9.5. READ

3.9.6. INTSYNTAX

3.9.7. RELAXED

3.9.8. COMPMODE

3.9.9. END

4. Prozessorspezifische Hinweise

4.1. 6811

4.2. PowerPC

4.3. PALM

4.4. DSP56xxx

4.5. H8/300

4.6. H8/500

4.7. SH7000/7600/7700

4.8. HMCS400

4.9. H16

4.10. OLMS-40

4.11. OLMS-50

4.12. MELPS-4500

4.13. 6502UNDOC

4.14. MELPS-740

4.15. MELPS-7700/65816

4.16. M16

4.17. CP-3F

4.18. 4004/4040

4.19. MCS-48

4.20. MCS-51

4.21. MCS-251

4.22. 8080/8085

4.23. 8085UNDOC

4.24. 8086..V35

4.25. 8X30x

4.26. XA

4.27. AVR

4.28. Z80, Z18, Z280, Z380

4.29. Z80UNDOC

4.30. GB_Z80 bzw. LR35902

4.31. Z380

4.32. Z8, Super8 und eZ8

4.33. Z8000

4.33.1. Bedingungen

4.33.2. Flags

4.33.3. Indirekte Adressierung

4.33.4. Direkte versus unmittelbare Adressierung

4.34. TLCS-900(L)

4.35. TLCS-90

4.36. TLCS-870

4.37. TLCS-47

4.38. TLCS-9000

4.39. TC9331

4.40. 29xxx

4.41. 80C16x

4.42. PIC16C5x/16C8x

4.43. PIC17C4x

4.44. SX20/28

4.45. ST6

4.46. ST7

4.47. ST9

4.48. 6804

4.49. TMS3201x

4.50. TMS320C2x

4.51. TMS320C3x/C4x

4.52. TMS9900

4.53. TMS70Cxx

4.54. TMS370xxx

4.55. MSP430(X)

4.56. TMS1000

4.57. COP8

4.58. SC/MP

4.59. SC144xxx

4.60. NS32xxx

4.61. uPD78(C)1x

4.62. 75K0

4.63. 78K0

4.64. 78K2/78K3/78K4

4.65. uPD772x

4.66. uCOM-43

4.67. F2MC16L

4.68. MN161x

4.69. CDP180x

4.70. KENBAK

4.71. HP Nanoprocessor

4.72. IM61x0

5. Dateiformate

5.1. Code-Dateien

5.2. Debug-Dateien

6. Hilfsprogramme

6.1. PLIST

6.2. PBIND

6.3. P2HEX

6.4. P2BIN

6.5. AS2MSG

A. Fehlermeldungen von AS

B. E/A-Fehlermeldungen

C. Programmierbeispiele

C.1. 16-Bit-Befehle per Makro

D. H�ufig gestellte Fragen

E. Pseudobefehle und Integer-Syntax, gesammelt

F. Vordefinierte Symbole

G. Mitgelieferte Includes

G.1. BITFUNCS.INC

G.2. CTYPE.INC

H. Danksagungen

I. �nderungen seit Version 1.3

J. Hinweise zum Quellcode von AS

J.1. Verwendete Sprache

J.2. Abfangen von Systemabh�ngigkeiten

J.3. Systemunabh�ngige Dateien

J.3.1. Von AS genutzte Module

J.3.2. Zus�tzliche Module f�r die Hilfsprogramme

J.4. W�hrend der Erzeugung von AS gebrauchte Module

J.5. Generierung der Nachrichtendateien

J.5.1. Format der Quelldateien

J.6. Dokumentationserzeugung

J.7. Testsuite

J.8. Einh�ngen eines neuen Zielprozessors

J.9. Lokalisierung auf eine neue Sprache

1. Allgemeines

==============

Diese  Anleitung wendet sich an Programmierer, die bereits mit der Pro-

grammierung  in Assembler  vertraut sind  und sich  dar�ber informieren

m�chten,  wie man mit AS umgeht. Sie  hat eher die Form eines Referenz-

und  nicht  Benutzerhandbuches.  Als  solches  macht sie weder den Ver-

such,  die Sprache  Assembler an  sich zu  erkl�ren, noch erl�utert sie

die  Architektur bestimmter  Prozessoren. Im  Literaturverzeichnis habe

ich  weiterf�hrende Literatur  aufgelistet, die  bei der Implementation

der  einzelnen Codegeneratoren  ma�gebend war.  Um Assembler  von Grund

auf  zu lernen,  kenne ich  kein Buch;  ich habe  es im wesentlichen im

,,Trial and error''-Verfahren gelernt.

1.1. Lizenzbedingungen

----------------------

Bevor es in medias res geht, erst einmal der unvermeidliche Prolog:

AS  in der vorliegenden  Version untersteht der  GNU General Public Li-

cense  (GPL); die Details dieser Lizenz  k�nnen Sie in der beiliegenden

Datei  COPYING nachlesen. Falls Sie diese  nicht mit AS erhalten haben,

beschweren Sie sich bei demjenigen, von dem Sie AS erhalten haben!

Kurz gesagt, beinhaltet die GPL folgende Punkte:

- Auf AS aufbauende Programme m�ssen ebenfalls der GPL unterstehen;

- Weiterverbreitung ausdr�cklich erlaubt;

- expliziter  Haftungsausschlu� f�r  durch die  Anwendung dieses Pro-

gramms entstehende Sch�den.

...aber  f�r die  Details bitte  ich wirklich,  in den Originaltext der

GPL zu schauen!

Um   eine   m�glichst   schnelle   Fehlerdiagnose   und  -korrektur  zu

erm�glichen, bitte ich, Fehlerberichten folgende Angaben beizuf�gen:

- Betriebssystem (DOS, Windows, Linux...) mit Version

- benutzte Version von AS bzw. Datum des EXE-Files

- bei  selbst kompilierten Versionen: verwendeter Compiler und Versi-

on

- m�glichst die Quelldatei, bei der der Fehler auftritt

Zu erreichen bin ich folgenderma�en:

- per Post:

Alfred Arnold

Hirschgraben 29

52062 Aachen

- per E-Mail: alfred@ccac.rwth-aachen.de

Wer  mir pers�nlich  Fragen stellen  will (und  in der  N�he von Aachen

wohnt),  kann dies  mit hoher  Wahrscheinlichkeit donnerstags von 20.00

bis  21.00 Uhr im Computerclub an  der RWTH Aachen (Elisabethstra�e 16,

erster Stock, rechter Flur).

Von  Telefonanrufen bitte ich abzusehen. Erstens, weil sich die kompli-

zierten  Zusammenh�nge am  Telefon nur  �u�erst schwer er�rtern lassen,

und zweitens ist die Telekom schon reich genug...

Die  neueste Version von AS (DPMI,  Win32, C) findet sich auf folgendem

Server:

http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as

oder auch kurz

http://www.alfsembler.de

Wer  �ber keinen  FTP-Zugang verf�gt,  kann den  Assembler auch von mir

anfordern.  Ich  werde  aber  nur  Anfragen  beantworten, die einen CD-

Rohling  und einen passenden,  frankierten R�ckumschlag enthalten. KEIN

Geld schicken!!!

So.  Nach diesem unvermeidlichen  Vorwort k�nnen wir  wohl beruhigt zur

eigentlichen Anleitung schreiten:

1.2. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

------------------------------------------

AS  bietet im  Gegensatz zu  normalen Assemblern  die M�glichkeit, Code

f�r  v�llig verschiedene Prozessoren zu erzeugen. Momentan sind folgen-

de Prozessorfamilien implementiert:

- Motorola 68000..68040, 683xx, Coldfire inkl. Koprozessor und MMU

- Motorola ColdFire

- Motorola DSP5600x,DSP56300

- Motorola/IBM MPC601/MPC505/PPC403/MPC821

- IBM PALM

- Motorola M-Core

- Motorola 6800, 6801, 68(HC)11(K4) sowie Hitachi 6301

- Motorola/Freescale 6805, 68HC(S)08

- Motorola 6809 / Hitachi 6309

- Motorola/Freescale 68HC12(X) inklusive XGATE

- Freescale/NXP S12Z (''MagniV'')

- Freescale 68RS08

- Motorola 68HC16

- Konami 052001

- Hitachi H8/300(H)

- Hitachi H8/500

- Hitachi SH7000/7600/7700

- Hitachi HMCS400

- Hitachi H16

- Rockwell  6502, 65(S)C02,  Commodore 65CE02,  WDC W65C02S, Rockwell

65C19 und Hudson HuC6280

- Rockwell PPS-4

- CMD 65816

- Mitsubishi MELPS-740

- Mitsubishi MELPS-7700

- Mitsubishi MELPS-4500

- Mitsubishi M16

- Mitsubishi M16C

- DEC PDP-11

- DEC VAX

- Western Digital WD16

- AT&T WE32100/32200 (''Bellmac32'')

- Intel 4004/4040

- Intel  MCS-48/41,  einschlie�lich  Siemens  SAB80C382  und der OKI-

Varianten

- Intel MCS-51/251, Dallas DS80C390

- Intel MCS-96/196(Nx)/296

- Intel 8080/8085

- Intel i960

- Signetics 8X30x

- Signetics 2650

- Philips XA

- Atmel (Mega-)AVR

- AMD 29K

- Siemens 80C166/167

- Zilog  Z80 (einschlie�lich  undokumentierter Befehle),  Z180, Z280,

Z380, eZ80

- Sharp LR35902 (,,Gameboy-Z80'')

- Sharp SC61860

- Sharp SC62015

- Zilog Z8, Super8, Z8 Encore

- Zilog Z8000

- Xilinx KCPSM/KCPSM3 ('PicoBlaze')

- LatticeMico8

- Toshiba TLCS-900(L)

- Toshiba TLCS-90

- Toshiba TLCS-870(/C)

- Toshiba TLCS-47

- Toshiba TLCS-42

- Toshiba TLCS-9000

- Toshiba TC9331

- Microchip PIC16C54..16C57

- Microchip PIC16C84/PIC16C64

- Microchip PIC17C42

- Parallax SX20/SX28

- SGS M380/GI LP8000

- SGS-Thomson ST6

- SGS-Thomson ST7/STM8

- SGS-Thomson ST9

- SGS-Thomson 6804

- Texas Instruments TMS32010/32015

- Texas Instruments TMS3202x

- Texas Instruments TMS320C3x/TMS320C4x

- Texas Instruments TMS320C20x/TMS320C5x

- Texas Instruments TMS320C54x

- Texas Instruments TMS320C6x

- Texas Instruments TMS99xx/TMS99xxx

- Texas Instruments TMS7000

- Texas Instruments TMS1000

- Texas Instruments TMS370xxx

- Texas Instruments MSP430(X)

- National Semiconductor IMP-16

- National Semiconductor IPC-16 ('PACE'), INS8900

- National Semiconductor SC/MP

- National Semiconductor INS807x

- National Semiconductor COP4

- National Semiconductor COP8

- National Semiconductor SC144xx

- National Semiconductor NS32xxx

- Olympia CP-3F (bzw. SGS M380, GI LP8000)

- Fairchild ACE

- Fairchild F8

- NEC �PD78(C)0x/�PD78(C)1x

- NEC �COM-43/44/45

- NEC �PD75xx

- NEC �PD75xxx (alias 75K0)

- NEC 78K0

- NEC 78K2

- NEC 78K3

- NEC 78K4

- NEC �PD7720/7725

- NEC �PD77230

- NEC V60

- Fujitsu F�MC8L

- Fujitsu F�MC16L

- OKI OLMS-40

- OKI OLMS-50

- Panafacom MN1610/MN1613

- Renesas RX

- Padauk PMS/PMC/PFSxxx

- Symbios Logic SYM53C8xx (ja, die kann man programmieren!)

- Intersil CDP1802/1804/1805(A)

- Intersil IM6100/6120

- XMOS XS1

- MIL STD 1750

- KENBAK-1

- GI CP-1600

- HP Nano Processor

in Arbeit / Planung / �berlegung :

- ARM

- Analog Devices ADSP21xx

- DEC VAX

- SGS-Thomson ST20

- Texas Instruments TMS320C8x

- Zilog eZ80

ungeliebt, aber doch vorhanden :

- Intel 8086, 80186, NEC V30..V55 inkl. Koprozessor 8087

Die  Umschaltung des Codegenerators  darf dabei auch  mitten in der Da-

tei erfolgen, und das beliebig oft!

Der  Grund f�r diese  Flexibilit�t ist, da�  AS eine Vorgeschichte hat,

die  auch in der  Versionsnummer deutlich wird:  AS ist als Erweiterung

eines  Makroassemblers f�r die 68000er-Familie entstanden. Auf besonde-

ren  Wunsch habe ich den urspr�nglichen  Assembler um die F�higkeit zur

�bersetzung  von 8051-Mnemonics erweitert, und  auf dem Weg (Abstieg?!)

vom  68000  zum  8051  sind  eine  Reihe anderer fast nebenbei abgefal-

len...die  restlichen Prozessoren  wurden allesamt  auf Benutzeranfrage

hin  integriert. Zumindest beim prozessorunabh�ngigen Kern kann man al-

so  getrost davon ausgehen, da� er  gut ausgetestet und von offensicht-

lichen  Bugs frei  ist. Leider  habe ich  aber h�ufig mangels passender

Hardware  nicht  die  M�glichkeit,  einen neuen Codegenerator praktisch

zu  testen,  so  da�  bei  Neuerungen �berraschungen nie ganz auszusch-

lie�en  sind.  Das  in  Abschnitt  1.1  gesagte  hat  also schon seinen

Grund...

Diese  Flexibilit�t bedingt ein etwas  exotisches Code-Format, f�r des-

sen  Bearbeitung ich  einige Tools  beigelegt habe.  Deren Beschreibung

findet sich in Abschnitt 6.

AS  ist ein Makroassembler, d.h.  dem Programmierer ist die M�glichkeit

gegeben,   sich   mittels   Makros   neue  ,,Befehle''  zu  definieren.

Zus�tzlich  beherrscht  er  die  bedingte  Assemblierung. Labels in Ma-

kror�mpfen werden automatisch als lokal betrachtet.

Symbole  k�nnen  f�r  den  Assembler  sowohl Integer-, String- als auch

Gleitkommawerte  haben.  Diese  werden  ---  wie Zwischenergebnisse bei

Formeln  --- mit einer Breite von 32,  64, oder 128 Bit f�r Integerwer-

te,  80/64 Bit f�r Gleitkommawerte und  255 Zeichen f�r Strings gespei-

chert.  F�r eine  Reihe von  Mikrokontrollern besteht  die M�glichkeit,

durch  Segmentbildung  die  Symbole  bestimmten Klassen zuzuordnen. Dem

Assembler  kann man auf  diese Weise die  --- begrenzte --- M�glichkeit

geben, Zugriffe in falsche Adre�r�ume zu erkennen.

Der  Assembler kennt keine expliziten Beschr�nkungen bzgl. Verschachte-

lungstiefe  von Include-Dateien oder Makros,  eine Grenze bildet ledig-

lich  die durch  den Hauptspeicher  beschr�nkte Rekursionstiefe. Ebenso

gibt  es keine Grenze f�r die Symboll�nge, diese wird nur durch die ma-

ximale Zeilenl�nge begrenzt.

Ab  Version 1.38 ist AS ein Mehrpass-Assembler. Dieser hochtrabende Be-

griff  bedeutet nicht  mehr, als  das die  Anzahl der  Durchg�nge durch

die    Quelltexte   nicht    mehr   zwei    sein   mu�.    Sind   keine

Vorw�rtsreferenzen  im  Quellcode  enthalten,  so  kommt  AS  mit einem

Durchgang  aus. Stellt  sich dagegen  im zweiten  Durchgang heraus, da�

ein  Befehl mit einer  k�rzeren oder l�ngeren  Kodierung benutzt werden

mu�,  so wird  ein dritter  (vierter, f�nfter...)  Durchgang eingelegt,

um  alle Symbolreferenzen  richtig zu  stellen. Mehr  steckt hinter dem

Begriff  ,,Multipass'' nicht...er  wird im  weiteren Verlauf dieser An-

leitung deswegen auch nicht mehr auftauchen.

Nach  soviel Lobhudelei  ein dicker  Wermutstropfen: AS  erzeugt keinen

linkf�higen  Code. Eine Erweiterung  um einen Linker  w�re mit erhebli-

chem Aufwand verbunden und ist momentan nicht in Planung.

Wer  einen Blick in die  Quellen von AS werfen  will, besorge sich ein-

fach  die Unix-Version von AS, die  als Quelltext zum Selber �bersetzen

kommt.  Die Quellen sind mit Sicherheit  nicht in einem Format, da� das

Verst�ndnis  m�glichst  leicht  macht  -  an vielen Stellen schaut noch

der  originale  Pascal-Quellcode  heraus,  und  ich teile einige h�ufig

vertretene Ansichten �ber 'guten' C-Stil nicht...

1.3. Unterst�tzte Plattformen

-----------------------------

Obwohl  AS als ein reines DOS-Programm  angefangen hat, stehen auch ei-   DOS

ne  Reihe von  Versionen zur  Verf�gung, die  etwas mehr  als den Real-

Mode  eines Intel-Prozessors ausnutzen k�nnen.  Diese sind in ihrer Be-

nutzung  soweit als m�glich kompatibel gehalten zur DOS-Version, es er-

geben  sich nat�rlich  bisweilen Unterschiede  in der  Installation und

der  Einbindung in die  jeweilige Betriebssystemumgebung. Abschnitte in

dieser  Anleitung, die  nur f�r  eine bestimmte  Version von AS gelten,

sind  mit einer entsprechenden Randbemerkung  (an diesem Absatz f�r die

DOS-Version)  gekennzeichnet.  Im  einzelnen  existieren die folgenden,

weiteren Versionen (die als getrennte Pakete distributiert werden):

F�r  den Fall, da� man bei  der �bersetzung gro�er, komplexer Programme   DPMI

unter  DOS Speicherplatzprobleme  bekommt, existiert  eine DOS-Version,

die  mittels eines DOS-Extenders  im Protected Mode  abl�uft und so das

komplette  Extended Memory eines ATs  nutzen kann. Die �bersetzung wird

durch  den  Extender  merklich  langsamer,  aber immerhin l�uft es dann

noch...

F�r  Freunde von  IBM's Betriebssystem  OS/2 gibt  es eine native OS/2-   OS/2

Version  von AS. Seit 1.41r8 ist  diese nur eine volle 32-bittige OS/2-

Anwendung,  was nat�rlich  zur Folge  hat, da�  OS/2 2.x und ein 80386-

Prozessor jetzt zwingend erforderlich sind.

Den  reinen PC-Bereich verl��t man mit der C-Version von AS, die so ge-   UNIX

halten  wurde,  da�  sie  auf  einer  m�glichst  gro�en  Zahl von UNIX-

artigen  Systemen (dazu z�hlt aber auch  OS/2 mit dem emx-Compiler) oh-

ne  gro�artige Verrenkungen �bersetzbar ist. Im Gegensatz zu den vorhe-

rigen  Versionen (die  auf den  auf Anfrage erh�ltlichen Pascal-Sourcen

basieren)  wird die C-Version  im Quellcode ausgeliefert,  d.h. man mu�

sich  mittels eines  Compilers selbst  die Binaries  erzeugen. Dies ist

aber  (f�r mich) der eindeutig einfachere  Weg, als ein Dutzend Binari-

es  f�r Maschinen  vorzukompilieren, auf  die ich  auch nicht immer Zu-

griff habe...

2. Benutzung des Assemblers

===========================

Scotty: Captain, we din' can reference it!

Kirk: Analysis, Mr. Spock?

Spock: Captain, it doesn't appear in the symbol table.

Kirk: Then it's of external origin?

Spock: Affirmative.

Kirk: Mr. Sulu, go to pass two.

Sulu: Aye aye, sir, going to pass two.

2.1. Hardware-Anforderungen

---------------------------

Je nach Version von AS variieren die Hardware-Anforderungen deutlich:

Die  DOS-Version l�uft prinzipiell auf allen IBM-kompatiblen PCs, ange-   DOS

fangen  vom PC/XT mit vierkommawenig Megaherz  bis hin zum Pentium. Wie

bei  vielen  anderen  Programmen  aber  auch, steigt der Lustgewinn mit

der  Hardware-Ausstattung.  So  d�rfte  ein XT-Benutzer ohne Festplatte

erhebliche  Probleme haben, die �ber  500 Kbyte gro�e Overlay-Datei von

AS  auf einer  Diskette unterzubringen...eine  Festplatte sollte der PC

also  schon haben,  allein um  vern�nftige Ladezeiten  zu erreichen. Im

Hauptspeicherbedarf  ist AS recht gen�gsam:  Das Programm selber belegt

knapp  300 Kbyte Hauptspeicher, AS  sollte also ab einer Hauptspeicher-

gr��e von 512 Kbyte ausf�hrbar sein.

Die   Version  von  AS   f�r  das  DOS-Protected-Mode-Interface  (DPMI)   DPMI

ben�tigt  zum  Ablaufen  mindestens  einen  80286-Prozessor und 1 Mbyte

freies  Extended Memory. Daher stellen  2 Mbyte Hauptspeicher das abso-

lute  Minimum  dar,  wenn  man  im  XMS sonst keine anderen Spielereien

(Platten-Cache,  RAM-Disk,  hochgeladenes  DOS)  installiert hat, sonst

entsprechend  mehr. Falls man die DPMI-Version in einer DOS-Box von OS/

2  laufen l��t,  so sollte  DPMI auch  in den DOS-Einstellungen der Box

erlaubt  sein (Einstellung An oder Auto)  und der Box eine entsprechen-

de  Menge von XMS-Speicher zugeordnet  sein. Die virtuelle Speicherver-

waltung  von OS/2 sorgt hier �brigens  daf�r, da� man sich keine Gedan-

ken machen mu�, ob der eingestellte Speicher auch real verf�gbar ist.

Die  C-Version von AS wird im  Quellcode ausgeliefert und erfordert da-   UNIX

mit  ein Unix- oder OS/2-System mit  einem C-Compiler. Der Compiler mu�

dem  ANSI-Standard  gen�gen  (GNU-C  erf�llt  diese  Bedingung zum Bei-

spiel).  Ob Ihr UNIX-System bereits getestet und die n�tigen Definitio-

nen  vorgenommen  wurden,  k�nnen  Sie  der README-Datei entnehmen. Als

zur  Kompilation ben�tigten Plattenplatz sollten  Sie ca. 15 Mbyte ver-

anschlagen;  dieser Wert (und  der nach der  �bersetzung noch ben�tigte

Platz  f�r die �bersetzten Programme) variiert allerdings stark von Sy-

stem  zu System, so da� man  diesen Wert nur als Richtschnur betrachten

sollte.

2.2. Lieferumfang

-----------------

Prinzipiell   erh�lt   man   AS   in   einer   von   zwei  Formen:  Als

Bin�rdistribution    oder   Quellcodedistribution.   Im   Falle   einer

Bin�rdistribution  bekommt man AS  mit den zugeh�rigen Dienstprogrammen

und  Hilfsdateien fertig �bersetzt,  so da� man  nach dem Auspacken des

Archivs    an   die    gew�nschte   Stelle    direkt   loslegen   kann.

Bin�rdistributionen  werden  f�r  verbreitete  Plattformen gemacht, bei

denen   die  Mehrzahl  der  Benutzer   keinen  Compiler  hat  oder  die

�bersetzung  trickreich ist  (im Moment  sind dies  DOS und OS/2). Eine

Quellcodedistribution  enth�lt im  Gegensatz den  kompletten Satz an C-

Quellen,  um AS  zu generieren;  es ist  letzten Endes ein Schnappschu�

des  Quellenbaumes,  an  dem  ich  AS weiterentwickele. Die Generierung

von  AS aus dem Quellcode und dessen Struktur ist n�her in Anhang J be-

schrieben,  weshalb an dieser Stelle nur auf den Umfang und die Instal-

lation einer Bin�rdistribution beschrieben wird:

Das  Archiv des Lieferumfangs gliedert sich in einige Unterverzeichnis-

se,  so  da�  man  nach  dem  Auspacken  sofort  einen  Verzeichnisbaum

erh�lt. Die Verzeichnisse enthalten im einzelnen:

-  BIN: ausf�hrbare Programme, Text-Resourcen;

-  INCLUDE:  Include-Dateien f�r Assemblerprogramme, z.B. Registerde-

finitionen oder Standardmakros;

-  MAN: Kurzreferenzen f�r die Programme im Unix-Man-Format;

-  DOC: diese Dokumentation in verschiedenen Formaten;

-  LIB: vorgesehen f�r Initialisierungsdateien.

Eine  Auflistung der Dateien, die  in jeder Bin�rdistribution enthalten

sind,  findet sich in Tabelle  2.0. Falls eine der  in diesen (oder den

folgenden)  Tabellen aufgef�hrten  Dateien fehlt,  hat jemand (im Zwei-

felsfalle ich) beim Kopieren geschlafen...

Tabelle 2.1: Standardumfang einer Bin�rdistribution

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Datei               | Funktion                                        |

+---------------------+-------------------------------------------------+

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis BIN     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| AS.EXE              | Programmdatei Assembler                         |

| PLIST.EXE           | listet Inhalt von Codedateien auf               |

| PBIND.EXE           | kopiert Codedateien zusammen                    |

| P2HEX.EXE           | wandelt Code- in Hexdateien um                  |

| P2BIN.EXE           | wandelt Code- in Bin�rdateien um                |

| AS.MSG              | Textresourcen zu AS *)                          |

| PLIST.MSG           | Textresourcen zu PLIST *)                       |

| PBIND.MSG           | Textresourcen zu PBIND *)                       |

| P2HEX.MSG           | Textresourcen zu P2HEX *)                       |

| P2BIN.MSG           | Textresourcen zu P2BIN *)                       |

| TOOLS.MSG           | gemeinsame Textresourcen zu den Tools *)        |

| CMDARG.MSG          | gemeinsame Textresourcen zu allen Programmen *) |

| IOERRS.MSG          |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| *) nur DOS                                                            |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis DOC     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| AS_DE.DOC           | deutsche Dokumentation, ASCII-Format            |

| AS_DE.HTML          | deutsche Dokumentation, HTML-Format             |

| AS_DE.TEX           | deutsche Dokumentation, LaTeX-Format            |

| AS_EN.DOC           | englische Dokumentation, ASCII-Format           |

| AS_EN.HTML          | englische Dokumentation, HTML-Format            |

| AS_EN.TEX           | englische Dokumentation, LaTeX-Format           |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis INCLUDE |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| BCDIC.INC           | Definition BCDIC/Codepage 359                   |

| BITFUNCS.INC        | Funktionen zur Bitmanipulation                  |

| CTYPE.INC           | Funktionen zur Klassifizierung von              |

|                     | Zeichen                                         |

| EBCDIC.INC          | Inkludiert alle EBCDIC-Varianten                |

| CP037.INC           | Definition EBCDIC (Codepage 037)                |

| CP5100.INC          | Definition Zeichensatz IBM 5100                 |

| CP5110.INC          | Definition EBCDIC (IBM 5110)                    |

| 80C50X.INC          | Registeradressen SAB C50x                       |

| 80C552.INC          | Registeradressen 80C552                         |

| H8_3048.INC         | Registeradressen H8/3048                        |

| KENBAK.INC          | Registeradressen Kenbak-1                       |

| RADIX50.INC         | Definition RADIX 50 Zeichensatz                 |

| REG166.INC          | Adressen & Befehlsmakros 80C166/167             |

| REG251.INC          | Adressen & Bits 80C251                          |

| REG29K.INC          | Peripherieadressen AMD 2924x                    |

| REG53X.INC          | Registeradressen H8/53x                         |

| REG6303.INC         | Registeradressen 6303                           |

| REG683XX.INC        | Registeradressen 68332/68340/68360              |

| REG7000.INC         | Registeradressen TMS70Cxx                       |

| REG78310.INC        | Registeradressen & Vektoren 78K3                |

| REG78K0.INC         | Registeradressen 78K0                           |

| REG96.INC           | Registeradressen MCS-96                         |

| REGACE.INC          | Registeradressen ACE                            |

| REGAVROLD.INC       | Register- & Bitadressen AVR-Familie (veraltet)  |

| REGAVR.INC          | Register- & Bitadressen AVR-Familie (aktuell)   |

| REGCOLD.INC         | Registeradressen ColdFire                       |

| REGCOP8.INC         | Registeradressen COP8                           |

| REGEZ80.INC         | Registeradressen eZ80                           |

| REGF8.INC           | Register- & Speicheradressen F8                 |

| REGGP32.INC         | Registeradressen 68HC908GP32                    |

| REGH16.INC          | Registeradressen H16                            |

| REGHC12.INC         | Registeradressen 68HC12                         |

| REGM16C.INC         | Registeradressen Mitsubishi M16C                |

| REGMSP.INC          | Registeradressen TI MSP430                      |

| REGPDK.INC          | Register- & Bitadressen PMC/PMS/PFSxxx          |

| REGS12Z.INC         | Register- & Bitadressen S12Z-Familie            |

| REGST6.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST6 (aktuell)     |

| REGST7.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST7               |

| REGSTM8.INC         | Register- & Makrodefinitionen STM8              |

| REGST9.INC          | Register- & Makrodefinitionen ST9               |

| REGZ280.INC         | Registeradressen Z280                           |

| REGZ380.INC         | Registeradressen Z380                           |

| STDDEF04.INC        | Registeradressen 6804                           |

| STDDEF16.INC        | Befehlsmakros und Registeradressen              |

|                     | PIC16C5x                                        |

| STDDEF17.INC        | Registeradressen PIC17C4x                       |

| STDDEF18.INC        | Registeradressen PIC16C8x                       |

| STDDEF2X.INC        | Registeradressen TMS3202x                       |

| STDDEF37.INC        | Register- & Bitadressen TMS370xxx               |

| STDDEF3X.INC        | Peripherieadressen TMS320C3x                    |

| STDDEF4X.INC        | Peripherieadressen TMS320C4x                    |

| STDDEF47.INC        | Befehlsmakros TLCS-47                           |

| STDDEF51.INC        | Definition von SFRs und Bits f�r                |

|                     | 8051/8052/80515                                 |

| STDDEF56K.INC       | Registeradressen DSP56000                       |

| STDDEF5X.INC        | Peripherieadressen TMS320C5x                    |

| STDDEF60.INC        | Befehlsmakros & Registeradressen                |

|                     | PowerPC                                         |

| STDDEF62.INC        | Registeradressen & Makros ST6 (veraltet)        |

| STDDEF75.INC        | Registeradressen 75K0                           |

| STDDEF87.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-870           |

| STDDEF90.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-90            |

| STDDEF96.INC        | Register- & Speicheradressen TLCS-900           |

| STDDEFXA.INC        | SFR-& Bitadressen Philips XA                    |

| STDDEFZ8.INC        | Registeradressen Z8-Familie (alt)               |

| REGV60.INC          | Registeradressen NEC V60                        |

| REGZ8.INC           | Registeradressen Z8-Familie (neu)               |

| REGSX20.INC         | Register- & Bitadressen Parallax SX20/28        |

| AVR/*.INC           | Register- & Bitadressen AVR-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGAVR.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| COLDFIRE*.INC       | Register- & Bitadressen ColdFire-Familie        |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGCOLD.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| EZ80*.INC           | Register- & Bitadressen eZ80-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGEZ80.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| PDK*.INC            | Register- & Bitadressen PMC/PMS/PFSxxx          |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGPDK.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| S12Z*.INC           | Register- & Bitadressen S12Z-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGS12Z.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| ST6*.INC            | Register- & Bitadressen ST6-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGST6.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| ST7*.INC            | Register- & Bitadressen ST7-Familie             |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGST7.INC              |

|                     | inkludieren)                                    |

| STM8*.INC           | Register- & Bitadressen STM8-Familie            |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGSTM8.INC             |

|                     | inkludieren)                                    |

| Z8*.INC             | Register- & Bitadressen Z8-Familie              |

|                     | (nicht direkt benutzen, REGZ8.INC               |

|                     | inkludieren)                                    |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis LIB     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| Verzeichnis MAN     |                                                 |

+---------------------+-------------------------------------------------+

| ASL.1               | Kurzanleitung zu AS                             |

| PLIST.1             | Kurzanleitung zu PLIST                          |

| PBIND.1             | Kurzanleitung zu PBIND                          |

| P2HEX.1             | Kurzanleitung zu P2HEX                          |

| P2BIN.1             | Kurzanleitung zu P2BIN                          |

+---------------------+-------------------------------------------------+

Je  nach Plattform kann eine Bin�rdistribution aber noch weitere Datei-

en  enthalten, um  einen Betrieb  zu erm�glichen,  wie es z.B. bei DOS-

Extendern  der Fall ist.  F�r die DOS-DPMI-Version  ergeben sich die in   DPMI

Tabelle  2.1 gelisteten  Erg�nzungen. Es  spricht �brigens nichts dage-

gen,  als Hilfsprogramme  die Versionen  aus einer  DOS-Distribution zu

verwenden,  da  diese  einerseits  ohne  den Extender-Overhead deutlich

schneller  ablaufen und andererseits  den vom Extender bereitgestellten

erweiterten Speicher nicht ben�tigen.

+-----------------+-------------------------------+

| Datei           | Funktion                      |

+-----------------+-------------------------------+

+-----------------+-------------------------------+

| Verzeichnis BIN |                               |

+-----------------+-------------------------------+

| DPMI16BI.OVL    | DPMI-Server f�r den Assembler |

| RTM.EXE         | Laufzeit-Modul des Extenders  |

+-----------------+-------------------------------+

Tabelle 2.1: Zus�tzliche Dateien in einer DPMI-Bin�rdistribution

Eine  OS/2-Bin�rdistribution enth�lt neben  den Basisdateien eine Reihe   OS/2

von  DLLs,  die  zur  Laufzeitumgebung  des  verwendeten  emx-Compilers

geh�ren  (Tabelle 2.2). Falls man diese DLLs (oder neuere Versionen da-

von)  bereits besitzt, kann man diese auch wieder l�schen und seine ei-

genen benutzen.

+-----------------+---------------------------------+

| Datei           | Funktion                        |

+-----------------+---------------------------------+

+-----------------+---------------------------------+

| Verzeichnis BIN |                                 |

+-----------------+---------------------------------+

| EMX.DLL         | Laufzeitbibliotheken f�r AS und |

| EMXIO.DLL       | die Dienstprogramme             |

| EMXLIBC.DLL     |                                 |

| EMXWRAP.DLL     |                                 |

+-----------------+---------------------------------+

Tabelle 2.2: Zus�tzliche Dateien in einer OS/2-Bin�rdistribution

2.3. Installation

-----------------

Eine    besondere    Installation    ist    f�r   die   Nutzung   einer   DOS

Bin�rdistribution  nicht notwendig, es gen�gt,  das Archiv an passender

Stelle  auszupacken  und  dann  noch  einige Kleinigkeiten zu erg�nzen.

Als  Beispiel  hier  eine  Installation,  wie  sie vielleicht ein UNIX-

Anh�nger vornehmen w�rde:

Legen  Sie ein  Verzeichnis c:\as  an (im  folgenden nehme  ich an, da�

Sie  AS auf  Laufwerk C  installieren wollen),  wechseln Sie  in dieses

und  entpacken Sie  das Archiv  unter Erhalt  der Verzeichnisnamen (bei

Verwendung  von PKUNZIP ist dazu  die Kommandozeilenoption -d erforder-

lich). Sie sollten jetzt folgenden Verzeichnisbaum haben:

c:\as

c:\as\bin

c:\as\include

c:\as\lib

c:\as\man

c:\as\doc

Erg�nzen  Sie  jetzt  die  PATH-Anweisung  in Ihrer AUTOEXEC.BAT um das

Verzeichnis  c:\as\bin, so da�  AS und seine  Hilfsprogramme vom System

gefunden  werden. In dem lib-Verzeichnis  erzeugen Sie mit einem belie-

bigen Texteditor eine Datei AS.RC mit folgendem Inhalt:

-i c:\as\include

Diese  sogenannte Key-Datei zeigt  AS, in welchem  Verzeichnis er seine

Include-Dateien  suchen soll. Damit  AS diese Key-Datei  bei Start auch

beachtet, mu� noch folgende Anweisung in die AUTOEXEC.BAT:

set ASCMD=@c:\as\lib\as.rc

Was  Sie alles  noch in  der Key-Datei  voreinstellen k�nnen,  steht im

folgenden Abschnitt.

Die  Installation der DPMI-Version sollte  im Prinzip genauso verlaufen   DPMI

wie   der  reinen  DOS-Version;  wenn   der  Pfad  das  bin-Verzeichnis

enth�lt,  werden  die  Dateien  des  DOS-Extenders automatisch gefunden

und  man sollte  von dieser  Mimik (mit  Ausnahme der  l�ngeren Anlauf-

zeit...)  nichts mitbekommen. Theoretisch  ist es m�glich,  da� Sie auf

80286-Rechnern  beim ersten Start mit  einer Meldung der folgenden Form

konfrontiert werden:

machine not in database (run DPMIINST)

Da  das Tool DPMIINST bei neueren  Versionen des DOS-Extenders von Bor-

land  aber nicht mehr dabei  ist, nehme ich einmal  an, da� diese Sache

sich erledigt hat...falls doch nicht, bitte ich um R�ckmeldung!

Die  Installation der OS/2-Version kann  in weiten Z�gen genauso ablau-   OS/2

fen  wie f�r die DOS-Version, nur da�  dem System noch die DLLs bekannt

gemacht  werden  m�ssen.  Wenn  Sie  den  LIBPATH-Eintrag in Ihrer CON-

FIG.SYS  nicht  erweitern  wollen,  ist  es nat�rlich auch m�glich, die

DLLs  in ein  Verzeichnis zu  verschieben, das  bereits dort aufgef�hrt

ist.

Wie  bereits  erw�hnt,  beschr�nkt  sich  die Installationsbeschreibung

hier  nur auf Bin�rdistributionen.  Da eine Installation  unter Unix im   UNIX

Augenblick  immer  eine  Quellcodedistribution  ist,  geht  der Verweis

hier unisono in Anhang J.

2.4. Aufruf, Parameter

----------------------

AS  ist  ein  Kommandozeilen-gesteuertes  Programm, d.h. alle Parameter

und Dateiangaben sind in der Kommandozeile anzugeben.

Zu  AS  geh�rt  eine  Reihe  Reihe von Nachrichtendateien (erkennbar an

der  Endung MSG, aus denen  AS zur Laufzeit die  f�r die jeweilige Lan-

dessprache  dynamisch  nachl�dt.  AS  sucht  nach diesen Dateien in den

folgenden Verzeichnissen:

- im aktuellen Verzeichnis;

- im Verzeichnis der EXE-Datei;

- in  dem  in  der  Environment-Variablen AS_MSGPATH angegebenen Ver-

zeichnis,  oder alternativ in den  in der PATH-Variablen gelisteten

Verzeichnissen;

- In  dem Verzeichnis,  das AS  zur Kompilationszeit  durch das Makro

LIBDIR mitgegeben wurde.

Diese  Dateien werden von  AS zwingend zum  Betrieb ben�tigt, d.h. fin-

det AS diese Dateien nicht, bricht er an dieser Stelle sofort ab.

Die  Auswahl der  Sprache (momentan  Deutsch oder  Englisch) orientiert

sich  unter DOS und OS/2 an  der COUNTRY-Einstellung in der CONFIG.SYS,

unter Unix an der LANG-Environment-Variablen.

Um  den  Speicherbedarf  von  AS  unter  DOS  �berhaupt  befriedigen zu   DOS

k�nnen,  wurden  die  verschiedenen  Codegeneratormodule  in  der  DOS-

Version  in einen Overlay verlegt, der Teil des EXE-Files ist. Eine ge-

trennte  OVR-Datei  wie  bei  fr�heren  Versionen von AS existiert also

nicht  mehr, AS versucht aber wie  bisher auch weiterhin, die durch das

Overlaying  entstehenden  Verz�gerungen  durch  Nutzung von eventuellem

EMS-  oder XMS-Speicher zu reduzieren.  Sollte diese Verwendung zu Pro-

blemen  f�hren, so k�nnen Sie die Verwendung von EMS bzw. XMS unterbin-

den,  indem  Sie  einer  Environment-Variablen  USEXMS  bzw. USEEMS den

Wert n zuweisen. So kann man z.B. mit dem Befehl

SET USEXMS=n

die Verwendung von Extended Memory verhindern.

Da  AS alle Ein-und Ausgaben �ber das Betriebssystem abwickelt (und da-

her  unter DOS  auch auf  nicht ganz  so kompatiblen PCs laufen sollte)

und  eine  rudiment�re  Bildschirmsteuerung  ben�tigt,  gibt er w�hrend

der  Assemblierung ANSI-Steuersequenzen aus. Falls  Sie in den Ausgaben

von  AS also  seltsame Zeichen  sehen sollten,  fehlt offensichtlich in   DOS/

Ihrer  CONFIG.SYS die  Einbindung des  ANSI-Treibers (device=ansi.sys),

die  weitere Funktion von AS wird dadurch aber nicht beeinflu�t. Alter-   DPMI

nativ  k�nnen Sie  aber auch  die Ausgabe  von ANSI-Sequenzen durch das

Setzen der Environment-Variablen USEANSI auf n ganz unterdr�cken.

Der  DOS-Extender der  DPMI-Version l��t  sich in  seiner Speicherbele-   DPMI

gung  durch diverse  Kommandozeilenoptionen beeinflussen.  Diese k�nnen

Sie  bei Bedarf  der Datei  DPMIUSER.DOC entnehmen.  Zus�tzlich ist sie

in  der  Lage,  bei  Bedarf  den  vorhandenen Speicher durch eine Swap-

Datei  zu  ,,erweitern''.  Dazu  belegt  man  eine Environment-Variable

ASXSWAP folgenderma�en:

SET ASXSWAP=<Gr��e>[,Dateiname]

Die  Gr��enangabe erfolgt in Megabytes und  mu� gemacht werden. Der Na-

me  der Datei  ist dagegen  optional; fehlt  er, so wird die Swap-Datei

im  aktuellen Verzeichnis  unter dem  Namen ASX.TMP  angelegt. In jedem

Falle wird die Swap-Datei nach Programmende wieder gel�scht.

Die  Kommandozeilenparameter  k�nnen  grob  in  drei Klassen eingeteilt

werden:  Schalter,  Key-File-Referenzen  (s.u.)  und Dateispezifikatio-

nen.  Parameter dieser beiden  Klassen k�nnen beliebig  gemischt in der

Kommandozeile  auftreten, AS wertet  zuerst alle Parameter  aus und as-

sembliert dann die angegebenen Dateien. Daraus folgen zwei Dinge:

- Die  angegebenen Schalter  wirken auf  alle angegebenen Quelldatei-

en.  Sollen  mehrere  Quelldateien  mit  unterschiedlich  gesetzten

Schaltern  assembliert werden, so mu� dies in getrennten L�ufen er-

folgen.

- Es  k�nnen in  einem Durchgang  mehrere Dateien assembliert werden.

Um  der Sache die Krone aufzusetzen, d�rfen die Dateiangaben Joker-

zeichen enthalten.

Schalterparameter  erkennt AS  daran, da�  sie durch einen Schr�gstrich

(/)  oder  Bindestrich  (-)  eingeleitet  werden.  Es gibt dabei sowohl

Schalter,  die nur  aus einem  Buchstaben bestehen,  als auch Schalter,

die  aus  einem  ganzen  Wort  bestehen.  Immer  wenn AS einen Schalter

nicht  als ,,Wort-Schalter'' verstehen kann,  so versucht er, die Buch-

staben  des Wortes  als einzelne  Schalter zu  interpretieren. Wenn man

also z.B.

-queit

anstelle von

-quiet

geschrieben  h�tte, w�rde AS die  Buchstaben q, u, e,  i und t als ein-

zelne  Schalter auffassen. Mehrbuchstabige  Schalter unterscheiden sich

weiterhin  von  einbuchstabigen  dadurch,  da�  AS  bei ihnen beliebige

Gro�-und  Kleinschreibungen  akzeptiert,  w�hrend einbuchstabige Schal-

ter  je nach Gro�- oder  Kleinschreibung unterschiedliche Bedeutung ha-

ben.

Momentan sind folgende Schalter definiert:

- l:  Assemblerlisting  auf  Konsole  ausgeben.  Falls mehrere Passes

ausgef�hrt  werden m�ssen, landen im  Gegensatz zur n�chsten Option

die Listings aller Durchg�nge auf der Ausgabe!

- L:  Assemblerlisting auf Datei schreiben.  Die Listdatei erh�lt da-

bei  den gleichen  Namen wie  die Quelldatei,  lediglich die Endung

wird durch LST ersetzt, es sei denn...

- OLIST:  mit  einem  zus�tzlichen  Argument  legt einen anderen Pfad

bzw.  Namen f�r die  Listdatei fest. Falls  mehrere Dateien assemb-

liert werden, kann diese Option auch mehrfach gegeben werden.

- listline-prefix:  Mit dieser Option k�nnen  die Daten bestimmt wer-

den,  die im Listing  jeder Zeile vorangestellt  werden. Der Aufbau

des daf�r verwendeten Formatstrings ist in 2.6 beschrieben.

-  list-unknown-values  bzw. no-list-unknown-values: Schaltet die An-

zeige  von im ersten Durchlauf  unbekannten Werten als Fragezeichen

an bzw. aus.

- RADIX:  Stellt das  Default-Zahlensystem auf  einen Wert zwischen 2

und  36, anstelle von  10. Dieser Wert  kann durch die gleichnamige

Anweisung im Programm �bersteuert werden.

- LISTRADIX:  Defaultm��ig  erfolgen  alle  Zahlenausgaben im Listing

(Adressen,  erzeugter  Code,  Symboltabelle)  im Hexadezimalsystem.

Mit  diesem Schalter  kann ein  beliebiges anderes  Zahlensystem im

Bereich  2 bis 36 angegeben werden,  z.B. '-listradix 8' f�r oktale

Ausgaben.  Wird  der  Zahlenwert  mit  f�hrender  Null  geschrieben

(also  z.B. 08 anstelle 8), wird  der Programmz�hler im Listing mit

f�hrenden Nullen geschrieben.

- SPLITBYTE  [Zeichen]:  Zahlen  im  Listing werden Byte-weise darge-

stellt,  mit dem  angegebenen Zeichen  als Trenner.  Ein Punkt wird

als  Trenner verwendet,  wenn kein  Zeichen angegeben  wurde. Diese

Option  wird �blicherweise  zusammen mit  der LISTRADIX-Option ver-

wendet;  Listradix 8  zusammen mit  einem Punkt  als Trenner ergibt

die sogenannte ''Split-Octal''-Darstellung.

- o:Bestimmt  einen neuen  Namen f�r  die von  AS zu erzeugende Code-

Datei.  Wird diese Option mehrfach verwendet, so werden die angege-

benen  Namen nacheinander den zu assemblierenden Quelldateien zuge-

ordnet;  Negation (s.u.) dieser Option  in Verbindung mit einem Na-

men  l�scht  den  Namen  aus  der Liste; Negation ohne Namensangabe

l�scht die komplette Liste.

- SHAREOUT:dito, nur f�r eine eventuell zu erzeugende SHARE-Datei

- c:  SHARED-Variablen werden in einem  Format abgelegt, das die Ein-

bindung in eine C-Quelldatei erlaubt. Die Endung der Datei ist H.

- p:  SHARED-Variablen werden in einem  Format abgelegt, das die Ein-

bindung  in den CONST-Block eines Pascal- oder Modula-Programms er-

laubt. Die Endung der Datei ist INC.

- a:  SHARED-Variablen werden in einem  Format abgelegt, das die Ein-

bindung  in eine  Assembler-Quelldatei erlaubt.  Die Endung der Da-

tei ist INC.

Zu  Sinn  und  Funktion  der  SHARED-Symbole  siehe  Kapitel  2.12 bzw.

3.9.1.

- g  [Format]: Mit diesem Schalter  erzeugt AS zus�tzlich eine Datei,

die  Debug-Informationen  f�r  dieses  Programm enth�lt. Als Format

ist  dabei entweder ein AS-eigenes  Format ( Format=MAP), eine NoI-

CE-kompatible  Kommandodatei  (  Format=NOICE)  oder das Format der

AVR-Tools  ( Format=ATMEL)  erlaubt. Zu  den im  MAP-Format gespei-

cherten  Informationen geh�rt zum einen  die Symboltabelle, zum an-

deren  eine  Zuordnung  von  Quellzeilen zu Maschinenadressen. Eine

genauere  Beschreibung des benutzten  MAP-Dateiformates findet sich

in  Abschnitt 5.2. Die Endung  der Datei ist MAP,  NOI bzw. OBJ, je

nach  gew�hltem Format. Wird  keine explizite Formatangabe gemacht,

wird das MAP-Format gew�hlt.

- noicemask  [Wert]: Normalerweise listet  AS in NoICE-Debuginfos nur

Symbole  aus dem CODE-Segment. Mit dieser Option und einem als Bit-

maske  zu verstehenden Wert lassen  sich andere Symbole aus anderen

Segmenten  zuschalten. Die Zuordnung von Bits zu Segmenten kann Ta-

belle 5.1 entnommen werden.

- w: Ausgabe von Warnungen unterdr�cken;

- E  [Datei]: Die von  AS erzeugten Fehlermeldungen  und Warnungen in

eine  Datei umleiten. Anstatt  einer Datei k�nnen  auch die 5 Stan-

dardhandles   (STDIN..STDPRN)  als  !0  bis  !4  angegeben  werden.

Default  ist !2, also STDERR.  Wird die Dateiangabe weggelassen, so

ist  der Name  der Fehlerdatei  gleich dem  der Quelldatei, nur mit

der Endung LOG.

- q:  Dieser Schalter unterdr�ckt alle  Meldungen von AS mit Ausnahme

von  Fehlermeldungen  und  vom  Programm selber erzeugten Ausgaben.

Die  Assemblierzeit kann dadurch  geringf�gig reduziert werden, und

beim  Aufruf aus  einer Shell  heraus kann  man sich eine Umleitung

ersparen.  Der  Nachteil  ist,  da�  man  u.U.  einige Minuten ,,im

Dunklen''  steht... Anstelle von 'q'  darf auch 'quiet' geschrieben

werden.

- v:  Dies  fordert  auf�hrliche  Angaben  an, also das Gegenteil zum

Quiet-Modus.  Die einzige Angabe,  die momentat zus�tzlich ausgege-

ben wird, ist die Versionsinformation.

- version: Gibt Versionsinformationen aus und beendet sich.

- h:  Hexadezimalzahlen mit Klein- anstelle von Gro�buchstaben ausge-

ben.  Diese Option ist in erster  Linie eine Frage des pers�nlichen

Geschmacks.

- i  <Pfadliste>:  gibt  eine  Liste  von Verzeichnissen an, in denen

der  Assembler automatisch nach  Include-Dateien suchen soll, falls

er  diese nicht im aktuellen Verzeichnis findet. Die einzelnen Ver-

zeichnisse m�ssen durch Semikolons getrennt werden.

- u:  eine Liste  der in  den Segmenten  belegten Bereiche berechnen.

Sie  ist nur sinnvoll, falls ein  Listing erzeugt wird. Diese Opti-

on  ben�tigt erhebliche  zus�tzliche Speicher-  und Rechenleistung,

im  Normalbetrieb sollte  sie daher  abgeschaltet sein.  Da AS aber

unabh�ngig  vom  eingeschalteten  Listing  mit  dieser  Option  auf

�berlappende  Speicherbelegung pr�ft,  hat sie  auch unabh�ngig vom

Listing einen gewissen Sinn...

- C:  erzeugt eine Liste mit  Querverweisen. Aufgelistet wird, welche

(globalen)  Symbole in  welchen Dateien  in welchen  Zeilen benutzt

werden.  Auch diese Liste wird nur generiert, falls ein Listing er-

zeugt  wird und belegt w�hrend der Assemblierung zus�tzlichen Spei-

cherplatz.

- s:  eine  Liste  aller  Sektionen  (s. Abschnitt 3.8) ausgeben. Die

Verschachtelung wird dabei durch Einr�ckungen angedeutet.

- I:  Analog zur Sektionsliste eine Liste aller bearbeiteten Include-

Dateien ausgeben.

- t  <Maske>: Mit  diesem Schalter  lassen sich  einzelne Komponenten

des  standardm��ig ausgegebenen Assembler-Listings ein-und ausblen-

den.  Welcher  Teil  dabei  welchem  Bit  zugeordnet  ist,  ist  im

�bern�chsten  Abschnitt, der  genauer auf  das Format des Assembler

Listings eingeht, nachgelesen werden.

- D  <Symbolliste>: Symbole definieren. Die  hinter dieser Option an-

gegebenen,  durch Kommas getrennten Symbole  werden in der globalen

Symboltabelle  vor Beginn der  Assemblierung abgelegt. Defaultm��ig

werden  diese Symbole als ganze Zahlen  mit dem Wert TRUE abgelegt,

mit  einem  nachgestellten  Gleichheitszeichen  kann aber auch eine

andere  Belegung gew�hlt werden. Der dem Gleichheitszeichen folgen-

de  Ausdruck  darf  dabei  auch  Operatoren oder interne Funktionen

beinhalten,  jedoch KEINE anderen Symbole,  selbst wenn diese schon

davor  in der Liste definiert sein sollten! Zusammen mit den Befeh-

len  zur bedingten Assemblierung (siehe dort) k�nnen so per Komman-

dozeile  aus  einer  Quelldatei  unterschiedliche Programmversionen

erzeugt  werden.  ACHTUNG!  Wenn  case-sensitiv  gearbeitet  werden

soll,  mu� dies in der Kommandozeile vor Symboldefinitionen angege-

ben  werden,  sonst  werden  Symbolnamen  schon an dieser Stelle in

Gro�buchstaben umgewandelt!

- A:  Die Liste globaler  Symbole in einer  anderen, kompakteren Form

ablegen.  Verwenden Sie diese  Option, wenn der  Assembler bei lan-

gen  Symboltabellen  mit  einem  Stapel�berlauf abst�rzt. Eventuell

kann   diese  Option  die   Arbeitsgeschwindigkeit  des  Assemblers

erh�hen, dies h�ngt jedoch von den Quellen ab.

- x:  Legt die Ausf�hrlichkeitsstufe  von Fehlermeldungen fest. Jedes

Mal,  wenn  diese  Option  angegeben  wird,  wird die Stufe um eins

erh�ht  oder gesenkt. W�hrend auf Stufe  0 (Vorgabe) nur der Fehler

selber  ausgegeben wird, wird ab Stufe  1 noch eine erweiterte Mel-

dung  ausgegeben, anhand  der die  Identifizierung des  Fehlers er-

leichtert  werden soll. Welche  Fehlermeldungen welche Zusatzinfor-

mationen  tragen k�nnen, steht in Anhang A mit der Liste aller Feh-

lermeldungen.  Auf Stufe 2  (Maximum) wird zus�tzlich  noch die be-

troffene Quellzeile mit ausgegeben.

- n:  Wird diese  Option angegeben,  so werden  Fehlermeldungen nicht

nur  mit ihrem Klartext, sondern auch mit ihren im Anhang A genann-

ten  internen  Nummern  ausgegeben.  Diese  Option  ist  prim�r f�r

Shells  und Entwicklungsumgebungen  gedacht, denen  mit diesen Num-

mern die Identifizierung von Fehlern erleichtert werden soll.

- U:  Mit dieser Option schaltet man  AS in den case-sensitiven Modus

um,  d.h. in  Namen von  Symbolen, Sektionen, Makros, Zeichentabel-

len   und   selbst   definierte   Funktionen   werden   Klein-  und

Gro�buchstaben  unterschieden,  was  normalerweise  nicht  der Fall

ist.

- P:  weist AS  an, den  von Makroprozessor  und bedingter Assemblie-

rung  bearbeiteten Quelltext  in einer  Datei abzulegen. Dieser Da-

tei  fehlen zus�tzlich Leer- und  reine Kommentarzeilen. Die Endung

der Datei ist I.

- M:  mit diesem Schalter  erzeugt AS eine  Datei, in der die Defini-

tionen  der  Makros  aus  der  Quelldatei abgespeichert werden, die

die  EXPORT-Option verwenden. Diese neue Datei hat den gleichen Na-

men   wie  die  Quelldatei,  lediglich   die  Endung  wird  in  MAC

ge�ndert.

- G:  Dieser Schalter bestimmt, ob AS  Code erzeugen soll oder nicht.

Ist  er ausgeschaltet, wird die  Datei zwar assembliert, aber keine

Code-Datei  geschrieben.  Dieser  Schalter  ist  defaultm��ig akti-

viert (logisch, sonst bek�me man ja auch gar kein Code-File).

- r  [n]: Warnungen ausgeben, falls  Situationen eintreten, die einen

weiteren  Pass  erfordern.  Diese  Information kann genutzt werden,

um  die Anzahl der Durchl�ufe zu  verringern. Optional kann man die

Nummer  des Passes angeben, ab  dem diese Warnungen erzeugt werden;

ohne  Angabe kommen  die Warnungen  ab dem  ersten Pass. Machen Sie

sich  aber so oder so auf  einen ziemlichen Haufen an Meldungen ge-

fa�t!!

- bigendian:  Mit diesem  Schalter schaltet  man vom  Beginn des Pro-

gramms  die Ablage von Werten im  Speicher im Big Endian Modus ein,

sofern  die  Zielarchitektur  den  gleichnamigen  Pseudobefehl  un-

terst�tzt (siehe Abschnitt 3.2.14).

- plainbase:  Mit  diesem  Schalter  erlaubt  man vom Beginn des Pro-

gramms  an das  Fortlassen eines  leeren Indexarguments  (siehe Ab-

schnitt 3.2.13).

- underscore-macroargs:  Erlaubt die Verwendung  von Unterstrichen in

Namen von Makro-Argumenten (siehe 3.4.1).

- relaxed:  Mit diesem  Schalter aktiviert  man den RELAXED-Modus vom

Beginn  des Programms an, der  ansonsten erst durch die gleichnami-

ge  Pseudoanweisung  (siehe  Abschnitt  3.9.7) eingeschaltet werden

mu�.

- intsyntax:  Mit diesem Schalter  kann man vom  Beginn des Programms

an  die Liste  der erlaubten  Schreibweisen f�r Ganzzahl-Konstanten

erweitern  oder reduzieren,  analog zur  gleichnamigen Pseudoanwei-

sung (siehe Abschnitt 3.9.6 f�r eine Liste erlauber Argumente).

- supmode:  Mit diesem Schalter erlaubt  man vom Beginn des Programms

an  die Verwendung  von Maschinenbefehlen,  die nur  im Supervisor-

Modus  des  Prozessors  verwendet  werden  d�rfen  (siehe Abschnitt

3.2.4).

- Y:  Mit diesem Schalter  weist man AS  an, alle Fehlermeldungen we-

gen  zu langer Sprungdistanzen zu  verwerfen, sobald die Notwendig-

keit  eines neuen  Durchlaufs feststeht.  In welchen (seltenen) Si-

tuationen  dieser  Schalter  notwendig  ist,  kann man in Abschnitt

2.10 nachlesen.

- cpu  <Name>: Hiermit kann  man man den  Zielprozessor vorgeben, f�r

den  AS Code erzeugen  soll, wenn die  Quelldatei keinen CPU-Befehl

enth�lt.  Falls das gew�hlte  Ziel CPU-Argumente unterst�tzt (siehe

Abschnitt  3.2.3),  k�nnen  diese  auch  hier angegeben werden. Ein

Aufruf  mit ?  oder list  als Argument  listet alle implementierten

Zielprozessoren auf.

- alias <neu>=<alt>:

definiert  den  Prozessortyp  <neu>  als  einen Alias f�r den Typen

<alt>. Zu den Sinn und Zweck von Aliasen siehe Abschnitt 2.13

-  gnuerrors:  Meldungen �ber Fehler bzw. Warnungen und deren Positi-

on  nicht im  Standardformat von  AS, sondern  in einem  dem GNU C-

Compiler  entlehnten Format anzeigen. Dies erleichtert die Integra-

tion  von  AS  in  f�r  dieses Format ausgelegte Umgebungen, unter-

dr�ckt  aber gleichzeitig  die Anzeige  der pr�zisen Fehlerposition

innerhalb Makror�mpfen!

-  maxerrors  [n]: Weist den Assembler  an, nach der gegebenen Anzahl

von Fehlern die Assemblierung abzubrechen.

-  maxinclevel  [n]: Weist den  Assembler an, nach  der gegebenen In-

clude-Verschachtelungstiefe abzubrechen (Default ist 200).

-  maxsympass  [n]:  Definiert,  bis  zu  welchen  Pass  unaufgel�ste

Vorw�rtsreferenzen  erlaubt  sind.  Eine  Umstellung auf einen Wert

gr��er  als den Vorgabewert (1) kann  in Sonderf�llen, wie bei ver-

ketteten Vorw�rtsreferenzen erforderlich sein.

-  Werror:  Weist den  Assembler an,  Warnungen als  Fehler zu behan-

deln.

-  wrelative  bzw.  wno-relative:  Weist  den Assembler an, Warnungen

auszugeben,  falls ein  relativer anstelle  eines absoluten Sprungs

m�glich ist (nur f�r Z80-Target).

-  wimplicit-sign-extension  bzw.  wno-implicit-sign-extension: Weist

den    Assembler   an,   Warnungen   �ber   implizite   Vorzeichen-

Erweiterungen auszugeben (nur 68K, MOVEQ).

- compmode:  Dieser Schalter  weist den  Assembler an,  im Default im

Kompatibilit�tsmodus  zu arbeiten.  Genauere Informationen  zu die-

sem Modus finden sich im Abschnitt 3.9.8.

- packing:  Dieser Schalter  �bersteuert den  Architektur- abh�ngigen

Default f�r die PACKING-Option (siehe Abschnitt 3.2.9).

Sofern  Schalter  keine  Argumente  ben�tigen  und ihre Zusammenziehung

keinen  mehrbuchstabigen Schalter ergibt,  k�nnen mehrere Schalter auch

auf einen Rutsch angegeben werden, wie z.B im folgenden Beispiel:

asl test*.asm firstprog -cl /i c:\as\8051\include

Es  werden alle Dateien TEST*.ASM sowie die Datei FIRSTPROG.ASM assemb-

liert,  wobei f�r alle Dateien Listings  auf der Konsole ausgegeben und

Sharefiles  im C-Format erzeugt werden.  Nach Includes soll der Assemb-

ler zus�tzlich im Verzeichnis  C:\AS\8051\INCLUDE  suchen.

Dieses  Beispiel zeigt nebenbei, da�  AS als Defaultendung f�r Quellda-

teien ASM annimmt.

Etwas  Vorsicht ist bei Schaltern  angebracht, die ein optionales Argu-

ment  haben: Folgt  auf einen  solchen Schalter  ohne Argument  ein Da-

teiname,  so versucht AS, diesen als  Argument zu verwerten, was natur-

gem�� schief geht:

as -g test.asm

Die  L�sung w�re in  diesem Fall, die  -g-Option ans Ende der Kommando-

zeile zu setzen oder ein explizites MAP-Argument zu spezifizieren.

Neben  der Angabe in der  Kommandozeile k�nnen dauernd ben�tigte Optio-

nen  in der Environment-Variablen  ASCMD abgelegt werden.  Wer z.B. im-

mer  Listdateien haben  m�chte und  ein festes Include-Verzeichnis hat,

kann sich mit dem Befehl

set ASCMD=-L -i c:\as\8051\include

eine  Menge Tipparbeit  ersparen. Da  die Environment-Optionen  vor der

Kommandozeile  abgearbeitet werden, k�nnen Optionen in der Kommandozei-

le widersprechende im Environment �bersteuern.

Bei  sehr langen Pfaden kann es  jedoch auch in der ASCMD-Variablen eng

werden.  F�r solche F�lle  kann auf eine  sogenannte Key-Datei ausgewi-

chen  werden,  in  der  die  Optionen  genauso wie in der Kommandozeile

oder  ASCMD-Variablen abgelegt werden k�nnen,  nur da� diese Datei meh-

rere  Zeilen mit  jeweils maximal  255 Zeichen  enthalten darf. Wichtig

ist  dabei, da� bei Optionen, die ein Argument ben�tigen, sowohl Schal-

ter  als auch Argument in  einer Zeile stehen m�ssen.  Der Name der Da-

tei  wird AS dadurch mitgeteilt, da� er mit einem vorangestellten Klam-

meraffen in der ASCMD-Variablen abgelegt wird, z.B.

set ASCMD=@c:\as\as.key

Um  Optionen in der ASCMD-Variablen  (oder der Key-Datei) wieder aufzu-

heben,  kann die  Option mit  einem vorangestellten  Pluszeichen wieder

aufgehoben  werden. Soll in einem Einzelfall z.B. doch kein Listing er-

zeugt werden, so kann es mit

as +L <Datei>

wieder  aufgehoben werden.  Nat�rlich ist  es nicht  ganz logisch, eine

Option mit einem Pluszeichen zu negieren...UNIX soit qui mal y pense.

Referenzen   auf  eine  Key-Datei  k�nnen  nicht  nur  von  der  ASCMD-

Variablen  aus  erfolgen,  sondern  auch  direkt  von der Kommandozeile

aus,  indem man analog  zur ASCMD-Variablen dem  Dateinamen einen Klam-

meraffen voranstellt:

as @<Datei> ....

Die  in einem solchen  Fall aus dem  Key-File gelesenen Optionen werden

so  eingearbeitet, als h�tten sie anstelle  dieser Referenz in der Kom-

mandozeile  gestanden - es  ist also nicht  wie bei der ASCMD-Variablen

so,  da� sie vor allen anderen Kommandozeilenoptionen abgearbeitet wer-

den w�rden.

Das  Referenzieren eines Key-Files von  einem Key-File selber ist nicht

erlaubt und wird von AS mit einer Fehlermeldung quittiert.

F�r  den Fall, da� Sie  AS von einem anderen  Programm oder einer Shell

aufrufen  wollen und diese Shell nur  Klein- oder Gro�buchstaben in der

Kommandozeile  �bergeben  will,  existiert  folgendes  Workaround: Wird

vor  den Buchstaben der  Option eine Tilde  gesetzt, so werden die fol-

genden  Buchstaben immer als  Kleinbuchstaben interpretiert. Analog er-

zwingt  ein Lattenzaun die Interpretation  als Gro�buchstaben. Es erge-

ben sich z.B. folgende Transformationen:

/~I --> /i

-#u --> -U

Abh�ngig  vom Ablauf der Assemblierung  endet der Assembler mit folgen-

den Returncodes:

0 fehlerfreier Ablauf, h�chstens Warnungen aufgetreten

1 Der  Assembler hat  nur die  Aufrufparameter ausgegeben  und endete

danach sofort.

2 Es  sind Fehler bei  der Assemblierung aufgetreten,  es wurde keine

Code-Datei erzeugt.

3 Es  trat ein fataler  Fehler w�hrend des  Ablaufes auf, der zum so-

fortigen Abbruch gef�hrt hat.

4 Bereits  w�hrend des Starts des Assemblers ist ein Fehler aufgetre-

ten.  Dies kann ein Parameterfehler  oder eine fehlerhafte Overlay-

Datei sein.

255 Bei  der  Initialisierung  ist  irgendein interner Fehler aufgetre-

ten,  der auf keinen Fall  auftreten sollte...neu booten, noch ein-

mal  probieren, und bei Reproduzierbarkeit  mit mir Verbindung auf-

nehmen!

Zus�tzlich  endet jede Assemblierung einer Datei mit einer kleinen Sta-

tistik,  die Fehlerzahlen,  Laufzeit, Anzahl  der Durchl�ufe und freien

Speicher  ausgibt.  Bei  eingeschaltetem  Assembler-Listing  wird diese

Statistik zus�tzlich auch in das Listing geschrieben.

OS/2  erweitert wie  Unix das  Datensegment einer  Anwendung erst dann,   OS/2

wenn sie wirklich mehr Speicher anfordert. Eine Angabe wie

511 KByte verf�gbarer Restspeicher

bedeutet  also  nicht  einen  nahenden Systemabsturz wegen Speicherman-

gel,  sondern stellt nur  den Abstand zu  der Grenze dar,  bei der OS/2

einfach ein paar mehr Kohlen in den Ofen schaufelt...

Da  es  unter  C  auf  verschiedenen  Betriebssystemen keine kompatible   UNIX

M�glichkeit  gibt, den noch  verf�gbaren Speicher bzw.  Stack zu ermit-

teln, fehlen bei der C-Version diese beiden Angaben ganz.

2.5. Format der Eingabedateien

------------------------------

Wie  die meisten Assembler auch erwartet AS genau einen Befehl pro Zei-

le  (Leerzeilen  sind  nat�rlich  auch  zugelassen).  Die Zeilen d�rfen

nicht  l�nger als  255 Zeichen  werden, dar�ber  hinaus gehende Zeichen

werden abgeschnitten.

Eine einzelne Zeile hat folgendes Format:

[Label[:]]<Befehl>[.Attribut] [Parameter[,Parameter..]] [;Kommentar]

Eine  Zeile darf dabei auch �ber  mehrere Zeilen in der Quelldatei ver-

teilt  sein, Folgezeichen (\) verketten diese  Teile dann zu einer ein-

zigen  Zeile.  Zu  beachten  ist  allerdings, da� aufgrund der internen

Pufferstruktur  die Gesamtzeile  nicht 256  Zeichen �berschreiten darf.

Zeilenangaben  in Fehlermeldungen  beziehen sich  immer auf  die letzte

Zeile einer solchen zusammengesetzten Zeile.

Der  Doppelpunkt nach  dem Label  ist optional,  falls das Label in der

ersten  Spalte beginnt  (woraus folgt,  da� ein  Befehl, sei es ein Ma-

schinen-  oder  Pseudobefehl  niemals  in  Spalte 1 beginnen darf). Man

mu�  ihn aber setzen,  falls das Label  nicht in der  ersten Spalte be-

ginnt,  damit AS es  von einem Befehl  unterscheiden kann. In letzterem

Fall  mu� �brigens zwischen  Doppelpunkt und dem  Befehl mindestens ein

Leerzeichen  stehen, falls  der eingestellte  Zielprozessor zu denjeni-

gen  geh�rt, bei denen das Attribut auch eine mit einem Doppelpunkt ab-

getrennte  Formatangabe sein darf. Diese  Einschr�nkung ist aus Eindeu-

tigkeits-Gr�nden  n�tig, da sonst  keine Unterscheidung zwischen Befehl

mit Format und Label mit Befehl m�glich w�re.

Einige  Signalprozessorreihen von  Texas Instruments  verwenden den f�r

das  Label  vorgesehenen  Platz  wahlweise  auch f�r einen Doppelstrich

(||),  der die  parallele Ausf�hrung  mit der vorangehenden Instruktion

anzeigt.  Wenn diese  beiden Instruktionen  auf Maschinenebene in einem

einzigen  Wort vereinigt  werden (C3x/C4x),  macht ein zus�tzliches La-

bel  vor  der  zweiten  Anweisung  nat�rlich  keinen  Sinn und ist auch

nicht  vorgesehen. Anders sieht es  beim C6x mit seinen Instruktionspa-

keten  variabler L�nge aus: Wer  dort (unsch�nerweise...) mitten in ein

Paket  hinein springen will, mu� das Label daf�r in eine Extrazeile da-

vor  setzen (das gleiche  gilt �brigens auch  f�r Bedingungen, die aber

zusammen mit dem Doppelstrich in einer Zeile stehen d�rfen).

Das  Attribut wird von einer Reihe  von Prozessoren benutzt, um Spezia-

lisierungen  oder Kodierungsvarianten eines  bestimmten Befehls zu spe-

zifizieren.  Die bekannteste Nutzung  des Attributs ist  die Angabe der

Operandengr��e, wie z. B. bei der 680x0-Familie (Tabelle 2.3).

+----------+--------------------------------+---------------------+

| Attribut | arithmetisch-logischer Befehl  | Sprungbefehl        |

+----------+--------------------------------+---------------------+

+----------+--------------------------------+---------------------+

| B        | Byte (8 Bit)                   | 8-bit-displacement  |

| W        | Wort (16 Bit)                  | 16-Bit-Displacement |

| L        | Langwort (32 Bit)              | 16-Bit-Displacement |

| Q        | Vierfachwort (64 Bit)          | ---------           |

| C        | Half Precision (16 Bit)        | ---------           |

| S        | Single Precision (32 Bit)      | 8-Bit-Displacement  |

| D        | Double Precision (64 Bit)      | ---------           |

| X        | Extended Precision (80/96 Bit) | 32-Bit-Displacement |

| P        | Dezimalgleitkomma (80/96 Bit)  | ---------           |

+----------+--------------------------------+---------------------+

Tabelle 2.3: Erlaubte Attribute (Beispiel 680x0)

Da  sich diese  Anleitung nicht  gleichzeitig als  Handbuch f�r die von

AS  unterst�tzten  Prozessorfamilien  versteht,  ist  dies  leider auch

nicht  der richtige  Platz, um  hier alle  m�glichen Attribute f�r alle

unterst�tzten  Familien aufzuz�hlen.  Es sei  aber angemerkt,  da� i.a.

nicht  alle Befehle alle Attribute  zulassen, andererseits das Fortlas-

sen  eines  Attributs  meist  zur  Verwendung  der  f�r  diese  Familie

,,nat�rlichen''  Operandengr��e  f�hrt.  Zum  genaueren  Studium greife

man  auf  ein  Programmierhandbuch  f�r  die  jeweilige Familie zur�ck,

z.B. in [1] f�r die 68000er.

Bei  TLCS-9000, H8/500 und M16(C) dient  das Attribut sowohl der Angabe

der  Operandengr��e, falls  diese nicht  durch die  Operanden klar sein

sollte,  als auch der  des zu verwendenden  Befehlsformates. Dieses mu�

durch  einen Doppelpunkt  von der  Operandengr��e getrennt werden, z.B.

so:

add.w:g   rw10,rw8

Was  dieses Beispiel nicht  zeigt, ist, da�  die Formatangabe auch ohne

Operandengr��e  geschrieben werden  darf. Steht  demgegen�ber eine Ope-

randengr��e  ohne Formatangabe,  verwendet AS  automatisch das k�rzeste

Format.  Die erlaubten Befehlsformate und  Operandengr��en sind vom Ma-

schinenbefehl  abh�ngig  und  k�nnen  z.B.  [169], [35], [66] bzw. [67]

entnommen werden.

Die  Zahl der Befehlsparameter ist abh�ngig vom Befehl und kann prinzi-

piell  zwischen 0 und  20 liegen. Die  Trennung der Parameter voneinan-

der  erfolgt  ausschlie�lich  durch  Kommas (Ausnahme: DSP56xxx, dessen

parallele  Datentransfers durch Leerzeichen  getrennt werden), wobei in

Klammern  oder Hochkommas eingeschlossene Kommas nat�rlich nicht beach-

tet werden.

Anstelle  eines Kommentars  am Ende  kann die  Zeile auch nur aus einem

Kommentar bestehen, wenn er in der ersten Spalte beginnt.

Bei  den Leerzeichen  zur Trennung  einzelnen Komponenten  darf es sich

genauso gut um Tabulatoren handeln.

2.6. Format des Listings

------------------------

Das  von AS bei Angabe der Kommandozeilenoptionen l oder L erzeugte Li-

sting l��t sich grob in folgende Teile gliedern:

1 Erg�nzte Wiedergabe des assemblierten Quellcodes;

2 Symbolliste;

3 Makroliste;

4 Funktionsliste;

5 Belegungsliste;

6 Querverweisliste.

Letztere  beide werden nur erzeugt,  wenn sie durch zus�tzliche Komman-

dozeilenoptionen angefordert wurden.

Im  ersten Teil listet AS den  kompletten Inhalt aller Quelldateien in-

klusive  des erzeugten Codes auf. Eine  Zeile in diesem Listing hat da-

bei folgende Form:

[<n>] <Zeile>/<Adresse> <Code> <Quelle>

Im  Feld n zeigt AS  die Include-Verschachtelungstiefe an. Die Hauptda-

tei  (die Datei, mit der die  Assemblierung begann), hat dabei die Tie-

fe  0, von dort aus  eingebundene Dateien haben Tiefe  1 usw. Die Tiefe

0  wird dabei  nicht angezeigt:  F�r Zeilen  der Hauptdatei wird dieses

Feld  durch eine passende  Zahl von Leerzeichen  ersetzt, oder g�nzlich

fortgelassen,  falls  es  bisher  gar keine Include-Anweisungen gegeben

hat.  Das 'Ged�chtnis', ob es  Include-Anweisungen gegeben hat, und bis

zu  welcher Tiefe,  reicht �ber  den einzelnen  Pass hinaus.  Auf diese

Weise  'lernt'  der  Assembler  im  ersten  Pass die maximale Tiefe und

kann  in  folgenden  Durchl�ufen  dieses  Feld mit durchgehend gleicher

Breite ausgeben.

Im  Feld Zeile  wird die  Zeilennummer bezogen  auf die jeweilige Datei

ausgegeben.  Die erste Zeile einer Datei hat dabei Nummer 1. Die Adres-

se,  an der  der f�r  diese Zeile  erzeugte Code  abgelegt wurde, folgt

hinter  dem Schr�gstrich im Feld  Adresse. Das daf�r verwendete Zahlen-

system  wird durch  den listradix-Schalter  festgelegt (2.4), ebenso ob

der  Wert mit  f�hrenden Nullen  angezeigt werden  soll oder nicht. Das

gerade  aktuell verwendete Target mit  der Gr��e seines Adre�raumes be-

stimmt  die Breite  des Feldes:  F�r einen  Prozessor mit  64 KByte Ad-

re�raum  sind  nur  4  Hex-Stellen  erforderlich,  bei  4 GByte dagegen

acht.

Der  erzeugte Code  selber steht  dahinter im  Feld Code,  ebenfalls im

durch  den List-Radix gegebenen Zahlensystem.  Je nach Prozessortyp und

aktuellem  Segment  bzw.  Adre�raum  k�nnen  die Werte dabei mit unter-

schiedlicher  L�nge formatiert sein. Das k�nnen  Bytes mit 8 Bits sein,

aber  auch Worte  mit 16  oder 32  Bits, wenn  der gerade  genutzte Ad-

re�raum  nicht  Byte-adressierbar  ist,  oder die Instruktionsworte des

Prozessors  l�nger als 8  Bit sind. Dies  ist z.B. beim  68000 oder der

PDP-11  der Fall: Deren Adre�raum  ist Byte-weise organisiert, Instruk-

tionsworte  sind aber  16 Bit  lang. Bei  einigen wenigen  Targets sind

auch  L�ngen m�glich, die nicht ein  mehrfaches von 8 Bit betragen, zum

Beispiel 12 Bit bei der PDP-8.

Bei  Vorw�rtsreferenzen  gibt  es  im  ersten  Durchlauf die Situation,

dass  der endg�ltige  Code gar  nicht angegeben  werden kann.  AS macht

dann  eine Annahme  f�r den  Wert, der  die weitere Assemblierung nicht

st�rt.  Bei einer  (zunehmenden) Zahl  von Targets  werden diese Felder

im  Code auch explizit  mit Fragezeichen angezeigt.  Die folgenden Tar-

gets unterst�tzen dies aktuell:

- 68xxx/Coldfire

- DSP56000/56300

- PowerPC

- 65xx/65xxx

- 6800/6805/68HC08/6809/68HC11/68HC12

- 8080/8085

- (e)Z80/Z180/Z280/Z380

- 8048

- 8051/80251

- 8096/80196/80296

- 8086/V20...V55

- AVR

- TMS370xxx

Falls  die  Fragezeichen  beim  Weiterverarbeiten  des Listings st�ren,

k�nn  diese Funktion �ber den Kommandozeilen-Schalter -no-list-unknown-

values abgeschaltet werden.

Sollte  mehr Code erzeugt  worden sein, als  in das Feld hineinpa�t, so

werden  im Anschlu� an  die Zeile weitere  Zeilen erzeugt, in denen nur

dieses Feld belegt ist.

Im  Feld Quelle schlu�endlich wird die  Zeile aus der Quelldatei in ih-

rer Originalform ausgegeben.

Die  Struktur  der  Daten  vor  der  Quellcode-Zeile  wird intern durch

einen  Formatstring  gesteuert,  der  �ber  die Kommandozeilen-Option -

listline-prefix  ge�ndert werden  kann. Dieser  darf folgende Platzhal-

ter enthalten:

-  %[c]i:  Die  aktuelle  Include-Verschachtelungstiefe, mit optiona-

ler  Feldbreite. Ohne Feldbreite wird dies  auf gar nichts oder ei-

ne  passende  Menge  Leerzeichen  expandiert,  falls die Tiefe Null

ist.

-  %[c]n:  Die aktuelle Zeilennummer,  mit einer optionalen Feldbrei-

te,  in  der  die  Zeilennummer  rechtsb�ndig  ausgegeben wird. Der

Default f�r die Feldbreite ist f�nf Zeichen.

-  %[c]a:  Analog  die  aktuelle  Speicheradresse,  wobei der Default

der Feldbreite der oben erw�hnte, Target-abh�ngige Wert ist.

In  allen drei F�llen  bedeutet eine f�hrende  Null bei einer Feldbrei-

te,  da� links  mit Nullen  anstelle von  Leerzeichen aufgef�llt werden

soll.  Der Default f�r diesen Formatstring  ist %i%n/%a. Um eine Ausga-

be  zu erhalten, wie  sie Versionen von  AS vor 1.42  Build 249 erzeug-

ten, kann als Formatstring %1i%5n/%8a verwendet werden.

Die  Symboltabelle ist so ausgelegt, da�  sie nach M�glichkeit immer in

80  Spalten  dargestellt  werden  kann.  F�r Symbole ,,normaler L�nge''

wird  eine zweispaltige  Ausgabe gew�hlt.  Sollten einzelne Symbole mit

ihrem  Wert die Grenze von 40  Spalten �berschreiten, werden sie in ei-

ner  einzelnen Zeile ausgegeben. Die  Ausgabe erfolgt in alphabetischer

Reihenfolge.  Symbole,  die  zwar  definiert,  aber nie benutzt wurden,

werden mit einem vorangestellten Stern (*) gekennzeichnet.

Die  bisher genannten Teile sowie  die Auflistung aller definierten Ma-

kros  / Funktionen lassen  sich selektiv aus  dem Gesamtlisting ein-und

ausblenden,     und    zwar    mit    dem    bereits    erw�hnten    t-

Kommandozeilenschalter.  Intern existiert  in AS  ein Byte, dessen Bits

repr�sentieren,  welche Teile  ausgegeben werden  sollen. Die Zuordnung

von Bits zu den Teilen ist in Tabelle 2.4 aufgelistet.

+-----+-------------------------------+

| Bit | Teil                          |

+-----+-------------------------------+

+-----+-------------------------------+

| 0   | Quelldatei(en)+erzeugter Code |

| 1   | Symboltabelle                 |

| 2   | Makroliste                    |

| 3   | Funktionsliste                |

| 4   | Zeilennumerierung             |

| 5   | Registersymboltabelle         |

| 7   | Zeichentabellenliste          |

+-----+-------------------------------+

Tabelle 2.4: Zuordnung der Bits zu den Listingkomponenten

Defaultm��ig  sind alle Bits  auf 1 gesetzt,  bei Verwendung des Schal-

ters

-t <Maske>

werden  die in <Maske> gesetzten Bits gel�scht, so da� die entsprechen-

den  Listing-Teile  unterdr�ckt  werden.  Analog  lassen sich mit einem

Pluszeichen  einzelne  Teile  wieder  einschalten,  falls man es in der

ASCMD-Variablen  �bertrieben hat...will man  z.B. nur die Symboltabelle

haben, so reicht

-t 2  .

In  der Belegungsliste  werden f�r  jedes Segment  einzeln die belegten

Bereiche  hexadezimal ausgegeben. Handelt es  sich bei einem Bereich um

eine  einzige Adresse, wird  nur diese ausgegeben,  ansonsten erste und

letzte Adresse.

In  der Querverweisliste wird f�r jedes definierte Symbol in alphabeti-

scher Reihenfolge eine Ausgabe folgender Form erzeugt:

Symbol <Symbolname> (=<Wert>,<Datei>/<Zeile>):

Datei <Datei 1>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

.

.

Datei <Datei l>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

F�r  jedes Symbol  wird aufgelistet,  in welchen  Dateien es in welchen

Zeilen  angesprochen wurde. Sollte ein  Symbol mehrmals in der gleichen

Zeile  benutzt worden sein, so wird dies durch eine in Klammern gesetz-

te  Anzahl hinter der  Zeilennummer angedeutet. Sollte  ein Symbol nie-

mals  benutzt worden sein,  erscheint es auch  nicht in der Liste; ent-

sprechend  erscheint eine Datei  auch �berhaupt nicht  in der Liste ei-

nes  Symbols, falls es  in der entsprechenden  Datei nicht referenziert

wurde.

ACHTUNG!  AS kann dieses Listing nur  dann korrekt aufs Papier bringen,

wenn  man ihm vorher die L�nge  und Breite des Ausgabemediums mit Hilfe

des  PAGE-Befehls  (siehe  3.7.1)  mitgeteilt  hat! Der voreingestellte

Default sind 60 Zeilen und eine unbegrenzte Zeilenbreite.

2.7. Symbolkonventionen

-----------------------

Symbole  d�rfen zwar (wie in der  Einleitung bereits angedeutet) bis zu

255  Zeichen lang  werden und  werden auch  auf der ganzen L�nge unter-

schieden, die Symbolnamen m�ssen aber einigen Konventionen gen�gen:

Symbolnamen  d�rfen  aus  einer  beliebigen Kombination von Buchstaben,

Ziffern,  Unterstrichen und  Punkten bestehen,  wobei das erste Zeichen

keine  Ziffer sein darf. Der Punkt wurde nur zugelassen, um der MCS-51-

Notation  von Registerbits  zu gen�gen,  und sollte  m�glichst nicht in

eigenen  Symbolnamen verwendet werden.  Zur Segmentierung von Symbolna-

men  sollte auf jeden Fall der  Unterstrich und nicht der Punkt verwen-

det werden.

Defaultm��ig  ist  AS  nicht  case-sensitiv,  es  ist also egal, ob man

Gro�-oder  Kleinbuchstaben verwendet.  Mittels des Kommandozeilenschal-

ters  U l��t  sich AS  jedoch in  einen Modus  umschalten, in dem Gro�-

und  Kleinschreibung  unterschieden  wird.  Ob  AS  umgeschaltet wurde,

kann  mit  dem  vordefinierten  Symbol  CASESENSITIVE ermittelt werden:

TRUE bedeutet Unterscheidung, FALSE keine.

Tabelle 2.5 zeigt die wichtigsten, von AS vordefinierten Symbole.

+------------------+--------------------------------------------------------+

| Name             | Bedeutung                                              |

+------------------+--------------------------------------------------------+

+------------------+--------------------------------------------------------+

| TRUE             | logisch ,,wahr''                                       |

| FALSE            | logisch ,,falsch''                                     |

| CONSTPI          | Kreiszahl Pi (3.1415.....)                             |

| INTWIDTH         | Bitbreite interne Integer-Arithmetik                   |

| HAS64            | interne Integer-Arithmetik verwendet mindestens 64 Bit |

| FLOATMAX         | gr��te darstellbare Gleitkommazahl                     |

| VERSION          | Version von AS in BCD-Kodierung,                       |

|                  | z.B. 1331 hex f�r Version 1.33p1                       |

| ARCHITECTURE     | Zielplattform, f�r die AS �bersetzt wurde,             |

|                  | in der Form Prozessor-Hersteller-Betriebssystem        |

| DATE             | Datum und                                              |

| TIME             | Zeitpunkt der Assemblierung (Beginn)                   |

| MOMCPU           | momentan gesetzte Ziel-CPU                             |

| MOMCPUNAME       | dito, nur als voll ausgeschriebener String             |

| MOMFILE          | augenblickliche Quelldatei                             |

| MOMLINE          | Zeilennummer in Quelldatei                             |

| MOMPASS          | Nummer das laufenden Durchgangs                        |

| MOMSECTION       | Name der aktuellen Sektion oder                        |

|                  | Leerstring                                             |

| MOMSEGMENT       | Name des mit SEGMENT gew�hlten                         |

|                  | Adre�raumes                                            |

|  *, $, . bzw. PC | mom. Programmz�hler                                    |

+------------------+--------------------------------------------------------+

Tabelle 2.5: Vordefinierte Symbole

VORSICHT!  W�hrend es im case-insensitiven  Modus egal ist, mit welcher

Kombination  von  Gro�-  und  Kleinbuchstaben man vordefinierte Symbole

anspricht,  mu� man sich im case-sensitiven Modus exakt an die oben an-

gegebene Schreibweise (nur Gro�buchstaben) halten!

Zus�tzlich  definieren einige Pseudobefehle noch  Symbole, die eine Ab-

frage  des damit  momentan eingestellten  Wertes erm�glichen. Deren Be-

schreibung findet sich bei den zugeh�rigen Befehlen.

Auf  den meisten Plattformen ist der Name INF als Sonderwert f�r Unend-

lich  im Gleitkomma-Format reserviert und  kann nicht f�r eigene Symbo-

le verwendet werden.

Ein  etwas  verstecktes  (und  mit  Vorsicht zu nutzendes) Feature ist,

Symbolnamen  aus String-Variablen zusammenzubauen,  indem man den Namen

des  Strings mit geschweiften  Klammern in den  Symbolnamen einbaut. So

kann  man z.B. den Namen eines  Symbols anhand des Wertes eines anderen

Symbols festlegen:

cnt		set	cnt+1

temp		equ	"\{CNT}"

jnz	skip{temp}

.

.

skip{temp}:	nop

ACHTUNG!  Der Programmierer  ist selber  daf�r verantwortlich, da� sich

dabei g�ltige Symbolnamen ergeben!

Eine  vollst�ndige Auflistung aller von AS verwendeten Symbolnamen fin-

det sich in Anhang F.

Neben  seinem Wert besitzt  auch jedes Symbol  eine Markierung, zu wel-

chen  Segment es geh�rt.  In erster Linie  wird eine solche Unterschei-

dung  bei  Prozessoren  ben�tigt,  die  mehrere Adre�r�ume besitzen. AS

kann  mit dieser Zusatzinformation  bei Zugriffen �ber  ein Symbol war-

nen,  wenn  ein  f�r  diesen  Adre�raum  ungeeigneter  Befehl verwendet

wird.  Ein  Segmentattribut  wird  einem  Symbol automatisch angeh�ngt,

wenn  es als  Label oder  mit einem  Spezialbefehl (z.B. BIT) definiert

wird;  ein mit dem ,,Universalbefehl''  SET oder EQU definiertes Symbol

ist  jedoch ,,typenlos'', d.h. seine  Verwendung wird niemals Warnungen

ausl�sen.  Das Segmentattribut  eines Symbols  kann mit der eingebauten

Funktion SYMTYPE abgefragt werden, etwa so:

Label:

.

.

Attr    equ     symtype(Label)  ; ergibt 1

Den  einzelnen Segmenttypen sind die  in Tabelle 2.6 aufgelisteten Num-

mern  zugeordnet. Die aus der Ordnung normaler Symbole etwas herausfal-

lenden  Registersymbole sind n�her in Abschnitt 2.11 erl�utert. Mit ei-

nem  undefinierten Symbol als Argument  liefert die SYMTYPE-Funktion -1

als Ergebnis.

Ob  ein Symbol definiert ist, kann  mit den Funktionen DEFINED bzw. SY-

MEXIST  gepr�ft  werden.  Der  Unterschied:  SYMEXIST liefert bei einer

Vorw�rtsdeklaration  im ersten  Durchlauf ein  'false' und bei weiteren

Durchl�ufen  ein  'true'.  Im  Gegensatz  dazu liefert DEFINED nur dann

ein  'true', wenn das Symbol im  bis zu diesem Punkt assemblierten Code

definiert  wurde. Bei  Vorw�rtsdeklarationen bleibt  es also  bei einem

'false', unabh�ngig vom Durchlauf.

Mittels  der Funktion SYMUSED kann abgefragt werden, ob ein Symbol bis-

her  schon einmal  verwendet wurde.  Dies schlie�t  auch Bez�ge auf ein

Symbol  ein, die vor seiner Definition erfolgen, falls eine der folgen-

den Bedingungen erf�llt ist:

- Sowohl  die Vorw�rtsreferenz  als auch  die Definition  erfolgen im

globalen  Symbol-Namensraum, d.h. au�erhalb  von Sektionen oder ex-

pandierten Makro-Rümpfen.

- Die  Vorw�rtsreferenz erfolgt in einer  Sektion, aber au�erhalb ei-

nes  expandierten Makro-Rumpfes,  und die  Definition erfolgt eben-

falls  au�erhalb  eines  expandierten  Makro-Rumpfes, in der selben

Sektion, oder einer Eltern-Sektion dieser Sektion, oder global.

- Die  Vorw�rtsreferenz erfolgt  innerhalb eines  expandierten Makro-

Rumpfes, und die Definition im selben Makro-Rumpf.

Falls   ein   Symbol   auf   Benutzung   gepr�ft  werden  soll  und  es

Vorw�rtsreferenzen  gibt,  die  keine  dieser drei Situationen erf�llt,

bleibt  die  M�glichkeit,  ein  Symbol  vor der ersten Vorw�rtsreferenz

mittels  des  FORWARD-Befehls  anzuk�ndigen.  Es  wird  dann  quasi ein

'Leereintrag'     in    der    Symboltabelle     angelegt,    an    dem

Vorw�rtsreferenzen explizit vermerkt werden k�nnen.

DEFINED  akzeptiert  nicht  nur  einen  einfachen  Symbolnamen, sondern

auch  einen kompletten Formelausdruck.  Der R�ckgabewert ist  in so ei-

nem  Fall nur  dann 'true',  falls der  Ausdruck keine Symbole enth�lt,

die nach der im vorigen Absatz gegebenen Erkl�rung undefiniert sind.

+------------------+--------------+

| Segment          | R�ckgabewert |

+------------------+--------------+

| <keines>         |       0      |

| CODE             |       1      |

| DATA             |       2      |

| IDATA            |       3      |

| XDATA            |       4      |

| YDATA            |       5      |

| BITDATA          |       6      |

| IO               |       7      |

| REG              |       8      |

| ROMDATA          |       9      |

| EEDATA           |      10      |

| <Registersymbol> |      128     |

+------------------+--------------+

Tabelle 2.6: R�ckgabewerte der SYMTYPE-Funktion

2.8. Tempor�re Symbole

----------------------

Besonders  bei  Programmen  mit  vielen  aufeinanderfolgenden Schleifen

oder  IF-artigen  Strukturen  steht  man  immer wieder vor dem Problem,

sich  st�ndig neue  Namen f�r  Labels ausdenken  zu m�ssen.  Dabei wei�

man  an sich genau, da�  man dieses Label nie  wieder brauchen wird und

am  liebsten  in  irgendeiner  Weise  'verwerfen' m�chte. Eine einfache

L�sung,  wenn man nicht gleich  den gro�en Hammer des Sektionskonzeptes

(siehe  Kapitel 3.8) schwingen m�chte,  sind tempor�re Symbole, die so-

lange  ihre G�ltigkeit  behalten, bis  ein neues, nicht-tempor�res Sym-

bol  definiert wird. Andere Assembler  bieten einen �hnlichen Mechanis-

mus  an, der dort unter dem  Stichwort 'lokale Symbole' l�uft, zur bes-

seren  Abgrenzung gegen  das Sektionskonzept  m�chte ich  aber beim Be-

griff  'tempor�re Symbole' bleiben. AS  kennt drei unterschiedliche Ty-

pen  von tempor�ren Symbolen, um jedem 'Umsteiger' ein Konzept anzubie-

ten,  das den Umstieg so einfach  wie m�glich macht. Leider kocht quasi

jeder  Assembler bei diesem Thema sein  eigenes S�ppchen, so da� es nur

in Ausnahmef�llen eine 1:1-L�sung f�r existierenden Code geben wird:

2.8.1.  Tempor�re Symbole mit Namen

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ein  Symbol, dessen Name  mit zwei Dollarzeichen  beginnt (dies ist we-

der  f�r normale Symbole noch  Konstanten zul�ssig), ist ein tempor�res

Symbol  mit Namen. AS f�hrt intern einen  Z�hler mit, der zu Beginn der

Assemblierung  auf  Null  gesetzt  wird  und bei jeder Definition eines

nicht-tempor�ren  Symbols inkrementiert wird.  Wird ein tempor�res Sym-

bol  definiert oder referenziert,  so werden die  beiden f�hrenden Dol-

larzeichen  gestrichen  und  der  momentane  Stand des Z�hlers wird an-

geh�ngt.  Auf diese Weise erh�lt  man mit jedem nicht-tempor�ren Symbol

sozusagen  die Symbolnamen zur�ck  - man kommt  an die Symbole vor die-

ser  Definition aber  auch nicht  mehr heran!  Tempor�re Symbole bieten

sich  daher besonders f�r den  Einsatz in kleinen Anweisungsbl�cken an,

typischerweise  etwa ein Dutzend Befehle, auf  keinen Fall mehr als ei-

ne Bildschirmseite, sonst kommt man leicht durcheinander...

Hier ein kleines Beispiel:

$$loop: nop

dbra    d0,$$loop

split:

$$loop: nop

dbra    d0,$$loop

W�re  das zwischen  den Schleifen  liegende nicht-tempor�re Label nicht

vorhanden,  g�be es  nat�rlich eine  Fehlermeldung wegen  eines doppelt

definierten Symbols.

Namenlose Tempor�re Symbole

F�r  all jene, denen tempor�re Symbole  mit Namen noch immer zu kompli-

ziert  sind, gibt es  eine noch einfachere  Variante: Setzt man als La-

bel  ein einfaches Plus- oder Minuszeichen,  so werden diese in die Na-

men  __forwnn bzw.  __backmm umgesetzt,  wobei nn  bzw. mm  von Null an

laufende  Z�hler sind. Referenziert werden  diese Symbole �ber die Son-

derwerte  -  --  ---  bzw.  +  ++  +++,  womit  sich  die  drei letzten

'Minussymbole'  bzw die drei  n�chsten 'Plussymbole' referenzieren las-

sen.  Welche Variante man benutzt, h�ngt also davon ab, ob man ein Sym-

bol vorw�rts oder r�ckw�rts referenzieren will.

Bei  der  Definition  namenloser  tempor�rer  Symbole gibt es neben dem

Plus-  und  Minuszeichen  noch  eine  dritte  Variante,  n�mlich  einen

Schr�gstrich  (/). Ein so definiertes  tempor�res Symbol kann gleicher-

ma�en  vorw�rts wie r�ckw�rts referenziert werden;  d. h. je nach Refe-

renzierung wird es wie ein Minus oder Plus behandelt.

Namenlose  tempor�re  Symbole  finden  ihre  Anwendung �blicherweise in

Konstruktionen,  die auf eine Bildschirmseite  passen, wie das bedingte

�berspringen  von ein  paar Maschinenbefehlen  oder kleinen Schleifen -

ansonsten  w�rde die Sache zu un�bersichtlich  werden (das ist aber nur

ein  gut gemeinter Rat...).  Ein Beispiel daf�r  ist das folgende St�ck

Code, zur Abwechslung mal als 65xx-Code:

cpu     6502

-       ldx     #00

-       dex

bne     -            ; springe zu 'dex'

lda     RealSymbol

beq     +            ; springe zu 'bne --'

jsr     SomeRtn

iny

+       bne     --           ; springe zu 'ldx #00'

SomeRtn:

rts

RealSymbol:

dfs     1

inc	ptr

bne 	+      	    ; springe zu 'tax'

inc 	ptr+1

+ 	tax

bpl 	++     	    ; springe zu 'dex'

beq 	+      	    ; springe vorwaerts zu 'rts'

lda 	#0

/  	rts            	    ; Schraegstrich = Wildcard

+ 	dex

beq 	-           ; springe rueckwaerts zu 'rts'

ptr:	dfs	2

2.8.2. Zusammengesetzte tempor�re Symbole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dies  ist vielleicht der  Typ von tempor�ren  Symbolen, der dem Konzept

von  lokalen Symbolen und  Sektionen am n�chsten  kommt. Wann immer der

Name  eines  Symboles  mit  einem  Punkt  (.)  anf�ngt, wird das Symbol

nicht  mit  diesem  Namen  in  der  Symboltabelle abgelegt. Stattdessen

wird  der  Name  des  zuletzt  definierten Symbols ohne vorangestellten

Punkt  davor geh�ngt. Auf diese Weise  nehmen Symbole, deren Name nicht

mit  einem  Punkt  anf�ngt,  quasi  die Rolle von 'Bereichsgrenzen' ein

und  Symbole, deren Name  mit einem Punkt  anf�ngt, k�nnen in jedem Be-

reich  neu verwendet werden. Sehen wir  uns das folgende kurze Beispiel

an:

proc1:                    ; nicht-temporaeres Symbol 'proc1'

.loop   moveq   #20,d0    ; definiert in Wirklichkeit 'proc1.loop'

dbra    d0,.loop

rts

proc2:                    ; nicht-temporaeres Symbol 'proc2'

.loop   moveq   #10,d1    ; definiert in Wirklichkeit 'proc2.loop'

jsr     proc1

dbra    d1,.loop

rts

Man  beachte, da� es weiterhin m�glich  ist, auf alle tempor�ren Symbo-

le  zuzugreifen, auch wenn man sich  nicht im gleichen 'Bereich' befin-

det,  indem man einfach  den zusammengesetzten Namen  benutzt (wie z.B.

'proc2.loop' im voranstehenden Beispiel).

Zusammengesetzte  Symbole lassen sich  prinzipiell mit Sektionen kombi-

nieren  und k�nnen so auch zu  lokalen Symbolen werden. Man beachte al-

lerdings,  da�  das  zuletzt  definierte,  nicht tempor�re Symbol nicht

pro  Sektion gespeichert wird, sondern  lediglich global. Das kann sich

aber  auch irgendwann  einmal �ndern,  man sollte  sich also  nicht auf

das augenblickliche Verhalten verlassen.

2.9. Formelausdr�cke

--------------------

An  den meisten  Stellen, an  denen der  Assembler Zahlenangaben erwar-

tet,  k�nnen nicht nur einfache  Symbole oder Konstanten angegeben wer-

den,  sondern ganze Formelausdr�cke. Bei den Komponenten der Formelaus-

dr�cke  kann es sich  sowohl um ein  einzelnes Symbol als  auch um eine

Konstante  handeln. Konstanten  d�rfen entweder  Integer-, Gleitkomma-,

oder Stringkonstanten sein.

2.9.1.  Integerkonstanten

- - - - - - - - - - - - -

Integerkonstanten  bezeichnen ganze  Zahlen. Sie  werden als eine Folge

von  Ziffern geschrieben. Dies kann in verschiedenen Zahlensystemen er-

folgen,  deren Notation von  verwendeten Zielprozessor abh�ngt (Tabelle

2.7).

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

|             |   Intel-Modus   | Motorola-Modus |  C-Modus  |     IBM-Modus    |

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

| dezimal     |      direkt     |     direkt     |   direkt  |      direkt      |

| hexadezimal |     Suffix H    |    Pr�fix $    | Pr�fix 0x | X'..' oder H'..' |

| Kennung     |       hexh      |      $hex      |   0xhex   |      x'hex'      |

|             |                 |                |           |      h'hex'      |

| bin�r       |     Suffix B    |    Pr�fix %    | Pr�fix 0b |       B'..'      |

| Kennung     |       binb      |      %bin      |   0bbin   |      b'bin'      |

| oktal       | Suffix O oder Q |    Pr�fix @    |  Pr�fix 0 |       O'..'      |

| Kennung     |       octo      |      @oct      |    0oct   |      o'oct'      |

|             |       octq      |                |           |                  |

| ASCII       |                 |                |           |       A'..'      |

| Kennung     |                 |                |           |      a'asc'      |

+-------------+-----------------+----------------+-----------+------------------+

Tabelle 2.7: definierte Zahlensysteme und Schreibweisen

Falls  das  Zahlensystem  nicht  explizit  durch vor-oder nachgestellte

Zeichen vorgegeben wird, wird die Basis folgenderma�en bestimmt:

- Falls  ein RADIX-Befehl  gegeben wurde,  benutze die  dadurch defi-

nierte Basis, ansonsten:

- Falls  ein  -radix  Kommandozeilenschalter  gegeben  wurde, benutze

die dadurch definierte Basis, ansonsten:

- Verwende das Dezimalsystem (Basis 10).

Sowohl    mit   dem    RADIX-Befehl   als    auch   mit   dem   -radix-

Kommandozeilenschalter  lassen sich auch ,,ungew�hnliche'' Zahlensyste-

me, d.h. andere als 2, 8, 10 oder 16 einstellen.

G�ltige  Ziffern sind die Zahlen  0 bis 9 sowie  die Buchstaben A bis Z

(Wert  10 bis 35) bis  zur Basis des Zahlensystems  minus eins. Die AS-

CII-  Darstellung  f�llt  etwas  aus  diesem  System  heraus:  hier be-

schreibt  der ASCII-Wert (bzw.  der Code im  aktuell eingestellten Zei-

chensatz,  siehe  Abschnitt  3.1.12)  ein  ganzes  Byte. Solcherart ge-

schriebene  Integer-Konstanten  sind  also  letzten  Endes identisch zu

Multi-Character-Konstanten. Die beiden Schreibweisen:

'ABCD'

A'ABCD'

sind  also identisch, das vorangestellte  'A' ist eigentlich redundant.

Man  kann  diese  Schreibweise  aber  f�r  existierenden Code erlauben,

weil  einige  �ltere  Original-Assembler  (z.B.  Signetics  2650) diese

Schreibweise unterst�tzen.

Multi-Character-Konstanten   sind  bei  AS   grunds�tzlich  immer  Big-

Endian,  d.h.  'ABCD'  ergibt  den  Zahlenwert 0x41424344. Warum das so

ist?  Naja,  das  erste  AS-Target  war  der Motorola 68000, und es hat

sich  nie jemand dar�ber beklagt...die  einzige Ausnahme von dieser Re-

gel  ist die PDP-11 (und der einen LSI-11 nutzende WD16): zwecks besse-

rer  Kompatibilit�t zum  MACRO-11 von  DEC sind  solche Konstanten aus-

nahmsweise Little-Endian, 'AB' ergibt also den Zahlenwert 0x4241.

Die  Verwendung von  Buchstaben in  Integerkonstanten bringt allerdings

auch  einige Mehrdeutigkeiten mit  sich, da Symbolnamen  ja auch Ketten

aus  Zahlen und  Buchstaben sind:  Ein Symbolname  darf nicht mit einem

Zeichen  von 0 bis  9 beginnen, was  bedeutet, da� eine Integerkonstan-

te,  die nicht durch ein anderes Sonderzeichen eindeutig als solche er-

kennbar  ist, niemals mit einem  Buchstaben beginnen darf; notfalls mu�

man  eine  eigentlich  �berfl�ssige  Null voranstellen. Der bekannteste

Fall  ist das  Schreiben von  Hexadezimalkonstanten im Intel-Modus: Ist

die  vorderste Stelle zwischen A und  F, so hilft das hintangestellte H

�berhaupt  nichts, es mu�  noch eine Null  davor (statt F0H also 0F0H).

Die  Motorola-oder C-Syntax, die  beide das Zahlensystem  am Anfang ei-

ner Integerkonstante kennzeichnen, kennen dieses Problem nicht.

Reichlich  heimt�ckisch ist auch, da� bei immer h�heren, mit RADIX ein-

gestellten  Zahlensystemen, die bei Intel- und C-Syntax benutzten Buch-

staben  zur Zahlensystemkennung  immer weiter  ,,aufgefressen'' werden;

so  kann man z.B.  nach RADIX 16  keine bin�ren Konstanten mehr schrei-

ben,  und ab RADIX 18 in Intel-Syntax auch keine hexadezimalen Konstan-

ten mehr. Also VORSICHT!

Welche  Syntax  f�r  welchen  Zielprozessor  im Default verwendet wird,

ist  im  Anhang  E  gesammelt.  Unabh�ngig  von  diesem  Default ist es

m�glich,  einzelne  Schreibweisen  mit  dem INTSYNTAX-Befehl (siehe Ab-

schnitt  3.9.6) weg- oder dazuzuschalten.  Die unter Ident aufgef�hrten

Namen,  mit einem  vorangestellten Plus-  oder Minuszeichen, dienen bei

diesem Befehl als Argumente.

Eine  Art ''Generalschalter' f�r Integer-Schreibweisen ist der RELAXED-

Befehl  (siehe  Abschnitt  3.9.7):  Unabh�ngig vom Zielprozessor k�nnen

beliebige  Schreibweisen verwendet werden kann (auf Kosten der Kompati-

bilit�t zu Standard-Assemblern).

Mit  INTSYNTAX  bzw.  RELAXED  er�ffnet  sich  insbesondere  die  'IBM-

Schreibweise',  wie man  sie bei  manchen Fremdassemblern antrifft, f�r

alle Ziele:

Bei  dieser Schreibweise  wird der  eigentliche Wert  in Hochkommas ge-

schrieben  und das Zahlensystem ('x' oder  'h' f�r hexadezimal, 'o' f�r

oktal   und  'b'   f�r  bin�r)   direkt  davor.  Die  Integer-Konstante

305419896 kann damit also folgenderma�en geschrieben werden:

x'12345678'

h'12345678'

o'2215053170'

b'00010010001101000101011001111000'

Als  weitere Variante  dieser Schreibweise  erlauben einige wenige Tar-

gets  das Fortlassen des  schlie�enden Hochkommas, zwecks Kompatibilt�t

zu  Code, der f�r andere Assembler  geschrieben wurde. F�r eigenen, neu

erstellten Code wird von der Verwendung abgeraten.

2.9.2. Gleitkommakonstanten

- - - - - - - - - - - - - -

Gleitkommazahlen  werden in  der �blichen  halblogarithmischen Schreib-

weise geschrieben, die in der allgemeinsten Form

[-]<Vorkommastellen>[.Nachkommastellen][E[-]Exponent]

lautet.  ACHTUNG! Der Assembler versucht  eine Konstante zuerst als In-

tegerkonstante  zu  verstehen  und  macht  erst  dann einen Versuch mit

Gleitkomma,  falls  dies  gescheitert  ist.  Will man aus irgendwelchen

Gr�nden  die Auswertung als Gleitkommazahl  erzwingen, so kann man dies

durch Dummy-Nachkommastellen erreichen, z.B. 2.0 anstelle 2.

2.9.3. Stringkonstanten

- - - - - - - - - - - -

Stringkonstanten  m�ssen  in  einfache  oder doppelte Hochkommas einge-

schlossen  werden. Um diese  selber und andere  Sonderzeichen ohne Ver-

renkungen  in String-Konstanten einbauen zu k�nnen, wurde ein ,,Escape-

Mechanismus''  eingebaut,  der  C-Programmierer*innen bekannt vorkommen

d�rfte:

Schreibt  man einen Backslash  mit einer maximal  dreiziffrigen Zahl im

String,  so versteht  der Assembler  dies als  Zeichen mit dem entspre-

chenden  dezimalen ASCII-Wert. Alternativ kann  der Zahlenwert auch he-

xadezimal  oder oktal mit  einem vorangestellten x  oder einer vorange-

stellten  0 geschrieben werden. F�r die hexadezimale Schreibweise redu-

ziert  sich  die  Maximalanzahl  von  Stellen  auf  2. So kann man z.B.

mit\3  ein ETX-Zeichen definieren. Vorsicht  allerdings mit der Defini-

tion  von  NUL-Zeichen!  Da  die  C-Version  von AS momentan intern zur   UNIX

Speicherung  von  String-Symbolen  C-Strings  benutzt  (die  durch NUL-

Zeichen  terminiert  werden),  sind  NUL-Zeichen  in  Strings  momentan

nicht portabel!

Einige  besonders  h�ufig  gebrauchte  Steuerzeichen  kann man auch mit

folgenden Abk�rzungen erreichen:

\b : Backspace    \a : Klingel      \e : Escape

\t : Tabulator    \n : Zeilenvorschub \r : Wagenr�cklauf

\\ : Backslash    \' oder \h : Hochkomma

\" oder \i : G�nsef��chen

Die  Kennbuchstaben d�rfen sowohl gro�  als auch klein geschrieben wer-

den.

�ber  dieses Escape-Zeichen k�nnen sogar  Formelausdr�cke in den String

eingebaut  werden, wenn  sie in  geschweifte Klammern eingefa�t werden:

z.B. ergibt

message "Wurzel aus 81 : \{sqrt(81)}"

die Ausgabe

Wurzel aus 81 : 9

Der  Assembler w�hlt anhand des  Formelergebnistyps die richtige Ausga-

beform,  zu vermeiden  sind lediglich  weitere Stringkonstanten im Aus-

druck,  da  der  Assembler  bei  der  Gro�-zu-Kleinbuchstabenumwandlung

sonst  durcheinander kommt. Integer-Ausdr�cke werden defaultm��ig hexa-

dezimal  ausgegeben,  dies  l��t  sich  jedoch  mit dem OUTRADIX-Befehl

�ndern.

Bis  auf den Einbau von  Formelausdr�cken ist dieser Escape-Mechanismus

auch in als ASCII definierten Integerkonstanten zul�ssig, z.B. so:

move.b   #'\n',d0

Jedoch  hat alles  seine Grenzen,  weil der  dar�ber liegende Splitter,

der  die Zeile  in Opcode  und Parameter  zerlegt, nicht wei�, womit er

da eigentlich arbeitet, z.B. hier:

move.l   #'\'abc',d0

Nach  dem dritten  Hochkomma findet  er das  Komma nicht  mehr, weil er

vermutet,  da� eine weitere Zeichenkonstante  beginnt, und eine Fehler-

meldung  �ber eine  falsche Parameterzahl  ist die  Folge. Abhilfe w�re

z.B., \h anstelle \' zu schreiben.

2.9.4. String- zu Integerwandlung und Zeichenkonstanten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fr�here  Versionen von AS verfolgten  eine strikte Trennung von Strings

und  sogenannten  ''Zeichenkonstanten'':  Eine  Zeichenkonstante  sieht

auf  den ersten Blick aus wie ein  String, nur sind die Zeichen in ein-

fache  Hochkommas  statt  doppelte  eingeschlossen.  Ein solches Objekt

hatte  den Datentyp  'Integer', war  also eine  Zahl, deren  Wert durch

den  (ASCII-)Wert  des  jeweiligen  Zeichens  definiert  war, und wurde

strikt von einer String-Konstante unterschieden:

move.b   #65,d0

move.b   #'A',d0      ; gleichwertig

move.b   #"A",d0      ; nicht erlaubt in aelteren Versionen!

Diese  Unterscheidung existiert  nicht mehr,  es ist  also egal, ob man

einfache  oder doppelte Hochkommas verwendet.  Wird an einer Stelle ei-

ne  Zahl als  Argument erwartet,  und ein  String verwendet, so erfolgt

die  Umwandlung anhand der (ASCII-)Werte ''on-the-fly'' an dieser Stel-

le.  Im obigen Beispiel  w�rden alle drei  Anweisungen den gleichen Ma-

schinencode erzeugen.

Eine  solche implizite  Wandlung findet  auch f�r  aus mehreren Zeichen

bestehende     Strings     statt,     die     dann     bisweilen    als

''Mehrzeichenkonstanten'' bezeichnet werden:

'A'    == $41

"AB"   == $4142

'ABCD' == $41424344

Mehrzeichenkonstanten  sind der  einzige Fall,  in denen die Verwendung

von  einfachen oder doppelten Hochkommas  noch einen Unterschied macht.

F�r  viele Zielprozessoren  sind Pseudobefehle  zur Ablage von Konstan-

ten  definiert, die  als Argument  verschiedene Datentypen akzeptieren.

Will  man wirklich eine  Zeichenkette haben, so  mu� man in diesem Fall

weiterhin doppelte Hochkommas verwenden:

dc.w    "ab"  ; legt zwei Worte (0x0041,0x0042) ab

dc.w    'ab'  ; legt ein Wort (0x4142) ab

Wichtig:  dies  ist  nicht  erforderlich,  wenn die Zeichenkette l�nger

als  die verwendete Operandegr��e  ist, in diesem  Beispiel also l�nger

als zwei Zeichen bzw. 16 Bit.

2.9.5.  Evaluierung

- - - - - - - - - -

Die  Berechnung von im  Formelausdruck entstehenden Zwischenergebnissen

erfolgt  immer mit der  h�chsten auf dem  Host-System verf�gbaren Wort-

breite.  Bei Ganzzahlen sind  dies 32 oder  64 Bit, und bei Gleitkomma-

zahlen   ca.  +/-1.8*10^308  (IEEE  Double   Precision)  oder  ca.  +/-

1.1*10^4932  (IEEE  Extended  Precision).  Eine  eventuelle Pr�fung auf

Wertebereichs�berschreitungen findet erst am Endergebnis statt.

2.9.6. Operatoren

- - - - - - - - -

Der  Assembler stellt zur Verkn�pfung die in Tabelle 2.8 genannten Ope-

randen zur Verf�gung.

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|  Op.  | Funktion            | #Ops. |  Int | Float | String | Register | Rang |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|   <>  | Ungleichheit        |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   !=  | Alias f�r <>        |       |      |       |        |          |      |

|   >=  | gr��er o. gleich    |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   <=  | kleiner o. gleich   |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   <   | echt kleiner        |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   >   | echt gr��er         |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   =   | Gleichheit          |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |    ja    |  14  |

|   ==  | Alias f�r =         |       |      |       |        |          |      |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   !!  | log. XOR            |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  13  |

|   ||  | log. OR             |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  12  |

|   &&  | log. AND            |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |  11  |

|   ~~  | log. NOT            |   1   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   2  |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   -   | Differenz           |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |  10  |

|   +   | Summe               |   2   |  ja  |   ja  |   ja   |   nein   |  10  |

|   #   | Modulodivision      |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   9  |

|   /   | Quotient            |   2   | ja*) |   ja  |  nein  |   nein   |   9  |

|    *  | Produkt             |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |   9  |

|    ^  | Potenz              |   2   |  ja  |   ja  |  nein  |   nein   |   8  |

|       |                     |       |      |       |        |          |      |

|   !   | bin�res XOR         |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   7  |

|   |   | bin�res OR          |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   6  |

|   &   | bin�res AND         |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   5  |

|   ><  | Bitspiegelung       |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   4  |

|   >>  | log. Rechtsschieben |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   3  |

|   <<  | log. Linksschieben  |   2   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   3  |

|    ~  | bin�res NOT         |   1   |  ja  |  nein |  nein  |   nein   |   1  |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

|                             *) Rest wird verworfen                            |

+-------+---------------------+-------+------+-------+--------+----------+------+

Tabelle 2.8: in AS definierte Operatoren

Unter  ,,Rang'' ist dabei die Priorit�t zu verstehen, die dieser Opera-

tor  bei  der  Teilung  eines  Ausdruckes  in  Unterausdr�cke  hat, der

rangh�chste  Operator  wird  also  zuletzt ausgewertet. Die Reihenfolge

der Evaluierung l��t sich durch Klammerung neu festlegen.

Die  Vergleichsoperatoren liefern  TRUE, falls  die Bedingung zutrifft,

und  FALSE falls  nicht. Vergleiche  betrachten Integerzahlen dabei als

32  oder  64  Bit  breit  (je nach Host-System) und vorzeichenbehaftet.

F�r  die logischen Operatoren ist ein  Ausdruck TRUE, falls er ungleich

0 ist, ansonsten FALSE.

Grunds�tzlich  ist bei Operatoren mit  zwei Argumenten nicht definiert,

in  welcher Reihenfolge die Operanden bestimmt werden. Die einzige Aus-

nahme  von dieser Regel sind das logische  AND und OR: Falls das Ergeb-

nis  bereits durch  den linken  Operanden eindeutig  bestimmt ist, wird

der rechte Operand nicht mehr ausgewertet,

Bei  Vergleichen von  Register-Symbolen sind  zwei Details zu beachten.

Zum  einen sind  zwei Register-Symbole  dann gleich,  wenn sie  auf das

gleiche  Register verweisen. Da Register bei einigen Prozessoren Alias-

Namen  haben, werden diese  Aliase als gleich  betrachtet. Zum Beispiel

ist  das Register A7 auf einem 68000  auch als SP ansprechbar, und die-

se  beiden Registersymbole sind  gleich. Zum anderen  haben manche Pro-

zessoren  mehrere  S�tze  von  Registern,  auf einem 68040 zum Beispiel

die  normalen  (Integer-)Register  und  die FPU-Register. Zwischen zwei

Registern  aus  unterschiedlichen  Gruppen  l��t  sich  keine  kleiner/

gr��er-Beziehung  angeben, die entsprechenden  Operatoren liefern immer

ein  FALSE zur�ck. Lediglich ein  Test auf Gleichheit oder Ungleichheit

ergibt einen Sinn.

Die  Bitspiegelung  ist  wohl  etwas  erkl�rungsbed�rftig: Der Operator

spiegelt   die   untersten   Bits   im   ersten   Operanden,  l��t  die

dar�berliegenden  Bits aber  unver�ndert. Die  Zahl der  zu spiegelnden

Bits ist der rechte Operand und darf zwischen 1 und 32 liegen.

Eine   keine  Fu�angel  beim  bin�ren  Komplement:  Da  die  Berechnung

grunds�tzlich  auf 32-  oder 64-Bit-Ebene  erfolgt, ergibt seine Anwen-

dung  auf z.B. 8-Bit-Masken �blicherweise Werte, die durch voranstehen-

de  Einsen nicht  mehr im  entferntesten in  8-Bit-Zahlen hineinpassen.

Eine  bin�re UND-Verkn�pfung mit einer passenden Maske ist daher unver-

meidlich!

2.9.7. Funktionen

- - - - - - - - -

Zus�tzlich  zu den  Operatoren definiert  AS noch  eine Reihe in erster

Linie  transzendenter Funktionen mit  Gleitkomma-Argument, die Tabellen

2.8 und 2.8 auflisten.

Tabelle 2.9: vordefinierte Funktionen in AS - Teil 1 (Integer- und

Gleitkomma-Funktionen)

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

| Name     | Funktion            | Argument                | Ergebnis   |

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

| SQRT     | Quadratwurzel       | arg >= 0                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| SIN      | Sinus               | arg in R                | Gleitkomma |

| COS      | Kosinus             | arg in R                | Gleitkomma |

| TAN      | Tangens             | arg != (2*n+1)*(Pi)/(2) | Gleitkomma |

| COT      | Kotangens           | arg != n*Pi             | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| ASIN     | inverser Sinus      | | arg | <= 1            | Gleitkomma |

| ACOS     | inverser Kosinus    | | arg | <= 1            | Gleitkomma |

| ATAN     | inverser Tangens    | arg in R                | Gleitkomma |

| ACOT     | inverser Kotangens  | arg in R                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| EXP      | Exponentialfunktion | arg in R                | Gleitkomma |

| ALOG     | 10 hoch Argument    | arg in R                | Gleitkomma |

| ALD      | 2 hoch Argument     | arg in R                | Gleitkomma |

| SINH     | hyp. Sinus          | arg in R                | Gleitkomma |

| COSH     | hyp. Kosinus        | arg in R                | Gleitkomma |

| TANH     | hyp. Tangens        | arg in R                | Gleitkomma |

| COTH     | hyp. Kotangens      | arg != 0                | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| LN       | nat. Logarithmus    | arg > 0                 | Gleitkomma |

| LOG      | dek. Logarithmus    | arg > 0                 | Gleitkomma |

| LD       | 2er Logarithmus     | arg > 0                 | Gleitkomma |

| ASINH    | inv. hyp. Sinus     | arg in R                | Gleitkomma |

| ACOSH    | inv. hyp. Kosinus   | arg >= 1                | Gleitkomma |

| ATANH    | inv. hyp. Tangens   | | arg | < 1             | Gleitkomma |

| ACOTH    | inv. hyp. Kotangens | | arg | > 1             | Gleitkomma |

|          |                     |                         |            |

| INT      | ganzzahliger Anteil | arg in R                | Integer    |

|          |                     |                         |            |

| BITCNT   | bin�re Quersumme    | Integer                 | Integer    |

| FIRSTBIT | niedrigstes 1-Bit   | Integer                 | Integer    |

| LASTBIT  | h�chstes 1-Bit      | Integer                 | Integer    |

| BITPOS   | einziges 1-Bit      | Integer                 | Integer    |

+----------+---------------------+-------------------------+------------+

Tabelle 2.9: vordefinierte Funktionen in AS - Teil 2 (Integer- und

String-Funktionen)

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

| Name        | Funktion              | Argument     | Ergebnis     |

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

| SGN         | Vorzeichen (0/1/-1)   | Integer oder | Integer      |

|             |                       | Gleitkomma   |              |

| ABS         | Betrag                | Integer oder | Integer oder |

|             |                       | Gleitkomma   | Gleitkomma   |

| TOUPPER     | pass. Gro�buchstabe   | Integer      | Integer      |

| TOLOWER     | pass. Kleinbuchstabe  | Integer      | Integer      |

| UPSTRING    | wandelt alle Zeichen  | String       | String       |

|             | in Gro�buchstaben     |              |              |

| LOWSTRING   | wandelt alle Zeichen  | String       | String       |

|             | in Kleinbuchstaben    |              |              |

| STRLEN      | liefert L�nge eines   | String       | Integer      |

|             | Strings               |              |              |

| SUBSTR      | extrahiert Teil eines | String,      | String       |

|             | Strings               | Integer,     |              |

|             |                       | Integer      |              |

| CHARFROMSTR | extrahiert ein        | String,      | Integer      |

|             | Zeichen aus einem     | Integer      |              |

|             | String                |              |              |

| STRSTR      | sucht Teilstring in   | String,      | Integer      |

|             | einem String          | String       |              |

| VAL         | evaluiert Stringin-   | String       | abh. von     |

|             | halt als Ausdruck     |              | Argument     |

| EXPRTYPE    | liefert Typ des       | Integer,     | 0            |

|             | Arguments             | Gleitkomma,  | 1            |

|             |                       | String       | 2            |

| FSIZE       | liefert Dateigr��e    | String       | Integer      |

+-------------+-----------------------+--------------+--------------+

Die  Funktionen FIRSTBIT, LASTBIT  und BITPOS liefern  als Ergebnis -1,

falls  �berhaupt kein bzw. nicht genau  ein Bit gesetzt ist. Zus�tzlich

gibt BITPOS in einem solchen Fall eine Fehlermeldung aus.

Die  String-Funktion SUBSTR  erwartet als  ersten Parameter  den Quell-

string,  als zweiten  die Startposition  und als  dritten die Anzahl zu

extrahierender  Zeichen (eine 0 bedeutet, alle  Zeichen bis zum Ende zu

extrahieren).  Analog erwartet  CHARFROMSTR den  Quellstring als erstes

Argument  und die Zeichenposition als zweites Argument. Falls die ange-

gebene  Position  gr��er  oder  gleich  der L�nge des Quellstrings ist,

liefert  SUBSTR einen  Leerstring, w�hrend  CHARFROMSTR eine -1 ergibt.

Eine  Position  kleiner  Null  wird  von  SUBSTR  als  Null  behandelt,

w�hrend CHARFROMSTR in diesem Fall ebenfalls eine -1 liefert.

Hier  ein Beispiel,  wie man  die beiden  Funktionen einsetzt, um einen

String  im Speicher abzulegen, wobei  das String-Ende durch ein gesetz-

tes MSB gekennzeichnet ist:

dbstr   macro   arg

if      strlen(arg) > 1

db     substr(arg, 0, strlen(arg) - 1)

endif

if      strlen(arg) > 0

db     charfromstr(arg, strlen(arg) - 1) | 80h

endif

endm

STRSTR  liefert das erste Auftreten des  zweiten Strings im ersten bzw.

-1,  falls das  Suchmuster nicht  gefunden wurde.  Analog zu SUBSTR und

CHARFROMSTR hat das erste Zeichen den Positionswert 0.

FSIZE  liefert die  Gr��e einer  Datei in  Bytes. Die Datei wird sowohl

im  aktuellen  Verzeichnis  gesucht,  als  auch relativ zum Verzeichnis

der  gerade assemblierten Quelldatei. Im  Gegensatz zu INCLUDE und BIN-

CLUDE wird jedoch nicht im Include-Pfad gesucht!

Wenn  eine  Funktion  auch  Gleitkommaargumente  erwartet, so soll dies

nicht bedeuten, da� man nicht z.B.

wur2   equ      sqrt(2)

schreiben  d�rfte --- in solchen F�llen findet automatisch eine Typkon-

vertierung  statt. Umgekehrt mu�  allerdings die INT-Funktion angewandt

werden,  um  eine  Gleitkommazahl  ganz  zu bekommen. Bei der Benutzung

dieser  Funktion ist zu beachten, da� sie als Ergebnis immer einen vor-

zeichenbehafteten  Integer  liefert,  sie  hat  also einen Wertebereich

von ca. +/-2.0E9.

Schaltet  man AS in  den case-sensitiven Modus,  so k�nnen im Gegensatz

zu  vordefinierten Symbolen die  vordefinierten Funktionen weiterhin in

beliebiger  Schreibweise  angesprochen  werden.  Bei selbst definierten

Funktionen  (siehe Abschnitt 3.4.9  wird allerdings unterschieden. Dies

hat  zur Folge, da� z.B. bei der  Definition einer Funktion Sin man mit

Sin  diese Funktion auch erreicht,  mit allen anderen Schreibweisen je-

doch die eingebaute Funktion.

F�r  die korrekte Umwandlung von  Klein-zu Gro�buchstaben ist eine DOS-   DOS/

Version >= 3.30 erforderlich.

2.10. Vorw�rtsreferenzen und andere Desaster

--------------------------------------------

Dieser  Abschnitt  ist  das  Produkt  eines  gewissen  Grolls  auf  die   DPMI

(durchaus  legale) Art und  Weise, wie einige  Leute programmieren, die

in  Zusammenhang mit AS bisweilen das eine oder andere Problem verursa-

chen  kann. Die  Rede ist  hier von sogenannten ,,Vorw�rtsreferenzen''.

Was  unterscheidet eine  Vorw�rtsreferenz von  einer normalen Referenz?

Dazu  sehe man sich  folgendes Programmbeispiel an  (man sehe mir bitte

meine  --  auch  im  Rest  dieser  Anleitung  anzutreffende  --  68000-

Lastigkeit nach):

move.l  #10,d0

loop:   move.l  (a1),d1

beq     skip

neg.l   d1

skip:   move.l  d1,(a1+)

dbra    d0,loop

Denkt  man sich  den Scheifenrumpf  mit dem  Sprung weg,  so bleibt ein

�u�erst  angenehm zu assemblierendes Programm  �brig: die einzige Refe-

renz  ist der R�cksprung  zum Anfang des  Rumpfes, und da ein Assembler

ein  Programm von vorne  nach hinten durcharbeitet,  hat er den Symbol-

wert  bereits ermittelt, bevor  er ihn zum  erstem Mal ben�tigt. Sofern

man  ein Programm hat, das  nur solche R�ckw�rtsreferenzen besitzt, ist

man  in der  angenehmen Lage,  nur einmal  durch den Quellcode gehen zu

m�ssen,  um den korrekten und  optimalen Maschinencode zu finden. Eini-

ge  Hochsprachen wie  Pascal mit  ihrer strikten  Regel, da�  alles vor

der  ersten  Benutzung  definiert  sein  mu�, nutzen genau diese Eigen-

schaft aus, um den �bersetzungsvorgang zu beschleunigen.

Leider  ist die  Sache im  Falle von  Assembler nicht  so einfach, denn

man  will ja bisweilen auch vorw�rts im  Code springen oder mu� aus be-

stimmten  Gr�nden  Variablen  Definitionen  hinter  den  Code verlegen.

Dies  ist im Beispiel  der Fall f�r  den bedingten Sprung,  mit dem ein

anderer  Befehl �bersprungen wird. Wenn  der Assembler im ersten Durch-

lauf  auf den Sprungbefehl  trifft, so sieht  er sich mit der Situation

konfrontiert,  entweder die Teilfelder der Instruktion, die die Sprung-

adresse  beinhalten,  leer  zulassen,  oder  seitens  des Formelparsers

(der  das Adre�argument ja auswerten  mu�) anstelle des korrekten, aber

unbekannten  Wertes  einen  Wert  anzubieten, der ,,niemandem wehtut''.

Bei  einem einfachen Assembler, der  nur eine Zielarchitektur kennt und

bei  dem sich  die betroffenen  Befehle an  einer Hand abz�hlen lassen,

wird  man sicher  die erste  Variante w�hlen,  bei AS mit seinen vielen

Dutzend  Zielen w�re die  Zahl der Sonderabfragen  aber extrem hoch ge-

worden,  so da� nur der  zweite Weg in Frage  kam: Falls im ersten Pass

ein  unbekanntes Symbol auftaucht, so  liefert der Formelparser den mo-

mentanen  Stand  des  Programmz�hlers  als  Ergebnis zur�ck! Nur dieser

Wert  ist geeignet, relativen  Spr�ngen mit Sprungdistanzen unbekannter

L�nge  eine Adresse anzubieten, die nicht zu Fehlern f�hrt. Dies beant-

wortet  auch die bisweilen gestellte Frage,  warum in einem Listing des

ersten  Passes (dies bleibt z.B. stehen,  wenn AS aufgrund anderer Feh-

ler  den zweiten  Pass erst  gar nicht  beginnt), z.T. falsche Adressen

im  erzeugten  Bin�rcode  gezeigt  werden  -  dies sind noch nicht auf-

gel�ste Vorw�rtsreferenzen.

Das  obige Beispiel  offenbart allerdings  noch eine weitere Schwierig-

keit  von Vorw�rtsreferenzen:  Je nach  Abstand von  Quelle und Ziel im

Code  kann der  Sprungbefehl entweder  lang oder  kurz sein. Diese Ent-

scheidung  �ber die Code-L�nge - und  damit auch die Adressen folgender

Labels  - kann jedoch  mangels genauer Kenntnis  der Zieladresse im er-

sten  Pass  nicht  erfolgen.  Sofern  der  Programmierer nicht explizit

kenntlich  gemacht hat, ob der Sprung  lang oder kurz sein soll, behel-

fen  sich reine  2-Pass-Assembler wie  �ltere MASM-Versionen von Micro-

soft  damit, im ersten Pass (nach  diesem m�ssen alle Adressen festlie-

gen)  Platz f�r die l�ngste Version  zu reservieren und im zweiten Pass

den  �bersch�ssigen Platz  mit NOPs  aufzuf�llen. AS-Versionen bis 1.37

taten  dieses  ebenfalls,  danach  bin  ich auf das Multipass-Verfahren

�bergegangen,  das die  strenge Einteilung  in zwei  Passes aufhebt und

beliebig  viele Durchg�nge erlaubt. Dazu wird  im ersten Pass der opti-

male  Code mit den  angenommenen Symbolwerten erzeugt.  Stellt AS fest,

da�  im zweiten Pass durch  Codel�ngenver�nderungen sich Werte von Sym-

bolen  ge�ndert haben,  so wird  einfach noch  ein dritter  Pass einge-

legt,  und da  durch die  neuen Symbolwerte  des zweiten Passes auch im

dritten  Pass sich der Code wieder  verk�rzen oder verl�ngern kann, ist

ein  weiterer Pass nicht  unm�glich. Ich habe  schon 8086-Programme er-

lebt,  bei denen  erst nach  12 Durchg�ngen  alles stimmte.  Leider er-

laubt  dieser  Mechanismus  nicht  die  Vorgabe  einer  Maximalzahl von

Durchl�ufen,  ich  kann  als  Regel  nur  sagen,  da�  die  Anzahl  von

Durchl�ufen  sinkt, je mehr man davon  Gebrauch macht, Sprung- oder Ad-

re�l�ngen explizit vorzugeben.

Speziell  bei gro�en Programmen kann es zu einer interessanten Situati-

on  kommen: Die  Lage eines  vorw�rts gerichteten  Sprunges hat sich im

zweiten  Pass so  weit gegen�ber  dem ersten  verschoben, da� der jetzt

noch  benutzte Label-Wert aus  dem ersten Pass  au�erhalb der erlaubten

Sprungdistanz  liegt.  AS  ber�cksichtigt  solche Situationen, indem er

jegliche  Fehlermeldungen  �ber  zu  weite Sprungdistanzen unterdr�ckt,

sobald  er erkannt hat,  da� er wegen  sich �ndernder Symbolwerte ohne-

hin  einen  weiteren  Durchlauf  machen  mu�. Dies funktioniert zwar in

99%  aller F�lle, es  gibt jedoch auch  Konstrukte, in denen der erste,

derartig  kritische  Befehl  bereits  auftaucht,  bevor  AS eine Chance

hat,  zu erkennen,  da� ein  neuer Pass  erforderlich ist. Das folgende

Beispiel   konstruiert   eine   solche   Situation   mit   Hilfe  einer

Vorw�rtsreferenz  (und  war  der  Anla�  f�r die �berschrift dieses Ab-

schnitts...):

cpu   6811

org     $8000

beq     skip

rept    60

ldd    Var

endm

skip:   nop

Var     equ     $10

Aufgrund  der Adre�lage nimmt AS im  ersten Pass lange Adressen f�r die

LDD-Befehle  an, was eine Code-L�nge von  180 Bytes ergibt und im zwei-

ten  Pass (zum Zeitpunkt des BEQ-Befehls  ist noch der ,,falsche'' Wert

von  skip aktuell,  d.h. AS  wei� zu  diesem Zeitpunkt  noch nicht, da�

der  Code in Wirklichkeit nur 120 Bytes  lang ist) gibt es eine Fehler-

meldung  wegen einer �berschrittenen  Sprungdistanz. Dieser Fehler l��t

sich auf drei Arten vermeiden:

1 Weisen  Sie AS explizit darauf hin, da� er f�r die LDD-Befehle kur-

ze Adressen verwenden darf (ldd <Var)

2 Entfernen  Sie diese vermaledeite,  verfluchte Vorw�rtsreferenz und

setzen  Sie  die  EQU-Anweisung  nach  vorne, wo sie hingeh�rt (OK,

ich beruhige mich ja schon wieder...)

3 F�r  ganz Unentwegte:  Benutzten Sie  die -Y-Option,  so da� AS die

Fehlermeldung  beim  Erkennen  der  Adre�verschiebung  nachtr�glich

verwirft. Nicht sch�n, aber...

Noch  ein Hinweis zum  EQU-Befehl: Da AS  nicht wissen kann, in welchem

Zusammenhang  ein  mit  EQU  definiertes  Symbol sp�ter verwendet wird,

wird  ein  EQU  mit  Vorw�rtsreferenzen  im ersten Pass �berhaupt nicht

durchgef�hrt.  Wird das mit EQU definierte  Symbol also im zweiten Pass

vorw�rts referenziert:

move.l  #sym2,d0

sym2    equ     sym1+5

sym1    equ     0

so  handelt man sich im zweiten Pass eine Fehlermeldung wegen eines un-

definierten  Symbols  ein...aber  warum  machen Leute eigentlich solche

Dinge ???

Zugegeben,  das war ein ziemlich l�nglicher Ausflug, aber es mu�te ein-

fach  einmal sein. Was  sollte man als  Erkenntnis aus diesem Abschnitt

mitnehmen?

1 AS  versucht immer,  den k�rzest  m�glichen Code  zu erzeugen. Dazu

ben�tigt  er  eine  endliche  Zahl  von  Durchl�ufen.  Wenn man ihn

nicht gerade knebelt, kennt AS keine R�cksichten...

2 Wenn  sinnvoll und m�glich, Sprung- und Adre�l�ngen explizit vorge-

ben.  Man kann damit u.U. die  Anzahl der Durchl�ufe deutlich redu-

zieren.

3 Vorw�rtsreferenzen  auf das allern�tigste beschr�nken. Man erleich-

tert sich und AS das Leben damit erheblich!

2.11. Registersymbole

---------------------

G�ltigkeit:  PowerPC,  M-Core,  XGate,  4004/4040,  MCS-48/(2)51, 8086,

80C16x,  AVR, XS1,  Z8, KCPSM,  Mico8, MSP430(X),  ST9, M16,  M16C, H8/

300,  H8/500,  SH7x00,  H16,  i960,  XA, 29K, TLCS-9000, KENBAK, SC/MP,

PDP-11, VAX

Manchmal  ist es erw�nscht, nicht  nur einer Speicheradresse oder einer

Konstanten,  sondern auch einem Register einen symbolischen Namen zuzu-

weisen,  um  seine  Funktion  in  einem bestimmten Programmabschnitt zu

verdeutlichen.  Dies  ist  bei  Prozessoren,  die die Register schlicht

als  einen weiteren Adre�raum behandeln, recht problemlos, da als Regi-

ster  damit auch  Zahlenausdr�cke erlaubt  sind und  man solche Symbole

mit  schlichten EQUs  definieren kann  (z.B. bei  MCS-96 oder TMS7000).

Bei  den allermeisten Prozessoren  jedoch sind Registernamen festgeleg-

te  Literale, und AS  behandelt sie beim  Parsing aus Geschwindigkeits-

gr�nden  gesondert, so  da� auch  ein getrennter  Typ von  Symbolen f�r

solche  Registersymbole oder -aliase  existiert. Registersymbole k�nnen

wie  gew�hnliche  Symbole  mit  EQU  oder SET definiert und umdefiniert

werden,  zudem  existiert  eine  spezielle  REG-Anweisung, die explizit

nur Symbole bzw. Ausdr�cke dieses Typs akzeptiert.

Registersymbole   unterliegen  einer  Reihe  von  Einschr�nkungen:  zum

einen  ist die Menge  der Literale beschr�nkt  und durch den jeweiligen

Zielprozessor  vorgegeben,  zum  anderen  kann man mit Registersymbolen

nicht rechnen. Etwas in dieser Form:

myreg   reg     r17         ; Definition Registersymbol

addi    myreg+1,3   ; geht nicht!

ist  also nicht zul�ssig.  Einfache Zuweisungen sind  dagegen auch �ber

mehrere Stufen hinweg erlaubt:

myreg   reg     r17         ; Definition Registersymbol

myreg2  reg     myreg       ; myreg2 -> r17

Des  weiteren sind Vorw�rtsreferenzen  bei Registersymbolen noch kriti-

scher  als bei anderen  Typen von Symbolen.  Ist ein Symbol nicht defi-

niert,  so kann  AS nur  mutma�en, was  f�r ein  Typ von Symbol es sein

wird,  und  entscheidet  sich  in  Zweifelsfall f�r eine einfache Zahl,

was  bei den meisten Prozessoren einem Zugriff auf eine absolute Adres-

se  im Speicher gleichkommt.  Nun sind bei  den meisten Prozessoren die

Nutzungsm�glichkeiten  f�r Speicheradressen als Operand deutlich einge-

schr�nkter  als f�r Register. Je nach Situation erh�lt man so eine Feh-

lermeldung  �ber  einen  nicht  erlaubten  Adressierungsmodus,  und  es

kommt zu keinem zweiten Pass...

Registersymbole  sind analog  zu normalen  Symbolen lokal zu Sektionen,

und  es ist auch durch Anh�ngen eines in eckige Klammern gesetzten Sek-

tionsnamens  m�glich, auf ein Registersymbol  aus einer bestimmten Sek-

tion zuzugreifen.

2.12. Sharefile

---------------

Diese   Funktion  ist   ein  Abfallprodukt   aus  den  reinen  68000er-

Vorg�ngern  von AS, da sie vielleicht  doch der (die?!) eine oder ande-

re  gebrauchen  k�nnte,  habe  ich  sie drin gelassen. Grundproblem ist

es,  an bestimmte beim  Assemblieren entstehende Symbole heranzukommen,

weil  man  evtl.  mit  diesen  Adre�informationen  auf den Speicher des

Zielsystems  zugreifen m�chte. Der Assembler  erlaubt es, mit Hilfe des

SHARED-Pseudobefehles  (siehe  dort)  Symbolwerte  extern zur Verf�gung

zu  stellen. Zu diesem Zweck erstellt der Assembler im zweiten Pass ei-

ne  Textdatei mit den  gew�nschten Symbolen und  ihren Werten, die mit-

tels  Include in ein  Hochsprachen-oder weiteres Assemblerprogramm ein-

gebunden  werden k�nnen. Das  Format der Textdatei  (C, Pascal oder As-

sembler)  wird  durch  die  Kommandozeilenschalter  p, c oder a festge-

legt.

ACHTUNG!  Ist keiner dieser Schalter angegeben,  so wird auch keine Da-

tei  erzeugt,  egal  ob  sich  SHARED-Befehle  im Quelltext finden oder

nicht!

AS  pr�ft beim  Anlegen der  Share-Datei nicht,  ob bereits  eine Datei

gleichen   Namens   existiert,   eine   solche   wird   ggfs.   einfach

�berschrieben.  Eine Abfrage halte  ich nicht f�r  sinnvoll, da AS dann

bei  jedem Lauf  fragen w�rde,  ob er  die alte Version der Share-Datei

�berschreiben darf, und das w�re doch sehr l�stig...

2.13. Prozessor-Aliase

----------------------

Mit  Varianten g�ngiger Mikrocontroller-Familien ist  es wie mit Kanin-

chen:  Sie vermehren sich schneller, als man mit der Versorgung hinter-

her  kommen kann. Im Zuge der  Entwicklung von Prozessorkernen als Bau-

steine  f�r ASICs und von  Controller-Familien mit vom Kunden w�hlbarer

Peripherie  wird die Zahl von  Controller-Varianten, die sich von einem

bekannten  Typ nur  in einigen  Peripherie-Details unterscheiden, immer

gr��er.  Die Unterscheidung  der einzelnen  Typen ist  aber trotz meist

identischer  Prozessorkerns  wichtig,  um  z.B.  in den Include-Dateien

den  korrekten Satz  von Peripherieregistern  einzublenden. Bisher habe

ich  mich zwar  immer bem�ht,  die wichtigsten  Vertreter einer Familie

in  AS einzubauen (und werde das  auch weiter tun), aber manchmal l�uft

mir  die Entwicklung einfach  auf und davon...es  mu�te also ein Mecha-

nismus  her, mit dem man  die Liste der unterscheidbaren Prozessortypen

selbst erweitern kann.

Das  Ergebnis davon sind Prozessor-Aliasse: Mit der Kommandozeilenopti-

on  alias kann man einen neuen Prozessortyp definieren, der im Befehls-

satz  einem anderen, in AS fest  eingebauten Typ entspricht. Bei Benut-

zung   dieses  Typs   im  CPU-Befehl   wird  sich   AS  also  wie  beim

,,Original''  verhalten,  mit  einem  Unterschied: Die Variablen MOMCPU

bzw.  MOMCPUNAME werden  auf den  Namen des  Alias gesetzt, wodurch der

neue Name zur Unterscheidung z.B. in Include-Dateien dienen kann.

Die  Definition dieser Aliasse wurde  aus zwei Gr�nden mit Kommandozei-

lenoptionen  anstatt Pseudobefehlen vorgenommen: zum  einen w�re es oh-

nehin  nicht m�glich gewesen,  die Definition der  Aliasse zusammen mit

den  Registerdefinitionen in eine  Include-Datei zu legen,  denn in ei-

nem  Programm, das so  eine Datei benutzen  wollte, m��te sie ja sowohl

vor  als auch nach dem CPU-Befehl  in der Hauptdatei eingebunden werden

-  eine  Vorstellung,  die  irgendwo  zwischen  unelegant und unm�glich

liegt.  Zum  zweiten  erm�glicht  diese Implementierung, die Definition

der  neuen Typen  in eine  Datei zu  legen, die �ber die ASCMD-Variable

beim  Start  automatisch  ausgef�hrt  wird,  ohne das sich das Programm

darum k�mmern m��te.

3. Pseudobefehle

================

Nicht  f�r alle Prozessoren sind  alle Pseudobefehle definiert. Vor der

Beschreibung  eines Befehls  ist deshalb  jeweils vermerkt,  f�r welche

Prozessortypen dieser Befehl erlaubt ist.

3.1. Definitionen

-----------------

3.1.1.  SET, EQU und CONSTANT

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren, CONSTANT nur KCPSM(3)

SET  und EQU  erlauben die  Definition typenloser  Konstanten, d.h. sie

werden  keinem Segment zugeordnet  und ihre Verwendung  erzeugt in kei-

nem  Fall eine Warnung wegen  Segment-Vermischung. W�hrend EQU Konstan-

ten  definiert, die nicht wieder (mit  EQU) ge�ndert werden k�nnen, er-

laubt  SET die Definition  von Variablen, die  sich w�hrend des Assemb-

lerlaufes  ver�ndern lassen. Dies ist  n�tzlich z.B. bei der Allokation

von Resourcen � la Interrupt-Vektoren, wie im folgenden Beispiel:

VecCnt  SET     0         ; irgendwo am Anfang

...

DefVec  MACRO   Name      ; einen neuen Vektor belegen

Name    EQU     VecCnt

VecCnt  SET     VecCnt+4

ENDM

...

DefVec  Vec1      ; ergibt Vec1=0

DefVec  Vec2      ; ergibt Vec2=4

Intern  werden Konstanten und Variablen identisch gespeichert, der ein-

zige  Unterschied ist, da� sie  als unver�nderbar markiert werden, wenn

sie  mit EQU definiert  werden. Der Versuch,  eine Konstante mit SET zu

ver�ndern, gibt eine Fehlermeldung.

Mit EQU/SET lassen sich Konstanten aller Typen definieren, z.B.

IntZwei   EQU   2

FloatZwei EQU   2.0

Einige  Prozessoren  besitzen  leider  bereits selber einen SET-Befehl.

Bei  diesen mu� EVAL anstelle von  SET verwendet werden, falls sich der

Maschinenbefehl  nicht durch  die andere  Anzahl der Argumente erkennen

l��t.  Alternativ ist es auch  immer m�glich, durch einen vorangestell-

ten Punkt (.SET anstelle SET) explizit den Pseudobefehl aufzurufen.

Anstelle  von EQU  darf auch  .EQU oder  einfach ein Gleichheitszeichen

geschrieben  werden, analog  kann man  anstelle von  SET bzw. EVAL ein-

fach  := schreiben.  Des weiteren  existiert eine 'alternative' Syntax,

bei  der  der  Synbolname  nicht  aus  dem  Feld f�r das Label genommen

wird,  sondern das  erste Argument  ist. Wahlweise  darf man  also auch

schreiben:

EQU   IntZwei,2

EQU   FloatZwei,2.0

Das Feld f�r das Label mu� in diesem Fall leer bleiben.

Aus  Kompatibilit�tsgr�nden  zum  Originalassembler  gibt  es  f�r  das

KCPSM-Target  auch den CONSTANT-Befehl,  der im Gegensatz  zu EQU Namen

und Wert immer als Argumente erwartet, also z.B. so:

CONSTANT  const1, 2

CONSTANT ist allerdings auf Integer-Konstanten beschr�nkt.

Defaultm��ig  sind mit SET oder EQU definierte Symbole typenlos, optio-

nal  kann  jedoch  als  zweites  bzw.  drittes Argument ein Segmentname

(CODE,  DATA, IDATA, XDATA,  YDATA, BITDATA, IO  oder REG) oder MOMSEG-

MENT  f�r das aktuell gesetzte Segment  angegeben werden, um das Symbol

einem  bestimmten  Adre�raum  zuordnen.  AS ber�cksichtigt dabei nicht,

ob  der  benutzte  Adre�raum  bei  dem  aktuell gesetzten Zielprozessor

auch vorhanden ist!

Als  kleines verstecktes  Extra ist  es m�glich,  �ber SET oder EQU den

Programmz�hler  zu setzen, also  das zu machen,  wozu man ansonsten ORG

verwenden  w�rde. Dazu gibt man als  Symbolnamen den Sonderwert an, mit

dem  sich auch der aktuelle Programmz�hler  abfragen l��t, also je nach

gew�hlter  Zielarchitektur  ein  Stern,  ein  Dollarzeichen,  ein Punkt

oder PC.

Falls  die gew�hlte  Zielarchitektur ein  Attribut an  den Befehlen zur

Angabe  der  Operandengr��e  unterst�tzt  (z.B.  680x0),  so ist dieses

ebenfalls  bei SET  und EQU  erlaubt. Das  definierte Symbol  wird dann

mit  dieser Operandengr��e in der Symboltabelle abgelegt. Deren Verwen-

dung bei Benutzung des Symbols ist architekturab�ngig.

3.1.2. SFR und SFRB

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse, SFRB nur MCS-51

Diese  Befehle funktionieren  wie EQU,  nur sind  die damit definierten

Symbole  dem  direkt  adressierbaren  Datensegment zugeordnet, d.h. sie

dienen  bevorzugt zur Definition  von (wie der  Name ahnen l��t) im Da-

ten-  bzw. I/O-Bereich eingeblendeten  Hardwareregistern. Der dabei zu-

gelassene  Wertebereich  ist  identisch  mit  dem  bei ORG f�r das DATA

bzw.  IO-Segment zugelassenen (s. Abschnitt 3.2.1). SFR und SFRB unter-

scheiden  sich darin, da�  SFRB das Register  als bitadressierbar kenn-

zeichnet,  weshalb AS zus�tzlich 8  Symbole erzeugt, die dem Bitsegment

zugeordnet werden und die Namen xx.0 bis xx.7 tragen, z.B.

PSW     SFR     0d0h   ; ergibt PSW = D0H (Datensegment)

PSW     SFRB    0d0h   ; zusaetzlich PSW.0 = D0H (Bit)

; bis PSW.7 = D7H (Bit)

Da  beim 80C251  grunds�tzlich alle  SFRs ohne  zus�tzliche Bit-Symbole

bitadressierbar  sind, ist der SFRB-Befehl f�r  ihn auch nicht mehr de-

finiert; die Bits PSW.0 bis PSW.7 sind automatisch vorhanden.

AS  �berpr�ft bei der Definition  eines bitadressierbaren Registers mit

SFRB,  ob  die  Speicherstelle  �berhaupt  bitadressierbar ist (Bereich

20h..3fh  bzw. 80h,  88h, 90h,  98h...0f8h). Ist  sie es nicht, so wird

eine  Warnung ausgegeben;  die dann  erzeugten Bit-Symbole sind undefi-

niert.

3.1.3.  XSFR und YSFR

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: DSP56xxx

Auch  der DSP56000 hat einige Peripherieregister memory-mapped im Spei-

cher  liegen, die Sache wird jedoch  dadurch komplizierter, da� es zwei

Datenbereiche  gibt, den X-und Y-Bereich. Diese Architektur erlaubt ei-

nerseits  zwar einen h�heren  Parallelit�tsgrad, zwingt jedoch anderer-

seits  dazu, den normalen SFR-Befehl in die beiden oben genannten Vari-

anten  aufzuspalten. Sie verhalten sich identisch  zu SFR, nur da� XSFR

ein  Symbol im X-Adre�raum definiert und  YSFR entsprechend eines im Y-

Adre�raum. Der erlaubte Wertebereich ist 0..$ffff.

3.1.4.  LABEL

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Die  Funktion des LABEL-Befehls ist identisch zu EQU, nur wird das Sym-

bol  nicht typenlos, sondern  erh�lt das Attribut  ,,Code''. LABEL wird

genau  f�r einen  Zweck ben�tigt:  Labels in  Makros sind normalerweise

lokal,  also  nicht  au�erhalb  des  Makros  zugreifbar. Mit einem EQU-

Befehl kann man sich zwar aus der Aff�re ziehen, die Formulierung

<Name>   label    $

erzeugt aber ein Symbol mit korrekten Attributen.

3.1.5.  BIT

- - - - - -

G�ltigkeit:  MCS-(2)51, XA, 80C166,  75K0, STM8, ST9,  AVR, S12Z, SX20/

28, H16, H8/300, H8/500, KENBAK, Padauk

BIT  dient dazu, ein einzelnes Bit  einer Speicherstelle mit einem sym-

bolischen  Namen gleichzusetzen. Da die  Art und Weise, wie verschiede-

ne  Prozessoren Bitverarbeitung und  -adressierung betreiben, stark va-

riiert, verh�lt sich auch dieser Befehl je nach Zielplattform anders:

F�r  die MCS/51-Familie,  die einen  eigenen Adre�raum f�r Bitoperanden

besitzt,  ist die  Funktion von  BIT ganz  analog zu  SFR, d.h. es wird

einfach  ein Integer-Symbol  mit dem  angegebenen Wert  und dem Segment

BDATA  erzeugt. F�r  alle anderen  Prozessoren wird die Bitadressierung

dagegen  zweidimensional mit Adresse und Bitstelle vorgenommen. In die-

sem  Fall verpackt  AS beide  Teile in  einer vom  jeweiligen Prozessor

abh�ngigen  Weise in ein Integer-Symbol und  dr�selt dieses bei der Be-

nutzung  wieder in die beiden  Teile auseinander. Letzterer Fall trifft

auch schon f�r den 80C251 zu: W�hrend zum Beispiel der Befehl

Mein_Carry	bit	PSW.7

auf  einem  8051  noch  dem  Symbol  Mein_Carry  den Wert 0d7h zuweisen

w�rde,  w�rde auf  einem 80C251  dagegen ein  Wert von  070000d0h gene-

riert  werden, d.h. die  Adresse steht in  Bit 0..7 sowie die Bitstelle

in  Bit 24..26.  Dieses Verfahren  entspricht dem,  das auch beim DBIT-

Befehl  des TMS370 angewendet  wird und funktioniert  sinngem�� so auch

beim 80C166, nur da� dort Bitstellen von 0 bis 15 reichen d�rfen:

MSB     BIT     r5.15

Beim  Philips XA findet sich  in Bit 0..9 die  Bitadresse, wie sie auch

in  die  Maschinenbefehle  eingesetzt  wird,  f�r  Bits  aus  den  RAM-

Speicher wird in Bit 16..23 die 64K-Bank eingesetzt.

Noch  etwas weiter  geht der  BIT-Befehl bei  der 75K0-Familie: Da dort

Bitadressierungen  nicht nur  absolute Basisadressen  verwenden d�rfen,

sind sogar Ausdr�cke wie

bit1    BIT     @h+5.2

erlaubt.

Beim  ST9 ist es  hingegen m�glich, Bits  auch invertiert anzusprechen,

was beim BIT-Befehl auch ber�cksichtigt wird:

invbit  BIT     r6.!3

N�heres  zum BIT-Befehl beim ST9  findet sich bei den prozessorspezifi-

schen Hinweisen.

Im  Falle des H16 sind die Argumente f�r Speicheradresse und Bitpositi-

on  vertauscht. Dies wurde getan, um  die Syntax zur Definition von Bit

identisch  zu den Maschinenbefehlen zu  machen, die einzelne Bits mani-

pulieren.

3.1.6. DBIT

- - - - - -

G�ltigkeit: TMS 370xxx

Die  TMS370-Reihe hat  zwar kein  explizites Bit-Segment, jedoch k�nnen

einzelne  Bits als  Symbol durch  diesen Befehl  simuliert werden. DBIT

ben�tigt  zwei Operanden, n�mlich einmal  die Adresse der Speicherstel-

le,  in der das Bit liegt, sowie  die genaue Position des Bits im Byte.

So definiert man z.B. mit

INT3            EQU     P019

INT3_ENABLE     DBIT    0,INT3

das  Bit, welches Interrupts von  Anschlu� INT3 freigibt. So definierte

Bits  k�nnen  dann  von  den  Befehlen  SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0 und

JBIT genutzt werden.

3.1.7. DEFBIT und DEFBITB

- - - - - - - - - - - - -

S12Z

....

Der  Prozessorkern  der  S12Z-Familie  verf�gt  �ber Befehle, mit denen

sich  einzelne Bits  in Register  oder Speicherzellen manipulieren las-

sen.  Um  Bits  im  I/O-Bereich  des  Prozessors (erste 4 KByte des Ad-

re�raumes)  bequem ansprechen zu k�nnen,  kann man einem einzelnen Bit,

definiert  durch  Speicheradresse  und  Bitposition, einen symbolischen

Namen geben:

<Name>         defbit[.Size]   <Adresse>,<Position>

Die  Adresse mu� in den ersten  4 KByte liegen, als Operandengr��e sind

8,  16 oder 32 Bit  (Size=b/w/l) zugelassen. Dementsprechend darf Posi-

tion  maximal 7, 15  oder 31 sein.  Falls keine Opoerandengr��e angege-

ben  wird, werden 8  Bit (.b) angenommen.  Ein solcherma�en definiertes

Bit  kann  als  Argument  f�r  die  Befehle BCLR, BSET, BTGL, BRSET und

BRCLR verwendet werden:

mybit   defbit.b  $200,4

bclr.b    $200,#4

bclr      mybit

Die  beiden Aufrufe  von bclr  in diesem  Beispiel erzeugen identischen

Code.   Da  ein  solcherma�en   definiertes  Bit  seine  Operandengr��e

''kennt'', kann diese bei der Benutzung fortgelassen werden.

Bit-Definitionen  innerhalb einer  Struktur, die  sich auf  ein Element

einer Struktur beziehen, sind ebenfalls m�glich:

mystruct struct    dots

reg      ds.w      1

flag     defbit    reg,4

ends

org       $100

data     mystruct

bset      data.flag  ; entspricht bset.w $100,#4

Super8

......

Im  Gegensatz zum ''klassischen''  Z8 verf�gt der  Super8-Kern �ber Be-

fehle,  mit denen sich Bits  in allgemeinen oder Arbeitsregistern bear-

beiten  lassen. Dabei ist jedoch zu  beachten, da� einige davon nur auf

Bits  arbeiten, die  Teil eines  der 16  Arbeitsregister sind.  Mit der

DEFBIT-Anweisung lassen sich Bits beider Sorten definieren:

workbit	defbit	r3,#4

slow	defbit	emt,#6

Derart  definierte  Bits  lassen  sich  dann  bei  den Befehlen wie ein

P�rchen aus Register und Bitposition einsetzen:

ldb	r3,emt,#6

ldb	r3,slo		; gleich bedeutend

bitc	r3,#4

bitc	workbit		; gleich bedeutend

Z8000

.....

Der  Z8000  verf�gt  zwar  �ber  Befehle  zum Setzen und R�cksetzen von

Bits,  diese k�nnen jedoch  nur auf Adressen  im Speicher- und nicht im

I/O-Adre�raum  wirken.  Aus  diesem  Grund  lassen sich mit DEFBIT bzw.

DEFBITB  auch nur Bit-Objekte im Speicher-Adre�raum definieren. Die Un-

terscheidung  der Operandengr��e ist  wichtig, weil der  Z8000 ein Big-

Endian-Prozessor  ist:  Bit  n  eines  16-Bit-Worts  bei Adresse m ent-

spr�che Bit n eines 8-Bit-Byte bei Adresse m+1.

�PD7807...�PD7809

.................

Die  ersten  16  Byte  der  Working  Area  und Sonderregister mit einer

Adresse kleiner 16 sind bitadressierbar.

3.1.8.  DEFBITFIELD

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: S12Z

Der  Prozessorkern der S12Z-Familie  kann nicht nur  mit einzelnen Bits

umgehen,  sondern auch zusammenh�ngende Felder  von Bits in einem 8/16/

24/32-Bit-Wert  extrahieren oder schreiben. Analog  zu DEFBIT l��t sich

auch ein Bitfeld symbolisch definieren:

<Name>         defbitfield[.Size]   <Adresse>,<Breite>:<Position>

Im  Gegensatz zu einzelnen Bits sind hier auch 24 Bits (.p) als Operan-

dengr��e  zugelassen,  der  Wertebereich  von  Position  und Breite ist

dementsprechend  von 0 bis  23 bzw. 1  bis 24. Auch  hier ist es wieder

zul�ssig, Bitfelder als Teil von Strukturen zu definieren:

mystruct struct      dots

reg      ds.w        1

clksel   defbitfield reg,4:8

ends

org       $100

data     mystruct

bfext     d2,data.clksel ; fetch $100.w bits 4..11

; to D2 bits 0..7

bfins     data.clksel,d2 ; insert D2 bits 0..7 into

; $100.w bits 4..11

Die  interne  Darstellung  von  Bits,  die mit DEFBIT definiert wurden,

ist  gleich der  von Bitfeldern  der Breite  eins. Ein symbolisch defi-

niertes  einzelnes Bit kann also auch  als Argument f�r BFINS und BFEXT

verwendet werden.

3.1.9. PORT

- - - - - -

G�ltigkeit:  PALM,  8008/8080/8085/8086,  XA,  Z80,  Z8000,  320C2x/5x,

TLCS-42/47, AVR, F8, IMP-16

PORT  arbeitet analog zu SFR, nur  wird das Symbol dem I/O-Adre�bereich

zugeordnet.  Erlaubte Werte sind  0..7 beim 3201x  und 8008, 0..15 beim

320C2x  und PALM, 0..65535 beim 8086,  Z8000 und 320C5x, 0..63 beim AVR

und 0..255 beim Rest.

Beispiel: eine PIO 8255 liege auf Adresse 20H:

PIO_Port_A PORT 20h

PIO_Port_B PORT PIO_Port_A+1

PIO_Port_C PORT PIO_Port_A+2

PIO_Ctrl   PORT PIO_Port_A+3

3.1.10. REG und NAMEREG

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, AVR, M*Core, ST9, 80C16x, Z8000, KCPSM,

PDP-11, WD16

(NAMEREG nur f�r KCPSM(3)), LatticeMico8, MSP430(X)

Obwohl  immer mit  gleicher Syntax,  hat diese  Anweisung von Prozessor

zu  Prozessor eine leicht abweichende  Bedeutung: Falls der Zielprozes-

sor  f�r Register  einen eigenen  Adre�raum verwendet,  so hat  REG die

Wirkung  eines simplen EQUs f�r eben  diesen Adre�raum (z.B. beim ST9).

F�r  alle  anderen  Prozessoren  definiert  REG  Registersymbole, deren

Funktion in Abschnitt 2.11 beschrieben sind.

NAMEREG  existiert  aus  Kompatibilit�tsgr�nden  zum  Originalassembler

f�r  den KCPSM.  Es hat  die gleiche  Funktion, lediglich werden sowohl

Register-  als  auch  symbolischer  Name  als Argumente angegeben, z.B.

so:

NAMEREG  s08, treg

Auf  der PDP-11  darf REG  zus�tzlich ohne  Namen im Label-Feld benutzt

werden.  Es wird dann als einziges Argument entweder ON oder OFF erwar-

tet,  und damit werden  die eingebauten Register-Aliase  (Rn = %n, SP =

R6,  PC =  R7) ein-  und ausgeschaltet.  Sie sind im Default verf�gbar,

und  sollten nur abgeschaltet werden,  wenn sie mit eigenen Symbolnamen

in  einem  Programm  kollidieren.  Die augenblickliche Einstellung l��t

sich aus dem Symbol DEFAULT_REGSYMS lesen.

3.1.11. LIV und RIV

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 8X30x

LIV  und RIV dienen dazu,  sogenannte IV-Bus-Objekte zu definieren. Bei

diesen  handelt es sich um  Bitgruppen in peripheren Speicherzellen mit

einer  L�nge von  1..8 Bit,  die fortan  symbolisch angesprochen werden

k�nnen,  so da� man  bei den entsprechenden  Befehlen nicht mehr Adres-

se,  L�nge und Position  separat angeben mu�.  Da die 8X30x-Prozessoren

zwei   periphere  Adre�r�ume  besitzen   (einen  ,,linken''  und  einen

,,rechten'',  sind auch zwei separate  Befehle definiert. Die Parameter

dieser  Befehle  sind  allerdings  identisch:  es m�ssen drei Parameter

sein,  die Adresse,  Startposition und  L�nge angeben. Weitere Hinweise

zur Benutzung von Busobjekten finden sich in Abschnitt 4.25.

3.1.12. CHARSET

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Einplatinen-Systeme,  zumal  wenn  sie  LCDs ansteuern, benutzen h�ufig

einen  anderen Zeichensatz als  ASCII, und da�  die Umlautkodierung mit

der  im  PC  �bereinstimmt,  d�rfte  wohl  reiner Zufall sein. Und dann

gibt  es auch (historische) Systeme, die z.B. eine EBCDIC-Variante ver-

wenden...um  nun aber keine fehlertr�chtigen  Umkodierungen im Code per

Hand  vornehmen zu m�ssen, enth�lt  der Assembler eine Umsetzungstabel-

le  f�r Zeichen,  die jedem  (ASCII-)zeichen im  Quellcode ein Zielzei-

chen  zuordnet.  Zur  Modifikation  dieser  Tabelle  (die  initial  1:1

�bersetzt),  dient der  Befehl CHARSET.  CHARSET kann mit verschiedenen

Parameterzahlen und -typen aufgerufen werden:

Ein

CHARSET

ohne  jegliche  Argumente  setzt  die  �bersetzungstabelle auf den 1:1-

Default wieder zur�ck.

Wird  nur  ein  Argument  gegeben,  mu�  es sich dabei um einen String-

Ausdruck handeln, der von AS als Dateiname interpretiert wird:

CHARSET  "mapping.bin"

Aus  dieser Datei liest  AS dann die  ersten 256 Bytes  aus und kopiert

sie  in die  �bersetzungstabelle. Hiermit  lassen sich also komplexere,

extern erzeugte Tabellen mit einer Anweisung laden.

In  allen anderen Varianten wird ein  einzelner Eintrag oder ein ganzer

Bereich  von Eintr�gen in  der Tabelle modifiziert.  Mit zwei (Integer-

)Argumenten kann ein einzelner Eintrag neu gesetzt werden. Ein

CHARSET '�',128

bedeutet  zum Beispiel, da� das  Zielsystem das � mit  der Zahl 128 ko-

diert.  Es ist auch  m�glich zu definieren,  da� ein bestimmtes Zeichen

�berhaupt  nicht dargestellt werden kann. Daf�r l��t man das zweite Ar-

gument leer:

CHARSET '[',

Soll  fortan  das  ,,gel�schte''  Zeichen  irgendwo  in einem String im

Speicher abgelegt werden, f�hrt dies zu einer Fehlermeldung.

Anstelle  eines einzelnen Zeichens  kann auch ein  ganzer Bereich umge-

mappt  werden. Das erste und zweite Argument geben den Bereich der Zei-

chen  an, das  dritte das  Mapping des  ersten Zeichens. Falls z.B. das

Zielsystem keine Kleinbuchstaben unterst�tzt, k�nnen mit

CHARSET 'a','z','A'

alle  Kleinbuchstaben auf die  passenden Gro�buchstaben automatisch um-

gesetzt  werden.  Und  auch  ein  Bereich  von Zeichen kann als ,,nicht

verf�gbar'' markiert werden:

CHARSET 'a','z',

verbietet die Verwendung von Kleinbuchstabem.

In  der letzten  Variante (wieder  mit nur  zwei Argumenten) folgt nach

dem  Startindex ein String, der das Mapping ab dem Start-Zeichen aufli-

stet.  Das Umlegen von  Klein- auf Gro�buchstaben  k�nnte man also auch

so formulieren:

CHARSET 'a',"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

ACHTUNG!  Das durch  CHARSET definierte  Mapping greift  nicht nur beim

Ablegen  von Strings im  Speicher, es greift  auch bei Multi-Character-

Konstanten,  also als  ,,ASCII'' formulierten  Integer-Konstanten. Dies

bedeutet,  da� eine bereits modifizierte  Umsetzungstabelle in den obi-

gen Beispielen zu anderen Ergebnissen f�hren kann!

Mit  der eingebauten  Funktion CODEPAGE_VAL  kann die �bersetzung eines

einzelnen  Zeichens abgefragt  werden. F�r  nicht gemappte Zeichen lie-

fert die Funktion eine -1 zur�ck.

3.1.13.  CODEPAGE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  der  CHARSET-Anweisung  hat  man  zwar beliebige Freiheiten in der

Zeichenzuordnung  zwischen  Entwicklungs-  und  Zielplattform, wenn auf

der  Zielplattform  jedoch  verschiedene  Zeichens�tze existieren, kann

das  Umschalten  zwischen  diesen  jedoch  zu einer umst�ndlichen Orgie

von  CHARSET-Kommandos werden. Mit der  CODEPAGE-Anweisung kann man je-

doch  mehrere Zeichentabellen  vorhalten und  zwischen diesen mit einem

Befehl  umschalten. Als Parameter  erwartet CODEPAGE ein  oder zwei Na-

men:  zum einen den Namen der  fortan zu benutzenden Tabelle, zum ande-

ren  optional den Namen der Tabelle,  die die initiale Belegung der Ta-

belle  vorgibt  (dieser  Parameter  hat  somit  auch nur eine Bedeutung

beim  ersten Umschalten  auf eine  Tabelle, bei  der AS sie automatisch

anlegt).  Fehlt der zweite Parameter, so  ist die initiale Belegung der

neuen  Tabelle gleich der vorher  aktiven Tabelle. Alle folgenden CHAR-

SET-Anweisungen ver�ndern nur die momentan aktive Tabelle.

Zu  Beginn eines Durchlaufes wird von AS automatisch eine einzelne Zei-

chentabelle  mit dem Namen STANDARD  erzeugt und 1:1 vorbelegt. Verwen-

det  man keine CODEPAGE-Anweisungen, so  beziehen sich alle mit CHARSET

gemachten Einstellungen auf diese Tabelle.

3.1.14. ENUM, NEXTENUM und ENUMCONF

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ENUM   dient   analog   zu   dem   entsprechenden  Befehl  in  C  dazu,

Aufz�hlungstypen   zu   definieren,   d.h.   eine  Reihe  von  Integer-

Konstanten,  denen fortlaufende  Werte (von  0 an beginnend) zugewiesen

werden.  Als Parameter werden dabei die Namen der zu definierenden Sym-

bole angegeben, wie in dem folgenden Beispiel:

ENUM SymA,SymB,SymC

Dieser  Befehl weist den  Symbolen SymA, SymB  und SymC die  Werte 0, 1

und 2 zu.

M�chte  man eine Aufz�hlung  �ber mehrere Zeilen  verteilen, so verwen-

det  man ab der  zweiten Zeile den  Befehle NEXTENUM anstelle von ENUM.

Der  interne Z�hler, der den  Symbolen der Aufz�hlung fortlaufende Wer-

te  zuweist, wird  dann nicht  wieder auf  Null zur�ck  gesetzt, wie in

dem folgenden Fall:

ENUM     Januar=1,Februar,Maerz,April,Mai,Juni

NEXTENUM Juli,August,September,Oktober

NEXTENUM November,Dezember

An  diesem Beispiel sieht  man auch, da�  man einzelnen Symbolen expli-

zit  Werte anstelle des aktuellen  Z�hlerstandes zuweisen kann. Der in-

terne Z�hler wird anhand dieses Wertes auch aktualisiert.

Die  Definition  von  Symbolen  mit  ENUM  gleicht einer Definition mit

EQU,  d.h. es ist nicht m�glich, einem Symbol einen neuen Wert zuzuwei-

sen.

Die  ENUMCONF-Anweisung erlaubt  das Verhalten  von ENUM  zu beeinflus-

sen.  ENUMCONF akzeptiert ein oder zwei  Argumente, wobei das erste Ar-

gument  immer der Wert ist, um den der interne Z�hler pro Symbol in ei-

ner Aufz�hlung hochgez�hlt wird. Mit einem

ENUMCONF 2

werden  den Symbolen  also zum  Beispiel die  Werte 0,2,4,6... anstelle

0,1,2,3... zugewiesen.

Das  zweite  (optionale)  Argument  von  ENUMCONF bestimmt, welchen Ad-

re�raum  die Symbole zugeordnet werden. Per Default sind mit ENUM defi-

nierte Symbole typenlos, man kann aber zum Beispiel mit einem

ENUMCONF 1,CODE

bestimmen,  da� sie im Instruktions-Adre�raum  liegen sollen. Die Namen

der  Adre�r�ume  sind  die  gleichen  wie beim SEGMENT-Befehl (3.2.18),

zus�tzlich  ist als Argument  ein NOTHING erlaubt,  um wieder typenlose

Symbole zu erzeugen.

3.1.15.  PUSHV und POPV

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  PUSHV und POPV ist es  m�glich, den Wert von (nicht Makro-lokalen)

Symbolen  tempor�r zu speichern und zu einem sp�teren Zeitpunkt wieder-

herzustellen.  Die Speicherung erfolgt  auf Stacks, d.h. Last-In-First-

Out-Speichern.  Ein Stack hat einen  Namen, der den allgemeinen Symbol-

konventionen  gen�gen mu�,  und existiert  so lange,  wie er mindestens

ein  Element enth�lt: Ein bisher nicht existierender Stack wird bei PU-

SHV  automatisch angelegt, ein durch POPV leer werdender Stack wird au-

tomatisch  wieder aufgel�st. Der Name des Stacks, auf den Symbole abge-

legt  und von dem sie wieder abgeholt  werden sollen, ist der erste Pa-

rameter  von PUSHV  bzw. POPV,  danach folgt  eine beliebige  Menge von

Symbolen  als weitere Parameter. Alle  in der Liste aufgef�hrten Symbo-

le  m�ssen bereits  existieren, es  ist also  nicht m�glich,  mit einem

POPV-Befehl implizit neue Symbole zu definieren.

Stacks  stellen eine globale Ressource dar,  d.h. ihre Namen sind nicht

lokal zu Sektionen.

Wichtig  ist, da� die Variablenliste immer  von links nach rechts abge-

arbeitet  wird. Wer  also mehrere  Variablen mit  POPV von  einem Stack

herunter  holen will,  mu� diese  in genau  umgekehrter Reihenfolge zum

entsprechenden PUSHV angeben!

Der Name des Stacks kann auch weggelassen werden, etwa so:

pushv   ,var1,var2,var3

.

.

popv    ,var3,var2,var1

AS verwendet dann einen internen, vordefinierten Default-Stack.

Nach  Ende eines Durchlaufes  �berpr�ft AS, ob  noch Stacks existieren,

die  nicht leer  sind, und  gibt deren  Namen sowie  ,,F�llstand'' aus.

Mit  diesen Warnungen kann  man herausfinden, ob  an irgendeiner Stelle

die  PUSHV's  und  POPV's  nicht  paarig  sind. Es ist jedoch in keinem

Fall  m�glich, Symbolwerte in einem  Stack �ber mehrere Durchl�ufe hin-

wegzuretten: Zu Beginn eines Durchlaufes werden alle Stacks geleert!

3.2. Codebeeinflussung

----------------------

3.2.1.  ORG

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ORG  erlaubt  es,  den  Assembler-internen  Adre�z�hler mit einem neuen

Wert  zu besetzen. Der Wertebereich  ist vom momentan gew�hlten Segment

und  vom Prozessortyp abh�ngig (Tabelle 3.1). Die untere Grenze ist da-

bei immer 0; die obere Grenze der angegebene Wert minus eins.

Falls  in  einer  Familie  verschiedene Varianten unterschiedlich gro�e

Adre�r�ume haben, ist jeweils der maximale Raum aufgef�hrt.

ORG  wird in erster Linie ben�tigt,  um dem Code eine neue Startadresse

zu  geben und damit verschiedene,  nicht zusammenh�ngende Codest�cke in

einer  Quelldatei unterzubringen.  Sofern nicht  in einem Feld explizit

anders  angegeben, ist  die vorgegebene  Startadresse in  einem Segment

(d.h. die ohne ORG angenommene) immer 0.

WICHTIG:   Falls  auch  mit  dem   PHASE-Befehl  gearbeitet  wird,  mu�

ber�cksichtigt  werden, da� das Argument  von ORG immer die Ladeadresse

des  Codes ist, nicht  die Ausf�hrungsadresse. Ausdr�cke,  die sich mit

dem  $- oder *-Symbol  auf den aktuellen  Programmz�hler beziehen, lie-

fern  aber  die  Ausf�hrungsadresse  des  Codes und f�hren als Argument

von  ORG  nicht  zum  gew�nschten  Ergebnis.  In solchen F�llen ist die

RORG-Anweisung (3.2.2) das Mittel der Wahl.

Tabelle 3.1: Adre�bereiche f�r ORG

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Ziel       |  CODE  |  DATA |   I-  |   X-  |  Y-  | BIT- |   IO  | REG | ROM- |  EE-  |

|            |        |       |  DATA |  DATA | DATA | DATA |       |     | DATA |  DATA |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68xxx/     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MCF        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| DSP56000   |  64K/  |  ---  |  ---  |  64K/ | 64K/ |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| DSP56300   |   16M  |       |       |  16M  |  16M |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PowerPC    |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PALM       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M*Core     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6800,6301, |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 6811       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6805/      |   8K/  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| HC08       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6809,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 6309,      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 052001     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68HC12,    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 68HC12X,   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| XGATE      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| S12Z       |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68HC16     |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68RS08     |   16K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| H8/300     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| H8/300H    |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| H8/500     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| (Min)      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| H8/500     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| (Max)      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SH7000/    |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 7600/7700  |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HD614023   |   2K   |  160  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

| HD614043   |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

| HD614081   |   8K   |  512  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HD641016   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6502,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MELPS-     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 740        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| HUC6280    |   2M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 65816,     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MELPS-     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 7700       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PPS-4      |   4K   |   4K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MELPS-     |   8K   |  416  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 4500       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M16        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| M16C       |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PDP-11     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |  4M^10 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| VAX        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| WD16       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| WE32xxx    |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 4004       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8008       |   16K  |   8   |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-48,    | 1/2/4/ |  ---  |  256  | 256^8 |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MCS-41     | 6/8K^6 |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-51     |   64K  |  256  | 256^1 |  64K  |  --- |  256 |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80C390     |   16M  |  256  | 256^1 |  16M  |  --- |  256 |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-251    |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  512  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MCS-96     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 196(N)/    |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 296        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8080,      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| 8085       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80x86,     |   64K  |  64K  |  ---  |  64K  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| V20..55    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 68xx0      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 8X30x      |   8K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 2650       |   32K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| XA         |   16M  |  16M  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  2K^3 | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| AVR        | 128K^6 | 32K^6 |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   64  | --- |  --- |  8K^7 |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 29XXX      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 80C166,    |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 80C167     |   16M  |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| GBZ80      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---- | --- |  --- |  ---  |

| Z80,       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| Z180,      | 512K^2 |       |       |       |      |      |  256  |     |      |  ---  |

| Z280,      |  16M^2 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| eZ80,      |   16M  |       |       |       |      |      |  64K  |     |      |  ---  |

| Z380       |   4G   |       |       |       |      |      |   4G  |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8         |   64K  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| eZ8        |   64K  |  256  |  ---  |  64K  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8001,     |   8M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| Z8003      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Z8002,     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| Z8004      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KCPSM      |   256  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KCPSM3     |   256  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| Mico8      |  4096  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 900(L)     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-90    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 870(/C)    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-42    |  512,  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   3,  | --- |  --- |  ---  |

| TLCS-42    |  1024  |       |       |       |      |      |   6   | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-47    |   64K  |   1K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TLCS-      |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 9000       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TC9331     |   320  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   2K   |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 16C5x      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   2K   |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 16C5x      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 16C64,     |   8K   |  512  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- | 256^6 |

| 16C86      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PIC        |   64K  |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 17C42      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SX20       |   2K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST6        |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST7        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| STM8       |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ST9        |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | 256 |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 6804       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 32010      |   4K   |  144  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   | --- |  --- |  ---  |

| 32015      |   4K   |  256  |       |       |      |      |   8   |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C2x     |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C3x     |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C40     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C44     |   32M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 320C5x/    |   64K  |  64K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

| 320C20x/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 320C54x    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 9900       |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 70Cxx      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 370xxx     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSP430     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS1000    |   1K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| TMS1200    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| TMS1100    |   2K   |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| TMS1300    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IMP-16     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  128  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IPC-16     |   16K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC/MP      |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 807x       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| COP4       |   512  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| COP8       |   8K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC144xx    |   256  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NS16008/   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| NS32008/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS08032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS16032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32016/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32032/   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| NS32CG16   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NS32332/   |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| NS32532    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ACE        |  4K^4  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| CP-3F/     |   16K  |   48  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   |     |      |       |

| M380/      |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| LP8000     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F3850      |   64K  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

| F8         |   4K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  256  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 78(C)xx    |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |   640  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 550        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  1000  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 554, 652   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  1000  |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 547, 552   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 651        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| �PD        |  2000  |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| 546, 553   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 556, 557   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

| 650        |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7566       |   1K   |   64  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7508       |   4K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   16  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 75K0       |   16K  |   4K  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K0       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K2       |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K3       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 78K4       |  16M^5 |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7720       |   512  |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  512 |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 7725       |   2K   |  256  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- | 1024 |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 77230      |   8K   |  ---  |  ---  |  512  |  512 |  --- |  ---  | --- |  1K  |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 70616      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  16M  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 53C8XX     |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F^2MC8L    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| F^2MC16L   |   16M  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5840    |   2K   |  128  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5842    |   768  |   32  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM58421   |  1.5K  |   40  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

| MSM58422   |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5847    |  1.5K  |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5054    |   1K   |   62  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5055    |  1.75K |   96  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM5056    |  1.75K |   90  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MSM6051    |  2.5K  |  119  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MN1610     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| MN1613     |  256K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  64K  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| PMCxxx/    |   1..  |  64.. |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  32.. | --- |  --- |  ---  |

| PMSxxx/    |  4K^9  | 256^9 |       |       |      |      | 128^9 |     |      |       |

| PFSxxx     |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 180x       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |   8   | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| XS1        |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| 1750       |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| KENBAK     |   256  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| CP1600     |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| NANO       |   2K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IM6100     |   4K   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| IM6120     |   32K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| RX...      |   4G   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC61860    |   64K  |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| SC62015    |   1M   |  ---  |  ---  |  ---  |  --- |  --- |  ---  | --- |  --- |  ---  |

|            |        |       |       |       |      |      |       |     |      |       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^1 Initialwert 80h.                                                                    |

| Da der 8051 kein RAM jenseits 80h hat, mu� der Initialwert f�r den 8051                |

| als Zielprozessor auf jeden Fall mit ORG angepa�t werden.                              |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^2 Da Z180 und Z280 weiterhin logisch nur 64K ansprechen k�nnen, ist der               |

| ganze Adre�raum nur mittels PHASE-Anweisungen oder passenden ASSUME-                   |

| Werten f�r die MMU-Register erreichbar.                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^3 Initialwert 400h.                                                                   |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^4 Initialwert 800h bzw. 0C00h                                                         |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^5 Bereich f�r Programmcode auf 1 MByte begrenzt                                       |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^6 Gr��e ist vom Zielprozessor abh�ngig                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^7 Gr��e und Verf�gbarkeit sind vom Zielprozessor abh�ngig                             |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^8 Nur auf Varianten mit MOVX-Anweisung                                                |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^9 typabh�ngig                                                                         |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

| ^10 modellabh�ngig                                                                     |

+------------+--------+-------+-------+-------+------+------+-------+-----+------+-------+

3.2.2. RORG

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

RORG  setzt wie ORG  den Programmz�hler neu,  erwartet als Argument al-

lerdings   keine  absolute   Adresse,  sondern   einen  relativen  Wert

(positiv  oder negativ), der zum  Programmz�hler addiert wird. Eine An-

wendungsm�glichkeit  ist das Freilassen einer  bestimmten Menge von Ad-

re�raum,  oder die  Anwendung in  Code-Teilen, die  an mehreren Stellen

(z.B.  via Makros oder Includes)  eingebunden werden und lageunabh�ngig

arbeiten  sollen. Eine weitere Anwendungsm�glichkeit ergibt sich in Co-

de,  der  eine  Ausf�hrungsadresse  unterschiedlich zur Ladeadresse hat

(d.h.  es wird mit  der PHASE-Anweisung gearbeitet).  Es gibt kein Sym-

bol,  �ber das man  in so einer  Situation auf die aktuelle Ladeadresse

zugreifen  kann, aber mittels RORG kann man sich indirekt darauf bezie-

hen.

3.2.3.  CPU

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem Befehl wird  festgelegt, f�r welchen  Prozessor im weiteren

Code  erzeugt werden  soll. Die  Befehle der  anderen Prozessorfamilien

sind dann nicht greifbar und erzeugen eine Fehlermeldung!

Die  Prozessoren k�nnen grob  in Familien unterschieden  werden, in den

Familien  dienen unterschiedliche Typen noch einmal zur Feinunterschei-

dung:

a) 68008 -> 68000 -> 68010 -> 68012 ->

MCF5202 -> MCF5204 -> MCF5206 -> MCF5208->

MCF52274 -> MCF52277 -> MCF5307 -> MCF5329 -> MCF5373 ->

MCF5407 -> MCF5470 -> MCF5471 -> MCF5472 -> MCF5473 ->

MCF5474 -> MCF5475 -> MCF51QM ->

68332 -> 68340 -> 68360 ->

68020 -> 68030 -> 68040

In  dieser Familie  liegen die  Unterschiede in hinzukommenden Befehlen

und  Adressierungsarten  (ab  68020).  Eine  kleine Ausnahme stellt der

Schritt  zum 68030 dar, dem  2 Befehle fehlen: CALLM  und RTM. Die drei

Vertreter  der  683xx-Familie  haben  den  gleichen Prozessorkern (eine

leicht  abgemagerte 68020-CPU), jedoch v�llig unterschiedliche Periphe-

rie.  MCF5xxx repr�sentiert verschiedene ColdFire-Varianten von Motoro-

la/Freescale/NXP,  zum  680x0  bin�r abw�rtskompatible RISC-Prozesoren.

Beim  68040 kommen die zus�tzlichen  Steuerregister (via MOVEC erreich-

bar)  f�r On-Chip-MMU und Caches  sowie einige Systembefehle f�r selbi-

ge hinzu.

b) 56000 --> 56002 --> 56300

W�hrend  der 56002  nur Befehle  zum Inkrementieren  und Dekrementieren

der  Akkus erg�nzt, ist der 56300-Kern  schon fast ein neuer Prozessor:

Er  vergr��ert alle Adre�r�ume  von 64K-W�rtern auf  16M und verdoppelt

fast die Anzahl der Befehle.

c) PPC403 -> PPC403GC -> MPC505 -> MPC601 -> MPC821 -> RS6000

Der  PCC403 ist eine abgespeckte  Version der PowerPC-Linie ohne Gleit-

kommaeinheit,  demzufolge sind s�mtliche  Gleitkommabefehle bei ihm ge-

sperrt;  daf�r sind einige  Mikrocontroller-spezifische Befehle enthal-

ten,  die er  als einziges  Mitglied in  dieser Familie  kennt. Die GC-

Variante  des PPC403 hat zus�tzlich eine  MMU und deshalb einige Befeh-

le  zu deren Steuerung mehr.  Der MPC505 (eine Mikrokontroller-Variante

mit  FPU) unterscheidet sich solange vom 601er nur in den Peripheriere-

gistern,  wie ich es nicht  besser wei� - [82]  h�lt sich da noch etwas

bedeckt...  Die RS6000-Reihe  kennt noch  einige Befehle  mehr (die auf

vielen  601er-Systemen emuliert werden,  um vollst�ndige Kompatibilit�t

herzustellen),  au�erdem verwendet IBM z.T.  andere Mnemonics f�r diese

reinen   Workstation-Prozessoren,   als   Remineszenz   an  die  370er-

Gro�rechner...

d) IBM5100, IBM5110, IBM5120

Diese  drei Typen referenzieren  aktuell alle auf  den gleichen (PALM-)

Prozessorkern.

e) MCORE

f) XGATE

g) 6800 -> 6801 -> 6301 -> 6811

W�hrend  der 6301 nur einige neue  Befehle definiert (und der 6301 noch

ein  paar mehr),  bietet der  6811 neben  weiteren Befehlen ein zweites

Indexregister Y zur Adressierung.

h) 6809/6809UNDOC/6309 und 6805/68HC08/68HCS08

Diese  Prozessoren sind zwar teilweise  Quellcode-kompatibel zu den an-

deren  68xx-ern,  haben  aber  ein  anderes  Bin�rcode-Format und einen

deutlich  eingeschr�nkteren  (6805)  bzw.  erweiterten  (6809) Befehls-

satz.  Der 6309 ist eine CMOS-Version  des 6809, die zwar offiziell nur

kompatibel  zum 6809 ist,  inoffiziell aber mehr  Register und deutlich

mehr  Befehle besitzt  (siehe [56]).  6809UNDOC schaltet die undokumen-

tierte HCF-Instruktion frei.

i) 68HC12 --> 68HC12X

Der  12X-Kern bietet eine Reihe  neuer Befehle, bzw. bestehende Befehle

wurden um neue Adressierungsarten erg�nzt.

j) S912ZVC19F0MKH, S912ZVC19F0MLF,

S912ZVCA19F0MKH, S912ZVCA19F0MLF,

S912ZVCA19F0WKH, S912ZVH128F2CLQ,

S912ZVH128F2CLL, S912ZVH64F2CLQ,

S912ZVHY64F1CLQ, S912ZVHY32F1CLQ,

S912ZVHY64F1CLL, S912ZVHY32F1CLL,

S912ZVHL64F1CLQ, S912ZVHL32F1CLQ,

S912ZVHL64F1CLL, S912ZVHL32F1CLL,

S912ZVFP64F1CLQ, S912ZVFP64F1CLL,

S912ZVH128F2VLQ, S912ZVH128F2VLL,

S912ZVH64F2VLQ, S912ZVHY64F1VLQ,

S912ZVHY32F1VLQ, S912ZVHY64F1VL,

S912ZVHY32F1VLL, S912ZVHL64F1VLQ

Alle  Derivate beinhalten  den gleichen  Prozessorkern und den gleichen

Befehlssatz,  lediglich die on-Chip-Peripherie  und die Menge eingebau-

ten Speichers (RAM, Flash-ROM, EEPROM) variieren.

k) 68HC16

l) 052001

Dieser  Baustein ist eine Eigenentwicklung  von Konami und in Architek-

tur  und  Befehlssatz  an  den  Motorola  6809 angelehnt. Er ist jedoch

nicht  bin�rkompatibel und stellt auch nicht alle Befehle und Adressie-

rungsarten des Vorbilds zur Verf�gung.

m) HD6413308 --> HD6413309

Diese  beiden Namen repr�sentieren die 300er und 300H-Varianten der H8-

Familie;  die  H-Version  besitzt  dabei  einen  gr��eren Adre�raum (16

Mbyte  statt 64Kbyte),  doppelt so  breite Register  (32 Bit) und kennt

einige  zus�tzliche  Befehle  und  Adressierungsarten. Trotzdem ist sie

bin�r aufw�rtskompatibel.

n) HD6475328 --> HD6475348 --> HD6475368 --> HD6475388

Diese  Prozessoren  besitzen  alle  den  gleichen  CPU-Kern; Die unter-

schiedlichen  Typen dienen lediglich der Einbindung des korrekten Regi-

stersatzes in der Datei REG53X.INC.

o) SH7000 --> SH7600 --> SH7700

Der  Prozessorkern des 7600ers  bietet eine Handvoll  Befehle mehr, die

L�cken  im Befehlssatz des 7000ers  schlie�en (verz�gerte, bedingte so-

wie  relative  und  indirekte  Spr�nge,  Multiplikationen  mit  32-Bit-

Operanden  sowie  Multiplizier/Addier-Befehle).  Die 7700er-Reihe (auch

als  SH3 gel�ufig)  bietet weiterhin  eine zweite Registerbank, bessere

Schiebebefehle sowie Befehle zur Cache-Steuerung.

p) HD614023 --> HD614043 --> HD614081

Diese  drei  Varianten  der  HMCS400-Serie  unterscheiden  sich  in der

Gr��e des internen ROM- und RAM-Speichers.

q) HD641016

Dies ist aktuell das einzige Target mit H16-Kern.

r) 6502 -> 65(S)C02 -> 65CE02 / W65C02S

65C19 / MELPS740 / HUC6280 / 6502UNDOC

Die  CMOS-Version definiert  einige zus�tzliche  Befehle, au�erdem sind

bei  einigen Befehlen  Adressierungsarten hinzugekommen,  die beim 6502

nicht  m�glich  waren.  Der  W65SC02  erg�nzt  den 65C02-Befehlssatz um

zwei  Befehle, mit denen die  Low-Power-Modi der CPU feiner eingestellt

werden  k�nnen.  Dem  65SC02  fehlen  die  Bitmanipulationsbefehle  des

65C02.  Der 65CE02  erg�nzt Sprungbefehle  mit 16-Bit-Displacement, ein

Z-Register,  einen 16-bittigen Stack-Pointer,  eine Reihe neuer Befehle

und eine programmierbare Base-Page.

Der  65C19 ist nicht bin�r  aufw�rtskompatibel zum originalen 6502! Ei-

nige  Adressierungsarten  wurden  durch  andere  ersetzt.  Des weiteren

enth�lt  dieser Prozessor Befehlssatz-Erweiterungen,  die die Implemen-

tierung digitaler Signalverarbeitung erleichtern.

Die  Mitsubishi-Mikrokontroller dagegen  erweitern den 6502-Befehlssatz

in    erster    Linie    um    Bitoperationen   und   Multiplikations-/

Divisionsbefehle.  Bis auf den  unbedingten Sprung und  Befehle zur In-

krementierung/Dekremetierung  des  Akkumulators  sind die Erweiterungen

disjunkt.

Das  herausstechendste Merkmal des  HuC 6280 ist  der gr��ere Adre�raum

von  2 MByte anstelle  64 KByte, der  durch eingebaute Bankregister er-

reicht  wird. Des weiteren existieren einige Sonderbefehle zur Kommuni-

kation  mit dem Videoprozessor (dieser  Chip wurde in Videospielen ein-

gesetzt) und zum Kopieren von Speicherbereichen.

Mit  dem  Prozessortyp  6502UNDOC  sind  die ,,undokumentierten'' 6502-

Befehle  erreichbar, d.h. die Operationen,  die sich bei der Verwendung

nicht  als Befehle definierter Bitkombinationen  im Opcode ergeben. Die

von  AS unterst�tzten Varianten sind im Kapitel mit den prozessorspezi-

fischen Hinweisen beschrieben.

s) MELPS7700, 65816

Neben  einer  ,,16-Bit-Version''  des  6502-Befehlssatzes  bieten diese

Prozessoren    einige    Befehlserweiterungen.    Diese    sind    aber

gr��erenteils  disjunkt,  da  sie  sich  an ihren jeweiligen 8-bittigen

Vorbildern  (65C02 bzw. MELPS-740)  orientieren. Z.T.~werden auch ande-

re Mnemonics f�r gleiche Befehle verwendet.

t) PPS-4

u) MELPS4500

v) M16

w) M16C

x) PDP-11/03, PDP-11/04, PDP-11/05, PDP-11/10,

PDP-11/15, PDP-11/20, PDP-11/23, PDP-11/24,

PDP-11/34, PDP-11/35, PDP-11/40, PDP-11/44,

PDP-11/45, PDP-11/50, MicroPDP-11/53,

PDP-11/55, PDP-11/60, PDP-11/70,

MicroPDP-11/73, MicroPDP-11/83, PDP-11/84,

MicroPDP-11/93, PDP-11/94, T-11

Die   Modelle  der  PDP-11-Serien  unterscheiden  sich  im  Befehlssatz

(sowohl  dem eingebauten  als auch  den verf�gbaren  Erweiterungen) als

auch im verf�gbaren Adre�raum (64, 256 oder 4096 KByte).

y) WD16

Der  WD16 benutzt den gleichen Prozessor  wie der LSI-11, lediglich mit

anderem  Mikrocode. Demensprechend sind Registersatz und Adressierungs-

arten  zur PDP-11 identisch,  der Befehlsumfang ist  aber leicht unter-

schiedlich  und auf der PDP-11 in gleicher Form vorhandene Maschinenbe-

fehle haben durchg�ngig andere Kodierungen.

z) MICROVAX-I, MICROVAX-II,

VAX-11/725, VAX-11/730, VAX-11/750,

VAX-11/780, VAX-11/782, VAX-11/785,

VAX-8200, VAX-8300, VAX-8500, VAX-8600

VAX-8650, VAX-8800

Alle  Implementierungen der  VAX-Architektur unterst�tzen  den gleichen

Kern-Befehlssatz.  Einige Erweiterungen, wie z.B. Befehle zur Verarbei-

tung  von Strings, gepackten  Dezimalzahlen oder bestimmten Gleitkomma-

formaten, sind nicht immer in Hardware implementiert.

aa) WE32100 -> WE32200

Die   dritte   Generation   des   WE32xxx-Prozessors   bietet  sechzehn

zus�tzliche  CPU-Register, und mit  diesen zusammen neue Adressierungs-

modi  wie Indiziert  oder Auto-Inkrement  und -Dekrement.  Des weiteren

wurden neue Maschinenbefehle hinzu gef�gt.

ab) CP-3F, LP8000, M380

Das  Prozessorelement des Chipsatzes  ist von AEG/Olympia,  GI und SGS-

Ates  unter den jeweiligen Namen  vertrieben worden. Im Befehlssatz und

den Adre�r�umen bestehen keine Unterschiede.

ac) 4004 -> 4040

Der   4040  besitzt  gegen�ber  seinem   Vorg�nger  ein  gutes  Dutzend

zus�tzlicher Maschineninstruktionen.

ad) 8008 -> 8008NEW

Intel  hat 1975 die Mnemonics des  8008 umdefiniert, die zweite Varian-

te  spiegelt diesen  neuen Befehlssatz  wieder. Eine  gleichzeitige Un-

terst�tzung   beider   Varianten   war   nicht  m�glich,  da  teilweise

�berschneidungen vorliegen.

ae) 8021, 8022,

8401, 8411, 8421, 8461,

8039, (MSM)80C39, 8048, (MSM)80C48, 8041, 8042,

80C382

Bei  den ROM-losen Versionen 8039 und  80C39 sind die Befehle verboten,

die  den BUS (Port 0) ansprechen.  Der 8021 und 8022 sind Sonderversio-

nen  mit  stark  abgemagertem  Befehlssatz,  wof�r  der  8022 zwei A/D-

Wandler  und die dazugeh�rigen Steuerbefehle  enth�lt. MAB8401 bis 8461

sind  von Philips entwickelte Derivate, die in ihrem Befehssatz irgend-

wo  zwischen  dem  8021/8022  und  einem  'vollst�ndigen'' 8048 stehen.

Daf�r  verf�gen sie �ber serielle  Ports und je nach  Variante bis zu 8

KByte Programmspeicher.

Die  CMOS-Versionen lassen sich mit dem  IDL- bzw. HALT-Befehl in einen

Ruhezustand  niedriger Stromaufnahme �berf�hren. Der  8041 und 8042 ha-

ben  einige  Zusatzbefehle  zur  Steuerung  der Busschnittstelle, daf�r

fehlen  aber einige  andere Befehle.  Beim 8041,  8042, 84x1,  8021 und

8022  ist der  Programmadre�raum nicht  extern erweiterbar,  weshalb AS

das  Codesegment bei diesen Prozessoren auf  die Gr��e des internen ROM

beschr�nkt.  Der (SAB)80C382 ist eine  von Siemens speziell f�r Telefo-

ne  entwickelte Variante,  die ebenfalls  einen HALT-Befehl kennt sowie

DJNZ  und  DEC  auch  mit  indirekter Adressierung erlaubt. Im Gegenzug

wurden   einige  Befehle   des  'normalen'   8048  entfernt.  Die  OKI-

Varienaten  (MSM...) unterst�tzen  ebenfalls DJNZ  und DEC mit indirek-

ter  Adressierung,  sowie  eine  erweiterte  Steuerung  der Power-Down-

Modi, ohne den Basis-MCS-48-Befehlssatz zu beschneiden.

af) 87C750 -> 8051, 8052, 80C320, 80C501, 80C502,

80C504, 80515, und 80517

-> 80C390

-> 80C251

Der  87C750 kann  nur max.  2 Kbyte  Programmspeicher adressieren, wes-

halb  die LCALL-  und LJMP-Befehle  bei ihm  fehlen. Zwischen  den acht

mittleren  Prozessoren nimmt  AS selber  �berhaupt keine Unterscheidung

vor,  sondern verwaltet den Unterschied lediglich in der Variablen MOM-

CPU  (s.u.),  die  man  mit  IF-Befehlen  abfragen  kann. Eine Ausnahme

stellt  lediglich der 80C504, der in  seiner momentanen Form noch einen

Maskenfehler  zeigt, wenn eine AJMP-  oder ACALL-Anweisung auf der vor-

letzten  Adresse  einer  2K-Seite  steht.  AS  benutzt in einem solchen

Fall  automatisch  lange  Sprungbefehle  bzw.  gibt  eine Fehlermeldung

aus.  Der 80C251 hingegen stellt einen drastischen Fortschritt in Rich-

tung  16/32  Bit,  gr��erer  Adre�r�ume  und orthogonalerem Befehlssatz

dar.  Den 80C390 k�nnte man vielleicht als die 'kleine L�sung' bezeich-

nen:  Dallas Semiconductor hat den  Befehlssatz und die Architektur nur

so  weit ver�ndert, wie  es f�r die  16 MByte gro�en Adre�r�ume notwen-

dig war.

ag) 8096 -> 80196 -> 80196N -> 80296

Neben  einem anderen  Satz von  SFRs (die  �brigens von Unterversion zu

Unterversion   stark  differieren)  kennt  der  80196  eine  Reihe  von

zus�tzlichen  Befehlen  und  kennt  einen ,,Windowing''-Mechanismus, um

das  gr��ere interne RAM anzusprechen.  Die 80196N-Familie wiederum er-

weitert  den Adre�raum auf  16 Mbyte und  f�hrt eine Reihe von Befehlen

ein,  mit denen man auf Adressen  jenseits 64 Kbyte zugreifen kann. Der

80296  erweitert  den  CPU-Kern  um  Befehle zur Signalverarbeitung und

ein  zweites Windowing-Register,  verzichtet jedoch  auf den Peripheral

Transaction  Server (PTS)  und verliert  damit wieder zwei Maschinenbe-

fehle.

ah) 8080 -> V30EMU -> 8085 -> 8085UNDOC

Der  8085 kennt zus�tzlich die Befehle RIM  und SIM zum Steuern der In-

terruptmaske   und  der  zwei  I/O-Pins.  Der  Typ  8085UNDOC  schaltet

zus�tzliche,  nicht von Intel dokumentierte  Befehle ein. Diese Befehle

sind in Abschnitt 4.23 dokumentiert.

V30EMU  als Ziel  schaltet gegen�ber  einem 8080  die Befehle RETEM und

CALLN  frei,  mit  denen  die  8080-Emulation auf einem V20/V30/V40/V50

verlassen bzw. unterbrochen werden kann.

ai) 8088,8086

-> 80188,80186

-> V20,V30,V40,V50

-> V33,V53

-> V25,V35

-> V55

-> V55SC

-> V55PI

Prozessoren  in der gleichen Zeile  verf�gen �ber den gleichen CPU-Kern

und  damit den gleichen Befehlssatz. Von Zeile zu Zeile kommen neue Be-

fehle  hinzu, wobei  die NEC-CPUs  ausgehend vom 'V20-Basisbefehlssatz'

jeweils �ber unterschiedliche Erweiterungen verf�gen.

aj) 80960

ak) 8X300 -> 8X305

Der  8X305  besitzt  eine  Reihe  zus�tzlicher Arbeitsregister, die dem

8X300   fehlen  und  kann  mit   diesen  auch  zus�tzliche  Operationen

ausf�hren,  wie das direkte Schreiben  von 8-Bit-Werten auf Peripherie-

adressen.

al) XAG1, XAG2, XAG3

Diese  Prozessoren unterscheiden sich nur  in der Gr��e des eingebauten

ROMs, die in STDDEFXA.INC definiert ist.

am) AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S233, AT90S2343,

AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515,

AT90C8534, AT90S8535, ATTINY4, ATTINY5, ATTINY9,

ATTINY10, ATTINY11, ATTINY12, ATTINY13, ATTINY13A,

ATTINY15, ATTINY20, ATTINY24(A), ATTINY25,

ATTINY26, ATTINY28, ATTINY40, ATTINY44(A),

ATTINY45, ATTINY48, ATTINY84(A), ATTINY85,

ATTINY87, ATTINY88, ATTINY102, ATTINY104,

ATTINY167, ATTINY261, ATTINY261A, ATTINY43U,

ATTINY441, ATTINY461, ATTINY461A, ATTINY828,

ATTINY841, ATTINY861, ATTINY861A, ATTINY1634,

ATTINY2313, ATTINY2313A, ATTINY4313, ATMEGA48,

ATMEGA8, ATMEGA8515, ATMEGA8535, ATMEGA88,

ATMEGA8U2, ATMEGA16U2, ATMEGA32U2,

ATMEGA16U4, ATMEGA32U4, ATMEGA32U6, AT90USB646,

AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, AT43USB355,

ATMEGA16, ATMEGA161, ATMEGA162, ATMEGA163,

ATMEGA164, ATMEGA165, ATMEGA168, ATMEGA169,

ATMEGA32, ATMEGA323, ATMEGA324, ATMEGA325,

ATMEGA3250, ATMEGA328, ATMEGA329, ATMEGA3290,

ATMEGA406, ATMEGA64, ATMEGA640, ATMEGA644,

ATMEGA644RFR2, ATMEGA645, ATMEGA6450,

ATMEGA649, ATMEGA6490, ATMEGA103, ATMEGA128,

ATMEGA1280, ATMEGA1281, ATMEGA1284,

ATMEGA1284RFR2, ATMEGA2560, ATMEGA2561

Die  verschiedenen AVR-Varianten unterscheiden sich  in erster Linie in

der  Gr��e des  On-Chip-Speichers (Flash,  SRAM, EEPROM)  und der inte-

grierten  Peripherie (GPIO, Timer,  UART, A/D-Wandler,...). Die ATmegas

bringen  im Vergleich zu den  AT90...-Vorg�ngern auch neue Maschinenbe-

fehle mit, den ATtinys fehlen wiederum die Multiplikationsbefehle.

an) AM29245 -> AM29243 -> AM29240 -> AM29000

Je  weiter man sich in der Liste  nach rechts bewegt, desto weniger Be-

fehle  m�ssen in Software emuliert werden.  W�hrend z.B. der 29245 noch

nicht  einmal einen Hardware-Multiplizierer  besitzt, fehlen den beiden

Vertretern  in der Mitte nur die Gleitkommabefehle. Der 29000 dient da-

bei als ,,generischer'' Typ, der alle Befehle in Hardware versteht.

ao) 80C166 --> 80C167,80C165,80C163

80C167  und  80C165/163  haben  anstelle  256  Kbyte  max. 16 Mbyte Ad-

re�raum,  au�erdem kennen sie einige  zus�tzliche Befehle f�r erweiter-

te  Adressierungsmodi sowie atomare Befehlssequenzen. Untereinander un-

terscheiden  sich diese  Prozessoren der  ,,zweiten Generation'' nur in

der eingebauten Peripherie.

ap) LR35902/GBZ80 -> Z80 -> Z80UNDOC

-> Z180

-> eZ80190, eZ80L92, eZ80F91,

eZ80F92, eZ80F93,

-> Z280

-> Z380

W�hrend  f�r  den  Z180  nur  die  zus�tzlichen  Befehle definiert sind

(d.h.  die Z180-MMU  findet noch  keine Ber�cksichtigung),  besitzt der

Z380  32-Bit-Register, einen linearen  4Gbyte-Adre�raum sowie neben ei-

ner  Reihe von  Befehlserweiterungen, die  den Befehlssatz deutlich or-

thogonaler  machen, neue  Adressierungsmodi (Ansprechen  der Indexregi-

sterh�lften,  Stack-relativ).  Zu  einem  kleinen Teil existieren diese

Erweiterungen  aber auch  schon beim  Z80 als  undokumentierte Befehle,

die  mit der Variante  Z80UNDOC zugeschaltet werden  k�nnen. Eine Liste

mit  den zus�tzlichen Befehlen  findet sich im  Kapitel mit den prozes-

sorspezifischen Hinweisen.

Der  im Gameboy verbaute Prozessor (offizielle Bezeichnung LR35902, um-

gangssprachlich  auch  als  ,,Gameboy-Z80''  bezeichnet)  ist  eine Mi-

schung  aus  Z80  und  8080.  Ihm  fehlen  die IX/IY-Register, der I/O-

Adre�raum,  die  zweite  Registerbank  sowie  eine  Reihe  von  16-Bit-

Befehlen.

Die  Zilog eZ80  Varianten erweitern  die Z80  Architektur um  einem 16

MByte  gro�en Adre�raum,  24 Bit  breite Register  sowie eine begrenzte

Zahl  neuer  Befehle.  Einige  Varianten  enthalten ein I-Register, das

nur  8 Bit breit  ist. Dem eZ80190  fehlen zus�tzlich einige String-I/O

Befehle.  Ansonsten liegen die Unterschiede nur in der Menge des einge-

bauten Speichers sowie der integrierten Peripherie.

aq) Z8601, Z8603, Z86C03, Z86E03, Z86C06, Z86E06,

Z86C08, Z86C21, Z86E21, Z86C30, Z86C31, Z86C32 Z86C40

-> Z88C00, Z88C01

-> eZ8, Z8F0113, Z8F011A, Z8F0123, Z8F012A,

Z8F0130, Z8F0131, Z8F0213, Z8F021A, Z8F0223, Z8F022A,

Z8F0230, Z8F0231, Z8F0411, Z8F0412, Z8F0413, Z8F041A,

Z8F0421, Z8F0422, Z8F0423, Z8F042A, Z8F0430, Z8F0431,

Z8F0811, Z8F0812, Z8F0813, Z8F081A, Z8F0821, Z8F0822,

Z8F0823, Z8F082A, Z8F0830, Z8F0831, Z8F0880, Z8F1232,

Z8F1233, Z8F1621, Z8F1622, Z8F1680, Z8F1681, Z8F1682,

Z8F2421, Z8F2422, Z8F2480, Z8F3221, Z8F3222, Z8F3281,

Z8F3282, Z8F4821, Z8F4822, Z8F4823, Z8F6081, Z8F6082,

Z8F6421, Z8F6422, Z8F6423, Z8F6481, Z8F6482

Die  Varianten  mit  Z8-Kern  unterscheiden  sich nur in Speicherausbau

und  Peripherie, d.h.  die Wahl  hat auf  den unterst�tzten Befehlssatz

keinen  Effekt.  Deutlich  anders  sind  jedoch  die  Super8-  und eZ8-

Varianten,  jeweils mit  (in unterschiedliche  Richtungen) stark erwei-

terten  Befehlss�tzen,  die  auch  auf  Quellcode-Ebene nur g��tenteils

aufw�rts-kompatibel sind.

ar) Z8001, Z8002, Z8003, Z8004

�ber  die  Wahl  des  Prozessors  wird die Betriebsart (segmentiert f�r

Z8001  und Z8003, nicht segmentiert f�r  Z8002 und Z8004) bestimmt. Ei-

ne  Unterscheidung  zwischen  dem  Z8001/8002 einerseits und Z8003/8004

andererseits findet aktuell nicht statt.

as) KCPSM, KCPSM3

Bei  beiden  Prozessorkernen  handelt  es  sich um keine eigenst�ndigen

Bausteine,  sondern Logik-Kerne  f�r Gate-Arrays  der Firma Xilinx. Die

3er-Variante  bietet einen gr��eren  Adre�raum sowie einige zus�tzliche

Instruktionen.    Es   ist   zu   beachten,   da�   sie   nicht   bin�r

aufw�rtskompatibel ist!

at) MICO8_05, MICO8_V3, MICO8_V31

Leider  hat Lattice die Maschinencodes  des Mico8 mehrfach ge�ndert, so

da�  verschiedene Targets notwendig  wurden, um auch  alte Designs wei-

ter  zu unterst�tzen. Die  erste Variante entspricht  der Variante, wie

sie  im 2005er-Manual beschrieben wurde, die beiden anderen die Versio-

nen 3.0 bzw. 3.1.

au) 96C141, 93C141

Diese  beiden Prozessoren repr�sentieren die  beiden Varianten der Pro-

zessorfamilie:  TLCS-900 und TLCS-900L.  Die Unterschiede dieser beiden

Varianten werden in Abschnitt 4.34 genauer beleuchtet.

av) 90C141

aw) 87C00, 87C20, 87C40, 87C70

Die  Prozessoren  der  TLCS-870-Reihe  haben  zwar den identischen CPU-

Kern,  je nach  Variante aber  eine unterschiedliche Peripherieausstat-

tung.  Zum Teil  liegen Register  gleichen Namens auf unterschiedlichen

Adressen.  Die  Datei  STDDEF87.INC  benutzt  analog zur MCS-51-Familie

die  hier m�gliche Unterscheidung, um automatisch den korrekten Symbol-

satz bereitzustellen.

ax) TLCS-870/C

Momentan  ist  nur  der  Prozessorkern der TLCS-870/C-Familie implemen-

tiert.

ay) 47C00 -> 470C00 -> 470AC00

Diese  drei Varianten  der TLCS-47-Familie  haben unterschiedlich gro�e

RAM-und  ROM-Adre�bereiche, wodurch jeweils einige Befehle zur Bankums-

chaltung hinzukommen oder wegfallen.

az) 4240P, 4250N, 4260P, 4270N

42C00Y, 42C40P, 42C50N, 42C60P, 42C70N

Die  CMOS-Varianten verf�gen  �ber zwei  zus�tzliche Befehle. Ansonsten

unterscheiden  die Varianten sich  in der Anzahl  der I/O-Ports und der

Gr��e des Prorammspeichers.

ba) 97C241

bb) TC9331

bc) 16C54 -> 16C55 -> 16C56 -> 16C57

Diese  Prozessoren unterscheiden  sich durch  den verf�gbaren Adre�raum

im  Programmspeicher, d.h. durch  die Adresse, ab  der der AS �berl�ufe

anmeckert.

bd) 16C64, 16C84

Analog  zur MCS-51-Familie findet hier  keine Unterscheidung im Codege-

nerator  statt, die unterschiedlichen Nummern dienen lediglich der Ein-

blendung der korrekten SFRs in STDDEF18.INC.

be) 17C42

bf) SX20, SX28

Der SX20 steckt in einem kleineren Geh�use, weshalb der Port C fehlt.

bg) ST6200, ST6201, ST6203, ST6208, ST6209,

ST6210, ST6215, ST6218, ST6220, ST6225,

ST6228, ST6230, ST6232, ST6235, ST6240,

ST6242, ST6245, ST6246, ST6252, ST6253,

ST6255, ST6260, ST6262, ST6263, ST6265,

ST6280, ST6285

Die  einzelnen  ST6-Varianten  differieren  in  der  Menge der On-Chip-

Peripherie und dem eingebauten Speicher.

bh) ST7

ST72251G1, ST72251G2, ST72311J2, ST72311J4,

ST72321BR6, ST72321BR7, ST72321BR9, ST72325S4,

ST72325S6, ST72325J7, ST72325R9, ST72324J6,

ST72324K6, ST72324J4, ST72324K4, ST72324J2,

ST72324JK21, ST72325S4, ST72325J7, ST72325R9,

ST72521BR6, ST72521BM9, ST7232AK1, ST7232AK2,

ST7232AJ1, ST7232AJ2, ST72361AR4, ST72361AR6,

ST72361AR7, ST72361AR9, ST7FOXK1, ST7FOXK2,

ST7LITES2Y0, ST7LITES5Y0, ST7LITE02Y0,

ST7LITE05Y0, ST7LITE09Y0

ST7LITE10F1, ST7LITE15F1, ST7LITE19F1,

ST7LITE10BF0, ST7LITE15BF0, ST7LITE15BF1,

ST7LITE19BF0, ST7LITE19BF1,

ST7LITE20F2, ST7LITE25F2, ST7LITE29F2,

ST7LITE30F2, ST7LITE35F2, ST7LITE39F2,

ST7LITE49K2,

ST7MC1K2, ST7MC1K4, ST7MC2N6, ST7MC2S4,

ST7MC2S6, ST7MC2S7, ST7MC2S9, ST7MC2R6,

ST7MC2R7, ST7MC2R9, ST7MC2M9,

STM8

STM8S001J3, STM8S003F3, STM8S003K3, STM8S005C6,

STM8S005K6, STM8S007C8, STM8S103F2, STM8S103F3,

STM8S103K3, STM8S105C4, STM8S105C6, STM8S105K4,

STM8S105K6, STM8S105S4, STM8S105S6, STM8S207MB,

STM8S207M8, STM8S207RB, STM8S207R8, STM8S207R6,

STM8S207CB, STM8S207C8, STM8S207C6, STM8S207SB,

STM8S207S8, STM8S207S6, STM8S207K8, STM8S207K6,

STM8S208MB, STM8S208RB, STM8S208R8, STM8S208R6,

STM8S208CB, STM8S208C8, STM8S208C6, STM8S208SB,

STM8S208S8, STM8S208S6, STM8S903K3, STM8S903F3,

STM8L050J3, STM8L051F3, STM8L052C6, STM8L052R8,

STM8L001J3, STM8L101F1, STM8L101F2, STM8L101G2,

STM8L101F3, STM8L101G3, STM8L101K3, STM8L151C2,

STM8L151K2, STM8L151G2, STM8L151F2, STM8L151C3,

STM8L151K3, STM8L151G3, STM8L151F3, STM8L151C4,

STM8L151C6, STM8L151K4, STM8L151K6, STM8L151G4,

STM8L151G6, STM8L152C4, STM8L152C6, STM8L152K4,

STM8L152K6, STM8L151R6, STM8L151C8, STM8L151M8,

STM8L151R8, STM8L152R6, STM8L152C8, STM8L152K8,

STM8L152M8, STM8L152R8, STM8L162M8, STM8L162R8,

STM8AF6366, STM8AF6388, STM8AF6213, STM8AF6223,

STM8AF6226, STM8AF6246, STM8AF6248, STM8AF6266,

STM8AF6268, STM8AF6269, STM8AF6286, STM8AF6288,

STM8AF6289, STM8AF628A, STM8AF62A6, STM8AF62A8,

STM8AF62A9, STM8AF62AA, STM8AF5268, STM8AF5269,

STM8AF5286, STM8AF5288, STM8AF5289, STM8AF528A,

STM8AF52A6, STM8AF52A8, STM8AF52A9, STM8AF52AA,

STM8AL3136, STM8AL3138, STM8AL3146, STM8AL3148,

STM8AL3166, STM8AL3168, STM8AL3L46, STM8AL3L48,

STM8AL3L66, STM8AL3L68, STM8AL3188, STM8AL3189,

STM8AL318A, STM8AL3L88, STM8AL3L89, STM8AL3L8A,

STM8TL52F4, STM8TL52G4, STM8TL53C4, STM8TL53F4,

STM8TL53G4

Der  STM8-Kern erweitert  den Adre�raum  auf bis  zu 16 MByte und f�hrt

eine  ganze Reihe neuer Befehle ein.  Obwohl viele Befehle den gleichen

Maschinencode    wie   beim    ST7   haben,    ist   er   nicht   bin�r

aufw�rtskompatibel.

bi) ST9020, ST9030, ST9040, ST9050

Diese  4  Namen  vetreten  die  vier ,,Unterfamilien'' der ST9-Familie,

die   sich  durch   eine  unterschiedliche   Ausstattung  mit  On-Chip-

Peripherie  auszeichnen. Im  Prozessorkern sind  sie identisch,  so da�

diese  Unterscheidung wieder nur in  der Include-Datei mit den Periphe-

rieadressen zum Zuge kommt.

bj) 6804

bk) 32010 -> 32015

Der  TMS32010 besitzt  nur 144  Byte internes  RAM, weshalb AS Adressen

im  Datensegment auf eben  diesen Bereich begrenzt.  F�r den 32015 gilt

diese  Beschr�nkung nicht, es  kann der volle  Bereich von 0--255 ange-

sprochen werden.

bl) 320C25 -> 320C26 -> 320C28

Diese  Prozessoren  unterscheiden  sich  nur  leicht  in  der  On-Chip-

Peripherie sowie den Konfigurationsbefehlen.

bm) 320C30, 320C31 -> 320C40, 320C44

Der  320C31 ist eine  etwas ,,abgespeckte'' Version  des 320C30 mit dem

gleichen  Befehlssatz, jedoch weniger  Peripherie. In STDDEF3X.INC wird

diese  Unterscheidung  ausgenutzt.  Die  C4x-Varianten  sind Quellcode-

aufw�rtskompatibel,  unterscheiden sich im Maschinencode einiger Befeh-

le  jedoch subtil. Auch  hier ist ist  der C44 eine abgespeckte Version

des C40, mit weniger Peripherie und kleinerem Adre�raum.

bn) 320C203 -> 320C50, 320C51, 320C53

Ersterer    ist    der    generelle    Repr�sentant   f�r   die   C20x-

Signalprozessorfamilie,  die eine Untermenge  des C5x-Befehlssatzes im-

plementieren.   Die  Unterscheidung  zwischen  den  verschiedenen  C5x-

Prozessoren wird von AS momentan nicht ausgenutzt.

bo) 320C541

Dies ist momentan der Repr�sentant f�r die TMS320C54x-Familie...

bp) TI990/4, TI990/10, TI990/12

TMS9900, TMS9940, TMS9995, TMS99105, TMS99110

Die    TMS99xx/99xxx-Prozessoren    sind    im   Prinzip   Single-Chip-

Implementierungen  der TI990-Minicomputer,  einige TI990-Modelle basie-

ren  auch auf einem  solchen Prozessor anstatt  einer diskret aufgebau-

ten  CPU. Die einzelnen Modelle  unterscheiden sich im Befehlssatz (der

TI990/12  hat den gr��ten), und  dem Vorhandensein eines privilegierten

Modus.

bq) TMS70C00, TMS70C20, TMS70C40,

TMS70CT20, TMS70CT40,

TMS70C02, TMS70C42, TMS70C82,

TMS70C08, TMS70C48

Alle  Mitglieder  dieser  Familie  haben  den gleichen CPU-Kern, unter-

scheiden  sich im Befehlssatz also  nicht. Die Unterschiede finden sich

nur  in der Datei REG7000.INC,  in der Speicherbereiche und Peripherie-

adressen  definiert werden. Die  in einer Zeile  stehenden Typen besit-

zen  jeweils gleiche  Peripherie und  gleiche interne RAM-Menge, unter-

scheiden sich also nur in der Menge eingebauten ROMs.

br) 370C010, 370C020, 370C030, 370C040 und 370C050

Analog  zur MCS-51-Familie  werden die  unterschiedlichen Typen nur zur

Unterscheidung  der  Peripherie  in  STDDEF37.INC genutzt, der Befehls-

satz ist identisch.

bs) MSP430 -> MSP430X

Die  X-Variante  des  CPU-Kerns  erweitert  den Adre�raum von 64 KiByte

auf  1 MiByte und erweitert  den Befehlssatz, um Instruktionen mehrfach

ausf�hren zu k�nnen.

bt) TMS1000, TMS1100, TMS1200, TMS1300

F�r  TMS1000 und TMS1200  sind jeweils 1  KByte ROM und  64 Nibbles RAM

vorgesehen,  f�r TMS1100 und  TMS1300 jeweils das  doppelte. Des weite-

ren  hat TI  f�r TMS1100  und TMS1300  einen deutlich  anderen Default-

Befehlssatz vorgesehen (AS kennt nur die Default- Befehlss�tze!).

bu) IMP-16C/200, IMP-16C/300, IMP-16P/200, IMP-16P/300, IMP-16L

Beim  IMP-16L sind einige zus�tzliche Bits im Statusregister sowie wei-

tere  Sprungbedingungen  definiert.  Den  erweiterten  Befehlssatz  un-

terst�tzt er ebenso wie die 300er-Varianten.

bv) IPC-16, INS8900

Der  INS8900 ist  lediglich eine  Re-Implementierung des  PACE in einem

modernerem  NMOS-Fertigungsprozess; es  bestehen keine  Unterschiede im

Befehlssatz.

bw) SC/MP

bx) 8070

Dieser  Prozessor  repr�sentiert  die  gesamte 807x-Familie (die minde-

stens  aus den 8070, 8072 und  8073 besteht), der jedoch ein einheitli-

cher CPU-Kern gemeinsam ist.

by) COP87L84

Dies  ist das  momentan einzige  unterst�tzte Mitglied der COP8-Familie

von  National Semiconductor. Mir  ist bekannt, da�  die Familie wesent-

lich  gr��er ist und auch Vertreter mit unterschiedlich gro�em Befehls-

satz  existieren, die nach  Bedarf hinzukommen werden.  Es ist eben ein

Anfang,  und  die  Dokumentation  von  National  ist  ziemlich  umfang-

reich...

bz) COP410 -> COP420 -> COP440 -> COP444

Die  COP42x-Derivate bieten  einige weitere  Befehle, des weiteren wur-

den Befehlen in ihrem Wertebereich erweitert.

ca) SC14400, SC14401, SC14402, SC14404, SC14405,

SC14420, SC14421, SC14422, SC14424

Diese  Gruppe von DECT-Controller unterscheidet  sich in ihrem Befehls-

umfang,  da  jeweils  unterschiedliche  B-Feld Datenformate unterst�tzt

werden und deren Architektur im Laufe der Zeit optimiert wurde.

cb) NS16008, NS32008, NS08032, NS16032, NS32016, NS32032,

NS32332, NS32CG16, NS32532

National  hat in den ersten Jahren die CPUs der ersten Generation mehr-

fach  umbenannt,  hinter  NS16008/NS32008/NS08032  bzw. NS16032/NS32016

versteckt  sich der gleiche Baustein.  NS32332 und NS32532 unterst�tzen

eine  Adre�raum von 4 GByte  statt 16 MByte, und  der NS32CG16 ist eine

Embedded-Variante mit Zusatzbefehlen f�r Bitblock-Transfers.

cc) ACE1101, ACE1202

cd) F3850, MK3850,

MK3870, MK3870/10, MK3870/12, "MK3870/20, MK3870/22,

MK3870/30, MK3870/32, MK3870/40, MK3870/42,

MK3872, MK3873, MK3873/10, MK3873/12, MK3873/20, MK3873/22,

MK3874, MK3875, MK3875/22, MK3875/42, MK3876, MK38P70/02,

MK38C70, MK38C70/10,

MK38C70/20, MK97400, MK97410, MK97500, MK97501, MK97503

Die  gro�e Menge an  Varianten ergibt sich  zum Teil daraus, da� Mostek

Anfang  der 80er-Jahre  diversen Varianten  neue Namen  gegeben hat. Am

neuen  Benamungsschema kann  man am  Suffix die  Menge internen ROMs (0

bis  4 f�r  0..4 KByte)  bzw. die  Menge des eingebauten Executable RAM

(0  oder 2 f�r 0  oder 64 Byte) ablesen.  3850 und MK975xx unterst�tzen

einen  64 KByte  gro�en Adre�raum,  beim Rest  ist er  4 KByte gro�. P-

Varianten  haben  einen  Piggyback-Sockel  f�r  ein  EPROM, C-Varianten

sind  in  CMOS  ausgef�hrt  und  kennen zwei neue Maschinenbefehle (HET

und  HAL). Der MK3873 enth�lt als ,,Spezialit�t'' eine eingebaute seri-

elle  Schnittstelle, der MK3875 bietet einen zweiten Betriebsspannungs-

anschlu�, um den internen RAM-Inhalt im Standby halten zu k�nnen.

ce) 7800, 7801, 7802

78C05, 78C06

7807, 7808, 7809

7810 -> 78C10, 78C11, 78C12, 78C14, 78C17, 78C18

�PD7800   bis  �PD7802  repr�sentieren  die  ''erste  Generation''  der

uCOM87-Familie  von NEC.  �PD78C05 und  �PD78C06 sind davon abgespeckte

Versionen,  die  nur  eine  Untermenge  des Befehlssatzes unterst�tzen.

7807  bis 7809  stellen die  uCOM87-Serie dar,  die um  weitere Befehle

und  erg�nzt wurde. Alle  �PD781x-Varianten geh�ren zur uCOM87AD-Serie,

die  dar�ber hinaus  um einen  A/D-Wandler erg�nzt  wurde, daf�r wurden

die  Befehle zur  Verarbeitung von  Bits wieder  entfernt. ACHTUNG! Der

Befehlssatz  ist generell  nur teilweise  bin�r aufw�rtskompatibel! Die

NMOS-Version  �PD7810 besitzt keinen  STOP-Modus; der entsprechende Be-

fehl  sowie  das  ZCM-Register  fehlen  demzufolge. VORSICHT! NMOS- und

CMOS-Version  differieren zum  Teil in  den Reset-Werten  einiger Regi-

ster!

cf) uPD550, uPD554, uPD652,

uPD547, uPD552, uPD651,

uPD546, uPD553, uPD556, uPD557, uPD650

Die  drei Gruppen vom  Controllers geh�ren jeweils  zur �COM-45-, �COM-

44-  und �COM-43-Familie. Die ersten beiden Familien implementieren ei-

ne  Untermenge des  �COM-43-Befehlssatzes. Ansonsten  unterscheiden die

Varianten sich in der Menge des integrierten ROM- und RAM-Speichers.

cg) 7566 <-> 7508

Es  existieren in der �PD75xx-Familie  zwei verschiedene CPU-Kerne: Der

7566  repr�sentiert den 'instruction  set B', der  deutlich weniger Be-

fehle,  einige Register  weniger und  kleinere Adre�r�ume  erlaubt. Der

7508  repr�sentiert den 'vollen' Befehlssatz A. VORSICHT! Beide Maschi-

nen-Befehlss�tze sind nicht 100%-ig bin�rkompatibel!

ch) 75402,

75004, 75006, 75008,

75268,

75304, 75306, 75308, 75312, 75316,

75328,

75104, 75106, 75108, 75112, 75116,

75206, 75208, 75212, 75216,

75512, 75516

Dieses  ,,F�llhorn'' an Prozessoren  unterscheidet sich innerhalb einer

Gruppe  nur durch die RAM- und ROM-Gr��e; die Gruppen untereinander un-

terscheiden  sich einmal durch ihre  on-chip-Peripherie und zum anderen

durch die M�chtigkeit des Befehlssatzes.

ci) 78070

Dies  ist  das  einzige,  mir  momentan  vertraute  Mitglied  der 78K0-

Familie von NEC. Es gelten �hnliche Aussagen wie zur COP8-Familie!

cj) 78214

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K2-Familie von NEC.

ck) 78310

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K3-Familie von NEC.

cl) 784026

Dies ist momentan der Repr�sentant der 78K4-Familie von NEC.

cm) 7720 -> 7725

Der  �PD7725  bietet  im  Vergleich  zu  seinem  Vorg�nger  gr��ere Ad-

re�r�ume  und  einige  zus�tzliche  Befehle.  VORSICHT! Die Prozessoren

sind nicht zueinander bin�rkompatibel!

cn) 77230

co) 70616

Dies ist momentan der Repr�sentant der V60-Familie von NEC.

cp) SYM53C810, SYM53C860, SYM53C815, SYM53C825,

SYM53C875, SYM53C895

Die  einfacheren Mitglieder dieser  Familie von SCSI-Prozessoren besit-

zen  einige Befehlsvarianten nicht, au�erdem  unterscheiden sie sich in

ihrem Satz interner Register.

cq) MB89190

Dieser Prozessortyp repr�sentiert die F^2MC8L-Serie von Fujitsu...

cr) MB9500

...so  wie  dieser  es  momentan  f�r  die 16-Bit-Varianten von Fujitsu

tut!

cs) MSM5840, MSM5842, MSM58421, MSM58422, MSM5847

Diese  Varianten der OLMS-40-Familie  unterscheiden sich im Befehlssatz

sowie im internen Programm- und Datenspeicher.

ct) MSM5054, MSM5055, MSM5056, MSM6051, MSM6052

Gleiches  wie bei der OLMS-40-Familie:  Unterschiede im Befehlssatz so-

wie im internen Programm- und Datenspeicher.

cu) MN1610[ALT] -> MN1613[ALT]

Zus�tzlich  zu  den  Funktionen  seines  Vorg�ngers  bietet  der MN1613

einen  gr��eren Adre�raum, eine  Floating-Point-Einheit sowie eine gan-

ze Reihe neuer Befehle.

cv) RXV1, RX110, RX111, RX113, RX130, RX210,

RX21A, RX220, RX610, RX621, RX62N, RX630,

RX631 -->

RXV2, RX140, RX230, RX231, RX64M,

RX651 -->

RXV3, RX660, RX671, RX72M, RX72N

Die  Controller der RX-Serie  k�nnen grob in  drei Gruppen bzw. Genera-

tionen  eingeteilt werden,  wobei von  Generation zu  Generation (RXv1,

RXv2, RXv3) jeweils neue Instruktionen hinzu gekommen sind.

cw) PMC150, PMS150, PFS154, PMC131, PMS130, PMS131

PMS132, PMS132B, PMS152, PMS154B, PMS154C, PFS173

PMS133, PMS134, DF69, MCS11, PMC232, PMC234, PMC251

PMC271,PMC884, PMS232, PMS234, PMS271

Die  Padauk-Controller unterscheiden sich allesamt in der Gr��e des in-

ternen  (ROM/RAM)-Speichers, der  Art des  internen ROMs (l�schbar oder

OTP),  der eingebauten Peripherie sowie in Umfang und Kodierung des Be-

fehlssatzes.

cx) 1802 -> 1804, 1805, 1806 -> 1804A, 1805A 1806A

1804,  1805 und 1806  haben gegen�ber dem  'Original' 1802 einen leicht

erweiterten  Befehlssatz sowie  on-chip-RAM und  einen integrierten Ti-

mer.  Die A-Versionen  erweitern den  Befehlssatz um  DSAV, DBNZ, sowie

um Befehle f�r Addition und Subtraktion im BCD-Format.

cy) XS1

Dieser Typ repr�sentiert die XCore-''Familie''.

cz) 1750

MIL  STD 1750 ist ein  Standard, also gibt es  auch nur eine (Standard-

)Variante...

da) KENBAK

Es hat nie einen KENBAK-2 gegeben...

db) CP-1600

dc) HPNANO

dd) 6100 -> 6120

Der  IM6120 unterst�tzt einen gr��eren  Adre�raum (32K anstelle 4K) so-

wie zus�tzliche Maschinenbefehle.

de) SC61860

Dies  ist  der  in  den  meisten  Sharp Pocket Computern (PC-12xx...PC-

15xx) verbaute Prozessor.

df) SC62015

Dies ist der im Sharp PC-E500 verbaute Prozessor.

Ein  spezielles, bisher  hier nicht  aufgelistetes Target  ist NONE. Es

ist  als Default  eingestellt, wenn  kein Target  per -cpu Argument auf

der   Kommandozeile  vorgegeben  wurde,  und  auch  bisher  keine  CPU-

Anweisung  assembliert  wurde.  Target-unabh�ngige  Pseudo-Befehle sind

in  diesem Zustand weiter m�glich, aber  es kann kein Code erzeugt wer-

den,  weder durch Maschinenbefehle  noch durch Datenablage. Prinzipiell

ist  es  auch  m�glich,  dieses  Target  per -cpu oder CPU auszuw�hlen,

aber der praktische Nutzen davon ist nat�rlich beschr�nkt.

Beim  CPU-Befehl mu�  der Prozessortyp  als einfaches Literal angegeben

werden, eine Berechnung � la

CPU     68010+10

ist also nicht zul�ssig. G�ltige Aufrufe sind z.B.

CPU     8051

oder

CPU     6800

Egal,  welcher Prozessortyp  gerade eingestellt  ist, in der Integerva-

riablen  MOMCPU  wird  der  momentane  Status als Hexadezimalzahl abge-

legt.  F�r  den  68010  ist  z.B.  MOMCPU=$68010,  f�r  den 80C48 MOMC-

PU=80C48H.  Da man Buchstaben au�er  A..F nicht als Hexziffer interpre-

tieren  kann, mu�  man sich  diese bei  der Hex-Darstellung des Prozes-

sors wegdenken. F�r den Z80 ist z.B. MOMCPU=80H.

Dieses  Feature kann man  vorteilhaft einsetzen, um  je nach Prozessor-

typ  unterschiedlichen Code zu erzeugen. Der 68000 z.B. kennt noch kei-

nen  Befehl  f�r  den  Unterprogrammr�cksprung mit Stapelkorrektur. Mit

der  Variablen MOMCPU kann  man ein Makro  definieren, das je nach Pro-

zessortyp den richtigen Befehl benutzt oder ihn emuliert:

myrtd   MACRO   disp

IF      MOMCPU$<$68010   ; auf 68008 und

MOVE.L (sp),disp(sp)    ; 68000 emulieren

LEA    disp(sp),sp

RTS

ELSEIF

RTD    #disp            ; ab 68010 direkt

ENDIF                    ; benutzen

ENDM

CPU     68010

MYRTD   12               ; ergibt RTD #12

CPU     68000

MYRTD   12               ; ergibt MOVE.. /

; LEA.. / RTS

Da  nicht alle Prozessornamen  nur aus Ziffern  und Buchstaben zwischen

A  und  F  bestehen,  wird  zus�tzlich  der  volle  Name in der String-

Variablen MOMCPUNAME abgelegt.

Implizit  schaltet der Assembler  mit dem CPU-Befehl  das aktuelle Seg-

ment  wieder auf Code zur�ck, da dies  das einzige Segment ist, das al-

le Prozessoren definieren.

Eine  wichtige �nderung: Das  Default-Target ist nicht  mehr der 68008.

Falls  kein -cpu  Kommandozeilen-Argument gegeben  wurde, dann  ist bis

zur  ersten CPU-Anweisung das reservierte Target NONE gesetzt. Vom Tar-

get  unabh�ngig verf�gbare Pseudo-Anweisungen  sind in dieser Situation

weiterhin  erlaubt, zum Beispiel um  Konstanten oder Makros zu definie-

ren.  Es ist aber nicht m�glich,  irgendwelchen Code zu definieren, we-

der �ber Maschinenbefehle, noch durch Ablegen von Daten im Speicher.

F�r  einige Ziele sind Optionen bzw. Varianten definiert, die so grund-

legend  sind, da� sie  direkt zusammen mit  dem CPU-Befehl gew�hlt wer-

den  m�ssen. Solche Optionen h�ngt man  direkt an das Argument mit Dop-

pelpunkten an, und sie haben die Form von Variablenzuweisungen:

CPU <CPU-Name>:<var1>=<wert1>:<var2>=<wert2>:...

Ob  das jeweilige  Ziel solche  Optionen unterst�tzt,  und wenn ja wel-

che,  wird  im  jeweils  zugeh�rigen Unterkapitel mit prozessorspezifi-

schen Hinweisen beschrieben.

3.2.4. SUPMODE, FPU, PMMU, CUSTOM

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- G�ltigkeit   SUPMODE:  680x0,  NS32xxx,   PDP-11,  i960,  TLCS-900,

SH7000, i960, 29K, Z280, XA, PowerPC, M*CORE, V60 und TMS9900

- G�ltigkeit FPU: 680x0, NS32xxx, 80x86

- G�ltigkeit PMMU: 680x0, NS32xxx

- G�ltigkeit CUSTOM: NS32xxx

Mit  diesen Schaltern  kann bestimmt  werden, auf  welche Teile des Be-

fehlssatzes  verzichtet werden  soll, weil  die daf�r n�tigen Vorbedin-

gungen  im folgenden  Codest�ck nicht  gegeben sind.  Als Parameter f�r

diese  Befehle darf entweder  ON oder OFF  gegeben werden, der momentan

gesetzte  Zustand kann aus einer  Variablen ausgelesen werden, die ent-

weder  TRUE oder FALSE  ist. Die Befehle  bedeuten im einzelnen folgen-

des:

- SUPMODE:  erlaubt  bzw.  sperrt  Befehle,  f�r deren Ausf�hrung der

Prozessor  im Supervisorstatus  sein mu�.  Die Statusvariable hei�t

INSUPMODE.

- FPU:  erlaubt bzw. sperrt die  Befehle des numerischen Koprozessors

8087,  NS32081/32381  bzw.  68881/68882.  Die  Statusvariable hei�t

FPUAVAIL.  F�r NS32xxx als Ziel darf  neben einem einfachen ON oder

OFF  auch der FPU-Typ (NS32081,  NS32181, NS32381 oder NS32580) an-

gegeben  werden, um die erweiterten  Register und Befehle freizuge-

ben oder zu verbieten.

- PMMU:  erlaubt bzw. sperrt  die Befehle der Speicherverwaltungsein-

heit  68851 bzw. der im 68030  eingebauten MMU. ACHTUNG! Die 68030-

MMU  erlaubt nur eine relativ  kleine Untermenge der 68851-Befehle,

dies  wird �ber  den FULLPMMU-Befehl  gesteuert. Die Statusvariable

hei�t  PMMUAVAIL. F�r NS32xxx  als Ziel darf  neben einem einfachen

ON  oder OFF auch der MMU-Typ (NS32082, NS32382 oder NS32532) ange-

geben werden, um den jeweiligen MUU-Registersatz freizugeben.

- CUSTOM:  erlaubt  bzw.  sperrt  die  f�r  benutzerdefinierte Slave-

Prozessoren vorgesehenen Befehle.

Benutzung  von auf diese Weise  gesperrten Befehlen erzeugt bei SUPMODE

eine Warnung, bei PMMU und FPU eine echte Fehlermeldung.

3.2.5.  ACCMODE bzw. EXECMODE

- - - - - - - - - - - - - - -

- G�ltigkeit: VAX (ACCMODE),

WE32xxx (EXECMODE)

VAX  und WE32xxx kennen nicht nur  einen Supervisor- un User-Mode, son-

dern  vier derartige  Privilegstufen. Mit  absteigenden Rechten heissen

diese  Zugriffs-Modi Kernel,  Executive, Supervisor  und User.  Mit dem

ACCMODE  bzw. EXECMODE-Befehl teilt  man dem Assembler  mit, in welchen

Modus  der folgende Code ausgef�hrt wird.  Je nach Modus sind nicht al-

le  Maschinenbefehle erlaubt. Als Argument  sind entweder die genannten

Namen  der vier Modi  zul�ssig, oder eine  Zahl von Null (Kernel-Modus)

bis  Drei (User-Modus). Im Default  wird der User-Modus angenommen, und

die  aktuelle Einstellung  (als Zahlenwert)  l�sst sich  aus dem Symbol

gleichen Namens lesen.

3.2.6. CIS, EIS, FIS und FP11

- - - - - - - - - - - - - - -

- G�ltigkeit: PDP-11

Mit  diesen Anweisungen schaltet man  die Verf�gbarkeit bestimmter PDP-

11-Befehlssatzerweiterungen   ein  oder  aus.   Voraussetzung  f�r  die

Verf�gbarkeit  einer dieser Anweisungen ist,  da� die fraglichen Befeh-

le  nicht  bereits  im  Basis-Befehlssatz  enthalten sind, und da� eine

entsprechende Aufr�stm�glichkeit bestanden hat. Im einzelnen:

-  CIS:  ,,Commercial Instruction  Set'', d.h.  Befehle zur Verarbei-

tung   gepackter  und  nicht  gepackter  BCD-Zahlen  mit  variabler

L�nge.  Diese waren auf  dem LSI-11 sowie  der PDP-11/44 als Option

verf�gbar.

-  EIS:  Die Befehle MUL, DIV, ASH und ASHC, die auf fr�hen bzw. ein-

fachen  PDP-11-Systemen  nicht  Teil  des Basisbefehlssatzes waren.

Auf  dem LSI-11 bzw. der PDP-11/35  und PDP-11/40 waren sie per Op-

tion nachr�stbar.

-  FIS:  Stack-orientierte  Befehle,  die  die  Grundrechenarten  f�r

Gleitkommazahlen  im F-Format (32 Bit) implementieren. Auf dem LSI-

11   bzw.  der  PDP-11/35  und   PDP-11/40  waren  sie  per  Option

nachr�stbar.

-  FP11:  Volle Gleitkomma-Unterst�tzung  mit separaten FPU-Registern

im F- und D-Format (32/64 Bit).

3.2.7. FULLPMMU

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0

Motorola  hat zwar ab  dem 68030 die  PMMU in den Prozessor integriert,

diese  aber nur mit  einer Funktionsuntermenge der  externen PMMU 68851

ausgestattet.  AS sperrt  bei aktiviertem  PMMU-Befehlssatz (s.o.) des-

halb  alle fehlenden Befehle,  wenn als Zielprozessor  68030 oder h�her

eingestellt  wurde.  Nun  kann  es  aber  sein, da� in einem System mit

68030-Prozessor  die interne  MMU abgeschaltet  wurde und der Prozessor

mit  einer externen 68851  betrieben wird. Mit  FULLPMMU ON kann man AS

dann  mitteilen, da�  der vollst�ndige  MMU-Befehlssatz zugelassen ist.

Umgekehrt  kann  man,  wenn  man  portablen  Code  erzeugen  will, alle

zus�tzlichen  Befehle  trotz  68020-Zielplattform  mit FULLPMMU OFF ab-

schalten.  Die Umschaltung  darf beliebig  oft erfolgen,  die momentane

Einstellung  kann  aus  einem  gleichnamigen  Symbol ausgelesen werden.

ACHTUNG!  Der  CPU-Befehl  besetzt  f�r  680x0-Argumente implizit diese

Einstellung  vor! FULLPMMU mu� also auf  jeden Fall nach dem CPU-Befehl

kommen!

3.2.8.  PADDING

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, 68xx, M*Core, XA, H8, SH7000, TMS9900,

MSP430(X),  ST7/STM8, AVR (nur wenn  die Granularit�t des Code-Segments

8 Bit ist)

Diverse  Prozessorfamilien verlangen,  da� Objekte  von mehr  als einem

Byte  L�nge auf einer geraden  Adresse liegen m�ssen. Neben Datenobjek-

ten  schlie�t dies auch Instruktionsworte selber  ein - auf einem 68000

l�sen  Wortzugriffe auf eine ungerade  Adresse zum Beispiel eine Excep-

tion  aus, andere  Prozessoren wie  die H8-Familie  setzen das unterste

Adre�bit bei einem Wortzugriff einfach hart auf Null.

Mit  dem PADDING-Befehl kann man  einen Mechanismus aktivieren, mit dem

der  Assembler  versucht,  solches  'Misalignment'  nach M�glichkeit zu

verhindern.  Steht  die  Situation  an,  da� ein Instruktionswort, oder

auch  z.B. mit DC angelegte Daten von  16 Bit oder mehr auf einer unge-

raden  Adresse landen w�rden, dann  wird automatisch ein F�llbyte davor

eingef�gt.  Im Listing  wird dieses  F�llbyte in  einer separaten Zeile

mit dem Hinweis

<padding>

ausgewiesen.

Steht  in der Quellzeile ein Label,  so verweist dieses Label weiterhin

auf  den von dieser  Zeile erzeugten Code,  also auf die Adresse unmit-

telbar  nach dem F�llbyte. Das  gleiche gilt auch f�r  ein Label in ei-

ner  separaten Zeile unmittelbar davor,  sofern diese Zeile alleine das

Label und selber keine Anweisung enth�lt. Im folgenden Beispiel:

padding  on

org      $1000

dc.b     1

adr1:  nop

dc.b     1

adr2:

nop

dc.b     1

adr3:  equ      *

nop

w�rden  die Labels adr1 und adr2 die  (durch ein F�llbyte auf einen ge-

raden  Wert aufgerundete) Adresse der jeweiligen NOP- Instruktion bein-

halten,  adr3  w�rde  jedoch  auf  das  F�llbyte  vor  der dritten NOP-

Instruktion zeigen.

Als  Argument zu PADDING ist analog  zu den vorherigen Befehlen ON oder

OFF  erlaubt, und die augenblickliche  Einstellung kann aus dem gleich-

namigen  Symbol  ausgelesen  werden.  Defaultm��ig  ist PADDING nur f�r

die  680x0-Familie eingeschaltet, f�r alle anderen werden erst nach Um-

schaltung Padding-Bytes eingef�gt.

3.2.9.  PACKING

- - - - - - - -

G�ltigkeit: 56000, AVR, TMS3203x/4x, TMS3206x, MN1610,

CP1600, �PD7720/7725, �PD77230

PACKING  ist in gewisser Weise �hnlich  zu PADDING, es arbeitet nur ge-

wisserma�en   anders  herum:  w�hrend   PADDING  die  abgelegten  Daten

erg�nzt,  um  komplette  Worte  und  damit  ein  Alignment zu erhalten,

quetscht  PACKING mehrere  Werte in  ein einzelnes  Wort. Dies macht im

Code-Segment  des AVR  Sinn, weil  dort mit  einem Spezialbefehl ( LPM)

auf  einzelne Bytes in  den 16-Bit-Worten zugegriffen  werden kann. Ist

diese  Option eingeschaltet (Argument  ON), so werden  immer zwei Byte-

Werte  bei DATA  in ein  Wort gepackt,  analog zu den einzelnen Zeichen

von  String-Argumenten.  Der  Wertebereich  der Integer-Argumente redu-

ziert  sich dann  nat�rlich auf  -128...+255. Ist  diese Option dagegen

ausgeschaltet,  (Argument OFF), so  bekommt jedes Integer-Argument sein

eigenes Wort und darf auch Werte von -32768...+65535 annehmen.

Diese  Unterscheidung betrifft nur  Integer-Argumente von DATA, Strings

werden  immer  gepackt.  Zu  beachten  ist weiterhin, da� dieses Packen

nur  innerhalb  der  Argumente  eines  DATA-Befehls funktionieren kann,

wer  also mehrere DATA-Befehle hintereinander hat, f�ngt sich bei unge-

raden Argumentzahlen trotzdem halbvolle W�rter ein!

3.2.10. MAXMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: TLCS-900, H8

Die  Prozessoren der  TLCS-900-Reihe k�nnen  in 2  Betriebsarten arbei-

ten,  dem  Minimum-und  Maximum-Modus.  Je  nach momentaner Betriebsart

gelten  f�r den  Betrieb und  den Assembler  etwas andere Eckwerte. Mit

diesem  Befehl und  den Parametern  ON oder  OFF teilt  man AS mit, da�

der  folgende Code im Maximum- oder Minimum-Modus abl�uft. Die momenta-

ne  Einstellung  kann  aus  der  Variablen INMAXMODE ausgelesen werden.

Voreinstellung ist OFF, d.h. Minimum-Modus.

Analog  dazu teilt man im H8-Modus AS mit diesem Befehl mit, ob mit ei-

nem  64K-  oder  16Mbyte-Adre�raum  gearbeitet  wird. F�r den einfachen

300er  ist diese  Einstellung immer  OFF und  kann nicht ver�ndert wer-

den.

3.2.11. EXTMODE und LWORDMODE

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Z380

Der  Z380 kann  in insgesamt  4 Betriebsarten  arbeiten, die sich durch

die  Einstellung von 2 Flags ergeben: Das XM-Flag bestimmt, ob der Pro-

zessor  mit einem 64 Kbyte oder  4 Gbyte gro�en Adre�raum arbeiten soll

und  kann nur gesetzt werden (nach  einem Reset steht es Z80-kompatibel

auf  0). Demgegen�ber legt das LW-Flag  fest, ob Wort-Befehle mit einer

Wortl�nge  von 16 oder 32 Bit arbeiten sollen. Die Stellung dieser bei-

den  Flags beeinflu�t Wertebereichseinschr�nkungen  von Konstanten oder

Adressen,  weshalb man AS �ber diese beiden Befehle deren Stellung mit-

teilen  mu�. Als  Default nimmt  AS an,  da� beide  Flags auf 0 stehen,

die  momentane Einstellung  (ON oder  OFF) kann  aus den vordefinierten

Variablen INEXTMODE bzw. INLWORDMODE ausgelesen werden.

3.2.12. SRCMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: MCS-251

Intel  hat den Befehlssatz  der 8051er beim  80C251 deutlich erweitert,

hatte  aber leider nur noch einen  einzigen freien Opcode f�r diese Be-

fehle  frei. Damit  der Prozessor  nicht auf  alle Ewigkeit durch einen

Pr�fix  behindert bleibt, hat Intel  zwei Betriebsarten vorgesehen: Den

Bin�r-  und den Quellmodus. Im Bin�rmodus  ist der Prozessor voll 8051-

kompatibel,  alle erweiterten Befehle ben�tigen  den noch freien Opcode

als  Pr�fix. Im Quellmodus  tauschen diese neuen  Befehle ihre Position

in  der Code-Tabelle mit  den entsprechenden 8051-Instruktionen, welche

dann  wiederum mit einem Pr�fix versehen  werden m�ssen. Damit AS wei�,

wann  er Pr�fixe setzen mu� und wann  nicht, mu� man ihm mit diesem Be-

fehl  mitteilen, ob  der Prozessor  im Quellmodus  (ON) oder Bin�rmodus

(OFF)  betrieben wird. Die  momentane Einstellung kann  man aus der Va-

riablen INSRCMODE auslesen. Der Default ist OFF.

3.2.13. PLAINBASE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6809

Historisch  erlaubt  AS,  bei  indizierten  Adressierungsausdr�cken ein

leeres, erstes Argument wegzulassen. Ein

lda  x

zum Beispiel war also �quivalent zu

lda  ,x

Obwohl  als Feature  gedacht, wurde  dies jedoch  gelegentlich eher als

Bug  angesehen. Deshalb darf ein  leeres Index-Argument nicht mehr weg-

gelassen  werden bzw.  wird mit  einer Fehlermeldung  �ber eine falsche

Anzahl  Argumente quittiert. Falls die  Funktion gew�nscht ist bzw. f�r

existierenden Code gebraucht wird, kann sie mit einem

plainbase on

wieder  eingeschaltet  werden.  Die  aktuelle  Einstellung kann aus dem

gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

3.2.14. BIGENDIAN

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: MCS-51/251, PowerPC, SC/MP, 2650, NS32000

Bei  den Prozessoren der 8051-Serie  ist Intel seinen eigenen Prinzipi-

en  untreu geworden: Der Prozessor  verwendet entgegen jeglicher Tradi-

tion  eine  Big-Endian-Orientierung  von  Mehrbytewerten!  W�hrend dies

bei  den MCS-51-Prozessoren noch  nicht gro�artig auffiel,  da der Pro-

zessor  ohnehin nur  8-bittig auf  Speicherzellen zugreifen konnte, man

sich  die  Byte-Anordnung  bei  eigenen  Datenstrukturen also aussuchen

konnte,  ist dies beim MCS-251 nicht mehr so, er kann auch ganze (Lang-

)Worte  aus dem  Speicher lesen  und erwartet  dabei das MSB zuerst. Da

dies  nicht der bisherigen Arbeitsweise  von AS bei der Konstantenabla-

ge  entspricht, kann man  nun mit diesem  Befehl umschalten, ob die Be-

fehle  DB,  DW,  DD,  DQ,  DT  und  DO  mit  Big-  oder  Little-Endian-

Orientierung  arbeiten sollen. Mit  BIGENDIAN OFF (Voreinstellung) wird

wie  bei  �lteren  AS-Versionen  zuerst  das niederwertigste Byte abge-

legt,  mit BIGENDIAN  ON wird  die MCS-251-kompatible Variante benutzt.

Nat�rlich  kann man diese Einstellung beliebig  oft im Code �ndern; die

momentane  Einstellung  kann  aus  dem  gleichnamigen Symbol ausgelesen

werden.

F�r  Renesas RX ist die Endianess ebenfalls umschaltbar, aus Kompatibi-

lit�t  zum Original-Assembler hei�t  der Befehl hier  jedoch ENDIAN und

akzeptiert ein LITTLE oder BIG als Argument.

3.2.15.  WRAPMODE

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: Atmel AVR

Ist  dieser Schalter auf ON gesetzt, so veranla�t man AS dazu, anzuneh-

men,  der  Programmz�hler  des  Prozessors  habe nicht die volle, durch

die  Architektur gegebene  L�nge von  16 Bits,  sondern nur eine L�nge,

die  es gerade eben  erlaubt, das interne  ROM zu adressieren. Im Falle

des  AT90S8515 sind  dies z.B.  12 Bit,  entsprechend 4  KWorten oder 8

KBytes.  Damit werden  relative Spr�nge  vom Anfang  des ROMs  zum Ende

und  umgekehrt  m�glich,  die  bei  strenger  Arithmetik  einen out-of-

branch   ergeben   w�rden,   hier   jedoch   funktionieren,   weil  die

�bertragsbits  bei  der  Zieladressenberechnung  'unter den Tisch' fal-

len.  Vergewissern Sie sich genau, ob die von Ihnen eingesetzte Prozes-

sorvariante  so arbeitet, bevor Sie  diese Option einschalten! Im Falle

des  oben erw�hnten  AT90S8515 ist  diese Option  sogar zwingend n�tig,

um �berhaupt quer durch den ganzen Adre�raum springen zu k�nnen...

Defaultm��ig  steht dieser Schalter  auf OFF, der  momentane Stand l��t

sich aus einem gleichnamigen Symbol auslesen.

3.2.16. PANEL

- - - - - - -

G�ltigkeit: IM61x0

Mit  diesem Schalter teilt man dem  Assembler mit, ob der folgende Code

mit  gesetztem  oder  gel�schtem  Control  Panel  Flip-Flop  ausgef�hrt

wird.  Eine Reihe von  IOT-Instruktionen sind nur  bei einer bestimmten

Stellung  des  Flip-Flops  zul�ssig.  Ihre  Verwendung im anderen Modus

wird vom Assembler mit einer Fehlermeldung quittiert.

Die aktuelle Einstellung kann aus dem Symbol INPANEL gelesen werden.

3.2.17.  WARNRELATIVE

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Zx80

Mit  diesem Schalter teilt  man dem Assembler  mit, ob eine Warnung er-

folgen  soll,  falls  ein  relativer  anstelle  eines absoluten Sprungs

m�glich  gewesen w�re. Der Default  ist OFF bzw. das,  was auf der Kom-

mandozeile  durch die Argumente  -wrelative bzw. -wno-relative vorgege-

ben wurde.

Die  aktuelle  Einstellung  kann  aus  dem gleichnamigen Symbol gelesen

werden.

3.2.18. SEGMENT

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Bestimmte  Mikrokontroller  und  Signalprozessoren  kennen  mehrere Ad-

re�bereiche,  die nicht miteinander mischbar sind und jeweils auch ver-

schiedene  Befehle zur Ansprache ben�tigen.  Um auch diese verwalten zu

k�nnen,  stellt  der  Assembler  mehrere  Programmz�hler zur Verf�gung,

zwischen  denen  mit  dem  SEGMENT-Befehl  hin-und hergeschaltet werden

kann.  Dies erlaubt es,  sowohl in mit  INCLUDE eingebundenen Unterpro-

grammen  als auch im Hauptprogramm ben�tigte Daten an der Stelle zu de-

finieren,  an denen  sie benutzt  werden. Im  einzelnen werden folgende

Segmente mit folgenden Namen verwaltet:

- CODE: Programcode;

- DATA: direkt adressierbare Daten (dazu rechnen auch SFRs);

- XDATA:  im  extern  angeschlossenen  RAM  liegende  Daten  oder  X-

Adre�raum beim DSP56xxx oder ROM-Daten beim �PD772x;

- YDATA: Y-Adre�raum beim DSP56xxx;

- IDATA: indirekt adressierbare (interne) Daten;

- BITDATA:  der Teil des 8051-internen  RAMs, der bitweise adressier-

bar ist;

- IO: I/O-Adre�bereich;

- REG: Registerbank des ST9;

- ROMDATA: Konstanten-ROM der NEC-Signalprozessoren;

- EEDATA: eingebautes EEPROM.

Zu  Adre�bereich und Initialwerten der  Segmente siehe Abschnitt 3.2.1.

(ORG).  Je nach Prozessorfamilie sind  auch nicht alle Segmenttypen er-

laubt.

Das  Bitsegment  wird  so  verwaltet,  als  ob es ein Bytesegment w�re,

d.h. die Adressen inkrementieren um 1 pro Bit.

Labels,  die in einem  Segment eines bestimmten  Typs definiert werden,

erhalten  diesen Typ  als Attribut.  Damit hat  der Assembler  eine be-

grenzte  Pr�fm�glichkeit, ob mit  den falschen Befehlen  auf Symbole in

einem  Segment zugegriffen wird.  In solchen F�llen  wird der Assembler

eine Warnung ausgeben.

Beispiel:

CPU     8051    ; MCS-51-Code

SEGMENT code    ; Testcodeblock

SETB    flag    ; keine Warnung

SETB    var     ; Warnung : falsches Segment

SEGMENT data

var     DB      ?

SEGMENT bitdata

flag    DB      ?

3.2.19. PHASE und DEPHASE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

In  manchen Anwendungen (speziell Z80-Systeme)  mu� Code vor der Benut-

zung  in einen anderen  Adre�bereich verschoben werden.  Da der Assemb-

ler  davon aber nichts wei�,  w�rde er alle Labels  in dem zu verschie-

benden  Teil auf  die Ladeadressen  ausrichten. Der Programmierer m��te

Spr�nge  innerhalb  dieses  Bereiches  entweder lageunabh�ngig kodieren

oder  die Verschiebung bei  jedem Symbol ,,zu  Fu�'' addieren. Ersteres

ist  bei  manchen  Prozessoren  gar  nicht m�glich, letzteres sehr feh-

leranf�llig.

Mit  dem Befehlen PHASE und DEPHASE  ist es m�glich, dem Assembler mit-

zuteilen,  auf welcher Adresse  der Code im  Zielsystem effektiv ablau-

fen wird:

PHASE   <Adresse>

informiert  den Assembler davon, da� der folgende Code auf der spezifi-

zierten  Adresse ablaufen  soll. Der  Assembler berechnet daraufhin die

Differenz  zum echten  Programmz�hler und  addiert diese  Differenz bei

folgenden Operationen dazu:

- Adre�angabe im Listing

- Ablage von Labelwerten

- Programmz�hlerreferenzen    in    relativen    Spr�ngen   und   Ad-

re�ausdr�cken

- Abfrage des Programmz�hlers mit den Symbolen * bzw. $

Diese ,,Verschiebung'' wird mit dem Befehl

DEPHASE

wieder  auf den  vor der  zugeh�rigen PHASE-Anweisung  zur�ck ge�ndert.

PHASE  und DEPHASE k�nnen  also auf diese  Weise geschachtelt verwendet

werden.

Obwohl  dieses  Befehlspaar  vornehmlich  in  Codesegmenten Sinn macht,

verwaltet der Assembler f�r alle definierten Segmente Phasenwerte.

3.2.20.  SAVE und RESTORE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  dem Befehl SAVE legt der  Assembler den Inhalt folgender Variablen

auf einen internen Stapel:

- momentan gew�hlter Prozessortyp (mit CPU gesetzt);

- momentan aktiver Speicherbereich (mit SEGMENT gesetzt);

- Flag,  ob  Listing  ein-  oder  ausgeschaltet  ist (mit LISTING ge-

setzt);

- Flags,  zu welchem Teil Expansionen folgender Makos im Listing aus-

gegeben werden sollen (mit MACEXP_DFT/MACEXP_OVR gesetzt).

- momentan   aktive  Zeichen�bersetzungstabelle   (mit  CODEPAGE  ge-

setzt).

Mit  dem Gegenst�ck  RESTORE wird  entsprechend der  zuletzt gesicherte

Zustand  von diesem Stapel wieder  heruntergeladen. Diese beiden Befeh-

le  sind in  erster Linie  f�r Include-Dateien  definiert worden, um in

diesen  Dateien die obigen Variablen  beliebig ver�ndern zu k�nnen, oh-

ne  ihren  originalen  Inhalt  zu  verlieren.  So kann es z.B. sinnvoll

sein,  in  Include-Dateien  mit  eigenen, ausgetesteten Unterprogrammen

die Listingerzeugung auszuschalten:

SAVE            ; alten Zustand retten

LISTING OFF     ; Papier sparen

..              ; der eigentliche Code

RESTORE         ; wiederherstellen

Gegen�ber  einem einfachen LISTING OFF..ON-P�rchen  wird hier auch dann

der  korrekte Zustand wieder hergestellt, wenn die Listingerzeugung be-

reits vorher ausgeschaltet war.

Der  Assembler  �berpr�ft,  ob  die  Zahl von SAVE-und RESTORE-Befehlen

�bereinstimmt und liefert in folgenden F�llen Fehlermeldungen:

- RESTORE und der interne Stapel ist leer;

- nach Ende eines Passes ist der Stapel nicht leer.

Falls  das aktuell  benutzte Target  bereits einen  Maschinenbefehl na-

mens  SAVE bzw. RESTORE hat, kann  die Funktionalit�t �ber SAVEENV bzw.

RESTOREENV  erreicht werden. Wahlweise  ist es auch  immer m�glich, ex-

plizit  die  Pseudobefehle  durch  voran  gestellte  Punkte (.SAVE bzw.

.RESTORE) aufzurufen.

3.2.21.  ASSUME

- - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse

Mit  diesem Befehl kann man AS  den aktuellen Stand bestimmter Register

mitteilen,  deren Inhalt sich nicht mit einem einfachen ON oder OFF be-

schreiben  l��t. Typischerweise  sind dies  Register, die die Adressie-

rungseinheiten  beeinflussen und deren Werte  AS wissen mu�, um korrek-

te  Adressierungen zu erzeugen. Wichtig ist, da� man AS mit ASSUME die-

se  Werte nur mitteilt,  es wird kein  Maschinencode erzeugt, der diese

Werte in die entsprechenden Register l�dt!

Ein  mit ASSUME definierter Wert l��t  sich mit der eingebauten Funkti-

on  ASSUMEDVAL wieder  abfragen oder  in Ausdr�cke  einbauen. Dies gilt

f�r alle im folgenden gelisteten Architekturen mit Ausnahme des 8086.

65CE02

......

Der  65CE02 besitzt ein  Register 'B', mit  dem die 'Base-Page' festge-

legt  wird. Im Gegensatz zum 'einfachen' 6502 l��t sich damit die Spei-

cherseite,  die mit kurzen (8-bittigen)  Adressen ansprechbar ist, frei

im  64K-Adre'sraum hin- und herschieben.  Nach einem Reset steht dieses

Register  auf  Null,  der  65CE02  verh�lt  sich also wie sein Vorbild.

Dies  ist auch die Default-Annahme  des Assemblers. Mittels eines ASSU-

ME  B:xx kann  man ihm  den aktuellen  Wert mitteilen, und f�r Adressen

in  dieser Seite  werden dann  automatisch kurze Adressierungsarten be-

nutzt.

6809

....

Im  Gegensatz  zu  seinen  ,,Vorg�ngern''  wie  6800 und 6502 kann beim

6809  die Lage der  direct page, d.h.  des Adressbereiches, der mit ein

Byte  langen Adressen erreichbar ist,  frei bestimmt werden. Dazu dient

das  sog. ,,Direct  Page Register''  (DPR), das  die Seitennummer fest-

legt.  Ihm mu� man  mittels ASSUME einen  passenden Wert zuweisen, wenn

man  einen anderen Wert  als die Vorgabe  von 0 in  DPR schreibt, sonst

werden Adressen falscher L�nge erzeugt...

68HC11K4

........

Auch  beim HC11  kamen die  Entwickler letzen  Endes nicht um eine Form

von  Banking herum,  um mit  16 Adre�leitungen  mehr als 64 Kbyte anzu-

sprechen.  Die Register  MMSIZ, MMWBR,  MM1CR und  MM2CR legen fest, ob

und  wie  die  beiden  zus�tzlichen  512K-Bereiche in den Adre�raum der

CPU  eingeblendet  werden  sollen.  Initial  nimmt AS den Reset-Zustand

dieser  Register an, d.h. alle mit $00 belegt und das Windowing ist ab-

geschaltet.

Weiterhin  kann man die Werte der Register CONFIG, INIT und INIT2 fest-

legen.  Aus diesen kann  der Assembler die  Lage der CPU-internen Regi-

ster  sowie des  CPU-internen RAM/EEPROM  bestimmen. Deren  Mapping hat

eine  h�here Priorit�t als die per Windowing eingeblendeten Speicherbe-

reiche.

68HC12X

.......

Wie  die Variante ohne anh�ngendes 'X'  kennt auch der HC12X eine kurze

direkte  Adressierungsart,  die  hier  jedoch auch andere Adre�bereiche

als  die ersten 256 Byte erreichen  kann. �ber das DIRECT-Register kann

die  256-Byte-Seite vorgegeben werden, die  mit dieser kurzen Adressie-

rungsart  angesprochen  wird.  Mittels  ASSUME  wird  AS  der momentane

Stand  dieses Registers mitgeteilt, so da� bei absoluten Adressen auto-

matisch   die  effizienteste  Adressierungsart   gew�hlt  werden  kann.

Default ist 0, was auch dem Reset-Zustand entspricht.

68HC16

......

Um  mit seinen nur  16 Bit breiten  Adre�operanden einen 1 Mbyte gro�en

Adre�raum  ansprechen zu  k�nnen, bedient  sich der  68HC16 einer Reihe

von  Bank-Registern, die  die fehlenden  oberen vier Adre�bits nachlie-

fern.  Davon  ist  das  EK-Register  f�r  absolute Datenzugriffe (nicht

Spr�nge!)  zust�ndig.  AS  �berpr�ft  bei jeder absoluten Adressierung,

ob  die oberen vier  Bits der Adresse  mit dem �ber ASSUME spezifizier-

ten  Wert �bereinstimmen. Differieren  die Werte, gibt  AS eine Warnung

aus. Der Vorgabewert f�r EK ist 0.

H8/500

......

Im  Maximum-Modus wird  der erweiterte  Adre�raum dieser Prozessorreihe

durch  eine Reihe von  Bank-Registern adressiert. Diese  tragen die Na-

men  DP (Register  0..3, absolute  Adressen), EP  (Register 4/5) und TP

(Stack).  Den momentanen Wert von DP  ben�tigt AS, um zu �berpr�fen, ob

absolute  Adressen in der momentan adressierbaren Bank liegen; die bei-

den  anderen Register  werden nur  f�r indirekte Adressierungen benutzt

und  entziehen sich daher der Kontrolle;  ob man ihre Werte angibt oder

nicht,  ist daher Geschmackssache.  Wichtig ist dagegen  wieder das BR-

Register,  das angibt,  auf welchen  256-Byte-Bereich mit kurzen Adres-

sen  zugegriffen  werden  kann.  Allen  Registern ist gemeinsam, da� AS

keine  Initialwerte f�r sie annimmt,  da sie nach einem Prozessor-Reset

undefiniert  sind; wer  absolut adressieren  will, mu�  daher auf jeden

Fall DR und DP belegen!

MELPS740

........

Die  Mikrokontroller dieser Reihe kennen f�r den JSR-Befehl eine beson-

dere  Adressierungsart ,,special  page'', mit  deren Hilfe  man Spr�nge

in  die oberste  Seite des  internen ROMs  k�rzer kodieren  kann. Diese

ist  nat�rlich vom  jeweiligen Chip  abh�ngig, und  es gibt mehr Chips,

als  es mit dem CPU-Befehl sinnvoll  w�re, zu kodieren...also mu� ASSU-

ME herhalten, um die Lage dieser Seite vorzugeben, z.B.

ASSUME SP:$1f ,

falls das interne ROM 8K gro� ist.

MELPS7700/65816

...............

Diese  Prozessoren beinhalten  eine Reihe  von Registern,  deren Inhalt

AS  kennen mu�, um den  korrekten Code zu erzeugen.  Es handelt sich um

folgende Register:

+--------+---------------------+--------------+---------+

| Name   | Bedeutung           | Wertebereich | Default |

+--------+---------------------+--------------+---------+

+--------+---------------------+--------------+---------+

| DT/DBR | Datenbank           | 0-$ff        | 0       |

| PG/PBR | Code-Bank           | 0-$ff        | 0       |

| DPR    | direkt adr. Seite   | 0-$ffff      | 0       |

| X      | Indexregisterbreite | 0 oder 1     | 0       |

| M      | Akkumulatorbreite   | 0 oder 1     | 0       |

+--------+---------------------+--------------+---------+

Um  mich nicht in  endlose Wiederholungen zu  ergehen, verweise ich f�r

die  Benutzung dieser  Werte auf  Kapitel 4.15.  Die Handhabung erfolgt

ansonsten  genauso wie beim 8086, d.h. es k�nnen auch hier mehrere Wer-

te  auf einmal gesetzt  werden und es  wird kein Code  erzeugt, der die

Register  mit den Werten besetzt. Dies  bleibt wieder einzig und allein

dem Programmierer �berlassen!

MCS-196/296

...........

Alle  Prozessoren der  MCS-96-Familie besitzen  ab dem  80196 ein Regi-

ster  WSR, mit dessen Hilfe Speicherbereiche aus dem erweiterten inter-

nen  RAM oder dem SFR-Bereich  in Bereiche des Registerfiles eingeblen-

det  werden  und  so  mit  kurzen  Adressen angesprochen werden k�nnen.

Teilt  man AS mit  Hilfe des ASSUME-Befehls  mit, welchen Wert das WSR-

Register  hat, so  stellt er  bei absoluten  Adressen automatisch fest,

ob  sie durch das Windowing mit 1-Byte-Adressen erreicht werden k�nnen;

umgekehrt  werden auch f�r durch  das Windowing �berdeckte Register au-

tomatisch  lange Adressen erzeugt. Der  80296 besitzt ein zus�tzliches,

zweites   Register  WSR1,  um  zwei  unterschiedliche  Speicherbereiche

gleichzeitig  in  das  Registerfile  einblenden  zu  k�nnen.  Sollte es

m�glich  sein, eine  Speicherzelle �ber  beide Bereiche zu adressieren,

so w�hlt AS immer den Weg �ber WSR!

Bei  indirekter  Adressierung  k�nnen  Displacements  wahlweise kurz (8

Bit,  -128 bis +127) oder lang (16 Bit) sein. Der Assembler w�hlt auto-

matisch  anhand  des  Displacements  die  k�rzestm�gliche Kodierung. Es

ist  aber m�glich,  durch ein  vorangestelltes Gr��er-Zeichen  (>) eine

16-Bit-Kodierung  des Displacements zu erzwingen. Gleiches gilt f�r ab-

solute  Adressen im Bereich 0ff80h...0ffffh,  die mit einem kurzen Off-

set relativ zum "Nullregister" adressiert werden k�nnen.

8086

....

Der  8086 kann Daten  aus allen Segmenten  in einem Befehl adressieren,

ben�tigt  jedoch sog. ,,Segment-Pr�fixe'',  wenn ein anderes Segmentre-

gister  als DS verwendet werden soll.  Zus�tzlich kann es sein, da� das

DS-Register  auf  ein  anderes  Segment  verstellt  ist,  um  z.B. �ber

l�ngere  Strecken nur Daten  im Codesegment zu  adressieren. Da AS aber

keine  Sinnanalyse des Codes vornimmt, mu�  ihm �ber diesen Befehl mit-

geteilt  werden, auf welche Segmente  die Segmentregister momentan zei-

gen, z.B.

ASSUME  CS:CODE, DS:DATA    .

Allen  vier Segmenten des 8086 (SS,DS,CS,ES) k�nnen auf diese Weise An-

nahmen  zugewiesen werden.  Dieser Befehl  erzeugt jedoch  keinen Code,

um  die Werte auch  wirklich in die  Segmentregister zu laden, dies mu�

vom Programm getan werden.

Die  Benutzung diese Befehls hat zum einen die Folge, da� AS bei spora-

dischen  Zugriffen  ins  Codesegment  automatisch  Pr�fixe voranstellen

kann,  andererseits da� man AS mitteilen kann, da� das DS-Register ver-

stellt  wurde und man sich  im folgenden explizite CS:-Anweisungen spa-

ren kann.

G�ltige  Argumente hinter dem Doppelpunkt  sind CODE, DATA und NOTHING.

Letzterer  Wert  dient  dazu,  AS  mitzuteilen, da� das Segmentregister

keinen  f�r AS verwendbaren Wert enth�lt. Vorinitialisiert sind folgen-

de ASSUMEs :

CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:NOTHING

Z180

....

Der  Z180 besitzt eine eingebaute  MMU, die den ,,logischen Adre�raum''

des  CPU-Kerns  von  64  KByte  auf  einen physischen Adre�raum von 512

KByte  �bersetzt.  Das  genaue  Mapping  wird  durch  die drei Register

CBAR,  CBR und BBR gesteuert. �hnlich  wie beim 68HC11K4 nimmt AS auto-

matische  Umrechnungen von  physischen auf  logische Adressen  vor, und

zwar  sowohl f�r absolute Adressen als auch Quelle und Ziel von relati-

ven  Spr�ngen. Es ist ebenfalls  m�glich, auf die Mapping-Tabellen �ber

die Funktionen phys2cpu() und cpu2phys() zuzugreifen.

Z280

....

Beim  Z280 kann man �ber das  I-Bit im Trap Control Register festlegen,

ob  I/O-Zugriffe im  User-Modus erlaubt  sein sollen  oder nicht. Teilt

man AS �ber ein

assume i:1

mit,  dass sie verboten sind, dann wird eine entsprechende Warnung aus-

gegeben, falls I/O-Befehle im User-Modus verwendet werden.

Des  weiteren  enth�lt  der  Z280  eine  MMU,  um  den  logischen  64K-

Adre�raum  der CPU auf  die physikalisch adressierbaren  16 MByte abzu-

bilden.  Ihre Funktion wird zum einen �ber das MMU Master Control Regi-

ster  ( MMUMCR)  gesteuert, zum  anderen �ber  32 Page Descriptor Regi-

ster  (( UPD0...UPD15,  SPD0...SPD15). Die  aktuellen Werte aller Regi-

ster k�nnen AS via ASSUME-Anweisungen mitgeteilt werden.

F�r  die Berechnung  des aktuellen  Mappings werden  die folgenden Bits

des MMUMCR beachtet:

- Bit 15 (UTE): MMU im User-Modus einschalten

- Bit 14 (UPD): Programm/Data-Separation im User-Modus einschalten

- Bit 11 (STE): MMU im System-Modus einschalten

- Bit  10 (SPD):  Programm/Data-Separation im  System-Modus einschal-

ten

Die folgenden Bits von UPDn/SPDn werden beachtet:

- Bit 3 (V): Seite g�ltig/aktiv

- Bit  15...4  bzw.  15...5:  Seitenadresse,  also  Bits 23...12 bzw.

23...13 der Startadresse im physischen Adressraum.

Abh�ngig  von den Registerwerten kann  die Adress�bersetzung im System-

und/oder  User-Modus  aktiv  sein  (STE  und/oder  UTE  gesetzt),  oder

�berhaupt  nicht (sowohl STE als auch  UTE nicht gesetzt). Die aktuelle

Einstellung  von SUPMODE hat deshalb auch einen Einflu� auf das aktuel-

le  Mapping. Falls es eingeschaltet ist, kann es f�r Code- und Datenzu-

griffe  gleich oder  unterschiedlich sein  (UPD/SPD nicht  gesetzt oder

gesetzt).

eZ80

....

Der eZ80 kann in zwei Modi operieren:

- Im  Z80 Modus sind  die Register BC,  DE, HL, IX,  IY und SP 16 bit

breit,   und  nur  die  64K-Speicherseite,  die  durch  das  MBASE-

Register  definiert ist, kann adressiert  werden. Bei Befehlen, die

eine  absolute  Adresse  oder  einen  nicht-8-Bit Wert als Argument

beinhalten, werden zwei Bytes geladen.

- Im  ADL Modus sind  die Register BC,  DE, HL, IX,  IY und SP 24 Bit

breit,  und  der  komplette  16  MByte Adressraum kann angesprochen

werden.  Bei Befehlen, die eine  absolute Adresse oder einen nicht-

8-Bit Wert als Argument beinhalten, werden drei Bytes geladen.

Da   die  Bin�rkodierung  und  Adre�bereichspr�fung  von  diesem  Modus

abh�ngt,  mu�  der  Assembler  wissen,  welcher  Modus gerade verwendet

wird.  Indem man ADL mittels ASSUME entweder  auf 0 oder 1 setzt, teilt

man  dem Assembler den  Default-Modus mit, d.h.  den Modus ohne Verwen-

dung  expliziter Suffixe an einem Befehl. Des weiteren kann dem Assemb-

ler  der aktuelle  Wert von  MBASE (0  bis 0ff  hex) mitgeteilt werden.

Die  Default-Annahme f�r beide Werte ist 0, �hnlich den Werten nach ei-

nem Hardware-Reset.

XA

..

Die  XA-Familie besitzt einen  Datenadre�raum von 16  Mbyte, ein Proze�

kann  jedoch  nur  immer  innerhalb  einer  64K-Seite  adressieren, die

durch  das DS-Register vorgegeben wird. AS  mu� man den momentanen Wert

dieses  Registers  vorgeben,  damit  er  Zugriffe auf absolute Adressen

�berpr�fen kann.

29K

...

Die  Prozessoren der 29K-Familie besitzen  ein Register RBP, mit dessen

Hilfe   B�nke  von  16  Registern   vor  der  Benutzung  im  User-Modus

gesch�tzt  werden k�nnen. Dazu kann man  ein entsprechendes Bit in die-

sem  Register setzen.  Mit ASSUME  kann man  AS nun  mitteilen, welchen

Wert  RBP gerade  hat. Auf  diese Weise  kann AS warnen, falls versucht

wird, im User-Modus auf gesch�tzte Register zuzugreifen.

80C166/167

..........

Obwohl  keines der Register  im 80C166/167 breiter  als 16 Bit ist, be-

sitzt  dieser  Prozessor  18/24  Adre�leitungen,  kann  also bis zu 256

Kbyte/16  Mbyte adressieren. Um  diesen Widerspruch unter  einen Hut zu

bekommen,  verwendet  er  nicht  die  von  Intel  her  bekannte (...und

ber�chtigte)  Segmentierung  oder  hat  unflexible Bankregister...nein,

er  macht Paging! Dazu wird der  ,,logische'' Adre�raum von 64 Kbyte in

4  Seiten zu 16 Kbyte eingeteilt, und f�r jede Seite existiert ein Sei-

tenregister  (bezeichnet  als  DPP0...DPP3),  das  bestimmt, welche der

physikalischen  16/1024  Seiten  dort  eingeblendet  wird.  AS versucht

nun,  den Adre�raum grunds�tzlich mit 256  Kbyte/16 Mbyte aus der Sicht

des  Programmierers zu  verwalten, d.h.  bei absoluten Zugriffen ermit-

telt  AS die  physikalische Seite  und schaut  in der mit ASSUME einge-

stellten  Seitenverteilung nach, wie  die Bits 14  und 15 der logischen

Adresse  gesetzt werden m�ssen. Pa�t  kein Seitenregister, so wird eine

Warnung  ausgegeben. Defaultm��ig  nimmt AS  an, da�  die vier Register

linear die ersten 64 Kbyte abbilden, etwa in der folgenden Form:

ASSUME  DPP0:0,DPP1:1,DPP2:2,DPP3:3

Der  80C167 kennt noch einige Befehle,  die die Seitenregister in ihrer

Funktion  �bersteuern  k�nnen.  Wie  diese Befehle die Adre�generierung

beeinflussen,  ist im  Kapitel mit  den prozessorspezifischen Hinweisen

beschrieben.

Einige  Maschineninstruktionen  kennen  ein  verk�rzte  Kodierung, wenn

das Argument in einem bestimmten Wertebereich liegt:

- MOV Rn,#<0..15>

- ADD/ADDC/SUB/SUBC/CMP/XOR/AND/OR Rn, #<0..7>

- LOOP Rn,#<0..15>

Der  Assembler verwendet  im Default  automatisch die k�rzere Kodierung

wenn  m�glich.  Falls  man  die  l�ngere erzwingen m�chte, schreibt man

analog  zum 65xx/68xx ein  Gr��erzeichen vor den  Operanden (hinter das

Doppelkreuz!).  Umgekehrt kann  man auch  ein Kleinerzeichen schreiben,

wenn  man die kurze  Kodierung erzwingen will.  Falls der Operand nicht

im  erlaubten Wertebereich liegt, gibt  es eine Fehlermeldung. Singem��

das  gleiche gilt  f�r Spr�nge,  die mit  kurzem Displacement oder lan-

gem, absolutem Argument kodiert werden k�nnen.

TLCS-47

.......

Der  von der Architektur her  vorgegebene Datenadre�raum dieser Prozes-

soren  (egal ob  man direkt  oder �ber  das HL-Register adressiert) be-

tr�gt  lediglich  256  Nibbles.  Da die ,,besseren'' Familienmitglieder

aber  bis zu  1024 Nibbles  RAM on  chip haben,  war Toshiba gezwungen,

einen  Bankingmechanismus �ber das DMB-Register einzuf�hren. AS verwal-

tet  das Datensegment als  einen durchgehenden Adre�raum  und pr�ft bei

jeder  direkten Adressierung,  ob die  Adresse in  der momentan aktiven

Bank liegt. Die von AS momentan angenommene Bank kann mittels

ASSUME  DMB:<0..3>

festgelegt werden. Der Default ist 0.

IPC-16/INS8900

..............

Der  Prozessor verf�gt �ber einen Eingangs-Pin  namens BPS, mit dem man

w�hlen  kann, welcher Adre�bereich direkt  adressierbar sein soll: ent-

weder  die untersten  256 Worte  des Speichers,  oder die jeweils ober-

sten  und untersten 128 Worte. Der Default is ersteres, mit einem ASSU-

ME BPS:1 schaltet man auf die zweite Variante um.

ST6

...

Die  Mikrokontroller der  ST6-Reihe sind  in der  Lage, einen  Teil (64

Byte)  des Codebereiches in den Datenbereich einzublenden, z.B. um Kon-

stanten  aus dem ROM  zu laden. Dies  bedeutet aber auch,  da� zu einem

Zeitpunkt  immer nur ein Teil des  ROMs adressiert werden kann. Welcher

Teil  dies ist,  wird durch  ein bestimmtes  Register bestimmt. Dem In-

halt  dieses  Registers  kann  AS  zwar nicht direkt kontrollieren, man

kann  ihm  aber  mit  diesem  Befehl  mitteilen,  wenn man dem Register

einen  neuen Wert  zugewiesen hat.  AS kann  dann pr�fen und ggfs. war-

nen,  falls auf Adressen im Codesegment  zugegriffen wird, die nicht im

,,angek�ndigten''  Fenster liegt. Hat  die Variable VARI  z.B. den Wert

456h, so setzt

ASSUME  ROMBASE:VARI>>6

die  AS-interne  Variable  auf  11h,  und  ein Zugriff auf VARI erzeugt

einen Zugriff auf die Adresse 56h im Datensegment.

Anstelle  eines Symbols  kann auch  schlicht NOTHING  angegeben werden,

z.B.  wenn das  Bank-Register tempor�r  als Speicherzelle benutzt wird.

Dieser Wert ist auch die Voreinstellung.

Der  Programmz�hler dieser Mikrokontroller ist  lediglich 12 Bit breit.

Das  bedeutet f�r Varianten mit mehr  als 4 KByte Programmspeicher, da�

man  sich eine Art von Banking  einfallen lassen mu�te. Dazu werden Ad-

re�raum  und Programmspeicher in 2  KByte-Seite eingeteilt. Seite 1 des

Adre�raumes  greift immer  auf Seite  1 des  Programmspeichers zu. �ber

das  bei diesen Varianten vorhandene PRPR-Register kann der Programmie-

rer  bestimmen, welche  Seite des  Programmspeichers �ber  die Adressen

000h  bis 7ffh zugegriffen wird. AS  betrachtet den Adre�raum in erster

N�herung  als linear und  von der Gr��e  des Programmspeichers. Erfolgt

ein  Sprung von  Seite 1  aus auf  eine Adresse au�erhalb dieser Seite,

wird  gepr�ft, ob deren  Adresse mit dem  aktuell angenommenen Wert des

PRPR-Registers  identisch  ist.  Erfolgt  ein  Sprung von einer anderen

Seite  aus auf  eine Adresse  au�erhalb Seite  1, wird  gepr�ft, ob die

Zieladresse  innerhalb der gleichen  Seite liegt. WICHTIG:  Da der Pro-

grammz�hler  nur 12 Bit breit ist, ist es nicht m�glich, ohne einen Um-

weg  �ber Seite 1 von einer Seite in  eine andere zu springen - Mit ei-

nem  Umsetzen des PRPR-Registers  au�erhalb von Seite  1 w�rde man sich

seinen eigenen Code unter den F��en wegziehen.

ST9

...

Die  ST9-Familie verwendet zur Adressierung  von Code- und Datenbereich

exakt  die gleichen Befehle. Welcher  Adre�raum dabei jeweils angespro-

chen  wird, h�ngt vom Stand des  DP-Flags im Flag-Register ab. Damit AS

bei  absoluten Zugriffen �berpr�fen  kann, ob man  mit Symbolen aus dem

korrekten  Adre�raum arbeitet (das funktioniert nat�rlich nur bei abso-

luten  Zugriffen!), mu�  man ihm  per ASSUME  mitteilen, ob das DP-Flag

momentan  auf 0 (Code) oder 1 (Daten) steht. Der Initialwert dieser An-

nahme ist 0.

uPD78(C)1x

..........

Diese  Prozessoren  besitzen  ein  Register  (V),  mit dessen Hilfe die

,,Zeropage'',  d.h.  die  Lage  der  mit  nur einem Byte adressierbaren

Speicherzellen  sich  in  Seitengrenzen  im  Speicher  frei verschieben

l��t. Da man aber aus Bequemlichkeitsgr�nden nicht mit Ausdr�cken wie

inrw    Lo(Zaehler)

arbeiten  will,  �bernimmt  AS  diese  Arbeit, allerdings nur unter der

Voraussetzung,  da� man ihm �ber einen  ASSUME-Befehl den Inhalt des V-

Registers  mitteilt. Wird  ein Befehl  mit Kurzadressierung benutzt, so

wird  �berpr�ft, ob die  obere H�lfte des  Adre�ausdrucks mit dem ange-

nommenen  Inhalt �bereinstimmt. Stimmt sie  nicht, so erfolgt eine War-

nung.

78K2

....

78K2  ist  eine  8/16-Bit-Architektur,  die  nachtr�glich durch Banking

auf  einen (Daten-)Adre�raum von einem  MByte erweitert wurde. Das Ban-

king  wird  mit  den  Registern  PM6 (Normalfall) bzw. P6 (alternativer

Fall  mit vorangestelltem &) realisiert,  die die fehlenden oberen vier

Bits   nachliefern.   Zumindest   bei   absoluten   Adressen   kann  AS

�berpr�fen,  ob  die  gerade  angesprochene, lineare 20-bittige Adresse

innerhalb des gegebenen 64K-Fensters liegt.

78K3

....

Prozessoren  mit 78K3-Kern besitzen Registerb�nke  mit insgesamt 16 Re-

gistern,  die man �ber  ihre Nummern ansprechen  kann (R0 bis R15) oder

ihre  symbolischen  Namen  (X=R0,  A=R1,  C=R2,  B=R3,  VPL=R8, VPH=R9,

UPL=R10,  UPH=R11, E=R12,  D=R13, L=R14,  H=R15). Der Prozessorkern be-

sitzt  ein Register-Auswahlbit (RSS),  mit dem man  das Mapping von A/X

und  B/C von R0..R3 auf R4..R7 umschaltet.  Dies ist in erste Linie f�r

Befehle  wichtig,  die  implizit  eines  dieser Register benutzen (d.h.

bei  denen die  Registernummer nicht  im Maschinenbefehl  kodiert ist).

Man kann dem Assembler aber auch �ber ein

assume rss:1

mitteilen,  da� die folgenden Befehle mit diesem ge�nderten Mapping ar-

beiten.  Der Assembler  wird f�r  Befehle, in  denen die Registernummer

explizit  kodiert ist, dann auch  die alternativen Registernummern ein-

setzen.  Umgekehrt wird dann z.B.  auch R5 statt R1  im Quellcode wie A

behandelt.

78K4

....

78K4  war als 'Upgrade-Pfad' vom  78K3 konzipiert, deshalb besitzt des-

sen  Prozessorkern auch ein RSS-Bit, mit  dem man das Mapping der Regi-

ster  AX und  BC umschalten  kann (auch  wenn NEC von dessen Verwendung

in neuem Code abr�t).

Neben  vielen neuen  Befehlen und  Adressierungsarten ist die wesentli-

che  Erweiterung der  gr��ere Adre"raum  von 16  MByte, von  dem aller-

dings  nur das  erste MByte  f�r Programmcode  genutzt werden kann. Das

CPU-interne  RAM sowie  die Special  Function Register k�nnen wahlweise

am  oberen Ende des  ersten MByte oder  der ersten 64  KByte Seite lie-

gen.  Dies teilt man  dem Prozessor durch  den LOCATION-Befehl mit, der

als  Argument  wahlweise  eine  0  oder  15  akzeptiert. Parallel damit

schaltet  der Prozessor auch  die Adre�bereiche um,  die mit kurzen (8-

Bit)  Adressen erreicht werden k�nnen. Parallel dazu mu� man dem Assem-

bler  mittels ASSUME LOCATION:.. ebenfalls  dieser Wert mitgeteilt wer-

den,  damit er kurze Adressen in  den dazu passenden Bereichen erzeugt.

Der Assembler nimmt f�r LOCATION einen Default von Null an.

320C3x/C4x

..........

Da  alle  Instruktionsworte  dieser  Prozessorfamilie  nur  32 Bit lang

sind,  und von diesen 32 Bit nur  16 Bit f�r absolute Adressen vorgese-

hen  wurden, m�ssen die  fehlenden oberen 8/16  Bit aus dem DP-Register

erg�nzt  werden. Bei  Adressierungen kann  man aber  trotzdem die volle

24/32-Bit-Adresse  angeben, AS pr�ft  dann, ob die  oberen 8/16 Bit mit

dem  angenommenen  Inhalt  von  DP  �bereinstimmen.  Gegen�ber dem LDP-

Befehl  weicht  ASSUME  darin  ab,  da�  man  hier nicht eine beliebige

Adresse  aus der Speicherbank  angeben kann, das  Herausziehen der obe-

ren Bits mu� man also ,,zu Fu�'' machen, z.B. so:

ldp     @adr

assume  dp:adr>>16

.

.

.

ldi     @adr,r2

75K0

....

Da  selbst mit  Hilfe von  Doppelregistern (8  Bit) nicht der komplette

Adre�raum  von 12 Bit zu erreichen  ist, mu�te NEC (wie andere auch...)

auf  Banking zur�ck greifen: Die oberen 4 Adre�bits werden aus dem MBS-

Register  geholt (welchem  demzufolge mit  ASSUME Werte  zwischen 0 und

15  zugeordnet werden  k�nnen), das  aber nur  beachtet wird, falls das

MBE-Flag  auf 1 gesetzt  wurde. Steht es  (wie die Vorgabe  ist) auf 0,

so  kann man die obersten und untersten 128 Nibbles des Adre�raumes oh-

ne  Bankumschaltung erreichen.  Da der  75402 weder  MBE-Flag noch MBS-

Register  kennt, ist f�r ihn der ASSUME-Befehl nicht definiert; Die In-

itialwerte von MBE und MBS lassen sich daher nicht �ndern.

F�MC16L

.......

Wie  viele andere Mikrokontroller auch,  leidet diese Familie etwas un-

ter  der Knauserei  seiner Entwickler:  einem 24  Bit breiten Adre�raum

stehen  16 Bit breite Adre�register etwas unterbemittelt gegen�ber. Al-

so  mu�ten wieder  mal Bank-Register  her. Im  einzelnen sind  dies PCB

f�r  den Programmcode,  DTB f�r  alle Datenzugriffe,  ADB f�r indirekte

Zugriffe  �ber RW2/RW6 und SSB/USB f�r die Stacks. Sie k�nnen alle Wer-

te  zwischen 0 und 255 annehmen.  Defaultm��ig stehen alle Annahmen von

AS auf 0, mit Ausnahme von 0ffh f�r PCB.

Des  weiteren existiert das DPR-Register,  das angibt, welche Seite in-

nerhalb  der durch  DTB gegebenen  64K-Bank mit 8-Bit-Adressen erreicht

werden  kann. Der Default f�r  DPR ist 1, zusammen  mit dem Default f�r

DTB ergibt dies also eine Default-Seite bei 0001xxh.

MN1613

......

Beim  MN1613  wurde  eine  Architektur mit 16-Bit-Adressen nachtr�glich

erweitert,  Dies  wird  durch  einen  Satz  vier Bit breiter ,,Segment-

Register''  (CSBR, SSBR,  TSR0 und  TSR1) erreicht,  deren Wert  (um 14

Bit  nach links geschoben) zu den  16-Bit- Adressen hinzu addiert wird.

Ein  Proze� kann auf diese Weise immer  ein 64 KWorte gro�es Fenster im

256  KWorte  gro�en  Adre�raum  adressieren.  Der Assembler benutzt die

per  ASSUME mitgeteilten Werte, um zu warnen, wenn eine absolute Adres-

se  innerhalb des 256K-Adre�raums mit den aktuellen Werten nicht adres-

sierbar  ist, und  rechnet ansonsten  den korrekten  16-bittigen Offset

aus.  Bei  indirekter  Adressierung  ist  so  eine Pr�fung (naturgem��)

nicht m�glich.

IM61x0

......

Diese  Mikroprozessoren implementieren den  Befehlssatz einer PDP/8 und

unterst�tzen  grunds�tzlich  einen  Adre�raum  von  4 Kiloworten. Durch

Banking  kann  dieser  auf  acht  ,,Felder'' von 4 Kiloworten erweitert

werden.  Adressierung  von  Daten  und  Spr�nge sind prinzipiell nur im

gleichen  Feld m�glich, mit  einer Ausnahme: �ber  das IB-Register sind

Spr�nge  in ein  anderes 4K-Feld  m�glich. Dieses  gibt die oberen Bits

der  insgesamt 15 Bit  langen Zieladresse vor,  falls IB per ASSUME auf

einen Wert ungleich NOTHING gesetzt ist.

3.2.22.  CKPT

- - - - - - -

G�ltigkeit: TI990/12

Typ  12-Instruktionen  erfordern  f�r  ihre  Ausf�hrung ein sogenanntes

Checkpoint  Register. Dieses Register kann  entweder explizit als vier-

tes  Argument angegeben werden,  oder es wird  mit dieser Anweisung ein

Default  f�r  allen  folgenden  Code  festgelegt. Wenn weder eine CKPT-

Anweisung  noch ein explizites Register angegeben wurde, wird eine Feh-

lermeldung  ausgegeben.  Der  Default  von keinem Default-Register kann

wiederhergestellt  werden,  indem  man  die  CKPT-Anweisung mit NOTHING

als Argument aufruft.

3.2.23.  EMULATED

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 29K

AMD  hat die Ausnahmebehandlung f�r undefinierte Befehle bei der 29000-

Serie  so  definiert,  da�  f�r  jeden  einzelnen Befehl ein Exception-

Vektor  zur Verf�gung steht. Dies legt  es nahe, durch gezielte Softwa-

re-Emulationen  den Befehlssatz eines kleineren Mitgliedes dieser Fami-

lie  zu erweitern. Damit  nun aber AS  diese zus�tzlichen Befehle nicht

als  Fehler anmeckert, erlaubt es  der EMULATED-Befehl, AS mitzuteilen,

da�  bestimmte Befehle doch erlaubt sind.  Die Pr�fung, ob der momentan

gesetzte  Prozessor  diesen  Befehl  beherrscht,  wird dann �bergangen.

Hat  man z.B. f�r einen Prozessor  ohne Gleitkommaeinheit ein Modul ge-

schrieben,  das  aber  nur  mit  32-Bit-IEEE-Zahlen  umgehen  kann,  so

schreibt man

EMULATED FADD,FSUB,FMUL,FDIV

EMULATED FEQ,FGE,FGT,SQRT,CLASS

BRANCHEXT  mit ON  oder OFF  als Argument  legt fest,  ob AS kurze, nur

mit    einem   8-Bit-Displacement    verf�gbare   Spr�nge   automatisch

,,verl�ngern'' soll, indem z.B. aus einem einfachen

bne     target

automatisch  eine  l�ngere  Sequenz  mit  gleicher Funktion wird, falls

das  Sprungziel  zu  weit  von  momentanen Programmz�hler entfernt ist.

F�r bne w�re dies z.B. die Sequenz

beq     skip

jmp     target

skip:

Falls  f�r eine Anweisung aber  kein passendes ,,Gegenteil'' existiert,

kann die Sequenz auch l�nger werden, z.B. f�r jbc:

jbc     dobr

bra     skip

dobr:   jmp     target

skip:

Durch  dieses Feature gibt  es bei Spr�ngen  keine eineindeutige Zuord-

nung    von    Maschinen-    und    Assemblercode    mehr,    und   bei

Vorw�rtsreferenzen  handelt man sich  m�glicherweise zus�tzliche Passes

ein. Man sollte dieses Feature daher mit Vorsicht einsetzen!

3.2.24. Z80SYNTAX

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 8008, 8080/8085, �PD78xx

Mit  ON als Argument  kann man Assmebler-Befehle  wahlweise auch in der

Form  schreiben, wie sie Zilog f�r  den Z80 definiert hat. Zum Beispiel

benutzt  man einfach  nur noch  LD mit  sich selbst erkl�renden Operan-

den,  wo man  in der  originalen Syntax  (bzw. neueren  8008-Syntax) je

nach  Operanden MVI,  LXI, MOV,  STA, LDA,  SHLD, LHLD, LDAX, STAX oder

SPHL schreiben mu�.

Weil  einige Mnemonics in der  originalen und Z80-Syntax unterschiedli-

che  Bedeutung haben, kann man nicht  zu 100% im 'Z80-Stil' programmie-

ren.  Alternativ schaltet man f�r 8080/8085 mit einem EXCLUSIVE als Ar-

gument  die  originale  Syntax  ganz  ab. Details zu dieser Betriebsart

kann man im Abschnitt 4.22 nachlesen.

Ein  eingebautes Symbol mit  gleichem Namen gestattet  es, die aktuelle

Betriebsart auszulesen. Es gilt 0=OFF, 1=ON und 2=EXCLUSIVE.

3.2.25.  EXPECT und ENDEXPECT

- - - - - - - - - - - - - - -

Mit  diesen beiden Befehlen  rahmt man ein  St�ck Quellcode ein, in dem

ein  oder mehrere Fehler erwartet werden.  Treten die �ber ihre Nummern

(siehe  Kapitel A)  identifizierten Fehler  oder Warnungen  auf, werden

sie  unterdr�ckt,  und  die  Assemblierung  l�uft  ohne  Fehler durch -

nat�rlich  ohne  an  dieser  Stelle  Code  zu erzeugen. Erwartete, aber

nicht  aufgetretene Fehler oder Warnungen  l�sen ihrerseits jedoch eine

Fehlermeldung  von ENDEXPECT aus.  Der Haupt-Anwendungszweck dieser Be-

fehle  findet  sich  in  den  Selbst-Tests  im tests/-Unterverzeichnis.

Z.B. kann man so testen, ob Wertebereiche korrekt gepr�ft werden:

cpu      68000

expect   1320     ; immediate-Shift nur 1..8

lsl.l    #10,d0

endexpect

3.3. Datendefinitionen

----------------------

Die  hier beschriebenen  Befehle �berschneiden  sich teilweise in ihrer

Funktionalit�t,  jedoch  definiert  jede  Prozessorfamilie andere Namen

f�r  die  gleiche  Funktion.  Um  mit den Standardassemblern konform zu

bleiben, wurde diese Form der Implementierung gew�hlt.

Sofern  nicht ausdr�cklich anders erw�hnt,  kann bei allen Befehlen zur

Datenablage  (nicht bei denen  zur Speicherreservierung!) eine beliebi-

ge  Zahl von Parametern angegeben werden, die der Reihe nach abgearbei-

tet werden.

3.3.1.  DC[.size]

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7x00, DSP56xxx,

XA, ST7/STM8, MN161x, IM61x0, CP-3F, SC61860

Dieser  Befehl legt eine oder mehrere Konstanten des beim durch das At-

tribut  bestimmten Typs im  Speicher ab. Die  Attribute entsprechen den

in  Abschnitt 2.5  definierten, zus�tzlich  ist f�r Byte-Konstanten die

M�glichkeit  vorhanden,  Stringausdr�cke  im  Speicher  abzulegen,  wie

z.B.

String  dc.b    "Hello world!\0"

Die  Parameterzahl darf zwischen  1 und 20  liegen, zus�tzlich darf je-

dem  Parameter ein in  eckigen Klammern eingeschlossener Wiederholungs-

faktor vorausgehen, z.B. kann man mit

dc.b    [(*+255)&$ffffff00-*]0

den  Bereich  bis  zur  n�chsten  Seitengrenze  mit Nullen f�llen. Vor-

sicht!  Mit  dieser  Funktion  kann  man  sehr  leicht die Grenze von 1

Kbyte erzeugten Codes pro Zeile Quellcode �berschreiten!

Sollte  die  Byte-Summe  ungerade  sein,  so kann vom Assembler automa-

tisch  ein weiteres  Byte angef�gt  werden, um  die Wortausrichtung von

Daten  zu erhalten. Dieses  Verhalten kann mit  dem PADDING-Befehl ein-

und ausgeschaltet werden.

Mit  diesem Befehl abgelegte  Dezimalgleitkommazahlen (DC.P ...) k�nnen

zwar  den ganzen Bereich  der extended precision  �berstreichen, zu be-

achten  ist dabei allerdings,  da� die von  Motorola verf�gbaren Kopro-

zessoren  68881/68882 beim  Einlesen solcher  Konstanten die Tausender-

stelle des Exponenten ignorieren!

Default-Attribut ist W, also 16-Bit-Integerzahlen.

Beim  DSP56xxx ist der  Datentyp auf Integerzahlen  festgelegt (ein At-

tribut  ist deshalb weder n�tig noch erlaubt), die im Bereich -8M..16M-

1  liegen d�rfen.  Stringkonstanten sind  ebenfalls erlaubt,  wobei je-

weils drei Zeichen in ein Wort gepackt werden.

Es  ist im Gegensatz zum  Original Motorola-Assembler auch erlaubt, mit

diesem  Kommando Speicher  zu reservieren,  indem man  als Argument ein

Fragezeichen  angibt. Diese  Erweiterung haben  wohl einige Drittanbie-

ter  von  68K-Assemblern  eingebaut,  in  Anlehnung  an das, was Intel-

Assembler  machen. Wer dies  benutzt, sollte sich  aber im klaren sein,

da�  dies zu  Problemen beim  Portieren von  Code auf  andere Assembler

f�hren  kann. Des weiteren d�rfen  Fragezeichen als Operanden nicht mit

'normalen' Konstanten in einer Anweisung gemischt werden.

3.3.2.  DS[.size]

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7x00, DSP56xxx,

XA, ST7/STM8, MN161x, IM61x0, CP-3F, PPS-4, SC61860

Mit  diesem Befehl l��t sich zum  einen Speicherplatz f�r die angegebe-

ne Zahl im Attribut beschriebener Zahlen reservieren. So reserviert

DS.B    20

z.B. 20 Bytes Speicher,

DS.X    20

aber 240 Byte !

Die  andere Bedeutung ist die  Ausrichtung des Programmz�hlers, die mit

der Wertangabe 0 erreicht wird. So wird mit

DS.W    0

der Programmz�hler auf die n�chste gerade Adresse aufgerundet, mit

DS.D    0

dagegen  auf die n�chste  Langwortgrenze. Eventuell dabei freibleibende

Speicherzellen  sind nicht etwa  mit Nullen oder  NOPs gef�llt, sondern

undefiniert.

Vorgabe f�r die Operandengr��e ist --- wie �blich --- W, also 16 Bit.

Beim  56xxx ist die Operandengr��e auf Worte (a 24 Bit) festgelegt, At-

tribute gibt es deswegen wie bei DC auch hier nicht.

3.3.3. BLKB, BLKW, BLKL, BLKD

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Renesas RX

Mit  diesen Befehlen wird  auf dem Renesas  RX Speicher reserviert. Die

Gesamtgr��e  des reservierten  Speicher resultiert  aus dem Produkt des

Arguments  und der  durch den  Befehl gegebenen  Operandengr��e (1 Byte

f�r BLKB, 2 Byte f�r BLKW, 4 Byte f�r BLKL und 8 Byte f�r BLKD).

3.3.4. DN,DB,DW,DD,DQ,DT & DO

- - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: Intel (au�er 4004/4040), Zilog, Toshiba, NEC, TMS370,

Siemens, AMD, M16(C), MELPS7700/65816, National, ST9,

Atmel, TMS7000, TMS1000, �PD77230, Signetics,

Fairchild, Intersil,

XS1, SC62015, WE32xxx

Diese  Befehle  stellen  sozusagen  das  Intel-Gegenst�ck  zu DS und DC

dar, und wie nicht anders zu erwarten, ist die Logik etwas anders:

Zum  einen wird  die Kennung  der Operandengr��e  in das  Mnemonic ver-

legt:

- DN: 4-Bit-Integer

- DB: Byte oder ASCII-String wie bei DC.B

- DW: 16-Bit-Integer oder Gleitkomma mit halber Genauigkeit

- DD: 32-Bit-Integer oder Gleitkomma mit einfacher Genauigkeit

- DQ: 64-Bit-Integer oder Gleitkomma mit doppelter Genauigkeit

- DT:  Gepackter BCD Integer oder Gleitkomma mit erweiterter Genauig-

keit (80 Bit)

- DO: Gleitkomma mit vierfacher Genauigkeit (128 Bit)

Zum  anderen erfolgt  die Unterscheidung,  ob Konstantendefinition oder

Speicherreservierung,  im  Operanden.  Eine  Reservierung  von Speicher

wird durch ein ? gekennzeichnet:

db  ?   ; reserviert ein Byte

dw  ?,? ; reserviert Speicher fuer 2 Worte (=4 Byte)

dd  -1  ; legt die Konstante -1 (FFFFFFFFH) ab !

Speicherreservierung  und  Konstantendefinition  d�rfen  nicht in einer

Anweisung gemischt werden:

db  "Hallo",?  ; -->Fehlermeldung

Zus�tzlich  ist noch der DUP-Operator  erlaubt, der die mehrfache Abla-

ge  von  Konstantenfolgen  oder  die Reservierung ganzer Speicherbl�cke

erlaubt:

db  3 dup (1,2) ; --> 1 2 1 2 1 2

dw  20 dup (?)  ; reserviert 40 Byte Speicher.

Wie  man  sehen  kann,  mu�  das  DUP-Argument  geklammert werden, darf

daf�r  aber auch wieder  aus mehreren Teilen  bestehen, die selber auch

wieder DUPs sein k�nnen...das ganze funktioniert also rekursiv.

DUP  ist aber  auch eine  Stelle, an  der man  mit einer anderen Grenze

des  Assemblers in Ber�hrung kommen kann:  maximal k�nnen 1024 Byte Co-

de  oder Daten in  einer Zeile erzeugt  werden. Dies bezieht sich nicht

auf  die Reservierung von Speicher, nur auf die Definition von Konstan-

tenfeldern!

Der  DUP-Operator wird nur  erkannt, wenn er  selber geklammert ist und

links  von ihm ein nicht-leeres Argument  steht; auf diese Weise ist es

m�glich  ein eventuell definiertes Symbol  gleichen Namens auch als Ar-

gument zu verwenden.

DB  und  DW  auf  65xx-  und  68xx-Plattformen verstehen neben dem DUP-

Operator  zus�tzlich  die  'Motorola-Variante'  davon,  n�mlich eine in

eckigen Klammern davor geschriebene Zahl von Wiederholungen.

Auf  verschiedenen Plattformen existieren Befehle mit identischer Funk-

tionalit�t, jedoch anderem Namen:

- Um  mit dem  M80 vertr�glich  zu sein,  darf im  Z80-Modus anstelle

von DB/DW auch DEFB/DEFW geschrieben werden.

- BYTE/ADDR  bzw. WORD/ADDRW beim  COP4/8 stellen einen  Alias f�r DB

bzw.  DW dar, wobei die beiden  Paare sich jedoch in der Byte-Order

unterscheiden:  Die Befehle, die von  National zur Adre�ablage vor-

gesehen  waren, benutzen Big-Endian, BYTE  bzw. WORD jedoch Little-

Endian.

- BYTE  bzw. WORD funktionieren  auf der PDP-11,  VAX und WD16 wie DB

bzw. DW, akzeptieren aber nur Ganzzahl-Argumente.

- LWORD  bzw. QUAD funktionieren  auf der VAX  wie DD bzw. DQ, akzep-

tieren aber nur Ganzzahl-Argumente.

- BYTE  funktionieren auf WE32xxx  wie DB, HALF  wie DW, und WORD wie

DD.

- Auf dem Renesas RX existieren:

- BYTE (wie DB)

- WORD (wie DW, nur Ganzzahl-Argumente)

- LWORD (wie DD, nur Ganzzahl-Argumente)

- FLOAT (wie DD, nur Gleitkomma-Argumente)

- DOUBLE (wie DQ, nur Gleitkomma-Argumente)

Wird  DB  in  einem  Adre�raum  angewendet, der nicht byte-adressierbar

ist  (z.B. das CODE-Segment des Atmel  AVR), so werden immer zwei Bytes

in  ein 16-Bit-Wort gepackt, entsprechend der durch die Architektur ge-

gebenen  Endinaness - das  untere Byte wird  bei Little-Endian also zu-

erst  gef�llt. Ist die Gesamtmenge aller  Bytes ungerade, so bleibt die

andere  Worth�lfte ungenutzt und  ist quasi ''Padding''.  Sie wird auch

nicht  genutzt, falls im Quellcode  eine weitere DB-Anweisung unmittel-

bar  folge sollte. Sinngem��  gilt das gleiche  f�r DN, nur werden hier

zwei oder vier Nibbles in ein Byte oder 16-Bit-Wort gepackt.

Der  NEC 77230 nimmt  mit seiner DW-Anweisung  eine Sonderstellung ein:

Sie  funktioniert eher  wie DATA  bei seinen  kleineren Br�dern, akzep-

tiert  aber  neben  String-  und Integerargumenten auch Gleitkommawerte

(und  legt  sie  prozessorspezifischen  32-Bit-Format  ab). DUP gibt es

nicht!

Bei  der Ablage von  Gleitkommazahlen ist zu  beachten, da� diese keine

h�here  Genauigkeit und Wertebereich haben k�nnen als das auf dem Host-

System  verwendete Format. Handelt es sich  dabei z.B. um das '�bliche'

IEEE  754 64-Bit-Format, so ist  der Wertebereich auf ca. +/-1.8*10^308

beschr�nkt  (siehe  Variable  FLOATMAX),  und  die  untersten zwei bzw.

acht Bytes bei DT bzw. DO sind Null.

3.3.5. FLT2, FLT3, FLT4

- - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: PDP-11 (FLT2, FLT4),

WD16 (FLT3)

FLT2  und FLT4 funktionieren analog zu DD bzw. DQ, legen jedoch aussch-

lie�lich  Gleitkomma-Konstanten  im  DEC-eigenen  F-  bzw. D-Format ab.

Der  WD16 verwendet hingegen ein  eigenes, 48 Bit (drei Maschinenworte)

langes  Format. Gleitkomma-Konstanten  in diesem  Format k�nnen mit der

FLT3-Anweisung im Speicher abgelegt werden.

3.3.6. x_FLOATING

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: VAX

Mit  diesen Befehlen  werden auf  der VAX  Gleitkomma-Konstanten in den

DEC-eigenen  Formaten im  Speicher abgelegt,  wobei x  f�r die vier un-

terst�tzten  Formate (F,  D, G  und H)  steht. FLOAT  ist ein Alias f�r

F_FLOATING,  DOUBLE einer f�r D_FLOATING. Die Befehle funktionieren an-

sonsten wie DD und DQ.

3.3.7.  DS, DS8

- - - - - - - -

G�ltigkeit: Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370, Siemens, AMD, M16(C),

National, ST9, TMS7000, TMS1000, Intersil, 6502, 68xx,

WE32xxx

Dieser  Befehl  stellt  eine  Kurzschreibweise dar, um Speicherbereiche

zu reservieren:

DS <Anzahl>

ist eine Kurzschreibweise f�r

DB <Anzahl> DUP (?)

dar,  lie�e sich also prinzipiell auch einfach �ber ein Makro realisie-

ren,  nur scheint  dieser Befehl  in den  K�pfen einiger  mit Motorola-

CPUs  gro�  gewordener  Leute  (gell,  Michael?)  so fest verdrahtet zu

sein,  da� sie  ihn als  eingebauten Befehl erwarten...hoffentlich sind

selbige jetzt zufrieden ;-)

DS8  ist beim National  SC14xxx als Alias  f�r DS definiert. Achten Sie

aber  darauf, da� der  Speicher dieser Prozessoren  in Worten zu 16 Bit

organisiert  ist, d.h.  es ist  unm�glich, einzelne  Bytes zu reservie-

ren.  Falls  das  Argument  von  DS  ungerade  ist,  wird  es  auf  die

n�chstgr��ere gerade Zahl aufgerundet.

3.3.8. BLKx

- - - - - -

G�ltigkeit: VAX

Diese  Befehle reservieren Speicher f�r die angegebene Menge von Daten-

elementen,  deren  Typ  im  letzten  Zeichen  des  Befehls kodiert ist.

Dementsprechend  ist  der  insgeamt  reservierte  Bereich  in Bytes bei

BLKB  gleich der  Anzahl der  Elemente, bei  BLKW das doppelte, und bei

BLKO und BLKH das sechzehnfache.

3.3.9. BYT oder FCB

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx, SC61860

Mit  diesem Befehl  werden im  65xx/68xx-Modus Byte-Konstanten oder AS-

CII-Strings  abgelegt, er entspricht also DC.B  beim 68000 oder bei In-

tel  dem DB (was  ebenfalls erlaubt ist).  Ein Wiederholungsfaktor darf

analog  zu DC  jedem einzelnen  Parameter in  eckigen Klammern vorange-

stellt werden.

3.3.10.  BYTE

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, 320C2(0)x, 320C5x, MSP, TMS9900, CP-1600

Dito.  Ein im  320C2(0)x/5x-Modus vor  dem Befehl  stehendes Label wird

als  untypisiert  gespeichert,  d.h.  keinem  Adre�raum zugeordnet. Der

Sinn  dieses  Verhaltens  wird  bei den prozessorspezifischen Hinweisen

erl�utert.

Ob  beim MSP bzw. TMS9900 ungerade  Mengen von Bytes automatisch um ein

Null-Byte  erg�nzt werden  sollen, kann  mit dem  PADDING-Befehl einge-

stellt werden.

Auf  dem CP-1600 weicht die Verhaltensweise  von BYTE etwas ab: die an-

gegebenen  16-Bit-Werte  werden  in  jeweils  zwei aufeinanderfolgenden

W�rtern   aufgeteilt  abgelegt   (LSB  zuerst).   Wenn  einzelne  Bytes

(gepackt)  abgelegt werden sollen, mu�  stattdessen TEXT verwendet wer-

den!

3.3.11. DC8

- - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl  ist  ein  Alias  f�r  DB,  d.h.  mit  ihm  k�nnen Byte-

Konstanten oder Strings im Speicher abgelegt werden.

3.3.12.  ADR oder FDB

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx, SC61860

Mit  diesem Befehl  werden im  65xx/68xx-Modus Wortkonstanten abgelegt,

er  entspricht also  DC.W beim  68000 oder  bei Intel  dem DW (was auch

zul�ssig  ist). Ein Wiederholungsfaktor darf analog zu DC jedem einzel-

nen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

3.3.13. DDB

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502, MELPS-7700

Dieser  Befehl  funktioniert  analog  zu  ADR, nur mit dem Unterschied,

da� die 16-BitWerte im Big-Endian-Format im Speicher abgelegt werden.

3.3.14. DCM

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502

Mit  diesem Befehl  werden Gleitkomma-Konstanten  im Speicher abgelegt,

und  zwar in dem  in [3] beschriebenen  Format: Ein Exponent  von 8 Bit

und  eine  24-bittige  Mantisse  im  Zweierkomplement,  im  Big-Endian-

Format abgelegt.

3.3.15.  WORD

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, i960, 320C2(0)x, 320C3x/C4x/C5x, MSP, CP-1600,

IMP-16, IPC-16

F�r  den 320C3x/C4x und i960  werden hiermit 32-Bit-Worte abgelegt, f�r

die  alle anderen Familien 16-Bit-Worte.  Ein im 320C2(0)x/5x-Modus vor

dem  Befehl stehendes Label wird als untypisiert gespeichert, d.h. kei-

nem  Adre�raum zugeordnet. Der Sinn dieses Verhaltens wird bei den pro-

zessorspezifischen Hinweisen erl�utert.

3.3.16.  DW16

- - - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl ist beim  SC144xx der Weg,  Konstanten mit Wortl�nge (16

Bit) im Speicher abzulegen und damit ein ALIAS f�r DW.

3.3.17.  ACON

- - - - - - -

G�ltigkeit: 2650

ACON  arbeitet analog  zu DW,  jedoch werden  die 16-Bit-Zahlenwerte im

Big-Endian-Format abgelegt.

3.3.18.  LONG

- - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Hiermit  werden 32-Bit-Integer  im Speicher  abgelegt, und  zwar in der

Reihenfolge  LoWord-HiWord. Ein eventuell vor  dem Befehl stehendes La-

bel  wird  dabei  wieder  als  untypisiert  abgelegt  (der  Sinn dieser

Ma�nahme ist in den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.19. SINGLE, DOUBLE und EXTENDED

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C3x/C4x (nicht DOUBLE), 320C6x (nicht EXTENDED)

Mit  diesen  Befehlen  werden  Gleitkomma-Konstanten  im Speicher abge-

legt,  jedoch beim 320C3x/C4x nicht im  IEEE-Format, sondern in den vom

Prozessor  verwendeten 32-  und 40-Bit-Formaten.  Da 40  Bit nicht mehr

in  eine Speicherzelle hineinpassen,  werden im Falle  von EXTENDED im-

mer  derer 2 pro Wert  belegt. Im ersten Wort  finden sich die oberen 8

Bit  (der  Exponent),  der  Rest  (Vorzeichen  und Mantisse) in zweiten

Wort.

3.3.20.  FLOAT und DOUBLE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Mit  diesen Befehlen  k�nnen 32-  bzw. 64-Bit-Gleitkommazahlen im IEEE-

Format  im  Speicher  abgelegt  werden.  Dabei wird das niederwertigste

Byte  jeweils  auf  der  ersten  Speicherstelle abgelegt. Ein eventuell

vor  dem  Befehl  stehendes  Label  wird wieder als untypisiert gespei-

chert  (der Sinn dieser Ma�nahme  ist in den prozessorspezifischen Hin-

weisen erl�utert).

3.3.21. SINGLE und DOUBLE

- - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: TMS99xxx

Mit  diesen Befehlen k�nnen 32- bzw. 64-Bit-Gleitkommazahlen im prozes-

soreigenen  Format im  Speicher abgelegt  werden. Das Format entspricht

dem IBM/360-Gleitkommaformat.

3.3.22.  EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT

- - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Auch  diese Befehle  legen Gleitkommazahlen  im Speicher  ab, jedoch in

einem  nicht-IEEE-Format, das  evtl. leichter  von Signalprozessoren zu

verarbeiten ist:

- EFLOAT: Mantisse mit 16 Bit, Exponent mit 16 Bit

- BFLOAT: Mantisse mit 32 Bit, Exponent mit 16 Bit

- TFLOAT: Mantisse mit 64 Bit, Exponent mit 32 Bit

Gemeinsam  ist den Befehlen, da� die  Mantisse vor dem Exponenten abge-

legt  wird (Lo-Word jeweils zuerst)  und beide im Zweierkomplement dar-

gestellt  werden.  Ein  eventuell  vor  dem Befehl stehendes Label wird

wieder  als untypisiert  gespeichert (der  Sinn dieser  Ma�nahme ist in

den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.23.  Qxx und LQxx

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Mit  diesen Befehlen  k�nnen Gleitkommazahlen  in einem Festkommaformat

abgelegt  werden. xx ist dabei eine  zweistellige Zahl, mit deren Zwei-

erpotenz  der Gleitkommawert vor der Umwandlung in eine ganze Zahl mul-

tipliziert  werden soll. Er bestimmt  also praktisch, wieviele Bits f�r

die  Nachkommastellen reserviert  werden sollen.  W�hrend aber  Qxx nur

ein  Wort  (16  Bit)  ablegt,  wird  das  Ergebnis bei LQxx in 2 Worten

(LoWord zuerst) abgelegt. Das sieht dann z.B. so aus:

q05     2.5      ; --> 0050h

lq20    ConstPI  ; --> 43F7h 0032h

Mich  m�ge niemand steinigen, wenn ich  mich auf meinem HP28 verrechnet

haben sollte...

3.3.24.  DATA

- - - - - - -

G�ltigkeit: PIC, 320xx, AVR, MELPS-4500, H8/500,

HMCS400, 4004/4040, �PD772x, OLMS-40/50, Padauk

Mit  diesem Befehl  werden Daten  im aktuellen  Segment abgelegt, wobei

sowohl  Integer- als  auch Stringwerte  zul�ssig sind.  Bei Strings be-

legt  beim 16C5x/16C8x,  17C4x im  Datensegment, beim  4500er, 4004 und

HMCS400  im Code-Segement ein Zeichen ein Wort, bei AVR, 17C4x im Code-

segment,  �PD772x  in  den  Datensegmenten  und 3201x/3202x passen zwei

Zeichen  in ein Wort  (LSB zuerst), beim  �PD7725 drei und beim 320C3x/

C4x  sogar derer 4 (MSB zuerst).  Im Gegensatz dazu mu� im Datensegment

des  4500 bzw.  ein Zeichen  auf zwei  Speicherstellen verteilt werden,

ebenso  wie beim 4004  und HMCS400. Der  Wertebereich f�r Integers ent-

spricht  der Wortbreite  des jeweiligen  Prozessors im  jeweiligen Seg-

ment.  Das bedeutet,  da� DATA  beim 320C3x/C4x  die Funktion  von WORD

mit  einschlie�t (die  von SINGLE  �brigens auch,  wenn AS das Argument

als Gleitkommazahl erkennt).

3.3.25.  ZERO

- - - - - - -

G�ltigkeit: PIC, CP-1600

Dieser  Befehl legt  einen durch  den Parameter  spezifizierte Zahl von

Nullworten (=NOP bei PIC) im Speicher ab.

3.3.26. FB und FW

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: COP4/8

Mit  diesen  Befehlen  kann  ein  gr��erer  Block  von Speicher (dessen

L�nge  in Bytes bzw. Worten der erste Parameter angibt) mit einer Byte-

bzw.  Wortkonstanten gef�llt  werden, die  durch den  zweiten Parameter

angegeben wird.

3.3.27.  ASCII, ASCIC und ASCIZ

- - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: ST6, PDP-11, VAX, IMP-16, IPC-16 ( ASCII)

ST6, PDP-11, VAX ( ASCIZ)

PDP-11, VAX ( ASCIC)

Mit  diesen Befehlen k�nnen Stringkonstanten  im Speicher abgelegt wer-

den.  W�hrend ASCII nur  die reinen Daten  im Speicher ablegt, versieht

ASCIZ  automatisch jeden  angegebenen String  mit einem  NUL-Zeichen am

Ende, und ASCIC stellt ihm ein L�ngen- Byte voran.

3.3.28.  STRING und RSTRING

- - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C5x

Diese  Anweisungen funktionieren analog zu DATA, jedoch werden hier In-

teger-Ausdr�cke  grunds�tzlich als Bytes  mit einem entsprechend einge-

schr�nkten  Wertebereich betrachtet, wodurch es  m�glich wird, die Zah-

len  zusammen mit  anderen Zahlen  oder Zeichen  paarweise in  Worte zu

verpacken.  Die beiden Befehle unterscheiden sich lediglich in der Rei-

henfolge  der Bytes  in einem  Wort: Bei  STRING wird  zuerst das obere

und danach das untere gef�llt, bei RSTRING ist es genau umgekehrt.

Ein  eventuell vor dem  Befehl stehendes Label  wird wieder als untypi-

siert  gespeichert. Der Sinn dieser  Ma�nahme ist im entsprechenden Ka-

pitel mit den prozessorspezifischen Befehlen erl�utert.

3.3.29.  PACKED

- - - - - - - -

G�ltigkeit: PDP-11, VAX

Mit  diesem Befehl  werden Zahlen  im gepackten  dezimalen Format (zwei

Stellen  pro Byte) im Speicher abgelegt. Als Argument sind entweder ei-

ne  (vorzeichenbehaftete) Ganzzahl oder ein String erlaubt, wobei letz-

terer  nat�rlich nur  dezimale Ziffern  und optional  ein Vorzeichen am

Anfang  enthalten darf. Die Maximalzahl Stellen ist 31, und das Vorzei-

chen  wird als letzte  Stelle angef�gt, wobei  12 und 13  f�r Plus bzw.

Minus  stehen. Ist die Gesamtzahl  aus Stellen und Vorzeichen ungerade,

wird vorne eine Null eingef�gt.

Optional  darf als  zweites Argument  des Name  eines Symbols angegeben

werden,  in dem die Anzahl Stellen  hinterlegt wird. In dieser Stellen-

zahl  sind weder  Vorzeichen noch  eine automatisch  eingef�gte Null zu

Beginn enthalten.

3.3.30. RADIX50

- - - - - - - -

G�ltigkeit: diverse

Mit  dieser Anweisung  kann ein  String im  gepackten RADIX50-Format im

Speicher  abgelegt  werden.  Diese  Darstellung  war  besonders im DEC-

Umfeld  f�r Dateinamen  g�ngig und  packt drei  Zeichen in  ein 16-Bit-

Wort.  RADIX50 ist keine eingebaute  Anweisung, sondern in der Include-

Datei radix50.inc als Makro definiert.

3.3.31. FCC

- - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx

Mit  diesem  Befehl  werden  im 65xx/68xx-Modus String-Konstanten abge-

legt.  Beachten  Sie  jedoch,  da�  im  Gegensatz zum Originalassembler

AS11  von Motorola  (dessentwegen dieser  Befehl existiert,  bei AS ist

diese  Funktion  im  BYT-Befehl  enthalten),  String-Argumente  nur  in

G�nsef��chen  und nicht in  Hochkommas oder Schr�gstrichen eingeschlos-

sen  werden  d�rfen!  Ein  Wiederholungsfaktor  darf analog zu DC jedem

einzelnen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

3.3.32.  TEXT

- - - - - - -

Mit  diesem Befehl  werden im  CP-1600-Modus String-Konstanten gepackt,

d.h. zwei Zeichen pro Wort, abgelegt.

3.3.33.  DFS oder RMB

- - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: 6502, 68xx

Dieser  Befehl dient im 65xx/68xx-Modus  zur Reservierung von Speicher,

er entspricht DS.B beim 68000 oder DB ? bei Intel.

3.3.34. BLOCK

- - - - - - -

G�ltigkeit: ST6

Dito.

3.3.35. SPACE

- - - - - - -

G�ltigkeit: i960

Dito.

3.3.36. RES

- - - - - -

G�ltigkeit: PIC, MELPS-4500, HMCS400, 3201x, 320C2(0)x,

320C5x, AVR, �PD772x, OLMS-40/50, Padauk, CP-1600,

PPS-4, 2650

Dieser  Befehl dient  zur Reservierung  von Speicher.  Er reserviert im

Codesegment  immer W�rter  (10/12/14/16 Bit),  im Datensegment  bei den

PICs  Bytes, beim  4500er, PPS-4  und OLMS-40/50  Nibbles sowie  bei TI

W�rter.

3.3.37. BSS

- - - - - -

G�ltigkeit: 320C2(0)x, 320C3x/C4x/C5x/C6x, MSP

BSS  arbeitet analog  zu RES,  lediglich ein  eventuell vor  dem Befehl

stehendes  Symbol wird  beim 320C2(0)x/5x  als untypisiert gespeichert.

Der  Sinn  dieser  Ma�nahme  kann  im Kapitel mit den prozessorspezifi-

schen Hinweisen nachgelesen werden.

3.3.38. DSB und DSW

- - - - - - - - - -

G�ltigkeit: COP4/8

Diese  beiden Befehle stellen im COP4/8-Modus die zum ASMCOP von Natio-

nal  kompatible Methode dar,  Speicher zu reservieren.  W�hrend DSB nur

einzelne  Bytes freih�lt, reserviert DSW W�rter und damit effektiv dop-

pelt soviel Bytes wie DSB.

3.3.39.  DS16

- - - - - - -

G�ltigkeit: SC144xx

Dieser  Befehl reserviert Speicher in  Schritten von vollst�ndigen Wor-

ten, d.h. 16 Bit. Er stellt einen Alias zu DW dar.

3.3.40. ALIGN

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

ALIGN  mit  einem  Integerausdruck  als  Argument  erlaubt es, den Pro-

grammz�hler  auf eine  bestimmte Adresse  auszurichten. Die Ausrichtung

erfolgt  dergestalt, da�  der Programmz�hler  so weit  erh�ht wird, da�

er  ein ganzzahliges mehrfaches des  Argumentes wird. In seiner Funkti-

on  entspricht ALIGN also  DS.x 0 beim  den 680x0ern, nur  ist die Aus-

richtung noch flexibler.

Beispiel:

align 2

macht  den Programmz�hler gerade. Wird ALIGN in dieser Form mit nur ei-

nem  Argument  verwendet,  ist  der  Inhalt des dadurch frei bleibenden

Speicherbereichs  nicht  definiert.  Alternativ  kann als zweites Argu-

ment  ein (Byte-)Wert angegeben werden,  mit dem dieser Bereich gef�llt

wird.

3.3.41. LTORG

- - - - - - -

G�ltigkeit: SH7x00, IM61x0, IMP-16, IPC-16

Da  der SH7000-Prozessor seine Register  immediate nur mit 8-Bit-Werten

laden  kann, AS dem  Programmierer jedoch vorgaukelt,  da� es eine sol-

che  Einschr�nkung nicht g�be,  mu� er die  dabei entstehenden Konstan-

ten  irgendwo im Speicher ablegen. Da es nicht sinnvoll w�re, dies ein-

zeln  zu tun (wobei  jedes Mal Sprungbefehle  anfallen w�rden...), wer-

den  die Literale gesammelt und k�nnen vom Programmierer mit diesem Be-

fehl  gezielt blockweise (z.B. am  Ende eines Unterprogrammes) abgelegt

werden.  Zu den zu  beachtenden Details und  Fallen sei auf das Kapitel

mit den SH7000-spezifischen Dingen hingewiesen.

3.4. Makrobefehle

-----------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Kommen  wir nun zu  dem, was einen  Makroassembler vom normalen Assemb-

ler  unterscheidet:  der  M�glichkeit,  Makros  zu  definieren (ach was

?!).

Unter  Makros verstehe ich hier erst  einmal eine Menge von Anweisungen

(normal  oder Pseudo), die  mit bestimmten Befehlen  zu einem Block zu-

sammengefa�t  werden  und  dann  auf  bestimmte Weise bearbeitet werden

k�nnen.  Zur Bearbeitung  solcher Bl�cke  kennt der  Assembler folgende

Befehle:

3.4.1.  MACRO

- - - - - - -

ist  der wohl  wichtigste Befehl  zur Makroprogrammierung.  Mit der Be-

fehlsfolge

<Name>  MACRO   [Parameterliste]

<Befehle>

ENDM

wird  das  Makro  <Name:  >  als die eingeschlossene Befehlsfolge defi-

niert.  Diese Definition alleine  erzeugt noch keinen  Code! Daf�r kann

fortan  die Befehlsfolge einfach durch  den Namen abgerufen werden, das

Ganze  stellt also  eine Schreiberleichterung  dar. Um  die ganze Sache

etwas  n�tzlicher zu machen, kann  man der Makrodefinition eine Parame-

terliste mitgeben.

W�hrend  der Makroname selber  nur den �blichen  Regeln f�r Symbolnamen

(2.7)  gen�gen mu�, gilt  f�r die Namen  der (kommaseparierten) Parame-

ternamen  die weitere Einschr�nkung, da� sie keine Unterstriche enthal-

ten  d�rfen. Dies kann  durch den Kommandozeilen-Parameter -underscore-

macroargs  aufgehoben werden, hat aber  Nebenwirkungen bei der Expansi-

on von Makros und sollte nur eingesetzt werden, wenn unbedingt n�tig.

Sowohl  Makronamen als auch  -parameter sind von  einer Umschaltung von

AS in den case-sensitiven Modus betroffen.

Makros  sind �hnlich  wie Symbole  lokal, d.h.  bei Definition in einer

Sektion  sind sie  nur in  dieser Sektion  und ihren Untersektionen be-

kannt.  Dieses  Verhalten  l��t  sich  aber  durch die weiter unten be-

schriebenen Optionen PUBLIC und GLOBAL in weiten Grenzen steuern.

F�r  jeden Makroparameter kann ein  Defaultwert mit angeh�ngtem Gleich-

heitszeichen  angegeben werden. Dieser Wert wird f�r den Parameter ein-

gesetzt,  wenn beim Makroaufruf kein  Argument f�r diesen Parameter an-

gegeben  wird, bzw. wenn ein  Positionsargument (s.u.) f�r diesen Para-

meter leer ist.

Neben  den  eigentlichen  Makroparametern  k�nnen in der Parameterliste

auch  Steuerparameter enthalten sein, die die Abarbeitung des betroffe-

nen  Makros beeinflussen;  diese Parameter  werden von normalen Parame-

tern  dadurch  unterschieden,  da�  sie  in geschweifte Klammern einge-

schlossen sind. Es sind folgende Steuerparameter definiert:

- EXPAND/NOEXPAND  : legen fest, ob  bei der sp�teren Verwendung die-

se  Makros der expandierte Code  mit angezeigt werden soll. Default

ist der durch den Pseudobefehl MACEXP_DFT festgelegte Wert.

- EXPIF/NOEXPIF  : legen fest,  ob bei der  sp�teren Verwendung diese

Makros  Befehle  zur  bedingten  Assemblierung  und  dadurch ausge-

schlossener  Code angezeigt werden soll.  Default ist der durch den

Pseudobefehl MACEXP_DFT festgelegte Wert.

- EXPMACRO/NOEXPMACRO  : legen  fest, ob  bei der sp�teren Verwendung

diese  Makros  darin  definierte  Makros  angezeigt  werden sollen.

Default  ist  der  durch  den  Pseudobefehl  MACEXP_DFT festgelegte

Wert.

- EXPREST/NOEXPREST  : legen fest, ob bei der sp�teren Verwendung Co-

de-Zeilen  angezeigt werden  sollen, die  weder Makro-Definitionen,

bedingte  Assemblierung  noch  durch  bedingte Assemblierung ausge-

schlossene  Zeilen sind. Default ist der durch den Pseudobefehl MA-

CEXP_DFT festgelegte Wert.

- PUBLIC[:Sektionsname]  : ordnet das Makro nicht der aktuellen, son-

dern  einer ihr �bergeordneten Sektion zu. Auf diese Weise kann ei-

ne  Sektion  Makros  f�r  die  ,,Au�enwelt'' zur Verf�gung stellen.

Fehlt  eine Sektionsangabe, so  wird das Makro  v�llig global, d.h.

ist �berall benutzbar.

- GLOBAL[:Sektionsname]  :  legt  fest,  da�  neben diesem Makro noch

ein  weiteres Makro abgelegt werden soll, das zwar den gleichen In-

halt  hat, dessen  Name aber  zus�tzlich mit  dem Namen der Sektion

versehen  ist, in der  es definiert wurde  und das der spezifizier-

ten  Sektion zugeordnet werden soll. Bei  dieser mu� es sich um ei-

ne  Obersektion zu der  aktuellen Sektion handeln;  fehlt die Anga-

be,  so wird das  zus�tzliche Makro global  sichtbar. Wird z.B. ein

Makro  A in der Sektion B  definiert, die wiederum eine Untersekti-

on  der Sektion C ist,  so w�rde neben z.B.  dem Makro A ein weite-

res  globales  mit  dem  Namen  C_B_A  erzeugt. W�rde dagegen C als

Zielsektion  angegeben, so w�rde das Makro  B_A hei�en und der Sek-

tion  C  zugeordnet.  Diese  Option  ist defaultm��ig ausgeschaltet

und  hat auch nur  einen Effekt, falls  sie innerhalb einer Sektion

benutzt  wird. Das lokal bekannte  Originalmakro wird von ihr nicht

beeinflu�t.

- EXPORT/NOEXPORT  : legen fest,  ob die Definition  dieses Makros in

einer  getrennten Datei  abgelegt werden  soll, falls die Kommando-

zeilenoption  -M gegeben wurde. Auf diese Weise k�nnen einzelne De-

finitionen  ,,privater'' Makros  selektiv ausgeblendet  werden. Der

Default  ist FALSE, d.h. die Definition wird nicht in der Datei ab-

gelegt.  Ist zus�tzlich  die GLOBAL-Option  gegeben worden, so wird

das Makro mit dem modifizierten Namen abgelegt.

- INTLABEL/NOINTLABEL  : legen fest, ob ein  in der Zeile mit dem Ma-

kroaufruf    definiertes   Label   innerhalb    des   Rumpfes   als

zus�tzlicher  Parameter verwendet werden soll,  als einfach nur die

Adresse dieser Zeile zu 'labeln'.

- GLOBALSYMBOLS/NOGLOBALSYMBOLS  : legt fest,  ob im Makro definierte

Labels  lokal zu diesem  Makro sein sollen  oder auch au�erhalb des

Makros  verf�gbar sein  sollen. Der  Default ist,  da� Labels lokal

sind,  weil  mehrfache  Benutzung  eines Makros ansonsten schwierig

w�re.

Diese  eben beschriebenen Steuerparameter werden von AS aus der Parame-

terliste  ausgefiltert, haben also keine weitere Wirkung in der folgen-

den Verarbeitung und Benutzung.

Beim  Aufruf eines Makros werden die beim Aufruf angegebenen Parameter-

namen  �berall textuell im Befehlsblock eingesetzt  und der sich so er-

gebene  Assemblercode wird  normal assembliert.  Sollten beim Aufruf zu

wenige  Parameter angegeben werden, werden Nullstrings eingef�gt. Wich-

tig  ist  zu  wissen,  da�  bei  der Makroexpansion keine R�cksicht auf

eventuell  in der  Zeile enthaltene  Stringkonstanten genommen wird. Zu

diesem Detail gilt die alte IBM-Regel:

It's not a bug, it's a feature!

Diese  L�cke kann man bewu�t ausnutzen, um Parameter mittels Stringver-

gleichen  abzupr�fen. So kann  man auf folgende  Weise z.B. pr�fen, wie

ein Makroparameter aussieht:

mul     MACRO   para,parb

IF      UpString("PARA")<>"A"

MOV    a,para

ENDIF

IF      UpString("PARB")<>"B"

MOV    b,parb

ENDIF

!mul     ab

ENDM

Wichtig  ist bei obigem  Beispiel, da� der  Assembler alle Parameterna-

men  im  case-sensitiven  Modus  in  Gro�buchstaben umsetzt, in Strings

aber  nie eine  Umwandlung in  Gro�buchstaben erfolgt. Die Makroparame-

ternamen  m�ssen in  den Stringkonstanten  daher gro�  geschrieben wer-

den.

Des  weiteren wird die Parameter-Ersetzung davon beeinflusst, ob Unter-

striche  im  Parameternamen  erlaubt  sind  oder nicht. Falls nicht ---

was    der   Default    ist   ---    wirken   Unterstriche   auch   als

'Begrenzungszeichen',  um Parameternamen im  Makrorumpf zu erkennen. Im

Default w�rde also im folgenden Beispiel

setled  macro led,value

out   led,value

ld    led_shadow,value

endm

der  Parameter 'led' in beiden  Zeilen ersetzt, mit dem Kommandozeilen-

Schalter  -underscore-macroargs jedoch  nur in  der ersten. Diverse der

mitgelieferten  Include-Dateien  setzen  das  Default-Verhalten voraus,

weshalb  dieser Schalter nur wenn  unbedingt n�tig genutzt werden soll-

te.

Argumente  an ein Makro k�nnen in zwei Formen angegeben werden: als Po-

sitionsargumente oder als Schl�sselwortargumente.

Bei  Positionsargumenten ergibt  sich die  Zuordnung von  Argumenten zu

Makro-Parametern  einfach durch ihre Position  in der Aufrufliste, d.h.

das  erste Argument  wird dem  ersten Parameter  zugeordnet, das zweite

Argument  dem zweiten Parameter usw..  Werden weniger Argumente angege-

ben  als das Makro Parameter  hat, werden eventuell definierte Default-

werte  oder ein Leerstring eingesetzt. Gleiches gilt auch f�r leere Ar-

gumente.

Schl�sselwortargumente  geben  jedoch  explizit  an, f�r welchen Makro-

Parameter  sie gelten,  indem der  Parametername dem Wert vorangestellt

wird, z.B. so:

mul  para=r0,parb=r1

Wiederum  wird f�r  nicht definierte  Parameter ein eventuell vorhande-

ner Default oder ein Leerstring eingesetzt.

Im     Unterschied     zu     Positionsargumenten     ist     es    mit

Schl�sselwortargumenten  auch  m�glich,  einem  Parameter  einen  Leer-

string zuzuweisen, der einen nicht-leeren Default-Wert hat.

Positions-  und Schl�sselwortargumente d�rfen auch  in einem Aufruf ge-

mischt  werden, jedoch d�rfen ab  dem ersten Schl�sselwortargument kei-

ne Positionsargumente mehr verwendet werden.

F�r  die Makroparameter gelten die gleichen Konventionen wie bei norma-

len  Symbolen, mit  der Ausnahme,  da� hier  nur Buchstaben und Ziffern

zugelassen  sind,  also  weder  Punkte  noch  Unterstriche.  Diese Ein-

schr�nkung  hat ihren  Grund in  einem verstecktem  Feature: Der Unter-

strich  erlaubt es, einzelne Makroparameternamen zu einem Symbol zusam-

menzuketten, z.B. in folgendem Beispiel:

concat  MACRO   part1,part2

CALL    part1_part2

ENDM

Der Aufruf

concat  Modul,Funktion

ergibt also

CALL    Modul_Funktion

Neben  den am Makro selber  angegebenen Parametern existieren vier wei-

tere  'implizite' Parameter, die  immer vorhanden sind  und daher nicht

als eigene Makroparameter verwendet werden sollten:

-  ATTRIBUTE  bezeichnet bei Architekturen, die Attribute f�r Prozes-

sorbefehle  zulassen,  das  bei  einem Makroaufruf angeh�ngte Argu-

ment. F�r ein Beispiel siehe z.B. unten!

-  ALLARGS  bezeichnet eine kommaseparierte Liste aller Makroargumen-

te, z.B., um sie an eine IRP-Anweisung weiterzureichen.

-  ARGCOUNT  bezeichnet die  tat�chlich �bergebene  Anzahl der an das

Makro  �bergebenen Argumente. Zu beachten  ist allerdings, da� die-

se  Zahl niemals geringer als die  Zahl der formalen Parameter ist,

da AS fehlende Argumente mit Leerstrings auff�llt!

-  __LABEL__  bezeichnet das Label, das  in der das Makro aufrufenden

Zeile  stand. Diese Ersetzung findet nur statt, wenn f�r dieses Ma-

kro die INTLABEL-Option gesetzt wurde!

WICHTIG:   Die  Namen  dieser  impliziten  Parameter  sind  auch  case-

insensitiv,  wenn AS  insgesamt angewiesen  wurde, case-sensitiv zu ar-

beiten!

Der  Zweck, ein  Label 'intern'  im Makro  verwenden zu k�nnen, ist si-

cher  nicht unmittelbar einleuchtend.  Den einen oder  anderen Fall mag

es  ja geben, in dem  es sinnvoll ist, den  Einsprungpunkt in ein Makro

irgendwo  in seinen  Rumpf zu  verschieben. Der  wichtigste Anwendungs-

fall  sind aber TI-Signalprozessoren, die eine Parallelisierung von Be-

fehlen  durch einen  doppelten senkrechten  Strich in  der Label-Spalte

kennzeichnen, etwa so:

instr1

||  instr2

(da  die beiden Instruktionen  im Maschinencode in  ein Wort verschmel-

zen,  kann man  die zweite  Instruktion �brigens  gar nicht separat an-

springen  -  man  verliert  also  durch  das Belegen der Label-Position

nichts).  Das  Problem  ist  aber, da� einige 'Bequemlichkeits-Befehle'

durch  Makros realisiert werden. Ein vor das Makro geschriebenes Paral-

lelisierungssymbol  w�rde  normalerweise  dem  Makro selber zugeordnet,

nicht  dem ersten Befehl  im Makro selber.  Aber mit diesem Trick funk-

tioniert's:

myinstr    macro {INTLABEL}

__LABEL__  instr2

endm

instr1

||         myinstr

Das  Ergebnis nach der Expansion von  myinstr ist identisch zu dem vor-

herigen Beispiel ohne Makro.

Rekursion  von Makros, also  das wiederholte Aufrufen  eines Makros in-

nerhalb  seines Rumpfes oder  indirekt �ber andere  von ihm aufgerufene

Makros  ist  vollkommen  legal.  Wie  bei  jeder Rekusion mu� man dabei

nat�rlich  sicherstellen, da� sie  irgendwann ein Ende  findet. F�r den

Fall,  da� man dies vergessen hat,  f�hrt AS in jedem definierten Makro

einen  Z�hler mit,  der bei  Beginn einer  Makroexpansion inkrementiert

und  an deren Ende  wieder dekrementiert wird.  Bei rekursiven Aufrufen

eines  Makros erreicht dieser  Z�hler also immer  h�here Werte, und bei

einem  per NESTMAX einstellbaren Wert bricht  AS ab. Vorsicht, wenn man

diese  Bremse abschaltet: der  Speicherbedarf auf dem  Heap kann so be-

liebig steigen und selbst ein Unix-System in die Knie zwingen...

Um   alle  Klarheiten  auszur�umen,  ein  einfaches  Beispiel:  Ein  an

,,Intel-Syntax''  gew�hnter Programmierer m�chte  diex Befehle PUSH/POP

unbedingt auch auf dem 68000 haben. Er l�st das folgenderma�en:

push    MACRO   op

MOVE.ATTRIBUTE op,-(sp)

ENDM

pop     MACRO   op

MOVE.ATTRIBUTE (sp)+,op

ENDM

Schreibt man nun im Code

push    d0

pop.l   a2        ,

so wird daraus

MOVE.   d0,-(sp)

MOVE.L  (sp)+,a2

Eine  Makrodefinition darf  nicht �ber  Include-Datei-Grenzen hinausge-

hen.

In  Makror�mpfen definierte  Labels werden  immer als lokal betrachtet,

au�er  bei  der  Definition  des  Makros wurde die GLOBALSYMBOLS-Option

verwendet.  Ist es aus irgendwelchen  Gr�nden erforderlich, ein einzel-

nes  Label in  einem Makro  global zu  machen, das ansonsten lokale La-

bels  benutzt, so  kann man  es mit  LABEL definieren, dessen Anwendung

(wie bei BIT,SFR...) immer globale Symbole ergibt :

<Name>  LABEL   *

Da  der Assembler  beim Parsing  einer Zeile  zuerst die Makroliste und

danach  die Prozessorbefehle abklappert,  lassen sich auch Prozessorbe-

fehle  neu definieren. Die  Definition sollte dann  aber vor der ersten

Benutzung  des  Befehles  durchgef�hrt  werden,  um Phasenfehler wie im

folgenden Beispiel zu vermeiden:

BSR     ziel

bsr     MACRO   target

JSR     ziel

ENDM

BSR     ziel

Im  ersten Pass  ist bei  der Assemblierung  des BSR-Befehles das Makro

noch  nicht bekannt, es wird ein 4 Byte langer Befehl erzeugt. Im zwei-

ten  Pass  jedoch  steht  die  Makrodefinition  sofort  (aus dem ersten

Pass)  zur Verf�gung, es wird  also ein 6 Byte  langer JSR kodiert. In-

folgedessen  sind alle darauffolgenden  Labels um zwei  zu niedrig, bei

allen  weiteren Labels  sind Phasenfehler  die Folge,  und ein weiterer

Pass ist erforderlich.

Da  durch  die  Definition  eines  Makros  ein gleichnamiger Maschinen-

oder  Pseudobefehl nicht mehr  zugreifbar ist, gibt  es eine Hintert�r,

die  Originalbedeutung zu erreichen: Stellt man dem Mnemonic ein ! vor-

an,  so wird das Durchsuchen der  Makroliste unterdr�ckt. Das kann bei-

spielsweise  n�tzlich sein, um  Befehle in ihrer  M�chtigkeit zu erwei-

tern, z.B. die Schiebebefehle beim TLCS-90:

srl     macro   op,n      ; Schieben um n Stellen

rept    n         ; n einfache Befehle

!srl   op

endm

endm

Fortan hat der SRL-Befehl einen weiteren Parameter...

Expansion im Listing

....................

Wird  ein Makro  im Quellcode  aufgerufen, wird  der durch dieses Makro

definierte  Quellcode,  inklusiver  eingesetzter  Parameter,  an dieser

Stelle  im  Listing  expandiert.  Das  kann das Listing stark aufbl�hen

und  schwerer  lesbar  machen.  Es  ist  daher m�glich, diese Expansion

ganz  oder teilweise  zu unterdr�cken.  Generell teilt  AS die in einem

Makrorumpf enthaltenen Quelltext-Zeilen in drei Klassen ein:

- Darin  enthaltene Makrodefinitionen,  d.h. das  Makro wird benutzt,

um  seinerseits weitere Makros zu definieren, oder es enth�lt REPT/

IRP/IRPC/WHILE-Bl�cke.

- Befehle  zur bedingten Assemblierung plus Zeilen, die aufgrund sol-

cher  Anweisungen nicht assembliert  werden. Da bedingte Assemblie-

rung  von Makro-Parametern abh�ngig sein darf, kann diese Untermen-

ge ebenfalls davon abh�ngen.

- Alle  restlichen Zeilen, die nicht  unter die beiden ersten Klassen

fallen.

F�r  jedes Makro  kann einzeln  festgelegt werden,  welche Teile im Li-

sting  auftauchen oder nicht auftauchen sollen. Vorgabewert bei der De-

finition  eines Makros ist dabei die  zuletzt mit dem Befehl MACEXP_DFT

(3.7.3)  vorgegebene Menge. Wird  bei der Definition  eines Makros eine

der   Direktiven  EXPAND/NOEXPAND,  EXPIF/NOEXPIF,  EXPMACRO/NOEXPMACRO

oder  EXPREST/NOEXPREST  gegeben,  so  wirken  diese zus�tzlich und mit

h�herer  Priorit�t. Ist z.B. die  Expansion global komplett ausgeschal-

tet  (MACEXP_DFT OFF), so  bewirkt das Hinzuf�gen  von EXPREST, da� bei

der  Benutzung dieses  Makro nur  die Zeilen  im Listing angezeigt wer-

den,  die nach  Auswertung bedingter  Assemblierung verblieben sind und

auch keine Makrodefinition selber sind.

Daraus  ergibt sich,  da� eine  �nderung der  Untermenge per MACEXP_DFT

keine  Auswirkungen mehr auf Makros hat, die vor dieser Anweisung defi-

niert  wurden. Im  Listing f�hrt  der Abschnitt  mit definierten Makros

f�r  jedes Makro auf,  welche Direktiven in  der Summe f�r dieses Makro

gelten.  Die in geschweiften  Klammern aufgef�hrte Liste  ist dabei so-

weit  gek�rzt, da� f�r jede Klasse  nur die letztg�ltige Direktive auf-

gef�hrt  wird.  Ein  per  MACEXP_DFT  gegebenes  NOIF  taucht dort also

nicht  mehr auf,  falls speziell  f�r dieses  Makro die Direktive EXPIF

gegeben wurde.

In  Einzelf�llen kann es  sinnvoll sein, die  f�r ein Makro definierten

Expansionsregeln  zu �bersteuern, egal ob diese per MACEXP_DFT oder Di-

rektiven  gesetzt  wurden.  Dazu  dient  der Befehl MACEXP_OVR (3.7.3),

der  auf in der Folge expandierte  Makros wirkt. Auch bei diesem Befehl

gilt,  da� damit gegebene  Direktiven zus�tzlich zu  denen in einem Ma-

kro  hinterlegten und mit h�herer  Priorit�t wirken. Ein MACEXP_OVR oh-

ne jegliche Argumente schaltet so einen ''Override'' wieder ab.

3.4.2.  IRP

- - - - - -

ist  die  eine  vereinfachte  Form  von Makrodefinitionen f�r den Fall,

da�  eine Befehlsfolge  einmal auf  mehrere Operanden angewendet werden

soll  und danach nicht mehr gebraucht wird. IRP ben�tigt als ersten Pa-

rameter  ein Symbol f�r den Operanden,  und danach eine (fast) beliebi-

ge  Menge von Parametern,  die nacheinander in  den Befehlsblock einge-

setzt  werden. Um eine  Menge von Registern  auf den Stack zu schieben,

kann man z.B. schreiben

IRP     op, acc,b,dpl,dph

PUSH    op

ENDM

was in folgendem resultiert:

PUSH    acc

PUSH    b

PUSH    dpl

PUSH    dph

Die  Argumentliste darf analog zu  einer Makro-Definition die folgenden

Steueranweisungen  (durch geschweifte Klammern  als solche gekennzeich-

net) enthalten:

- GLOBALSYMBOLS  bzw. NOGLOBALSYMBOLS, um zu steuern, ob benutzte La-

bels f�r jeden Durchgang automatisch lokal sind oder nicht.

- EXPAND bzw. NOEXPAND

- EXPIF bzw. NOEXPIF

- EXPMACRO bzw. NOEXPMACRO

- EXPREST bzw. NOEXPREST

3.4.3. IRPC

- - - - - -

IRPC  ist eine Variante von IRP, bei  der das erste Argument in den bis

ENDM  folgenden Zeilen  nicht sukzessiv  durch die  weiteren Parameter,

sondern  durch  die  Zeichen  eines  Strings ersetzt wird. Einen String

kann man z.B. also auch ganz umst�ndlich so im Speicher ablegen:

irpc    char,"Hello World"

db      'CHAR'

endm

ACHTUNG!  Wie das Beispiel schon zeigt, setzt IRPC nur das Zeichen sel-

ber  ein, da�  daraus ein  g�ltiger Ausdruck  entsteht (also hier durch

die  Hochkommas, inklusive des Details, da� hier keine automatische Um-

wandlung  in Gro�buchstaben  vorgenommen wird),  mu� man selber sicher-

stellen.

3.4.4. REPT

- - - - - -

ist  die einfachste  Form der  Makrobenutzung. Der  im Rumpf angegebene

Code  wird  einfach  sooft  assembliert,  wie  der Integerparameter von

REPT  angibt. Dieser Befehl  wird h�ufig in  kleinen Schleifen anstelle

einer  programmierten Schleife  verwendet, um  den Schleifenoverhead zu

sparen.

Der Vollst�ndigkeit halber ein Beispiel:

REPT    3

RR      a

ENDM

rotiert den Akku um 3 Stellen nach rechts.

An Steueranweisungen sind die gleichen wie f�r IRP erlaubt.

Ist  das Argument von REPT kleiner  oder gleich Null, so wird �berhaupt

keine  Expansion  durchgef�hrt.  Dies  ist  ein Unterschied zu fr�heren

Versionen  von AS, die hier etwas  ,,schlampig'' waren und immer minde-

stens eine Expansion ausf�hrten.

3.4.5.  WHILE

- - - - - - -

WHILE  arbeitet analog  zu REPT,  allerdings tritt  an die Stelle einer

festen  Anzahl als Argument  ein boolescher Ausdruck,  und der zwischen

WHILE  und ENDM  eingeschlossene Code  wird sooft  assenbliert, bis der

Ausdruck  logisch falsch  wird. Im  Extremfall kann  dies bedeuten, da�

der  Code  �berhaupt  nicht  assembliert  wird, falls die Bedingung be-

reits  beim Eintritt in das Konstrukt  falsch ist. Andererseits kann es

nat�rlich  auch passieren, da� die Bedingung  immer wahr bleibt, und AS

l�uft  bis an das Ende aller  Tage...hier sollte man also etwas Umsicht

walten  lassen, d.h. im Rumpf mu� eine Anweisung stehen, die die Bedin-

gung auch beeinflu�t, z.B. so:

cnt     set     1

sq      set     cnt*cnt

while   sq<=1000

dc.l    sq

cnt      set     cnt+1

sq       set     cnt*cnt

endm

An Steueranweisungen sind die gleichen wie f�r IRP und REPT erlaubt.

Dieses Beispiel legt alle Quadratzahlen bis 1000 im Speicher ab.

Ein  unsch�nes Detail bei  WHILE ist im  Augenblick leider noch, da� am

Ende  der  Expansion  eine  zus�tzliche  Leerzeile,  die  im Quellrumpf

nicht  vorhanden  war,  eingef�gt  wird.  Dies ist ein ,,Dreckeffekt'',

der  auf einer Schw�che des Makroprozessors  beruht und leider nicht so

einfach zu beheben ist. Hoffentlich st�rt es nicht allzusehr....

3.4.6.  EXITM

- - - - - - -

EXITM  stellt einen Weg dar, um  eine Makroexpansion oder einen der Be-

fehle   REPT,  IRP  oder  WHILE   vorzeitig  abzubrechen.  Eine  solche

M�glichkeit  hilft  zum  Beispiel,  umfangreichere Klammerungen mit IF-

ENDIF-Sequenzen  in Makros �bersichtlicher zu gestalten. Sinnvollerwei-

se  ist ein EXITM aber selber auch  immer bedingt, was zu einem wichti-

gen  Detail f�hrt: Der Stack, der �ber momentan offene IF- oder SWITCH-

Konstrukte  Buch f�hrt, wird auf den Stand vor Beginn der Makroexpansi-

on  zur�ck gesetzt. Dies  ist f�r bedingte  EXITM's zwingend notwendig,

da  das den EXITM-Befehl in  irgendeiner Form einschlie�ende ENDIF oder

ENDCASE  nicht mehr erreicht wird und  AS ohne einen solchen Trick eine

Fehlermeldung  erzeugen w�rde. Weiterhin ist  es f�r verschachtelte Ma-

krokonstruktionen  wichtig, zu beachten, da� EXITM immer nur das momen-

tan  innerste Konstrukt  abbricht! Wer  aus seiner  geschachtelten Kon-

struktion  vollst�ndig ,,ausbrechen'' will, mu�  auf den h�heren Ebenen

ebenfalls EXITM's vorsehen!

3.4.7.  SHIFT

- - - - - - -

SHIFT  ist ein Mittel,  um Makros mit  variablen Argumentlisten abzuar-

beiten:  Es verwirft den ersten Parameter,  so da� der zweite Parameter

seinen  Platz einnimmt usw. Auf diese  Weise k�nnte man sich durch eine

variable  Argumentliste durcharbeiten...wenn man es richtig macht. Fol-

gendes funktioniert zum Beispiel nicht...

pushlist  macro reg

rept  ARGCOUNT

push  reg

shift

endm

endm

...weil  das Makro einmal expandiert wird,  seine Ausgabe von REPT auf-

genommen  und dann n-fach ausgef�hrt wird.  Das erste Argument wird al-

so n-fach gesichert...besser geht es schon so:

pushlist  macro reg

if      "REG"<>""

push    reg

shift

pushlist ALLARGS

endif

endm

Also  eine Rekursion, in  der pro Schritt  die Argumentliste ( ALLARGS)

um  eins  verk�rzt  wird.  Der  wichtige  Trick ist, da� jedes Mal eine

neue Expansion gestartet wird...

Auf  Plattformen,  bei  denen  SHIFT  bereits eine Maschineninstruktion

ist,  kann stattdessen SHFT geschrieben werden, oder man spricht expli-

zit  die  Pseudoinstruktion  durch  einen vorangestellten Punkt (.SHIFT

anstelle SHIFT) an.

3.4.8.  MAXNEST

- - - - - - - -

Mit  MAXNEST kann  man einstellen,  wie oft  ein Makro maximal rekursiv

aufgerufen  werden  kann,  bevor  AS  mit einer Fehlermeldung abbricht.

Dies  darf ein beliebiger  ganzer, positiver Wert  sein, wobei der Son-

derwert  0  diese  Sicherheitsbremse  komplett abschaltet (vorsicht da-

mit...).  Der  Vorgabewert  f�r  die maximale Verschachtelungstiefe ist

256;  die momentane Einstellung kann  aus einer gleichnamigen Variablen

gelesen werden.

3.4.9. FUNCTION

- - - - - - - -

FUNCTION  ist zwar kein  Makrobefehl im engeren  Sinne, da hierbei aber

�hnliche  Mechanismen wie bei  Makroersetzungen angewendet werden, soll

er hier beschrieben werden.

Dieser  Befehl dient dazu,  neue Funktionen zu  definieren, die in For-

melausdr�cken   wie  die  vordefinierten  Funktionen  verwendet  werden

k�nnen. Die Definition mu� in folgender Form erfolgen:

<Name>  FUNCTION <Arg>,..,<Arg>,<Ausdruck>

Die   Argumente  sind  die   Werte,  die  sozusagen   in  die  Funktion

,,hineingesteckt''  werden. In der Definition  werden f�r die Argumente

symbolische  Namen  gebraucht,  damit  der  Assembler bei der Benutzung

der  Funktion wei�, an welchen  Stellen die aktuellen Werte einzusetzen

sind. Dies kann man an folgendem Beispiel sehen:

isgit   FUNCTION ch,(ch>='0')&&(ch<='9')

Diese  Funktion �berpr�ft,  ob es  sich bei  dem Argument  (wenn man es

als  Zeichen interpretiert)  um eine  Ziffer im  momentan g�ltigen Zei-

chencode   handelt  (der  momentane  Zeichencode  ist  mittels  CHARSET

ver�nderbar, daher die vorsichtige Formulierung).

Die  Argumentnamen (in  diesem Falle  CH) m�ssen  den gleichen h�rteren

Symbolkonventionen  gen�gen  wie  Parameter  bei einer Makrodefinition,

d.h. die Sonderzeichen . und _ sind nicht erlaubt.

Selbst  definierte  Funktionen  werden  genauso benutzt wie eingebaute,

d.h. mit einer durch Kommas getrennten, geklammerten Argumentliste:

IF isdigit(Zeichen)

message "\{Zeichen} ist eine Ziffer"

ELSEIF

message "\{Zeichen} ist keine Ziffer"

ENDIF

Bei  dem Aufruf der Funktion werden  die Argumente nur einmal berechnet

und  danach an allen  Stellen der Formel  eingesetzt, um den Rechenauf-

wand  zu reduzieren und Seiteneffekte  zu vermeiden. Bei Funktionen mit

mehreren  Argumenten m�ssen  die einzelnen  Argumente bei der Benutzung

durch Kommata getrennt werden.

ACHTUNG!  Analog wie bei  Makros kann man  mit der Definition von Funk-

tionen  bestehende Funktionen umdefinieren. Damit lassen sich auch wie-

der  Phasenfehler  provozieren.  Solche  Definitionen sollten daher auf

jeden Fall vor der ersten Benutzung erfolgen!

Der  Ergebnistyp kann  bei Funktionen  vom Typ  der Argumente abh�ngen.

So kann bei folgender Funktion

double  function x,x+x

das  Ergebnis ein  Integer, eine  Gleitkommazahl oder  sogar ein String

sein, je nach Typ des Arguments!

Bei   der  Definition  und  Ansprache  von  Funktionen  wird  im  case-

sensitiven  Modus zwischen Gro�-  und Kleinschreibung unterschieden, im

Gegensatz zu eingebauten Funktionen!

3.5. Strukturen

---------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Auch  in Assemblerprogrammen ergibt  sich dann und  wann die Notwendig-

keit,  analog zu Hochsprachen zusammengesetzte Datenstrukturen zu defi-

nieren.  AS unterst�tzt sowohl die Definition  als auch die Nutzung von

Strukturen  mit  einer  Reihe  von  Konstrukten und Anweisungen, die im

folgenden erl�utert werden sollen:

3.5.1. Definition

- - - - - - - - -

Die  Definition einer Struktur wird  duch den Befehl STRUCT eingeleitet

und  durch  ENDSTRUCT  abgeschlossen  (schreibfaule Zeitgenossen d�rfen

aber  auch stattdessen  STRUC bzw.  ENDSTRUC oder  ENDS schreiben). Ein

eventuell  diesen Befehlen  voranstehendes Label  wird als  Name der zu

definierenden  Struktur genommen; am  Ende der Definition  ist der Name

optional  und kann von  zur Festlegung des  L�ngennamens (s.u.) genutzt

werden.  Das restliche Verfahren ist simpel:  Mit einem STRUCT wird der

momentane  Programmz�hler gesichert  und auf  Null zur�ck gesetzt. Alle

zwischen  STRUCT und  ENDSTRUCT definierten  Labels ergeben  mithin die

Offsets  der einzelnen  Datenfelder in  der Struktur.  Die Reservierung

des  Platzes f�r die  einzelnen Felder erfolgt  mit den f�r den jeweils

aktiven  Zielprozessor  zul�ssigen  Befehlen zur Speicherplatzreservie-

rung,  also z.B. DS.x  f�r die Motorolas  oder DB &  Co. f�r Intels. Es

gelten  hier auch gleichfalls die Regeln  f�r das Aufrunden von L�ngen,

um  Alignments zu erhalten -  wer also 'gepackte' Strukturen definieren

will,  mu�  eventuell  ein  PADDING  OFF voranstellen. Umgekehrt lassen

sich Ausrichtungen nat�rlich mit Befehlen wie ALIGN erzwingen.

Da  eine solche Definition nur  eine Art 'Prototypen' darstellt, k�nnen

nur  Befehle benutzt werden, die  Speicherplatz reservieren, aber keine

solchen, die Konstanten im Speicher ablegen oder Code erzeugen.

Innerhalb  von Strukturen definierte Labels (also die Namen der Elemen-

te)  werden nicht direkt abgespeichert, sondern  es wird ihnen der Name

der  Struktur vorangestellt, durch ein  Trennzeichen verbunden, bei dem

es  sich defaultm��ig um den  Unterstrich (_) handelt. Dieses Verhalten

l��t sich aber durch dem STRUCT-Befehl mitgegebene Argumente steuern:

- NOEXTNAMES  unterdr�ckt  das  Voranstellen  des Strukturnamens. Der

Programmierer  ist in diesem Falle  selber daf�r verantworlich, da�

Feldnamen nicht mehrfach verwendet werden.

- DOTS  weist AS  an, als  verbindendes Zeichen  einen Punkt anstelle

des  Unterstriches zu verwenden. Es  sei jedoch ausdr�cklich darauf

hingewiesen,  da� der Punkt bei  vielen Zielprozessoren ein Sonder-

funktion  zur  Bitadressierung  hat  und  diese zu Problemen f�hren

kann!

Des  weiteren ist es m�glich, die  Verwendung des Punktes durch den Be-

fehl

dottedstructs <on|off>

dauerhaft ein- bzw. auszuschalten.

Neben  den Namen der Elemente definiert  AS beim Abschlu� der Definiti-

on  ein weiteres Symbol  mit dem Namen  LEN, das nach  dem gleichen Re-

geln  um den  Namen der  Struktur erweitert  wird -  oder um den Label-

Namen, der optional bei ENDSTRUCT angegeben werden kann.

Das ganze sieht dan in der Praxis z.B. so aus:

Rec     STRUCT

Ident   db      ?

Pad     db      ?

Pointer dd      ?

Rec     ENDSTRUCT

Hier w�rde z.B. dem Symbol REC_LEN der Wert 6 zugewiesen.

3.5.2.  Nutzung

- - - - - - - -

Ist  eine Struktur  einmal definiert,  ist die  Nutzung denkbar einfach

und �hnlich wie ein Makro: ein einfaches

thisrec Rec

reserviert  Speicher  in  der  Menge,  wie  er  von der Struktur belegt

wird,  und definiert  gleichzeitig f�r  jedes Element  der Struktur ein

passendes  Symbol  mit  dessen  Adresse,  in  diesem  Falle  also THIS-

REC_IDENT,  THISREC_PAD  und  THISREC_POINTER.  Das  Label darf bei dem

Aufruf  einer Struktur naturgem�� nicht  fehlen; wenn doch, gibt's eine

Fehlermeldung.

�ber  zus�tzliche Argumente ist es m�glich,  nicht nur Speicher f�r ei-

ne  einzelne Struktur,  sondern ein  ganzes Feld  davon zu reservieren.

Die  (bis zu drei) Dimensionen werden  �ber in eckige Klammern gesetzte

Argumente definiert:

thisarray Rec [10],[2]

In  diesem Beispiel wird  Platz f�r 2*10=20  Strukturen reserviert, und

f�r  jede Einzelstruktur werden Symbole erzeugt, die die Indizes im Na-

men enthalten.

3.5.3. geschachtelte Strukturen

- - - - - - - - - - - - - - - -

Es  ist ohne weiteres erlaubt, eine  bereits definierte Struktur in ei-

ner  anderen Struktur  aufzurufen. Das  dabei ablaufende  Verfahren ist

eine  Kombination  aus  den  beiden  vorigen Punkten: Elemente der Sub-

struktur  werden  definiert,  mit  dem  Namen  dieser  Instanz vorange-

stellt,  und  vor  diese  zusammengesetzten  Namen wird wieder der Name

der  Struktur bzw. sp�ter  bei einer Benutzung  gesetzt. Das sieht dann

z.B. so aus:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

data    Rec

TreeRec endstruct

Ebenso  ist es erlaubt, eine Struktur  direkt in einer anderen Struktur

zu definieren:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

TreeData struct

name      db         32 dup(?)

id        dw         ?

TreeData endstruct

TreeRec endstruct

3.5.4. Unions

- - - - - - -

Eine  Union ist eine  Sonderform einer Struktur,  bei der die einzelnen

Elemente  nicht hintereinander, sondern  �bereinander liegen, d.h. alle

Elemente  liegen an Startadresse  0 innerhalb der  Struktur und belegen

den  gleichen Speicherplatz.  Naturgem�� tut  so eine  Definition nicht

mehr,  als einer Reihe von Symbolen  den Wert Null zuzuweisen, sie kann

aber  sinnvoll sein, um programmtechnisch  die �berlappung der Elemente

zu  verdeutlichen und  den Code  so etwas  'lesbarer' zu gestalten. Die

Gr��e einer Struktur ist das Maximum der Gr��en aller Elemente.

3.5.5. Namenlose Strukturen

- - - - - - - - - - - - - -

Der  Name einer Struktur oder Union  ist optional, allerdings nur, wenn

diese  Teil einer anderen, nicht namenlosen Struktur ist. Elemente die-

ser Struktur werden dann Teil der 'n�chsth�heren' benamten Struktur:

TreeRec struct

left    dd         ?

right   dd         ?

struct

name      db         32 dup(?)

id        dw         ?

endstruct

TreeRec endstruct

erzeugt also die Symbole TREEREC_NAME und TREEREC_ID.

Des  weiteren  wird  f�r  namenlose  Strukturen oder Unions kein Symbol

mit deren L�nge angelegt.

3.5.6. Strukturen und Sektionen

- - - - - - - - - - - - - - - -

Im  Verlaufe der Definition oder  der Nutzung von Strukturen definierte

Symbole  werden  genauso  behandelt  wie  normale Symbole, d.h. bei der

Nutzung  innerhalb einer Sektion werden diese Symbole als lokal zu die-

ser  Sektion definiert. Analoges gilt aber auch f�r die Strukturen sel-

ber,  d.h. eine innerhalb einer  Sektion definierte Struktur kann nicht

au�rhalb der Sektion benutzt werden.

3.5.7.  Strukturen und Makros

- - - - - - - - - - - - - - -

Will  man Strukturen �ber Makros instanziieren,  so mu� man die GLOBAL-

SYMBOLS-Option  bei  der  Definition  des  Makros  benutzen,  damit die

dar�ber  erzeugten Symbole  auch au�erhalb  des Makros verwendbar sind.

Eine Reihe von Strukturen kann man z.B. so anlegen:

irp     name,{GLOBALSYMBOLS},rec1,rec2,rec3

name    Rec

endm

3.6. bedingte Assemblierung

---------------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Der  Assembler  unterst�tzt  die  bedingte  Assemblierung mit Hilfe der

Konstrukte  IF... sowie  SWITCH... .  Diese Befehle  wirken zur Assemb-

lierzeit,   indem  entsprechend  der  Bedingung  Teile  �bersetzt  oder

�bersprungen  werden.  Diese  Befehle  sind  also  nicht  mit  den  IF-

Statements  h�herer Programmiersprachen zu  vergleichen (obwohl es sehr

verlockend  w�re, den  Assembler um  die Strukturierungsbefehle h�herer

Sprachen zu erweitern...).

Die  folgenden  Konstrukte  d�rfen  beliebig (bis zum Speicher�berlauf)

geschachtelt werden.

3.6.1.  IF / ELSEIF / ENDIF

- - - - - - - - - - - - - -

IF  ist das gebr�uchlichere und  allgemeiner verwendbare Konstrukt. Die

allgemeine Form eines IF-Befehles lautet folgenderma�en:

IF       <Ausdruck 1>

<Block 1>

ELSEIF   <Ausdruck 2>

<Block 2>

(evtl. weitere ELSEIFs)

ELSEIF

<Block n>

ENDIF

IF  dient als Einleitung und wertet den ersten Ausdruck aus und assemb-

liert  Block 1,  falls der  Ausdruck wahr  (d.h. ungleich  0) ist. Alle

weiteren  ELSEIF-Teile werden  dann ignoriert.  Falls der Ausdruck aber

nicht  wahr ist, wird Block 1  �bersprungen und Ausdruck 2 ausgewertet.

Sollte  dieser nun  wahr sein,  wird Block  2 assembliert. Die Zahl der

ELSEIF-Teile  ist variabel und ergibt eine IF-THEN-ELSE-Leiter beliebi-

ger  L�nge. Der dem  letzten ELSEIF (ohne  Parameter) zugeordnete Block

wird  nur assembliert, falls alle  vorigen Ausdr�cke falsch ergaben und

bildet  sozusagen  einen  ,,Default-Zweig''.  Wichtig  ist, da� von den

Bl�cken  immer nur einer  assembliert wird, und  zwar der erste, dessen

zugeordnetes IF/ELSEIF einen wahren Ausdruck hatte.

Die  ELSEIF-Teile sind  optional, d.h.  auf IF  darf auch  direkt ENDIF

folgen,  ein  parameterloses  ELSEIF  bildet  aber  immer  den  letzten

Zweig.  Ein ELSEIF bezieht sich immer  auf das letzte, noch nicht abge-

schlossene IF.

Neben IF sind noch folgende weitere bedingte Befehle definiert:

- IFDEF   <Ausdruck>  :  wahr,  falls   der  Ausdruck  keine  Symbole

enth�lt,  die  im  bis  zu  diesem  Punkt  assemblierten  Quellcode

(noch)  nicht definiert wurden.  ACHTUNG! Bei Vorw�rtsdeklarationen

liefert  diese Abfrage  in allen  Durchl�ufen ein  negatives Ergeb-

nis!

- IFNDEF <Ausdruck> : Umkehrung zu IFDEF

- IFSYMEXIST  <Symbol> : wahr,  falls dieses Symbol  in der Symbolta-

belle  existiert. ACHTUNG! Bei  Vorw�rtsdeklarationen liefert diese

Abfrage  im ersten Durchlauf ein negatives Ergebnis, aber ein posi-

tives in allen weiteren!

- IFNSYMEXIST <Symbol> : Umkehrung zu IFSYMEXIST

- IFUSED  <Symbol> : wahr, falls  das Symbol bisher mindestens einmal

benutzt wurde. Siehe Abschnitt 2.7 f�r Ausnahmen davon.

- IFNUSED <Symbol> : Umkehrung zu IFUSED

- IFEXIST  <Name:  >  :  wahr,  falls die angegebene Datei existiert.

F�r  Schreibweise und Suchpfade gelten  gleiche Regeln wie beim IN-

CLUDE-Befehl (siehe Abschnitt 3.9.2).

- IFNEXIST <Name: > : Umkehrung zu IFEXIST

- IFB  <Arg-Liste> :  wahr, falls  alle Argumente  der Parameterliste

leer sind.

- IFNB <Arg-Liste> : Umkehrung zu IFB.

Anstelle  von ELSEIF darf  auch ELSE geschrieben  werden, weil das wohl

alle so gewohnt sind....

Zu  jeder  IF...-Anweisung  geh�rt  ein  entsprechendes ENDIF, 'offene'

Konstrukte  f�hren zu  einer Fehlermeldung  am Ende des Assemblierungs-

laufes.  Die Zuordnung,  welches ENDIF  AS mit  welchem IF... 'gepaart'

hat,  l��t sich  im Listing  erkennen: dort  wird die  Zeilennummer des

entsprechenden IFs angezeigt.

3.6.2. SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SWITCH  ist ein Spezialfall  von IF und  f�r den Fall  gedacht, da� ein

Ausdruck  mit einer Reihe  von Werten verglichen  werden soll. Dies ist

nat�rlich  auch mit IF und einer Reihe von ELSEIFs machbar, die folgen-

de Form

SWITCH   <Ausdruck>

...

CASE     <Wert 1>

...

<Block 1>

...

CASE <Wert 2>

...

<Block 2>

...

(weitere CASE-Konstrukte)

...

CASE <Wert n-1>

...

<Block n-1>

...

ELSECASE

...

<Block n>

...

ENDCASE

bietet  aber den Vorteil, da� der  zu pr�fende Ausdruck nur einmal hin-

geschrieben  und  berechnet  werden  mu�,  er  ist  also  weniger  feh-

leranf�llig  und  etwas  schneller  als  eine IF-Kette, daf�r nat�rlich

auch nicht so flexibel.

Es  ist m�glich,  bei den  CASE-Anweisungen mehrere,  durch Kommata ge-

trennte  Werte  anzugeben,  um  den  entsprechenden  Block  in mehreren

F�llen  assemblieren zu  lassen. Der  ELSECASE-Zweig dient wiederum als

,,Auffangstelle''   f�r  den  Fall,   da�  keine  der  CASE-Bedingungen

greift.  Fehlt er und fallen alle Pr�fungen negativ aus, so gibt AS ei-

ne Warnung aus.

Auch  wenn die Wertelisten der CASE-Teile  sich �berlappen, so wird im-

mer  nur ein  Zweig ausgef�hrt,  und zwar  bei Mehrdeutigkeiten der er-

ste.

SWITCH  dient nur der  Einleitung des ganzen  Konstruktes; zwischen ihm

und  dem ersten  CASE darf  beliebiger Code  stehen (andere  IFs d�rfen

aber  nicht offen bleiben!), im Sinne eines durchschaubaren Codes soll-

te davon aber kein Gebrauch gemacht werden.

Ist  SWITCH  auf  dem  gew�hlten  Target ein Maschinenbefehl, so leitet

man  das Konstrukt stattdessen mit SELECT ein, oder spricht den Pseudo-

befehl  explizit durch einen vorangestellten  Punk an (.SWITCH anstelle

von SWITCH).

�hnlich  wie bei IF...-Konstrukten,  mu� es f�r  jedes SWITCH genau ein

ENDCASE  geben. Analog zu ENDIF wird bei ENDCASE im Listing die Zeilen-

nummer des korrespondierenden SWITCH angezeigt.

3.7. Listing-Steuerung

----------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

3.7.1. PAGE, PAGESIZE

- - - - - - - - - - -

Mit  PAGE kann man AS die Dimensionen  des Papiers, auf dem das Listing

ausgedruckt  werden soll,  mitteilen. Als  erster Parameter  wird dabei

die  Anzahl von Zeilen angegeben, nach der AS automatisch einen Zeilen-

vorschub  ausgeben  soll.  Zu  ber�cksichtigen  ist allerdings, da� bei

dieser  Angabe die Kopfzeilen inklusive  einer evtl. mit TITLE spezifi-

zierten  Zeile nicht mitgerechnet werden.  Der Minimalwert f�r die Zei-

lenzahl  ist 5, der Maximalwert 255. Eine  Angabe von 0 f�hrt dazu, da�

AS  �berhaupt  keine  automatischen  Seitenvorsch�be  ausf�hrt, sondern

nur  noch solche, die  explizit durch NEWPAGE-Befehle  oder implizit am

Ende  des Listings (z.B.  vor der Symboltabelle)  von AS ausgel�st wur-

den.

Die  Angabe  der  Breite  des  Listings  in Zeichen kann als optionaler

zweiter  Parameter erfolgen  und erf�llt  zwei Zwecke:  Zum einen l�uft

der  Zeilenz�hler  von  AS  korrekt  weiter, wenn eine Quell-Zeile �ber

mehrere  Listing-Zeilen geht, zum anderen gibt es Drucker (wie z.B. La-

serdrucker),  die beim  �berschreiten des  rechten Randes nicht automa-

tisch   in  eine  neue  Zeile   umbrechen,  sondern  den  Rest  einfach

,,verschlucken''.  Aus  diesem  Grund  f�hrt  AS auch den Zeilenumbruch

selbstst�ndig  durch, d.h. zu  lange Zeilen werden  in Bruchst�cke zer-

legt,  die eine L�nge  kleiner oder gleich  der eingestellten L�nge ha-

ben.  In Zusammenhang  mit Druckern,  die einen automatischen Zeilenum-

bruch  besitzen, kann  das aber  zu doppelten  Zeilenvorsch�ben f�hren,

wenn  man als  Breite exakt  die Zeilenbreite  des Druckers angibt. Die

L�sung  in einem solchen  Fall ist, als  Zeilenbreite ein Zeichen weni-

ger  anzugeben. Die eingestellte  Zeilenbreite darf zwischen  5 und 255

Zeichen  liegen; analog  zur Seitenl�nge  bedeutet ein  Wert von 0, da�

AS   keine   Splittung   der   Listing-Zeilen   vornehmen   soll;  eine

Ber�cksichtigung  von zu  langen Zeilen  im Listing  beim Seitenumbruch

kann dann nat�rlich auch nicht mehr erfolgen.

Die  Defaulteinstellung f�r die Seitenl�nge ist 60 Zeilen, f�r die Zei-

lenbreite  0; letztere Wert wird auch angenommen, wenn PAGE nur mit ei-

nem Argument aufgerufen wird.

Falls  PAGE auf dem  gew�hlten Target bereits  ein Maschinenbefehl ist,

benutzt  man  stattdessen  PAGESIZE.  Alternativ  ist es immer m�glich,

durch  Voranstellen eines  Punktes (.PAGE  anstelle PAGE)  explizit den

Pseudobefehl anzusprechen.

ACHTUNG!  AS hat keine M�glichkeit,  zu �berpr�fen, ob die eingestellte

Listing-L�nge und Breite mit der Wirklichkeit �bereinstimmen!

3.7.2.  NEWPAGE

- - - - - - - -

NEWPAGE  kann dazu  benutzt werden,  einen Seitenvorschub zu erzwingen,

obwohl  die  Seite  noch  gar  nicht  voll ist. Dies kann z.B. sinnvoll

sein,  um  logisch  voneinander  getrennte  Teile  im Assemblerprogramm

auch  seitenm��ig  zu  trennen.  Der  programminterne Zeilenz�hler wird

zur�ck  gesetzt, der Seitenz�hler um  Eins heraufgez�hlt. Der optionale

Parameter  steht in  Zusammenhang mit  einer hierarchischen Seitennume-

rierung,  die AS bis zu einer  Kapiteltiefe von 4 unterst�tzt. 0 bedeu-

tet  dabei immer  die tiefste  Kapitelebene, der  Maximalwert kann sich

w�hrend  des Laufes  ver�ndern, wenn  das auch  verwirrend wirken kann,

wie folgendes Beispiel zeigt:

Seite 1,    Angabe NEWPAGE 0    -> Seite 2

Seite 2,    Angabe NEWPAGE 1    -> Seite 2.1

Seite 2.1,  Angabe NEWPAGE 1    -> Seite 3.1

Seite 3.1,  Angabe NEWPAGE 0    -> Seite 3.2

Seite 3.2,  Angabe NEWPAGE 2    -> Seite 4.1.1

Je  nach momentan  vorhandener Kapiteltiefe  kann NEWPAGE <Nummer> also

an  verschiedenen  Stellen  eine  Erh�hung  bedeuten. Ein automatischer

Seitenvorschub  wegen Zeilen�berlauf  oder ein  fehlender Parameter ist

gleichbedeutend  mit NEWPAGE 0.  Am Ende des  Listings wird vor Ausgabe

der   Symboltabelle  ein  implizites  NEWPAGE  <bish.  Maximum>  durch-

gef�hrt, um sozusagen ein neues Hauptkapitel zu beginnen.

3.7.3.  MACEXP_DFT und MACEXP_OVR

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ist  ein Makro einmal ausgestestet und  'fertig', m�chte man es bei Be-

nutzung  vielleicht gar nicht  mehr im Listing  sehen. Wie im Abschnitt

�ber  Makros (3.4.1) erl�utert,  kann man bei  der Definition eines Ma-

kros  �ber Zusatzargumente steuern, ob und wenn ja welche Teile des Ma-

kro-Rumpfes  im Listing expandiert werden. F�r  den Fall, da� eine gan-

ze  Reihe von  Makros in  Folge definiert  werden, mu�  man dies jedoch

nicht  f�r jedes Makro  einzeln festlegen. Der  Befehl MACEXP_DFT setzt

f�r  alle im  folgenden definerten  Makros, welche  Teile ihres Rumpfes

expandiert werden sollen:

- ON bzw. OFF schalten die Expansion komplett ein bzw. aus.

- Mit  den Argumenten  IF bzw.  NOIF werden  Befehle im Rumpf zur be-

dingten  Assemblierung  und  derentwegen  nicht  assemblierte Code-

Teile aus- bzw. eingeblendet.

- Makro-Definitionen  (dazu  z�hlen  auch  REPT,  WHILE  und  IRP(C))

k�nnen  �ber die Argumente  MACRO bzw. NOMACRO  ein- und ausgeblen-

det werden.

- Mit  den Argumenten  REST bzw.  NOREST k�nnen  die Zeilen  ein- und

ausgeblendet  werden, die nicht  in die ersten  beiden Klassen fal-

len.

Default  ist ON,  d.h. im  folgenden definierte  Makros werden komplett

expandiert,  au�er nat�rlich bei den  einzelnen Makros wurde dies durch

Direktiven  �bersteuert.  Weiterhin  wirken  angegebene Schalte relativ

zur  aktuellen  Einstellung:  ist  z.B.  initial  alles  eingeschaltet,

sorgt ein

MACEXP_DFT noif,nomacro

daf�r,  da� nur noch das gelistet  wird, was weder eine Makrodefinition

ist noch per bedingter Assemblierung ausgeschlossen wurde.

Mit  diesem Befehl  und den  pro Makro  setzbaren Direktiven  l��t sich

f�r  jedes einzelne Makro  genau festlegen, welche  Teile bei einer Ex-

pansion  im Listing erscheinen sollen und  welche nicht. Es kann jedoch

in  der Praxis auch vorkommen, da�  man ein bestimmtes Makro an einzel-

nen  Stellen im  Quellcode expandiert  haben m�chte,  an anderen jedoch

nicht.  Dies ist mit  dem Befehl MACEXP_OVR  m�glich: er akzeptiert die

gleichen  Argumente, diese wirken jedoch als Overrides f�r alle im fol-

genden  expandierten Makros, im  Gegensatz zu MACEXP_DFT,  das auf alle

im  folgenden definierten Makros wirkt. Ist  zum Beispiel f�r ein Makro

festgelegt  worden, da�  weder Makrodefinitionen  noch per bedingte As-

semblierung  ausgeschlossene Teile gelistet  werden sollen, so schaltet

ein

MACEXP_OVR MACRO

f�r  folgende Expansionen das Listen  von Makrodefinitionen wieder ein,

w�hrend ein

MACEXP_OVR ON

wieder  alles ins Listing expandiert.  MACEXP_OVR ohne Argumente schal-

tet  wiederum s�mtliche  Overrides aus,  Makros verhalten  sich bei der

Expansion wieder so, wie zum Zeitpunkt ihrer Definition festgelegt.

Beide  Befehle  wirken  ebenfalls  auf  andere  Makro-artige Konstrukte

(REPT,  IRP, IRPC  WHILE), da  diese aber  einmalig ,,in-place'' expan-

diert  werden,  verschwimmt  der  funktionale  Unterschied zwischen den

beiden  Befehlen - im Zweifelsfalle hat aber der per MACEXP_OVR gesetz-

te Override eine h�here Priorit�t.

Die  momentane mit  MACEXP_DFT gesetzte  Einstellung l��t  sich aus dem

Symbol  MACEXP auslesen. Anstelle von MACEXP_DFT darf auch einfach MAC-

EXP  geschrieben werden, davon sollte aber in neuen Programmen kein Ge-

brauch mehr gemacht werden.

3.7.4.  LISTING

- - - - - - - -

Mit  diesem  Befehl  kann  das  Listing komplett ein- und ausgeschaltet

werden. Nach einem

LISTING off

wird  �berhaupt  nichts  mehr  im  Listing  ausgegeben. Diese Anweisung

macht  Sinn f�r erprobte Codeteile oder Include-Dateien, um den Papier-

verbrauch  nicht ins Unerme�liche zu  steigern. ACHTUNG! Wer sp�ter das

Gegenst�ck  vergi�t, bekommt  auch keine  Symboltabelle mehr  zu sehen!

Zus�tzlich  zu ON und OFF akzeptiert LISTING auch NOSKIPPED und PURECO-

DE  als Argument. Mit der NOSKIPPED-Einstellung werden aufgrund beding-

ter  Assemblierung  nicht  assemblierte  Teile  nicht  im  Listing auf-

gef�hrt,  w�hrend PURECODE  - wie  der Name  schon erahnen  l��t - auch

die  IF-Konstrukte selber  nicht mehr  im Listing  auff�hrt. Diese Ein-

stellungen  sind n�tzlich, wenn  man Makros, die  anhand von Parametern

verschiedene  Aktionen ausf�hren, benutzt, und  im Listing nur noch die

jeweils benutzten Teile sehen m�chte.

Die  momentane  Einstellung  l��t  sich  aus dem Symbol LISTING (0=OFF,

1=ON, 2=NOSKIPPED, 3=PURECODE) auslesen.

3.7.5.  PRTINIT und PRTEXIT

- - - - - - - - - - - - - -

Bei  der  Listingausgabe  auf  Druckern  ist  es  oftmals sinnvoll, den

Drucker  in eine  andere Betriebsart  (z.B. Schmalschrift) umzuschalten

und  am  Ende  des  Listings  diese Betriebsart wieder zu deaktivieren.

Mit  diesen  Befehlen  kann  die  Ausgabe dieser Steuerfolgen automati-

siert werden, indem man mit

PRTINIT <String>

die  Zeichenfolge angibt, die vor Listingbeginn an das Ausgabeger�t ge-

schickt werden soll und mit

PRTEXIT <String>

analog  den  Deinitialisierungsstring.  In  beiden  F�llen mu� <String>

ein   Stringausdruck  sein.   Die  Syntaxregeln   f�r  Stringkonstanten

erm�glichen  es, ohne  Verrenkungen Steuerzeichen  in den String einzu-

bauen.

Bei  der Ausgabe dieser Strings  unterscheidet der Assembler nicht, wo-

hin  das  Listing  geschickt  wird,  d.h.  Druckersteuerzeichen  werden

r�cksichtslos auch auf den Bildschirm geschickt!

Beispiel :

Bei  Epson-Druckern ist  es sinnvoll,  f�r die  breiten Listings in den

Kompre�druck zu schalten. Die beiden Zeilen

PRTINIT "\15"

PRTEXIT "\18"

sorgen  daf�r, da� der Kompre�druck ein- und nach dem Druck wieder aus-

geschaltet wird.

3.7.6.  TITLE

- - - - - - -

Normalerweise  versieht der Assembler bereits jede Listingseite mit ei-

ner  Titelzeile, die Quelldatei, Datum  und Uhrzeit enth�lt. Mit diesem

Befehl  kann man den Seitenkopf um eine beliebige zus�tzliche Zeile er-

weitern.  Der anzugebende  String ist  dabei ein  beliebiger Stringaus-

druck.

Beispiel:

Bei  dem bereits  oben angesprochenenen  Epson-Drucker soll eine Titel-

zeile  im Breitdruck  ausgegeben werden,  wozu vorher  der Kompre�modus

abgeschaltet werden mu�:

TITLE   "\18\14Breiter Titel\15"

(Epson-Drucker   schalten  den  Breitdruck  automatisch  am  Zeilenende

aus.)

3.7.7.  RADIX

- - - - - - -

RADIX  mit  einem  numerischen  Argument  zwischen  2  und  36 legt das

Default-Zahlensystem  f�r Integer-Konstanten  fest, d.h.  das Zahlensy-

stem,  das angenommen wird, wenn  man nichts ausdr�cklich anderes ange-

geben  hat. Defaultm��ig  ist dies  10, und  bei der Ver�nderung dieses

Wertes  sind einige Fallstricke zu beachten, die in Abschnitt 2.9.1 be-

schrieben sind.

Unabh�ngig  von der momentanen  Einstellung ist das  Argument von RADIX

immer  dezimal;  weiterhin  d�rfen  keine  symbolischen oder Formelaus-

dr�cke verwendet werden, sondern nur einfache Zahlenkonstanten!

Eine  RADIX-Anweisung  �bersteuert  einen  eventuell  gesetzten -radix-

Schalter auf der Kommandozeile.

Auf   dem  IM61x0  stehen   die  Anweisungen  DECIMAL   und  OCTAL  zur

Verf�gung,  dies  sind  Kurzschreibweisen  f�r RADIX 10 beziehungsweise

RADIX 8.

3.7.8. OUTRADIX

- - - - - - - -

OUTRADIX  is gewisserma�en  das Gegenst�ck  zu RADIX:  Mit ihm kann man

festlegen,  in  welchem  Zahlensystem  berechnete  Integer-Ausdr�cke in

Strings   eingesetzt  werden  sollen,  wenn  man  \{...}-Konstrukte  in

Stringkonstanten  verwendet (siehe Abschnitt  2.9.3). Als Argument sind

wieder Werte zwischen 2 und 36 erlaubt; der Default ist 16.

3.8. lokale Symbole

-------------------

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Bei  den lokalen Labels und den  dazu eingef�hrten Sektionen handelt es

sich  um  eine  grundlegend  neue  Funktion,  die mit Version 1.39 ein-

gef�hrt  wird. Da dieser Teil sozusagen  ,,1.0'' ist, ist er sicherlich

noch  nicht der Weisheit letzter  Schlu�. Anregungen und (konstruktive)

Kritik  sind daher besonders erw�nscht.  Insbesondere habe ich die Ver-

wendung  von Sektionen hier so dargestellt,  wie ich sie mir vorstelle.

Es  kann dadurch passiert sein, da�  die Realit�t nicht ganz meinem Mo-

dell  im  Kopf  entspricht.  F�r  den  Fall von Diskrepanzen verspreche

ich,  da� die Realit�t der Dokumentation angepa�t wird, und nicht umge-

kehrt,  wie  es  bei  gr��eren  Firmen  schon  einmal  vorgekommen sein

soll...

AS  erzeugt keinen  linkf�higen Code  (und wird  es wohl  auch nicht in

n�herer  Zukunft tun  :-( ).  Diese Tatsache  zwingt dazu, ein Programm

immer  im  ganzen  zu  �bersetzen.  Dieser Technik gegen�ber h�tte eine

Aufteilung in Linker-Module einige Vorteile:

- k�rzere  �bersetzungszeiten,  da  lediglich  die  ge�nderten Module

neu �bersetzt werden m�ssen;

- die  M�glichkeit, durch Definition �ffentlicher und privater Symbo-

le definierte Schnittstellen zwischen den Modulen festzulegen;

- Durch  die geringere L�nge der  einzelnen Module reduziert sich die

Anzahl  der Symbole im  einzelnen Modul, so  da� k�rzere und trotz-

dem eindeutige Symbolnamen benutzt werden k�nnen.

Insbesondere   der  letzte  Punkt  hat   mich  pers�nlich  immer  etwas

gest�rt:  War ein Label-Name einmal am  Anfang eines 2000 Zeilen langen

Programms  benutzt, so durfte er  nirgendwo wieder verwendet werden ---

auch  nicht am anderen Ende des Quelltextes, wo Routinen mit ganz ande-

rem  Kontext standen.  Ich war  dadurch gezwungen, zusammengesetzte Na-

men der Form

<Unterprogrammname>_<Symbolname>

zu  verwenden, die  dann L�ngen  zwischen 15  und 25 Zeichen hatten und

das  Programm un�bersichtlich machten. Das im folgenden eingehender be-

schriebene  Sektionen-Konzept sollte  zumindest den  beiden letzten ge-

nannten  Punkten abhelfen. Es ist vollst�ndig optional: Wollen Sie kei-

ne  Sektionen verwenden, so lassen Sie  es einfach bleiben und arbeiten

weiter wie unter den �lteren AS-Versionen.

3.8.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eine  Sektion stellt  einen durch  spezielle Befehle  eingerahmten Teil

des  Assembler-Programms dar und hat einen vom Programmierer festlegba-

ren, eindeutigen Namen:

...

<anderer Code>

...

SECTION <Sektionsname>

...

<Code in der Sektion>

...

ENDSECTION [Sektionsname]

...

<anderer Code>

...

Der  Name f�r eine  Sektion mu� den  Konventionen f�r einen Symbolnamen

entsprechen;  da  AS  Sektions-und  Symbolnamen  in getrennten Tabellen

speichert,  darf ein Name  sowohl f�r ein  Symbol als auch eine Sektion

verwendet  werden. Sektionsnamen  m�ssen in  dem Sinne  eindeutig sein,

da�  auf  einer  Ebene  nicht  zwei  Sektionen den gleichen Namen haben

d�rfen  (was  es  mit  den  ,,Ebenen''  auf  sich hat, erl�utere ich im

n�chsten  Abschnitt). Das Argument zu  ENDSECTION ist optional, es darf

auch  weggelassen werden; Falls  es weggelassen wird,  zeigt AS den Na-

men  der Sektion an, der er das  ENDSECTION zugeordnet hat. Code in ei-

ner  Sektion  wird  von  AS  genauso behandelt wie au�erhalb, lediglich

mit drei entscheidenden Unterschieden:

- Innerhalb  der  Sektion  definierte  Symbole (z.B. Labels, EQUs...)

werden  mit einer von AS  intern vergebenen, der Sektion zugeordne-

ten  Nummer  versehen.  Diese  Symbole  sind von Code au�erhalb der

Sektion  nicht ansprechbar (das l��t sich nat�rlich durch Pseudobe-

fehle variieren, aber dazu sp�ter mehr).

- Durch   das  zus�tzliche   Attribut  kann   ein  Symbolname  sowohl

au�erhalb  der Sektion als auch innerhalb definiert werden, das At-

tribut  erlaubt also,  Symbolnamen mehrfach  zu benutzen,  ohne da�

AS Protest anmeldet.

- Falls  ein  Symbol  sowohl  au�erhalb  als auch innerhalb definiert

ist,  wird innerhalb der Sektion  das ,,lokale'' verwendet, d.h. AS

sucht   in  der   Symboltabelle  zuerst   nach  einem   Symbol  des

gew�nschten  Namens, das  auch gleichzeitig  der Sektion zugeordnet

wurde.  Erst danach wird  nach einem globalen  Symbol dieses Namens

gefahndet.

Mit  diesem Mechanismus  kann man  z.B. den  Code in  Module aufteilen,

wie  man es mit einem Linker  getan h�tte. Eine feinere Aufteilung w�re

dagegen,  alle Routinen  in getrennte  Sektionen zu  verpacken. Je nach

L�nge  der Routinen k�nnen die nur  intern ben�tigten Symbole dann sehr

kurze Namen haben.

Defaultm��ig  unterscheidet  AS  Gro�-und  Kleinschreibung in Sektions-

namen  nicht; schaltet man  jedoch in den  case-sensitiven Modus um, so

wird die Schreibweise genauso wie bei Symbolnamen ber�cksichtigt.

Die  bisher beschriebene  Aufteilung w�rde  in etwa  der Sprache C ent-

sprechen,  in der alle Funktionen auf gleicher Ebene nebeneinander ste-

hen.  Da  mein  ,,hochsprachliches''  Vorbild  aber Pascal ist, bin ich

noch einen Schritt weiter gegangen:

3.8.2.  Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es  ist erlaubt, in einer Sektion weitere Sektionen zu definieren, ana-

log  zu der M�glichkeit  in Pascal, in  einer Prozedur/Funktion weitere

Prozeduren zu definieren. Dies zeigt folgendes Beispiel:

sym     EQU        0

SECTION    ModulA

SECTION    ProcA1

sym       EQU        5

ENDSECTION ProcA1

SECTION    ProcA2

sym       EQU        10

ENDSECTION ProcA2

ENDSECTION ModulA

SECTION    ModulB

sym      EQU        15

SECTION    ProcB

ENDSECTION ProcB

ENDSECTION ModulB

Bei  der Suche nach  einem Symbol sucht  AS zuerst ein  Symbol, das der

aktuellen  Sektion zugeordnet ist, und  geht danach die ganze ,,Liste''

der  Vatersektionen durch, bis er  bei den globalen Symbolen angekommen

ist.  Im Beispiel  sehen die  Sektionen die  in Tabelle 3.1 angegebenen

Werte f�r das Symbol sym.

+---------+------+----------------+

| Sektion | Wert | aus Sektion... |

+---------+------+----------------+

+---------+------+----------------+

| Global  | 0    | Global         |

+---------+------+----------------+

| ModulA  | 0    | Global         |

+---------+------+----------------+

| ProcA1  | 5    | ProcA1         |

+---------+------+----------------+

| ProcA2  | 10   | ProcA2         |

+---------+------+----------------+

| ModulB  | 15   | ModulB         |

+---------+------+----------------+

| ProcB   | 15   | ModulB         |

+---------+------+----------------+

Tabelle 3.1: F�r die einzelnen Sektionen g�ltigen Werte

Diese  Regel kann man durchbrechen, indem man explizit an den Symbolna-

men  die Sektion anh�ngt, aus  der man das Symbol  holen will, und zwar

in eckigen Klammern am Ende des Symbolnamens:

move.l  #sym[ModulB],d0

Es  d�rfen dabei nur Sektionsnamen  verwendet werden, die eine Obersek-

tion  zur aktuellen Sektion  darstellen. Als Sonderwert  sind die Namen

PARENT0..PARENT9  erlaubt, mit  denen man  die n-ten ,,Vatersektionen''

relativ  zur momentanen Sektion ansprechen kann; PARENT0 entspricht al-

so  der momentanen  Sektion selber,  PARENT1 der  direkt �bergeordneten

usw.  Anstelle PARENT1  kann man  auch kurz  nur PARENT schreiben. L��t

man  dagegen den Platz  zwischen den Klammern  komplett frei, also etwa

so

move.l  #sym[],d0 ,

so  erreicht man  das globale  Symbol. ACHTUNG!  Wenn man  explizit ein

Symbol  aus einer Sektion anspricht, so wird auch nur noch bei den Sym-

bolen  dieser  Sektion  gesucht,  der  Sektionsbaum wird nicht mehr bis

nach oben durchgegangen!

Analog  zu Pascal ist es  erlaubt, da� verschiedene Sektionen Untersek-

tionen  gleichen Namens haben d�rfen, das Prinzip der Lokalit�t verhin-

dert  hier Irritationen. M.E. sollte  man davon aber trotzdem sparsamen

Gebrauch  machen, da  in Symbol-und  Querverweisliste Symbole  zwar mit

der  Sektion, in der sie  definiert wurden, gekennzeichnet werden, aber

nicht     mit    der    �ber    dieser    Sektion    evtl.    liegenden

,,Sektionshierarchie''  (das h�tte einfach  den Platz in  der Zeile ge-

sprengt); Unterscheidungen sind dadurch nicht erkennbar.

Da  ein SECTION-Befehl  von selber  kein Label  definiert, besteht hier

ein  wichtiger Unterschied  zu Pascal:  Eine Pascal-Prozedur  kann ihre

Unterprozeduren/funktionen  automatisch  ,,sehen'',  unter  AS  mu� man

noch  einen Einsprungpunkt extra definieren. Das kann man z.B. mit fol-

gendem Makro-P�rchen tun:

proc    MACRO   name

SECTION name

name    LABEL   $

ENDM

endp    MACRO   name

ENDSECTION name

ENDM

Diese  Beispiel zeigt gleichzeitig, da� die Lokalit�t von Labels in Ma-

kros  nicht von  den Sektionen  beeinflu�t wird,  deshalb der Trick mit

dem LABEL-Befehl.

Nat�rlich  ist  mit  dieser  Definition  das  Problen  noch  nicht ganz

gel�st,  bisher ist  das Einsprung-Label  ja noch  lokal und  von au�en

nicht  zu erreichen.  Wer nun  meint, man  h�tte das  Label einfach nur

vor  der  SECTION-Anweisung  plazieren  m�ssen,  sei jetzt bitte ruhig,

denn er verdirbt mir den �bergang auf das n�chste Thema:

3.8.3.  PUBLIC und GLOBAL

- - - - - - - - - - - - -

Die  PUBLIC-Anweisung erlaubt  es, die  Zugeh�rigkeit eines  Symbols zu

einer  bestimmten Sektion zu  ver�ndern. Es ist  m�glich, mit einem PU-

BLIC-Befehl  mehrere Symbole zu bearbeiten,  ohne Beschr�nkung der All-

gemeinheit  will ich aber  ein Beispiel mit  nur einer Variable verwen-

den:  Im einfachsten Falle erkl�rt man  ein Symbol als vollst�ndig glo-

bal, d.h. es ist von allen Stellen des Programms ansprechbar:

PUBLIC  <Name>

Da  ein  Symbol  bei  seiner  Definition endg�ltig in der Symboltabelle

einsortiert  wird, mu� diese  Anweisung vor der  Definition des Symbols

erfolgen.  Alle PUBLICs werden  von AS in  einer Liste vermerkt und bei

ihrer  Definition aus dieser Liste  wieder entfernt. Bei Beendigung ei-

ner   Sektion  gibt  AS  Fehlermeldungen  f�r  alle  nicht  aufgel�sten

,,Vorw�rtsreferenzen'' aus.

Angesichts  des hierarchischen  Sektionenkonzepts erscheint  die Metho-

de,  ein Symbol als vollst�ndig global zu definieren, reichlich brachi-

al.  Es  geht  aber  auch  etwas  differenzierter, indem man zus�tzlich

einen Sektionsnamen angibt:

PUBLIC  <Name>:<Sektion>

Damit  wird das Symbol der genannten  Sektion zugeordnet und damit auch

allen  ihren Untersektionen  zug�nglich (es  sei denn, diese definieren

wiederum  ein  Symbol  gleichen  Namens,  das  dann  das  ,,globalere''

�bersteuert).  Naturgem�� protestiert AS,  falls mehrere Untersektionen

ein  Symbol gleichen Namens  auf die gleiche  Ebene exportieren wollen.

Als  Spezialwert f�r <Sektion> sind  die im vorigen Abschnitt genannten

PARENTx-Namen  zugelassen, um das Symbol  genau n Ebenen hinaufzuexpor-

tieren.   Es   sind   als   Sektionen   nur   der   momentanen  Sektion

�bergeordnete  Sektionen zugelassen, also keine, die im Baum aller Sek-

tionen  in einem anderen Zweig  stehen. Sollten dabei mehrere Sektionen

den  gleichen  Namen  haben  (dies  ist  legal),  so  wird  die tiefste

gew�hlt.

Mit diesem Werkzeug kann das obige Prozedurmakro nun Sinn ergeben:

proc    MACRO   name

SECTION name

PUBLIC  name:PARENT

name    LABEL   $

ENDM

Diese  Einstellung entspricht dem Modell von Pascal, in der eine Unter-

prozedur  auch  nur  von  ihrem  ,,Vater''  gesehen werden kann, jedoch

nicht vom ,,Gro�vater''.

Falls  mehrere Untersektionen versuchen, ein  Symbol gleichen Namens in

die  gleiche Obersektion zu exportieren,  meckert AS �ber doppelt defi-

nierte  Symbole, was an  sich ja korrekt  ist. War das  gewollt, so mu�

man  die Symbole in irgendeiner Weise ,,qualifizieren'', damit sie von-

einander   unterschieden  werden  k�nnen.  Dies  ist  mit  der  GLOBAL-

Anweisung  m�glich.  Die  Syntax  von  GLOBAL  ist der von PUBLIC iden-

tisch,  das Symbol bleibt aber lokal, anstatt einer h�heren Sektion zu-

geordnet  zu  werden.  Stattdessen  wird  ein  weiteres Symbol gleichen

Werts  erzeugt, dem jedoch der  Untersektionsname mit einem Unterstrich

vorangestellt  wird, und nur dieses Symbol wird der Sektionsangabe ent-

sprechend  �ffentlich gemacht. Definieren  z.B. zwei Sektionen  A und B

ein  Symbol SYM  und exportieren  es mit  GLOBAL zu ihrer Vatersektion,

so  werden dort die  Symbole unter den  Namen A_SYM und B_SYM eingeord-

net.

Falls  zwischen Quell-  und Zielsektion  mehrere Stufen stehen sollten,

so  wird entsprechend der  komplette Namenszweig von  der Ziel- bis zur

Quellsektion dem Symbolnamen vorangestellt.

3.8.4.  FORWARD

- - - - - - - -

So  sch�n das bisher besprochene Modell  ist, ein bei Pascal nicht auf-

tauchendes   Detail   macht   �rger:   die   bei   Assembler  m�glichen

Vorw�rtsreferenzen.  Bei Vorw�rtsreferenzen kann es sein, da� AS im er-

sten  Pass auf ein  Symbol einer h�heren  Sektion zugreift. Dies ist an

sich  nicht weiter tragisch, solange im  zweiten Pass das richtige Sym-

bol  genommen wird,  es k�nnen  aber Unf�lle  der folgenden Art passie-

ren:

loop:   .

<Code>

..

SECTION sub

..              ; ***

bra.s   loop

..

loop:   ..

ENDSECTION

..

jmp     loop    ; Hauptschleife

AS  wird im  ersten Pass  das globale  Label loop verwenden, sofern das

Programmst�ck  bei <Code> hinreichend lang ist,  wird er sich �ber eine

zu  gro�e Sprungdistanz  beklagen und  den zweiten  Pass erst gar nicht

versuchen.  Um die Uneindeutigkeit zu vermeiden, kann man den Symbolna-

men mit einem expliziten Bezug versehen:

bra.s   loop[sub]

Falls  ein lokales Symbol  h�ufig referenziert wird,  k�nnen die vielen

Klammern  mit dem FORWARD-Befehl eingespart werden. Das Symbol wird da-

mit  explizit als lokal  angek�ndigt. AS wird  bei Zugriffen auf dieses

Symbol  automatisch nur im lokalen Symbolbereich suchen. In diesem Fal-

le m��te an der mit *** gekennzeichneten Stelle daf�r der Befehl

FORWARD loop

stehen.  Damit FORWARD Sinn macht, mu�  es nicht nur vor der Definition

des  Symbols, sondern vor seiner ersten  Benutzung in der Sektion gege-

ben  werden. Ein Symbol gleichzeitig  privat und �ffentlich zu definie-

ren, ergibt keinen Sinn und wird von AS auch angemahnt.

Im  Gegensatz zu PUBLIC und GLOBAL darf FORWARD auch au�erhalb von Sek-

tionen  verwendet werden. In diesem  Fall bleibt die Funktion erhalten,

da�  in der Symboltabelle ein 'Platzhalter-Eintrag' angelegt wird. Die-

ser  enth�lt zwar keinen Wert, und  die Bezugnahme auf so einen Eintrag

wird  wie der Zugriff auf ein  (bisher) nicht definiertes Symbol behan-

delt.  Es wird in so einem Fall  aber das Used-Flag an diesem Platzhal-

ter-Eintrag  gesetzt. Eine  FORWARD-Deklaration eines  Symbols kann da-

her  n�tzlich sein, wenn  ein Symbol per  SYMUSED auf Benutzung gepr�ft

werden  soll, und es  Referenzen vor seiner  eigentlichen Definition im

Quellcode gibt.

3.8.5.  Geschwindigkeitsaspekte

- - - - - - - - - - - - - - - -

Die  mehrstufige Suche in  der Symboltabelle und  die Entscheidung, mit

welchem  Attribut  ein  Symbol  eingetragen  werden soll, kosten natur-

gem��  etwas Rechenzeit. Ein 1800 Zeilen langes 8086-Programm z.B. wur-

de  nach der Umstellung auf Sektionen statt  in 33 in 34,5 Sekunden as-

sembliert  (80386 SX, 16MHz, 3 Durchg�nge).  Der Overhead h�lt sich al-

so  in Grenzen:  Ob man  ihn in  Kauf nehmen  will, ist  (wie am Anfang

erw�hnt)  eine Frage des Geschmacks; man  kann AS genauso gut ohne Sek-

tionen verwenden.

3.9. Diverses

-------------

3.9.1. SHARED

- - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem Befehl weist man den AS an, die in der Parameterliste ange-

gebenen  Symbole (egal ob Integer,  Gleitkomma oder String) im Sharefi-

le  mit ihren Werten  abzulegen. Ob eine  solche Datei �berhaupt und in

welchem  Format erzeugt wird,  h�ngt von den  in 2.4 beschriebenen Kom-

mandozeilenschaltern  ab. Findet AS diesen Befehl und es wird keine Da-

tei erzeugt, f�hrt das zu einer Warnung.

VORSICHT!  Ein  eventuell  der  Befehlszeile anh�ngender Kommentar wird

in  die erste, ausgegebene Zeile mit �bertragen (sofern die Argumentli-

ste  von SHARED  leer ist,  wird nur  der Kommentar  ausgegeben). Falls

die  Share-Datei f�r C  oder Pascal erzeugt  wird, sind einen C/Pascal-

Kommentar  schlie�ende Zeichenfolgen (*/ bzw.  *)) im Kommentar zu ver-

meiden. AS pr�ft dies nicht!

3.9.2.  INCLUDE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Dieser  Befehl f�gt die im Parameter  angegebene Datei (die optional in

G�nsef��chen  eingeschlossen  sein  darf)  so  im  Text ein, als ob sie

dort  stehen w�rde. Dieser Befehl  ist sinnvoll, um Quelldateien aufzu-

spalten,  die alleine nicht in den  Speicher passen w�rden oder um sich

''Toolboxen'' zu erzeugen.

Falls  der angegebene Dateiname keine Endung  hat, wird in einem ersten

Schritt  eine Endung .INC angenommen. Erst wenn keine solche Datei exi-

stiert,  oder der  angegebene Name  bereits einen  Punkt und damit eine

Endung  enth�lt, wird nach  einer Datei genau  mit dem anggegebenen Na-

men gesucht.

Der  Assembler versucht  als erstes,  die Datei  in dem  Verzeichnis zu

finden,  in dem  sich auch  die Quelldatei  befindet, die  das INCLUDE-

Statement  enth�lt - ein eventuell  in der Dateiangabe enthaltener Pfad

ist  also relativ zu deren Pfad, und  nicht zu dem Verzeichnis, von dem

aus man den Assembler aufgerufen hat. Mit der Kommandozeilenoption

-i <Pfadliste>

l��t  sich eine Liste von  Verzeichnissen angeben, in denen automatisch

zus�tzlich  nach der Include-Datei gesucht  werden soll. Wird die Datei

nicht  gefunden, so  ist dies  ein fataler  Fehler, d.h.  der Assembler

bricht sofort ab.

Aus  Kompatibilit�tsgr�nden ist  es erlaubt,  den Namen in G�nsef��chen

zu schreiben,

INCLUDE stddef51

und

INCLUDE "stddef51.inc"

sind  also �quivalent. ACHTUNG! Wegen  dieser Wahlfreiheit ist hier nur

eine Stringkonstante, aber kein Stringausdruck zul�ssig!

3.9.3. BINCLUDE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

BINCLUDE  dient dazu, in den von AS erzeugten Code Bin�rdaten einzubet-

ten,   die  von  einem  anderen   Programm  erzeugt  wurden  (das  kann

nat�rlich  theoretisch auch von AS selber erzeugter Code sein...). BIN-

CLUDE hat drei Formen:

BINCLUDE <Datei>

In dieser Form wird die Datei komplett eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>

In  dieser Form wird der Inhalt der  Datei ab <Offset> bis zum Ende der

Datei eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>,<Len>

In dieser Form werden <Len> Bytes ab Offset <Offset> eingebunden.

Es  gelten die gleichen Regeln bez�glich Suchpfaden und impliziten Suf-

fixen wie bei INCLUDE.

3.9.4.  MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Der  Assembler pr�ft zwar die Quelltexte so streng wie m�glich und lie-

fert  differenzierte Fehlermeldungen,  je nach  Anwendung kann  es aber

sinnvoll  sein, unter bestimmten  Bedingungen zus�tzliche Fehlermeldun-

gen  auszul�sen, mit denen sich logische Fehler automatisch pr�fen las-

sen.  Der Assembler  unterscheidet drei  Typen von Fehlermeldungen, die

�ber die drei Befehle auch dem Programmierer zug�nglich sind:

- WARNING:  Fehler, die auf  m�glicherweise falschen oder ineffizien-

ten  Code hinweisen.  Die Assemblierung  l�uft weiter, eine Codeda-

tei wird erzeugt.

- ERROR:  echte Fehler  im Programm.  Die Assemblierung l�uft weiter,

um  m�gliche weitere Fehler in einem Durchgang entdecken und korri-

gieren zu k�nnen. Eine Codedatei wird nicht erzeugt.

- FATAL:  schwerwiegende Fehler, die einen sofortigen Abbruch des As-

semblers  bedingen. Eine  Codedatei kann  m�glicherweise entstehen,

ist aber unvollst�ndig.

Allen  drei Befehlen  ist das  Format gemeinsam,  in dem die Fehlermel-

dung  angegeben werden mu�: Ein  beliebiger String-Ausdruck, der sowohl

eine  einfache Konstante als  auch eine komplizierte  Formel sein darf,

die  zu einem String evaluiert. Dies schlie�t auch die in 2.7 beschrie-

bene Funktion ein, um Zahlenwerte mit auszugeben:

message "Startadresse ist \{start_address}"

Diejenigen  Anweisungen, die  Warnungen oder  Fehlermeldungen erzeugen,

ergeben  nur in Zusammenhang mit  bedingter Assemblierung Sinn. Ist f�r

ein  Programm z.B. nur ein begrenzter  Adre�raum vorhanden, so kann man

den �berlauf folgenderma�en testen:

ROMSize equ     8000h   ; 27256-EPROM

ProgStart: ..

<das eigentliche Programm>

..

ProgEnd:

if      ProgEnd-ProgStart>ROMSize

error   "\aDas Programm ist zu lang!"

endif

Neben  diesen fehlererzeugenden Befehlen gibt es noch den Befehl MESSA-

GE,  der einfach nur  eine Meldung im  Listing und auf  der Konsole er-

zeugt  (letzteres nur, wenn nicht im quiet-Modus gearbeitet wird). Sei-

ne Benutzung ist den anderen drei Befehlen gleich.

3.9.5. READ

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

READ  ist sozusagen  das Gegenst�ck  zu der  vorigen Befehlsgruppe: mit

ihm  ist es m�glich,  w�hrend der Assemblierung  Werte von der Tastatur

einzulesen.  Wozu das gut sein soll?  Um das darzulegen, soll hier aus-

nahmsweise  einmal das  Beispiel vor  die genauere  Erl�uterung gezogen

werden:

Ein  Programm  ben�tigt  zum  Datentransfer  einen Puffer mit einer zur

�bersetzungszeit  festzulegenden Gr��e. Um die  Gr��e des Puffers fest-

zulegen,  k�nnte man  sie einmal  mit EQU  in einem  Symbol ablegen, es

geht aber auch interaktiv mit READ :

IF      MomPass=1

READ    "Puffer (Bytes)",BufferSize

ENDIF

Auf  diese Weise k�nnen Programme sich w�hrend der �bersetzung interak-

tiv  konfigurieren, man kann sein Programm  z.B. jemandem geben, der es

mit    seinen   Parametern   �bersetzen   kann,   ohne   im   Quellcode

,,herumstochern''  zu  m�ssen.  Die  im  Beispiel  gezeigte IF- Abfrage

sollte  �brigens immer verwendet werden,  damit der Anwender nur einmal

mit der Abfrage bel�stigt wird.

READ  �hnelt sehr stark dem  SET- Befehl, nur da�  der dem Symbol zuzu-

weisende  Wert nicht  rechts vom  Schl�sselwort steht,  sondern von der

Tastatur  eingelesen wird. Dies  bedeutet z.B. auch,  da� AS anhand der

Eingabe  automatisch festlegt, ob es sich  um eine Integer- oder Gleit-

kommazahl  oder einen String handelt  und anstelle einzelner Konstanten

auch ganze Formelausdr�cke eingegeben werden k�nnen.

READ  darf  entweder  nur  einen  Parameter  oder zwei Parameter haben,

denn  die Meldung zur  Eingabeaufforderung ist optional.  Fehlt sie, so

gibt AS eine aus dem Symbolnamen konstruierte Meldung aus.

3.9.6.  INTSYNTAX

- - - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Mit  diesem Befehl kann  die Menge der  Schreibweisen, die f�r Integer-

Konstanten  in  verschiedenen  Zahlensystemen  zul�ssig sind, ver�ndert

werden.  Nach  Auswahl  eines  bestimmten  Zieles  gilt  ein bestimmter

Default-Satz   (siehe  Abschnitt  E),  der  um  einzelne  Schreibweisen

erg�nzt  oder bereinigt werden kann. INTSYNTAX akzeptiert eine beliebi-

ge  Liste von Argumenten,  von denen jedes  mit einem Plus- oder Minus-

zeichen   beginnt,  direkt  gefolgt  von  der  Kennung  der  jeweiligen

Schreibweise. So stellt man z.B. mit folgendem Befehl

intsyntax    -0oct,+0hex

ein,  da� eine  f�hrende Null  keine Oktal-,  sondern eine Hexadezimal-

zahl  kennzeichnet,  was  bei  manchen  Assemblern  f�r  den  SC/MP ge-

br�uchlich  ist. Die  Kennungen f�r  die einzelnen Schreibweisen finden

sich  in Tabelle 2.7. Den  Kombinationsm�glichkeiten sind keine Grenzen

gesetzt,  au�er wenn  sich zwei  Schreibweisen direkt widersprechen. Im

obigen  Beispiel  w�re  es  z.B.  nicht  erlaubt, gleichzeitig 0oct und

0hex einzuschalten.

3.9.7.  RELAXED

- - - - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

Defaultm��ig  ist  einer  Prozessorfamilie  eine bestimmte Schreibweise

von  Integer-Konstanten zugeordnet (die i.a. der Herstellervorgabe ent-

spricht,  solange der nicht eine  allzu abgefahrene Syntax benutzt...).

Nun  hat aber jeder seine pers�nlichen  Vorlieben f�r die eine oder an-

dere  Schreibweise und kann  gut damit leben,  da� sich seine Programme

nicht  mehr  mit  dem  Standard-Assembler  �bersetzen lassen. Setzt man

ein

RELAXED ON

an  den Programmanfang, so kann  man fortan alle Schreibweisen beliebig

gemischt  und durcheinander  verwenden; bei  jedem Ausdruck versucht AS

automatisch  zu  ermitteln,  welche  Schreibweise  verwendet wurde. Da�

diese  Automatik nicht immer das Ergebnis  liefert, das man sich vorge-

stellt  hat, ist auch  der Grund, weshalb  diese Option explizit einge-

schaltet  werden mu� (und  man sich davor  h�ten sollte, sie einfach in

einem  existierenden Programm dazuzusetzen): Ist  nicht durch vor- oder

nachgestellte  Zeichen zu erkennen, da� es  sich um Intel- oder Motoro-

la-Konstanten  handelt, wird im  C-Modus gearbeitet. Eventuell vorange-

stellte,  eigentlich �berfl�ssige  Nullen haben  in diesem Modus durch-

aus eine Bedeutung:

move.b  #08,d0

Diese  Konstante w�rde  als Oktalkonstante  verstanden werden, und weil

Oktalzahlen  nur Ziffern von 0..7 enthalten  k�nnen, f�hrt das zu einem

Fehler.  Dabei  h�tte  man  in  diesem  Fall noch Gl�ck gehabt, bei der

Zahl  077 z.B. h�tte man ohne  Meldung Probleme bekommen. Ohne RELAXED-

Modus  w�re in beiden F�llen klar gewesen, da� es sich um dezimale Kon-

stanten handelt.

Die  momentane Einstellung  kann aus  dem gleichnamigen Symbol ausgele-

sen werden.

3.9.8. COMPMODE

- - - - - - - -

G�ltigkeit: verschiedene

Auch  wenn sich AS bem�ht, sich  m�glichst genauso zu verhalten wie die

jeweiligen  ''Original-Assembler'', so gibt es in der Praxis immer wie-

der  Details, wo ein hundertprozentiges  Nachbilden des jeweiligen Ori-

ginal-  Verhaltens  Optimierungen  verhindern  w�rde,  die  aus  meiner

Sicht valide und n�tzlich sind. Mit einem

compmode on

kann   man  in   eine  Betriebsart   umschalten,  die  dem  ''Original-

Verhalten''  Vorrang vor optimalem Code gibt. Ob f�r das jeweilige Tar-

get  solche  F�lle  vorliegen,  ist  im jeweiligen Unterkapitel mit dem

prozessorspezifischen Hinweisen ausgef�hrt.

Im  Default  ist  dieser  Kompatibilit�ts-Modus ausgeschaltet, au�er er

wurde  durch die gleichnamige  Kommandozeilen-Option eingeschaltet. Die

momentane  Einstellung  kann  aus  dem  gleichnamigen Symbol ausgelesen

werden.

3.9.9.  END

- - - - - -

G�ltigkeit: alle Prozessoren

END  kennzeichnet das Ende des  Assemblerprogrammes. Danach noch in der

Quelldatei  stehende Zeilen  werden ignoriert.  WICHTIG: END  darf zwar

aus  einem Makro heraus aufgerufen werden, der Stapel der bedingten As-

semblierung  wird aber  nicht automatisch  abger�umt. Das folgende Kon-

strukt f�hrt daher zu einer Fehlermeldung:

IF      KeineLustMehr

END

ENDIF

Optional  darf END auch einen  Integer-Ausdruck als Argument haben, der

den  Startpunkt des  Programms vermerkt.  Dieser wird  von AS  in einem

speziellen  Record der Datei  vermerkt und kann  z.B. von P2HEX weiter-

verarbeitet werden.

END  war  eigentlich  schon  immer  in  AS  definiert,  nur  war es bei

fr�heren  Versionen  von  AS  aus  Kompatibilit�t zu anderen Assemblern

vorhanden und hatte keine Wirkung.

4. Prozessorspezifische Hinweise

================================

Ich  habe mich bem�ht, die einzelnen Codegeneratoren m�glichst kompati-

bel  zu den  Originalassemblern zu  halten, jedoch  nur soweit,  wie es

keinen  unvertretbaren  Mehraufwand  bedeutete.  Wichtige Unterschiede,

Details und Fallstricke habe ich im folgenden aufgelistet.

4.1. 6811

---------

,,Wo  gibt es  denn das  zu kaufen,  den HC11  in NMOS?'',  fragt jetzt

vielleicht  der eine oder  andere. Gibt es  nat�rlich nicht, aber ein H

l��t  sich nun einmal nicht in einer Hexzahl darstellen (�ltere Versio-

nen  von AS  h�tten solche  Namen deswegen  nicht akzeptiert), und dann

habe ich die Buchstaben gleich ganz weggelassen...

,,Jemand,  der sagt,  etwas sei  unm�glich,sollte wenigstens so ko-

operativ  sein, denjenigen,  der es  gerade tut,  nicht am Arbeiten

zu hindern.''

Ab  und zu ist man gezwungen,  seine Meinung zu revidieren. Vor einigen

Versionen  hatte ich an  dieser Stelle noch  behauptet, ich k�nne es im

Parser  von AS nicht  realisieren, da� man  die Argumente von BSET/BCLR

bzw.  BRSET/BRCLR  auch  mit  Leerzeichen  trennen kann. Offensichtlich

kann  selbiger aber mehr, als ich vermutet habe...nach der soundsoviel-

ten  Anfrage habe ich  mich noch einmal  drangesetzt, und jetzt scheint

es  zu laufen. Man  darf sowohl Leerzeichen  als auch Kommas verwenden,

aber  nicht in allen  Varianten, um es  nicht uneindeutig zu machen: Es

gibt  zu jeder Befehlsvariante  zwei M�glichkeiten; eine,  die nur Kom-

mas  verwendet, sowie eine,  wie sie von  Motorola wohl definiert wurde

(leider  sind die  Datenb�cher nicht  immer so  gut wie  die zugeh�rige

Hardware...):

Bxxx  abs8 #mask         entspricht    Bxxx  abs8,#mask

Bxxx  disp8,X #mask      entspricht    Bxxx  disp8,X,#mask

BRxxx abs8 #mask adr     entspricht    BRxxx abs8,#mask,adr

BRxxx disp8,X #mask adr  entspricht    BRxxx disp8,X,#mask,adr

Dabei  steht xxx entweder f�r SET oder CLR und #mask f�r die zu verwen-

dende  Bitmaske;  der  Lattenzaun  ist  dabei optional. Anstelle des X-

Registers darf nat�rlich auch Y verwendet werden.

Mit  der  K4-Version  des  HC11  hat  Motorola  ein Banking-Schema ein-

gef�hrt,  mit dem man zwar einerseits eine zu klein gewordene Architek-

tur  noch  einmal  aufbohren  kann,  den Software- und Tool-Entwicklern

aber  nicht unbedingt das Leben einfacher macht...wie stellt man so et-

was vern�nftig dar?

Die  K4-Architektur erweitert  den Adre�raum  des HC11  um 2x512 Kbyte,

so  da�  jetzt  insgesamt  64+1024=1088  Kbyte zur Verf�gung stehen. AS

tut  so, als  ob es  sich dabei  um einen  Adre�raum handeln w�rde, der

folgenderma�en organisiert ist:

- $000000...$00ffff: der alte HC11-Adre�raum

- $010000...$08ffff: Fenster 1

- $090000...$10ffff: Fenster 2

�ber  den ASSUME-Befehl teilt man AS mit, wie die Banking-Register ein-

gestellt  sind und  damit, wie  und wo  die erweiterten Bereiche einge-

blendet  werden.  Bei  absoluten  Adressierungen  mit Adressen jenseits

$10000  berechnet AS dann automatisch, welche Adresse innerhalb der er-

sten  64K anzusprechen ist.  Das kann nat�rlich  wieder nur f�r direkte

Adressierungsarten   funktionieren,   bei   indizierten/indirekten  Ad-

re�ausdr�cken  ist der Programmierer daf�r verantwortlich, �ber die mo-

mentan aktiven Banks den �berblick zu behalten!

Wer  sich nicht ganz  sicher ist, ob  die momentane Einstellung korrekt

ist, kann den Pseudobefehl PRWINS benutzen, der dann z.B.

MMSIZ e1 MMWBR 84 MM1CR 00 MM2CR 80

Window 1: 10000...12000 --> 4000...6000

Window 1: 90000...94000 --> 8000...c000

ausgibt. Ein z.B. an Stelle $10000 liegender Befehl

jmp     *+3

w�rde effektiv einen Sprung auf Adresse $4003 ausl�sen.

4.2. PowerPC

------------

Sicher  hat es ein bi�chen den  Anflug einer Schnapsidee, einen Prozes-

sor,  der eher f�r den Einsatz  in Workstations konzipiert wurde, in AS

einzubauen,  der sich  ja eher  an Programmierer  von Einplatinencompu-

tern  wendet. Aber was heute  noch das Hei�este vom  Hei�en ist, ist es

morgen  schon nicht mehr,  und sowohl der  Z80 als auch  der 8088 haben

ja  inzwischen  die  Mutation  von  der  Personal Computer-CPU zum sog.

,,Mikrocontroller''  vollzogen.  Mit  dem  Erscheinen  von  MPC505  und

PPC403  hat sich die Vermutung dann auch best�tigt, da� IBM und Motoro-

la diese Prozessorserie auf allen Ebenen durchdr�cken wollen.

Die  Unterst�tzung ist  momentan noch  nicht vollst�ndig: Als Pseudobe-

fehle   zur  Datenablage   werden  momentan   provisorisch  die  Intel-

Mnemonics  unterst�tzt  und  es  fehlen  die etwas ungew�hnlicheren, in

[81]   genannten  RS6000-Befehle  (die  aber  hoffentlich  keiner  ver-

mi�t...).  Das  wird  aber  nachgeholt,  sobald Informationen verf�gbar

sind!

4.3. PALM

---------

Der  PALM-Prozessor von  IBM war  lange Zeit  ,,Terra Incognita'', weil

er  au�erhalb von IBM nie eingesetzt  wurde. Des weiteren waren die da-

mit  best�ckten  IBM-Systeme  5100  bis  5120 recht exotisch und teuer,

und  gerieten �ber den  Erfolg des IBM  PC schnell in Vergessenheit. Es

ist  Christian Corti und seinem akribischen Reverse Engineering zu ver-

danken, da� dieses Target �berhaupt implementiert werden konnte [43].

Als  Christian mit dem Reverse  Engineering des PALM-Prozessors begann,

waren  ihm die  von IBM  definierten Assembler-Mnemonics nicht bekannt,

er  mu�te sich seine  eigenen ausdenken. Das  geschah nat�rlich mit dem

Wissen  im Hinterkopf  �ber all  die Architekturen,  die nach  1973 bis

heute entwickelt wurden.

Vergleicht  man seine  Mnemonics mit  den originalen  von IBM  (f�r die

dann  doch noch  eine Dokumentation  in [40]  aufgetaucht ist...), dann

dr�ngt  sich ein  Vergleich mit  den Mnemonics  f�r den Intel 8080/8085

auf  der einen Seite, und den Zilog  Z80 auf der anderen Seite auf: Die

einen  packen zum  Teil die  Adressierungsart mit  in den Befehlsnamen,

z.B.  MVI  f�r  ,,Move  Immediate''  oder  LDHD f�r ,,LoaD Halfword Di-

rect''.  Dies ist f�r einen Assembler  deutlich einfacher zu parsen und

in Maschinencode umzusetzen.

Die  anderen fassen  unter einem  Mnemonic alle Maschinenbefehle zusam-

men,  die grob das gleiche  tun, zum Beispiel LD  bzw. MOVE um Daten zu

transferieren.  Das macht die Nutzung  f�r den Programmierer einfacher,

sie  sind mit  den als  Operanden geschriebenen  Adressierungsarten f�r

einen Assembler aber etwas komplexer zu parsen.

Auf  diese  Weise  haben  beide  Mnemonic-S�tze  ihre Berechtigung: Die

einen,  weil sie einfach das ,,Original'' sind und in allen Hersteller-

dokumenten  verwendet werden, und die  anderen, weil sie einfach moder-

ner,  zug�nglicher  und  praktischer  sind.  Ich habe mich deshalb ent-

schieden,    beide   in   meinem   Assembler   zu   unterst�tzen,   und

gl�cklicherweise  war dies  auch ohne  Konflikte m�glich.  Das schlie�t

auch  die ,,Makrobefehle'' CALL, RCALL, JMP,  BRA, LWI und RET ein. Und

was ich selber noch dazu gedichtet habe:

-  AND  und OR akzeptieren auch  einen Immediate-Wert als zweites Ar-

gument.  Dies  wird  auf  SET  bzw.  CLR  abgebildet, wobei bei AND

nat�rlich das Einerkomplement des Wertes eingesetzt wird.

-  MOVE  akzeptiert auch einen immediate-Wert  als Quelle und erzeugt

dann den gleichen Code wie LWI. Gleiches gilt f�r MOVB und LBI.

Makrobefehle,  die aus mehr als einem (Halb-)Wort bestehen, bringen al-

lerdings  ein neues Problem mit sich:  Der PALM-Prozessor kennt als be-

dingten  Sprung nur  das �berspringen  des folgenden Instruktionsworts.

Folgt  auf so einen  Sprung ein Makrobefehl,  so w�rde dieser nur teil-

weise  �bersprungen. Ich habe daher  eine kleine State-Machine vorgese-

hen, die solche Befehlsfolgen zu erkennen versucht und dann warnt.

Die  IBM-Systeme 5110 und  5120 verwenden nicht  den heute �blichen AS-

CII-Zeichensatz,  sondern  den  von  IBM-Gro�rechnern bekannten EBCDIC.

Im  Include-Verzeichnis befindet  sich eine  Datei, die  man zur Umset-

zung  von ASCII nach EDCDIC einbinden kann. WICHTIG: EBCDIC ist in die-

ser  Datei als  eigene Codepage  definiert, man  mu� die Umsetzung also

noch mit einem

codepage        cp037

aktivieren.

Noch  ein Wort zur Integer-Syntax: Christian  Corti hatte sich bei sei-

ner  Implementierung  f�r  die  Motorola-Syntax  entschieden, also Hex-

Konstanten  mit vorangestelltem  Dollar-Zeichen. Ich  habe mich f�r die

'IBM-Syntax'  entschieden,  also  Zahlenkonstanten  in  Hochkommas, und

z.B.  ein vorangestelltes  X f�r  hexadezimal. Um die Programmbeispiele

auf  Christians Seiten ohne �nderungen  zu �bersetzen, f�ge man folgen-

den Befehl zu Beginn ein:

intsyntax       +$hex,-x'hex'

4.4. DSP56xxx

-------------

Motorola,  was ist nur  in Dich gefahren!  Wer bei Dir  ist nur auf das

schmale  Brett gekommen, die einzelnen parallelen Datentransfers ausge-

rechnet  durch Leerzeichen zu trennen! Wer  immer nun seine Codes etwas

�bersichtlicher formatieren will, z.B. so:

move    x:var9 ,r0

move    y:var10,r3   ,

der  ist gekniffen, weil das Leerzeichen als Trennung paralleler Daten-

transfers erkannt wird!

Sei's  drum;  Motorola  hat  es  so  definiert,  und  ich kann es nicht

�ndern.  Als Trennung der Operationen sind statt Leerzeichen auch Tabu-

latoren  zugelassen, und die  einzelnen Teile sind  ja wieder ganz nor-

mal mit Kommas getrennt.

In  [76] steht, da�  bei den Befehlen  MOVEC, MOVEM, ANDI  und ORI auch

die  allgemeineren Mnemonics MOVE, AND  und OR verwendet werden k�nnen.

Bei AS geht das (noch) nicht.

4.5. H8/300

-----------

Bei  der Assemblersyntax  dieser Prozessoren  hat Hitachi reichlich bei

Motorola  abgekupfert (was so  verkehrt ja nun  auch nicht war...), nur

leider  wollte die Firma unbedingt  ihr eigenes Format f�r Hexadezimal-

zahlen  einf�hren,  und  dazu  noch  eines, das ein einzelne Hochkommas

verwendet, etwa in dieser Form:

mov.w #h'ff,r0

Dieses  Format wird von AS im Default nicht unterst�tzt, es wird statt-

dessen  die ''Motorola-Syntax'' mit vorangestelltem Dollarzeichen ange-

boten.  Falls man  doch unbedingt  die 'Hitachi-Syntax'  benutzen will,

z.B.  um  existierenden  Code  zu  �bersetzen, so mu� der RELAXED-Modus

eingeschaltet  werden. Bitte  beachten, da�  diese Syntax  bisher wenig

getestet  wurde und  ich keine  Garantie geben  kann, da�  sie in allen

F�llen funktioniert!

4.6. H8/500

-----------

Der  MOV-Befehl des  H8/500 bietet  eine interessante und ungew�hnliche

Optimierung:  Hat  der  Zieloperand  eine  L�nge  von 16 Bit, so ist es

trotzdem  m�glich, einen  nur 8-bittigen  (Immediate-)Quelloperanden zu

verwenden. Bei einer Anweisung der Form

mov.w #$ffff,@$1234

ist  es also m�glich,  den Immediate-Quellwert lediglich  in einem Byte

mit  dem Wert $ff  zu kodieren und  ein Byte einzusparen. Der Prozessor

f�hrt  eine Vorzeichenerweiterung durch, so  da� aus $ff das gew�nschte

$ffff  wird.  AS  kennt  diese  Optimierung  und benutzt sie auch, wenn

dies  nicht  durch  einen  expliziten :16-Suffix am Immediate-Operanden

verboten wird.

Es  hat sich in diesem Zusammenhang  nur herausgestellt, da� der Origi-

nal-Assembler   von  Hitachi  diese   Optimierung  anders  umsetzt:  er

scheint  von  einer  Null-  statt einer Vorzeichen-Erweiterung auszuge-

hen.  Das  bedeutet,  nicht  Argumente  von  -128  bis  +127 ($ff80 bis

$007f)  werden als ein Byte  kodiert, sondern von 0  bis 255 ($0000 bis

$00ff).  Tests an  echter Hardware  haben ergeben,  da� das Programmers

Manual  in dieser Hinsicht Recht hat: Es wird eine Vorzeichen- Erweite-

rung  durchgef�hrt. Deshalb verwendet AS  im Default die k�rzere Kodie-

rung  nur, wenn  im Quellcode  ein Wert  von -128  bis +127 bzw. ($ff80

bis  $007f)  benutzt  wird.  F�r  existierenden  Code,  der sich darauf

verl��t,  da� Werte von $80 bis $ff  mit nur einem Byte kodiert werden,

kann  in einen  Kompatibilit�tsmodus geschaltet  werden, entweder durch

ein

compmode on

im Quellcode oder den gleichnamigen Schalter auf der Kommandozeile.

Ansonsten  gelten die gleichen Hinweise  bez�glich der Syntax hexadezi-

maler Zahlen wie f�r H8/300.

4.7. SH7000/7600/7700

---------------------

Leider  hat Hitachi auch hier  wieder das Extrawurst-Format f�r Hexade-

zimalzahlen  verwendet, und wieder habe ich in AS das nicht nachvollzo-

gen...bitte Motorola-Syntax benutzen!

Bei  der Verwendung von Literalen und  dem LTORG-Befehl sind einige De-

tails  zu beachten, wenn man nicht  auf einmal mit eigenartigen Fehler-

meldungen konfrontiert werden will:

Literale  existieren, weil  der Prozessor  nicht in  der Lage ist, Kon-

stanten  au�erhalb  des  Bereiches  von  -128  bis  127  mit immediate-

Adressierung  zu laden. AS (und  der Hitachi-Assembler) verstecken die-

se  Unzul�nglichkeit,  indem  sie  automatisch entsprechende Konstanten

im  Speicher ablegen, die dann  mittels PC-relativer Adressierung ange-

sprochen  werden. Die  Frage, die  sich nun  erhebt, ist  die, wo diese

Konstanten  im Speicher abgelegt  werden sollen. AS  legt sie nicht so-

fort  ab, sondern sammelt sie so lange auf, bis im Programm eine LTORG-

Anweisung  auftritt. Dort werden alle  Konstanten abgelegt, wobei deren

Adressen  mit ganz  normalen Labels  versehen werden,  die man  auch in

der Symboltabelle sehen kann. Ein Label hat die Form

LITERAL_s_xxxx_n   .

Dabei  repr�sentiert s den Typ des Literals. Unterschieden werden Lite-

rale,   die  16-Bit-Konstanten  (s=W),   32-Bit-Konstanten  (s=L)  oder

Vorw�rtsreferenzen,  bei denen  AS die  Operandengr��e nicht  im voraus

erkennen  kann (s=F), enthalten. F�r W oder L bedeutet xxxx den hexade-

zimal  geschriebenen  Wert  der  Konstante, bei Vorw�rtsreferenzen, bei

denen  man den  Literalwert ja  noch nicht  kennt, bezeichnet xxxx eine

einfache  Durchnumerierung. n kennzeichnet das wievielte Auftreten die-

ses  Literals in dieser Sektion. Literale  machen ganz normal die Loka-

lisierung  durch Sektionen mit, es  ist daher zwingend erforderlich, in

einer Sektion entstandene Literale mit LTORG auch dort abzulegen!

Die  Durchnumerierung mit n  ist erforderlich, weil  ein Literal in ei-

ner  Sektion mehrfach auftreten kann.  Dies ist einmal bedingt dadurch,

da�  die PC-relative  Adressierung nur  positive Displacements erlaubt,

einmal  mit LTORG abgelegte Literale also  im folgenden Code nicht mit-

benutzt  werden k�nnen, andererseits auch, weil die Reichweite der Dis-

placements  beschr�nkt  ist  (512  bzw.  1024  Byte). Ein automatisches

LTORG  am Ende des Programms oder  beim Umschalten zu einer anderen CPU

erfolgt  nicht; findet AS  in einer solchen  Situation noch abzulegende

Literale, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Da  bei der PC-relativen Adressierung der zur Adressierung herangezoge-

ne   PC-Wert  der   Instruktionsadresse+4  entspricht,   ist  es  nicht

m�glich,  ein Literal zu benutzen,  welches direkt hinter dem betroffe-

nen Befehl abgelegt wird, also z.B. so:

mov     #$1234,r6

ltorg

Da  der Prozessor  dann aber  sowieso versuchen  w�rde, Daten  als Code

auszuf�hren,  sollte diese Situation in realen Programmen nicht auftre-

ten.  Wesentlich realer  ist aber  ein anderer  Fallstrick: Wird hinter

einem  verz�gerten  Sprung  PC-relativ  zugegriffen,  so  ist  der Pro-

grammz�hler  bereits auf die Sprungzieladresse gesetzt, und das Displa-

cement  wird relativ zum Sprungziel+2  berechnet. Im folgenden Beispiel

kann daher das Literal nicht erreicht werden:

bra     Target

mov	#$12345678,r4        ; wird noch ausgefuehrt

.

.

ltorg                        ; hier liegt das Literal

.

.

Target: mov     r4,r7                ; hier geht es weiter

Da  Target+2 hinter dem Literal liegt, w�rde sich ein negatives Displa-

cement  ergeben. Besonders haarig  wird es, wenn  mit den Befehlen JMP,

JSR,  BRAF oder BSRF  verzweigt wird: Da  AS die Zieladresse hier nicht

ermitteln  kann (sie ergibt sich erst  zur Laufzeit aus dem Registerin-

halt),  nimmt AS hier  eine Adresse an,  die nach M�glichkeit nie pa�t,

so da� PC-relative Adressierung g�nzlich unm�glich wird.

Es  ist nicht direkt m�glich,  aus der Zahl und  Gr��e der Literale auf

den  belegten Speicher zu  schlie�en. U.u. mu�  AS ein F�llwort einbau-

en,  um einen  Langwort-Wert auf  eine durch  4 teilbare Adresse auszu-

richten,  andererseits kann  er m�glicherweise  Teile eines 32-bittigen

Literals  f�r 16-Bit-Literale mitbenutzten.  Mehrfach auftretende Lite-

rale  erzeugen nat�rlich  nur einen  Eintrag. Solche Optimierungen wer-

den  f�r  Vorw�rtsreferenzen  allerdings  ganz  unterdr�ckt,  da AS den

Wert dieser Literale noch nicht kennt.

Da  Literale die PC-relative Adressierung  ausnutzen, die nur beim MOV-

Befehl  erlaubt sind, beschr�nken sich  Literale ebenfalls auf die Ver-

wendung  in MOV. Etwas  trickreich ist hier  die Art und  Weise, in der

AS  die Operandengr��e auswertet. Eine Angabe von Byte oder Wort bedeu-

tet,  da� AS einen m�glichst kurzen MOV-Befehl erzeugt, der den angege-

benen  Wert in den  unteren 8 oder  16 Bit erzeugt,  d.h. die oberen 24

oder  16 Bit  werden als  don't care  behandelt. Gibt man dagegen Lang-

wort  oder gar nichts an,  so sagt dies aus,  da� das komplette 32-Bit-

Register  den angegebenen  Wert enthalten  soll. Das  hat z.B.  den Ef-

fekt, da� in folgendem Beispiel

mov.b   #$c0,r0

mov.w   #$c0,r0

mov.l   #$c0,r0

der  erste Befehl echte immediate-Adressierung  erzeugt, der zweite und

dritte  jedoch ein Wort-Literal benutzen: Da das  Bit 7 in der Zahl ge-

setzt  ist,  erzeugt  der  Byte-Befehl  effektiv $FFFFFFC0 im Register,

was  nach der Konvention nicht  das w�re, was man  im zweiten und drit-

ten  Fall haben m�chte.  Im dritten Fall  reicht auch ein Wort-Literal,

weil  das gel�schte  Bit 15  des Operanden  vom Prozessor in Bit 16..31

fortgesetzt wird.

Wie  man sieht, ist dieses ganze Literal-Konzept reichlich kompliziert;

einfacher  ging's aber  wirklich nicht.  Es liegt  leider in  der Natur

der  Sache, da� man manchmal Fehlermeldungen �ber nicht gefundene Lite-

rale  bekommt, die eigentlich logisch  nicht auftreten k�nnten, weil AS

die  Literale ja komplett  in eigener Regie  verwaltet. Treten aber bei

der  Assemblierung  Fehler  erst  im  zweiten  Pass auf, so verschieben

sich  z.B. hinter  der Fehlerstelle  liegende Labels  gegen�ber dem er-

sten  Pass, weil AS f�r die jetzt als fehlerhaft erkannten Befehle kei-

nen  Code mehr  erzeugt. Da  aber Literalnamen  u.a. aus den Werten von

Symbolen  erzeugt werden, werden als  Folgefehler davon eventuell ande-

re  Literalnamen nachgefragt,  als im  ersten Pass  abgelegt wurden und

AS  beschwert sich  �ber nicht  gefundene Symbole...sollten  also neben

anderen  Fehlern solche  Literal-Fehler auftreten,  beseitigen Sie erst

die anderen Fehler, bevor Sie mich und alle Literale verfluchen...

Wer  aus der Motorola-Ecke kommt  und PC-relative Adressierung explizit

benutzen  will (z.B. um Variablen  lageunabh�ngig zu erreichen), sollte

wissen,  da� beim  Ausschreiben der  Adressierung nach Programmierhand-

buch, also z.B. so:

mov.l   @(Var,PC),r8

keine  implizite Umrechnung  der Adresse  auf ein Displacement erfolgt,

d.h.  der Operand wird so  eingesetzt, wie er ist  (und w�rde in diesen

Beispiel  wohl mit hoher  Wahrscheinlichkeit eine Fehlermeldung hervor-

rufen...).  Will  man  beim  SH7x00  PC-relativ adressieren, so tut man

das  einfach mit ,,absoluter'' Adressierung,  die auf Maschinenebene ja

gar nicht existiert:

mov.l   Var,r8

Hier  wird das Displacement korrekt  berechnet (es gelten nat�rlich die

gleichen Einschr�nkungen f�r das Displacement wie bei Literalen).

4.8. HMCS400

------------

Beim  Befehlssatz dieser  4-Bit-Prozessoren f�hlte  ich mich spontan an

den  8080/8085 erinnert  - sehr  viele Menemonics, die Adressierungsart

(z.B.  indirekt oder direkt) ist in  den Befehl einkodiert, die Befehle

sind  zum Teil  nur schwer  zu merken.  Nat�rlich unterst�tzt  AS diese

Syntax,  wie  Hitachi  sie  seinerzeit  definiert  hat,  ich  habe aber

zus�tzlich  f�r die  meisten Befehle  eine -  finde ich  - sch�nere und

besser  lesbare Variante implementiert, so  wie Zilog es seinerzeit mit

den  Z80 gemacht hat. Zum  Beispiel k�nnen alle Maschineninstruktionen,

die  in irgendeiner Form Daten transferieren, egal ob die Operanden Re-

gister,   Konstanten   oder   Speicherstellen   sind,   �ber   den  AS-

spezifischen  LD-Befehl  angesprochen  werden.  �hnliche 'Meta-Befehle'

gibt  es f�r arithmetische und  logische Befehle. Eine vollst�ndige Li-

ste  aller Meta-Befehle und  ihrer Operanden findet  sich in den Tabel-

len  4.8 und 4.8, ihre  praktische Verwendung kann man  sich in der Da-

tei t_hmcs4x.asm ansehen.

+--------------------+------------------------------------+

| Meta-Instruktion   | Ersetzt                            |

+--------------------+------------------------------------+

| LD src, dest       | LAI, LBI, LMID, LMIIY,             |

|                    | LAB, LBA, LAY, LASPX, LASPY, LAMR, |

|                    | LWI, LXI, LYI, LXA, LYA, LAM, LAMD |

|                    | LBM, LMA, LMAD, LMAIY, LMADY       |

| XCH src, dest      | XMRA, XSPX, XSPY, XMA, XMAD, XMB   |

| ADD src, dest      | AYY, AI, AM, AMD                   |

| ADC src, dest      | AMC, AMCD                          |

| SUB src, dest      | SYY                                |

| SBC src, dest      | SMC, SMCD                          |

| OR src, dest       | OR, ORM, ORMD                      |

| AND src, dest      | ANM, ANMD                          |

| EOR src, dest      | EORM, EORMD                        |

| CP cond, src, dest | INEM, INEMD, ANEM, ANEMD, BNEM,    |

|                    | YNEI, ILEM, ILEMD, ALEM, ALEMD,    |

|                    | BLEM, ALEI                         |

| BSET bit           | SEC, SEM, SEMD                     |

| BCLR bit           | REC, REM, REMD                     |

| BTST bit           | TC, TM, TMD                        |

+--------------------+------------------------------------+

Tabelle 4.1: Meta-Befehle HMCS400

+-----------+-------------------------------------+

| Operand   | Typen                               |

+-----------+-------------------------------------+

| src, dest | A, B, X, Y, W, SPX, SPY (Register)  |

|           | M (Speicher adressiert durch X/Y/W) |

|           | M+ (dito, mit Autoinkrement)        |

|           | M- (dito, mit Autodekrement)        |

|           | #val (2/4 bit immediate)            |

|           | addr10 (Speicherzelle direkt)       |

|           | MRn (Memory-Register 0..15)         |

| cond      | NE (ungleich)                       |

|           | LE (kleiner oder gleich)            |

| bit       | CA (Carry)                          |

|           | bitpos,M                            |

|           | bitpos,addr10                       |

| bitpos    | 0..3                                |

+-----------+-------------------------------------+

Tabelle 4.2: Operandentypen f�r Meta-Befehle HMCS400

4.9. H16

--------

Der  Befehlssatz des H16-Kerns  verdient mit Recht  den Namen ,,CISC'':

komplexe  Adressierungsarten,  sehr  variable  Instruktionsl�ngen,  und

f�r  viele Befehle  mit g�ngigen  Operanden gibt  es Kurzschreibweisen.

So  gibt es  f�r diverse  Befehle mehrere  ,,Formate'', je nachdem wel-

chen  Typ Quell-  und Zieloperand  haben. Die  generelle Regel ist, da�

AS  immer das k�rzestm�gliche Format benutzt, es sei denn, es wurde ex-

plizit angegeben:

mov.l     r4,r7     ; benutzt R-Format

mov.l     #4,r7     ; benutzt RQ-Format

mov.l     #4,@r7    ; benutzt Q-Format

mov.l     @r4,@r7   ; benutzt G-Format

mov:q.l   #4,r7     ; Q- statt RQ-Format erzwungen

mov:g.l   #4,r7     ; G- statt RQ-Format erzwungen

F�r  Immediate-Argumente  wird  die  ,,nat�rliche''  Operandenl�nge be-

nutzt,  also z.B. 2  Bytes f�r 16  Bits. K�rzere oder l�ngere Argumente

lassen  sich durch eine angeh�ngte Operandengr��e  (.b, .w, .l oder :8,

:16,  :32) erzwingen.  Bei Displacements  oder absoluten  Adressen gilt

jedoch,  da�  ohne  explizite  L�ngenangabe  immer  die k�rzestm�gliche

Schreibweise  benutzt wird. Das schlie�t  ein, da� bei absoluten Adres-

sen  die oberen acht  Adre�bits vom Prozessor  nicht herausgegeben wer-

den:  eine Adresse $ffff80 kann also  mit einem Byte ($80) kodiert wer-

den.

Des  weiteren kennt AS das  ''Akkumulator-Bit'', d.h. bei Instruktionen

mit  zwei beliebigen Operanden kann der zweite Operand weggelassen wer-

den,  falls das  Ziel Register  Null ist.  Dieses Verhalten  kann nicht

�bersteuert werden.

Des weiteren werden folgende Optimierungen durchgef�hrt:

- MOV  R0,<ea>  wird  zu  MOVF  <ea>  optimiert, sofern <ea> kein PC-

relativer  Ausdruck  ist  und  sich  die  L�nge  des  Displacements

�ndern  w�rde. Diese Optimierung kann  durch eine explizite Format-

angabe unterdr�ckt werden.

- SUB  existiert nicht im Q-Format, kann aber durch ein ADD:Q mit ne-

giertem  immediate-Argument ersetzt  werden, falls  das Argument zu

SUB  im  Bereich  -127...+128  liegt.  Auch  diese Optimierung kann

durch eine explizite Formatangabe unterdr�ckt werden.

4.10. OLMS-40

-------------

�hnlich  wie beim HMCS400  sind die Adressierungsarten  zu einem gro�en

Teil  in  die  Mnemonics  hineinkodiert,  und  ich  habe mich auch hier

daf�r  entschieden, f�r  h�ufig genutzte  Befehle eine alternative, mo-

dernere    und   besser   lesbare    Notation   bereitzustellen.   Eine

vollst�ndige  Liste aller Meta-Befehle und  ihrer Operanden findet sich

in  den Tabellen  4.10 und  4.10, ihre  praktische Verwendung  kann man

sich in der Datei t_olms4.asm ansehen.

+------------------+----------------------------------------+

| Meta-Instruktion | Ersetzt                                |

+------------------+----------------------------------------+

| LD dest, src     | LAI, LLI, LHI, L,                      |

|                  | LAL, LLA, LAW, LAX, LAY, LAZ,          |

|                  | LWA, LXA, LYA, LPA, LTI, RTH, RTL      |

| DEC dest         | DCA, DCL, DCM, DCW, DCX, DCY, DCZ, DCH |

| INC dest         | INA, INL, INM, INW, INX, INY, INZ      |

| BSET bit         | SPB, SMB, SC                           |

| BCLR bit         | RPB, RMB, RC                           |

| BTST bit         | TAB, TMB, Tc                           |

+------------------+----------------------------------------+

Tabelle 4.3: Meta-Befehle OLMS-40

+-----------+---------------------------------------------+

| Operand   | Typen                                       |

+-----------+---------------------------------------------+

| src, dest | A, W, X, Y, Z, DPL, DPH (Register)          |

|           | T, TL, TH (Timer, obere/untere H�lfte)      |

|           | (DP), M (Speicher adressiert durch DPH/DPL) |

|           | #val (4/8 bit immediate)                    |

|           | PP (Port-Pointer)                           |

| bit       | C (Carry)                                   |

|           | (PP), bitpos                                |

|           | (DP), bitpos                                |

|           | (A), bitpos                                 |

| bitpos    | 0..3                                        |

+-----------+---------------------------------------------+

Tabelle 4.4: Operandentypen f�r Meta-Befehle OLMS-40

4.11. OLMS-50

-------------

Der  Datenspeicher dieser 4-Bit-Controller besteht  aus bis zu 128 Nib-

bles.  F�r die daf�r ben�tigten sieben  Adre�bits war jedoch nur in den

wenigsten  Instruktionen Platz, so da� einmal wieder Banking zur Adres-

sierung  herhalten mu�. Die meisten  Befehle, die Speicher adressieren,

enthalten  nur  die  untersten  vier  Bits  der RAM-Adresse, und sofern

nicht  die  untersten  16  Nibbles  angesprochen werden sollen, liefert

das  P-Register die notwendigen obere  Adre�bits. Dessen aktuellen Wert

teilt man dem Assembler �ber ein

assume  p:<Wert>

mit, z.B. direkt nach einem PAGE-Befehl.

Mit  PAGE ist  auch ein  anderes Thema  angeschnitten: sowohl  PAGE als

auch  SWITCH sind  auf diesen  Controllern Maschinenbefehle, d.h. haben

nicht  ihre von anderen Targets  �bliche Funktion. Der Pseudobefehl, um

ein  SWITCH/CASE-  Konstrukt  einzuleiten,  lautet im OLMS-50-Modus SE-

LECT, und die Seitengr��e des Listings legt man mit PAGESIZE fest.

4.12. MELPS-4500

----------------

Der  Programmspeicher dieser Mikrokontroller ist  in Seiten zu 128 Wor-

ten  eingeteilt.  Diese  Einteilung  existiert eigentlich nur deswegen,

weil  es Sprungbefehle  gibt, deren  Ziel innerhalb  der gleichen Seite

liegen  darf, und andererseits ,,lange''  Exemplare, die den ganzen Ad-

re�bereich  erreichen k�nnen.  Die Standard-Syntax  von Mitsubishi ver-

langt  eigentlich,  da�  Seite  und  Offset  als getrennte Argument ge-

schrieben   werden  m�ssen.  Da  das  aber  reichlich  unpraktisch  ist

(ansonsten  hat man als Programmierer  keine Veranlassung, sich um Sei-

ten  zu k�mmern, mit der Ausnahme  von indirekten Spr�ngen), erlaubt es

AS auch wahlweise, die Zieladresse linear zu schreiben, also z.B.

bl        $1234

anstelle

bl        $24,$34  .

4.13. 6502UNDOC

---------------

Da  die undokumentierten Befehle des 6502 sich naturgem�� in keinem Da-

tenbuch  finden, sollen sie  an dieser Stelle  kurz aufgelistet werden.

Die  Verwendung  erfolgt  naturgem��  auf  eigene  Gefahr,  da es keine

Gew�hr  gibt,  da�  alle  Maskenversionen  alle Varianten unterst�tzen!

Bei  den  CMOS-Nachfolgern  des  6502  funktionieren  sie sowieso nicht

mehr,  da diese die entsprechenden Bitkombinationen mit offiziellen Be-

fehlen belegen...

Es bedeuten:

&         bin�res UND

|         bin�res ODER

^        bin�res EXOR

<<        logischer Linksshift

>>        logischer Rechtsshift

<<<       Linksrotation

>>>       Rechtsrotation

<-        Zuweisung

(..)      Inhalt von ..

..        Bits ..

A         Akkumulator

X,Y       Indexregister X,Y

S         Stapelzeiger

An        Akkumulatorbit n

M         Operand

C         Carry

PCH       obere H�lfte Programmz�hler

Anweisung         : JAM, KIL oder CRS

Funktion          : keine, Prozessor wird angehalten

Adressierungsmodi : implizit

Anweisung         : SLO

Funktion          : M<-((M)<<1)|(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ANC

Funktion          : A<-(A)&(M), C<- A7

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : RLA

Funktion          : M<-((M)<<1)&(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : SRE

Funktion          : M<-((M)>>1)^(A)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ASR

Funktion          : A<-((A)&(M))>>1

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : RRA

Funktion          : M<-((M)>>>1)+(A)+(C)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : ARR

Funktion          : A<-((A)&(M))>>>1

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : SAX

Funktion          : M<-(A)&(X)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, Y-indiziert kurz,

Y-indirekt

Anweisung         : ANE

Funktion          : M<-((A)&$ee)|((X)&(M))

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : SHA

Funktion          : M<-(A)&(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : X/Y-indiziert lang

Anweisung         : SHS

Funktion          : X<-(A)&(X), S<-(X), M<-(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : SHY

Funktion          : M<-(Y)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : SHX

Funktion          : M<-(X)&(PCH+1)

Adressierungsmodi : X-indiziert lang

Anweisung         : LAX

Funktion          : A,X<-(M)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, Y-indiziert lang/kurz,

X/Y-indirekt

Anweisung         : LXA

Funktion          : X04<-(X)04 & (M)04,

A04<-(A)04 & (M)04

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : LAE

Funktion          : X,S,A<-((S)&(M))

Adressierungsmodi : Y-indiziert lang

Anweisung         : DCP

Funktion          : M <-(M)-1, Flags<-((A)-(M))

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

Anweisung         : SBX

Funktion          : X<-((X)&(A))-(M)

Adressierungsmodi : immediate

Anweisung         : ISB

Funktion          : M<-(M)+1, A<-(A)-(M)-(C)

Adressierungsmodi : absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz,

Y-indiziert lang, X/Y-indirekt

4.14. MELPS-740

---------------

Die  Mikrokontroller dieser  Reihe haben  ein sehr  nettes, verstecktes

Feature:  Setzt man mit  dem Befehl SET  das Bit 5 des Statusregisters,

so  wird bei  allen arithmetischen  Operationen (und  Ladebefehlen) der

Akkumulator  durch die  durch das  X-Register adressierte Speicherzelle

ersetzt.  Dieses Feature syntaxm��ig sauber  zu integrieren, ist bisher

nicht   geschehen,  d.h.   es  kann   bisher  nur   im  ,,Handbetrieb''

(SET...Befehle mit Akkuadressierung...CLT) genutzt werden.

Nicht  alle MELPS-740-Prozessoren implementieren  alle Befehle. An die-

ser  Stelle mu� der Programmierer aufpassen, da� er nur die Befehle be-

nutzt,  die auch wirklich vorhanden sind,  da AS die Prozessoren dieser

Familie  nicht  n�her  unterscheidet.  Die  Besonderheiten der Special-

Page-Adressierung   werden   bei   der   Erkl�rung   von  ASSUME  n�her

erl�utert.

4.15. MELPS-7700/65816

----------------------

Offensichtlich  haben  diese  beiden  Prozessorfamilien  ausgehend  vom

6502  (�ber ihre 8-bittigen  Vorg�nger) etwas disjunkte Entwicklungswe-

ge hinter sich. Kurz aufgelistet, ergeben sich folgende Unterschiede:

- der 65816 hat keinen B-Akkumulator.

- beim 65816 fehlen Multiplikations- sowie Divisionsbefehle.

- Die  Befehle SEB, CLB, BBC, BBS, CLM,  SEM, PSH, PUL und LDM fehlen

beim  65816. An deren  Stelle in der  Code-Tabelle finden sich TSB,

TRB, BIT, CLD, SED, XBA, XCE und STZ.

Identische Funktion, jedoch andere Namen haben folgende Befehle:

+-------+------------++-------+------------+

| 65816 | MELPS-7700 || 65816 | MELPS-7700 |

+-------+------------++-------+------------+

+-------+------------++-------+------------+

|  REP  |     CLP    ||  PHK  |     PHG    |

|  TCS  |     TAS    ||  TSC  |     TSA    |

|  TCD  |     TAD    ||  TDC  |     TDA    |

|  PHB  |     PHT    ||  PLB  |     PLT    |

|  WAI  |     WIT    ||       |            |

+-------+------------++-------+------------+

Besonders  t�ckisch sind  die Befehle  PHB, PLB  und TSB: diese Befehle

haben jeweils eine v�llig andere Funktion und Kodierung!

Leider  tun diese  Prozessoren mit  ihrem Speicher  etwas, was f�r mich

auf  der  nach  oben  offenen  Perversit�tsskala  noch  vor  der Intel-

m��igen  Segmentierung rangiert: sie  banken ihn! Nunja,  dies ist wohl

der  Preis f�r die  6502-Aufw�rtskompatibilit�t; wie dem  auch sei, da-

mit  AS den gew�nschten Code erzeugen kann,  mu� man ihn �ber den ASSU-

ME-Befehl �ber den Inhalt einiger Register in Kenntnis setzen:

Das  M-Flag bestimmt, ob  die Akkumulatoren A  und B 8  Bit (1) oder 16

Bit  (0)  breit  sein  sollen.  Analog  entscheidet das Flag X �ber die

Breite  der Indexregister  X und  Y. AS  ben�tigt die  Information �ber

die  Registerbreite bei  unmittelbarer Adressierung  (#<Konstante>), ob

das Argument 8 oder 16 Bit breit sein soll.

Der  Speicher ist in  256 B�nke zu  64 Kbyte geteilt.  Da alle Register

im  Prozessor nur maximal 16 Bit breit  sind, kommen die obersten 8 Ad-

re�bits  aus 2 speziellen Bank-Registern: DT  liefert die oberen 8 Bits

bei  Datenzugriffen,  PG  erweitert  den 16-bittigen Programmz�hler auf

24  Bit. Die  vom 6502  her bekannte  ,,Zero-Page'' ist  mittels des 16

Bit  breiten Registers  DPR frei  innerhalb der  ersten Bank verschieb-

bar.  Trifft AS nun im Code auf  eine Adresse (egal ob in einem absolu-

ten,  indizierten oder indirekten  Ausdruck), so versucht  er der Reihe

nach folgende Adressierungsvarianten:

1 Liegt  die Adresse im Bereich  von DPR...DPR+$ff? Falls ja, Verwen-

dung von direkter Adressierung mit 8-Bit-Adresse.

2 Liegt  die Adresse innerhalb der durch DT (bzw. PG f�r Sprungbefeh-

le)  festgelegten Seite? Falls ja,  Verwendung von absoluter Adres-

sierung mit 16-Bit-Adresse.

3 Falls  nichts  anderes  hilft,  Verwendung  von langer Adressierung

mit 24-Bit-Adresse.

Aus  dieser Aufz�hlung folgt, da� das  Wissen �ber die momentanen Werte

von  DT,PG und DPR f�r die Funktion von AS essentiell ist; sind die An-

gaben  fehlerhaft,  adressiert  das  Programm  ,,in  die W�ste''. Diese

Aufz�hlung   geht  �brigens  davon  aus,   da�  alle  drei  Adre�l�ngen

verf�gbar  sind; sollte  dies einmal  nicht der  Fall sein, so wird die

Entscheidungskette entsprechen k�rzer.

Die  oben  geschilderte,  automatische  Festlegung  der Adre�l�nge l��t

sich  auch durch  die Verwendung  von Pr�fixen  �bersteuern. Stellt man

der  Adresse ein  <, >  oder >>  ohne trennendes  Leerzeichen voran, so

wird  eine Adresse mit 1, 2 oder  3 Bytes benutzt, unabh�ngig davon, ob

dies  die optimale L�nge ist. Benutzt  man eine f�r diesen Befehl nicht

erlaubte  oder f�r die Adresse zu  kurze L�nge, gibt es eine Fehlermel-

dung.

Um  die  Portierung  von  6502-Programmen  zu erleichtern, verwendet AS

f�r  Hexadezimalkonstanten die  Motorola-Syntax und  nicht die von Mit-

subishi  �brigens f�r  die 740er  favorisierte Intel/IEEE-Schreibweise.

Ich  halte erstere auch f�r die  bessere Schreibweise, und die Entwick-

ler  des 65816  werden dies  vermutlich �hnlich  gesehen haben  (da man

mittels  der RELAXED-Anweisung auch  Intel-Notation benutzen kann, wird

durch  diese Entscheidung auch niemand festgelegt). Ein f�r die Portie-

rung  �hnlich wichtiges Detail ist, da�  der Akkumulator A als Ziel von

Operationen  auch weggelassen werden  darf, anstelle von  LDA A,#0 darf

also z.B. auch einfach LDA #0 geschrieben werden.

Ein  echtes Bonbon in dem Befehlssatz sind dagegen die Blocktransferbe-

fehle  MVN und MVP.  Etwas eigenartig ist  nur die Adre�angabe: Bit 0--

15  im Indexregister, Bit 16--23  im Befehl. Bei AS  gibt man als Argu-

ment  f�r  beide  Speicherbl�cke  einfach  die  vollen  Adressen an, AS

fischt  sich dann die  passenden Bits automatisch  heraus. Dies ist ein

feiner,  aber wichtiger  Unterschied zum  Mitsubishi-Assembler, bei dem

man  die oberen 8  Bit selber herausziehen  mu�. Richtig bequem wird es

aber erst mit einem Makro im folgendem Stil:

mvpos   macro   src,dest,len

if      MomCPU=$7700

lda    #len

elseif

lda    #(len-1)

endif

ldx     #(src&$ffff)

ldy     #(dest&$ffff)

mvp     dest,src

endm

Vorsicht,  Falle: Steht im Akkumulator die  Zahl n, so transferiert der

Mitsubishi n Bytes, der 65816 jedoch n+1 Bytes!

Sehr  nett  sind  auch  die  Befehle  PSH  und  PUL, mit deren Hilfe es

m�glich  ist, mit einem Befehl einen  frei w�hlbaren Satz von Registern

auf  dem Stack zu sichern  oder von ihm zu  laden. Nach dem Mitsubishi-

Datenbuch[62]  mu�  die  Angabe  der  Bitmasken immediate erfolgen, der

Programmierer    soll   also   entweder   alle   Register<->Bitstellen-

Zuordnungen  im Kopf  behalten oder  sich passende  Symbole definieren.

Hier  habe ich  die Syntax  eigenm�chtig erweitert,  um die Sache etwas

angenehmer  zu machen: Es darf eine  Liste angegeben werden, die sowohl

immediate-Ausdr�cke  als auch Registernamen  enthalten darf. Damit sind

z.B. die Anweisungen

psh     #$0f

und

psh     a,b,#$0c

und

psh     a,b,x,y

�quivalent.  Da die immediate-Version weiterhin  erlaubt ist, bleibt AS

hier ,,aufw�rtskompatibel'' zu den Mitsubishi-Assemblern.

Nicht  ganz habe ich beim  Mitsubishi-Assembler die Behandlung des PER-

Befehles  verstanden: Mit  diesem Befehl  kann man eine 16-Bit-Variable

auf  den Stack legen, deren  Adresse relativ zum Programmz�hler angege-

ben  wird. Es ist  aus der Sicht  des Programmierers also eine absolute

Adressierung  einer Speicherzelle.  Nichtsdestotrotz verlangt Mitsubis-

hi  eine immediate-Adressierung, und  das Argument wird  so in den Code

eingesetzt,  wie es  im Quelltext  steht. Die  Differenz mu� man selber

ausrechnen,  was mit der Einf�hrung  von symbolischen Assemblern ja ab-

geschafft  werden sollte...da ich aber  auch ein bi�chen ,,kompatibel''

denken  mu�,  enth�lt  AS  eine  Kompromi�l�sung:  W�hlt man immediate-

Adressierung  (also mit Gartenzaun), so verh�lt  sich AS wie das Origi-

nal  von Mitsubishi. L��t man ihn jedoch  weg, so berechnet AS die Dif-

ferenz  vom  Argument  zum  momentanen  Programmz�hler  und setzt diese

ein.

�hnlich  sieht es  beim PEI-Befehl  aus, der  den Inhalt  einer 16-Bit-

Variablen  auf der Zeropage auf den  Stack legt: Obwohl der Operand ei-

ne  Adresse  ist,  wird  wieder  immediate-Adressierung  verlangt. Hier

l��t AS schlicht beide Versionen zu (d.h. mit oder ohne Gartenzaun).

4.16. M16

---------

Die  M16-Familie  ist  eine  Familie �u�erst komplexer CISC-Prozessoren

mit  einem entsprechend  komplizierten Befehlssatz.  Zu den Eigenschaf-

ten  dieses Befehlssatzes geh�rt es  unter anderem, da� bei Operationen

mit  zwei Operanden  beide Operanden  verschiedene L�ngen haben d�rfen.

Die  bei Motorola �bliche  und von Mitsubishi  �bernommene Methode, die

Operandengr��e  als Attribut an den  Befehl anzuh�ngen, mu�te daher er-

weitert  werden: Es ist erlaubt, auch  an die Operanden selber Attribu-

te anzuh�ngen. So wird im folgenden Beispiel

mov     r0.b,r6.w

Register  0 8-bittig  gelesen, auf  32 Bit  vorzeichenerweitert und das

Ergebnis  in Register  6 kopiert.  Da man  in 9  von 10 F�llen aber von

diesen  M�glichkeiten doch  keinen Gebrauch  macht, kann  man weiterhin

die Operandengr��e an den Befehl selber schreiben, z.B. so:

mov.w   r0,r6

Beide   Varianten   d�rfen   auch   gemischt   verwendet  werden,  eine

Gr��enangabe  am Operanden �bersteuert dann  den ,,Default'' am Befehl.

Eine  Ausnahme stellen Befehle  mit zwei Operanden  dar. Bei diesen ist

der  Default  f�r  den  Quelloperanden  die Gr��e des Zieloperanden. In

folgendem Beispiel

mov.h   r0,r6.w

wird  also auf  Register 0  32-bittig zugegriffen,  die Gr��enangabe am

Befehl  wird �berhaupt nicht mehr  benutzt. Finden sich �berhaupt keine

Angaben  zur Operandengr��e, so  wird Wort(w) verwendet.  Merke: im Ge-

gensatz zu den 68000ern bedeutet dies 32 und nicht 16 Bit!

Reichlich  kompliziert sind auch die verketteten Adressierungsmodi; da-

durch,  da� AS die Verteilung  auf Kettenelemente automatisch vornimmt,

bleibt  die  Sache  aber  einigerma�en  �bersichtlich. Die einzige Ein-

griffsm�glichkeit,  die bei  AS gegeben  ist (der Originalassembler von

Mitsubishi/Green  Hills  kann  da  noch  etwas mehr), ist die explizite

Festlegung  von Displacement-L�ngen  mittels der  Anh�ngsel :4, :16 und

:32.

4.17. CP-3F

-----------

Der  CP-3F wurde Anfang der 70er-Jahre entwickelt, wo auch die Entwick-

lungssysteme  deutlich weniger leistungsf�hig waren und bei der Assemb-

ler-Syntax  auch auf die leichte  Umsetzbarkeit im Maschinensprache ge-

achtet  wurde.  So  gruppieren  sich  die  Original-Mnemonics in wenige

Gruppen:  Befehle  mit  3/4-  oder 8-Bit-immediate-Argument, solche mit

einem  Registeroperanden, Spr�nge und Befehle  ganz ohne Argumente. Das

l�st  sich mit relativ  wenig Aufwand in  Maschinencode �bersetzen, der

Lesbarkeit  des Quellcodes ist  das aber eher  abtr�glich - �hnlich wie

beim  Intel 8080. Ich  habe mich deshalb  entschlossen, f�r die meisten

Befehle  eine alternative  Schreibweise anzubieten,  die verst�ndlicher

ausdr�ckt, was der jeweilige Befehl tut:

Tabelle 4.5: Alternative Befehlsschreibweisen f�r CP-3F

+----------+---------------+----------------------------+

| Original | Alternativ    | Funktion                   |

+----------+---------------+----------------------------+

+----------+---------------+----------------------------+

| las imm4 | ld a,#<imm4   | A <-- 0:imm4               |

+----------+---------------+----------------------------+

| lal imm8 | ld a,#>imm8   | A <-- imm8                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| lss imm3 | ld s,#imm3    | S <-- imm3                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| lts imm3 | ld t,#imm3    | T <-- imm3                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| anl imm8 | and [a,]#imm8 | A <-- A & imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| eol imm8 | xor [a,]#imm8 | A <-- A ^ imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| orl imm8 | or [a,]#imm8  | A <-- A | imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| adl imm8 | add [a,]#imm8 | A <-- A + imm8             |

+----------+---------------+----------------------------+

| cml imm8 | cp [a,]#imm8  | Flags <-- A - imm8         |

+----------+---------------+----------------------------+

| lav      | ld a,v        | A <-- V                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| law      | ld a,w        | A <-- W                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| lax      | ld a,x        | A <-- X                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| lay      | ld a,y        | A <-- Y                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sav      | ld v,a        | V <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| saw      | ld w,a        | W <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sax      | ld x,a        | X <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| say      | ld y,a        | Y <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sat      | ld t,a        | T <-- A                    |

+----------+---------------+----------------------------+

| sst      | ld st,a       | S|T <-- A                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| als      | sla [a]       | A(7..1) <-- A(6..0),       |

|          | sla [a],1     | A(0) <-- 0                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| ars      | srl [a]       | A(6..0) <-- A(7..1),       |

|          | srl [a],1     | A(7) <-- 0                 |

+----------+---------------+----------------------------+

| alf      | sla [a],4     | A(7..4) <-- A(3..0),       |

|          |               | A(3..0) <-- 0              |

+----------+---------------+----------------------------+

| arf      | srl [a],4     | A(3..0) <-- A(7..4),       |

|          |               | A(7..4) <-- 0              |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar n    | ld a,n        | A <-- R(n), n=0..11        |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 12   | ld a,(st)     | A <-- R(S,T)               |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 13   | ld a,(st)-    | A <-- R(S,T),              |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| lar 14   | ld a,(st)+    | A <-- R(S,T),              |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar n    | ld n,a        | R(n) <-- A, n=0..11        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 12   | ld (st),a     | R(S,T) <-- A               |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 13   | ld (st)-,a    | R(S,T) <-- A,              |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| sar 14   | ld (st)+,a    | R(S,T) <-- A,              |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr n    | add a,n       | A <-- A + R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 12   | add a,(st)    | A <-- A + R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 13   | add a,(st)-   | A <-- A + R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| adr 14   | add a,(st)+   | A <-- A + R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr n    | and a,n       | A <-- A & R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 12   | and a,(st)    | A <-- A & R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 13   | and a,(st)-   | A <-- A & R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| anr 14   | and a,(st)+   | A <-- A & R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor n    | xor a,n       | A <-- A ^ R(n), n=0..11    |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 12   | xor a,(st)    | A <-- A ^ R(S,T)           |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 13   | xor a,(st)-   | A <-- A ^ R(S,T),          |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| eor 14   | xor a,(st)+   | A <-- A ^ R(S,T),          |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec n    | dec a,n       | R(n) <-- R(n) - 1, n=0..11 |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 12   | dec a,(st)    | R(S,T) <-- R(S,T) - 1      |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 13   | dec a,(st)-   | R(S,T) <-- R(S,T) - 1,     |

|          |               | S <-- S-1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| dec 14   | dec a,(st)+   | R(S,T) <-- R(S,T) - 1,     |

|          |               | S <-- S+1                  |

+----------+---------------+----------------------------+

| six      | ld (z(x)),a   | (Z(module X)) <-- A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| lix      | ld a,(z(x))   | A <-- (Z(module X))        |

+----------+---------------+----------------------------+

| liy      | ld a,(z(y))   | A <-- (Z(module Y))        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sqx      | ld q(x),a     | Q(module X) <-- X|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| sqy      | ld q(y),a     | Q(module Y) <-- Y|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| szx      | ld z(x),a     | Z(module X) <-- X|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

| szy      | ld z(y),a     | Z(module Y) <-- Y|A        |

+----------+---------------+----------------------------+

4.18. 4004/4040

---------------

John  Weinrich  sei  dank,  habe  ich  nun  auch die offiziellen Daten-

bl�tter  von  Intel  �ber  diese  'Urv�ter' aller Mikroprozessoren, und

die  Unklarheiten  �ber  die  Syntax  von  Registerpaaren  (f�r  8-Bit-

Operationen)  sind f�rs erste  ausger�umt. Die Syntax  lautet RnRm, wo-

bei  n bzw. m gerade Integers im Bereich 0 bis E bzw. 1 bis F sind. Da-

bei gilt immer m = n + 1.

4.19. MCS-48

------------

Der  maximale  Adre�raum  dieser  Prozessoren  betr�gt  4 KByte, bzw. 8

KByte  bei einigen Philips-Varianten. Dieser  Raum ist jedoch nicht li-

near  organisiert (wie k�nnte das bei  Intel auch anders sein...), son-

dern  in 2 B�nke zu  2 Kbyte geteilt. Ein  Wechsel zwischen diesen bei-

den  B�nken ist nur durch  die Befehle CALL und  JMP erlaubt, indem vor

dem  Sprung das h�chste Adre�bit  mit den Befehlen SEL  MB0 bis SEL MB3

vorgegeben wird.

Man kann dem Assembler mit einem

ASSUME MB:<0..3>

mitteilen,  welche  Speicherbank  gerade  f�r  Sprungziele gew�hlt ist;

wird  auf  eine  Adresse  gesprungen,  die au�erhalb dieser Bank liegt,

wird eine Warnung ausgegeben.

Wenn   der  Sonderwert  NOTHING  angegeben  wird  (dies  ist  auch  der

Default),  so greift eine in den Befehlen JMP und CALL eingebaute Auto-

matik  , die den Wechsel zwischen  den B�nken vereinfacht. Sie f�gt au-

tomatisch  einen SEL MBx Befehl ein, falls die Adresse des Sprungbefeh-

les  und das Sprungziel in  unterschiedlichen B�nken liegen. Die expli-

zite  Benutzung  der  SEL  MBx-Befehle  ist  dann  nicht mehr notwendig

(obwohl  sie m�glich bleibt) und kann die Automatik auch durcheinander-

bringen, wie in dem folgenden Beispiel:

000:    SEL     MB1

JMP     200h

AS  nimmt an,  da� das  MB-Flag auf  0 steht  und f�gt  keinen SEL MB0-

Befehl  vor dem Sprung ein, mit der Folge, da� der Prozessor zur Adres-

se  A00h  springt.  Weiterhin  ist  zu  beachten,  da� ein Sprungbefehl

durch diesen Mechanismus unter Umst�nden ein Byte l�nger wird.

4.20. MCS-51

------------

Dem  Assembler liegen die Dateien  STDDEF51.INC bzw. 80C50X.INC bei, in

denen  alle Bits  und SFRs  der Prozessoren  8051, 8052  und 80515 bzw.

80C501,  502 und 504 verzeichnet sind.  Je nach Einstellung des Prozes-

sortyps  mit dem CPU-Befehl  wird dabei die  korrekte Untermenge einge-

bunden,  die richtige  Reihenfolge f�r  den Anfang  eines Programms ist

daher

CPU     <Prozessortyp>

INCLUDE stddef51.inc   ,

sonst  f�hren die MCS-51-Pseudobefehle in  der Include-Datei zu Fehler-

meldungen.

Da  der 8051 keinen  Befehl kennt, um  die Register 0..7  auf den Stack

zu  legen, mu�  mit deren  absoluten Adressen  gearbeitet werden. Diese

h�ngen  aber  von  der  momentan  aktiven  Registerbank  ab.  Um diesem

Mi�stand  etwas abzuhelfen, ist in  den Include-Dateien das Makro USING

definiert,  dem als  Parameter die  Symbole Bank0..Bank3 gegeben werden

k�nnen.  Das Makro belegt  daraufhin die Symbole  AR0..AR7 mit den pas-

senden  absoluten Adressen der  Register. Dieses Makro  sollte nach je-

der  Bankumschaltung benutzt werden. Es  erzeugt selber keinen Code zur

Umschaltung!

Das  Makro f�hrt in der Variablen  RegUsage gleichzeitig Buch �ber alle

jemals  benutzten Registerb�nke;  Bit 0  entspricht Bank  0, Bit  1 der

Bank  1 usw. . Der Inhalt kann  am Ende der Quelldatei z.B. mit folgen-

dem Codest�ck ausgegeben werden:

irp     BANK,Bank0,Bank1,Bank2,Bank3

if      (RegUsage&(2^BANK))<>0

message "Bank \{BANK} benutzt"

endif

endm

Mit   der  Mehrpass-F�higkeit   ab  Version   1.38  wurde  es  m�glich,

zus�tzlich  die  Befehle  JMP  und  CALL einzuf�hren. Bei der Kodierung

von  Spr�ngen mit  diesen Befehlen  w�hlt AS  je nach Adre�lage automa-

tisch  die optimale  Variante, d.h.  SJMP/AJMP/LJMP f�r  JMP und ACALL/

LCALL  f�r CALL. Es ist nat�rlich  weiterhin m�glich, die Varianten di-

rekt zu verwenden, um eine bestimmte Kodierung zu erzwingen.

4.21. MCS-251

-------------

Intel  hat sich beim 80C251 ja bem�ht, den �bergang f�r den Programmie-

rer  auf die neue Familie so weich  wie m�glich zu gestalten, was darin

gipfelt,  da� alte Anwendungen  ohne Neu�bersetzung auf  dem neuen Pro-

zessor  ablaufen k�nnen. Sobald man  jedoch den erweiterten Befehlssatz

der  80C251 nutzen will, gilt es,  einige Details zu beachten, die sich

als versteckte Fu�angeln auftun.

An  vorderster Stelle steht  dabei die Tatsache,  da� der 80C251 keinen

getrennten  Bitadre�raum  mehr  hat.  Es  sind  nunmehr  alle  SFRs un-

abh�ngig  von ihrer Adre�lage sowie  die ersten 128 Speicherstellen des

internen  RAMs bitadressierbar. M�glich wird dies dadurch, da� die Bit-

adressierung  nicht mehr �ber  einen zus�tzlichen virtuellen Adre�raum,

der  andere Adre�r�ume �berdeckt,  erfolgt, sondern so  wie bei anderen

Prozessoren  auch  durch  eine  zweidimensionale  Adressierung, die aus

der  Speicherstelle,  die  das  Bit  beinhaltet  sowie der Bitstelle im

Byte  besteht. Dies  bedeutet zum  einen, da�  bei einer  Bitangabe wie

z.B.  PSW.7 AS die Zerlegung der Teile  links und rechts vom Punkt sel-

ber  vornimmt.  Es  ist  also  nicht  mehr  n�tig,  mittels eines SFRB-

Befehls  wie noch beim 8051 explizit 8 Bitsymbole zu erzeugen. Dies be-

deutet  zum anderen, da� es den  SFRB-Befehl �berhaupt nicht mehr gibt.

Wird  er  in  zu  portierenden  8051-Programmen  benutzt, kann er durch

einen einfachen SFR-Befehl ersetzt werden.

Weiterhin  hat  Intel  in  den  unterschiedlichen  Adre�r�umen des 8051

geh�rig  aufger�umt: Der Bereich  des internen RAMs  (DATA bzw. IDATA),

der  XDATA-Bereich und er bisherige CODE-Bereich wurden in einem einzi-

gen,  16 Mbyte gro�en  CODE-Bereich vereinigt. Das  interne RAM beginnt

bei  Adresse 0,  das interne  ROM beginnt  bei Adresse ff0000h, dorthin

mu�  also auch  der Code  mittels ORG  hinverlagert werden. Ausgelagert

wurden  dagegen die SFRs in einen eigenen Adre�raum (der bei AS als IO-

Segment  definiert ist). In  diesem neuen Adre�raum  haben sie aber die

gleichen  Adressen wie  beim 8051.  Der SFR-Befehl  kennt diesen Unter-

schied  und legt mit ihm erzeugte Symbole je nach Zielprozessor automa-

tisch  ins  DATA-  bzw.  IO-Segment.  Da  es  keinen Bit-Adre�raum mehr

gibt,  funktioniert der BIT-Befehl v�llig anders: anstelle einer linea-

ren  Adresse von  0 bis  255 beinhalten  Bit-Symbole jetzt  in Bit 0..7

die  Adresse, in  Bit 24..26  die Bitstelle.  Damit ist es jetzt leider

nicht  mehr so einfach  m�glich, Felder von  Flags mit symbolischen Na-

men anzulegen: Wo man beim 8051 noch z.B.

segment bitdata

bit1    db      ?

bit2    db      ?

oder

defbit	macro   name

name    bit     cnt

cnt     set     cnt+1

endm

schreiben  konnte,  hilft  jetzt  nur  noch die zweite Variante weiter,

z.B. so:

adr     set     20h     ; Startadresse Flags im internen RAM

bpos    set     0

defbit  macro   name

name    bit     adr.bpos

bpos    set     bpos+1

if      bpos=8

bpos     set     0

adr      set     adr+1

endif

endm

Ein  weiteres, kleines Detail: Da Intel  als Kennzeichnung f�r den Car-

ry  nun CY statt  C bevorzugt, sollte  man ein eventuell benutztes Sym-

bol  umbenennen. AS versteht  aber auch weiterhin  die alte Variante in

den  Befehlen CLR,  CPL, SETB,  MOV, ANL,  und ORL. Gleiches gilt sinn-

gem��  f�r die  dazugekommenen Register  R8..R15, WR0..WR30, DR0..DR28,

DR56, DR60, DPX und SPX.

Intel  m�chte es gerne,  da� man absolute  Adressen in der Form XX:YYYY

schreibt,  wobei XX eine 64K-Bank im  Adre�raum angibt bzw. mit einem S

Adressen  im IO-Raum kennzeichnet. Wie man sich schon denken kann, hal-

te  ich davon nicht  allzu viel, weshalb  man an allen Stellen Adressen

genauso  gut linear angeben kann; lediglich um das S f�r die Kennzeich-

nung von I/O-Adressen kommt man nicht herum, z.B. hier:

Carry   bit   s:0d0h.7

Ohne  den Pr�fix w�rde AS die  absolute Adresse in das Code-Segment le-

gen, und dort sind ja nur die ersten 128 Byte bitadressierbar...

Wie  auch  schon  beim  8051  gibt  es  die generischen Befehle JMP und

CALL,  die je nach Adre�lage  automatisch die k�rzeste Variante einset-

zen.  W�hrend JMP aber  die Variante mit  24 Bit mitber�cksichtigt, tut

CALL  dies aus gutem Grund nicht:  Der ECALL-Befehl legt n�mlich im Ge-

gensatz  zu ACALL und LCALL 3 Bytes  auf den Stack, und man h�tte sonst

einen  CALL-Befehl, bei dem man nicht mehr  genau wei�, was er tut. Bei

JMP tritt diese Problem nicht auf.

Aus  einer Sache  bin ich  nicht ganz  schlau geworden:  Der 80251 kann

auch  immediate-Operanden auf den Stack  legen, und zwar sowohl einzel-

ne  Bytes als auch ganze W�rter. F�r beide Varianten ist aber der glei-

che  Befehl PUSH vorgesehen  -- und woher  soll bitte ein Assembler bei

einer Anweisung wie

push #10

wissen,  ob ein Byte  oder ein Wort  mit dem Wert  10 auf den Stack ge-

legt  werden  soll?  Daher  gilt  im  Augenblick die Regelung, da� PUSH

grunds�tzlich  ein  Byte  ablegt;  wer  ein Wort ablegen will, schreibt

einfach PUSHW anstelle PUSH.

Noch  ein gut gemeinter Ratschlag:  Wer den erweiterten Befehlssatz des

80C251  nutzt, sollte den Prozessor  auch tunlichst im Source-Modus be-

treiben,  sonst werden alle  neuen Anweisungen ein  Byte l�nger! Um die

origin�ren  8051-Anweisungen, die daf�r  im Source-Modus l�nger werden,

ist  es nicht besonders schade: Sie  werden entweder von AS automatisch

durch  neue, leistungsf�higere ersetzt oder  sind be- treffen veraltete

Adressierungsarten (indirekte Adressierung mit 8-Bit-Registern).

4.22. 8080/8085

---------------

Wie schon weiter vorne erw�hnt, ist es m�glich, durch ein

Z80SYNTAX <OFF|ON|EXCLUSIVE>

f�r  die  allermeisten  8080/8085-Befehle  m�glich,  sie auch wahlweise

oder  ausschlie�lich im 'Z80-Stil' zu  schreiben, d.h. mit weniger Mne-

monics,  daf�r aber mit deutlich  aussagekr�ftigeren Operanden. F�r die

folgenden  Befehle ist  die Z80-Syntax  im nicht-exklusiven Modus nicht

m�glich, da sie mit existierenden 8080-Mnemonics kollidieren:

- CP  ist in  der 'Intel-Syntax'  der Befehl  f�r 'Call on Positive',

in  der  Zilog-Syntax  jedoch  der  Befehl f�r 'Compare'. Verwendet

man  CP mit  einem absoluten  Zahlenwert als  Argument, so  ist f�r

den  Assembler nicht zu erkennen, ob  das ein Sprung zu einer abso-

luten  Adresse sein  soll oder  ein Vergleich  mit einem immediate-

Wert.  Der Assembler wird  in so einem  Fall einen Sprung kodieren,

da  die Intel-Syntax  bei Mehrdeutigkeiten  Vorrang hat. M�chte man

den  Vergleich haben, so  kann man den  Akkumulator als Zieloperan-

den explizit hinschreiben, also z.B. CP A,12h anstatt CP 12h.

- JP  ist in der  Intel-Syntax der Befehl  f�r 'Jump on Positive', in

der  Zilog-Syntax jedoch der  allgemeine Sprung-Befehl. F�r beding-

te  Spr�nge in Zilog-Syntax (JP cond,addr)  ist die Sache wegen der

zwei  Argumente eindeutig, bei nur  einem Argument wird der Assemb-

ler  aber  den  bedingten  Sprung  kodieren.  Wer einen unbedingten

Sprung  zu einer absoluten Adresse  haben m�chte, mu� weiterhin die

Intel-Variante (JMP addr) verwenden.

Der  8085  unterst�tzt  mit  RIM  und  SIM  zwei  Befehle,  die im Z80-

Befehlssatz  nicht existieren.  Diese k�nnen  ''Z80-artig'' als LD A,IM

bzw. LD IM,A geschrieben werden.

Der  beim Z80-Target definierte 'generische Sprungbefehl' J ist bei ak-

tivierter  Z80-Syntax ebenfalls verf�gbar, da der 8080/8085 jedoch kei-

ne relativen Spr�nge unterst�tzt, wird J immer in JP �bersetzt.

4.23. 8085UNDOC

---------------

�hnlich  wie beim Z80 oder 6502, sind auch beim 8085 die undokumentier-

ten  Befehle  nicht  n�her  von  Intel  spezifiziert worden, weshalb es

nicht  undenkbar ist, da� andere  Assembler andere Mnemonics daf�r ver-

wenden.  Deshalb sollen auch diese Befehle  und ihre Funktion hier kurz

aufgelistet  werden. Und auch hier wieder ist die Verwendung dieser Be-

fehle   auf   eigenes   Risiko   -   schon   der   an   sich  zum  8085

aufw�rtskompatible  Z80 benutzt  diese Opcodes  f�r v�llig andere Funk-

tionen...

Anweisung : DSUB [reg]

Z80-Syntax : SUB HL,reg

Funktion  : HL <- HL - reg

Flags     : CY, S, X5, AC, Z, V, P

Argumente : reg = B f�r BC (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : ARHL

Z80-Syntax : SRA HL

Funktion  : HL,CY <- HL >> 1 (arithmetisch)

Flags     : CY

Argumente : keine bzw. fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : RDEL

Z80-Syntax : RLC DE

Funktion  : CY,DE <- DE << 1

Flags     : CY, V

Argumente : keine bzw. fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : LDHI d8

Z80-Syntax : ADD DE,HL,d8

Funktion  : DE <- HL + d8

Flags     : keine

Argumente : d8 = 8-Bit-Konstante, Register fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : LDSI d8

Z80-Syntax : ADD DE,SP,d8

Funktion  : DE <- SP + d8

Flags     : keine

Argumente : d8 = 8-Bit-Konstante, Register fix f�r Z80-Syntax

Anweisung : RSTflag

Z80-Syntax : RST flag

Funktion  : Restart zu 40h wenn flag=1

Flags     : keine

Argumente : flag = V f�r Overflow-Bit

Anweisung : SHLX [reg]

Z80-Syntax : LD (reg),HL

Funktion  : [reg] <- HL

Flags     : keine

Argumente : reg = D/DE f�r DE (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : LHLX [reg]

Z80-Syntax : LD HL,(reg)

Funktion  : HL <-[reg]

Flags     : keine

Argumente : reg = D/DE f�r DE (optional f�r nicht-Z80-Syntax)

Anweisung : JNX5 adr

Z80-Syntax : JP NX5, adr

Funktion  : springe zu adr wenn X5=0

Flags     : keine

Argumente : adr = absolute 16-Bit-Adresse

Anweisung : JX5 adr

Funktion  : springe zu adr wenn X5=1

Flags     : keine

Argumente : adr = absolute 16-Bit-Adresse

Mit  X5 ist  dabei das  ansonsten unbenutzte  Bit 5 im PSW-Register ge-

meint.

4.24. 8086..V35

---------------

Eigentlich  hatte ich mir geschworen,  die Segmentseuche der 8086er aus

diesem  Assembler herauszuhalten.  Da aber  nun eine  Nachfrage kam und

Studenten  flexiblere  Menschen  als  die  Entwickler dieses Prozessors

sind,  findet sich ab  sofort auch eine  rudiment�re Unterst�tzung die-

ser  Prozessoren in AS. Unter  ,,rudiment�r'' verstehe ich dabei nicht,

da�  der Befehlssatz nicht vollst�ndig  abgedeckt wird, sondern da� ich

nicht  den ganzen Wust  an Pseudoanweisungen integriert  habe, die sich

bei  MASM, TASM  & Co.  finden. AS  ist auch  nicht in erster Linie ge-

schrieben  worden,  um  PC-Programme  zu  entwickeln (Gott bewahre, das

hie�e  wirklich, das Rad neu zu erfinden), sondern zur Programmentwick-

lung  f�r Einplatinenrechner, die  eben unter anderem  auch mit 8086ern

best�ckt sein k�nnen.

F�r  Unentwegte, die mit  AS doch DOS-Programme  schreiben wollen, eine

kleine Liste dessen, was zu beachten ist:

- Es k�nnen nur COM-Programme erzeugt werden.

- Verwenden  Sie nur das CODE-Segment, und legen Sie auch alle Varia-

blen darin ab.

- Alle  Segmentregister werden von DOS auf das Codesegment vorinitia-

lisiert.  Ein ASSUME  DS:CODE, SS:CODE  am Programmanfang ist daher

notwendig.

- DOS  l�dt den Code ab  Adresse 100h. Ein ORG  auf diese Adresse ist

daher zwingend.

- Die  Umwandlung in eine Bin�rdatei  erfolgt mit P2BIN (s.u.), wobei

als als Adre�bereich $-$ anzugeben ist.

Allgemein   unterst�tzt  AS  f�r  diese   Prozessoren  nur  ein  Small-

Programmiermodell,  d.h. ein Codesegment  mit maximal 64  KByte und ein

ebenfalls  h�chstens 64 KByte gro�es  Datensegment mit (f�r COM-Dateien

uninitialisierten)  Daten.  Zwischen  diesen  beiden Segmenten kann mit

dem  SEGMENT-Befehl hin-und  hergeschaltet werden.  Aus dieser Tatsache

folgert,  da� Spr�nge  immer intrasegment�r  sind, sofern  sie sich auf

Adressen  im Codesegment beziehen. Falls  weite Spr�nge doch einmal er-

forderlich  sein sollten, k�nnen sie mit CALLF und JMPF und einer Spei-

cheradresse  oder einen Segment:Offset-Wert  als Argument erreicht wer-

den.

Ein  weiteres gro�es Problem dieser Prozessoren ist deren Assemblersyn-

tax,  deren genaue  Bedeutung nur  aus dem  Zusammenhang erkennbar ist.

So  kann im  folgenden Beispiel  je nach  Symboltyp sowohl unmittelbare

als auch absolute Adressierung gemeint sein:

mov     ax,wert

Bei  AS ist immer  unmittelbare Adressierung gemeint,  wenn um den Ope-

randen  keine eckigen Klammern  stehen. Soll z.B.  die Adresse oder der

Inhalt  einer Variablen geladen werden, so  ergeben sich die in Tabelle

4.5 aufgelisteten Unterschiede.

+-----------+--------------------+---------------+

| Assembler | Adresse            | Inhalt        |

+-----------+--------------------+---------------+

+-----------+--------------------+---------------+

| MASM      | mov ax,offset vari | mov ax,vari   |

|           | lea ax,vari        | mov ax,[vari] |

|           | lea ax,[vari]      |               |

|           |                    |               |

| AS        | mov ax,vari        | mov ax,[vari] |

|           | lea ax,[vari]      |               |

|           |                    |               |

+-----------+--------------------+---------------+

Tabelle 4.5: Unterschiede in der Adressierungssyntax AS<->MASM

Der  Assembler pr�ft  bei Symbolen,  ob sie  im Datensegment liegen und

versucht,  automatisch einen  passenden Segmentpr�fix  einzuf�gen, z.B.

falls  ohne CS-Pr�fix auf Symbole im  Code zugegriffen wird. Dieser Me-

chanismus  kann  jedoch  nur  funktionieren,  falls  der  ASSUME-Befehl

(siehe dort) korrekt angewendet wurde.

Die  Intel-Syntax verlangt eine  Abspeicherung, ob an  einem Symbol By-

tes  oder W�rter abgelegt  wurden. AS nimmt  diese Typisierung nur vor,

falls  in der gleichen  Zeile wie das  Label ein DB  oder DW steht. F�r

alle  anderen F�lle mu� mit den Operatoren  WORD PTR, BYTE PTR usw. ex-

plizit  angegeben werden, um  was f�r eine  Operandengr��e es sich han-

delt.  Solange ein  Register an  der Operation  beteiligt ist, kann auf

diese  Kennzeichnung verzichtet werden, da  durch den Registernamen die

Operandengr��e eindeutig bestimmt ist.

Der  Koprozessor in  8086-Systemen wird  �blicherweise durch  den TEST-

Eingang  des Prozessors  synchronisiert, indem  selbiger mit  dem BUSY-

Ausgang  des Koprozessors verbunden wird.  AS unterst�tzt dieses Hands-

haking,  indem vor  jedem 8087-Befehl  automatisch ein WAIT-Befehl ein-

gef�gt  wird.  Ist  dies  aus  irgendwelchen  Gr�nden unerw�nscht (z.B.

w�hrend  der Initialisierung), so mu� im Opcode hinter dem F ein N ein-

gef�gt werden; aus

FINIT

FSTSW   [vari]

wird so z.B.

FNINIT

FNSTSW  [vari]

Diese Variante ist bei allen Koprozessorbefehlen erlaubt.

4.25. 8X30x

-----------

Die  Prozessoren dieser Reihe  sind auf eine  einfache Manipulation von

Bitgruppen  auf  Peripherieadressen  optimiert  worden.  Um mit solchen

Bitgruppen  auch symbolisch  umgehen zu  k�nnen, existieren die Befehle

LIV  und RIV, mit  denen einer solchen  Bitgruppe ein symbolischer Name

zugewiesen  wird.  Diese  Befehle  arbeiten  �hnlich wie EQU, ben�tigen

aber drei Parameter:

1 die  Adresse der peripheren Speicherzelle, in der sich die Bitgrup-

pe befindet (0..255);

2 die Bitnummer des ersten Bits in der Gruppe (0..7);

3 die L�nge der Gruppe in Bits (1..8).

ACHTUNG!  Der  8X30x  unterst�tzt  keine  Bitgruppen,  die �ber mehrere

Speicherstellen  hinausreichen, so da� je nach Startposition der Werte-

bereich  f�r die  L�nge eingeschr�nkt  sein kann.  AS nimmt  hier keine

Pr�fung  vor, man bekommt lediglich  zur Laufzeit merkw�rdige Ergebnis-

se!

Im  Maschinencode dr�cken sich L�nge  und Position durch ein 3-Bit-Feld

im  Instruktionswort sowie  ein passende  Registernummer (LIVx bzw. RI-

Vx)  aus. Bei der Verwendung eines  symbolischen Objektes wird AS diese

Felder  automatisch  richtig  besetzen,  es  ist aber auch erlaubt, die

L�nge  als  dritten  Operanden  explizit  anzugeben, wenn man nicht mit

symbolischen  Busobjekten  arbeitet.  Trifft  AS  auf eine L�ngenangabe

trotz  eines symbolischen Operanden, so  vergleicht er beide L�ngen und

gibt  eine  Fehlermeldung  bei  Ungleichheit  aus (das gleiche passiert

�brigens  auch, wenn man bei einem MOVE-Befehl zwei symbolische Operan-

den  mit unterschiedlicher L�nge benutzt  - die Instruktion hat einfach

nur ein L�ngenfeld...).

Neben  den  eigentlichen  Maschinenbefehlen  des 8X30x implementiert AS

noch  �hnlich  wie  das  ,,Vorbild''  MCCAP einige Pseudoinstruktionen,

die als eingebaute Makros ausgef�hrt sind:

- NOP ist eine Kurzschreibweise f�r MOVE AUX,AUX

- HALT ist eine Kurzschreibweise f�r JMP *

- XML ii ist eine Kurzschreibweise f�r XMIT ii,R12 (nur 8X305)

- XMR ii ist eine Kurzschreibweise f�r XMIT ii,R13 (nur 8X305)

- SEL  <busobj>  ist  eine  Kurzschreibweise  f�r XMIT <adr>,IVL/IVR,

f�hrt  also die notwendige Vorselektion  durch, um <busobj> anspre-

chen zu k�nnen.

Die  bei MCCAP  ebenfalls noch  vorhandenen CALL- und RTN-Instruktionen

sind  mangels  ausreichender  Dokumentation  momentan  nicht  implemen-

tiert.  Das gleiche gilt f�r einen  Satz an Pseudoinstruktionen zur Da-

tenablage. Kommt Zeit, kommt Rat...

4.26. XA

--------

�hnlich  wie  sein  Vorg�nger  MCS/51,  jedoch im Unterschied zu seinem

,,Konkurrenten''  MCS/251  besitzt  der  Philips  XA  einen  getrennten

Bitadre�raum,  d.h. alle mit Bitbefehlen manipulierbaren Bits haben ei-

ne  bestimmte,  eindimensionale  Adresse,  die in den Maschinenbefehlen

auch  so abgelegt  wird. Die  naheliegende M�glichkeit,  diesen dritten

Adre�raum  (neben Code  und Daten)  auch so  in AS anzubieten, habe ich

nicht  nutzen k�nnen,  und zwar  aus dem  Grund, da�  ein Teil der Bit-

adressen  im Gegensatz  zum MCS/51  nicht mehr  eindeutig ist: Bits mit

den  Adressen 256 bis  511 bezeichnen Bits  der Speicherzellen 20h..3fh

aus  dem aktuellen Datensegment.  Dies bedeutet aber,  da� diese Adres-

sen  je nach  Situation unterschiedliche  Bits ansprechen  k�nnen - ein

definieren  von Bits  mit Hilfe  von DC-Befehlen,  was durch  ein extra

Segment  m�glich geworden  w�re, w�rde  also nicht  �berm��ig viel Sinn

ergeben.   Zur  Definition  einzelner,  symbolisch  ansprechbarer  Bits

steht  aber nach wie vor der BIT-Befehl zur Verf�gung, mit dem beliebi-

ge  Bitadressen (Register, RAM, SFR)  definiert werden k�nnen. F�r Bit-

adressen  im internen  RAM wird  auch die 64K-Bank-Adresse gespeichert,

so  da�  AS  Zugriffe  �berpr�fen  kann, sofern das DS-Register korrekt

mit ASSUME vorbesetzt wurde.

Nichts  drehen kann man  dagegen an den  Bem�hungen von AS, potentielle

Sprungziele  (also Zeilen im Code mit Label) auf gerade Adressen auszu-

richten.  Dies  macht  AS  genauso  wie  andere XA-Assembler auch durch

Einf�gen von NOPs vor dem fraglichen Befehl.

4.27. AVR

---------

Im  Gegensatz zum  AVR-Assembler verwendet  AS defaultm��ig  das Intel-

Format  zur  Darstellung  von  Hexadezimalkonstanten  und  nicht die C-

Syntax.  OK,  nicht  vorher  in  den  (freien)  AVR-Assembler hineinge-

schaut,  aber als  ich mit  dem AVR-Teil  anfing, gab  es zum  AVR noch

nicht  wesentlich mehr  als ein  vorl�ufiges Datenbuch mit Prozessorty-

pen,  die dann doch  nie kamen...mit einem  RELAXED ON schafft man die-

ses Problem aus der Welt.

Optional  kann AS  f�r die  AVRs (es  geht auch  f�r andere  CPU's, nur

macht  es dort keinen  Sinn...) sogenannte ,,Objekt-Dateien'' erzeugen.

Das  sind Dateien,  die sowohl  Code als  auch Quellzeileninformationen

enthalten  und  z.B.  eine  schrittweise Abarbeitung auf Quellcodeebene

mit  dem  von  Atmel  gelieferten  Simulator  WAVRSIM  erlauben. Leider

scheint  dieser mit  Quelldateispezifikationen, die  l�nger als  ca. 20

Zeichen  sind,  seine  liebe  Not  zu haben: Namen werden abgeschnitten

oder   um   wirre   Sonderzeichen   erg�nzt,   wenn   die  Maximall�nge

�berschritten  wird. AS speichert deshalb in den Objekt-Dateien Datein-

amen  ohne Pfadangabe, so da� es  eventuell Probleme geben k�nnte, wenn

Dateien (z.B. Includes) nicht im Arbeitsverzeichnis liegen.

Eine  kleine Besonderheit sind Befehle, die Atmel bereits in der Archi-

tektur  vorgesehen hat, aber noch in keinem Mitglied der Familie imple-

mentiert  wurden. Dabei  handelt es  sich um  die Befehle  MUL, JMP und

CALL.  Besonders bei letzteren fragt man  sich vielleicht, wie man denn

nun  den 4 KWorte  gro�en Adre�raum des  AT90S8515 erreichen kann, wenn

die  'n�chstbesten'  Befehle  RJMP  und  RCALL  doch  nur 2 KWorte weit

springen  kann.  Der  Kunstgriff  lautet  'Abschneiden  der  oberen Ad-

re�bits' und ist n�her bei der WRAPMODE-Anweisung beschrieben.

F�r  alle AVR-CPUs ist das  CPU-Argument CODESEGSIZE definiert. Mit ei-

nem

cpu atmega8:codesegsize=0

weist  man den Assembler an, das  Code-Segment (also das interne Flash-

ROM)  nicht als  in 16-Bit-Worten,  sondern in  8-Bit-Bytes organisiert

zu  betrachten. Dies  ist die  Sichtweise, wie  man sie beim LPM-Befehl

hat  und wie  sie einige  andere (nicht-Atmel)  Assembler grunds�tzlich

verfolgen.  Sie hat den  Vorteil, da� man  Adressen im CODE-Segment f�r

Datenzugriffe  nicht selber  mit zwei  multiplizieren mu�, andererseits

mu�  aber darauf geachtet  werden, da� Instruktionen  niemals auf einer

ungeraden  Adresse liegen  d�rfen -  sie w�rden  dann ja quasi halb auf

einem  und halb auf dem n�chsten  16-Bit-Wort im Flash-ROM liegen. PAD-

DING  ist deshalb im Default aktiviert,  es bleibt aber m�glich, mit DB

oder  DATA Byte-Felder zu  definieren, ohne da�  zwischen den Anweisun-

gen  Padding-Bytes  eingestreut  werden.  Bei  relativen oder absoluten

Spr�ngen  werden die Adressen im  ''Byte-Modus'' automatisch durch zwei

geteilt.  Default ist die  vom Atmel-Assembler vorgegebene Organisation

in  unteilbare 16-Bit-Worte. Diese kann  auch explizit mit dem Argument

codesegsize=1 gew�hlt werden.

4.28. Z80, Z18, Z280, Z380

--------------------------

Der  Z80 kennt zwei Arten von Spr�ngen: relativ ( JR) erlaubt Sprungdi-

stanzen  von -128 bis  +127 Byte, w�hrend  man mit absoluten Spr�ngen (

JP)  den kompletten Adre�raum erreicht.  AS unterst�tzt einen Pseudobe-

fehl  J,  der  anhand  der  Zieladresse und der Sprungbedingung automa-

tisch  die k�rzestm�gliche Variante w�hlt  (relative Spr�nge sind nicht

f�r  alle Bedingungen definiert). Dies gilt auch f�r alle vom Z80 abge-

leiteten Targets, wie Z80UNDOC, Z180, Z280, RABBIT2000 und LR35902.

F�r  den Z380  wird J  ebenfalls angeboten,  da der Z380 jedoch gr��ere

Sprungdistanzen  unterst�tzt, wird  erst auf  absolute Spr�nge ausgewi-

chen,  wenn  die  g��tm�gliche  Sprungdistanz  (+/- 8 MByte) nicht mehr

ausreicht.

Generell  sollte  dieser  Befehl  mit  Bedacht eingesetzt werden, da JR

und  JP nicht  g�nzlich funktionsgleich  sind: Code, der ausschlie�lich

relative  Spr�nge benutzt, kann  positionsunabh�ngig ausgef�hrt werden,

w�hrend absolute Spr�nge einer Relozierung bed�rfen.

4.29. Z80UNDOC

--------------

Da  es von Zilog naturgem�� keine Syntaxvorgaben f�r die undokumentier-

ten  Befehle gibt und wohl auch  nicht jeder den kompletten Satz kennt,

ist es vielleicht sinnvoll, diese Befehle hier kurz aufzuz�hlen:

Wie  auch beim Z280/Z380 und eZ80  ist es m�glich, die Byte-H�lften von

IX  und IY einzeln anzusprechen. Im  einzelnen sind dies folgende Vari-

anten:

INC Rx              LD R,Rx             LD  Rx,n

DEC Rx              LD Rx,R             LD  Rx,Ry

ADD/ADC/SUB/SBC/AND/XOR/OR/CP A,Rx

Dabei  stehen Rx bzw.  Ry f�r IXL,  IXU, IYL oder  IYU. Zu beachten ist

jedoch,  da� in der  LD Rx,Ry-Variante beide  Register aus dem gleichen

Indexregister stammen m�ssen.

Die  Kodierung von Schiebebefehlen besitzt  noch eine undefinierte Bit-

kombination,  die  als  SL1-,  SLI-,  SLIA-  oder SLS-Befehl zug�nglich

ist.  Er funktioniert wie SLA, es wird  jedoch eine Eins und nicht eine

Null  in Bit 0  eingeschoben. ACHTUNG: In  Internet findet man f�r die-

sen  Befehl auch  den Namen  SLL, ich  habe mich aber entschieden, dies

nicht  zu implementieren.  SLL steht  f�r ,,Shift  Logically Left'' und

die  von diesem Befehl ausgef�hrte  Operation ist kein logischer Links-

shift  - wenn SLL �berhaupt definiert  werden sollte, dann als Alias zu

SLA.  Wer  f�r  existierenden  Code  SLL  mit  der Funktion von SL1/SLI

braucht, definiere sich daf�r ein Makro.

Dieser  undokumentierte Schiebebefehl kann, wie alle anderen Schiebebe-

fehle auch, noch in zwei weiteren Varianten benutzt werden:

SLIA    R,(XY+d)

SLIA    (XY+d),R

Dabei  steht R f�r  ein beliebiges 8-Bit-Register  (aber nicht eine In-

dexregisterh�lfte...),  und  (XY+d)  f�r  eine  normale  indexregister-

relative  Adressierung.  Das  Ergebnis  dieser  Operation  ist, da� das

Schiebeergebnis  zus�tzlich  ins  Register  geladen wird. Dies funktio-

niert auch bei den RES- und SET-Befehlen:

SET/RES R,n,(XY+d)

SET/RES n,(XY+d),R

Des weiteren gibt es noch zwei versteckte I/O-Befehle:

IN      (C) bzw. TSTI

OUT     (C),0

Deren  Funktionsweise sollte klar  sein. ACHTUNG! Es  gibt keine Garan-

tie  daf�r,  da�  alle  Z80-Masken  alle diese Befehle beherrschen, und

die  Z80-Nachfolger l�sen  zuverl�ssig Traps  aus. Anwendung  daher auf

eigene Gefahr...

4.30. GB_Z80 bzw. LR35902

-------------------------

Das  im originalen Gameboy verbaute SoC  namens LR35092 wurde von Sharp

entwickelt,  und der darin verbaute  Prozessorkern ist (vermutlich) der

gleiche  wie in  den SM83-Mikrokontrollern.  Dieser ist vom Befehlssatz

auf  dem ,,halben Weg'' zwischen 8080 und Z80, allerdings auch mit sei-

nen  eigenen Auslassungen und Erweiterungen.  F�r die neuen Befehle hat

Sharp  nat�rlich  eine  Assembler-Syntax  definiert,  in der ,,Gameboy-

Szene''  haben  sich  aber  auch  einige alternative Schreibweisen ein-

geb�rgert.   Ich  habe  mich   bem�ht,  diese  (so   weit  bekannt)  zu

ber�cksichtigen:

+---------------+---------------+------------------+

| Sharp         | alternativ    | Funktion         |

+---------------+---------------+------------------+

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(HLD)    | LD A,(HL-)    | A <-- (HL),      |

|               | LDD A,(HL)    | HL <-- HL-1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(HLI)    | LD A,(HL+)    | A <-- (HL),      |

|               | LDI A,(HL)    | HL <-- HL+1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (HLD),A    | LD (HL-),A    | (HL) <-- A,      |

|               | LDD (HL),A    | HL <-- HL-1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (HLI),A    | LD (HL+),A    | (HL) <-- A,      |

|               | LDI (HL),A    | HL <-- HL+1      |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(C)      | LD A,(FF00+C) | A <-- (0ff00h+C) |

|               | LDH A,(C)     |                  |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (C),A      | LD (FF00+C),A | (0ff00h+C) <-- A |

|               | LDH (C),A     |                  |

+---------------+---------------+------------------+

| LD (FF00+n),A | LDH (n),A     | (0ff00h+n) <-- A |

+---------------+---------------+------------------+

| LD A,(FF00+n) | LDH A,(n)     | A <-- (0ff00h+n) |

+---------------+---------------+------------------+

| LDHL SP,d     | LD HL,SP+d    | HL <-- SP + d    |

+---------------+---------------+------------------+

| LDX A,(nn)    | LD A,(nn)     | A <-- (nn) ^1    |

+---------------+---------------+------------------+

| LDX (nn),A    | LD (nn),A     | (nn) <-- A ^1    |

+---------------+---------------+------------------+

| ^1 erzwingt 16-Bit-Adressierung.                 |

+---------------+---------------+------------------+

4.31. Z380

----------

Da  dieser Prozessor als Enkel des  wohl immer noch beliebtesten 8-Bit-

Prozessors  konzipiert wurde,  war es  bei der Entwicklung unabdingbar,

da�  dieser  bestehende  Z80-Programme  ohne  �nderung  ausf�hren  kann

(nat�rlich  geringf�gig schneller, etwa  um den Faktor  10...). Die er-

weiterten  F�higkeiten k�nnen daher nach einem Reset mit zwei Flags zu-

geschaltet  werden,  die  XM  (eXtended  Mode,  d.h.  32- statt 16-Bit-

Adre�raum)  und LW (long  word mode, d.h.  32- statt 16- Bit-Operanden)

hei�en.  Deren Stand mu� man AS  �ber die Befehle EXTMODE und LWORDMODE

mitteilen,  damit  Adressen  und  Konstantenwerte  gegen  die korrekten

Obergrenzen  gepr�ft werden.  Die Umschaltung  zwischen 32- und 16-Bit-

Befehlen  bewirkt nat�rlich  nur bei  solchen Befehlen  etwas, die auch

in  einer 32-Bit-Version existieren;  beim Z380 sind  das momentan lei-

der  nur Lade- und  Speicherbefehle, die ganze  Arithmetik kann nur 16-

bittig  ausgef�hrt  werden.  Hier  sollte  Zilog wohl noch einmal etwas

nachbessern,  sonst kann  man den  Z380 selbst  beim besten  Willen nur

als ,,16-Bit-Prozessor mit 32-Bit-Erweiterungen'' bezeichnen...

Kompliziert  wird die Sache dadurch, da�  sowohl die mit LW eingestell-

te  Operandengr��e,  als  auch  die  L�nge von immediate- und absoluten

Operanden,  f�r einzelne  Befehle mit  den Pr�fixen  DDIR W/LW/IB/IW AS

merkt  sich die Verwendung  solcher Befehle und  ber�cksichtigt sie f�r

den  n�chsten Befehl  automatisch mit.  Dabei sind  die folgenden F�lle

zu unterscheiden:

Ging  gar kein DDIR-Befehl voraus bzw.  einer, der keine explizite Ope-

randenl�nge  enthielt (also weder IN, IB, noch IW), so wird die Operan-

denl�nge  automatisch  festgelegt.  Ein  eventuell erforderlicher DDIR-

Pr�fix wird automatisch eingef�gt. Ein einzelnes

LD      BC,12345678h

wird  also  automatisch  um  ein  f�hrendes  DDIR IW erg�nzt. In diesem

Fall jedoch:

DDIR    LW

LD      BC,12345678h

wird  der DDIR-Pr�fix automatisch um ein  IW erg�nzt, effektiv wird al-

so der Code f�r

DDIR    LW,IW

LD      BC,12345678h

erzeugt.  Der im ersten Schritt erzeugte  Code f�r DDIR LW wird verwor-

fen, was an einem R im Listing zu erkennen ist.

Explizite  DDIR-Pr�fixe mit einem  IN, IB, oder  IW k�nnen genutzt wer-

den,  um eine bestimmte  Operandenl�nge zu erzwingen.  Zu lange Operan-

den  f�hren zu einer  Fehlermeldung, k�rzere werden  mit Nullen auf die

geforderte L�nge gebracht. Ein

DDIR    IB

LD      BC,12345678h

f�hrt  also zu einer Fehlermeldung, weil  die Konstante nicht in 24 Bit

hineinpasst. Umgekehrt wird hier

DDIR    LW,IW

LD      BC,345678h

die  Konstante mit  einem Byte  mehr kodiert,  als eigentlich erforder-

lich w�re.

4.32. Z8, Super8 und eZ8

------------------------

Der  Prozessorkern der Z8-Mikrokontroller  beinhaltet keine eigenen Re-

gister.  Stattdessen kann  ein 16er-Block  des internen  Adre�raums aus

RAM  und I/O-Registern als 'Arbeitsregister' benutzt werden, die mit 4-

Bit-Adressen  angesprochen  werden  k�nnen.  Welcher 16er-Block als Ar-

beitsregister  benutzt werden  soll, wird  mit den RP-Registern festge-

legt:  Bits  4  bis  7  von  RP  definieren  beim  klassischen  Z8  den

'Offset',  der  auf  die  4-Bit-Arbeitsregisteradresse addiert wird, um

eine  8-Bit-Adresse zu  erhalten. Beim  Super8-Kern existieren zwei RP-

Register  (RP0 und RP1),  die es erlauben,  obere und untere H�lfte der

Arbeitsregister an getrennte Stellen zu legen.

�blicherweise  werden  die  Arbeitsregister  in der Assemblersyntax als

Register  R0...R15  angesprochen,  man  kann diese Arbeitsregister aber

auch  als eine Methode zur  effizienteren (k�rzeren) Adressierung eines

16er-Bocks im internen RAM betrachten.

Mit  dem ASSUME-Befehl teilt man  AS den aktuellen Wert  von RP mit. AS

ist  dann in der Lage,  bei einer Adresse aus  dem internen RAM automa-

tisch  zu entscheiden, ob dieser Operand  mit einer 4-Bit Adresse ange-

sprochen  werden  kann  oder  eine  8-Bit-Adresse verwendet werden mu�.

Man  kann diese Funktion auch  dazu benutzen, Arbeitsregistern symboli-

sche Namen zu verpassen:

op1     equ     040h

op2     equ     041h

srp     #040h

assume  rp:040h

ld      op1,op2		; entspricht ld r0,r1

Es  ist auch auf dem Super8 m�glich, RP als Argument von ASSUME anzuge-

ben,  obwohl dieser kein  RP-Register hat (nur  RP0 und RP1). In diesem

Fall  werden die angenommen Werte von RP0  und RP1 auf wert bzw. wert+8

gesetzt, analog zum SRP Maschinenbefehl auf dem Super8- Kern.

Im  Gegensatz zum  Original Zilog-Assembler  ist es nicht erforderlich,

eine  'Arbeitsregisteradressierung' explizit  durch ein vorangestelltes

Ausrufezeichen  anzufordern,  wobei  AS  diese  Syntax nichtsdestotrotz

versteht  -  ein  vorangestelltes  Ausrufezeichen erzwingt quasi 4-Bit-

Adressierung,  auch wenn die Adresse eigentlich nicht im durch RP fest-

gelegten  16-Bit-Fenster liegt (dann wird eine Warnung ausgegeben). Um-

gekehrt  ist  es  durch  ein  vorangestelltes  >-Zeichen  m�glich, eine

Adressierung  mit 8 Bit zu erzwingen,  auch wenn die Adresse eigentlich

im aktuellen 16er-Fenster liegt.

Beim  eZ8 wird das Spielchen quasi eine Stufe weiter getrieben: der in-

terne  Daten-Adre�bereich ist jetzt 12 statt  8 Bit gro�. Um kompatibel

zum  alten Z8-Kern zu sein, hat  Zilog die zus�tzlichen Banking-Bits in

den  unteren vier Bits von RP untergebracht - ein RP-Wert von 12h defi-

niert also das 16er-Adre�fenster von 210h bis 21fh.

Die  unteren  vier  Bits  von  RP  definieren beim eZ8 gleichzeitig das

256er-Fenster,  das man mit  8-Bit-Adressen erreichen kann  - hier gilt

ein  analoger  Mechanismus,  der  daf�r  sorgt,  da� AS automatisch 12-

oder  8-Bit-Adressen  verwendet.  'Lange'  12-Bit-Adressen kann man mit

zwei vorangestellten >-Zeichen erzwingen.

4.33. Z8000

-----------

Der Z8001/8003 kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden:

-  Nicht  segmentiert:  Der  Speicheradre�raum  ist  auf 64 KByte be-

schr�nkt,  alle Adressen sind  'einfache' lineare 16-Bit- Adressen.

Adre�register  sind  einfache  16-Bit-Register  (Rn),  und absolute

Adressen in Befehlen sind ein 16-Bit-Wort lang.

-  Segmentiert:  Der Speicher ist in bis  zu 128 Segmente von jeweils

maximal  64  KByte  aufgeteilt.  Adressen  bestehen  aus  einem  7-

bittigen  Segment und einem  16-bittigen Offset. Adre�register sind

immer  Registerpaare  (RRn).  Absolute  Adressen  in  Befehlen sind

zwei 16-Bit-Worte lang, au�er der Offset is kleiner 256.

Die  Betriebsart (segmentiert  oder nicht  segmentiert) hat  also einen

Einflu�  auf den erzeugten Code und  wird implizit �ber den verwendeten

Prozessortyp  umgeschaltet. Ist das  Ziel also z.B.  ein Z8001 im nicht

segmentierten Modus, so w�hlt man einfach Z8002 als Ziel.

Eine  'echte' Unterst�tzung eines  segmentierten Speichermodells bietet

AS  indes f�r den Z8000 genauso wenig  wie f�r den 8086. Im segmentier-

ten  Modus wird  die Segmentnummer  einfach als  die oberen  sieben Ad-

re�bits  eines gedacht linearen 8MB-Adre�raums  behandelt. Dies ist ei-

gentlich  nicht im Sinne des Erfinders,  aber es entspricht der Art und

Weise, wie der Z8001 in Systemen ohne MMU effektiv betrieben wurde.

Generell    implementiert   AS   die    Assembler-Syntax   der   Z8000-

Maschinenbefehle  so, wie es von  Zilog in der Dokumentation vorgesehen

ist.  Es existieren jedoch Assembler,  die Erweiterungen bzw. Variatio-

nen unterst�tzen. AS implementiert davon folgendes:

4.33.1. Bedingungen

- - - - - - - - - -

Zus�tzlich  zu den von Zilog  definierten Bedingungen sind folgende al-

ternative Namen definiert:

+------------+-------+---------------------------+

| Alternativ | Zilog | Bedeutung                 |

+------------+-------+---------------------------+

+------------+-------+---------------------------+

| ZR         | Z     | Z = 1                     |

| CY         | C     | C = 1                     |

| LLE        | ULE   | (C OR Z) = 1              |

| LGE        | UGE   | C = 0                     |

| LGT        | UGT   | ((C = 0) AND (Z = 0)) = 1 |

| LLT        | ULT   | C = 1                     |

+------------+-------+---------------------------+

4.33.2. Flags

- - - - - - -

Als  Argument f�r  die Befehle  SETFLG, COMFLG  und RESFLG  werden auch

die folgenden alternativen Namen akzeptiert:

+------------+-------+------------+

| Alternativ | Zilog | Bedeutung  |

+------------+-------+------------+

+------------+-------+------------+

| ZR         | Z     | Zero-Flag  |

| CY         | C     | Carry-Flag |

+------------+-------+------------+

4.33.3.  Indirekte Adressierung

- - - - - - - - - - - - - - - -

Anstelle  @Rn darf auch Rn^ geschrieben  werden, falls beim CPU- State-

ment  die Option AMDSyntax=1 gesetzt wurde. Wird eine I/O-Adresse indi-

rekt  adressiert, so reicht  es mit dieser  Option auch aus,  nur Rn zu

schreiben.

4.33.4.  Direkte versus unmittelbare Adressierung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bei  der  von  Zilog  vorgegebenen  Assembler-Syntax  mu�  unmittelbare

Adressierung  durch ein  vorangestelltes Doppelkreuz  kenntlich gemacht

werden.  Wurde dem CPU-Statement jedoch die Option AMDSyntax=1 mitgege-

ben,  wird anhand des Arguments  (Label oder Konstante) entschieden, ob

direkte  oder unmittelbare  Adressierung verwendet  werden soll. Unmit-

telbare  Adressierung  kann  erzwungen  werden,  indem dem Argument ein

Circumflex  vorangestellt  wird,  z.B.  um  die Adresse eines Labels in

ein Register zu laden.

4.34. TLCS-900(L)

-----------------

Diese  Prozessoren k�nnen in zwei Betriebsarten laufen, einmal im Mini-

mum-Modus,  der  weitgehende  Z80-  und TLCS-90-Quellcodekompatibilit�t

bietet,  und zum  anderen im  Maximum-Modus, in  dem der Prozessor erst

seine  wahren Qualit�ten entfaltet.  Die Hauptunterschiede zwischen den

beiden Betriebsarten sind:

- Breite der Register WA,BC,DE und HL: 16 oder 32 Bit;

- Anzahl der Registerbanks: 8 oder 4;

- Programmadre�raum: 64 Kbyte oder 16 Mbyte;

- Breite von R�cksprungadressen: 16 oder 32 Bit.

Damit  AS gegen die richtigen  Grenzen pr�fen kann, mu�  man ihm zu An-

fang  mit dem  Befehl MAXMODE  (siehe dort)  mitteilen, in  welcher Be-

triebsart  der Code ausgef�hrt werden  wird; Voreinstellung ist der Mi-

nimum-Modus.

Je  nach  Betriebsart  m�ssen  demzufolge  auch  die  16-  oder 32-Bit-

Versionen  der  Bankregister  zur  Adressierung  verwendet werden, d.h.

WA,  BC, DE und HL im Minimum-Modus sowie  XWA, XBC, XDE und XHL im Ma-

ximum-Modus.  Die Register  XIX..XIZ und  XSP sind  immer 32  Bit breit

und  m�ssen zur Adressierung  auch immer in  dieser Form verwendet wer-

den;  hier mu� bestehender  Z80-Code also auf  jeden Fall angepa�t wer-

den  (neben der  Tatsache, da�  es gar  keinen I/O-Adre�raum  mehr gibt

und alle I/O-Register memory-mapped sind...).

Absolute  Adressen  sowie  Displacements  k�nnen  in  unterschiedlichen

L�ngen  kodiert  werden.  AS  wird  ohne explizite Angaben immer versu-

chen,  die  k�rzestm�gliche  Schreibweise  zu  verwenden; dies schlie�t

ein,  da� ein Displacement  von Null �berhaupt  nicht im Code erscheint

und  aus  einen  (XIX+0)  einfach  ein  (XIX)  wird. Ist eine bestimmte

L�nge  erw�nscht, so kann  sie durch Anh�ngen  eines passenden Suffixes

(:8, :16, :24) an das Displacement bzw. die Adresse erreicht werden.

Die  von Toshiba gew�hlte Syntax f�r  Registernamen ist in der Hinsicht

etwas  ungl�cklich, als da� zur  Anwahl der vorherigen Registerbank ein

Hochkomma  (') benutzt wird.  Dieses Zeichen wird  von den prozessorun-

abh�ngigen  Teilen von AS bereits zur Kennzeichnung von Zeichenkonstan-

ten benutzt. Im Befehl

ld      wa',wa

erkennt  AS z.B. nicht das  Komma zur Parametertrennung. Dieses Problem

kann  man aber umgehen, indem man ein umgekehrtes Hochkomma (`) verwen-

det, z.B.

ld      wa`,wa

Toshiba   liefert  f�r   die  TLCS-900-Reihe   selber  einen  Assembler

(TAS900), der sich in einigen Punkten von AS unterscheidet:

Symbolkonventionen

..................

- TAS900  unterscheidet Symbolnamen  nur auf  den ersten  32 Zeichen.

AS  dagegen speichert  Symbolnamen immer  in der  vollen L�nge (bis

255 Zeichen) und unterscheidet auch auf dieser L�nge.

- Unter  TAS900  k�nnen  Integerkonstanten  sowohl in C-Notation (mit

vorangestellter  0 f�r oktal  bzw. 0x f�r  hexadezimal) als auch in

normaler  Intel-Notation geschrieben werden.  AS unterst�tzt in der

Default-Einstellung   nur  die  Intel-Notation.  Mit  dem  RELAXED-

Befehl bekommt man (unter anderem) auch die C-Notation.

- AS  macht  keinen  Unterschied  zwischen Gro�- und Kleinschreibung,

TAS900  hingegen unterscheidet Gro�-und  Kleinbuchstaben in Symbol-

namen.  Dieses Verhalten erh�lt  man bei AS  erst, wenn man die -u-

Kommandozeilenoption benutzt.

Syntax

......

AS  ist bei  vielen Befehlen  in der  Syntaxpr�fung weniger  streng als

TAS900,  bei einigen weicht er (sehr) geringf�gig ab. Diese Erweiterun-

gen  bzw. �nderungen dienen teilweise der leichteren Portierung von be-

stehendem  Z80-Code, teilweise einer  Schreiberleichterung und teilwei-

se einer besseren Orthogonalit�t der Assemblersyntax:

- Bei   den  Befehlen  LDA,  JP  und   CALL  verlangt  TAS,  da�  Ad-

re�ausdr�cke  wie XIX+5 nicht geklammert  sein d�rfen, wie es sonst

�blich  ist. AS verlangt im Sinne  der Orthogonalit�t f�r LDA dage-

gen  immer eine  Klammerung, bei  JP und  CALL ist  sie dagegen f�r

einfache, absolute Adressen optional.

- Bei  den bedingten Befehlen JP,  CALL, JR und SCC  stellt AS es dem

Programmierer  frei, die  Default-Bedingung T  (= true)  als ersten

Parameter  anzugeben oder  nicht. TAS900  hingegen erlaubt  es nur,

die  Default-Bedingung implizit  zu benutzen  (also z.B. jp (xix+5)

anstelle von jp t,(xix+5)).

- AS  erlaubt  beim  EX-Befehl  auch Operandenkombinationen, die zwar

nicht  direkt im User's Manual[166] genannt werden, aber durch Ver-

tauschung  auf eine genannte zur�ck gef�hrt werden k�nnen. Kombina-

tionen  wie EX f`,f  oder EX wa,(xhl)  werden damit m�glich. TAS900

hingegen l��t nur die ,,reine Lehre'' zu.

- AS  erlaubt, bei  den Befehlen  INC und  DEC die  Angabe des Inkre-

ments  oder Dekrements wegzulassen,  wenn dies 1  ist. Unter TAS900

dagegen mu� auch eine 1 hingeschrieben werden.

- �hnlich  verh�lt es sich bei allen Schiebebefehlen: Ist der zu ver-

schiebende  Operand ein Register, so  verlangt TAS900, da� auch ei-

ne  Schiebeamplitude von  1 ausgeschrieben  werden mu�; ist dagegen

eine   Speicherstelle   der   Operand,   so   ist  die  Schiebezahl

(hardwarebedingt)  immer 1 und darf  auch nicht hingeschrieben wer-

den.  Unter AS  dagegen ist  die Schiebezahl  1 immer  optional und

auch f�r alle Operandentypen zul�ssig.

Makroprozessor

..............

Der  Makroprozessor  wird  TAS900  als  externes Programm vorgeschaltet

und  besteht aus zwei Komponenten: einem C-artigen Pr�prozessor und ei-

ner  speziellen Makrosprache  (MPL), die  an h�here Programmiersprachen

erinnert.   Der  Makroprozessor  von  AS  dagegen  orientiert  sich  an

,,klassischen''  Makroassemblern wie dem M80 oder MASM (beides Program-

me von Microsoft). Er ist fester Bestandteil des Programms.

Ausgabeformat

.............

TAS900  erzeugt relokatiblen Code, so da� sich mehrere, getrennt assem-

blierte  Teile zu einem Programm zusammenbinden lassen. AS hingegen er-

zeugt  direkt absoluten Maschinencode,  der nicht linkbar  ist. An eine

Erweiterung ist (vorl�ufig) nicht gedacht.

Pseudoanweisungen

.................

Bedingt  durch den fehlenden  Linker fehlen in  AS eine ganze Reihe von

f�r  relokatiblen Code erforderlichen Pseudoanweisungen, die TAS900 im-

plementiert.  In gleicher Weise wie  bei TAS900 sind folgende Anweisun-

gen vorhanden:

EQU, DB, DW, ORG, ALIGN, END, TITLE, SAVE, RESTORE,

wobei  die  beiden  letzteren  einen erweiterten Funktionsumfang haben.

Einige  weitere TAS900-Pseudobefehle lassen  sich durch �quivalente AS-

Befehle ersetzen (siehe Tabelle 4.6).

Von  Toshiba existieren zwei Versionen des Prozessorkerns, wobei die L-

Variante  eine ,,Sparversion''  darstellt. Zwischen  TLCS-900 und TLCS-

900L macht AS folgende Unterschiede:

- Die  Befehle MAX und  NORMAL sind f�r  die L-Version nicht erlaubt,

der MIN-Befehl ist f�r die Vollversion gesperrt.

- Die  L-Version kennt den  Normal-Stapelzeiger XNSP/NSP nicht, daf�r

das Steuerregister INTNEST.

Die  Befehle SUPMODE und MAXMODE  werden nicht beeinflu�t, ebenso nicht

deren  initiale Einstellung OFF. Die Tatsache, da� die L-Version im Ma-

ximum-Modus  startet und keinen  Normal-Modus kennt, mu�  also vom Pro-

grammierer  ber�cksichtigt werden.  AS zeigt  sich jedoch  insofern ku-

lant  gegen�ber der L-Variante, als  da� Warnungen wegen privilegierter

Anweisungen im L-Modus unterdr�ckt werden.

+------------+-------------------+------------------------------------+

| TAS900     | AS                | Bedeutung/Funktion                 |

+------------+-------------------+------------------------------------+

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DL <Daten> | DD <Daten>        | Speicher in Langworten belegen     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSB <Zahl> | DB <Zahl> DUP (?) | Speicher byteweise reservieren     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSW <Zahl> | DW <Zahl> DUP (?) | Speicher wortweise reservieren     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| DSD <Zahl> | DD <Zahl> DUP (?) | Speicher langwortweise reservieren |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $MIN[IMUM] | MAXMODE OFF       | folgender Code im Minimum-Modus    |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $MAX[IMUM] | MAXMODE ON        | folgender Code im Maximum-Modus    |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $SYS[TEM]  | SUPMODE ON        | folgender Code im System-Modus     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $NOR[MAL]  | SUPMODE OFF       | folgender Code im User-Modus       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $NOLIST    | LISTING OFF       | Assemblerlisting ausschalten       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $LIST      | LISTING ON        | Assemblerlisting einschalten       |

+------------+-------------------+------------------------------------+

| $EJECT     | NEWPAGE           | neue Seite im Listing beginnen     |

+------------+-------------------+------------------------------------+

Tabelle 4.6: �quivalente Befehle TAS900<->AS

4.35. TLCS-90

-------------

Vielleicht  fragt sich der eine oder  andere, ob bei mir die Reihenfol-

ge  durcheinander gekommen ist,  es gab ja  von Toshiba zuerst den 90er

als  ,,aufgebohrten  Z80''  und  danach  den  900er als 16-Bit-Version.

Nun,  ich bin  einfach �ber  den 900er  zum 90er  gekommen (Danke, Oli-

ver!).  Die beiden Familien  sind sich sehr  artverwandt, nicht nur was

ihre  Syntax angeht,  sondern auch  ihre Architektur.  Die Hinweise f�r

den  90er sind daher eine Untermenge  derer f�r den 900er: Da Schieben,

Inkrementieren  und  Dekrementieren  hier  nur  um  eins  m�glich sind,

braucht  und  darf  diese  Eins  auch  nicht als erstes Argument hinge-

schrieben  werden. Bei  den Befehlen  LDA, JP  und CALL  m�chte Toshiba

wieder  die Klammern um Speicheroperanden  weglassen, bei AS m�ssen sie

aber  aus Gr�nden der Orthogonalit�t  gesetzt werden (der tiefere Grund

ist  nat�rlich, da� ich mir damit  eine Sonderabfrage im Parser gespart

habe, aber das sagt man nicht so laut).

Die  TLCS-90er  besitzen  bereits  prinzipiell  einen  Adre�raum  von 1

Mbyte,  dieser Raum  erschlie�t sich  aber nur  bei Datenzugriffen �ber

die  Indexregister. AS  verzichtet daher  auf eine Ber�cksichtigung der

Bankregister  und begrenzt den Adre�raum f�r  Code auf 64 Kbyte. Da der

Bereich  jenseits aber sowieso nur �ber indirekte Adressierung erreich-

bar ist, sollte dies keine allzu gro�e Einschr�nkung darstellen.

4.36. TLCS-870

--------------

Schon  wieder  Toshiba...diese  Firma  ist  im Augenblick wirklich sehr

produktiv!  Speziell dieser  Spro� der  Familie (Toshibas Mikrokontrol-

ler  sind sich  ja alle  in Bin�rkodierung  und Programmiermodell recht

�hnlich)  scheint auf den 8051-Markt  abzuzielen: Die Methode, Bitstel-

len  durch einen Punkt getrennt  an den Adre�ausdruck anzuh�ngen, hatte

ja  beim 8051 ihren Ursprung,  f�hrt jetzt aber auch  genau zu den Pro-

blemen,  die ich  beim 8051  geahnt hatte:  Der Punkt  ist jetzt einer-

seits  legales Zeichen in Symbolnamen,  andererseits aber auch Teil der

Adre�syntax,  d.h.  AS  mu�  Adresse  und Bitstelle trennen und einzeln

weiterverarbeiten.   Diesen  Interessenkonflikt  habe  ich  vorerst  so

gel�st,  da� der  Ausdruck von  hinten an  nach Punkten durchsucht wird

und  so der  letzte Punkt  als Trenner  gilt, eventuelle weitere Punkte

werden  dem Symbolnamen  zugerechnet. Es  gilt weiterhin die flehentli-

che  Bitte, im eigenen Interesse auf  Punkte in Symbolnamen zu verzich-

ten, sie f�hren nur zu Verwirrungen:

LD      CF,A.7  ; Akku Bit 7 nach Carry

LD      C,A.7   ; Konstante A.7 nach Register C

4.37. TLCS-47

-------------

Mit  dieser 4-Bit-Prozessorfamilie  d�rfte wohl  das unter  Ende dessen

erreicht  sein, was AS  unterst�tzen kann. Neben  dem ASSUME-Befehl f�r

das  Datenbankregister  (siehe  dort)  ist  eigentlich  nur  ein Detail

erw�hnenswert:  im Daten-  und I/O-Segment  werden keine Bytes, sondern

Nibbles  reserviert (eben 4-Bitter...).  Die Sache funktioniert �hnlich

wie  das Bitdatensegment beim 8051,  wo ein DB ja  nur einzelne Bit re-

serviert, nur da� es hier eben Nibbles sind.

Toshiba  hat  f�r  diese  Prozessorfamilie einen ,,erweiterten Befehls-

satz''  in Makroform definiert,  um das Arbeiten  mit diesem doch recht

beschr�nkten  Befehlssatz zu erleichtern. Im Fall  von AS ist er in der

Datei  STDDEF47.INC definiert. Einige Befehle, deren makrom��ige Reali-

sierung  nicht m�glich  war, sind  allerdings ,,eingebaut''  und stehen

daher auch ohne die Include-Datei zur Verf�gung:

- der  B-Befehl, der  die jeweils  optimale Version des Sprungbefehls

(BSS, BS oder BSL) automatisch w�hlt;

- LD in der Variante HL mit immediate;

- ROLC und RORC mit einer Schiebeamplitude >1.

4.38. TLCS-9000

---------------

Hier  ist es zum ersten Mal passiert, da� ich einen Prozessor in AS im-

plementiert  habe,  der  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  gar nicht auf dem

Markt  war. Toshiba  hatte sich  nach meinen  Informationen leider zwi-

schenzeitlich  auch dazu  entschieden, diesen  Prozessor ,,auf Eis'' zu

legen,  also auch kein  Silizium geben. Das  hatte nat�rlich zur Folge,

da� dieser Teil

1. ein  ,,Paper-Design'' ist, d.h. noch  nicht praktisch getestet wur-

de und

2. Die  Unterlagen, die ich zum 9000er hatte [169], noch vorl�ufig wa-

ren, also noch nicht bis ins letzte Klarheit lieferten.

und dieses Target foratn in einen Dornr�schenschlaf fiel...

...Schnitt,  20 Jahre  sp�ter: auf  einmal melden  sich Leute  bei mir,

da�  Toshiba wohl doch TLCS-9000-Chips an Kunden verkauft hat, und fra-

gen  nach den Unterlagen, weil sie Reverse-Engineering betreiben. Viel-

leicht  bekommen wir ja auf  diesem Wege noch das  eine oder andere un-

klare  Detail best�tigt oder  gekl�rt. Fehler in  diesem Teil sind also

weiterhin  noch m�glich  und werden  nat�rlich bereinigt. Zumindest die

Handvoll Beispiele in [169] werden aber richtig �bersetzt.

Displacements  im Maschinenbefehl selber k�nnen  nur eine bestimmte ma-

ximale  L�nge (z.B. 13 oder 9  Bit) haben. Ist das Displacement l�nger,

mu�  dem Befehl ein  Pr�fix mit den  ''oberen Bits'' vorangestellt wer-

den.  AS  wird  solche  Pr�fixe  automatisch nach Bedarf einsetzen, man

kann  jedoch auch  mit einem  dem Displacement  vorangestellten '>' das

Setzen eines Pr�fix erzwingen, z.B. so:

ld:g.b  (0h),0       ; kein Praefix

ld:g.b  (400000h),0  ; Praefix automatisch erzeugt

ld:g.b  (>0h),0      ; Praefix erzwungen

4.39. TC9331

------------

Toshiba  hat seinerzeit f�r diesen  Prozessor einen (DOS-basierten) As-

sembler  namens  ASM31T  geliefert.  Dieser  Assembler unterst�tzt eine

Reihe  von Syntax-Elementen, die sich auf  AS nicht ohne �nderungen ab-

bilden  lie�en,  die  die  Kompatibilit�t zu existierenden Quelldateien

f�r  andere  Targets  gef�hrdert  h�tten.  An  folgenden Stellen werden

m�glicherweise  �nderungen  erforderlich  sein,  um  f�r den ASM31T ge-

schriebene Programme mit AS �bersetzen zu k�nnen:

- ASM31T  unterst�tzt C-artige Kommentare (/*  ... */), die auch �ber

mehrere  Zeilen  gehen  d�rfen.  Diese  werden  von  AS  nicht  un-

terst�tzt  und m�ssen in mit einem Semikolon eingeleitete Kommenta-

re umgesetzt werden.

- Wie  ASM31T  unterst�tzt  AS  f�r  den  TC9331 Kommentare in runden

Klammern  ((  ...  )),  aber  nur innerhalb eines Befehlsarguments.

Enth�lt  ein solcher Kommentar ein Komma, wird dieses Komma als Ar-

gument-Trenner  behandelt und der Kommentar  nicht beim Parsing der

Argumente �bersprungen.

- ASM31T  erlaubt Symbol- und Label-Namen, die einen Bindestrich ent-

halten.  Das ist bei AS nicht  zugelassen, der Bindestrich ist hier

der  Subtraktionsoperator und in einem  Ausdruck wie end-start w�re

sonst  nicht klar, ob  ein einzelnes Symbol  oder die Differenz von

zwei Symbolen gemeint ist.

- ASM31T  verlangt zwingend ein END-Statement  am Ende des Programms;

bei AS ist dies optional.

Des  weiteren fehlen AS im Moment die F�higkeiten, auf miteinander kol-

lidierende  Nutzungen von Funktionseinheiten  in einem Befehl hinzuwei-

sen.  Die Dokumentation  von Toshiba  ist an  diesem Punkt leider etwas

schwer verst�ndlich.

4.40. 29xxx

-----------

Wie  schon  beim  ASSUME-Befehl  beschrieben,  kann AS mit der Kenntnis

�ber  den Inhalt  des RBP-Registers  feststellen, ob  im User-Modus auf

gesperrte  Register zugegriffen  wird. Diese  F�higkeit beschr�nkt sich

nat�rlich   auf  direkte  Zugriffe  (also   nicht,  wenn  die  Register

IPA...IPC  benutzt werden), und  sie hat noch  einen weiteren Haken: da

lokale  Register (also  solche mit  Nummern>127) relativ zum Stackpoin-

ter  adressiert werden,  die Bits  in RBP  sich aber immer auf absolute

Nummern  beziehen, wird  die Pr�fung  f�r lokale  Register NICHT durch-

gef�hrt.  Eine Erweiterung auf  lokale Register w�rde  bedingen, da� AS

zu  jedem  Zeitpunkt  den  absoluten  Wert  von SP kennt, und das w�rde

sp�testens bei rekursiven Unterprogrammen scheitern...

4.41. 80C16x

------------

Wie  in der Erkl�rung des  ASSUME-Befehls schon erl�utert, versucht AS,

dem  Programmierer die Tatsache, da�  der Prozessor mehr physikalischen

als  logischen Speicher hat, soweit  als m�glich zu verbergen. Beachten

Sie  aber, da�  die DPP-Register  nur Datenzugriffe  betreffen und auch

dort  nur absolute  Adressierung, also  weder indirekte noch indizierte

Zugriffe,  da AS ja  nicht wissen kann,  wie die berechnete Adresse zur

Laufzeit   aussehen  wird...Bei  Codezugriffen   arbeitet  die  Paging-

Einheit  leider nicht,  man mu�  also explizit  mit langen  oder kurzen

CALLs,  JMPs oder RETs arbeiten. Zumindest bei den ,,universellen'' Be-

fehlen  CALL  und  JMP  w�hlt  AS  automatisch  die k�rzeste Form, aber

sp�testens  beim RET sollte man wissen, woher der Aufruf kam. Prinzipi-

ell  verlangen JMPS  und CALLS  dabei, da�  man Segment und Adresse ge-

trennt  angibt, AS ist jedoch so  geschrieben, da� er eine Adresse sel-

ber zerlegen kann, z.B.

jmps    12345h

anstelle von

jmps    1,2345h

Leider  sind nicht alle  Effekte der chipinternen Instruktions-Pipeline

versteckt:  Werden CP (Registerbankadresse), SP  (Stack) oder eines der

Paging-Register  ver�ndert, so steht  der neue Wert  noch nicht f�r den

n�chsten  Befehl zur Verf�gung. AS  versucht, solche Situationen zu er-

kennen  und gibt im Falle eines Falles eine Warnung aus. Aber auch die-

se Mimik greift nur bei direkten Zugriffen.

Mit  BIT definierte Bits  werden intern in  einem 13-Bit-Wort abgelegt,

wobei  die Bitadresse in Bit 4..11 liegt und die Bitnummer in den unte-

ren  vier  Bits.  Diese  Anordnung  erlaubt  es,  das n�chsth�here bzw.

n�chstniedrigere  Bit  durch  Inkrementieren  bzw. Dekrementieren anzu-

sprechen.  Bei expliziten  Bitangaben mit  Punkt funktioniert  das aber

nicht  �ber Wortgrenzen hinaus. So erzeugt folgender Ausdruck eine Wer-

tebereichs�berschreitung:

bclr    r5.15+1

Hier mu� ein BIT her:

msb     bit     r5.15

.

.

.

bclr    msb+1

F�r  den 80C167/165/163 ist der  SFR-Bereich verdoppelt worden; da� ein

Bit  im zweiten Teil  liegt, wird durch  ein gesetztes Bit 12 vermerkt.

Leider  hatte Siemens bei  der Definition des  80C166 nicht vorausgese-

hen,  da�  256  SFRs  (davon  128  bitadressierbar)  f�r Nachfolgechips

nicht  reichen w�rden.  So w�re  es unm�glich,  den zweiten SFR-Bereich

von  F000H..F1DFH mit  kurzen Adressen  oder Bitbefehlen  zu erreichen,

h�tten die Entwickler nicht einen Umschaltbefehl eingebaut:

EXTR    #n

Dieser  Befehl bewirkt, da� f�r die  n�chsten n Befehle (0<n<5) anstel-

le  des normalen  der erweiterte  SFR-Bereich angesprochen werden kann.

AS  erzeugt  bei  diesm  Befehl  nicht  nur den passenden Code, sondern

setzt  intern ein  Flag, da�  f�r die  n�chsten n  Befehle nur Zugriffe

auf  den  erweiterten  SFR-Bereich  zul��t.  Da  d�rfen nat�rlich keine

Spr�nge  dabei sein... Bits aus  beiden Bereichen lassen sich nat�rlich

jederzeit  definieren, ebenso  sind komplette  Register aus beiden SFR-

Bereichen  jederzeit  mit  absoluter  Adressierung  erreichbar. Nur die

kurze  bzw. Bitadressierung geht immer nur abwechselnd, Zuwiderhandlun-

gen werden mit einer Fehlermeldung geahndet.

�hnlich  sieht es mit  den Pr�fixen f�r  absolute bzw. indirekte Adres-

sierung  aus: Da  aber sowohl  Argument des  Pr�fixes als  auch der Ad-

re�ausdruck  nicht  immer  zur  �bersetzungszeit  bestimmbar sind, sind

die  Pr�fungsm�glichkeiten durch  AS sehr  eingeschr�nkt, weshalb er es

auch  bei  Warnungen  bel��t...im  einzelnen  sieht  das folgenderma�en

aus:

- feste  Vorgabe  einer  64K-Bank  mittels  EXTS  oder  EXTSR: Im Ad-

re�ausdruck  werden direkt die unteren  16 Bit der Zieladresse ein-

gesetzt.  Haben sowohl Pr�fix als auch Befehl einen konstanten Ope-

randen,  so wird  �berpr�ft, ob  Pr�fixargument und  Bit 16..23 der

Zieladresse identisch sind.

- feste  Vorgabe  einer  16K-Seite  mittels  EXTP  oder EXTPR: Im Ad-

re�ausdruck  werden direkt die unteren  14 Bit der Zieladresse ein-

gesetzt.  Bit 14 und 15 bleiben konstant  0, da sie in diesem Modus

nicht  vom Prozessor  ausgewertet werden.  Haben sowohl  Pr�fix als

auch  Befehl  einen  konstanten  Operanden,  so  wird �berpr�ft, ob

Pr�fixargument und Bit 14..23 der Zieladresse identisch sind.

Damit  das etwas klarer wird, ein  Beispiel (die DPP-Register haben die

Reset-Vorbelegung) :

extp     #7,#1           ; Bereich von 112K..128K

mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0defh im Code

mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung

exts     #1,#1           ; Bereich von 64K..128K

mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0cdefh im Code

mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung

4.42. PIC16C5x/16C8x

--------------------

�hnlich  wie die  MCS-48-Familie teilen  auch die  PICs ihren Programm-

speicher  in mehrere B�nke  auf, da im  Opcode nicht gen�gend Platz f�r

die  vollst�ndige Adresse  war. AS  verwendet f�r  die Befehle CALL und

GOTO  die gleiche Automatik, d.h. setzt  die PA-Bits im Statuswort ent-

sprechend  Start- und Zieladresse.  Im Gegensatz zu  den 48ern ist die-

ses Verfahren hier aber noch deutlich problematischer:

1 Die  Befehle sind nicht mehr nur ein Wort, sondern bis zu drei Wor-

ten  lang, k�nnen also  nicht mehr in  jedem Fall mit einem beding-

ten Sprung �bergangen werden.

2 Es  ist m�glich, da� der Programmz�hler beim normalen Programmfort-

gang  eine Seitengrenze �berschreitet. Die vom Assembler angenomme-

ne  Belegung der  PA-Bits stimmt  dann nicht  mehr mit der Realit�t

�berein.

Bei  den Befehlen, die  das Register W  mit einem anderen Register ver-

kn�pfen,  mu� normalerweise als zweiter  Parameter angegeben werden, ob

das  Ergebnis in  W oder  im Register  abgelegt werden soll. Bei diesem

Assembler  ist es  erlaubt, den  zweiten Parameter wegzulassen. Welches

Ziel  dann angenommen  werden soll,  h�ngt vom  Typ des Befehls ab: bei

un�ren  Operationen wird defaultm��ig das  Ergebnis zur�ck ins Register

gelegt. Diese Befehle sind:

COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, RLF, RRF und SWAPF

Die  anderen Befehle betrachten W  defaultm��ig als Akkumulator, zu dem

ein Register verkn�pft wird:

ADDWF, ANDWF, IORWF, MOVF, SUBWF und XORWF

Die  von Microchip  vorgegebene Schreibweise  f�r Literale ist ziemlich

abstrus  und erinnert an die  auf IBM 360/370-Systemen �bliche Schreib-

weise  (Gr��e aus Neandertal...). Um nicht noch einen Zweig in den Par-

ser  einf�gen zu m�ssen,  sind bei AS  Konstanten in Motorola-Syntax zu

schreiben (wahlweise auch Intel oder C im RELAXED-Modus).

Dem  Assembler  liegt  die  Include-Datei  STDDEF16.INC bei, in der die

Adressen  der Hardware-Register  und Statusbits  verewigt sind. Daneben

enth�lt  sie eine  Liste von  ,,Befehlen'', die der Microchip-Assembler

als  Makro implementiert.  Bei der  Benutzung dieser  Befehlsmakros ist

gro�e  Vorsicht angebracht, da sie mehrere Worte lang sind und sich so-

mit nicht �berspringen lassen!!

4.43. PIC17C4x

--------------

F�r  diese  Prozessoren  gelten  im  wesentlichen die gleichen Hinweise

wie  f�r ihre kleinen Br�der, mit zwei Ausnahmen: Die zugeh�rige Inclu-

de-Datei   enth�lt  nur  Registerdefinitionen,  und  die  Probleme  bei

Sprungbefehlen  sind deutlich kleiner.  Aus der Reihe  f�llt nur LCALL,

der  einen 16-Bit-Sprung  erlaubt. Dieser  wird mit folgendem ,,Makro''

�bersetzt:

MOVLW   <Adr15..8>

MOWF    3

LCALL   <Adr0..7>

4.44. SX20/28

-------------

Durch  die  beschr�nkte  L�nge  des  Instruktionswortes  ist  es  nicht

m�glich,  darin  eine  vollst�ndige  Programmspeicher-Adresse  (11 Bit)

oder   Datenspeicher-Adresse  (8  Bit)  unterzubringen.  Der  Prozessor

erg�nzt  die gek�rzten Adressen um  die PA-Bits aus dem STATUS-Register

bzw.  oberen Bits aus  dem FSR-Register. �ber  ASSUME-Befehle teilt man

dem  Assembler deren aktuellen Inhalt mit. Falls auf Adressen zugegrif-

fen  wird, die  mit den  vermerkten Werten  nicht zugreifbar  sind, er-

folgt eine Warnung.

4.45. ST6

---------

Diese  Prozessoren k�nnen das Code-ROM  seitenweise in den Datenbereich

einblenden.  Weil ich  nicht die  ganze Mimik  des ASSUME-Befehles hier

wiederk�uen   m�chte,  verweise  ich   auf  das  entsprechende  Kapitel

(3.2.21),  in dem steht, wie man mit diesem Befehl einigerma�en unfall-

frei Konstanten aus dem ROM lesen kann.

Bei  n�herer  Betrachtung  des  Befehlssatzes  fallen einige eingebaute

,,Makros''  auf. Die  Befehle, die  mir aufgefallen  sind (es gibt aber

vielleicht noch mehr...), sind in Tabelle 4.7 aufgelistet.

+---------+-----------------+

| Befehl  | in Wirklichkeit |

+---------+-----------------+

+---------+-----------------+

| CLR A   | SUB A,A         |

| SLA A   | ADD A,A         |

| CLR adr | LDI adr,0       |

| NOP     | JRZ PC+1        |

+---------+-----------------+

Tabelle 4.7: versteckte Makros im ST6225-Befehlssatz

Insbesondere  der letztere  Fall verbl�fft  doch etwas... Leider fehlen

aber  einige  Anweisungen  wirklich.  So  gibt  es z.B. zwar einen AND-

Befehl,  aber kein OR...von XOR  gar nicht zu reden.  In der Datei STD-

DEF62.INC  finden sich deshalb neben den  Adressen der SFRs noch einige

Makros zur Abhilfe.

Der  Original-Assembler AST6 von  SGS-Thomson verwendet teilweise ande-

re  Pseudobefehle  als  AS.  Au�er  der  Tatsache, da� AS Pseudobefehle

nicht  mit einem vorangestellten Punkt  kennzeichnet, sind folgende Be-

fehle identisch:

ASCII, ASCIZ, BLOCK, BYTE, END, ENDM, EQU, ERROR, MACRO,

ORG, TITLE, WARNING

Tabelle  4.8 zeigt  die AST6-Befehle,  zu denen  analoge in AS existie-

ren.

+----------+---------------------+--------------------------+

| AST6     | AS                  | Bedeutung/Funktion       |

+----------+---------------------+--------------------------+

+----------+---------------------+--------------------------+

| .DISPLAY | MESSAGE             | Meldung ausgeben         |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .EJECT   | NEWPAGE             | neue Seite im Listing    |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ELSE    | ELSEIF              | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ENDC    | ENDIF               | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .IFC     | IF...               | bed. Assemblierung       |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .INPUT   | INCLUDE             | Include-Datei einbinden  |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .LIST    | LISTING, MACEXP_DFT | Listing-Einstellung      |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .PL      | PAGE                | Seitenl�nge Listing      |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .ROMSIZE | CPU                 | Zielprozessor einstellen |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .VERS    | VERSION (Symbol)    | Version abfragen         |

+----------+---------------------+--------------------------+

| .SET     | EVAL                | Variablen neu setzen     |

+----------+---------------------+--------------------------+

Tabelle 4.8: �quivalente Befehle AST6<->AS

4.46. ST7

---------

In  [133] ist der '.w'-Postfix  f�r 16-Bit-Adressen nur f�r speicherin-

direkte  Operanden definiert, um zu  vermerken, da� auf einer Zeropage-

adresse  eine  16-bittige  Adresse  liegt;  AS  unterst�tzt  ihn jedoch

zus�tzlich  auch f�r absolute Adressen  oder Displacements in indizier-

ter  Adressierung, um trotz eines nur  8 Bit langen Wertes (0..255) ein

16-bittiges Displacement zu erzeugen.

4.47. ST9

---------

Die  Bitadressierungsm�glichkeiten des ST9  sind relativ eingeschr�nkt:

Mit  Ausnahme des BTSET-Befehls ist es  nur m�glich, auf Bits innerhalb

des   aktuellen  Arbeitsregistersatzes  zuzugreifen.  Eine  Bit-Adresse

sieht also folgenderma�en aus:

rn.[!]b

wobei  !  eine  optionale  Invertierung  eines Quelloperanden bedeutet.

Wird  ein Bit  symbolisch mittels  des BIT-Befehles  definiert, so wird

die  Registernummer im  Symbolwert in  Bit 7..4,  die Bitnummer  in Bit

3..1  und eine optionale Invertierung in Bit 0 vermerkt. AS unterschei-

det  direkte und  symbolische Bitangaben  am Fehlen  eines Punktes, der

Name  eines Bitsymboles  darf also  keinen Punkt  enthalten, obwohl sie

an  sich zul�ssig w�ren.  Es ist auch  zul�ssig, bei der Referenzierung

von Bitsymbolen diese zu nachtr�glich zu invertieren:

bit2    bit     r5.3

.

.

bld	r0.0,!bit2

Auf   diese  Weise  ist  es   auch  m�glich,  eine  inverse  Definition

nachtr�glich wieder aufzuheben.

Bitdefinitionen  finden  sich  in  gro�er  Zahl  in  der  Include-Datei

REGST9.INC,   in  der   die  Register-   und  Bitnamen  aller  On-Chip-

Peripherie  beschrieben sind.  Beachten Sie  jedoch, da�  deren Nutzung

nur  m�glich ist,  wenn die  Arbeitsregisterbank vorher  auch auf diese

Register ausgerichtet wurde!

Im  Gegensatz zu der zum AST9 von SGS-Thomson geh�renden Definitionsda-

tei  sind f�r  AS die  Namen der  Peripherieregister nur als allgemeine

Registernamen  definiert  (R...),  nicht  auch noch als Arbeitsregister

(r...).  Dies ist so, weil  AS Geschwindigkeitsgr�nden keine Aliasnamen

f�r Register definieren kann.

4.48. 6804

----------

Eigentlich  habe ich  diesen Prozessor  ja nur  eingebaut, um mich �ber

das  seltsame Gebaren  von SGS-Thomson  zu beklagen:  Als ich das 6804-

Datenbuch  zum ersten Mal in die Hand bekam, f�hlte ich mich ob des et-

was  ,,unvollst�ndigen'' Befehlssatzes und der eingebauten Makros spon-

tan  an die ST62-Serie vom  gleichen Hersteller erinnert. Ein genauerer

Vergleich  der Opcodes f�rderte erstaunliches  zu Tage: Ein 6804-Opcode

ergibt  sich  durch  Spiegelung  aller  Bits  im  entsprechenden  ST62-

OpCode!  Thomson  hat  hier  also  offensichtlich  etwas Prozessorkern-

Recycling  betrieben...wogegen  ja  auch  nichts einzuwenden w�re, wenn

nicht  so eine Verschleierungstaktik betrieben werden w�rde: andere Pe-

ripherie,  Motorola- anstelle  Zilog-Syntax sowie  das h��liche Detail,

in  Opcodes  enthaltene  Argumente  (z.B.  Bitfelder mit Displacements)

nicht   zu  drehen.  Letzterer  Punkt   hat  mich  auch  nach  l�ngerem

�berlegen  dazu  bewogen,  den  6804  doch  in AS aufzunehmen. Ich wage

�brigens  keine Spekulationen,  welche Abteilung  bei Thomson  von wel-

cher abgekupfert hat...

Im  Gegensatz zur ST62-Version  enth�lt die Include-Datei  f�r den 6804

keine  Makros, die die L�cken im Befehlssatz etwas ,,auspolstern'' sol-

len. Dies �berlasse ich dem geneigten Leser als Finger�bung!

4.49. TMS3201x

--------------

Offensichtlich  ist es Ehrgeiz  jedes Prozessorherstellers, seine eige-

ne  Notation f�r  Hexadezimalkonstanten zu  erfinden. Texas Instruments

war  bei diesen Prozessoren besonders originell: ein vorangestelltes >-

Zeichen!  Die �bernahme  dieses Formates  in AS  h�tte zu schweren Kon-

flikten  mit den Vergleichs-und Schiebeoperatoren  von AS im Formelpar-

ser  gef�hrt. Ich  habe mich  deshalb f�r  die Intel-Notation entschie-

den,  zu der sich  TI bei der  340x0-Serie und den 3201x-Nachfolgern ja

dann auch durchgerungen hat...

Leider  hat  das  Instruktionswort  dieser  Prozessoren  nicht gen�gend

Bits,  um bei direkter  Adressierung alle 8  Bits zu enthalten, weshalb

der  Datenadre�raum logisch  in 2  B�nke zu  128 W�rtern gespalten ist.

AS  verwaltet diesen als ein durchgehendes  Segment von 256 W�rtern und

l�scht  bei direkten Zugriffen automatisch  das Bit 7 (Ausnahme: Befehl

SST,  der nur in die obere  Bank schreiben kann). Der Programmierer ist

daf�r erforderlich, da� das Bank-Bit stets den richtigen Wert hat!

Ein  weiterer, nur sehr  versteckt im Datenbuch  stehender Hinweis: Die

SUBC-Anweisung  ben�tigt  zur  Ausf�hrung  intern  mehr als einen Takt,

das  Steuerwerk arbeitet  jedoch schon  an dem  n�chsten Befehl weiter.

Im  auf ein SUBC folgenden Befehl  darf deshalb nicht auf den Akkumula-

tor zugegriffen werden. AS nimmt hier keine Pr�fung vor!

4.50. TMS320C2x

---------------

Da  ich nicht selber diesen  Codegenerator geschrieben habe (was nichts

an  seiner Qualit�t  mindert), kann  ich nur  kurz hier umrei�en, wieso

es  Befehle gibt, bei denen  ein vorangestelltes Label als untypisiert,

d.h.  keinem Adre�raum zugeordnet, gespeichert  wird: Der 20er der TMS-

Reihe  kennt sowohl  ein 64  Kbyte gro�es  Code- als auch Datensegment.

Je  nach externer  Beschaltung kann  man dabei  Code- und Datenbereiche

�berlappen,  um  z.B.  Konstanten  im  Codebereich zu abzulegen und auf

diese  als  Daten  zuzugreifen  (Ablage  im  Code  ist  notwendig, weil

�ltere  AS-Versionen davon ausgehen,  da� ein Datensegment  aus RAM be-

steht,  das in einem Standalone-System  nach dem Einschalten keinen de-

finierten  Inhalt hat  und verweigern  in Segmenten  au�er Code deshalb

die  Ablage von Daten). Ohne dieses  Feature w�rde AS nun jeden Zugriff

auf  die abgelegten Daten mit einer Warnung (,,Symbol aus falschem Seg-

ment'')  quittieren. Im einzelnen erzeugen folgende Pseudobefehle unty-

pisierte Labels:

BSS, STRING, RSTRING, BYTE, WORD , LONG, FLOAT

DOUBLE, EFLOAT, BFLOAT und TFLOAT

Sollten  doch  einmal  typisierte  Labels  gew�nscht  sein, so kann man

sich  behelfen, indem  man das  Label in  eine getrennte  Zeile vor dem

Pseudobefehl  schreibt. Umgekehrt kann man  einen der anderen Pseudobe-

fehle  mit einem  typenlosen Label  versehen, indem  man vor dem Befehl

das Label mit

<Name>  EQU     $

definiert.

4.51. TMS320C3x/C4x

-------------------

Die  gr��ten  Magenschmerzen  bei  diesem  Prozessor hat mir die Syntax

paralleler  Befehle bereitet, die auf  zwei Zeilen verteilt werden, wo-

bei  beide Befehle an  sich auch sequentiell  ausgef�hrt werden k�nnen.

Deshalb  erzeugt AS zuerst  den Code f�r  die einzelne erste Operation,

wenn  er dann in  der zweiten Zeile  erkennt, da� eine parallele Anwei-

sung  vorliegt, wird der zuerst erzeugte  Code durch den neuen ersetzt.

Im  Listing kann man dies daran  erkennen, da� der Programmz�hler nicht

weiterl�uft  und in der zweiten  Zeile anstelle eines Doppelpunktes ein

R vor dem erzeugten Code steht.

Bez�glich  der doppelten senkrechten Striche  und ihrer Position in der

Zeile  ist man nicht  ganz so flexibel  wie beim TI-Assembler: Entweder

man  schreibt  sie  anstelle  eines  Labels  (d.h. in der ersten Spalte

oder  mit einem  angeh�ngten Doppelpunkt,  das ist  aber nicht mehr TI-

kompatibel...)  oder direkt  vor den  zweiten Befehl  ohne Leerzeichen,

sonst  bekommt der  Zeilenparser von  AS Probleme  und h�lt die Striche

f�r das Mnemonic.

4.52. TMS9900

-------------

Wie  bei den meisten  �lteren Prozessorfamilien auch,  hatte TI seiner-

zeit   ein  eigenes  Format  zur   Schreibweise  von  Hexadezimal-  und

Bin�rkonstanten  verwendet, anstelle  deren AS  die normale, heute auch

bei TI gebr�uchliche Intel-Notation verwendet.

Die  TI-Syntax f�r Register  erlaubt es, da�  anstelle eines echten Na-

mens  (entweder Rx oder  WRx) auch eine  einfache Integer-Zahl zwischen

0 und 15 benutzt werden kann. Dies hat zwei Folgen:

- R0...R15  bzw. WR0..WR15 sind einfache, vordefinierte Integersymbo-

le  mit den  Werten 0..15,  und die  Definition von Registeraliasen

funktioniert �ber schlichte EQUs.

- Im  Gegensatz  zu  einigen  anderen  Prozessoren kann ich nicht das

zus�tzliche  AS-Feature anbieten, da�  das Kennzeichen f�r absolute

Adressierung  (hier  ein  Klammeraffe)  weggelassen werden darf. Da

ein  fehlendes Kennzeichen hier aber  Registernummern (im Bereich 0

bis 15) bedeuten w�rde, war das hier nicht m�glich.

Weiterhin  wechselt  TI  mit  der  Registerbezeichnung  zwischen Rx und

WRx...vorerst ist beides zugelassen.

4.53. TMS70Cxx

--------------

Diese  Prozessorreihe geh�rt noch  zu den �lteren,  von TI entwickelten

Reihen,  und deswegen benutzt  TI in ihren  eigenen Assemblern noch die

herstellereigene   Syntax  f�r   hexadezimale  und   bin�re  Konstanten

(vorangestelltes  < bzw. ?).  Da das in  AS aber so  nicht machbar ist,

wird  defaultm��ig die Intel-Syntax verwendet.  Auf diese ist Texas bei

den  Nachfolgern dieser  Familie, n�mlich  den 370ern auch umgestiegen.

Beim  genaueren Betrachten des  Maschinenbefehlssatzes stellt man fest,

da�  ca.  80%  der  7000er-Befehle  bin�r  aufw�rtskompatibel sind, und

auch  die Assemblersyntax  ist fast  gleich -  aber eben  nur fast. Bei

der  Erweiterung des  7000er-Befehlssatzes hat  TI n�mlich  auch gleich

die  Chance genutzt, die  Syntax etwas zu  vereinheitlichen und zu ver-

einfachen.  Ich habe mich bem�ht, einen  Teil dieser �nderungen auch in

die 7000er Syntax einflie�en zu lassen:

- Anstelle  eines Prozentzeichens  zur Kennzeichnung  von unmittelba-

rer  Adressierung  darf  auch  das allgemein bekanntere Doppelkreuz

verwendet werden.

- Wenn  bei den Befehlen AND, BTJO, BTJZ,  MOV, OR und XOR eine Port-

Adresse  (P...) als  Quelle oder  Ziel benutzt  wird, ist  es nicht

notwendig,  die Mnemonic-Form mit explizit  angeh�ngtem P zu benut-

zen - die allgemeine Form reicht genauso aus.

- Der   vorangestelle  Klammeraffe  f�r  absolute  oder  B-indizierte

Adressierung darf weggelassen werden.

- Anstelle  des CMPA-Befehls darf auch einfach CMP mit A als Ziel be-

nutzt werden.

- Anstelle  LDA oder STA  darf auch einfach  der MOV-Befehl mit A als

Ziel bzw. Quelle benutzt werden.

- Anstelle des MOVD-Befehls darf auch MOVW benutzt werden.

- Anstelle  von RETS  oder RETI  darf auch  verk�rzt RTS bzw. RTI ge-

schrieben werden.

- TSTA  bzw. TSTB  d�rfen auch  als TST  A bzw.TST B geschrieben wer-

den.

- XCHB B ist als Alias f�r TSTB zugelassen.

Wichtig  - diese Varianten sind nur beim TMS70Cxx zugelassen - entspre-

chende 7000er-Varianten sind bei den 370ern nicht erlaubt!

4.54. TMS370xxx

---------------

Obwohl  diese Prozessoren keine  speziellen Befehle zur Bitmanipulation

besitzen,  wird mit Hilfe  des Assemblers und  des DBIT-Befehles (siehe

dort)  die  Illusion  erzeugt,  als  ob  man einzelne Bits manipulieren

w�rde.  Dazu wird beim  DBIT-Befehl eine Adresse  mit einer Bitposition

zusammengefa�t  und in  einem Symbol  abgelegt, das  man dann als Argu-

ment  f�r die Pseudobefehle SBIT0, SBIT1,  CMPBIT, JBIT0 und JBIT1 ver-

wenden  kann. Diese werden in  die Befehle OR, AND,  XOR, BTJZ und BTJO

mit einer passenden Bitmaske �bersetzt.

An  diesen Bit-Symbolen  ist �berhaupt  nichts geheimnisvolles, es han-

delt  sich um schlichte Integerwerte, in deren unterer H�lfte die Spei-

cheradresse  und  in  deren  oberer  H�lfte  die  Bitstelle gespeichert

wird.  Man k�nnte sich seine Symbole also auch ohne weiteres selber ba-

steln:

defbit  macro   name,bit,adr

name    equ     adr+(bit<<16)

endm

aber  mit dieser Schreibweise erreicht  man nicht den EQU-artigen Stil,

den  Texas vorgegeben  hat (d.h.  das zu  definierende Symbol steht an-

stelle  eines  Labels).  ACHTUNG!  Obwohl  DBIT  eine beliebige Adresse

zul��t,  k�nnen  f�r  die  Pseudobefehle  nur  die  Adressen 0..255 und

1000h..10ffh  verwendet  werden,  eine  absolute Adressierungsart kennt

der Prozessor an dieser Stelle nicht...

4.55. MSP430(X)

---------------

Der  MSP430 wurde als RISC-Prozessor  mit minimalem Stromverbrauch kon-

zipiert.  Aus diesem Grund  ist der Satz  von Befehlen, die der Prozes-

sor  in Hardware versteht, auf  das absolut notwendige reduziert worden

(da  RISC-Prozessoren keinen  Mikrocode besitzen,  mu� jeder Befehl mit

zus�tzlichem  Silizium implementiert werden und erh�ht so den Stromver-

brauch).  Eine Reihe von Befehlen, die bei anderen Prozessoren in Hard-

ware  gegossen wurden, werden  beim MSP durch  eine Emulation mit ande-

ren  Befehlen realisiert. Fr�here Versionen von AS implementierten die-

se  Befehle �ber Makros in der  Datei REGMSP.INC. Wer diese Datei nicht

einband,  erhielt bei �ber der H�lfte  der insgesamt von TI definierten

Befehle  Fehlermeldungen. Dies ist aktuell  nicht mehr so, zusammen mit

der  Erweiterung auf  den CPU430X-Befehlssatz  werden die Instruktionen

vom  Assembler direkt  implementiert. REGMSP.INC  enth�lt nur  noch die

Adressen  von I/O-Registern.  Wer aus  irgendwelchen Gr�nden  die alten

Makros braucht, findet sie jetzt in der Datei EMULMSP.INC.

Die  emulierten Instruktionen  decken auch  einige Sonderf�lle  ab, die

der TI-Assembler nicht beherrscht. So wird zum Beispiel

rlc  @r6+

automatisch in

addc @r6+,-2(r6)

umgesetzt.

4.56. TMS1000

-------------

Der  erste Mikrocontroller der Welt nun endlich  auch in AS - lange hat

es  gedauert, nun ist die L�cke geschlossen. Dieses Target hat aber ei-

nige T�cken, die in diesem Abschnitt kurz angesprochen werden sollen.

Zum  einen  ist  der  Befehlssatz  dieser Controller teilweise �ber die

ROM-Maske  ver�nderbar, d.h. man  kann die Funktion  einiger Opcodes in

Grenzen  frei definieren. AS kennt nur  die Befehle und deren Kodierun-

gen,  die in  [163] als  Default-Kodierungen beschrieben  sind. Wer f�r

eine  spezielle Anwendung andere Befehle bzw. gleiche Befehle mit ande-

rem  Opcode  hat,  kann  diese  �ber  Makros  mit  passende DB-Befehlen

�ndern.

Des  weiteren  ist  zu  beachten,  da� Spr�nge und Unterprogrammaufrufe

nur  die unteren  6 Bit  der Zieladresse  im Befehl  selber beinhalten.

Die  oberen 4 bzw. 5 Bits  kommen aus Page- bzw. Chapter-Registern, die

vorher  passend zu setzen  sind. AS selber  kann hier nicht �berpr�fen,

ob  die Register  vom Programmierer  korrekt gesetzt werden!. Zumindest

f�r  den Fall, da� man im gleichen  Chapter bleibt, gibt es die Assemb-

ler-Pseudobefehle  CALLL  bzw.  BL,  die  einen LDP- und einen CALL/BR-

Befehl  zusammenfassen  (was  angesichts  des kanppen Programmspeichers

eine bequeme, aber nicht immer effiziente Variante ist).

4.57. COP8

----------

Leider  Gottes hat sich auch National dazu entschieden, als Schreibwei-

se  f�r nichtdezimale  Integer-Konstanten die  von IBM-Gro�rechnern be-

kannte  (und von  mir nicht  geliebte) Variante  X'... zu benutzen. Das

geht  nat�rlich (wie  immer) nicht.  Zum Gl�ck  scheint der ASMCOP aber

auch  die C-Variante  zuzulassen, und  diese wurde  deshalb der Default

f�r die COPs...

4.58. SC/MP

-----------

Benutzt  man beim  SC/MP indirekte  Adressierung mit  Displacement, und

ist  das benutzte Basis-  bzw. Pointer-Register nicht  P0 bzw. PC, dann

hat  ein Displacement von -128  (80 hex) eine Sonderbedeutung: Anstelle

eben  dieses  Werts  wird  der  Inhalt des E-Registers als Displacement

verwendet.  Im 'klassischen' NS-Assembler mu� der Programmierer um die-

sen Umstand wissen bzw. ihn explizit benutzen, z.B. so:

ereg   equ -128

ld  ereg(p1)

Dies  birgt  aber  das  Risiko,  da�  sich  der  Wert  -128 auch einmal

'versehentlich'  als Teil einer Berechnung  ergeben kann, und man sucht

erst  einmal, warum das Programm nicht tut, was erwartet wurde. Ich ha-

be  mich deshalb  entschlossen, diesen  Sonderwert etwas  expliziter zu

machen:

Wird  ein  Displacement  von  -128  verwendet, so erfolgt eine Warnung.

Diese  Warnung kann man ignorieren; will man sie los werden, so verwen-

de  man das  eingebaute Literal  E, das  eben dieses  Register referen-

ziert:

ld e(p1)

Da  das SC/MP-Target Registersymbole unterst�tzt,  ist es auch m�glich,

das 'eigene Symbol' passend zu definieren:

ereg   reg e

ld  ereg(p1)

Dies  sollte die  Anzahl notwendiger  Anpassungen in existierendem Code

auf ein Minimum reduzieren.

4.59. SC144xxx

--------------

Original  gab es f�r diese Reihe  von DECT-Controllern mit relativ ein-

fachem  Befehlssatz nur  einen sehr  schlichten Assembler  von National

selber.  Ein  Assembler  von  IAR  Systems  ist  angek�ndigt, aber noch

nicht  erh�ltlich.  Da  die  Entwicklungstools  von IAR allerdings auch

nach   M�glichkeit  CPU-unabh�ngig  angelegt   sind,  kann  man  anhand

erh�ltlicher  Zielplattformen in ungef�hr absch�tzen, wie dessen Pseud-

obefehle  aussehen  werden,  und  damit  im  Blick  sind  die (wenigen)

SC144xx-spezifisch  realisierten Befehle DC, DC8,  DW16, DS, DS8, DS16,

DW  angelegt. Bei Befehlen, die bereits im AS-Kern angelegt sind, woll-

te  ich nat�rlich nicht das Rad  neu erfinden, deshalb hier eine Tabel-

le mit �quivalenzen:

Die  Befehle ALIGN, END,  ENDM, EXITM, MACRO,  ORG, RADIX, SET und REPT

exisieren  sowohl bei IAR als auch  AS und haben gleiche Bedeutung. Bei

folgenden Befehlen mu� man umstellen:

+---------------------+------------------+---------------------------------+

| IAR                 | AS               | Funktion                        |

+---------------------+------------------+---------------------------------+

+---------------------+------------------+---------------------------------+

| #include            | include          | Include-Datei einbinden         |

| #define             | SET, EQU         | Symbole definieren              |

| #elif, ELIF, ELSEIF | ELSEIF           | Weiterer Zweig einer IF-Kette   |

| #else, ELSE         | ELSE             | Letzter Zweig einer IF-Kette    |

| #endif, ENDIF       | ENDIF            | Beendet eine IF-Kette           |

| #error              | ERROR, FATAL     | Fehlermeldung erzeugen          |

| #if, IF             | IF               | Beginn einer IF-Kette           |

| #ifdef              | IFDEF            | Symbol definiert ?              |

| #ifndef             | IFNDEF           | Symbol nicht definiert ?        |

| #message            | MESSAGE          | Nachricht ausgeben              |

| =, DEFINE, EQU      | =, EQU           | Feste Wertzuweisung             |

| EVEN                | ALIGN 2          | Programmz�hler gerade machen    |

| COL, PAGSIZ         | PAGE             | Seitengr��e f�r Listing setzen  |

| ENDR                | ENDM             | Ende einer REPT-Struktur        |

| LSTCND, LSTOUT      | LISTING          | Umfang des Listings steuern     |

| LSTEXP, LSTREP      | MACEXP           | Expandierte Makros anzeigen?    |

| LSTXRF              |  <Kommandozeile> | Querverweisliste erzeugen       |

| PAGE                | NEWPAGE          | Neue Seite im Listing           |

| REPTC               | IRPC             | Repetition mit Zeichenersetzung |

+---------------------+------------------+---------------------------------+

Keine  direkte Entsprechung  gibt es  f�r die  Befehle CASEON, CASEOFF,

LOCAL, LSTPAG, #undef und REPTI.

Ein  direktes  �quivalent  der  Pr�prozessorbefehle ist nat�rlich nicht

m�glich,  solange  AS  keinen  C-artigen Pr�prozessor besitzt. C-artige

Kommentare  sind im Moment leider auch nicht m�glich. Achtung: Wer IAR-

Codes  f�r AS umsetzt, mu�  die Pr�prozessorstatements nicht nur umwan-

deln,  sondern auch aus Spalte  1 herausbewegen, da bei  AS in Spalte 1

nur Labels stehen d�rfen!

4.60. NS32xxx

-------------

Wie  es sich f�r CISC-Prozessoren geh�rt, verf�gt diese Serie �ber aus-

gefeilte  und komplexe Adressierungsarten.  National definiert in ihren

Manuals  f�r jede davon  die Assembler-Syntax, und  AS setzt auch genau

diese  um. Wie bei fast jeder  Architektur, f�r die Werkzeuge von Drit-

therstellern  erstellt wurden, gibt es jedoch auch Abweichungen und Er-

weiterungen, und ein paar davon habe ich auch ,,mitgenommen'':

Die  von National  vorgesehene Methode,  PC-relativ zu adressieren, ist

folgende:

movb r0,*+disp

Das  dr�ckt nat�rlich sehr klar aus,  was in diesem Fall passiert, will

man  aber  einfach  eine  bestimmte Speicherstelle PC-relativ adressie-

ren, dann mu� man die Distanz selber berechnen:

movb r0,*+(addr-*)

Die  erste Vereinfachung  ist, da�  es unter  bestimmten Umst�nden auch

ausreicht, einfach nur

movb r0,addr

zu  schreiben - absolute  Adressierung wird ja  durch ein vorangestell-

tes  @-Zeichen kenntlich  gemacht. Diese  vereinfachte Schreibweise ist

unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Immediate-Adressierung  ist  nicht  erlaubt,  z.B.  weil es sich um

einen  Zieloperanden  handelt,  so  da�  keine  Verwechslung  damit

m�glich ist.

- Es  wird mit  einer Index-Erweiterung  gearbeitet (in eckigen Klam-

mern  angeh�ngt), die  nicht mit  Immediate-Adressierung kombinier-

bar ist.

Alternativ  unterst�tzt  AS  f�r  PC-relative  Addressierung  immer die

Schreibweise

movb r0,addr(pc)

Hier  wird - analog  zum 68000 -  die Distanz ebenfalls automatisch be-

rechnet.

F�r  den External-Mode,  der in  der National-Syntax folgenderma�en ge-

schrieben wird:

movb r0,ext(disp1)+disp2

wird auch die Variante

movb r0,disp2(disp1(ext))

unterst�tzt, die wohl im UNIX-Umfeld g�ngig war.

4.61. uPD78(C)1x

----------------

F�r  relative, unbedingte Spr�nge gibt  es den JR-Befehl (Sprungdistanz

-32...+31,  1 Byte) sowie den  JRE-Befehl (Sprungdistanz -256...+255, 2

Bytes).  AS  kennt  weiterhin  den  Pseudobefehl J, der automatisch den

k�rzestm�glichen Befehl benutzt.

Architektur  und Befehlssatz dieser Prozessoren  sind grob an den Intel

8080/8085  angelehnt - das  gilt auch f�r  die Mnemonics. Die Adressie-

rungsart  (direkt, indirekt,  immediate) ist  mit in  das Mnemonic ver-

packt,  und 16-Bit-Register (BC,  DE, HL) werden  wie beim 8080 mit ei-

nem  Buchstaben abgek�rzt. Da NEC in der Erkl�rung der einzelnen Adres-

sierungsarten  aber immer  mal wieder  die ausgeschriebenen Registerna-

men  benutzt, und auch mal und  mal nicht Klammern benutzt, um indirek-

te  Adressierung  anzudeuten,  habe  ich  mich  entschlossen, neben den

'offiziellen'  Notationen  aus  dem  NEC-Manual auch einige alternative

Notationen  zuzulassen.  Einige  nicht-NEC-Tools  wie z.B. Disassembler

scheinen solche Notationen ebenfalls zu benutzen:

- Anstelle B darf auch BC, (B) oder (BC) geschrieben werden.

- Anstelle D darf auch DE, (D) oder (DE) geschrieben werden.

- Anstelle H darf auch HL, (H) oder (HL) geschrieben werden.

- Anstelle  D+ darf auch DE+, (D+), (DE+) oder (DE)+ geschrieben wer-

den.

- Anstelle  H+ darf auch HL+, (H+), (HL+) oder (HL)+ geschrieben wer-

den.

- Anstelle  D- darf auch DE-, (D-), (DE-) oder (DE)- geschrieben wer-

den.

- Anstelle  H- darf auch HL-, (H-), (HL-) oder (HL)- geschrieben wer-

den.

- Anstelle  D++ darf auch  DE++, (D++), (DE++)  oder (DE)++ geschrie-

ben werden.

- Anstelle  H++ darf auch  HL++, (H++), (HL++)  oder (HL)++ geschrie-

ben werden.

- Anstelle  D-- darf auch  DE--, (D--), (DE--)  oder (DE)-- geschrie-

ben werden.

- Anstelle  H-- darf auch  HL--, (H--), (HL--)  oder (HL)-- geschrie-

ben werden.

- Anstelle  H+A darf auch HL+A, A+H,  A+HL, (H+A), (HL+A), (A+H) oder

(A+HL) geschrieben werden.

- Anstelle  H+B darf auch HL+B, B+H,  B+HL, (H+B), (HL+B), (B+H) oder

(B+HL) geschrieben werden.

- Anstelle  H+EA  darf  auch  HL+EA,  EA+H,  EA+HL,  (H+EA), (HL+EA),

(EA+H) oder (EA+HL) geschrieben werden.

Da  Architektur und Befehlssatz so ,,8080-artig'' sind, lag es auch na-

he,  den Schalter Z80SYNTAX zu unterst�tzen,  so da� sich viele Befehle

in  einer eing�ngigeren und  vertrauteren Art und  Weise schreiben las-

sen.  Da  die  Architektur  und  der  Original-Befehlssatz  der uCOM87-

Familie  sich  jedoch  in  einigen  Punkten von 8080 unterscheiden, ist

hier  keine eins-zu-eins Abbildung  m�glich: Nicht alle Originalbefehle

haben  ein ,,Z80-�quivalent'', und einge  vom 8080/Z80 bekannten Befeh-

le  haben kein Pendant beim uCOM87. Deshalb ergibt ein Z80SYNTAX EXCLU-

SIVE hier auch keinen Sinn.

Die  folgende Tabelle listet alle im Z80SYNTAX-Modus definierten Befeh-

le und ihre �quivalente in der Original-Syntax:

Tabelle 4.10: Befehlsvarianten im Z80SYNTAX-Modus

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| Z80SYNTAX       | Original       | Operation             | CPUs      |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| LD r1,A         | MOV r1,A       | r1<-A                 | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=EAx) |

|                 |                |                       | 3,4       |

|                 |                |                       | (r1=EAx)  |

| LD A,r1         | MOV A,r1       | A<-r1                 | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=EAx) |

|                 |                |                       | 3,4       |

|                 |                |                       | (r1=EAx)  |

| LD sr,A         | MOV sr,A       | sr<-A                 | 1,2,3,4   |

| LD A,sr1        | MOV A,sr1      | A<-sr1                | 1,2,3,4   |

| LD r,(word)     | MOV r,word     | r<-(word)             | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD (word),r     | MOV word,r     | (word)<-r             | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD r,byte       | MVI r,byte     | r<-byte               | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r1!=V)   |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r1=V)    |

| LD sr2,byte     | MVI sr2,byte   | sr2<-byte             | 2,3,4     |

| LD (wa),byte    | MVIW wa,byte   | (wa)<-byte            | 2,3,4     |

| LD (rpa1),byte  | MVIX rpa1,byte | (rpa1)<-byte          | 2,3,4     |

| LD (wa),a       | STAW wa        | (wa)<-A               | 1,2,3,4   |

| LD A,(wa)       | LDAW wa        | A<-(wa)               | 1,2,3,4   |

| LD (rpa),a      | STAX rpa       | (rpa)<-(wa)           | 1,2       |

| LD (rpa2),a     | STAX rpa2      | (rpa2)<-(wa)          | 3,4       |

| LD A,(rpa)      | LDAX rpa       | (wa)<-(rpa)           | 1,2       |

| LD A,(rpa2)     | LDAX rpa2      | (wa)<-(rpa2)          | 3,4       |

| LD rp3,EA       | DMOV rp3,EA    | rp3<-EA               | 3,4       |

| LD sr3,EA       | DMOV sr3,EA    | sr3<-EA               | 3,4       |

| LD EA,sr4       | DMOV EA,sr4    | EA<-sr4               | 3,4       |

| LD EA,rp3       | DMOV EA,rp3    | EA<-rp3               | 3,4       |

| LD (word),BC    | SBCD word      | (word)<-BC            | 1,2,3,4   |

| LD (word),DE    | SDED word      | (word)<-DE            | 1,2,3,4   |

| LD (word),HL    | SHLD word      | (word)<-HL            | 1,2,3,4   |

| LD (word),SP    | SSPD word      | (word)<-SP            | 1,2,3,4   |

| LD (rpa3),EA    | STEAX rpa3     | (rpa3)<-EA            | 3,4       |

| LD BC,(word)    | LBCD word      | BC<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD DE,(word)    | LDED word      | DE<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD HL,(word)    | LHLD word      | HL<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD SP,(word)    | LSPD word      | SP<-(word)            | 1,2,3,4   |

| LD EA,(rpa3)    | LDEAX rpa3     | EA<-(word)            | 3,4       |

| LD rp,word      | LXI rp,word    | rp<-word              | 1,2,3,4   |

| LD EA,word      | LXI EA,word    | EA<-word              | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADD A,(rpa)     | ADDX rpa       | A<-A+(rpa)            | 1,2,3,4   |

| ADD A,byte      | ADI A,byte     | A<-A+byte             | 1,2,3,4   |

| ADD r,byte      | ADI r,byte     | r<-r+byte             | 2,3,4     |

| ADD sr2,byte    | ADI sr2,byte   | sr2<-A+sr2            | 2,3,4     |

| ADD A,(wa)      | ADDW wa        | A<-A+(wa)             | 2,3,4     |

| ADD EA,r2       | EADD EA,r2     | EA<-EA+r2             | 3,4       |

| ADD EA,rp3      | DADD EA,rp3    | EA<-EA+rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADC A,(rpa)     | ADCX rpa       | A<-A+(rpa)+CY         | 1,2,3,4   |

| ADC A,byte      | ACI A,byte     | A<-A+byte+CY          | 1,2,3,4   |

| ADC r,byte      | ACI r,byte     | r<-r+A+CY             | 2,3,4     |

| ADC sr2,byte    | ACI sr2,byte   | sr2<-A+sr2+CY         | 2,3,4     |

| ADC A,(wa)      | ADCW wa        | A<-A+(wa)+CY          | 2,3,4     |

| ADC EA,rp3      | DADC EA,rp3    | EA<-EA+rp3+CY         | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| ADDNC A,(rpa)   | ADDNCX rpa     | A<-A+(rpa)            | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC A,byte    | ADINC A,byte   | A<-A+byte             | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC r,byte    | ADINC r,byte   | r<-r+A                | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC sr2,byte  | ADINC sr2,byte | sr2<-A+sr2            | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC A,(wa)    | ADDNCW wa      | A<-A+(wa)             | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| ADDNC EA,rp3    | DADDNC EA,rp3  | EA<-EA+rp3            | 3, 4      |

|                 |                | skip if !CY           |           |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SUB A,(rpa)     | SUBX rpa       | A<-A-(rpa)            | 1,2,3,4   |

| SUB A,byte      | SUI A,byte     | A<-A-byte             | 1,2,3,4   |

| SUB r,byte      | SUI r,byte     | r<-r-A                | 2,3,4     |

| SUB sr2,byte    | SUI sr2,byte   | sr2<-A-sr2            | 2,3,4     |

| SUB A,(wa)      | SUBW wa        | A<-A-(wa)             | 2,3,4     |

| SUB EA,r2       | ESUB EA,r2     | EA<-EA-r2             | 3,4       |

| SUB EA,rp3      | DSUB EA,rp3    | EA<-EA-rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SBB A,(rpa)     | SBBX rpa       | A<-A-(rpa)-CY         | 1,2,3,4   |

| SBB A,byte      | SBI A,byte     | A<-A-byte-CY          | 1,2,3,4   |

| SBB r,byte      | SBI r,byte     | r<-r-A-CY             | 2,3,4     |

| SBB sr2,byte    | SBI sr2,byte   | sr2<-A-sr2-CY         | 2,3,4     |

| SBB A,(wa)      | SBBW wa        | A<-A-(wa)-CY          | 2,3,4     |

| SBB EA,rp3      | DSBB EA,rp3    | EA<-EA-rp3-CY         | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SUBNB A,(rpa)   | SUBNBX rpa     | A<-A-(rpa)            | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB A,byte    | SUINB A,byte   | A<-A-byte             | 1,2,3,4   |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB r,byte    | SUINB r,byte   | r<-r-A                | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB sr2,byte  | SUINB sr2,byte | sr2<-A-sr2            | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB A,(wa)    | SUBNBW wa      | A<-A-(wa)             | 2,3,4     |

|                 |                | skip if !CY           |           |

| SUBNB EA,rp3    | DSUBNB EA,rp3  | EA<-EA-rp3            | 3,4       |

|                 |                | skip if !CY           |           |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| AND A,r         | ANA A,r        | A<-A&r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| AND r,A         | ANA r,A        | r<-A&r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| AND A,(rpa)     | ANAX rpa       | A<-A&(rpa)            | 1,2,3,4   |

| AND A,byte      | ANI A,byte     | A<-A&byte             | 1,2,3,4   |

| AND r,byte      | ANI r,byte     | r<-r&byte             | 2,3,4     |

| AND sr2,byte    | ANI sr2,byte   | sr2<-sr2&byte         | 1,2,3,4   |

| AND A,(wa)      | ANAW wa        | A<-A&(wa)             | 2,3,4     |

| AND (wa),byte   | ANIW wa,byte   | (wa)<-(wa)&byte       | 1,2,3,4   |

| AND EA,rp3      | DAN EA,rp3     | EA<-EA&rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| OR A,r          | ORA A,r        | A<-A|r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| OR r,A          | ORA r,A        | r<-A|r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| OR A,(rpa)      | ORAX rpa       | A<-A|(rpa)            | 1,2,3,4   |

| OR A,byte       | ORI A,byte     | A<-A|byte             | 1,2,3,4   |

| OR r,byte       | ORI r,byte     | r<-r|byte             | 2,3,4     |

| OR sr2,byte     | ORI sr2,byte   | sr2<-sr2|byte         | 1,2,3,4   |

| OR A,(wa)       | ORAW wa        | A<-A|(wa)             | 2,3,4     |

| OR (wa),byte    | ORIW wa,byte   | (wa)<-(wa)|byte       | 1,2,3,4   |

| OR EA,rp3       | DOR EA,rp3     | EA<-EA|rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| XOR A,r         | XRA A,r        | A<-A^r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| XOR r,A         | XRA r,A        | r<-A^r                | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| XOR A,(rpa)     | XRAX rpa       | A<-A^(rpa)            | 1,2,3,4   |

| XOR A,byte      | XRI A,byte     | A<-A^byte             | 2,3,4     |

| XOR r,byte      | XRI r,byte     | r<-r^byte             | 2,3,4     |

| XOR sr2,byte    | XRI sr2,byte   | sr2<-sr2^byte         | 2,3,4     |

| XOR A,(wa)      | XRAW wa        | A<-A^(wa)             | 2,3,4     |

| XOR EA,rp3      | DXR EA,rp3     | EA<-EA^rp3            | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKGT A,r        | GTA A,r        | skip if A>r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKGT r,A        | GTA r,A        | skip if r>A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKGT A,(rpa)    | GTAX rpa       | skip if A>(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKGT A,byte     | GTI A,byte     | skip if A>byte        | 1,2,3,4   |

| SKGT r,byte     | GTI r,byte     | skip if r>byte        | 2,3,4     |

| SKGT sr2,byte   | GTI sr2,byte   | skip if sr2>byte      | 2,3,4     |

| SKGT A,(wa)     | GTAW wa        | skip if A>(wa)        | 2,3,4     |

| SKGT (wa),byte  | GTIW wa,byte   | skip if (wa)>byte     | 1,2,3,4   |

| SKGT EA,rp3     | DGT EA,rp3     | skip if EA>rp3        | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKLT A,r        | LTA A,r        | skip if A<r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKLT r,A        | LTA r,A        | skip if r<A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKLT A,(rpa)    | LTAX rpa       | skip if A<(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKLT A,byte     | LTI A,byte     | skip if A<byte        | 1,2,3,4   |

| SKLT r,byte     | LTI r,byte     | skip if r<byte        | 2,3,4     |

| SKLT sr2,byte   | LTI sr2,byte   | skip if sr2<byte      | 2,3,4     |

| SKLT A,(wa)     | LTAW wa        | skip if A<(wa)        | 2,3,4     |

| SKLT (wa),byte  | LTIW wa,byte   | skip if (wa)<byte     | 1,2,3,4   |

| SKLT EA,rp3     | DLT EA,rp3     | skip if EA<rp3        | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKNE A,r        | NEA A,r        | skip if A!=r          | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKNE r,A        | NEA r,A        | skip if r!=A          | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKNE A,(rpa)    | NEAX rpa       | skip if A!=(rpa)      | 1,2,3,4   |

| SKNE A,byte     | NEI A,byte     | skip if A!=byte       | 1,2,3,4   |

| SKNE r,byte     | NEI r,byte     | skip if r!=byte       | 2,3,4     |

| SKNE sr2,byte   | NEI sr2,byte   | skip if sr2!=byte     | 2,3,4     |

| SKNE A,(wa)     | NEAW wa        | skip if A!=(wa)       | 2,3,4     |

| SKNE (wa),byte  | NEIW wa,byte   | skip if (wa)!=byte    | 1,2,3,4   |

| SKNE EA,rp3     | DNE EA,rp3     | skip if EA!=rp3       | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKEQ A,r        | EQA A,r        | skip if A=r           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKEQ r,A        | EQA r,A        | skip if r=A           | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKEQ A,(rpa)    | EQAX rpa       | skip if A=(rpa)       | 1,2,3,4   |

| SKEQ A,byte     | EQI A,byte     | skip if A=byte        | 1,2,3,4   |

| SKEQ r,byte     | EQI r,byte     | skip if r=byte        | 2,3,4     |

| SKEQ sr2,byte   | EQI sr2,byte   | skip if sr2=byte      | 2,3,4     |

| SKEQ A,(wa)     | EQAW wa        | skip if A=(wa)        | 2,3,4     |

| SKEQ (wa),byte  | EQIW wa,byte   | skip if (wa)=byte     | 1,2,3,4   |

| SKEQ EA,rp3     | DEQ EA,rp3     | skip if AEA=rp3       | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKON A,r        | ONA A,r        | skip if (A&r)!=0      | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKON r,A        | ONA r,A        | skip if (r&A)!=0      | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKON A,(rpa)    | ONAX rpa       | skip if (A&(rpa))!=0  | 1,2,3,4   |

| SKON A,byte     | ONI A,byte     | skip if (A&byte)!=0   | 1,2,3,4   |

| SKON r,byte     | ONI r,byte     | skip if (r&byte)!=0   | 2,3,4     |

| SKON sr2,byte   | ONI sr2,byte   | skip if (sr2&byte)!=0 | 2,3,4     |

| SKON A,(wa)     | ONAW wa        | skip if (A&(wa))!=0   | 2,3,4     |

| SKON (wa),byte  | ONIW wa,byte   | skip if (wa)&byte!=0  | 1,2,3,4   |

| SKON EA,rp3     | DON EA,rp3     | skip if (EA&rp3)!=0   | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| SKOFF A,r       | OFFA A,r       | skip if (A&r)=0       | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKOFF r,A       | OFFA r,A       | skip if (r&A)=0       | 1,2,3,4   |

|                 |                |                       | (r!=V)    |

|                 |                |                       | 2,3,4     |

|                 |                |                       | (r=V)     |

| SKOFF A,(rpa)   | OFFAX rpa      | skip if (A&(rpa))=0   | 1,2,3,4   |

| SKOFF A,byte    | OFFI A,byte    | skip if (A&byte)=0    | 1,2,3,4   |

| SKOFF r,byte    | OFFI r,byte    | skip if (r&byte)=0    | 2,3,4     |

| SKOFF sr2,byte  | OFFI sr2,byte  | skip if (sr2&byte)=0  | 2,3,4     |

| SKOFF A,(wa)    | OFFAW wa       | skip if (A&(wa))=0    | 2,3,4     |

| SKOFF (wa),byte | OFFIW wa,byte  | skip if (wa)&byte=0   | 1,2,3,4   |

| SKOFF EA,rp3    | DOFF EA,rp3    | skip if (EA&rp3)=0    | 3,4       |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| INC r2          | INR r2         | r2<-r2+1              | 1,2,3,4   |

| INC (wa)        | INRW wa        | (wa)<-(wa)+1          | 1,2,3,4   |

| INC rp          | INX rp         | rp<-rp+1              | 1,2,3,4   |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| DEC r2          | DCR r2         | r2<-r2-1              | 1,2,3,4   |

| DEC (wa)        | DCRW wa        | (wa)<-(wa)-1          | 1,2,3,4   |

| DEC rp          | DCX rp         | rp<-rp-1              | 1,2,3,4   |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

| CPU-Gruppe 1: 78C05, 78C06                                           |

| CPU-Gruppe 2: 7800, 7801, 7802                                       |

| CPU-Gruppe 3: 7807, 7808, 7809, 7810                                 |

| CPU-Gruppe 4: 7810, 78C1x                                            |

+-----------------+----------------+-----------------------+-----------+

4.62. 75K0

----------

Wie  bei einigen  anderen Prozessoren  auch, kennt die Assemblersprache

der  75er von NEC Pseudo-Bitoperanden, d.h.  man kann einem Symbol eine

Kombination  aus Adresse und Bitnummer zuweisen, die dann bei bitorien-

tierten  Befehlen  anstelle  direkter  Ausdr�cke verwendet werden kann.

Die drei folgenden Befehle erzeugen daher z.B. identischen Code:

ADM     sfr     0fd8h

SOC     bit     ADM.3

skt     0fd8h.3

skt     ADM.3

skt     SOC

AS  unterscheidet direkte und symbolische Bitzugriffe an einem bei Sym-

bolen  fehlenden Punkt; Punkte in Symbolnamen darf man daher nicht ver-

wenden, da es sonst zu Mi�verst�ndnissen bei der Aufl�sung kommt.

Die  Ablage  von  Bitsymbolen  orientiert  sich dabei weitgehend an der

bin�ren  Kodierung, die die Prozessorhardware selber verwendet: Es wer-

den   16  Bit  belegt,  und  es   existieren  ein  ,,kurzes''  und  ein

,,langes''  Format. Das  kurze Format  kann folgende  Varianten aufneh-

men:

- direkte Zugriffe auf die Bereiche 0FBxH und 0FFxH

- indirekte Zugriffe der Form Adr.@L (0FC0H <= Adr <= 0FFFH)

- indirekte Zugriffe der Form @H+d4.bit

Das  obere Byte ist  auf 0 gesetzt,  das untere Byte  enth�lt den gem��

[106]  kodierten Bitausdruck. Das lange  Format kennt im Gegensatz dazu

nur  direkte Adressierung, kann daf�r  aber (korrekte Einstellungen von

MBS  und MBE vorausgesetzt)  den ganzen Adre�raum  abdecken. Bei langen

Ausdr�cken  stehen im unteren Byte  Bit 7..0 der Adresse,  in Bit 8 und

9  die  Bitstelle  sowie  in  Bit  10  und  11  konstant  01.  Letztere

erm�glichen  es,  langes  und  kurzes  Format  einfach durch einen Ver-

gleich  des oberen Bytes  gegen Null zu  unterscheiden. Die Bits 12..15

enthalten  Bit 8..11  der Adresse;  sie werden  zwar nicht zur Generie-

rung  des  Kodes  ben�tigt,  m�ssen  jedoch gespeichert werden, da eine

Pr�fung  auf ein korrektes  Banking erst bei  der Verwendung des Symbo-

les erfolgen kann.

4.63. 78K0

----------

NEC  benutzt in seinen Datenb�chern  zur Kennzeichnung der Zugriffswei-

se auf absolute Adressen verschiedene Schreibweisen:

- absolut kurz: kein Pr�fix

- absolut lang: vorangestelltes !

- PC-relativ: vorangestelltes $

Bei  AS  sind  diese  Pr�fixe  nur  notwendig, falls man eine bestimmte

Adressierung  erzwingen  will  und  der  Befehl  verschiedene Varianten

zul��t.  Setzt man keinen Pr�fix, so  w�hlt AS automatisch die k�rzeste

Variante.  Es d�rfte  daher in  der Praxis  sehr selten notwendig sein,

einen Pr�fix zu verwenden.

4.64. 78K2/78K3/78K4

--------------------

Analog  wie beim 78K0 benutzt NEC auch hier wieder Dollar- und Ausrufe-

zeichen  f�r verschiedene  L�ngen von  Adre�ausdr�cken. Zwischen langen

und  kurzen Adressen (sowohl im RAM-  als auch SFR-Bereich) wird wieder

automatisch  entschieden,  nur  relative  Adressierung  mu� man manuell

anw�hlen, wenn ein Befehl beides unterst�tzt (z.B. BR).

Noch  eine Anmerkung (die im �brigens auch f�r den 78K0 gilt): Wer mit-

tels  RELAXED mit  Motorola-Syntax arbeitet,  mu� Hexadezimalkonstanten

klammern,  weil das f�hrende Dollarzeichen  u.U. als relative Adressie-

rung mi�verstanden wird...

4.65. uPD772x

-------------

Sowohl  7720 als auch 7725 werden von dem gleichen Codegenerator behan-

delt  und sind sich in ihren Befehlssatz extrem �hnlich. Trotzdem soll-

te  man sich  nicht zu  der Annahme  verleiten lassen,  sie seien bin�r

kompatibel:  Um die  l�ngeren Adre�felder  und zus�tzlichen Befehle un-

terbringen  zu k�nnen, haben  sich die Bitpositionen  einiger Felder im

Instruktionswort  verschoben, die Instruktionsl�nge  hat sich auch ins-

gesamt  von 23  auf 24  Bit ge�ndert.  Im Code-Format sind deshalb auch

unterschiedliche Header-Ids f�r beide reserviert.

Gemeinsam  ist beiden, da�  sie neben Code-  und Datensegment auch noch

ein  ROM zur Ablage von Konstanten besitzen.  Dieses ist bei AS auf das

ROMDATA-Segment abgebildet!

4.66. uCOM-43

-------------

Der  uCOM-43-Befehlssatz  enth�lt  einen  Befehl  CZP,  der es erlaubt,

einen  Unterprogrammaufruf auf eine  der Adressen 0,  4, 8, 12...60 mit

einem  einzigen Instruktions-Byte zu machen.  Leider ist die vorhandene

Dokumentation  dar�ber  unklar,  ob  der  Befehl im Quelltext die Ziel-

adresse  (also einen durch vier teilbaren Wert) oder den im Befehl ent-

haltenen  Vektor (also eine Zahl von 0  bis 15) erwartet. Im Moment be-

treibt der Assembler ein wenig 'Kaffeesatzleserei':

- Falls  das Argument gr��er als 15 ist,  mu� es sich um eine Adresse

handeln, ansonsten:

- Falls  das Argument  kein mehrfaches  von vier  ist, mu� es sich um

einen Vektor handeln, ansonsten:

- Falls  das Argument  Null ist,  ist keine Unterscheidung notwendig,

ansonsten:

- Falls  das Argument ein  Symbol aus dem  CODE-Segment ist, z.B. ein

Label, mu� es sich um eine Adresse handlen, ansonsten:

- ist es ein Vektor.

Die  letzten beiden F�lle  treffen nur auf  die Werte 4,  8 oder 12 zu,

und  weil die Entscheidung  nicht intuitiv ist,  wird bei der Entschei-

dung  f�r einen Vektor eine Warnung ausgegeben. F�r den Fall, da� wirk-

lich  die Adresse 4, 8 oder 12  gemeint ist, definiere man den Wert als

Symbol im Code-Segment:

dest   label  4

.

.

.

czp dest

F�r  den Fall, da� ein Vektor gemeint  ist, und die Warnung st�rt, kann

man die Warnung folgender ma�en unterdr�cken:

vector equ    4

.

.

.

expect 480

czp    vector

endexpect

Ich  gestehe  ein,  da�  diese  Situation  nicht 100% befriedigend ist.

Falls   jemand  Informationen  �ber  das  Verhalten  des  Original-NEC-

Assemblers hat, w�re ich f�r eine Nachricht dankbar.

4.67. F2MC16L

-------------

Darauf,  da� man bei Anwendungen mit mehr als 64K ROM oder 64K RAM dar-

auf  achten  sollte,  AS  die  korrekte  momentane  Belegung  der Bank-

Register  mitzuteilen, wurde  bereits in  Zusammenhang mit  dem ASSUME-

Befehl  erw�hnt. AS �berpr�ft  bei jedem absoluten  Zugriff anhand die-

ser  Annahmen, ob  evtl. ein  Zugriff auf  eine Speicherstelle erfolgt,

die  momentan �berhaupt  nicht greifbar  ist. Standardm��ig  sind daf�r

nat�rlich  nur DTB  und DPR  wichtig, denn  ADB bzw. SSB/USB werden nur

bei  indirekten Zugriffen  �ber RW2/RW6  bzw. RW3/RW7  benutzt, und bei

indirekten  Zugriffen greift diese Pr�fmimik  ohnehin nicht. Nun ist es

aber  so, da� man - �hnlich wie  beim 8086 - einem Befehl eine Segment-

pr�fix  voranstellen kann, mit  dem DTB f�r  den folgenden Befehl durch

ein  beliebiges anderes Register  ersetzt werden kann.  AS f�hrt deswe-

gen  �ber  die  verwendeten  Pr�fixbefehle  Buch  und  schaltet bei der

Pr�fung  f�r den n�chsten  Prozessorbefehl um -  eine zwischen dem Seg-

mentpr�fix  und  Prozessorbefehl  eingestreute  Pseudoanweisung  l�scht

den  Merker also nicht. Dies gilt auch f�r Pseudobefehle zur Datenabla-

ge  oder  Ver�nderung  des  Programmz�hlers  -  aber wer macht so etwas

schon ;-)

4.68. MN161x

------------

F�r  dieses Target gilt  die Besonderheit, da�  man zwischen zwei Code-

Generatoren  w�hlen kann: Einer wurde  freundlicherweise von Haruo Asa-

no  geschrieben und ist �ber die  CPU-Namen MN1610 bzw. MN1613 erreich-

bar;  der  andere  wurde  von  mir  erstellt  und  ist  �ber  die Namen

MN1610ALT  bzw.  MN1613ALT  aktivierbar.  Wer den erweiterten Adre�raum

von  256 KWorten des MN1613 verwenden will, oder mit dem Gleitkommafor-

mat des MN1613 experimentieren will, mu� das ALT- Target verwenden.

4.69. CDP180x

-------------

Prozessoren  dieser Reihe kennen sowohl  kurze als auch lange Sprungbe-

fehle:  W�hrend ein kurzer Sprung  nur innerhalb der gleichen Speicher-

seite  von 256 Byte m�glich  ist, kann man mit  einem langen Sprung je-

des  beliebige Ziel im Adre�raum von 64 KByte erreichen. Die Assembler-

Syntax  sieht f�r  beide Varianten  unterschiedliche Mnemonics vor (die

lange  Variante mit vorangestelltem  'L'), aber keine,  die dem Assemb-

ler  gestatten w�rde, automatisch einen  langen oder kurzen Befehl ein-

zusetzen. AS kennt solche 'Pseudobehle' als Erweiterung:

- JMP wird zu BR oder LBR.

- JZ wird zu BZ oder LBZ.

- JNZ wird zu BNZ oder LBNZ.

- JDF wird zu BDF oder LBDF.

- JPZ wird zu BPZ oder LBPZ.

- JGE wird zu BGE oder LBGE.

- JNF wird zu BNF oder LBNF.

- JM wird zu BM oder LBM.

- JL wird zu BL oder LBL.

- JQ wird zu BQ oder LBQ.

- JNQ wird zu BNQ oder LBNQ.

4.70. KENBAK

------------

Der  KENBAK-1 wurde 1970  entwickelt, zu einer  Zeit, als der erste Mi-

kroprozessor  noch drei  Jahre entfernt  war. Man  kann davon ausgehen,

da�  er f�r  die Hobbyisten,  die sich  den Bausatz  seinerzeit leisten

konnten,  ihr erster und  einziger Computer war.  Demzufolge hatten sie

auch  nichts, auf  dem sie  einen Assembler  f�r diesen Computer h�tten

laufen  lassen k�nnen -  der KENBAK-1 mit  seinem Speicher von 256 Byte

war  daf�r viel  zu klein.  Die pr�ferierte  Methode waren vorgedruckte

Tabellen,  in die man die Befehle  und ihren Maschinencode eintrug. War

man  mit  dieser  ,,Programmierung''  fertig,  konnte man den Code �ber

die Schalterleiste per Hand in den Computer laden.

Daraus  resultiert leider,  da� die  Assembler-Sprache des  KENBAK zwar

im  Programming Manual  beschrieben, aber  nicht wirklich  formal defi-

niert  ist. Als Grant Stockly vor ein paar Jahren neue KENBAK-Kits her-

ausbrachte,  hat er  eine erste  KENBAK-Portierung f�r meinen Assembler

gemacht,  die hat ihren  Weg jedoch leider  nie wieder ''upstream'' ge-

funden.  In meiner Implementierung habe  ich versucht, seine Ideen auf-

zugreifen,  jedoch andererseits  auch eine  Syntax anzubieten,  wie sie

Programmierern  eines  6502,  Z80  oder  �hnlichem  eher  vertraut sein

d�rfte.  In  der  folgenden  Tabelle  sind  die Syntax-Unterschiede ge-

gen�ber gestellt:

Tabelle 4.10: KENBAK-Befehlssyntax

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Stockly                            | Alternativ             | Bemerkung          |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Arithmetisch/Logisch (ADD/SUB/LOAD/STORE/AND/OR/LNEG)                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| instr Constant, Reg, Wert,         | instr Reg, #Wert       | immediate          |

| instr Memory, Reg, Addr,           | instr Reg, Addr        | direkt             |

| instr Indirect, Reg, Addr,         | instr Reg, (Addr)      | direkt             |

| instr Indexed, Reg, Addr,          | instr Reg, Addr,X      | indiziert          |

| instr Indirect-Indexed, Reg, Addr, | instr Reg, (Addr),X    | indirekt-indiziert |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Spr�nge                                                                          |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| JPD Reg, Cond, Addr                | JP Reg, Cond, Addr     | bedingt-direkt     |

| JPI Reg, Cond, Addr                | JP Reg, Cond, (Addr)   | bedingt-indirekt   |

| JMD Reg, Cond, Addr                | JM Reg, Cond, Addr     | bedingt-direkt     |

| JMI Reg, Cond, Addr                | JM Reg, Cond, (Addr)   | bedingt-indirekt   |

| JPD Unconditional, Cond, Addr      | JP Addr                | unbedingt-direkt   |

| JPI Unconditional, Cond, Addr      | JP (Addr)              | unbedingt-indirekt |

| JMD Unconditional, Cond, Addr      | JM Addr                | unbedingt-direkt   |

| JMI Unconditional, Cond, Addr      | JM (Addr)              | unbedingt-indirekt |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Sprungbedingungen                                                                |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Non-zero                           | NZ                     | != 0               |

| Zero                               | Z                      | = 0                |

| Negative                           | N                      | < 0                |

| Positive                           | P                      | >= 0               |

| Positve-Non-zero                   | PNZ                    | > 0                |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Skips                                                                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SKP 0, bit, Addr                   | SKP0 bit, Addr [,Dest] |                    |

| SKP 1, bit, Addr                   | SKP1 bit, Addr [,Dest] |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Bitmanipulation                                                                  |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SET 0, bit, Addr                   | SET0 bit, Addr         |                    |

| SET 1, bit, Addr                   | SET1 bit, Addr         |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| Schiebe/Rotierbefehle                                                            |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

| SHIFT LEFT, cnt, Reg               | SFTL [cnt,] Reg        |                    |

| SHIFT RIGHT, cnt, Reg              | SFTR [cnt,] Reg        | arithm. Shift      |

| ROTATE LEFT, cnt, Reg              | ROTL [cnt,] Reg        |                    |

| ROTATE RIGHT, cnt, Reg             | ROTR [cnt,] Reg        |                    |

+------------------------------------+------------------------+--------------------+

Es   gibt  keinen  Pseudobefehl,  um  zwischen  diesen  beiden  Syntax-

Varianten  umzuschalten. Beide d�rfen jederzeit  und auch in beliebiger

Mischung genutzt werden.

Die  Zieladresse [Dest], die  man optional bei  den Skip-Befehlen ange-

ben  kann,  geht  nicht  in  den  erzeugten  Code  ein.  Der  Assembler

�berpr�ft  lediglich, ob der Prozessor  zur Laufzeit wirklich zur ange-

gebene  Adresse springen  w�rde. Dadurch  kann z.B.  gepr�ft werden, ob

man  nicht versehentlich  versucht, einen  einzelnen Ein-Byte-Befehl zu

�berspringen.  Ein  weggelassenes  Schiebeargument  [cnt] bedeutet, da�

um eine Stelle geschoben werden soll.

4.71. HP Nanoprocessor

----------------------

Der  HP  Nanoprocessor  verf�gt  �ber  keinerlei Befehle, Daten aus dem

ROM-  Adre�raum  zu  lesen  und  in  ein Register zu transferieren. Die

diesbez�glichen  Befehle LDR und  STR sind eher  das, was man bei ande-

ren  Prozessoren als  ,,immediate-Adressierung'' bezeichnen  w�rde. Aus

diesen  Grund sind f�r den HP Nanoprocessor keinerlei Pseudobefehen de-

finiert,  mit denen sich Konstanten im ROM ablegen oder Platz reservie-

ren l��t.

4.72. IM61x0

------------

Dieser  Mikroprozessor ist  quasi eine  Single-Chip-Implementierung ei-

ner   PDP/8E,   weshalb   als   ,,Assembler-Referenz''   in  Quellcode-

Beispielen  �blicherweise  der  PAL-III  von  Digital Equipment benutzt

wird.  Die AS-Implementierung  weicht in  einigen Punkten  von der PAL-

III-Syntax  ab,  unter  anderem  auch,  weil  sich manche Dinge nur mit

gro�em  Aufwand  h�tten  bereit  stellen  lassen. Hier einige Hinweise,

wie sich bestehender Code anpassen l��t:

- Bei  PAL-III werden Label durch  ein angeh�ngtes Komma gekennzeich-

net.  Bei AS ist  diese ein Doppelpunkt,  bzw. gar nichts, wenn das

Label in der ersten Spalte beginnt.

- Die  Ablage von Daten  im Speicher erfolgt  bei PAL-III einfach da-

durch,  da� man die  Konstante in das  Feld des Mnemonics schreibt.

AS  verwendet zur Datenablage die DC-Anweisung, die daf�r auch meh-

rere  Worte  auf  einmal  als  Argument akzeptiert. Unter Umst�nden

kann   man  sich  die  Ablage   von  Konstanten  durch  den  LTORG-

Mechanismus aber auch teilweise ersparen.

- Den Programmz�hler setzt man mit ORG address anstelle*address.

5. Dateiformate

===============

In  diesem Kapitel sollen die Formate  von von AS erzeugten Dateien be-

schrieben werden, deren Format sich nicht direkt erschlie�t.

5.1. Code-Dateien

-----------------

Das  vom Assembler  ausgegebene Codedatenformat  mu� in  der Lage sein,

die  Codeteile  f�r  unterschiedliche  Prozessoren voneinander zu tren-

nen,  und sieht daher etwas anders  aus als g�ngige Formate. Obwohl dem

Assembler  Tools zur  Bearbeitung der  Codedateien beiliegen, halte ich

es f�r guten Stil, das Format hier kurz offenzulegen:

Sofern  in der Datei Mehrbyte-Integers  gespeichert sind, werden sie im

Intelformat  abgelegt, d.h.  mit dem  LSB zuerst.  Diese Regel gilt be-

reits  f�r das 16-Bit-Kennungswort mit dem  Wert $1489, d.h. jede Code-

datei beginnt mit den Bytes $89/$14.

Danach  folgt eine Reihe beliebig  vieler ,,Records'', wobei ein Record

entweder  ein zusammenh�ngendes  Teilfeld des  Codes darstellt oder be-

stimmte  Zusatzinformationen  enth�lt.  Eine  Datei  kann auch ohne Um-

schaltung  des  Prozessortyps  mehrere  Records  enthalten,  wenn Code-

oder  Konstantenbereiche durch  reservierte (und  nicht zu initialisie-

rende)  Speicherbereiche  unterbrochen  werden.  Der Assembler versucht

auf diese Weise, die Datei nicht l�nger als n�tig werden zu lassen.

Allen  Records ist gemein ist ein  Header-Byte, das den Typ des Records

und  die  damit  folgenden  Datenstrukturen  festlegt. In einer Pascal-

artigen  Form  l��t  sich  die Record-Struktur folgenderma�en beschrei-

ben:

FileRecord = RECORD CASE RecordTypeOrFamilyHdr : UInt8 OF

$00:(Creator:ARRAY[] OF Char);

$01..

$7f:(StartAddress : UInt32;

Length       : UInt16;

Data         : ARRAY[0..Length-1] OF UInt8);

$80:(EntryAddress : UInt32);

$81:(FamilyHdr    : UInt8;

Segment      : UInt8;

Gran         : UInt8;

StartAddress : UInt32;

Length       : UInt16;

Data         : ARRAY[0..Length-1] OF UInt8);

END

Was  in dieser  Schreibweise nicht  ganz zum  Ausdruck kommt,  ist, da�

die L�nge von Datenfeldern variabel ist und von Length abh�ngt.

Ein  Record  mit  einem  Header-Byte  von  $81 ist ein Record, der Code

oder  Daten aus  beliebigen Segmenten  beinhalten kann.  Das erste Byte

(Header)  gibt  an,  f�r  welche  Prozessorfamilie  die folgenden Daten

bzw. der folgende Code bestimmt ist (siehe Tabelle 5.1).

Tabelle 5.1: Headerbytes f�r die verschiedenen Prozessorfamilien

+-----------+-------------------++-----------+----------------+

| FamilyHdr | Familie           || FamilyHdr | Familie        |

+-----------+-------------------++-----------+----------------+

+-----------+-------------------++-----------+----------------+

|    $01    | 680x0, 6833x      ||    $02    | ATARI_VECTOR   |

|    $03    | M*Core            ||    $04    | XGATE          |

|    $05    | PowerPC           ||    $06    | XCore          |

|    $07    | TMS1000           ||    $08    | NS32xxx        |

|    $09    | DSP56xxx          ||    $0a    | CP-1600        |

|    $0b    | HP Nano Processor ||    $0c    | IM6100/6120    |

|    $0d    | NEC V60           ||    $0e    | IBM PALM       |

|    $0f    | CP-3F             ||    $10    | Rockwell PPS-4 |

|    $11    | 65xx/MELPS-740    ||    $12    | MELPS-4500     |

|    $13    | M16               ||    $14    | M16C           |

|    $15    | F^2MC8L           ||    $16    | F^2MC16L       |

|    $17    | IMP-16            ||    $18    | IPC-16/INS8900 |

|    $19    | 65816/MELPS-7700  ||    $1a    | PDK13          |

|    $1b    | PDK14             ||    $1c    | PDK15          |

|    $1d    | PDK16             ||    $1e    | Renesas RX     |

|    $1f    | SC61860           ||    $20    | SC62015        |

|    $21    | MCS-48            ||    $22    | Konami 052001  |

|    $23    | PDP-11            ||    $24    | WD16           |

|    $25    | SYM53C8xx         ||    $26    | VAX            |

|    $27    | KENBAK            ||    $28    | �COM-43        |

|    $29    | 29xxx             ||    $2a    | i960           |

|    $2b    | TLCS-42           ||    $2c    | WE32xxx        |

|    $31    | MCS-51            ||    $32    | ST9            |

|    $33    | ST7               ||    $35    | Z8000          |

|    $35    | Super8            ||    $36    | MN161x         |

|    $37    | 2650              ||    $38    | 1802/1805      |

|    $39    | MCS-96/196/296    ||    $3a    | 8X30x          |

|    $3b    | AVR               ||    $3c    | XA             |

|    $3d    | AVR (8-Bit CSeg)  ||    $3e    | 8008           |

|    $3f    | 4004/4040         ||    $40    | H16            |

|    $41    | 8080/8085         ||    $42    | 8086..V35      |

|    $43    | SX20              ||    $44    | F8             |

|    $45    | S12Z              ||    $46    | 78K4           |

|    $47    | TMS320C6x         ||    $48    | TMS9900        |

|    $49    | TMS370xxx         ||    $4a    | MSP430         |

|    $4b    | TMS320C54x        ||    $4c    | 80C166/167     |

|    $4d    | OLMS-50           ||    $4e    | OLMS-40        |

|    $4f    | MIL STD 1750      ||    $50    | HMCS-400       |

|    $51    | Z80/180/380/eZ80  ||    $52    | TLCS-900       |

|    $53    | TLCS-90           ||    $54    | TLCS-870       |

|    $55    | TLCS-47           ||    $56    | TLCS-9000      |

|    $57    | TLCS-870/C        ||    $58    | NEC 78K3       |

|    $59    | eZ8               ||    $5a    | TC9331         |

|    $5b    | KCPSM3            ||    $5c    | LatticeMico8   |

|    $5d    | NEC 75xx          ||    $5e    | 68RS08         |

|    $5f    | COP4              ||    $60    | 78K2           |

|    $61    | 6800, 6301, 6811  ||    $62    | 6805/HC08      |

|    $63    | 6809              ||    $64    | 6804           |

|    $65    | 68HC16            ||    $66    | 68HC12         |

|    $67    | ACE               ||    $68    | H8/300(H)      |

|    $69    | H8/500            ||    $6a    | 807x           |

|    $6b    | KCPSM             ||    $6c    | SH7000         |

|    $6d    | SC14xxx           ||    $6e    | SC/MP          |

|    $6f    | COP8              ||    $70    | PIC16C8x       |

|    $71    | PIC16C5x          ||    $72    | PIC17C4x       |

|    $73    | TMS-7000          ||    $74    | TMS3201x       |

|    $75    | TMS320C2x         ||    $76    | TMS320C3x/C4x  |

|    $77    | TMS320C20x/C5x    ||    $78    | ST6            |

|    $79    | Z8                ||    $7a    | �PD78(C)10     |

|    $7b    | 75K0              ||    $7c    | 78K0           |

|    $7d    | �PD7720           ||    $7e    | �PD7725        |

|    $7f    | �PD77230          ||           |                |

+-----------+-------------------++-----------+----------------+

Das  Segment-Feld gibt an, in welchen Adre�raum des Prozessors der fol-

gende Code geh�rt. Dabei gilt die in Tabelle 5.1 angegeben Zuordnung.

+--------+---------------++--------+---------+

| Nummer | Segment       || Nummer | Segment |

+--------+---------------++--------+---------+

+--------+---------------++--------+---------+

|   $00  | <undefiniert> ||   $01  | CODE    |

|   $02  | DATA          ||   $03  | IDATA   |

|   $04  | XDATA         ||   $05  | YDATA   |

|   $06  | BDATA         ||   $07  | IO      |

|   $08  | REG           ||   $09  | ROMDATA |

+--------+---------------++--------+---------+

Tabelle 5.1: Kodierungen des Segment-Feldes

Das  Gran-Feld gibt die  ,,Granularit�t'' des Codes  an, d.h. die Gr��e

der  kleinsten, adressierbaren  Einheit im  folgenden Datensatz. Dieser

Wert  ist eine Funktion von Prozessortyp  und Segment und ein wichtiges

Detail  f�r die Interpretation der  beiden folgenden Felder, die Start-

adresse  und L�nge angeben: W�hrend die  Startadresse sich auf die Gra-

nularit�t  bezieht, erfolgt die  L�ngenangabe immer in  Bytes! W�re die

Startadresse  z.B. $300  und die  L�nge 12,  so w�re die sich ergebende

Endadresse  bei einer Granularit�t  von 1 $30b,  bei einer Granularit�t

von  z.B. 4  jedoch $303!  Andere Granularit�ten  als eins  sind selten

und  treten in  erster Linie  bei Signalprozessoren  auf, die nicht auf

Einzelbyteverarbeitung  ausgelegt  sind  deren  Datenspeicher  z.B. aus

64kWorten  zu  16  Bit  besteht  (DSP56K). Der sich ergebende Speicher-

platz  betr�gt dann zwar 128 KByte, er ist aber in 2 ^16 Worten organi-

siert, die mit Adressen von 0,1,2,...65535 adressiert werden!

Die  Startadresse ist 32-bittig, unabh�ngig von der Adre�breite der je-

weiligen  Prozessorfamilie. Im Gegensatz dazu  ist die L�ngenangabe nur

16  Bit  lang,  ein  Record  kann  also maximal (4+4+2+(64K-1)) = 65545

Byte lang werden.

Daten-Records  mit den Header-Bytes  $01..$7f stellen eine Kurzschreib-

weise  dar und  stellen die  Abw�rtskompatibilit�t mit fr�heren Defini-

tionen  des Dateiformats her:  Das Header-Byte gibt  direkt den Prozes-

sortyp  gem�� der ersten Tabelle an, das Zielsegment ist auf CODE fest-

gelegt  und die Granularit�t  ergibt sich aus  dem Prozessortyp, aufge-

rundet  auf eine  Zweierpotenz von  Bytes. AS  bevorzugt diese Records,

wenn Daten bzw. Code f�r das CODE-Segment anstehen.

Der  Record mit  dem Typ-Byte  $80 legt  den Einsprungpunkt  fest, d.h.

die  Adresse, an der  mit der Ausf�hrung  des Programms begonnen werden

soll.  Ein solcher Record ist das  Ergebnis einer END-Anweisung mit ei-

ner entsprechenden Adresse als Argument.

Der  letzte Record in  der Datei tr�gt  das Header-Byte $00 und besitzt

als  einziges Datenfeld einen  String, dessen Ende  durch das Dateiende

definiert  ist. Dieser String spezifiziert,  von welchem Programm diese

Datei erzeugt wurde und hat keine weitere Bedeutung.

5.2. Debug-Dateien

------------------

Debug-Dateien  k�nnen optional von AS  erzeugt werden und liefern nach-

geschalteten  Werkzeugen  wie  Disassemblern  oder  Debuggern f�r diese

wichtige  Informationen. AS  kann Debug-Informationen  in drei Formaten

ausgeben:  Zum einen im Objekt-Format der AVR-Tools von Atmel sowie ei-

ne  zu NoICE kompatible Kommandodatei und  zum anderen in einem eigenen

Format.  Die ersten beiden werden in [5] bzw. der Dokumentation zu NoI-

CE  ausf�hrlich beschrieben,  deshalb beschr�nkt  sich die folgende Be-

schreibung auf das AS-eigene MAP-Format:

Diese Informationen in einer MAP-Datei teilen sich in drei Gruppen:

- Symboltabelle

- Speicherberlegung, auf Sektionen verteilt

- Maschinenadressen von Quellzeilen

Letzterer  Teil findet sich zuerst in  der Datei. Ein einzelner Eintrag

in  dieser  Liste  besteht  aus  zwei, von einem Doppelpunkt getrennten

Zahlen:

<Zeilennummer>:<Adresse>

Ein  solcher Eintrag besagt, da� der aus einer bestimmten Quellcodezei-

le  erzeugte  Maschinencode  auf  der angegebenen Adresse (hexadezimal)

zu  liegen kam.  Mit einer  solchen Information  kann ein Debugger beim

Durchsteppen  des Programms  die entsprechenden  Quellcodezeilen anzei-

gen.  Da ein Programm  aber auch aus  mehreren Include-Dateien bestehen

kann,  und  viele  Prozessoren  mehr  als  nur einen Adre�raum besitzen

(von  dem zugegebenerma�en  nur in  einem Code  liegt), m�ssen die oben

beschriebenen  Eintr�ge sortiert  werden. AS  tut dies  in zwei Stufen:

Das  prim�re  Sortierkriterium  ist  das  Zielsegment, innerhalb dieser

Segmente  wird noch  einmal nach  Dateien sortiert. Einzelne Abschnitte

werden dabei durch durch spezielle Zeilen der Form

Segment <Segmentname>

bzw.

File <Dateiname>

getrennt.

Die  Symboltabelle  folgt  der  Quellzeileninformation  und  ist wieder

prim�r  nach den Segmenten geordnet, aus  denen die Symbole stammen. Im

Gegensatz  zur  Zeileninformation  kommt  hier  allerdings auch der Ab-

schnitt  NOTHING hinzu, der die Symbole beinhaltet, die keinem speziel-

len  Adre�raum zugeordnet sind (z.B. Symbole, die einfach mit EQU defi-

niert  wurden). Die  Einleitung eines  Abschnittes in der Symboltabelle

erfolgt mit einer Zeile der Form

Symbols in Segment <Segmentname>   .

Innerhalb  eines Abschnittes sind die  Symbole nach Namen sortiert, und

ein  Symboleintrag belegt genau  eine Zeile. Eine  solche Zeile besteht

wiederum  aus sechs Feldern, die  durch jeweils mindestens ein Leerzei-

chen getrennt sind:

Das  erste Feld  ist der  Name des  Symbols selber, eventuell erweitert

um  eine in  eckigen Klammern  eingeschlossene Sektionsnummer,  die den

G�ltigkeitsbereich  des Symbols einschr�nkt. Die zweite Spalte bezeich-

net  den Typ des Symbols: Int  f�r Integerzahlen, Float f�r Gleitkomma-

zahlen  und  String  f�r  Zeichenketten.  Die  dritte Zeile schlie�lich

beinhaltet  den  eigentliche  Wert  des  Symbols. Falls das Symbol eine

Zeichenkette  beinhaltet,  ist  es  notwendig,  Steuer- und Leerzeichen

mit  einer gesonderten  Notation zu  kennzeichnen, damit  ein im String

enthaltenes  Leerzeichen nicht eventuell  als Trennzeichen zur n�chsten

Spalte  interpretiert  werden  kann.  AS  bedient sich dazu der bereits

der  in  Assemblerquellen  �blichen  Schreibweise, den ASCII-Zahlenwert

mit einem f�hrenden Backslash (\) einzusetzen. Aus dem String

Dies ist ein Test

wird also z.B.

Dies\032ist\032ein\032Test

Die  Zahlenangabe ist immer dezimal  und dreistellig, und der Backslash

selber wird ebenfalls in dieser Schreibweise kodiert.

Das  vierte Feld gibt  - falls vorhanden  - die Gr��e der Datenstruktur

an,  die  an  der  durch  das  Symbol gekennzeichneten Adresse abgelegt

ist.  Ein Debugger kann eine solche  Information z.B. nutzen, um symbo-

lisch  angesprochene Variablen  direkt in  der korrekten L�nge aufzuli-

sten.  Hat AS  keine Informationen  �ber die  Symbolgr��e, so  steht in

diesem Feld eine schlichte -1.

Das  f�nfte und letzte Feld gibt an,  ob das Symbol w�hrend der Assemb-

lierung  jemals referenziert wurde. Ein  Programm, da� die Symboltabel-

le  liest, kann  auf diese  Weise z.B.  nicht benutzte  Symbole automa-

tisch  verwerfen, da sie  beim folgenden Debugging  oder der Disassemb-

lierung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht ben�tigt werden.

das  sechste und  letzte Feld  gibt schlu�endlich  durch eine  0 oder 1

an,  ob es sich bei dem Symbol  um eine Konstante (0) oder Variable (1)

handelt.  Konstanten  bekommen  einmalig  einen  Wert  zugewiesen (z.B.

�ber  die EQU-Anweisung  oder ein  Label), Variablen  k�nnen ihren Wert

beliebig  oft �ndern. In der MAP-Datei  wird der letztg�ltige Wert auf-

gef�hrt.

Der  dritte Abschnitt in  einer Debug-Datei beschreibt  die im Programm

benutzten  Sektionen n�her. Eine  solche Beschreibung ist erforderlich,

da  Sektionen den G�ltigkeitsbereich  von Symbolen einschr�nken k�nnen.

Je  nach momentanem  Stand des  Programmz�hlers kann  z.B. ein symboli-

scher  Debugger  einzelne  Symboldefinitionen  f�r eine R�ck�bersetzung

nicht  nutzen oder mu� Priorit�ten  bei der Symbolnutzung beachten. Die

Definition einer Sektion beginnt mit einer Zeile der Form

Info for Section nn ssss pp     ,

wobei  nn die  Nummer der  Sektion angibt  (die Nummer, die als Postfix

f�r  Symbolnamen in der Symboltabelle genutzt  wird), ssss der Name der

Sektion  ist und pp die Nummer der Vatersektion darstellt. Letztere In-

formation  ben�tigt ein R�ck�bersetzer, um  sich bei der Auffindung ei-

nes  Symbols f�r einen  Zahlenwert ausgehend von  der aktuellen Sektion

im  Baum bis zur  Wurzel ,,durchhangeln'' kann,  bis ein passendes Sym-

bol  gefunden wird. Auf  diese Zeile folgt  eine Reihe weiterer Zeilen,

die  den von  dieser Sektion  belegten Code-Bereich  beschreiben. Jeder

einzelne  Eintrag (genau einer pro Zeile) beschreibt entweder eine ein-

zelne  Adresse oder  einen durch  zwei Grenzwerte beschriebenen Bereich

(Trennung  von Anfangs-und  Endwert durch  ein Minuszeichen). Die Gren-

zen  sind dabei ,,inklusive'', d.h. die Grenzen geh�ren auch zu dem Be-

reich.  Wichtig ist,  da� ein  einer Sektion  zugeh�riger Bereich nicht

nochmals  f�r ihre  Vatersektionen aufgef�hrt  wird (eine  Ausnahme ist

nat�rlich,  wenn Bereiche  absichtlich mehrfach  belegt werden, aber so

etwas  macht man ja  auch nicht, gelle?).  Dies dient einer Optimierung

der  Bereichsspeicherung w�hrend der Assemblierung  und sollte auch f�r

eine  Symbolr�ck�bersetzung  keine  Probleme  darstellen,  da durch die

einfache  Kennzeichnung bereits der Einstiegspunkt  und damit der Such-

pfad  im Sektionsbaum gegeben ist.  Die Beschreibung einer Sektion wird

durch eine Leerzeile oder das Dateiende gekennzeichnet.

Programmteile,  die au�erhalb aller Sektionen  liegen, werden nicht ge-

sondert  ausgewiesen. Diese ,,implizite  Wurzelsektion'' tr�gt die Num-

mer  -1 und wird auch als  Vatersektion f�r Sektionen benutzt, die kei-

ne eigentliche Vatersektion besitzen.

Es   ist  m�glich,  da�  die   Datei  Leerzeilen  oder  Kommentarzeilen

(Semikolon  am Zeilenanfang) beinhaltet. Diese  sind von einem Lesepro-

gramm zu ignorieren.

6. Hilfsprogramme

=================

Um  die Arbeit mit dem Codeformat  des Assemblers etwas zu erleichtern,

lege  ich einige Progamme zu deren  Bearbeitung bei. F�r diese Program-

me gilt sinngem�� das gleiche wie in 1.1!

Allen  Programmen  gemeinsam  sind  die  Returncodes,  die  sie liefern

(Tabelle 6.1).

+------------+-------------------------------+

| Returncode | tritt auf bei...              |

+------------+-------------------------------+

+------------+-------------------------------+

|      0     | kein Fehler                   |

|      1     | Kommandozeilenparameterfehler |

|      2     | I/O-Fehler                    |

|      3     | Dateiformatfehler             |

+------------+-------------------------------+

Tabelle 6.1: Returncodes der Dienstprogramme

Ebenso  eintr�chtig  wie  AS  lesen  sie  ihre  Eingaben  von STDIN und

schreiben  Meldungen auf STDOUT (bzw. Fehlermeldungen auf STDERR). Ein-

und Ausgaben sollten sich daher problemlos umleiten lassen.

Sofern  Programme im folgenden Zahlen-oder Adre�angaben von der Komman-

dozeile  lesen, d�rfen  diese auch  hexadezimal geschrieben werden, in-

dem  man sie mit einem hintangestellten h, einem voranstehenden Dollar-

zeichen  oder 0x wie  in C versieht  (z.B. $10, 10h  oder 0x10 anstelle

von 16).

Unix-Shells  ordnen dem Dollarzeichen  allerdings eine spezielle Bedeu-   UNIX

tung  zu (Parameterexpansion),  weshalb es  n�tig ist, einem Dollarzei-

chen  direkt einen  Backslash voranzustellen.  Die 0x-Variante ist hier

sicherlich angenehmer.

Ansonsten  folgen  die  Aufrufkonventionen  und  -variationen  (bis auf

PLIST  und  AS2MSG)  denen  von  AS,  d.h.  man kann dauernd gebrauchte

Schalter  in einer  Environmentvariablen ablegen  (deren Name  sich aus

dem  Anh�ngen von  CMD an  den Programmnamen  ergibt, z.B. PBINDCMD f�r

PBIND),  Optionen  negieren  und  Gro�-bzw.  Kleinschreibung  erzwingen

(n�heres zu dem Wie in Abschnitt 2.4).

Sofern  Adre�angaben benutzt  werden, beziehen  sie sich  immer auf die

Granularit�t  des Adre�raumes  des jeweiligen  Prozessors; beim PIC be-

deutet  z.B.  eine  Adre�differenz  von  1  nicht ein Byte, sondern ein

Wort.

6.1. PLIST

----------

PLIST  ist das  einfachste Programm  der vier  mitgelieferten; es dient

einfach  nur dazu, die in  einer Codedatei gespeicherten Records aufzu-

listen.  Da das Programm nicht allzuviel  bewirkt, ist der Aufruf ziem-

lich simpel:

PLIST $<$Dateiname$>$

Der  Dateiname wird automatisch um die  Endung P erweitert, falls keine

Endung vorhanden ist.

ACHTUNG!  An dieser Stelle  sind keine Jokerzeichen  erlaubt! Falls mit

einem  Befehl trotzdem mehrere  Programmdateien gelistet werden sollen,

kann man sich mit folgendem ''Minibatch'' behelfen:

for %n in (*.p) do plist %n

PLIST  gibt den Inhalt der Codedatei in Tabellenform aus, wobei f�r je-

den  Record genau eine  Zeile ausgegeben wird.  Die Spalten haben dabei

folgende Bedeutung:

- Codetyp: die Prozessorfamilie, f�r die der Code erzeugt wurde.

- Startadresse:  absolute Speicheradresse,  an die  der Code zu laden

ist.

- L�nge: L�nge des Codest�cks in Byte.

- Endadresse:  letzte absolute Adresse  des Codest�cks. Diese berech-

net sich als Startadresse+L�nge-1.

Alle Angaben sind als hexadezimal zu verstehen.

Zuletzt  gibt PLIST  noch einen  Copyrightvermerk aus,  sofern er einen

solchen in der Datei findet, und die Summe aller Codel�ngen.

PLIST  ist praktisch ein DIR f�r  Codedateien. Man kann es benutzen, um

sich  den Inhalt einer Datei auflisten zu lassen, bevor man sie weiter-

bearbeitet.

6.2. PBIND

----------

PBIND  ist ein Programm,  mit dem man  die Records mehrerer Codedateien

in  eine Datei zusammenkopieren kann.  Die dabei vorhandene Filterfunk-

tion  erlaubt  es  aber  auch,  nur  Records  eines  bestimmten Typs zu

�bernehmen.  Auf diese Weise kann PBIND  auch dazu verwendet werden, um

eine Codedatei in mehrere aufzuspalten.

Die allgemeine Syntax von PBIND lautet

PBIND [Optionen] <Quelldatei(en)> [Zieldatei]

Wie  auch AS betrachtet PBIND  alle nicht mit einem  +, - oder / einge-

leiteten  Parameter als  Dateiangaben. Falls  keine -o Option angegeben

wurde,  wird die  letzte davon  als Zieldatei  angenommen. Alle anderen

Dateiangaben  bezeichnen Quellen, diese Angaben  d�rfen auch wieder Jo-

kerzeichen enthalten.

An Optionen definiert PBIND momentan nur zwei:

- o <Datei>: spezifiziert die Ausgabe/Zieldatei.

- f  <Header[,Header...]>: gibt eine Liste von Header-IDs an, die ko-

piert  werden sollen.  Alle anderen  Records werden  nicht kopiert.

Ohne  diese Angabe  werden alle  Records kopiert.  Die in der Liste

angegebenen  entsprechen  dem  Header-Feld  in  der Recordstruktur,

wie  es in Abschnitt 5.1  beschrieben wurden. Die einzelnen Header-

Nummern in der Liste werden durch Kommas getrennt.

Um  z.B. alle MCS-51-Codeteile aus einer Programmdatei auszusieben, be-

nutzt man PBIND folgenderma�en:

PBIND <Quellname> <Zielname> -f $31

Fehlt  bei einer Dateiangabe  eine Endung, so  wird automatisch die En-

dung P angef�gt.

6.3. P2HEX

----------

P2HEX  ist eine Erweiterung von  PBIND. Es besitzt alle Kommandozeilen-

optionen  von PBIND und hat  die gleichen Konventionen bez�glich Quell-

und  Ziel-Dateinamen.  Im  Gegensatz  zu  PBIND wird die Zieldatei aber

als  Hexfile ausgegeben, d.h.  als eine Folge  von Zeilen, die den Code

als ASCII-Hexzahlen enthalten.

P2HEX  kennt zehn  verschiedene Zielformate,  die �ber den Kommandozei-

lenparameter F ausgew�hlt werden k�nnen:

- Motorola S-Record (-F Moto)

- MOS Hex (-F MOS)

- Intel-Hex (Intellec-8, -F Intel)

- 16-Bit Intel-Hex (MCS-86, -F Intel16)

- 32-Bit Intel-Hex (-F Intel32)

- Tektronix Hex (-F Tek)

- Texas Instruments DSK (-F DSK)

- Atmel AVR Generic (-F Atmel, siehe [5])

- Lattice Mico8 prom_init (-F Mico8)

- C-Arrays, zum Inkludieren in C(++)-Quelldateien (-F C)

Wird  kein  Zielformat  explizit  angegeben,  so w�hlt P2HEX anhand des

Prozessortyps  automatisch eines aus, und  zwar S-Records f�r Motorola-

Prozessoren,  Hitachi und TLCS-900(0), MOS  f�r 65xx/MELPS, DSK f�r die

16-Bit-Texas-Signalprozessoren,  Atmel Generic f�r  die AVRs und Intel-

Hex  f�r den Rest. Je nach  Breite der Startadresse kommen bei S-Record

Records  der Typen 1,2 oder  3 zum Einsatz, jedoch  nie in einer Gruppe

gemischt. Diese Automatik l��t sich mit der Kommandozeilenoption

-M <1|2|3>

teilweise  unterdr�cken:  Ein  Wert  von  2  bzw. 3 sorgt daf�r, da� S-

Records  mit einem Mindesttyp von 2  bzw. 3 benutzt werden, w�hrend ein

Wert von 0 der vollen Automatik entspricht.

Normalerweise  benutzt das AVR-Format  immer eine Adre�l�nge  von 3 By-

tes.  Manche Programme  m�gen das  leider nicht...deshalb  kann man mit

dem Schalter

-avrlen <2|3>

die L�nge zur Not auf 2 Bytes reduzieren.

Das  Mico8-Format unterscheidet  sich insofern  aus den  anderen Forma-

ten,  als da� es keine Adre�felder besitzt - es ist eine schlichte Auf-

listung  der Instruktionsw�rter im  Programmspeicher. Bei der Benutzung

mu�  darauf  geachtet  werden,  da�  der belegte Adre�bereich (der sich

z.B. mit PLIST anzeigen l��t) bei Null beginnt und fortlaufend ist.

Die  Intel-, Tektronix-  und MOS-Formate  sind auf  16 Bit-Adressen be-

schr�nkt,  das 16-Bit Intel-Format reicht  4 Bit weiter. L�ngere Adres-

sen  werden von P2HEX mit  einer Warnung gemeldet und abgeschnitten(!).

F�r  die PICs  k�nnen die  drei von  Microchip spezifizierten Varianten

des Intel-Hex-Formates erzeugt werden, und zwar mit dem Schalter

-m <0..3>

Das  Format 0 ist INHX8M, in  dem alle Bytes in Lo-Hi-Ordnung enthalten

sind.  Die Adre�angaben verdoppeln sich, weil  bei den PICs die Adresse

sich  nur um 1 pro Wort erh�ht. Dieses Format ist gleichzeitig die Vor-

gabe.  Im Format  1 (INHX16M)  werden alle  Worte in  ihrer nat�rlichen

Ordnung  abgelegt. Dieses Format verwendet  Microchip f�r seine eigenen

Programmierger�te.  Format 2 (INHX8L) und  3 (INHX8H) trennen die Worte

in  ihre oberen und unteren Bytes  auf. Um die komplette Information zu

erhalten, mu� P2HEX zweimal aufgerufen werden, z.B. so:

p2hex test -m 2

rename test.hex test.obl

p2hex test -m 3

rename test.hex test.obh

F�r  das Motorola-Format verwendet  P2HEX zus�tzlich einen  in [12] ge-

nannten  Recordtyp mit der Nummer 5,  der die Zahl der folgenden Daten-

Records  (S1/S2/S3) bezeichnet.  Da dieser  Typ vielleicht  nicht jedem

Programm bekannt ist, kann man ihn mit der Option

+5

unterdr�cken.

Das  C-Format f�llt insofern aus dem  Rahmen, als da� es immer explizit

ausgew�hlt   werden  mu�.  Die  Ausgabedatei   stellt  im  Prinzip  ein

vollst�ndiges  St�ck C- oder  C++-Code dar, das  die Daten als eine Li-

ste  von C-Arrays enth�lt. Neben den  eigentlichen Daten wird noch eine

Liste  von Deskriptoren geschrieben, die Start,  L�nge und Ende der Da-

tenbl�cke  beschreiben. Was diese Deskriptoren  enthalten, kann mit der

Option

-cformat <Format>

bestimmt  werden. Jeder  Buchstabe in  Format legt  ein Element des De-

skriptors fest:

- Ein  d oder D definiert einen Zeiger  auf die Daten. �ber den Gro�-

oder  Kleinbuchstaben wird festgelegt, ob die Hex- Konstanten Gro�-

oder Kleinbuchstaben verwenden sollen.

- Ein  s oder S  definiert die Startadresse  der Daten, wahlweise vom

Typ unsigned oder unsigned long.

- Ein  l oder L definiert die L�nge  der Daten, wahlweise vom Typ un-

signed oder unsigned long.

- Ein  e oder E  definiert die Endadresse  der Daten, d.h. die letzte

von  den Daten  benutzte Adresse,  wahlweise vom  Typ unsigned oder

unsigned long.

Finden  sich Code-Records  verschiedener Prozessoren  in einer Quellda-

tei,  so erscheinen die  verschiedenen Hexformate auch  gemischt in der

Zieldatei  --- es empfiehlt sich  also dringend, von der Filterfunktion

Gebrauch  zu machen, oder ein fixes Format �ber die -F-Option festzule-

gen.

Neben  dem  Codetypenfilter  kennt  P2HEX  noch  ein  Adre�filter,  das

n�tzlich ist, falls der Code auf mehrere EPROMs verteilt werden mu�:

-r <Startadresse>-<Endadresse>

Die  Startadresse  ist  dabei  die  erste Speicherzelle, die im Fenster

liegen  soll, die Endadresse die  der letzten Speicherzelle im Fenster,

nicht  die der ersten  au�erhalb. Um z.B.  ein 8051-Programm in 4 2764-

EPROMs aufzuteilen, geht man folgenderma�en vor:

p2hex <Quelldatei> eprom1 -f $31 -r $0000-$1fff

p2hex <Quelldatei> eprom2 -f $31 -r $2000-$3fff

p2hex <Quelldatei> eprom3 -f $31 -r $4000-$5fff

p2hex <Quelldatei> eprom4 -f $31 -r $6000-$7fff

Anstelle  einer festen Adresse  kann man als  Anfang bzw. Ende auch ein

einfaches  Dollarzeichen oder ein '0x'  angeben. Dies bedeutet, da� die

niedrigste  bzw. h�chste  in der  Quelldatei gefundene  Adresse als An-

fang  bzw. Ende  genommen wird.  Der Default  f�r den  Bereich ist '0x-

0x', d.h. es werden alle Daten aus der Quelldatei �bernommen.

ACHTUNG!  Die Splittung  �ndert nichts  an den  absoluten Adressen, die

in  den Hexfiles  stehen! Sollen  die Adressen  im Hexfile bei 0 begin-

nen, so kann man dies durch den zus�tzlichen Schalter

-a

erreichen.  Um im Gegenteil die Adre�lage  auf einen bestimmten Wert zu

verschieben, kann man den Schalter

-R <Wert>

verwenden.  Der dabei angegebene Wert ist  ein Offset, d.h. er wird auf

die in der Code-Datei angegebenen Adressen aufaddiert.

Den  Inhalt einer  Datei kann  man mit  einem Offset auf eine beliebige

Position  verschieben; diesen Offset  h�ngt man einfach  in Klammern an

den  Dateinamen an. Ist der  Code in einer Datei  z.B. auf Adresse 0 in

der  P-Datei abgelegt,  man m�chte  ihn jedoch  auf Adresse  1000h ver-

schieben,  so h�ngt  man an  ($1000) an  den Dateinamen  (ohne Leerzei-

chen!) an.

Sofern  die P-Datei nicht nur Daten  aus dem Code-Segment enth�lt, kann

man mit dem Schalter

-segment <name>

ausw�hlen,  aus welchen Segment Daten extrahiert und ins HEX-Format ge-

wandelt  werden  sollen.  Die  als  Argument  anzugebenden Segmentnamen

sind  die gleichen wie f�r  den SEGMENT-Befehl (3.2.18). Ein Sonderfall

ist  das TI-DSK-Format, das als einziges  Format vermerken kann, ob Da-

ten  ins  Code-  oder  Datensegment  geh�ren. In diesem Fall extrahiert

P2HEX  automatisch beide Segmente, solange  kein Segment explizit ange-

geben ist.

Analog zur -r Option kann man mit der Option

-d <Start>-<Ende>

ein Filter f�r das Datensegment angeben.

F�r das DSK-, Intel- und Motorola-Format relevant ist die Option

-e <Adresse> ,

mit  der man die in  die Hex-Datei einzutragende Startadresse festlegen

kann.  Fehlt diese  Angabe, so  wird nach  einen entsprechenden Eintrag

in  der Code-Datei gesucht.  Ist auch dort  kein Hinweis auf einen Ein-

sprungpunkt  zu finden, so wird kein Eintrag in die HEX-Datei geschrie-

ben  (DSK/Intel)  bzw.  das  entsprechende  Feld  wird  auf  0  gesetzt

(Motorola).

Leider  ist sich die Literatur nicht ganz �ber die Endezeile f�r Intel-

Hexfiles  einig. P2HEX  kennt daher  3 Varianten,  einstellbar �ber den

Parameter i mit einer nachfolgenden Ziffer:

0  :00000001FF

1  :00000001

2  :0000000000

Defaultm��ig  wird die Variante  0 benutzt, die  die gebr�uchlichste zu

sein scheint.

Fehlt  der Zieldateiangabe eine Endung, so wird HEX als Endung angenom-

men.

Defaultm��ig  gibt P2HEX  pro Zeile  maximal 16  Datenbytes aus, wie es

auch  die  meisten  anderen  Tools  tun, die Hex-Files erzeugen. Wollen

Sie dies �ndern, so k�nnen Sie dies mit dem Schalter

-l <Anzahl>

tun.  Der erlaubte Wertebereich liegt dabei zwischen 2 und 254 Datenby-

tes; ungerade Werte werden implizit auf gerade Anzahlen aufgerundet.

Meist  werden die tempor�ren, von  AS erzeugten Code-Dateien nach einer

Umwandlung  nicht mehr unbedingt gebraucht. Mit der Kommandozeilen- op-

tion

-k

kann  man  P2HEX  anweisen,  diese  automatisch  nach der Konversion zu

l�schen.

Anders  als PBIND  erzeugt P2HEX  keine leere  Datei, wenn  nur ein Da-

teiname  (=Zieldatei)  angegeben  wurde,  sondern  bearbeitet die dazu-

geh�rige Codedatei. Es ist also ein Minimalaufruf � la

P2HEX <Name>

m�glich, um <Name: >.HEX aus <Name: >.P zu erzeugen.

6.4. P2BIN

----------

P2BIN  funktioniert  wie  P2HEX  und  bietet die gleichen Optionen (bis

auf  die a-  und i-  Optionen, die  bei Bin�rdateien  keinen Sinn erge-

ben),  nur wird das  Ergebnis nicht als  Hexdatei, sondern als einfache

Bin�rdatei  abgelegt. Dies kann dann z.B.  direkt in ein EPROM gebrannt

werden.

Zur  Beeinflussung  der  Bin�rdatei  kennt  P2BIN  gegen�ber P2HEX noch

drei weitere Optionen:

- l  <8-Bit-Zahl>: gibt den Wert an, mit dem unbenutzte Speicherstel-

len  in der Datei gef�llt werden  sollen. Defaultm��ig ist der Wert

$ff,   so   da�   ein   halbwegs  intelligenter  EPROM-Brenner  sie

�berspringt.  Man kann  aber hiermit  auch andere Werte einstellen,

z.B.  enthalten  die  gel�schten  Speicherzellen  der MCS-48-EPROM-

Versionen  Nullen.  In  einem  solchen  Falle  w�re  0 der richtige

Wert.

- s:  weist das  Programm an,  eine Pr�fsumme  �ber die Bin�rdatei zu

berechnen.  Die Pr�fsumme  wird einmal  als 32-Bit-Wert ausgegeben,

zum  anderen wird das  Zweierkomplement der Bits  0..7 in der letz-

ten  Speicherstelle  abgelegt,  so  da�  die  Modulo-256-Summe zu 0

wird.

- m:  f�r den  Fall, da�  ein Prozessor  mit 16- oder 32-Bit-Datenbus

eingesetzt  wird und die Bin�rdatei  f�r mehrere EPROMs aufgesplit-

tet werden mu�. Das Argument kann folgende Werte annehmen:

- ALL: alles kopieren

- ODD: alle Bytes mit ungerader Adresse kopieren

- EVEN: alle Bytes mit gerader Adresse kopieren

- BYTE0..BYTE3:  nur alle Bytes kopieren,  deren Adresse die Form

4n+0...4n+3 hat.

- WORD0,WORD1:  nur das untere bzw. obere 16-Bit-Wort der 32-Bit-

Worte kopieren.

Nicht  wundern: Bei letzteren  Optionen ist die  Bin�rdatei um den Fak-

tor  2  oder  4  kleiner  als  bei  ALL.  Dies  ist  bei konstantem Ad-

re�fenster logisch!

Falls  die Code-Datei keine  Startadresse enth�lt, kann  man diese ana-

log  zu P2HEX  �ber die  -e-Kommandozeilenoption vorgeben. Auf Anforde-

rung  teilt P2BIN ihren Wert der Ergebnisdatei voran. Mit der Kommando-

zeilenoption

-S

wird  diese Funktion aktiviert. Sie  erwartet als Argument eine Zahlen-

angabe  zwischen 1 und 4,  die die L�nge des  Adressfeldes in Bytes be-

stimmt.  Optional kann dieser  Angabe auch noch  der Buchstabe L oder B

vorangestellt  werden,  um  die  Byte-Order dieser Adresse festzulegen.

So  erzeugt  z.B.  die  Angabe  B4  eine  4-Byte-Adresse in Big-Endian-

Anordnung,  L2  oder  nur  '2'  eine  2-Byte-Adresse  in Little-Endian-

Anordnung.

6.5. AS2MSG

-----------

Bei  AS2MSG handelt es  sich eigentlich um  kein Hilfsprogramm, sondern

um  ein Filter, das (gl�cklichen)  Besitzern von Borland-Pascal 7.0 das

Arbeiten   mit   dem   Assembler   erleichtern   soll.   In   den  DOS-

Arbeitsumgebungen  existiert ein ,,Tools''-Men�, das man um eigene Pro-

gramme,  z.B. AS erweitern kann. Das  Filter erlaubt, die von AS gelie-

ferten  Fehlermeldungen mit Zeilenangabe  direkt im Editorfenster anzu-

zeigen.  Dazu  mu�  im  Tools-Men�  ein  neuer  Eintrag angelegt werden

(Options/Tools/New).  Tragen Sie in die  einzelnen Felder folgende Wer-

te ein :

- Title: ~M~akroassembler

- Program path: AS

- Command line: -E !1 $EDNAME $CAP MSG(AS2MSG) $NOSWAP $SAVE ALL

- bei Bedarf einen Hotkey zuordnen (z.B. Shift-F7)

Die  Option  -E  sorgt  daf�r,  da�  Turbo-Pascal  nicht mit STDOUT und

STDERR durcheinander kommt.

Ich  setze dabei voraus,  da� sowohl AS  als auch AS2MSG  sich in einem

Verzeichnis  befinden, welches  in der  Pfadliste aufgef�hrt  ist. Nach

einem  Druck  auf  dem  passenden  Hotkey  (oder Auswahl aus dem Tools-

Men�)  wird AS  mit dem  Namen der  Textdatei im  aktiven Editorfenster

aufgerufen.  Die  dabei  aufgetretenen  Fehler  werden in ein separates

Fenster  geleitet, durch das  man nun ,,browsen''  kann. Mit Ctrl-Enter

springt  man eine fehlerhafte Zeile  an. Zus�tzlich enth�lt das Fenster

die  Statistik, die AS am Ende  der Assemblierung ausgibt. Diese erhal-

ten als Dummy-Zeilennummer 1.

F�r  diese  Arbeitsweise  sind  sowohl  TURBO.EXE  (Real Mode) als auch

BP.EXE  (Protected Mode) geeignet. Ich empfehle  BP, da in dieser Vari-

ante  beim Aufruf  nicht erst  der halbe  DOS-Speicher ,,freigeswappt''

werden mu�.

A. Fehlermeldungen von AS

=========================

Im  folgenden findet sich eine  halb-tabellarische Auflistung der in AS

definierten  Fehlermeldungen. Zu  jeder Fehlermeldung  finden sich fol-

gende Angaben:

- interne  Fehlernummer (f�r den Anwender nur mit der n-Option sicht-

bar);

- Fehlermeldung im Klartext;

- Typ:

- Warnung:  zeigt m�gliche Fehler oder ineffizienten Code an. As-

semblierung geht weiter.

- Fehler:  echte  Fehler.  Assemblierung  geht weiter, aber keine

Code-Datei wird geschrieben.

- Fatal: schwerwiegende Fehler. Assemblierung wird abgebrochen.

- Ursache: die Situation(en), in denen der Fehler ausgegeben wird;

- Argument:  Die Ausgabe,  die auf  Wunsch als  erweiterte Fehlermel-

dung erfolgt.

5 Displacement=0, �berfl�ssig

Typ:

Warnung

Ursache:

bei  680x0-,6809- und COP8-Prozessoren: Das Displacement in ei-

nem  Adre�ausdruck  hat  den  Wert  0  ergeben. Es wird ein Ad-

re�ausdruck  ohne Displacement  erzeugt. Um  keine Phasenfehler

zu erzeugen, werden NOP-Befehle eingef�gt.

Argument:

keines

10 Kurzadressierung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

bei   680x0-,  6502-  und   68xx-Prozessoren  k�nnen  bestimmte

Speicherbereiche  mit kurzen Adressen  erreicht werden. Um kei-

ne  Phasenfehler zu  erzeugen, wird  zwar der  k�rzere Ausdruck

erzeugt, der freie Platz wird aber mit NOPs aufgef�llt.

Argument:

keines

20 kurzer Sprung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

Bei  680x0 und 8086-Prozessoren kann der Sprung sowohl mit lan-

gem  als auch  kurzem Displacement  ausgef�hrt werden.  Da kein

kurzer  Sprung angefordert  wurde, wurde  im ersten  Pass Platz

f�r  den langen Sprung freigehalten.  Es wird ein kurzer Sprung

erzeugt, der freie Platz wird

Argument:

keines

25 relativer Sprung m�glich

Typ:

Warnung

Ursache:

Spr�nge  k�nnen beim Z80  sowohl absolut als  auch relativ aus-

gef�hrt  werden. In diesem Fall  wurde ein absoluter Sprung an-

gefordert, ein(k�rzerer) relativer w�re aber m�glich.

Argument:

das Sprungargument

30 kein Sharefile angelegt, SHARED ignoriert

Typ:

Warnung

Ursache:

Es  wurde eine  SHARED-Anweisung gefunden,  es wurde aber keine

Kommandozeilenoption  angegeben, um eine Shared-Datei zu erzeu-

gen.

Argument:

keines

40 FPU liest Wert evtl. nicht korrekt ein (>=1E1000)

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  BCD-Gleitkommaformat der  680x0-Koprozessoren erlaubt zwar

vierstellige  Exponenten,  lt.  Datenbuch  k�nnen  solche Werte

aber  nicht  korrekt  eingelesen  werden. Der vierstellige Wert

wird zwar erzeugt, eine Funktion ist aber nicht gew�hleistet.

Argument:

keines

50 Privilegierte Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Es  wurde eine  Anweisung benutzt,  die nur  im Supervisor-Mode

zul�ssig  ist, obwohl  dieser nicht  mittels SUPMODE  ON vorher

explizit angezeigt wurde.

Argument:

keines

60 Distanz 0 nicht bei Kurzsprung erlaubt (NOP erzeugt)

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  kurzer Sprung mit der Distanz  0 ist bei 680x0- bzw. COP8-

Prozessoren  nicht  erlaubt,  da  dieser  Sonderwert  f�r lange

Spr�nge  ben�tigt wird.  Stattdessen wurde  ein NOP-Befehl ein-

gef�gt.

Argument:

keines

70 Symbol aus falschem Segment

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in dem Operanden benutzte  Symbol ist aus einem Adre�raum,

der nicht mit dem benutzten Befehl bearbeitet werden kann.

Argument:

keines

75 Segment nicht adressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in dem Operanden benutzte  Symbol ist aus einem Adre�raum,

der  mit keinem der Segmentregister  des 8086 adressiert werden

kann.

Argument:

Name des nicht adressierbaren Segments

80 �nderung des Symbolwertes erzwingt zus�tzlichen Pass

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Symbol hat einen  anderen Wert zugewiesen  bekommen als im

vorhergehenden  Pass. Diese Warnung  wird nur ausgegeben, falls

die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Der Name des fraglichen Symbols

90 �berlappende Speicherbelegung

Typ:

Warnung

Ursache:

Bei  der  Bildung  der  Belegungsliste  wurde festgestellt, da�

ein  Speicherbereich im Codesegment mehrfach benutzt wurde. Ur-

sache k�nnen un�berlegte ORG-Anweisungen sein.

Argument:

keines

95 �berlappende Registernutzung

Typ:

Warnung

Ursache:

In  der Anweisung wurden Register  ganz oder teilweise mehrfach

in nicht zul�ssiger Weise verwendet.

Argument:

Das den Konflikt ausl�sende Argument

100 keine CASE-Bedingung zugetroffen

Typ:

Warnung

Ursache:

bei  einem SWITCH..CASE-Konstrukt ohne ELSECASE-Zweig traf kei-

ner der CASE-Zweige zu.

Argument:

keines

110 Seite m�glicherweise nicht adressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  in dem Operanden benutzte Symbol liegt nicht in der momen-

tan mit ASSUME eingestellten Fenster (ST6,78(C)10).

Argument:

keines

120 Registernummer mu� gerade sein

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Hardware erlaubt  nur ein  Registerpaar zu verketten, des-

sen Startadresse gerade ist (RR0, RR2..., nur Z8).

Argument:

keines

130 veralteter Befehl

Typ:

Warnung

Ursache:

Der  verwendete Befehl ist  zwar noch definiert,  ist in seiner

Funktion  aber durch  andere, neue  Befehle ersetzbar und daher

in  zuk�nftigen Prozessorversionen eventuell nicht mehr vorhan-

den.

Argument:

keines

140 Nicht vorhersagbare Ausf�hrung dieser Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  verwendete  Adressierungsart  ist  bei  diesem Befehl zwar

prinzipiell  erlaubt, ein  Register wird  jedoch in einer Weise

doppelt  verwendet, da� je  nach Aus�hrungsreihenfolge sich un-

terschiedliche Ergebnisse einstellen k�nnen.

Argument:

keines

150 Lokaloperator au�erhalb einer Sektion �berfl�ssig

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  vorangestellter Klammeraffe dient  dazu, sich explizit auf

zu  der  Sektion  lokale  Symbole  zu  beziehen.  Wenn man sich

au�erhalb  einer Sektion befindet, gibt es keine lokalen Symbo-

le, weshalb dieser Operator �berfl�ssig ist.

Argument:

keines

160 sinnlose Operation

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Anweisung ergibt entweder �berhaupt  keinen Sinn oder kann

auf andere Weise schneller und k�rzer ausgef�hrt werden.

Argument:

keines

170 unbekannter Symbolwert erzwingt zus�tzlichen Pass

Typ:

Warnung

Ursache:

AS  vermutet eine Vorw�rtsreferenz eines Symbols, d.h. das Sym-

bol  wird  benutzt,  bevor  es  definiert wurde, und h�lt einen

weiteren  Pass f�r unumg�nglich. Diese  Warnung wird nur ausge-

geben, falls die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Der Name des fraglichen Symbols

180 Adresse nicht ausgerichtet

Typ:

Warnung

Ursache:

Eine  Adresse ist nicht ein  mehrfaches der Operandengr��e. Das

Datenbuch  verbietet zwar solche  Zugriffe, im Instruktionswort

ist  aber Platz f�r diese Adresse, so  da� AS es bei einer War-

nung belassen hat.

Argument:

keines

190 I/O-Adresse darf nicht verwendet werden

Typ:

Warnung

Ursache:

Der   verwendete  Adressierungsmodus   oder  die  angesprochene

Adresse  sind zwar prinzipiell erlaubt,  die Adresse liegt aber

im  Bereich der Peripherieregister,  die in diesem Zusammenhang

nicht verwendet werden d�rfen.

Argument:

keines

200 m�gliche Pipeline-Effekte

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Register wird in einer  Befehlsfolge so verwendet, da� die

Befehlsausf�hrung  m�glicherweise  nicht  in der hingeschriebe-

nen  Form ablaufen  wird. �blicherweise  wird ein  Register be-

nutzt, bevor der neue Wert zur Verf�gung steht.

Argument:

das die Verklemmung verursachende Register

210 mehrfache Adre�registerbenutzung in einer Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Adre�register wird  in mehreren  Adre�ausdr�cken eines Be-

fehls  benutzt. Sofern einer der  beiden Ausdr�cke das Register

modifiziert,  sind die Ergebnisadressen nicht eindeutig festge-

legt.

Argument:

das mehrfach verwendete Register

220 Speicherstelle ist nicht bitadressierbar

Typ:

Warnung

Ursache:

Mit  einer SFRB-Anweisung  wurde versucht,  eine Speicherstelle

als  bitadressierbar zu deklarieren, die aufgrund der Architek-

tur des 8051 nicht bitadressierbar ist.

Argument:

keines

230 Stack ist nicht leer

Typ:

Warnung

Ursache:

Am  Ende  eines  Durchlaufes  ist  ein vom Programm definierter

Stack nicht leer.

Argument:

der Name des Stacks sowie seine Resttiefe

240 NUL-Zeichen in Strings, Ergebnis undefiniert

Typ:

Warnung

Ursache:

Eine  String-Konstante enth�lt  ein NUL-Zeichen.  Dies funktio-

niert  zwar  mit  der  Pascal-Version,  in  Hinblick auf die C-

Version  von AS ist dies aber ein Problem, da C Strings mit ei-

nem  NUL-Zeichen terminiert, d.h. der String w�re f�r C an die-

ser Stelle zu Ende...

Argument:

keines

250 Befehl �berschreitet Seitengrenze

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Befehl steht  zu Teilen  auf verschiedenen  Seiten. Da der

Programmz�hler  des  Prozessors  aber  nicht �ber Seitengrenzen

hinweg  inkrementiert wird, w�rde zur Laufzeit anstelle des In-

struktionsbytes  von der  Folgeseite wieder  das erste Byte der

alten Seite geholt; das

Argument:

keines

255 Bereichsunterschreitung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Zahlenwert lag  unterhalb des  erlaubten Bereichs.  AS hat

den  Wert durch  ein Abschneiden  der oberen  Bitstellen in den

erlaubten  Bereich  gebracht,  es  ist jedoch nicht garantiert,

da�  sich durch  diese Operation  sinnvoller und korrekter Code

ergibt.

Argument:

keines

260 Bereichs�berschreitung

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Zahlenwert  lag  oberhalb  des  erlaubten Bereichs. AS hat

den  Wert durch  ein Abschneiden  der oberen  Bitstellen in den

erlaubten  Bereich  gebracht,  es  ist jedoch nicht garantiert,

da�  sich durch  diese Operation  sinnvoller und korrekter Code

ergibt.

Argument:

keines

270 negatives Argument f�r DUP

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Wiederholungsargument einer DUP-Direktive  war kleiner als

0.  Es werden (analog zu einem  Argument von genau 0) keine Da-

ten abgelegt.

Argument:

keines

280 einzelner  X-Operand wird  als indizierte  und nicht  als implizite

Adressierung interpretiert

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  einzelner X-Operand kann sowohl als Register X als auch X-

indizierte  Adressierung  mit  Null-Displacement  interpretiert

werden,  da  sich  Motorola  hier  nicht festlegt. AS w�hlt die

letztere  Variante,  was  m�glicherweise  nicht  das  erwartete

ist.

Argument:

keines

300 Bit-Nummer wird abgeschnitten werden

Typ:

Warnung

Ursache:

Die   Instruktion  arbeitet   nur  auf   Byte-  bzw.  Langwort-

Operanden,  Bitnummern jenseits  7 bzw.  31 werden  von der CPU

modulo-8 bzw. modulo-32 behandelt werden.

Argument:

keines

310 Ung�ltiger Wert f�r Registerzeiger

Typ:

Warnung

Ursache:

G�ltige  bzw. sinnvolle  Werte f�r  den Registerzeiger sind nur

Werte  von 0x00...0x70 bzw. 0xf0,  weil die anderen Registerbe-

reiche unbelegt sind.

Argument:

keines

320 Makro-Argument umdefiniert

Typ:

Warnung

Ursache:

Einem  Makroparameter wurden zwei  oder mehr verschiedene Werte

zugewiesen.     Dies    kann    bei    der    Verwendung    von

Schl�sselwortparametern  auftreten. Das  zuletzt angegebene Ar-

gument wird benutzt.

Argument:

Name des Makroparameters

330 veraltete Anweisung

Typ:

Warnung

Ursache:

Dies  Anweisung  ist  veraltet  und  sollte nicht mehr in neuen

Programmen verwendet werden.

Argument:

Die Anweisung, die stattdessen verwendet werden sollte.

340 Quelloperand l�nger oder gleich Zieloperand

Typ:

Warnung

Ursache:

Der  Quelloperand ist l�nger oder  gleich gro� wie der Zielope-

rand,  gemessen in Bits.  Eine Null- oder Vorzeichenerweiterung

ergibt  keinen Sinn mit diesen  Argumenten. Schlagen Sie im Re-

ferenzhandbuch der CPU das Verhalten in diesem Fall nach.

Argument:

keines

350 TRAP-Nummer ist g�ltige Instruktion

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  TRAP mit dieser Nummer  benutzt den gleichen Maschinencode

wie ein von der CPU unterst�tzter Maschinenbefehl.

Argument:

keines

360 Padding hinzugef�gt

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Menge abgelegter Bytes ist ungerade; eine H�lfte des letz-

ten 16-Bit-Wortes bleibt ungenutzt.

Argument:

keines

370 Registernummer-Umlauf

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  Startregisternummer  plus  die  Anzahl der Register ergibt

ein letztes Register jenseits des Endes der Registerbank.

Argument:

das Argument mit der Registeranzahl

380 verwende indizierte anstelle indirekter Adressierung

Typ:

Warnung

Ursache:

Indirekte  Adressierung ist an dieser  Stelle nicht erlaubt. Es

wird  stattdessen  indizierte  Adressierung  mit  einem (Dummy-

)Displacement von Null verwendet.

Argument:

das Argument mit dem Adressierungsausdruck

390 nicht im Normal-Modus erlaubt

Typ:

Warnung

Ursache:

Dieser  Maschinenbefehl  ist  nur  im  Panel-Modus und nicht im

,,Normalbetrieb'' erlaubt.

Argument:

die fragliche Instruktion

400 nicht im Panel-Modus erlaubt

Typ:

Warnung

Ursache:

Dieser  Maschinenbefehl ist nur  im ,,Nornalbetrieb'' und nicht

im Panel-Modus erlaubt.

Argument:

die fragliche Instruktion

410 Argument ausserhalb erlauben Bereichs

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Argument oder  die Summe  zweier Argumente liegt au�erhalb

des  f�r diesen Befehls  erlaubten Bereichs, obwohl  in der In-

struktion prinzipiell Raum f�r gr��ere Werte ist.

Argument:

das fragliche Argument

420 Versuch, eine Mehrwort-Instruktion zu �berspringen

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  vorherige Anweisung  war eine  Skip-Anweisung, die nur ein

Maschinenwort  im Code  �berspringen kann.  Da die aktuelle An-

weisung  l�nger als ein Maschinenwort  ist, w�rde der Skip mit-

ten in die Anweisung springen.

Argument:

die fragliche Anweisung

430 implizite Vorzeichenerweiterung

Typ:

Warnung

Ursache:

Der  Prozessor f�hrt bei  diesem Befehl eine Vorzeichenerweite-

rung  auf die volle Registerbreite  aus. Das bedeutet, dass die

oberen  Bits f�r  das gegebene  Argument mit  1 und nicht mit 0

gef�llt  werden. Je  nach folgender  Nutzung kann  dies irrele-

vant sein, mu� aber nicht.

Argument:

der fragliche Wert

440 numerischer  Wert  -128  bedeutet  Nutzung des E-Registers (Literal

'E' verwenden, um diese Warnung zu vermeiden)

Typ:

Warnung

Ursache:

Ein  Displacement von -128 bedeutet  beim SC/MP in diesem Fall,

dass  das Displacement  aus dem  E-Register genommen  wird. Der

Assembler  kann  in  diesem  Fall  nicht sicher entscheiden, ob

das  gewollt ist oder der Wert -128 sich unbeabsichtigt aus ei-

ner Berechnung ergeben hat. Verwenden Sie

Argument:

das fragliche Displacement-Argument

450 I/O-Adresse mu� mit INS/OUTS angesprochen werden

Typ:

Warnung

Ursache:

I/O-Adressen  im Bereich des  Prozessormoduls (0..3) k�nnen nur

�ber  die Befehle INS  und OUTS erreicht  werden, nicht �ber IN

und OUT.

Argument:

das fragliche Adress-Argument

460 CASE-Limit passt nicht zur Anzahl der Sprungadressen

Typ:

Warnung

Ursache:

Die  CASE-Anweisung erwartet  eine Sprungtabelle  mit so vielen

Eintr�gen,  wie  das  Limit-Argument  plus  eins angibt. Limit-

Wert und Anzahl der Sprungadressen passen nicht zueinander.

Argument:

das Limit-Argument

470 Befehl als NOP assembliert

Typ:

Warnung

Ursache:

Der  dieser Anweisung eigentlich zugewiesene Opcode wird ander-

weitig  verwendet.  Da  die  Anweisung  ohnehin nichts bewirkt,

wird sie stattdessen als NOP assembliert.

Argument:

keines

480 Argument wird als Vektor behandelt

Typ:

Warnung

Ursache:

Anhand  des Arguments kann  nicht zweifelsfrei entschieden wer-

den,  ob es sich um eine  Adresse oder einen Vektor handelt. Da

das  Argument  eine  reine  Zahl  und keinem Segment zugeordnet

ist, wird es als Vektor behandelt.

Argument:

das fragliche Argument

490 Zu grosse Integer-Konstante wird als Gleitkomma interpretiert

Typ:

Warnung

Ursache:

Das  Argument  ist  zwar  eine  syntaktisch  korrekte Ganzzahl-

Konstante,  ihr Wert ist aber  au�erhalb dessen, was intern als

Ganzzahl  dargestellt werden  kann. Die  Zahl wird deswegen als

Gleitkomma-Zahl gespeichert.

Argument:

das fragliche Argument

500 Code-Erzeugung ausserhalb des CODE-Segments

Typ:

Warnung

Ursache:

Maschinencode  kann  nur  innerhalb  des  CODE-Segments erzeugt

werden.  Die anderen Adressr�ume verf�gen  nicht �ber die daf�r

erforderliche Wortbreite.

Argument:

keines

1000 Symbol doppelt definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Einem  Symbol wurde  durch ein  Label oder  EQU, PORT, SFR, LA-

BEL,  SFRB oder  BIT ein  neuer Wert  zugewiesen, dies ist aber

nur bei SET/EVAL erlaubt.

Argument:

Name  des fraglichen Symbols,  bei eingeschalteter Querverweis-

liste zus�tzlich die Zeile der ersten Definition

1010 Symbol nicht definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  benutztes Symbol ist auch im 2.Pass noch nicht in der Sym-

boltabelle enthalten.

Argument:

Name des nicht gefundenen Symbols

1020 ung�ltiger Symbolname

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Symbolname  entspricht  nicht  den  Bedingungen  f�r einen

g�ltigen  Symbolnamen. Beachten Sie,  da� f�r Makro-und Funkti-

onsparameter strengere Regeln gelten!

Argument:

der fehlerhafte Symbolname

1030 reservierter Symbolname

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Symbolname ist zwar an  sich g�ltig, dieser spezielle Name

ist  aber  f�r  andere  Zwecke  reserviert,  und kann nicht f�r

selbst definierte Symbole verwendet werden.

Argument:

der reservierte Symbolname

1090 Ung�ltiges Format

Typ:

Fehler

Ursache:

Das benutzte Befehlsformat existiert bei diesem Befehl nicht.

Argument:

Der Kennbuchstabe des verwendeten Formates

1100 �berfl�ssiges Attribut

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Befehl (Prozessor oder  Pseudo) darf kein mit ei-

nem Punkt angeh�ngtes Attribut haben.

Argument:

keines

1105 Attribut darf nur 1 Zeichen lang sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  mit einem  Punkt an  einen Befehl  angeh�ngte Attribut mu�

genau  ein Zeichen lang  sein; weder mehr  noch weniger ist er-

laubt.

Argument:

keines

1107 undefiniertes Attribut

Typ:

Fehler

Ursache:

Das an einem Befehl angef�gte Attribut ist ung�ltig.

Argument:

keines

1110 Unpassende Operandenzahl

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  bei einem  Befehl (Prozessor  oder Pseudo) angegebene Ope-

randenzahl  liegt nicht in dem  f�r diesen Befehl erlaubten Be-

reich.

Argument:

Die erwartete Anzahl Argumente bzw. Operanden

1112 Kann Argument nicht in Teile aufspaltenl

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  bestimmten Prozessoren (z.B. DSP56000) m�ssen die kommase-

parierten  Argumente  weiter  in  Einzeloperanden  aufgespalten

werden, diese ist fehlgeschlagen.

Argument:

keines

1115 Unpassende Optionenzahl

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  bei  diesem  Befehl  angegebene  Zahl  von  Optionen liegt

nicht in dem f�r diesen Befehl erlaubten Bereich.

Argument:

keines

1120 nur immediate-Adressierung erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Befehl l��t nur immediate-Operanden (mit vorange-

stelltem #) zu.

Argument:

keines

1130 Unpassende Operandengr��e

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Operand hat  zwar einen  f�r den  Befehl zugelassenen Typ,

jedoch nicht die richtige L�nge (in Bits).

Argument:

keines

1131 Widersprechende Operandengr��en

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebenen  Operanden  haben  unterschiedliche L�ngen (in

Bit).

Argument:

keines

1132 Undefinierte Operandengr��e

Typ:

Fehler

Ursache:

Aus  Opcode und  Operanden l��t  sich die  Operandengr��e nicht

eindeutig  bestimmen  (ein  Problem  des  8086-Assemblers). Sie

m�ssen  die Operandengr��e  durch einen  BYTE, WORD,  usw. PTR-

Pr�fix festlegen.

Argument:

keines

1133 Ganzzahl oder String erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Gleitkommazahl als Argument ver-

wendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1134 Ganzzahl erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Gleitkommazahl als Argument ver-

wendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1136 Gleitkommazahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann kein  String als Argument verwendet wer-

den.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1137 Operandentyp-Diskrepanz

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  beiden Argumente eines Operanden  haben nicht den gleichen

Datentyp (Integer/Gleitkomma/String).

Argument:

keines

1138 String erwartet, aber Ganzzahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Ganzzahl als  Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1139 String erwartet, aber Gleitkommazahl erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Gleitkommazahl als Argument ver-

wendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1140 zu viele Argumente

Typ:

Fehler

Ursache:

Einem  Befehl wurden mehr als die  unter AS zul�ssigen 20 Para-

meter �bergeben.

Argument:

keines

1141 Ganzzahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann kein  String als Argument verwendet wer-

den.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1142 Ganz- oder Gleitkommazahl erwartet, aber String erhalten

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann kein  String als Argument verwendet wer-

den.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1143 String erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann nur  ein (in einfachen Hochkommas einge-

schlossener) String als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1144 Ganzzahl erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann nur eine ganze Zahl als Argument verwen-

det werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1145 Ganz-,  Gleitkommazahl oder String  erwartet, aber Register bekom-

men

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann kein Registersymbol als Argument verwen-

det werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1146 Ganzzahl oder String erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann keine  Gleitkommazahl oder Registersym-

bol als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1147 Register erwartet

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann nur  ein Register als Argument verwendet

werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1148 Registersymbol f�r anderes Ziel

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angesprochene Registersymbol wurde f�r einen anderen Ziel-

prozessor  als den aktuell verwendeten  definiert und ist nicht

kompatibel.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1149 Gleitkomma-Argument erwartet, aber Ganzzahl bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle kann  kein Ganzzahl-, sondern  nur ein Gleit-

komma- Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1151 Ganz- oder Gleitkommazahl erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann kein  Register, sondern  nur eine Ganz-

oder Gleitkommazahl als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1152 Ganzzahl oder String erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann kein  Register, sondern  nur eine Ganz-

zahl oder ein String als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1153 Ganzzahl erwartet, aber Register bekommen

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  kann kein  Register, sondern  nur eine Ganz-

zahl als Argument verwendet werden.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1154 String zu lang

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  String  ist  zu  lang,  als  da� er mit vorangestelltem

L�ngen-Byte dargestellt werden k�nnte.

Argument:

das fehlerhafte Argument

1200 Unbekannter Befehl

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  Befehl  ist  weder  ein Pseudobefehl von AS noch

ein Befehl des momentan eingestellten Prozessors.

Argument:

keines

1300 Klammerfehler

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  Formelparser  ist  auf  einen (Teil-)Ausdruck gesto�en, in

dem   die  Summe  �ffnender  und  schlie�ender  Klammern  nicht

�bereinstimmt.

Argument:

der beanstandete (Teil-)Ausdruck

1310 Division durch 0

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer Division  oder Modulooperation  ergab die Auswertung

des rechten Teilausdruckes 0.

Argument:

keines

1315 Bereichsunterschreitung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  angegebene Integer-Wert unterschreitet  den zul�ssigen Be-

reich.

Argument:

aktueller  Wert  und  zul�ssiges  Minimum (manchmal, ich stelle

das seit Jahren um...)

1320 Bereichs�berschreitung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  angegebene Integer-Wert  �berschreitet den  zul�ssigen Be-

reich.

Argument:

aktueller  Wert  und  zul�ssiges  Maximum (manchmal, ich stelle

das seit Jahren um...)

1322 keine Zweierpotenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Hier sind nur Zweierpotenzen (1,2,4,8...) als Wert erlaubt

Argument:

der fragliche Wert

1323 ung�ltige Dezimalstelle

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  String als Argument  zu PACKED darf  nur die Ziffern 0 bis

9 enthalten, sowie ein Plus- oder Minuszeiche nzu Anfang.

Argument:

das fragliche Argument

1324 Dezimalstring zu lang

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine gepackte Dezimalzahl darf maximal 31 Stellen lang sein.

Argument:

das fragliche Argument

1325 Adresse nicht ausgerichtet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene  direkte  Speicheradresse  entspricht nicht den

Anspr�chen  des Datentransfers,  d.h. ist  nicht ein mehrfaches

der  Operandengr��e. Nicht  alle Prozessoren  erlauben unausge-

richtete Datenzugriffe.

Argument:

keines

1330 Distanz zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  in  einem  Adre�ausdruck  enthaltene Displacement-Wert ist

zu gro�.

Argument:

keines

1331 Ziel nicht auf gleicher Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Befehl  und Operandenadresse m�ssen auf der gleichen Seite lie-

gen.

Argument:

das fragliche Adre�-Argument

1340 Kurzadressierung nicht m�glich

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Adresse des  Operanden liegt  au�erhalb des Speicherberei-

ches, in dem Kurzadressierung m�glich ist.

Argument:

keines

1350 Unerlaubter Adressierungsmodus

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Adressierungsmodus  existiert generell  zwar, ist

an dieser Stelle aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1351 Adresse mu� gerade sein

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle sind nur gerade  Adressen erlaubt, da das un-

terste  Bit f�r  andere Zwecke  verwendet wird  oder reserviert

ist.

Argument:

das fragliche Argument

1352 Adresse mu� ausgerichtet sein

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  sind nur  ausgerichtete (d.h  glatt durch 2,

4,  8... teilbare) Adressen erlaubt,  da die untersten Bits f�r

andere Zwecke verwendet werden oder reserviert sind.

Argument:

das fragliche Argument

1355 Adressierungsmodus im Parallelbetrieb nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  verwendeten Adressierungsmodi  sind zwar  im sequentiellen

Modus zul�ssig, jedoch nicht bei parallelen Instruktionen.

Argument:

keines

1360 undefinierte Bedingung

Typ:

Fehler

Ursache:

Die benutzte Bedingung f�r bedingte Spr�nge existiert nicht.

Argument:

keines

1365 inkompatible Bedingungen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  benutzte Kombination  von Bedingungen  kann nicht in einem

Befehl verwendet werden.

Argument:

die Bedingung, bei der die Unvertr�glichkeit entdeckt wurde.

1366 unbekanntes Flag

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Flag existiert nicht.

Argument:

Das Argument mit dem fraglichen Flag

1367 doppeltes Flag

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Flag wurde mehrfach in der Liste verwendet.

Argument:

Das Argument mit dem doppelten Flag

1368 unbekannter Interrupt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der angegebene Interrupt existiert nicht.

Argument:

Das Argument mit dem fraglichen Interrupt

1369 doppelter Interrupt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  angegebene Interrupt  wurde mehrfach  in der Liste verwen-

det.

Argument:

Das Argument mit dem doppelten Interrupt

1370 Sprungdistanz zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und  Sprungziel  liegen  zu  weit auseinander, um

mit  einem  Sprung  der  benutzten  L�nge  �berbr�ckt werden zu

k�nnen.

Argument:

keines

1371 Sprungdistanz ist Null

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel liegen  direkt hintereinander, und

eine Sprungdistanz von null kann nicht kodiert werden.

Argument:

Die Zieladresse im Quellcode

1375 Sprungdistanz ist ungerade

Typ:

Fehler

Ursache:

Da  Befehle nur  auf geraden  Adressen liegen  d�rfen, mu� eine

Sprungdistanz  zwischen zwei  Befehlen auch  immer gerade sein,

das  Bit 0 der Distanz wird anderweitig verwendet. Diese Bedin-

gung  ist verletzt  worden. Grund  ist �blicherweise die Ablage

einer ungeraden Anzah

Argument:

keines

1376 Skip-Ziel passt nicht

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene Sprungziel ist nicht  die Adresse, die der Pro-

zessor bei Ausf�hrung der Skip-Anweisung anspringen w�rde.

Argument:

die angegebene (beabsichtigte) Sprungadresse

1380 ung�ltiges Schiebeargument

Typ:

Fehler

Ursache:

als  Argument f�r die Schiebeamplitude  darf nur eine Konstante

oder ein Datenregister verwendet werden. (nur 680x0)

Argument:

keines

1390 Nur Bereich 1..8 erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Konstanten  f�r  Schiebeamplituden  oder  ADDQ-Argumente d�rfen

nur im Bereich 1..8 liegen. (nur 680x0)

Argument:

keines

1400 Schiebezahl zu gro�

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1410 Ung�ltige Registerliste

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Registerlisten-Argument  von  MOVEM  oder  FMOVEM  hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1420 Ung�ltiger Modus mit CMP

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  verwendete  Operandenkombination  von  CMP  ist  nicht er-

laubt. (nur 680x0)

Argument:

keines

1430 Ung�ltiger Prozessortyp

Typ:

Fehler

Ursache:

Den mit CPU angeforderten Zielprozessor kennt AS nicht.

Argument:

der unbekannte Prozessortyp

1431 Ung�ltiger FPU-Typ

Typ:

Fehler

Ursache:

Den  mit  FPU  angeforderten  numerischen  Koprozessor kennt AS

nicht.

Argument:

der unbekannte FPU-Typ

1432 Ung�ltiger PMMU-Typ

Typ:

Fehler

Ursache:

Die mit PMMU angeforderte MMU kennt AS nicht.

Argument:

der unbekannte PMMU-Typ

1440 Ung�ltiges Kontrollregister

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  bei  z.B.  MOVEC  benutzte  Kontrollregister kennt der mit

CPU gesetzte Prozessor (noch) nicht.

Argument:

keines

1442 Register im aktuellen Ausf�hrungsmodus nicht zugreifbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Kernel-Modus zugreifbar.

Argument:

das fragliche Register

1443 Register darf im aktuellen Ausf�hrungsmodus nur gelesen werden

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Kernel-Modus schreibbar.

Argument:

das fragliche Register

1445 Ung�ltiges Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  benutzte  Register  ist  zwar  prinzipiell vorhanden, hier

aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1446 Register mehr als einmal gelistet

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Register taucht in  der Liste der  zu sichernden bzw. wie-

derherzustellenden Register mehrfach auf.

Argument:

keines

1447 Register-Bank-Diskrepanz

Typ:

Fehler

Ursache:

In  einem Adre�ausdruck  werden Register  aus unterschiedlichen

B�nken verwendet.

Argument:

das fragliche Register

1448 Registerl�nge undefiniert

Typ:

Fehler

Ursache:

An  dieser Stelle  k�nnen Register  verschiedener L�nge verwen-

det  werden, und  die Registerl�nge  ist nicht  alleine aus der

Adresse ableitbar.

Argument:

das fragliche Argument

1449 ung�ltige Operation auf Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese  Operation kann auf dieses Register nicht angewendet wer-

den,  z.B. weil das  Register nur gelesen  oder nur geschrieben

werden darf.

Argument:

das fragliche Register

1450 RESTORE ohne SAVE

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde ein RESTORE-Befehl gefunden, obwohl kein mit SAVE ge-

speicherter Zustand (mehr) auf dem Stapel vorhanden ist.

Argument:

keines

1460 fehlendes RESTORE

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  der  Assemblierung  sind  nicht  alle SAVE-Befehle wieder

aufgel�st worden.

Argument:

keines

1465 unbekannte Makro-Steueranweisung

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  beim  MACRO-Befehl  zus�tzlich angegebene Steueranweisung

ist AS unbekannt.

Argument:

die fragliche Anweisung

1470 fehlendes ENDIF/ENDCASE

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  der Assemblierung sind nicht  alle Konstrukte zur beding-

ten Assemblierung aufgel�st worden.

Argument:

keines

1480 ung�ltiges IF-Konstrukt

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   Reihenfolge  der  Befehle  in   einem  IF-  oder  SWITCH-

Konstrukt stimmt nicht.

Argument:

keines

1482 FORWARD-Anweisung mu� sich auf aktuelle Sektion beziehen

Typ:

Fehler

Ursache:

FORWARD-Direktiven  d�rfen sich nicht auf  Symbole in einer an-

deren (h�heren) Sektion beziehen.

Argument:

der fragliche Symbolname

1483 doppelter Sektionsname

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  existiert bereits  eine Sektion  gleichen Namens auf dieser

Ebene.

Argument:

der doppelte Name

1484 unbekannte Sektion

Typ:

Fehler

Ursache:

Im  momentanen  Sichtbarkeitsbereich  existiert  keine  Sektion

dieses Namens.

Argument:

der unbekannte Name

1485 fehlendes ENDSECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  Ende eines  Durchganges sind  nicht alle Sektionen wieder

geschlossen worden.

Argument:

keines

1486 falsches ENDSECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

die  bei ENDSECTION  angegebene Sektion  ist nicht die innerste

offene.

Argument:

keines

1487 ENDSECTION ohne SECTION

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde ein ENDSECTION-Befehl gegeben,  obwohl gar keine Sek-

tion offen war.

Argument:

keines

1488 nicht aufgel�ste Vorw�rtsdeklaration

Typ:

Fehler

Ursache:

ein  mit FORWARD  oder PUBLIC  angek�ndigtes Symbol wurde nicht

in der Sektion definiert.

Argument:

der   Name  des  fraglichen  Symbols,  plus  die  Position  der

Vorw�rts-Deklaration im Quelltext

1489 widersprechende FORWARD <->PUBLIC-Deklaration

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Symbol wurde sowohl als privat als auch global definiert.

Argument:

der Name des Symbols

1490 falsche Argumentzahl f�r Funktion

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Anzahl der  Argumente f�r  eine selbst definierte Funktion

stimmt nicht mit der geforderten Anzahl �berein.

Argument:

keines

1491 doppelter Funktions-Argumentenname

Typ:

Fehler

Ursache:

Zwei  oder mehrere Argumente einer  Funktion haben den gleichen

Namen

Argument:

das Argument mit dem doppelten Namen

1495 unaufgel�ste Literale (LTORG fehlt)

Typ:

Fehler

Ursache:

Am  Programmende oder beim Umachalten zu einem anderen Zielpro-

zessor blieben noch nicht abgelegte Literale �brig.

Argument:

keines

1500 Befehl auf dem ... nicht vorhanden

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Befehl  existiert zwar  grunds�tzlich, das einge-

stellte  Mitglied  der  Prozessorfamilie  beherrscht  ihn  aber

noch nicht.

Argument:

Die   Prozessorvarianten,   die   diesen   Befehl  unterst�tzen

w�rden.

1501 FPU-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  FPU-Befehlssatzerweiterungen  m�ssen  erlaubt  werden,  um

diesen Befehl zu benutzen

Argument:

keines

1502 PMMU-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  PMMU-Befehlssatzerweiterungen  m�ssen  erlaubt  werden, um

diesen Befehl zu benutzen

Argument:

keines

1503 voller PMMU-Befehlssatz nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl ist  nur im  Befehlssatz der  68851-PMMU enthal-

ten, nicht im reduzierten Befehlssatz der integrierten PMMU.

Argument:

keines

1504 Z80-Syntax nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl ist nur  erlaubt, wenn die  Z80-Syntax f�r 8080/

8085-Befehle freigeschaltet wurde.

Argument:

keines

1505 Adressierungsart auf dem ... nicht vorhanden

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Adressierungsmodus  existiert zwar grunds�tzlich,

das  eingestellte Mitglied der  Prozessorfamilie beherrscht ihn

aber noch nicht.

Argument:

Die   Prozessorvarianten,  die  diesen  Adressierungsmodus  un-

terst�tzen w�rden.

1506 nicht im Z80-Syntax Exklusiv-Modus erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl  ist  nicht  (mehr)  erlaubt, wenn nur noch Z80-

Syntax f�r 8080/8085-Befehle erlaubt wurde.

Argument:

keines

1507 FPU-Befehl auf dem ... nicht unterst�tzt

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte FPU-Befehl existiert zwar grunds�tzlich, der ein-

gestellte FPU-Typ beherrscht ihn aber noch nicht.

Argument:

Der fragliche Befehl

1508 Custom-Befehle nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  benutzerdefinierten  Befehlssatzerweiterungen  m�ssen  er-

laubt werden, um diesen Befehl zu benutzen.

Argument:

Der fragliche Befehl

1509 Befehls-Erweiterung nicht freigeschaltet

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  Befehl  ist  Teil  einer Befehlssatz-Erweiterung, deren

Benutzung nicht erlaubt wurde.

Argument:

Der Name der Erweiterung

1510 Ung�ltige Bitstelle

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene Bitnummer  ist nicht  erlaubt oder  eine Angabe

fehlt komplett.

Argument:

keines

1520 nur ON/OFF erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser Pseudobefehl darf als Argument nur ON oder OFF haben.

Argument:

keines

1530 Stack ist leer oder nicht definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde bei einem  POPV einen Stack  anzusprechen, der entwe-

der nie definiert oder bereits leerger�umt wurde.

Argument:

der Name des fraglichen Stacks

1540 Nicht genau ein Bit gesetzt

Typ:

Fehler

Ursache:

In  einer Bitmaske,  die der  BITPOS- Funktion �bergeben wurde,

war nicht genau ein Bit gesetzt.

Argument:

keines

1550 ENDSTRUCT ohne STRUCT

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  ENDSTRUCT-Anweisung wurde gegeben,  obwohl momentan keine

Strukturdefinition in Gange war.

Argument:

keines

1551 offene Strukturdefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Nach  Ende  der  Assemblierung  waren  noch  nicht alle STRUCT-

Anweisungen durch passende ENDSTRUCTs abgeschlossen.

Argument:

die innerste, noch nicht abgeschlossene Strukturdefinition

1552 falsches ENDSTRUCT

Typ:

Fehler

Ursache:

Der   Namensparameter   einer   ENDSTRUCT-Anweisung  entspricht

nicht der innersten, offenen Strukturdefinition.

Argument:

keines

1553 Phasendefinition nicht in Strukturen erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Was  gibt es dazu  zu sagen? PHASE  in einem Record ergibt ein-

fach keinen Sinn und nur Verwirrung...

Argument:

keines

1554 ung�ltige STRUCT-Direktive

Typ:

Fehler

Ursache:

Als  Direktive f�r  STRUCT ist  nur EXTNAMES,  NOEXTNAMES, DOTS

und NODOTS zugelassen.

Argument:

die unbekannte Direktive

1555 Struktur redefiniert

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine Struktur dieses Namens wurde bereits definiert.

Argument:

der Name der Struktur

1556 nicht aufl�sbare Strukturelement-Referenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Element  bezieht  sich  auf  ein  anderes Element in einer

Strukturdefintions,  dieses ist aber  nicht definiert oder des-

sen Referenz selber is nicht aufl�sbar.

Argument:

Name des Elements und seine Referenz

1557 Strukturelement doppelt

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Element dieses Namens ist  bereits in der Struktur enthal-

ten.

Argument:

Name des Elements

1560 Anweisung nicht wiederholbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese  Maschinenanweisung  kann  nicht  mit  Hilfe  eines  RPT-

Konstruktes wiederholt werden.

Argument:

keines

1600 vorzeitiges Dateiende

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde mit einem BINCLUDE-Befehl versucht, �ber das Ende ei-

ner Datei hinauszulesen.

Argument:

keines

1700 ROM-Offset geht nur von 0..63

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Konstanten-ROM  der  680x0-Koprozessoren  hat  nur max. 63

Eintr�ge.

Argument:

keines

1710 Ung�ltiger Funktionscode

Typ:

Fehler

Ursache:

Als  Funktionscodeargument  darf  nur  SFC, DFC, ein Datenregi-

ster  oder  eine  Konstante  von  0..15  verwendet werden. (nur

680x0-MMU)

Argument:

keines

1720 Ung�ltige Funktionscodemaske

Typ:

Fehler

Ursache:

Als  Funktionscodemaske darf  nur ein  Wert von 0..15 verwendet

werden. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1730 Ung�ltiges MMU-Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  MMU  hat  kein  Register  mit  dem angegebenen Namen. (nur

680x0-MMU)

Argument:

keines

1740 Level nur von 0..7

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Ebene f�r  PTESTW und  PTESTR mu�  eine Konstante von 0..7

sein. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1750 ung�ltige Bitmaske

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  bei  den  Bit-Feld-Befehlen  angegebene  Bitmaske  hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1760 ung�ltiges Registerpaar

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene  Registerpaar  ist  hier  nicht verwendbar oder

syntaktisch falsch. (nur 680x0)

Argument:

keines

1800 offene Makrodefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Makrodefinition  war  am  Dateiende  nicht abgeschlossen.

Vermutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1801 IRP ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  IRP-Block  war  am  Dateiende nicht abgeschlossen. Vermut-

lich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1802 IRPC ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  IRPC-Block war  am Dateiende  nicht abgeschlossen. Vermut-

lich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1803 REPT ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  REPT-Block war  am Dateiende  nicht abgeschlossen. Vermut-

lich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1804 WHILE ohne ENDM

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  WHILE-Block war am  Dateiende nicht abgeschlossen. Vermut-

lich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1805 EXITM au�erhalb eines Makrorumpfes

Typ:

Fehler

Ursache:

EXITM  bricht  die  Expansion  von Makro-Konstrukten ab. Dieser

Befehl  macht nur innerhalb  von Makros Sinn  und es wurde ver-

sucht, ihn au�erhalb aufzurufen.

Argument:

keines

1810 mehr als 10 Makroparameter

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Makro darf h�chstens 10 Parameter haben.

Argument:

keines

1811 Schl�sselwortargument nicht in Makro definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Schl�sselwortargument bezog sich  auf einen Parameter, den

das aufgerufene Makro gar nicht besitzt.

Argument:

verwendetes Schl�sselwort bzw. Makroparameter

1812 Positionsargument  nach  Schl�sselwortargumenten  nicht  mehr  er-

laubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Positions-  und Schl�sselwortargumente  d�rfen in  einem Makro-

aufruf     gemischt    werden,    aber    nach    dem    ersten

Schl�sselwortargument sind nur noch solche zugelassen.

Argument:

keines

1815 doppelte Makrodefinition

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein Makronamne wurde in einer Sektion doppelt vergeben.

Argument:

der doppelt verwendete Name

1820 Ausdruck mu� im ersten Pass berechenbar sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte  Befehl  beeinflu�t  die  Codel�nge,  daher  sind

Vorw�rtsreferenzen hier nicht erlaubt.

Argument:

keines

1830 zu viele verschachtelte IFs

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1840 ELSEIF/ENDIF ohne ENDIF

Typ:

Fehler

Ursache:

es  wurde ein  ELSEIF- oder  ENDIF-Befehl gefunden, obwohl kein

offener IF-Befehl vorhanden ist.

Argument:

keines

1850 verschachtelter/rekursiver Makroaufruf

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1860 unbekannte Funktion

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   angesprochene   Funktion   ist   weder   eingebaut   noch

nachtr�glich definiert worden.

Argument:

der Funktionsname

1870 Funktionsargument au�erhalb Definitionsbereich

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Argument liegt  nicht im  Bereich der angesprochenen tran-

szendenten Funktion.

Argument:

keines

1880 Gleitkomma�berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Argument liegt  zwar im  Bereich der  angesprochenen tran-

szendenten  Funktion, das  Ergebnis w�re  aber nicht  mehr dar-

stellbar.

Argument:

keines

1890 ung�ltiges Wertepaar

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  benutzte P�rchen aus Basis und Exponent kann nicht berech-

net werden.

Argument:

keines

1900 Befehl darf nicht auf dieser Adresse liegen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Prozessorhardware erlaubt keine  Spr�nge von dieser Adres-

se.

Argument:

keines

1905 ung�ltiges Sprungziel

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Prozessorhardware erlaubt  keine Spr�nge  zu dieser Adres-

se.

Argument:

keines

1910 Sprungziel nicht auf gleicher Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel  m�ssen bei  diesem Befehl auf der

gleichen Seite liegen.

Argument:

keines

1911 Sprungziel nicht in gleicher Sektion

Typ:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl  und Sprungziel  m�ssen bei  diesem Befehl  in der

gleichen (64K-)Sektion liegen.

Argument:

keines

1920 Code�berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  wurde versucht, mehr als 1024  Bytes Code oder Daten in ei-

ner Zeile zu erzeugen.

Argument:

keines

1925 Adre��berlauf

Typ:

Fehler

Ursache:

Der Adre�raum dieses Prozessors wurde �berschritten.

Argument:

keines

1930 Konstanten und Platzhalter nicht mischbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Anweisungen,  die Speicher reservieren und  solche, die ihn mit

Konstanten  belegen, d�rfen nicht  in einer Pseudoanweisung ge-

mischt werden.

Argument:

keines

1940 Codeerzeugung in Strukturdefinition nicht zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  STRUCT-Konstrukt dient  nur der  Beschreibung einer Daten-

struktur  und nicht  dem Anlegen  einer solchen,  es sind daher

keine Befehle zugelassen, die Code erzeugen.

Argument:

keines

1950 Paralleles Konstrukt nicht m�glich

Typ:

Fehler

Ursache:

Entweder  sind die beiden  Instruktionen prinzipiell nicht par-

allel  ausf�hrbar, oder sie  stehen nicht unmittelbar unterein-

ander.

Argument:

keines

1960 ung�ltiges Segment

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segment ist an dieser Stelle nicht anwendbar.

Argument:

der benutzte Segmentname

1961 unbekanntes Segment

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segment existiert bei diesem Prozessor nicht.

Argument:

der benutzte Segmentname

1962 unbekanntes Segmentregister

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segmentregister existiert nicht (nur 8086).

Argument:

keines

1970 ung�ltiger String

Typ:

Fehler

Ursache:

Der angegebene String hat ein ung�ltiges Format.

Argument:

keines

1980 ung�ltiger Registername

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene Register  existiert nicht  oder darf hier nicht

verwendet werden.

Argument:

keines

1985 ung�ltiges Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  angegebene Befehl  darf nicht  mit einem REP-Pr�fix verse-

hen werden.

Argument:

keines

1990 keine Indirektion erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

in  dieser  Kombination  ist  keine  indirekte Adressierung er-

laubt.

Argument:

keines

1995 nicht im aktuellen Segment erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1996 nicht im Maximum-Modus zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Minimum-Modus definiert.

Argument:

keines

1997 nicht im Minimum-Modus zul�ssig

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Maximum-Modus definiert.

Argument:

keines

2000 Anweisungspaket �berschreitet Adre�grenze

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Anweisungspaket darf  nicht �ber  eine 32-Byte-Adre�grenze

reichen.

Argument:

keines

2001 Ausf�hrungseinheit mehrfach benutzt

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  der  Ausf�hrungseinheiten  des  Prozessors wurde in einem

Anweisungspaket mehrfach benutzt.

Argument:

der Name der Funktionseinheit

2002 mehrfache Lang-Leseoperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein    Ausf�hrungspaket   enth�lt    mehr   als    eine   Lang-

Leseoperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine    der   Funktionseinheiten,   auf    denen   eine   Lang-

Leseoperation ausgef�hrt wird

2003 mehrfache Lang-Schreiboperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein    Ausf�hrungspaket   enth�lt    mehr   als    eine   Lang-

Schreiboperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine    der   Funktionseinheiten,   auf    denen   eine   Lang-

Schreiboperation ausgef�hrt wird

2004 Lang-Lese- mit Schreiboperation

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  Ausf�hrungspaket  enth�lt  sowohl  eine Lang-Leseoperation

als auch eine Schreiboperation, was nicht erlaubt ist.

Argument:

eine  der  Funktionseinheiten,  deren  Operationen  im Konflikt

stehen.

2005 zu viele Lesezugriffe auf ein Register

Typ:

Fehler

Ursache:

Auf  das gleiche  Register wurde  mehr als  viermal im gleichen

Anweisungspaket Bezug genommen.

Argument:

der Name des Registers, das zu oft referenziert wurde

2006 �berlappende Ziele

Typ:

Fehler

Ursache:

Auf   das   gleiche   Register   wurde   mehrfach  im  gleichen

Ausf�hrungspaket geschrieben, was nicht erlaubt ist.

Argument:

der Name der fraglichen Registers

2008 zu viele absolute Spr�nge in einem Anweisungspaket

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein   Anweisungspaket  beinhaltet   mehr  als   einen  direkten

Sprung, was nicht erlaubt ist.

Argument:

keines

2009 Anweisung nicht auf diese Funktionseinheit ausf�hrbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese  Anweisung  kann  nicht  auf dieser Funktionseinheit aus-

gef�hrt werden.

Argument:

keines

2010 Ung�ltige Escape-Sequenz

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  mit einem  Backslash eingeleitete  Sonderzeichen ist nicht

definiert.

Argument:

keines

2020 ung�ltige Pr�fix-Kombination

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  angegebene  Kombination  von  Pr�fixen  ist nicht zul�ssig

oder nicht im Maschinenkode darstellbar.

Argument:

keines

2030 Konstante kann nicht als Variable redefiniert werden

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein einmal mit EQU als Konstante

definiertes Symbol kann nicht nachtr�glich mit

SET ver�ndert werden.

Argument:

der Name des fraglichen Symbols

2035 Variable kann nicht als Konstante redefiniert werden

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein einmal mit SET als Variable

definiertes Symbol kann nicht nachtr�glich als

Konstante deklariert werden (z.B. mit EQU.

Argument:

der Name des fraglichen Symbols

2040 Strukturname fehlt

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer  Strukturdefinition  fehlt  der zugeh�rende Name f�r

die Struktur.

Argument:

keines

2050 leeres Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

In  der  Argumentenliste  dieser  Anweisung  d�rfen keine Leer-

strings benutzt werden.

Argument:

keines

2060 nicht implementierte Anweisung

Typ:

Fehler

Ursache:

Der  benutzte Maschinenbefehl  ist dem  Assembler zwar bekannt,

ist  aber aufgrund fehlender  Dokumentation seitens des Prozes-

sorherstellers momentan nicht implementiert.

Argument:

Der benutzte Befehl

2070 namenlose Struktur nicht Teil einer anderen Struktur

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Struktur  oder  Union,  die  keinen  Namen hat, mu� immer

Teil einer anderen, benamten Struktur oder Union sein.

Argument:

keines

2080 STRUCT durch ENDUNION beendet

Typ:

Fehler

Ursache:

ENDUNION  darf nur zum  Beenden der Definition  einer Union be-

nutzt werden, nicht einer Struktur.

Argument:

Name der Struktur (falls vorhanden)

2090 Speicheradresse nicht auf aktiver Seite

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Zieladresse befindet sich nicht in der durch das Seitenre-

gister aktuell adressierbaren Speicherseite.

Argument:

keines

2100 unbekanntes Makro-Expansions-Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  MACEXP_DFT/OVR gegebenes  Argument konnte  nicht interpre-

tiert werden.

Argument:

das unbekannte Argument

2105 zu viele Makro-Expansions-Argumente

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Anzahl der Argument zur  Makro-Expansion hat ihre Maximal-

zahl �berschritten

Argument:

das Argument, das zu viel ist

2110 widerspr�chliche Angaben zur Makro-Expansion

Typ:

Fehler

Ursache:

Eine  Angabe  zur  Makroexpansion  und  ihr  genaues  Gegenteil

d�rfen  nicht gleichzeitig als Argument von MACEXP_DFT/OVR ver-

wendet werden.

Argument:

keines

2130 erwarteter Fehler nicht eingetreten

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  per EXPECT  angek�ndigter Fehler  oder Warnung  ist in dem

durch ENDEXPECT abgeschlossenen Block nicht aufgetreten.

Argument:

Der erwartete Fehler

2140 Verschachtelung von EXPECT/ENDEXPECT nicht erlaubt

Typ:

Fehler

Ursache:

Durch  EXPECT/ENDEXPECT  eingerahmte  Bl�cke  d�rfen  keine ge-

schachtelten EXPECT/ENDEXPECT-Bl�cke enthalten.

Argument:

keines

2150 fehlendes ENDEXPECT

Typ:

Fehler

Ursache:

Ein  per EXPECT ge�ffneter Block  wurde nicht per ENDEXPECT ab-

geschlossen.

Argument:

keines

2160 ENDEXPECT ohne EXPECT

Typ:

Fehler

Ursache:

Zu einem ENDEXPECT gibt es kein vorhergehendes EXPECT.

Argument:

keines

2170 kein Default-Checkpoint-Register definiert

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  einer  Typ-12-Instruktion  wurde  kein Checkpoint-Register

angegeben  und  es  wurde  auch  keines �ber die CKPT-Anweisung

vorher definiert.

Argument:

keines

2180 ung�ltiges Bitfeld

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Bitfeld  entspricht  nicht  der  erwarteten (start,count)-

Syntax.

Argument:

das fragliche Argument

2190 Argument-Wert fehlt

Typ:

Fehler

Ursache:

Argumente m�ssen die Form 'variable=wert' haben.

Argument:

das fragliche Argument

2200 unbekanntes Argument

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieses  Variable wird von der gew�hlten Zielplattform nicht un-

terst�tzt.

Argument:

das fragliche Argument

2210 Indexregister muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Indexregister  beim Z8000 m�ssen eine L�nge von 16 Bit (Rn) ha-

ben.

Argument:

das fragliche Argument

2211 I/O Adressregister muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,  um  I/O-Adressen  zu  adressieren, m�ssen eine

L�nge von 16 Bit (Rn) haben.

Argument:

das fragliche Argument

2212 Adressregister im segmentierten Modus muss 32 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,  um Speicheradressen im  segmentierten Modus zu

adressieren, m�ssen eine L�nge von 32 Bit (RRn) haben.

Argument:

das fragliche Argument

2213 Adressregister im nicht-segmentierten Modus muss 16 Bit sein

Typ:

Fehler

Ursache:

Z8000-Register,  um Speicheradressen im nicht-segmentierten Mo-

dus zu adressieren, m�ssen eine L�nge von 16 Bit (Rn) haben.

Argument:

das fragliche Argument

2220 ung�ltiges Strukturargument

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  Argument entspricht keinem der  Argumente, die bei der Ex-

pansion einer Struktur erlaubt sind.

Argument:

das fragliche Argument

2221 zu viele Array-Dimensionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Arrays von Strukturen d�rfen maximal drei Dimensionen haben.

Argument:

die Dimension, die zu viel ist

2230 unbekannte Integer-Notation

Typ:

Fehler

Ursache:

Die   angegebene  Integer-Notation  existiert  nicht,  oder  es

fehlt das f�hrende Plus/Minuszeichen.

Argument:

das fehlerhafte Argument

2231 ung�ltige Liste an Integer-Schreibweisen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  geforderte  �nderung  der  Liste  von benutzbaren Integer-

Schreibweisen  kann nicht  vorgenommen werden,  weil sie zu ei-

nem  Widerspruch f�hren w�rde.  Aktuell betrifft dies lediglich

0hex   und  0oct,  die   nicht  gleichzeitig  verwendet  werden

d�rfen.

Argument:

keines

2240 ung�ltige Skalierung

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene Argument  kann nicht  als Skalierungsfaktor be-

nutzt werden.

Argument:

das fragliche Argument

2250 widerspr�chliche String-Optionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene  String-Option  steht  im  Widerspruch zu einer

vorherigen in der Liste.

Argument:

die fragliche Option

2251 unbekannte String-Option

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene String-Option gibt es nicht.

Argument:

die fragliche Option

2252 ung�ltiger Cache-Invalidierungs-Modus

Typ:

Fehler

Ursache:

Es  k�nnen nur Daten-, Instruktions-  oder beide Caches invali-

diert werden.

Argument:

das fragliche Argument

2253 ung�ltige Config-Liste

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Konfigurationsliste  ist  entweder  insgesamt  syntaktisch

falsch oder enth�lt ung�ltige Elemente.

Argument:

Die fragliche Liste oder ein Element daraus.

2254 widerspr�chliche Konfig-Optionen

Typ:

Fehler

Ursache:

Das  angegebene Option  steht im  Widerspruch zu einer vorheri-

gen in der Liste oder ist dazu identisch.

Argument:

die fragliche Option

2255 unbekannte Konfig-Option

Typ:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Option gibt es nicht.

Argument:

die fragliche Option

2260 ung�ltiger Wert f�r CBAR

Typ:

Fehler

Ursache:

Dieser  CBAR-Wert  ist  nicht  erlaubt  (CA  mu�  gr��er als BA

sein).

Argument:

keines

2270 Seite nicht zugreifbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Zieladresse  liegt  auf  einer  Speicherseite, die aktuell

nicht zugreifbar ist.

Argument:

keines

2271 aktueller Programmz�hler in nicht-zugreifbarer Seiter

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  aktuell  assemblierte  Instruktion  liegt auf einer physi-

schen  Adresse, die  nicht in  den logischen  Adre�raum der CPU

gemappt  ist. Dies  ist ein  Problem bei PC-relativer Adressie-

rung,  weil f�r die Berechnung  der Distanz die logische Adres-

se gebraucht wird.

Argument:

keines

2280 Feld nicht zugreifbar

Typ:

Fehler

Ursache:

Die  Zieladresse  liegt  in  einem  Speicherfeld,  das  aktuell

nicht zugreifbar ist.

Argument:

keines

2281 Ziel nicht in gleichem Feld

Typ:

Fehler

Ursache:

Befehl  und  Operandenadresse  m�ssen  im gleichen Speicherfeld

liegen.

Argument:

keines

2290 Ung�ltige Instruktions-Kombination

Typ:

Fehler

Ursache:

Diese Befehle k�nnen nicht miteinander kombiniert werden.

Argument:

keines

2300 nicht-gemapptes Zeichen

Typ:

Fehler

Ursache:

Die Zeichenkette enth�lt einen nicht abbildbares Zeichen.

Argument:

die fragliche Zeichenkette

keines

2310 Multi-Zeichenkonstante mit ung�ltiger L�nge

Typ:

Fehler

Ursache:

Multi-Zeichenkonstanten  m�ssen zwischen  ein und  vier Zeichen

lang sein.

Argument:

keines

2320 kein  Target gesetzt ('CPU ...' oder  '-cpu ...', um eines zu set-

zen)

Typ:

fatal

Ursache:

Es  wurde noch  kein Target  gesetzt, der  Assembler wei� daher

nicht, f�r welche CPU Code erzeugt werden soll.

Argument:

keines

2330 Ung�ltige Displacement-L�nge

Typ:

Fehler

Ursache:

Bei  diesem  Adressierungsmodus  kann  das  Displacement  diese

L�nge nicht haben.

Argument:

keines

10001 Fehler bein �ffnen der Datei

Typ:

fatal

Ursache:

Beim  Versuch, eine Datei  zu �ffnen, ist  ein Fehler aufgetre-

ten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10002 Listingschreibfehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim  Schreiben des Assemblerlistings  ist ein Fehler aufgetre-

ten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10003 Dateilesefehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim Lesen aus einer Quelldatei ist ein Fehler aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10004 Dateischreibfehler

Typ:

fatal

Ursache:

Beim  Schreiben von Code- oder  Share-Datei ist ein Fehler auf-

getreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10006 Speicher�berlauf

Typ:

fatal

Ursache:

Der  verf�gbare Speicher reicht  nicht mehr, alle Datenstruktu-

ren  aufzunehmen. Weichen  Sie auf  die DPMI- oder OS/2-Version

von AS aus.

Argument:

keines

10007 Stapel�berlauf

Typ:

fatal

Ursache:

Der  Programmstapel ist wegen  zu komplizierter Formelausdr�cke

oder  einer  ung�nstigen  Anlage  der Symbol- oder Makrotabelle

�bergelaufen. Versuchen Sie es noch einmal mit der -A-Option.

Argument:

keines

10008 INCLUDE zu tief verschachtelt

Typ:

fatal

Ursache:

Die  Include-Verschachtelungstiefe hat  das gegebene  Limit (im

Default  200)  �berschritten.  Dieses  Limit  kann  �ber  den -

maxinclevel-Schalter  herauf  gesetzt  werden, eine fehlerhafte

(rekusive)  Verschachtelung ist aber  die wahrscheinlichere Ur-

sache.

Argument:

Die INCLUDE-Anweisung, mit der das Limit �berschritten wurde.

10010 ung�ltiger Platzhalter in Listing Pro-Zeile-Pr�fix Format

Typ:

fatal

Ursache:

Als Platzhalter sind nur %i, %n oder %a zul�ssig.

Argument:

das ung�ltige Format

10011 zu  oft verwendeter Platzhalter  in Listing Pro-Zeile-Pr�fix For-

mat

Typ:

fatal

Ursache:

Die  Platzhalter %i und  %n d�rfen jeweils  nur maximal dreimal

im Formatstring enthalten sein. Gen�gt das nicht?

Argument:

das mehrfach verwendete Format

B. E/A-Fehlermeldungen

======================

Die  hier aufgelisteten Fehlermeldungen werden nicht  nur von AS bei E/

A-  Fehlern  ausgegeben,  sondern  auch  von den Hilfsprogrammen PLIST,

BIND,  P2HEX und P2BIN. Es sind nur  die Fehler n�her erkl�rt, die m.E.

bei   der  Arbeit  auftreten  k�nnen.  Sollte  doch  einmal  ein  nicht

erl�uterter  E/A-Fehler auftreten,  so d�rfte  der Grund  in einem Pro-

grammfehler liegen. Melden Sie dies unbedingt!!

2 Datei nicht gefunden

Die  angegebene Datei existiert nicht  oder liegt auf einem anderen

Laufwerk.

3 Pfad nicht gefunden

Der  Pfad eines  Dateinamens existiert  nicht oder  liegt auf einem

anderen Laufwerk.

4 zu viele offene Dateien

DOS  sind  die  Dateihandles  ausgegangen.  Erh�hen Sie die FILES=-

Angabe in der CONFIG.SYS.

5 Dateizugriff verweigert

Entweder  reichen die Netzwerkrechte  f�r einen Dateizugriff nicht,

oder   es   wurde   versucht,   eine   schreibgesch�tzte  Datei  zu

�berschreiben  oder zu  ver�ndern. Bei  Benutzung in  DOS- Fenstern

von  Multitasking- Systemen ist es  �berdies m�glich, da� ein ande-

re Proze� die Datei in exklusivem Zugriff hat.

6 ung�ltiger Dateihandle

12 ung�ltiger Zugriffsmodus

15 ung�ltiger Laufwerksbuchstabe

Das angesprochene Laufwerk existiert nicht.

16 aktuelles Verzeichnis kann nicht gel�scht werden

17 RENAME geht nicht �ber Laufwerke

100 vorzeitiges Dateiende

Eine  Datei war zuende, obwohl sie  es aufgrund ihrer Struktur noch

nicht sein d�rfte. Vermutlich ist sie besch�digt.

101 Diskette/Platte voll

Das spricht wohl f�r sich! Aufr�umen!!

102 ASSIGN fehlt

103 Datei nicht offen

104 Datei nicht f�r Einlesen offen

105 Datei nicht f�r Ausgaben offen

106 Ung�ltiges numerisches Format

150 Diskette ist schreibgesch�tzt

Wenn  Sie schon  keine Festplatte  als Arbeitsmedium  verwenden, so

sollten Sie wenigstens den Schreibschutz entfernen!

151 Unbekanntes Ger�t

Sie  haben versucht, ein  Peripherieger�t anzusprechen, welches DOS

unbekannt  ist. Dies  sollte normalerweise  nicht auftreten, da der

Name dann automatisch als Datei interpretiert wird.

152 Laufwerk nicht bereit

Schlie�en Sie die Klappe des Diskettenlaufwerks.

153 unbekannte DOS-Funktion

154 Pr�fsummenfehler auf Diskette/Platte

Ein  harter Lesefehler  auf der  Diskette. Nochmal  versuchen; wenn

immer  noch vorhanden, Diskette neu  formatieren bzw. ernste Sorgen

um Festplatte machen!

155 ung�ltiger DPB

156 Positionierfehler

Der  Platten/Disketten-Controller hat eine bestimmte Spur nicht ge-

funden. Siehe Nr. 154!

157 unbekanntes Sektorformat

DOS kann mit dem Format der Diskette nichts anfangen.

158 Sektor nicht gefunden

Analog  zu Nr.  158, nur  da� hier  der angeforderte Sektor auf der

Spur nicht gefunden werden konnte.

159 Papierende

Offensichtlich  haben  Sie  die  Ausgaben  von  AS direkt auf einen

Drucker umgeleitet. Assemblerlistings k�nnen seeehr lang sein...

160 Ger�telesefehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Lesefehler.

161 Ger�teschreibfehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Schreibfehler.

162 allgemeiner Ger�tefehler

Hier  ist  der  Ger�tetreiber  v�llig  ratlos,  was  passiert  sein

k�nnte.

C. Programmierbeispiele

=======================

Manche  Fragen, wie man  dieses oder jenes  realisiert, werden h�ufiger

gestellt,  und es ist vielleicht wert,  sie in einer 'Tipps und Tricks'

Ecke  zu dokumentieren.  Hier in  diesem Kapitel  werde ich sie sammeln

und vorstellen:

C.1. 16-Bit-Befehle per Makro

-----------------------------

Viele  8-Bit-Prozessoren k�nnen -  wie der Name  schon sagt - immer nur

acht  Bit auf einmal  verarbeiten. Oft sind  jedoch genug Register vor-

handen,  um zwei davon zu einem  virtuellen '16 Bit Akkumulator' zusam-

menzufassen.   Nun  soll   dieser  per   Makro  definierte  Befehlssatz

m�glichst  die gleichen Adressierungsarten wie die Hardware-Befehle un-

terst�tzen.  Dazu  m��te  man  die  Makro-Argumente  irgendwie parsen -

aber wie?

Der  Motorola 6800 hat zum Beispiel zwei  Akkumulatoren A und B, und es

liegt  nahe, diese  als einem  16-Bit-Akku zu  behandeln. Die Adressie-

rungsarten sollten die gleichen sein wie bei 8-Bit-Operationen:

- immediate

- direkt (Adresse innerhalb der ersten 256 Byte)

- erweitert (beliebige Adresse)

- indiziert

Ein  Makro, das  so einen  virtuellen 16-Bit-Befehl  implementiert, mu�

die ein oder zwei Argumente also analysieren:

1 Indizierte Adressierung hat als einzige zwei Argumente.

2 Immediate-Adressierung ist am f�hrenden Hash-Zeichen zu erkennen.

3 Ob  eine Adresse in den ersten 256  Byte liegt oder nicht, kann man

wieder dem Assembler �berlassen.

Um  Punkt 2  auszuf�hren, mu�  ein Argument  in einen  String �berf�hrt

werden.  Von diesem kann  das f�hrende Hash-Zeichen  dann auch entfernt

werden,  um den eigentlichen Wert  zu evaluieren. Komplett ausgeschrie-

ben sieht das Makro dann so aus:

subd    macro   ARG1,ARG2

if      "ARG2" != ""            ; indexed?

suba    (ARG1)+1,ARG2

sbcb    ARG1,ARG2

elseif                          ; not indexed?

_SARG1   set     "ARG1"           ; convert to string

if      substr(_SARG1,0,1)='#' ; immediate?

_SARG1    set     substr(_SARG1,1,strlen(_SARG1)-1) ; yes->remove #

suba    #lo(VAL(_SARG1))      ; ...and subtract lo/hi bytes

sbcb    #hi(VAL(_SARG1))

elseif                         ; no immediate->ext. or direct

suba    (ARG1)+1              ; and subtract lo/hi bytes

sbcb    ARG1

endif

endif

endm

Makroargumente  wurden bewusst  in Gro�buchstaben  geschrieben, so dass

das  Makro unabh�ngig  davon funktioniert,  ob der  case-sensitve Modus

eingeschaltet  ist  oder  nicht.  Verwendet  werden kann das Makro z.B.

so:

subd    $0007                   ; direct

subd    $1234                   ; absolute

subd    #$55aa                  ; immediate

subd    $12,x                   ; indexed

Jetzt  ist  es  aber  so,  dass  man  nicht  nur 16-bittig subtrahieren

m�chte.  Man k�nnte f�r  jede Operation eine  eigene Version des Makros

hinschreiben,  es geht aber auch eleganter.  Ein Makro kann selber wie-

der  eine Makro-Definition  enthalten. Man  kann also  ein 'Meta-Makro'

definieren, das die Befehlsnamen als Argumente erh�lt:

def16   macro   NEWINST,LOINST,HIINST

NEWINST macro   ARG1,ARG2

if      "ARG2" != ""            ; indexed?

LOINST  (ARG1)+1,ARG2

HIINST  ARG1,ARG2

elseif                          ; not indexed?

_SARG1   set     "ARG1"                 ; convert to string

if      substr(_SARG1,0,1)='#' ; immediate?

_SARG1    set     substr(_SARG1,1,strlen(_SARG1)-1) ; yes->remove #

LOINST  #lo(VAL(_SARG1))      ; ...and subtract lo/hi bytes

HIINST  #hi(VAL(_SARG1))

elseif                         ; no immediate->ext. or direct

LOINST  (ARG1)+1              ; ...and subtract lo/hi bytes

HIINST  ARG1

endif

endif

endm

endm

Dann sind die restlichen Definitionen Einzeiler:

def16   addd,adda,adcb

def16   subd,suba,sbcb

def16   andd,anda,andb

def16   ord,ora,orb

def16   eord,eora,eorb

D. H�ufig gestellte Fragen

==========================

In  diesem Kapitel habe ich  versucht, einige besonders h�ufig gestell-

te  Fragen mit  den passenden  Antworten zu  sammeln. Die Antworten auf

die  hier auftauchenden Probleme finden sich zwar auch an anderer Stel-

le  in der  Anleitung, jedoch  findet man  sie vielleicht nicht auf den

ersten Blick...

F: Ich bin DOS leid. F�r welche Plattformen gibt es AS sonst ?

A: Neben  der Protected-Mode-Version,  die AS  unter DOS mehr Speicher

zur  Verf�gung stellt,  existieren Portierungen  f�r OS/2 und Unix-

Systeme  wie z.B. Linux  (im Teststadium). An  Versionen, die Soft-

wareherstellern  in Redmond  beim Geldscheffeln  zuarbeiten w�rden,

ist  momentan nicht  gedacht. Sofern  jemand anders  in dieser Hin-

sicht  aktiv werden will, stelle ich  ihm aber gerne die AS-Quellen

zur  Verf�gung, von  denen sich  die C-Variante insbesondere eignen

d�rfte.  �ber Fragen zu  diesen Quellen hinaus  sollte er sich aber

nicht viel von mir erwarten...

F: Ist eine Unterst�tzung des XYZ-Prozessors f�r AS geplant?

A: Es  kommen immer neue Prozessoren heraus,  und ich bem�he mich, bei

Erweiterung  von  AS  Schritt  zu  halten.  Der Stapel mit der Auf-

schrift   ,,Unerledigt''  auf  meinem  Schreibtisch  unterschreitet

aber  selten die 10cm-Grenze... Bei  der Planung, welche Kandidaten

zuerst   abgearbeitet   werden,   spielen   W�nsche  von  Anwendern

nat�rlich  eine gro�e  Rolle. Das  Internet und  die steigende Zahl

elektronisch  publizierter  Dokumentation  erleichtern die Beschaf-

fung  von Unterlagen,  speziell bei  ausgefallenen oder �lteren Ar-

chitekturen  wird  es  aber  immer  wieder schwierig. Wenn sich die

fragliche  Prozessorfamilie nicht in der Liste in Planung befindli-

cher  Prozessoren befindet  (siehe Kapitel  1), macht  es sich sehr

gut,  der  Anfrage  auch  gleich  ein  passendes Datenbuch hinzuzu-

packen (zur Not auch leihweise!).

F: Ein  freier  Assembler  ist  ja  eine  feine Sache, aber eigentlich

br�uchte  ich jetzt auch noch einen Disassembler...und einen Debug-

ger...ein Simulator w�re auch ganz nett..

A: AS  ist ein  Freizeitprojekt von  mir, d.h.  etwas, was  ich in der

Zeit  tue, wenn  ich mich  nicht gerade  um den Broterwerb k�mmere.

Von  dieser Zeit  nimmt AS  schon einen  ganz erheblichen Teil ein,

und  ab und  zu genehmige  ich mir  auch mal  eine Auszeit,  um den

L�tkolben  zu schwingen, mal wieder eine Tangerine Dream-Platte be-

wu�t  zu h�ren, mich  vor den Fernseher  zu hocken oder einfach nur

dringenden  menschlichen Bed�rfnissen nachzugehen.  Ich habe einmal

angefangen,  einen Disassembler zu konzipieren, der wieder voll re-

assemblierbaren  Code  erzeugt  und  automatisch  Daten-  und Code-

Bereiche  trennt, habe das Projekt aber relativ schnell wieder ein-

gestellt,  weil die restliche Zeit f�r  so etwas einfach nicht mehr

reicht.  Ich mache  lieber eine  Sache gut  als ein  halbes Dutzend

m��ig. Von daher mu� die Antwort also wohl ,,nein'' hei�en...

F: In  den  Bildschirmausgaben  von  AS  tauchen seltsame Zeichen auf,

z.B. Pfeile und eckige Klammern. Warum?

A: AS  verwendet  zur  Bildschirmsteuerung  defaultm��ig  einige ANSI-

Terminal-Steuersequenzen.  Haben  Sie  keinen  ANSI-Treiber instal-

liert,  so kommen  diese Steuerzeichen  ungefiltert auf Ihrem Bild-

schirm  heraus. Installieren  Sie entweder  einen ANSI-Treiber oder

schalten  Sie die Steuersequenzen mit  dem DOS-Befehl SET USEANSI=N

ab.

F: W�hrend  der Assemblierung bricht AS  pl�tzlich mit der Meldung ei-

nes Stapel�berlaufes ab. Ist mein Programm zu kompliziert?

A: Ja  und Nein. Die Symboltabelle f�r  Ihr Programm ist nur etwas un-

regelm��ig  gewachsen, was zu zu  hohen Rekursionstiefen im Zugriff

auf  die Tabelle gef�hrt hat.  Diese Fehler treten insbesondere bei

der  16-Bit-OS/2-Version  von  AS  auf,  die nur �ber einen relativ

kleinen  Stack  verf�gt.  Starten  Sie  AS  noch einmal mit dem -A-

Kommandozeilenschalter.  Hilft  dies  auch  nicht,  so  kommen  als

m�gliche  Problemstellen  noch  zu  komplizierte Formelausdr�cke in

Frage.  Versuchen Sie  in einem  solchen Fall,  die Formel  in Zwi-

schenschritte aufzuspalten.

F: AS  scheint mein Programm  nicht bis zum  Ende zu assemblieren. Mit

einer �lteren Version von AS (1.39) hat es dagegen funktioniert.

A: Neuere  Versionen von  AS ignorieren  das END-Statement nicht mehr,

sondern  beenden  danach  wirklich  die Assemblierung. Insbesondere

bei  Include-Dateien ist  es fr�her  vorgekommen, da� Anwender jede

Datei  mit  einem  END-Statement  beendet  haben. Entfernen Sie die

�berfl�ssigen ENDs.

F: Weil  ich  noch  ein  paar  kompliziertere Assemblierfehler im Pro-

gramm  hatte, habe ich mir ein Listing gemacht und es einmal genau-

er  angeschaut.  Dabei  ist  mir  aufgefallen,  da�  einige Spr�nge

nicht auf das gew�nschte Ziel, sondern auf sich selbst zeigen!

A: Dieser  Effekt tritt bei  Vorw�rtsspr�ngen auf, bei  denen der For-

melparser  von AS im ersten Pass  die Zieladresse noch nicht kennen

kann.  Da der Formelparser ein unabh�ngiges  Modul ist, mu� er sich

in  einem  solchen  Fall  einen  Wert ausdenken, der auch relativen

Spr�ngen  mit kurzer Reichweite nicht wehtut, und dies ist nun ein-

mal  die  aktuelle  Programmz�hleradresse  selber...im zweiten Pass

w�ren  die korrekten Werte erschienen, aber  zu diesem ist es nicht

gekommen,  da schon  im ersten  Pass Fehler  auftraten. Korrigieren

Sie  die anderen Fehler  zuerst, so da�  AS zum zweiten Pass kommt,

und das Listing sollte wieder vern�nftiger aussehen.

F: Mein  Programm wird  zwar korrekt  assembliert, bei  der Umwandlung

mit P2BIN oder P2HEX erhalte ich aber nur eine leere Datei.

A: Dann  haben Sie wahrscheinlich das Adre�filter nicht korrekt einge-

stellt.  Defaultm��ig ist der Filter  abgeschaltet, d.h. alle Daten

werden  �bernommen, wenn  ein manuell  eingestellter Bereichsfilter

nicht  zu den benutzten Adressen pa�t,  kann man mit der '-r' Opti-

on aber (versehentlich) auch leere Dateien erzeugen.

F: Ich  bekomme unter Unix bei der  Benutzung von P2BIN oder P2HEX das

Dollarzeichen  nicht  eingegeben.  Die automatische Bereichsfestle-

gung  funktioniert nicht,  stattdessen gibt  es eigenartige Fehler-

meldungen.

A: Unix-Shells  benutzen  das  Dollarzeichen  zur Expansion von Shell-

Variablen.  Wollen Sie  ein Dollarzeichen  an eine Anwendung durch-

reichen,  stellen Sie einen  Backslash (\) voran.  Im Falle der Ad-

re�angabe  bei P2BIN und P2HEX darf  aber auch 0x anstelle des Dol-

larzeichens  benutzt werden, was dieses Problem von vornherein ver-

meidet.

F: Ich  nutze  AS  auf  einem  Linux-System, das Ladeprogramm f�r mein

Zielsystem  l�uft aber auf einem Windows-Rechner. Um das zu verein-

fachen,  greifen beide System auf  das gleiche Netzwerklaufwerk zu.

Leider  will die Windows-Seite aber die von der Linux-Seite erzeug-

ten Hex-Dateien nicht lesen :-(

A: Windows-  und Linux-Systeme benutzen  ein etwas abweichendes Format

f�r  Textdateien, unter  die auch  Hex-Dateien fallen. W�hrend Win-

dows  jede  Zeile  mit  den  Zeichen  CR  (Carriage  Return) und LF

(Linefeed)  abschlie�t, verwendet Linux nur  ein Linefeed. Es h�ngt

nun  von  der  ''Gutm�tigkeit''  eines  Windows-Programms ab, ob es

die  Dateien im Linux-Format akzeptiert.  Falls nicht, kann man die

Dateien  anstelle  �ber  ein  Netzwerklaufwerk  �ber  FTP im ASCII-

Modus  �bertragen, oder man konvertiert  die Dateien unter ins Win-

dows-Format.  Das Programm  unix2dos kann  dazu z.B. verwendet wer-

den, oder unter Linux ein kleines Script:

awk '{print $0"\r"}' test.hex >test_cr.hex

F: Ich  habe in  meinem Programm  eine 16-bittige  Adresse und mu� die

obere  und untere H�lfte  in getrennte CPU-Register  laden. Wie ex-

trahiere  ich diese H�lften?  Bei anderen Assemblern  gibt es daf�r

eingebaute Funktionen.

A: Das  geht zum einen ,,zu Fu�''  mit den logischen und Schiebeopera-

toren,  zum anderen bekommt  man die Funktionen  lo() und hi(), in-

dem  man die mitgelieferte  Datei bitfuncs.inc in  das Programm in-

kludiert.

E. Pseudobefehle und Integer-Syntax, gesammelt

==============================================

In  diesem Anhang  finden sich  noch einmal  als schnelle Referenz alle

von  AS zur Verf�gung  gestellten Pseudobefehle. Die  Liste ist in zwei

Teile  gegliedert: Im ersten  Teil finden sich  Befehle, die unabh�ngig

vom  eingestellten Zielprozessor vorhanden sind,  danach folgen f�r je-

de Prozessorfamilie die zus�tzlich vorhandenen Befehle:

Immer vorhandene Befehle

........................

=             :=           ALIGN        BINCLUDE     CASE

CHARSET       CPU          DEPHASE      DOTTEDSTRUCTS ELSE

ELSECASE      ELSEIF       END          ENDCASE      ENDIF

ENDM          ENDS         ENDSECTION   ENDSTRUCT    ENUM

ENUMCONF      ERROR        EQU          .EQU         EVAL

EXITM         FATAL        FORWARD      FUNCTION     GLOBAL

IF            IFB          IFDEF        IFEXIST      IFNB

IFNDEF        IFNEXIST     IFNSYMEXIST  IFNUSED      IFSYMEXIST

IFUSED        INCLUDE      INTSYNTAX    IRP          LABEL

LISTING       MACEXP       MACECP_DFT   MACEXP_OVR   MACRO

MESSAGE       NEWPAGE      NEXTENUM     ORG          .PAGE

PHASE         POPV         PUSHV        PRTEXIT      PRTINIT

PUBLIC        READ         RELAXED      REPT         .RESTORE

RESTOREENV    RORG         .SAVE        SAVEENV      SECTION

SEGMENT       .SET         SHARED       .SHIFT       STRUC

STRUCT        .SWITCH      TITLE        UNION        WARNING

WHILE

Zus�tzlich existieren:

- SET  als Alias  zu EVAL,  falls SET  nicht bereits ein Prozessorbe-

fehl ist.

- SHIFT bzw. SHFT, falls SHIFT bereits ein Prozessorbefehl ist.

- RESTORE  als Alias zu  RESTOREENV, falls RESTORE  nicht bereits ein

Prozessorbefehl ist.

- SAVE  als Alias zu SAVEENV, falls SAVE nicht bereits ein Prozessor-

befehl ist.

- PAGE bzw. PAGESIZE, falls PAGE bereits ein Prozessorbefehl ist.

- SWITCH bzw. SELECT, falls SWITCH bereits ein Prozessorbefehl ist.

Motorola 680x0/MCF5xxx

......................

Default Integer Syntax: Motorola

DC[.<size>]   DS[.<size>]  FULLPMMU     FPU          PADDING

PMMU          REG          SUPMODE

Motorola 56xxx

..............

Default Integer Syntax: Motorola

DC            DS           PACKING      XSFR         YSFR

PowerPC

.......

Default Integer Syntax: C

BIGENDIAN     DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

SUPMODE

IBM PALM

........

Default Integer Syntax: IBM

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT         REG

Motorola M-Core

...............

Default Integer Syntax: Motorola

DC[.<size>]   DS[.<size>]  REG          SUPMODE

Motorola XGATE

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DC[.<size>]  DFS          DS[.<size>]

FCB           FCC          FDB          PADDING      REG

RMB

Motorola 68xx/Hitachi 63xx

..........................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       PRWINS(68HC11K4) RMB

Motorola/Freescale 6805/68HC(S)08

.................................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       RMB

Motorola 6809/Hitachi 6309

..........................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING      PLAINBASE    RMB

Konami 052001

.............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>] DFS

DS[.<size>]   DW           FCB          FCC          FDB

PADDING       RMB

Motorola 68HC12

...............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DFS

DS[.<size>] DW FCB         FCC          FDB

PADDING       RMB

NXP S12Z

........

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC[.<size>]  DEFBIT

DEFBITFIELD   DFS          DS[.<size>]  DW           FCB

FCC           FDB          PADDING      RMB

Motorola 68HC16

...............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING      RMB

Freescale 68RS08

................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DC[.<size>]

DFS           DS[.<size>]  DW           FCB          FCC

FDB           PADDING

Hitachi H8/300(L/H)

...................

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DC[.<size>]  DS[.<size>]  MAXMODE      PADDING

REG

Hitachi H8/500

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ASSUME        BIT          COMPMODE     DATA         DC[.<size>]

DS[.<size>]   MAXMODE      PADDING      REG

Hitachi SH7x00

..............

Default Integer Syntax: Motorola

COMPLITERALS  DC[.<size>]  DS[.<size>]  LTORG        PADDING

REG           SUPMODE

Hitachi HMCS400

...............

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR

Hitachi H16

...........

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DC[.<size>]  DS[.<size>]  REG          SUPMODE

65xx/MELPS-740

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DCB

DDB           DFS          DS           DW           FCB

FCC           FDB          RMB

65816/MELPS-7700

................

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           ASSUME       BYT          DB           DD

DDB           DN           DO           DQ           DS

DT            DW           DFS          FCB          FCC

FDB           RMB

Mitsubishi MELPS-4500

.....................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR

Rockwell PPS-4

..............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          DC           DS           RES

Mitsubishi M16

..............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

Mitsubishi M16C

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

DEC PDP-11

..........

Default Integer Syntax: C

BYTE          CIS          EIS          FIS          FLT2

FLT4          FP11         REG          SUPMODE      WORD

WD16

....

Default Integer Syntax: C

ASCII         ASCIZ       BYTE          FLT3         REG

WORD

DEC VAX

.......

ACCMODE       ASCIC        ASCII        ASCIZ        BLKB

BLKD          BLKF         BLKG         BLKH         BLKL

BLKO          BLKQ         BLKW         BYTE         D_FLOATING

DOUBLE        F_FLOATING   FLOAT        G_FLOATING   H_FLOATING

LONG          OCTA         REG          QUAD         WORD

WE32xxx

.......

Default Integer Syntax: C

Symbol f�r Programmz�hler: .

BYTE          DS           EXECMODE     HALF         WORD

Olympia CP-3F/GI LP8000/SGS M380

................................

Default Integer Syntax: Intel

DC            DS           PORT

Intel 4004/4040

...............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          DS           REG

Intel 8008

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DFB          DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Z80SYNTAX

Intel MCS-48

............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

Intel MCS-(2)51

...............

Default Integer Syntax: Intel

BIGENDIAN     BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PORT          REG          SFR          SFRB         SRCMODE

Intel MCS-96

............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

Intel 8080/8085

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT

Intel 8086/80186/NEC V20...V5x

..............................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

REG

Intel i960

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           FPU          REG

SPACE         SUPMODE      WORD

Signetics 8X30x

...............

Default Integer Syntax: Motorola

LIV           RIV

Signetics 2650

..............

Default Integer Syntax: Motorola

ACON          BIGENDIAN    DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

RES

Philips XA

..........

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DC[.<size>]  DD

DN            DO           DQ           DS[.<size>]  DT

DW            PADDING      PORT         REG          SUPMODE

Atmel AVR

.........

Default Integer Syntax: C

BIT           DATA         DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PACKING       PORT         REG          RES          SFR

AMD 29K

.......

Default Integer Syntax: C

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           EMULATED

ERG           SUPMODE

Siemens 80C166/167

..................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

REG

Zilog Zx80

..........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DEFB         DEFW         DN

DO            DQ           DS           DT           DW

EXTMODE       LWORDMODE    PRWINS(Z(1,2)80) REG      SUPMODE (Z280)

WARNRELATIVE

Zilog Z8

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DEFBIT       DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

SFR

Zilog Z8000

...........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DEFBIT       DEFBITB      DN

DO            DQ           DS           DT           DW

PORT          REG

Xilinx KCPSM

............

Default Integer Syntax: Intel

CONSTANT      NAMEREG      REG

Xilinx KCPSM3

.............

Default Integer Syntax: Intel

CONSTANT      DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           NAMEREG

PORT          REG

LatticeMico8

............

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT         REG

Toshiba TLCS-900

................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           MAXIMUM      SUPMODE

Toshiba TLCS-90

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Toshiba TLCS-870(/C)

....................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Toshiba TLCS-47(0(A))

.....................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Toshiba TLCS-42

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           PORT

Toshiba TLCS-9000

.................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           REG

Toshiba TC9331

..............

Default Integer Syntax: Intel

Microchip PIC16C5x

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Microchip PIC16C8x

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Microchip PIC17C42

..................

Default Integer Syntax: Motorola

DATA          RES          SFR          ZERO

Parallax SX20

.............

Default Integer Syntax: Motorola

BIT           DATA         SFR          ZERO

SGS-Thomson ST6

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASCII         ASCIZ        ASSUME       BIT          BYTE

BLOCK         SFR          WORD

SGS-Thomson ST7/STM8

....................

Default Integer Syntax: Intel

DC[.<size>]   DS[.<size>]  PADDING

SGS-Thomson ST9

...............

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

REG

6804

....

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DFS          DS

DW            FCB          FCC          FDB          RMB

SFR

Texas Instruments TMS3201x

..........................

Default Integer Syntax: Intel

DATA          PORT         RES

Texas Instruments TMS32C02x

...........................

Default Integer Syntax: Intel

BFLOAT        BSS          BYTE         DATA         DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT       LONG         LQxx         PORT

Qxx           RES          RSTRING      STRING       WORD

Texas Instruments TMS320C3x/C4x

...............................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BSS          DATA         EXTENDED     PACKING

SINGLE        WORD

Texas Instruments TM32C020x/TM32C05x/TM32C054x

..............................................

Default Integer Syntax: Intel

BFLOAT        BSS          BYTE         DATA         DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT       LONG         LQxx         PORT

Qxx           RES          RSTRING      STRING       WORD

Texas Instruments TMS320C6x

...........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           DATA         DOUBLE       PACKING      SINGLE

WORD

Texas Instruments TMS99xx

.........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           BYTE         DOUBLE       PADDING      SINGLE

WORD

Texas Instruments Instruments TMS1000

.....................................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Texas Instruments TMS70Cxx

..........................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Texas Instruments TMS370

........................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DBIT         DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

Texas Instruments MSP430

........................

Default Integer Syntax: Intel

BSS           BYTE         PADDING      REG          WORD

National IMP-16

...............

Default Integer Syntax: IBM

ASCII         LTORG        PORT         WORD

National IPC-16/INS8900

.......................

Default Integer Syntax: IBM

ASCII         ASSUME       LTORG        WORD

National SC/MP

..............

Default Integer Syntax: C

ASCII         BIGENDIAN    BYTE         DB           DBYTE

DD            DN           DO           DQ           DS

DT            DW           REG

National INS807x

................

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

National COP4

.............

Default Integer Syntax: C

ADDR          ADDRW        BYTE         DB           DD

DO            DQ           DS           DSB          DSW

DT            DW           FB           FW           SFR

WORD

National COP8

.............

Default Integer Syntax: C

ADDR          ADDRW        BYTE         DB           DD

DQ            DS           DSB          DSW          DT

DW            FB           FW           SFR          WORD

National SC14xxx

................

Default Integer Syntax: C

DC            DC8          DS           DS8          DS16

DW            DW16

National NS32xxx

................

BIGENDIAN     BYTE         CUSTOM       DB           DD

DOUBLE        DO           DQ           DS           DT

DW            FLOAT        FPU          LONG         PMMU

REG           SUPMODE      WORD

Fairchild ACE

.............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fairchild F8

............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW           PORT

NEC �PD7800...�PD7806, �PD78(C)1x

.................................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           Z80SYNTAX

NEC �PD7807...�PD7809

.....................

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        DB           DEFBIT      DD            DN

DO            DQ           DS           DT           DW

NEC 75xx

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC �COM-43

...........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC 75K0

........

Default Integer Syntax: Intel

ASSUME        BIT          DB           DD           DN

DO            DQ           DS           DT           DW

SFR

NEC 78K0

........

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

NEC 78K2

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC 78K3

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC 78K4

........

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW

NEC �PD772x

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          PACKING      RES

NEC �PD77230

............

Default Integer Syntax: Intel

DS            DW           PACKING

NEC V60

.......

Default Integer Syntax: Intel

DC[.<size>]   DS[.<size>]  PADDING      REG          SUPMODE

Symbios Logic SYM53C8xx

.......................

Default Integer Syntax: C

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fujitsu F^2MC8L

...............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

Fujitsu F^2MC16L

................

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

OKI OLMS-40

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          RES          SFR

OKI OLMS-50

...........

Default Integer Syntax: Intel

DATA          RES          SFR

Panafacom MN161x

................

Default Integer Syntax: IBM

DC            DS           PACKING

Padauk PMC/PMS/PFSxxx

.....................

Default Integer Syntax: C

BIT           DATA         RES          SFR

Intersil 180x

.............

Default Integer Syntax: Intel

DB            DD           DN           DO           DQ

DS            DT           DW

XMOS XS1

........

Default Integer Syntax: Motorola

DB            DD           DQ           DN           DO

DS            DT           DW           REG

ATARI Vector

............

Default Integer Syntax: Motorola

MIL STD 1750

............

Default Integer Syntax: Intel

DATA          EXTENDED     FLOAT

KENBAK

......

Default Integer Syntax: Intel

BIT           DB           DD           DN           DO

DQ            DS           DT           DW           REG

CP-1600

.......

Default Integer Syntax: IBM (hex), C (oct)

BYTE          PACKING      RES          TEXT         WORD

ZERO

HP Nano Processor

.................

Default Integer Syntax: C

IM61x0

......

Default Integer Syntax: C

DC            DECIMAL      DS           LTORG        OCTAL

ZERO

Renesas RX

..........

Default Integer Syntax: Intel

BLKB          BLKW         BLKL         BLKD         BYTE

DOUBLE        ENDIAN       FLOAT        LWORD        WORD

Sharp SC61860

.............

Default Integer Syntax: Motorola

ADR           BYT          DB           DC           DFS

DS            DW           FCB          FCC          FDB

RMB

Sharp SC62015

.............

Default Integer Syntax: Intel

DN            DB           DD           DO           DQ

DS            DT           DW

F. Vordefinierte Symbole

========================

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| Name          | Datentyp   | Definition  | Bedeutung                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| ARCHITECTURE  | String     | vordef.     | Zielplattform, f�r die AS     |

|               |            |             | �bersetzt wurde, in der Form  |

|               |            |             | Prozesor-Hersteller-Betriebs- |

|               |            |             | system                        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| BIGENDIAN     | Boolean    | normal      | Konstantenablage mit MSB      |

|               |            |             | first ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| CASESENSITIVE | Boolean    | normal      | Unterscheidung von Gro�-      |

|               |            |             | und Kleinbuchstaben in        |

|               |            |             | Symbolnamen ?                 |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| CONSTPI       | Gleitkomma | normal      | Kreiszahl Pi (3.1415.....)    |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| DATE          | String     | vordef.     | Datum des Beginns der         |

|               |            |             | Assemblierung (1.Pass)        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| FALSE         | Boolean    | vordef.     | 0 = logisch ,,falsch''        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| HASFPU        | Boolean    | dynam.(0)   | Koprozessor-Befehle           |

|               |            |             | freigeschaltet ?              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| HASPMMU       | Boolean    | dynam.(0)   | MMU-Befehle frei-             |

|               |            |             | geschaltet ?                  |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INEXTMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | XM-Flag f�r 4 Gbyte           |

|               |            |             | Adre�raum gesetzt ?           |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INLWORDMODE   | Boolean    | dynam.(0)   | LW-Flag f�r 32-Bit-Befehle    |

|               |            |             | gesetzt ?                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INMAXMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Maximum-         |

|               |            |             | Modus ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INSUPMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Supervisor-      |

|               |            |             | Modus ?                       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| INSRCMODE     | Boolean    | dynam.(0)   | Prozessor im Quellmodus ?     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| FULLPMMU      | Boolean    | dynam.(0/1) | voller PMMU-Befehlssatz ?     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| LISTON        | Boolean    | dynam.(1)   | Listing freigeschaltet ?      |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MACEXP        | Boolean    | dynam.(1)   | Expansion von Makrokon-       |

|               |            |             | strukten im Listing           |

|               |            |             | freigeschaltet ?              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMCPU        | Integer    | dynam.      | Nummer der momentan           |

|               |            | (68008)     | gesetzten Ziel-CPU            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMCPUNAME    | String     | dynam.      | Name der momentan             |

|               |            | (68008)     | gesetzten Ziel-CPU            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMFILE       | String     | Spezial     | augenblickliche Quelldatei    |

|               |            |             | (schlie�t Includes ein)       |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMLINE       | Integer    | Spezial     | aktuelle Zeilennummer in      |

|               |            |             | der Quelldatei                |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMPASS       | Integer    | Spezial     | Nummer des laufenden          |

|               |            |             | Durchgangs                    |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMSECTION    | String     | Spezial     | Name der aktuellen Sektion    |

|               |            |             | oder Leerstring, fall au�er-  |

|               |            |             | halb aller Sektionen          |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| MOMSEGMENT    | String     | Spezial     | Name des mit SEGMENT ein-     |

|               |            |             | gestellten Adre�raumes        |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| NESTMAX       | Integer    | dynam.(256) | maximale Verschachtelungs-    |

|               |            |             | tiefe f�r Makros              |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| PADDING       | Boolean    | dynam.(1)   | Auff�llen von Bytefeldern     |

|               |            |             | auf ganze Anzahl ?            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| RELAXED       | Boolean    | dynam.(0)   | Schreibweise von Integer-Kon- |

|               |            |             | stanten in beliebiger Syntax  |

|               |            |             | erlaubt ?                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| PC            | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (Thomson)                     |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| TIME          | String     | vordef.     | Zeit des Beginns der Assem-   |

|               |            |             | blierung (1. Pass)            |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| TRUE          | Integer    | vordef.     | 1 = logisch ,,wahr''          |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| VERSION       | Integer    | vordef.     | Version von AS in BCD-Kodie-  |

|               |            |             | rung, z.B. 1331 hex f�r       |

|               |            |             | Version 1.33p1                |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| WRAPMODE      | Integer    | vordef.     | verk�rzter Programmz�hler     |

|               |            |             | angenommen?                   |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

|  *            | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (Motorola, Rockwell,          |

|               |            |             | Microchip, Hitachi)           |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| .             | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler           |

|               |            |             | (IM61x0)                      |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

| $             | Integer    | Spezial     | mom. Programmz�hler (Intel,   |

|               |            |             | Zilog, Texas, Toshiba, NEC,   |

|               |            |             | Siemens, AMD)                 |

+---------------+------------+-------------+-------------------------------+

Boolean-Symbole  sind eigentlich  normale normale  Integer-Symbole, mit

dem  Unterschied, da� ihnen von AS  nur zwei verschiedene Werte (0 oder

1,  entsprechend  FALSE  oder  TRUE)  zugewiesen werden. Spezialsymbole

werden  von AS  nicht in  der Symboltabelle  abgelegt, sondern  aus Ge-

schwindigkeitsgr�nden  direkt  im  Parser  abgefragt. Sie tauchen daher

auch  nicht in der Symboltabelle des Listings auf. W�hrend vordefinier-

te  Symbole nur  einmal am  Anfang eines  Passes besetzt werden, k�nnen

sich  die Werte dynamischer Symbole  w�hrend der Assemblierung mehrfach

�ndern,  da sie mit anderen  Befehlen vorgenommene Einstellungen wider-

spiegeln.

Die  hier aufgelistete Schreibweise ist diejenige, mit der man die Sym-

bole auch im case-sensitiven Modus erreicht.

Die  hier aufgef�hrten Namen sollte man f�r eigene Symbole meiden; ent-

weder  kann man sie  zwar definieren, aber  nicht darauf zugreifen (bei

Spezialsymbolen),  oder man erh�lt eine  Fehlermeldung wegen eines dop-

pelt  definierten Symboles.  Im gemeinsten  Fall f�hrt  die Neubelegung

durch  AS zu Beginn  eines Passes zu  einem Phasenfehler und einer End-

losschleife...

G. Mitgelieferte Includes

=========================

Der  Distribution von AS liegen eine Reihe von Include-Dateien bei. Ne-

ben  Includes, die sich nur auf eine Prozessorfamilie beziehen (und de-

ren  Funktion sich  demjenigen unmittelbar  erschlie�t, der  mit dieser

Familie  arbeitet), existieren aber auch  ein paar Dateien, die prozes-

sorunabh�ngig  sind und die eine  Reihe n�tzlicher Funktionen implemen-

tieren.  Die definierten  Funktionen sollen  hier kurz beschrieben wer-

den:

G.1. BITFUNCS.INC

-----------------

Diese  Datei definiert eine Reihe  bitorientierter Operationen, wie man

sie  bei anderen Assemblern vielleicht fest eingebaut sind. Bei AS wer-

den  sie  jedoch  mit  Hilfe  benutzerdefinierter  Funktionen implemen-

tiert:

-  mask(start,bits)  liefert einen  Integer, in  dem ab  Stelle start

bits Bits gesetzt sind;

-  invmask(start,bits) liefert das Einerkomplement zu mask();

-  cutout(x,start,bits)  liefert  ausmaskierte  bits  Bits  ab Stelle

start aus x, ohne sie auf Stelle 0 zu verschieben;

-  hi(x) liefert das zweitniedrigste Byte (Bit 8..15) aus x;

-  lo(x) liefert das niederwertigste Byte (Bit 0..7) aus x;

-  hiword(x) liefert das zweitniedrigste Wort (Bit 16..31) aus x;

-  loword(x) liefert das niederwertigste Wort (Bit 0..15) aus x;

-  odd(x) liefert TRUE, falls x ungerade ist;

-  even(x) liefert TRUE, falls x gerade ist;

-  getbit(x,n)  extrahiert das Bit n aus x  und liefert es als 0 oder

1;

-  shln(x,size,n)  schiebt ein Wort x der  L�nge size Bits um n Stel-

len nach links;

-  shrn(x,size,n)  schiebt ein Wort x der  L�nge size Bits um n Stel-

len nach rechts;

-  rotln(x,size,n)  rotiert die untersten size  Bits eines Integers x

um n Stellen nach links;

-  rotrn(x,size,n)  rotiert die untersten size  Bits eines Integers x

um n Stellen nach rechts;

G.2. CTYPE.INC

--------------

Dieser  Include ist  das Pendant  zu dem  bei C vorhandenen Header cty-

pe.h,  der Makros zur Klassifizierung  von Zeichen anbietet. Alle Funk-

tionen liefern entweder TRUE oder FALSE:

-  isdigit(ch) ist TRUE, falls ch eine Ziffer (0..9) ist;

-  isxdigit(ch)  ist TRUE,  falls ch  eine g�ltige Hexadezimal-Ziffer

(0..9, A..F, a..f) ist;

-  isascii(ch)  ist TRUE,  falls ch  sich im  Bereich normaler ASCII-

Zeichen ohne gesetztes Bit 7 bewegt;

-  isupper(ch)   ist   TRUE,   falls   ch   ein   Gro�buchstabe   ist

(Sonderzeichen ausgenommen);

-  islower(ch)   ist   TRUE,   falls   ch   ein   Kleinbuchstabe  ist

(Sonderzeichen ausgenommen);

-  isalpha(ch)  ist TRUE,  falls ch  ein Buchstabe ist (Sonderzeichen

ausgenommen);

-  isalnum(ch)  ist  TRUE,  falls  ch  ein Buchstabe oder eine Ziffer

ist);

-  isspace(ch)  ist TRUE,  falls ch  ein 'Leerzeichen'  (Space, Form-

feed, Zeilenvorschub, Wagenr�cklauf, Tabulator) ist);

-  isprint(ch)  ist TRUE, falls  ch ein druckbares  Zeichen ist (also

kein Steuerzeichen bis Code 31);

-  iscntrl(ch) ist das Gegenteil zu isprint();

-  isgraph(ch)  ist TRUE, falls ch ein druckbares und sichtbares Zei-

chen ist;

-  ispunct(ch)  ist TRUE,  falls ch  ein druckbares Sonderzeichen ist

(d.h. weder Space, Buchstabe noch Ziffer);

H. Danksagungen

===============

''If I have seen farther than other men,

it is because I stood on the shoulders of giants.''

--Sir Isaac Newton

''If I haven't seen farther than other men,

it is because I stood in the footsteps of giants.''

--unknown

Es  hei�t ja bisweilen,  die Programme, die  man schreibe, w�ren so et-

was  wie eigene Kinder, die man in  die Welt setzt. Ich arbeite an die-

sem  Assembler seit �ber  30 Jahren, und  bin mittlerweile der Ansicht,

so  ein Projekt ist viel mehr eine  Reise, auf die man sich begibt: Die

Begegnungen  mit  Menschen,  die  man  auf  den  Stationen dieses Weges

trifft,  sind  mindestens  eben  so  wichtig wie das vermeintliche Ziel

selber.  Man lernt Neues kennen, und  versteht im besten Falle, da� man

Dinge  auch  aus  einer  ganz  anderen  Warte  sehen  kann. Wenn es gut

l�uft, bringt das dann beide Seiten weiter.

Einige  Menschen sind  mir auf  diesem Weg  besonders in Erinnerung ge-

blieben,  weil sie auf  ihre Weise dazu  beigetragen haben, dieses Pro-

jekt  dorthin zu bringen, wo es  jetzt ist. Die folgende Aufz�hlung ist

notwendigerweise  unvollst�ndig, einfach weil ich  mich nach den Jahren

nicht  mehr an jede Begebenheit erinnere. Der zuvorderste Dank gent da-

her  an all die Personen, deren  Namen ich in diesem Kapitel unabsicht-

lich  unterschlagen habe. Die  Reise geht immer  noch weiter, und viel-

leicht kreuzen sich die Wege wieder!

AS  als Universalassembler, wie er jetzt  besteht, ist auf Anregung von

Bernhard       (C.)      Zschocke       entstanden,      der      einen

,,studentenfreundlichen'',  d.h.  kostenlosen  8051-Assembler  f�r sein

Mikroprozessorpraktikum  brauchte und  mich dazu  bewegt hat, einen be-

reits  bestehenden 68000-Assembler  zu erweitern.  Von dortan  nahm die

Sache  ihren  Lauf...  Das  Mikroprozessorpraktikum  an der RWTH Aachen

hat  auch immer die eifrigsten Nutzer der neuesten AS-Features (und da-

mit  Bug-Sucher) gestellt und  damit einiges zur  jetzigen Qualit�t von

AS beigetragen.

Das  Internet und FTP  haben sich als  gro�e Hilfe bei  der Meldung von

Bugs  und der Verbreitung von  AS erwiesen. Ein Dank  geht daher an die

FTP-Administratoren  (Bernd Casimir  in Stuttgart,  Norbert Breidohr in

Aachen  und J�rgen  Mei�burger in  J�lich). Insbesondere  letzterer hat

sich sehr engagiert, um eine praxisnahe L�sung im ZAM zu finden.

Ach  ja, wo wir  schon im ZAM  sind: Wolfgang E.  Nagel hat zwar nichts

direkt  mit AS zu  tun, immerhin war  er aber mein  Betreuer und Vorge-

setzter  und  warf  st�ndig  vier  Augen  auf  das, was ich tue. Bei AS

scheint zumindest ein lachendes dabei zu sein...

Ein  Projekt wie AS ist ohne  Input und Informationen nicht zu leisten,

sei  es zu den unterst�tzten  Prozessoren selber, zu Programmiertechni-

ken  oder wie  Dinge implementiert  werden sollten.  Ich habe von einer

enormen  Anzahl  von  Menschen  R�ckmeldungen  bekommen,  die von einem

kleinen  Tip bis zu  ganzen Datenb�chern reichen.  Hier eine Aufz�hlung

(wie wie oben gesagt, mit Sicherheit unvollst�ndig ist!):

Ernst  Ahlers,  Charles  Altmann,  Marco  Awater,  Len  Bayles, Andreas

Bolsch,  Rolf Buchholz, Bernd Casimir,  Nils Eilers, Gunther Ewald, Da-

niel  E. Germann Michael Haardt, Stephan Hruschka, Fred van Kempen, Pe-

ter  Kliegelh�fer,  Ulf  Meinke,  Udo  M�ller,  Matthias  Paul, Norbert

Rosch,  Curt  J.  Sampson,  Steffen  Schmid,  Leonhard Schneider, Ernst

Schwab,  Michael  Schwingen,  Oliver  Sellke, Christian Stelter, Patrik

Str�mdahl,  Tadashi G.  Takaoka, Oliver  Thamm, Thorsten Thiele, Leszek

Ulman, Rob Warmelink, Andreas Wassatsch, John Weinrich,

...und  ein leicht ironischer Dank  geht an Rolf-Dieter-Klein und Tobi-

as  Thiel, die  mich mit  ihren ASM68K  dazu angeregt  haben, �berhaupt

einen  eigenen Assembler zu schreiben.  einige Dinge darin funktionier-

ten  nicht so, wie  ich es mir  vorgestellt hatte, und  das war der An-

lass, es besser oder zumindest anders zu machen.

So  ganz allein  habe ich  AS auch  nicht geschrieben.  Die DOS-Version

von  AS enthielt  die OverXMS-Routinen  von Wilbert  van Leijen, um die

Overlay-Module  ins Extended Memory verlagern  zu k�nnen. Eine wirklich

feine Sache, einfach und problemlos anzuwenden!

Die  TMS320C2x/5x-Codegeneratoren sowie die  Datei STDDEF2x.INC stammen

von  Thomas Sailer,  ETH Z�rich.  Erstaunlich, an  einem Wochenende hat

er  es geschafft, durch meinen Code  durchzusteigen und den neuen Gene-

rator  zu implementieren. Entweder  waren das reichliche Nachtschichten

oder  ich werde langsam alt...gleiches Lob  geb�hrt Haruo Asano f�r die

Targets  MN1610/MN1613, IM6100,  CP1600, Renesas  RX und HP NanoProces-

sor.

I. �nderungen seit Version 1.3

==============================

- Version 1.31:

- zus�tzlicher  MCS-51-Prozessortyp 80515.  Die Nummer  wird wie-

derum  nur vom Assembler verwaltet. Die Datei STDDEF51.INC wur-

de  um die dazugeh�rigen SFRs erweitert. ACHTUNG! Einige 80515-

SFRs haben sich adre�m��ig verschoben!

- zus�tzlich Prozessor Z80 unterst�tzt;

- schnellerer 680x0-Codegenerator.

- Version 1.32:

- Schreibweise  von  Zeropageadressen  f�r  65xx  nicht  mehr als

Adr.z, sondern wie beim 68xx als <Adr;

- unterst�tzt die Prozessoren 6800, 6805, 6301 und 6811;

- der 8051-Teil versteht jetzt auch DJNZ, PUSH und POP (sorry);

- im  Listing werden neben den  Symbolen jetzt auch die definier-

ten Makros aufgelistet;

- Befehle  IFDEF/IFNDEF  f�r  bedingte  Assemblierung,  mit denen

sich die Existenz eines Symboles abfragen l��t;

- Befehle  PHASE/DEPHASE  zur  Unterst�tzung  von  Code,  der zur

Laufzeit auf eine andere Adresse verschoben werden soll;

- Befehle  WARNING/ERROR/FATAL, um anwenderspezifische Fehlermel-

dungen ausgeben zu k�nnen;

- Die  Datei STDDEF51.INC enth�lt zus�tzlich  das Makro USING zur

einfacheren Handhabung der Registerb�nke der MCS-51er;

- Kommandozeilenoption u, um Segmentbelegung anzuzeigen.

- Version 1.33:

- unterst�tzt den 6809;

- zus�tzlich Stringvariablen;

- Die  Befehle TITLE, PRTINIT, PRTEXIT,  ERROR, WARNING und FATAL

erwarten  jetzt einen Stringausdruck  als Parameter, Konstanten

m�ssen   demzufolge  nicht  mehr   in  Hochkommas,  sondern  in

G�nsef��chen  eingeschlossen  werden.  Analoges  gilt  f�r  DB,

DC.B und BYT;

- Befehl  ALIGN  zur  Ausrichtung  des Programmz�hlers bei Intel-

Prozessoren;

- Befehl  LISTING, um die Erzeugung  eines Listings ein- und aus-

schalten zu k�nnen;

- Befehl CHARSET zur Definition eigener Zeichens�tze.

- Version 1.34:

- Wenn  im ersten  Pass Fehler  auftreten, wird  gar kein zweiter

Pass mehr durchgef�hrt;

- neues  vordefiniertes Symbol  VERSION, welches  die Version von

AS enth�lt;

- Befehl  MESSAGE, um Durchsagen  und Meldungen programmgesteuert

zu erzeugen;

- Formelparser �ber Stringkonstanten zug�nglich;

- Bei  Fehler  in  Makroexpansionen  wird zus�tzlich die laufende

Zeile im Makro angezeigt;

- Funktion  UPSTRING, um  einen String  in Gro�buchstaben zu wan-

deln.

- Version 1.35:

- Funktion  TOUPPER, um  ein einzelnes  Zeichen in Gro�buchstaben

zu wandeln;

- Befehl FUNCTION, um eigene Funktionen definieren zu k�nnen;

- Kommandozeilenoption  D,  um  Symbole  von  au�en definieren zu

k�nnen;

- Fragt  die Environment-Variable ASCMD f�r h�ufig gebrauchte Op-

tionen ab;

- bei  gesetzter u-Option  wird das  Programm zus�tzlich auf dop-

pelt belegte Speicherbereiche abgepr�ft;

- Kommandozeilenoption C, um eine Querverweisliste zu erzeugen.

- Version 1.36:

- unterst�tzt zus�tzlich die Familien PIC 16C5x und PIC17C4x;

- im  Listing wird  zus�tzlich die  Verschachtelungsebene bei In-

clude-Dateien angezeigt;

- in  der Querverweisliste wird  zus�tzlich die Stelle angezeigt,

an der ein Symbol definiert wurde;

- Kommandozeilenoption  A, um eine  kompaktere Ablage der Symbol-

tabelle zu erzwingen.

- Version 1.37:

- unterst�tzt  zus�tzlich die Prozessoren  8086, 80186, V30, V35,

8087 und Z180;

- Befehle SAVE und RESTORE zur besseren Umschaltung von Flags;

- Operatoren zur logischen Verschiebung und Bitspiegelung;

- Kommandozeilenoptionen  k�nnen  mit  einem  Pluszeichen negiert

werden;

- Filter  AS2MSG zur  bequemen Arbeit  mit AS  unter Turbo-Pascal

7.0;

- ELSEIF  darf ein Argument  zur Bildung von IF-THEN-ELSE-Leitern

haben;

- Zur  bequemeren  bedingten  Assemblierung  zus�tzlich ein CASE-

Konstrukt;

- Selbst  definierte Funktionen d�rfen mehr  als ein Argument ha-

ben;

- P2HEX kann nun auch Hexfiles f�r 65er-Prozessoren erzeugen;

- BIND,  P2HEX  und  P2BIN  haben  jetzt  die  gleichen  Variati-

onsm�glichkeiten in der Kommandozeile wie AS;

- Schalter  i bei P2HEX, um 3  Varianten f�r den Ende-Record ein-

zustellen;

- Neue Funktionen ABS und SGN;

- Neue Pseudovariablen MOMFILE und MOMLINE;

- Ausgabem�glichkeit erweiterter Fehlermeldungen;

- Befehle  IFUSED und IFNUSED, um  abzufragen, ob ein Symbol bis-

her benutzt wurde;

- Die  Environment-Variablen  ASCMD,  BINDCMD  usw.  k�nnen  auch

einen  Dateinamen  enthalten,  in  dem  f�r  die  Optionen mehr

Platz ist;

- P2HEX  erzeugt nun  die von  Microchip vorgegebenen Hex-Formate

(p4);

- mit   der  Seitenl�ngenangabe  0  k�nnen  automatische  Seiten-

vorsch�be im Listing vollst�ndig unterdr�ckt werden (p4);

- neue  Kommandozeilenoption P,  um die  Ausgabe des Makroprozes-

sors in eine Datei zu schreiben (p4);

- in  der Kommandozeile  definierte Symbole  d�rfen nun  auch mit

einem frei w�hlbaren Wert belegt werden (p5).

- Version 1.38:

- Umstellung   auf  Mehrpass-Betrieb.  Damit  kann  AS  auch  bei

Vorw�rtsreferenzen immer den optimalen Code erzeugen;

- Der 8051-Teil kennt nun auch die Befehle JMP und CALL;

- unterst�tzt zus�tzlich die Toshiba TLCS-900-Reihe (p1);

- Befehl  ASSUME, um dem Assembler  die Belegung der Segmentregi-

ster des 8086 mitzuteilen (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST6-Reihe von SGS-Thomson (p2);

- ..sowie   die  3201x-Signalprozessoren  von  Texas  Instruments

(p2);

- Option   F   bei   P2HEX,   um   die   automatische  Formatwahl

�bersteuern zu k�nnen (p2);

- P2BIN  kann nun auch durch  Angabe von Dollarzeichen Anfang und

Ende des Adre�fensters selbstst�ndig festlegen (p2);

- Der  8048-Codegenerator kennt nun  auch die 8041/42- Befehlser-

weiterungen(p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die Zilog Z8-Mikrokontroller(p3).

- Version 1.39:

- Definitionsm�glichkeit von Sektionen und lokalen Labels;

- Kommandozeilenschalter   h,  um   Hexadezimalzahlenausgabe  mit

Kleinbuchstaben zu erzwingen;

- Variable  MOMPASS, um die Nummer des augenblicklichen Durchgan-

ges abfragen zu k�nnen;

- Kommandozeilenschalter  t, um  einzelne Teile  des Assemblerli-

stings ausblenden zu k�nnen;

- kennt  zus�tzlich die L-Variante  der TLCS-900-Reihe von Toshi-

ba und die MELPS-7700-Reihe von Mitsubishi (p1);

- P2HEX  akzeptiert  nun  auch  Dollarzeichen  f�r Start-und End-

adresse (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS90-Familie von Toshiba (p2);

- P2HEX  kann Daten  zus�tzlich im  Tektronix- und  16-Bit Intel-

Hex-Format ausgeben (p2);

- bei Adre��berschreitungen gibt P2HEX Warnungen aus (p2);

- Include-Datei  STDDEF96.INC mit Adre�definitionen f�r die TLCS-

900-Reihe (p3);

- Befehl  READ,  um  Werte  w�hrend  der Assemblierung interaktiv

einlesen zu k�nnen (p3);

- Fehlermeldungen  werden nicht mehr einfach auf die Standardaus-

gabe,   sondern  auf  den  von  DOS  daf�r  vorgesehenen  Kanal

(STDERR) geschrieben (p3);

- Der  beim 6811-Teil fehlende STOP-Befehl ist nun da (scusi,p3);

- unterst�tzt zus�tzlich die �PD78(C)1x-Familie von NEC (p3);

- unterst�tzt zus�tzlich den PIC16C84 von Microchip (p3);

- Kommandozeilenschalter  E, um  die Fehlermeldungen  in eine Da-

tei umleiten zu k�nnen (p3);

- Die Unklarheiten im 78(C)1x-Teil sind beseitigt (p4);

- neben  dem MELPS-7700 ist  nun auch das  ,,Vorbild'' 65816 vor-

handen (p4);

- Die  ST6-Pseudoanweisung ROMWIN  wurde entfernt  und mit in den

ASSUME-Befehl eingegliedert (p4);

- unterst�tzt zus�tzlich den 6804 von SGS-Thomson (p4);

- durch  die NOEXPORT-Option in der  Makrodefinition kann nun f�r

jedes  Makro einzeln festgelegt werden,  ob es in der MAC-Datei

erscheinen soll oder nicht (p4);

- Die  Bedeutung von MACEXP  f�r Expansionen von  Makros hat sich

wegen  der zus�tzlichen NOEXPAND-Option  in der Makrodefinition

leicht ge�ndert (p4);

- Durch  die  GLOBAL-Option  in  der  Makrodefinition  k�nnen nun

zus�tzlich  Makros definiert werden,  die durch ihren Sektions-

namen eindeutig gekennzeichnet sind (p4).

- Version 1.40:

- unterst�tzt zus�tzlich den DSP56000 von Motorola;

- P2BIN  kann nun  auch das  untere bzw.  obere Wort  aus 32-Bit-

W�rtern abtrennen;

- unterst�tzt  zus�tzlich die  TLCS-870- und  TLCS-47-Familie von

Toshiba(p1);

- mit   einem   vorangestelltem   !   kann   man   durch   Makros

,,verdeckte'' Maschinenbefehle wieder erreichen(p1);

- mit  der GLOBAL-Anweisung lassen sich Symbolnamen nun auch qua-

lifiziert exportieren(p1);

- mit  der r-Option kann man sich  nun eine Liste der Stellen er-

zeugen lassen, die zus�tzliche Durchl�ufe erzwangen(p1);

- bei  der E-Option kann nun  die Dateiangabe weggelassen werden,

so da� ein passender Default gew�hlt wird(p1);

- mit  der t-Option kann nun die Zeilennumerierung im Listing ab-

geschaltet werden(p1);

- Escapesequenzen  sind nun auch in  in ASCII geschriebenen Inte-

gerkonstanten zul�ssig(p1);

- Mit  dem Pseudobefehl  PADDING kann  das Einf�gen von F�llbytes

im 680x0-Modus ein- und ausgeschaltet werden (p2);

- ALIGN ist nun f�r alle Zielplattformen erlaubt (p2);

- kennt zus�tzlich die PIC16C64-SFRs (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich den 8096 von Intel (p2);

- Bei  DC kann zus�tzlich  ein Wiederholungsfaktor angegeben wer-

den (r3);

- unterst�tzt  zus�tzlich die TMS320C2x-Familie von Texas Instru-

ments  (Implementierung  von  Thomas  Sailer,  ETH Z�rich, r3);

P2HEX ist auch entsprechend erweitert;

- statt  EQU  darf  nun  auch  einfach ein Gleichheitszeichen be-

nutzt werden (r3);

- zur  Definition  von  Aufz�hlungen  zus�tzlich  ein ENUM-Befehl

(r3);

- END hat jetzt auch eine Wirkung (r3);

- zus�tzliche   Kommandozeilenoption  n,  um  zu  Fehlermeldungen

zus�tzlich die internen Fehlernummern zu erhalten (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS-9000er von Toshiba (r4);

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  TMS370xxx-Reihe  von Texas Instu-

ments, wobei als neuer Pseudobefehl DBIT hinzukam (r5);

- kennt zus�tzlich die DS80C320-SFRs (r5);

- der  Makroprozessor kann  nun auch  Includes aus  Makros heraus

einbinden,  wozu  das  Format  von  Fehlermeldungen aber leicht

ge�ndert  werden  mu�te.  Falls  Sie AS2MSG verwenden, ersetzen

Sie es unbedingt durch die neue Version! (r5)

- unterst�tzt zus�tzlich den 80C166 von Siemens (r5);

- zus�tzlich  eine VAL-Funktion, um  Stringausdr�cke auswerten zu

k�nnen (r5);

- Mithilfe  von in geschweiften Klammern eingeschlossenen String-

variablen lassen sich nun selber Symbole definieren (r5);

- kennt zus�tzlich die Eigenheiten des 80C167 von Siemens (r6);

- jetzt  gibt es  f�r die  MELPS740-Reihe auch  die special-page-

Adressierung (r6);

- mit  eckigen Klammern kann  man explizit Symbole  aus einer be-

stimmten  Sektion  ansprechen.  Die  Hilfskonstruktion  mit dem

Klammeraffen gibt es nicht mehr (r6)!

- kennt zus�tzlich die MELPS-4500-Reihe von Mitsubishi (r7);

- kennt  zus�tzlich die H8/300  und H8/300H-Prozessoren von Hita-

chi (r7);

- die  mit  LISTING  und  MACEXP  gemachten  Einstellungen lassen

sich  nun auch wieder aus gleichnamigen Symbolen auslesen (r7);

- kennt zus�tzlich den TMS320C3x von Texas Instruments (r8);

- kennt zus�tzlich den SH7000 von Hitachi (r8);

- der  Z80-Teil  wurde  um  die  Unterst�tzung des Z380 erweitert

(r9);

- der  68K-Teil  wurde  um  die  feinen  Unterschiede  der 683xx-

Mikrokontroller erweitert (r9);

- ein  Label mu�  nun nicht  mehr in  der ersten Spalte beginnen,

wenn man es mit einem Doppelpunkt versieht (r9);

- kennt zus�tzlich die 75K0-Reihe von NEC (r9);

- mit  dem neuen Kommandozeilenschalter o kann der Name der Code-

Datei neu festgelegt werden (r9);

- der  ~~-Operator ist  in der  Rangfolge auf  einen sinnvolleren

Platz gerutscht (r9);

- ASSUME   ber�cksichtigt  f�r  den  6809  jetzt  auch  das  DPR-

Register und seine Auswirkungen (pardon, r9);

- Der  6809-Teil  kennt  nun  auch  die versteckten Erweiterungen

des 6309 (r9);

- Bin�rkonstanten  k�nnen  jetzt  auch  in C-artiger Notation ge-

schrieben werden (r9).

- Version 1.41:

- �ber  das  Symbol  MOMSEGMENT  kann  der  momentan gesetzte Ad-

re�raum abgefragt werden;

- anstelle  von  SET  bzw.  EVAL  kann  jetzt auch einfach := ge-

schrieben werden;

- mit  der neuen Kommandozeilenoption q  kann ein ,,stiller'' As-

semblerlauf erzwungen werden;

- das  Schl�sselwort PARENT zum  Ansprechen der Vatersektion wur-

de um PARENT0...PARENT9 erweitert;

- der   PowerPC-Teil   wurde   um  die  Mikrokontroller-Versionen

MPC505 und PPC403 erweitert;

- mit  SET oder EQU definierte  Symbole k�nnen nun einem bestimm-

ten Adre�raum zugeordnet werden;

- mit  SET oder EQU definierte  Symbole k�nnen nun einem bestimm-

ten Adre�raum zugeordnet werden;

- durch  das  Setzen  der  Environment-Variablen USEANSI kann die

Verwendung  von  ANSI-Bildschirmsteuersequenzen  an-und  ausge-

schaltet werden (r1);

- der     SH7000-Teil    kennt    jetzt    auch    die    SH7600-

Befehlserweiterungen  (und sollte  jetzt korrekte Displacements

berechnen...) (r1).

- im  65XX-Teil wird jetzt zwischen  65C02 und 65SC02 unterschie-

den (r1);

- neben  der Variablen MOMCPU gibt es jetzt auch den String MOMC-

PUNAME, der den Prozessornamen im Volltext enth�lt (r1).

- P2HEX  kennt  jetzt  auch  die  32-Bit-Variante  des Intel-Hex-

Formates (r1);

- kennt jetzt auch die Einschr�nkungen des 87C750 (r2);

- die  Nummern f�r fatale Fehlermeldungen  wurden auf den Bereich

ab  10000 verschoben,  um Platz  f�r normale Fehlermeldungen zu

schaffen (r2);

- unbenutzte  Symbole werden  in der  Symboltabelle jetzt mit ei-

nem Stern gekennzeichnet (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die 29K-Familie von AMD (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die M16-Familie von Mitsubishi (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die H8/500-Familie von Hitachi (r3);

- die  Anzahl von  Datenbytes, die  P2HEX pro  Zeile ausgibt, ist

jetzt variierbar (r3);

- der  Pass, ab dem durch die -r-Option erzeugte Warnungen ausge-

geben werden, ist einstellbar (r3);

- der  Makroprozessor  kennt  jetzt  ein WHILE-Statement, mit dem

ein  Code-St�ck  eine  variable  Anzahl  wiederholt werden kann

(r3);

- der  PAGE-Befehl erlaubt es nun auch, die Breite des Ausgabeme-

diums f�rs Listing anzugeben (r3);

- Um  neue  Pseudo-Prozessortypen  einf�hren  zu  k�nnen,  lassen

sich jetzt CPU-Aliasse definieren (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die MCS/251-Familie von Intel (r3);

- bei  eingeschalteter  Querverweisliste  wird  bei doppelt defi-

nierten  Symbolen  die  Stelle  der ersten Definition angezeigt

(r3);

- unterst�tzt  zus�tzlich die TMS320C5x-Familie von Texas Instru-

ments (Implementierung von Thomas Sailer, ETH Z�rich, r3);

- die  OS/2-Version sollte jetzt auch mit langen Dateinamen klar-

kommen. Wenn man nicht jeden Mist selber kontrolliert... (r3)

- �ber  den  Befehl  BIGENDIAN  kann  im  MCS-51/251-Modus  jetzt

gew�hlt  werden,  ob  die  Ablage  von  Konstanten im Big- oder

Little-Endian-Format erfolgen soll (r3);

- es  wird  beim  680x0  jetzt  zwischen  dem  vollen  und einge-

schr�nkten  MMU-Befehlssatz  unterschieden;  eine  manuelle Um-

schaltung ist mit dem FULLPMMU-Befehl m�glich (r3);

- �ber  die  neue  Kommandozeilenoption  I  kann eine Liste aller

eingezogenen  Include-Files mit  ihrer Verschachtelung ausgege-

ben werden (r3);

- Beim  END-Statement  kann  jetzt  zus�tzlich ein Einsprungpunkt

f�r das Programm angegeben werden (r3).

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC16-Familie von Motorola (r3);

- P2HEX  und  P2BIN  erlauben  es  jetzt,  den Inhalt einer Code-

Datei adre�m��ig zu verschieben (r4);

- einem  SHARED-Befehl anh�ngende Kommentare  werden jetzt in die

Share-Datei mit �bertragen (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC12-Familie von Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die XA-Familie von Philips (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC08-Familie von Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die AVR-Familie von Atmel (r4);

- aus   Kompatibilit�t   zum   AS11   von   Motorola   existieren

zus�tzlich die Befehle FCB, FDB, FCC und RMB (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den M16C von Mitsubishi (r5);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  COP8  von  National Semiconductor

(r5);

- zwei  neue Befehle  zur bedingten  Assemblierung: IFB  und IFNB

(r5);

- Mit  dem EXITM-Befehl  ist es  nun m�glich, eine Makroexpansion

vorzeitig abzubrechen (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den MSP430 von Texas Instruments (r5);

- LISTING  kennt zus�tzlich  die Varianten  NOSKIPPED und PURECO-

DE,  um nicht  assemblierten Code  aus dem Listing auszublenden

(r5);

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K0-Familie von NEC (r5);

- BIGENDIAN ist jetzt auch im PowerPC-Modus verf�gbar (r5);

- zus�tzlich  ein  BINCLUDE-Befehl,  um  Bin�rdaten  einbinden zu

k�nnen (r5);

- zus�tzliche  TOLOWER-  und  LOWSTRING-Funktionen,  um  Gro�- in

Kleinbuchstaben umzuwandeln (r5);

- es  ist jetzt m�glich,  auch in anderen  Segmenten als CODE Da-

ten  abzulegen.  Das  Dateiformat  wurde entsprechend erweitert

(r5);

- der  DS-Befehl, mit dem  man Speicherbereiche reservieren kann,

ist jetzt auch im Intel-Modus zul�ssig (r5);

- Mit  der  Kommandozeilenoption  U  ist  es jetzt m�glich, AS in

einen  case-sensitiven  Modus  umzuschalten,  in  dem Namen von

Symbolen,  selbst definierten  Funktionen, Makros, Makroparame-

tern  sowie  Sektionen  nach  Gro�-  und Kleinschreibung unter-

schieden werden (r5);

- SFRB  ber�cksichtigt  jetzt  auch  die  Bildungsregeln f�r Bit-

adressen  im RAM-Bereich;  werden nicht  bitadressierbare Spei-

cherstellen angesprochen, erfolgt eine Warnung (r5);

- zus�tzliche  Pseudobefehle PUSHV und  POPV, um Symbolwerte tem-

por�r zu sichern (r5);

- zus�tzliche  Funktionen  BITCNT,  FIRSTBIT,  LASTBIT und BITPOS

zur Bitverarbeitung (r5);

- bei   den   CPU32-Prozessoren   ist   jetzt   auch   der  68360

ber�cksichtigt (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST9-Familie von SGS-Thomson (r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  SC/MP  von National Semiconductor

(r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich die TMS70Cxx-Familie  von Texas Instru-

ments (r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  TMS9900-Familie von  Texas Instru-

ments (r6);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  Befehlssatzerweiterungen des 80296

(r6);

- die unterst�tzten Z8-Derivate wurden erweitert (r6);

- ber�cksichtigt  zus�tzlich die Maskenfehler des 80C504 von Sie-

mens (r6);

- zus�tzliche  Registerdefinitionsdatei f�r  die C50x-Prozessoren

von Siemens (r6);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST7-Familie von SGS-Thomson (r6);

- die  Intel-Pseudobefehle  zur  Datenablage  sind jetzt auch f�r

65816 bzw. MELPS-7700 zul�ssig (r6);

- f�r  65816/MELPS-7700 kann  die Adre�l�nge  jetzt durch Pr�fixe

explizit festgelegt werden (r6);

- unterst�tzt zus�tzlich die 8X30x-Familie von Signetics (r6);

- PADDING  ist nur noch f�r die 680x0-Familie defaultm��ig einge-

schaltet (r7);

- �ber  das  neu  eingef�hrte,  vordefinierte Symbol ARCHITECTURE

kann  ausgelesen werden, f�r welche Plattform AS �bersetzt wur-

de (r7);

- Zus�tzliche  Anweisungen  STRUCT  und  ENDSTRUCT zur Definition

von Datenstrukturen (r7);

- Hex-  und Objekt-Dateien f�r die  AVR-Tools k�nnen jetzt direkt

erzeugt werden (r7);

- MOVEC kennt jetzt auch die 68040-Steuerregister (r7);

- zus�tzliche  STRLEN-Funktion, um die L�nge eines Strings zu er-

mitteln (r7);

- M�glichkeit  zur Definition von  Registersymbolen (r7, momentan

nur Atmel AVR);

- kennt zus�tzlich die undokumentierten 6502-Befehle (r7);

- P2HEX  und P2BIN k�nnen jetzt optional die Eingabedateien auto-

matisch l�schen (r7);

- P2BIN  kann  der  Ergebnisdatei  optional zus�tzlich die Start-

adresse voranstellen (r7);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  ColdFire-Familie von  Motorola als

Variation des 680x0-Kerns (r7);

- BYT/FCB,  ADR/FDB und  FCC erlauben  jetzt auch  den von DC her

bekannten Wiederholungsfaktor (r7);

- unterst�tzt zus�tzlich den M*Core von Motorola (r7);

- der     SH7000-Teil    kennt    jetzt    auch    die    SH7700-

Befehlserweiterungen (r7);

- der  680x0-Teil kennt  jetzt auch  die zus�tzlichen Befehle des

68040 (r7);

- der  56K-Teil  kennt  jetzt  auch  die Befehlserweiterungen bis

zum 56300 (r7).

- Mit  der  neuen  CODEPAGE-Anweisung  k�nnen  jetzt auch mehrere

Zeichentabellen gleichzeitig verwaltet werden (r8);

- Die Argumentvarianten f�r CHARSET wurden erweitert (r8);

- Neue String-Funktionen SUBSTR und STRSTR (r8);

- zus�tzliches IRPC-Statement im Makroprozessor (r8);

- zus�tzlicher  RADIX-Befehl, um das Default-Zahlensystem f�r In-

teger-Konstanten festzulegen (r8);

- statt ELSEIF darf auch einfach ELSE geschrieben werden (r8);

- statt  = darf als Gleichheitsoperator  auch == geschrieben wer-

den (r8);

- BRANCHEXT  erlaubt es  beim Philips  XA jetzt,  die Sprungweite

von kurzen Spr�ngen automatisch zu erweitern (r8);

- Debug-Ausgaben sind jetzt auch im NoICE-Format m�glich (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die i960-Familie von Intel (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  �PD7720/7725-Signalprozssoren von

NEC (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  den  �PD77230-Signalprozssor  von  NEC

(r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich die SYM53C8xx-SCSI-Prozessoren von Sym-

bios Logic (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich den 4004 von Intel (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die SC14xxx-Serie von National (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  Befehlserweiterungen des PPC403GC

(r8);

- zus�tzliche  Kommandozeilenoption  cpu,  um  den Zielprozessor-

Default zu setzen (r8);

- Key-Files  k�nnen jetzt auch von der Kommandozeile aus referen-

ziert werden (r8);

- zus�tzliche  Kommandozeilenoption  shareout,  um die Ausgabeda-

tei f�r SHARED-Definitionen zu setzen (r8);

- neuer    Pseudobefehl   WRAPMODE,    um   AVR-Prozessoren   mit

verk�rztem Programmz�hler zu unterst�tzen (r8);

- unterst�tzt  zus�tzlich die  C20x-Befehlsuntermenge im C5x-Teil

(r8);

- hexadezimale  Adre�angaben der Hilfsprogamme  k�nnen jetzt auch

in C-Notation gemacht werden (r8);

- Das  Zahlensystem f�r  Integerergebnisse in  \{...}- Ausdr�cken

ist jetzt per OUTRADIX setzbar (r8);

- Die  Registersyntax  f�r  4004-Registerpaare  wurde  korrigiert

(r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die F^2MC8L-Familie von Fujitsu (r8);

- f�r  P2HEX  kann  jetzt  die Minimall�nge f�r S-Record-Adressen

angegeben werden (r8);

- unterst�tzt zus�tzlich die ACE-Familie von Fairchild (r8);

-  REG ist jetzt auch f�r PowerPCs erlaubt (r8);

- zus�tzlicher  Schalter in P2HEX, um  alle Adressen zu verschie-

ben (r8);

- Mit  dem Schalter x kann man  jetzt zus�tzlich in einer zweiten

Stufe bie betroffene Quellzeile ausgeben (r8).

- Version 1.42:

- Die Default-Zahlensyntax f�r Atmel AVR ist jetzt C-Syntax;

- zus�tzliche   Kommandozeilenoption   olist,   um  die  Listing-

Ausgabedatei zu setzen;

- unterst�tzt zus�tzlich die F^2MC16L-Familie von Fujitsu;

- zus�tzlicher Befehl PACKING f�r die AVR-Familie;

- zus�tzliche implizite Makroparameter ALLARGS und ARGCOUNT;

- zus�tzlicher  Befehl SHIFT zum Abarbeiten variabler Argumentli-

sten von Makros;

- unterst�tzt tempor�re Symbole;

- zus�tzlicher  Befehl MAXNEST zum  Einstellen der maximalen Ver-

schachtelungstiefe von Makroexpansionen;

- zus�tzliche  Kommandozeilenoption noicemask,  um die  Menge der

in einem NoICE-Debuginfofile gelisteten Segmente zu steuern;

- unterst�tzt zus�tzlich die 180x-Familie von Intersil;

- unterst�tzt zus�tzlich das address windowing des 68HC11K4;

- P2HEX  kann jetzt die  Adre�feldl�nge von AVR-Hex-Dateien vari-

ieren;

- mit  der neuen  Kommandozeilenoption -gnuerrors  k�nnen Fehler-

meldungen in einem GNU-C-artigen Format ausgegeben werden;

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  TMS320C54x-Familie  von Texas In-

struments;

- Neue Makro-Option INTLABEL;

- die  neuen Instruktionen  und Register  der MEGA-AVRs 8/16 wur-

den hinzugef�gt;

-  ENDIF/ENDCASE  zeigen  im  Listing  die  Zeilennummer  des zu-

geh�rigen �ffnenden Befehls an;

- der  8051-Teil  unterst�tzt  jetzt  auch  den  erweiterten  Ad-

re�raum des Dallas DS80C390;

- namenlose tempor�re Symbole hinzugef�gt;

- unterst�tzt zus�tzlich die undokumentierten 8085-Befehle;

- verbesserte Behandlung von Strukturen;

- Funktion EXPRTYPE() hinzugef�gt;

- Zeilenfortsetzungszeichen zulassen;

- Unterst�tzung  f�r KCPSM/PicoBlaze von Andreass Wassatsch inte-

griert;

- unterst�tzt  zus�tzlich die 807x-Familie  von National Semicon-

ductor;

- unterst�tzt zus�tzlich den 4040 von Intel;

- unterst�tzt zus�tzlich den eZ8 von Zilog;

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K2-Familie von NEC;

- unterst�tzt zus�tzlich die KCPSM3-Variante von Xilinx;

- unterst�tzt zus�tzlich den LatticeMico8;

- unterst�tzt  zus�tzlich  die  12X-Befehlserweiterungen  und den

XGATE-Kern der 68HC12-Familie;

- unterst�tzt zus�tzlich den Signetics 2650;

- unterst�tzt  zus�tzlich die COP4-Familie  von National Semicon-

ductor;

- unterst�tzt zus�tzlich die HCS08-Erweiterungen von Freescale;

- unterst�tzt zus�tzlich die RS08-Familie von Freescale;

- unterst�tzt zus�tzlich den 8008 von Intel;

- weitere Syntax f�r Integer-Konstanten;

- Funktion CHARFROMSTR hinzugef�gt;

- Q f�r Oktalkonstanten im Intel-Modus hinzugef�gt;

- weitere Variante f�r tempor�re Symbole hinzugef�gt;

- der  PowerPC-Teil wurde um Unterst�tzung  f�r den MPC821 erwei-

tert (Beitrag von Marcin Cieslak);

- implizite Makro-Parameter sind immer case-insensitiv;

- das REG-Statement ist jetzt auch f�r den MSP430 erlaubt;

- unterst�tzt zus�tzlich den XS1 von XMOS;

- zus�tzliche  Parameter GLOBALSYMBOLS und  NOGLOBALSYMBOLS um zu

steuern, ob Labels in Makros lokal sind oder nicht;

- kennt zus�tzlich die 75xx-Reihe von NEC;

- kennt zus�tzlich die TMS1000-Controller von TI;

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K2-Familie von NEC;

- alle  neueren Anderungen werden nur noch in der separaten chan-

gelog-Datei dokumentiert.

J. Hinweise zum Quellcode von AS

================================

Wie  in der Einleitung erw�hnt, gebe  ich nach R�cksprache den Quellco-

de  von AS heraus. Im folgenden  sollen einige Hinweise zu dessen Hand-

habung gegeben werden.

J.1. Verwendete Sprache

-----------------------

Urspr�nglich  war AS  ein in  Turbo-Pascal geschriebenes  Programm. F�r

diese  Entscheidung gab es Ende der  80er Jahre eine Reihe von Gr�nden:

Zum  einen  war  ich  damit  wesentlich  vertrauter  als  mit  jedem C-

Compiler,  zum anderen waren  alle C-Compiler unter  DOS verglichen mit

der  IDE von  Turbo-Pascal ziemliche  Schnecken. Anfang  1997 zeichnete

sich  jedoch ab,  da� sich  das Blatt  gewendet hatte:  Zum einen hatte

Borland  beschlossen, die  DOS-Entwickler im  Stich zu lassen (nochmals

ausdr�cklich  keinen  sch�nen  Dank,  Ihr  Pappnasen von Borland!), und

Version  7.0  etwas  namens  'Delphi'  nachfolgen lie�en, was zwar wohl

wunderbar  f�r  Windows-Programme  geeignet  ist,  die zu 90% aus Ober-

fl�che  und zuf�llig auch ein  bi�chen Funktion bestehen, f�r kommando-

zeilenorientierte  Progamme wie AS aber  reichlich unbrauchbar ist. Zum

anderen  hatte  sich  bereits  vor  diesem  Zeitpunkt  mein betriebssy-

stemm��iger  Schwerpunkt deutlich in Richtung  Unix verschoben, und auf

ein  Borland-Pascal  f�r  Linux  h�tte  ich  wohl beliebig lange warten

k�nnen  (an alle die, die jetzt sagen, Borland w�rde ja an soetwas neu-

erdings  basteln:  Leute,  das  ist  Vapourware,  und glaubt den Firmen

nichts,  solange Ihr  nicht wirklich  in den  Laden gehen und es kaufen

k�nnt!).  Von daher  war also  klar, da�  der Weg  in Richtung  C gehen

mu�te.

Nach  der Erfahrung, wohin die  Verwendung von Inselsystemen f�hrt, ha-

be  ich bei der Umsetzung auf C  Wert auf eine m�glichst gro�e Portabi-

lit�t  gelegt; da AS jedoch z.B.  Bin�rdateien in einem bestimmten For-

mat  erzeugen  mu�  und  an  einigen  Stellen betriebssystemspezifische

Funktionen  nutzt, gibt es  einige Stellen, an  denen man anpassen mu�,

wenn man AS zum ersten Mal auf einer neuen Plattform �bersetzt.

AS  ist  auf  einen  C-Compiler  ausgelegt,  der dem ANSI-Standard ent-

spricht;  C++ ist ausdr�cklich  nicht erforderlich. Wenn  Sie nur einen

Compiler   nach  dem  veralteten  Kernighan&Ritchie-Standard  besitzen,

sollten  Sie sich nach einem  neuen Compiler umsehen; der ANSI-Standard

ist  seit  1989  verabschiedet  und  f�r jede aktuelle Plattform sollte

ein  ANSI-Compiler verf�gbar  sein, zur  Not, indem  man mit  dem alten

Compiler  GNU-C baut.  Im Quellcode  sind zwar  einige Schalter vorhan-

den,  um den Code K&R-n�her zu machen,  aber dies ist ein nicht offizi-

ell  unterst�tztes Feature,  das ich  nur intern  f�r ein  ziemlich an-

tikes  Unix benutze. Alles  weitere zum 'Thema  K&R' steht in der Datei

README.KR.

Der  Sourcenbaum ist durch einige in der Pascal-Version nicht vorhande-

ne  Features (z.B. dynamisch ladbare Nachrichtendateien, Testsuite, au-

tomatische  Generierung der Dokumentation  aus einem Quellformat) deut-

lich  komplizierter geworden.  Ich werde  versuchen, die  Sache Schritt

f�r Schritt aufzudr�seln:

J.2. Abfangen von Systemabh�ngigkeiten

--------------------------------------

Wie  ich schon andeutete, ist AS  (glaube ich jedenfalls...) auf Platt-

formunabh�ngigkeit  und  leichte  Portierbarkeit  getrimmt. Dies bedeu-

tet,  da� man die Plattformunabh�ngigkeiten  in m�glichst wenige Datei-

en  zusammenzieht. Auf diese  Dateien werde ich  im folgenden eingehen,

und  dieser Abschnitt steht ganz vorne,  weil es sicher eines der wich-

tigsten ist:

Die  Generierung aller  Komponenten von  AS erfolgt  �ber ein zentrales

Makefile.  Damit dies funktioniert,  mu� man ihm  ein passendes Makefi-

le.def  anbieten,  das  die  plattformabh�ngigen Einstellungen wie z.B.

Compilerflags  vorgibt.  Im  Unterverzeichnis Makefile.def-samples fin-

den  sich eine Reihe von Includes, die f�r g�ngige Plattformen funktio-

nieren  (aber nicht zwangsweise  optimal sein m�ssen...).  Wenn die von

Ihnen  benutzte Plattform nicht  dabei ist, k�nnen  Sie die Beispielda-

tei  Makefile.def.tmpl  als  Ausgangspunkt  verwenden (und das Ergebnis

mir zukommen lassen!).

Ein  weiterer  Anlaufpunkt  zum  Abfangen  von Systemabh�ngigkeiten ist

die  Datei  sysdefs.h.  Praktisch  alle  Compiler definieren eine Reihe

von  Pr�prozessorsymbolen  vor,  die  den benutzten Zielprozessor sowie

das  benutzte Betriebsystem beschreiben. Auf  einer Sun Sparc unter So-

laris  mit  den  GNU-Compiler  sind  dies  z.B. die Symbole __sparc und

__SVR4.  In sysdefs.h werden diese Symbole  genutzt, um f�r die restli-

chen,  systemunabh�ngigen Dateien eine  einheitliche Umgebung bereitzu-

stellen.  Insbesondere betrifft  dies Integer-Datentypen  einer bekann-

ten  L�nge,  es  kann  aber  auch  die  Nach-  oder Redefinition von C-

Funktionen  betreffen, die  auf einer  bestimmten Plattform  nicht oder

nicht  standardgem��  vorhanden  sind.  Was  da  so  an Sachen anf�llt,

liest  man am besten  selber nach. Generell  sind die #ifdef-Statements

in  zwei Ebenen gegliedert: Zuerst  wird eine bestimmte Prozessorplatt-

form  ausgew�hlt, dann  werden in  diesem Abschnitt die Betriebssysteme

auseinandersortiert.

Wenn  Sie AS  auf eine  neue Plattform  portieren, m�ssen  Sie zwei f�r

diese  Plattform typische  Symbole finden  und sysdefs.h passend erwei-

tern (und wieder bin ich an dem Ergebnis interessiert...).

J.3. Systemunabh�ngige Dateien

------------------------------

...stellen  den g��ten  Teil aller  Module dar.  Alle Funktionen im De-

tail  zu  beschreiben,  w�rde  den  Rahmen dieser Beschreibung sprengen

(wer  hier mehr  wissen will,  steigt am  besten selbst  in das Studium

der  Quellen  ein,  so  katastrophal  ist mein Programmierstil nun auch

wieder  nicht...), deshalb hier nur eine kurze Auflistung, welche Modu-

le vorhanden sind und was f�r Funktionen sie beinhalten:

J.3.1. Von AS genutzte Module

- - - - - - - - - - - - - - -

as.c

....

Diese  Datei ist  die Wurzel  von AS:  Sie enth�lt  die main()-Funktion

von    AS,   die   Verarbeitung   aller   Kommandozeilenoptionen,   die

�bergeordnete  Steuerung aller Durchl�ufe  durch die Quelldateien sowie

Teile des Makroprozessors.

asmallg.c

.........

In  diesem Modul werden  all die Befehle  bearbeitet, die f�r alle Pro-

zessoren  definiert sind, z.B.  EQU und ORG.  Hier findet sich auch der

CPU-Befehl,  mit dem zwischen den einzelnen Prozessoren hin- und herge-

schaltet wird.

asmcode.c

.........

In  diesem Modul  befindet sich  die Verwaltung  der Code-Ausgabedatei.

Exportiert  wird  ein  Interface,  mit  dem sich eine Code-Datei �ffnen

und   schlie�en   l��t,   und   das   Routinen  zum  Einschreiben  (und

Zur�cknehmen)  von Code  anbietet. Eine  wichtige Aufgabe dieses Moduls

ist  die Pufferung des  Schreibvorgangs, die die Ausgabegeschwindigkeit

erh�ht, indem der erzeugte Code in gr��eren Bl�cken geschrieben wird.

asmdebug.c

..........

Optional  kann AS Debug-Informationen f�r  andere Tools wie Simulatoren

oder  Debugger erzeugen, die  einen R�ckbezug auf  den Quellcode erlau-

ben,  in diesem Modul gesammelt und  nach Ende der Assemblierung in ei-

nem von mehreren Formaten ausgegeben werden k�nnen.

asmdef.c

........

Dieses  Modul  enth�lt  lediglich  Deklarationen von �berall ben�tigten

Konstanten und gemeinsam benutzten Variablen.

asmfnums.c

..........

Intern  vergibt AS f�r jede  benutzte Quelldatei eine fortlaufende Num-

mer,  die zur schnellen  Referenzierung benutzt wird.  Die Vergabe die-

ser  Nummern  und  die  Umwandlung  zwischen Nummer und Dateinamen pas-

siert hier.

asmif.c

.......

Hier  befinden sich alle Routinen, die die bedingte Assemblierung steu-

ern.  Exportiert wird als  wichtigste Variable das  Flag IfAsm, welches

anzeigt, ob Codeerzeugung momentan ein- oder ausgeschaltet ist.

asminclist.c

............

In  diesem Modul ist die Listenstruktur definiert, �ber die AS die Ver-

schachtelung von Include-Dateien im Listing ausgeben kann.

asmitree.c

..........

Wenn  man in einer  Code-Zeile das benutzende  Mnemonic ermitteln will,

ist  das einfache Durchvergleichen mit  allen vorhandenen Befehlen (wie

es  noch in  vielen Codegeneratoren  aus Einfachheit  und Faulheit pas-

siert)  nicht  unbedingt  die  effizienteste  Variante. In diesem Modul

sind  zwei  verbesserte  Strukturen  (Bin�rbaum und Hash-Tabelle) defi-

niert,  die eine effizientere Suche erm�glichen und die einfache linea-

re Suche nach und nach abl�sen sollen...Priorit�t nach Bedarf...

asmmac.c

........

In  diesem Modul finden  sich die Routinen  zur Speicherung und Abfrage

von  Makros. Der eigentliche Makroprozessor  befindet sich (wie bereits

erw�hnt) in as.c.

asmpars.c

.........

Hier  geht es ins Eingemachte: In  diesem Modul werden die Symboltabel-

len  (global und lokal) in  zwei Bin�rb�umen verwaltet. Au�erdem findet

sich  hier eine  ziemlich gro�e  Prozedur EvalExpression,  welche einen

(Formel-)ausdruck  analysiert und  auswertet. Die  Prozedur liefert das

Ergebnis  (Integer, Gleitkomma  oder String)  in einem varianten Record

zur�ck.  Zur Auswertung  von Ausdr�cken  bei der  Codeerzeugung sollten

allerdings  eher die  Funktionen EvalIntExpression, EvalFloatExpression

und  EvalStringExpression  verwendet  werden.  �nderungen  zum Einf�gen

neuer  Prozessoren sind  hier nicht  erforderlich und  sollten auch nur

mit  �u�erster �berlegung erfolgen, da man hier sozusagen an ,,die Wur-

zel'' von AS greift.

asmsub.c

........

Hier  finden  sich  gesammelt  einige  h�ufig gebrauchte Unterroutinen,

welche  in erster  Linie die  Bereiche Fehlerbehandlung  und 'gehobene'

Stringverarbeitung abdecken.

bpemu.c

.......

Wie  am Anfang erw�hnt,  war AS urspr�nglich  ein in Borland-Pascal ge-

schriebenes  Programm. Bei einigen  intrinsischen Funktionen des Compi-

lers  war es  einfacher, diese  zu emulieren,  anstatt alle betroffenen

Stelle im Quellcode zu �ndern. Na ja...

chunks.c

........

Dieses  Modul  definiert  einen  Datentyp,  mit  dem eine Liste von Ad-

re�bereichen  verwaltet  werden  kann.  Diese  Funktion wird von AS f�r

die  Belegungslisten ben�tigt, au�erdem benutzten  P2BIN und P2HEX die-

se Listen, um vor �berlappungen zu warnen.

cmdarg.c

........

Dieses  Modul implementiert den  Mechanismus der Kommdozeilenparameter.

Es  ben�tigt eine  Spezifikation der  erlaubten Parameter,  zerlegt die

Kommadozeile  und ruft die entsprechenden  Callbacks auf. Der Mechanis-

mus leistet im einzelnen folgendes:

- Mitbearbeitung  von  Optionen  in  einer Environment-Variablen oder

entsprechenden Datei;

- R�ckgabe  einer Menge, welche die noch nicht bearbeiteten Kommando-

zeilenparameter beschreibt;

- Trenunng von positiven und negativen Schaltern;

- Eine  Hintert�r,  falls  die  dar�berliegende  Entwicklungsumgebung

die Kommandozeile nur in Gro�- oder Kleinschreibung �bergibt.

Dieses  Modul wird nicht nur von AS, sondern auch von den Hilfsprogram-

men BIND, P2HEX und P2BIN verwendet.

codepseudo.c

............

Hier  finden sich Pseudobefehle, die  von mehreren Codegeneratoren ver-

wendet  werden.  Dies  ist  einmal  die  Intel-Gruppe  mit  der DB..DO-

Gruppe,  zum  anderen  die  Pendants  f�r  die 8/16-Bitter von Motorola

oder  Rockwell.  Wer  in  diesem  Bereich  um einen Prozessor erweitern

will,  kann mit  einem Aufruf  den gr��ten  Teil der  Pseudobefehle er-

schlagen.

codevars.c

..........

Aus  Speicherersparnisgr�nden sind hier einige von diversen Codegenera-

toren benutzen Variablen gesammelt.

endian.c

........

Doch  noch ein bi�chen  Maschinenabh�ngigkeit, jedoch ein  Teil, um den

man  sich nicht zu k�mmern braucht:  Ob eine Maschine Little- oder Big-

Endianess  benutzt,  wird  in  diesem  Modul beim Programmstart automa-

tisch  bestimmt. Weiterhin wird gepr�ft,  ob die in sysdefs.h gemachten

Typfestlegungen   f�r  Integervariablen  auch  wirklich  die  korrekten

L�ngen ergeben.

headids.c

.........

Gesammelt  sind hier  alle von  AS unterst�tzten Zielprozessorfamilien,

die  daf�r in  Code-Dateien verwendeten  Kennzahlen (siehe Kapitel 5.1)

sowie  das von  P2HEX defaultm��ig  zu verwendende  Ausgabeformat. Ziel

dieser   Tabelle  ist   es,  Das   Hinzuf�gen  eines  neuen  Prozessors

m�glichst  zu zentralisieren, d.h. es sind  im Gegensatz zu fr�her kei-

ne  weiteren Modifikationen an den  Quellen der Hilfsprogramme mehr er-

forderlich.

ioerrs.c

........

Hier  ist die  Umwandlung von  Fehlernummern in Klartextmeldungen abge-

legt.  Hoffentlich treffe ich  nie auf ein  System, auf dem die Nummern

nicht  als Makros  definiert sind,  dann kann  ich n�mlich dieses Modul

komplett umschreiben...

nlmessages.c

............

Die  C-Version von  AS liest  alle Meldungen  zur Laufzeit aus Dateien,

nachdem  die  zu  benutzende  Sprache  ermittelt  wurde. Das Format der

Nachrichtendateien  ist kein einfaches, sondern ein spezielles, kompak-

tes,  vorindiziertes Format,  das zur  �bersetzungszeit von  einem Pro-

gramm  namens 'rescomp' (dazu kommen wir noch) erzeugt wird. Dieses Mo-

dul  ist das  Gegenst�ck zu  rescomp, die  den korrekten Sprachenanteil

einer  Datei in ein Zeichenfeld  einliest und Zugriffsfunktionen anbie-

tet.

nls.c

.....

In   diesem  Modul  wird  ermittelt,  welche  nationalen  Einstellungen

(Datums-  und Zeitformat,  L�ndercode) zur  Laufzeit vorliegen. Das ist

leider  eine hochgradig systemspezifische Sache,  und momentan sind nur

drei  Methoden definiert:  Die von  MS-DOS, die  von OS/2 und die typi-

sche  Unix-Methode �ber die locale-Funktionen.  F�r alle anderen Syste-

me ist leider NO_NLS angesagt...

stdhandl.c

..........

Zum  einen ist hier eine spezielle open-Funktion gelandet, die die Son-

derstrings  !0...!2 als Dateinamen kennt  und daf�r Duplikate der Stan-

dard-Dateihandles  stdin, stdout  und stderr  erzeugt, zum anderen wird

hier  festgestellt, ob die Standardausgabe auf  ein Ger�t oder eine Da-

tei  umgeleitet wurde. Das bedingt  auf nicht-Unix-Systemen leider auch

einige Speziall�sungen.

stringlists.c

.............

Dies  ist nur ein kleiner ,,Hack'', der Routinen zur Verwaltung von li-

nearen  Listen mit Strings als Inhalt  definiert, welche z.B. im Makro-

prozessor von AS gebraucht werden.

strutil.c

.........

Hier sind einige h�ufig genutzte String-Operationen gelandet.

version.c

.........

Die  momentan g�ltige Version ist f�r AS und alle anderen Hilfsprogram-

me hier zentral gespeichert.

code????.c

..........

Dies  Module bilden den Hauptteil  der AS-Quellen: jedes Modul beinhal-

tet den Codegenerator f�r eine bestimmte Prozessorfamilie.

J.3.2.  Zus�tzliche Module f�r die Hilfsprogramme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hex.c

.....

Ein  kleines Modul zur Umwandlung  von Integerzahlen in Hexadezimaldar-

stellung.  In C nicht  mehr unbedingt erforderlich  (au�er zur Wandlung

von   long  long-Variablen,  was  leider   nicht  alle  printf()'s  un-

terst�tzen),  aber es ist im Rahmen  der Portierung eben auch stehenge-

blieben.

p2bin.c

.......

Die Quellen von P2BIN.

p2hex.c

.......

Die Quellen von P2HEX.

pbind.c

.......

Die Quellen von BIND.

plist.c

.......

Die Quellen von PLIST.

toolutils.c

...........

Hier  sind gesammelt  die Unterroutinen,  die von allen Hilfsprogrammen

ben�tigt werden, z.B. f�r das Lesen von Code-Dateien.

J.4. W�hrend der Erzeugung von AS gebrauchte Module

---------------------------------------------------

a2k.c

.....

Dies  ist ein Minimalfilter, das  ANSI-C-Files in Kernighan-Ritchie um-

wandelt.  Um es genau zu sagen:  es werden nur die Funktionsk�pfe umge-

wandelt,  und auch nur dann, wenn  sie ungef�hr so formatiert sind, wie

es  mein Schreibstil eben ist.  Es komme also keiner  auf die Idee, das

w�re ein universeller C-Parser!

addcr.c

.......

Ein  kleiner  Filter,  der  bei  der  Installation  auf DOS- oder OS/2-

Systemen  gebraucht wird. Da DOS und  OS/2 den Zeilenvorschub mit CR/LF

vornehmen,  Unix-Systeme jedoch nur mit  LF, werden s�mtliche mitgelie-

ferten  Assembler-Includes bei der Installation durch diesen Filter ge-

schickt.

bincmp.c

........

F�r  DOS und OS/2 �bernimmt dieses  Modul die Funktion die Funktion des

cmp-Befehls,  d.h. den bin�ren Vergleich  von Dateien w�hrend des Test-

laufes.  W�hrend  dies  prinzipiell  auch  mit  dem mitgelieferten comp

m�glich  w�re, hat bincmp keine l�stigen interaktiven Abfragen (bei de-

nen  man erst einmal herausfinden mu�,  wie man sie auf allen Betriebs-

systemversionen abstellt...)

findhyphen.c

............

Dies  ist das  Untermodul in  tex2doc, da�  f�r die  Silbentrennung von

Worten  sorgt. Der verwendete Algorithmus  is schamlos von TeX abgekup-

fert.

grhyph.c

........

Die Definition der Silbentrennungsregeln f�r die deutsche Sprache.

rescomp.c

.........

Dies  ist der  'Resourcencompiler' von  AS, d.h.  das Werkzeug, das die

lesbaren  Dateien  mit  Stringresourcen  in  ein schnelles, indiziertes

Format umsetzt.

tex2doc.c

.........

Ein  Werkzeug, da� die  LaTeX-Dokumentation von AS  in ein ASCII-Format

umsetzt.

tex2html.c

..........

Ein  Werkzeug, da� die LaTeX-Dokumentation  von AS in ein HTML-Dokument

umsetzt.

umlaut.c und unumlaut.c

.......................

Diese  Progr�mmchen besorgen die  Wandlung zwischen Sonderzeichenkodie-

rung  im ISO-Format (alle  AS-Dateien verwenden im Auslieferungszustand

die  ISO8859-1-Kodierung f�r  Sonderzeichen) und Sonderzeichenkodierung

im  systemspezifischen Format.  Neben einer  Plain-ASCII7-Variante sind

dies im Augenblick die IBM-Zeichens�tze 437 und 850.

ushyph.c

........

Die Definition der Silbentrennungsregeln f�r die englische Sprache.

J.5. Generierung der Nachrichtendateien

---------------------------------------

Wie  bereits erw�hnt,  verwendet der  C-Quellenbaum von  AS ein dynami-

sches  Ladeverfahren f�r alle (Fehler-)Meldungen. Gegen�ber den Pascal-

Quellen,  in denen alle  Meldungen in einem  Include-File geb�ndelt wa-

ren  und so  in die  Programme hinein�bersetzt  wurden, macht es dieses

Verfahren   �berfl�ssig,  mehrere  sprachliche  Varianten  von  AS  zur

Verf�gung  zu stellen:  es gibt  nur noch  eine Version,  die beim Pro-

grammstart  die zu benutzende Variante  ermittelt und aus den Nachrich-

tendateien  die entsprechende Komponente l�dt. Kurz zur Erinnerung: Un-

ter  DOS und  OS/2 wird  dazu die  gew�hlte COUNTRY-Einstellung zu Rate

gezogen,  unter  Unix  werden  die  Environment-Variablen  LC_MESSAGES,

LC_ALL und LANG befragt.

J.5.1.  Format der Quelldateien

- - - - - - - - - - - - - - - -

Eine  Quelldatei  f�r  den  Message-Compiler  rescomp hat �blicherweise

die  Endung  .res.  Der  Message-Compiler  erzeugt aus dieser Datei ein

oder zwei Dateien:

- eine  bin�re Datei, die zur Laufzeit  von AS bzw. den Hilfsprogram-

men gelesen wird;

- optional  eine weitere C-Header-Datei,  die allen vorhandenen Nach-

richten  eine Indexnummer zuweist. �ber  diese Indexnummern und ei-

ne  Indextabelle  in  der  bin�ren  Datei kann zur Laufzeit schnell

auf einzelne Meldungen zugegriffen werden.

Die  Quelldatei f�r  den Message-Compiler  ist eine  reine ASCII-Datei,

also  mit jedem  beliebigen Editor  bearbeitbar, und  besteht aus einer

Reihe  von Steueranweisungen  mit Parametern.  Leerzeilen sowie Zeilen,

die  mit einem  Semikolon beginnen,  werden ignoriert.  Das Inkludieren

anderer Dateien ist �ber das Include-Statement m�glich:

Include <Datei>

Am  Anfang jeder Quelldatei  m�ssen zwei Statements  stehen, die die im

folgenden  definierten Sprachen beschreiben.  Das wichtigere der beiden

Statements ist Langs, z.B.:

Langs DE(049) EN(001,061)

beschreibt,  da� zwei Sprachen  im folgenden definiert  werden. Der er-

ste  Nachrichtensatz soll benutzt  werden, wenn unter  Unix die Sprache

per  Environment-Variablen auf  DE gestellt  wurde bzw.  unter DOS bzw.

OS/2  der  Landescode  049  eingestellt  wurde.  Der  zweite Satz kommt

dementsprechend  bei den  Einstellungen EN  bzw. 061  oder 001 zum Ein-

satz.  W�hrend bei den  'Telefonnummern' mehrere Codes  auf einen Nach-

richtensatz   verweisen  k�nnen,   ist  die   Zuordnung  zu  den  Unix-

Landescodes  eineindeutig. Dies ist in  der Praxis aber kein Beinbruch,

weil  die LANG-Variablen  unter Unix  Unterversionen einer  Sprache als

Anh�ngsel beschreiben, z.B. so:

de.de

de.ch

en.us

AS  vergleicht nur  den Anfang  der Strings  und kommt  so trotzdem zur

richtigen  Entscheidung. Das Default-Statement  gibt vor, welcher Spra-

chensatz  verwendet werden soll, wenn  entweder �berhaupt keine Sprache

gesetzt  wurde oder eine  Kennung verwendet wird,  die nicht in der Li-

ste von Langs vorhanden ist. Typischerweise ist dies Englisch:

Default EN

Nach  diesen beiden Definitionen folgt  eine beliebige Menge von Messa-

ge-Statements, d.h. Definitionen von Meldungen:

Message ErrName

": Fehler "

": error "

Wurden  n Sprachen im Langs-Statement  angek�ndigt, so nimmt der Messa-

ge-Compiler  genau  die  folgenden  n  Zeilen  als  die zu speichernden

Strings.  Es ist also nicht m�glich, bei einzelnen Nachrichten bestimm-

te  Sprachen fortzulassen, und eine  auf die Strings folgende Leerzeile

ist  keinesfalls als Endemarkierung f�r  die Liste mi�zuverstehen; ein-

gef�gte  Leerzeilen dienen  einzig und  allein der besseren Lesbarkeit.

Was  allerdings erlaubt ist, ist,  einzelne Meldungen �ber mehrere Zei-

len  in der  Quelldatei zu  verteilen; alle  Zeilen bis  auf die letzte

m�ssen dann mit einem Backslash als Fortsetzungszeichen enden:

Message TestMessage2

"Dies ist eine" \

"zweizeilige Nachricht"

"This is a" \

"two-line message"

Wie  bereits erw�hnt, handelt es sich bei den Quelldateien um reine AS-

CII-Dateien;  Sonderzeichen k�nnen in den Meldungstexten zwar eingetra-

gen  werden (und der Compiler wird  sie auch so durchreichen), der gra-

vierende  Nachteil ist aber, da� eine solche Datei nicht mehr voll por-

tabel  ist: Wird sie auf ein anderes System gebracht, das z.B. eine an-

dere  Kodierung f�r Umlaute  verwendet, bekommt der  Anwender zur Lauf-

zeit  nur merkw�rdige  Zeichen zu  sehen...Sonderzeichern sollten daher

immer  mit Hilfe von  speziellen Sequenzen geschrieben  werden, die von

HTML  bzw. SGML  entlehnt wurden  (siehe Tabelle  J.1). Zeilenvorsch�be

k�nnen in eine Zeile wie von C her gewohnt mit \n eingebracht werden.

+-----------------------------------------------+-----------------------+

| Sequenz...                                    | ergibt...             |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

+-----------------------------------------------+-----------------------+

|  &auml; &ouml; &uuml;                         | � � � (Umlaute)       |

|  &Auml; &Ouml; &Uuml;                         | � � �                 |

|  &szlig;                                      | � (scharfes s)        |

|  &agrave; &egrave; &igrave; &ograve; &ugrave; | � � � � � (Accent     |

|  &Agrave; &Egrave; &Igrave; &Ograve; &Ugrave; | � � � � � grave)      |

|  &aacute; &eacute; &iacute; &oacute; &uacute; | � � � � � (Accent     |

|  &Aacute; &Eacute; &Iacute; &Oacute; &Uacute; | � � � � � agiu)       |

|  &acirc; &ecirc; &icirc; &ocirc; &ucirc;      | � � � � � (Accent     |

|  &Acirc; &Ecirc; &Icirc; &Ocirc; &Ucirc;      | � � � � � circonflex) |

|  &ccedil; &Ccedil;                            | � �(Cedilla)          |

|  &ntilde; &Ntilde;                            | � �                   |

|  &aring; &Aring;                              | � �                   |

|  &aelig; &Aelig;                              | � �                   |

|  &iquest; &iexcl;                             | umgedrehtes ! oder ?  |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

Tabelle J.1: Sonderzeichenschreibweise des rescomp

J.6. Dokumentationserzeugung

----------------------------

In  einer Quellcodedistribution von AS  ist diese Dokumentation nur als

LaTeX-Dokument  enthalten. Andere  Formate werden  aus dieser mit Hilfe

von  mitgelieferten  Werkzeugen  automatisch  erzeugt.  Zum einen redu-

ziert  dies den Umfang einer  Quellcodedistribution, zum anderen m�ssen

�nderungen  nicht  an  allen  Formatversionen eines Dokumentes parallel

vorgenommen werden, mit all den Gefahren von Inkonsistenzen.

Als  Quellformat  wurde  LaTeX  verwendet,  weil...weil...weil  es eben

schon  immer vorhanden war. Zudem ist  TeX fast beliebig portierbar und

pa�t  damit recht gut  zum Anspruch von  AS. Eine Standard-Distribution

erlaubt   damit  eine  'ordentliche'  Ausgabe  auf  so  ziemlich  jedem

Drucker;  f�r eine Konvertierung in  die fr�her immer vorhandene ASCII-

Version  liegt der  Konverter tex2doc  bei; zus�tzlich  einen Konverter

tex2html, so da� man die Anleitung direkt ins Internet stellen kann.

Die Erzeugung der Dokumentation wird mit einem schlichten

make docs

angesto�en;  daraufhin werden die  beiden erw�hnten Hilfstools erzeugt,

auf  die TeX-Dokumentation angewandt und  schlu�endlich wird noch LaTeX

selber aufgerufen. Dies nat�rlich f�r alle Sprachen nacheinander...

J.7. Testsuite

--------------

Da  AS mit  bin�ren Daten  von genau  vorgegebener Struktur umgeht, ist

er    naturgem��   etwas    empfindlich   f�r    System-   und   Compi-

lerabh�ngigkeiten.  Um  wenigstens  eine  gewisse  Sicherheit zu geben,

da�  alles korrekt durchgelaufen ist,  liegt dem Assembler im Unterver-

zeichnis  tests  eine  Menge  von  Test-Assemblerquellen bei, mit denen

man  den  frisch  gebauten  Assembler  testen kann. Diese Testprogramme

sind  in erster Linie darauf getrimmt,  Fehler in der Umsetzung des Ma-

schinenbefehlssatzes  zu  finden,  die  besonders gern bei variierenden

Wortl�ngen  auftreten. Maschinenunabh�ngige Features  wie der Makropro-

zessor  oder  bedingte  Assemblierung  werden  eher beil�ufig getestet,

weil  ich davon  ausgehe, da�  sie �berall  funktionieren, wenn sie bei

mir funktionieren...

Der  Testlauf  wird  mit  einem  einfachen  make test angesto�en. Jedes

Testprogramm  wird assembliert,  in eine  Bin�rdatei gewandelt  und mit

einem  Referenz-Image verglichen. Ein Test gilt als bestanden, wenn Re-

ferenz  und die neu erzeugte Datei Bit  f�r Bit identisch sind. Am Ende

wird  summarisch die Assemblierungszeit f�r  jeden Test ausgegeben (wer

will,  kann mit diesen Ergebnissen  die Datei BENCHES erg�nzen), zusam-

men  mit dem Erfolg oder  Mi�erfolg. Jedem Fehler ist  auf den Grund zu

gehen,  selbst wenn  er bei  einem Zielprozessor  auftritt, den Sie nie

nutzen  werden! Es  ist immer  m�glich, da�  dies auf einen Fehler hin-

weist,  der  auch  bei  anderen  Zielprozessoren auftritt, nur zuf�llig

nicht in den Testf�llen.

J.8. Einh�ngen eines neuen Zielprozessors

-----------------------------------------

Der  mit  Abstand  h�ufigste  Grund,  im  Quellcode  von  AS  etwas  zu

ver�ndern,  d�rfte wohl  die Erweiterung  um einen  neuen Zielprozessor

sein.  Neben der Erg�nzung  der Makefiles um  das neue Modul ist ledig-

lich  eine Modifikation  der Quellen  an wenigen  Stellen erforderlich,

den  Rest erledigt das neue Modul, indem es sich in der Liste der Code-

generatoren  registriert. Im  folgenden will  ich kochbuchartig die zum

Einh�ngen erforderlichen Schritte beschreiben:

Festlegung des Prozessornamens

..............................

Der f�r den Prozessor zu w�hlende Name mu� zwei Kriterien erf�llen:

1 Der  Name darf noch nicht von  einem anderen Prozessor belegt sein.

Beim  Aufruf von  AS ohne  Parameter erh�lt  man eine Liste der be-

reits vorhandenen Namen.

2 Soll  der Prozessorname vollst�ndig in der Variablen MOMCPU auftau-

chen,  so darf  er au�er  am Anfang  keine Buchstaben au�erhalb des

Bereiches  von A..F  enthalten. In  der Variablen  MOMCPUNAME liegt

aber  zur Assemblierzeit  immer der  volle Name  vor. Sonderzeichen

sind  generell  nicht  erlaubt,  Kleinbuchstaben  werden  vom  CPU-

Befehl  bei der Eingabe in  Gro�buchstaben umgewandelt und sind da-

her auch nicht im Prozessornamen sinnvoll.

Der  erste Schritt der Registrierung  ist die Eintragung des Prozessors

oder   der  Prozessorfamilie  in  der   Datei  headids.c.  Wie  bereits

erw�hnt,  wird diese Datei von  den Hilfsprogrammen mitbenutzt und spe-

zifiziert  die einer Prozessorfamilie zugeordnete Kenn-ID in Codedatei-

en  sowie  das  zu  verwendende  Hex-Format.  Bei  der Wahl der Kenn-ID

w�rde ich mir etwas Absprache w�nschen...

Definition des Codegeneratormoduls

..................................

Das  Modul, das f�r den neuen Prozessor zust�ndig sein soll, sollte ei-

ner  gewissen Einheitlichkeit  wegen den  Namen code....  tragen, wobei

.....  etwas mit dem  Prozessornamen zu tun  haben sollte. Den Kopf mit

den  Includes �bernimmt man am besten  direkt aus einem bereits vorhan-

denen Codegenerator.

Mit  Ausnahme einer Initialisierungsfunktion, die zu Anfang der main()-

Funktion  im Modul as.c  aufgerufen werden mu�,  braucht das neue Modul

keinerlei  Funktionen oder Variablen zu  exportieren, da die ganze Kom-

munikation  zur Laufzeit  �ber indirekte  Spr�nge abgewickelt wird. Die

dazu  erforderlichen  Registrierungen  m�ssen  in der Initialisierungs-

funktion  des Moduls vorgenommen  werden, indem f�r  jeden von der Unit

zu behandelnden Prozessortyp ein Aufruf der Funktion AddCPU erfolgt:

CPUxxxx = AddCPU("XXXX", SwitchTo_xxxx);

'XXXX'  ist dabei  der f�r  den Prozessor  festgelegte Name, der sp�ter

im  Assemblerprogramm verwendet werden  mu�, um AS  auf diesen Zielpro-

zessor    umzuschalten.   SwitchTo_xxxx   (im    folgenden   kurz   als

,,Umschalter''  bezeichnet)  ist  eine  parameterlose Prozedur, die von

AS  aufgerufen wird,  sobald auf  diesen Prozessor  umgeschaltet werden

soll.  Als  Ergebnis  liefert  AddCPU  eine Zahlenwert, der als interne

,,Kennung''  f�r diesen  Prozessor fungiert.  In der globalen Variablen

MomCPU  wird st�ndig die Kennung  des momentan gesetzten Zielprozessors

mitgef�hrt.  Der von  AddCPU gelieferte  Wert sollte  in einer privaten

Variable  des  Typs  CPUVar  (hier  CPUxxxx  genannt)  abgelegt werden.

Falls  ein Codegeneratormodul verschiedene  Prozessoren (z.B. einer Fa-

milie)  verwaltet, kann  es so  durch Vergleich  von MomCPU gegen diese

Werte feststellen, welche Befehlsuntermenge momentan zugelassen ist.

Dem   Umschalter   obliegt   es,   AS   auf   den  neuen  Zielprozessor

,,umzupolen''.  Dazu m�ssen im Umschalter  einige globale Variablen be-

setzt werden:

- ValidSegs  :  Nicht  alle  Prozessoren  definieren  alle von AS un-

terst�tzten  Adre�r�ume. Mit dieser Menge legt man fest, welche Un-

termenge  f�r den jeweiligen  Prozessor von SEGMENT-Befehl zugelas-

sen  wird. Im  mindesten mu�  das Code-Segment  freigeschaltet wer-

den.  Die Gesamtmenge  aller vorhandenen  Segmenttypen kann  in der

Datei fileformat.h nachgelesen werden (Seg.....-Konstanten).

- SegInits  : Dieses  Feld speichert  die initialen (ohne ORG-Befehl)

Startadressen  in  den  einzelnen  Segmenten. Nur in Ausnahmef�llen

(physikalisch  �berlappende,  aber  logisch  getrennte  Adre�r�ume)

sind hier andere Werte als 0 sinnvoll.

- Grans  : Hiermit  kann f�r  jedes Segment  die Gr��e  des kleinsten

adressierbaren  Elements  in  Bytes  festgelegt  werden,  d.h.  die

Gr��e  des Elements, f�r das eine  Adresse um eins erh�ht wird. Bei

den  allermeisten Prozessoren  (auch 16  oder 32  Bit) ist dies ein

Byte,  nur z.B. Signalprozessoren und die  PICs fallen aus dem Rah-

men.

- ListGrans  : Hiermit kann wieder f�r alle Segmente getrennt festge-

legt  werden, in was f�r Gruppen die Bytes im Assemblerlisting dar-

gestellt  werden  sollen.  Beim  68000  sind z.B. Befehle immer ein

mehrfaches  von 2  Bytes lang,  weshalb die  entsprechende Variable

auf 2 gesetzt ist.

- SegLimits  : Dieses  Feld legt  die h�chste  Adresse f�r jedes Seg-

ment  fest,  z.B.  65535  f�r  einen  16-Bit-Adre�raum. Dieses Feld

braucht  nicht  ausgef�llt  zu  werden,  wenn der Codegenerator die

ChkPC-Methode selber �bernimmt.

- ConstMode  : Diese Variable kann die Werte ConstModeIntel, ConstMo-

deMoto  oder ConstModeC haben und bestimmt, in welcher Form Zahlen-

systeme  bei Integerkonstanten  spezifiziert werden  sollen (sofern

das Programm nicht vom Relaxed-Modus Gebrauch macht).

- PCSymbol  : Diese Variable enth�lt den  String, mit dem aus dem As-

sembler-Programm  heraus  der  momentane  Stand des Programmz�hlers

abgefragt  werden  kann.  F�r  Intel-Prozessoren  ist dies z.B. ein

Dollarzeichen.

- TurnWords  :  Falls  der  Prozessor  ein  Big-Endian-Prozessor sein

sollte  und  eines  der  Elemente  von ListGrans ungleich eins ist,

sollte  dieses  Flag  auf  True  gesetzt  werden, um korrekte Code-

Dateien zu erhalten.

- SetIsOccupiedFnc  : Einige Prozessoren verwenden SET als Maschinen-

befehl.  Ist  dieser  Callback  gesetzt,  so kann der Codegenerator

dar�ber  melden, da� SET nicht als Pseudo-Befehl interpretiert wer-

den  soll. Der R�ckgabewert kann  konstant True sein, die Entschei-

dung kann aber auch z.B. anhand der Anzahl der Argumente fallen.

- HeaderID  : Dieses Byte enth�lt die Kennung, mit der in der Codeda-

tei  die  Prozessorfamilie  gekennzeichnet  wird  (siehe  Abschnitt

5.1).  Um Zweideutigkeiten  zu vermeiden,  bitte ich,  den Wert mit

mir  abzusprechen. Bis  auf weiteres  sollten keine Werte au�erhalb

des  Bereiches  $01..$7f  benutzt  werden,  diese  sind f�r Sonder-

zwecke  (wie z.B. eine zuk�nftige  Erweiterung um einen Linker) re-

serviert.  Auch wenn dieser Wert in den meisten �lteren Codegenera-

toren  hart gesetzt wird, ist es  die heute bevorzugte Methode, den

Wert aus headids.h per FindFamilyByName zu holen.

- NOPCode  : In bestimmten Situationen kann es sein, da� AS unbenutz-

te  Bereiche im Code  mit NOPs auff�llen  mu�. Diese Variable bein-

haltet den dazu erforderlichen Code.

- DivideChars  :  Dieser  String  enth�lt  all  jene Zeichen, die als

Trennzeichen  f�r die  Parameter eines  Assemblerbefehls zugelassen

sind.  Nur f�r  extreme Ausrei�er  (wie den  DSP56) sollte  sich in

diesem String etwas anderes finden als ein Komma.

- HasAttrs  : Einige Prozessoren  wie die 68k-Reihe  teilen einen Ma-

schinenbefehl  durch einen Punkt noch weiter in Mnemonic und Attri-

but  auf. Ist dies beim neuen Prozessor  auch der Fall, so ist die-

ses  Flag auf  True zu  setzen. AS  liefert dann die Einzelteile in

den  Variablen OpPart und  AttrPart. Setzt man  es dagegen auf Fal-

se,  so bleibt der Befehl in  OpPart zusammen, und AttrPart ist im-

mer  leer. Sofern  der Prozessor  keine Attribute verwendet, sollte

man  HasAttrs auf  jeden Fall  auf False  setzen, da man sich sonst

die  M�glichkeit nimmt, Makros  mit einem Punkt  im Namen (z.B. zur

Emulation anderer Assembler) zu definieren.

- AttrChars  : Falls HasAttrs gesetzt  wurde, m�ssen in diesem String

alle  Zeichen eingetragen werden, die das Attribut vom Befehl tren-

nen k�nnen. Meist ist dies nur der Punkt.

Gehen  Sie nicht  davon aus,  da� eine  dieser Variablen einen vordefi-

nierten Wert hat, sondern besetzen Sie ALLE Felder neu!!

Neben  diesen  Variablen  m�ssen  noch  einige  Funktionszeiger besetzt

wird, mit denen der Codegenerator sich in AS einbindet:

- MakeCode  : Diese  Routine wird  nach der  Zerlegung einer Zeile in

Mnemonic  und Parameter aufgerufen.  Das Mnemonic liegt  in der Va-

riablen  OpPart, die Parameter in dem Feld ArgStr. Die Zahl der Pa-

rameter  kann  aus  der  Variablen  ArgCnt  ausgelesen  werden. Das

bin�re  Ergebnis  mu�  in  dem  Byte-Feld BAsmCode abgelegt werden,

dessen  L�nge in der  Variablen CodeLen. Falls  der Prozessor wort-

orientiert  wie der  68000 oder  viele Signalprozessoren  ist, kann

Feld  auch wortweise als  WAsmCode adressiert werden.  F�r ganz ex-

treme  F�lle gibt es auch noch DAsmCode... Die Codel�nge wird eben-

falls in solchen Einheiten angegeben.

- SwitchFrom:  Diese parameterlose  Prozedur erlaubt  dem Codegenera-

tormodul,  noch ,,Aufr�umarbeiten''  durchzuf�hren, wenn  auf einen

anderen  Zielprozessor  umgeschaltet  wird.  So  kann man an dieser

Stelle  z.B.  Speicher  freigeben,  der  im Umschalter belegt wurde

und  nur  ben�tigt  wird,  w�hrend  dieses Codegeneratormodul aktiv

ist.  Im  einfachsten  Fall  zeigt  diese Prozedurvariable auf eine

leere  Prozedur.  Ein  Beispiel  f�r  die Anwendung dieser Prozedur

finden  Sie im Modul CODE370,  das seine Codetabellen dynamisch er-

zeugt und wieder freigibt.

- IsDef  : Bestimmte Prozessoren kennen neben EQU noch weitere Pseud-

obefehle,  bei denen ein in  der ersten Spalte stehender Symbolname

kein  Label darstellt, z.B. BIT beim  8051. Diese Funktion mu� TRUE

zur�ckliefern,  falls  ein  solcher,  zus�tzlicher Befehl vorliegt.

Im einfachsten Fall braucht nur FALSE zur�ck geliefert zu werden.

Optional  kann ein Codegenerator auch  noch folgende weitere Funktions-

zeiger besetzen:

- ChkPC  :  Obwohl  AS  die  Programmz�hler intern durchg�ngig mit 32

oder  64 Bit verwaltet, benutzen  die meisten Prozessoren nur einen

kleineren  Adre�raum. Diese  Funktion liefert  AS Informationen, ob

der  momentane Programmz�hler  den erlaubten  Bereich �berschritten

hat.  Bei Prozessoren  mit mehreren  Adre�r�umen kann diese Routine

nat�rlich  deutlich  komplizierter  ausfallen.  Ein  Beispiel daf�r

findet  sich  z.B.  im  Modul  code16c8x.c.  Falls alles in Ordnung

ist,  mu� die  Funktion TRUE  zur�ckliefern, ansonsten FALSE. Diese

Funktion  mu�  ein  Codegenerator  nur  implementieren, wenn er das

Feld  SegLimits nicht belegt. Das  kann z.B. notwendig werden, wenn

der  g�ltige  Adre�bereich  eines  Segments  nicht  zusammenh�ngend

ist.

- InternSymbol  : Manche Prozessoren, z.B. solche mit einer Register-

bank  im internen RAM, defineren  diese 'Register' als Symbole vor,

und  es w�rde wenig Sinn machen,  diese in einer separaten Include-

Datei  mit 256  oder m�glicherweise  noch mehr  EQUs zu definieren.

Mit  dieser Funktion erh�lt  man Zugang zum  Formel- Parser von AS:

Sie  erh�lt den Ausdruck  als ASCII-String, und  wenn sie eines der

'eingebauten  Symbole' erkennt,  besetzt sie  die �bergebene Struk-

tur  des Typs TempResult entsprechend.  Falls die �berpr�fung nicht

erfolgreich  war, mu� deren  Element Typ auf  TempNone gesetzt wer-

den.  Die Routine sollte  im Falle eines  Mi�erfolges keine Fehler-

meldungen  ausgeben, weil dies immer  noch anderweitig g�ltige Sym-

bole  sein k�nnen. Seien Sie  extrem vorsichtig mit dieser Routine,

da sie einen Eingriff in den Parser darstellt!

- DissectBit  :  Falls  die  Zielplattform  Bit-Objekte  unterst�tzt,

d.h.  Objekte,  die  sowohl  eine Register/Speicheradresse als auch

eine  Bitposition in  einer einzelnen  Integer-Zahl gepackt abspei-

chern,  ist dies  der Callback,  �ber den  solche gepackten Objekte

f�rs  Listing  wieder  in  eine Quellcode-artige Form r�ck�bersetzt

werden.

- DissectReg  : Falls die  Zielplattform Registersymbole unterst�tzt,

ist  dies der Callback, �ber den Registernummer und -l�nge f�rs Li-

sting  wieder in  eine Quellcode-artige  Form r�ck�bersetzt werden.

Falls  Registersymbole unterst�tzt  werden, ist  �blicherweise auch

der InternSymbol-Callback auszuf�llen.

- QualifyQuote  : �ber diesen  optionalen Callback kann  f�r eine be-

stimmte  Zielplattform von Fall zu  Fall festgelegt werden, da� ein

einzelnes  Hochkomma  keine  Zeichenkette  einleitet.  Ein Beispiel

daf�r  ist die  als AF'  geschriebene alternative Registerbank beim

Z80,   oder  die  Hexadezimal-Syntax  H'...  bei  manchen  Hitachi-

Prozessoren.

Wer  will, kann sich �brigens  auch mit einem Copyright-Eintrag verewi-

gen,  indem  er  in  der  Initialisierung  des  Moduls (bei den AddCPU-

Befehlen)  einen Aufruf der Prozedur  AddCopyright einf�gt, in der fol-

genden Art:

AddCopyright("Intel 80986-Codegenerator (C) 2010 Hubert Simpel");

Der  �bergebene String wird  dann nach dem  Programmstart zus�tzlich zu

der Standardmeldung ausgegeben.

Bei  Bedarf kann  sich das  Modul im  Initialisierungsteil noch  in die

Kette  aller  Funktionen  eintragen,  die  vor Beginn eines Durchlaufes

durch  den Quelltext  ausgef�hrt werden.  Dies ist  z.B. immer dann der

Fall,  wenn die Code-Erzeugung im  Modul abh�ngig vom Stand bestimmter,

durch  Pseudobefehle beeinflu�barer Flags  ist. Ein h�ufig auftretender

Fall  ist z.B., da� ein Prozessor im User- oder Supervisor-Modus arbei-

ten  kann, wobei im User-Modus bestimmte  Befehle gesperrt sind. Im As-

sembler-Quelltext  k�nnte  dieses  Flag,  das  angibt, in welchem Modus

der  folgende Code ausgef�hrt wird, durch einen Pseudobefehl umgeschal-

tet  werden. Es ist aber dann immer noch eine Initialisierung erforder-

lich,  die sicherstellt, da� in  allen Durchl�ufen ein identischer Aus-

gangszustand  vorliegt. Der �ber die Funktion AddInitPassProc angebote-

ne  Haken bietet die M�glichkeit, derartige Initialisierungen vorzuneh-

men.  Die  �bergebene  Callback-Funktion  wird  vor Beginn eines Durch-

gangs aufgerufen.

Analog  zu AddInitPassProc funktioniert  die �ber AddCleanUpProc aufge-

baute  Funktionsliste, die es den Codegeneratoren erlaubt, nach dem Ab-

schlu�  der Assemblierung noch Aufr�umarbeiten  (z.B. das Freigeben von

Literaltabellen  o.�.) durchzuf�hren.  Dies ist  sinnvoll, wenn mehrere

Dateien  mit  einem  Aufruf  assembliert  werden,  sonst h�tte man noch

,,M�ll''  aus einem vorigen  Lauf in den  Tabellen. Momentan nutzt kein

Modul diese M�glichkeit.

Schreiben des Codegenerators selber

...................................

Nach  diesen Pr�liminarien ist nun  endlich eigene Kreativit�t gefragt:

Wie  Sie es  schaffen, aus  dem Mnemonic  und den  Argumenten die Code-

Bytes  zu erzeugen, ist weitgehend Ihnen �berlassen. Zur Verf�gung ste-

hen  daf�r  nat�rlich  �ber  den  Formelparser die Symboltabellen sowie

die  Routinen aus asmsub.c und asmpars.c.  Ich kann hier nur einige ge-

nerelle Hinweise geben:

- Versuchen  Sie, die Prozessorbefehle  in Gruppen aufzusplitten, die

gleiche  Operanden erwarten und sich nur in einigen Kennbits unter-

scheiden.  Alle argumentlosen Befehle kann man z.B. so in einer Ta-

belle abhandeln.

- Die  meisten Prozessoren haben ein  festes Repertoire von Adressie-

rungsarten.  Verlagern Sie das Parsing  eines Adre�ausdrucks in ei-

ne getrennte Unterroutine.

- Die  Routine WrError definiert eine  Vielzahl von m�glichen Fehler-

meldungen  und ist bei  Bedarf leicht erweiterbar.  Nutzen Sie das!

Bei  allen  Fehler  nur  lapidar  einen ,,Syntaxfehler'' zu melden,

n�tzt niemandem!

Mit  Sicherheit wird auch das Studium der vorhandenen Module weiterhel-

fen.

�nderungen f�r die Dienstprogramme

..................................

Eine  winzige �nderung ist auch noch  an den Quellen der Dienstprogram-

me  n�tig, und zwar in der  Routine Granularity() in toolutils.c: Falls

eines  der Adre�r�ume dieses Prozessors  eine andere Granularit�t als 1

hat,  mu�  dort  die  Abfrage  passend  erg�nzt werden, sonst verz�hlen

sich PLIST, P2BIN und P2HEX...

J.9. Lokalisierung auf eine neue Sprache

----------------------------------------

Sie  haben Interesse  an diesem  Thema? Wunderbar!  Das ist eine Sache,

die  von Programmierern  gerne au�en  vor gelassen  wird, insbesondere,

wenn sie aus dem Land der unbegrenzten M�glichkeiten kommen...

Die  Lokalisierung auf eine  neue Sprache gliedert  sich in zwei Teile:

Die  Anpassung der  Programmmeldungen sowie  die �bersetzung der Anlei-

tung.  Letzteres  ist  sicherlich  eine  Aufgabe herkulischen Ausma�es,

aber  die Anpassung der  Programmeldungen sollte in  ein bis zwei Nach-

mittagen  �ber die  B�hne zu  bekommen sein,  wenn man  sowohl die neue

als  auch eine  der bisher  vorhandenen Sprachen  gut kennt. Leider ist

die  �bersetzung  auch  nichts,  was  man  St�ck f�r St�ck machen kann,

denn  der Ressourcencompiler kann  im Moment nicht  mit einer variablen

Zahl  von Sprachen in den verschiedenen Meldungen umgehen, es hei�t al-

so 'alles oder nichts'.

Als  erstes erg�nzt  man in  header.res die  neue Sprache.  Die f�r die

Sprache  passende zweibuchstabige Abk�rzung holt  man sich vom n�chsten

Unix-System  (wenn man nicht ohnehin  darauf arbeitet...), die interna-

tionale Vorwahl aus dem n�chsten DOS-Handbuch.

Im  zweiten Schritt geht man jetzt  durch alle anderen .res-Dateien und

erg�nzt  die  Message-Statements.  Nocheinmal  sei  darauf hingewiesen,

Sonderzeichen  in der HTML-artigen Schreibweise und nicht direkt einzu-

setzen!

Wenn  dies geschafft ist, kann man mit einem make alle betroffenen Tei-

le  neu bauen und erh�lt danach  einen Assembler, der eine Sprache mehr

schickt.  Bitte nicht  vergessen, die  Ergebnisse an  mich weiterzulei-

ten, damit mit der n�chsten Release alle etwas davon haben :-)

Literaturverzeichnis

====================

[ 1] Steve Williams:

68030 Assembly Language Reference.

Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1989

[ 2] Advanced Micro Devices:

AM29240, AM29245, and AM29243 RISC Microcontrollers.

1993

[ 3] Apple Corporation::

6502 Floating Point Routines.

Apple II Reference Manual (Red Book), January 1978, pages 94-95

http://www.6502.org/source/floats/wozfp3.txt

[ 4] Atmel Corp.:

AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book.

May 1996

[ 5] Atmel Corp.:

8-Bit   AVR   Assembler   and   Simulator   Object   File  Formats

(Preliminary).

(part of the AVR tools documentation)

[ 6] Commodore Semiconductor Group:

65CE02 Microprocessor Preliminary Data Sheet.

[ 7] CMD Microcircuits:

G65SC802/G65SC816 CMOS 8/16-Bit Microprocessor.

Family Data Sheet.

[ 8] Freescale Semiconductor:

Digital  Signal Processing  Libraries Using  the ColdFire eMAC and

MAC User's Manual. DSPLIBUM, Rev. 1.2, 03/2006

[ 9] National Semiconductor:

COP410L/COP411L/COP310L/COP311L  Single-Chip  N-Channel  Microcon-

trollers. RRD-B30M105, March 1992

[10] National Semiconductor:

COPS Family User's Guide.

[11] General Instrument Microelectronics:

Series 1600 Microprocessor System Documentation..

S16DOC-CP-1600-04, May 1975

http://www.bitsavers.org/components/gi/CP1600/

CP-1600_Microprocessor_Users_Manual_May75.pdf

[12] Digital Research:

CP/M 68K Operating System User's Guide.

1983

[13] Cyrix Corp.:

FasMath 83D87 User's Manual.

1990

[14] Dallas Semiconductor:

DS80C320 High-Speed Micro User's Guide.

Version 1.30, 1/94

[15] Fairchild Semiconductor:

ACE1101 Data Sheet.

Preliminary, May 1999

[16] Fairchild Semiconductor:

ACE1202 Data Sheet.

Preliminary, May 1999

[17] Fairchild Semiconductor:

ACEx  Guide  to  Developer  Tools.  AN-8004, Version 1.3 September

1998

[18] Fairchild Micro Systems:

F8 User's Guide. 67095665, 02-13-1976

[19] Fairchild Micro Systems:

F8 Guide to Programming 67095664, 1976

[20] Freescale Semiconductor:

S12XCPUV1 Reference Manual. S12XCPUV1, v01.01, 03/2005

[21] Freescale Semiconductor:

RS08 Core Reference Manual. RS08RM, Rev. 1.0, 04/2006

[22] Freescale Semiconductor:

MC9S12XDP512 Data Sheet. MC9S12XDP512, Rev. 2.11, 5/2005

[23] Fujitsu Limited:

June 1998 Semiconductor Data Book.

CD00-00981-1E

[24] Fujitsu Semiconductor:

F�MC16LX  16-Bit Microcontroller MB90500  Series Programming Manu-

al.

CM44-00201-1E, 1998

[25]  CPU Comparison with Z80.

https://gbdev.io/pandocs/CPU_Comparison_with_Z80.html

[26] Hitachi Ltd.:

8-/16-Bit Microprocessor Data Book.

1986

[27] Trevor J.Terrel & Robert J. Simpson:

Understanding HD6301X/03X CMOS Microprocessor Systems.

published by Hitachi

[28] Hitachi Microcomputer:

H8/300H Series Programming Manual.

(21-032, no year of release given)

[29] Hitachi America, Ltd.:

HD641016 User's Manual.

ADE-602-003A, September 1989

[30]  HuC6280 CMOS 8-bit Microprocessor Software Manual.

[31] Rockwell:

R65C19 Microcomputer Data Sheet.

Document Number 29400N10, January 1992

[32] Hitachi Semiconductor Design & Development Center:

SH Microcomputer Hardware Manual (Preliminary).

[33] Hitachi Semiconductor and IC Div.:

SH7700 Series Programming Manual.

1st Edition, September 1995

[34] Hitachi  America Ltd.:  HMCS400 Series  Handbook: Users Manual AD-

E00078, March 1988

[35] Hitachi Semiconductor and IC Div.:

H8/500 Series Programming Manual.

(21-20, 1st Edition Feb. 1989)

[36] Hitachi Ltd.:

H8/532 Hardware Manual.

(21-30, no year of release given)

[37] Hitachi Ltd.:

H8/534,H8/536 Hardware Manual.

(21-19A, no year of release given)

[38] Hewlett Packard:

Nano Processor's Users Guide.

Drawing Number A-5955-0331-1

https://www.hp9845.net/9845/downloads/manuals/Nanoprocessor.pdf

[39] IBM Corp.:

PPC403GA Embedded Controller User's Manual.

First Edition, September 1994

[40] IBM Corp.:

IBM5100 ISA Opcodes Micro Instruction Set.

https://github.com/voidstar78/IBM_5100_DOCS/blob/main/

PDFs_5100/IBM5100_ISA_opcodes_micro-instruction_set.pdf

[41] IBM Corp.:

IBM5110 BASIC Reference Manual.

SA21-9306-0, First Edition, January 1978

http://www.bitsavers.org/pdf/ibm/5110/

SA21-9308-0_IBM_5110_BASIC_Reference_Manual_Jan1978.pdf

[42] IBM Corp.:

IBM5100 Maintenance Information Manual.

SY31-0405-3, October 1979

[43] Dokumentation zum IBM5110:

http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/dev/

ibm_5110/technik/5110.html

[44] Intel Corp.:

Embedded Controller Handbook.

1987

[45] Intel Corp.:

Microprocessor and Peripheral Handbook, Volume I Microprocessor.

1988

[46] Intel Corp. :

MCS-48 Family of Single Chip Microcomputers User's Manual.

September 1980

[47] Intel Corp. :

80960SA/SB Reference Manual.

1991

[48] Intel Corp.:

8XC196NT Microcontroller User's Manual.

June 1995

[49] Intel Corp.:

8XC251SB High Performance CHMOS Single-Chip Microcontroller.

Sept. 1995, Order Number 272616-003

[50] Intel Corp.:

80296SA Microcontroller User's Manual.

Sept. 1996

[51] Intel Corp.:

4040: Single-Chip 4-Bit P-Channel Microprocessor.

(no year of release given)

[52] Intersil:

CDP1802A, CDP1802AC, CDP1802BC CMOS 8-Bit Microprocessors.

March 1997

[53] : RCA Inc.: CDP1804, CDP1804C Types Objective Data.

(no year of release given)

[54] Intersil:

CDP1805AC,  CDP1806AC CMOS  8-Bit Microprocessor  with On-Chip RAM

and Counter/Timer.

March 1997

[55] Intersil:

IM6100 CMOS 12 Bit Microprocessor.

(no year of release given)

[56] Hirotsugu Kakugawa:

A memo on the secret features of 6309.

(available via World Wide Web:

http://www.cs.umd.edu/users/fms/comp/CPUs/6309.txt)

[57] KENBAK:

Programming Reference Manual KENBAK-1 Computer.

4/1/1971

[58] Lattice Semiconductor Corporation:

LatticeMico8 Microcontroller Users Guide.

Reference Design RD1026, February 2008

[59] Microchip Technology Inc.:

Microchip Data Book.

1993 Edition

[60] US Department Of Defense:

Military  Standard Sixteen-Bit Computer  Instruction Set Architec-

ture.

MIL-STD-1750A (USAF), 2 July 1980

[61] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8-Bit Microcomputers.

Vol.2, 1987

[62] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 16-Bit Microcomputers.

Enlarged edition, 1991

[63] Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8 Bit Microcomputers.

Vol.2, 1992

[64] Mitsubishi Electric:

M34550Mx-XXXFP Users's Manual.

Jan. 1994

[65] Mitsubishi Electric:

7751 Series Software Manual.

Rev. 1.01, 980731

[66] Mitsubishi Electric:

M16 Family Software Manual.

First Edition, Sept. 1994

[67] Mitsubishi Electric:

M16C Software Manual.

First Edition, Rev. C, 1996

[68] Mitsubishi Electric:

M30600-XXXFP Data Sheet.

First Edition, April 1996

[69] documentation  about  the  M16/M32-developer's  package from Green

Hills Software

[70] Mostek Corporation:

Circuits and Systems Product Guide.

1980, STD No 01009

[71] Mostek Corporation:

3870/F8 Microcomputer Data Book.

1981, Publication Number MK79602

[72] Motorola Inc.:

Microprocessor, Microcontroller and Peripheral Data.

Vol. I+II, 1988

[73] Motorola Inc.:

MC68881/882 Floating Point Coprocessor User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989

[74] Motorola Inc.:

MC68851 Paged Memory Management Unit User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989,1988

[75] Motorola Inc.:

CPU32 Reference Manual.

Rev. 1, 1990

[76] Motorola Inc.:

DSP56000/DSP56001 Digital Signal Processor User's Manual.

Rev. 2, 1990

[77] Motorola Inc.:

MC68340 Technical Summary.

Rev. 2, 1991

[78] Motorola Inc.:

CPU16 Reference Manual.

Rev. 1, 1991

[79] Motorola Inc.:

Motorola M68000 Family Programmer's Reference Manual.

1992

[80] Motorola Inc.:

MC68332 Technical Summary.

Rev. 2, 1993

[81] Motorola Inc.:

PowerPC 601 RISC Microprocessor User's Manual.

1993

[82] Motorola Inc.:

PowerPC(tm) MPC505 RISC Microcontroller Technical Summary.

1994

[83] Motorola Inc.:

PowerPC(tm) MPC821 Portable Microprocessor User's Manual.

1996

[84] Motorola Inc.:

CPU12 Reference Manual.

1st edition, 1996

[85] Motorola Inc.:

CPU08 Reference Manual.

Rev. 1 (no year of release given im PDF-File)

[86] Motorola Inc.:

MC68360 User's Manual.

[87] Motorola Inc.:

MCF 5200 ColdFire Family Programmer's Reference Manual.

1995

[88] Motorola Inc.:

M*Core Programmer's Reference Manual.

1997

[89] Motorola Inc.:

DSP56300 24-Bit Digital Signal Processor Family Manual.

Rev. 0 (no year of release given im PDF-File)

[90] Motorola Inc.:

MC68HC11K4 Technical Data. 1992

[91] National Semiconductor:

SC/MP Programmier- und Assembler-Handbuch.

Publication Number 4200094A, Aug. 1976

[92] National Semiconductor:

COP800 Assembler/Linker/Librarian User's Manual.

Customer Order Number COP8-ASMLNK-MAN

NSC Publication Number 424421632-001B

August 1993

[93] National Semiconductor:

COP87L84BC  microCMOS  One-Time-Programmable  (OTP)  Microcontrol-

ler.

Preliminary, March 1996

[94] National Semiconductor:

IMP-16 Programming and Assembler Manual.

Order No. IMP-16S/102YB, Pub. No 4200002B, November 1973

[95] National Semiconductor:

IMP-16L Users Manual.

Order No. IMP-16L/928X, Pub. No 4200028X, April 1974

[96] National Semiconductor:

IPC-16A/520D MOS/LSI Single Chip Microprocessor (PACE).

[97] National Semiconductor:

PACE Microprocessor Assembly Language Programming Manual.

Order No. IPC-16S/969Y, Pub. No 4200130A, January 1977

[98] National Semiconductor:

INS8900 Single-Chip 16-Bit N-Channel Microprocessor.

1977

[99] National Semiconductor:

SC14xxx DIP commands Reference guide.

Application Note AN-D-031, Version 0.4, 12-28-1998

[100] National Semiconductor:

INS8070-Series Microprocessor Family. October 1980

[101] National Semiconductor:

Series 32000 Databook.

1986

[102] National Semiconductor:

NS32CG16-10/NS32CG16-15  High Performance  Printer/Display Proces-

sor.

Preliminary, November 1995

[103] National Semiconductor and Udo M�ller:

Series 32000 Instruction Set Manual.

6. September 2017, available via www.cpu.ns32k.net

[104] NEC Corp.:

�pD70108/�pD70116/�pD70208/�pD70216/�pD72091 Data Book.

(no year of release given)

[105] NEC Electronics Europe GmbH:

User's Manual �COM-87 AD Family.

(no year of release given)

[106] NEC Corp.:

�COM-75x Family 4-bit CMOS Microcomputer User's Manual.

Vol. I+II (no year of release given)

[107] NEC Corp.:

78K/II  Series 8-Bit  Single-Chip Microcontroller  User's Manual -

Instructions.

Document No. U10228EJ6V0UM00 (6th edition), December 1995

[108] NEC Corp.:

uPD78310/312CW/G 8 Bit CMOS Microcomputer Product Description.

[109] NEC Corp.:

Digital Signal Processor Product Description.

PDDSP.....067V20 (no year of release given)

[110] NEC Corp.:

�PD78070A,  78070AY 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's Manu-

al.

Document No. U10200EJ1V0UM00 (1st edition), August 1995

[111] NEC Corp.:

Data Sheet �PD78014.

[112] NEC Corp.:

�PD70616 Programmer's Reference Manual.

Preliminary Information, November 1986

[113] NEC Corp.:

�COM-43 Single Chip Microcomputer Users' Manual.

January 1978

[114] NXP/Freescale:

CPU S12Z Reference Manual.

CPUS12ZRM, Rev. 1.01, 01/2013

[115] NXP:

MC9S12ZVC-Family Reference Manual and Datasheet.

MC9S12ZVCRMV1, Rev. 1.9, 29-January-2018

[116] Parallax Inc.

SX20AC/SX28AC Data Sheet. Revision 1.7, 4/23/2008

[117] Digital Equipment Corporation:

PDP-11 Architecture Handbook. 1983 Edition, EB-23657-18

[118] Digital Equipment Corporation:

PDP-11  MACRO-11 Language Reference  Manual. March 1983, AA-V027A-

TC

[119] OKI Semiconductor:

Microcontroller Data Book. Second Edition, December 1986

[120] Philips Semiconductor:

MAB84X1, MAF84X1, MAF84AX1 Family Datasheet.

August 1990

[121] Philips Semiconductor:

16-bit 80C51XA Microcontrollers (eXtended Architecture).

Data Handbook IC25, 1996

[122] Rockwell International Corporation:

Parallel  Processing System (PPS-4)  Microcomputer Data Sheet. Do-

cument No. 29003 N11, 1973

[123] RX Family Product Page,

https://www.renesas.com/us/en/products/

microcontrollers-microprocessors/

rx-32-bit-performance-efficiency-mcus

[124] RX Family Compiler and Assembler Manual:

https://www.renesas.com/us/en/document/mat/

high-performance-embedded-workshop-rx-family-

cc-compiler-package-v101-users-manual-includes-v102

[125] Sharp:

Pocket Computer PC-1350 Machine Language Reference Manual.

https://pockemul.com/wp-content/uploads/2022/12/

PC1350_ML_EN.pdf

[126] Sharp Corporation:

ESR-L Instruction Manual.

https://web.archive.org/web/20060521205349if_/http://

www.sarnau.info:80/files/ESR-LInstructionManual.pdf

[127] Signetics Corporation:

Signetics 2650 Microprocessor.

1975

[128] Signetics Corporation:

2650 User's Manual.

[129] SGS-Ates:

M3870 Microcomputer Family Databook.

1st edition, issued January 1983

[130] SGS-Thomson Microelectronics:

8 Bit MCU Families EF6801/04/05 Databook.

1st edition, 1989

[131] SGS-Thomson Microelectronics:

ST6210/ST6215/ST6220/ST6225 Databook.

1st edition, 1991

[132] SGS-Ates: M380 uP System and Instruction Set.

6.4.1976

[133] SGS-Thomson Microelectronics:

ST7 Family Programming Manual.

June 1995

[134] SGS-Thomson Microelectronics:

ST9 Programming Manual.

3rd edition, 1993

[135] Siemens AG:

SAB80C166/83C166 User's Manual.

Edition 6.90

[136] Siemens AG:

SAB C167 Preliminary User's Manual.

Revision 1.0, July 1992

[137] Siemens AG:

Telephone Controller (Single-Chip 8-Bit

CMOS Microcontroller) SAB80C382/SAB80C482.

May 1987

[138] Siemens AG:

SAB-C502 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's Manual.

Edition 8.94

[139] Siemens AG:

SAB-C501 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's Manual.

Edition 2.96

[140] Siemens AG:

C504 8-Bit CMOS Microcontroller User's Manual.

Edition 5.96

[141] ST Microelectronics:

STM8 CPU Programming Manual.

PM0044, Doc ID 13590 Rev 3, September 2011

[142] ST Microelectronics:

STM8S  Series and  STM8AF Series  8-bit Microcontrollers Reference

Manual.

RM0016, DocID14587 Rev 14, October 2017

[143] ST Microelectronics:

STM8S003F3 STM8S003K3 Data Sheet.

DS7147 Rev 10, August 2018

[144] C.Vieillefond:

Programmierung des 68000.

Sybex-Verlag D�sseldorf, 1985

[145] Symbios Logic Inc:

Symbios Logic PCI-SCSI-I/O Processors Programming Guide.

Version 2.0, 1995/96

[146] Texas Instruments:

Model  990 Computer/TMS9900 Microprocessor  Assembly Language Pro-

grammer's Guide.

1977, Manual No. 943441-9701

[147] Texas Instruments:

TMS9995 16-Bit Microcomputer.

Preliminary Data Manual 1981

[148] Texas Instruments:

TMS99105 and TMS99110A 16-Bit Microprocessors.

Preliminary Data Manual 1982

[149] Texas Instruments:

First-Generation TMS320 User's Guide.

1988, ISBN 2-86886-024-9

[150] Texas Instruments:

TMS7000 Family Data Manual.

1991, DB103

[151] Texas Instruments:

TMS320C3x User's Guide.

Revision E, 1991

[152] Texas Instruments:

TMS320C2x User's Guide.

Revision C, Jan. 1993

[153] Texas Instruments:

TMS320C4x User's Guide.

SPRU063C, May 1999

[154] Texas Instruments:

TMS370 Family Data Manual.

1994, SPNS014B

[155] Texas Instruments:

MSP430 Family Software User's Guide.

1994, SLAUE11

[156] Texas Instruments:

MSP430 Metering Application.

1996, SLAAE10A

[157] Texas Instruments:

MSP430 Family Architecture User's Guide.

1995, SLAUE10A

[158] Texas Instruments:

MSP430 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide.

October 2016, SLAU208

[159] Texas Instruments:

TMS320C62xx CPU and Instruction Set Reference Manual.

Jan. 1997, SPRU189A

[160] Texas Instruments:

TMS320C20x User's Guide.

April 1999, SPRU127C

[161] Texas Instruments:

TMS320C54x DSP Reference Set; Volume 1: CPU and Peripherals.

March 2001, SPRU172C

[162] Texas Instruments:

TMS320C54x DSP; Volume 2: Mnemonic Instruction Set.

March 2001, SPRU172C

[163] Texas Instruments:

TMS  1000 Series MOS/LSI  One-Chip Microcomputers Programmer's Re-

ference Manual.

CM122-1 1275, 1975

[164] Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-90 Development System Manual.

1990

[165] Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-870 Series Data Book.

1992

[166] Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Users Manual.

1992

[167] Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Data Book:

TMP93CM40F/ TMP93CM41F.

1993

[168] Toshiba Corp.:

4-Bit  Microcontroller TLCS-47E/47/470/470A Development System Ma-

nual.

1993

[169] Toshiba Corp.:

TLCS-9000/16 Instruction Set Manual Version 2.2.

10. Feb 1994

[170] Toshiba Corp.:

TC9331 Digital Audio Signal Processor Application Information.

[171] Toshiba Corp.:

Microcomputer LSI Data Book. July 1984

[172] Valvo GmbH:

Bipolare Mikroprozessoren und bipolare LSI-Schaltungen.

Datenbuch, 1985, ISBN 3-87095-186-9

[173] Digital Equipment Corporation:

VAX Architecture Reference Manual.

Order Number EY-3459E-DP, 1987

[174] Western Digital Corporation:

WD16 Microcomputer Programmer's Reference Manual.

4 October 1976

[175] AT&T Technologies Inc.:

WE32100 Microprocessor Information Manual.

1985, 451-000

[176] AT&T Technologies Inc.:

AT&T WE 32-Bit Microprocessors and Peripherals. August 1987

[177] Ken Chapman (Xilinx Inc.):

PicoBlaze  8-Bit Microcontroller  for Virtex-E  and Spartan-II/IIE

Devices.

Application Note XAPP213, Version 2.1, February 2003

[178] Xilinx Inc.:

PicoBlaze  8-bit Embedded Microcontroller  User Guide for Spartan-

3, Virtex-II, and Virtex-II Pro FPGAs.

UG129 (v1.1) June 10, 2004

[179] David May::

The XMOS XS1 Architecture.

Publication Date: 2009/10/19, Copyright 2009 XMOS Ltd.

[180] data sheets from Zilog about the Z80 family

[181] Zilog Inc.:

Z8 Microcontrollers Databook.

1992

[182] Zilog Inc.:

Discrete Z8 Microcontrollers Databook.

(no year of release given)

[183] Zilog Inc.:

Z280 MPU Microprocessor Unit Technical Manual.

July 1987

[184] Zilog Inc.:

Z380 CPU Central Processing Unit User's Manual.

(no year of release given)

[185] Zilog Inc.:

eZ8 CPU User Manual.

UM01285-0503

[186] Zilog Inc.:

Z88C00 CMOS Super8 ROMless MCU Product Specification

2003, PS014602-0103

[187] Zilog Inc.:

Z8 Encore! F0830 Series Product Specification

2012, PS025113-1212

[188] Zilog Inc.:

Z8000 Technical Manual

January 1983

[189] Zilog Inc.:

eZ80 CPU User Manual

2015, UM007715-0415

[190] Zilog Inc.:

eZ80190 Product Specification

2008, PS006614-1208

[191] Zilog Inc.:

eZ80F91 MCU Product Specification

2022, PS019217-1222

[192] Zilog Inc.:

eZ80F92/eZ80F93 Product Specification

2020, PS015317-0120

[193] Zilog Inc.:

eZ80L92 MCU Product Specification

2016, PS013015-0316

''Ich schlage vor, dem Parlament ein Gesetz vorzulegen,

das einem Autor, der ein Buch ohne Index publiziert,

das Copyright entzieht und ihn au�erdem f�r sein Vergehen

mit einer Geldstrafe belegt.''

--Lord John Campbell