Makroassembler AS V1.41

Benutzeranleitung

Stand Februar 1997

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Lizenzbedingungen

1.2. Lieferumfang

1.3. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

2. Benutzung des Assemblers

2.1. Hardware-Anforderungen

2.2. Installation

2.3. Aufruf, Parameter

2.4. Format der Eingabedateien

2.5. Format des Listings

2.6. Symbolkonventionen

2.7. Formelausdr�cke

2.8. Sharefile

2.9. Prozessor-Aliasse

3. Pseudobefehle

3.1. Definitionen

3.1.1. EQU und SET

3.1.2. SFR und SFRB

3.1.3. XSFR und YSFR

3.1.4. LABEL

3.1.5. BIT

3.1.6. DBIT

3.1.7. PORT

3.1.8. CHARSET

3.1.9. ENUM

3.1.10. PUSHV und POPV

3.2. Codebeeinflussung

3.2.1. ORG

3.2.2. CPU

3.2.3. SUPMODE, PMMU und FPU

3.2.4. FULLPMMU

3.2.5. PADDING

3.2.6. MAXMODE

3.2.7. EXTMODE und LWORDMODE

3.2.8. SRCMODE

3.2.9. BIGENDIAN

3.2.10. SEGMENT

3.2.11. PHASE und DEPHASE

3.2.12. SAVE und RESTORE

3.2.13. ASSUME

3.2.14. EMULATED

3.3. Datendefinition

3.3. 1. DC

3.3. 2. DS

3.3. 3. DB, DW, DD, DQ und DT

3.3. 4. DS

3.3. 5. BYT oder FCB

3.3. 6. BYTE

3.3. 7. ADR oder FDB

3.3. 8. WORD

3.3. 9. LONG

3.3.10. SINGLE und EXTENDED

3.3.11. FLOAT und DOUBLE

3.3.12. EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT

3.3.13. Qxx und LQxx

3.3.14. DATA

3.3.15. ZERO

3.3.16. FB und FW

3.3.17. ASCII und ASCIZ

3.3.18. STRING und RSTRING

3.3.19. FCC

3.3.20. DFS oder RMB

3.3.21. BLOCK

3.3.22. RES

3.3.23. BSS

3.3.24. DSB und DSW

3.3.25. ALIGN

3.3.26. LTORG

3.4. Makrobefehle

3.4.1. MACRO

3.4.2. IRP

3.4.3. REPT

3.4.4. WHILE

3.4.5. EXITM

3.4.6. FUNCTION

3.5. bedingte Assemblierung

3.5.1. IF / ELSEIF / ENDIF

3.5.2. SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

3.6. Listingsteuerung

3.6.1. PAGE

3.6.2. NEWPAGE

3.6.3. MACEXP

3.6.4. LISTING

3.6.5. PRTINIT und PRTEXIT

3.6.6. TITLE

3.7. lokale Symbole

3.7.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

3.7.2. Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

3.7.3. PUBLIC

3.7.4. FORWARD

3.7.5. Geschwindigkeitsaspekte

3.8. Diverses

3.8.1. SHARED

3.8.2. INCLUDE

3.8.3. BINCLUDE

3.8.4. MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL

3.8.5. READ

3.8.6. RELAXED

3.8.7. END

4. Prozessorspezifische Hinweise

4.1. 6811

4.2. DSP56000

4.3. PowerPC

4.4. H8

4.5. SH7000/7600

4.6. MELPS-4500

4.7. MELPS-740

4.8. MELPS-7700/65816

4.9. M16

4.10. MCS/48

4.11. MCS/51

4.12. MCS/251

4.13. 8086..V35

4.14. XA

4.15. Z80UNDOC

4.16. Z380

4.17. TLCS-900

4.18. TLCS-90

4.19. TLCS-870

4.20. TLCS-47

4.21. TLCS-9000

4.22. 29XXX

4.23. 80C166/167

4.24. PIC16C5x/16C8x

4.25. PIC17C4x

4.26. ST62xx

4.27. 6804

4.28. TMS3201x

4.29. TMS3202x

4.30. TMS32C03x

4.31. TMS370xxx

4.32  MSP430

4.33. COP8

4.34. 75K0

4.35. 78K0

5. Erzeugtes Datenformat

6. Hilfsprogramme

6.1. PLIST

6.2. BIND

6.3. P2HEX

6.4. P2BIN

6.5. AS2MSG

A. Fehlermeldungen von AS

B. E/A-Fehlermeldungen

C. H�ufig gestellte Fragen

D. Pseudobefehle gesammelt

E. Vordefinierte Symbole

F. Danksagungen

G. �nderungen seit Version 1.3

H. Hinweise zum Quellcode von AS

H.1 Sprachvoraussetzungen

H.2 Modulaufteilung

H.3 Neuer Prozessor...was nun ?

H.4 RSC...was ist das denn?

I. Literaturhinweise

----------------------------------------------------------------------------

1. Allgemeines

==============

Diese Anleitung wendet sich an Leute, die bereits in Assembler pro-

grammiert haben und sich dar�ber informieren m�chten, wie man mit

AS umgeht.  Sie hat eher die Form eines Referenz- und nicht Benut-

zerhandbuches.  Als solches macht sie weder den Versuch, die Sprache

Assembler an sich zu erkl�ren, noch erl�utert sie die Architektur

bestimmter Prozessoren.  Im Literaturverzeichnis habe ich weiter-

f�hrende Literatur aufgelistet, die bei der Implementation der ein-

zelnen Codegeneratoren ma�gebend war.  Um Assembler von Grund auf zu

lernen, kenne ich kein Buch; ich habe es im wesentlichen im "Trial and

error"-Verfahren gelernt.

1.1 Lizenzbedingungen

---------------------

Bevor es in medias res geht, erst einmal der unvermeidliche Prolog:

AS in der vorliegenden Version gebe ich als "Public Domain" weiter,

d.h. die Programm-und Overlaydatei sowie die dazugeh�renden Hilfs-

programme d�rfen frei kopiert und benutzt werden.  Es existieren

keine Planungen, AS in ein kommerzielles oder Shareware-Programm

umzuwandeln. Diese Erlaubnis gilt jedoch nur unter der Voraussetzung,

da� die Startmeldung der Programme - insbesondere die Copyrightmel-

dung - nicht entfernt oder �berschrieben wird und f�r das Kopieren/

Verschicken nicht mehr als eine Aufwandsentsch�digung ( <=DM 20,-)

verlangt wird.

Auf Anfrage wird auch der Quellcode dieses Programmes ausgegeben.

Daraus abgeleitete oder darauf aufbauende Programme m�ssen unter

den gleichen Bedingungen weitergegeben werden wie dieses Programm.

Ich fordere ausdr�cklich dazu auf, dieses Programm per Diskette oder

Mailbox/Netzwerk zu verbreiten!

Es mag sein, da� Sie dieses Programm als Beilage zu einem kommer-

ziellen Programm erhalten haben.  Die f�r das kommerzielle Programm

geltenden Lizenzbedingungen beziehen sich jedoch auf keinen Fall

auf AS.

Sollte Ihnen der Assembler so gut gefallen, da� sie mir unbedingt

Geld daf�r schicken wollen, so fordere ich Sie dazu auf, den Be-

trag f�r Greenpeace zu spenden.

Ich habe mich bem�ht, das Programm so fehlerfrei wie nur irgendm�g-

lich zu machen.  Da es aber grunds�tzlich keine fehlerfreie Software

gibt (die einzigen Leute, die keine Fehler machen, liegen auf dem

Friedhof!), �bernehme ich keine Garantie f�r die Funktion von AS

in einer bestimmten Umgebung (Hard-oder Software) oder Haftung f�r

entstehende Sch�den.  F�r Hinweise auf Fehler bin ich selbstverst�nd-

lich immer dankbar und werde mich bem�hen, sie zu korrigieren.

Um eine m�glichst schnelle Fehlerdiagnose und -korrektur zu erm�g-

lichen, bitte ich, dem Fehlerbericht folgende Angaben beizuf�gen:

- Hardware:  - Prozessortyp  ( mit/ohne Koprozessor )

- Speicherausbau

- Grafikkarte

- Festplatte und Typ deren Interfaces

- Software:  - Betriebssystem ( MS/DR/Novell-DOS, OS/2, Windows )

und Version

- installierte speicherresidente Programme

- benutzte Version von AS + Datum des EXE-Files

- m�glicht die Quelldatei, bei der der Fehler auftritt

Zu erreichen bin ich folgenderma�en:

per Post :  Alfred Arnold

Br�ltalstr. 5a

53773 Hennef(Sieg)

per E-Mail : direkt :

a.arnold@kfa-juelich.de

�ber den Computerclub:

ccac@rog.rwth-aachen.de

Sofern Sie die letztere E-Mail-Adresse benutzen, f�gen Sie der

Nachricht bitte einen Hinweis bei, da� diese an mich (Alfred

Arnold/Turbo-Pascal-Gruppe) gerichtet ist.

Wer mir pers�nlich Fragen stellen will (und in der N�he von Aachen

wohnt), kann dies mit hoher Wahrscheinlichkeit donnerstags von 19.00

bis 21.00 Uhr im Computerclub an der RWTH Aachen (Eilfschornstein-

stra�e 16, Keller Philosophengeb�ude R�ckseite).

Von Telefonanrufen bitte ich abzusehen.  Erstens, weil sich die

komplizierten Zusammenh�nge am Telefon nur �u�erst schwer er�rten

lassen, und zweitens ist die Telekom schon reich genug...

Die neueste Version von AS findet sich auf folgendem FTP-Server:

ftp.rus.uni-stuttgart.de

Verzeichnis  pub/systems/pc/programming/as

Wer �ber keinen FTP-Zugang verf�gt, kann den Assembler auch von mir

anfordern.  Ich werde aber nur Anfragen beantworten, die zwei

Disketten (f�r 720K/1,2M-Format 4/3 St�ck) und einen passenden, fran-

kierten R�ckumschlag enthalten.  KEIN Geld schicken!!!

So. Nach diesem unvermeidlichen Vorwort k�nnen wir wohl beruhigt

zur eigentlichen Anleitung schreiten:

1.2. Lieferumfang

-----------------

Das von mir ausgegebene Paket beinhaltet folgende Dateien:

Datei               Funktion

-----               --------

AS.EXE               Assembler

AS.OVR               Overlay zum Assembler

AS.DOC               diese Datei mit der Anleitung

PLIST.EXE            Listet Inhalt von Codedateien auf

BIND.EXE             kopiert Codedateien zusammen

P2HEX.EXE            wandelt Codedateien in Hexdateien um

P2BIN.EXE            wandelt Codedateien in Bin�rdateien um

80C552.INC		Registeradressen 80C552

STDDEF04.INC		Registeradressen 6804

STDDEF16.INC         Befehlsmakros und Registeradressen PIC16C5x

STDDEF17.INC         Registeradressen PIC17C4x

STDDEF18.INC         Registeradressen PIC16C8x

STDDEF2X.INC         Registeradressen TMS 3202x

STDDEF37.INC         Register- & Bitadressen TMS370xxx

STDDEF3X.INC         Peripherieadressen TMS 320C3x

STDDEF3X.INC         Peripherieadressen TMS 320C5x

STDDEF47.INC         Befehlsmakros TLCS-47

STDDEF51.INC         Definition von SFRs und Bits f�r 8051/8052/

80515

STDDEF56.INC         Registeradressen DSP56000

STDDEF60.INC         Befehlsmakros & Registeradressen PowerPC

STDDEF62.INC         Registeradressen & Makros ST62xx

STDDEF75.INC         Registeradressen 75K0

STDDEF87.INC         Register- & Speicheradressen TLCS-870

STDDEF90.INC		Register- & Speicheradressen TLCS-90

STDDEF96.INC 	Register- & Speicheradressen TLCS-900

STDDEFXA.INC         SFR- & Bitadressen Philips XA

STDDEFZ8.INC         Registeradressen Z8-Familie

REG166.INC           Adressen & Befehlsmakros 80C166/167

REG251.INC           Adressen & Bits 80C251

REG29K.INC           Peripherieadressen AMD 2924x

REG53X.INC           Registeradressen H8/53X

REG683XX.INC         Registeradressen 68332/68340/68360

REG78K0.INC          Register- und Speicheradressen 78K0

REG96.INC            Registeradressen 8096

REGAVR.INC           Registeradressen Atmel AVR

REGCOP8.INC          Registeradressen COP8

REGHC12.INC          Registeradressen Motorola 68HC12...

REGM16C.INC          Registeradressen Mitsubishi M16C

REGMSP.INC           Befehlsmakros & Registeradressen MSP430

REGZ380.INC          On-Chip-Register Z380

CTYPE.INC            Standardfunktionen zur Analyse von Zeichen

BITFUNCS.INC		Standardfunktionen zur Bitmanipulation

DEMOCODE.ASM		Beispielprogramme f�r die Nutzung des Assemblers

DEMOMAC.ASM

DEMOPHAS.ASM

DEMOLIST.ASM

Falls eine der Dateien fehlt, hat jemand (im Zweifelsfalle ich) beim

Kopieren geschlafen...

1.3. allgemeine F�higkeiten des Assemblers

------------------------------------------

AS bietet im Gegensatz zu normalen Assemblern die M�glichkeit, Code

f�r v�llig verschiedene Prozessoren zu erzeugen.  Momentan sind fol-

gende Prozessorfamilien implementiert:

- Motorola 68000..68030,683xx inkl. Koprozessor und MMU

- Motorola DSP56000

- Motorola/IBM MPC601/MPC505/PPC403

- Motorola 6800, 6805, 68HC08, 6809, 68(HC)11, 68HC12, 68HC16 sowie Hitachi 6301

- Hitachi 6309

- Hitachi H8/300(H)

- Hitachi H8/500

- Hitachi SH7000/7600

- Rockwell 6502 und 65(S)C02

- CMD 65816

- Mitsubishi MELPS-740

- Mitsubishi MELPS-7700

- Mitsubishi MELPS-4500

- Mitsubishi M16

- Mitsubishi M16C

- Intel MCS-48/41

- Intel MCS-51/251

- Intel MCS-96

- Intel 8080/8085

- Philips XA

- Atmel AVR

- AMD 29K

- Siemens 80C166/167

- Zilog Z80, Z180, Z380

- Zilog Z8

- Toshiba TLCS-900(L)

- Toshiba TLCS-90

- Toshiba TLCS-870

- Toshiba TLCS-47

- Toshiba TLCS-9000

- Microchip PIC16C54..16C57

- Microchip PIC16C84/PIC16C64

- Microchip PIC17C42

- SGS-Thomson ST62xx

- SGS-Thomson 6804

- Texas Instruments TMS32010/32015

- Texas Instruments TMS3202x

- Texas Instruments TMS320C3x

- Texas Instruments TMS320C5x

- Texas Instruments TMS370xxx

- Texas Instruments MSP430

- National Semiconductor COP8

- NEC �PD 78(C)1x

- NEC �PD 75xxx (alias 75K0)

- NEC �PD 78xxx (alias 78K0)

in Arbeit / Planung / �berlegung :

- SGS-Thomson ST9

- National Semiconductor SC/MP

- Texas Instruments TMS7000

- Texas Instruments TMS9900

- SGS-Thomson ST7

- Signetics 8x300

- SGS-Thomson ST20

- Toshiba TC9331

- Intel i960

- Analog Devices ADSP21xx

Noch gesucht werden Unterlagen f�r:

- Texas Instruments TMS320C4x

- Texas Instruments TMS320C8x (die kostenlose CD ist vergriffen

und die Preise f�r den angek�ndigten Nachfolger sind mir zu

hoch, um "just for fun" etwas zu implementieren)

ungeliebt, aber DOCH vorhanden :

- Intel 80x86, 80186, Nec V30&V35 inkl. Koprozessor 8087

Die Umschaltung des Codegenerators darf dabei auch mitten in der Da-

tei erfolgen, und das beliebig oft!

Der Grund f�r diese Flexibilit�t ist, da� AS eine Vorgeschichte hat,

die auch in der Versionsnummer deutlich wird: AS ist als Erweiterung

eines Makroassemblers f�r die 68000er-Familie entstanden.  Auf beson-

deren Wunsch habe ich den urspr�nglichen Assembler um die F�higkeit

zur �bersetzung von 8051-Mnemonics erweitert, und auf dem Weg (Ab-

stieg?!) vom 68000 zum 8051 sind die anderen fast nebenbei abgefal-

len... Die Versionsnummer ist also nicht nur Marketing, sondern sie

dr�ckt wirklich aus, da� dies hier keine 1.0er Version mit Kinder-

krankheiten ist (was nichts am Gewicht des in Teil 1.1 gesagten �n-

dert).

Diese Flexibilit�t bedingt ein etwas exotisches Codeformat, f�r des-

sen Bearbeitung ich einige Tools beigelegt habe.  Deren Beschreibung

findet sich in Kapitel 6.

AS ist ein Makroassembler, d.h. dem Programmierer ist die M�glichkeit

gegeben, sich mittels Makros neue "Befehle" zu definieren.  Zus�tz-

lich beherrscht er die bedingte Assemblierung.  Labels in Makror�mpfen

werden automatisch als lokal betrachtet.

Symbole k�nnen f�r den Assembler sowohl Integer-, String- als auch

Gleitkommawerte haben.  Diese werden - wie Zwischergebnisse bei

Formeln - mit einer Breite von 32 Bit f�r Integerwerte, 80 Bit f�r

Gleitkommawerte und 255 Zeichen f�r Strings gespeichert.  F�r die

Intel-Mikrokontroller besteht die M�glichkeit, durch Segmentbildung

die Symbole bestimmten Klassen zuzuordnen.  Dem Assembler kann man

auf diese Weise die - begrenzte - M�glichkeit geben, Zugriffe in fal-

sche Adre�r�ume zu erkennen.

Der Assembler kennt keine expliziten Beschr�nkungen bzgl. Verschach-

telungstiefe von Includefiles oder Makros, eine Grenze bildet ledig-

lich die durch den Hauptspeicher beschr�nkte Rekursionstiefe.  Eben-

so gibt es keine Grenze f�r die Symboll�nge, diese wird nur durch

die maximale Zeilenl�nge begrenzt.

Ab Version 1.38 ist AS ein Mehrpass-Assembler.  Dieser hochtrabende

Begriff bedeutet nicht mehr, als das die Anzahl der Durchg�nge durch

die Quelltexte nicht mehr zwei sein mu�.  Sind keine Vorw�rtsrefe-

renzen im Quellcode enthalten, so kommt AS mit einem Durchgang aus.

Stellt sich dagegen im zweiten Durchgang heraus, da� ein Befehl mit

einer k�rzeren oder l�ngeren Kodierung benutzt werden mu�, so wird

ein dritter (vierter, f�nfter...) Durchgang eingelegt, um alle Sym-

bolreferenzen richtig zu stellen.  Mehr steckt hinter dem Begriff

"Multipass" nicht...er wird im weiteren Verlauf dieser Anleitung

deswegen auch nicht mehr auftauchen.

Nach soviel Lobhudelei ein dicker Wermutstropfen: AS erzeugt keinen

linkf�higen Code.  Eine Erweiterung um einen Linker w�re mit erheb-

lichem Aufwand verbunden und ist momentan nicht in Planung.

Zum Thema "Herausgabe von Sourcen": Die Sourcen von AS sind nicht

in einer Form, die ein einfaches Verst�ndnis erm�glicht (== null

Kommentare).  Sourcen werde ich daher nur f�r den Fall herausgeben,

da� jemand wirklich damit etwas anfangen will (z.B. AS auf einen

anderen Rechner portieren) und das daraus entstehende wiederum

Public Domain wird.  Insbesondere will ich verhindern, da� jemand

5 Zeilen �ndert (bevorzugt den Copyrighteintrag) und das Ergebnis

dann kommerziell als "sein" Programm vertreibt.

Zur offensichtlich unvermeidlichen Frage, ob es denn einmal eine Win-

dows-Version geben wird: Ich bin der Ansicht, da� man ein System,

wenn es offensichtlicher Bockmist ist, nicht auch noch durch Pro-

gramme unterst�tzen sollte!  F�r Leute, die nicht unter DOS arbei-

ten wollen oder akute Speicherprobleme haben, gibt es sowohl eine

DOS-DPMI- als auch eine OS/2-Version.  Eine C-Version, die auf einer

Reihe von UNIX-Systemen (inkl. Linux) �bersetzbar ist, ist in Arbeit,

ist aber noch nicht 100%ig ausgereift.  Da aber nicht jeder diese

anderen Versionen braucht, gebe ich sie in getrennten Paketen aus.

2.Benutzung des Assemblers

==========================

2.1. Hardware-Anforderungen

---------------------------

Da AS ein reines DOS-Program ist, l�uft er prinzipiell auf allen

IBM-kompatiblen PCs, angefangen vom PC/XT mit vierkommawenig Mega-

herz bis hin zum Pentium.  Wie bei vielen anderen Programmen aber

auch, steigt der Lustgewinn mit der Hardware-Ausstattung.  So d�rf-

te ein XT-Benutzer ohne Festplatte erhebliche Probleme haben, die

�ber 500 kByte gro�e Overlay-Datei von AS auf einer Diskette unter-

zubringen...eine Festplatte sollte der PC also schon haben, allein

um vern�nftige Ladezeiten zu erreichen.  Im Hauptspeicherbedarf ist

AS recht gen�gsam: Das Programm selber belegt knapp 300 kByte

Hauptspeicher, AS sollte also ab einer Hauptspeichergr��e von 512

kByte ausf�hrbar sein.

2.2. Installation

-----------------

Eine besondere Installation ist f�r die Nutzung von AS nicht erfor-

derlich, es gen�gt, alle EXE- sowie OVR-Dateien in ein Verzeichnis

kopieren, das in der PATH-Variable auftaucht.  Ob man ein bestehen-

des Verzeichnis nutzt oder ein neues anlegt, ist dabei egal.  Die

Dokumentation, Beispielprogramme sowie Includefiles k�nnen v�llig

nach belieben verteilt werden...als Beispiel hier eine Installation,

die ein UNIX-Anh�nger vornehmen w�rde:

Legen Sie folgende Verzeichnise an (im folgenden nehme ich an, da�

Sie AS auf Laufwerk C installieren wollen):

c:\as

c:\as\bin

c:\as\include

c:\as\lib

c:\as\doc

c:\as\demos

Als erstes kopieren Sie alle EXE- sowie OVR-Dateien aus dem Archiv in

das bin-Verzeichnis; um dieses Verzeichnis erg�nzen Sie dann auch die

PATH-Anweisung in Ihrer AUTOEXEC.BAT.  In das include-Verzeichnis

kommen alle INC-Dateien.  In dem lib-Verzeichnis erzeugen Sie eine

Datei AS.RC mit folgendem Inhalt:

-i c:\as\include

Diese sogenannte Key-Datei zeigt AS, in welchem Verzeichnis er seine

Include-Dateien suchen soll.  Damit AS diese Key-Datei bei Start

auch beachtet, mu� noch folgende Anweisung in die AUTOEXEC.BAT:

set ASCMD=@c:\as\lib\as.rc

Was Sie alles noch in der Key-Datei voreinstellen k�nnen, steht im

folgenden Abschnitt.  Zuguterletzt wandern noch alle DOC-Dateien

ins gleichnamige Verzeichnis sowie die Demo-Assemblerquellen ins

demos-Verzeichnis.  Das war's auch schon!

2.3. Aufruf, Parameter

----------------------

AS ist ein kommandozeilengesteuertes Programm, d.h. alle Parameter

und Dateiangaben sind in der Kommandozeile anzugeben.  Um den Spei-

cherbedarf nicht ins Unerme�liche zu steigern, wurden die verschie-

denen Codegeneratormodule in eine Overlaydatei verlegt, deren Exis-

tenz der Assembler sofort nach Programmstart pr�ft.  Findet er die-

se nicht, so ist der Programmlauf auch schon an dieser Stelle zu En-

de...die Datei AS.OVR sollte sich immer im gleichen Verzeichnis wie

das EXE-File befinden.

Die Verwendung von Overlays ergibt naturgem�� etwas Overhead.  AS

versucht diesen aber zu reduzieren, indem er eventuell vorhandenen

EMS- oder XMS-Speicher zur Ablage von Overlays nutzt.  Sollte dies

zu Problemen f�hren, so k�nnen Sie die Verwendung von EMS bzw. XMS

unterbinden, indem Sie einer Environment-Variablen USEXMS bzw.

USEEMS den Wert n zuweisen.  So kann man z.B. mit dem Befehl

SET USEXMS=n

die Verwendung von extended memory verhindern.

Da AS alle Ein-und Ausgaben �ber DOS abwickelt (und daher auch auf

nicht ganz so kompatiblen PC's laufen sollte) und eine rudiment�re

Bildschirmsteuerung ben�tigt, gibt er w�hrend der Assemblierung ANSI-

Steuersequenzen aus.  Falls Sie in den Ausgaben von AS also seltsame

Zeichen sehen sollten, fehlt offensichtlich in Ihrer CONFIG.SYS eine

Zeile der Art

device=ansi.sys  ,

die weitere Funktion von AS wird dadurch aber nicht beeinflu�t.  Al-

ternativ k�nnen Sie aber auch die Ausgabe von ANSI-Sequenzen durch

das Setzen der Environment-Variablen USEANSI auf n ganz unterdr�cken.

Die Parameter k�nnen grob in zwei Klassen eingeteilt werden: Schalter

und Dateispezifikationen.  Parameter dieser beiden Klassen k�nnen be-

liebig gemischt in der Kommandozeile auftreten, AS wertet zuerst alle

Parameter aus und assembliert dann die angegebenen Dateien.  Daraus

folgen zwei Dinge:

- Die angegebenen Schalter wirken auf alle angegebenen Quelldateien.

Sollen mehrere Quelldateien mit unterschiedlich gesetzten Schaltern

assembliert werden, so mu� dies in getrennten L�ufen erfolgen.

- Es k�nnen in einem Durchgang mehrere Dateien assembliert werden.

Um der Sache die Krone aufzusetzen, d�rfen die Dateiangaben Joker-

zeichen enthalten.

Schalterparameter erkennt AS daran, da� sie durch einen Schr�gstrich

(/) oder Bindestrich (-) eingeleitet werden.  Es gibt dabei sowohl

Schalter, die nur aus einem Buchstaben bestehen, als auch Schalter,

die aus einem ganzen Wort bestehen.  Immer wenn AS einen Schalter

nicht als "Wort-Schalter" verstehen kann, so versucht er, die Buch-

staben des Wortes als einzelne Schalter zu interpretieren.  Wenn man

also z.B.

-queit

anstelle von

-quiet

geschrieben h�tte, w�rde AS die Buchstaben q, u, e, i und t als ein-

zelne Schalter auffassen.  Mehrbuchstabige Schalter unterscheiden

sich weiterhin von einbuchstabigen dadurch, da� AS bei Ihnen belie-

bige Gro�-und Kleinschreibungen akzeptiert, w�hrend einbuchstabige

Schalter je nach Gro�- oder Kleinschreibung unterschiedliche Bedeutung

haben.

Momentan sind folgende Schalter definiert:

-  l : Assemblerlisting auf Konsole ausgeben.  Falls mehrere Passes

ausgef�hrt werden m�ssen, landen im Gegensatz zur n�chsten

Option die Listings aller Durchg�nge auf der Ausgabe!

-  L : Assemblerlisting auf Datei schreiben.  Die Listdatei erh�lt

dabei den gleichen Namen wie die Quelldatei, lediglich die

Endung wird durch LST ersetzt.

-  o : Bestimmt einen neuen Namen f�r die von AS zu erzeugende

Code-Datei.  Wird diese Option mehrfach verwendet, so werden

die angegebenen Namen nacheinander den zu assemblierenden

Quelldateien zugeordnet; Negation (s.u.) dieser Option in

Verbindung mit einem Namen l�scht den Namen aus der Liste;

Negation ohne Namensangabe l�scht die komplette Liste.

-  c : SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die

Einbindung in eine C-Quelldatei erlaubt.  Die Endung der

Datei ist H .

-  p : SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die

Einbindung in den CONST-Block eines Pascal-Programmes er-

laubt.  Die Endung der Datei ist INC .

-  a : SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die

Einbindung in eine Assembler-Quelldatei erlaubt.  Die Endung

der Datei ist INC .

Zu Sinn und Funktion der SHARED-Symbole siehe Kapitel 2.6. bzw. 3.8.1.

-  w : Ausgabe von Warnungen unterdr�cken

-  E [Datei] : Die von AS erzeugten Fehlermeldungen und Warnungen in

eine Datei umleiten.  Anstatt einer Datei k�nnen auch

die 5 Standardhandles (STDIN..STDPRN) als !0 bis !4

angegeben werden.  Default ist !2, also STDERR.

Wird die Dateiangabe weggelassen, so ist der Name der

Fehlerdatei gleich dem der Quelldatei, nur mit der

Endung LOG.

-  q : Dieser Schalter unterdr�ckt alle Meldungen von AS mit Aus-

nahme von Fehlermeldungen und vom Programm selber erzeugten

Ausgaben.  Die Assemblierzeit kann dadurch geringf�gig

reduziert werden, und beim Aufruf aus einer Shell heraus kann

man sich eine Umleitung ersparen.  Der Nachteil ist, da� man

u.U. einige Minuten "im Dunklen" steht...  Anstelle von 'q'

darf auch 'quiet' geschrieben werden.

-  h : Hexadezimalzahlen mit Klein- anstelle von Gro�buchstaben aus-

geben. Diese Option ist in erster Linie eine Frage des per-

s�nlichen Geschmacks.

-  i <Pfadliste> : gibt eine Liste von Verzeichnissen an, in denen

der Assembler automatisch nach Includedateien

suchen soll, falls er diese nicht im aktuellen

Verzeichnis findet. Die einzelnen Verzeichnisse

m�ssen durch Semikolons getrennt werden.

-  u : eine Liste der in den Segmenten belegten Bereiche berechnen.

Diese Option ist nur wirksam, falls ein Listing erzeugt

wird.  Diese Option ben�tigt erhebliche zus�tzliche Spei-

cher-und Rechenleistung, im Normalbetrieb sollte sie daher

abgeschaltet sein.

-  C : erzeugt eine Liste mit Querverweisen.  Aufgelistet wird,

welche (globalen) Symbole in welchen Dateien in welchen

Zeilen benutzt werden.  Auch diese Liste wird nur gene-

riert, falls ein Listing erzeugt wird und belegt w�hrend

der Assemblierung zus�tzlichen Speicherplatz.

-  s : eine Liste aller Sektionen (s. Abschnitt 3.7) ausgeben.

Die Verschachtelung wird dabei durch Einr�ckungen

angedeutet.

-  I : Analog zur Sektionsliste eine Liste aller bearbeiteten

Include-Dateien ausgeben.

-  t : Mit diesem Schalter lassen sich einzelne Komponenten des

standardm��ig ausgegebenen Assemblerlistings ein-und aus-

blenden.  Welcher Teil dabei welchem Bit zugeordnet ist, ist

im �bern�chsten Abschnitt, der genauer auf das Format des

Assemblerlistings eingeht, nachgelesen werden.

-  D : Symbole definieren.  Die hinter dieser Option angegebenen,

durch Kommas getrennten Symbole werden in der globalen

Symboltabelle vor Beginn der Assemblierung abgelegt.

Defaultm��ig werden diese Symbole als ganze Zahlen mit dem

Wert TRUE abgelegt, mit einem nachgestellten Gleichheits-

zeichen kann aber auch eine andere Belegung gew�hlt werden.

Der dem Gleichheitszeichen folgende Ausdruck darf dabei auch

Operatoren oder interne Funktionen beinhalten, jedoch KEINE

anderen Symbole, selbst wenn diese schon davor in der Liste

definiert sein sollten!  Zusammen mit den Befehlen zur be-

dingten  Assemblierung (siehe dort) k�nnen so per Kommando-

zeile aus einer Quelldatei unterschiedliche Programmver-

sionen erzeugt werden.

-  A : Die Liste globaler Symbole in einer anderen, kompakteren Form

ablegen.  Verwenden Sie diese Option, wenn der Assembler bei

langen Symboltabellen mit einem Stapel�berlauf abst�rzt.

Eventuell kann diese Option die Arbeitsgeschwindigkeit des

Assemblers erh�hen, dies h�ngt jedoch von den Quellen ab.

-  x : So vorhanden, wird bei Fehlern noch eine erweiterte Meldung

ausgegeben, anhand der die Identifizierung des Fehlers erleich-

tert werden soll.  Welche Fehlermeldungen welche Zusatzin-

formationen tragen k�nnen, steht im Anhang mit der Liste aller

Fehlermeldungen.

-  n : Wird diese Option angegeben, so werden Fehlermeldungen nicht

nur mit ihrem Klartext, sondern auch mit ihren im Anhang

genannten internen Nummern ausgegeben.  Diese Option ist

prim�r f�r Shells und Entwicklungsumgebungen gedacht, denen

mit diesen Nummern die Identifizierung von Fehlern erleichtert

werden soll.

-  U : Mit dieser Option schaltet man AS in den case-sensitiven

Modus um, d.h. in Namen von Symbolen, Sektionen, Makros

und selbstdefinierte Funktionen werden Klein- und Gro�buchstaben

unterschieden, was normalerweise nicht der Fall ist.

-  P : weist AS an, den von Makroprozessor und bedingter Assemblie-

rung bearbeiteten Quelltext in einer Datei abzulegen.  Dieser

Datei fehlen zus�tzlich Leer- und reine Kommentarzeilen.  Die

Endung der Datei ist I.

-  M : mit diesem Schalter erzeugt AS eine Datei, in der die Defini-

tionen der Makros aus der Quelldatei abgespeichert werden, die

nicht die NOEXPORT-Option verwenden.  Diese neue Datei

hat den gleichen Namen wie die Quelldatei, lediglich die

Endung wird in MAC ge�ndert.

-  G : Dieser Schalter bestimmt, ob AS Code erzeugen soll oder nicht.

Ist er ausgeschaltet, wird die Datei zwar assembliert, aber

keine Code-Datei geschrieben.  Dieser Schalter ist defaultm��ig

aktiviert (logisch, sonst bek�me man ja auch gar kein Code-

file).

-  r [n] : Warnungen ausgeben, falls Situationen eintreten, die

einen weiteren Pass erfordern.  Diese Information kann

genutzt werden, um die Anzahl der Durchl�ufe zu

verringern.  Optional kann man die Nummer des Passes

angeben, ab dem diese Warnungen erzeugt werden; ohne

Angabe kommen die Warnungen ab dem ersten Pass.  Machen

Sie sich aber so oder so auf einen ziemlichen Haufen an

Meldungen gefa�t!!

- alias <neu>=<alt> :

definiert den Prozessortyp <neu> als einen Alias f�r den

Typen <alt>.  Zu den Sinn und Zweck von Aliassen siehe

Abschnitt 2.7.

Sofern Schalter keine Argumente ben�tigen und ihre Zusammenziehung

keinen mehrbuchstabigen Schalter ergibt, k�nnen mehrere Schalter

auch auf einen Rutsch angegeben werden, wie z.B im folgenden Bei-

spiel:

as test*.asm firstprog -cl /i c:\as\8051\include

Es werden alle Dateien TEST*.ASM sowie die Datei FIRSTPROG.ASM assem-

bliert, wobei f�r alle Dateien Listings auf der Konsole ausgegeben

und Sharefiles im C-Format erzeugt werden.  Nach Includes soll der

Assembler zus�tzlich im Verzeichnis C:\AS\8051\INCLUDE suchen.

Dieses Beispiel zeigt, da� AS als Defaultendung f�r Quelldateien ASM

annimmt.

Neben der Angabe in der Kommandozeile k�nnen dauernd ben�tigte

Optionen in der Environment-Variablen ASCMD abgelegt werden. Wer z.B.

immer Listdateien haben m�chte und ein festes Includeverzeichnis hat,

kann sich mit dem Befehl

set ascmd=-L -i c:\as\8051\include

eine Menge Tipparbeit ersparen.  Da die Environment-Optionen vor der

Kommandozeile abgearbeitet werden, k�nnen Optionen in der Kommando-

zeile widersprechende im Environment �bersteuern.

Bei sehr langen Pfaden kann es jedoch auch in der ASCMD-Variablen eng

werden.  F�r solche F�lle kann auf eine sog. Key-Datei ausgewichen

werden, in der die Optionen genauso wie in der Kommandozeile oder

ASCMD-Variablen abgelegt werden k�nnen, nur da� diese Datei mehrere

Zeilen mit jeweils maximal 255 Zeichen enthalten darf.  Wichtig ist

dabei, da� bei Optionen, die ein Argument ben�tigen, sowohl Schalter

als auch Argument in EINER Zeile stehen m�ssen.  Der Name der Datei

wird AS dadurch mitgeteilt, da� er mit einem vorangestellten Klammer-

affen in der ASCMD-Variablen abgelegt wird, z.B.

set ASCMD=@c:\as\as.key

Um Optionen in der ASCMD-Variablen (oder der Key-Datei) wieder aufzu-

heben, kann die Option mit einem vorangestellten Pluszeichen wieder

aufgehoben werden.  Soll in einem Einzelfall z.B. doch kein Listing

erzeugt werden, so kann es mit

as +L <Datei>

wieder aufgehoben werden.  Nat�rlich ist es nicht ganz logisch, eine

Option mit einem Pluszeichen zu negieren...UNIX soit qui mal y pense.

F�r den Fall, da� Sie AS von einem anderen Programm oder einer Shell

aufrufen wollen und diese Shell nur Klein- oder Gro�buchstaben in der

Kommandozeile �bergeben will, existiert folgendes Workaround: Wird

vor den Buchstaben der Option eine Tilde gesetzt, so werden die

folgenden Buchstaben immer als Kleinbuchstaben interpretiert.  Analog

erzwingt ein Lattenzaun die Interpretation als Gro�buchstaben.  Es

ergeben sich z.B. folgende Transformationen:

/~I ---> /i

-#u ---> -U

Abh�ngig vom Ablauf der Assemblierung endet der Assembler mit fol-

genden Returncodes:

0 : fehlerfreier Ablauf, h�chstens Warnungen aufgetreten

1 : Der Assembler hat nur die Aufrufparameter ausgegeben und endete

danach sofort.

2 : Es sind Fehler bei der Assemblierung aufgetreten, es wurde kein

Codefile erzeugt.

3 : Es trat ein fataler Fehler w�hrend des Ablaufes auf, der zum

sofortigen Abbruch gef�hrt hat.

4 : Bereits w�hrend des Starts des Assemblers ist ein Fehler auf-

getreten.  Dies kann ein Parameterfehler oder eine fehlerhafte

Overlay-Datei sein.

255: Bei der Initialisierung ist irgendein interner Fehler aufgetre-

ten, der auf keinen Fall auftreten sollte...neu booten, noch

einmal probieren, und bei Reproduzierbarkeit mit mir Verbindung

aufnehmen!

2.4. Format der Eingabedateien

------------------------------

Wie die meisten Assembler auch erwartet AS genau einen Befehl pro Zeile

(Leerzeilen sind nat�rlich auch zugelassen).  Die Zeilen d�rfen nicht

l�nger als 255 Zeichen werden, dar�ber hinaus gehende Zeichen werden

abgeschnitten.

Eine einzelne Zeile hat folgendes Format:

[Label[:]] <Befehl>[.Attribut] [Parameter[,Parameter..]] [; Kommentar]

Der Doppelpunkt nach dem Label ist optional, falls das Label in der

ersten Spalte beginnt (woraus folgt, da� der Befehl niemals in Spalte

1 beginnen darf).  Man mu� ihn aber setzen, falls das Label nicht

in der ersten Spalte beginnt, damit AS es von einem Befehl unter-

scheiden kann.  In letzterem Fall mu� �brigens zwischen Doppelpunkt

und dem Befehl mindestens ein Leerzeichen stehen, falls der eingestell-

te Zielprozessor zu denjenigen geh�rt, bei denen das Attribut auch

eine mit einem Doppelpunkt abgetrennte Formatangabe sein darf.  Dieser

Knopf ist aus Eindeutigkeitsgr�nden n�tig, da sonst keine Unter-

scheidung zwischen Befehl mit Format und Label mit Befehl m�glich

w�re.

Bei 680x0, SH7000, TLCS-9000, M16(C), XA, MSP430 sowie H8 dient ein

dem Befehl mit einem Punkt angeh�ngtes Attribut zur Beschreibung der

Operandengr��e.  Folgende Attributbuchstaben sind definiert:

Attribut     arithmetisch-logischer Befehl      Sprungbefehl

B		 Byte (8 Bit)		             -------

W/H	 Wort (16 Bit)                       -------

L/D/W      Langwort (32 Bit)              16-Bit-Displacement

Q          Vierfachwort (64 Bit)               -------

S          Single Precision (32 Bit)       8-Bit-Displacement

D          Double Precision (64 Bit)           -------

X		 Extended Precision (80/96 Bit) 32-Bit-Displacement

P          Dezimalgleitkomma (80/96 Bit)       -------

Achtung: Nicht alle Befehle erlauben alle Operandengr��en, und manche

Befehle haben gar kein Attribut.  Zum genaueren Studium greife man auf

ein vern�nftiges Programmierhandbuch zur�ck, z.B. in [Williams] f�r

die 68000er-Familie.

Bei TLCS-9000, H8/500 und M16(C) dient das Attribut sowohl der Angabe

der Operandengr��e, falls diese nicht durch die Operanden klar sein

sollte, als auch der des zu verwendenden Befehlsformates.  Dieses mu�

durch einen Doppelpunkt von der Operandengr��e getrennt werden, z.B.

so:

add.w:g   rw10,rw8

Was dieses Beispiel nicht zeigt, ist, da� die Formatangabe auch ohne

Operandengr��e geschrieben werden darf.  Steht demgegen�ber eine

Operandengr��e ohne Formatangabe, verwendet AS automatisch das k�r-

zeste Format.  Die erlaubten Befehlsformate und Operandengr��en sind

vom Maschinenbefehl abh�ngig und k�nnen z.B. [Tosh900], [HitH8_5],

[MitM16] bzw. [MitM16C] entnommen werden.

Die Zahl der Befehlsparameter ist abh�ngig vom Befehl und kann prin-

zipiell zwischen 0 und 20 liegen.  Die Trennung der Parameter von-

einander erfolgt ausschlie�lich durch Kommas (Ausnahme: DSP56000,

dessen parallele Datentransfers durch Leerzeichen getrennt werden),

wobei in Klammern oder Hochkommas eingeschlossene Kommas nat�rlich

nicht beachtet werden.

Anstelle eines Kommentars am Ende kann die Zeile auch nur aus einem

Kommentar bestehen, wenn er in der ersten Spalte beginnt.

Bei den Leerzeichen zur Trennung einzelnen Komponenten darf es sich

genausogut um Tabulatoren handeln.

2.5. Format des Listings

------------------------

Das von AS bei Angabe der Kommandozeilenoptionen i oder I erzeugte Listing

l��t sich grob in folgende Teile gliedern:

1. Wiedergabe des assemblierten Quellcodes;

2. Symbolliste;

3. Belegungsliste;

4. Querverweisliste.

Letztere beide werden nur erzeugt, wenn sie durch zus�tzliche Kom-

mandozeilenoptionen angefordert wurden.

Im ersten Teil listet AS den kompletten Inhalt aller Quelldateien

inklusive des erzeugten Codes auf.  Eine Zeile in diesem Listing

hat dabei folgende Form:

[<n>] <Zeile>/<Adresse> <Code> <Quelle>

Im Feld "n" zeigt AS die Include-Verschachtelungstiefe an.  Die

Hauptdatei (die Datei, mit der die Assemblierung begann), hat dabei

die Tiefe 0, von dort aus eingebundene Dateien haben Tiefe 1 usw.

Die Tiefe 0 wird dabei nicht angezeigt.

Im Feld "Zeile" wird die Zeilennummer bezogen auf die jeweilige

Datei ausgegeben.  Die erste Zeile einer Datei hat dabei Nummer 1.

Die Adresse, an der der f�r diese Zeile erzeugte Code abgelegt wur-

de, folgt hinter dem Schr�gstrich im Feld "Adresse".

Der erzeugte Code selber steht dahinter im Feld "Code" in hexadezima-

ler Schreibweise.  Je nach Prozessortyp und aktuellem Segment k�nnen

die Werte entweder als Bytes oder 16-Bit-Worte formatiert sein.

Sollte mehr Code erzeugt worden sein, als in das Feld hineinpa�t, so

werden im Anschlu� an die Zeile weitere Zeilen erzeugt, in denen nur

dieses Feld belegt ist.

Im Feld "Quelle" schlu�endlich wird die Zeile aus der Quelldatei in

ihrer Originalform ausgegeben.

Die Symboltabelle ist so ausgelegt, da� sie nach M�glichkeit immer

in 80 Spalten dargestellt werden kann.  F�r Symbole "normaler L�nge"

wird eine zweispaltige Ausgabe gew�hlt.  Sollten einzelne Symbole

mit ihrem Wert die Grenze von 40 Spalten �berschreiten, werden sie

in einer einzelnen Zeile ausgegeben.  Die Ausgabe erfolgt in alpha-

betischer Reihenfolge.  Symbole, die zwar definiert, aber nie benutzt

wurden, werden mit einem vorangestellten Stern (*) gekennzeichnet.

Die bisher genannten Teile sowie die Auflistung aller definierten

Makros/Funktionen lassen sich selektiv aus dem Gesamtlisting ein-

undausblenden, und zwar mit dem bereits erw�hnten t-Kommandozei-

lenschalter.  Intern existiert in AS ein Byte, dessen Bits repr�-

sentieren, welche Teile ausgegeben werden sollen.  Den einzelnen

Bits sind dabei folgende Teile zugeordnet:

Bit   Teil

0   Quelldatei(en)+erzeugter Code

1   Symboltabelle

2   Makroliste

3   Funktionsliste

4   Zeilennumerierung

Defaultm��ig sind alle Bits auf 1 gesetzt, bei Verwendung des

Schalters

-t <Maske>

werden die in <Maske> gesetzten Bits gel�scht, so da� die entspre-

chenden Listing-Teile unterdr�ckt werden.  Analog lassen sich mit

einem Pluszeichen einzelne Teile wieder einschalten, falls man es

in der ASCMD-Variablen �bertrieben hat...will man z.B. nur die

Symboltabelle haben, so reicht

-t 2  .

In der Belegungsliste werden f�r jedes Segment einzeln die belegten

Bereiche hexadezimal ausgegeben.  Handelt es sich bei einem Bereich

um eine einzige Adresse, wird nur diese ausgegeben, ansonsten erste

und letzte Adresse.

In der Querverweisliste wird f�r jedes definierte Symbol in alpha-

betischer Reihenfolge eine Ausgabe folgender Form erzeugt:

Symbol <Symbolname> (=<Wert>,<Datei>/<Zeile>):

Datei <Datei 1>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

.

.

Datei <Datei l>:

<n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]

F�r jedes Symbol wird aufgelistet, in welchen Dateien es in wel-

chen Zeilen angesprochen wurde.  Sollte ein Symbol mehrmals in

der gleichen Zeile benutzt worden sein, so wird dies durch eine

in Klammern gesetzte Anzahl hinter der Zeilennummer angedeutet.

Sollte ein Symbol niemals benutzt worden sein, erscheint es auch

nicht in der Liste; entsprechend erscheint eine Datei auch �ber-

haupt nicht in der Liste eines Symbols, falls es in der ent-

sprechenden Datei nicht referenziert wurde.

ACHTUNG! AS kann dieses Listing nur dann korrekt aufs Papier bringen,

wenn man ihm vorher die L�nge und Breite des Ausgabemediums mit

Hilfe des PAGE-Befehls (siehe dort) mitgeteilt hat!  Der voreinge-

stellte Default sind 60 Zeilen und eine unbegrenzte Zeilenbreite.

2.6. Symbolkonventionen

-----------------------

Symbole d�rfen zwar (wie in der Einleitung bereits angedeutet) bis zu

255 Zeichen lang werden und werden auch auf der ganzen L�nge unter-

schieden, die Symbolnamen m�ssen aber einigen Konventionen gen�gen:

Symbolnamen d�rfen aus einer beliebigen Kombination von Buchstaben,

Ziffern, Unterstrichen und Punkten bestehen, wobei das erste Zeichen

keine Ziffer sein darf.  Der Punkt wurde nur zugelassen, um der MCS-51-

Notation von Registerbits zu gen�gen, und sollte m�glichst nicht in

eigenen Symbolnamen verwendet werden.  Zur Segmentierung von Symbol-

namen sollte auf jeden Fall der Unterstrich und nicht der Punkt ver-

wendet werden.

Defaultm��ig ist AS nicht case-sensitiv, es ist also egal, ob man

Gro�-oder Kleinbuchstaben verwendet.  Mittels des Kommandozeilenschal-

ters U l��t sich AS jedoch in einen Modus umschalten, in dem Gro�-

und Kleinschreibung unterschieden wird.  Ob AS umgeschaltet wurde,

kann mit dem vordefinierten Symbol CASESENSITIVE ermittelt werden: TRUE

bedeutet Unterscheidung, FALSE keine.

Dies sind die wichtigsten, von AS vordefinierten Symbole:

Name            Bedeutung

TRUE            logisch "wahr"

FALSE           logisch "falsch"

CONSTPI         Kreiszahl Pi (3.1415.....)

VERSION         Version von AS in BCD-Kodierung,

z.B. 1331 hex f�r Version 1.33p1

DATE            Datum und

TIME            Zeitpunkt der Assemblierung

(Beginn)

MOMCPU          momentan gesetzte Ziel-CPU

(siehe Befehl CPU)

MOMCPUNAME      dito, nur als voll ausgeschrie-

bener String

MOMFILE         augenblickliche Quelldatei

MOMLINE         Zeilennummer in Quelldatei

MOMPASS         Nummer des laufenden Durchgangs

MOMSECTION      Name der aktuellen Sektion oder

Leerstring

MOMSEGMENT      Name des mit SEGMENT

eingestellten Adre�raumes

*,$ bzw. PC     mom. Programmz�hler

Der Status "vordef." bedeutet, da� das Symbol als normales Symbol

in der globalen Symboltabelle gespeichert wird; der Versuch, ein

Symbol gleichen Namens zu definieren, f�hrt damit zu einer Fehler-

meldung wegen eines doppelt definierten Symbols. Spezialsymbole

werden dagegen �ber Sonderabfragen im Parser realisiert und sind

damit nicht �bersteuerbar.

VORSICHT!  W�hrend es im case-insensitiven Modus egal ist, mit welcher

Kombination von Gro�- und Kleinbuchstaben man vordefinierte Symbole

anspricht, mu� man sich im case-sensitiven Modus exakt an die oben

angegebene Schreibweise (nur Gro�buchstaben) halten!

Zus�tzlich definieren einige Pseudobefehle noch Symbole, die eine

Abfrage des damit momentan eingestellten Wertes erm�glichen.  De-

ren Beschreibung findet sich bei den zugeh�rigen Befehlen.

Ein etwas verstecktes (und mit Vorsicht zu nutzendes) Feature ist,

Symbolnamen aus String-Variablen zusammenzubauen, indem man den

Namen des Strings mit geschweiften Klammern in den Symbolnamen

einbaut.  So kann man z.B. den Namen eines Symbols anhand des

Wertes eines anderen Symbols festlegen:

cnt		set	cnt+1

temp		equ	"\{CNT}"

jnz	skip{temp}

.

.

skip{temp}:	nop

ACHTUNG!  Der Programmierer ist selber daf�r verantwortlich, da�

sich dabei g�ltige Symbolnamen ergeben!

Eine vollst�ndige Auflistung aller von AS verwendeten Symbolnamen

findet sich in Anhang E.

2.7. Formelausdr�cke

--------------------

An den meisten Stellen, an denen der Assembler Zahlenangaben erwartet,

k�nnen nicht nur einfache Symbole oder Konstanten angegeben werden,

sondern ganze Formelausdr�cke.  Bei den Komponenten der Formelaus-

dr�cke kann es sich sowohl um ein einzelnes Symbol als auch um eine

Konstante handeln.  Die Schreibweise von Integerkonstanten kann in

verschiedenen Zahlensystemen erfolgen:

Intel-Modus	  Motorola-Modus        C-Modus

(Intel, Zilog,   (Rockwell, Motorola,    (PowerPC,

Thomson, Texas,  Microchip, Thomson,     AMD 29K,

Toshiba, NEC,    Hitachi, Atmel)         COP8)

Siemens, Philips)

dezimal		  direkt	       direkt            direkt

hexadezimal  nachgestelltes H     vorangestelltes $  vorangestelltes 0x

bin�r	     nachgestelltes B     vorangestelltes %  vorangestelltes 0b

oktal	     nachgestelltes O	  vorangestelltes @  vorangestellte 0

Damit hexadezimale Kostanten im Intel-Modus nicht als Symbolnamen

fehlinterpretiert werden k�nnen, m�ssen sie immer mit einer Ziffer

beginnen; anstelle z.B. F0H mu� also 0F0H geschrieben werden.  Der

Motorola-bzw. C-Modus kennt derartige Probleme nicht (hihihi!).

Mit Hilfe des RELAXED-Befehls (siehe dort) kann die starre Zuordnung

einer Schreibweise zu einem Zielprozessor aufgehoben werden, so da�

man eine beliebige Schreibweise verwenden kann (auf Kosten der Kompa-

tibilit�t zu Standard-Assemblern).  Defaultm��ig ist diese Option

aber ausgeschaltet.

Integerkonstanten k�nnen auch als ASCII-Werte geschrieben werden,

so entsprechen

'A'    == $41

'AB'   == $4142

'ABCD' == $41424344

Wichtig ist, da� hier die Zeichen in Hochkommas geschrieben werden,

um sie von den weiter unten beschriebenen Stringkonstanten zu unter-

scheiden.

Gleitkommakonstanten werden in der �blichen halblogarithmischen

Schreibweise geschrieben, die in der allgemeinsten Form

[-]<Vorkommastellen>[.Nachkommastellen][E[-]Exponent]

lautet. ACHTUNG! Der Assembler versucht eine Konstante zuerst als

Integerkonstante zu verstehen und macht erst dann einen Versuch mit

Gleitkomma, falls dies gescheitert ist.  Will man aus irgendwelchen

Gr�nden die Auswertung als Gleitkommazahl erzwingen, so kann man dies

durch Dummy-Nachkommastellen erreichen, z.B.

2 ---> 2.0

Stringkonstanten m�ssen in G�nsef��chen eingeschlossen werden. Um nun

aber auch G�nsef��chen und Sonderzeichen ohne Verrenkuungen in

Stringkonstanten schreiben zu k�nnen, wurde ein "Escape-Mechanismus"

eingebaut, der C-Programmierer(inne)n bekannt vorkommen d�rfte:

Schreibt man einen Backslash (\) mit einer maximal dreiziffrigen

Zahl im String, so versteht der Assembler dies als Zeichen mit dem

entsprechenden dezimalen ASCII-Wert.  So kann man mit

\0

ein NUL-Zeichen definieren.

Einige besonders h�ufig gebrauchte Steuerzeichen kann man auch mit

folgenden Abk�rzungen erreichen:

\b : Backspace           \a : Klingel         \e : Escape

\t : Tabulator           \n : Zeilenvorschub  \r : Wagenr�cklauf

\\ : Backslash           \' oder \h : Hochkomma

\" oder \i : G�nsef��chen

Die Kennbuchstaben d�rfen sowohl gro� als auch klein geschrieben

werden.

�ber dieses Escape-Zeichen k�nnen sogar Formelausdr�cke in den

String eingebaut werden, wenn sie in geschweifte Klammern einge-

fa�t werden: z.B. ergibt

message "Wurzel aus 81 : \{sqrt(81)}"

die Ausgabe

Wurzel aus 81 : 9

AS w�hlt anhand des Formelergebnistyps die richtige Ausgabeform, zu

vermeiden sind lediglich weitere Stringkonstanten im Ausdruck, da

der Parser bei der Gro�-zu-Kleinbuchstabenumwandlung sonst durchein-

anderkommt.  ACHTUNG!  Integer-Konstanten werden hexadezimal und

"nackt" eingesetzt, d.h. ohne z.B. vorangestelltes Dollarzeichen

oder die bei Intel bisweilen erforderliche Null...

Bis auf den Einbau von Formelausdr�cken ist dieser Escape-Mechanismus

auch in als ASCII definierten Integerkonstanten zul�ssig, z.B. so:

move.b   #'\n',d0

Jedoch hat alles seine Grenzen, weil der dar�berliegende Parser, der

die Zeile in Opcode und Parameter zerlegt, nicht wei�, womit er da

eigentlich arbeitet, z.B. hier:

move.l   #'\'abc',d0

Nach dem dritten Hochkomma findet er das Komma nicht mehr, weil er

vermutet, da� eine weitere Zeichenkonstante beginnt, und eine

Fehlermeldung �ber eine falsche Parameterzahl ist die Folge.  Abhilfe

w�re z.B., \i anstelle \' zu schreiben.

Die Berechnung von im Formelausdruck entstehenden Zwischenergebnissen

erfolgt immer mit der h�chsten verf�gbaren Wortbreite, d.h. 32 Bit f�r

Ganzzahlen, 80 Bit f�r Gleitkommazahlen und 255 Zeichen f�r Strings.

Eine eventuelle Pr�fung auf Wertebereichs�berschreitung findet erst am

Endergebnis statt.

Der Assembler stellt zur Verkn�pfung folgende Operanden zur Verf�gung:

Operand   Funktion           #Operanden Integer Gleitkomma String Rang

<>      Ungleichheit            2       ja        ja      ja     14

>=      gr��er oder gleich      2       ja        ja      ja     14

<=      kleiner oder gleich     2       ja        ja      ja     14

<       echt kleiner            2       ja        ja      ja     14

>       echt gr��er             2       ja        ja      ja     14

=       Gleichheit              2       ja        ja      ja     14

!!      log. XOR                2       ja        nein    nein   13

||      log. OR                 2       ja        nein    nein   12

&&      log. AND                2       ja        nein    nein   11

~~      log. NOT                1       ja        nein    nein    2

-       Differenz               2       ja        ja      nein   10

+       Summe                   2       ja        ja      ja     10

#       Modulodivision          2       ja        nein    nein    9

/       Quotient                2       ja *)     ja      nein    9

*       Produkt                 2       ja        ja      nein    9

^       Potenz                  2       ja        ja      nein    8

!       bin�res XOR             2       ja        nein    nein    7

|       bin�res OR              2       ja        nein    nein    6

&       bin�res AND             2       ja        nein    nein    5

><      Bitspiegelung           2       ja        nein    nein    4

>>      log. Rechtsschieben     2       ja        nein    nein    3

<<      log. Linksschieben      2       ja        nein    nein    3

~       bin�res NOT             2       ja        nein    nein    1

*) Rest wird verworfen

Unter "Rang" ist dabei die Priorit�t zu verstehen, die dieser Opera-

tor bei der Teilung eines Ausdruckes in Unterausdr�cke hat, der

rangh�chste Operator wird also ZULETZT ausgewertet.  Die Reihenfolge

der Evaluierung l��t sich durch Klammerung neu festlegen.

Die Vergleichsoperatoren liefern TRUE, falls die Bedingung zutrifft,

und FALSE falls nicht.  F�r die logischen Operatoren ist ein Ausdruck

TRUE, falls er ungleich 0 ist, ansonsten FALSE.

Die Bitspiegelung ist wohl etwas erkl�rungsbed�rftig: Der Operator

spiegelt die untersten Bits im ersten Operanden, l��t die dar�berlie-

genden Bits aber unver�ndert.  Die Zahl der zu spiegelnden Bits ist

der rechte Operand und darf zwischen 1 und 32 liegen.

Zus�tzlich zu den Operatoren definiert der Assembler noch eine Reihe

in erster Linie transzendenter Funktionen mit Gleitkommaargument:

Name      Bedeutung           Argument            Ergebnis

SQRT      Quadratwurzel       arg >= 0            Gleitkomma

SIN       Sinus               arg reell           Gleitkomma

COS       Kosinus             arg reell           Gleitkomma

TAN       Tangens             arg <> (2*n+1)*Pi/2 Gleitkomma

COT       Kotangens           arg <> n*Pi         Gleitkomma

ASIN      inverser Sinus      |arg| <= 1          Gleitkomma

ACOS      inverser Kosinus    |arg| <= 1          Gleitkomma

ATAN      inverser Tangens    arg reell           Gleitkomma

ACOT      inverser Kotangens  arg reell           Gleitkomma

EXP       Exponentialfunktion arg reell           Gleitkomma

ALOG      10 hoch Argument    arg reell           Gleitkomma

ALD       2 hoch Argument     arg reell           Gleitkomma

SINH      hyp. Sinus          arg reell           Gleitkomma

COSH      hyp. Kosinus        arg reell           Gleitkomma

TANH      hyp. Tangens        arg reell           Gleitkomma

COTH      hyp. Kotangens      arg <> 0            Gleitkomma

LN        nat. Logarithmus    arg > 0             Gleitkomma

LOG       dek. Logarithmus    arg > 0             Gleitkomma

LD        2er Logarithmus     arg > 0             Gleitkomma

ASINH     inv. hyp. Sinus     arg reell           Gleitkomma

ACOSH     inv. hyp. Kosinus   arg >= 1            Gleitkomma

ATANH     inv. hyp. Tangens   arg < 1             Gleitkomma

ACOTH     inv. hyp. Kotangens arg > 1             Gleitkomma

INT       ganzzahliger Anteil arg reell           Gleitkomma

BITCNT    bin�re Quersumme    Integer             Integer

FIRSTBIT  niedrigstes 1-Bit   Integer             Integer

LASTBIT   h�chstes 1-Bit      Integer             Integer

BITPOS    einziges 1-Bit      Integer             Integer

SGN       Vorzeichen (0/1/-1)  Gleitkomma oder    Integer

Integer

ABS       Betrag               Integer oder       Integer oder

Gleitkomma         Gleitkomma

TOUPPER   pass. Gro�buchstabe  Integer            Integer

TOLOWER   pass. Kleinbuchstabe Integer            Integer

UPSTRING  wandelt alle Zei-   String              String

chen in Gro�buch-

staben

LOWSTRING wandelt alle Zei-   String              String

chen in Kleinbuch-

staben

VAL       evaluiert Stringin- String              abh. von

halt als Ausdruck                       Argument

Die Funktionen FIRSTBIT, LASTBIT und BITPOS liefern als Ergebnis

-1, falls �berhaupt kein bzw. nicht genau ein Bit gesetzt ist. Zu-

s�tzlich gibt BITPOS in einem solchen Fall eine Fehlermeldung aus.

Wenn eine Funktionen auch Gleitkommaargumente erwartet, so soll

dies nicht bedeuten, da� man nicht z.B.

wur2 equ sqrt(2)

schreiben d�rfte - in solchen F�llen findet automatisch eine Typ-

konvertierung statt.  Umgekehrt mu� allerdings die INT-Funktion an-

gewandt werden, um eine Gleitkommazahl ganz zu bekommen.  Bei der

Benutzung dieser Funktion ist zu beachten, da� sie als Ergebnis

immer einen vorzeichenbehafteten Integer liefert, sie hat also

einen Wertebereich von ca. +/-2.0E9.

Schaltet man AS in den case-sensitiven Modus, so k�nnen im Gegen-

satz zu vordefinierten Symbolen die vordefinierten Funktionen

weiterhin in beliebiger Schreibweise angesprochen werden.  Bei

selbstdefinierten Funktionen (siehe Abschnitt 3.4.6) wird allerdings

unterschieden.  Dies hat zur Folge, da� z.B. bei der Definition

einer Funktion 'Sin' man mit 'Sin' diese Funktion auch erreicht,

mit allen anderen Schreibweisen jedoch die eingebaute Funktion.

F�r eine korrekte Umwandlung von Klein-zu Gro�buchstaben ist eine

DOS-Version >=3.30 erforderlich.

2.8. Sharefile

--------------

Diese Funktion ist ein Abfallprodukt aus den reinen 68000er-Vorg�n-

gern von AS, da sie vielleicht doch der (die?!) eine oder andere ge-

brauchen k�nnte, habe ich sie dringelassen.  Grundproblem ist es,

an bestimmte beim Assemblieren entstehende Symbole heranzukommen,

weil man evtl. mit diesen Adre�informationen auf den Speicher des

Zielsystems zugreifen m�chte.  Der Assembler erlaubt es, mit Hilfe

des SHARED-Pseudobefehles (siehe dort) Symbolwerte extern zur Ver-

f�gung zu stellen.  Zu diesem Zweck erstellt der Assembler im zwei-

ten Pass eine Textdatei mit den gew�nschten Symbolen und ihren Wer-

ten, die mittels Include in ein Hochsprachen-oder weiteres Assembler-

programm eingebunden werden k�nnen.  Das Format der Textdatei (C, Pas-

cal oder Assembler) wird durch die Kommandozeilenschalter p, c oder a

festgelegt.

ACHTUNG! Ist keiner dieser Schalter angegeben, so wird auch keine Da-

tei erzeugt, egal ob sich SHARED-Befehle im Quelltext finden oder

nicht!

AS pr�ft beim Anlegen der Share-Datei nicht, ob bereits eine Datei

gleichen Namens existiert, eine solche wird ggfs. einfach �ber-

schrieben.  Eine Abfrage halte ich nicht f�r sinnvoll, da AS dann

bei jedem Lauf fragen w�rde, ob er die alte Version der Share-Datei

�berschreiben darf, und das w�re doch sehr l�stig...

2.9. Prozessor-Aliasse

----------------------

Mit Varianten g�ngiger Mikrocontroller-Familien ist es wie mit Kanin-

chen: Sie vermehren sich schneller, als man mit der Versorgung hinter-

herkommen kann.  Im Zuge der Entwicklung von Prozessorkernen als Bau-

steine f�r ASICs und von Controller-Familien mit vom Kunden w�hlbarer

Peripherie wird die Zahl von Controller-Varianten, die sich von einem

bekannten Typ nur in einigen Peripherie-Details unterscheiden, immer

gr��er.  Die Unterscheidung der einzelnen Typen ist aber trotz meist

identischer Prozessorkernes wichtig, um z.B. in den Includefiles den

korrekten Satz von Peripherieregistern einzublenden.  Bisher habe ich

mich zwar immer bem�ht, die wichtigsten Vertreter einer Familie in AS

einzubauen (und werde das auch weiter tun), aber manchmal l�uft mir

die Entwicklung einfach auf und davon...es mu�te also ein Mechanismus

her, mit dem man die Liste der unterscheidbaren Prozessortypen selbst

erweitern kann.

Das Ergebnis davon sind Prozessor-Aliasse: Mit der alias-Kommandozei-

lenoption kann man einen neuen Prozessortyp definieren, der im Be-

fehlssatz einem anderen, in AS fest eingebauten Typ entspricht.  Bei

Benutzung dieses Typs im CPU-Befehl wird sich AS also wie beim "Origi-

nal" verhalten, mit einem Unterschied: Die Variablen MOMCPU bzw.

MOMCPUNAME werden auf den Namen des Alias gesetzt, wodurch der neue

Name zur Unterscheidung z.B. in Includefiles dienen kann.

Die Definition dieser Aliasse wurde aus zwei Gr�nden mit Kommandozei-

lenoptionen anstatt Pseudobefehlen vorgenommen: zum einen w�re es ohne-

hin nicht m�glich gewesen, die Definition der Aliasse zusammen mit den

Registerdefinitionen in eine Include-Datei zu legen, denn in einem

Programm, das so eine Datei benutzen wollte, m��te sie ja sowohl vor

als auch nach dem CPU-Befehl in der Hauptdatei eingebunden werden -

eine Vorstellung, die irgendwo zwischen unelegant und unm�glich liegt.

Zum zweiten erm�glicht diese Implementierung, die Definition der neuen

Typen in eine Datei zu legen, die �ber die ASCMD-Variable beim Start

automatisch ausgef�hrt wird, ohne das sich das Programm darum k�mmern

m��te.

3. Pseudobefehle

================

Nicht f�r alle Prozessoren sind alle Pseudobefehle definiert.  In Klam-

mern ist jeweils vermerkt, f�r welche Prozessortypen dieser Befehl

erlaubt ist.

3.1. Definitionen

-----------------

3.1.1.  SET und EQU	( alle Prozessoren )

- - - - - - - - - -

SET und EQU erlauben die Definition typenloser Konstanten, d.h. sie

werden keinem Segment zugeordnet und ihre Verwendung erzeugt in kei-

nem Fall eine Warnung wegen Segmentverquickung.  W�hrend EQU Konstan-

ten definiert, die nicht wieder (mit EQU) ge�ndert werden k�nnen,

erlaubt SET die Definition von Variablen, die sich w�hrend des As-

semblerlaufes ver�ndern lassen.  Dies ist n�tzlich z.B. bei der

Allokation von Resourcen � la Interruptvektoren, wie im folgenden

Beispiel:

VecCnt		set	0		; irgendwo am Anfang

.

.

.

DefVec		macro	Name		; einen neuen Vektor belegen

Name		equ	VecCnt

VecCnt		set	VecCnt+4

endm

.

.

.

DefVec	Vec1		; ergibt Vec1=0

DefVec	Vec2		; ergibt Vec2=4

Intern werden Konstanten und Variablen identisch gespeichert, der

einzige Unterschied ist, da� sie mit SET umdefiniert werden k�nnen

und mit EQU nicht.  Es ist daher m�glich, ein Symbol mit EQU zu de-

finieren und es mit SET zu �ndern (auch wenn das nicht der Sinn

der Sache ist).  Aus einem weiteren Grund sollte man davon sogar

explizit die Finger lassen: Im Gegensatz zu SET pr�ft EQU, ob der

neu zugewiesene Wert sich von einem evtl. bisher existierenden

unterscheidet.  Da sich dieser f�r mit EQU definierte Konstanten

nicht �ndern sollte, vermutet AS einen Phasenfehler und legt einen

weiteren Pass ein...w�rde man in obigem Beispiel z.B. die Initia-

lisierung des Z�hlers mit EQU durchf�hren, so w�rde AS sich zwar

nicht beschweren, da eine einmalige Neuzuweisung pro Pass erlaubt

ist (bei n Durchg�ngen kommt man nun einmal n-mal an dieser Stelle

vorbei), aber endlos neue Passes ansto�en, da der Initialwert des

Z�hlers immer vom Endwert verschieden ist.

Mit SET/EQU lassen sich sowohl Gleitkomma-als auch Integerkonstanten

definieren, z.B.

IntZwei		equ	2

FloatZwei	equ	2.0

Einige Prozessoren besitzen leider bereits selber einen SET-Befehl.

Bei diesen mu� EVAL anstelle von SET verwendet werden.

Anstelle von EQU darf auch einfach ein Gleichheitszeichen ge-

schrieben werden, analog kann man anstelle von SET bzw. EVAL

einfach := schreiben.

Defaultm��ig sind mit SET oder EQU definierte Symbole typenlos,

optional kann jedoch als zweites Argument ein Segmentname (CODE,

DATA, IDATA, XDATA, YDATA, BITDATA, IO) oder MOMSEGMENT f�r das

aktuell gesetzte Segment angegeben werden, um das Symbol einem

bestimmten Adre�raum zuordnen.

3.1.2. SFR und SFRB  (diverse, SFRB nur MCS-51)

- - - - - - - - - -

Diese Befehle funktionieren wie EQU, nur sind die damit definierten

Symbole dem direkt adressierbaren Datensegment zugeordnet, d.h. sie

dienen bevorzugt zur Definition von RAM-Zellen und (wie der Name

ahnen l��t) im Datenbereich eingeblendeten Hardwareregistern.  Der

dabei zugelassene Wertebereich ist identisch mit dem bei ORG f�r das

DATA-Segment zugelassenen (s. Abschnitt 3.2.1).  SFR und SFRB

unterscheiden sich darin, da� SFRB das Register als bitadressierbar

kennzeichnet, weshalb AS zus�tzlich 8 Symbole erzeugt, die dem Bit-

segment zugeordnet werden und die Namen xx.0 bis xx.7 tragen, z.B.

PSW		sfr	0d0h	; ergibt PSW = D0H (Datensegment)

PSW		sfrb	0d0h	; ergibt zus�tzlich PSW.0 = D0H (Bit)

;               bis PSW.7 = D7H (Bit)

Da beim 80C251 grunds�tzlich alle SFRs ohne zus�tzliche Bit-Symbole

bitadressierbar sind, ist der SFRB-Befehl f�r ihn auch nicht mehr

definiert; die Bits PSW.0 bis PSW.7 sind automatisch vorhanden.

AS �berpr�ft bei der Definition eines bitadressierbaren Registers mit

SFRB, ob die Speicherstelle �berhaupt bitadressierbar ist (Bereich

20h..3fh bzw. 80h, 88h, 90h, 98h...0f8h).  Ist sie es nicht, so wird eine

Warnung ausgegeben; die dann erzeugten Bit-Symbole sind undefiniert.

3.1.3. XSFR und YSFR (DSP56000)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Auch der DSP56000 hat einige Peripherieregister memory-mapped im

Speicher liegen, die Sache wird jedoch dadurch komplizierter, da�

es zwei Datenbereiche gibt, den X-und Y-Bereich.  Diese Architektur

erlaubt einerseits zwar einen h�heren Parallelit�tsgrad, zwingt je-

doch andererseits dazu, den normalen SFR-Befehl in die beiden oben

genannten Varianten aufzuspalten.  Sie verhalten sich identisch zu

SFR, nur da� XSFR ein Symbol im X-Adre�raum definiert und YSFR ent-

sprechend eines im Y-Adre�raum.  Der erlaubte Wertebereich ist

0..$ffff.

3.1.4. LABEL (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Die Funktion des LABEL-Befehls ist identisch zu EQU, nur wird das

Symbol nicht typenlos, sondern erh�lt das Attribut "Code".  LABEL wird

genau f�r einen Zweck ben�tigt: Labels in Makros sind normalerweise

lokal, also nicht au�erhalb des Makros zugreifbar.  Mit einem EQU-

Befehl kann man sich zwar aus der Aff�re ziehen, die Formulierung

<Name>   label    $

erzeugt aber ein Symbol mit korrekten Attributen.

3.1.5.  BIT		(MCS/(2)51, XA, 80C166, 75K0)

- - - - - -

BIT dient dazu, ein einzelnes Bit einer Speicherstelle mit einem sym-

bolischen Namen gleichzusetzen.  Da die Art und Weise, wie verschie-

dene Prozessoren Bitverarbeitung und -adressierung betreiben, stark

variiert, verh�lt sich auch dieser Befehl je nach Zielplattform

anders:

F�r die MCS/51-Familie, die einen eigenen Adre�raum f�r Bitoperanden

besitzt, ist die Funktion von BIT ganz analog zu SFR, d.h. es wird

einfach ein Integer-Symbol mit dem angegebenen Wert und dem Segment

BDATA erzeugt.  F�r alle anderen Prozessoren wird die Bitadressierung

dagegen zweidimensional mit Adresse und Bitstelle vorgenommen.  In

diesem Fall verpackt AS beide Teile in einer vom jeweiligen Prozessor

abh�ngigen Weise in ein Integer-Symbol und dr�selt dieses bei der

Benutzung wieder in die beiden Teile auseinander.  Letzterer Fall

trifft auch schon f�r den 80C251 zu:  W�hrend zum Beispiel der Befehl

Mein_Carry	bit	PSW.7

auf einem 8051 noch dem Symbol Mein_Carry den Wert 0d7h zuweisen

w�rde, w�rde auf einem 80C251 dagegen ein Wert von 070000d0h gene-

riert werden, d.h. die Adresse steht in Bit  0..7 sowie die Bitstelle

in Bit 24..26.  Dieses Verfahren entspricht dem, das auch beim DBIT-

Befehl des TMS370 angewendet wird und funktioniert sinngem�� so auch

beim 80C166, nur da� dort Bitstellen von 0 bis 15 reichen d�rfen:

MSB     BIT     r5.15

Beim Philips XA findet sich in Bit 0..9 die Bitadresse, wie sie auch

in die Maschinenbefehle eingesetzt wird, f�r Bits aus den RAM-Speicher

wird in Bit 16..23 die 64K-Bank eingesetzt.

Noch etwas weiter geht der BIT-Befehl bei der 75K0-Familie: Da dort

Bitadressierungen nicht nur absolute Basisadressen verwenden d�rfen,

sind sogar Ausdr�cke wie

bit1    BIT     @h+5.2

erlaubt.

3.1.6. DBIT        (TMS 370xxx)

- - - - - -

Die TMS370-Reihe hat zwar kein explizites Bit-Segment, jedoch k�nnen

einzelne Bits als Symbol durch diesen Befehl simuliert werden.  DBIT

ben�tigt zwei Operanden, n�mlich einmal die Adresse der Speicherstel-

le, in der das Bit liegt, sowie die genaue Position des Bits im Byte.

So definiert man z.B. mit

INT3            EQU     P019

INT3_ENABLE     DBIT    0,INT3

das Bit, welches Interrupts von Anschlu� INT3 freigibt.  So defi-

nierte Bits k�nnen dann von den Befehlen SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0

und JBIT genutzt werden.

3.1.7. PORT        (8080/8085/8086, XA, Z80, 320xx, TLCS-47,

- - - - - -         AVR)

PORT arbeitet analog zu PORT, nur wird das Symbol dem I/O-Adre�bereich

zugeordnet.  Erlaubte Werte sind 0..7 beim 3201x, 0..15 beim 320C2x,

0..65535 beim 8086, 0..63 beim AVR, und 0..255 beim Rest.

Beispiel: eine PIO 8255 liege auf Adresse 20H:

PIO_Port_A	port	20h

PIO_Port_B	port	PIO_Port_A+1

PIO_Port_C	port	PIO_Port_A+2

PIO_Ctrl	port	PIO_Port_A+3

3.1.8.  CHARSET		(alle Prozessoren)

- - - - - - - -

Einplatinensysteme, zumal wenn sie LCDs ansteuern, benutzen h�ufig

einen anderen Zeichensatz als ASCII, und da� die Umlautkodierung mit

der im Befehl �bereinstimmt, d�rfte wohl reiner Zufall sein.  Um nun

aber keine fehlertr�chtigen Handumkodierungen vornehmen zu m�ssen,

enth�lt der Assembler eine Umsetzungstabelle f�r Zeichen, die jedem

Quellcode ein Zielzeichen zuordnet.  Zur Modifikation dieser Tabelle

( die initial 1:1 �bersetzt ), dient der Befehl CHARSET.  Der Befehl

erwartet eine Bereichsangabe f�r die zu �bersetzenden Zeichen als

ersten bzw. ersten/zweiten Parameter und als letzten Parameter den

Bereich, in den die Zeichen umgemappt werden sollen.  Zur Klarstel-

lung zwei Beispiele:

CHARSET	'�',128

bedeutet, da� das Zielsystem das � mit der Zahl 128 kodiert.

Falls das Zielsystem keine Kleinbuchstaben unterst�tzt, k�nnen mit

CHARSET 'a','z','A'

alle Kleinbuchstaben auf die passenden Gro�buchstaben automatisch um-

gemappt werden.

ACHTUNG! CHARSET beeinflu�t nicht nur im Speicher abgelegte String-

konstanten, sondern auch als "ASCII" formulierte Integerkonstanten.

Dies bedeutet, da� eine evtl. bereits modifizierte Umsetzungstabelle

in den obigen Beispielen zu anderen Ergebnissen f�hren kann!

3.1.9 ENUM (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - - - -

ENUM dient analog zu dem entsprechenden Befehl in C dazu, Aufz�h-

lungstypen zu definieren, d.h. eine Reihe von Integer-Konstanten,

denen fortlaufende Werte (von 0 an beginnend) zugewiesen werden.

Als Parameter werden dabei die Namen der zu definierenden Symbole

angegeben, wie in dem folgenden Beispiel:

ENUM	SymA,SymB,SymC

Dieser Befehl weist den Symbolen SymA, SymB und SymC die Werte 0,

1 und 2 zu.

ENUM-Befehle sind von Hause aus einzeilig, d.h. bei einem neuen

ENUM-Befehl beginnt die Numerierung wieder bei Null.  Mehrzeilige

Aufz�hlungen kann man aber mit einem kleinen Trick erreichen, der

die Tatsache ausnutzt, da� man mit einer expliziten Zuweisung den

internen Z�hler neu setzen kann, wie in dem folgenden Fall:

ENUM    Januar=1,Februar,M�rz,April,Mai,Juni

(Man merke den Umlaut an, das kann kein anderer mir bekannter

Assembler!)  Hier werden den Monatsnamen die Zahlenwerte 1..6

zugewiesen.  M�chte man die Aufz�hlung nun fortsetzen, geht

das folgenderma�en:

ENUM	Juli=Juni+1,August,September,Oktober

ENUM	November=Oktober+1,Dezember

Die Definition von Symbolen mit ENUM gleicht einer Definition

mit EQU, d.h. es ist nicht m�glich, einem Symbol einen neuen

Wert zuzuweisen.

3.1.10 PUSH und POPV (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mit PUSHV und POPV ist es m�glich, den Wert von (nicht makro-

lokalen) Symbolen tempor�r zu speichern und zu einem sp�teren

Zeitpunkt wiederherzustellen.  Die Speicherung erfolgt auf

Stacks, d.h. Last-In-First-Out-Speichern.  Ein Stack hat einen

Namen, der den allgemeinen Symbolkonventionen gen�gen mu�, und

existiert so lange, wie er mindestens ein Element enth�lt: Ein

bisher nicht existierender Stack wird bei PUSHV automatisch ange-

legt, ein durch POPV leer werdender Stack wird automatisch wieder

aufgel�st.  Der Name des Stacks, auf den Symbole abgelegt und

von dem sie wieder abgeholt werden sollen, ist der erste Parameter

von PUSHV bzw. POPV, danach folgt eine beliebige Menge von Sym-

bolen als weitere Parameter.  Alle in der Liste aufgef�hrten

Symbole m�ssen bereits existieren, es ist also NICHT m�glich, mit

einem POPV-Befehl implizit neue Symbole zu definieren.

Stacks stellen eine globale Ressource dar, d.h. ihre Namen sind

nicht lokal zu Sektionen.

Wichtig ist, da� die Variablenliste IMMER von links nach rechts

abgearbeitet wird.  Wer also mehrere Variablen mit POPV von einem

Stack herunterholen will, mu� diese in genau umgekehrter Reihen-

folge zum entsprechenden PUSHV angeben!

Der Name des Stacks kann auch weggelassen werden, etwa so:

pushv   ,var1,var2,var3

.

.

popv    ,var3,var2,var1

AS verwendet dann einen internen, vordefinierten Default-Stack.

Nach Ende eines Durchlaufes �berpr�ft AS, ob noch Stacks existieren,

die nicht leer sind, und gibt deren Namen sowie "F�llstand" aus.  Mit

diesen Warnungen kann man herausfinden, ob an irgendeiner Stelle die

PUSHV's und POPV's nicht paarig sind.  Es ist jedoch in keinem Fall

m�glich, Symbolwerte in einem Stack �ber mehrere Durchl�ufe hinwegzu-

retten: Zu Beginn eines Durchlaufes werden alle Stacks geleert!

3.2. Codebeeinflussung

----------------------

3.2.1.  ORG		(alle Prozessoren)

- - - - - -

ORG erlaubt es, den assemblerinternen Adre�z�hler mit einem neuen

Wert zu besetzen.  Der Wertebereich ist vom momentan gew�hlten Seg-

ment und vom Prozessortyp abh�ngig.  Die untere Grenze ist dabei

immer 0; die obere Grenze der angegebene Wert minus eins:

Prozessor  CODE     DATA     IDATA      XDATA    YDATA    BITDATA  IO

68xx0      4G       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

DSP56000   64K      ------   ------     64K      64K      ------   ------

Init 0                       Init 0   Init 0

PowerPC    4G       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

6800,6301, 64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

6811       Init 0

6805/HC08  8K       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

6809,      64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

6309       Init 0

68HC12     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

68HC16     1M       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

H8/300     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

H8/300H    16M

Init 0

H8/500     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

(Min)      Init 0

H8/500     16M      ------   ------     ------   ------   ------   ------

(Max)      Init 0

SH7000/    4G       ------   ------     ------   ------   ------   ------

7600       Init 0

6502,      64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

MELPS740   Init 0

65816,     16M      ------   ------     ------   ------   ------   ------

MELPS7700  Init 0

MELPS4500  8K       416      ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

M16        4G       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

M16C       1M       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

MCS-48,    4K       ------   256        256      ------   ------   ------

MCS-41     Init 0            Init 0     Init 0

MCS-51     64K      256      256        64K      ------   0--255   ------

Init 0   Init 0   Init 80H*) Init 0            Init 0

MCS-251    16M      ------   ------     ------   ------   ------   512

Init 0                                                  Init 0

MCS-96     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

8080,      64K      ------   ------     ------   ------   ------   256

8085       Init 0                                                  Init 0

80x86,     64K      64K      ------     64K      ------   ------   64K

V30/35     Init 0   Init 0              Init 0                     Init 0

XA         16M      16M      ------     ------   ------   ------   2K

Init 0   Init 0                                         Init 1K

AVR        8K       64K      ------     ------   ------   ------   64

Init 0   Init 0                                         Init 0

29xxx      4G       ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

80C166,    256K     ------   ------     ------   ------   ------   ------

80C167     16M

Init 0

Z80,       64K      ------   ------     ------   ------   ------   256

Z180,      512K **)                                                256

Z380       4G                                                      4G

Init 0                                                  Init 0

Z8         64K      256      ------     64K      ------   ------   ------

Init 0   Init 0              Init 0

TLCS-900,  16M      ------   ------     ------   ------   ------   ------

900L       Init 0

TLCS-90    64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

TLCS-870   64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

TLCS-47    64K      1K       ------     ------   ------   ------   16

Init 0   Init 0                                           Init 0

TLCS-9000  16M      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

PIC16C5x   2K       32       ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

PIC16C64,  8K       512      ------     ------   ------   ------   ------

PIC16C86   Init 0   Init 0

PIC17C42   64K      256      ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

ST62xx     4K       256      ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

6804       4K       256      ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

32010      4K       144      ------     ------   ------   ------   8

32015      4K       256                                            8

Init 0   Init 0                                         Init 0

320C2x     64K      64K      ------     ------   ------   ------   16

Init 0   Init 0                                         Init 0

320C3x     16M      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

320C5x     64K      64K      ------     ------   ------   ------   64K

Init 0   Init 0                                         Init 0

370xxx     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

MSP430     64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

COP8       8K       256      ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

�PD78(C)10 64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

75K0       16K      4K       ------     ------   ------   ------   ------

Init 0   Init 0

78K0       64K      ------   ------     ------   ------   ------   ------

Init 0

*) Da der 8051 kein RAM jenseits 80h hat, mu� dieser Wert f�r den 8051

als Zielprozessor auf jeden Fall mit ORG angepa�t werden!!

**) Da der Z180 weiterhin logisch nur 64K ansprechen kann, ist der

ganze Adre�raum nur mittels PHASE-Anweisungen erreichbar!

Falls in einer Prozessorfamilie verschiedene Varianten unterschied-

lich gro�e Adre�r�ume haben, ist jeweils der maximale Raum aufge-

f�hrt.

ORG wird in erster Linie ben�tigt, um dem Code eine neue Startadres-

se zu geben und damit verschiedene, nicht zusammenh�ngende Codest�cke

in einem Programm unterzubringen.

3.2.2.  CPU 		(alle Prozessoren)

- - - - - -

Mit diesem Befehl wird festgelegt, f�r welchen Prozessor im weiteren

Code erzeugt werden soll.  Die Befehle der anderen Prozessorfamilien

sind dann nicht greifbar und erzeugen eine Fehlermeldung!

Die Prozessoren k�nnen grob in Familien unterschieden werden, in den

Familien dienen unterschiedliche Typen nocheinmal zur Feinunterschei-

dung:

a) 68008 --> 68000 --> 68010 --> 68012 --> 68332 --> 68340 -->

68360 --> 68020 --> 68030

In dieser Familie liegen die Unterschiede in hinzukommenden Befehlen

und Adressierungsarten (ab 68020).  Eine kleine Ausnahme stellt der

68030 dar, dem 2 Befehle fehlen: CALLM und RTM.  Die beiden Vertreter

der 683xx-Famile haben den gleichen Prozessorkern (eine leicht abge-

magerte 68020-CPU), jedoch v�llig unterschiedliche Peripherie.

b) 56000

c) PPC403 --> MPC505 --> MPC601 --> RS6000

Der PCC403 ist eine abgespeckte Version der PowerPC-Linie ohne

Gleitkommaeinheit, demzufolge sind s�mtliche Gleitkommabefehle

bei ihm gesperrt; daf�r sind einige mikrocontrollerspezifische

Befehle enthalten, die er als einziges Mitglied in dieser Familie

kennt.  Der MPC505 (eine Mikrokontroller-Variante mit FPU) unter-

scheidet sich solange vom 601er nur in den Peripherieregistern,

wie ich es nicht besser wei� - [Mot505] h�lt sich da noch etwas

bedeckt...  Die RS6000-Reihe kennt noch einige Befehle mehr (die

auf vielen 601er-Systemen emuliert werden, um vollst�ndige

Kompatibilit�t herzustellen), au�erdem verwendet IBM z.T. andere

Mnemonics f�r diese reinen Workstation-Prozessoren, als Remineszenz

an die 370er-Gro�rechner...

d) 6800 --> 6301 --> 6811

W�hrend der 6301 nur neue Befehle definiert, liefert der 6811 ne-

weiteren Befehlen ein zweites Indexregiser Y zur Adressierung.

e) 6809/6309 und 6805/68HC08

Diese Prozessoren sind zwar teilweise quellcodekompatibel zu den

anderen 68xx-ern, haben aber ein anderes Bin�rcodeformat und einen

deutlich eingeschr�nkteren (6805) bzw. erweiterten (6809) Befehls-

satz.  Der 6309 ist eine CMOS-Version des 6809, die zwar offiziell

nur kompatibel zum 6809 ist, inoffiziell aber mehr Register und

deutlich mehr Befehle besitzt (siehe [Kaku]).

f) 68HC12

g) 68HC16

h) HD6413308 --> HD6413309

Diese beiden Namen repr�sentieren die 300er und 300H-Varianten der

H8-Familie; die H-Version besitzt dabei einen gr��eren Adre�raum

(16 MByte statt 64 KByte), doppelt so breite Register (32 Bit) und

kennt einige zus�tzliche Befehle und Adressierungsarten.  Trotzdem

ist sie bin�r aufw�rtskompatibel.

i) HD6475328 --> HD6475348 --> HD6475368 --> HD6475388

Diese Prozessoren besitzen alle den gleichen CPU-Kern; Die unter-

schiedlichen Typen dienen lediglich der Einbindung des korrekten

Registersatzes in der Datei REG53X.INC.

j) SH7000 --> SH7600

Der Prozessorkern des 7600ers bietet eine Handvoll Befehle mehr, die

L�cken im Befehlssatz des 7000ers schlie�en (verz�gerte, bedingte

sowie relative und indirekte Spr�nge, Multiplikationen mit 32-Bit-Ope-

randen sowie Multiplizier/Addier-Befehle).

k) 6502 --> 65(S)C02 / MELPS740

Die CMOS-Version definiert einige zus�tzliche Befehle, au�erdem sind

bei einigen Befehlen Adressierungsarten hinzugekommen, die beim 6502

nicht m�glich waren.  Die Mitsubishi-Mikrokontroller dagegen erwei-

tern den 6502-Befehlssatz in erster Linie um Bitoperationen und Mul-

tiplikations-/Divisionsbefehle.  Bis auf den unbedingten Sprung und

Befehle zur Inkrementierung/Dekremetierung des Akkumulatos sind die

Erweiterungen disjunkt.  Dem 65SC02 fehlen die Bitmanipulationsbefehle

des 65C02

l) MELPS7700, 65816

Neben einer "16-Bit-Version" des 6502-Befehlssatzes bieten diese Pro-

zessoren einige Befehlserweiterungen.  Diese sind aber gr��erenteils

disjunkt, da sie sich an ihren jeweiligen 8-bittigen Vorbildern (65C02

bzw. MELPS-740) orientieren.  Z.T. werden auch andere Mnemonics f�r

gleiche Befehle verwendet.

m) MELPS4500

n) M16

o) M16C

p) 8021, 8022, 8039, 80C39, 8048, 80C48, 8041, 8042

Bei den ROM-losen Versionen 8039 und 80C39 sind die Befehle verboten,

die den BUS (Port 0) ansprechen.  Der 8021 und 8022 sind Sonderver-

sionen mit stark abgemagertem Befehlssatz, wof�r der 8022 zwei A/D-

Wandler und die dazugeh�rigen Steuerbefehle enth�lt.  Die CMOS-Ver-

sionen lassen sich mit dem IDL-Befehl in einen Ruhezustand niedriger

Stromaufnahme �berf�hren.  Der 8041 und 8042 haben einige Zusatz-

befehle zur Steuerung der Busschnittstelle, daf�r fehlen aber einige

andere Befehle.  Dar�ber hinaus ist bei diesen Prozessoren der Pro-

grammadre�raum nicht extern erweiterbar, weshalb AS das Codesegment

bei diesen Prozessoren auf 1 bzw. 2 KByte begrenzt.

q) 87C750 --> 8051, 8052, 80C320 und 80515 --> 80C251

Der 87C750 kann nur max. 2 kByte Programmspeicher adressieren, wes-

halb die LCALL- und LJMP-Befehle bei ihm fehlen.  Zwischen den drei

mittleren Prozessoren nimmt AS selber �berhaupt keine Unterscheidung

vor, sondern verwaltet den Unterschied lediglich in der Variablen

MOMCPU (s.u.), die man mit IF-Befehlen abfragen kann.  Der 80C251

hingegen stellt einen drastischen Fortschritt in Richtung 16/32 Bit,

gr��erer Adre�r�ume und orthogonalerem Befehlssatz dar.

r) 8096 --> 80196

Neben einem anderen Satz von SFRs (die �brigens von Unterversion zu

Unterversion stark differieren) kennt der 80196 eine Reihe von zu-

s�tzlichen Befehlen und kennt einen "Windowing"-Mechanismus, um das

gr��ere interne RAM anzusprechen.

s) 8080 und 8085

Der 8085 kennt zus�tzlich die Befehle RIM und SIM zum Steuern der

Interruptmaske und der zwei I/O-Pins.

t) 8086 --> 80186 --> V30 --> V35

Hier kommen nur neue Befehle dazu.  Die entsprechenden 8-Bitter

sind wegen ihrer Befehlskompatibilit�t nicht aufgef�hrt, f�r ein 8088-

System ist also z.B. 8086 anzugeben.

u) XAG1, XAG2, XAG3

Diese Prozessoren unterscheiden sich nur in der Gr��e des eingebauten

ROMs, die in STDDEFXA.INC definiert ist.

v) AT90S1300 --> AT90S2312 --> AT90S8414

Der erste Vertreter der AVR-Reihe stellt die Minimalkonfiguration dar,

ohne RAM-Speicher und demzufolge auch ohne Load/Store-Befehle.  Die

beiden anderen Prozessoren unterscheiden sich nur im Speicherausbau

und in der eingebauten Peripherie, was in REGAVR.INC differenziert

wird.

w) AM29245 --> AM29243 --> AM29240 --> AM29000

Je weiter man sich in der Liste nach rechts bewegt, desto weniger

Befehle m�ssen in Software emuliert werden.  W�hrend z.B. der 29245

noch nicht einmal einen Hardware-Multiplizierer besitzt, fehlen den

beiden Vertretern in der Mitte nur die Gleitkommabefehle.  Der 29000

dient dabei als "generischer" Typ, der alle Befehle in Hardware ver-

steht.

x) 80C166 --> 80C167

Der 80C167 hat anstelle 256 KByte max. 16 MByte Adre�raum, au�erdem

kennt er einige zus�tzliche Befehle f�r erweiterte Adressierungsmodi

sowie atomare Befehlssequenzen.

y) Z80 --> Z80UNDOC --> Z180 --> Z380

W�hrend f�r den Z180 nur die zus�tzlichen Befehle definiert sind

(d.h. die Z180-MMU findet noch keine Ber�cksichtigung), besitzt der

Z380 32-Bit-Register, einen linearen 4GByte-Adre�raum sowie neben

einer Reihe von Befehlserweiterungen, die den Befehlssatz deutlich

orthogonaler machen, neue Adressierungsmodi (Ansprechen der

Indexregisterh�lften, Stack-relativ).  Zu einem kleinen Teil exis-

tieren diese Erweiterungen aber auch schon beim Z80 als undokumen-

tierte Befehle, die mit der Variante Z80UNDOC zugeschaltet werden

k�nnen.  Eine Liste mit den zus�tzlichen Befehlen findet sich im

Kapitel mit den prozessorspezifischen Hinweisen.

z) Z8601

aa) 96C141, 93C141

Diese beiden Prozessoren repr�sentieren die beiden Varianten der Pro-

zessorfamilie: TLCS-900 und TLCS-900L.  Die Unterschiede dieser beiden

Varianten werden in Abschnitt 4.6 genauer beleuchtet.

ab) 90C141

ac) 87C00, 87C20, 87C40, 87C70

Die Prozessoren der TLCS-870 haben zwar den identischen CPU-Kern, je

nach Variante aber eine unteschiedliche Peripherieausstattung.  Zum

Teil liegen Register gleichen Namens auf unterschiedlichen Adressen.

Die Datei STDDEF87.INC benutzt analog zur MCS-51-Familie die hier

m�gliche Unterscheidung, um automatisch den korrekten Symbolsatz be-

reitzustellen.

ad) 47C00 --> 470C00 --> 470AC00

Diese drei Varianten der TLCS-47-Familie haben unterschiedlich gro�e

RAM-und ROM-Adre�bereiche, wodurch jeweils einige Befehle zur Bank-

umschaltung hinzukommen oder wegfallen.

ae) 97C241

af) 16C54 --> 16C55 --> 16C56 --> 16C57

Diese Prozessoren unterscheiden sich durch den verf�gbaren Programm-

adre�raum, d.h. durch die Adresse, ab der der AS �berl�ufe anmeckert.

ag) 16C84, 16C64

Analog zur MCS-51-Familie findet hier keine Unterscheidung im

Codegenerator statt, die unterschiedlichen Nummern dienen lediglich

der Einblendung der korrekten SFRs in STDDEF18.INC.

ah) 17C42

ai) ST6210/ST6215 --> ST6220/ST6225

Die einzige Unterscheidung, die AS zwischen den beiden Paaren vor-

nimmt, ist der bei den ersten beiden kleinere Adre�raum (2K anstel-

le 4K).  Die Feinunterscheidung dient zur automatischen Unterschei-

dung in der Quelldatei, welche Hardware jeweils vorhanden ist (ana-

log zum 8051/52/515).

aj) 6804

ak) 32010 --> 32015

Der TMS32010 besitzt nur 144 Byte internes RAM, weshalb AS Adressen im

Datensegment auf eben diesen Bereich begrenzt.  F�r den 32015 gilt diese

Beschr�nkung nicht, es kann der volle Bereich von 0..255 angesprochen

werden.

al) 320C25 --> 320C26 --> 320C28

Diese Prozessoren unterscheiden sich nur leicht in der On-Chip-Peri-

pherie sowie den Konfigurationsbefehlen.

am) 320C30, 320C31

Der 320C31 ist eine etwas "abgespeckte" Version mit dem gleichen

Befehlssatz, jedoch weniger Peripherie.  In STDDEF3X.INC wird diese

Unterscheidung ausgenutzt.

an) 320C50, 320C51, 320C53

Die Unterscheidung zwischen diesen Prozessoren wird von AS momentan

nicht ausgenutzt.

ao) 370C010, 370C020, 370C030, 370C040 und 370C050

Analog zur MCS-51-Familie werden die unterschiedlichen Typen nur

zur Unterscheidung der Peripherie in STDDEF37.INC genutzt, der

Befehlssatz ist identisch.

ap) MSP430

aq) COP87L84

Dies ist das momentan einzige unterst�tzte Mitglied der COP8-Familie

von National Semiconductor.  Mir ist bekannt, da� die Familie wesent-

lich gr��er ist und auch Vertreter mit unterschiedlich gro�em Befehls-

satz existieren, die nach Bedarf hinzukommen werden.  Es ist eben ein

Anfang, und die Dokumentation von National ist ziemlich umfangreich...

ar) 7810 --> 78C10

Die NMOS-Version besitzt keinen STOP-Modus; der entspechende Befehl

sowie das ZCM-Register fehlen dementsprechend.

as) 75402,

75004, 75006, 75008,

75268,

75304, 75306, 75308, 75312, 75316,

75328,

75104, 75106, 75108, 75112, 75116,

75206, 75208, 75212, 75216,

75512, 75516

Dieses "F�llhorn" an Prozessoren unterscheidet sich innerhalb einer

Gruppe nur durch die RAM- und ROM-Gr��e; die Gruppen unter-

einander unterscheiden sich einmal durch ihre on-chip-Peripherie und

zum anderen durch die M�chtigkeit des Befehlssatzes.

at) 78070

Dies ist das einizige, mir momentan vertraute Mitglied der 78K0-Fa-

milie von NEC.  Es gelten �hnliche Aussagen wie zur COP8-Familie!

Beim CPU-Befehl mu� der Prozessortyp als einfache Konstante ange-

geben werden, eine Berechnung � la

CPU	68010+10

ist also nicht zul�ssig.  G�ltige Aufrufe sind z.B.

CPU 	8051

oder

CPU	6800

Egal, welcher Prozessortyp gerade eingestellt ist, in der Integer-

variablen MOMCPU wird der momentane Status als Hexadezimalzahl ab-

gelegt.  F�r den 68010 ist z.B. MOMCPU=$68010, f�r den 80C48

MOMCPU=80C48H.  Da man Buchstaben au�er A..F nicht als Hexziffer

interpretieren kann, mu� man sich diese bei der Hex-Darstellung

des Prozessors wegdenken. F�r den Z80 ist z.B. MOMCPU=80H.

Dieses Feature kann man vorteilhaft einsetzen, um je nach Prozessor-

typ unterschiedlichen Code zu erzeugen.  Der 68000 z.B. kennt noch

keinen Befehl f�r den Unterprogrammr�cksprung mit Stapelkorrektur.

Mit der Variablen MOMCPU kann man ein Makro definieren, das je nach

Prozessortyp den richtigen Befehl benutzt oder ihn emuliert:

myrtd	macro	disp

if	MOMCPU<$68010   ; f�r 68008 & 68000 emulieren

move.l	(sp),disp(sp)

lea	disp(sp),sp

rts

elseif

rtd	#disp		; ab 68010 direkt benutzen

endif

endm

cpu 	68010

myrtd	12              ; ergibt RTD #12

cpu	68000

myrtd	12		; ergibt MOVE.. / LEA.. / RTS

Da nicht alle Prozessornamen nur aus Ziffern und Buchstaben zwischen

A und F bestehen, wird zus�tzlich der volle Name in der String-Varia-

blen MOMCPUNAME abgelegt.

Implizit schaltet der Assembler mit dem CPU-Befehl das aktuelle Seg-

ment wieder auf Code zur�ck, da dies das einzige Segment ist, das

alle Prozessoren definieren.

Default f�r den Prozessortyp ist 68008.

3.2.3. SUPMODE, FPU, PMMU  (680x0, FPU auch 8086..V35,

- - - - - - - - - - - - -   SUPMODE auch TLCS-900, SH7000,

29K, XA und PowerPC)

Mit diesen drei Schaltern kann bestimmt werden, auf

welche Teile des Befehlssatzes verzichtet werden soll, weil die

daf�r n�tigen Vorbedingungen im folgenden Codest�ck nicht gegeben

sind.  Als Parameter f�r diese Befehle darf entweder ON oder OFF

gegeben werden, der momentan gesetzte Zustand kann aus einer Varia-

blen ausgelesen werden, die entweder TRUE oder FALSE ist.

Die Befehle bedeuten im einzelnen folgendes:

SUPMODE: erlaubt bzw. sperrt Befehle, f�r deren Ausf�hrung der Pro-

zessor im Supervisorstatus sein mu�.  Die Statusvariable

hei�t INSUPMODE.

FPU    : erlaubt bzw. sperrt die Befehle des numerischen Koprozes-

sors 8087 bzw. 68881/68882.  Die Statusvariable hei�t FPUAVAIL.

PMMU   : erlaubt bzw. sperrt die Befehle der Speicherverwaltungs-

einheit 68851 bzw. der im 68030 eingebauten MMU.  ACHTUNG!

Die 68030-MMU erlaubt nur eine rel. kleine Untermange der

68851-Befehle.  Der Assembler nimmt hier keine Pr�fung vor!

Die Statusvariable hei�t PMMUAVAIL.

Benutzung von auf diese Weise gesperrten Befehlen erzeugt bei SUPMODE

eine Warnung, bei PMMU und FPU eine echte Fehlermeldung.

3.2.4. FULLPMMU (680x0)

- - - - - - - -

Motorola hat zwar ab dem 68030 die PMMU in den Prozessor integriert,

diese aber nur mit einer Funktionsuntermenge der externen PMMU 68851

ausgestattet.  AS sperrt bei aktiviertem PMMU-Befehlssatz (s.o.) des-

halb alle fehlenden Befehle, wenn als Zielprozessor 68030 oder h�her

eingestellt wurde.  Nun kann es aber sein, da� in einem System mit

68030-Prozessor die interne MMU abgeschaltet wurde und der Prozessor

mit einer externen 68851 betrieben wird.  Mit FULLPMMU ON kann man

AS dann mitteilen, da� der vollst�ndige MMU-Befehlssatz zugelassen

ist.  Umgekehrt kann man, wenn man portablen Code erzeugen will, alle

zus�tzlichen Befehle trotz 68020-Zielplattform mit FULLPMMU OFF ab-

schalten.  Die Umschaltung darf beliebig oft erfolgen, die momentane

Einstellung kann aus einem gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

ACHTUNG!  Der CPU-Befehl besetzt f�r 680x0-Argumente implizit diese

Einstellung vor!  FULLPMMU mu� also auf jeden Fall nach dem CPU-Befehl

kommen!

3.2.4.  PADDING (680x0, XA, H8, SH7000)

- - - - - - - -

Prozessoren der 680x0-Familie stehen ungeraden Adressen ziemlich

kritisch gegen�ber: Befehle d�rfen nicht auf einer ungeraden Adresse

beginnen, und Datenzugriffe sind mit ungeraden Adressen bis zum

68010 nur byteorientiert erlaubt.  Die H8/300-Familie setzt bei Zu-

griffen auf ungerade Adressen das unterste Adre�bit einfach ganz auf

Null, die 500er "bedanken" sich wiederum mit einer Exception...

AS bem�ht sich daher, mit DC oder DS aufgebaute Datenstrukturen

immer mit einer geraden Bytezahl abzulegen.  Das bedeutet bei den Be-

fehlen DS.B und DC.B aber unter Umst�nden, da� ein F�llbyte eingef�gt

werden mu�.  Dieses Verhalten kann man mit dem PADDING-Befehl ein- und

ausschalten.  Als Argument ist analog zu den vorherigen Befehlen ON

oder OFF erlaubt, und die augenblickliche Einstellung kann aus dem

gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

3.2.5.  MAXMODE (TLCS-900, H8)

- - - - - - - -

Die Prozessoren der TLCS-900-Reihe k�nnen in 2 Betriebsarten arbei-

ten, dem Minimum-und Maximum-Modus.  Je nach momentaner Betriebsart

gelten f�r den Betrieb und den Assembler etwas andere Eckwerte.

Mit diesem Befehl und den Parametern ON oder OFF teilt man AS mit,

da� der folgende Code im Maximum- oder Minimum-Modus abl�uft.  Die

momentane Einstellung kann aus der Variablen INMAXMODE ausgelesen

werden.  Voreinstellung ist OFF, d.h. Minimum-Modus.

Analog dazu teilt man im H8-Modus AS mit diesem Befehl mit, ob

mit einem 64K- oder 16MByte-Adre�raum gearbeitet wird.

F�r den einfachen 300er ist diese Einstellung immer OFF und kann

nicht ver�ndert werden.

3.2.6.  EXTMODE und LWORDMODE (Z380)

- - - - - - - - - - - - - - -

Der Z380 kann in insgesamt 4 Betriebsarten arbeiten, die sich

durch die Einstellung von 2 Flags ergeben: Das XM-Flag bestimmt,

ob der Prozessor mit einem 64 KByte oder 4 GByte gro�en Adre�raum

arbeiten soll und kann nur gesetzt werden (nach einem Reset steht

es Z80-kompatibel auf 0).  Demgegen�ber legt das LW-Flag fest, ob

Wort-Befehle mit einer Wortl�nge von 16 oder 32 Bit arbeiten

sollen.  Die Stellung dieser beiden Flags beeinflu�t Wertebe-

reichseinschr�nkungen von Konstanten oder Adressen, weshalb man

AS �ber diese beiden Befehle deren Stellung mitteilen mu�.  Als

Default nimmt AS an, da� beide Flags auf 0 stehen, die momentane

Einstellung (ON oder OFF) kann aus den vordefinierten Variablen

INEXTMODE bzw. INLWORDMODE ausgelesen werden.

3.2.7.  SRCMODE (MCS-251)

- - - - - - - -

Intel hat den Befehlssatz der 8051er beim 80C251 deutlich erweitert,

hatte aber leider nur noch einen einzigen freien Opcode f�r diese

Befehle frei.  Damit der Prozessor nicht auf alle Ewigkeit durch ei-

nen Pr�fix behindert bleibt, hat Intel zwei Betriebsarten vorgesehen:

Den Bin�r- und den Quellmodus.  Im Bin�rmodus ist der Prozessor voll

8051-kompatibel, alle erweiterten Befehle ben�tigen den noch freien

Opcode als Pr�fix.  Im Quellmodus tauschen diese neuen Befehle ihre

Position in der Code-Tabelle mit den entsprechenden 8051-Instruktio-

nen, welche dann wiederum mit einem Pr�fix versehen werden m�ssen.

Damit AS wei�, wann er Pr�fixe setzen mu� und wann nicht, mu� man

ihm mit diesem Befehl mitteilen, ob der Prozessor im Quellmodus (ON)

oder Bin�rmodus (OFF) betrieben wird.  Die momentane Einstellung kann

man aus der Variablen INSRCMODE auslesen.  Der Default ist OFF.

3.2.8.  BIGENDIAN (MCS-51/251, PowerPC)

- - - - - - - - -

Bei den Prozessoren der 8051-Serie ist Intel seinen eigenen

Prinzipien untreu geworden: Der Prozessor verwendet entgegen

jeglicher Tradition eine Big-Endian-Orientierung von Mehrbytewerten!

W�hrend dies bei den MCS-51-Prozessoren noch nicht gro�artig auffiel,

da der Prozessor ohnehin nur 8-bittig auf Speicherzellen zugreifen

konnte, man sich die Byte-Anordnung bei eigenen Datenstrukturen also

aussuchen konnte, ist dies beim MCS-251 nicht mehr so, er kann auch

ganze (Lang-)Worte aus dem Speicher lesen und erwartet dabei das MSB

zuerst.  Da dies nicht der bisherigen Arbeitsweise von AS bei der

Konstantenablage entspricht, kann man nun mit diesem Befehl umschal-

ten, ob die Befehle DB, DW, DD, DQ und DT mit Big- oder Little-Endian-

Orientierung arbeiten sollen.  Mit BIGENDIAN OFF (Voreinstellung) wird

wie bei �lteren AS-Versionen zuerst das niederwertigste Byte abgelegt,

mit BIGENDIAN ON wird die MCS-251-kompatible Variante benutzt. Nat�r-

lich kann man diese Einstellung beliebig oft im Code �ndern; die mo-

mentane Einstellung kann aus dem gleichnamigen Symbol ausgelesen wer-

den.

3.2.9.  SEGMENT (alle Prozessoren)

- - - - - - - -

Bestimmte Mikrokontroller und Signalprozessoren kennen mehrere

Adre�bereiche, die nicht miteinander mischbar sind und

jeweils auch verschiedene Befehle zur Ansprache ben�tigen.  Um auch

diese verwalten zu k�nnen (obwohl kein Code in ihnen erzeugt werden

kann), stellt der Assembler mehrere Programmz�hler zur Verf�gung,

zwischen denen mit dem SEGMENT-Befehl hin-und hergeschaltet werden

kann.  Dies erlaubt es, sowohl in mit INCLUDE eingebundenen Unterpro-

grammen als auch im Hauptprogramm ben�tigte Daten an der Stelle zu

definieren, an denen sie benutzt werden.  Im einzelnen werden

folgende Segmente mit folgenden Namen verwaltet:

CODE    : Programcode;

DATA    : direkt adressierbare Daten (dazu rechnen auch SFRs);

XDATA   : im extern angeschlossenen RAM liegende Daten oder

X-Adre�raum beim DSP56000;

YDATA   : Y-Adre�raum beim DSP56000;

IDATA   : indirekt adressierbare (interne) Daten;

BITDATA : der Teil des 8051-internen RAMs, der bitweise adressier-

bar ist;

IO      : I/O-Adre�bereich.

Zu Adre�bereich und Initialwerten der Segmente siehe Abschnitt 3.2.1.

(ORG).  Je nach Prozessorfamilie sind auch nicht alle Segmenttypen

erlaubt.

Das Bitsegment wird so verwaltet, als ob es ein Bytesegment w�re,

d.h. die Adressen inkrementieren um 1 pro Bit.

Um es noch einmal klarzustellen: Alle Segmente au�er Code dienen

lediglich der Adre�verwaltung, d.h. man kann keinen Code oder

Konstanten darin definieren.  Zul�ssig sind nur Befehle, die Spei-

cher reservieren (DS, DB ?...).

Labels, die in einem Segment eines bestimmten Typs definiert werden,

erhalten diesen Typ als Attribut.  Damit hat der Assembler eine be-

grenzte Pr�fm�glichkeit, ob mit den falschen Befehlen auf Symbole

in einem Segment zugegriffen wird.  In solchen F�llen wird der As-

sembler eine Warnung ausgeben.

Beispiel:

CPU	8051		; MCS-51-Code

segment	code		; Testcodest�ck

setb	flag		; keine Warnung

setb	var		; Warnung : falsches Segment

segment	data

var	db	?

segment	bitdata

flag	db	?

3.2.10. PHASE und DEPHASE   (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - -

In manchen Anwendungen (speziell Z80-Systeme) mu� Code vor der

Benutzung in einen anderen Adre�bereich verschoben werden.  Da der

Assembler davon aber nichts wei�, w�rde er alle Labels in dem zu

verschiebenden Teil auf die Ladeadressen ausrichten.  Der Program-

mierer m��te Spr�nge innerhalb dieses Bereiches entweder lageunab-

h�ngig kodieren oder die Verschiebung bei jedem Symbol "zu Fu�"

addieren.  Ersteres ist bei manchen Prozessoren gar nicht m�glich,

letzteres sehr fehleranf�llig.

Mit dem Befehlen PHASE und DEPHASE ist es m�glich, dem Assembler

mitzuteilen, auf welcher Adresse der Code im Zielsystem effektiv

ablaufen wird:

phase	<Adresse>

informiert den Assembler davon, da� der folgende Code auf der spe-

zifizierten Adresse ablaufen soll.  Der Assembler berechnet darauf-

hindie Differenz zum echten Programmz�hler und addiert diese Dif-

ferenz bei folgenden Operationen dazu:

- Adre�angabe im Listing

- Ablage von Labelwerten

- Programmz�hlerreferenzen in relativen Spr�ngen und Adre�aus-

dr�cken

- Abfrage des Programmz�hlers mit den Symbolen * bzw. $

Diese "Verschiebung" wird mit dem Befehl

dephase

wieder aufgehoben.

Obwohl dieses Befehlspaar vornehmlich in Codesegmenten Sinn macht,

verwaltet der Assembler f�r alle definerten Segmente Phasenwerte.

3.2.11.  SAVE und RESTORE (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - -

Mit dem Befehl SAVE legt der Assembler den Inhalt folgender

Variablen auf einen internen Stapel:

- momentan gew�hlter Prozessortyp (mit CPU gesetzt);

- momentan aktiver Speicherbereich (mit SEGMENT gesetzt);

- Flag, ob Listing ein- oder ausgeschaltet ist (mit LISTING

gesetzt);

- Flag, ob Expansionen folgender Makros im Listing ausgegeben

werden sollen (mit MACEXP gesetzt).

Mit dem Gegenst�ck RESTORE wird entsprechend der zuletzt gesicherte

Zustand von diesem Stapel wieder heruntergeladen.  Diese beiden

Befehle sind in erster Linie f�r Includefiles definiert worden, um

in diesen Dateien die obigen Variablen beliebig ver�ndern zu k�nnen,

ohne ihren originalen Inhalt zu verlieren.  So kann es z.B. sinnvoll

sein, in Includefiles mit eigenen, ausgetesteten Unterprogrammen die

Listingerzeugung auszuschalten:

SAVE           ; alten Zustand retten

LISTING  OFF   ; Papier sparen

.              ; der eigentliche Code

.

RESTORE        ; wiederherstellen

Gegen�ber einem einfachen LISTING OFF .. ON-P�rchen wird hier auch

dann der korrekte Zustand wieder hergestellt, wenn die Listingerzeu-

gung bereits vorher ausgeschaltet war.

Der Assembler �berpr�ft, ob die Zahl von SAVE-und RESTORE-Befehlen

�bereinstimmt und liefert in folgenden F�llen Fehlermeldungen:

- RESTORE und der interne Stapel ist leer;

- nach Ende eines Passes ist der Stapel nicht leer.

3.2.12.  ASSUME (diverse)

- - - - - - - -

6809

....

Im Gegensatz zu seinen "Vorg�ngern" wie 6800 und 6502 kann beim 6809

die Lage der direct page, d.h. des Adressbereiches, der mit ein Byte

langen Adressen erreichbar ist, frei bestimmt werden.  Dazu dient

das sog. "Direct Page Register" (DPR), das die Seitennummer festlegt.

Ihm mu� man mittels ASSUME einen passenden Wert zuweisen, wenn man

einen anderen Wert als die Vorgabe von 0 in DPR schreibt, sonst

werden Adressen falscher L�nge erzeugt...

68HC16

......

Um mit seinen nur 16 Bit breiten Adre�operanden einen 1 MByte gro�en

Adre�raum ansprechen zu k�nnen, bedient sich der 68HC16 einer Reihe

von Bank-Registern, die die fehlenden oberen vier Adre�bits nachlie-

fern.  Davon ist das EK-Register f�r absolute Datenzugriffe (nicht

Spr�nge!) zust�ndig.  AS �berpr�ft bei jeder absoluten Adressierung,

ob die oberen vier Bits der Adresse mit dem �ber ASSUME spezifizier-

ten Wert �bereinstimmen.  Differieren die Werte, gibt AS eine War-

nung aus.  Der Vorgabewert f�r EK ist 0.

H8/500

......

Im Maximum-Modus wird der erweiterte Adre�raum dieser Prozessorreihe

durch eine Reihe von Bank-Registern adressiert.  Diese tragen die

Namen DP (Register 0..3, absolute Adressen), EP (Register 4/5) und

TP (Stack).  Den momentanen Wert von DP ben�tigt AS, um zu �berpr�-

fen, ob absolute Adressen in der momentan adressierbaren Bank liegen;

die beiden anderen Register werden nur f�r indirekte Adressierungen

benutzt und entziehen sich daher der Kontrolle; ob man ihre Werte

angibt oder nicht, ist daher Geschmackssache.  Wichtig ist dagegen

wieder das BR-Register, das angibt, auf welchen 256-Byte-Bereich

mit kurzen Adressen zugegriffen werden kann.  Allen Registern ist

gemeinsam, da� AS KEINE Initialwerte f�r sie annimmt, da sie nach

einem Prozessor-Reset undefiniert sind; wer absolut adressieren

will, mu� daher auf jeden Fall DR und DP belegen!

MELPS740

........

Die Mikrokontroller dieser Reihe kennen f�r den JSR-Befehl eine

besonder Adressierungsart "special page", mit deren Hilfe man Spr�nge

in die oberste Seite des internen ROMs k�rzer kodieren kann.  Diese

ist nat�rlich vom jeweiligen Chip abh�ngig, und es gibt mehr Chips,

als es mit dem CPU-Befehl sinnvoll w�re, zu kodieren...also mu� ASSUME

herhalten, um die Lage dieser Seite vorzugeben, z.B.

ASSUME SP:$1f ,

falls das interne ROM 8K gro� ist.

MELPS7700/65816

...............

Diese Prozessoren beinhalten eine Reihe von Registern, deren Inhalt AS

kennen mu�, um den korrekten Code zu erzeugen.  Es handelt sich um

folgende Register:

Name   Bedeutung            Wertebereich  Default

DT     Datenbank            0-$ff           0

PG     Code-Bank            0-$ff           0

DPR    direkt adr. Seite    0-$ffff         0

X      Indexregisterbreite  0 oder 1        0

M      Akkumulatorbreite    0 oder 1        0

Um mich nicht in endlose Wiederholungen zu ergehen, verweise ich f�r

die Benutzung dieser Werte auf Kapitel 4.7. .  Die Handhabung erfolgt

ansonsten genauso wie beim 8086, d.h. es k�nnen auch hier mehrere

Werte auf einmal gesetzt werden und es wird kein Code erzeugt, der

die Register mit den Werten besetzt.  Dies bleibt wieder einzig und

allein dem Programmierer �berlassen!

8086

....

Der 8086 kann Daten aus allen Segmenten in einem Befehl adressieren,

ben�tigt jedoch sog. "Segment-Pr�fixe", wenn ein anderes Segment-

register als DS verwendet werden soll.  Zus�tzlich kann es sein, da�

das DS-Register auf ein anderes Segment verstellt ist, um z.B. �ber

l�ngere Strecken nur Daten im Codesegment zu adressieren.  Da AS

aber keine Sinnanalyse des Codes vornimmt, mu� ihm �ber diesen Befehl

mitgeteilt werden, auf welche Segmente die Segmentregister momentan

zeigen, z.B.

ASSUME  CS:CODE, DS:DATA    .

Allen vier Segmenten des 8086 (SS,DS,CS,ES) k�nnen auf diese Weise

Annahmen zugewiesen werden.  Dieser Befehl erzeugt jedoch KEINEN Code,

um die Werte auch wirklich in die Segmentregister zu laden, dies mu�

vom Programm getan werden.

Die Benutzung diese Befehls hat zum einen die Folge, da� AS bei spo-

radischen Zugriffen ins Codesegment automatisch Pr�fixe voranstellen

kann, andererseits man AS mitteilen kann, da� das DS-Register ver-

stellt wurde und man sich im folgenden explizite CS:-Anweisungen

sparen kann.

G�ltige Argumente hinter dem Doppelpunkt sind CODE, DATA und NOTHING.

Letzterer Wert dient dazu, AS mitzuteilen, da� das Segmentregister

keinen f�r AS verwendbaren Wert enth�lt.

Vorinitialisiert sind folgende ASSUMEs:

CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:NOTHING

XA

..

Die XA-Familie besitzt einen Datenadre�raum von 16 MByte, ein Proze�

kann jedoch nur immer innerhalb einer 64K-Seite adressieren, die

durch das DS-Register vorgegeben wird.  AS mu� man den momentanen

Wert dieses Registers vorgeben, damit er Zugriffe auf absolute

Adressen �berpr�fen kann.

29K

...

Die Prozessoren der 29K-Familie besitzen ein Register RBP, mit dessen

Hilfe B�nke von 16 Registern vor der Benutzung im User-Modus gesch�tzt

werden k�nnen.  Dazu kann man ein entsprechendes Bit in diesem Regis-

ter setzen.  Mit ASSUME kann man AS nun mitteilen, welchen Wert RBP

gerade hat.  Auf diese Weise kann AS warnen, falls versucht wird, im

User-Modus auf gesch�tzte Register zuzugreifen.

80C166/167

..........

Obwohl keines der Register im 80C166/167 breiter als 16 Bit ist,

besitzt dieser Prozessor 18/24 Adre�leitungen, kann also bis zu 256

KByte/16 MByte adressieren.  Um diesen Widerspruch unter einen Hut

zu bekommen, verwendet er nicht die von Intel her bekannte (...und

ber�chtigte) Segmentierung oder hat unflexible Bankregister...nein,

er macht Paging!  Dazu wird der "logische" Adre�raum von 64 KByte in

4 Seiten zu 16 KByte eingeteilt, und f�r jede Seite existiert ein

Seitenregister (bezeichnet als DPP0...DPP3), welche der physikali-

schen 16/1024 Seiten dort eingeblendet wird.  AS versucht nun, den

Adre�raum grunds�tzlich mit 256 KByte/16 MByte aus der Sicht des

Programmierers zu verwalten, d.h. bei absoluten Zugriffen ermittelt

AS die physikalische Seite und schaut in der mit ASSUME eingestellten

Seitenverteilung nach, wie die Bits 14 und 15 der logischen Adresse

gesetzt werden m�ssen.  Pa�t kein Seitenregister, so wird eine Warnung

ausgegeben.  Defaultm��ig nimmt AS an, da� die vier Register linear

die ersten 64 KByte abbilden, etwa in der folgenden Form:

ASSUME	DPP0:0,DPP1:1,DPP2:2,DPP3:3

Der 80C167 kennt noch einige Befehle, die die Seitenregister in ihrer

Funktion �bersteuern k�nnen.  Wie diese Befehle die Adre�generierung

beeinflussen, ist im Kapitel mit den prozessorspezifischen Hinweisen

beschrieben.

TLCS-47

.......

Der direkte Datenadre�raum dieser Prozessoren (egal ob man direkt

oder �ber das HL-Register adressiert) betr�gt lediglich 256

Nibbles.  Da die "besseren" Familienmitglieder aber bis zu 1024

Nibbles RAM on chip haben, war Toshiba gezwungen, einen Banking-

mechanismus �ber das DMB-Register einzuf�hren.  AS verwaltet das

Datensegment als einen durchgehenden Adre�raum und pr�ft bei jeder

direkten Adressierung, ob die Adresse in der momentan aktiven

Bank liegt.  Die von AS momentan angenommene Bank kann mittels

ASSUME  DMB:<0..3>

festgelegt werden.  Der Default ist 0.

ST62xx

......

Die Mikrokontroller der ST62-Reihe sind in der Lage, einen Teil (64

Byte) des Codebereiches in den Datenbereich einzublenden, z.B. um

Konstanten aus dem ROM zu laden.  Dies bedeutet aber auch, da� zu

einem Zeitpunkt immer nur ein Teil des ROMs adressiert werden kann.

Welcher Teil dies ist, wird durch ein bestimmtes Register bestimmt.

Dem Inhalt dieses Registers kann AS zwar nicht direkt kontrollieren,

man kann ihm aber mit diesem Befehl mitteilen, wenn man dem Register

einen neuen Wert zugewiesen hat.  AS kann dann pr�fen und ggfs. war-

nen, falls auf Adressen im Codesegment zugegriffen wird, die nicht

im "angek�ndigten" Fenster liegt.  Hat die Variable VARI z.B. den

Wert 456h, so setzt

ASSUME ROMBASE:VARI>>6

die AS-interne Variable auf 11h, und ein Zugriff auf VARI erzeugt

einen Zugriff auf die Adresse 56h im Datensegment.

Anstelle eines Symbols kann auch schlicht NOTHING angegeben werden,

z.B. wenn das Bank-Register tempor�r als Speicherzelle benutzt wird.

Dieser Wert ist auch die Voreinstellung.

320C3x

......

Da alle Instruktionsworte dieser Prozessorfamilie nur 32 Bit lang

sind, und von diesen 32 Bit nur 16 Bit f�r absolute Adressen vorge-

sehen wurden, m�ssen die fehlenden oberen 8 Bit aus dem DP-Register

erg�nzt werden.  Bei Adressierungen kann man aber trotzdem die volle

24-Bit-Adresse angeben, AS pr�ft dann, ob die oberen 8 Bit mit dem

angenommenen Inhalt von DP �bereinstimmen.  Gegen�ber dem LDP-Befehl

weicht ASSUME darin ab, da� man hier nicht eine beliebige Adresse

aus der Speicherbank angeben kann, das Herausziehen der oberen Bits

mu� man also "zu Fu�" machen, z.B. so:

ldp	@adr

assume	dp:adr>>16

.

.

ldi	@adr,r2

�PD78(C)10

..........

Diese Prozessoren besitzen ein Register (V), mit dessen Hilfe die

,,Zeropage'', d.h. die Lage der mit nur einem Byte adressierbaren

Speicherzellen sich in Seitengrenzen im Speicher frei verschieben

l��t.  Da man aber aus Bequemlichkeitsgr�nden nicht mit Ausdr�cken

wie

inrw    Lo(Zaehler)

arbeiten will, �bernimmt AS diese Arbeit, allerdings nur unter der

Voraussetzung, da� man ihm �ber einen ASSUME-Befehl den Inhalt

des V-Registers mitteilt.  Wird ein Befehl mit Kurzadressierung

benutzt, so wird �berpr�ft, ob die obere H�lfte des Adre�ausdrucks

mit dem angenommenen Inhalt �bereinstimmt.  Stimmt sie nicht, so

erfolgt eine Warnung.

75K0

....

Da selbst mit Hilfe von Doppelregistern (8 Bit) nicht der komplette

Adre�raum von 12 Bit zu erreichen ist, mu�te NEC (wie andere auch...)

auf Banking zur�ckgreifen: Die oberen 4 Adre�bits werden aus dem

MBS-Register geholt (welchem demzufolge mit ASSUME Werte zwischen 0

und 15 zugeordnet werden k�nnen), das aber nur beachtet wird, falls

das MBE-Flag auf 1 gesetzt wurde.  Steht es (wie die Vorgabe ist)

auf 0, so kann man die obersten und untersten 128 Nibbles des

Adre�raumes ohne Bankumschaltung erreichen.  Da der 75402 weder MBE-

Flag noch MBS-Register kennt, ist f�r ihn der ASSUME-Befehl nicht

definiert; Die Initialwerte von MBE und MBS lassen sich daher nicht

�ndern.

3.2.13.  EMULATED (29k)

- - - - - - - - -

AMD hat die Ausnahmebehandlung f�r undefinierte Befehle bei der

29000-Serie so definiert, da� f�r jeden einzelnen Befehl ein Excep-

tionvektor zur Verf�gung steht.  Dies legt es nahe, durch gezielte

Software-Emulationen den Befehlssatz eines kleineren Mitgliedes

dieser Familie zu erweitern.  Damit nun aber AS diese zus�tzlichen

Befehle nicht als Fehler anmeckert, erlaubt es der EMULATED-Befehl,

AS mitzuteilen, da� bestimmte Befehle doch erlaubt sind.  Die Pr�-

fung, ob der momentan gesetzte Prozessor diesen Befehl beherrscht,

wird dann �bergangen.  Hat man z.B. f�r einen Prozessor ohne

Gleitkommaeinheit ein Modul geschrieben, das aber nur mit 32-Bit-

IEEE-Zahlen umgehen kann, so schreibt man

EMULATED FADD,FSUB,FMUL,FDIV

EMULATED FEQ,FGE,FGT,SQRT,CLASS

3.3. Datendefinitionen

----------------------

Die hier beschriebenen Befehle �berschneiden sich teilweise in ihrer

Funktionalit�t, jedoch definiert jede Prozessorfamilie andere Namen

f�r die gleiche Funktion.  Um mit den Standardassemblern konform zu

bleiben, wurde diese Form der Implementierung gew�hlt.

3.3.1.  DC[.size]       (680x0, H8, SH7x00, DSP56000, XA)

- - - - - - - - -

Dieser Befehl legt eine oder mehrere Konstanten des durch das Attribut

bestimmten Typs im Speicher ab.  Die Attribute entsprechen den in

Abschnitt 2.2 definierten, zus�tzlich ist f�r Byte-Konstanten die M�g-

lichkeit vorhanden, Stringausdr�cke im Speicher abzulegen, wie

z.b.

String		dc.b	"Hello world!\0"

Die Parameterzahl darf zwischen 1 und 20 liegen, zus�tzlich darf jedem

Parameter ein in eckigen Klammern eingeschlossener Wiederholungsfaktor

vorausgehen, z.B. kann man mit

dc.b	[(*+255)&$ffffff00-*]0

den Bereich bis zur n�chsten Seitengrenze mit Nullen f�llen.  Vorsicht!

Mit dieser Funktion kann man sehr leicht die Grenze von 1 KByte erzeug-

ten Codes pro Zeile Quellcode �berschreiten!

Sollte die Byte-Summe ungerade sein, so wird vom Assembler automatisch

ein weiteres Byte angef�gt, um die Wortausrichtung von Daten zu erhal-

ten.  Dieses Verhalten kann mit dem PADDING-Befehl ein- und

ausgeschaltet werden.

Mit diesem Befehl abgelegte Dezimalgleitkommazahlen ( DC.P ...) k�nnen

zwar den ganzen Bereich der extended precision �berstreichen, zu be-

achten ist dabei allerdings, da� die von Motorola verf�gbaren Koprozes-

soren 68881/68882 beim Einlesen solcher Konstanten die Tausenderstelle

des Exponenten ignorieren!

Defaultattribut ist W, also 16-Bit-Integerzahlen.

Beim DSP56000 ist der Datentyp auf Integerzahlen festgelegt (ein

Attribut ist deshalb weder n�tig noch erlaubt), die im Bereich

-8M..16M-1 liegen d�rfen.   Stringkonstanten sind ebenfalls erlaubt,

wobei jeweils drei Zeichen in ein Wort gepackt werden.

3.3.2.  DS[.size]       (680x0, H8, SH7x00, DSP56000, XA)

- - - - - - - - -

Mit diesem Befehl l��t sich zum einen Speicherplatz f�r die angegebene

Zahl im Attribut beschriebener Zahlen reservieren.  So reserviert

DS.B	20

z.B. 20 Bytes Speicher,

DS.X    20

aber 240 Byte !

Die andere Bedeutung ist die Ausrichtung des Programmz�hlers, die

mit der Wertangabe 0 erreicht wird.  So wird mit

DS.W	0

der Programmz�hler auf die n�chste gerade Adresse aufgerundet, mit

DS.D	0

dagegen auf die n�chste Langwortgrenze.  Eventuell dabei freiblei-

bende Speicherzellen sind nicht etwa mit Nullen oder NOPs gef�llt,

sondern undefiniert.

Vorgabe f�r die Operandengr��e ist - wie �blich - W, also 16 Bit.

Beim 56000 ist die Operandengr��e auf Worte (a 24 Bit) festgelegt,

Attribute gibt es deswegen wie bei DC auch hier nicht.

3.3.3. DB,DW,DD,DQ und DT (Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370,

- - - - - - - - - - - - -  Siemens, AMD, M16(C), COP8)

Diese Befehle stellen sozusagen das Intel-Gegenst�ck zu DS und DC

dar, und wie nicht anders zu erwarten ist die Logik etwas anders:

Zum einen wird die Kennung der Operandengr��e in das Mnemonic ver-

legt:

DB: Byte oder ASCII-String wie bei DC.B

DW: 16-Bit-Integer

DD: 32-Bit-Integer oder single precision

DQ: double precision   ( 64 Bit )

DT: extended precision ( 80 Bit )

Zum anderen erfolgt die Unterscheidung, ob Konstantendefinition oder

Speicherreservierung, im Operanden.  Eine Reservierung von Speicher

wird durch ein ? gekennzeichnet:

db	?	; reserviert ein Byte

dw	?,?	; reserviert Speicher f�r 2 W�rter (=4 Byte)

dd	-1	; legt die Konstante -1 (FFFFFFFFH) ab !

Speicherreservierung und Konstantendefinition d�rfen NICHT IN EINER

Anweisung gemischt werden:

db	"Hallo",?	; --> Fehlermeldung

Zus�tzlich ist noch der DUP-Operator erlaubt, der die mehrfache Abla-

ge von Konstantenfolgen oder die Reservierung ganzer Speicherbl�k-

ke erlaubt:

db	3 dup (1,2)	; --> 1 2 1 2 1 2

dw	20 dup (?)	; reserviert 40 Byte Speicher.

Wie man sehen kann, mu� das DUP-Argument geklammert werden, darf da-

f�r aber auch wieder aus mehreren Teilen bestehen, die selber auch

wieder DUPs sein k�nnen...das ganze funktioniert also rekursiv.

DUP ist die einzige Stelle, an der man mit einer anderen Grenze des

Assemblers in Ber�hrung kommen kann: maximal k�nnen 1024 Byte Code

oder Daten in einer Zeile erzeugt werden.  Dies bezieht sich NICHT

auf die Reservierung von Speicher, nur auf die Definition von Kon-

stantenfeldern!

Um mit dem M80 vertr�glich zu sein, darf im Z80-Modus anstelle von

DB / DW auch DEFB / DEFW geschrieben werden.

Analog stellen BYTE/ADDR bzw. WORD/ADDRW beim COP8 einen Alias f�r

DB bzw. DW dar, wobei die beiden Paare sich jedoch in der Byte-Order

unterscheiden: Die Befehle, die von National zur Adre�ablage vorge-

sehen waren, benutzen Big-Endian, BYTE bzw. WORD jedoch Little-Endian.

3.3.4. DS (Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370, Siemens, AMD,

- - - - -  M16(C), COP8)

Dieser Befehl stellt eine Kurzschreibweise dar, um Speicherbereiche

zu reservieren:

DS       <Anzahl>

ist eine Kurzschreibweise f�r

DB       <Anzahl> DUP (?)

dar, lie�e sich also prinzipiell auch einfach �ber ein Makro reali-

sieren, nur scheint dieser Befehl in den K�pfen einiger mit Motoro-

la-CPUs gro� gewordener Leute (gell, Michael?) so fest verdrahtet

zu sein, da� sie ihn als eingebauten Befehl erwarten...hoffentlich

sind selbige jetzt zufrieden ;-)

3.3.5. BYT oder FCB	(6502,68xx)

- - - - - - - - - -

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus Byte-Konstanten oder

ASCII-Strings abgelegt, er entspricht also DC.B beim 68000 oder

DB bei Intel.

3.3.6. BYTE             (ST62xx, 320C2x, 320C5x, MSP)

- - - - - -

Dito.  Ein im 320C2x/5x-Modus vor dem Befehl stehendes Label wird

als untypisiert gespeichert, d.h. keinem Adre�raum zugeordnet.

Der Sinn dieses Verhaltens wird bei den prozessorspezifischen

Hinweisen erl�utert.

3.3.7. ADR oder FDB     (6502,68xx)

- - - - - - - - - -

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus Wortkonstanten abge-

legt, er entspricht also DC.W beim 68000 oder DW bei Intel.

3.3.8. WORD             (ST62xx, 320C2x, 320C3x, 320C5x,

- - - - - -             (MSP)

F�r den 320C3x werden hiermit 32-Bit-Worte abgelegt, f�r die

beiden anderen Familien 16-Bit-Worte.  Ein im 320C2x/5x-Modus vor

dem Befehl stehendes Label wird als untypisiert gespeichert, d.h.

keinem Adre�raum zugeordnet.  Der Sinn dieses Verhaltens wird bei

den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert.

3.3.9. LONG             (320C2x, 320C5x)

- - - - - -

Hiermit werden 32-Bit-Integer im Speicher abgelegt, und zwar in

der Reihenfolge LoWord-HiWord.  Ein eventuell vor dem Befehl

stehendes Label wird dabei wieder als untypisiert abgelegt

(der Sinn dieser Ma�nahme ist in den prozessorspezifischen

Hinweisen erl�utert).

3.3.10. SINGLE und EXTENDED (320C3x)

- - - - - - - - - - - - - -

Mit diesen Befehlen werden Gleitkomma-Konstanten im Speicher

abgelegt, jedoch nicht im IEEE-Format, sondern in den vom Prozessor

verwendeten 32- und 40-Bit-Formaten.  Da 40 Bit nicht mehr in eine

Speicherzelle hineinpassen, werden im Falle von EXTENDED immer derer

2 pro Wert belegt.  Im ersten Wort finden sich die oberen 8 Bit (der

Exponent), der Rest (Vorzeichen und Mantisse) in zweiten Wort.

3.3.11.  FLOAT und DOUBLE (320C2x, 320C5x)

- - - - - - - - - - - - -

Mit diesen Befehlen k�nnen 32- bzw. 64-Bit-Gleitkommazahlen

im IEEE-Format im Speicher abgelegt werden.  Dabei wird das

niederwertigste Byte jeweils auf der ersten Speicherstelle

abgelegt.  Ein eventuell vor dem Befehl stehendes Label wird

wieder als untypisiert gespeichert (der Sinn dieser Ma�nahme

ist in den prozessorspezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.12. EFLOAT, BFLOAT und TFLOAT (320C2x, 320C5x)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Auch diese Befehle legen Gleitkommazahlen im Speicher ab,

jedoch in einem nicht-IEEE-Format, das evtl. leichter von

Signalprozessoren zu verarbeiten ist:

EFLOAT: Mantisse mit 16 Bit, Exponent mit 16 Bit

BFLOAT: Mantisse mit 32 Bit, Exponent mit 16 Bit

DFLOAT: Mantisse mit 64 Bit, Exponent mit 32 Bit

Gemeinsam ist den Befehlen, da� die Mantisse vor dem

Exponenten abgelegt wird (Lo-Word jeweils zuerst) und

beide im Zweierkomplement dargestellt werden.  Ein eventuell

vor dem Befehl stehendes Label wird wieder als untypisiert

gespeichert (der Sinn dieser Ma�nahme ist in den prozessor-

spezifischen Hinweisen erl�utert).

3.3.13.  Qxx und LQxx (320C2x,320C5x)

- - - - - - - - - - -

Mit diesen Befehlen k�nnen Gleitkommazahlen in einem

Festkommaformat abgelegt werden.  xx ist dabei eine zwei-

stellige Zahl, mit deren Zweierpotenz der Gleitkommawert vor

der Umwandlung in eine ganze Zahl multipliziert werden soll.

Er bestimmt also praktisch, wieviele Bits f�r die Nachkomma-

stellen reserviert werden sollen.  W�hrend aber Qxx nur ein

Wort (16 Bit) ablegt, wird das Ergebnis bei LQxx in 2

Worten (loWord zuerst) abgelegt.  Das sieht dann z.B. so

aus:

q05   2.5       	; --> 0050h

lq20  ConstPI	; --> 43F7h 0032h

Mich m�ge niemand steinigen, wenn ich mich auf meinem HP28

verrechnet haben sollte...

3.3.14.  DATA           (PIC, 320xx, AVR, MELPS-4500)

- - - - - - -

Mit diesem Befehl werden Daten im aktuellen Segment abgelegt, wobei

sowohl Integer- als auch Stringwerte zul�ssig sind.  Bei Strings be-

legt beim 16C5x/16C8x, 17C4x im Datensegment und 4500er ein Zeichen

ein Wort, bei AVR, 17C4x im Codesegment und 3201x/3202x passen zwei

Zeichen in ein Wort (LSB zuerst belegt), beim 320C3x sogar derer 4

(MSB zuerst).  Im Gegensatz dazu mu� im Datensegment des 4500ers ein

Zeichen auf zwei Speicherstellen verteilt werden.  Der Wertebereich

f�r Integers entspricht der Wortbreite des jeweiligen Prozessors im

jeweiligen Segment.  Das bedeutet, da� DATA beim 320C3x die Funktion

von WORD mit einschlie�t (die von SINGLE �brigens auch, wenn AS das

Argument als Gleitkommazahl erkennt).

3.3.15.  ZERO           (PIC)

- - - - - - -

Dieser Befehl legt einen durch den Parameter spezifizierte Zahl von

Nullworten (=NOPs) im Speicher ab. Es k�nnen maximal 512 Nullen mit

einem Befehl abgelegt werden.

3.3.16. FB und FW       (COP8)

- - - - - - - - -

Mit diesen Befehlen kann ein gr��erer Block von Speicher (dessen

L�nge in Bytes bzw. Worten der erste Parameter angibt) mit einer

Byte-bzw. Wortkonstanten gef�llt werden, die durch den zweiten

Parameter angegeben wird.  Die Maximalgr��e des Blocks betr�gt 1024

Elemente f�r FB bzw. 512 Elemente f�r FW.

3.3.17. ASCII und ASCIZ (ST62xx)

- - - - - - - - - - - -

Mit diesen beiden Befehlen k�nnen Stringkonstanten im Speicher ab-

gelegt werden.  W�hrend ASCII nur die reinen Daten im Speicher ab-

legt, versieht ASCIZ automatisch JEDEN angegebenen String mit einem

NUL-Zeichen am Ende.

3.3.18.  STRING und RSTRING (320C2x, 320C5x)

- - - - - - - - - - - - - -

Diese Befehle funktionieren analog zu DATA, jedoch werden hier

Integer-Ausdr�cke grunds�tzlich als Bytes mit einem entsprechend

eingeschr�nkten Wertebereich betrachtet, wodurch es m�glich wird,

die Zahlen zusammen mit anderen Zahlen oder Zeichen paarweise in

Worte zu verpacken.

Die beiden Befehle unterscheiden sich lediglich in der Reihenfol-

ge der Bytes in einem Wort: Bei STRING wird zuerst das obere und

danach das untere gef�llt, bei RSTRING ist es genau umgekehrt.

Ein eventuell vor dem Befehl stehendes Label wird wieder als

untypisiert gespeichert.  Der Sinn dieser Ma�nahme ist im

entsprechenden Kapitel mit den prozessorspezifischen Befehlen

erl�utert.

3.3.19. FCC             (6502,68xx)

- - - - - -

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus String-Konstanten

abgelegt.  Beachten Sie jedoch, da� im Gegensatz zum Original-

assembler AS11 von Motorola (dessentwegen dieser Befehl existiert,

bei AS ist diese Funktion im BYT-Befehl enthalten), String-Argu-

mente nur in G�nsef��chen und nicht in Hochkommas oder Schr�g-

strichen eingeschlossen werden d�rfen!

3.3.20.  DFS oder RMB   (6502,68xx)

- - - - - - - - - - -

Dieser Befehl dient im 65xx/68xx-Modus zur Reservierung von Spei-

cher, er entspricht DS.B beim 68000 oder DB ? bei Intel.

3.3.21. BLOCK           (ST62xx)

- - - - - - -

Dito.

3.3.22. RES             (PIC, MELPS-4500, 3201x,

- - - - - -              320C2x, 320C5x, AVR)

Dieser Befehl dient zur Reservierung von Speicher.  Er reserviert

im Codesegment immer W�rter (10/12/14/16 Bit), im Datensegment bei

den PICs Bytes, beim 4500er Nibbles sowie bei Texas ebenfalls W�rter.

3.3.23. BSS        (320C2x, 320C3x, 320C5x, MSP)

- - - - - -

BSS arbeitet analog zu RES, lediglich ein eventuell vor dem

Befehl stehendes Symbol wird beim 320C2x/5x als untypisiert ge-

speichert.  Der Sinn dieser Ma�nahme kann im Kapitel mit den

prozessorspezifischen Hinweisen nachgelesen werden.

3.3.24. DSB und DSW (COP8)

- - - - - - - - - -

Diese beiden Befehle stellen im COP8-Modus die zum ASMCOP von

National kompatible Methode dar, Speicher zu reservieren.

W�hrend DSB nur einzelne Bytes freih�lt, reserviert DSW W�rter

und damit effektiv doppelt soviel Bytes wie DSB.

3.3.25. ALIGN      (alle Prozessoren)

- - - - - - -

ALIGN mit einem dahinterstehenden Integerausdruck erlaubt es, den

Programmz�hler auf eine bestimmte Adresse auszurichten.  Die Aus-

richtung erfolgt dergestalt, da� der Programmz�hler so weit er-

h�ht wird, da� er ein ganzzahliges mehrfaches des Argumentes

wird.  In seiner Funktion entspricht ALIGN also DS.x 0 beim den

680x0ern, nur ist die Ausrichtung noch flexibler.

Beispiel:

align 2

macht den Programmz�hler gerade.  Wie auch bei DS.x 0 ist der

freibleibende Speicherraum undefiniert.

3.3.26. LTORG      (SH7000)

- - - - - - -

Da der SH7000-Prozessor seine Register immediate nur mit 8-Bit-

Werten laden kann, AS dem Programmierer jedoch vorgaukelt, da�

es eine solche Einschr�nkung nicht g�be, mu� er die dabei ent-

stehenden Konstanten irgendwo im Speicher ablegen.  Da es nicht

sinnvoll w�re, dies einzeln zu tun (wobei jedes Mal Sprungbe-

fehle anfallen w�rden...), werden die Literale gesammelt und

k�nnen vom Programmierer mit diesem Befehl gezielt blockweise

(z.B. am Ende eines Unterprogrammes) abgelegt werden.  Zu den

zu beachtenden Details und Fallen sei auf das Kapitel mit den

SH7000-spezifischen Dingen hingewiesen.

3.4. Makrobefehle	(alle Prozessoren)

-----------------

Kommen wir nun zu dem, was einen Makroassembler vom normalen As-

sembler unterscheidet: der M�glichkeit, Makros zu definieren (ach

was ?!).

Unter Makros verstehe ich hier erst einmal einen Block von Anwei-

sungen (normal oder Pseudo), die mit bestimmten Befehlen zu einem

Block zusammengefa�t werden und dann auf bestimmte Weise bearbei-

tet werden k�nnen.  Zur Bearbeitung solcher Bl�cke kennt der As-

sembler folgende Befehle:

3.4.1.  MACRO

- - - - - - -

ist der wohl wichtigste Befehl zur Makroprogrammierung.  Mit der

Befehlsfolge

<Name>	MACRO	[Parameterliste]

<Befehle>

ENDM

wird das Makro <Name> als die eingeschlossene Befehlsfolge defi-

niert.  Diese Definition alleine erzeugt noch keinen Code!  Daf�r

kann fortan die Befehlsfolge einfach durch den Namen abgerufen

werden, das Ganze stellt also eine Schreiberleichterung dar.  Um

die ganze Sache etwas n�tzlicher zu machen, kann man bei der Ma-

krodefinition eine Parameterliste mitgeben.  Die Parameternamen

werden wie �blich durch Kommas getrennt und m�ssen - wie der Makro-

name selber - den Konventionen f�r Symbolnamen (2.4.) gen�gen.

Sowohl Makronamen als auch -parameter sind von einer Umschaltung

von AS in den case-sensitiven Modus betroffen.

Makros sind �hnlich wie Symbole lokal, d.h. bei Definition in

einer Sektion sind sie nur in dieser Sektion und ihren Unter-

sektionen bekannt.  Dieses Verhalten l��t sich aber durch die

weiter unten beschriebenen Optionen PUBLIC und GLOBAL in weiten

Grenzen steuern.

Neben den eigentlichen Makroparametern k�nnen in der Parameterliste

auch Steuerparameter enthalten sein, die die Abarbeitung des be-

troffenen Makros beeinflussen; diese Parameter werden von normalen

Parametern dadurch unterschieden, da� sie in geschweifte Klammern

eingeschlossen sind.  Es sind folgende Steuerparameter definiert:

- EXPAND / NOEXPAND : legen fest, ob bei der sp�teren Verwendung

diese Makros der expandierte Code mit angezeigt werden soll.

Default ist der durch den Pseudobefehl MACEXP festgelegte Wert.

- PUBLIC[:Sektionsname] : ordnet das Makro nicht der aktuellen,

sondern einer ihr �bergeordneten Sektion zu.  Auf diese Weise

kann eine Sektion Makros f�r die "Au�enwelt" zur Verf�gung

stellen.  Fehlt eine Sektionsangabe, so wird das Makro v�llig

global, d.h. ist �berall benutzbar.

- GLOBAL[:Sektionsname] : legt fest, da� neben diesem Makro noch ein

weiteres Makro abgelegt werden soll, das zwar den gleichen Inhalt

hat, dessen Name aber zus�tzlich mit dem Namen der Sektion ver-

sehen ist, in der es definiert wurde und das der spezifizierten

Sektion zugeordnet werden soll.  Bei dieser mu� es sich um eine

Obersektion zu der aktuellen Sektion handeln; fehlt die Angabe,

so wird das zus�tzliche Makro global sichtbar.  Wird z.B. ein

Makro A in der Sektion B definiert, die wiederum eine Untersektion

der Sektion C ist, so w�rde neben z.B. dem Makro A ein weiteres

globales mit dem Namen C_B_A erzeugt.  W�rde dagegen B als Ziel-

sektion angegeben, so w�rde das Makro B_A hei�en und der Sektion

A zugeordnet.  Diese Option ist defaultm��ig ausgeschaltet und hat

auch nur einen Effekt, falls sie innerhalb einer Sektion benutzt

wird.  Das lokal bekannte Originalmakro wird von ihr nicht beein-

flu�t.

- EXPORT / NOEXPORT : legen fest, ob die Definition dieses Makros

in einer getrennten Datei abgelegt werden soll, falls die

Kommandozeilenoption -M gegeben wurde.  Auf diese Weise k�nnen

einzelne Definitionen "privater" Makros selektiv ausgeblendet

werden.  Der Default ist FALSE, d.h. die Definition wird nicht in

der Datei abgelegt.  Ist zus�tzlich die GLOBAL-Option gegeben

worden, so wird das Makro mit dem modifizierten Namen abgelegt.

Diese eben beschriebenen Steuerparameter werden von AS aus der

Parameterliste ausgefiltert, haben also keine weitere Wirkung in

der folgenden Verarbeitung und Benutzung.

Beim Aufruf eines Makros werden die beim Aufruf angegebenen Para-

meternamen �berall textuell im Befehlsblock eingesetzt und der

sich so ergebene Assemblercode wird normal assembliert.  Sollten

beim Aufruf zu wenige Parameter angegeben werden, werden Null-

strings eingef�gt.  Wichtig ist zu wissen, da� bei der Makroex-

pansion keine R�cksicht auf eventuell in der Zeile enthaltene

Stringkonstanten genommen wird.  Zu diesem Detail gilt die alte

IBM-Regel:

It's not a bug, it's a feature!

Diese L�cke kann man bewu�t ausnutzen, um Parameter mittels String-

vergleichen abzupr�fen.  So kann man auf folgende Weise z.B. pr�fen,

wie eine Makroparameter aussieht:

mul     MACRO   para,parb

IF      UpString("PARA")<>"A"

MOV    a,para

ENDIF

IF      UpString("PARB")<>"B"

MOV    b,parb

ENDIF

mul     ab

ENDM

Wichtig ist bei obigem Beispiel, da� der Assembler alle Parameter-

namen im case-insensitiven Modus in Gro�buchstaben umsetzt,

in Strings aber nie eine Umwandlung in Gro�buchstaben erfolgt.

Die Makroparameternamen m�ssen in den Stringkonstanten daher gro�

geschrieben werden.

F�r die Makroparameter gelten die gleichen Konventionen wie bei

normalen Symbolen, mit der Ausnahme, da� hier nur Buchstaben und

Ziffern zugelassen sind, also weder Punkte noch Unterstriche.

Diese Einschr�nkung hat ihren Grund in einem verstecktem Feature:

Der Unterstrich erlaubt es, einzelne Makroparameternamen zu einem

Symbol zusammenzuketten, z.B. in folgendem Beispiel:

concat	macro	part1,part2

call	part1_part2

endm

Der Aufruf

concat	Modul,Funktion

ergibt also

call	Modul_Funktion

Um alle Klarheiten auszur�umen, ein einfaches Beispiel:

Ein Intelverbl�deter Programmierer m�chte die Befehle PUSH/POP

unbedingt auch auf dem 68000 haben.  Er l�st das Problem folgen-

derma�en:

push	macro	op

move    op,-(sp)

endm

pop	macro	op

move	(sp)+,op

endm

Schreibt man nun im Code

push	d0

pop	a2

so wird daraus

move.w	d0,-(sp)

move.w	(sp)+,a2

Eine Makrodefinition darf nicht �ber Includefilegrenzen hinausgehen.

In Makror�mpfen definierte Labels werden immer als lokal betrachtet,

ein expliziter LOCAL-Befehl ist also nicht erforderlich ( und ist

auch nicht definiert ).  Ist es aus irgendwelchen Gr�nden erforder-

lich, so kann man es mit LABEL definieren, dessen Anwendung (wie bei

BIT, SFR...) immer globale Symbole ergibt :

<Name>	label	$

Da der Assembler beim Parsing einer Zeile zuerst die Makroliste und

danach die Prozessorbefehle abklappert, lassen sich auch Prozessor-

befehle neu definieren.  Die Definition sollte dann aber vor der er-

sten Benutzung des Befehles durchgef�hrt werden, um Phasenfehler wie

im folgenden Beispiel zu vermeiden:

bsr	ziel

bsr	macro	target

jsr	ziel

endm

bsr	ziel

Im ersten Pass ist bei der Assemblierung des BSR-Befehles das Makro

noch nicht bekannt, es wird ein 4 Byte langer Befehl erzeugt.  Im

zweiten Pass jedoch steht die Makrodefinition sofort (aus dem er-

sten Pass) zur Verf�gung, es wird also ein 6 Byte langer JSR kodiert.

Infolgedessen sind alle darauffolgenden Labels um zwei zu niedrig,

bei allen weitern Labels sind Phasenfehler die Folge, und ein weiterer

Pass ist erforderlich.

Da durch die Definition eines Makros ein gleichnamiger Maschinen- oder

Pseudobefehl nicht mehr zugreifbar ist, gibt es eine Hintert�r, die

Originalbedeutung zu erreichen: Stellt man dem Mnemonic ein ! voran,

so wird das Durchsuchen der Makroliste unterdr�ckt.  Das kann bei-

spielsweise n�tzlich sein, um Befehle in ihrer M�chtigkeit zu erwei-

tern, z.B. die Schiebebefehle beim TLCS-90:

srl	macro	op,n		; Schieben um n Stellen

rept	n		; n einfache Befehle

!srl	op

endm

endm

Fortan hat der SRL-Befehl einen weiteren Parameter...

3.4.2.  IRP

- - - - - -

ist die eine vereinfachte Form von Makrodefinitionen f�r den Fall,

da� eine Befehlsfolge einmal auf mehrere Operanden angewendet werden

soll und danach nicht mehr gebraucht wird.  IRP ben�tigt als ersten

Parameter ein Symbol f�r den Operanden, und danach eine (fast) be-

liebige Menge von Parametern, die nacheinander in den Befehlsblock

eingesetzt werden.  Um eine Menge von Registern auf den Stack zu

schieben, kann man z.B. schreiben

irp	op, acc,b,dpl,dph

push	op

endm

was in folgendem resultiert:

push	acc

push	b

push	dpl

push	dph

Benutzte Labels sind wieder f�r jeden Durchgang automatisch lokal.

3.4.3. REPT

- - - - - -

ist die einfachste Form der Makrobenutzung.  Der im Rumpf angegebene

Code wird einfach sooft assembliert, wie der Integerparameter von

REPT angibt.  Dieser Befehl wird h�ufig in kleinen Schleifen anstelle

einer programmierten Schleife verwendet, um den Schleifenoverhead zu

sparen.

Der Vollst�ndigkeit halber ein Beispiel:

rept	3

rr	a

endm

rotiert den Akku um 3 Stellen nach rechts.

Symbole sind wiederum f�r jede einzelne Repetition lokal.

Ist das Argument von REPT kleiner oder gleich Null, so wird �berhaupt

keine Expansion durchgef�hrt.  Dies ist ein Unterschied zu fr�heren

Versionen von AS, die hier etwas "schlampig" waren und immer mindes-

tens eine Expansion ausf�hrten.

3.4.4.  WHILE

- - - - - - -

WHILE arbeitet analog zu REPT, allerdings tritt an die Stelle einer

festen Anzahl als Argument ein boolescher Ausdruck, und der zwischen

WHILE und ENDM eingeschlossene Code wird sooft assenbliert, bis der

Ausdruck logisch falsch wird.  Im Extremfall kann dies bedeuten, da�

der Code �berhaupt nicht assembliert wird, falls die Bedingung bereits

beim Eintritt in das Konstrukt falsch ist.  Andererseits kann es na-

t�rlich auch passieren, da� die Bedingung immer wahr bleibt, und AS

l�uft bis an das Ende aller Tage...hier sollte man also etwas Umsicht

walten lassen, d.h. im Rumpf mu� eine Anweisung stehen, die die Be-

dingung auch beeinflu�t, z.B. so:

cnt     set     1

sq      set     cnt*cnt

while   sq<=1000

dc.l    sq

cnt      set     cnt+1

sq       set     cnt*cnt

endm

Dieses Beispiel legt alle Quadratzahlen bis 1000 im Speicher ab.

Ein unsch�nes Detail bei WHILE ist im Augenblick leider noch, da�

am Ende der Expansion eine zus�tzliche Leerzeile, die im Quellrumpf

nicht vorhanden war, eingef�gt wird.  Dies ist ein "Dreckeffekt", der

auf einer Schw�che des Makroprozessors beruht und leider nicht so

einfach zu beheben ist.  Hoffentlich st�rt es nicht allzusehr....

3.4.5.  EXITM

- - - - - - -

EXITM stellt einen Weg dar, um eine Makroexpansion oder einen der

Befehle REPT, IRP oder WHILE vorzeitig abzubrechen.  Eine solche

M�glichkeit hilft zum Beispiel, umfangreichere Klammerungen mit

IF-ENDIF-Sequenzen in Makros �bersichtlicher zu gestalten.  Sinn-

vollerweise ist ein EXITM aber selber auch immer bedingt, was zu

einem wichtigen Detail f�hrt: Der Stack, der �ber momentan offene

IF- oder SWITCH-Konstrukte Buch f�hrt, wird auf den Stand vor

Beginn der Makroexpansion zur�ckgesetzt.  Dies ist f�r bedingte

EXITM's zwingend notwendig, da das den EXITM-Befehl in irgendeiner

Form einschlie�ende ENDIF oder ENDCASE nicht mehr erreicht wird

und AS ohne einen solchen Trick eine Fehlermeldung erzeugen

w�rde.  Weiterhin ist es f�r verschachtelte Makrokonstruktionen

wichtig, zu beachten, da� EXITM immer nur das momentan innerste

Konstrukt abbricht!  Wer aus seiner geschachtelten Konstruktion

vollst�ndig "ausbrechen" will, mu� auf den h�heren Ebenen eben-

falls EXITM's vorsehen!

3.4.6. FUNCTION

- - - - - - - -

FUNCTION ist zwar kein Makrobefehl im engeren Sinne, da hierbei aber

�hnliche Mechanismen wie bei Makroersetzungen angewendet werden,

soll er hier beschrieben werden.

Dieser Befehl dient dazu, neue Funktionen zu definieren, die in For-

melausdr�cken wie die vordefinierten Funktionen verwendet werden

k�nnen.  Die Definition mu� in folgender Form erfolgen:

<Name>  FUNCTION <Arg>,..,<Arg>,<Ausdruck>

Die Argumente sind die Werte, die sozusagen in die Funktion "hineinge-

steckt" werden.  In der Definition werden f�r die Argumente symboli-

sche Namen gebraucht, damit der Assembler bei der Benutzung der Funk-

tion wei�, an welchen Stellen die aktuellen Werte einzusetzen ist.

Dies kann man an folgendem Beispiel sehen:

isdigit FUNCTION ch,(ch>='0')&&(ch<='9')

Diese Funktion �berpr�ft, ob es sich bei dem Argument (wenn man es

als Zeichen interpretiert) um eine Ziffer im momentan g�ltigen Zei-

chencode handelt (der momentane Zeichencode ist mittels CHARSET ver-

�nderbar, daher die vorsichtige Formulierung).

Die Argumentnamen (in diesem Falle CH) mu� den gleichen h�rteren

Symbolkonventionen gen�gen wie Parameter bei einer Makrodefinition,

d.h. die Sonderzeichen . und _ sind nicht erlaubt.

Selbstdefinierte Funktionen werden genauso benutzt wie eingebaute,

d.h. mit einer durch Kommas getrennten, geklammerten Argumentliste:

IF isdigit(Zeichen)

message "\{Zeichen} ist eine Ziffer"

ELSEIF

message "\{Zeichen} ist keine Ziffer"

ENDIF

Bei dem Aufruf der Funktion werden die Argumente nur einmal berechnet

und danach an allen Stellen der Formel eingesetzt, um den Rechenauf-

wand zu reduzieren und Seiteneffekte zu vermeiden.  Bei Funktionen

mit mehreren Argumenten m�ssen die einzelnen Argumente durch Kommata

getrennt werden.

ACHTUNG! Analog wie bei Makros kann man mit der Definition von Funk-

tionen bestehende Funktionen umdefinieren.  Damit lassen sich auch

wieder Phasenfehler provozieren.  Solche Definitionen sollten daher

auf jeden Fall vor der ersten Benutzung erfolgen!

Da die Berechnung des Funktionsergebnisses anhand des Formelaus-

druckes auf textueller Ebene erfolgt, kann der Ergebnistyp von

dem Typ des Eingangsargumentes abh�ngen.  So kann bei folgender

Funktion

double function x,x+x

das Ergebnis ein Integer, eine Gleitkommazahl oder sogar ein String

sein, je nach Typ des Arguments!

Bei der Definition und Ansprache von Funktionen wird im case-sensitiven

Modus zwischen Gro�- und Kleinschreibung unterschieden, im Gegensatz

zu eingebauten Funktionen!

3.5. bedingte Assemblierung (alle Prozessoren)

---------------------------

Der Assembler unterst�tzt die bedingte Assemblierung mit Hilfe der

Befehle IF... sowie SWITCH... .  Diese Befehle wirken zur Assemblier-

zeit, indem entsprechend der Bedingung Teile �bersetzt oder �ber-

sprungen werden.  Diese Befehle sind also nicht mit den IF-State-

ments h�herer Programmiersprachen zu vergleichen ( obwohl es sehr

verlockend w�re, Assembler um die Strukturierungsbefehle h�herer

Sprachen zu erweitern...).

Die folgenden Konstrukte d�rfen beliebig (bis zum Speicher�berlauf)

geschachtelt werden.

3.5.1.  IF / ELSEIF / ENDIF

- - - - - - - - - - - - - -

IF ist das gebr�uchlichere und allgemeiner verwendbare Konstrukt.

Die allgemeine Form eines IF-Befehles lautet folgenderma�en:

IF      <Ausdruck 1>

.

.

<Block 1>

.

.

ELSEIF  <Ausdruck 2>

.

.

<Block 2>

.

.

(m�gliche weitere ELSEIFs)

.

.

ELSEIF

.

.

<Block n>

.

.

ENDIF

IF dient als Einleitung und wertet den ersten Ausdruck aus und assem-

bliert Block 1, falls der Ausdruck wahr (d.h. ungleich 0) ist.  Alle

weiteren ELSEIF-Teile werden dann ignoriert.  Falls der Ausdruck aber

nicht wahr ist, wird Block 1 �bersprungen und Ausdruck 2 ausgewertet.

Sollte dieser nun wahr sein, wird Block 2 assembliert.  Die Zahl der

ELSEIF-Teile ist variabel und ergibt eine IF-THEN-ELSE-Leiter belie-

biger L�nge.  Der dem letzten ELSEIF (ohne Parameter) zugeordnete

Block wird nur assembliert, falls alle vorigen Ausdr�cke falsch erga-

ben und bildet sozusagen einen "Default-Zweig".  Wichtig ist, da� von

den Bl�cken immer nur EINER assembliert wird, und zwar der erste,

dessen zugeordnetes IF/ELSEIF einen wahren Ausdruck hatte.

Die ELSEIF-Teile sind optional, d.h. auf IF darf auch direkt ENDIF

folgen, ein parameterloses ELSEIF bildet aber immer den letzten

Zweig.

Ein ELSEIF bezieht sich immer auf das letzte, noch nicht abgeschlos-

sene IF.

Neben IF sind noch folgende weitere bedingte Befehle definiert:

IFDEF <Symbol>   : wahr, falls das angegebene Symbol definiert wurde.

Die Definition mu� vor IFDEF erfolgt sein.

IFNDEF <Symbol>  : Umkehrung zu IFDEF.

IFUSED <Symbol>  : wahr, falls das Symbol bisher mindestens einmal

benutzt wurde.

IFNUSED <Symbol> : Umkehrung zu IFUSED.

IFEXIST <Name>   : wahr, falls die angegebene Datei existiert.

F�r Schreibweise und Suchpfade gelten gleiche

Regeln wie beim INCLUDE-Befehl (siehe Abschnitt

3.8.2.).

IFNEXIST <Name>  : Umkehrung zu IFEXIST.

IFB <Arg-Liste>  : wahr, falls alle Argumente der Parameterliste leer

sind.

IFNB <Arg-Liste> : Umkehrung zu IFB.

3.5.2  SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CASE ist ein Spezialfall von IF und f�r den Fall gedacht, da� ein

Ausdruck mit einer Reihe von Werten verglichen werden soll.  Dies

ist nat�rlich auch mit IF und einer Reihe von ELSEIFs machbar, die

folgende Form

SWITCH  <Ausdruck>

.

.

CASE    <Wert 1>

.

<Block 1>

.

CASE    <Wert 2>

.

<Block 2>

.

(weitere CASE-Bl�cke)

.

CASE    <Wert n-1>

.

<Block n-1>

.

ELSECASE

.

<Block n>

.

ENDCASE

bietet den Vorteil, da� der zu pr�fende Ausdruck nur einmal hinge-

schrieben und berechnet werden mu�, er ist also weniger fehleranf�l-

lig und etwas schneller als eine IF-Kette, daf�r nat�rlich auch

nicht so flexibel.

Es ist m�glich, bei den CASE-Anweisungen mehrere, durch Kommata

getrennte Werte anzugeben, um den entsprechenden Block in mehreren

F�llen assemblieren zu lassen.  Der ELSECASE-Zweig dient wiederum

als "Auffangstelle" f�r den Fall, da� keine der CASE-Bedingungen

greift.  Fehlt er und fallen alle Pr�fungen negativ aus, so gibt AS

eine Warnung aus.

Auch wenn die Wertelisten der CASE-Teile sich �berlappen, so wird

immer nur EIN Zweig ausgef�hrt, und zwar bei Mehrdeutigkeiten der

erste.

SWITCH dient nur der Einleitung des ganzen Konstruktes; zwischen ihm

und dem ersten CASE darf beliebiger Code stehe (andere IFs d�rfen

aber nicht offen bleiben!), im Sinne eines durchschaubaren Codes

sollte davon aber kein Gebrauch gemacht werden.

3.6. Listing-Steuerung   (alle Prozessoren)

----------------------

3.6.1. PAGE

- - - - - -

Mit PAGE kann man AS die Dimensionen des Papiers, auf dem das Listing

ausgedruckt werden soll, mitteilen.  Als erster Parameter wird dabei

die Anzahl von Zeilen angegeben, nach der AS automatisch einen Zeilen-

vorschub ausgeben soll.  Zu ber�cksichtigen ist allerdings, da� bei

dieser Angabe die Kopfzeilen inklusive einer evtl. mit TITLE spezi-

fizierten Zeile nicht mitgerechntet werden.  Der Minimalwert f�r die

Zeilenzahl ist 5, der Maximalwert 255.  Eine Angabe von 0 f�hrt dazu,

da� AS �berhaupt keine automatischen Seitenvorsch�be ausf�hrt, sondern

nur noch solche, die explizit durch NEWPAGE-Befehle oder implizit am

Ende des Listings (z.B. vor der Symboltabelle) von AS ausgel�st wur-

den.

Die Angabe der Breite des Listings in Zeichen kann als optionaler

zweiter Parameter erfolgen und erf�llt zwei Zwecke: Zum einen l�uft

der Zeilenz�hler von AS korrekt weiter, wenn eine Quell-Zeile �ber

mehrere Listing-Zeilen geht, zum anderen gibt es Drucker (wie z.B.

Laserdrucker), die beim �berschreiten des rechten Randes nicht automa-

tisch in eine neue Zeile umbrechen, sondern den Rest einfach "ver-

schlucken".  Aus diesem Grund f�hrt AS auch den Zeilenumbruch selbst-

st�ndig durch, d.h. zu lange Zeilen werden in Bruchst�cke zerlegt, die

eine L�nge kleiner oder gleich der eingestellten L�nge haben.  In Zu-

sammenhang mit Druckern, die einen automatischen Zeilenumbruch besit-

zen, kann das aber zu doppelten Zeilenvorsch�ben f�hren, wenn man als

Breite exakt die Zeilenbreite des Druckers angibt.  Die L�sung in einem

solchen Fall ist, als Zeilenbreite ein Zeichen weniger anzugeben.

Die eingestellte Zeilenbreite darf zwischen 5 und 255 Zeichen liegen;

analog zur Seitenl�nge bedeutet ein Wert von 0, da� AS keine Splittung

der Listing-Zeilen vornehmen soll; eine Ber�cksichtigung von zu langen

Zeilen im Listing beim Seitenumbruch kann dann nat�rlich auch nicht

mehr erfolgen.

Die Defaulteinstellung f�r die Seitenl�nge ist 60 Zeilen, f�r die

Zeilenbreite 0; letztere Wert wird auch angenommen, wenn PAGE nur mit

einem Argument aufgerufen wird.

ACHTUNG! AS hat keine M�glichkeit, zu �berpr�fen, ob die eingestellte

Listing-L�nge und Breite mit der Wirklichkeit �bereinstimmen!

3.6.2.  NEWPAGE

- - - - - - - -

NEWPAGE kann dazu benutzt werden, einen Seitenvorschub zu erzwingen,

obwohl die Seite noch gar nicht voll ist.  Dies kann z.B. sinnvoll

sein, um logisch voneinander getrennte Teile im Assemblerprogramm

auch seitenm��ig zu trennen.  Der programminterne Zeilenz�hler wird

zur�ckgesetzt, der Seitenz�hler um Eins heraufgez�hlt.  Der optio-

nale Parameter steht in Zusammenhang mit einer hierarchischen Seiten-

numerierung, die AS bis zu einer Kapiteltiefe von 4 unterst�tzt.

0 bedeutet dabei immer die tiefste Kapitelebene, der Maximalwert kann

sich w�hrend des Laufes ver�ndern, wenn das auch verwirrend wirken

kann, wie folgendes Beispiel zeigt:

Seite 1,   Angabe NEWPAGE 0  ---> Seite 2

Seite 2,   Angabe NEWPAGE 1  ---> Seite 2.1

Seite 2.1, Angabe NEWPAGE 1  ---> Seite 3.1

Seite 3.1, Angabe NEWPAGE 0  ---> Seite 3.2

Seite 3.2, Angabe NEWPAGE 2  ---> Seite 4.1.1

Je nach momentan vorhandener Kapiteltiefe kann NEWPAGE <Nummer> also

an verschiedenen Stellen eine Erh�hung bedeuten.  Ein automatischer

Seitenvorschub wegen Zeilen�berlauf oder ein fehlender Parameter ist

gleichbedeutend mit NEWPAGE 0.  Am Ende des Listings wird vor Ausgabe

der Symboltabelle ein implizites NEWPAGE <bish. Maximum> durchge-

f�hrt, um sozusagen ein neues Hauptkapitel zu beginnen.

3.6.3. MACEXP

- - - - - - -

Mit dem Befehl

macexp off

kann man erreichen, da� bei Makroexpansionen nur noch der Makroauf-

ruf und nicht der expandierte Text ausgegeben wird.  Die ist bei

makrointensivem Code sinnvoll, um das Listing nicht ins Uferlose

wachsen zu lassen.  Mit

macexp on

wird die vollst�ndige Listingform wieder eingeschaltet, dies ist auch

die Defaultvorgabe.

Zwischen der Bedeutung von MACEXP f�r Makros und der f�r alle anderen

makroartigen Konstrukte (z.B. REPT) besteht ein subtiler Unterschied:

W�hrend Makros intern ein Flag besitzen, das anzeigt, ob Expansionen

dieses Makros ausgegeben werden sollen oder nicht, wirkt MACEXP direkt

auf alle anderen Konstrukte, die "vor Ort" aufgel�st werden.  Der Sinn

dieser Differenzierung besteht darin, da� es Makros geben kann, die

ausgetestet sind und die man nicht mehr sehen will, andere aber sehr

wohl noch.  MACEXP dient hier als Default f�r das bei der Definition

des Makros zu setzende Flag, der mit den Steuerparametern NOEXPAND/

EXPAND �bersteuert werden kann.

Die momentane Einstellung l��t sich aus dem Symbol MACEXP auslesen.

3.6.4.  LISTING

- - - - - - - -

funktioniert wie MACEXP und akzeptiert die gleichen Parameter,

arbeitet aber wesentlich radikaler: Mit

listing off

wird �berhaupt nichts mehr im Listing ausgegeben.  Diese Anweisung

macht Sinn f�r erprobte Codeteile oder Includefiles, um den Papier-

verbrauch nicht ins Unerme�liche zu steigern.  ACHTUNG! Wer sp�ter

das Gegenst�ck vergi�t, bekommt auch keine Symboltabelle mehr zu

sehen!  Zus�tzlich zu ON und OFF akzeptiert LISTING auch NOSKIPPED

und PURECODE als Argument.  Mit der NOSKIPPED-Einstellung werden

aufgrund bedingter Assemblierung nicht assemblierte Teile nicht im

Listing aufgef�hrt, w�hrend PURECODE - wie der Name schon erahnen

l��t - auch die IF-Konstrukte selber nicht mehr im Listing auff�hrt.

Diese Einstellungen sind n�tzlich, wenn man Makros, die anhand von

Parametern verschiedene Aktionen ausf�hren, benutzt, und im Listing

nur noch die jeweils benutzten Teile sehen m�chte.

Die momentane Einstellung l��t sich aus dem Symbol LISTING (0=OFF,

1=ON, 2=NOSKIPPED, 3=PURECODE) auslesen.

3.6.5.  PRTINIT und PRTEXIT

- - - - - - - - - - - - - -

Bei der Listingausgabe auf Druckern ist es oftmals sinnvoll, den

Drucker in eine andere Betriebsart (z.B. Schmalschrift) umzuschal-

ten und am Ende des Listings diese Betriebsart zu deaktivieren. Mit

diesen Befehlen kann die Ausgabe dieser Steuerfolgen automatisiert

werden, indem man mit PRTINIT <String> die Zeichenfolge angibt, die

vor Listingbeginn an das Ausgabeger�t geschickt werden soll und mit

PRTEXIT <String> analog den Deinitialisierungsstring.  In beiden

F�llen mu� <String> ein Stringausdruck sein.  Die Schreibungsregeln

f�r Stringkonstanten erm�glichen es, ohne Verrenkungen Steuerzeichen

in den String einzubauen.

Bei der Ausgabe dieser Strings unterscheidet der Assembler NICHT,

wohin das Listing geschickt wird, d.h. Druckersteuerzeichen wer-

den r�cksichtslos auch auf den Bildschirm geschickt!

Beispiel :

Bei Epson-Druckern ist es sinnvoll, sie f�r die breiten Listings

in den Kompre�druck zu schalten.  Die beiden Zeilen

prtinit "\15"

prtexit "\18"

sorgen daf�r, da� der Kompre�druck ein- und nach dem Druck wieder

ausgeschaltet wird.

3.6.6.  TITLE

- - - - - - -

Normalerweise versieht der Assembler bereits jede Listingseite mit

einer Titelzeile, die Quelldatei, Datum und Uhrzeit enth�lt.  Mit

diesem Befehl kann man den Seitenkopf um eine beliebige zus�tzliche

Zeile erweitern.  Der anzugebende String ist dabei ein beliebiger

Stringausdruck.

Beispiel:

Bei dem bereits oben angesprochenenen Epson-Drucker soll eine Titel-

zeile im Breitdruck ausgegeben werden, wozu vorher der Kompre�modus

abgeschaltet werden mu�:

title	"\18\14Breiter Titel\15"

(Epson-Drucker schalten den Breitdruck automatisch am Zeilenende

aus.)

3.7. lokale Symbole 	(alle Prozessoren)

-------------------

Bei den lokalen Labels und den dazu eingef�hrten Sektionen handelt

es sich um eine grundlegend neue Funktion, die mit Version 1.39

eingef�hrt wird.  Da dieser Teil sozusagen "1.0" ist, ist er

sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schlu�.  Anregungen und

(konstruktive) Kritik sind daher besonders erw�nscht.  Insbesondere

habe ich die Verwendung von Sektionen hier so dargestellt, wie ich

sie mir vorstelle.  Es kann dadurch passiert sein, da� die Realit�t

nicht ganz meinem Modell im Kopf entspricht.  F�r den Fall von Dis-

krepanzen verspreche ich, da� die Realit�t der Dokumentation ange-

pa�t wird, und nicht umgekehrt, wie es bei gr��eren Firmen schon

einmal vorgekommen sein soll...

AS erzeugt keinen linkf�higen Code (und wird es wohl auch nicht in

n�herer Zukunft tun :-( ).  Diese Tatsache zwingt dazu, ein Programm

immer im ganzen zu �bersetzen.  Dieser Technik gegen�ber h�tte eine

Aufteilung in Linker-Module einige Vorteile:

- k�rzere �bersetzungszeiten, da lediglich die ge�nderten Module

neu �bersetzt werden m�ssen;

- die M�glichkeit, durch Definition �ffentlicher und privater Symbole

definierte Schnittstellen zwischen den Modulen festzulegen;

- Durch die geringere L�nge der einzelnen Module reduziert sich die

Anzahl der Symbole im einzelnen Modul, so da� k�rzere und trotzdem

eindeutige Symbolnamen benutzt werden k�nnen.

Insbesondere der letzte Punkt hat mich pers�nlich immer etwas gest�rt:

War ein Label-Name einmal am Anfang eines 2000 Zeilen langen Programmes

benutzt, so durfte er nirgendwo wieder verwendet werden --- auch nicht am

anderen Ende des Quelltextes, wo Routinen mit ganz anderem Kontext

standen.  Ich war dadurch gezwungen, zusammengesetzte Namen der Form

<Unterprogrammname>_<Symbolname>

zu verwenden, die dann L�ngen zwischen 15 und 25 Zeichen hatten und

das Programm un�bersichlich machten.  Das im folgenden eingehender

beschriebene Sektionen-Konzept sollte zumindest den beiden letzten

genannten Punkten abhelfen.  Es ist vollst�ndig optional: Wollen Sie

keine Sektionen verwenden, so lassen Sie es einfach bleiben und ar-

beiten weiter wie unter den �lteren AS-Versionen.

3.7.1. Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eine Sektion stellt einen durch spezielle Befehle eingerahmten Teil des

Assembler-Programmes dar und hat einen vom Programmierer festlegbaren,

eindeutigen Namen:

.

.

<anderer Code>

.

.

SECTION <Sektionsname>

.

.

<Code in der Sektion>

.

.

ENDSECTION [Sektionsname]

.

.

<anderer Code>

.

.

\end{verbatim}

entsprechen; da AS Sektions-und Symbolnamen in getrennten Tabellen

speichert, darf ein Name sowohl f�r ein Symbol als auch eine Sektion

verwendet werden.  Sektionsnamen m�ssen in dem Sinne eindeutig sein,

da� auf einer Ebene nicht zwei Sektionen den gleichen Namen haben

d�rfen (was es mit den "Ebenen" auf sich hat, erl�utere ich im

n�chsten Abschnitt).  Das Argument zu ENDSECTION ist optional, es darf

auch weggelassen werden; Falls es weggelassen wird, zeigt AS den Namen

der Sektion an, der er das ENDSECTION zugeordnet hat.  Code in einer

Sektion wird von AS genauso behandelt wie au�erhalb, lediglich mit

drei entscheidenden Unterschieden:

- Innerhalb der Sektion definierte Symbole (z.B. Labels, EQUs...)

werden mit einer von AS intern vergebenen, der Sektion zugeordneten

Nummer versehen.  Diese Symbole sind von Code au�erhalb der Sektion

nicht ansprechbar (das l��t sich nat�rlich durch Pseudobefehle va-

riieren, aber dazu sp�ter mehr).

- Durch das zus�tzliche Attribut kann ein Symbolname sowohl au�erhalb

der Sektion als auch innerhalb definiert werden, das Attribut er-

laubt also, Symbolnamen mehrfach zu benutzen, ohne da� AS Protest

anmeldet.

- Falls ein Symbol sowohl au�erhalb als auch innerhalb definiert ist,

wird innerhalb der Sektion das "lokale" verwendet, d.h. AS sucht in

der Symboltabelle zuerst nach einem Symbol des gew�nschten Namens,

das auch gleichzeitig der Sektion zugeordnet wurde.  Erst danach

wird nach einem globalen Symbol dieses Namens gefahndet.

Mit diesem Mechanismus kann man z.B. den Code in Module aufteilen, wie

man es mit einem Linker getan h�tte.  Eine feinere Aufteilung w�re da-

gegen, alle Routinen in getrennte Sektionen zu verpacken.  Je nach

L�nge der Routinen k�nnen die nur intern ben�tigten Symbole dann sehr

kurze Namen haben.

Defaultm��ig unterscheidet AS Gro�-und Kleinschreibung in Sektions-

namen nicht; schaltet man jedoch in den case-sensitiven Modus um, so

wird die Schreibweise genauso wie bei Symbolnamen ber�cksichtigt.

Die bisher beschriebene Aufteilung w�rde in etwa der Sprache C ent-

sprechen, in der alle Funktionen auf gleicher Ebene nebeneinander ste-

hen.  Da mein "hochsprachliches" Vorbild aber Pascal ist, bin ich noch

einen Schritt weiter gegangen:

3.7.2.  Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es ist erlaubt, in einer Sektion weitere Sektionen zu definieren,

analog zu der M�glichkeit in Pascal, in einer Prozedur/Funktion wei-

tere Prozeduren zu definieren.  Dies zeigt folgendes Beispiel:

sym     EQU        0

SECTION    ModulA

SECTION    ProcA1

sym       EQU        5

ENDSECTION ProcA1

SECTION    ProcA2

sym       EQU        10

ENDSECTION ProcA2

ENDSECTION ModulA

SECTION    ModulB

sym      EQU        15

SECTION    ProcB

ENDSECTION ProcB

ENDSECTION ModulB

Bei der Suche nach einem Symbol sucht AS zuerst ein Symbol, das der

aktuellen Sektion zugeordnet ist, und geht danach die ganze "Liste"

der Vatersektionen durch, bis er bei den globalen Symbolen angekommen

ist.  Im Beispiel sehen die Sektionen folgende Werte f�r das Symbol

sym:

Sektion      Wert     aus Sektion...

Global         0         Global

ModulA         0         Global

ProcA1         5         ProcA1

ProcA2        10         ProcA2

ModulB        15         ModulB

ProcB         15         ModulB

Diese Regel kann man durchbrechen, indem man explizit an den Symbol-

namen die Sektion anh�ngt, aus der man das Symbol holen will, und

zwar in eckigen Klammern am Ende des Symbolnamens:

move.l  #sym[ModulB],d0

Es d�rfen dabei nur Sektionsnamen verwendet werden, die eine Obersek-

tion zur aktuellen Sektion darstellen.  Als Sonderwert sind die Namen

PARENT0..PARENT9 erlaubt, mit denen man die n-ten "Vatersektionen"

relativ zur momentanen Sektion ansprechen kann; PARENT0 entspricht

also der momentanen Sektion selber, PARENT1 der direkt �bergeordneten

usw.  Anstelle PARENT1 kann man auch kurz nur PARENT schreiben.

L��t man dagegen den Platz zwischen den Klammern komplett frei, also

etwa so

move.l  #sym[],d0 ,

so erreicht man das globale Symbol.  ACHTUNG! Wenn man explizit ein

Symbol aus einer Sektion anspricht, so wird auch nur noch bei den

Symbolen dieser Sektion gesucht, der Sektionsbaum wird nicht mehr

bis nach oben durchgegangen!

Analog zu Pascal ist es erlaubt, da� verschiedene Sektionen Untersek-

tionen gleichen Namens haben d�rfen, das Prinzip der Lokalit�t ver-

hindert hier Irritationen.  M.E. sollte man davon aber trotzdem spar-

samen Gebrauch machen, da in Symbol-und Querverweisliste Symbole zwar

mit der Sektion, in der sie definiert wurden, gekennzeichnet werden,

aber nicht mit der �ber dieser Sektion evtl. liegenden "Sektions-

hierarchie" (das h�tte einfach den Platz in der Zeile gesprengt);

Unterscheidungen sind dadurch nicht erkennbar.

Da ein SECTION-Befehl von selber kein Label definiert, besteht hier

ein wichtiger Unterschied zu Pascal: Eine Pascal-Prozedur kann ihre

Unterprozeduren/funktionen automatisch "sehen", unter AS mu� man noch

einen Einsprungpunkt extra definieren.  Das kann man z.B. mit folgen-

dem Makro-P�rchen tun:

proc    MACRO   name

SECTION name

name    LABEL   $

ENDM

endp    MACRO   name

ENDSECTION name

ENDM

Diese Beispiel zeigt gleichzeitig, da� die Lokalit�t von Labels in

Makros nicht von den Sektionen beeinflu�t wird, deshalb der Trick mit

dem LABEL-Befehl.

Nat�rlich ist mit dieser Definition das Problen noch nicht ganz ge-

l�st, bisher ist das Einsprung-Label ja noch lokal und von au�en

nicht zu erreichen.  Damit sind wir auch schon beim passenden Thema:

3.7.3.  PUBLIC und GLOBAL

- - - - - - - - - - - - -

Die PUBLIC-Anweisung erlaubt es, die Zugeh�rigkeit eines Symbols zu

einer bestimmten Sektion zu ver�ndern.  Es ist m�glich, mit einem

PUBLIC-Befehl mehrere Symbole zu bearbeiten, ohne Beschr�nkung der

Allgemeinheit will ich aber ein Beispiel mit nur einer Variable ver-

wenden: Im einfachsten Falle erkl�rt man ein Symbol als vollst�ndig

global, d.h. es ist von allen Stellen des Programmes ansprechbar:

PUBLIC  <Name>

Da ein Symbol bei seiner Definition endg�ltig in der Symboltabelle

einsortiert wird, mu� diese Anweisung VOR der Definition des Symbols

erfolgen.  Alle PUBLICs werden von AS in einer Liste vermerkt und bei

ihrer Definition aus dieser Liste wieder entfernt.  Bei Beendigung

einer Sektion gibt AS Fehlermeldungen f�r alle nicht aufgel�sten

"Vorw�rtsreferenzen" aus.

Angesichts des hierarchischen Sektionenkonzepts erscheint die Methode,

ein Symbol als vollst�ndig global zu definieren, reichlich brachial.

Es geht aber auch etwas differenzierter, indem man zus�tzlich einen

Sektionsnamen angibt:

PUBLIC  <Name>:<Sektion>

Damit wird das Symbol der genannten Sektion zugeordnet und damit auch

allen ihren Untersektionen zug�nglich (es sei denn, diese definieren

wiederum ein Symbol gleichen Namens, das dann das "globalere" �ber-

steuert).  Naturgem�� protestiert AS, falls mehrere Untersektionen

ein Symbol gleichen Namens auf die gleiche Ebene exportieren wollen.

Als Spezialwert f�r <Sektion> ist PARENT zugelassen, dieser Wert

bedeutet, das Symbol genau eine Ebene hinaufzuexportieren.

Es sind als Sektionen nur der momentanen Sektion �bergeordnete Sektio-

nen zugelassen, also keine, die im Baum aller Sektionen in einem

anderen Zweig stehen.  Sollten dabei mehrere Sektionen den gleichen

Namen haben (dies ist legal), so wird die tiefste gew�hlt.

Mit diesem Werkzeug kann das obige Prozedurmakro nun Sinn ergeben:

proc    MACRO   name

SECTION name

PUBLIC  name:PARENT

name    LABEL   $

ENDM

Diese Einstellung entspricht dem Modell von Pascal, in der eine Un-

terprozedur auch nur von ihrem "Vater" gesehen werden kann, jedoch

nicht vom "Gro�vater".

Falls mehrere Untersektionen versuchen, ein Symbol gleichen Namens

in die gleiche Obersektion zu exportieren, meckert AS �ber doppelt

definierte Symbole, was an sich ja korrekt ist.  War das gewollt,

so mu� man die Symbole in irgendeiner Weise "qualifizieren", damit

sie voneinander unterschieden werden k�nnen.  Dies ist mit der

GLOBAL-Anweisung m�glich.  Die Syntax von GLOBAL ist der von PUBLIC

identisch, das Symbol bleibt aber lokal, anstatt einer h�heren

Sektion zugeordnet zu werden.  Stattdessen wird ein weiteres Symbol

gleichen Werts erzeugt, dem jedoch der Untersektionsname mit einem

Unterstrich vorangestellt wird, und nur dieses Symbol wird der

Sektionsangabe entsprechend �ffentlich gemacht.  Definieren z.B.

zwei Sektionen A und B ein Symbol SYM und exportieren es mit GLOBAL

zu ihrer Vatersektion, so werden dort die Symbole unter den Namen

A_SYM und B_SYM eingeordnet.

Falls zwischen Quell- und Zielsektion mehrere Stufen stehen sollten,

so wird entsprechend der komplette Namenszweig an den Symbolnamen

angeh�ngt.

3.7.4.  FORWARD

- - - - - - - -

So sch�n das bisher besprochene Modell ist, ein bei Pascal nicht

auftauchendes Detail macht �rger: die bei Assembler m�glichen Vor-

w�rtsreferenzen.  Bei Vorw�rtsreferenzen kann es sein, da� AS im

ersten Pass auf ein Symbol einer h�heren Sektion zugreift.  Dies

ist an sich nicht weiter tragisch, solange im zweiten Pass das rich-

tige Symbol genommen wird, es k�nnen aber Unf�lle der folgenden Art

passieren:

loop:   .

<Code>

.

.

SECTION sub

.               ; ***

.

bra.s   loop

.

.

loop:   .

.

ENDSECTION

.

.

jmp     loop    ; Hauptschleife

AS wird im ersten Pass das globale Label loop verwenden, sofern das

Programmst�ck bei <Code> hinreichend lang ist, wird er sich �ber eine

zu gro�e Sprungdistanz beklagen und den zweiten Pass erst gar nicht

versuchen.  Um die Uneindeutigkeit zu vermeiden, kann man nat�rlich

explizit angeben, woher das Symbol kommen soll:

bra.s   loop[sub]

Falls ein lokales Symbol h�ufig referenziert wird, k�nnen die vielen

Klammern mit dem FORWARD-Befehl eingespart werden.  Das Symbol

wird damit explizit als lokal angek�ndigt.  AS wird dann bei Zugriffen

auf dieses Symbol automatisch nur im lokalen Symbolbereich suchen.  In

diesem Falle m��te an der mit *** gekennzeichneten Stelle daf�r der

Befehl

FORWARD loop

stehen.

Damit FORWARD Sinn macht, mu� es nicht nur vor der Definition des

Symbols, sondern vor seiner ersten Benutzung in der Sektion gegeben

werden.  Ein Symbol gleichzeitig privat und �ffentlich zu definieren,

ergibt keinen Sinn und wird von AS auch angemahnt.

3.7.5.  Geschwindigkeitsaspekte

- - - - - - - - - - - - - - - -

Die mehrstufige Suche in der Symboltabelle und die Entscheidung, mit

welchem Attribut ein Symbol eingetragen werden soll, kosten naturgem��

etwas Rechenzeit.  Ein 1800 Zeilen langes 8086-Progamm z.B. wurde nach

der Umstellung auf Sektionen statt in 33 in 34,5 Sekunden assembliert

(80386 SX, 16MHz, 3 Durchg�nge).  Der Overhead h�lt sich also in Gren-

zen: Ob man ihn in Kauf nehmen will, ist (wie am Anfang erw�hnt) eine

Frage des Geschmacks;  man kann AS genauso gut ohne Sektionen verwen-

den.

3.8. Diverses

-------------

3.8.1. SHARED           (alle Prozessoren)

- - - - - - -

Mit diesem Befehl weist man den AS an, die in der Parameterliste

angegebenen Symbole (egal ob Integer, Gleitkomma oder String) im

Sharefile mit ihren Werten abzulegen.  Ob eine solche Datei �ber-

haupt und in welchem Format erzeugt wird, h�ngt von den in 2.1. be-

schriebenen Kommandozeilenschaltern ab.  Findet AS diesen Befehl und

es wird keine Datei erzeugt, f�hrt das zu einer Warnung.

VORSICHT! Ein eventuell der Befehlszeile anh�ngender Kommentar wird

in die erste, ausgegebene Zeile mit �bertragen (sofern die Argument-

liste von SHARED leer ist, wird nur der Kommentar ausgegeben).  Falls

die Share-Datei f�r C oder Pascal erzeugt wird, sind einen C/Pascal-

Kommentar schlie�ende Zeichenfolgen ("*/" bzw. "*)") im Kommentar zu

vermeiden.  AS pr�ft dies nicht!

3.8.2.  INCLUDE         (alle Prozessoren)

- - - - - - - -

Dieser Befehl f�gt die im Parameter angegebene Datei (die optional in

Hochkommas eingeschlossen sein darf) so im Text ein, als ob sie dort

stehen w�rde.  Dieser Befehl ist sinnvoll, um Quelldateien aufzuspal-

ten, die alleine nicht in den Speicher passen w�rden oder um sich

"Toolboxen" zu erzeugen.

Falls der angegebene Dateiname keine Endung hat, wird er automatisch

um die Endung "INC" erweitert.

Mit der Kommandozeilenoption -i <Pfadliste> l��t sich eine Liste von

Verzeichnissen angeben, in denen automatisch zus�tzlich nach der In-

cludedatei gesucht werden soll.  Wird die Datei nicht gefunden, so

ist dies ein FATALER Fehler, d.h. der Assembler bricht sofort ab.

Aus Kompatibilit�tsgr�nden ist es erlaubt, den Dateinamen in G�nse-

f��chen zu schreiben,

include	stddef51

und

include	"stddef51.inc"

sind also �quivalent.  ACHTUNG! Wegen dieser Wahlfreiheit ist hier

nur eine Stringkonstante, aber kein Stringausdruck zul�ssig!

Sollte der Dateiname eine Pfadangabe enthalten, so wird die Suchliste

ignoriert.

3.8.3.   BINCLUDE (alle Prozessoren)

- - - - - - - - -

BINCLUDE dient dazu, in den von AS erzeugten Code Bin�rdaten einzu-

betten, die von einem anderen Programm erzeugt wurden (das kann

nat�rlich theoretisch auch von AS selber erzeugter Code sein...).

BINCLUDE hat drei Formen:

BINCLUDE <Datei>

In dieser Form wird die Datei komplett eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>

In dieser Form wird der Inhalt der Datei ab <Offset> bis zum Ende

der Datei eingebunden.

BINCLUDE <Datei>,<Offset>,<L�nge>

In dieser Form werden <L�nge> Bytes ab Offset <Offset> eingebunden.

Es gelten die gleichen Regeln bez�glich Suchpfaden wie bei INCLUDE.

3.8.4.  MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL (alle Prozessoren)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Assembler pr�ft zwar die Quelltexte so streng wie m�glich und

liefert diffenzierte Fehlermeldungen, je nach Anwendung kann es

aber sinnvoll sein, unter bestimmten Bedingungen zus�tzliche Fehler-

meldungen auszul�sen, mit denen sich logische Fehler automatisch

pr�fen lassen.  Der Assembler unterscheidet drei Typen von Fehler-

meldungen, die �ber die drei Befehle auch dem Programmierer zug�ng-

lich sind:

- WARNING : Fehler, die auf m�glicherweise falschen oder ineffi-

zienten Code hinweisen.  Die Assemblierung l�uft weiter,

eine Codedatei wird erzeugt.

- ERROR   : echte Fehler im Programm.  Die Assemblierung l�uft wei-

ter, um m�gliche weitere Fehler in einem Durchgang ent-

decken und korrigieren zu k�nnen.  Eine Codedatei wird

nicht erzeugt.

- FATAL   : schwerwiegende Fehler, die einen sofortigen Abbruch des

Assemblers bedingen.  Eine Codedatei kann m�glicherweise

entstehen, ist aber unvollst�ndig.

Allen vier Befehlen ist das Format gemeinsam, in dem die Fehlermel-

dung angegeben werden mu�: Ein beliebig (berechneter?!) Stringaus-

druck, der damit sowohl eine Konstante als auch variabel sein darf.

Diese Anweisungen ergeben nur in Zusammenhang mit bedingter Assem-

blierung Sinn.  Ist f�r ein Programm z.B. nur ein begrenzter Adre�-

raum vorhanden, so kann man den �berlauf folgenderma�en testen:

ROMSize		equ	8000h		; 27256-EPROM

ProgStart:

.

.

<das eigentliche Programm>

.

.

ProgEnd:

if 	ProgEnd-ProgStart>ROMSize

error	"\aDas Programm ist zu lang!"

endif

Neben diesen fehlererzeugenden Befehlen gibt es noch den Befehl

MESSAGE, der einfach nur eine Meldung auf der Konsole bzw. im

Listing erzeugt.  Seine Benutzung ist den anderen drei Befehlen

gleich.

3.8.5. READ (alle Prozessoren)

- - - - - -

READ ist sozusagen das Gegenst�ck zu der vorigen Befehlsgruppe: mit

ihm ist es m�glich, w�hrend der Assemblierung Werte von der Tastatur

einzulesen.  Wozu das gut sein soll?  Um das darzulegen, soll hier

ausnahmsweise einmal das Beispiel vor die genauere Erl�uterung gezo-

gen werden:

Ein Programm ben�tigt zum Datentransfer einen Puffer mit einer zur

�bersetzungszeit festzulegenden Gr��e.  Um die Gr��e des Puffers

festzulegen, k�nnte man sie einmal mit EQU in einem Symbol ablegen,

es geht aber auch interaktiv mit READ:

IF     MomPass=1

READ  "Puffergr��e",BufferSize

ENDIF

Auf diese Weise k�nnen Programme sich w�hrend der �bersetzung inter-

aktiv konfigurieren, man kann sein Programm z.B. jemandem geben, der

es mit seinen Parametern �bersetzen kann, ohne im Quellcode "herum-

stochern" zu m�ssen.  Die im Beispiel gezeigte IF-Abfrage sollte

�brigens immer verwendet werden, damit der Anwender nur einmal mit

der Abfrage bel�stigt wird.

READ �hnelt sehr stark dem SET-Befehl, nur da� der dem Symbol zuzu-

weisende Wert nicht rechts vom Schl�sselwort steht, sondern von der

Tastatur eingelesen wird.  Dies bedeutet z.B. auch, da� AS anhand

der Eingabe automatisch festlegt, ob es sich um eine Integer- oder

Gleitkommazahl oder einen String handelt und anstelle einzelner

Konstanten auch ganze Formelausdr�cke eingegeben werden k�nnen.

READ darf entweder nur einen Parameter oder zwei Parameter haben,

denn die Meldung zur Eingabeaufforderung ist optional.  Fehlt sie,

so gibt AS eine aus dem Symbolnamen konstruierte Meldung aus.

3.8.6.  RELAXED (alle Prozessoren)

- - - - - - - -

Defaultm��ig ist einer Prozessorfamilie eine bestimmte Schreibweise

von Integer-Konstanten zugeordnet (die i.a. der Herstellervorgabe

entspricht, solange der nicht eine allzu abgefahrene Syntax be-

nutzt...).  Nun hat aber jeder seine pers�nlichen Vorlieben f�r die

eine oder andere Schreibweise und kann gut damit leben, da� sich sei-

ne Programme nicht mehr mit dem Standard-Assembler �bersetzen lassen.

Setzt man ein

RELAXED ON

an den Programmanfang, so kann man fortan alle Schreibweisen beliebig

gemischt und durcheinander verwenden; bei jedem Ausdruck versucht AS

automatisch zu ermitteln, welche Schreibweise verwendet wurde.  Da�

diese Automatik nicht immer das Ergebnis liefert, das man sich vorge-

stellt hat, ist auch der Grund, weshalb diese Option explizit einge-

schaltet werden mu� (und man sich davor h�ten sollte, sie einfach in

einem existierenden Programm dazuzusetzen): Ist nicht durch vor- oder

nachgestellte Zeichen zu erkennen, da� es sich um Intel- oder Motoro-

la-Konstanten handelt, wird im C-Modus gearbeitet.  Eventuell voran-

gestellte, eigentlich �berfl�ssige Nullen haben in diesem Modus durch-

aus eine Bedeutung:

move.b  #08,d0

Diese Konstante w�rde als Oktalkonstante verstanden werden, und weil

Oktalzahlen nur Ziffern von 0..7 enthalten k�nnen, f�hrt das zu einem

Fehler.  Dabei h�tte man in diesem Fall noch Gl�ck gehabt, bei der

Zahl 077 z.B. h�tte man ohne Meldung Probleme bekommen.  Ohne

RELAXED-Modus w�re in beiden F�llen klar gewesen, da� es sich um dezi-

male Konstanten handelt.

Die momentane Einstellung kann aus dem gleichnamigen Symbol ausgelesen

werden.

3.8.7.  END ( alle Prozessoren )

- - - - - -

END kennzeichnet das Ende des Assemblerprogrammes.  Danach noch in

der Quelldatei stehende Zeilen werden ignoriert.  WICHTIG: END

darf zwar aus einem Makro heraus aufgerufen werden, der Stapel der

bedingten Assemblierung wird aber nicht automatisch abger�umt.  Das

folgende Konstrukt f�hrt daher zu einer Fehlermeldung:

IF KeineLustMehr

END

ENDIF

Optional darf END auch einen Integer-Ausdruck als Argument haben, der

den Startpunkt des Programmes vermerkt.  Dieser wird von AS in einem

speziellen Record der Datei gespeichert und kann z.B. von P2HEX wei-

terverarbeitet werden.

END war eigentlich schon immer in AS definiert, nur war es bei

fr�heren Versionen von AS aus Kompatibilit�t zu anderen Assemblern

vorhanden und hatte keine Wirkung.

4. Prozessorspezifische Hinweise

================================

Ich habe mich bem�ht, die einzelnen Codegeneratoren m�glichst

kompatibel zu den Originalassemblern zu halten, jedoch nur soweit,

wie es keinen unvertretbaren Mehraufwand bedeutete.  Wichtige Unter-

schiede, Details und Fallstricke habe ich im folgenden aufgelistet.

4.1. 6811

---------

"Wo gibt es denn das zu kaufen, den HC11 in NMOS?", fragt jetzt

vielleicht der eine oder andere.  Gibt es nat�rlich nicht, aber

ein H l��t sich nun einmal nicht in einer Hexzahl darstellen,

und dann habe ich die Buchstaben gleich ganz weggelassen...

Ab und zu ist man gezwungen, seine Meinung zu revidieren.  Vor

einigen Versionen hatte ich an dieser Stelle noch behauptet, ich

k�nne es im Parser von AS nicht realisieren, da� man die Argumente

von BSET/BCLR bzw. BRSET/BRCLR auch mit Leerzeichen trennen kann.

Offensichtlich kann selbiger aber mehr, als ich vermutet habe...nach

der soundsovielten Anfrage habe ich mich noch einmal drangesetzt,

und jetzt scheint es zu laufen.  Man darf sowohl Leerzeichen als

auch Kommas verwenden, aber nicht in allen Varianten, um es nicht

uneindeutig zu machen:  Es gibt zu jeder Befehlsvariante zwei M�g-

lichkeiten; eine, die nur Kommas verwendet, sowie eine, wie sie

von Motorola wohl definiert wurde (leider sind die Datenb�cher

nicht immer so gut wie die zugeh�rige Hardware...):

Bxxx  abs8 #mask         entspricht    Bxxx  abs8,#mask

Bxxx  disp8,X #mask      entspricht    Bxxx  disp8,X,#mask

BRxxx abs8 #mask adr     entspricht    BRxxx abs8,#mask,adr

BRxxx disp8,X #mask adr  entspricht    BRxxx disp8,X,#mask,adr

Dabei steht xxx entweder f�r SET oder CLR und #mask f�r die zu

verwendende Bitmaske; der Lattenzaun ist dabei optional.

Anstelle des X-Registers darf nat�rlich auch Y verwendet werden.

4.2. PowerPC

------------

Sicher hat es ein bi�chen den Anflug einer Schnapsidee, einen Pro-

zessor, der eher f�r den Einsatz in Workstations konzipiert wurde,

in AS einzubauen, der sich ja eher an Programmierer von Einplatinen-

computern wendet.  Aber was heute noch das Hei�este vom Hei�en ist,

ist es morgen schon nicht mehr, und sowohl der Z80 als auch der

8088 haben ja inzwischen die Mutation von der Personal Computer-CPU

zum sog. "Mikrocontroller" vollzogen.  Mit dem Erscheinen von

MPC505 und PPC403 hat sich die Vermutung dann auch best�tigt, da�

IBM und Motorola diese Prozessorserie auf allen Ebenen durchdr�cken

wollen.

Die Unterst�tzung ist momentan noch nicht vollst�ndig: es fehlen

sowohl ein Satz an Pseudobefehlen zur Datenablage sowie die etwas

ungew�hnlicheren, in [Mot601] genannten RS6000-Befehle (die aber

hoffentlich keiner vermi�t...).  Das wird aber nachgeholt, sobald

Informationen verf�gbar sind!

4.3. DSP56000

-------------

Motorola, was ist nur in Dich gefahren!  Wer bei Dir ist nur auf das

schmale Brett gekommen, die einzelnen parallelen Datentransfers

ausgerechnet durch Leerzeichen zu trennen!  Wer immer nun seine Codes

etwas �bersichtlicher formatieren will, z.B. so:

move    x:var9 ,r0

move    y:var10,r3   ,

der ist gekniffen, weil das Leerzeichen als Trennung paralleler Daten-

transfers erkannt wird!

Sei's drum; Motorola hat es so definiert, und ich kann es nicht

�ndern.  Als Trennung der Operationen sind statt Leerzeichen auch Ta-

bulatoren zugelassen, und die einzelnen Teile sind ja wieder ganz

normal mit Kommas getrennt.

In [Mot56] steht, da� bei den Befehlen MOVEC, MOVEM, ANDI und ORI auch

die allgemeineren Mnemonics MOVE, AND und OR verwendet werden k�nnen.

Bei AS geht das (noch) nicht.

4.4. H8

-------

Bei der Assemblersyntax dieser Prozessoren hat Hitachi reichlich

bei Motorola abgekupfert (was so verkehrt ja nun auch nicht war...),

nur leider wollte die Firma unbedingt ihr eigenes Format f�r Hexa-

dezimalzahlen einf�hren, und dazu noch eines, das �hnlich wie bei

Microchip Hochkommas verwendet.  Das konnte (und wollte) ich bei AS

nicht nachvollziehen, bei dem Hochkommas zur Einrahmung von

ASCII-Sequenzen benutzt werden.  Anstelle dessen werden Zahlen in der

�blichen Motorola-Syntax geschrieben, d.h. mit einem Dollarzeichen.

4.5. SH7000/7600

----------------

Leider hat Hitachi auch hier wieder das Extrawurst-Format f�r Hexa-

dezimalzahlen verwendet, und wieder habe ich in AS das nicht nach-

vollzogen...

Bei der Verwendung von Literalen und dem LTORG-Befehl sind einige

Details zu beachten, wenn man nicht auf einmal mit eigenartigen

Fehlermeldungen konfrontiert werden will:

Literale existieren, weil der Prozessor nicht in der Lage ist,

Konstanten au�erhalb des Bereiches von -128 bis 127 mit

immediate-Adressierung zu laden.  AS (und der Hitachi-Assembler)

verstecken diese Unzul�nglichkeit, indem sie automatisch entspre-

chende Konstanten im Speicher ablegen, die dann mittels PC-rela-

tiver Adressierung angesprochen werden.  Die Frage, die sich nun

erhebt, ist die, wo diese Konstanten im Speicher abgelegt werden

sollen.  AS legt sie nicht sofort ab, sondern sammelt sie so lange

auf, bis im Programm eine LTORG-Anweisung auftritt.  Dort werden

alle Konstanten abgelegt, wobei deren Adressen mit ganz normalen

Labels versehen werden, die man auch in der Symboltabelle sehen

kann.  Ein Label hat die Form

LITERAL_s_xxxx_n   .

Dabei repr�sentiert s den Typ des Literals.  Unterschieden werden

Literale, die 16-Bit-Konstanten (s=W), 32-Bit-Konstanten (s=L)

oder Vorw�rtsreferenzen, bei denen AS die Operandengr��e nicht

im voraus erkennen kann (s=F), enthalten.  F�r W oder L bedeutet

xxxx den hexadezimal geschriebenen Wert der Konstante, bei Vorw�rts-

referenzen, bei denen man den Literalwert ja noch nicht kennt,

bezeichnet xxxx eine einfache Durchnumerierung. n kennzeichnet das

wievielte Auftreten dieses Literals in dieser Sektion.  Literale

machen ganz normal die Lokalisierung durch Sektionen mit, es ist

daher zwingend erforderlich, in einer Sektion entstandene Literale

mit LTORG auch dort abzulegen!

Die Durchnumerierung mit n ist erforderlich, weil ein Literal in

einer Sektion mehrfach auftreten kann.  Dies ist einmal bedingt da-

durch, da� die PC-relative Adressierung nur positive Displacements

erlaubt, einmal mit LTORG abgelegte Literale also im folgenden

Code nicht mitbenutzt werden k�nnen, andererseits auch, weil die

Reichweite der Displacements beschr�nkt ist (512 bzw. 1024 Byte).

Ein automatisches LTORG am Ende des Programmes oder beim Umschalten

zu einer anderen CPU erfolgt nicht; findet AS in einer solchen Si-

tuation noch abzulegende Literale, so wird eine Fehlermeldung aus-

gegeben.

Da bei der PC-relativen Adressierung der zur Adressierung heran-

gezogene PC-Wert der Instruktionsadresse+4 entspricht, ist es nicht

m�glich, ein Literal zu benutzen, welches direkt hinter dem betrof-

fenen Befehl abgelegt wird, also z.B. so:

mov     #$1234,r6

ltorg

Da der Prozessor dann aber sowieso versuchen w�rde, Daten als Code

auszuf�hren, sollte diese Situation in realen Programmen nicht auf-

treten.  Wesentlich realer ist aber ein anderer Fallstrick:  Wird

hinter einem verz�gerten Sprung PC-relativ zugegriffen, so ist der

Programmz�hler bereits auf die Sprungzieladresse gesetzt, und das

Displacement wird relativ zum Sprungziel+2 berechnet.  Im folgenden

Beispiel kann daher das Literal nicht erreicht werden:

bra     Target

mov	#$12345678,r4        ; wird noch ausgef�hrt

.

.

ltorg                        ; hier liegt das Literal

.

.

Target: mov     r4,r7                ; hier geht es weiter

Da Target+2 hinter dem Literal liegt, w�rde sich ein negatives

Displacement ergeben.  Besonders haarig wird es, wenn mit den

Befehlen JMP, JSR, BRAF oder BSRF verzweigt wird:  Da AS die

Zieladresse hier nicht ermitteln kann (sie ergibt sich erst zur

Laufzeit aus dem Registerinhalt), nimmt AS hier eine Adresse an,

die nach M�glichkeit nie pa�t.

Es ist nicht direkt m�glich, aus der Zahl und Gr��e der Literale

auf den belegten Speicher zu schlie�en.  U.u. mu� AS ein F�llwort

einbauen, um einen Langwort-Wert auf eine durch 4 teilbare Adresse

auszurichten, andererseits kann er m�glicherweise Teile eines

32-bittigen Literals f�r 16-Bit-Literale mitbenutzten.  Mehrfach

auftretende Literale erzeugen nat�rlich nur einen Eintrag.  Solche

Optimierungen werden f�r Vorw�rtsreferenzen allerdings ganz unter-

dr�ckt, da AS den Wert dieser Literale noch nicht kennt.

Da Literale die PC-relative Adressierung ausnutzten, die nur beim

MOV-Befehl erlaubt sind, beschr�nken sich Literale ebenfalls auf

die Verwendung in MOV.  Etwas trickreich ist hier die Art und Weise,

in der AS die Operandengr��e auswertet.  Eine Angabe von Byte oder

Wort bedeutet, da� AS einen m�glichst kurzen MOV-Befehl erzeugt,

der den angegebenen Wert in den unteren 8 oder 16 Bit des Registers

erzeugt, d.h. die oberen 24 oder 16 Bit werden als don't care

behandelt.  Gibt man dagegen Langwort oder gar nichts an, so sagt

dies aus, da� das komplette 32-Bit-Register den angegebenen Wert

enthalten soll.  Das hat z.B. den Effekt, da� in folgendem Beispiel

mov.b   #$c0,r0

mov.w   #$c0,r0

mov.l   #$c0,r0

Der erste Befehl echte immediate-Adressierung erzeugt, der zweite und

dritte jedoch ein Wort-Literal benutzen: Da das Bit 7 in der Zahl ge-

setzt ist, erzeugt der Byte-Befehl effektiv $FFFFFFC0 im Register,

was nach der Konvention nicht das w�re, was man im zweiten und

dritten Fall haben m�chte.  Im dritten Fall reicht auch ein Wort-Li-

teral, weil das gel�schte Bit 15 des Operanden vom Prozessor in Bit

16..31 fortgesetzt wird.

Wie man sieht, ist dieses ganze Literal-Konzept reichlich kom-

pliziert; einfacher ging's aber wirklich nicht.  Es liegt leider in

der Natur der Sache, da� man manchmal Fehlermeldungen �ber nicht

gefundene Literale bekommt, die eigentlich logisch nicht auftreten

k�nnten, weil AS die Literale ja komplett in eigener Regie verwaltet.

Treten aber bei der Assemblierung Fehler erst im zweiten Pass auf, so

verschieben sich z.B. hinter der Fehlerstelle liegende Labels gegen-

�ber dem ersten Pass, weil AS f�r die jetzt als fehlerhft erkannten

Befehle keinen Code mehr erzeugt.  Da aber Literalnamen u.a. aus

den Werten von Symbolen erzeugt werden, werden als Folgefehler davon

eventuell andere Literalnamen nachgefragt, als im ersten Pass abgelegt

wurden und AS beschwert sich �ber nicht gefundene Symbole...sollten

also neben anderen Fehlern solche Literal-Fehler auftreten, beseitigen

Sie erst die anderen Fehler, bevor Sie mich und alle Literale ver-

fluchen...

Wer aus der Motorola-Ecke kommt und PC-relative Adressierung explizit

benutzen will (z.B. um Variablen lageunabh�ngig zu erreichen), sollte

wissen, da� beim Ausschreiben der Adressierung nach Programmierhand-

buch, also z.B. so:

mov.l   @(Var,PC),r8

KEINE implizite Umrechnung der Adresse auf ein Displacement erfolgt,

d.h. der Operand wird so eingesetzt, wie er ist (und w�rde in diesen

Beispiel wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlermeldung hervor-

rufen...).  Will man beim SH7x00 PC-relativ adressieren, so tut man

das einfach mit "absoluter" Adressierung, die auf Maschinenebene ja

gar nicht existiert:

mov.l   Var,r8

Hier wird das Displacement korrekt berechnet (es gelten nat�rlich die

gleichen Einschr�nkungen f�r das Displacement wie bei Literalen).

4.6. MELPS-4500

---------------

Der Programmspeicher dieser Mikrokontroller ist in Seiten zu 128

Worten eingeteilt.  Diese Einteilung existiert eigentlich nur deswe-

gen, weil es Sprungbefehle gibt, deren Ziel innerhalb der gleichen

Seite liegen darf, und andererseits "lange" Exemplare, die den ganzen

Adre�bereich erreichen k�nnen.  Die Standard-Syntax von Mitsubishi

verlangt eigentlich, da� Seite und Offset als getrennte Argument ge-

schrieben werden m�ssen.  Da das aber reichlich unpraktisch ist (an-

sonsten hat man als Programmierer keine Veranlassung, sich um Seiten

zu k�mmern, mit der Ausnahme von indirekten Spr�ngen), erlaubt es AS

auch wahlweise, die Zieladresse linear zu schreiben, also z.B.

bl     $1234

anstelle

bl     $24,$34 .

4.7. MELPS-740

--------------

Die Mikrokontroller dieser Reihe haben ein sehr nettes, verstecktes

Feature: Setzt man mit dem Befehl SET das Bit 5 des Statusregisters,

so wird bei allen arithmetischen Operationen (und Ladebefehlen) der

Akkumulator durch die durch das X-Register adressierte Speicherzelle

ersetzt.  Dieses Feature syntaxm��ig sauber zu integrieren, ist

bisher nicht geschehen, d.h. es kann bisher nur im "Handbetrieb"

(SET...Befehle mit Akkuadressierung...CLT) genutzt werden.

Nicht alle MELPS-740-Prozessoren implementieren alle Befehle.  An

dieser Stelle mu� der Programmierer aufpassen, da� er nur die Befehle

benutzt, die auch wirklich vorhanden sind, da AS die Prozessoren

dieser Familie nicht n�her unterscheidet.  Die Besonderheiten der

Special-Page-Adressierung werden bei der Erkl�rung von ASSUME n�her

erl�utert.

4.8. MELPS-7700/65816

---------------------

Offensichtlich haben diese beiden Prozessorfamilien ausgehend vom

6502 (�ber ihre 8-bittigen Vorg�nger) etwas disjunkte Entwicklungs-

wege hinter sich.  Kurz aufgelistet, ergeben sich folgende Unter-

schiede:

- Der 65816 hat keinen B-Akkumulator.

- Beim 65816 fehlen Multiplikations- sowie Divisionsbefehle.

- Die Befehle SEB, CLB, BBC, BBS, CLM, SEM, PSH, PUL und LDM fehlen

beim 65816.  An deren Stelle in der Code-Tabelle finden sich TSB,

TRB, BIT, CLD, SED, XBA, XCE und STZ.

Identische Funktion, jedoch andere Namen haben folgende Befehle:

65816     MELPS-7700       65816    MELPS-7700

REP        CLP             PHK        PHG

TCS        TAS             TSC        TSA

TCD        TAD             TDC        TDA

PHB        PHT             PLB        PLT

WAI        WIT

Besonders t�ckisch sind die Befehle PHB, PLB und TSB: diese Befehle

haben jeweils eine v�llig andere Funktion und Kodierung!

Leider tun diese Prozessoren mit ihrem Speicher etwas, was f�r mich

auf der nach oben offenen Perversit�tsskala noch vor der Intel-

m��igen Segmentierung rangiert: sie banken ihn!  Nunja, dies ist

wohl der Preis f�r die 6502-Aufw�rtskompatibilit�t; wie dem auch sei,

damit AS den gew�nschten Code erzeugen kann, mu� man ihn �ber den

ASSUME-Befehl �ber den Inhalt einiger Register in Kenntnis setzen:

Das M-Flag bestimmt, ob die Akkumulatoren A und B 8 Bit (1) oder 16

Bit (0) breit sein sollen.  Analog entscheidet das Flag X �ber die

Breite der Indexregister X und Y.  AS ben�tigt die Information �ber

die Registerbreite bei unmittelbarer Adressierung (#<Konstante>),

ob das Argument 8 oder 16 Bit breit sein soll.

Der Speicher ist in 256 B�nke zu 64 KByte geteilt.  Da alle Register

im Prozessor nur maximal 16 Bit breit sind, kommen die obersten 8

Adre�bits aus 2 speziellen Bank-Registern: DT liefert die oberen 8

Bits bei Datenzugriffen, PG erweitert den 16-bittigen Programmz�hler

auf 24 Bit.  Die vom 6502 her bekannte "Zero-Page" ist mittels des

16 Bit breiten Registers DPR frei innerhalb der ersten Bank ver-

schiebbar.  Trifft AS nun im Code auf eine Adresse (egal ob in einem

absoluten, indizierten oder indirekten Ausdruck), so versucht er der

Reihe nach folgende Adressierungsvarianten:

1. Liegt die Adresse im Bereich von DPR..DPR+$ff?  Falls ja,

Verwendung von direkter Adressierung mit 8-Bit-Adresse.

2. Liegt die Adresse innerhalb der durch DT (bzw. PG f�r Sprungbe-

fehle) festgelegten Seite?  Falls ja, Verwendung von absoluter

Adressierung mit 16-Bit-Adresse.

3. Falls nichts anderes hilft, Verwendung von langer Adressierung

mit 24-Bit-Adresse.

Aus dieser Aufz�hlung folgt, da� das Wissen �ber die momentanen Werte

von DT,PG und DPR f�r die Funktion von AS essentiell ist; sind die

Angaben fehlerhaft, adressiert das Programm "in die W�ste".  Diese

Aufz�hlung geht �brigens davon aus, da� alle drei Adre�l�ngen ver-

f�gbar sind; sollte dies einmal nicht der Fall sein, so wird die

Entscheidungskette entsprechen k�rzer.

Um die Portierung von 6502-Programmen zu erleichtern, verwendet AS

f�r Hexadezimalkonstanten die Motorola-Syntax und nicht die von

Mitsubishi �brigens auch f�r die 740er favorisierte Intel/IEEE-

Schreibweise.  Ich halte erstere auch f�r die bessere Schreibweise,

und die Entwickler des 65816 werden dies vermutlich �hnlich gesehen

haben.  Ein f�r die Portierung �hnlich wichtiges Detail ist, da� der

Akkumulator A als Ziel von Operationen auch weggelassen werden darf,

anstelle von LDA A,#0 darf also z.B. auch einfach LDA #0 geschrieben

werden.

Ein echtes Bonbon in dem Befehlssatz sind dagegen die Blocktransfer-

befehle MVN und MVP.  Etwas eigenartig ist nur die Adre�angabe: Bit

0..15 im Indexregister, Bit 16..23 im Befehl.  Bei AS gibt  man als

Argument f�r beide Speicherbl�cke einfach die vollen Adressen an, AS

fischt sich dann die passenden Bits automatisch heraus.  Dies ist ein

feiner, aber wichtiger Unterschied zum Mitsubishi-Assembler, bei dem

man die oberen 8 Bit selber herausziehen mu�.  Richtig bequem wird es

aber erst mit einem Makro im folgendem Stil:

mvpos   macro   src,dest,len

if      MomCPU=7700h

lda    #len

elseif

lda    #(len-1)

endif

ldx     #(src&$ffff)

ldy     #(dest&$ffff)

mvp     dest,src

endm

Vorsicht, Falle: Steht im Akkumulator die Zahl n, so transferiert

der Mitsubishi n Bytes, der 65816 jedoch n+1 Bytes!

Sehr nett sind auch die Befehle PSH und PUL, mit deren Hilfe es

m�glich ist, mit einem Befehl einen frei w�hlbaren Satz von Registern

auf dem Stack zu sichern oder von ihm zu laden.  Nach dem Mitsubishi-

Datenbuch[Mit16] mu� die Angabe der Bitmasken immediate erfolgen, der

Programmierer soll also entweder alle Register<-->Bitstellen-Zuord-

nungen im Kopf behalten oder sich passende Symbole definieren. Hier

habe ich die Syntax eigenm�chtig erweitert, um die Sache etwas ange-

nehmer zu machen: Es darf eine Liste angegeben werden, die sowohl

immediate-Ausdr�cke als auch Registernamen enthalten darf.  Damit

sind z.B. die Anweisungen

psh     #$0f

und

psh     a,b,#$0c

und

psh     a,b,x,y

�quivalent.  Da die immediate-Version weiterhin erlaubt ist, bleibt

AS hier "aufw�rtskompatibel" zu den Mitsubishi-Assemblern.

Nicht ganz habe ich beim Mitsubishi-Assembler die Behandlung des PER-

Befehles verstanden: Mit diesem Befehl kann man eine 16-Bit-Variable

auf den Stack legen, deren Adresse relativ zum Programmz�hler angege-

ben wird.  Es ist aus der Sicht des Programmierers also eine absolute

Adressierung einer Speicherzelle.  Nichtsdestotrotz verlangt Mitsu-

bishi eine immediate-Adressierung, und das Argument wird so in den

Code eingesetzt, wie es im Quelltext steht.  Die Differenz mu� man sel-

ber ausrechnen, was mit der Einf�hrung von symbolischen Assemblern ja

abgeschafft werden sollte...da ich aber auch ein bi�chen "kompatibel"

denken mu�, enth�lt AS eine Kompromi�l�sung: W�hlt man immediate-

Adressierung (also mit Gartenzaun), so verh�lt sich AS wie das Origi-

nal von Mitsubishi.  L��t man ihn jedoch weg, so berechnet AS die

Differenz vom Argument zum momentanen Programmz�hler und setzt diese

ein.

�hnlich sieht es beim PEI-Befehl aus, der den Inhalt einer 16-Bit-

Variablen auf der Zeropage auf den Stack legt:  Obwohl der Operand

eine Adresse ist, wird wieder immediate-Adressierung verlangt.  Hier

l��t AS schlicht beide Versionen zu (d.h. mit oder ohne Gartenzaun).

4.9. M16

--------

Die M16-Familie ist eine Familie �u�erst komplexer CISC-Prozessoren

mit einem entsprechend komplizierten Befehlssatz.  Zu den Eigenschaf-

ten dieses Befehlssatzes geh�rt es unter anderem, da� bei Operationen

mit zwei Operanden beide Operanden verschiedene L�ngen haben d�rfen.

Die bei Motorola �bliche und von Mitsubishi �bernommene Methode, die

Operandengr��e als Attribut an den Befehl anzuh�ngen, mu�te daher er-

weitert werden: Es ist erlaubt, auch an die Operanden selber Attri-

bute anzuh�ngen.  So wird im folgenden Beispiel

mov     r0.b,r6.w

Register 0 8-bittig gelesen, auf 32 Bit vorzeichenerweitert und das

Ergebnis in Register 6 kopiert.  Da man in 9 von 10 F�llen aber von

diesen M�glichkeiten doch keinen Gebrauch macht, kann man weiterhin

die Operandengr��e an den Befehl selber schreiben, z.B. so:

mov.w   r0,r6

Beide Varianten d�rfen auch gemischt verwendet werden, eine Gr��en-

angabe am Operanden �bersteuert dann den "Default" am Befehl.  Eine

Ausnahme stellen Befehle mit zwei Operanden dar.   Bei diesen ist

der Default f�r den Quelloperanden die Gr��e des Zieloperanden. In

folgendem Beispiel

mov.h   r0,r6.w

wird also auf Register 0 32-bittig zugegriffen, die Gr��enangabe

am Befehl wird �berhaupt nicht mehr benutzt.  Finden sich �berhaupt

keine Angaben zur Operandengr��e, so wird Wort(w) verwendet.  Merke:

im Gegensatz zu den 68000ern bedeutet dies 32 und nicht 16 Bit!

Reichlich kompliziert sind auch die verketteten Adressierungsmodi;

dadurch, da� AS die Verteilung auf Kettenelemente automatisch vor-

nimmt, bleibt die Sache aber einigerma�en �bersichtlich.  Die einzige

Eingriffsm�glichkeit, die bei AS gegeben ist (der Originalassembler

von Mitsubishi/Green Hills kann da noch etwas mehr), ist die expli-

zite Festlegung von Displacement-L�ngen mittels der Anh�ngsel :4,

:16 und :32.

4.10. MCS-48

------------

Der maximale Adre�raum dieser Prozessoren betr�gt 4 KByte.  Dieser

Raum ist jedoch nicht linear organisiert (wie k�nnte das bei Intel

auch anders sein...), sondern in 2 B�nke zu 2 KByte geteilt.  Ein

Wechsel zwischen diesen beiden B�nken ist nur durch die Befehle CALL

und JMP erlaubt, indem vor dem Sprung das h�chste Adre�bit mit den

Befehlen

SEL MB0  bzw.  SEL MB1

vorgegeben wird.  Um den Wechsel zwischen den B�nken zu vereinfachen,

ist eine Automatik in den Befehlen JMP und CALL eingebaut, die einen

dieser beiden Befehle einf�gt, falls die Adresse des Sprungbefehles

und das Sprungziel in unterschiedlichen B�nken liegen.  Die explizite

Benutzung der SEL-Befehle sollte daher nicht notwendig sein (obwohl

sie m�glich ist) und kann die Automatik auch durcheinanderbringen,

wie in dem folgenden Beispiel:

000: SEL MB1

JMP 200h

AS nimmt an, da� das MB-Flag auf 0 steht und f�gt keinen SEL MB0-Be-

fehl vor dem Sprung ein, mit der Folge, da� der Prozessor zur Adresse

A00h springt.

Weiterhin ist zu beachten, da� ein Sprungbefehl unter Umst�nden nicht

2, sondern 3 Bytes lang ist und der Code entsprechend l�nger wird.

4.11. MCS-51

------------

Dem Assembler liegt eine Datei STDDEF51.INC bei, in der alle Bits und

SFRs der Prozessoren 8051, 8052 und 80515 verzeichnet sind.  Je nach

Einstellung des Prozessortyps mit dem CPU-Befehl wird dabei die kor-

rekte Untermenge eingebunden, die richtige Reihenfolge f�r den Anfang

eines Programmes ist daher

CPU     <Prozessortyp>

INCLUDE stddef51.inc   ,

sonst f�hren die MCS-51-Pseudobefehle in der Include-Datei zu

Fehlermeldungen.

Da der 8051 keinen Befehl kennt, um die Register 0..7 auf den Stack

zu legen, mu� mit deren absoluten Adressen gearbeitet werden.  Diese

h�ngen aber von der momentan aktiven Registerbank ab.  Um diesem Mi�-

stand etwas abzuhelfen, ist in der Include-Datei das Makro USING de-

finiert, dem als Parameter die Symbole Bank0..Bank3 gegeben werden

k�nnen.  Das Makro belegt daraufhin die Symbole AR0..AR7 mit den

passenden absoluten Adressen der Register.  Dieses Makro sollte nach

jeder Bankumschaltung benutzt werden.  Es erzeugt selber keinen Code

zur Umschaltung!

Das Makro f�hrt in der Variablen RegUsage gleichzeitig Buch �ber

alle jemals benutzten Registerb�nke; Bit 0 entspricht Bank 0, Bit 1

der Bank 1 usw. .  Der Inhalt kann am Ende der Quelldatei z.B. mit

folgendem Codest�ck ausgegeben werden:

irp             bank,bank0,bank1,bank2,bank3

if             (RegUsage&(2^bank))<>0

message       "Bank \{BANK} benutzt"

endif

endm

Mit der Mehrpass-F�higkeit ab Version 1.38 wurde es m�glich, zus�tz-

lich die Befehle JMP und CALL einzuf�hren.  Bei der Kodierung von

Spr�ngen mit diesen Befehlen w�hlt AS je nach Adre�lage automatisch

die optimale Variante, d.h. SJMP/AJMP/LJMP f�r JMP und ACALL/LCALL

f�r CALL.  Es ist nat�rlich weiterhin m�glich, die Varianten direkt

zu verwenden, um eine bestimmte Kodierung zu erzwingen.

4.12. MCS-251

-------------

Intel hat sich beim 80C251 ja bem�ht, den �bergang f�r den Program-

mierer auf die neue Familie so weich wie m�glich zu gestalten, was

darin gipfelt, da� alte Anwendungen ohne Neu�bersetzung auf dem neuen

Prozessor ablaufen k�nnen.  Sobald man jedoch den erweiterten Be-

fehlssatz der 80C251 nutzen will, gilt es, einige Details zu beachten,

die sich als versteckte Fu�angeln auftun.

An vorderster Stelle steht dabei die Tatsache, da� der 80C251 keinen

getrennten Bitadre�raum mehr hat.  Es sind nunmehr alle SFRs unab-

h�ngig von ihrer Adre�lage sowie die ersten 128 Speicherstellen des

internen RAMs bitadressierbar.  M�glich wird dies dadurch, da� die

Bitadressierung nicht mehr �ber einen zus�tzlichen virtuellen Adre�-

raum, der andere Adre�r�ume �berdeckt, erfolgt, sondern so wie bei

anderen Prozessoren auch durch eine zweidimensionale Adressierung, die

aus der Speicherstelle, die das Bit beinhaltet sowie der Bitstelle

im Byte besteht.  Dies bedeutet zum einen, da� bei einer Bitangabe

wie z.B. PSW.7 AS die Zerlegung der Teile links und rechts vom Punkt

selber vornimmt.  Es ist also nicht mehr n�tig, mittels eines SFRB-

Befehls wie noch beim 8051 explizit 8 Bitsymbole zu erzeugen.  Dies

bedeutet zum anderen, da� es den SFRB-Befehl �berhaupt nicht mehr

gibt.  Wird er in zu portierenden 8051-Programmen benutzt, kann er

durch einen einfachen SFR-Befehl ersetzt werden.

Weiterhin hat Intel in den unterschiedlichen Adre�r�umen des 8051

geh�rig aufger�umt: Der Bereich des internen RAMs (DATA bzw. IDATA),

der XDATA-Bereich und er bisherige CODE-Bereich wurden in einem

einzigen, 16 MByte gro�en CODE-Bereich vereinigt.  Das interne RAM

beginnt bei Adresse 0, das interne ROM beginnt bei Adresse ff0000h,

dorthin mu� also auch der Code mittels ORG hinverlagert werden.

Ausgelagert wurden dagegen die SFRs in einen eigenen Adre�raum (der

bei AS als IO-Segment definiert ist).  In diesem neuen Adre�raum

haben sie aber die gleichen Adressen wie beim 8051.  Der SFR-Befehl

kennt diesen Unterschied und legt mit ihm erzeugte Symbole je nach

Zielprozessor automatisch ins DATA- bzw. IO-Segment.  Da es keinen

Bit-Adre�raum mehr gibt, funktioniert der BIT-Befehl v�llig anders:

anstelle einer linearen Adresse von 0 bis 255 beinhalten Bit-Symbole

jetzt in Bit 0..7 die Adresse, in Bit 24..26 die Bitstelle.  Damit ist

es jetzt leider nicht mehr so einfach m�glich, Felder von Flags mit

symbolischen Namen anzulegen: Wo man beim 8051 noch z.B.

segment bitdata

bit1	db	?

bit2	db	?

oder

defbit	macro	name

name	bit	cnt

cnt	set	cnt+1

endm

schreiben konnte, hilft jetzt nur noch die zweite Variante weiter, z.B.

so:

adr	set	20h	; Startadresse Flags im internen RAM

bpos	set	0

defbit  macro   name

name    bit     adr.bpos

bpos    set     bpos+1

if      bpos=8

bpos     set     0

adr      set     adr+1

endif

endm

Ein weiteres, kleines Detail: Da Intel als Kennzeichnung f�r den Carry

nun CY statt C bevorzugt, sollte man ein eventuell benutztes Symbol

umbenennen.  AS versteht aber auch weiterhin die alte Variante in den

Befehlen CLR, CPL, SETB, MOV, ANL, und ORL.  Gleiches gilt sinngem��

f�r die dazugekommenen Register R8..R15, WR0..WR30, DR0..DR28, DR56,

DR60, DPX und SPX.

Intel m�chte es gerne, da� man absolute Adressen in der Form XX:YYYY

schreibt, wobei XX eine 64K-Bank im Adre�raum angibt bzw. mit einem

S Adressen im IO-Raum kennzeichnet.  Wie man sich schon denken kann,

halte ich davon nicht allzu viel, weshalb man an allen Stellen Adres-

sen genauso gut linear angeben kann; lediglich um das S f�r die Kenn-

zeichnung von I/O-Adressen kommt man nicht herum, z.B. hier:

Carry   bit   s:0d0h.7

Ohne den Pr�fix w�rde AS die absolute Adresse in das Code-Segment

legen, und dort sind ja nur die ersten 128 Bit bitadressierbar...

Wie auch schon beim 8051 gibt es die generischen Befehle JMP und

CALL, die je nach Adre�lage automatisch die k�rzeste Variante

einsetzen.  W�hrend JMP aber die Variante mit 24 Bit mitber�ck-

sichtigt, tut CALL dies aus gutem Grund nicht: Der ECALL-Befehl legt

n�mlich im Gegensatz zu ACALL und LCALL 3 Bytes auf den Stack, und

man h�tte sonst einen CALL-Befehl, bei dem man nicht mehr genau

wei�, was er tut.  Bei JMP tritt diese Problem nicht auf.

Aus einer Sache bin ich nicht ganz schlau geworden: Der 80251 kann

auch immediate-Operanden auf den Stack legen, und zwar sowohl ein-

zelne Bytes als auch ganze W�rter.  F�r beide Varianten ist aber

der gleiche Befehl PUSH vorgesehen - und woher soll bitte ein Assem-

bler bei einer Anweisung wie

push #10

wissen, ob ein Byte oder ein Wort mit dem Wert 10 auf den Stack gelegt

werden soll?  Daher gilt im Augenblick die Regelung, da� PUSH grund-

s�tzlich ein Byte ablegt; wer ein Wort ablegen will, schreibt einfach

PUSHW anstelle PUSH.

Noch ein gutgemeinter Ratschlag: Wer den erweiterten Befehlssatz des

80C251 nutzt, sollte den Prozessor auch tunlichst im Source-Modus

betreiben, sonst werden alle neuen Anweisungen ein Byte l�nger!  Um

die origin�ren 8051-Anweisungem, die daf�r im Source-Modus l�nger

werden, ist es nicht besonders schade: Sie werden entweder von AS

automatisch durch neue, leistungsf�higere ersetzt oder sind be-

treffen veraltete Adressierungsarten (indirekte Adressierung mit

8-Bit-Registern).

4.13. 8086..V35

---------------

Eigentlich hatte ich mir geschworen, die Segmentseuche der 8086er

aus diesem Assembler herauszuhalten.  Da aber nun eine Nachfrage

kam und Studenten flexiblere Menschen als die Entwickler dieses

Prozessors sind, findet sich ab sofort auch eine rudiment�re Unter-

st�tzung dieser Prozessoren in AS.  Unter "rudiment�r" verstehe ich

dabei nicht, da� der Befehlssatz nicht vollst�ndig abgedeckt wird,

sondern da� ich nicht den ganzen Wust an Pseudoanweisungen integriert

habe, die sich bei MASM, TASM & Co. finden.

AS ist auch nicht in erster Linie geschrieben worden, um PC-Programme

zu entwickeln (Gott bewahre, das hie�e wirklich, das Rad neu zu er-

finden), sondern zur Programmentwicklung f�r Einplatinenrechner, die

eben unter anderem auch mit 8086ern best�ckt sein k�nnen.

F�r Unentwegte, die mit AS doch DOS-Programme schreiben wollen, eine

kleine Liste dessen, was zu beachten ist:

- Es k�nnen nur COM-Programme erzeugt werden.

- Verwenden Sie nur das CODE-Segment, und legen Sie auch alle Vari-

ablen darin ab.

- Alle Segmentregister werden von DOS auf das Codesegment vorini-

tialisiert.  Ein ASSUME DS:DATA, SS:DATA am Programmanfang ist

daher notwendig.

- DOS l�dt den Code ab Adresse 100h.  Ein ORG auf diese Adresse ist

daher zwingend.

- Die Umwandlung in eine Bin�rdatei erfolgt mit P2BIN (s.u.), wobei

als Adre�bereich $-$ anzugeben ist.

AS unterst�tzt f�r diese Prozessoren nur ein Small-Programmiermodell,

d.h. EIN Codesegment mit maximal 64 KByte und ein ebenfalls h�chstens

64 KByte gro�es Datensegment mit nicht initialisierten Daten.

Zwischen diesen beiden Segmenten kann mit dem SEGMENT-Befehl hin-und

hergeschaltet werden.  Aus dieser Tatsache folgert, da� Spr�nge immer

intrasegment�r sind, sofern sie sich auf Adressen im Codesegment

beziehen.  Sofern weite Spr�nge doch einmal erforderlich sein sollten,

k�nnen sie mit CALLF und JMPF und einer Speicheradresse oder einen

Segment:Offset-Wert als Argument erreicht werden.

Ein weiteres gro�es Problem dieser Prozessoren ist deren Assembler-

syntax, deren genaue Bedeutung nur aus dem Zusammenhang erkennbar

ist.  So kann im folgenden Beispiel je nach Symboltyp sowohl un-

mittelbare als auch absolute Adressierung gemeint sein:

mov ax,wert

Bei AS ist immer absolute Adressierung gemeint, wenn um den Operanden

keine eckigen Klammern stehen.  Soll z.B. die Adresse oder der Inhalt

einer Variablen geladen werden, so ergeben sich folgende Unterschie-

de:

Assembler         Adresse             Inhalt

\hline

MASM         mov ax,offset vari   mov ax,vari

lea ax,vari          mov ax,[vari]

lea ax,[vari]

AS           mov ax,vari          mov ax,[vari]

lea ax,[vari]

Der Assembler pr�ft bei Symbolen, ob sie im Datensegment liegen und

versucht, automatisch einen passenden Segmentpr�fix einzuf�gen, z.B.

falls ohne CS-Pr�fix auf Symbole im Code zugegriffen wird.  Dieser

Mechanismus kann jedoch nur funktionieren, falls der ASSUME-Befehl

(siehe dort) korrekt angewendet wurde.

Die Intel-Syntax verlangt eine Abspeicherung, ob an einem Symbol

Bytes oder W�rter abgelegt wurden.  AS nimmt diese Typisierung nur

vor, falls in der gleichen Zeile wie das Label ein DB oder DW steht.

F�r alle anderen F�lle mu� mit den Operatoren WORD PTR, BYTE PTR usw.

explizit angegeben werden, um was f�r eine Operandengr��e es sich

handelt.  Solange ein Register an der Operation beteiligt ist, kann

auf diese Kennzeichnung verzichtet werden, da durch den Registernamen

die Operandengr��e eindeutig bestimmt ist.

Der Koprozessor in 8086-Systemen wird �blicherweise durch den TEST-

Eingang des Prozessors synchronisiert, indem selbiger mit dem BUSY-

Ausgang des Koprozessors verbunden wird.  AS unterst�tzt dieses

Handshaking, indem vor jedem 8087-Befehl automatisch ein WAIT-Befehl

eingef�gt wird.  Ist dies aus irgendwelchen Gr�nden unerw�nscht

(z.B. w�hrend der Initialisierung), so mu� im Opcode hinter dem F

ein N eingef�gt werden; aus

FINIT

FSTSW  [vari]

wird so z.B.

FNINIT

FNSTSW [vari]

Diese Variante ist bei ALLEN Koprozessorbefehlen erlaubt.

4.14. XA

--------

�hnlich wie sein Vorg�nger MCS/51, jedoch im Unterschied zu seinem

"Konkurrenten" MCS/251 besitzt der Philips XA einen getrennten Bit-

adre�raum, d.h. alle mit Bitbefehlen manipulierbaren Bits haben eine

bestimmte, eindimensionale Adresse, die in den Maschinenbefehlen auch

so abgelegt wird.  Die naheliegende M�glichkeit, diesen dritten

Adre�raum (neben Code und Daten) auch so in AS anzubieten, habe ich

nicht nutzen k�nnen, und zwar aus dem Grund, da� ein Teil der Bit-

adressen im Gegensatz zum MCS/51 nicht mehr eindeutig ist: Bits mit

den Adressen 256 bis 511 bezeichnen Bits der Speicherzellen 20h..3fh

aus dem aktuellen Datensegment.  Dis bedeutet aber, da� diese Adressen

je nach Situation unterschiedliche Bits ansprechen k�nnen - ein defi-

nieren von Bits mit Hilfe von DC-Befehlen, was durch ein extra Segment

m�glich geworden w�re, w�rde also nicht �berm��ig viel Sinn ergeben.

Zur Definition einzelner, symbolisch ansprechbarer Bits steht aber

nach wie vor der BIT-Befehl zur Verf�gung, mit dem beliebige Bitadres-

sen (Register, RAM, SFR) definiert werden k�nnen.  F�r Bitadressen im

internen RAM wird auch die 64K-Bank-Adresse gespeichert, so da� AS

Zugriffe �berpr�fen kann, sofern das DS-Register korrekt mit ASSUME

vorbesetzt wurde.

Der XA benutzt die gleichen Pseudobefehle zur Konstantenablage wie

die 68000-Familie.  Dies bedeutet dummerweise auch, da� defaultm��ig

die Anzahl abgelegter Bytes auf eine gerade Zahl aufgerundet wird.

Beim XA sind gerade Adressen nicht so zwingend, deshalb ist ein

PADDING OFF am Anfang schon fast obligatorisch...

Nichts drehen kann man dagegen an den Bem�hungen von AS, potentielle

Sprungziele (also Zeilen im Code mit Label) auf gerade Adressen auszu-

richten.  Dies macht AS genauso wie andere XA-Assembler auch durch

Einf�gen von NOPs vor dem fraglichen Befehl.

4.15. Z80UNDOC

--------------

Da es von Zilog naturgem�� keine Syntaxvorgaben f�r die undokumen-

tierten Befehle gibt und wohl auch nicht jeder den kompletten Satz

kennt, ist es vielleicht sinnvoll, diese Befehle hier kurz aufzu-

z�hlen:

Wie auch beim Z380 ist es m�glich, die Byte-H�lften von IX und IY

einzeln anzusprechen.  Im einzelnen sind dies folgende Varianten:

INC Rx              LD R,Rx             LD  Rx,n

DEC Rx              LD Rx,R             LD  Rx,Ry

ADD/ADC/SUB/SBC/AND/XOR/OR/CP A,Rx

Dabei stehen Rx bzw. Ry f�r IXL, IXU, IYL oder IYU.  Zu beachten

ist jedoch, da� in der LD Rx,Ry-Variante beide Register aus dem

gleichen Indexregister stammen m�ssen.

Die Kodierung von Schiebebefehlen besitzt noch eine undefinierte

Bitkombination, die als SLIA-Befehl zug�nglich ist.  SLIA

funktioniert wie SLA, es wird jedoch eine Eins und nicht eine Null

in Bit 0 eingeschoben.  Dieser Befehl kann, wie alle anderen

Schiebebefehle auch, noch in einer weiteren Variante geschrieben

werden:

SLIA R,(XY+d)

Dabei steht R f�r ein beliebiges 8-Bit-Register (aber nicht eine

Indexregisterh�lfte...), und (XY+d) f�r eine normale indexregister-

relative Adressierung.  Das Ergebnis dieser Operation ist, da� das

Schiebeergebnis zus�tzlich ins Register geladen wird.  Dies funk-

tioniert auch bei den RES- und SET-Befehlen:

SET/RES R,n,(XY+d)

Des weiteren gibt es noch zwei versteckte I/O-Befehle:

IN (C) bzw. TSTI

OUT (C),0

Deren Funktionsweise sollte klar sein.  ACHTUNG! Es gibt keine

Garantie daf�r, da� alle Z80-Masken alle diese Befehle beherrschen,

und die Z80-Nachfolger l�sen zuverl�ssig Traps aus.  Anwendung

daher auf eigene Gefahr...

4.16. Z380

----------

Da dieser Prozessor als Enkel des wohl immer noch beliebtesten

8-Bit-Prozessors konzipiert wurde, war es bei der Entwicklung

unabdingbar, da� dieser bestehende Z80-Programme ohne �nderung

ausf�hren kann (nat�rlich geringf�gig schneller, etwa um den

Faktor 10...).  Die erweiterten F�higkeiten k�nnen daher nach

einem Reset mit zwei Flags zugeschaltet werden, die XM (extended

Mode, d.h. 32- statt 16-Bit-Adre�raum) und LW (long word mode,

d.h. 32- statt 16- Bit-Operanden) hei�en.  Deren Stand mu� man

AS �ber die Befehle EXTMODE und LWORDMODE mitteilen, damit

Adressen und Konstantenwerte gegen die korrekten Obergrenzen

gepr�ft werden.  Die Umschaltung zwischen 32- und 16-Bit-Befehlen

bewirkt nat�rlich nur bei solchen Befehlen etwas, die auch in

einer 32-Bit-Version existieren; beim Z380 sind das momentan

leider nur Lade- und Speicherbefehle, die ganze Aritmetik kann

nur 16-bittig ausgef�hrt werden.  Hier sollte Zilog wohl noch

einmal etwas nachbessern, sonst kann man den Z380 selbst beim

besten Willen nur als "16-Bit-Prozessor mit 32-Bit-Erweiterungen"

bezeichnen...

Kompliziert wird die Sache dadurch, da� die mit LW eingestellte

Operandengr��e f�r einzelne Befehle mit den Pr�fixen DDIR W

und DDIR LW �bersteuert werden kann.  AS merkt sich das Auf-

treten solcher Befehle und schaltet dann f�r den n�chsten

Prozessorbefehl automatisch mit um.  Andere DDIR-Varianten

als W und LW sollte man �brigens nie explizit verwenden, da

AS bei zu langen Operanden diese automatisch einsetzt, und das

k�nnte zu Verwirrungen f�hren.  Die Automatik geht �brigens

so weit, da� in der Befehlsfolge

DDIR    LW

LD      BC,12345678h

automatisch der erforderliche IW-Pr�fix mit in die vorange-

hende Anweisung hineingezogen wird, effektiv wird also der

Code

DDIR    LW,IW

LD      BC,12345678h

erzeugt.  Der im ersten Schritt erzeugte Code f�r DDIR LW

wird verworfen, was an einem kleinen R im Listing zu erkennen

ist.

4.17. TLCS-900(L)

-----------------

Diese Prozessoren k�nnen in zwei Betriebsarten laufen, einmal im

Minimum-Modus, der weitgehende Z80- und TLCS90-Quellcodekompati-

bilit�t bietet, und zum anderen im Maximum-Modus, in dem der

Prozessor erst seine wahren Qualit�ten entfaltet.  Die Hauptunter-

schiede zwischen den beiden Betriebsarten sind:

- Breite der Register WA,BC,DE und HL: 16 oder 32 Bit;

- Anzahl der Registerbanks: 8 oder 4;

- Programmadre�raum: 64 KByte oder 16 MByte;

- Breite von R�cksprungadressen: 16 oder 32 Bit.

Damit AS gegen die richtigen Grenzen pr�fen kann, mu� man ihm zu

Anfang mit dem Befehl MAXMODE (siehe dort) mitteilen, in welcher

Betriebsart der Code ausgef�hrt werden wird; Voreinstellung ist

der Minimum-Modus.

Je nach Betriebsart m�ssen demzufolge auch die 16- oder 32-Bit-

Versionen der Bankregister zur Adressierung verwendet werden, d.h.

WA, BC, DE und HL im Minimum-Modus sowie XWA, XBC, XDE und XHL im

Maximum-Modus.  Die Register XIX..XIZ und XSP sind IMMER 32 Bit

breit und m�ssen zur Adressierung auch immer in dieser Form ver-

wendet werden; hier mu� bestehender Z80-Code also auf jeden Fall

angepa�t werden (neben der Tatsache, da� es gar keinen I/O-Adre�-

raum mehr gibt und alle I/O-Register memory-mapped sind...).

Die von Toshiba gew�hlte Syntax ist in der Hinsicht etwas ungl�ck-

lich, als da� zur Anwahl der vorherigen Registerbank ein Hochkomma

(') benutzt wird.  Dieses Zeichen wird von den prozessorunabh�ngigen

Teilen von AS bereits zur Kennzeichnung von Zeichenkonstanten be-

nutzt.  Im Befehl

ld wa',wa

erkennt AS z.B. weder das Komma zur Parametertrennung, noch wandelt

er den zweiten Parameter im Gro�buchstaben um.  Dieses Problem kann

man aber umgehen, indem man ein umgekehrtes Hochkomma (`) verwendet,

z.B.

ld wa`,wa

Toshiba liefert f�r die TLCS-900-Reihe selber einen Assembler

(TAS900), der sich in einigen Punkten von AS unterscheidet:

Symbolkonventionen

- TAS900 unterscheidet Symbolnamen nur auf den ersten 32

Zeichen.  AS dagegen speichert Symbolnamen immer in der vollen

L�nge (bis 255 Zeichen) und unterscheidet auch auf dieser L�nge.

- Unter TAS900 k�nnen Integerkonstanten sowohl in C-Notation (mit

vorangestellter 0 f�r oktal bzw. 0x f�r hexadezimal) als auch in

normaler Intel-Notation geschrieben werden.  AS unterst�tzt in der

Default-Einstellung NUR die Intel-Notation. Mit dem RELAXED-Befehl

bekommt man (unter anderem) auch die C-Notation.

- AS macht keinen Unterschied zwischen Gro�- und Kleinschreibung,

TAS900 hingegen unterscheidet Gro�-und Kleinbuchstaben in

Symbolnamen.

Syntax

AS ist bei vielen Befehlen in der Syntaxpr�fung weniger streng als

TAS900, bei einigen weicht er (sehr) geringf�gig ab.  Diese Erwei-

terungen bzw. �nderungen dienen teilweise der leichteren Portierung

von bestehendem Z80-Code, teilweise einer Schreiberleichterung und

teilweise einer besseren Orthogonalit�t der Assemblersyntax:

- Bei den Befehlen LDA, JP und CALL verlangt TAS, da� Adre�ausdr�cke

wie XIX+5 nicht geklammert sein d�rfen, wie es sonst �blich ist.

AS verlangt im Sinne der Orthogonalit�t f�r LDA dagegen immer eine

Klammerung, bei JP und CALL ist sie dagegen f�r einfache, absolute

Adressen optional.

- Bei den bedingten Befehlen JP, CALL, JR und SCC stellt AS es dem

Programmierer frei, die Default-Bedingung "T" (= true) als ersten

Parameter anzugeben oder nicht.  TAS900 hingegen erlaubt es nur,

die Default-Bedingung implizit zu benutzen (also z.B. jp (xix+5)

anstelle von jp t,(xix+5)).

- AS erlaubt beim EX-Befehl auch Operandenkombinationen, die zwar

nicht direkt im User's Manual [Tosh900] genannt werden, aber durch

Vertauschung auf eine genannte zur�ckgef�hrt werden k�nnen.  Kom-

binationen wie EX f',f oder EX wa,(xhl) werden damit m�glich.

TAS900 hingegen l��t nur die "reine Lehre" zu.

- AS erlaubt, bei den Befehlen INC und DEC die Angabe des Inkrements

oder Dekrements wegzulassen, wenn dies 1 ist.  Unter TAS900 dagegen

mu� auch eine 1 hingeschrieben werden.

- �hnlich verh�lt es sich bei allen Schiebebefehlen: Ist der zu ver-

schiebende Operand ein Register, so verlangt TAS900, da� auch eine

Schiebeamplitude von 1 ausgeschrieben werden mu�; ist dagegen eine

Speicherstelle der Operand, so ist die Schiebezahl (hardwarebe-

dingt) immer 1 und darf auch nicht hingeschrieben werden.  Unter AS

dagegen ist die Schiebezahl 1 immer optional und auch f�r alle Ope-

randentypen zul�ssig.

Makroprozessor

Der Makroprozessor wird TAS900 als externes Programm vorgeschaltet und

besteht aus zwei Komponenten: einem C-artigen Pr�prozessor und einer

speziellen Makrosprache (MPL), die an h�here Programmiersprachen erin-

nert.  Der Makroprozessor von AS dagegen orientiert sich an "klassi-

schen" Makroassemblern wie dem M80 oder MASM (beides Programme von

Microsoft).  Er ist fester Bestandteil des Programmes.

Ausgabeformat

TAS900 erzeugt relokatiblen Code, so da� sich mehrere, getrennt assem-

blierte Teile zu einem Programm zusammenbinden lassen.  AS hingegen

erzeugt direkt absoluten Maschinencode, der nicht linkbar ist.  An ei-

ne Erweiterung ist (vorl�ufig) nicht gedacht.

Pseudoanweisungen

Bedingt durch den fehlenden Linker fehlen in AS eine ganze Reihe von

f�r relokatiblen Code erforderlichen Pseudoanweisungen, die TAS900

implementiert.  In gleicher Weise wie bei TAS900 sind folgende Anwei-

sungen vorhanden:

EQU, DB, DW, ORG, ALIGN, END, TITLE, SAVE, RESTORE,

wobei die beiden letzteren einen erweiterten Funktionsumfang haben.

Einige weitere TAS900-Pseudobefehle lassen sich durch �quivalente AS-

Befehle ersetzen:

TAS900         AS                   Bedeutung/Funktion

DL <Daten>     DD <Daten>           Speicher in Langworten belegen

DSB <Zahl>     DB <Zahl> DUP (?)    Speicher byteweise reservieren

DSW <Zahl>     DW <Zahl> DUP (?)    Speicher wortweise reservieren

DSD <Zahl>     DD <Zahl> DUP (?)    Speicher langwortweise reservieren

$MIN[IMUM]     MAXMODE OFF          folgender Code im Minimum-Modus

$MAX[IMUM]     MAXMODE ON           folgender Code im Maximum-Modus

$SYS[TEM]      SUPMODE ON           folgender Code im System-Modus

$NOR[MAL]      SUPMODE OFF          folgender Code im User-Modus

$NOLIST        LISTING OFF          Assemblerlisting ausschalten

$LIST          LISTING ON           Assemblerlisting einschalten

$EJECT         NEWPAGE              neue Seite im Listing beginnen

Von Toshiba existieren zwei Versionen des Prozessorkerns, wobei die

L-Variante eine "Sparversion" darstellt.  Zwischen TLCS-900 und

TLCS-900L macht AS folgende Unterschiede:

- Die Befehle MAX und NORMAL sind f�r die L-Version nicht erlaubt,

der MIN-Befehl ist f�r die Vollversion gesperrt.

- Die L-Version kennt den Normal-Stapelzeiger XNSP/NSP nicht, daf�r

das Steuerregister INTNEST.

Die Befehle SUPMODE und MAXMODE werden nicht beeinflu�t, ebenso nicht

deren initiale Einstellung OFF.  Die Tatsache, da� die L-Version im

Maximum-Modus startet und keinen Normal-Modus kennt, mu� also vom

Programmierer ber�cksichtigt werden.  AS zeigt sich jedoch insofern

kulant gegen�ber der L-Variante, als da� Warnungen wegen privilegier-

ter Anweisungen im L-Modus unterdr�ckt werden.

4.18. TLCS-90

-------------

Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ob bei mir die Reihenfolge

durcheinandergekommen ist, es gab ja von Toshiba zuerst den 90er als

"aufgebohrten Z80" und danach den 900er als 16-Bit-Version.  Nun, ich

bin einfach �ber den 900er zum 90er gekommen (Danke, Oliver!).  Die

beiden Familien sind sich sehr artverwandt, nicht nur was ihre Syntax

angeht, sondern auch ihre Architektur.  Die Hinweise f�r den 90er sind

daher eine Untermenge derer f�r den 900er: Da Schieben, Inkrementieren

und Dekrementieren hier nur um eins m�glich sind, braucht und darf die-

se eins auch nicht als erstes Argument hingeschrieben werden.  Bei

den Befehlen LDA, JP und CALL m�chte Toshiba wieder die Klammern um

Speicheroperanden weglassen, bei AS m�ssen sie aber aus Gr�nden der

Orthogonalit�t gesetzt werden (der tiefere Grund ist nat�rlich, da�

ich mir damit eine Sonderabfrage im Parser gespart habe, aber das sagt

man nicht so laut).

Die TLCS-90er besitzen bereits prinzipiell einen Adre�raum von 1

MByte, dieser Raum erschlie�t sich aber nur bei Datenzugriffen �ber

die Indexregister.  AS verzichtet daher auf eine Ber�cksichtigung

der Bankregister und begrenzt den Adre�raum f�r Code auf 64 KByte.

Da der Bereich jenseits aber sowieso nur �ber indirekte Adressierung

erreichbar ist, sollte dies keine allzu gro�e Einschr�nkung darstel-

len.

4.19. TLCS-870

--------------

Schon wieder Toshiba...diese Firma ist im Augenblick wirklich sehr

produktiv!  Speziell dieser Spro� der Familie (Toshibas Mikrokon-

troller sind sich ja alle in Bin�rkodierung und Programmiermodell

recht �hnlich) scheint auf den 8051-Markt abzuzielen: Die Methode,

Bitstellen durch einen Punkt getrennt an den Adre�ausdruck anzu-

h�ngen, hatte ja beim 8051 ihren Ursprung, f�hrt jetzt aber auch

genau zu den Problemen, die ich beim 8051 geahnt hatte: Der Punkt

ist jetzt einerseits legales Zeichen in Symbolnamen, andererseits

aber auch Teil der Adre�syntax, d.h. AS mu� Adresse und Bitstelle

trennen und einzeln weiterverarbeiten.  Diesen Interessenkonflikt

habe ich vorerst so gel�st, da� der Ausdruck von HINTEN an nach

Punkten durchsucht wird und so der letzte Punkt als Trenner gilt,

eventuelle weitere Punkte werden dem Symbolnamen zugerechnet.

Es gilt weiterhin die flehentliche Bitte, im eigenen Interesse auf

Punkte in Symbolnamen zu verzichten, sie f�hren nur zu Verwir-

rungen:

LD    CF,A.7         ; Akku Bit 7 nach Carry

LD	 C,A.7          ; Konstante A.7 nach Akku

4.20. TLCS-47

-------------

Mit dieser 4-Bit-Prozessorfamilie d�rfte wohl das unter Ende dessen

erreicht sein, was AS unterst�tzen kann.  Neben dem ASSUME-Befehl

f�r das Datenbankregister (siehe dort) ist eigentlich nur ein Detail

erw�hnenswert: im Daten- und I/O-Segment werden keine Bytes, sondern

Nibbles reserviert (eben 4-Bitter...).  Die Sache funktioniert �hnlich

wie das Bitdatensegment beim 8051, wo ein DB ja nur einzelne Bit re-

serviert, nur da� es hier eben Nibbles sind.

Toshiba hat f�r diese Prozessorfamilie einen "erweiterten Befehlssatz"

in Makroform definiert, um das Arbeiten mit diesem doch recht be-

schr�nkten Befehlssatz zu erleichtern.  Im Fall von AS ist er in der

Datei STDDEF47.INC definiert.  Einige Befehle, deren makrom��ige

Realisierung nicht m�glich war, sind allerdings "eingebaut" und stehen

daher auch ohne die Include-Datei zur Verf�gung:

- der B-Befehl, der die jeweils optimale Version des Sprungbefehls

(BSS, BS oder BSL) automatisch w�hlt;

- LD in der Variante HL mit immediate;

- ROLC und RORC mit einer Schiebeamplitude >1.

4.21. TLCS-9000

---------------

Hier ist es zum ersten Mal passiert, da� ich einen Prozessor in AS

implementiert habe, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem

Markt war. Toshiba hat sich leider auch vorl�ufig dazu entschieden,

diesen Prozessor "auf Eis" zu legen, bis auf weiteres wird es also

auch kein Silizium geben.  Das hat nat�rlich zur Folge, da� dieser

Teil

1. ein "Paper-Design" ist, d.h. noch nicht praktisch getestet

wurde und

2. Die Unterlagen, die ich zum 9000er hatte [Tosh9000], noch vor-

l�ufig waren, also noch nicht bis ins letzte Klarheit lieferten.

Fehler in diesem Teil sind also durchaus noch m�glich (und werden

nat�rlich bereinigt, wenn es denn einmal gehen sollte!).  Zumindest

die Handvoll Beispiele in [Tosh9000] werden aber richtig �bersetzt.

4.22. 29xxx

-----------

Wie schon beim ASSUME-Befehl beschrieben, kann AS mit der Kenntnis

�ber den Inhalt des RBP-Registers feststellen, ob im User-Modus

auf gesperrte Register zugegriffen wird.  Diese F�higkeit

beschr�nkt sich nat�rlich auf direkte Zugriffe (also nicht, wenn

die Register IPA...IPC benutzt werden), und sie hat noch einen

weiteren Haken: da lokale Register (also solche mit Nummern>127)

relativ zum Stackpointer adressiert werden, die Bits in RBP sich

aber immer auf absolute Nummern beziehen, wird die Pr�fung f�r

lokale Register NICHT durchgef�hrt.  Eine Erweiterung auf lokale

Register w�rde bedingen, da� AS zu jedem Zeitpunkt den absoluten

Wert von SP kennt, und das w�rde sp�testens bei rekursiven Unter-

programmen scheitern...

4.23. 80C166/167

----------------

Wie in der Erkl�rung des ASSUME-Befehls schon erl�utert, versucht

AS, dem Programmierer die Tatsache, da� der Prozessor mehr physi-

kalischen als logischen Speicher hat, soweit als m�glich zu ver-

bergen.  Beachten Sie aber, da� die DPP-Register NUR Datenzugriffe

betreffen und auch dort nur absolute Adressierung, also weder

indirekte noch indizierte Zugriffe, da AS ja nicht wissen kann,

wie die berechnete Adresse zur Laufzeit aussehen wird...

Bei Codezugriffen arbeitet die Pagingeinheit leider nicht, man

mu� also explizit mit langen oder kurzen CALLs, JMPs oder RETs

arbeiten.  Zumindest bei den "universellen" Befehlen CALL und JMP

w�hlt AS automatisch die k�rzeste Form, aber sp�testens beim RET

sollte man wissen, woher der Aufruf kam.  Prinzipiell verlangen

JMPS und CALLS dabei, da� man Segment und Adresse getrennt angibt,

AS ist jedoch so geschrieben, da� der eine Adresse selber zerlegen

kann, z.B.

jmps   12345h

anstelle von

jmps   1,2345h

Leider sind nicht alle Effekte der chipinternen Instruktions-Pipeline

versteckt: Werden CP (Registerbankadresse), SP (Stack) oder eines

der Paging-Register ver�ndert, so steht der neue Wert noch nicht

f�r den n�chsten Befehl zur Verf�gung.  AS versucht, solche Situa-

tionen zu erkennen und gibt im Falle eines Falles eine Warnung aus.

Aber auch diese Mimik greift nur bei direkten Zugriffen.

Mit BIT definierte Bits werden intern in einem 12-Bit-Wort abgelegt,

wobei die Bitadresse in Bit 4..11 liegt und die Bitnummer in den

unteren vier Bits.  Diese Anordnung erlaubt es, das n�chsth�here

bzw. n�chstniedrigere Bit durch Inkrementieren bzw. Dekrementieren

anzusprechen.  Bei expliziten Bitangaben mit Punkt funktioniert das

aber nicht �ber Wortgrenzen hinaus.  So erzeugt folgender Ausdruck

eine Wertebereichs�berschreitung:

bclr   r5.15+1

Hier mu� ein BIT her:

msb bit   r5.15

.

.

bclr  msb+1

F�r den 80C167 ist der SFR-Bereich verdoppelt worden; da� ein Bit im

zweiten Teil liegt, wird durch ein gesetztes Bit 12 vermerkt.  Leider

hatte Siemens bei der Definition des 80C166 nicht vorausgesehen, da�

256 SFRs (davon 128 bitadressierbar) f�r Nachfolgechips nicht reichen

w�rden. So w�re es unm�glich, den zweiten SFR-Bereich von F000H..F1DFH

mit kurzen Adressen oder Bitbefehlen zu erreichen, h�tten die Entwik-

kler nicht einen Umschaltbefehl eingebaut:

EXTR #n

Dieser befehl bewirkt, da� f�r die n�chsten n Befehle (0<n<5) anstelle

des normalen der erweiterte SFR-Bereich angesprochen werden kann.  AS

erzeugt bei diesm Befehl nicht nur den passenden Code, sondern setzt

intern ein Flag, da� f�r die n�chsten n Befehle nur Zugriffe auf den

erweiterten SFR-Bereich zul��t.  Da d�rfen nat�rlich keine Spr�nge

dabei sein... Bits aus beiden Bereichen lassen sich nat�rlich jederzeit

definieren, ebenso sind komplette Register aus beiden SFR-Bereichen

jederzeit mit absoluter Adressierung erreichbar.  Nur die kurze bzw.

Bitadressierung geht immer nur abwechselnd, Zuwiderhandlungen werden

mit einer Fehlermeldung geahndet.

�hnlich sieht es mit den Pr�fixen f�r absolute bzw. indirekte Adres-

sierung aus: Da aber sowohl Argument des Pr�fixes als auch der

Adre�ausdruck nicht immer zur �bersetzungszeit bestimmbar sind, sind

die Pr�fungsm�glichkeiten durch AS sehr eingeschr�nkt, weshalb er es

auch bei Warnungen bel��t...im einzelnen sieht das folgenderma�en aus:

- feste Vorgabe einer 64K-Bank mittels EXTS oder EXTSR: Im Adre�-

ausdruck werden direkt die unteren 16 Bit der Zieladresse einge-

setzt.  Haben sowohl Pr�fix als auch Befehl einen konstanten

Operanden, so wird �berpr�ft, ob Pr�fixargument und Bit 16..23 der

Zieladresse identisch sind.

- feste Vorgabe einer 16K-Seite mittels EXTP oder EXTPR: Im Adre�-

ausdruck werden direkt die unteren 14 Bit der Zieladresse einge-

setzt.  Bit 14 und 15 bleiben konstant 0, da sie in diesem Modus

nicht vom Prozessor ausgewertet werden.  Haben sowohl Pr�fix als

auch Befehl einen konstanten Operanden, so wird �berpr�ft, ob

Pr�fixargument und Bit 14..23 der Zieladresse identisch sind.

Damit das etwas klarer wird, ein Beispiel (die DPP-Register haben

die Reset-Vorbelegung) :

extp	#7,#1		; Bereich von 112K..128K

mov	r0,1cdefh	; ergibt Adresse 0defh im Code

mov	r0,1cdefh	; -->Warnung

exts	#1,#1		; Bereich von 64K..128K

mov	r0,1cdefh	; ergibt Adresse 0cdefh im Code

mov	r0,1cdefh	; -->Warnung

4.24. PIC16C5x/16C8x

--------------------

�hnlich wie die MCS-48-Familie teilen auch die PICs ihren Programm-

speicher in mehrere B�nke auf, da im Opcode nicht gen�gend Platz f�r

die vollst�ndige Adresse war.  AS verwendet f�r die Befehle CALL und

GOTO die gleiche Automatik, d.h. setzt die PA-Bits im Statuswort ent-

sprechend Start- und Zieladresse.  Im Gegensatz zu den 48ern ist die-

ses Verfahren hier aber noch deutlich problematischer:

1. Die Befehle sind nicht mehr nur ein Wort, sondern bis zu drei

Worten lang, k�nnen also nicht mehr in jedem Fall mit einem

bedingten Sprung �bergangen werden.

2. Es ist m�glich, da� der Programmz�hler beim normalen Programm-

fortgang eine Seitengrenze �berschreitet.  Die vom Assembler

angenommene Belegung der PA-Bits stimmt dann nicht mehr mit der

Realit�t �berein.

Bei den Befehlen, die das Register W mit einem anderen Register ver-

kn�pfen, mu� normalerweise als zweiter Parameter angegeben werden, ob

das Ergebnis in W oder im Register abgelegt werden soll.  Bei diesem

Assembler ist es erlaubt, den zweiten Parameter wegzulassen.  Welches

Ziel dann angenommen werden soll, h�ngt vom Typ des Befehls ab: bei

un�ren Operationen wird defaultm��ig das Ergebnis zur�ck ins Register

gelegt. Diese Befehle sind:

COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, RLF, RRF und SWAPF

Die anderen Befehle betrachten W defaultm��ig als Akkumulator, zu dem

ein Register verkn�pft wird:

ADDWF, ANDWF, IORWF, MOVF, SUBWF und XORWF

Die von Microchip vorgegebene Schreibweise f�r Literale ist ziemlich

abstrus und erinnert an die auf IBM 360/370-Systemen �bliche Schreib-

weise (Gr��e aus Neandertal...).  Um nicht noch einen Zweig in den

Parser einf�gen zu m�ssen, sind bei AS Konstanten in Motorola-Syntax

zu schreiben (wahlweise auch Intel oder C im RELAXED-Modus).

4.25. PIC 17C4x

---------------

F�r diese Prozessoren gelten im wesentlichen die gleichen Hinweise wie

f�r ihre kleinen Br�der, mit zwei Ausnahmen: Die zugeh�rige Include-

Datei enth�lt nur Registerdefinitionen, und die Probleme bei Sprungbe-

fehlen sind deutlich kleiner.  Aus der Reihe f�llt nur LCALL, der einen

16-Bit-Sprung erlaubt.  Dieser wird mit folgendem "Makro" �bersetzt:

MOVLW <Adr15..8>

MOWF  3

LCALL <Adr0..7>

4.26. ST62xx

------------

Diese Prozessoren k�nnen das Code-ROM seitenweise in den Datenbereich

einblenden.  Weil ich nicht die ganze Mimik des ASSUME-Befehles hier

wiederk�uen m�chte, verweise ich auf das entsprechende Kapitel, in dem

steht, wie man mit diesem Befehl einigerma�en unfallfrei Konstanten

aus dem ROM lesen kann.

Bei n�hererer Betrachtung des Befehlssatzes fallen einige eingebaute

"Makros" auf.  Hier die Liste der Befehle, die mir aufgefallen sind

(es gibt aber wohl noch mehr...):

Befehl    in Wirklichkeit

CLR A     SUB A,A

SLA A     ADD A,A

CLR adr   LDI adr,0

NOP       JRZ PC+1

Insbesondere der letztere Fall verbl�fft doch etwas...Leider fehlen

aber einige Anweisungen wirklich.  So gibt es z.B. zwar einen AND-

Befehl, aber kein OR...von XOR gar nicht zu reden.  In der Datei

STDDEF62.INC finden sich deshalb neben den Adressen der SFRs noch

einige Makros zur Abhilfe.

#

Der Original-Assembler AST6 von SGS-Thomson verwendet teilweise andere

Pseudobefehle als AS.  Au�er der Tatsache, da� AS Pseudobefehle nicht

mit einem vorangestellten Punkt kennzeichnet, sind folgende Befehle

identisch:

ASCII, ASCIZ, BLOCK, BYTE, END, ENDM, EQU, ERROR, MACRO,

ORG, TITLE, WARNING

Folgende AST6-Befehle haben analoge in AS:

AST6            AS                 Bedeutung/Funktion

.DISPLAY        MESSAGE            Meldung ausgeben

.EJECT          NEWPAGE            neue Seite im Listing

.ELSE           ELSEIF             bed. Assemblierung

.ENDC           ENDIF              bed. Assemblierung

.IFC            IF...              bed. Assemblierung

.INPUT          INCLUDE            Include-Datei einbinden

.LIST           LISTING, MACEXP    Listing-Einstellung

.PL             PAGE               Seitenl�nge Listing

.ROMSIZE        CPU                Zielprozessor einstellen

.VERS

.SET            EVAL               Variablen neu setzen

4.27. 6804

----------

Eigentlich habe ich diesen Prozessor ja nur eingebaut, um mich �ber

das seltsame Gebaren von SGS-Thomson zu beklagen: Als ich das 6804-

Datenbuch zum ersten Mal in die Hand bekam, f�hlte ich mich ob des

etwas "unvollst�ndigen" Befehlssatzes und der eingebauten Makros

spontan an die ST62-Serie vom gleichen Hersteller erinnert.  Ein

genauerer Vergleich der Opcodes f�rderte erstaunliches zu Tage:

Ein 6804-Opcode ergibt sich durch Spiegelung aller Bits im entspre-

chenden ST62-OpCode!  Thomson hat hier also offensichtlich etwas

Prozessorkern-Recycling betrieben...wogegen ja auch nichts einzu-

wenden w�re, wenn nicht so eine Verschleierungstaktik betrieben

werden w�rde: andere Peripherie, Motorola- anstelle Zilog-Syntax

sowie das h��liche Detail, in Opcodes enthaltene Argumente (z.B.

Bitfelder mit Displacements) NICHT zu drehen.  Letzterer Punkt

hat mich auch nach l�ngerem �berlegen dazu bewogen, den 6804 doch

in AS aufzunehmen.  Ich wage �brigens keine Spekulationen, welche

Abteilung bei Thomson von welcher abgekupfert hat...

Im Gegensatz zur ST62-Version enth�lt die Include-Datei f�r den

6804 keine Makros, die die L�cken im Befehlssatz etwas "auspol-

stern" sollen.  Dies �berlasse ich dem geneigten Leser als

Finger�bung!

4.28. TMS3201x

--------------

Offensichtlich ist es Ehrgeiz jedes Prozessorherstellers, seine

eigene Notation f�r Hexadezimalkonstanten zu erfinden.  Texas Instru-

ments war bei diesen Prozessoren besonders originell: ein vorange-

stelltes >-Zeichen!  Die �bernahme dieses Formates in AS h�tte zu

schweren Konflikten mit den Vergleichs-und Schiebeoperatoren von AS im

Formelparser gef�hrt.  Ich habe mich deshalb f�r die Intel-Notation

entschieden, zu der sich TI bei der 340x0-Serie und den 3201x-Nachfol-

gern ja dann auch durchgerungen hat...

Leider hat das Instruktionswort dieser Prozessoren nicht gen�gend

Bits, um bei direkter Adressierung alle 8 Bits zu enthalten, weshalb

der Datenadre�raum logisch in 2 B�nke zu 128 W�rtern gespalten ist.

AS verwaltet diesen als ein durchgehendes Segment von 256 W�rtern und

l�scht bei direkten Zugriffen automatisch das Bit 7 (Ausnahme: Befehl

SST, der nur in die obere Bank schreiben kann). Der Programmierer ist

daf�r erforderlich, da� das Bank-Bit stets den richtigen Wert hat!

Ein weiterer, nur sehr versteckt im Datenbuch stehender Hinweis: Die

SUBC-Anweisung ben�tigt zur Ausf�hrung intern mehr als einen Takt, das

Steuerwerk arbeitet jedoch schon an dem n�chsten Befehl weiter. Im auf

ein SUBC folgenden Befehl darf deshalb nicht auf den Akkumulator zuge-

griffen werden.  AS nimmt hier keine Pr�fung vor!

4.29. TMS320C2x

---------------

Da ich nicht selber diesen Codegenerator geschrieben habe (was nichts

an seiner Qualit�t mindert), kann ich nur kurz hier umrei�en, wieso es

Befehle gibt, bei denen ein vorangestelltes Label als untypisiert,

d.h. keinem Adre�raum zugeordnet, gespeichert wird:  Der 20er der

TMS-Reihe kennt sowohl ein 64 KByte gro�es Code- als auch Datenseg-

ment.  Je nach externer Beschaltung kann man dabei Code- und Datenbe-

reiche �berlappen, um z.B. Konstanten im Codebereich abzulegen und

auf diese als Daten zuzugreifen (Ablage im Code ist notwendig, weil

AS davon ausgeht, da� ein Datensegment aus RAM besteht, das in einem

Standalone-System nach dem Einschalten keinen definierten Inhalt hat

und verweigert in Segmenten au�er Code deshalb die Ablage von Daten).

Ohne dieses Feature w�rde AS nun jeden Zugriff auf die abgelegten

Daten mit einer Warnung ("Symbol aus falschem Segment") quittieren.

Im einzelnen erzeugen folgende Pseudobefehle untypisierte Labels:

BSS, STRING, RSTRING, BYTE, WORD , LONG, FLOAT

DOUBLE, EFLOAT, BFLOAT und TFLOAT

Sollten doch einmal typisierte Labels gew�nscht sein, so kann man

sich behelfen, indem man das Label in eine getrennte Zeile vor dem

Pseudobefehl schreibt.  Umgekehrt kann man einen der anderen Pseudo-

befehle mit einem typenlosen Label versehen, indem man vor dem Befehl

das Label mit

<Name>  EQU     $

definiert.

4.30. TMS320C3x

---------------

Die gr��ten Magenschmerzen bei diesem Prozessor hat mir die Syntax

paralleler Befehle bereitet, die auf zwei Zeilen verteilt werden,

wobei beide Befehle an sich auch sequentiell ausgef�hrt werden k�nnen.

Deshalb erzeugt AS zuerst den Code f�r die einzelne erste Operation,

wenn er dann in der zweiten Zeile erkennt, da� eine parallele Awei-

sung vorliegt, wird der zuerst erzeugte Code durch den neuen ersetzt.

Im Listing kann man dies daran erkennen, da� der Programmz�hler

nicht weiterl�uft und in der zweiten Zeile anstelle eines Doppel-

punktes ein "R" vor dem erzeugten Code steht.

Bez�glich der doppelten senkrechten Striche und ihrer Position in der

Zeile ist man nicht ganz so flexibel wie beim TI-Assembler: Entweder

man schreibt sie anstelle eines Labels (d.h. in der ersten Spalte)

oder direkt vor den zweiten Befehl ohne Leerzeichen, sonst bekommt

der Zeilenparser von AS Probleme...

4.31. TMS370xxx

---------------

Obwohl diese Prozessoren keine speziellen Befehle zur Bitmanipulation

besitzen, wird mit Hilfe des Assemblers und des DBIT-Befehles (siehe

dort) die Illusion erzeugt, als ob man einzelne Bits manipulieren

w�rde.  Dazu wird beim DBIT-Befehl eine Adresse mit einer Bitposition

zusammengefa�t und in einem Symbol abgelegt, das man dann als Argu-

ment f�r die Pseudobefehle SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0 und JBIT1

verwenden kann.  Diese werden in die Befehle OR, AND, XOR, BTJZ und

BTJO mit einer passenden Bitmaske �bersetzt.

An diesen Bit-Symbolen ist �berhaupt nichts geheimnisvolles, es han-

delt sich um schlichte Integerwerte, in deren unterer H�lfte die

Speicheradresse und in deren oberer H�lfte die Bitstelle gespeichert

wird.  Man k�nnte sich seine Symbole also auch ohne weiteres selber

basteln:

defbit  macro   name,bit,adr

name	equ	adr+(bit<<16)

endm

aber mit dieser Schreibweise erreicht man nicht den EQU-artigen Stil,

den Texas vorgegeben hat (d.h. das zu definierende Symbol steht an-

stelle eines Labels).  ACHTUNG!  Obwohl DBIT eine beliebige Adresse

zul��t, k�nnen f�r die Pseudobefehle nur die Adressen 0..255 und

1000h..10ffh verwendet werden, eine absolute Adressierungsart kennt

der Prozessor an dieser Stelle nicht...

4.32. MSP430

------------

Der MSP430 wurde als RISC-Prozessor mit minimalem Stromverbrauch

konzipiert.  Aus diesem Grund ist der Satz von Befehlen, die der

Prozessor in Hardware versteht, auf das absolut notwendige reduziert

worden (da RISC-Prozessoren keinen Mikrocode besitzen, mu� jeder

Befehl mit zus�tzlichem Silizium implementiert werden und erh�ht so

den Stromverbrauch).  Eine Reihe von Befehlen, die bei anderen

Prozessoren in Hardware gegossen wurden, werden beim MSP durch eine

Emulation mit anderen Befehlen realisiert.  Bei AS finden sich diese

Befehle mit in der Datei REGMSP.INC.  Wer diese Datei nicht einbindet,

wird bei �ber der H�lfte der insgesamt von TI definierten Befehle

Fehlermeldungen bekommen!!

4.32. COP8

----------

Leider Gottes hat sich auch National dazu entschieden, als Schreib-

weise f�r nichtdezimale Integer-Konstanten die von IBM-Gro�rechnern

bekannte (und von mir vielgeha�te) Variante X'... zu benutzen.  Das

geht nat�rlich (wie immer) nicht.  Zum Gl�ck scheint der ASMCOP aber

auch die C-Variante zuzulassen, und diese wurde deshalb der Default

f�r die COPs...

4.33. 75K0

----------

Wie bei einigen anderen Prozessoren auch, kennt die Assemblersprache

der 75er von NEC Pseudo-Bitoperanden, d.h. man kann einem Symbol

eine Kombination aus Adresse und Bitnummer zuweisen, die dann bei

bitorientierten Befehlen anstelle direkter Ausdr�cke verwendet werden

kann.  Die drei folgenden Befehle erzeugen daher z.B. identischen

Code:

ADM	sfr     0fd8h

SOC     bit     ADM.3

skt     0fd8h.3

skt     ADM.3

skt     SOC

AS unterscheidet direkte und symbolische Bitzugriffe an einem

bei Symbolen fehlenden Punkt; Punkte in Symbolnamen darf man daher

nicht verwenden, da es sonst zu Mi�verst�ndnissen bei der Aufl�sung

kommt.

Die Ablage von Bitsymbolen orientiert sich dabei weitgehend an der

bin�ren Kodierung, die die Prozessorhardware selber verwendet:  Es

werden 16 Bit belegt, und es existieren ein "kurzes" und ein "langes"

Format.  Das kurze Format kann folgende Varianten aufnehmen:

- direkte Zugriffe auf die Bereiche 0FBxH und 0FFxH

- indirekte Zugriffe der Form Adr.@L (0FC0H <= Adr <= 0FFFH)

- indirekte Zugriffe der Form @H+d4.bit

Das obere Byte ist auf 0 gesetzt, das untere Byte enth�lt den gem��

[NEC75] kodierten Bitausdruck.  Das lange Format kennt im Gegensatz

dazu nur direkte Adressierung, kann daf�r aber (korrekte Einstel-

lungen von MBS und MBE vorausgesetzt) den ganzen Adre�raum abdek-

ken.  Bei langen Ausdr�cken stehen im unteren Byte Bit 7..0 der

Adresse, in Bit 8 und 9 die Bitstelle sowie in Bit 10 und 11

konstant 01.  Letztere erm�glichen es, langes und kurzes Format

einfach durch einen Vergleich des oberen Bytes gegen Null zu

unterscheiden.  Die Bits 12..15 enthalten Bit 8..11 der Adresse;

sie werden zwar nicht zur Generierung des Kodes ben�tigt, m�ssen

jedoch gespeichert werden, da eine Pr�fung auf ein korrektes Banking

erst bei der Verwendung des Symboles erfolgen kann.

4.34. 78K0

----------

NEC benutzt in seinen Datenb�chern zur Kennzeichnung der Zugriffsweise

auf absolute Adressen verschiedene Schreibweisen:

- absolut kurz: kein Pr�fix

- absolut lang: vorangestelltes !

- PC-relativ: vorangestelltes $

Bei AS sind diese Pr�fixe nur notwendig, falls man eine bestimmte

Adressierung erzwingen will und der Befehl verschiedene Varianten

zul��t.  Setzt man keinen Pr�fix, so w�hlt AS automatisch die k�r-

zeste Variante.  Es d�rfte daher in der Praxis sehr selten notwendig

sein, einen Pr�fix zu verwenden.

5. Dateiformat

==============

Das vom Assembler ausgegebene Codedatenformat mu� in der Lage sein,

die Codeteile f�r unterschiedliche Prozessoren voneinander zu tren-

nen, und sieht daher etwas anders aus als g�ngige Formate.  Obwohl

dem Assembler Tools zur Bearbeitung der Codedateien beiliegen, hal-

te ich es f�r guten Stil, das Format hier kurz offenzulegen:

Sofern in der Datei Mehrbyte-Integers gespeichert sind, werden sie

im Intelformat abgelegt, d.h. mit dem LSB zuerst.  Diese Regel gilt

bereits f�r das 16-Bit-Kennungswort mit dem Wert $1489, d.h. jede

Codedatei beginnt mit den Bytes $89/$14.

Danach folgt eine Reihe beliebig vieler "Records", wobei ein Record

entweder ein zusammenh�ngendes Teilfeld des Codes darstellt oder be-

stimmte Zusatzinformationen enth�lt.  Eine Datei kann auch ohne

Umschaltung des Prozessortyps mehrere Code-Records enthalten, wenn

Code- oder Konstantenbereiche durch reservierte (und nicht zu initia-

lisierende) Speicherbereiche unterbrochen werden.  Der Assembler ver-

sucht auf diese Weise, die Datei nicht l�nger als n�tig werden zu las-

sen.

Allen Records ist gemein ist ein Header-Byte, das den Typ des Records

und die damit folgenden Datenstrukturen festlegt.  In einer Pascal-

artigen Form l��t sich die Record-Struktur folgenderma�en beschreiben:

FileRecord = RECORD CASE Header:Byte OF

$00:(Creator:ARRAY[] OF Char);

$01..

$7f:(StartAdr : LongInt;

Length   : Word;

Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);

$80:(EntryPoint:LongInt);

$81:(Header   : Byte;

Segment  : Byte;

Gran     : Byte;

StartAdr : LongInt;

Length   : Word;

Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);

END

Was in dieser Schreibweise nicht ganz zum Ausdruck kommt, ist, da�

die L�nge von Datenfeldern variabel ist und von Length abh�ngt.

Ein Record mit einem Header-Byte von $81 ist ein Record, der Code

oder Daten aus beliebigen Segmenten beinhalten kann.  Das erste

Byte (Header) gibt an, f�r welche Prozessorfamilie die folgenden

Daten bzw. der folgende  Code bestimmt ist:

Header  Familie               Header  Familie

$01     680x0, 683xx          $05     PowerPC

$09     DSP56000              $11     65xx/MELPS-740

$12     MELPS-4500            $13     M16

$14     M16C                  $19     65816/MELPS-7700

$21     MCS-48                $29     29xxx

$31     MCS-51                $39     MCS-96

$3b     AVR                   $3c     XA

$41     8080/8085             $42     8086..V35

$49     TMS370xxx             $4a     MSP430

$4c     80C166/167            $51     Z80/180/380

$52     TLCS-900              $53     TLCS-90

$54     TLCS-870              $55     TLCS-47

$56     TLCS-9000             $61     6800, 6301 oder 6811

$62     6805/HC08             $63     6809

$64     6804                  $65     68HC16

$66     68HC12                $68     H8/300(H)

$69     H8/500                $6c     SH7000

$6f     COP8                  $70     PIC16C8x

$71     PIC16C5x              $72     PIC17C4x

$73     (reserviert)          $74     TMS3201x

$75     TMS320C2x             $76     TMS320C3x

$77     TMS320C5x             $78     ST62xx

$79     Z8                    $7a     �PD78(C)10

$7b     75K0                  $7c     78K0

Das Segment-Feld gibt an, in welchen Adre�raum des Prozessors der

folgende Code geh�rt.  Dabei gilt folgende Zuordnung:

Nummer  Segment               Nummer  Segment

$00     <undefiniert>         $01     CODE

$02     DATA                  $03     IDATA

$04     XDATA                 $05     YDATA

$06     BDATA                 $07     IO

Das Gran-Feld gibt die "Granularit�t" des Codes an, d.h. die Gr��e

der kleinsten, adressierbaren Einheit im folgenden Datensatz.  Dieser

Wert ist eine Funktion von Prozessortyp und Segment und ein wichtiges

Detail f�r die Interpretation der beiden folgenden Felder, die Start-

adresse und L�nge angeben: W�hrend die Startadresse sich auf die

Granularit�t bezieht, erfolgt die L�ngenangabe immer in Bytes!  W�re

die Startadresse z.B. $300 und die L�nge 12, so w�re die sich ergeben-

de Endadresse bei einer Granularit�t von 1 $30b, bei einer Granulari-

t�t von z.B. 4 jedoch $303!  Andere Granularit�ten als eins sind sel-

ten und treten in erster Linie bei Signalprozessoren auf, die nicht

auf Einzelbyteverarbeitung ausgelegt sind deren Datenspeicher z.B.

aus 64kWorten zu 16 Bit besteht (DSP56K).  Der sich ergebende Spei-

cherplatz betr�gt dann zwar 128 KByte, er ist aber in 2^16 Worten

organisiert, die mit Adressen von 0,1,2,...65535 adressiert werden!

Die Startadresse ist immer 32-bittig, unabh�ngig von der Adre�breite

der jeweiligen Prozessorfamilie.  Im Gegensatz dazu ist die L�ngenan-

gabe nur 16 Bit lang, ein Record kann also maximal (4+4+2+(64K-1)) =

65545 Byte lang werden.

Daten-Records mit den Header-Bytes $01..$7f stellen eine Kurzschreib-

weise dar und stellen die Abw�rtskompatibilit�t mit fr"uheren Defini-

tionen des Dateiformats her: Das Header-Byte gibt direkt den Pro-

zessortyp gem�� der ersten Tabelle an, das Zielsegment ist auf CODE

festgelegt und die Granularit�t ergibt sich aus dem Prozessortyp, auf-

gerundet auf eine Zweierpotenz von Bytes.  AS bevorzugt diese Records,

wenn Daten bzw. Code f�r das CODE-Segment anstehen.

Der Record mit dem Typ-Byte $80 legt den Einsprungpunkt fest, d.h.

die Adresse, an der mit der Ausf�hrung des Programmes begonnen werden

soll.  Ein solcher Record ist das Ergebnis einer END-Anweisung mit

einer entsprechenden Adresse als Argument.

Der letzte Record in der Datei tr�gt das Header-Byte $00 und besitzt

als einziges Datenfeld einen String, dessen Ende durch das Dateiende

definiert ist.  Dieser String spezifiziert, von welchem Programm diese

Datei erzeugt wurde und hat keine weitere Bedeutung.

6. Hilfsprogramme

=================

Um die Arbeit mit dem Codeformat des Assemblers etwas zu erleichtern,

lege ich einige Progamme zu deren Bearbeitung bei.  F�r diese Pro-

gramme gilt sinngem�� das gleiche wie in 1.1. !

Allen Programmen gemeinsam sind die Returncodes, die sie liefern:

Returncode   tritt auf bei...

0            kein Fehler

1            Kommandozeilenparameterfehler

2	     I/O-Fehler

3            Dateiformatfehler

Alle Programme lesen wie AS ihre Eingaben von STDIN und schreiben

Meldungen auf STDOUT (bzw. Fehlermeldungen auf STDERR).  Ein-und

Ausgaben sollten sich daher problemlos umleiten lassen.

Sofern Programme im folgenden Zahlen-oder Adre�angaben von der Kom-

mandozeile lesen, d�rfen diese auch hexadezimal geschrieben werden,

indem man sie mit einem voranstehenden Dollarzeichen versieht (z.B.

$10 anstelle von 16).

Ansonsten folgen die Aufrufkonventionen und -variationen (bis auf

PLIST und AS2MSG) denen von AS, d.h. man kann dauernd gebrauchte

Schalter in einer Environmentvariablen ablegen (deren Name sich aus

dem Anh�ngen von CMD an den Programmnamen ergibt, z.B. BINDCMD f�r

BIND), Optionen negieren und Gro�-bzw. Kleinschreibung erzwingen

(n�heres zu dem Wie in Kapitel 2.1).

Sofern Adre�angaben benutzt werden, beziehen sie sich immer auf die

Granularit�t des Adre�raumes des jeweiligen Prozessors; beim PIC

bedeutet z.B. eine Adre�differenz von 1 nicht ein Byte, sondern ein

Wort.

6.1. PLIST

----------

PLIST ist das einfachste Programm der vier mitgelieferten; es dient

einfach nur dazu, die in einer Codedatei gespeicherten Records aufzu-

listen.  Da das Programm nicht allzuviel bewirkt, ist der Aufruf

ziemlich simpel:

PLIST <Dateiname>

Der Dateiname wird automatisch um die Endung P erweitert, falls keine

Endung vorhanden ist.

ACHTUNG! An dieser Stelle sind keine Jokerzeichen erlaubt! Falls mit

einem Befehl trotzdem mehrere Programmdateien gelistet werden sollen,

kann man sich mit folgendem "Minibatch" behelfen:

for %n in (*.p) do plist %n

PLIST gibt den Inhalt der Codedatei in Tabellenform aus, wobei f�r

jeden Record genau eine Zeile ausgegeben wird.  Die Spalten haben

dabei folgende Bedeutung:

Codetyp      : die Prozessorfamilie, f�r die der Code erzeugt wurde.

Startadresse : absolute Speicheradresse, an die der Code zu laden ist.

L�nge        : L�nge des Codest�cks in Byte.

Endadresse   : letzte absolute Adresse des Codest�cks.  Diese berech-

net sich als Startadresse+L�nge-1.

Alle Angaben sind als hexadezimal zu verstehen.

Zuletzt gibt PLIST noch einen Copyrightvermerk aus, sofern er einen

solchen in der Datei findet, und die Summe aller Codel�ngen.

PLIST ist praktisch ein DIR f�r Codedateien.  Man kann es benutzen,

um sich den Inhalt einer Datei auflisten zu lassen, bevor man sie

weiterbearbeitet.

6.2. BIND

---------

BIND ist ein Programm, mit dem man die Records mehrerer Codedateien

in eine Datei zusammenkopieren kann.  Die dabei vorhandene Filter-

funktion erlaubt es aber auch, nur Records eines bestimmten Typs

zu �bernehmen.  Auf diese Weise kann BIND auch dazu verwendet wer-

den, um eine Codedatei in mehrere aufzuspalten.

Die allgemeine Syntax von BIND lautet

BIND <Quelldatei(en)> <Zieldatei> [Optionen]

Wie auch AS betrachtet BIND alle nicht mit einem - oder / eingelei-

teten Parameter als Dateiangaben, von denen die letzte die Zieldatei

angeben mu�.  Alle anderen Dateiangaben bezeichnen Quellen, diese

Angaben d�rfen auch wieder Jokerzeichen enthalten.

An Optionen definiert BIND momentan nur eine:

f <Header[,Header...]> : gibt eine Liste von Recordtypen an, die

kopiert werden sollen.  Alle anderen

Records werden nicht kopiert.  Ohne die-

se Angabe werden alle Records kopiert.

Die in der Liste angegebenen entsprechen

dem Typfeld in der Recordstruktur, wie

es in Punkt 4 beschrieben wurden. Die ein-

zelnen Typnummern in der Liste werden durch

Kommas getrennt.

Um z.B. alle MCS-51-Codeteile aus einer Programmdatei auszusieben,

benutzt man BIND folgenderma�en:

BIND <Quellname> <Zielname> -f $31

Fehlt bei einer Dateiangabe eine Endung, so wird automatisch die En-

dung P angef�gt.

6.3. P2HEX

----------

P2HEX ist eine Erweiterung von BIND.  Es besitzt alle Kommandozeilen-

optionen von BIND und hat die gleichen Konventionen bzgl. Dateinamen.

Im Gegensatz zu BIND wird die Zieldatei aber als Hexfile ausgegeben,

d.h. als eine Folge von Zeilen, die den Code als ASCII-Hexzahlen ent-

halten.

P2HEX kennt 7 verschiedene Zielformate, die �ber den Kommandozeilen-

parameter F ausgew�hlt werden k�nnen:

- Motorola S-Record ( -F Moto)

- MOS Hex ( -F MOS)

- Intel-Hex (Intellec-8, -F Intel)

- 16-Bit Intel-Hex (MCS-86, -F Intel16)

- 32-Bit Intel-Hex (-F Intel32)

- Tektronix Hex (-F Tek)

- Texas Instruments DSK (-F DSK)

Wird kein Zielformat explizit angegeben, so w�hlt P2HEX anhand des

Prozessortyps automatisch eines aus, und zwar S-Records f�r Motorola-

Prozessoren, Hitachi und TLCS-900, MOS f�r 65xx/MELPS, DSK f�r die

16-Bit-Texas-Signalprozessoren und Intel-Hex f�r den Rest.  Je nach

Breite der Startadresse kommen bei S-Record Records der Typen 1,2

oder 3 zum Einsatz, jedoch nie in einer Gruppe gemischt.

Die Intel-, Tektronix-und MOS-Formate sind auf 16 Bit-Adressen be-

schr�nkt, das 16-Bit Intel-Format reicht 4 Bit weiter.  L�ngere Adres-

sen werden von P2HEX mit einer Warnung gemeldet und abgeschnitten (!).

F�r die PICs und k�nnen die drei von Microchip spezifizierten Varian-

ten des Intel-Hex-Formates erzeugt werden, und zwar mit dem Schalter

m <0..3>

Das Format 0 ist INHX8M, in dem alle Bytes in Lo-Hi-Ordnung enthalten

sind.  Die Adre�angaben verdoppeln sich, weil bei den PICs die Adres-

se sich nur um 1 pro Wort erh�ht.  Dieses Format ist gleichzeitig die

Vorgabe.  Im Format 1 (INHX16M) werden alle Worte in ihrer nat�rli-

chen Ordnung abgelegt.  Dieses Format verwendet Microchip f�r seine

eigenen Programierger�te.  Format 2 (INHX8L) und 3 (INHX8H) trennen

die Worte in ihre oberen und unteren Bytes auf.  Um die komplette In-

formation zu erhalten, mu� P2HEX zweimal aufgerufen werden, z.B. so:

p2hex test -m 2

rename test.hex test.obl

p2hex test -m 3

rename test.hex test.obh

F�r das Motorola-Format verwendet P2HEX zus�tzlich einen in [CPM68K]

genannten Recordtyp mit der Nummer 5, der die Zahl der folgenden

Daten-Records (S1/S2/S3) bezeichnet.  Da dieser Typ vielleicht nicht

jedem Programm bekannt ist, kann man ihn mit der Option

+5

unterdr�cken.

Finden sich Coderecords verschiedener Prozessoren in einer Quelldatei,

so erscheinen die verschiedenen Hexformat auch gemischt in der Ziel-

datei - es empfiehlt sich also dringend, von der Filterfunktion Ge-

brauch zu machen.

Neben dem Codetypenfilter kennt P2HEX noch ein Adre�filter, das n�tz-

lich ist, falls der Code auf mehrere EPROMs verteilt werden mu�:

r <Startadresse>-<Endadresse>

Die Startadresse ist dabei die erste Speicherzelle, die im Fenster

liegen soll, die Endadresse die der letzten Speicherzelle im Fenster,

NICHT die der ersten au�erhalb.  Um z.B. ein 8051-Programm in 4 2764-

EPROMs aufzuteilen, geht man folgenderma�en vor:

p2hex <Quelldatei> eprom1 -f $31 -r $0000-$1fff

p2hex <Quelldatei> eprom2 -f $31 -r $2000-$3fff

p2hex <Quelldatei> eprom3 -f $31 -r $4000-$5fff

p2hex <Quelldatei> eprom4 -f $31 -r $6000-$7fff

Defaultm��ig ist das Fenster 32 kByte gro� und beginnt bei Adresse 0.

ACHTUNG! Die Splittung �ndert nichts an den absoluten Adressen, die

in den Hexfiles stehen!  Sollen die Adressen im Hexfile bei 0 begin-

nen, so kann man dies durch den zus�tzlichen Schalter

a

erreichen.

Als Sonderwerte f�r Start-und Endadresse beim r-Parameter ist ein

schlichtes Dollar-Zeichen ($) erlaubt.  Diese kennzeichnet die erste

bzw. letzte in der Programmdatei belegte Adresse.  Wer also sicher

sein will, da� immer das ganze Programm in der Hex-Datei abgelegt

wird, braucht sich mit dem Schalter

-r $-$

keine Gedanken mehr zu machen.  Dollarzeichen und feste Adressen

lassen sich selbstverst�ndlich auch gemischt verwenden, z.B. kann

mit

-r $-$7fff

das obere Ende auf die ersten 32K begrenzt werden.

Den Inhalt einer Datei kann man mit einem Offset auf eine beliebige

Position verschieben; diesen Offset h�ngt man einfach in Klammern an

den Dateinamen an.  Ist der Code in einer Datei z.B. auf Adresse 0 in

der P-Datei abgelegt, man m�chte ihn jedoch auf Adresse 1000h

verschieben, so h�ngt man an ($1000) an den Dateinamen (ohne

Leerzeichen!) an.

Da das TI-DSK-Format Daten und Code unterscheiden kann, l��t sich

mit dem Schalter

-d <Start>-<Ende>

festlegen, welche Adre�bereiche als Daten ausgegeben werden sollen.

Dollarzeichen sind hier NICHT zugelassen.  F�r das DSK- sowie

Intel- und Motorola-Format relevant ist dagegen die Option

-e <Adresse> ,

mit der man die in die Hex-Datei einzutragende Startadresse fest-

legen kann.  Fehlt diese Angabe, so wird nach einen entsprechenden

Eintrag in der Code-Datei gesucht.  Ist auch dort kein Hinweis auf

einen Einsprungpunkt zu finden, so wird kein Eintrag in die HEX-Datei

geschrieben (DSK/Intel) bzw. das entsprechende Feld wird auf 0 gesetzt

(Motorola).

Leider ist sich die Literatur nicht ganz �ber die Endezeile f�r Intel-

Hexfiles einig.  P2HEX kennt daher 3 Varianten, einstellbar �ber den

Parameter i mit einer nachfolgenden Ziffer:

0  :00000001FF

1  :00000001

2  :0000000000

Fehlt der Zieldateiangabe eine Endung, so wird HEX als Endung ange-

nommen.

Defaultm��ig gibt P2HEX pro Zeile maximal 16 Datenbytes aus, wie es

auch die meisten anderen Tools tun, die Hex-Files erzeugen.  Wollen

Sie dies �ndern, so k�nnen Sie dies mit dem Schalter

l <Anzahl>

tun.  Der erlaubte Wertebereich liegt dabei zwischen 2 und 254 Daten-

bytes; ungerade Werte werden implizit auf gerade Anzahlen aufgerundet.

Anders als BIND erzeugt P2HEX keine Leerdatei, wenn nur ein Dateina-

me (=Zieldatei) angegeben wurde, sondern bearbeitet die dazugeh�rige

Codedatei.  Es ist also ein Minimalaufruf a la

P2HEX <Name>

m�glich, um <Name>.HEX aus <Name>.P zu erzeugen.

6.4. P2BIN

----------

P2BIN funktioniert wie P2HEX und bietet die gleichen Optionen (bis

auf die a- und i-Optionen, die bei Bin�rdateien keinen Sinn ergeben),

nur wird das Ergebnis nicht als Hexdatei, sondern als einfache Bi-

n�rdatei abgelegt.  Dies kann dann z.B. direkt in ein EPROM gebrannt

werden.

Zur Beeinflussung der Bin�rdatei kennt P2BIN gegen�ber P2HEX noch

zwei weiter Optionen:

l <8-Bit-Zahl>   :  gibt den Wert an, mit dem unbenutzte Speicher-

stellen in der Datei gef�llt werden sollen.

Defaultm��ig ist der Wert $ff, so da� ein halb-

wegs intelligenter EPROM-Brenner sie �ber-

springt.  Man kann aber hiermit auch andere Wer-

te einstellen, z.B. enthalten die gel�schten

Speicherzellen der MCS-48-EPROM-Versionen Nul-

len.  In einem solchen Falle w�re 0 der richti-

ge Wert.

s                :  weist das Programm an, eine Pr�fsumme �ber die

Bin�rdatei zu berechnen.  Die Pr�fsumme wird

einmal als 32-Bit-Wert ausgegeben, zum anderen

wird das Zweierkomplement der Bits 0..7 in der

letzten Speicherstelle abgelegt, so da� die Mo-

dulo-256-Summe zu 0 wird.

m                :  f�r den Fall, da� ein Prozessor mit 16- oder

32-Bit-Datenbus eingesetzt wird und die Bin�r-

datei f�r mehrere EPROMs aufgesplittet werden

mu�.  Das Argument kann folgende Werte annneh-

men:

ALL    : alles kopieren

ODD    : alle Bytes mit ungerader Adresse ko-

pieren

EVEN   : alle Bytes mit gerader Adresse ko-

pieren

BYTE0..: nur alle Bytes kopieren, deren Adres-

BYTE3    die Form 4n+0 .. 4n+3 hat.

WORD0, : nur das untere bzw. obere 16-Bit-Wort

WORD1    der 32-Bit-Worte kopieren.

Nicht wundern: Bei diesen Optionen ist die Bi-

n�rdatei um den Faktor 2 oder 4 kleiner als bei

ALL.  Dies ist bei konstantem Adre�fenster lo-

gisch.

6.5. AS2MSG

-----------

Bei AS2MSG handelt es sich eigentlich um kein Hilfsprogramm, sondern

um ein Filter, das (gl�cklichen) Besitzern von Borland-Pascal 7.0 das

Arbeiten mit dem Assembler erleichtern soll.  In den DOS-Arbeitsumge-

bungen existiert ein "Tools"-Men�, das man um eigene Programme, z.B.

AS erweitern kann.  Das Filter erlaubt, die von AS gelieferten Fehler-

meldungen mit Zeilenangabe direkt im Editorfenster anzuzeigen.  Dazu

mu� im Tools-Men� ein neuer Eintrag angelegt werden (Options/Tools/New).

Tragen Sie in die einzelnen Felder folgende Werte ein :

- Title: ~M~akroassembler

- Program path: AS

- Command line: -E !1 $EDNAME $CAP MSG(AS2MSG) $NOSWAP $SAVE ALL

- bei Bedarf einen Hotkey zuordnen (z.B. Shift-F7)}

Die Option -E sorgt daf�r, da� Turbo-Pascal nicht mit STDOUT und

STDERR durcheinander kommt.

Ich setze dabei voraus, da� sowohl AS als auch AS2MSG sich in einem

Verzeichnis befinden, welches in der Pfadliste aufgef�hrt ist.  Nach

einem Druck auf dem passenden Hotkey (oder Auswahl aus dem Tools-

Men�) wird AS mit dem Namen der Textdatei im aktiven Editorfenster

aufgerufen.  Die dabei aufgetretenen Fehler werden in ein separates

Fenster geleitet, durch das man nun "browsen" kann.  Mit Ctrl-Enter

springt man eine fehlerhafte Zeile an.  Zus�tzlich enth�lt das

Fenster die Statistik, die AS am Ende der Assemblierung ausgibt.

Diese erhalten als Dummy-Zeilennummer 1.

F�r diese Arbeitsweise sind sowohl TURBO.EXE (Real Mode) als auch

BP.EXE (Protected Mode) geeignet.  Ich empfehle BP, da in dieser Va-

riante beim Aufruf nicht erst der halbe DOS-Speicher "freigeswappt"

werden mu�.

--- Anh�nge ---

A. Fehlermeldungen von AS

=========================

Im folgenden findet sich eine halb-tabellarische Auflistung der in

AS definierten Fehlermeldungen.  Zu jeder Fehlermeldung finden sich

folgende Angaben:

- interne Fehlernummer (f�r den Anwender nur mit der n-Option sichtbar);

- Fehlermeldung im Klartext;

- Typ       :

- Warnung   : zeigt m�gliche Fehler oder ineffizienten Code an.

Assemblierung geht weiter.

- Fehler    : echte Fehler.  Assemblierung geht weiter, aber keine

Code-Datei wird geschrieben.

- fatal     : schwerwiegende Fehler.  Assemblierung wird abge-

brochen.

- Ursache   : die Situation(en), in denen der Fehler ausgegeben wird;

- Argument  : Die Ausgabe, die auf Wunsch als erweiterte Fehlermel-

dung erfolgt.

0 Displacement=0, �berfl�ssig

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

bei 680x0-, 6809 und COP8-Prozessoren: Das Displacement

in einem Adre�ausdruck hat den Wert 0 ergeben.  Es wird

ein  Adre�ausdruck  ohne Displacement erzeugt.  Um keine

Phasenfehler zu erzeugen, werden NOP-Befehle eingef�gt.

Argument:

keines

10 Kurzadressierung m�glich

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

bei 680x0-, 6502- und 68xx-Prozessoren k�nnen

bestimmte Speicherbereiche mit kurzen Adressen erreicht

werden.  Um keine Phasefehler zu erzeugen, wird zwar der

k�rzere Ausdruck erzeugt, der freie Platz wird aber mit

NOPs aufgef�llt.

Argument:

keines

20 kurzer Sprung m�glich

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Bei 680x0 und 8086-Prozessoren kann der Sprung

sowohl mit langem als auch kurzem Displacement ausgef�hrt

werden.  Da kein kurzer Sprung angefordert wurde, wurde im

ersten Pass Platz f�r den langen Sprung freigehalten.

Es wird ein kurzer Sprung erzeugt, der freie Platz wird

mit NOPs aufgef�llt, um Phasenfehler zu vermeiden.

Argument:

keines

30 kein Sharefile angelegt, SHARED ignoriert

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Es wurde eine SHARED-Anweisung gefunden, es wurde aber

keine Kommandozeilenoption angegeben, um eine Shared-Datei

zu erzeugen.

Argument:

keines

40 FPU liest Wert evtl. nicht korrekt ein (>=1E1000)

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Das BCD-Gleitkommaformat der 680x0-Koprozessoren erlaubt

zwar vierstellige Exponenten, lt. Datenbuch k�nnen solche

Werte aber nicht korrekt eingelesen werden.  Der vierstel-

lige Wert wird zwar erzeugt, eine Funktion ist aber nicht

gew�hleistet.

Argument:

keines

50 Privilegierte Anweisung

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Es wurde eine Anweisung benutzt, die nur im Supervisor-Mode

zul�ssig ist, obwohl dieser nicht mittels SUPMODE ON vorher

explizit angezeigt wurde.

Argument:

keines

60 Distanz 0 nicht bei Kurzsprung erlaubt (NOP erzeugt)

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Ein kurzer Sprung mit der Distanz 0 ist bei 680x0-Prozesso-

ren nicht erlaubt, da dieser Sonderwert f�r lange Spr�nge

ben�tigt wird.  Stattdessen wurde ein NOP-Befehl eingef�gt.

Argument:

keines

70 Symbol aus falschem Segment

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Das in dem Operanden benutzte Symbol ist aus einem Adre�-

raum, der nicht mit dem benutzten Befehl bearbeitet werden

kann.

Argument:

keines

75 Segment nicht adressierbar

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Das in dem Operanden benutzte Symbol ist aus einem Adre�-

raum, der mit keinem der Segmentregister des 8086 adres-

siert werden kann.

Argument:

Der Name des nicht adressierbaren Segments

80 �nderung des Symbolwertes erzwingt zus�tzlichen Pass

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Ein Symbol hat im einen anderen Wert zugewiesen bekommen

als im vorhergehenden Pass.  Diese Warnung wird nur aus-

gegeben, falls die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Name des fraglichen Symbols

90 �berlappende Speicherbelegung

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Bei der Bildung der Belegungsliste wurde festgestellt, da�

ein Speicherbereich im Codesegment mehrfach benutzt wurde.

Ursache k�nnen un�berlegte ORG-Anweisungen sein.

Argument:

keines

100 keine CASE-Bedingung zugetroffen

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

bei einem SWITCH..CASE-Konstrukt ohne ELSECASE-Zweig traf

keiner der CASE-Zweige zu.

Argument:

keines

110 Seite m�glicherweise nicht adressierbar

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Das in dem Operanden benutzte Symbol liegt nicht in der

momentan mit ASSUME eingestellten Fenster (ST62xx,78(C)10).

Argument:

keines

120 Registernummer mu� gerade sein

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Die Hardware erlaubt nur ein Registerpaar zu verketten,

dessen Startadresse gerade ist (RR0, RR2..., nur Z8).

Argument:

keines

130 veralteter Befehl

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Der verwendete Befehl ist zwar noch definiert, ist in

seiner Funktion aber durch andere, neue Befehle ersetzbar

und daher in zuk�nftigen Prozessorversionen eventuell

nicht mehr vorhanden.

Argument:

keines

140 Nicht vorhersagbare Ausf�hrung dieser Anweisung

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Die verwendete Adressierungsart ist bei diesem Befehl zwar

prinzipiell erlaubt, ein Register wird jedoch in einer

Weise doppelt verwendet, da� je nach Ausf�hrungsreihen-

folge sich unterschiedliche Ergebnisse einstellen k�nnen.

Argument:

keines

150 Lokaloperator au�erhalb einer Sektion �berfl�ssig

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Ein vorangestellter Klammeraffe dient dazu, sich explizit

auf zu der Sektion lokale Symbole zu beziehen.  Wenn man

sich au�erhalb einer Sektion befindet, gibt es keine

lokalen Symbole, weshalb dieser Operator �berfl�ssig ist.

Argument:

keines

160 sinnlose Operation

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Die Anweisung ergibt entweder �berhaupt keine Sinn oder

kann auf andere Weise schneller und k�rzer ausgef�hrt

werden.

Argument:

keines

170 unbekannter Symbolwert erzwingt zus�tzlichen Pass

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

AS vermutet eine Vorw�rtsreferenz eines Symbols, d.h. das

Symbol wird benutzt, bevor es definiert wurde, und h�lt

einen weiteren Pass f�r unumg�nglich.  Diese Warnung wird

nur ausgegeben, falls die r-Option angegeben wurde.

Argument:

Der Name des fraglichen Symbols

180 Adresse nicht ausgerichtet

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Eine Adresse ist nicht ein mehrfaches der Operandengr��e.

Das Datenbuch verbietet zwar solche Zugriffe, im Instruk-

tionswort ist aber Platz f�r diese Adresse, so da� AS es

bei einer Warnung belassen hat.

Argument:

keines

190 I/O-Adresse darf nicht verwendet werden

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Der verwendete Adressierungsmodus oder die angesprochene

Adresse sind zwar prinzipiell erlaubt, die Adresse liegt

aber im Bereich der Peripherieregister, die in diesem

Zusammenhang nicht verwendet werden d�rfen.

Argument:

keines

200 m�gliche Pipeline-Effekte

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Ein Register wird in einer Befehlsfolge so verwendet, da�

die Befehlsausf�hrung m�glicherweise nicht in der hinge-

schriebenen Form ablaufen wird.  �blicherweise wird ein

Register benutzt, bevor der neue Wert zur Verf�gung steht.

Argument:

das die Verklemmung verursachende Register

210 mehrfache Adre�registerbenutzung in einer Anweisung

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Ein Adre�register wird in mehreren Adre�ausdr�cken eines

Befehls benutzt.  Sofern einer der beiden Ausdr�cke das

Register modifiziert, sind die Ergebnisadressen nicht

eindeutig festgelegt.

Argument:

das mehrfach verwendete Register

220 Speicherstelle ist nicht bitadressierbar

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Mit einer SFRB-Anweisung wurde versucht, eine Speicher-

stelle als bitadressierbar zu deklarieren, die aufgrund

der Architektur des 8051 nicht bitadressierbar ist.

Argument:

das mehrfach verwendete Register

230 Stack ist nicht leer

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Am Ende eines Durchlaufes ist ein vom Programm

definierter Stack nicht leer.

Argument:

der Name des Stacks sowie seine Resttiefe

240 NUL-Zeichen in Strings, Ergebnis undefiniert

Fehlertyp:

Warnung

Ursache:

Eine String-Konstante enth�lt ein NUL-Zeichen. Dies funk-

tioniert zwar mit der Pascal-Version, in Hinblick auf die

C-Version von AS ist dies aber ein Problem, da C Strings

mit einem NUL-Zeichen terminiert, d.h. der String w�re

f�r C an dieser Stelle zu Ende...

Argument:

keines

1000 Symbol doppelt definiert

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Einem Symbol wurde durch ein Label oder EQU, PORT, SFR,

LABEL, SFRB oder BIT ein neuer  Wert zugewiesen, dies ist

aber nur bei SET/EVAL erlaubt.

Argument:

Name des fraglichen Symbols, bei eingeschalteter Querver-

weisliste zus�tzlich die Zeile der ersten Definition.

1010 Symbol nicht definiert

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein benutztes Symbol ist auch im 2.Pass noch nicht in der

Symboltabelle enthalten.

Argument:

Name des nicht gefundenen Symbols

1020 Ung�ltiger Symbolname

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein Symbolname entspricht nicht den Bedingungen f�r einen

g�ltigen Symbolnamen.  Beachten Sie, da� f�r Makro-und

Funktionsparameter strengere Regeln gelten!

Argument:

der fehlerhafte Symbolname

1090 Ung�ltiges Format

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das benutzte Befehlsformat existiert bei diesem Befehl

nicht (nur TLCS-9000).

Argument:

Der Kennbuchstabe des verwendeten Formates

1100 �berfl�ssiges Attribut

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Befehl (Prozessor oder Pseudo) darf kein mit

einem Punkt angeh�ngtes Attribut haben.

Argument:

keines

1105 Attribut darf nur 1 Zeichen lang sein

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das mit einem Punkt an einen Befehl angeh�ngte Attribut mu�

genau ein Zeichen lang sein; weder mehr noch weniger ist

erlaubt.

Argument:

keines

1110 Unpassende Operandenzahl

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die bei einem Befehl (Prozessor oder Pseudo) angegebene

Operandenzahl liegt nicht in dem f�r diesen Befehl erlaub-

ten Bereich.

Argument:

keines

1115 Unpassende Operandenzahl

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die bei diesem Befehl angegebene Zahl von Optionen liegt

nicht in dem f�r diesen Befehl erlaubten Bereich.

Argument:

keines

1120 nur immediate-Adressierung erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Befehl l��t nur immediate-Operanden (mit vor-

angestelltem #) zu.

Argument:

keines

1130 Unpassende Operandengr��e

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der Operand hat zwar einen f�r den Befehl zugelassenen Typ,

jedoch nicht die richtige L�nge (in Bits).

Argument:

keines

1131 Widersprechende Operandengr��en

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die angegebenen Operanden haben unterschiedliche L�ngen (in

Bit).

Argument:

keines

1132 Undefinierte Operandengr��e

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Aus Opcode und Operanden l��t sich die Operandengr��e nicht

eindeutig bestimmen (ein Problem des 8086-Assemblers).  Sie

m�ssen die Operandengr��e durch einen BYTE, WORD, usw. PTR-

Pr�fix festlegen.

Argument:

keines

1135 Ung�ltiger Operandentyp

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein Ausdruck hat einen an dieser Stelle nicht zul�ssigen

Typ (Integer/Gleitkomma/String).

Argument:

Die an dieser Stelle zul�ssigen Datentypen

1140 Zuviele Argumente

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Einem Befehl wurden mehr als die unter AS zul�ssigen 20

Parameter �bergeben.

Argument:

keines

1200 Unbekannter Befehl

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Befehl ist weder ein Pseudobefehl von AS

noch ein Befehl des momentan eingestellten Prozessors.

Argument:

keines

1300 Klammerfehler

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der Formelparser ist auf einen (Teil-)Ausdruck gesto�en,

in dem die Summe �ffnender und schlie�ender Klammern

nicht �bereinstimmt.

Argument:

der beanstandete (Teil-)Ausdruck

1310 Division durch 0

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Bei einer Division oder Modulooperation ergab die Auswer-

tung des rechten Teilausdruckes 0.

Argument:

keines

1315 Bereichsunterschreitung

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der angegebene Integer-Wert unterschreitet den

zul�ssigen Bereich.

Argument:

aktueller Wert und zul�ssiges Minimum (manchmal,

ich stelle das gerade um...)

1320 Bereichs�berschreitung

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der angegebene Integer-Wert �berschreitet den

zul�ssigen Bereich.

Argument:

aktueller Wert und zul�ssiges Maximum (manchmal,

ich stelle das gerade um...)

1325 Adresse nicht ausgerichtet

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die angegebene direkte Speicheradresse entspricht nicht

den Anspr�chen des Datentransfers, d.h. ist nicht ein

mehrfaches der Operandengr��e.  Nicht alle Prozessoren

erlauben unausgerichtete Datenzugriffe.

Argument:

keines

1330 Distanz zu gro�

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der in einem Adre�ausdruck enthaltene Displacement-Wert

ist zu gro�.

Argument:

keines

1340 Kurzadressierung nicht m�glich

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Adresse des Operanden liegt au�erhalb des Speicherbe-

reiches, in dem Kurzadressierung m�glich ist.

Argument:

keines

1350 Unerlaubter Adressierungsmodus

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Adressierungsmodus existiert generell zwar,

ist an dieser Stelle aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1351 Nummer mu� ausgerichtet sein

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

An dieser Stelle sind nur ausgerichtete (=gerade,..) Adressen

erlaubt, da die untersten Bits f�r andere Zwecke verwendet

werden oder reserviert sind.

Argument:

keines

1355 Adressierungsmodus im Parallelbetrieb nicht erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die verwendeten Adressierungsmodi sind zwar im sequentiellen

Modus zul�ssig, jedoch nicht bei parallelen Instruktionen.

Argument:

keines

1360 Undefinierte Bedingung

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die benutzte Bedingung f�r bedingte Spr�nge existiert nicht.

Argument:

keines

1370 Sprungdistanz zu gro�

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl und Sprungziel liegen zu weit auseinander, um

mit einem Sprung der benutzten L�nge �berbr�ckt werden zu

k�nnen.

Argument:

keines

1375 Sprungdistanz ist ungerade

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Da Befehle nur auf geraden Adressen liegen d�rfen, mu� eine

Sprungdistanz zwischen zwei Befehlen auch immer gerade sein,

das Bit 0 der Distanz wird anderweitig verwendet.  Diese

Bedingung ist verletzt worden.  Grund ist �blicherweise die

Ablage einer ungeraden Anzahl von Daten in Bytes oder ein

falsches ORG.

Argument:

keines

1380 ung�ltiges Schiebeargument

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

als Argument f�r die Schiebeamplitude darf nur eine Kon-

stante oder ein Datenregister verwendet werden. (nur

680x0)

Argument:

keines

1390 Nur Bereich 1..8 erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Konstanten f�r Schiebeamplituden oder ADDQ-Argumente

d�rfen nur im Bereich 1..8 liegen. (nur 680x0)

Argument:

keines

1400 Schiebezahl zu gro�

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1410 Ung�ltige Registerliste

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das Registerlisten-Argument von MOVEM oder FMOVEM hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1420 Ung�ltiger Modus mit CMP

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die verwendete Operandenkombination von CMP ist nicht er-

laubt. (nur 680x0)

Argument:

keines

1430 Ung�ltiger Prozessortyp

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Den mit CPU angeforderten Zielprozessor kennt AS nicht.

Argument:

der unbekannte Prozessortyp

1440 Ung�ltiges Kontrollregister

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das bei MOVEC benutzte Kontrollregister  kennt der mit

CPU gesetzte Prozessor (noch) nicht.

Argument:

keines

1445 Ung�ltiges Register

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das benutzte Register ist zwar prinzipiell vorhanden,

hier aber nicht erlaubt.

Argument:

keines

1450 RESTORE ohne SAVE

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es wurde ein RESTORE-Befehl gefunden, obwohl kein mit

SAVE gespeicherter Zustand (mehr) auf dem Stapel vor-

handen ist.

Argument:

keines

1460 fehlendes RESTORE

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Nach der Assemblierung sind nicht alle SAVE-Befehle

wieder aufgel�st worden.

Argument:

keines

1465 unbekannte Makro-Steueranweisung

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Eine beim MACRO-Befehl zus�tzlich angegebene Steueran-

weisung ist AS unbekannt.

Argument:

die fragliche Anweisung

1470 fehlendes ENDIF/ENDCASE

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Nach der Assemblierung sind nicht alle Konstrukte zur

bedingten Assemblierung aufgel�st worden.

Argument:

keines

1480 ung�ltiges IF-Konstrukt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Reihenfolge der Befehle in einem IF- oder SWITCH-

Konstrukt stimmt nicht.

Argument:

keines

1483 doppelter Sektionsname

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es existiert bereits eine Sektion gleichen Namens auf

dieser Ebene.

Argument:

der doppelte Name

1484 unbekannte Sektion

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Im momentanen Sichtbarkeitsbereich existiert keine Sektion

dieses Namens.

Argument:

der unbekannte Name

1485 fehlendes ENDSECTION

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Nach Ende eines Durchganges sind nicht alle Sektionen wie-

der geschlossen worden.

Argument:

keines

1486 falsches ENDSECTION

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

die bei ENDSECTION angegebene Sektion ist nicht die inner-

ste offene.

Argument:

keines

1487 ENDSECTION ohne SECTION

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es wurde ein ENDSECTION-Befehl gegeben, obwohl gar keine

Sektion offen war.

Argument:

keines

1488 nicht aufgel�ste Vorw�rtsdeklaration

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein mit FORWARD oder PUBLIC angek�ndigtes Symbol wurde

nicht in der Sektion definiert.

Argument:

der Name des fraglichen Symbols

1489 widersprechende FORWARD<->PUBLIC-Deklaration

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein Symbol wurde sowohl als privat als auch global defi-

niert.

Argument:

der Name des Symbols

1490 falsche Argumentzahl f�r Funktion

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Anzahl der Argumente f�r eine selbstdefinierte

Funktion stimmt nicht mit der geforderten Anzahl

�berein.

Argument:

keines

1495 unaufgel�ste Literale (LTORG fehlt)

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Am Programmende oder beim Umachalten zu einem

anderen Zielprozessor blieben noch nicht abgelegte

Literale �brig.

Argument:

keines

1500 Befehl auf dem ... nicht vorhanden

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Befehl existiert zwar  grunds�tzlich, das

eingestellte Mitglied der Prozessorfamilie beherrscht

ihn aber noch nicht.

Argument:

keines

1505 Adressierungsart auf dem ... nicht vorhanden

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Adressierungsmodus existiert zwar grund-

s�tzlich, das eingestellte Mitglied der Prozessorfamilie

beherrscht ihn aber noch nicht.

Argument:

keines

1510 Ung�ltige Bitstelle

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die angegebene Bitnummer ist nicht erlaubt oder eine Angabe

fehlt komplett.

Argument:

keines

1520 nur ON/OFF erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Dieser Pseudobefehl darf als Argument nur ON oder OFF

haben.

Argument:

keines

1530 Stack ist leer oder nicht definiert

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es wurde bei einem POPV-Befehl versucht, einen Stack

anzusprechen, der entweder nie definiert oder bereits

leerger�umt wurde.

Argument:

der Name des fraglichen Stacks

1540 Nicht genau ein Bit gesetzt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

In einer Bitmaske, die der BITPOS-Funktion �bergeben

wurde, war nicht genau ein Bit gesetzt.

Argument:

keines

1600 vorzeitiges Dateiende

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es wurde mit einem BINCLUDE-Befehl versucht, �ber das

Ende einer Datei hinauszulesen.

Argument:

keines

1700 ROM-Offset geht nur von 0..63

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das Konstanten-ROM der 680x0-Koprozessoren hat nur max.

63 Eintr�ge.

Argument:

keines

1710 Ung�ltiger Funktionscode

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Als Funktionscodeargument darf nur SFC, DFC, ein Daten-

register oder eine Konstante von 0..15 verwendet werden.

(nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1720 Ung�ltige Funktionscodemaske

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Als Funktionscodemaske darf nur ein Wert von 0..15 ver-

wendet werden. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1730 Ung�ltiges MMU-Register

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die MMU hat kein Register mit dem angegebenen Namen. (nur

680x0-MMU)

Argument:

keines

1740 Level nur von 0..7

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Ebene f�r PTESTW und PTESTR mu� eine Konstante von

0..7 sein. (nur 680x0-MMU)

Argument:

keines

1750 ung�ltige Bitmaske

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die bei den Bit-Feld-Befehlen angegebene Bitmaske hat ein

falsches Format. (nur 680x0)

Argument:

keines

1760 ung�ltiges Registerpaar

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Registerpaar ist hier nicht verwendbar oder

syntaktisch falsch. (nur 680x0)

Argument:

keines

1800 offene Makrodefinition

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Eine Makrodefinition war am Dateiende nicht zuende.  Ver-

mutlich fehlt ein ENDM.

Argument:

keines

1805 EXITM au�erhalb eines Makrorumpfes

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

EXITM bricht die Expansion von Makro-Konstrukten ab.  Dieser

Befehl macht nur innerhalb von Makros Sinn und es wurde

versucht, ihn au�erhalb aufzurufen.

Argument:

keines

1810 mehr als 10 Makroparameter

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein Makro darf h�chstens 10 Parameter haben.

Argument:

keines

1815 doppelte Makrodefinition

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Ein Makronamne wurde in einer Sektion doppelt vergeben.

Argument:

der doppelt verwendete Name

1820 Ausdruck mu� im ersten Pass berechenbar sein

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der benutzte Befehl beeinflu�t die Codel�nge, daher sind

Vorw�rtsreferenzen hier nicht erlaubt.

Argument:

keines

1830 zu viele verschachtelte IFs

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1840 ELSEIF/ENDIF ohne ENDIF

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

es wurde ein ELSEIF- oder ENDIF-Befehl gefunden, obwohl

kein offener IF-Befehl vorhanden ist.

Argument:

keines

1850 verschachtelter/rekursiver Makroaufruf

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1860 unbekannte Funktion

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die angesprochene Funktion ist weder eingebaut noch nach-

tr�glich definiert worden.

Argument:

der Funktionsname

1870 Funktionsargument au�erhalb Definitionsbereich

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das Argument liegt nicht im Bereich der angesprochenen

transzendenten Funktion.

Argument:

keines

1880 Gleitkomma�berlauf

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das Argument liegt zwar im Bereich der angesprochenen

transzendenten Funktion, das Ergebnis w�re aber nicht

mehr darstellbar.

Argument:

keines

1890 ung�ltiges Wertepaar

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das benutzte P�rchen aus Basis und Exponent kann nicht

berechnet werden.

Argument:

keines

1900 Befehl darf nicht auf dieser Adresse liegen

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Prozessorhardware erlaubt keine Spr�nge von dieser

Adresse.

Argument:

keines

1905 ung�ltiges Sprungziel

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die Prozessorhardware erlaubt keine Spr�nge zu dieser

Adresse.

Argument:

keines

1910 Sprungziel nicht auf gleicher Seite

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Sprungbefehl und Sprungziel m�ssen bei diesem Befehl

auf der gleichen Seite liegen.

Argument:

keines

1920 Code�berlauf

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Es wurde versucht, mehr als 1024 Bytes Code oder Daten

in einer Zeile zu erzeugen.

Argument:

keines

1925 Adre�berlauf

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der Adre�raum dieses Prozessors wurde �berschritten.

Argument:

keines

1930 Konstanten und Platzhalter nicht mischbar

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Anweisungen, die Speicher reservieren und solche, die ihn

mit Konstanten belegen, d�rfen nicht in einer Pseudo-

anweisung gemischt werden.

Argument:

keines

1940 Codeerzeugung nur im Codesegment zul�ssig

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Alle Segmente au�er Code dienen nur der Reservierung von

Speicher, in ihnen d�rfen weder Code noch Daten abgelegt

werden.

(nicht mehr benutzt)

Argument:

keines

1950 Paralleles Konstrukt nicht m�glich

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Entweder sind die beiden Instruktionen prinzipiell nicht

parallel ausf�hrbar, oder sie stehen nicht unmittelbar

untereinander.

Argument:

keines

1960 ung�ltiges Segment

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segment ist an dieser Stelle nicht

anwendbar.

Argument:

der benutzte Segmentname

1961 unbekanntes Segment

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das bei SEGMENT angegebene Segment existiert bei diesem

Prozessor nicht.

Argument:

der benutzte Segmentname

1962 unbekanntes Segmentregister

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Segmentregister existiert nicht (nur 8086).

Argument:

keines

1970 ung�ltiger String

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der angegebene String hat ein ung�ltiges Format.

Argument:

keines

1980 ung�ltiger Registername

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das angegebene Register existiert nicht oder darf hier

nicht verwendet werden.

Argument:

keines

1985 ung�ltiges Argument

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Der angegebene Befehl darf nicht mit einem REP-Pr�fix

versehen werden.

Argument:

keines

1990 keine Indirektion erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

in dieser Kombination ist keine indirekte Adressierung

erlaubt.

Argument:

keines

1995 nicht im aktuellen Segment erlaubt

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

(nicht mehr verwendet)

Argument:

keines

1996 nicht im Maximum-Modus zul�ssig

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Minimum-Modus definiert.

Argument:

keines

1997 nicht im Minimum-Modus zul�ssig

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Dieses Register ist nur im Maximum-Modus definiert.

Argument:

keines

2000 Ung�ltige Pr�fix-Kombination

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Die angegebene Kombination von Pr�fixen ist nicht zul�ssig

oder nicht im Maschinenkode darstellbar.

Argument:

keines

2010 ung�ltige Escape-Sequenz

Fehlertyp:

Fehler

Ursache:

Das mit einem Backslash eingeleitete Sonderzeichen ist

nicht definiert.

Argument:

keines

10001 Fehler bein �ffnen der Datei

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Beim Versuch, eine Datei zu �ffnen, ist ein Fehler

aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10002 Listingschreibfehler

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Beim Schreiben des Assemblerlistings ist ein Fehler

aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10003 Dateilesefehler

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Beim Lesen aus einer Quelldatei ist ein Fehler auf-

getreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10004 Dateischreibfehler

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Beim Schreiben von Code- oder Share-Datei ist ein

Fehler aufgetreten.

Argument:

Beschreibung des E/A-Fehlers

10006 Speicher�berlauf

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Der verf�gbare Speicher reicht nicht mehr, alle Daten-

strukturen aufzunehmen.  Weichen Sie auf die DPMI- oder

OS/2-Version von AS aus.

Argument:

keines

10007 Stapel�berlauf

Fehlertyp:

fatal

Ursache:

Der Programmstapel ist wegen zu komplizierter Formel-

ausdr�cke oder einer ung�nstigen Anlage der Symbol-

oder Makrotabelle �bergelaufen.  Versuchen Sie es noch

einmal mit der '-A'-Option.

Argument:

keines

B. E/A-Fehlermeldungen

======================

Die hier aufgelisteten Fehlermeldungen werden nicht nur von AS bei

E/A-Fehlern ausgegeben, sondern auch von den Hilfsprogrammen PLIST,

BIND, P2HEX und P2BIN.  Es sind nur die Fehler n�her erkl�rt, die

m.E. bei der Arbeit auftreten k�nnen.  Sollte doch einmal ein nicht

erl�uterter E/A-Fehler auftreten, so d�rfte der Grund in einem Pro-

grammfehler liegen.  Melden Sie dies unbedingt!!

2   Datei nicht gefunden

Die angegebene Datei existiert nicht oder liegt auf einem

anderen Laufwerk.

3   Pfad nicht gefunden

Der Pfad eines Dateinamens existiert nicht oder liegt auf

einem anderen Laufwerk.

4   zu viele offene Dateien

DOS sind die Dateihandles ausgegangen.  Erh�hen Sie die

FILES= -Angabe in der CONFIG.SYS.

5   Dateizugriff verweigert

Entweder reichen die Netzwerkrechte f�r einen Dateizugriff

nicht, oder es wurde versucht, eine schreibgesch�tzte Datei

zu �berschreiben oder zu ver�ndern.

6   Ung�ltiger Dateihandle

12   Ung�ltiger Zugriffsmodus

15   Ung�ltiger Laufwerksbuchstabe

Das angesprochene Laufwerk existiert nicht.

16   aktuelles Verzeichnis kann nicht gel�scht werden

17   RENAME geht nicht �ber Laufwerke

100   vorzeitiges Dateiende

Eine Datei war zuende, obwohl sie es aufgrund ihrer Struktur

noch nicht sein d�rfte.  Vermutlich ist sie besch�digt.

101   Diskette/Platte voll

Das spricht wohl f�r sich!  Aufr�umen!!

102   ASSIGN fehlt

103   Datei nicht offen

104   Datei nicht f�r Einlesen offen

105   Datei nicht f�r Ausgaben offen

106   Ung�ltiges numerisches Format

150   Diskette ist schreibgesch�tzt

Wenn Sie schon keine Festplatte als Arbeitsmedium verwenden,

so sollten Sie wenigstens die Schreibschutzecke entfernen!

151   Unbekanntes Ger�t

Sie haben versucht, ein Peripherieger�t anzusprechen, welches

DOS unbekannt ist.  Dies sollte normalerweise nicht auftreten,

da der Name dann automatisch als Datei interpretiert wird.

152   Laufwerk nicht bereit

Schlie�en Sie die Klappe des Diskettenlaufwerks.

153   unbekannte DOS-Funktion

154   Pr�fsummenfehler auf Diskette/Platte

Ein harter Lesefehler auf der Diskette.  Nochmal versuchen;

wenn immer noch vorhanden, Diskette neu formatieren bzw.

ernste Sorgen um Festplatte machen!

155   ung�ltiger DPB

156   Positionierfehler

Der Platten/Disketten-Controller hat eine bestimmte Spur nicht

gefunden.  Siehe Nr. 154!

157   unbekanntes Sektorformat

DOS kann mit dem Format der Diskette nichts anfangen.

158   Sektor nicht gefunden

Analog zu Nr. 158, nur da� hier der angeforderte Sektor auf

der Spur nicht gefunden werden konnte.

159   Papierende

Offensichtlich haben Sie die Ausgaben von AS direkt auf einen

Drucker umgeleitet.  Assemblerlistings k�nnen seeehr lang

sein...

160   Ger�telesefehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Lesefehler.

161   Ger�teschreibfehler

Nicht n�her vom Ger�tetreiber klassifizierter Schreibfehler.

162   allgemeiner Ger�tefehler

Hier ist der Ger�tetreiber v�llig ratlos, was passiert sein

k�nnte.

C. H�ufig gestellte Fragen

==========================

In diesem Kapitel habe ich versucht, einige besonders h�ufig ge-

stellte Fragen mit den passenden Antworten zu sammeln.  Die Ant-

worten auf die hier auftauchenden Probleme finden sich zwar auch

an anderer Stelle in der Anleitung, jedoch findet man sie vielleicht

nicht auf den ersten Blick...

F: In den Bildschirmausgaben von AS tauchen seltsame Zeichen auf,

z.B. Pfeile und eckige Klammern.  Warum?

A: AS verwendet zur Bildschirmsteuerung defaultm��ig einige ANSI-

Terminalsteuersequenzen.  Haben Sie keinen ANSI-Treiber instal-

liert, so kommen diese Steuerzeichen ungefiltert auf Ihrem Bild-

schirm heraus.  Installieren Sie entweder einen ANSI-Treiber oder

schalten Sie die Steuersequenzen mit dem DOS-Befehl SET USEANSI=N

ab.

F: W�hrend der Assemblierung bricht AS pl�tzlich mit der Meldung

eines Stapel�berlaufes ab.  Ist mein Programm zu kompliziert?

A: Ja und Nein.  Die Symboltabelle f�r Ihr Programm ist nur etwas

unregelm��ig gewachsen, was zu zu hohen Rekursionstiefen im

Zugriff auf die Tabelle gef�hrt hat.  Diese Fehler treten ins-

besondere bei der 16-Bit-OS/2-Version von AS auf, die nur �ber

einen relativ kleinen Stack verf�gt.  Starten Sie AS noch einmal

mit dem -A-Kommandozeilenschalter.

F: AS scheint mein Programm nicht bis zum Ende zu assemblieren.  Mit

einer �lteren Version von AS (1.39) hat es dagegen funktioniert.

A: Neuere Versionen von AS ignorieren das END-Statement nicht mehr,

sondern beenden danach wirklich die Assemblierung.  Insbesondere

bei Include-Dateien ist es fr�her vorgekommen, da� Anwender jede

Datei mit einem END-Statement beendet haben.  Entfernen Sie die

�berfl�ssigen ENDs.

F: Mein Programm wird zwar korrekt assembliert, bei der Umwandlung

mit P2BIN oder P2HEX erhalte ich aber nur eine leere Datei.

A: Dann haben Sie wahrscheinlich das Adre�filter nicht korrekt

eingestellt.  Defaultm��ig reicht der Filter von 0 bis 32 kByte,

falls Ihr Programm Teile au�erhalb dieses Bereiches besitzen

sollte, werden diese nicht �bernommen.  Sollte Ihr Code komplett

jenseits 32 kByte liegen (wie es bei 65er und 68er-Prozessoren

�blich ist), dann erhalten Sie das von Ihnen geschilderte Ergeb-

nis.  Setzen Sie das Adre�filter einfach auf einen passenden

Bereich (s. das Kapitel zu P2BIN/P2HEX).

D. Pseudobefehle gesammelt

==========================

In diesem Anhang finden sich noch einmal als schnelle Referenz alle

von AS zur Verf�gung gestellten Pseudobefehle.  Die Liste ist in zwei

Teile gegliedert: Im ersten Teil finden sich Befehle, die unabh�ngig

vom eingestellten Zielprozessor vorhanden sind, danach folgen f�r

jede Prozessorfamilie die zus�tzlich vorhandenen Befehle:

Immer vorhandene Befehle

------------------------

=             :=             ALIGN          BINCLUDE       CASE

CHARSET       CPU            DEPHASE        ELSECASE       ELSEIF

END           ENDCASE        ENDIF          ENDM           ENDSECTION

ENUM          ERROR          EQU            EXITM          FATAL

FORWARD       FUNCTION       GLOBAL         IF             IFB

IFDEF         IFEXIST        IFNB           IFNDEF         IFNEXIST

IFNUSED       IFUSED         INCLUDE        IRP            LABEL

LISTING       MACEXP         MACRO          MESSAGE        NEWPAGE

ORG           PAGE           PHASE          POPV           PUSHV

PRTEXIT       PRTINIT        PUBLIC         READ           RELAXED

REPT          RESTORE        SAVE           SECTION        SEGMENT

SHARED        SWITCH         TITLE          WARNING        WHILE

Zus�tzlich existiert SET bzw. EVAL, falls SET bereits ein Prozessor-

befehl ist.

Motorola 680x0

--------------

DC[.<size>]   DS[.<size>]    FULLPMMU       FPU            PADDING

PMMU          SUPMODE

Motorola 56000

--------------

DC            DS             XSFR           YSFR

PowerPC

-------

BIGENDIAN     DB             DD             DQ             DS

DT            DW             SUPMODE

Motorola 68xx/Hitachi 6309

--------------------------

ADR           BYT            DC[.<size>]    DFS            DS[.<size>]

FCB           FCC            FDB            PADDING        RMB

Motorola 6805/68HC08

--------------------

ADR           BYT            DFS            FCB            FCC

FDB           RMB

Motorola 6809/Hitachi 6309

--------------------------

ADR           ASSUME         BYT            DFS            FCB

FCC           FDB            RMB

Motorola 68HC12

---------------

ADR           BYT            DC[.<size>]    DFS            DS[.<size>]

FCB           FCC            FDB            PADDING        RMB

Motorola 68HC16

---------------

ADR           ASSUME         BYT            DFS            FCB

FCC           FDB            RMB

Hitachi H8/300(L/H)

-------------------

DC[.<size>]   DS[.<size>]    MAXMODE        PADDING

Hitachi H8/500

--------------

ASSUME        DC[.<size>]    DS[.<size>]    MAXMODE        PADDING

Hitachi SH7x00

--------------

COMPLITERALS  DC[.<size>]    DS[.<size>]    LTORG          PADDING

SUPMODE

65xx/MELPS-740

--------------

ADR           ASSUME         BYT            DFS            FCB

FCC           FDB            RMB

65816/MELPS-7700

----------------

ADR           ASSUME         BYT            DFS            FCB

FCC           FDB            RMB

Mitsubishi MELPS-4500

---------------------

DATA          RES            SFR

Mitsubishi M16

--------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Mitsubishi M16C

---------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Intel MCS-48

------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Intel MCS-(2)51

---------------

BIGENDIAN     BIT            DB             DD             DQ

DS            DT             DW             PORT           SFR

SFRB          SRCMODE

Intel MCS-96

------------

ASSUME        DB             DD             DQ             DS

DT            DW

Intel 8080/8085

---------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW            PORT

Philips XA

----------

ASSUME        BIT            DB             DC[.<size>]    DD

DQ            DS[.<size>]    DT             DW             PADDING

PORT          SUPMODE

AMD 29K

-------

ASSUME        DB             DD             DQ             DS

DT            DW             EMULATED       SUPMODE

Siemens 80C166/167

------------------

ASSUME        BIT            DB             DD             DQ

DS            DT             DW

Zilog Zx80

----------

DB            DD             DEFB           DEFW           DQ

DS            DT             DW             EXTMODE        LWORDMODE

Zilog Z8

--------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW            SFR

Toshiba TLCS-900

----------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW            MAXIMUM        SUPMODE

Toshiba TLCS-90

---------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Toshiba TLCS-870

----------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Toshiba TLCS-47(0(A))

---------------------

ASSUME        DB             DD             DQ             DS

DT            DW             PORT

Toshiba TLCS-9000

-----------------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

Microchip PIC16C5x

------------------

DATA          RES            SFR            ZERO

Microchip PIC16C5x

------------------

DATA          RES            SFR            ZERO

Microchip PIC17C42

------------------

DATA          RES            SFR            ZERO

SGS-Thomson ST6

---------------

ASCII         ASCIZ          ASSUME         BYTE           BLOCK

SFR           WORD

6804

----

ADR           BYT            DFS            FCB            FCC

FDB           RMB            SFR

Texas TM3201x

-------------

DATA          PORT           RES

Texas TM32C02x

--------------

BFLOAT        BSS            BYTE           DATA           DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT         LONG           LQxx           PORT

Qxx           RES            RSTRING        STRING         WORD

Texas TMS320C3x

---------------

ASSUME        BSS            DATA           EXTENDED       SINGLE

WORD

Texas TM32C05x

--------------

BFLOAT        BSS            BYTE           DATA           DOUBLE

EFLOAT        TFLOAT         LONG           LQxx           PORT

Qxx           RES            RSTRING        STRING         WORD

Texas TMS370

------------

DB            DBIT           DD             DQ             DS

DT            DW

Texas MSP430

------------

BSS           BYTE           PADDING        WORD

National COP8

-------------

ADDR          ADDRW          BYTE           DSB            DSW

FB            FW             SFR            WORD

NEC uPD78C1x

------------

ASSUME        DB             DD             DQ             DS

DT            DW

NEC 75K0

--------

ASSUME        BIT            DB             DD             DQ

DS            DT             DW             SFR

NEC 78K0

--------

DB            DD             DQ             DS             DT

DW

E. Vordefinierte Symbole

========================

Name         Datentyp   Definition  Bedeutung

BIGENDIAN    Boolean    dynam.(0)   Konstantenablage mit MSB first ?

CASESENSITIVE Boolean   normal      Unterscheidung von Gro�-und Klein-

buchstaben in Symbolnamen ?

CONSTPI      Gleitkomma normal      Kreiszahl Pi (3.1415.....)

DATE         String     vordef.     Datum des Beginns der Assem-

blierung (1.Pass)

FALSE        Boolean    vordef.     0 = logisch "falsch"

HASFPU       Boolean    dynam.(0)   Koprozessor-Befehle freige-

schaltet ?

HASPMMU      Boolean    dynam.(0)   MMU-Befehle freigeschaltet ?

INEXTMODE    Boolean    dynam.(0)   XM-Flag f�r 4 GByte Adre�raum ge-

setzt ?

INLWORDMODE  Boolean    dynam.(0)   LW-Flag f�r 32-Bit-Befehle ge-

setzt ?

INMAXMODE    Boolean    dynam.(0)   Prozessor im Maximummodus ?

INSUPMODE    Boolean    dynam.(0)   Prozessor im Supervisor-Modus ?

INSRCMODE    Boolean    dynam.(0)   Prozessor im Quellmodus ?

FULLPMMU     Boolean    dynam.(0/1) voller PMMU-Befehlssatz erlaubt ?

LISTON       Boolean    dynam.(1)   Listing freigeschaltet ?

MACEXP       Boolean    dynam.(1)   Expansion von Makrokonstrukten im

Listing freigeschaltet ?

MOMCPU       Integer    dynam.      Nummer der momentan gesetzten

(68008)	    Ziel-CPU

MOMCPUNAME   String     dynam.      Name der momentan gesetzten Ziel-

(68008)     CPU

MOMFILE      String     Spezial     augenblickliche Quelldatei

(schlie�t Includes ein)

MOMLINE      Integer    Spezial     aktuelle Zeilennummer in der

Quelldatei

MOMPASS      Integer    Spezial     Nummer des laufenden Durchgangs

MOMSECTION   String     Spezial     Name der aktuellen Sektion oder

Leerstring, falls au�erhalb aller

Sektionen

MOMSEGMENT   String     Spezial     Name des mit SEGMENT eingestellten

Adre�raumes

PADDING      Boolean    dynam.(1)   Auff�llen von Bytefeldern auf gan-

ze Anzahl ?

RELAXED      Boolean    dynam.(0)   Schreibweise von Integer-Konstan-

ten in beliebiger Syntax erlaubt ?

PC           Integer    Spezial     mom. Programmz�hler (Thomson)

TIME         String     vordef.     Zeit des Beginns der Assemblie-

rung (1. Pass)

TRUE         Integer    vordef.     1 = logisch "wahr"

VERSION      Integer    vordef.     Version von AS in BCD-Kodierung,

z.B. 1331 hex f�r Version 1.33p1

*            Integer    Spezial     mom. Programmz�hler (Motorola,

Rockwell, Microchip, Hitachi)

$            Integer    Spezial     mom. Programmz�hler (Intel, Zilog,

Texas, Toshiba, NEC, Siemens, AMD)

Boolean-Symbole sind eigentlich normale normale Integer-Symbole, mit

dem Unterschied, da� ihnen von AS nur zwei verschiedene Werte (0 oder

1, entsprechend False oder True) zugewiesen werden.  Spezialsymbole

werden von AS nicht in der Symboltabelle abgelegt, sondern aus Ge-

schwindigkeitsgr�nden direkt im Parser abgefragt.  Sie tauchen daher

auch nicht in der Symboltabelle des Listings auf.  W�hrend vordefi-

nierte Symbole nur einmal am Anfang eines Passes besetzt werden, k�n-

nen sich die Werte dynamischer Symbole w�hrend der Assemblierung

mehrfach �ndern, da sie mit anderen Befehlen vorgenommene Einstel-

lungen widerspiegeln.  Die in Klammern stehenden Werte geben dann die

Voreinstellung zu Beginn eines Passes an.

Die hier aufgelistete Schreibweise ist diejenige, mit der man die

Symbole auch im case-sensitiven Modus erreicht.

Die hier aufgef�hrten Namen sollte man f�r eigene Symbole meiden;

entweder kann man sie zwar definieren, aber nicht darauf zugreifen

(bei Spezialsymbolen), oder man erh�lt eine Fehlermeldung wegen eines

doppelt definierten Symboles.  Im gemeinsten Fall f�hrt die Neube-

legung durch AS zu Beginn eines Passes zu einem Phasenfehler und

einer Endlosschleife...

F. Danksagungen

===============

Wenn man sich entschlie�t, ein solches Kapitel neu zu schreiben, nach-

dem es eigentlich schon zwei Jahre veraltet ist, l�uft man automatisch

Gefahr, da� dabei der eine oder andere gute Geist, der etwas zum bis-

herigen Gelingen dieses Projektes beigetragen hat.  Der allererste

Dank geb�hrt daher allen Personen, die ich in der folgenden Aufz�hlung

unfreiwillig unterschlagen habe!

AS als Universalassembler, wie er jetzt besteht, ist auf Anregung von

Bernhard (C.) Zschocke entstanden, der einen "studentenfreundli-

chen", d.h. kostenlosen 8051-Assembler f�r sein Mikroprozessorprakti-

kum brauchte und mich dazu bewegt hat, einen bereits bestehenden

68000-Assembler zu erweitern.  Von dortan nahm die Sache ihren Lauf...

Das Mikroprozessorpraktikum an der RWTH Aachen hat auch immer die

eifrigsten Nutzer der neuesten AS-Features (und damit Bug-Sucher) ge-

stellt und damit einiges zur jetzigen Qualit�t von AS beigetragen.

Das Internet und FTP haben sich als gro�e Hilfe bei der Meldung von

Bugs und der Verbreitung von AS erwiesen.  Ein Dank geht daher an

die FTP-Administratoren (Bernd Casimir in Stuttgart, Norbert Breidohr

in Aachen und J�rgen Mei�burger in J�lich).  Insbesondere letzterer

hat hat sich sehr engagiert, um eine praxisnahe L�sung im ZAM zu

finden.

Ach ja, wo wir schon im ZAM sind: Wolfgang E. Nagel hat zwar nichts

direkt mit AS zu tun, immerhin ist er aber mein Chef und wirft

st�ndig vier Augen auf das, was ich tue.  Bei AS scheint zumindest

ein lachendes dabei zu sein...

Ohne Datenb�cher und Unterlagen zu Prozessoren ist ein Programm wie

AS nicht zu machen.  Ich habe von einer enormen Anzahl von Leuten

Informationen bekommen, die von einem kleinen Tip bis zu ganzen

Datenb�chern reichen.  Hier eine Aufz�hlung (wie oben gesagt, ohne

Garantie auf Vollst�ndigkeit!):

Ernst Ahlers, Charles Altmann, Bernd Casimir, Gunther Ewald,

Stephan Hruschka, Peter Kliegelh�fer, Ulf Meinke, Matthias Paul,

Norbert Rosch, Leonhard Schneider, Oliver Sellke, Christian Stelter,

Oliver Thamm, Thorsten Thiele.

...und ein geh�ssiger Dank an Rolf-Dieter-Klein und Tobias Thiel, die

mit ihren ASM68K demonstrierten, wie man es nicht machen sollte und

mich damit indirekt dazu angeregt haben, etwas besseres zu schrei-

ben!

So ganz allein habe ich AS nicht verzapft.  AS enth�lt die OverXMS-

Routinen von Wilbert van Leijen, um die Overlay-Module ins Extended

Memory verlagern zu k�nnen.  Eine wirklich feine Sache, einfach und

problemlos anzuwenden!

Der TMS320C2x/5x-Codegenerator sowie die Datei STDDEF2x.INC stammen

von Thomas Sailer, ETH Z�rich.  Erstaunlich, an einem Wochenende hat

er es geschafft, durch meinen Code durchzusteigen und den neuen Ge-

nerator zu implementieren.  Entweder waren das reichliche Nacht-

schichten oder ich werde langsam alt...

G. �nderungen seit Version 1.3

==============================

Version 1.31:  - zus�tzlicher MCS-51-Prozessortyp 80515.  Die Nummer

wird wiederum nur vom Assembler verwaltet.  Die Da-

tei STDDEF51.INC wurde um die dazugeh�rigen SFRs

erweitert. ACHTUNG! Einige 80515-SFRs haben sich

adre�m��ig verschoben!

- zus�tzlich Prozessor Z80 unterst�tzt;

- schnellerer 680x0-Codegenerator.

Version 1.32   - Schreibweise von Zeropageadressen f�r 65xx nicht mehr

als Adr.z, sondern wie beim 68xx als <Adr;

- unterst�tzt die Prozessoren 6800, 6805, 6301 und

6811;

- der 8051-Teil versteht jetzt auch DJNZ, PUSH und POP

(sorry);

- im Listing werden neben den Symbolen jetzt auch die

definierten Makros aufgelistet;

- Befehle IFDEF/IFNDEF f�r bedingte Assemblierung, mit

denen sich die Existenz eines Symboles abfragen

l��t;

- Befehle PHASE/DEPHASE zur Unterst�tzung von Code,

der zur Laufzeit auf eine andere Adresse verschoben

werden soll;

- Befehle WARNING/ERROR/FATAL, um anwenderspezifi-

sche Fehlermeldungen ausgeben zu k�nnen;

- Die Datei STDDEF51.INC enth�lt zus�tzlich das Makro

USING zur einfacheren Handhabung der Registerb�nke

der MCS-51er;

- Kommandozeilenoption u, um Segmentbelegung anzuzei-

gen.

Version 1.33   - unterst�tzt den 6809;

- zus�tzlich Stringvariablen;

- Die Befehle TITLE, PRTINIT, PRTEXIT, ERROR, WARNING

und FATAL erwarten jetzt einen Stringausdruck, Kon-

stanten m�ssen demzufolge nicht mehr in Hochkommas,

sondern in G�nsef��chen eingeschlossen werden. Ana-

loges gilt f�r DB, DC.B und BYT;

- Befehl ALIGN zur Ausrichtung des Programmz�hlers bei

Intel-Prozessoren:

- Befehl LISTING, um die Erzeugung eines Listings ein-

und ausschalten zu k�nnen;

- Befehl CHARSET zur Definition eigener Zeichens�tze;

Version 1.34   - Wenn im ersten Pass Fehler auftreten, wird gar kein

zweiter Pass mehr durchgef�hrt;

- neues vordefiniertes Symbol VERSION, welches die

Version von AS enth�lt;

- Befehl MESSAGE, um Durchsagen und Meldungen programm-

gesteuert zu erzeugen;

- Formelparser �ber Stringkonstanten zug�nglich;

- Bei Fehlern in Makroexpansionen wird zus�tzlich die

laufende Zeile im Makro angezeigt;

- Funktion UPSTRING, um einen String in Gro�buchstaben

zu wandeln;

Version 1.35   - Funktion TOUPPER, um ein einzelnes Zeichen in Gro�-

buchstaben zu wandeln;

- Befehl FUNCTION, um eigene Funktionen definieren zu

k�nnen;

- Kommandozeilenoption D, um Symbole von au�en definie-

ren zu k�nnen;

- Fragt die Environment-Variable ASCMD f�r h�ufig ge-

brauchte Optionen ab;

- bei gesetzter u-Option wird das Programm zus�tzlich

auf doppelt belegte Speicherbereiche abgepr�ft;

- Kommandozeilenoption C, um eine Querverweisliste zu

erzeugen.

Version 1.36   - unterst�tzt zus�tzlich die Prozessorfamilien PIC 16C5x

und PIC17C4x;

- im Listing wird zus�tzlich die Verschachtelungsebene

bei Include-Dateien angezeigt;

- in der Querverweisliste wird zus�tzlich die Stelle

angezeigt, an der ein Symbol definiert wurde;

- Kommandozeilenoption A, um eine kompaktere Ablage

der Symboltabelle zu erzwingen.

Version 1.37   - unterst�tzt zus�tzlich die Prozessoren 8086, 80186,

V30, V35, 8087 und Z180;

- Befehle SAVE und RESTORE zur besseren Umschaltung von

Flags;

- Operatoren zur logischen Verschiebung und Bitspiegelung;

- Kommandozeilenoptionen k�nnen mit einem Pluszeichen

negiert werden;

- Filter AS2MSG zur bequemen Arbeit mit AS unter

Turbo-Pascal 7.0;

- ELSEIF darf ein Argument zur Bildung von IF-THEN-ELSE-

Leitern haben;

- Zur bequemeren bedingten Assemblierung zus�tzlich ein

CASE-Konstrukt;

- Selbstdefinierte Funktionen d�rfen mehr als ein Argument

haben;

- P2HEX kann nun auch Hexfiles f�r 65er-Prozessoren er-

zeugen;

- BIND, P2HEX und P2BIN haben jetzt die gleichen Varia-

tionsm�glichkeiten in der Kommandozeile wie AS;

- Schalter i bei P2HEX, um 3 Varianten f�r den Endere-

cord einzustellen;

- Neue Funktionen ABS und SGN;

- Neue Pseudovariablen MOMFILE und MOMLINE;

- Ausgabem�glichkeit erweiterter Fehlermeldungen;

- Befehle IFUSED und IFNUSED, um abzufragen, ob ein

Symbol bisher benutzt wurde;

- Die Environment-Variablen ASCMD, BINDCMD usw. k�nnen

auch einen Dateinamen enthalten, in dem f�r die

Optionen mehr Platz ist;

- P2HEX erzeugt nun die von Microchip vorgegebenen

Hex-Formate (p4);

- mit der Seitenl�ngenangabe 0 k�nnen automatische

Seitenvorsch�be im Listing vollst�ndig unterdr�ckt

werden (p4);

- neue Kommandozeilenoption P, um die Ausgabe des

Makroprozessors in eine Datei zu schreiben (p4);

- vordefinierte Symbole d�rfen nun auch mit einem frei

w�hlbaren Wert belegt werden (p5).

Version 1.38   - Umstellung auf Mehrpass-Betrieb.  Damit kann AS auch

bei Vorw�rtsreferenzen immer den optimalen Code

erzeugen;

- Der 8051-Teil kennt nun auch die Befehle JMP und CALL;

- unterst�tzt zus�tzlich die Toshiba TLCS-900-Reihe (p1);

- Befehl ASSUME, um dem Assembler die Belegung der 8086-

Segmentregister mitzuteilen (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die ST62xx-Reihe von SGS-Thomson

(p2);

- ..sowie die 3201x-Signalprozessoren von Texas Instru-

ments (p2);

- Option F bei P2HEX, um die automatische Formatwahl

�bersteuern zu k�nnen (p2);

- P2BIN kann nun auch durch Angabe von Dollarzeichen

Anfang und Ende des Adre�fensters selbstst�ndig

festlegen (p2);

- Der 8048-Codegenerator kennt nun auch die 8041/42-

Befehlserweiterungen(p2).

- unterst�tzt zus�tzlich die Zilog Z8-Mikrokontroller.

Version 1.39   - Definitionsm�glichkeit von Sektionen und lokalen

Labels;

- Kommandozeilenschalter h, um Hexadezimalzahlenausgabe

mit Kleinbuchstaben zu erzwingen;

- Variable MOMPASS, um die Nummer des augenblicklichen

Durchganges abfragen zu k�nnen;

- Kommandozeilenschalter t, um einzelne Teile des As-

semblerlistings ausblenden zu k�nnen;

- kennt zus�tzlich die L-Variante der TLCS-900-Reihe

von Toshiba und die MELPS-7700-Reihe von Mitsubishi

(p1);

- P2HEX akzeptiert nun auch Dollarzeichen f�r Start-

und Endadresse (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS90-Familie von Toshi-

ba (p2);

- P2HEX kann Daten zus�tzlich im Tektronix- und 16-

Bit Intel-Hex-Format ausgeben (p2);

- bei Adre�berschreitungen gibt P2HEX Warnungen aus

(p2);

- Include-Datei STDDEF96.INC mit Adre�definitionen f�r

die TLCS-900-Reihe (p3);

- Befehl READ, um Werte w�hrend der Assemblierung

interaktiv einlesen zu k�nnen (p3);

- Fehlermeldungen werden nicht mehr einfach auf die

Standardausgabe, sondern auf den von DOS daf�r

vorgesehenen Kanal (STDERR) geschrieben (p3);

- Der beim 6811-Teil fehlende STOP-Befehl ist nun

da (scusi,p3);

- unterst�tzt zus�tzlich die �PD78(C)1x-Familie von

NEC (p3);

- unterst�tzt zus�tzlich den PIC16C84 von Microchip

(p3);

- Kommandozeilenschalter E, um die Fehlermeldungen in

eine Datei umleiten zu k�nnen (p3);

- Die Unklarheiten im 78(C)1x-Teil sind beseitigt (p4);

- neben dem MELPS-7700 ist nun auch das "Vorbild" 65816

vorhanden (p4);

- Die ST62xx-Pseudoanweisung ROMWIN wurde entfernt und

mit in den \tt ASSUME\rm -Befehl eingegliedert (p4);

- unterst�tzt zus�tzlich den 6804 von SGS-Thomson (p4);

- durch die NOEXPORT-Option in der Makrodefinition kann

nun f�r jedes Makro einzeln festgelegt werden, ob es

in der MAC-Datei erscheinen soll oder nicht (p4);

- Die Bedeutung von MACEXP f�r Expansionen von Makros

hat sich wegen der zus�tzlichen NOEXPAND-Option in

der Makrodefinition leicht ge�ndert (p4);

- Durch die GLOBAL-Option in der Makrodefinition k�nnen

nun zus�tzlich Makros definiert werden, die durch

ihren Sektionsnamen eindeutig gekennzeichnet sind

(p4).

Version 1.40:  - unterst�tzt zus�tzlich den DSP56000 von Motorola;

- P2BIN kann nun auch das untere bzw. obere Wort aus

32-Bit-W�rtern abtrennen;

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS-870- und TLCS-47-

Familie von Toshiba(p1);

- mit einem vorangestellten ! kann man durch Makros

"verdeckte" Maschinenbefehle wieder erreichen(p1);

- mit der GLOBAL-Anweisung lassen sich Symbolnamen

nun auch qualifiziert exportieren(p1);

- mit der r-Option kann man sich nun eine Liste der

Stellen erzeugen lassen, die zus�tzliche Durchl�ufe

erzwangen(p1);

- bei der E-Option kann nun die Dateiangabe weggelas-

sen werden, so da� ein passender Default gew�hlt

wird(p1);

- mit der t-Option kann nun die Zeilennumerierung im

Listing abgeschaltet werden(p1);

- Escapesequenzen sind nun auch in in ASCII geschrie-

benen Integerkonstanten zul�ssig(p1);

- Mit dem Pseudobefehl PADDING kann das Einf�gen von

F�llbytes im 680x0-Modus ein- und ausgeschaltet

werden (p2);

- ALIGN ist nun f�r alle Zielplattformen erlaubt (p2);

- kennt zus�tzlich die PIC16C64-SFRs (p2);

- unterst�tzt zus�tzlich den 8096 von Intel (p2);

- Bei DC kann zus�tzlich ein Wiederholungsfaktor an-

gegeben werden (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die TMS320C2x-Familie von

Texas Instruments (Implementierung von Thomas

Sailer, ETH Z�rich, r3); P2HEX ist auch entsprechend

erweitert;

- statt EQU darf nun auch einfach ein Gleichheits-

zeichen benutzt werden (r3);

- zur Definition von Aufz�hlungen zus�tzlich ein

ENUM-Befehl (r3);

- END hat jetzt auch eine Wirkung (r3);

- zus�tzliche Kommandozeilenoption n, um zu

Fehlermeldungen zus�tzlich die internen Fehlernummern

zu erhalten (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die TLCS-9000er von Toshiba (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die TMS370xxx-Reihe von Texas

Instuments, wobei als neuer Pseudobefehl DBIT

hinzukam (r5);

- kennt zus�tzlich die DS80C320-SFRs (r5);

- der Makroprozessor kann nun auch Includes aus Makros

heraus einbinden, wozu das Format von Fehlermeldungen

aber leicht ge�ndert werden mu�te.  Falls Sie AS2MSG

verwenden, ersetzen Sie es unbedingt durch die neue

Version! (r5)

- unterst�tzt zus�tzlich den 80C166 von Siemens (r5);

- zus�tzlich eine VAL-Funktion, um Stringausdr�cke

auswerten zu k�nnen (r5).

- Mit Hilfe von in geschweiften Klammern eingeschlos-

senen Stringvariablen lassen sich nun selber Symbole

definieren (r5);

- kennt zus�tzlich die Eigenheiten des 80C167 von

Siemens (r6);

- jetzt gibt es f�r die MELPS740-Reihe auch die

special-page-Adressierung (r6);

- mit eckigen Klammern kann man explizit Symbole aus

einer bestimmten Sektion ansprechen.  Die Hilfs-

konstruktion mit dem Klammeraffen gibt es nicht

mehr (r6)!

- kennt zus�tzlich die MELPS-4500-Reihe von Mitsubi-

shi (r7);

- kennt zusatzlich die H8/300 und H8/300H-Prozessoren

von Hitachi (r7);

- die mit LISTING und MACEXP gemachten Einstellungen

lassen sich nun auch wieder aus gleichnamigen Sym-

bolen auslesen (r7);

- kennt zus�tzlich den TMS320C3x von Texas Instruments

(r8);

- kennt zus�tzlich den SH7000 von Hitachi (r8);

- der Z80-Teil wurde um die Unterst�tzung des Z380

erweitert (r9);

- der 68K-Teil wurde um die feinen Unterschiede der

683xx-Mikrokontroller erweitert (r9);

- ein Label mu� nun nicht mehr in der ersten Spalte

beginnen, wenn man es mit einem Doppelpunkt

versieht (r9);

- kennt zus�tzlich die 75K0-Reihe von NEC (r9);

- mit dem neuen Kommandozeilenschalter o kann der Name

der Code-Datei neu festgelegt werden (r9);

- der ~~-Operator ist in der Rangfolge auf einen sinn-

volleren Platz gerutscht (r9);

- ASSUME ber�cksichtigt f�r den 6809 jetzt auch das

DPR-Register und seine Auswirkungen (pardon, r9);

- Der 6809-Teil kennt nun auch die versteckten Erwei-

terungen des 6309 (r9);

- Bin�rkonstanten k�nnen jetzt auch in C-artiger Notation

geschrieben werden (r9).

Version 1.41:  - �ber das Symbol MOMSEGMENT kann der momentan gesetzte

Adre�raum abgefragt werden;

- anstelle von SET bzw. EVAL kann jetzt auch einfach :=

geschrieben werden;

- mit der neuen Kommandozeilenoption q kann ein "stiller"

Assemblerlauf erzwungen werden;

- das Schl�sselwort PARENT zum Ansprechen der Vatersektion

wurde um PARENT0...PARENT9 erweitert;

- der PowerPC-Teil wurde um die Mikrokontroller-Versionen

MPC505 und PPC403 erweitert;

- mit SET oder EQU definierte Symbole k�nnen nun einem

bestimmten Adre�raum zugeordnet werden;

- durch das Setzen der Environment-Variablen USEANSI

kann die Verwendung von ANSI-Bildschirmsteuersequenzen

an-und ausgeschaltet werden (r1);

- der SH7000-Teil kennt jetzt auch die SH7600-Befehls-

erweiterungen (und sollte jetzt korrekte Displacements

berechnen...) (r1);

- im 65XX-Teil wird jetzt zwischen 65C02 und 65SC02

unterschieden (r1);

- neben der Variablen MOMCPU gibt es jetzt auch den

String MOMCPUNAME, der den Prozessornamen im Voll-

text enth�lt (r1);

- P2HEX kennt jetzt auch die 32-Bit-Variante des

Intel-Hex-Formates (r1);

- kennt jetzt auch die Einschr�nkungen des 87C750 (r2);

- die Nummern f�r fatale Fehlermeldungen wurden auf den

Bereich ab 10000 verschoben, um Platz f�r normale

Fehlermeldungen zu schaffen (r2);

- unbenutzte Symbole werden in der Symboltabelle jetzt

mit einem Stern gekennzeichnet (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die 29K-Familie von AMD (r2);

- unterst�tzt zus�tzlich die M16-Familie von Mitsu-

bishi (r2);

- unterst�ztzt zus�tzlich die H8/500-Familie von

Hitachi (r3);

- die Anzahl von Datenbytes, die P2HEX pro Zeile aus-

gibt, ist jetzt variierbar (r3);

- der Pass, ab dem durch die -r-Option erzeugte War-

nungen ausgegeben werden, ist einstellbar (r3);

- der Makroprozessor kennt jetzt ein WHILE-Statement,

mit dem ein Code-St�ck eine variable Anzahl wieder-

holt werden kann (r3);

- der PAGE-Befehl erlaubt es nun auch, die Breite des

Ausgabemediums f�rs Listing anzugeben (r3);

- Um neue Pseudo-Prozessortypen einf�hren zu k�nnen,

lassen sich jetzt CPU-Aliasse definieren (r3);

- unterst�ztzt zus�tzlich die MCS/251-Familie von

Intel (r3);

- bei eingeschalteter Querverweisliste wird bei dop-

pelt definierten Symbolen die Stelle der ersten

Definition angezeigt (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die TMS320C5x-Familie von

Texas Instruments (Implementierung von Thomas

Sailer, ETH Z�rich, r3);

- die OS/2-Version sollte jetzt auch mit langen Da-

teinamen klarkommen.  Wenn man nicht jeden Mist

selber kontrolliert... (r3)

- �ber den Befehl BIGENDIAN kann im MCS-51/251-Modus

jetzt gew�hlt werden, ob die Ablage von Konstanten

im Big- oder Little-Endian-Format erfolgen soll

(r3);

- es wird beim 680x0 jetzt zwischen dem vollen und

eingeschr�nkten Befehlssatz unterschieden; eine

manuelle Umschaltung ist mit dem FULLPMMU-Befehl

m�glich (r3);

- �ber die neue Kommandozeilenoption I kann eine

Liste aller eingezogenen Include-Files mit ihrer

Verschachtelung ausgegeben werden (r3);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC16-Familie von

Motorola (r3);

- Beim END-Statement kann jetzt zus�tzlich ein

Einsprungpunkt f�r das Programm angegeben werden

(r3);

- P2HEX und P2BIN erlauben es jetzt, den Inhalt einer

Code-Datei adre�m��ig zu verschieben (r4);

- einem SHARED-Befehl anh�ngende Kommentare werden

jetzt in die Share-Datei mit �bertragen (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC12-Familie von

Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die XA-Familie von Philips

(r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die 68HC08-Familie von

Motorola (r4);

- unterst�tzt zus�tzlich die AVR-Familie von

Atmel (r4);

- aus Kompatibilit�t zum AS11 von Motorola existieren

zus�tzlich die Befehle FCB, FDB, FCC und RMB (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den M16C von Mitsubishi (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den COP8 von National Semi-

conductor (r5);

- zwei neue Befehle zur bedingten Assemblierung: IFB

und IFNB (r5);

- mit dem EXITM-Befehl ist es nun m�glich, eine Makro-

expansion vorzeitig abzubrechen (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich den MSP430 von Texas Instru-

ments (r5);

- LISTING kennt zus�tzlich die Varianten NOSKIPPED und

PURECODE, um nicht assemblierten Code aus dem Listing

auszublenden (r5);

- unterst�tzt zus�tzlich die 78K0-Familie von NEC (r5);

- BIGENDIAN ist jetzt auch im PowerPC-Modus verf�gbar

(r5);

- zus�tzlich ein BINCLUDE-Befehl, um Bin�rdaten ein-

binden zu k�nnen (r5);

- zus�tzliche TOLOWER- und LOWSTRING-Funktionen, um

Gro�- in Kleinbuchstaben umzuwandeln (r5);

- es ist jetzt m�glich, auch in anderen Segmenten als

CODE Daten abzulegen.  Das Dateiformat wurde ent-

sprechend erweitert (r5);

- der DS-Befehl, mit dem man Speicherbereiche reser-

vieren kann, ist jetzt auch im Intel-Modus zul�ssig

(r5);

- Mit der Kommandozeilenoption U ist es jetzt m�glich,

AS in einen case-sensitiven Modus umzuschalten, in

dem Namen von Symbolen, selbstdefinierten Funktionen,

Makros, Makroparametern sowie Sektionen nach Gro�-

und Kleinschreibung unterschieden werden (r5);

- SFRB ber�cksichtigt jetzt auch die Bildungsregeln

f�r Bitadressen im RAM-Bereich; werden nicht bit-

adressierbare Speicherstellen angesprochen, erfolgt

eine Warnung (r5);

- zus�tzliche Pseudobefehle PUSHV und POPV, um Symbol-

werte tempor�r zu sichern (r5);

- zus�tzliche Funktionen BITCNT, FIRSTBIT, LASTBIT und

BITPOS zur Bitverarbeitung (r5);

- bei den CPU32-Prozessoren ist jetzt auch der 68360

ber�cksichtigt (r5);

H. Hinweise zum Quellcode von AS

================================

Wie in der Einleitung erw�hnt, gebe ich nach R�cksprache den Quellcode

von AS heraus.  Im folgenden sollen einige Hinweise zu dessen Handhabung

gegeben werden.

H.1 Sprachvoraussetzungen

-------------------------

AS ist in Turbo-Pascal implementiert worden.  "Aua", h�re ich jetzt

die C-Freaks schreien, "in C geht so etwas doch viel besser, au�erdem

ist es dann beliebig portabel!"  Jaaaa, wenn das alles so einfach

w�re...AS ist ein Projekt, das ich nun schon seit einigen Jahren

verfolge, und zu der Zeit, als ich damit anfing, bestand die Betriebs-

systemwelt des PC-Benutzers aus DOS, DOS und DOS, und die Erfahrung,

da� ich ohne Festplatte schon bei Turbo-C mit 4 Disketten jonglieren

mu�te, Turbo-Pascal aber immer noch auf eine pa�te, wirkte noch sehr

deutlich nach.  Auch das Dickicht der Speichermodelle eines DOS-C-

Compilers machte die Sache nicht attraktiver.  Au�erdem kannte ich

mich mit Turbo-Pascal am besten aus, und es war die Sprache, in der

ich am produktivsten war.  C hatte ich durchaus schon einmal auspro-

biert, und es machte auf mich einen chaotischen und archaischen Ein-

druck:

- Die Strukturierung oberhalb der Funktionsebene hat Assemblerni-

veau (das eines normalen Assemblers, AS kann durch das Konzept

lokaler Variablen in dieser Hinsicht eher mehr als C), es ist

nicht m�glich, Prozeduren zu deklarieren, die lokal zu einer

anderen Prozedur sind und auf deren Variablen zugreifen k�nnen.

Wer portable Programme schreiben will, dem helfen Spracherwei-

terungen wie in CNU-C hier auch nicht richtig weiter!

- Ein dem WITH-Befehl von Pascal entsprechendes Konstrukt fehlt.

- Es gab keine brauchbare Typ-Pr�fung der Parameter bei Funktio-

nen, wenn man sich auf den damals noch aktuellen K&R-Standard

beschr�nkte.

- Man kann keine Funktionen schreiben, die einen String als WERT

erhalten oder zur�ckgeben, was den Programmierer dazu zwingt,

per Hand umst�ndliche und aufwendige Hin-und Herkopierereien

durchzuf�hren.

All das f�hrte dazu, da� ich Turbo-Pascal zur Implementierung von

AS benutzte, und bis heute ist das so geblieben.  Die Zeiten haben

sich aber ge�ndert: Mit der Einstellung der Turbo/Borland-Pascal-

Linie durch Borland gibt es an aktuellen Pascal-Compilern nur noch

so etwas wie Delphi, das m.E. eigentlich nur zur Entwicklung von

Programmen taugt, die aus 90% Oberfl�che bestehen, f�r ein kommando-

zeilengesteuertes Programm wie AS also v�llig ungeeignet ist.

Au�erdem hat sich mein betriebssystemm��iger Schwerpunkt inzwischen

deutlich in Richtung Unix verschoben, und der ANSI-Standard hat sich

inzwischen durchgesetzt.  Eine Portierung der AS-Sourcen auf C habe

ich daher inzwischen fast beendet, momentan ist die Pascal-Version

aber noch die "Referenz".  Zum �bersetzen wird Borland-Pascal in

der Version 7 empfohlen; mit Version 6 geht es zur Not zwar auch,

man kann einige Features (wie Protected Mode) aber nicht ausnutzen.

Ein nicht ganz unwichtiger Hinweis f�r Anwender der Version 7.0 von

Turbo/Borland-Pascal: Wie sich schon l�nger herumgesprochen hat, hat

diese Version einige Bugs, weshalb Borland auch gezwungen war, die

Version 7.01 herauszugeben.  Bei AS tritt das Problem auf, da�

teilweise Longint-Schiebebefehle mit einer Amplitude von mehr als 16

verwendet werden, f�r die die Version 7.0 eine fehlerhafte 386-Opti-

mierung enth�lt.  Wenn Sie (wie ich) nicht das Geld f�r den Update

auf 7.01 ausgeben wollen und die Quellen der Laufzeitbibliothek

besitzen, k�nnen Sie den Fehler auch selber beseitigen, indem Sie die

beiden fehlerhaften Routinen in LONG.ASM austauschen, z.B. so:

; Longint shift right

; In	DX:AX = Value

;	CX    = Shift count

; Out	DX:AX = Result

; Correction 11.6.1994 AA

LongShr:

CMP	Test8086,2

JB	@@1

.386

SHL     EAX,16

SHRD    EAX,EDX,16

SHR     EAX,CL

SHLD    EDX,EAX,16

RETF

.8086

@@1:	AND	CX,1FH

JE	@@3

@@2:	SHR	DX,1

RCR	AX,1

LOOP	@@2

@@3:	RETF

; Longint shift left

; In	DX:AX = Value

;	CX    = Shift count

; Out	DX:AX = Result

; Correction 11.6.1994 AA

LongShl:

CMP	Test8086,2

JB	@@1

.386

SHL     EAX,16

SHRD    EAX,EDX,16

SHL     EAX,CL

SHLD    EDX,EAX,16

RETF

.8086

@@1:	AND	CX,1FH

JE	@@3

@@2:	SHL	AX,1

RCL	DX,1

LOOP	@@2

@@3:	RETF

Wer keine Quellen hat, kann alternativ auch als "Notl�sung" die Vari-

able Test8086 im Hauptprogramm auf einen Wert <2 setzen und so die

Optimierungen ganz unterbinden...

H.2 Modulaufteilung

-------------------

Programme in der Gr��e von AS m�ssen notwendigerweise in mehrere Mo-

dule aufgespalten werden, nicht nur um eine vern�nftige Strukturie-

rung zu erreichen, sondern auch, um unter DOS die ewige 64KByte-

Grenze zu �berwinden.  Im einzelnen besteht AS aus folgenden Modulen:

STDINC.PAS

Dies ist im eigentlichen Sinne kein Modul, sondern eine Include-Datei,

die von allen anderen Modulen eingebunden wird.  Sie enth�lt die

unvermeidlichen Compiler-Schalter, die sich je nach Zielplattform

etwas unterscheiden.

AS.PAS

Diese Datei enth�lt das Hauptmodul von AS und mu� demzufolge in der

IDE als Hauptdatei eingetragen werden.  Sie beinhaltet die �berge-

ordnete Steuerung der einzelnen Durchl�ufe, das Einlesen der Quell-

dateien, das Schreiben der Code-Datei sowie den Makroprozessor.

Dieser Programmteil ist unabh�ngig vom Zielprozessor.

ASMDEF.PAS

Dieses Modul enth�lt lediglich Deklarationen von �berall ben�tigten

Konstanten und gemeinsam benutzten Variablen.  Wichtig f�r Erweite-

rungen sind die hier definierten Listen mit den vorhandenen Pro-

zessoren und ihren Namen.  Die Nummer, die f�r einen Prozessortyp

unter dem Symbol MOMCPU abfragbar ist, leitet AS automatisch aus dem

Namen ab, deshalb findet sich hierf�r keine Liste.

ASMSUB.PAS

Hier finden sich gesammelt einige h�ufig gebrauchte Unterroutinen,

welche in erster Linie die Bereiche Stringbearbeitung und Fehler-

behandlung abdecken.

ASMPARS.PAS

Hier geht es ins Eingemachte: In diesem Modul werden die Symbolta-

bellen (global und lokal) in zwei Bin�rb�umen verwaltet.  Au�erdem

findet sich hier eine ziemlich gro�e Prozedur EvalExpression, wel-

che einen (Formel-)ausdruck analysiert und auswertet.  Die Proze-

dur liefert das Ergebnis (Integer, Gleitkomma oder String) in

einem varianten Record zur�ck.  Zur Auswertung von Ausdr�cken bei

der Codeerzeugung sollten allerdings eher die Funktionen EvalInt-

Expression, EvalFloatExpression und EvalStringExpression verwendet

werden.  �nderungen zum Einf�gen neuer Prozessoren sind hier nicht

erforderlich und sollten auch nur mit �u�erster �berlegung erfolgen,

da man hier sozusagen an "die Wurzel" von AS greift.

ASMMAC.PAS

In diesem Modul finden sich die Routinen zur Speicherung und

Abfrage von Makros.  Der eigentliche Makroprozessor befindet sich

in AS.PAS!!

ASMIF.PAS

Hier befinden sich alle Routinen, die die bedingte Assemblierung

steuern.  Exportiert wird als wichtigste Variable das Flag IfAsm,

welches anzeigt, ob Codeerzeugung momentan ein- oder ausgeschal-

tet ist.

CODEALLG.PAS

In diesem Modul werden all die Befehle bearbeitet, die f�r alle Pro-

zessoren definiert sind, z.B. EQU und ORG.  Hier findet sich auch

der  CPU-Befehl, mit dem zwischen den einzelnen Prozessoren hin-und

hergeschaltet wird.  Von diesem Modul wird im sp�teren Verlauf noch

einmal die Rede sein.

CODEPSEU.PAS

Hier finden sich Pseudobefehle, die von mehreren Codegeneratoren ver-

wendet werden.  Dies ist einmal die Intel-Gruppe mit der DB..DT-

Gruppe, zum anderen die Pendants f�r die 8-Bitter von Motorola oder

Rockwell.  Wer in diesem Bereich um einen Prozessor erweitern will,

kann mit einem Aufruf den gr��ten Teil der Pseudobefehle erschlagen.

DECODECM.PAS

Dieses Modul implemetiert den Mechanismus der Kommandozeilenparameter.

Es ben�tigt eine Spezifikation der erlaubten Parameter, zerlegt die

Kommadozeile und ruft die entsprechenden Callbacks auf.

Der Mechanismus leistet im einzelnen folgendes:

- Mitbearbeitung von Optionen in einer Environment-Variablen oder

entsprechenden Datei;

- R�ckgabe einer Menge, welche die noch nicht bearbeiteten Kommando-

zeilenparameter beschreibt;

- Trenunng von positiven und negativen Schaltern;

- Eine Hintert�r, falls die dar�berliegende Entwicklungsumgebung die

Kommandozeile nur in Gro�- oder Kleinschreibung �bergibt.

Dieses Modul wird nicht nur von AS, sondern auch von den Hilfsprogram-

men BIND, P2HEX und P2BIN verwendet.

STDHANDL.PAS

Dieses mit Abstand k�rzeste Modul dient nur einem einzigen Zweck (und

ist vielleicht auch in anderen Programmen n�tzlich).  Es erg�nzt

Pascal um die von C her bekannte M�glichkeit, auf die neben Standard-

eingabe und -ausgabe von DOS vordefinierten Kan�le

- STDERR (Ausgabe Fehlermeldungen)

- STDPRN (Default-Drucker)

- STDAUX (serielle Schnittstelle)

�ber normale Text-Variablen zuzugreifen.  AS benutzt momentan nur

STDERR.

NLS.PAS

Hiermit wird ein Thema abgehandelt, das sowohl von Borland als auch

den meisten Programmierern eher stiefm�tterlich behandelt wird: der

National Language Support (kurz NLS), den es bei DOS schon seit

Version 2.0 gibt.  Diese Unit liefert die Informationen �ber Dinge,

die sich von Land zu Land unterscheiden:

- Datumsformat: Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr sowie das Trenn-

zeichen;

- Zeitformat: 12- oder 24-Stunden-Format;

- Umsetzung von Klein- in Gro�buchstaben;

- Trennzeichen f�r Tausender- und Nachkommastellen;

- W�hrungsname und -format;

- Sortierreihenfolge von Zeichen.

AS benutzt noch nicht alle von dieser Unit angebotenen Informationen

(was will man auch dort mit Geldbetr�gen? :-) ), die NLS-Unterst�t-

zung wird in Zukunft aber noch besser werden.  Insbesondere diese

Unit bietet sich zur Verwendung in anderen Programmen an: Durch

schlichtes Einbinden erh�lt man eine korrekt f�r alle Zeichen arbei-

tende UpCase-Funktion, die Borland uns schon seit Jahren vorenth�lt!

STRINGLI.PAS

Dies ist nur ein kleiner "Hack", der Routinen zur Verwaltung von linearen

Listen mit Strings als Inhalt definiert, welche z.B. im Makroprozessor von

AS gebraucht werden.

STRINGUT.PAS

Hier sind einige h�ufig genutzte String-Operationen gelandet.

CHUNKS.PAS

Dieses Modul definiert einen Datentyp, mit dem eine Liste von Adre�-

bereichen verwaltet werden kann.  Dies Funktion wird von AS f�r die

Belegungslisten ben�tigt, au�erdem benutzten P2BIN und P2HEX diese

Listen, um vor �berlappungen zu warnen.

INCLIST.PAS

In diesem Modul ist die Listenstruktur definiert, �ber die AS die

Verschachtelung von Include-Dateien im Listing ausgeben kann.

CODExxxx.PAS

Diese Dateien schlu�endlich enthalten die eigentlichen Codegeneratoren

f�r die verschiedenen Prozessoren.  Sie sind alle nach dem gleichen

Schema aufgebaut (nat�rlich mit unterschiedlichem Inhalt!), das im

folgenden Abschnitt erkl�rt wird.

H.3 Neuer Prozessor...was nun ?

-------------------------------

Der mit Abstand h�ufigste Grund, im Quellcode von AS etwas zu ver-

�ndern, d�rfte wohl die Erweiterung um einen neuen Zielprozessor

sein.  Das Verfahren der Definition eines neuen Prozessors hat sich

mit V1.39p5 drastisch ge�ndert: Es ist wesentlich indirekter geworden,

hat aber den Vorteil, da� in den Standard-Modulen von AS nur noch an

EINER Stelle etwas ge�ndert werden mu�.  Es beruht sehr stark auf in-

direkten Verweisen und Prozedurvariablen, verlangt also schon etwas

vertiefte Kenntnisse von (Turbo-)Pascal.  Wer aber in Assembler pro-

grammiert, sollte damit keine grunds�tzlichen Probleme haben.

Im folgenden will ich kochbuchartig die zum Einh�ngen erforderlichen

Schritte beschreiben:

Festlegung des Prozessornamens

- - - - - - - - - - - - - - -

Der f�r den Prozessor zu w�hlende Name mu� zwei Kriterien erf�llen:

1. Der Name darf noch nicht von einem anderen Prozessor belegt sein.

Beim Aufruf von AS ohne Parameter erh�lt man eine Liste der be-

reits vorhandenen Typen.

2. Soll der Prozessorname vollst�ndig in der Variablen MOMCPU auf-

tauchen, so darf er au�er am Anfang keine Buchstaben au�erhalb

des Bereiches von A..F enthalten.  In der Variablen MOMCPUNAME

liegt aber zur Assemblierzeit immer der volle Name vor.

Sonderzeichen sind generell nicht erlaubt, Kleinbuchstaben

werden von AS bei der Eingabe in Gro�buchtaben umgewandelt

und sind daher auch nicht im Prozessornamen sinnvoll.

Definition des Codegeneratormoduls

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Unit, die f�r den neuen Prozessor zust�ndig sein soll, sollte

einer gewissen Einheitlichkeit wegen den Namen CODExxxx tragen,

wobei xxxx etwas mit dem Prozessornamen zu tun haben sollte.  Den

Kopf mit den Compilerschaltern sowie den Uses-Anweisungen �bernimmt

man am besten direkt aus einer bereits vorhandenen Codegenerator-Unit.

Die Unit selber mu� weder Variablen noch Prozeduren oder Funktionen

nach au�en exportieren, da die ganze Kommunikation zur Laufzeit �ber

indirekte Spr�nge abgewickelt wird.  Die dazu erforderlichen Initia-

lisierungen m�ssen im Initialisierungsteil der Unit vorgenommen

werden, indem f�r jeden von der Unit zu behandelnden Prozessortyp

ein Aufruf der Funktion AddCPU erfolgt:

CPUxxxx:=AddCPU('XXXX',SwitchTo_xxxx);

'XXXX' ist dabei der f�r den Prozessor festgelegte Name, der sp�ter

im Assemblerprogramm verwendet werden mu�, um AS auf diesen Zielpro-

zessor umzuschalten.  SwitchTo_xxxx (im folgenden kurz als "Umschal-

ter" bezeichnet) ist eine parameterlose Prozedur, die von AS aufge-

rufen wird, sobald auf diesen Prozessor umgeschaltet werden soll.

Als Ergebnis liefert AddCPU eine Zahlenwert, der als interne "Ken-

nung" f�r diesen Prozessor fungiert.  In der globalen Variablen

MomCPU wird st�ndig die Kennung des momentan gesetzten Zielprozes-

sors mitgef�hrt.  Der von AddCPU gelieferte Wert sollte in einer

privaten Variable des Typs CPUVar (hier CPUxxxx genannt) abgelegt

werden.  Falls ein Codegeneratormodul verschiedene Prozessoren (z.B.

einer Familie) verwaltet, kann es so durch Vergleich von MomCPU

gegen diese Werte feststellen, welche Befehlsuntermenge momentan

zugelassen ist.

Dem Umschalter obliegt es, AS auf den neuen Zielprozessor "umzupo-

len".  Dazu m�ssen im Umschalter einige globale Variablen besetzt

werden:

- ConstMode: Diese Variable kann die Werte ConstModeIntel,

ConstModeMoto oder ConstModeC haben und bestimmt, in welcher

Form Zahlensysteme bei Integerkonstanten spezifiziert werden

sollen.

- PCSymbol: Diese Variable enth�lt den String, mit dem aus dem As-

sembler-Programm heraus der momentane Stand des Programmz�hlers

abgefragt werden kann.  F�r Intel-Prozessoren ist dies z.B. ein

Dollarzeichen.

- HeaderID: Dieses Byte enth�lt die Kennung, mit der in der Code-

datei die Prozessorfamilie gekennzeichnet wird (s. das Kapitel,

welches das Code-Format von AS beschreibt).  Um Zweideutigkeiten

zu vermeiden, bitte ich, den Wert mit mir abzusprechen.  Auf

jeden Fall sollten Werte au�erhalb des Bereiches $01..$7f benutzt

werden, diese sind f�r Sonderzwecke (wie z.B. eine zuk�nftige

Erweiterung um einen Linker) reserviert.

- NOPCode: In bestimmten Situationen kann es sein, da� AS unbenutz-

te Bereiche im Code mit NOPs auff�llen mu�.  Diese Variable be-

inhaltet den dazu erforderlichen Code.

- SetIsOccupied: Einige Prozessoren verwenden SET als Maschinenbe-

fehl.  Wird diese Variable gesetzt, so gibt AS SET-Befehle an den

Codegenerator weiter und verwendet stattdessen EVAL.

- ValidSegs: Nicht alle Prozessoren definieren alle von AS unter-

st�tzten Adre�r�ume.  Mit dieser Menge legt man fest, welche

Untermenge f�r den jeweiligen Prozessor von SEGMENT-Befehl zu-

gelassen wird.  Im mindesten mu� das Code-Segment freigeschaltet

werden.  Die Gesamtmenge aller vorhandenen Segmenttypen kann im

Modul ASMDEF nachgelesen werden (Seg.....-Konstanten).

- SegInits: Dieses Feld speichert die initialen (ohne ORG-Befehl)

Startadressen in den einzelnen Segmenten.  Nur in Ausnnahme-

f�llen (physikalisch �berlappende, aber logisch getrennte Adre�-

r�ume) sind hier andere Werte als 0 sinnvoll.

- Grans: Hiermit kann f�r jedes Segment die Gr��e des kleinsten

adressierbaren Elements in Bytes festgelegt werden, d.h. die

Gr��e des Elements, f�r das eine Adresse um eins erh�ht wird.

Bei den allermeisten Prozessoren (auch 16 oder 32 Bit) ist dies

ein Byte, nur Signalprozessoren und die PICs fallen z.B. aus dem

Rahmen.

- ListGrans: Hiermit kann wieder f�r alle Segmente getrennt fest-

gelegt werden, in was f�r Gruppen die Bytes im Assemblerlisting

dargestellt werden sollen.  Beim 68000 sind z.B. Befehle immer

ein mehrfaches von 2 Bytes lang, weshalb die entsprechende Va-

riable auf 2 gesetzt ist.

- TurnWords: Falls der Prozessor ein Big-Endian-Prozessor sein

sollte und eines der Elemente von ListGrans ungleich eins ist,

sollte dieses Flag auf True gesetzt werden, um korrekte Code-

Dateien zu erhalten.

- DivideChars: Dieser String enth�lt all jene Zeichen, die als

Trennzeichen f�r die Parameter eines Assemblerbefehls zugelassen

sind.  Nur f�r extreme Ausrei�er (wie den DSP56) sollte sich in

diesem String etwas anderes finden als ein Komma.

- HasAttrs: Einige Prozessoren wie die 68k-Reihe teilen einen

Maschinenbefehl durch einen Punkt noch weiter in Mnemonic und

Attribut auf.  Ist dies beim neuen Prozessor auch der Fall, so

ist dieses Flag auf True zu setzen.  AS liefert dann die Einzel-

teile in den Variablen OpPart und AttrPart.  Setzt man es dagegen

auf False, so bleibt der Befehl in OpPart zusammen, und AttrPart

ist immer leer.  Sofern der Prozessor keine Attribute verwendet,

sollte man HasAttrs auf jeden Fall auf False setzen, da man sich

sonst die M�glichkeit nimmt, Makros mit einem Punkt im Namen

(z.B. zur Emulation anderer Assembler) zu definieren.

- AttrChars : Falls HasAttrs gesetzt wurde, m�ssen in diesem String

alle Zeichen eingetragen werden, die das Attribut vom Befehl

trennen k�nnen.  Meist ist dies nur der Punkt.

Gehen Sie nicht davon aus, da� eine dieser Variablen einen vordefi-

nierten Wert hat, sondern besetzen Sie ALLE Felder neu!!

Neben diesen Variablen sind noch drei Prozedurvariablen zu besetzen,

die die Verbindung von AS zu den "aktiven" Teilen des Codegenerator-

moduls herstellen:

- MakeCode: Diese Routine wird nach der Zerlegung einer Zeile

in Mnemonic und Parameter aufgerufen.  Das Mnemonic liegt in der

Variablen OpPart, die Parameter in dem Feld ArgStr.

Die Zahl der Parameter kann aus der Variablen ArgCnt ausgelesen

werden.  Das bin�re Ergebnis mu� in dem Byte-Feld BAsmCode abge-

legt werden, dessen L�nge in der Variablen CodeLen.  Falls der

Prozessor wortorientiert wie der 68000 oder viele Signalprozesso-

ren ist, kann Feld auch wortweise als WAsmCode adressiert werden.

F�r ganz extreme F�lle gibt es auch noch DAsmCode ... Die Code-

l�nge wird ebenfalls in solchen Einheiten angegeben.

- ChkPC: Obwohl AS die Programmz�hler intern durchg�ngig mit

32 Bit verwaltet, benutzen die meisten Prozessoren nur einen

kleineren Adre�raum.  Diese Funktion liefert AS Informationen, ob

der momentane Programmz�hler den erlaubten Bereich �berschritten

hat.  Bei Prozessoren mit mehreren Adre�r�umen kann diese Routine

nat�rlich deutlich komplizierter ausfallen.  Ein Beispiel daf�r

findet sich z.B. im Modul Code51.  Falls alles in Ordnung ist,

mu� die Funktion TRUE zur�ckliefern, ansonsten FALSE.

VORSICHT!  Da Turbo-Pascal momentan noch keine vorzeichenlosen

32-Bit-Integers kennt, mu� hier damit gerechnet werden, da� der

Programmz�hlerwert negativ ist!  Eine Abfrage, ob der momentane

Wert kleiner Null ist, ist daher keine Sch�nheitsoperation, son-

dern unbedingt notwendig!

- IsDef: Bestimmte Prozessoren kennen neben EQU noch weitere

Pseudobefehle, bei denen ein in der ersten Spalte stehender

Symbolname kein Label darstellt, z.B. BIT beim 8051.  Diese

Funktion mu� TRUE zur�ckliefern, falls ein solcher, zus�tz-

licher Befehl vorliegt.  Im einfachsten Fall braucht nur FALSE

zur�ckgeliefert zu werden.

- SwitchFrom: Diese parameterlose Prozedur erlaubt dem Codegene-

ratormodul, noch "Aufr�umarbeiten" durchzuf�hren, wenn auf einen

anderen Zielprozessor umgeschaltet wird.  So kann man an dieser

Stelle z.B. Speicher freigeben, der im Umschalter belegt wurde

und nur ben�tigt wird, w�hrend dieses Codegeneratormodul aktiv

ist.  Im einfachsten Fall zeigt diese Prozedurvariable auf eine

leere Prozedur.  Ein Beispiel f�r die Anwendung dieser Prozedur

finden Sie im Modul CODE370, das seine Codetabellen dynamisch

erzeugt und wieder freigibt.

Die Routinen, auf die diese drei Prozedurvariablen zeigen, sind alle

parameterlos und m�ssen (wie der Umschalter �brigens auch) als FAR

deklariert werden, sonst k�nnen sie nicht einer Prozedurvariable zu-

gewiesen werden.

Bei Bedarf kann sich die Unit im Initialisierungsteil noch in die

Kette aller Funktionen eintragen, die vor Beginn eines Durchlaufes

durch den Quelltext ausgef�hrt werden.  Dies ist z.B. immer dann der

Fall, wenn die Code-Erzeugung im Modul abh�ngig vom Stand bestimmter,

durch Pseudobefehle beeinflu�barer Flags ist.  Ein h�ufig auftreten-

der Fall ist z.B., da� ein Prozessor im User- oder Supervisor-

Modus arbeiten kann, wobei im User-Modus bestimmte Befehle gesperrt

sind.  Im Assembler-Quelltext k�nnte dieses Flag, das angibt, in wel-

chem Modus der folgende Code ausgef�hrt wird, durch einen Pseudobe-

fehl umgeschaltet werden.  Es ist aber dann immer noch eine Initia-

lisierung erforderlich, die sicherstellt, da� in allen Durchl�ufen

ein identischer Ausgangszustand vorliegt.  Der �ber die Prozedur-

variable InitPassProc angebotene Haken bietet die M�glichkeit, der-

artige Initialisierungen vorzunehmen.  Das verwendete Prinzip �hnelt

dabei dem Einh�ngen in einen Interruptvektor: In der Initialisierung

der Unit wird der alte Wert von InitPassProc gesichert.  Danach kann

InitPassProc auf die hinzuzuf�gende Routine (parameterlose, FAR

deklarierte Prozedur) umgebogen werden.  Die neue Routine ruft dann

zuerst die alte Initialisierungsroutine auf und f�hrt danach ihre

eigenen Operationen durch.

Analog zu InitPassProc funktioniert die �ber CleanUpProc aufgebaute

Prozedurkette, die es den Codegeneratoren erlaubt, nach dem Abschlu�

der Assemblierung noch Aufr�umarbeiten (z.B. das Freigeben von

Literaltabellen o.�.) durchzuf�hren.  Dies ist sinnvoll, wenn mehrere

Dateien mit einem Aufruf assembliert werden, sonst h�tte man noch

"M�ll" aus einem vorigen Lauf in den Tabellen.  Momentan nutzt kein

Modul diese M�glichkeit.

Bisweilen sind bei einem bestimmten Prozessor Symbole definiert,

ohne da� man sie irgendwo explizit erzeugen m��te.  Ein Beispiel

ist z.B. die TMS370-Reihe, bei der z.B. die ersten 256 Speicherzel-

len als "Register" R0..R255 bzw. R0FF angesprochen werden k�nnen.

Daf�r existiert in AS eine Prozedurvariable InternSymbol, die vom

Codegenerator belegt werden kann.  Wann immer der Formelparser einen

Ausdruck analysieren mu�, ruft er diese Routine nach der Untersuchung

auf Konstanten hin auf.  Falls die Routine ein vordefiniertes Symbol

erkennt, mu� sie das Ergebnis in einen �bergebenen Record des Typs

TempResult eintragen, d.h. das Feld Typ mit der Art des Ergebnisses

(empInt f�r Integer, TempFloat f�r Gleitkomma oder TempString f�r

Strings) belegen sowie das eigentliche Ergebnis in eines der Felder

Int, Float oder Ascii eintragen.  War die Untersuchung erfolglos, so

schreiben Sie einfach TempNone in das Feld Typ.  Fehlermeldungen aus

dieser Routine heraus sollten vermieden werden, da nicht zu identi-

fizierende Namen normale Symbole bezeichnen k�nnten (was der Parser

dann im folgenden abpr�ft).  Seien Sie vorsichtig mit dieser Routine,

da Sie mit ihr mitten in den Parser hineingreifen k�nnen!

Wer will, kann sich �brigens auch mit einem Copyright-Eintrag ver-

ewigen, indem er in der Initialisierung der Unit (bei den AddCPU-

Befehlen) einen Aufruf der Prozedur AddCopyright einf�gt, in der

folgenden Art:

AddCopyright("Intel 80986-Codegenerator (C) 2010 Hubert Simpel");

Der �bergebene String wird dann nach dem Programmstart zus�tzlich

zu der Standardmeldung ausgegeben.

Eintragen des Codegeneratormodules

- - - - - - - - - - - - - - - - -

So schwierig die formal richtige Definition des Moduls ist, so

trivial wird dadurch seine Einbindung: Im Hauptmodul AS.PAS mu� le-

diglich die USES-Liste um dieses Modul erweitert werden.  Ob

diese Modul auch als Overlay definiert werden soll, ist eine Abw�-

gung zwischen Geschwindigkeit und freiem Speicherplatz.

Schreiben des eigentlichen Codegenerators

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hier ist nun endlich eigene Kreativit�t gefragt: Wie Sie es schaffen,

aus dem Mnemonic und den Argumenten die Code-Bytes zu erzeugen, ist

weitgehend Ihnen �berlassen.  Zur Verf�gung stehen daf�r nat�rlich

�ber den Formelparser die Symboltabellen sowie die Routinen aus

ASMSUB.  Ich kann hier nur einige generelle Regeln aufstellen:

- Versuchen Sie, die Prozessorbefehle in Gruppen aufzusplitten, die

gleiche Operanden erwarten und sich nur in einigen Kennbits unter-

scheiden.  Alle argumentlosen Befehle kann man z.B. so in einer

Tabelle abhandeln.

- Die meisten Prozessoren haben ein festes Repertoire von Adres-

sierungsarten.  Verlagern Sie das Parsing eines Adre�ausdrucks

in eine getrennte Unterroutine.

- Die Routine WrError definiert eine Vielzahl von m�glichen Fehler-

meldungen und ist bei Bedarf leicht erweiterbar.  Nutzen Sie

das!  Bei allen Fehler nur lapidar einen "Syntaxfehler" zu melden,

n�tzt niemandem!

Mit Sicherheit wird auch das Studium der vorhandenen Module weiter-

helfen.

Modifikation der Dienstprogramme

- - - - - - - - - - - - - - - -

Damit PLIST Codedateien weiterhin vollst�ndig anzeigen kann, mu� das

Feld mit den vorhandenen Code-Headern erweitert werden.

Sollte das Codesegment eine andere Granularit�t als 1 Byte/Adresse

aufweisen (s. die Variable Grans oben), so mu� die Funktion Granula-

rity in TOOLS.PAS erweitert werden.  Damit P2HEX sich nicht mit einer

Fehlermeldung abmeldet, mu� noch entschieden werden, welches Hex-

Format defaultm��ig f�r diesen Prozessor verwendet werden soll.

P2HEX kennt bisher Motorola S-Records (bis 32-Bit-Adressen) sowie

Intel-, Tektronix- und MOS-HEX (16-Bit-Adressen).  Die CASE-Abfrage in

ProcessFile mu� nur entsprechend erweitert werden.

H.4 RSC...was ist das denn?

---------------------------

Falls es einmal erforderlich sein sollte, AS auf eine andere Sprache

anzupassen, sind s�mtliche String-Konstanten im Programm zu �ndern.

Damit dies einigerma�en leicht m�glich ist, finden sich diese konzen-

triert in den RSC-Dateien.  IOERRORS.RSC enth�lt alle E/A-Fehlermel-

dungen und wird sowohl von AS als auch den Dienstprogrammen genutzt.

TOOLS.RSC enth�lt die von allen Dienstprogrammen gleicherma�en be-

n�tigten Stringkonstanten.  Ansonsten hat jedes Programm seine eigene

Datei.  Solange Sie nicht vorhaben, AS in eine andere Sprache zu

�bersetzen, brauchen Sie sich nicht weiter um diese Dateien zu k�m-

mern.

I. Literaturhinweise/Referenzen

===============================

[Williams]	Steve Williams:

68030 Assembly Language Reference

Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1989

[AMD29K]	Advanced Micro Devices:

AM29240, AM29245, and AM29243 RISC Microcontrollers.

1993

[AtAVR]         Atmel Corp.:

AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book.

May 1996

[CMD816]  	CMD Microcircuits:

G65SC802/G65SC816 CMOS 8/16-Bit Microprocessor

Family Data Sheet.

[CPM68K]  	Digital Research:

CP/M 68K Operating System User's Guide

1983

[Cyrix]  	Cyrix Corp.:

FasMath 83D87 User's Manual

1990

[Dallas320]  	Dallas Semiconductor:

DS80C320 High-Speed Micro User's Guide.

Version 1.30, 1/94

[Hit180]  	Hitachi Ltd.:

8-/16-Bit Microprocessor Data Book

1986

[Hit63]  	Trevor J.Terrel & Robert J. Simpson:

Understanding HD6301X/03X CMOS Microprocessor Systems

erschienen bei Hitachi

[HitH8_3]  	Hitachi Microcomputer:

H8/300H Series Programming Manual.

(21-032, keine Jahresangabe)

[SH7000] 	Hitachi Semiconductor Design & Development Center:

SH Microcomputer Hardware Manual (Preliminary)

[HitH8_5] 	Hitachi Semiconductor and IC Div:

H8/500 Series Programming Manual

(21-20, 1st Edition Feb. 1989)

[HitH8_532] 	Hitachi Ltd.:

H8/532 Hardware Manual

(21-30, keine Jahresangabe)

[HitH8_534] 	Hitachi Ltd.:

H8/534,H8/536 Hardware Manual

(21-19A, keine Jahresangabe)

[PPC403] 	IBM Corp.:

PPC403GA Embedded Controller User's Manual.

First Edition, September 1994

[Int251]        Intel Corp.:

8XC251SB High Performance CHMOS Single-Chip

Microcontroller

Sept. 1995, Order Number 272616-003

[IntEmb] 	Intel Corp.:

Embedded Controller Handbook

1987

[IntMic] 	Intel Corp.:

Microprocessor and Peripheral Handbook.

Volume I Microprocessor

1988

[Kaku] 		Hirotsugu Kakugawa:

A memo on the secret features of 6309.

(erh�ltlich �ber World Wide Web:

http://www.cs.umd.edu/users/fms/comp/CPUs/6309.txt)

[MicroChip] 	Microchip Technology Inc.:

Microchip Data Book.

1993 Edition

[Mit41] 	Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8-Bit Microcomputers.

Vol.2, 1987

[Mit16] 	Mitsubishi Electric:

Single-Chip 16-Bit Microcomputers.

Enlarged edition, 1991

[Mit8] 		Mitsubishi Electric:

Single-Chip 8 Bit Microcomputers.

Vol.2, 1992

[Mit4500] 	Mitsubishi Electric:

M34550Mx-XXXFP Users's Manual.

Jan. 1994

[MitM16] 	Mitsubishi Electric:

M16 Family Software Manual.

First Edition, Sept. 1994

[MitM16C] 	Mitsubishi Electric:

M16C Software Manual.

First Edition, Rev. C, 1996

[Mit30600]      Mitsubishi Electric:

M30600-XXXFP Data Sheet

First Edition, April 1996

[GreenM16] 	Dokumentation zum M16/M32-Entwicklungspaket von Green

Hills Software

[MotMic] 	Motorola Inc.:

Microprocessor, Microcontroller and Peripheral Data.

Vol. I+II, 1988

[Mot81] 	Motorola Inc.:

MC68881/882 Floating Point Coprocessor User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989

[Mot51] 	Motorola Inc.:

MC68851 Paged Memory Management Unit User's Manual.

Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1989,1988

[Mot32] 	Motorola Inc.:

CPU32 Reference Manual.

Rev. 1, 1990

[Mot56] 	Motorola Inc.:

DSP56000/DSP56001 Digital Signal Processor User's Manual.

Rev. 2, 1990

[Mot340] 	Motorola Inc.:

MC68340 Technical Summary.

Rev. 2, 1991

[Mot16]         Motorola Inc.:

CPU16 Reference Manual.

Rev. 1, 1991

[Mot332] 	Motorola Inc.:

MC68332 Technical Summary.

Rev. 2, 1993

[Mot601] 	Motorola Inc.:

PowerPC 601 RISC Microprocessor User's Manual.

1993

[Mot505]	Motorola Inc.:

PowerPC(tm) MPC505 RISC Microcontroller Technical Summary.

1994

[Mot12]         Motorola Inc.:

CPU12 Reference Manual.

1st edition, 1996

[Mot08]         Motorola Inc.:

CPU08 Reference Manual.

Rev. 1 (keine Jahresangabe im PDF-File)

[Mot360]        Motorola Inc:

MC68360 User's Manual

[AsmCop]        National Semiconductor:

COP800 Assembler/Linker/Librarian User's Manual.

Customer Order Number COP8-ASMLNK-MAN

NSC Publication Number 424421632-001B

August 1993

[Cop87L84]      National Semiconductor:

COP87L84BC microCMOS One-Time-Programmable (OTP) Microcontroller.

Preliminary, March 1996

[NECV] 		NEC Corp.:

�pD70108/�pD70116/�pD70208/�pD70216/�pD72091 Data Book.

(keine Jahresangabe)

[NEC78] 	NEC Electronics Europe GmbH:

User's Manual �COM-87 AD Family.

(keine Jahresangabe)

[NEC75] 	NEC Corp.:

�COM-75x Family 4-bit CMOS Microcomputer User's Manual.

Vol. I+II (keine Jahresangabe)

[NEC78]         NEC Corp.:

�PD78070A, 78070AY 8-Bit Single-Chip Microcontroller

User's Manual.

Document No. U10200EJ1V0UM00 (1st edition), August 1995

[NEC7814]       NEC Corp.:

Data Sheet $\mu$PD78014.

[PhilXA]        Philips Semiconductor:

16-bit 80C51XA Microcontrollers (eXtended Architecture)

Data Handbook IC25, 1996

[SGS04] 	SGS-Thomson Microelectronics:

8 Bit MCU Families EF6801/04/05 Databook.

1st edition, 1989

[SGS62] 	SGS-Thomson Microelectronics:

ST6210/ST6215/ST6220/ST6225 Databook.

1st edition, 1991

[Siem166] 	Siemens AG:

SAB80C166/83C166 User's Manual.

Edition 6.90

[Siem167] 	Siemens AG:

SAB C167 Preliminary User's Manual.

Revision 1.0, July 1992

[Syb68K] 	C.Vieillefond:

Programmierung des 68000

Sybex-Verlag D�sseldorf, 1985

[TiC10] 	Texas Instruments:

First-Generation TMS320 User's Guide.

1988, ISBN 2-86886-024-9

[TiC20] 	Texas Instruments:

TMS320C2x User's Guide.

Revision C, Jan. 1993

[TiC30] 	Texas Instruments:

TMS320C3x User's Guide.

Revision E, 1991

[Ti370] 	Texas Instruments:

TMS370 Family Data Manual.

1994, SPNS014B

[Ti430FamSoft]  Texas Instruments:

MSP430 Family Software User's Guide.

1994, SLAUE11

[Ti430Met]      Texas Instruments:

MSP430 Metering Application.

1996, SLAAE10A

[Ti430FamArch]  Texas Instruments:

MSP430 Family Architecture User's Guide.

1995, SLAUE10A

[Tosh90] 	Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-90 Development System Manual.

1990

[Tosh870] 	Toshiba Corp.:

8-Bit Microcontroller TLCS-870 Series Data Book.

1992

[Tosh900] 	Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Users Manual.

1992

[Tosh900L] 	Toshiba Corp.:

16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series Data Book:

TMP93CM40F/TMP93CM41F

1993

[Tosh47] 	Toshiba Corp.:

4-Bit Microcontroller TLCS-47E/47/470/470A Development

System Manual.

1993

[Tosh9000] 	Toshiba Corp.:

TLCS-9000/16 Instruction Set Manual Version 2.2

10. Feb 1994

[Zilog] 	Datenbl�tter der Firma Zilog zur Z80-Familie

[ZilZ8] 	Zilog Inc.:

Z8 Microcontrollers Databook.

1992

[ZilZ380] 	Zilog Inc.:

Z380 CPU Central Processing Unit User's Manual.

(keine Jahresangabe)